Strokovna podpora

Strojna služba

Arh. št.:

IV. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Obnova PKZ obratovalnih zapornic pretočnega polja PP1 in PP2 na Jezu Markovci

KAZALO VSEBINE

1	UVOD	3

1.1	Uvodno pojasnilo	3

1.2	Obseg obnove PKZ	3

1.3	Rok izvedbe del	3

2	Popis DEL	3

2.1	Pripravljalna dela	3

2.1.1	Izdelava in priprava dokumentacije	3

2.1.2	Ureditev gradbišča	4

2.1.3	Zapiranje pretočnega polja s tesnilnimi iglami na vtoku	4

2.1.4	Montaža, uporaba in demontaža delovnih odrov	4

2.1.5	Montaža, uporaba in demontaža zaščit proti prašenju v okolico in neugodnim vremenskim vplivom ter izdelava lovilnih ponjav za zbiranje abraziva	4

2.1.6	 Visokotlačno pranje zapornice in čiščenje zunanjih površin in notranjosti	5

2.1.7	Sanacija poškodb	5

2.1.8	Dreniranje prostora pred pragom	5

2.2	Protikorozijska zaščita (PKZ) obratovalne zapornice	5

2.2.1	Zunanje površine zapornice vključno s tesnilnimi okvirji in pritrdilnimi letvami tesnil	5

2.2.2	Nanos poliuretanskega premaza na vse vidne površine zapornice, ki ob zaprtem položaju zapornice niso potopljene v vodo	6

2.2.3	Tesnilne površine bočnih ščitov	6

2.2.4	Bočni ščiti – ostale površine	6

2.2.5	Pohodne rešetke	6

2.2.6	Notranje površine segmenta in zaklopke	6

2.2.7	Prag in vbetonirani deli obratovalne zapornice	7

2.2.8	Razni pokrovi in zaščite opreme zapornice	7

2.2.9	Ležaji zaklopke zapornice	7

2.2.10	Popravilo poškodb PKZ po montaži tesnil in tesnilnih okvirjev	7

2.2.11	Obnova PKZ vbetoniranega naslona pomožnih tesnilnih igel v mostni konstrukciji	8

2.3	Odstranitev  odpadkov z gradbišča	8

2.4	Dokumentacija izvajalca	8

3	Posebne tehnične zahteve	8

3.1	Protikorozijska zaščita	8

3.1.1	Tehnične zahteve za premaze	8

3.1.2	Barvne nianse končnih premazov	9

3.1.3	Kontrola kvalitete protikorozijske zaščite	10

3.1.4	Kriteriji sprejemljivosti pri končni kontroli	11

3.1.5	Obseg površin	11

3.1.6	Predpisi in standardi	11

3.2	Gradbeni odri	12

3.3	Garancija	12

4	PRILOGE	13

UVOD

Uvodno pojasnilo

Investitor DEM d.o.o. namerava v letih 2020 do 2027 izvesti celovito obnovo pretočnih polj na Jezu Markovci, ki vključuje gradbeno sanacijo in remont segmentnih zapornic.

Remonte segmentnih zapornic, ki bo v glavnem obsegal obnovo in zamenjavo hidravlične opreme pogona zapornic. Izvedla se bo tudi obnova PKZ. Zamenjavo tesnil in vijačnega materiala, bo izvedel investitor sam z lastnim osebjem.

Predmet tega razpisa je obnova PKZ obratovalnih zapornic na pretočnih poljih PP1 in PP2

Med obnovo pretočnih polj bo na gradbišču hkrati oz. zaporedoma več izvajalcev, zaradi tega bo potrebna dobra koordinacija med izvajalci.

Obseg obnove PKZ

Naveden obseg v nadaljevanju je predviden za eno obratovalno zapornico:

- Ureditev gradbišča in vzpostavitev pogojev za izvajanje del

- Postavitev delovnih odrov in zaščit proti prašenju

- Visokotlačno pranje zapornice in čiščenje zunanjih površin in notranjosti

- Demontaža tesnilnih okvirjev zapornice

- Sanacija poškodb z varjenjem

- Obnova PKZ

- Montaža tesnil in tesnilnih okvirjev

- Popravila poškodb PKZ

- Izdelava in predaja dokumentacija za zagotavljanje kvalitete

Rok izvedbe del

Obnova PKZ na PP2 se bo izvajala v letu 2025, predvidoma v času od med aprilom in decembrom.

Obnova PKZ na PP1 se bo izvajala v letu 2026, predvidoma v času od med aprilom in decembrom.

Popis DEL

Pripravljalna dela

1 kpl

Izdelava in priprava dokumentacije

Tehnološki elaborat za izvajanje PKZ

Pred pričetkom izvajanja je izvajalec dolžan zagotoviti odobren tehnološki elaborat za izvajanje protikorozijske zaščite skladno z zahtevami ISO 12944-8, EN 1090-2, ISO 2063-2 in zahtevami tega tehnološkega projekta. Za izvajanje del v notranjosti radialne zapornice in zaklopke je izvajalec dolžan dodatno opredeliti število osebja in predvidene maksimalne urne porabe premaznih materialov. Tehnološki elaborat za izvajanje protikorozijske zaščite se dostavi v pregled in odobritev naročniku.

Terminski plan za izvajanje PKZ

Pred pričetkom izvajanja je dolžan zagotoviti odobren terminski plan za izvajanje protikorozijske zaščite. Terminski plan se dostavi v pregled/odobritev naročniku in se med izvajanjem redno (vsaj 1x mesečno) usklajuje z dejansko dinamiko del.

Plan kontrol za spremljanje izvajanja PKZ

Pred pričetkom izvajanja je izvajalec dolžan zagotoviti odobren plan kontrole za spremljanje izvajanja protikorozijske zaščite skladno z zahtevami ISO 12944-7, EN 1090-2, ISO 2063-2) in zahtevami tega tehnološkega projekta. Plan kontrole se dostavi v pregled in odobritev naročniku.

Na lokaciji izvajanja mora biti zagotovljena dokumentacija o premaznih materialih (barve, komponente) in ostalih nevarnih snoveh/pripravkih (tehnične informacije, varnostni listi, ocene in evidenčne liste odpadkov)

Opravljene aktivnosti interne kontrole kvalitete morajo biti vpisane v gradbeni dnevnik in/ali biti razvidne iz kontrolnih protokolov.

1 kpl

Ureditev gradbišča

Gradbišče je potrebno urediti v skladu z varnostnim načrtom VN1/20-B.

Po zaključku vseh del je potrebno delovišče pospraviti in očistiti.

1 kpl

Zapiranje pretočnega polja s tesnilnimi iglami na vtoku

Gor vodno zapiranje pretočnega polja s vstavljanjem tesnilnih igel v gorvodno nišo izvedejo delavci DEM. Eventualno potrebno dodatno tesnjenje s ponjavami, deskami ali drugimi sredstvi na dolvodni strani pomožne zapornice je v obsegu Izvajalca po tem razpisu.

1 kpl

Montaža, uporaba in demontaža delovnih odrov

- Delovni oder je potrebno postaviti na gorvodni in dolvodni strani segmenta zapornice in zaklopke (vključujoč bočne ščite) ter za ročice segmenta.

- Delovni oder bo pred izvedbo PKZ po tem razpisu uporabljal tudi Naročnik za demontažo opreme (ca 10 delovnih dni) in po zaključku PKZ za montažo opreme obratovalnih zapornic (ca 15 delovnih dni).

- Oder mora ustrezati predpisom o varnosti pri delu – glej točko 3.2

Opomba: Demontaža delovnega odra se predvidoma izvede postopoma v treh delih v dogovoru z Naročnikom pred demontažo.

1 kpl

Montaža, uporaba in demontaža zaščit proti prašenju v okolico in neugodnim vremenskim vplivom ter izdelava lovilnih ponjav za zbiranje abraziva

Za nemoteno delo je potrebno pred pričetkom obnove PKZ izvesti prilagoditve ob zapornici:

- Zaščititi pogonski prostor v stebrih na obeh straneh pred vdorom peska, barv, topil, ipd.

- Zatesniti vse odprtine in preprečiti vstop prahu v notranjost objekta.

- Popolnoma zaščititi drsne tesnilne površine bočnih ščitov, vbetoniranih vodil, ležaje segmentne zapornice, vzvodovje, navojnih lukenj z vijaki (ca. 70 kos M16),…

- Preprečiti prašenje (prahu, abraziva, ostankov barve in barvne megle) v okolico z namestitvijo ponjav (cerad), ki bodo hkrati zaščitile delovišče pred vremenskimi vplivi kot npr.: direktno sončno svetlobo, dežjem,…
Padanje abraziva z ostanki barve v reko mora izvajalec preprečiti z namestitvijo podesta in lovilnih ponjav na gorvodni in dolvodni strani zapornice.

- Izvesti zaščito vodne površine - nizvodno med pogonskima stebroma s plavajočo filter pregrado (pivnikom), navedeno zaščito je dolžan vzdrževati do dokončanja del.

- Zaščite proti prašenju morajo imeti možnost izvedbe naravnega prezračevanja z enostavnim odpiranjem zgoraj in spodaj.

Opomba: Zaščitne ponjave (cerade) morajo biti neprepustne za prah, odporne na abraziv, delno prosojne in na spojih prekrite. Na določenih mestih se lahko namesti fino perforirana ponjava za namene zračenja.

1 kpl

Visokotlačno pranje zapornice in čiščenje zunanjih površin in notranjosti

Segmentno zapornico (zunanje površine in notranjost) je potrebno v pretočnem

polju očistiti vseh naplavin, mulja in drugih nečistoč, ter oprati z vodo pod pritiskom min. 1500 bar.

30 kg EVB 50

Sanacija poškodb

- Vizualni pregled konstrukcije

- Sanacija korozijskih in drugih poškodb z varjanjem in brušenjem	- 30 kg dodajnega materiala EVB 50

1 kpl

Dreniranje prostora pred pragom

Da se bo lahko izvedba del na pragu zapornice izvajala na suhem, je potrebno zaradi netesnosti tesnilnih igel prostor pred pragom drenirati (izčrpavati). V ta namen se za izčrpavanje vode uporabi potopna črpalka s krmiljenjem nivoja ali natega s krmilnim ventilom.

Protikorozijska zaščita (PKZ) obratovalne zapornice

50 m2

960 m2

Zunanje površine zapornice vključno s tesnilnimi okvirji in pritrdilnimi letvami tesnil

Spodnji del segmenta ob tesnilu na prag

Skupna nominalna debelina suhega filma: 520 µm

- peskanje do stopnje Sa 3 po ISO 8501-1, ustrezne hrapavosti (G3 po ISO 8503-2)

- odpraševanje 1(s1-2) po ISO 8502-3

- metalizacija s cinkom Zn99,99 v nom. debelini filma 120µm (ISO 2063-1)

- izvedba tesnjenja metalizacije z epoksi tesnilnim premazom ("sealer", brez aktivnih protikorozijskih pigmentov, primeren za imerzijo) - informativne DSF  40-70 µm (debelina suhega filma ne šteje v skupno debelino sistema zaščite)

- 2x nanos vmesnega epoksi premaza s steklenimi luskami ("glass-flake) v skupni nom. DSF  400 µm

900 m2

Ostale zunanje površine zapornice

Skupna minimalna debelina suhega filma: 500 µm

- peskanje do stopnje Sa 2,5 po ISO 8501-1, ustrezne hrapavosti (G3 po ISO 8503-2)

- odpraševanje 1(s1-2) po ISO 8502-3

- 1 nanos epoksi temelja bogatega s cinkom, nom. DSF  60µm (min. 80% Zn v suhem filmu, cinkov pigment skladen z ISO 3549)

- 2x nanos epoksi premaz s steklenimi luskami ("glass-flake) v skupni nom. DSF 440 µm

500 m2

Nanos poliuretanskega premaza na vse vidne površine zapornice, ki ob zaprtem položaju zapornice niso potopljene v vodo

- 1x nanos poliuretanskega pokrivnega premaza, v zahtevanem barvnem tonu 7042, nom. DSF 75µm

Skupna nominalna debelina suhega filma: 575µm

17 m2

Tesnilne površine bočnih ščitov

Skupna nominalna debelina suhega filma: 520µm

- peskanje do stopnje Sa 3 po ISO 8501-1, ustrezne hrapavosti (G3 po ISO 8503-2)

- odpraševanje 1(s1-2) po ISO 8502-3

- metalizacija s cinkom Zn99,99 v nom. debelini filma 120 µm (ISO 2063-1)

- izvedba tesnenja metalizacije z epoksi tesnilnim premazom ("sealer", brez aktivnih protikorozijskih pigmentov, primeren za imerzijo) - informativne DSF  40-70µm (debelina suhega filma ne šteje v skupno debelino sistema zaščite)

- Izravnava globljih korozijskih poškodb drsne stene v območju horizontalnega tesnila z dvokomponentnim epoksi kitom (kot na primer Belzona 1111 ali Sikadur 4).

Ponudnik mora upoštevati 12 kg materiala.

Po utrditvi mora biti adhezija površine več kot 20N/mm2 (»Pull-off test«, ISO 4624), če se nanaša na primerno pripravljeno in peskano površino (Sa 3).

- 2x nanos epoksi premaza s steklenimi luskami ("glass-flake) v skupni nom. DSF 400 µm

60 m2

Bočni ščiti – ostale površine

Skupna nominalna debelina suhega filma: 500 µm

- peskanje do stopnje Sa 2,5 po ISO 8501-1, ustrezne hrapavosti (G3 po ISO 8503-2)

- odpraševanje 1(s1-2) po ISO 8502-3

- 1 nanos epoksi temelja bogatega s cinkom, nom. DSF  60 µm (min. 80% Zn v suhem filmu, cinkov pigment skladen z ISO 3549)

- 2x nanos epoksi premaz s steklenimi luskami ("glass-flake) v skupni nom. DSF 440 µm

80 m2

Pohodne rešetke

- Peskanje do Sa 2,5 v delavnici ali razcinkanje

- Vroče cinkanje v debelini 45 do 55 µm skladno s ISO 1461

420 m2

Notranje površine segmenta in zaklopke

Skupna nominalna debelina suhega filma: 500 µm

- peskanje do stopnje Sa 2,5 po ISO 8501-1, ustrezne hrapavosti (G3 po ISO 8503-2)

- odpraševanje 1 (s1-2) po ISO 8502-3

- 1 nanos epoksi temelja bogatega s cinkom, nom. DSF  60 µm (min. 80% Zn v suhem filmu, cinkov pigment skladen z ISO 3549)

- 2x nanos epoksi premaz s steklenimi luskami ("glass-flake) v skupni nom. DSF 440 µm

12 m2

Prag in vbetonirani deli obratovalne zapornice

Skupna nominalna debelina suhega filma: 500 µm

- peskanje do stopnje Sa 2,5 po ISO 8501-1, ustrezne hrapavosti (G3 po ISO 8503-2)

- odpraševanje 1 (s1-2) po ISO 8502-3

- 1 nanos epoksi temelja bogatega s cinkom, nom. DSF  60 µm (min. 80% Zn v suhem filmu, cinkov pigment skladen z ISO 3549)

- 2x nanos epoksi premaz s steklenimi luskami ("glass-flake) v skupni nom. DSF 440 µm

8 m2

Razni pokrovi in zaščite opreme zapornice

Skupna minimalna debelina suhega filma: 575 µm

- peskanje do stopnje Sa 2,5 po ISO 8501-1, ustrezne hrapavosti (G3 po ISO 8503-2)

- odpraševanje 1 (s1-2) po ISO 8502-3

- 1 nanos epoksi temelja bogatega s cinkom, nom. DSF  60 µm (min. 80% Zn v suhem filmu, cinkov pigment skladen z ISO 3549)

- 2x nanos epoksi premaz s steklenimi luskami ("glass-flake) v skupni nom. DSF 440 µm

- 1x nanos poliuretanskega pokrivnega premaza, v zahtevanem barvnem tonu RAL 7042, nom. DSF 75 µm

5 m2

Ležaji zaklopke zapornice

Skupna minimalna debelina suhega filma: 575 µm

- ležaje zaklopke je potrebno pred peskanjem zaščititi proti vdoru peska.

- strojno čiščenje površin do stopnje P St 3 po ISO 8501-2 ali lokalno strojno čiščenje površin do gole kovine SSPC-SP-11 ("bristle blasting")

- odpraševanje 1 (s1-2) po ISO 8502-3

- 1 nanos epoksi temelja bogatega s cinkom, nom. DSF  60 µm (min. 80% Zn v suhem filmu, cinkov pigment skladen z ISO 3549)

- 2x nanos epoksi premaz s steklenimi luskami ("glass-flake) v skupni nom. DSF 440 µm

1 kpl

Popravilo poškodb PKZ po montaži tesnil in tesnilnih okvirjev

- strojno čiščenje površin do stopnje P St 3 po ISO 8501-2 ali lokalno strojno čiščenje površin do gole kovine SSPC-SP-11 ("bristle blasting")

- odpraševanje 1 (s1-2) po ISO 8502-3

- 1x lokalni nanos epoksi temelja tolerantnega na pripravo površin, vlago, nom. DSF  40-75 µm

- lokalni nanosi epoksi premaza s steklenimi luskami ("glass-flake) do debeline sistema

- dodatno na površine obremenjene z sončno svetlobo, 1x nanos poliuretanskega pokrivnega premaza, nom. DSF 75 µm

40 m2

Obnova PKZ vbetoniranega naslona pomožnih tesnilnih igel v mostni konstrukciji

Obnova PKZ se izvede na 6 pretočnih poljih, dela se izvedejo po odstranitvi pomožnih tesnilnih igel. Za izvedbo del se predvidi mobilna delovna košara. Skupna površina vbetoniranega naslona znaša okoli 40 m2.

- Ročno in strojno čiščenje površin do stopnje P St 3 po ISO 8501-2 ter strojno hapavljenje površin SSPC-SP-11 ("bristle blasting") ali peskanje do stopnje Sa 2 po ISO 8501-1 z ustrezno zaščito proti prašenju.

- odpraševanje 1 (s1-2) po ISO 8502-3

- 1 nanos epoksi temelja bogatega s cinkom, nom. DSF  60 µm (min. 80% Zn v suhem filmu, cinkov pigment skladen z ISO 3549)

- 2x nanos epoksi premaz s steklenimi luskami ("glass-flake) v skupni nom. DSF 440 µm

1 kpl

Odstranitev odpadkov z gradbišča

Izvajalec del je v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki (Ur.l. RS 103/2011) odgovoren za ustrezno ravnanje z odpadki, ki bodo nastali pri obnovi obratovalne zapornice  na gradbišču ali v tovarniških prostorih izvajalca del.

Izvajalec del je odgovoren za sprotno odstranjevanje vseh odpadkov, ki nastanejo pri njegovem delu na gradbišču in v njegovih tovarniških prostorih.

Izvajalec del mora za nevarne odpadke voditi evidence o nastanku teh odpadkov in nastaviti ter naročniku predati evidenčne liste.

Vzdrževanje urejenosti gradbišča in pospravljanje gradbišča po
dokončanju del

1 kpl

Med izvajanjem del je potrebno vzdrževati ustrezno urejenost gradbišča ter po končanju vseh del izvesti končno čiščenje.

1 kpl

Dokumentacija za zagotavljanje kvalitete

Po zaključeni izvedbi protikorozijske zaščite posamezne obratovalne zapornice je potrebno naročniku predati dve kopiji dokumentov zloženih v mapo in eno na elektronskem mediju, s katerimi bo dokazoval kvaliteto izvedene PKZ.

V mapo je potrebno zložiti najmanj naslednje dokumente:

- šaržne ateste uporabljenih materialov

- tehnične informacije uporabljenih premazov

- varnostne liste uporabljenih materialov

- poročila izvedenih kontrol kvalitete

- evidenčne liste za nevarne odpadke

- dnevnike o izvedbi del

- dokumentacijo delovnega odra s poročili o mesečnih pregledih

- ostalo tehnično dokumentacijo, ki dokazuje kakovost vgrajenih materialov in opravljenih del

Mapa mora biti ustrezno zložena, tako da je razvidna sledljivost dokumentov.

Posebne tehnične zahteve

Protikorozijska zaščita

Tehnične zahteve za premaze

- Vsi premazni materiali morajo biti od istega proizvajalca/dobavitelja. Sistemi zaščite morajo biti potrjeni s strani proizvajalca/dobavitelja sistemov zaščite.

- Premazni materiali in sistemi zaščite morajo biti potrjeni s strani naročnika.

- Temeljni epoksi premaz bogat s cinkovim prahom mora vsebovati min. 80ut% cinka (ISO 12944-5). Kvaliteta cinkovega prahu mora biti skladna z ISO 3549.

- Epoksi premazi morajo biti primerni za trajno v vodo potopljene izpostavo. Omogočati morajo nanos skupno zahtevanih debelin suhega filma v min. dveh slojih različnih barvnih tonov. Barvni ton zadnjega sloja epoksi premaza mora biti blizu izbranega RAL za poliuretanski pokrivni premaz.

- Pokrivni poliuretanski premazi morajo biti na akril-izocianatni osnovi v s strani naročnika zahtevanih barvnih tonih po RAL barvni lestvici. Barvni pigmenti morajo biti stabilni - primerni za zunanje atmosferske izpostave.

- Kvaliteta cinkove žice Zn99.99 (št. kode 2.1) mora biti skladna z ISO 14919.

- Epoksi tesnilni premazi za tesnjenje metalizacije morajo imeti dovolj nizko viskoznost, da lahko penetrirajo v porozno metalizirano prevleko.

- Temeljni premaz za popravila po montaži mora biti primeren za nanos na neopeskane površine v vlažnih pogojih.

- Tehnične informacije premaznih materialov morajo biti skladne z zahtevami ISO 12944-7 in 8. Vsebovati morajo vse potrebne informacije za kvalitetno in varno izvedbo protikorozijske zaščite.

- Pokrivni premazi za PKZ vbetoniranih delov turbin in pretočnih polj ter ostalih površin, kjer med izvedbo PKZ ne bo mogoče zagotoviti suhosti površin, morajo omogočati nanos na vlažne površine.

- Komercialne kvalitete premaznih materialov predstavljene v tabeli 1 so skladne z zgoraj opredeljenimi zahtevami. Ponudijo se lahko tudi alternativne komercialne kvalitete premaznih materialov pod pogojem, da izpolnjujejo v projektu postavljene zahteve in imajo neodvisen certifikat (npr. BAW (Liste der zugelassenen Systeme, 31. Ausgabe) ali Norsok sistem 7).

Tabela 1: Pregled komercialnih kvalitet premazov

|  | Premazi(a) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dobavitelj(b) | EP-Zn | EP-GF | PUR | EP-seal | EP-surf |
| HEM | Hempadur Avantgard 750 | Hempadur Multi-Strength GF 35870 | Hempathane HS 55610 | Hempadur 15570 | Hempadur 15570 |
| JOT | Barrier | Jotamastic 90 GF | Hardtop XP | Penguard Tie-Coat 100 | Penguard Primer |
| SIK | SikaCor Zinc R | SikaCor SW-500 GF | SikaCor EG 5 | SikaCor EG 1 +10% razredčila | SIka Poxicolor Primer HE NEU |
| (a) EP-Zn = epoksi temelj bogat s cinkom, EP-GF = epoksi s steklenimi luskami, PUR = poliuretanski premaz, EP-seal = epoksi tesnilni premaz, EP-surf = epoksi temelj toleranten na pripravo površin (b) HEM = Hempel, JOT = Jotun, SIK = Sika, |  |  |  |  |  |

Barvne nianse končnih premazov

Drsna stena bočnih ščitov in vbetonirani deli                      	RAL 7042

Ostale površine zapornice                                                  	RAL 7042

Razni pokrovi in zaščite opreme zapornice                        	RAL 7042

Vsak nanos (premaz) mora biti pri izvedbi sistema zaščite v drugi niansi kot je podlaga, katera se barva.

Opomba: Naročnik se bo za končno barvno nianso odločil pred pričetkom del, ki bo lahko odstopala od zgoraj navedenega.

Kontrola kvalitete protikorozijske zaščite

Kontrola kvalitete (QC) površinske zaščite se izvaja v skladu z SIST EN ISO 12944 - 7. Pri izvajanju QC je potrebno upoštevati priporočila ISO 9002:2000. Z izvedenimi kontrolnimi aktivnostmi je potrebno dokazati skladnost izvedene površinske zaščite s specifikacijo.

V splošnem je potrebno izvajati kontrolo kvalitete/spremljanje naslednjih dejavnikov:

      - Spremljanje klimatskih pogojev

- temperatura rosišča mora biti vsaj 3º C nad temperaturo jeklene podlage,

- relativna vlažnost ne sme presegati 80 %

- jeklene površine morajo biti suhe,

- temperatura jeklene podlage mora biti primerna za nanos in utrjevanja premaznih materialov v skladu z navodili dobavitelja premaznih materialov,

- temperatura premaznega materiala mora biti primerna za pripravo in nanašanje v skladu z navodili dobavitelja premaznih materialov,

- Zinc temelj se mora nanesti najkasneje v 4 urah po zaključku peskanja in odpraševanja

Eventualna odstopanja od zgoraj navedenih klimatskih pogojev lahko dopusti DEM ali nadzor. Vendar ta dopustitev v ničemer ne odvezuje izvajalca polne odgovornosti za doseženo kvaliteto.

Vhodna in fazna kontrola materialov

- zagotavljanje sledljivost uporabljenih materialov

- količinski prevzem (ugotavljanje skladnosti dobavljenih količin in komercialnih imen-vrst materiala z naročilom),

- pregled morebitne korodiranosti posod in slabega tesnenja,

- ugotavljanje morebitnega grobega ravnanja pri transportu (odprte, obtolčene, deformirane posode),

- preverjanje identifikacijskih napisov,

- preverjanje spremne dokumentacije (atestov, varnostnih listov).

      - Kontrola priprave površin

- jeklene površine morajo biti suhe ,

- temperatura jeklene podlage mora biti primerna za nanos in utrjevanja premaznih materialov v skladu z navodili dobavitelja premaznih materialov.

- kontrola dosežene stopnje priprave površin se izvede na podlagi primerjave z vizualnim standardom ISO 8501-1 oz. ISO 8501-4,

- kontrola dosežene hrapavosti se izvede v skladu z ISO 8503-2.

      - Kontrola priprave barve pred aplikacijo

- temperatura in viskoznost premaznega materiala mora biti primerna za pripravo in nanašanje v skladu z navodili dobavitelja premaznih materialov

      - Kontrola med izvajanjem posameznih slojev premazov

- pregled primernosti za izvajanje,

- pregled izpolnjevanja zahtev v smislu priporočil SIST 12944-3

Nadzor Naročnika bo s posebno pozornostjo izvajal naslednje kontrole:

- Blotter test komprimiranega zraka

- kontrola stanja očiščenih površin pred izvedbo temeljnega premaza

- kontrola pred-barvanja (flekanje) robov, kotov in težko dostopnih mest za vsak sloj nanešenega premaza

- po vsakem izvedenem nanosu se izvede vmesna kontrola (kontrola pobarvanosti) in meritev debeline nanosa (vsak nanos mora biti v drugi niansi kot je podlaga, katera se barva),

- končna kontrola izgleda, debelin suhega filma in oprijema

Za vsak pregled mora biti Naročnik obveščen vsaj en dan pred predvidenim pregledom.

V koliko izvajalec del krši pravilo o obveščanju predstavnika Naročnika o pregledih, ima predstavnik Naročnika pravico, da zahteva, da se postopek pregleda (medfazne kontrole ali končne kontrole) ponovi v njegovi prisotnosti.

Kriteriji sprejemljivosti pri končni kontroli

Kriteriji sprejemljivosti pri končni kontroli za Naročnika so:

- na površinah ni bilo izmerjeno mesto pod 80% specificirane debeline (povprečje vsaj treh meritev na površini ne večji od 1dm2)

- na površini ne sme biti nepobarvanih mest in poroznih mest

- adhezija min. 200N/cm2 oz. 4A (»Pull-off test«, ISO 4624). oz. stopnja 4A z X - cut testom po ASTM D 3359

Obseg površin

V razpisu in listi cen so navedene dejansko izmerjene geometrijske površine, katerim se je upošteval dodatek 10%. 
Površinam notranjosti zaklopke in segmenta je še dodatno prištet dodatek za pleskanje v notranjosti v višini 10 %.

Predpisi in standardi

Pri načrtovanju in izvajanju tehnološkega procesa je potrebno upoštevati:

- Zakon o eksplozivnih snoveh, vnetljivih tekočinah, plinih ter o drugih nevarnih snoveh (Ur.l. RS, št. 18/1977, 4/92, 96/02 – ZE, 101/05 – ZPNB-A in 83/12 – ZVPoz-D)

- Zakon o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP, 16/08, 9/11 in 83/12 – ZFfS-1)

- Pravilnik o usposabljanju in preverjanju znanja delavcev, ki ravnajo z nevarnimi kemikalijami (Uradni list RS, št. 22/01 in 16/08 – ZKem-B)

- Pravilnik o postopku za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T) (Uradni list RS, št. 74/11), v primeru, da se za izvajanje površinske zaščite uporabljajo strupene ali zelo strupene kemikalije

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 61/17 – GZ)

- Uredba o ravnanju z odpadki (Ur.l. RS, št. 103/2011)

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99, 64/01 in 43/11 – ZVZD-1)

- Pravilnik o preiskavah delovnega okolja, pregledih in preizkusih sredstev za delo (Uradni list SRS, št. 35/88, Uradni list RS, št. 56/99 – ZVZD in 43/11 – ZVZD-1)

- Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Uradni list RS, št. 89/99, 39/05 in 43/11 – ZVZD-1)

- Pravilnik o varnostnih znakih (Uradni list RS, št. 89/99, 39/05, 34/10, 43/11 – ZVZD-1 in 38/15)

- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1 in 38/15)

- Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Uradni list RS, št. 101/04 in 43/11 – ZVZD-1)

- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu
(Uradni list RS, št. 17/06, 18/06 – popr. in 43/11 – ZVZD-1)

- Praktične smernice za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi (Ur.l. RS, št. 50/2003)

Gradbeni odri

Za načrtovanje ne tipskih odrov  je potrebno upoštevati zahteve standarda SIST EN 12811 in izdelati načrte, ki vsebujejo;

- velikosti odra in vseh njegovih sestavnih elementov,

- sredstva za medsebojno spajanje sestavnih elementov,

- način pritrditve odra na objekt oziroma tla,

- največjo dovoljeno obremenitev,

- vrste materiala in njegovo kvaliteto,

- statični izračun nosilnih elementov ter

- navodilo za montažo in demontažo.

Za tipske odre z izjavo o skladnosti odra z zahtevami standarda SIST HD 1000 ali SIST EN 12811 je potrebna ustrezna dokumentacija po zahtevah standarda, iz katere so razvidni

postavitev elementov, sidranje ali podpiranje proti prevrnitvi, dovoljena obremenitev ter način montaže in demontaže.

Nosilnost odra mora odgovarjati teži delavcev in uporabljenemu orodju pri izvedbi del po tem razpisu.

Postavljen oder mora pred pričetkom uporabe pregledati oseba strokovnega nadzora nad gradnjo in koordinator za VZD, če oder uporablja več izvajalcev.

Brezhibnost odra mora kasneje preverjati s strani delodajalca določena odgovorna oseba najmanj enkrat mesečno, zlasti pa tudi po vremenskih nezgodah, predelavah, poškodbah in podobno.

Vsakodnevno pred uporabo mora oder pregledati  vodja del izvajalca, katerega delavci tisti dan izvajajo dela na odru.

Ko upravljavec odra oder preda v uporabo drugemu izvajalcu, se o tem izdela zapis in predajo navodila za varno uporabo odra. Pri predaji odra med izvajalci mora biti obvezno prisoten koordinator za VZD,

Dokumentacija odra mora biti na razpolago na gradbišču in jo je potrebno hraniti dokler niso odri demontirani oz. odstranjeni z gradbišča.

      - Zahtevana dokumentacija pred in po končani postavitvi odra

Izvajalec odra mora pred pričetkom del pripraviti načrt odra, ki je osnova za montažo. Po končanih delih predloži kontrolni list odra, načrt dejanske postavitve, specifikacijo vgrajenih elementov ter izjavo o skladnosti odra, če gre za tipski sistem.

      - Posebna določila

Vse sestavne elemente tipskega odra je potrebno pred uporabo pregledati ali so v neoporečnem tehničnem stanju. Oporečni sestavni elementi se ne smejo uporabljati. V posameznih primerih se tipski sistem sme dopolnjevati z nesistemskimi deli, kot so jeklene cevi, gradbene spojke ter gradbeni plohi. Nosilnost teh elementov je potrebno posebej preveriti.

Garancija

Izvajalec del mora naročniku predati tudi garancijsko izjavo za protikorozijsko zaščito.

Za izvedbo je zahtevana garancija 10 (deset) let od primopredaje objekta. V garancijski dobi obseg na 10% površin posameznih celot (sistemov) ne sme preseči Ri 2 po ISO 4628-3, ne sme biti mehurjenja (ISO 4628-2), pokanja (ISO 4628-4) in luščenja (ISO 4628-5).

PRILOGE

- Risba št. EZO-00-211472 Segmentna zapornica z nasajeno zaklopko – sestava

| Sestavili: | Pregledal: |
| --- | --- |
| Gregor Stich | Peter Andrejek |
| Simon Urbas |  |