### TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Predmet javnega naročila je nakup gasilskega vozila – avtocisterna (GVC 3). Vozilo mora ustrezati vsemi homologacijskim standardom po zahtevah tržišča ter pogojem in tehničnim zahtevam za gasilska vozila, ki so opredeljeni v veljavni Tipizaciji gasilskih vozil Gasilske zveze Slovenije (veljavnost od 12. 9. 2023) oziroma tipizacije ZSPG, (je v pripravi) in v skladu z zahtevanimi tehničnimi lastnostmi ter zahtevano opremo, ki sledi v nadaljevanju.

Ponudnik lahko povsod, kjer so navedeni blagovna znamka, patent, tip ali proizvajalec, ponudi drugo enakovredno blago drugega proizvajalca ali druge blagovne znamke, pod pogojem, da je takšno blago enakih tehničnih karakteristik, funkcionalnosti in kakovosti. Blago druge blagovne znamke ali drugega proizvajalca, ki zagotavlja počasnejše, manj natančno, manj zanesljivo ali manj varno delovanje ali ima krajšo življenjsko dobo, višje stroške vzdrževanja, manj funkcionalnosti ali predstavlja po drugih karakteristikah slabšo blago, ne bo sprejeto. Prav tako s strani naročnika kot enakovredno ne bo sprejeto blago, ki ne bo izpolnjevalo tistih standardov, ki jih izpolnjuje tip blaga, ki ga kot primerljivega navaja naročnik, ali drugih enakovrednih standardov, s katerimi se zagotavljajo iste lastnosti in funkcionalnosti. Ponudnik mora v primeru ponujenega enakovrednega blaga pri posamezni postavki navesti proizvajalca in tip ponujenega blaga ter k ponudbi priložiti ustrezno dokumentacijo (katalog, atest, certifikat, vzorec ali podobno), iz katere bodo razvidne tehnične karakteristike in kakovost ponujenega blaga.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko v primeru ponujenega enakovrednega blaga pred izdajo odločitve o oddaji naročila od ponudnika zahteva izvedbo testnega postopka na lokaciji naročnika, z namenom preveritve tehničnih karakteristik in funkcionalnosti ter kakovosti ponujenega blaga ter delovanja.

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da nudi vso opremo skladno z zahtevami iz nadaljevanja.

A. 	ŠASIJA S KABINO

TEHNIČNI OPIS VOZILA:

Opis izvedbe - tip:

Razred emisij: 		min. EURO-5

Moč motorja:			min. 235 kW (320 KM)

Vrsta nadgradnje:		Gasilno vozilo

Kabina:	 		kratka

Medosna razdalja:		3600 - 3700 mm

Vertikalne obremenitve:

Skupna teža:			18.000 kg

Prednja os:			min. 9.000 kg

Zadnja os:			min. 13.000 kg

Karakteristike vozila:

Dovoljenje za vozilo, razreda N3G

Omejevalnik maksimalne hitrosti, elektronski, 110 km/h

Oljno korito za sposobnost vzpenjanja, do 30 %

Glušnik izpušnih plinov, stranski, desno

Izpušna cev, k sredini okvirja

Vsesavanje zraka, za kabino, dvignjeno

2 akumulatorja, 12 V, min. 180 Ah, Longlife, brez vzdrževanja

Alternator, trifazni tok 28 V, min. 120 A, 3360 W, Longlife

Sistem upravljanja akumulatorjev 24V

Glavno stikalo akumulatorja, električno

Podaljšek za kabel akumulatorja, 6 m

Rezervoar za gorivo, desno, min. 150-l

Posoda za AdBlue, desno

Zaključni prečni nosilec

Zadnji ščitnik podvozja, cevni profil okrogle oblike

2 kolesni zagozdi

Pnevmatske zavore

Kompresor za zrak, 1 valj, min. 352 ccm

Sušilnik zraka, ogrevan

Priprava stisnjenega zraka, elektronsko krmiljena

Naprava za hiter zagon za posebna vozila

Elektronski zavorni sistem EBS

Sistem proti blokiranju koles (ABS), terenska vožnja, z dodatno terensko logiko

Asistent za polno zaviranje

Visokozmogljiva motorna zavora

Bobnaste zavore na sprednji premi

Bobnaste zavore na zadnji premi

Upravljanje parkirne zavore, ob voznikovem sedežu

Parkirna zavora, z vzmetjo na zadnji premi

Parkirna zavora, na sprednji premi, pnevmatska

Zapora pred nehotenim premikanjem s plezalno zavoro

Zadnje luči, LED

Zaščita glavnih prednjih luči z mrežico

Signal zavore v sili, vklop opozorilnih smernikov, samodejno

Brenčalo za vzvratno vožnjo, zvočno, pri aktivni vzvratni prestavi

Preizkus delovanja luči

Bočne označevalne luči, LED

Dizelski motor min. 235 kW (320 KM) moči

Filter goriva, ogrevan

Predfilter goriva, z separatorjem olja/vode, električno ogrevan

Brez zmanjševanja navora

Zaščita hladilnika, spodaj

Avtomatski menjalnik

Upravljanje menjalnika z vzvodom krmilnega droga, ročno z izbiro strategije

Program vožnje za intervencijska vozila Emergency, ali enakovredno

Razdelilno gonilo, s prestavo za cestno in terensko vožnjo

Elektronsko upravljanje blokade razdelilnega menjalnika

Toplotni izmenjevalnik za menjalnik

Pnevmatike sprednje preme 385/65R22,5

Prekrivni obroč za matico na sprednji premi

Pnevmatike zadnje preme 315/65R22,5

Rezervno kolo, glede na konfiguracijo pnevmatik zadnje preme

Cev za polnjenje pnevmatik z manometrom, min. 20 m

Pogon 4x4

Sprednja prema, gnana, z možnostjo vklopa

Zadnja prema, pogonska

Nadomestni blatnik na zadnji premi

Blokade diferenciala pogonske zadnje preme

Blokade diferencialov pogonske sprednje preme

Opozorilno brenčalo pri aktiviranem zaklepu sprednje preme

Vrsta vzmetenja – listnato na sprednji premi in zadnji premi

Listno vzmetenje na sprednji premi, parabolično, min. 2-lista, jekleno

Listno vzmetenje na zadnji premi, parabolično, min. 4-listi, jekleno

Nosilnost vzmeti na sprednji premi min. 7.800 kg

Nosilnost vzmeti na zadnji premi min. 11.500 kg

Amortizer sprednje preme za visoko težišče

Amortizer zadnje preme za visoko težišče

Stabilizator sprednje preme

Stabilizator zadnje preme za visoko težišče

Kabina kratka

Sprednja stopnica, integrirana

Vetrobransko steklo, večplastno varnostno steklo, tonirano

Senčilo, pred vetrobranskim steklom

Centralno zaklepanje

Okna na vratih, tonirana

Hrbtna stena kabine, brez okna

Sprednji žarometi, LED

Zaščita pred udarci kamnov za sprednje žaromete, rešetka

Dnevne luči z vklopom zadnjih luči, LED

Meglenke, LED

Luči za vožnjo v zavojih, LED

Smernika, stranska, LED

Regulacija dolžine svetlobnega snopa

2 konturni luči, LED

Hupa, dvozvočna, električna

Zunanje vzvratno ogledalo, električno nastavljivo, ogrevano s funkcijo pomoči pri ranžiranju, ogrevano

Robno ogledalo, desno, električno nastavljivo, ogrevano

Sprednje ogledalo, ročno nastavljivo

Komponente vozila, primerne za širino nadgradnje večje od 2,400 mm do 2,600 mm

Paket voznikovega sedeža boljše izvedbe, zračno vzmeten

Komfortni voznikov sedež, zračno vzmeten

Naslonjala roke za voznikov sedež

Paket sovoznikovega sedeža osnovni, nastavljiv po dolžini in z nastavljivim hrbtnim naslonjalom

Večfunkcijski volan, nastavljiv po višini in naklonu

Volan, s parkirnim položajem prestavne ročice

Kombinirani inštrument minimslno 12 palične velikosti

Enota za simulacijo tahografa, namesto tahografa (brez tahografa)

2 vtičnici, na sredini kabine, 12 V in 24 V

Min. 4 predali z enojno višino DIN v sprednjem delu stropa

Klimatizacija kabine

Prezračevanje, stalen nizek nadtlak v kabini (onemogočanje vnosa prahu)

Senčilo vetrobranskega stekla, notranje, sklopljivo

Notranja luč, bralna lučka (na obeh straneh)

Osrednje notranje luči

Osvetljava vhoda

Vstopno držalo

Notranja obloga vrat, omogoča čiščenje

Ročaj na notranji strani kabine nad vrati

Orodje v vozilu

Dvigalka, min. 10.000 kg

Elektronski stabilizacijski program (ESP)

Regulacija zdrsa pogonskih koles (ASR)

Tempomat (regulacija hitrosti vožnje)

Naprava za omejitev hitrosti vožnje, nastavljiva, omejevalnik (regulacija motorja)

Informacijski in radio system z min. 7-palčnim ekranom

Sistem ozvočenja

Predpriprava na možnost zagona/zaustavitve motorja, na koncu okvirja

Vmesnik za napajanje nadgradnje, za sprednjim pokrovom

Vmesnik za digitalno izmenjavo podatkov

Vmesnik za razširjeno pošiljanje signalov

Pomožni odgon, odvisen od menjalnika, s prirobnico, položaj ure pribl. 11:00 – 13:00

Pomožni odgon, odvisen od menjalnika, trajna uporaba

Čeljust sklopke, na sredini, integrirana v odbijač/čelni prečni nosilec, z vtičnim sornikom

Vlečni polnilni priključek, spredaj

4 škobci, 2 na sprednjem delu vozila (oblika C velikost 3) in 2 na koncu okvirja (oblika C velikost 5)

Lakiranje kabine zgoraj

Lakiranje vrhnjega sloja kabine

Lakiranje kabine spodaj

Lakiranje vrhnjega sloja vstopov

Lakiranje vrhnjega sloja odbijača, kovinskega

Lakiranje šasije

Barva:

Lakiranje vrhnjega sloja kabine RDEČA RAL 3000

Lakiranje vrhnjega sloja vstopov BELA RAL 9010

Lakiranje vrhnjega sloja odbijača, kovinskega BELA RAL 9010

B. 	SPECIFIKACIJA GASILSKE NADGRADNJE

Ponujeno vozilo mora izpolnjevati splošne tehnične zahteve za večje gasilsko vozilo GVC-3, katere so določene v standardih SIST EN 1846-1, SIST EN 1846-2 in SIST EN 1846-3.

Vozilo mora biti proizvedeno v skladu s kvalitativnimi standardi vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenjem varnosti in zdravja pri delu s certifikati; ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015 in ISO 45001 : 2018.

Vozilo mora ustrezati zahtevam DIN 14530-5.

Ponudnik mora ponuditi novo vozilo v kompletu s šasijo, nadgradnje in opremo. Ponudba za delno dobavo za naročnika ni sprejemljiva. Kompletno vozilo z vsemi komponentami mora biti prirejeno za uporabo v zahtevnih razmerah, kot je uporaba vozila v gasilske namene.

Na šasiji se izvedejo sledeča dela:

- prilagoditev zadnjega previsa dolžini vozila;

- izdelava kardanskega prenosa od odgona na menjalniku do gasilske črpalke za njen pogon, ter pritrdišče gasilske črpalke na previsu;

- namestitev vseh ostalih potrebnih – ustreznih tehničnih sklopov, za namestitev konstrukcije nadgradnje na samo šasijo vozila.

Zahteve za strukturo gasilske nadgradnje:

- Izvedba nadgradnje naj bo modularna, ki je zelo prilagodljiv sistem. Ločena aluminijasta konstrukcija prostora za opremo do kabine naj bo izdelana iz vijačenih aluminijastih profilov, elastično pritrjenih na variabilni okvir modula na šasiji.

- Nadgradnja naj vključuje tudi nižje postavljene prostore za shranjevanje opreme, pod nivojem šasije. Zagotavljati morajo optimalni odvzem težke opreme in izboljšati oprijem vozila na cesti zaradi nizkega splošnega težišča.

- Pod prostori za opremo katere zapira Al roleta, naj bo nameščen zložljiv samostoječi most (preklopna vrata s pohodno stopnico), z vgrajeno LED varnostno utripajočo signalizacijo. Vsa preklopna vrata s pohodno stopnico mora biti narejena s proti zdrsno površino ter dvakratno zavarovana proti nenamernemu odpiranju. Plinski amortizerji na preklopnih vratih morajo biti vpeti v dveh točkah na vsaki strani.

- Prostori z opremo morajo biti na obeh bočnih straneh vodotesno in protiprašno zatesnjeni z aluminijastimi roletami, z gladkim in tihim tekom. (Barlock zapiranje).

- Variabilna notranja zasnova iz gladkih eloksiranih aluminijastih plošč in aluminijastih polic, nastavljivimi po višini, kot tudi ostalimi pritrdišči, za optimalno izrabo prostora. Sortirniki za tlačne cevi naj bodo izdelani iz visokotlačno stisnjene umetne mase s pritrjevalnimi trakovi, kateri nosijo oznako cevi nameščeno v posameznemu ležišču. ALU notranje in zunanje plošče nadgradnje naj bodo nameščene v tehnologiji lepljenja.

- Oprema v nadgradnji mora biti normalno dostopna in dosegljiva iz pohodne površine, na katero uporabnik pristopi in mu to omogoča, da opremo vzame iz vozila z obema rokama.

- Do pohodne strešne konstrukcije s strešno obrobo lahko dostopamo preko poševne zložljive lestve na desni strani zadnje stene nadgradnje. Vključena mora biti tudi varnostna stopnica na vrhu z večjo pohodno površino in nadaljevanjem oprijemalnega ročaja na levi in ​​desni strani. Pohodna površina mora biti nedrseča.

- Na strehi naj bodo nameščeni zaboji s pokrovom za opremo

Zahteve po opremljenosti kabina za posadko 1+1

- Sredinska konzola med voznikom in sovoznikom iz aluminija

- Oznake dimenzije in teže vozila na vetrobranu levo zgoraj

- Sprednji nosilec čelade za voznika ali sovoznika

- Varnostni in udobni sedež dihalnega aparata na stisnjen zrak;

o	nameščen na sovozniškem mestu,

o	z varnostnim pasom,

o	primeren za vse vrste IDA

o	z električnim odklepanjem in mehanski aktivator v sili,

o	z ustreznimi certifikati za homologacijo in uporabo

- Nosilec IDA aparata nameščen v pokončnem nosilcu,

o	nameščen med voznikom in sovoznikom, na tunelu motorja.

Elektro oprema s krmilno enoto:

- 2 modri LED utripajoči luči, vgrajeni v streho GFK spredaj

Ponudnik naj ponudbi priloži fotografijo GFK strešnega okrova kabine.

- 2 modri LED utripajoči luči v maski vozila

- 2 modri LED utripajoči luči vgrajeni zadaj zgoraj levo/desno ki sta vidni tudi bočno

- Dodatni 2 modri LED luči na zadaj levo in desno pod vgrajenimi zgoraj, zaradi boljše vidljivosti od zadaj

- 1 GFK nosilec zadnjih luči po CPP z dodanimi:

o	2 dodatni rumeni utripajoči luči na vrhu – smerokaz,

o	2 LED dodatni zavorni luči na vrhu,

o	1 zadnja luč za meglo na dnu modula,

o	1 vzvratna luč zadaj spodaj,

o	1 vzvratna kamera,

o	1 zvočnik za UKW radio nameščen bočno v modul.

- 2 LED markirni luči levo in desno / bočno spodaj (označevanje širine vozila)

- 1 glavno stikalo za baterije

- 1 pnevmatska sirena MARTIN – HORN ali enakovrednega tona in kvalitete

- napeljava – ožičenje, za radijsko postajo v zadnjem predelu nadgradnje pri črpalki

- brezkontaktni nadzor rolet

- samodejna osvetlitev strehe z led lučmi in položajem lestve za dostop

- notranjost nadgradnje z opremo mora biti osvetljena z LED po vsej višini in dolžini z samodejnim vklopom

- vse elektro varovalke morajo biti zbrane na enem lahko dostopnem mestu, v zaprti omarici, zaščitene pred prahom in vodo. Jakost in namen varovalk mora biti označen

- vozilo mora imeti kable dolžine 5m za zasilni zagon ustreznega preseka in dolžine za v primeru izpraznitve akumulatorjev in predpripravo (NATO vtičnico) za hitri priklop zagonskih kablov

Funkcija nadzora – prikaza, na zaslonu za sistem:

- modre luči,

- spremljevalna hupa – sirena,

- prostrori za opremo,

- dvižna vrata pri črpalki,

- preklopna vrata s pohodno površino,

- zložljiva lestev na zadnjem delu vozila,

- pokrovi zabojev za opremo na strehi.

Krmilne funkcije:

- sistem modrih luči (in ostalih intervencijskih luči v drugih barvah),

- LED utripajoče luči v maski vozila – možnost preklopa delovanja (dan/noč),

- intervencijske alarmne naprave,

- LED žaromet (LedBar), na prvem delu vozila,

- ambientalna osvetlitev,

- zmanjšanje glasnosti za opozorilni akustični signal pri vzvratni vožnji,

- črpalka in sistem za pranje ulic.

Ponudnik naj ponudbi priloži fotografijo sistema za nadzor in upravljanje v kabini.

- Zahteve po opremi nadgradnje (z vgrajeno črpalko)

- Vzvratna kamera

- Radio zvočnik postaje v prtljažnih vratih

- Rolete v antracitno sivi barvi RAL 7016

- Zadnja dvižna vrata v antracitno sivi barvi RAL 7016

- Rolete in dvižna vrata z možnostjo zaklepanja – sistem BarLock

- Pritrdišča za opremo po spisku naročnika

- Izvlečni predal za opremo

o	v prostoru nad črpako,

o	oblazinjen,

o	sprostitev zaklepa z gumbom

- Higienski plato – iztegljiv

o	odsesavanje vode preko tlačnega odvoda v prostoru za opremo s krogličnim ventilom, stisnjenim zrakom in vodnim priključkom,

o	cev za vodo min. dolžine 6 m,

o	ščetka za umivanje in vodna pištola, nameščena na notranji strani vrtljive stene,

o	zložljiva higienska polica z razpršilniki za razkužilo, brisače in milo,

o	držala za pištolo na stisnjen zrak in spiralno cev za stisnjen zrak.

Ponudnik naj ponudbi priloži fotografijo ponujenega higienskega sistema

- Strešni kovček

o	dimenzije min. 2400 x 750 x 350 mm,

o	vključno s plinskimi tlačnimi blažilniki lopute,

o	LED notranja osvetlitev,

o	montaža 1x na levi in 1x na desni strani strehe,

o	2 kos

- Strešni kovček – manjši

o	za cevne mostičke

o	nameščen na strehi za kabino vozila

- Nosilec za lestev

o	nosilec za multifunkcijsko lestev po DIN standardu

o	nameščen na strehi vozila

Zahteve po ostali električni opremi

- LED utripajoče luči

o	modre

o	nameščene v mreži hladilnika

o	s funkcijo, ločeno preklapljanje s stikalom dan/noč

- LED utripajoče luči

o	bele

o	nameščene v mreži hladilnika

- Osvetlitev bočne okolice

o	nameščena na strešne module – povišan rob pohodne strehe nadgradnje

o	namestitev v razmerju 3x levo in 3x desno

- 3-linijska LED ambientalna osvetlitev (vgrajena v strešne nosilce)

o	ambientalna osvetlitev okolice vozila, s 3-linijskimi LED-trakovi, vgrajenimi v strešne module (povišane robove) na levi in desni strani nadgradnje, nad prostori za opremo

o	2 LED-luči za vzvratno vožnjo na zadnjem delu nadgradnje

o	upravljanje poteka prek krmilne enote po sistemu CanBus in tipkovnice svetlobnega stebra

- Osvetlitev pri vklopu vzvratne prestave

o	osvetlitev na zadnjem delu se aktivira tudi, ko je vklopljena vzvratna prestava

- Avtomatski izklop zunanje osvetljave

o	avtomatski izklop ob doseženi hitrosti nad 15 km/h, v smeri naprej

- LED dodatna razsvetljava v vseh prostorih z opremo

o	LED svetlobni trak vgrajen v aluminijasti profil v prostoru za opremo

o	razsvetljava 2 x LED svetlobni trak na vsak prostor z opremo

- LED delovna luč "LedBar"

o	Ledbar reflektor, nameščen na zunanjem senčniku nad vetrobranskim steklom

o	vklop / izklop preko CanBus krmilne enote

o	avtomatski izklop ob doseženi hitrosti nad 15 km/h, v smeri naprej

- Dobava in montaža 24V polnilne enote

o	polnilna TURBOSTARTER - Medved, ali enakovredna

o	12V / 24V + zrak,

o	z avtomatskim izmetom ob zagonu vozila

o	lokacija  prostora za namestitev vtičnice:  levo stransko

- Avtomatska podnapetostna zaščita

o	za gasilsko tehniko priključeno na el. porabo

- 12V in 24V napajalni vod

o	s podnapetostno zaščito v kabini vozila

o	za polnilce kot so; svetilke,itd.,…

- Predpriprava za polnilec ročnih akku svetilk ali postaj

o	ca. 4 kos

- Elektronska sirena

o	Federal Signal PA 300 z mikrofonom in 2 zvočnikoma, ali enakovredna

o	mednarodno tonsko zaporedje, na GFK strehi

Radijska oprema/radijski sistem

- Namestitev UKW radia v vozilu

o	v polico pod stropom se vgradi 1x DIN univerzalni montažni nosilec, vanj se namesti 1x mobilna UKW radijska postaja MOTOROLA DM-4600-e, na streho kabine se vgradi 1x VHF ADS-21/2-B antena,

o	vkljčno z usmernikom napetosti 24 V na 12 V,

o	postaja ima izvedeno povezavo med postajo vgrajeno v kabini vozila, z odvojenim sistemom nameščenim pri črpalki

o	Naročnik navaja znamko in model zaradi poenotenja sistema za zveze v enoti, kot tudi širše na območju, ki deluje.

- Zadnji upravljalnik za mobilno UKW radijsko postajo - ODKOM

o	analogno ali digitalno

o	vezava na prvi mikrofon mobilne UKW postaje v kabini vozila

Pnevmatski steber z reflektorji

- Svetlobni jambor "Teklite TF serija", ali enakovredno po kvaliteti in sistemu

o	višina dviga min. 3,10 m

o	pnevmatski pogon za dvig

o	vrtljiv okrog svoje osi in po naklonu (električni pogon)

o	pnevmatski sekcijski steber, je vgrajen v konstrukcijo nadgradnje

o	steber: anodizirani deli iz aluminijeve zlitine (min. Ø110 mm osnovna cev)

o	zaščitni zaboj – okvir, za žaromete

o	avtomatski izklop (žarometi se ugasnejo in premaknejo v osnovni položaj, svetlobni drog se samodejno spusti v transportni položaj)

o	grafični prikaz na zaslonu in zvočno opozorilo za iztegnjen svetlobni drog, ko je parkirna zavora popuščena

o	izmenjava podatkov preko vmesnika FireCAN

o	delovanje tipkovnice s pomočjo spiralnega kabla, vključno s funkcijskimi lučmi za vse gumbe na nadzorni plošči črpalke

- Pokrov svetlobnega stebra

o	pokrov za most z reflektorji na svetlobnem stebru

o	izdelan iz Al pločevine in pritrjen na glavo stebra

o	prašno lakiran v rdeči barvi RAL 3000

- Reflektorji na dvižnem stebru

o	svetlobni most z min. 4 x 24V, LED žarometi

o	znamka in model: WHELEN Pioneer PFP24 Dual, ali enakovredno

o	vsaka enota mora biti sestavljena iz dveh LED žarnic

o	24V napajanje preko akumulatorja vozila

o	moč min. 82.000 lumnov

Sistem gasilske črpalke

- Črpalni sistem v skladu z EN 1028

- Model z min. močjo FPN 10-3000 / FPH 40-250

- Kombinirana normalna/visokotlačna centrifugalna črpalka

- tip: ponudnik navede proizvajalca in model ponujene črpalke

o	ohišje: lahka zlitina

o	pretok NT: min. 3.500 l/min pri 10 bar

o	pretok VT: 250 l/min pri 40 bar

o	Sesalni dovod STORZ A110

o	2x STORZ B/75 tlačni izhodi levo/desno

o	2x VT izhodi levo/desno, (za hitri napadalni kolut)

- Pogon in princip delovanja

o	poganja jo pogonski motor vozila, preko izvoda na menjalniku, v povezavi s priključno kardansko gredjo

o	deli črpalke, ki prenašajo vodo morajo biti izdelani iz lahke kovinske zlitine, odporne na morsko vodo

o	gred črpalke mora biti izdelana iz nerjavečega jekla

o	gred črpalke mora biti zatesnjena s samonastavljivim aksialnim mehanskim tesnilom, ki ne zahteva vzdrževanja. Enostavno zamenljivi tekalni obroči iz termoplasta

- Enkapsulacija za zmanjšanje hrupa črpalke

o	armaturni pokrov črpalke z atmosfersko zaščito zvoka, naj bo izdelan iz umetne GFK mase, ki sega po celotni širini in višini prostora z vgrajeno črpalko.

- 	Črpalka naj deluje na principu dvostopenjskega normalnega tlaka in enostopenjskega visokega tlaka, ki morata biti razporejena na skupni gredi črpalke. Visokotlačni del centrifugalne črpalke se mora po potrebi vklopi popolnoma samodejno z odpiranjem zaporne naprave med normalnim in visokotlačnim delom, brez izklopa ali zniževanja vrtljajev že delujoče črpalke.

Opremljena mora biti s temperaturnim obvodom (Thermoline) in avtomatsko regulacijo vode/pene, ki preprečuje pregrevanje črpalke. Opozorilni zaslon na nadzorni postaji sistema CanBus mora sproti obveščati strojnika o procesu - stanju.

- Tesnilo črpalke

o	gred črpalke naj bo zatesnjena s samonastavljivim aksialnim mehanskim tesnilom, ki ne zahteva vzdrževanja

- Vsebovati mora popolnoma avtomatsko odzračevalno napravo

o	sistem naj bo popolnoma avtomatski prezračevalni sistem za centrifugalne črpalke. Mora biti posebej odporen proti obrabi in zanesljiv, zato naj zasnova temelji na membranski črpalki, za katero je znano, da je zelo odporna na umazanijo

o	vklop in izklop se krmili neposredno s tlakom črpalke, torej brez električnih ali drugih mehanskih ali hidravličnih pripomočkov

- Upravljalna enota črpalke (CAN BUS)

o	Opremljena mora biti z velikim barvnim zaslonom in samodejnim nadzorom ter prilagajanju svetlosti glede na svetlobo okolice. Osnovna slika zaslona mora vsebovati vsaj grafično predstavitev indikatorja nivoja vode kot tudi trenutni tlak črpalke, vrednost hitrosti črpalke in indikator nivoja za rezervoar penila. Poleg tega mora nuditi uporabniku tudi informacije kot so; el. napetost v vozilu, temperatura črpalke, itd. Omogočeno mora biti poizvedovanje po informacijah o; delovnih urah motorja vozila, črpalke, itd., zunaj avtomatskega prikaza, z iskanjem po meniju na željo uporabnika.

o	Izvajati se mora samodejno - avtomatsko zaznavanje in prikaz nepravilnih delovnih stanj, kot so; temperatura črpalke, tlak motornega olja vozila, hladilna tekočina, menjalnik vozila ni v nevtralnem položaju, stisnjen zrak prenizek, itd.

o	Opremljena mora biti s tipkami z LED osvetlitvijo ozadja za aktiviranje nizkotlačne črpalke, preklapljanje med rezervoarjem / zunanjim sesalnim načinom, regulacijo rezervoarja za vodo / zunanji dovod, obvod, zunanjo dovodno črpalko za vodo, zaustavitev motorja vozila in hitri napad VT.

o	Ko je gumb za hitri napad VT aktiviran, se mora avtomatsko vklopiti pogon gasilske črpalke, odpreti ventil rezervoarja za vodo, črpalka se odzrači in sprosti tlačni izhod v napravo za hitri napad VT.

o	Omogočene so delovne funkcije za dovajanje črpalke/cisterne s samodejnim nadzorom nivoja vode, centralna drenaža črpalke (časovno nadzorovano - tempirano zapiranje), preizkus suhega sesanja z nadzorovanim testom puščanja, nadzor sistemov za penilo ter osvetlitev okolice.

o	Hitrost črpalke se mora regulirati z vrtljivim gumbom, kar ne ovira delo z rokavicami. Vklop in izklop črpalke mora biti omogočen v kabini in pri črpalki.

Ponudnik naj ponudbi priloži fotografijo nadzorno krmilne enote črpalke z osnovnimi opisi funkcij

- Naprava za hitri napad s peno "Z2"

o	Vključno z mešalcem penila Z-2

o	Dodatni C tlačni izhod z elektropnevmatskim zapornim ventilom, nameščenim na desni bočni strani in vgrajenim Z2 dozatorjem

o	sesanje sredstva za peno neposredno iz rezervoarja v nadgradnji

- Regulacija tlaka črpalke

o	regulacija tlaka črpalke mora biti nastavljiva z aktiviranjem ali krmiljenjem z vrtljivim gumbom, ki omogoča delo z rokavicami

- Zimsko stanje črpalke

o 	omogočeno mora biti izpraznitev vode iz celotne črpalke, vseh cevovodov in stabilnih naprav v vozilu zaradi možnosti in preprečitve zmrzovanja pri nizkih temperaturah. Izpust naj bo izveden na najnižji točki sistema.

- Zagon/ustavitev motorja za vozilo

o	Start / Stop funkcija pogonskega motorja vozilo, s krmiljennjem na t.i. CanBus krmilni postaji črpalke

Rezervoar za gasilno sredstvo

- Rezervoar za požarno vodo

o	kapaciteta min. 8000 l

o	vgrajen po sistemu nizke torzije brez nosilne funkcije

o	z avtomatsko regulacijo nivoja vode v rezervoarju,

o	izdelan iz umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni, s poliuretanskimi vmesnimi plastmi in laminiranim kevlar trakom

o	UV obstojni in varni materiali za živilske namene (prevoz pitne vode)

o	vgrajene pregrade za stabilizacijo vode / proti-prelivne blokade

o	odtočna pipa za izpust vode iz rezervoarja

o	termostatsko krmiljeno ogrevanje rezervoarja moči ca. 2000 W

o	dovod vode do rezervoarja s tlačnim drenažnim ventilom in protipovratnim ventilom na zadnji strani nadgradnje - 2x STORZ B/75 priključka

- Zunanji LED indikator nivoja vode v rezervoarju

o	nameščen za voznikovo kabino (zunaj) levo/desno

Rezervoar za gasilno sredstvo

- Rezervoar za penilo

o	kapaciteta min. 150 l

o	s prikazom nivoja penila na t.i. CanBus enoti

Naprave za hitri napad

- Navijak za hitri napad VT

o	sestavljen iz visokotlačnega koluta, VT cevi in VT pištola ročnika

o	nameščen v stranskem prostoru za opremo - zadaj desno

o	navijak ima pnevmatsko zavoro

o	cev dolžine 60 m in notranjega premera Ø25 mm

- Navijak za hitri napad VT

o	sestavljen iz visokotlačnega koluta, VT cevi in VT pištola ročnika

o	nameščen v stranskem prostoru za opremo - zadaj levo

o	navijak ima pnevmatsko zavoro

o	cev dolžine 100 m in notranjega premera Ø19 mm, s hitro spojko

o	Pištola ročnik mora biti primeren za delo glede na premer cevi

- Okence – okvir z vodilnimi valji za cev za kolutu

o	2 kos

- Električno navijanje koluta

o	2 kos

- Krmiljenje navijaka

o	nožno stikalo s povezavo na spiralnem kablu

o	ob uporabi se položi na tla

o	omogoča uporabo navijanja cevi zgolj eni osebi

o	2 kos

- Sistem za pranje ulic s 3 pršilnimi šobami

o	s 3x razpršilnimi šobami za pršenje ali pranje talnih površin

o	delovanje črpalke in vklop sistema za pranje z elektro-pnevmatskim ventilom, je možno aktivirati prek zaslona na Can Bus nadzorno / krmilni enoti v voznikovi kabini

Protikorozijska – Površinska obdelava

- Zaščita za ohranjenost podvozja in nadgradnje

o	2x konzervacijski vosek

o	1x oksidacijski vosek (za izboljšanje oprijema)

o	min. 3 leta garancije

Oznake na vozilu

- Sprednja stran GASILCI

- Zadnja stran GASILCI, ime gasilske enote

- Taktično označevanje - po naročilu glede na tip vozila (GVC-3)

- Simbolni znaki

- Tlak v pnevmatikah nad vsako pnevmatiko

- Grb po predlogu naročnika

o	nameščen na voznikova in sovoznikova vrata

- Ime gasilske enote

o	nameščeno na senčniku nad vetrobranskim steklom

- Simbol telefona "112"

o	nameščeno na zadnji strani – dvižna vrata

- Nalepka (dizajn 112),

o	rdeča/rumena konturna oznaka v skladu z ECE-R104 na zadnji strani vozila

- Grafična podoba vozila

o	nameščena na vseh 4 – straneh vozila

o	po osnutku dizajna ostalih vozil v enoti GARS Jesenice

Barvanje / lepljenje

- Kabina vozila RAL 3000 rdeča

- Nadgradnja gasilskega vozila RAL 3000, rdeča

- Blatnik RAL 9010, bela

- Odbijač RAL 9010, bela

- Anodizirane Al rolete RAL 7016, antracit temno siva

- Zadnja vrata črpalke RAL 7016, antracit temno siva

Zahteve glede namestitve opreme

- v vozilu mora biti nameščena vsa oprema navedena v seznamu opreme

- vsa oprema mora biti pritrjena posamično, dostopna in z možnostjo hitrega snetja

- vsaka namestitev opreme mora biti označena z ustreznimi simboli ali napisi (v slovenskem jeziku)

- izdelovalec nadgradnje lahko predlaga tudi drugačen razpored in način namestitve opreme, vendar mora pred tem pridobiti soglasje naročnika

- za končno razporeditev opreme, pred njeno izvedbo, mora izdelovalec nadgradnje pridobiti soglasje naročnika.

Tehnični načrti

Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:

- tehnično risbo vozila z označenimi glavnimi merami (dolžina, širina, višina, medosje, izstopni koti), ter osnovnimi podatki o vozilu

- načrte razporeda opreme v nadgradnji v treh pogledih: levem, desnem in tloris pogledu, ter pogledu zadnje strani vozila. Iz načrta morajo biti nedvoumno razvidni pomični predali, vrtljive stene in zgibni nosilci.

- načrt oziroma predlog lepljenja odsevnih trakov

- načrt stabilnosti vozila (v zvezi s cisternami)

Izdelava ter prevzem vozila

- Pred prevzemom vozila se omogoči ogled vozila vsaj dva krat pred končnim prevzemom ali po potrebi

Šolanje

- Za uporabo vozila ter vgrajene opreme se opravi šolanje vsaj za 12 gasilcev na sedežu GARS Jesenice

OBVEZNE PRILOGE ob končnem prevzemu vozila:

- Tehnična skica vozila; z vsemi dimezijami kot so dolžina, medosna razdalja, prvi in zadnji previs, vstopni – sredinski in izstopni kot, višina vozila, širina prostorov za opremo, širina vozila, višina od tal do spodnjega dela armature črpalke, ter višina površine pohodne strehe nadgradnje, merjeno od tal. Poleg tega mora skica vsebovati razporeditev zabojev, lestve in ostalega nameščenega na strehi. Izdelana naj bo v barvi na področju, kjer prikazuje barvno kombinacijo nadgradnje z Al roletami in zadnjimi dvižnimi vrati.

- Elektro shema vseh nadgrajenih elektro naprav v vozilo, označitev mesta in jakosti varovalk.

- Tehnična skica z nameščeno opremo; skica z vrisano opremo po posameznih prostorih za opremo in opremo na strehi nadgradnje. Poleg vsakega prostora mora biti dodan tudi spisek opreme z besedilnim seznamom opreme.

- Statični izračun vozila z nadgradnjo, posadko, opremo in gasilnimi sredstvi.

- ISO certifikate proizvajalca nadgradnje; ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015 in ISO 45001 : 2018.

- Potrdilo o homologaciji druge stopnje.

- Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku za vse naprave, opremo in dele opreme, ki jih je dobavil ponudnik.

C. 	OPREMA

| Zap. št. | OPIS OPREME | Količina | Znamka, model in fotografija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Brezrokavnik; Odsevni varnostni telovnik | 2 kos |  |
| 2. | Izolirni dihalni aparat (IDA), izvedba za gasilce Dräger AirBoss Active TCS WW NHA CH, vključno z lahko posodo. Znamka in model sta navdena zaradi poenotenja sistema IDA tehnike v enoti in širše | 2 kpl |  |
| 3. | Celoobrazna maska za IDA, Dräger FPS 7000 P-EPDM-M2-PCas-EPDM Znamka in model sta navdena zaradi poenotenja sistema IDA tehnike v enoti in širše | 2 kos |  |
| 4. | Torba Dräger Rescue Hood PSS s kapuco Znamka in model sta navdena zaradi poenotenja sistema IDA tehnike v enoti in širše | 1 kos |  |
| 5. | Gasilni aparat na prah 9 kg; Raiting gašenja: min. 55A, 233B, C Ustrezati mora vsaj 15 gasilnim enotam A požarnega razreda oz. 15 gasilnim enotam B požarnega razreda. Plastificirana zaščita posode proti rjavenju | 2 kos |  |
| 6. | Gasilni aparat CO2 Gasilnik na plin CO2 - 5kg Gasilna sposobnost: min. 89 B Ustrezati mora min. 5 gasilnim enotam B požarnega razreda | 1 kos |  |
| 7. | Orodje dimnikarsko z 30 m verige; Zaboj za dimniško orodje v Al kovčku. Celoten komplet | 1 kpl |  |
| 8. | Cev tlačna B/75 5 m s spojko - DIN 14811 - NEN 2242 - BS 6391:2009 Type 1, prEN 1924 class 2 - 3 slojna - 3 krožno pletena | 1 kos |  |
| 9. | Cev tlačna B/75 20 m s spojko - DIN 14811 - NEN 2242 - BS 6391:2009 Type 1, prEN 1924 class 2 - 3 slojna - 3 krožno pletena | 8 kos |  |
| 10. | Cev tlačna C/52 15 m s spojko - DIN 14811 - NEN 2242 - BS 6391:2009 Type 1, prEN 1924 class 2 - 3 slojna - 3 krožno pletena | 6 kos |  |
| 11. | Cev visokotlačna H/38 Typ HD Rekord rot KB 15 m, ali enakovredna ÖNorm F2105 Dolžina 15m Spojka: STORZ H/38 – mesing VT Barva: rdeča | 2 kos |  |
| 12. | Cev visokotlačna D/25 s spojko N90 S VT PN40 Dolžina 25m Spojka: hitra sklopljiva – kot hidravlična Model: isti kot so vse ostale spojke tega tipa v enoti naročnika Dodatne informacije: na željo ponudnika | 2 kos |  |
| 13. | Hidrantni nastavek za podzemni hidrant B/B | 1 kos |  |
| 14. | Ključ za podzemni hidrant FE 34 z nastavkom za manjši premer ventila | 1 kos |  |
| 15. | Ključ B za nadzemni hidrant - univerzalni | 1 kos |  |
| 16. | Tridelni razdelilec B/B2C - Na ventil - 4,5 obrata | 1 kos |  |
| 17. | Dvodelni razdelilec Hitra spojka / 2Hitra spojka - Ventil na zasun - Vhod hitra spojka – ženski del - Izhod 2x hitra spojka – moški del Model: isti kot so vse ostale spojke tega tipa v enoti naročnika Dodatne informacije: na željo ponudnika | 1 kos |  |
| 18. | Prehodna spojka B/C DIN 14342 | 4 kos |  |
| 19. | Prehodna spojka H/Hitra spojka (H spojka STORZ H/35, & Hitra sklopljiva – kot hidravlična spojka) Model: isti kot so vse ostale spojke tega tipa v enoti naročnika Dodatne informacije: na željo ponudnika | 1 kos |  |
| 20. | Oporno koleno B | 1 kos |  |
| 21. | Ročnik Turbo 500 l; Drsni ventil za namestitev različnih vrst šob. Minimizirati mora vodni sunek in omogočati postopno odpiranje in zapiranje z ročajem. Kar v nadaljevanju pomeni, da mora biti primeren za pulzirano gašenje. - Uporabljeni naj bodo kompozitni material za manjšo težo in večjo odpornost proti koroziji. - Poliuretansko ohišje. Za izboljšano odpornost na ogljikovodike in kemikalije - Velik taktilni kazalec. Velik taktilni marker, svetle barve s teksturo oprijema. - Zelo širok razpršilni curek. Za čim bolj varno delo z vodno zaveso – samozaščita. Pretok: nastavljiv od 100 do 500 l/min / 6 bar Priključek: STORZ B/75 Teža: max. 2,4 kg | 1 kos |  |
| 22. | Ročnik Turbo 200 l; - šoba certificirana po standardu EN15182-2 (šobe PN16), ter po zahtevh standarda za visokotlačne ročnike EN15182 - 4 (PN 40). - cilindrični oziroma drsni ventil mora zagotavljati popolno obliko curka ne glede na odprtost ročice ali spreminjanja nastavitve pretoka. - min. 6 različnih pozicij ventila - vodni curek se mora iz strnjene oblike v popolnoma razpršeni curek spremeniti v zgolj četrtini obrata šobe - ohišje iz trdega eloksiranega aluminija Tehnične značilnosti: - teža: max. 1,75 kg (brez spojke) - nast. Pretoka: od max. 40 do min. 230 l/min - delovni tlak 16 in 40 bar - spojka STORZ C/52 | 2 kos |  |
| 23. | Ročnik – pištola - S konico za prebijanje ali globinsko gašenje - Model spojke: isti kot so vse ostale spojke tega tipa v enoti naročnika - Dodatne informacije: na željo ponudnika | 1 kos |  |
| 24. | Cevni pritrdilec Dvojno šivan trak za prenašanje cevi s karabinom. Signalno rumena barva za izboljšano vidljivost. Dimenzije DxŠ: min. 600 x 25 mm | 4 kos |  |
| 25. | Ključ ABC ALU | 4 kos |  |
| 26. | Ključ za spojke H/38 ALU | 2 kos |  |
| 27. | Magnet za odpiranje pokrova jaškov Dimenzija: 750 x 260 x 90 mm Teža: 4,7kg Dobavi naročnik GARS Jesenice | 2 kos |  |
| 28. | Cevni mostiček 2B - cevni most s povezovalnimi priključnimi deli, ki lahko služijo tudi kot ročaji za prenos. - prilagodljiv neenakomerni podlagi, - z reflektno odbojnimi črtami v rumeni barvi. - izdelan iz črne trde gume - lateralne odbojne črte - preizkušeno do min. 40 t prekomerne vožnje DIMENZIJE: - za cevi 2 x B, C ali D | 2 kos |  |
| 29. | Transportna košara za cevi B - material: ALU, - standard DIN 14827, - za namestitev: 2xB | 2 kos |  |
| 30. | Kombiniran ročnik za peno S2/M2 - pretok: 200 l/min, - za težko in srednjo peno - z zapornim ventilom - priključek: STORZ C/52 | 1 kos |  |
| 31. | Zaporni ventil na zasun C/52 | 1 kos |  |
| 32. | Zaporni ventil na zasun B/75 | 1 kos |  |
| 33. | Multifunkcijska lestev DIN EN 1147 | 1 kos |  |
| 34. | Reševalna vrv s torbico - vrv dimenzije: Ø10mm, l=30m, - vrv oznaka in standard: F 30-K / DIN 14920 - torba z nosilno vrvjo: DIN 14921 - dolžina nosilne vrvi: 1m | 2 kos |  |
| 35. | Oprema za PP v kovčku ali torbi | 1 kos |  |
| 36. | Ročna baterijska svetilka - dvojna osvetlitev (v smeri točke + pohodna površina) - 90 stopinj vrteča glava žarometa - certifikati cULus, ATEX, IECEx, CE - NFPA standard 1971-8.6 (2013) - CREE LED tehnologija - min. 8 različnih programov svetlosti - stranka stikala za lažje upravljanje - min. IP 67 - sponka za nošenje - napajanje akku baterije preko polnilca 12/24/230V - napajanje dodatno: 3 × AA 1,5V baterija (priložen mora biti nosilni adapter) - Nylon Polymer ohišje odporno na kisline in padce do min. 2 m - svetilnost: min. 200lm / 110lm / 60lm - čas: min. 11h / 18h / 33h - dolžina snopa: min. 400m / 250m / 180m | 4 kos |  |
| 37. | Triopan znak GASILCI - visoko odsevni material, - nostavno upravljanje, - etui za shranjevanje, - stranice ca. 700/700/700 mm | 2 kos |  |
| 38. | Prometni stožec - popolnoma odseven Typ3 - LED osvetlitev - ssvetilka - zložljiv, - višina: 60 cm, | 6 kos |  |
| 39. | Trak za zavarovanje dogodke - barva: rdeča - z napisom STOP GASILCI v beli barvi, - dolžina min. 200 m | 2 kos |  |
| 40. | Škatla za trak - z rezalno napravo za enostavno rezanje traku, - preostali kolut je vedno viden, - hitra menjava koluta s trakom brez orodja, - dimenzija: ca. 240 x 200 x 100 mm. | 1 kos |  |
| 41. | Verižna motorna žaga - Husqvarna 550 XP Mark II (ali enakovredna) | 1 kos |  |
| 42. | Veriga za verižno motorno žago - rezervna | 2 kos |  |
| 43. | Orodje za verižno motorno žago, vključno z orodjem za ostrenje verige | 1 kos |  |
| 44. | Lomilno orodje Hooligan tool ali enakovredno - oblika – z lomilno konico, - dolžina: ca. 920 mm, | 1 kos |  |
| 45. | Gasilska sekira - gasilska sekira v skladu z DIN 14900, TEHNIČNI PODATKI: - dolžina: 900 mm, | 1 kos |  |
| 46. | Gozdarska sekira - v skladu z DIN 7294 B2, - dolžina 900 mm, - teža: max. 3 kg. | 1 kos |  |
| 47. | Lopata - prekopna, - z ročajem. | 2 kos |  |
| 48. | Kramp - z ročajem. | 1 kos |  |
| 49. | Vile kopače - z ročajem. | 1 kos |  |
| 55. | Požarni kavelj - dvodelni, - izdelan po DIN 14851, Tip A, - ročaj fi=50 mm, - dolžina: 5 m, - teža: max. 8300 g | 1 kos |  |
| 51. | Cestna metla - širina: 50 cm, - z ročajem. | 1 kos |  |
| 52. | Škarje za okroglo železo - za Ø13 mm, | 1 kos |  |
| 53. | Ročno orodje - v kovčku - komletno | 1 kos |  |
| 54. | Vlečna jeklenica - dimenzija: 16 x 5.000 mm, - vlečna sila: 15.000 kg, - vlečne zanke na obeh straneh jeklenice, - standard: DIN 76031 | 1 kos |  |
| 55. | Posoda za gorivo verižne motorne žage - kombinirana: 5,0 / 2,5 l | 1 kos |  |
| 56. | Snežne verige z oglatimi členi za vsa pogonska kolesa (s prečnimi členi za lomljenje ledu) | 2 par |  |
| 57. | Cevne obveze v torbici | 1 kos |  |
| 58. | Preiskovalna vrvica s torbico(črna) 60m Courant | 1kos |  |
| 59. | Multifunkcijska lestev | 1 kos |  |
| 60. | Akumulatorski prezračevalnik LEADER BATfan 3 Li+ / + ventilacijska cev, dodaten akumulator, (ali enakovredno) | 1 kos |  |