TEHNIČNA SPECIFIKACIJA št. VKS-229/24 za »Dobava igral in opreme za šport v naravi«

- ZAHTEVAN OPIS IGRAL IN VADBENIH NAPRAV

Naprave in igrala morajo biti izdelane in certificirane skladno:

Ponudnik mora za izdelke igrala ob ponudbi priložiti:

- Vsako igrala morajo imeti dokazilo (certifikat) o ustreznosti s standardom SIST EN 1176-2018

- Plezališča morajo imeti dokazilo (certifikat) o ustreznosti s standardom SIST EN 1176-2018

- Vrvni poligoni morajo imeti dokazilo (certifikat) o ustreznosti s standardom SIST EN 1176-2018

- Ravnotežnostni kompleti morajo imeti dokazilo (certifikat) o ustreznosti s standardom SIST EN 1176

- Orodna telovadnica- morajo imeti dokazilo (certifikat) o ustreznosti s standardom SIST EN 1176-2018 in SIST EN 16630.:2015 Naprave bodo montirane v okolju, kjer so prisotni tudi otroci mlajši od 14 let in nižji od 140 cm, zato morajo naprave ustrezat tudi zgoraj navedenemu produktno varnostnemu standardu.

- Orodna telovadnica-naprave za zunanjo vadbo morajo imeti digitalna navodila o varni vadbi za varno uporabo naprav -slikovna predstavitev

- Mehka travnata podlaga- morajo imeti dokazilo (certifikat) o ustreznosti s standardom SIST EN 1177

- Vsi mehanizmi morajo biti inoks izvedbe z dodatnim certifikatom o ustreznosti EN 1176.

- Oprijemala morajo biti inoks izvedbe z dodatnim certifikatom o ustreznosti EN 1176.

- Letvice (ograje) morajo biti izdelane iz aluminjastega profila dimenzij 60 x 80 cm, barvanega-strukturno obdelanega z izgledom lesa ali v barvi po zahtevi naročnika

- Letvice (podesti, stopnišča) morajo biti izdelane iz aluminjastega profila dimenzij 60 x 80 cm , barvanega-strukturno obdelanega z izgledom lesa in vgrajenim proti-dsrnim gumenim trakom.

- Osnovni profil igral mora biti aluminij minimalno ɸ 12 cm, konstrukcijsko ojačan, barvan-strukturno obdelan z izgledom lesa ali v barvi po zahtevi naročnika.

- Objemke morajo biti iz aluminija, barvane skladno s serijskim programom.

- Ves vijačni material mora biti v inoks izvedbi.

- Integrirana luč mora biti preizkušena in certificirana skladno s

EN 60598-1 :2015 + A1 ,EN 60598-2-1 :1989 in EN 62133-2:2017

- Vsa oprema v kompletu z konstrukcijo in pritrdilnim materialom.

- Ponudnik mora ob oddaji ponudbe priložiti tudi dokazila-certifikate s katerimi ponudnikom dokazujejo usposobljenost in sisteme kakovosti :

  - s standardom SIST EN 1090 v razredu minimalno EXC 2.

  - sistemom kakovosti - kot na primer ISO 9001

- Vizualna podoba

Zaradi vizualne podobe in umeščanja v prostor mora biti osnovna konstrukcija barvana-strukturno obdelana z izgledom lesa, ki se odlično zlije z naravnim okoljem.

Naročnik je določil tudi barvno lestvico in sicer:

Vertikala in horizontala konstrukcije

4.Barva

Barvanje aluminijastih profilov z dobrimi mehanskimi lastnostmi ter odporen na vse vremenske vplive (UV, dež, temperaturna nihanja).

Lastnosti:

- EN ISO 16472-1 v razredu 2

- EN ISO 16474-2 v razredu 1

- ISO 2813-60 stopinj razred 1

- ISO 2810 razred 1

- ISO 2360 razred 1

- EN ISO 3231 ZAHTEVE:Ni infiltracije, ki bi presegla 1 mm na obeh straneh praske, in ne bi se spremenila barva ali mehurji presega 2 (S2) v skladu z ISO 4628-2

- UV stabilizirano.

5.Negorljivost barve:

Barva nanesena na negorljiv material, kot je aluminij,  mora biti  v razredu negorljivosti minimalno A2-s1, d0, v skladu s standardom SIST EN  13501-1. Ta certifikat  naročniku zagotavlja, da je material negorljiv in da v primeru požara ne oddaja dima ali gorečih kapljic, s čimer nudi višjo raven varnosti in okolijske trajnosti in požarne varnosti.

6.Merska odstopanja

Naročnik ima izbrane pozicije za montažo izdelkov in zaradi varnostnih območij, ki jih potrebuje vsaka naprava. Maksimalna odstopanja so +-10 %.

7.Objemke

Objemke morajo biti iz aluminija, da se prepreči galvanska korozija. Poleg tega se lahko spreminja višina naprav, dostopov, podestov, vezano na potrebe uporabnikov.

8.Dodatna varnost: Poleg tega, da morajo biti izdelki ustrezno preizkušeni in certificirani, morajo imeti podesti igral in stopnišča vgrajeno proti-drsno gumo, ki tudi ob vlažnem in mokrem vremenu nudijo zadostno varnost oprijema.

TEHNIČNI OPIS IZDELKOV

1.INFORMACIJSKA TABLA 90/70 S KLOPJO

Dolžina klopi: 165 cm.

Širina klopi: 40cm.

Višina klopi: 45 cm.

Višina stebra: 180 cm.

1kos inoks tabla dim. 90 x 70 cm z grafiko.

2.KLOP BREZ NASLONA

# Dimenzije  lbh: 174 x 56 x 45 cm

3.INTEGRIRANA LUČ

slika je simbolična

Izpolnjeni morajo biti minimalni pogoji:

- pridobivanje električne energije iz solarnih celic, ki so nameščene v samo konstrukcijo igral;

- solarne foto celice so fleksibilne, montirane po obodu cevi fi 122 mm. Dolžina 900 – 1000 mm, širina 110 mm, odporne proti toči,

- kontrolirano polnjenje Li-ion akumulatorjev s solarnimi paneli;

- akumulatorji: 5 x 1,2 V, skupaj 6V, 2100 mAh, Li-ion, brez spominskega efekta;

- zaščita proti izpraznjenju AKU za daljšo življenjsko dobo,

- LED diode: dva trakova po štiri LED diode dolžine 140 mm. Blagovna znamka Seoul STW8Q14C;

- impulzno napajanje LED svetilke za daljšo dobo razpoložljivosti kapacitete AKU;

- elektronski nadzor prižiganja in ugašanja LED svetilke (programirano po zahtevah kupca). Določi se čas svetilnosti in pogoj vhodne svetlobe za vklop in izklop svetilke;

- foto celica;

- usmerjanje snopa svetilnosti z možnostjo obračanja na določeno mesto;

- širši ali ožji kot svetilnosti;

- horizontalna in vertikalna svetilnost;

- konstrukcijske rešitve za zaščita proti vandalizmu;

OPIS NAPRAV – OPREMA ZA ŠPORT V NARAVI

4. DVOVIŠINSKA BRADLJA

Dolžina: 352 cm.

Višina 1. lestvina: 130 cm,  višina 2. lestvina: 100 cm.

Širina«V« 60-40 cm.

.

5. ENOJNA BRADLJA

Dolžina: 182 cm.

Višina lestvine: 130 cm.

Širina«V« 60-40 cm.

6. KLOP POŠEVNA

Dolžina: 165 cm.

Širina: 69 cm.

Podest iz aluminjastih letvic dim. 80 x 60 mm je širine 48,5 cm.

Višina do podesta: 41 do 70 cm.

Višina do inoks lestvine ɸ 33 mm: 99 cm.

Montiran pod kotom.

7. NAMENSKI LETVENIK

Višina: 229 cm.

Širina: 113 cm.

Hrbtišče letvenika iz aluminjastih letvic 80 x 60 mm je širine 81,5 cm in višine 99 cm.

Dodatno sta nameščeni dve inoks lestvini ɸ 42 mm in večnamenski kvader iz inoks palice ɸ 42 mm, ki služi kot oprijemalo ali drog.

Namenski letvenik je uporaben obojestransko.

8.NAPRAVA ZA TREBUŠNJAKE

Dolžina: 322 cm.

Višina: 38 cm.

Širina »V«: 60 - 90 cm.

9. RIMSKA KLOP

Dolžina: 200 cm.

Višina 1. gred: 29 - 41 cm.

Višina 2. gred: 72 - 85 cm.

Kot med gredmi: 30 stopinj.

10.GRED POHODNA

Dolžina:  400 cm.

Višina: 37 cm.

.

11.TRIS ORODNA TELOVADNICA

Dolžina: 442 cm.

Širina: 82 cm

1 kos inoks lestvina ɸ 33 mm, 1 komplet nosilec z verigami in inoks krogi. V kompletu krogov tudi dva inoks mehanizma z dvojnim vrtiščem.

12.ZUNANJA TELOVADNICA

Dolžina: 312 cm.

Širina: 162 cm.

, 1 kos letvenik iz inoks lestvin ɸ 33 mm, 1 par inoks krogi z verigo in dva inoks mehanizma z dvojnim vrtiščem.

13.PLEZALNI HOR.LETVENIK Z DROGOM

Dolžina: 262 cm.

Širina: 112 cm.

, 1 kos letvenik iz inoks lestvin ɸ 33 mm,

1 kos horizontalni letvenik iz inoks lestvin ɸ 33 ali ɸ 42 mm, skladno z zahtevo naročnika.

1 kos inoks lestvina ɸ 42 mm.

14.PLEZALNI CENTRI

# 14.1 VADBENA PLEZALNA KLETKA

Dimenzije  lbh: 210 x 132 x 187 cm

Varnostni prostor  lb:  550 x 480 cm

Največja višina padca   h: 180 cm

Horizontalni letvenik  lb: 210 x 120  cm

Vertikalni letvenik  lb: 180 x 120  cm

Plezalne lestve  lb: 180 x 40  cm

Višina krogov  h: 145 cm

Sestava:

14 kos inoks lestvin ɸ 33 mm

1 par inoks krogi z verigo

1 par inoks mehanizem z dvojnim vrtiščem

1 kpl plezalne lestve iz sintetičnega    materjala in inoks pritrditve

# 14.2 PLEZALNI STENI POVEZANI Z DROGOM

Dimenzije  lbh: 425 x 70 x 300 cm

Varnostni prostor  lb:  710 x 550 cm

Največja višina padca   h: 300 cm

Plezalna stena 2 kos  lb: 130 x 300  cm

Drog  lb: 170 x 290  cm

1 kos inoks lestvin ɸ 42 mm

# 14.3PLEZALNI STENI

Dimenzije  lbh: 135 x 135 x 300 cm

Varnostni prostor  lb:  630 x 630 cm

Največja višina padca   h: 300 cm

Plezalna stena 2 kos  lb: 130 x 300  cm

# 14.4 PLEZALNA STENA

Dimenzije  lbh: 345 x 85 x 300 cm

Varnostni prostor  lb:  860 x 600 cm

Največja višina padca   h: 300 cm

Plezalna stena 2 kos  lb: 194 x 194  cm

# 14.5  PLEZALNI DROG

Dimenzije  lbh: 120 x 120 x 250 - 300 cm

Varnostni prostor  lb:  250 x 250 cm

Največja višina padca   h: 250 - 300 cm

Plezalni drog z oprimki  lb: 120 x 120 x 250 - 300 cm

# 14.6 PLEZALNI STOLP z GASILSKIM DROGOM

Dimenzije  lbh: 130 x 130 x 400 cm

Varnostni prostor  lb:  675 x 665 cm

Največja višina padca   h: 300 cm

Plezalna stena 4 kos  lb: 130 x 400  cm

Višina gasilskega droga  h: 300 cm

# 15. VRVNI POLIGON

# Poligon dolžine 10 tm s 4 stopnjami prehoda. Višina padca pod 60 cm.

OPIS NAPRAV – IGRALA

# 16. GUGALNICA DVOJNA

# Dimenzije  lbh: 345 x 200 x 230 cm

Varnostni prostor  lb:  700 x 300 cm

Največja višina padca   h: 130 cm

# Sestava:

1 kos sedež

1 kos varovalni sedež

4 kos inoks mehanizem

2 par inoks verig

# 17.GUGALNICA KOŠARA

# Dimenzije  lbh: 345 x 200 x 230 cm

Varnostni prostor  lb:  700 x 300 cm

Največja višina padca   h: 135 cm

# Sestava:

1 kos košara ɸ 120 cm

2 kos inoks mehanizem

1 par inoks verig

18.GUGALNICA Z VRVJO

# Dimenzije  lbh: 345 x 200 x 230 cm

Varnostni prostor  lb:  700 x 300 cm

Največja višina padca   h: 130 cm

# Sestava:

1 kos vrv  lbh: 180 x 14 x 14 cm

3 kos inoks mehanizem

# 3 kos inoks veriga z jekleno vrvjo

19.GUGALNICA ENOJNA PREVISNA

# Dimenzije  lbh: 400 x 51 x 28-120 cm

Varnostni prostor  lb:  700 x 300 cm

Največja višina padca   h: 120 cm

# Sestava:

1 kos inoks mehanizem

2 kos sedeža

2 kos inoks ročaja

2 kos gumijasta blažilca/vgradna

20. RAVNOTEŽNI KOMPLET

# Dimenzije  lbh: 840 x 88 x 21/98 cm

Varnostni prostor  lb:  1100 x 400 cm

Največja višina padca   h: 91 cm

# Nizka gred  lbh: 300 x 12 x 21 cm

# Nizka gred z lestvino  lbh: 300 x 12 x 21/91 cm

# Sestava:

1 kos inoks lestvin ɸ 42 mm

5 kos gumenih gobic

21.KLETKA

# Dimenzije  lbh: 138 x 138 x 210 cm

Varnostni prostor  lb:  500 x 500 cm

Največja višina padca   h: 210 cm

# Horizontalni letvenik  lb: 138 x 138 cm

# Vertikalni letvenik  lh: 138 x 210 cm

# Krogi na višini  h: 170 cm

# Plezalne lestve iz sintetičnega mat.  lh: 40 x 210 cm

# Sestava:

1 par inoks krogi

2 kos inoks mehanizem

1 kos plezalne lestve iz sintetičnega mat.

# 22. STOLPA POVEZANA Z VRVNIM MOSTOM

# Dimenzije  lbh: 525 x 380/260/117 x 233 cm

Varnostni prostor  lb:  840 x 730/560 cm

Največja višina padca   h: 150 cm

Podest na višini 1,45 m,   lb: 117 x 78  cm (2 kos)

Poševni letvenik  lb: 180 x 89  cm

Vertikalni letvenik   lb: 117 x 145  cm

Ograja-prekinjena  lb: 86 x 72  cm (2 kos)

Ograja-prečka   lb: 86 x 80 cm (4 kos)

Vrvni most   lbh: 200 x 90 x 77 cm

Višina tobogana: 150 cm

# Sestava:

13 kos inoks lestvin ɸ 33 mm

1 kos plastični tobogan

1 kos inoks ovalne lestve

1 kos vrvni most

# Možnost izbire dodatkov:

F

L

K

I

J

H

G

E

D

C

A

B

23. PLEZALO Z KROGI

Dimenzije  lbh: 262 x 129 x 194 cm

Varnostni prostor  lb:  630 x 500 cm

Največja višina padca   h: 190 cm

# Horizontalni letvenik  lb: 260 x 129 cm

# Vertikalni letvenik  lh: 129 x 190 cm

# Krogi na višini  h: 140 cm

Navpična plezalna stena   lh: 96 x 180 cm

# Sestava:

14 kos inoks lestvin ɸ 33 mm

36 par ALU objemke

12 kos ALU letvice 80 x 60 mm

1 par inoks krogi

2 kos inoks mehanizem

30 kos plezalni oprimki skupaj na obeh straneh

# 24. STOLP Z GUGALNICO

# Dimenzije  lbh: 520 x 410 x 356 cm

Varnostni prostor  lb:  870 x 560 cm

Največja višina padca   h: 150 cm

Podest na višini 1,45 m,   lb: 117 x 78  cm

Vertikalni letvenik   lb: 117 x 145  cm

Ograja-prečka   lb: 86 x 80 cm (3 kos)

Ograja-prekinjena    lb: 86 x 80 cm (1 kos)

Streha na višini 3,26/3,56 m,   lb: 174 x 72  cm

Višina tobogana: 150 cm

# Sestava:

7 kos inoks lestvin ɸ 33 mm

30 kos ALU letvice 80 x 60 mm različnih dolžin

1 kos plastični tobogan

1 kos inoks ovalne lestve

1 kos sedež

2 kos inoks mehanizem

1 par inoks verig

H

G

E

D

C

J

A

B

F

L

K

I

# 25.STOLPA POVEZANA Z FIKSNIM MOSTOM IN STREHO

Dimenzije  lbh: 680 x 240 x 370 cm

Varnostni prostor  lb:  1060 x 560 cm

Največja višina padca  h: 150 cm

Podest na višini 1,45 m,   lb: 326 x 66 cm

Stopnice-lestve z ročajem  lb: 170 x 110 cm

Ograja-prečka  lb: 75 x 80 cm (6 kos)

Ograja-prekinjena    lb: 86 x 80 cm (2 kos)

Poševna plezalna stena   lb: 165 x 80 cm

Navpična plezalna stena   lh: 122 x 80 cm

Streha na višini 3,26/3,56 m,   lb: 174 x 64  cm

Višina tobogana: 150 cm

Sestava:

14 kos inoks lestvin ɸ 33 mm

51 kos ALU letvice 80 x 60 mm različnih dolžin

1 kos inoks ovalne lestve

24 kos plezalni oprimki

# 1 kos plastični tobogan

Možnost izbire dodatkov:

A

H

G

E

D

C

J

B

F

L

K

I

# 26. STOLP – SPIRALNI TOBOGAN

26.  Stol z SPIRALASTIM TOBOGANOM

Dimenzije  lbh: 460 x 99/162 x 287 cm

Varnostni prostor  lb:  820 x 510 cm

Največja višina padca  h: 200 cm

Podest na višini 2 m  lb: 175 x 66  cm

Stopnice-lestve z ročajem  lb: 228 x 99  cm

Ograja-prekinjena  lb: 81 x 76  cm (2 kos)

Ograja-cela  lb: 32 x 76  cm (4 kos)

Ograja-prečka  lb: 75 x 80 cm (2 kos)

Višina spiralnega tobogana: 200 cm

Sestava:

8 kos ALU stebri ɸ 12 cm različnih dolžin

50 par ALU objemke

10 kos inoks lestvin ɸ 33 mm

38 kos ALU letvice 80 x 60 mm različnih dolžin

1 kos plastični spiralni tobogan

# 27 . sestavljen IGRALNI KOMPLET

Dimenzije  lbh: 1250 x 110 x 370 cm

Varnostni prostor  lb:  1600 x 420 cm

Največja višina padca  h: 150 cm

1 Podest na višini 1,45 m,   lb: 380 x 72 cm

2 Podest na višini 0,60 m,   lb: 130 x 72 cm

Vertikalni letvenik   lb: 129 x 145  cm (2 kos)

Vertikalni letvenik   lb: 129 x 60  cm (2 kos)

Navpična plezalna stena   lh: 122 x 96 cm      (2 kos)

Ograja-prečka  lb: 90 x 80 cm (9 kos)

Ograja-prekinjena    lb: 90 x 80 cm (2 kos)

1 Streha na višini 3,40/3,70 m   lb: 174 x 72  cm

2 Streha na višini 2,50/2,80 m   lb: 174 x 72  cm

# Nizka gred  lbh: 200 x 12 x 21 cm

Vrvni most   lbh: 200 x 90 x 77 cm

Višina tobogana: 150 cm

19 kos inoks lestvin ɸ 33 mm

82 kos ALU letvice 80 x 60 mm različnih dolžin

3 kos gumenih gobic

20 kos plezalni oprimki

1 kos plastični tobogan

# 1 kos vrvni most

Možnost izbire dodatkov

F

L

K

I

H

G

E

D

C

J

A

B

# 28.ZIP LINE

28. VRVNA ŽIČNICA

Dimenzije  lbh: 2000/5000 x 287 x 395 cm

Varnostni prostor  lb:  2000/5000 x 300 cm

Največja višina padca  h: 140 cm

Štartna postaja  lbh: 330 x 287 x 395  cm

Ciljna postaja  lbh: 250 x 287 x 310  cm

Sestava:

2 kos inks cev ɸ 16 cm

4 kos inoks lestvin ɸ 42 mm

1 kos napenjalec

1 kos voziček z zavoro

1 kos viseče sedalo

1 kos ustrezne dolžine jeklene pletenice

# 29.GUGALNICA DVOJNA + GUGALNICA KOŠARA

# Dimenzije  lbh: 650 x 200 x 230 cm

Varnostni prostor  lb:  700 x 700 cm

Največja višina padca   h: 130 cm

# Sestava:

7 kos ALU stebri ɸ 12 cm različnih dolžin

12 par ALU objemke

1 kos sedež

1 kos varovalni sedež

6 kos inoks mehanizem

3 par inoks verig

1 kos košara ɸ 120 cm

# 30. IGRALNI STOLP Z DODATKI A

# Dimenzije  lbh: 380 x 320 x 233 cm

Varnostni prostor  lb:  750 x 630 cm

Največja višina padca   h: 150 cm

Podest na višini 1,45 m,   lb: 115 x 78  cm

Vertikalni letvenik   lb: 117 x 145  cm

Poševni letvenik   lb: 89 x 185  cm

Ograja-prečka   lb: 86 x 80 cm (4 kos)

Poševna plezalna stena   lb: 165 x 80 cm

Višina tobogana: 150 cm

# Sestava:

6 kos ALU stebri ɸ 12 cm različnih dolžin

36 par ALU objemke

13 kos inoks lestvin ɸ 33 mm

25 kos ALU letvice 80 x 60 mm različnih dolžin

1 kos plastični tobogan

14 kos plezalni oprimki

Možnost izbire dodatkov

B

F

L

K

I

H

G

E

D

C

J

A

# 31.IGRALNI STOLP Z DODATKI  B

Dimenzije  lbh: 477 x 190 x 233 cm

Varnostni prostor  lb:  860 x 530 cm

Največja višina padca  h: 150 cm

Podest na višini 1,45 m,   lb: 132 x 66  cm

Stopnice-lestve z ročajem  lb: 170 x 99  cm

Ograja-prekinjena  lb: 81 x 76  cm

Ograja-prečka  lb: 75 x 80 cm (3 kos)

Poševna plezalna stena   lb: 165 x 80 cm

Višina tobogana: 150 cm

# 32.33,34 GARNITURE NIHALKE