OBR – T

Naš znak:   KPV-54-2024/XI/NS-105814-MZ

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NAROČILA

SKLOP 1

ZNAMKA IN TIP PRIKOLICE: ………...…………………………………………………………

| Tehnične zahteve za prikolico kot npr. Humbauer HBT 106225 BS ali enakovredna: |  | Označite z DA / NE oziroma vpišete podatek |
| --- | --- | --- |
| Leto izdelave | Nova 2024 ali 2025 |  |
| Nosilnost | Min. 8000 kg |  |
| Število osi | Dvoosna |  |
| Dovoljena masa | Min. 11.000 kg |  |
| Zunanje dimenzije prikolice D x Š x V | Min. 8000 x 2400 x 3200 Max. 8500 x 2600 x 3400 |  |
| Dimenzije kesona D x Š x V | Min. 6000 x 2400 x 400 |  |
| Nakladalna višina poda | Max. 950 mm |  |
| Pnevmatike | Min. 235/75 R17,5 |  |
| Vlečna ruda (pocinkana) z vležnim očesom premera 40 mm, nastavljiva po višini od 700 - 1000 mm | Dolžina min. 1700, max. 1900 |  |
| Platforma prikolice | vroče cinkana z lesenim podom debeline min 40 mm, demontažnimi stranicami iz eloksiranega aluminija, debeline min. 25 mm, višina min. 400 mm, pritrdilci na podu 4 pari za 6 ton v notranjosti platforme in 8 parov zunaj v okviru platforme za 2 tone |  |
| Navozne rampe | Zunanje enodelne navozne rampe dimenzije min. 2300 x min. 510 mm, katere se dvigujejo s pomočjo plinskega amortizerja, nastavljive po širini |  |
| Elektro priključek in svetila | 1x 15 Pin 24V, bočne in sprednje luči LED tehnologija, zadaj multifunkcijska STOP svetila |  |
| Dodatna oprema | Podložne zagozde 1 par, bočna in zadnja zaščita Pritrjeno rezervno kolo |  |

SKLOP 2

ZNAMKA IN TIP MULČERJA:……………………...………………………………………………

| Tehnične zahteve za mulčer kot MCCONNEL PA-6070 ali enakovreden | Označite z DA / NE oziroma vpišete podatek |
| --- | --- |
| Mulčer na roki, vsaj 6 m dosega, 1,2 m širina glave, kladiva z obojestranskim delovanjem, elektrohidravlično upravljanje s proporcionalnimi stikali za sekundarne funkcije, sistem plavajočega delovanja glave, ločeno olje z lastnim sistemom hlajenja, 5 točkovno vpetje, cestna signalizacija z delovnimi lučmi. |  |
| Krožna žaga za mulčer na roki, delovanje do premera 15 cm, vsaj 1,5 m delovne širine, video žage, teža do max. 200 kg. |  |

SKLOP 3

ZNAMKA IN TIP STROJA:………...…………………………………………………………………

| Zahteve za stroj za horizontalne označbe z vozičkom kot npr. Graco LL 200 HS pc HP Reflective + voziček s pogonom HD 200 pc ali enakovreden |  | Označite z DA / NE oziroma vpišete podatek |
| --- | --- | --- |
| Leto izdelave | Nov stroj 2024 ali 2025 |  |
| Delovna prostornina motorja pogona ccm | Min. 190 |  |
| Sistem za nanašanje steklenih kroglic |  |  |
| Vodilo za črte |  |  |

SKLOP 4

ZNAMKA IN TIP STROJA:………………………...…………………………………………………

| Zahteva naročnika za Stroj za horizontalne označbe z vozičkom kot npr. Graco LL 200 HS pc ali enakovreden |  | Označite z DA / NE oziroma vpišete podatek |
| --- | --- | --- |
| Leto izdelave | Nov stroj 2024 ali 2025 |  |
| Število pištol | 1 |  |

SKLOP 5

ZNAMKA IN TIP POMETALNEGA STROJA:……..………………………………………………

| Zahtevane naročnika za Cestni pometalni stroj 6m3 s tračnim transporterjem kot npr. Dulevo D6 ali enakovreden |  | Označite z DA / NE oziroma vpišete podatek |
| --- | --- | --- |
| Teža stroja s tretjo ščetko | Min. 6.000 / max. 8.000 kg |  |
| Širina stroja | Max. 2.400 mm |  |
| Višina stroja brez rotacijske luči | Max. 3.000 mm |  |
| Nosilnost | Min. 5300 kg |  |

| Motor |  | Označite z DA / NE oziroma vpišete podatek |
| --- | --- | --- |
| Leto izdelave | Nov stroj 2024 ali 2025 |  |
| Motor ( Euro standard) | Min. EURO 6E |  |
| Moč motorja | Min. 105 kW |  |
| Prostornina rezervoarja za gorivo | Min. 140 l |  |
| Delovna širina | Min. 2600 mm |  |

| Oprema |  | Označite z DA / NE oziroma vpišete podatek |
| --- | --- | --- |
| Delovna hitrost | Min. do 25 km/h |  |
| Največja hitrost vožnje | Min. 35 km/h |  |
| Desni volan | Upravljanje stroja z desne strani |  |
| Velikost zabojnika prostornina po EN 15429 | Neto min. 4,5 m3, bruto min. 6 m3 |  |
| Material zabojnika | Nerjaveče jeklo |  |
| Rezervoar hidravličnega olja | Min. 200 l |  |
| Visoki dvig zabojnika | Min. 2200 mm |  |
| Volumen rezervoarja za vodo | Min. 400 l |  |
| Transporter | Tračni transporter s sistemom pranja |  |
| Podaljšana garancija | Min. 24 mesecev |  |
| Hidravlično odpiranje vrat zabojnika | Upravljanje iz kabine |  |
| Radio z USB in Bluetooth |  |  |
| Digitalni merilnih hitrosti in kilometrine |  |  |
| Števec delovnih ur |  |  |
| Klimatska naprava |  |  |
| Vzvratna barvna kamera |  |  |
| LED zadnje luči, smerniki in dnevne luči |  |  |
| LED delovne luči na krtačah |  |  |
| LED utripajoče luči |  |  |
| LED sprednje delovne luči |  |  |
| Visokotlačni sistem za pranje s pištolo in kolutom |  |  |
| Ogrevan voznikov sedež z zračnim oblazinjenjem |  |  |
| Električno krmiljena in ogrevana ogledala |  |  |
| Centraliziran avtomatski sistem mazanja |  |  |

Ponudnik mora ponudbi predložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca oziroma potrdilo o homologaciji v slovenskem jeziku, iz katerih izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

Ta obrazec je sestavni del in priloga ponudbe, ki jo podajam za javno naročilo, katerega predmet je »Nakup mehanizacije za vzdrževanje cest«.

Datum:	Žig:			Ime in priimek zakonitega zastopnika oz. pooblaščene osebe:

___________________	______________________________

Podpis

___________________________