Tehnične specifikacije in zahteve za blago:

Pristopno stikalo (24 vrat 10/100/1000Base-T in 2x 10GBase-T/SFP+)

|  | Sestava (konfiguracija) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Lastnosti vmesnikov in modulov: | - Stikalo mora imeti najmanj 24 UTP priključkov, ki so vsi zmožni priklopa 10/100/1000Mb/s in - Stikalo mora imeti vsaj 2x SFP+ vmesnika za priklop 10Gb/s povezav do jedrnih stikal, ki ne smeta biti deljena s 24 UTP priključki, možnost nadgradnje na 4x SFP+ |
|  | Hitrost stikanja L2 | Polna prepustnost (»wire speed«) za vsa vrata |
|  | Prepustnost stikala po pasovni širini | najmanj 100 Gbps |
|  | Prepustnost stikala po številu paketov | najmanj 80 Mpps |
|  | Podpora IEEE Ethernet standardov | - 802.3 (Ethernet), 802.3ab (Gigabit Ethernet), - 802.3x (Flow control) - 802.3ad (Link Aggregation Control Protokol, tagged ports support in LAG interface) - 802.1D (STP), 802.1w (RSTP), 802.1s (MSTP). - 802.1p (Priority Tagging) - 802.1Q (VLAN) - 802.1AB – LLDP LinkLayer Discovery Protocol |
|  | Podpora L2 protokolov | - Podpora protokolu STP za vsak VLAN posebej - Dynamic ARP inspection - Port security - Podpora za voice VLAN (VoIP) - BPDU guard - STP root guard |
|  | Podpora L3 protokolov | - RFC 1027 Proxy ARP - Gratuitous ARP Inspection |
|  | Podpora MTU paketom | (tim.) Jumbo paketi – najmanj 9000 zlogov |
|  | Podpora za kontrolo in beleženje prometa (»access control list«) na L2. |  |
|  | Arhitektura stikala v »non-blocking« izvedbi v polni konfiguraciji (vsa vrata in ob polni deklarirani vrednosti, najmanj 16000 MAC naslovov/enoto) |  |
|  | Podpora vzpostavitvi in hkratnemu delovanju najmanj 512 navideznih omrežij (angl »vlan«) tipa IEEE 802.1Q. Stikalo mora omogočat izbiro oznake VLAN-a med številko 2 in 4095. |  |
|  | Podpora klasifikaciji in prioritizaciji prometa po IEEE 802.1p in Diffserv (DSCP rfc 2474) z najmanj 8 čakalnimi vrstami/vrata. Podpora za »Rate limit, Shaping« mehanizme. |  |
|  | Podpora L2 »multicast« protokolov | - RFC 1112 IGMP v1 - RFC 2236 IGMP v2 - RFC 3376 IGMP v3 - Multicast VLAN Registration (MVR) - MLD v 1/v2 Snooping |
|  | Podprti protokoli in vmesniki za upravljanje | http/html, https, ssh, telnet, syslog |
|  | Podpora zbiranju statistik MIB, RMON | RMON 4 (Stats, History, Alarms, Events), MIB-I/II. |
|  | Podpora administrativne prijave na stikalo preko TACACS+ (RFC 1492): - Podpora avtentikacije, - Podpora avtorizacije (različni nivoji izvedbe ukazov na stikalu, ki so kontrolirani z na TACACS+ strežniku: poln admin dostop-vsi ukazi, omejen admin dostop in dostop samo za branje), - Podpora beleženja izvedenih ukazov |  |
|  | Podpora za mrežno prijavo - avtentikacijo 802.1x: - Podpora avtentikacije naprav vsaj preko standardov EAP: TLS, PEAP (MSCHAPv2, EAP-TLS), - Avtentikacija z RADIUS strežnikom, - Samodejna dodelitev VLAN za posameznega uporabnika na podlagi avtentikacije, - Podpora za »guest« VLAN, - Podpora »karantenskega« VLAN-a v primeru neuspešne 802.1x avtentikacije. |  |
|  | Podpora protokolu NTP |  |
|  | Podpora protokolu SNMP (v2, v3) |  |
|  | Zaščita vrat pred broadcast, multicast in unicast preobremenitvijo (storm control)-DOS. |  |
|  | Podpora upravljanja stikala preko naslova IPv6 in IPv4 |  |
|  | Podpora za preslikavo več vrat hkrati (»port-mirroring«). |  |
|  | Možnost vgradnje dodatnega redundantnega napajalnika |  |
|  | Ločena vrata za nadzor stikala »Out of Management Port« |  |
|  | Zanesljivost delovanja opreme mora biti večja od 230.000 ur (MTBF). |  |
|  | Port namenjen za neposredni dostop za potrebe konfiguriranja stikala (konzolni port) |  |
|  | Ustreza standardu energetsko varčnega stikala 802.3az |  |
|  | Vgradnja v omaro z 19" rastrom, stikalo je največ velikosti 1RU |  |
|  | Priloženi vsi napajalni kabli ter drobni material za vgradnjo. |  |
|  | Zahtevana programska oprema, naročnine in licence: - programska oprema mora zagotavljati vse zgoraj zahtevane funkcionalnosti, - v primeru, da je za delovanje zgoraj naštetih funkcionalnosti potreba ustrezna licenca ali naročnina, mora biti vključena za ves čas (permanentno) |  |
|  | Garancija izdelka za čas proizvodnje ter minimalno še 5 let po naznanitvi opustitve proizvodnje modela (Limited Lifetime Hardware warranty) |  |
|  | Nameščena najnovejša stabilna verzija programske opreme (oz. OS stikala) priporočena s strani proizvajalca. |  |
|  | Proizvajalec ne sme omejevati vgradnje in funkcionalnosti združljivih vtičnih elementov/modulov (SFP ali SFP+ optični/UTP moduli) drugih proizvajalcev. |  |

Pristopno stikalo (48 vrat 10/100/1000Base-T in 2x 10GBase-T/SFP+)

|  | Sestava (konfiguracija) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Lastnosti vmesnikov in modulov: | - Stikalo mora imeti najmanj 48 UTP priključkov, ki so vsi zmožni priklopa 10/100/1000Mb/s in - Stikalo mora imeti vsaj 2x SFP+ vmesnika za priklop 10Gb/s povezav do jedrnih stikal, ki ne smeta biti deljena s 48 UTP priključki, možnost nadgradnje na 4x SFP+ |
|  | Hitrost stikanja L2 | Polna prepustnost (»wire speed«) za vsa vrata |
|  | Prepustnost stikala po pasovni širini | najmanj 150 Gbps |
|  | Prepustnost stikala po številu paketov | najmanj 120 Mpps |
|  | Podpora IEEE Ethernet standardov | - 802.3 (Ethernet), 802.3ab (Gigabit Ethernet), - 802.3x (Flow control) - 802.3ad (Link Aggregation Control Protokol, tagged ports support in LAG interface) - 802.1D (STP), 802.1w (RSTP), 802.1s (MSTP). - 802.1p (Priority Tagging) - 802.1Q (VLAN) - 802.1AB – LLDP LinkLayer Discovery Protocol |
|  | Podpora L2 protokolov | - Podpora protokolu STP za vsak VLAN posebej - Dynamic ARP inspection - Port security - Podpora za voice VLAN (VoIP) - BPDU guard - STP root guard |
|  | Podpora L3 protokolov | - RFC 1027 Proxy ARP - Gratuitous ARP Inspection |
|  | Podpora MTU paketom | (tim.) Jumbo paketi – najmanj 9000 zlogov |
|  | Podpora za kontrolo in beleženje prometa (»access control list«) na L2. |  |
|  | Arhitektura stikala v »non-blocking« izvedbi v polni konfiguraciji (vsa vrata in ob polni deklarirani vrednosti, najmanj 16000 MAC naslovov/enoto) |  |
|  | Podpora vzpostavitvi in hkratnemu delovanju najmanj 512 navideznih omrežij (angl »vlan«) tipa IEEE 802.1Q. Stikalo mora omogočat izbiro oznake VLAN-a med številko 2 in 4095. |  |
|  | Podpora klasifikaciji in prioritizaciji prometa po IEEE 802.1p in Diffserv (DSCP rfc 2474) z najmanj 8 čakalnimi vrstami/vrata. Podpora za »Rate limit, Shaping« mehanizme. |  |
|  | Podpora L2 »multicast« protokolov | - RFC 1112 IGMP v1 - RFC 2236 IGMP v2 - RFC 3376 IGMP v3 - Multicast VLAN Registration (MVR) - MLD v 1/v2 Snooping |
|  | Podprti protokoli in vmesniki za upravljanje | http/html, https, ssh, telnet, syslog |
|  | Podpora zbiranju statistik MIB, RMON | RMON 4 (Stats, History, Alarms, Events), MIB-I/II. |
|  | Podpora administrativne prijave na stikalo preko TACACS+ (RFC 1492): - Podpora avtentikacije, - Podpora avtorizacije (različni nivoji izvedbe ukazov na stikalu, ki so kontrolirani z na TACACS+ strežniku: poln admin dostop-vsi ukazi, omejen admin dostop in dostop samo za branje), - Podpora beleženja izvedenih ukazov |  |
|  | Podpora za mrežno prijavo - avtentikacijo 802.1x: - Podpora avtentikacije naprav vsaj preko standardov EAP: TLS, PEAP (MSCHAPv2, EAP-TLS), - Avtentikacija z RADIUS strežnikom, - Samodejna dodelitev VLAN za posameznega uporabnika na podlagi avtentikacije, - Podpora za »guest« VLAN, - Podpora »karantenskega« VLAN-a v primeru neuspešne 802.1x avtentikacije. |  |
|  | Podpora protokolu NTP |  |
|  | Podpora protokolu SNMP (v2, v3) |  |
|  | Zaščita vrat pred broadcast, multicast in unicast preobremenitvijo (storm control)-DOS. |  |
|  | Podpora upravljanja stikala preko naslova IPv6 in IPv4 |  |
|  | Podpora za preslikavo več vrat hkrati (»port-mirroring«). |  |
|  | Možnost vgradnje dodatnega redundantnega napajalnika |  |
|  | Ločena vrata za nadzor stikala »Out of Management Port« |  |
|  | Zanesljivost delovanja opreme mora biti večja od 230.000 ur (MTBF). |  |
|  | Port namenjen za neposredni dostop za potrebe konfiguriranja stikala (konzolni port) |  |
|  | Ustreza standardu energetsko varčnega stikala 802.3az |  |
|  | Vgradnja v omaro z 19" rastrom, stikalo je največ velikosti 1RU |  |
|  | Priloženi vsi napajalni kabli ter drobni material za vgradnjo. |  |
|  | Zahtevana programska oprema, naročnine in licence: - programska oprema mora zagotavljati vse zgoraj zahtevane funkcionalnosti, - v primeru, da je za delovanje zgoraj naštetih funkcionalnosti potreba ustrezna licenca ali naročnina, mora biti vključena za ves čas (permanentno) |  |
|  | Garancija izdelka za čas proizvodnje ter minimalno še 5 let po naznanitvi opustitve proizvodnje modela (Limited Lifetime Hardware warranty) |  |
|  | Nameščena najnovejša stabilna verzija programske opreme (oz. OS stikala) priporočena s strani proizvajalca. |  |
|  | Proizvajalec ne sme omejevati vgradnje in funkcionalnosti združljivih vtičnih elementov/modulov (SFP ali SFP+ optični/UTP moduli) drugih proizvajalcev. |  |
|  | Stikalo mora omogočati združevanje v sklad s stikalom, ki je zahtevano v prvi točki te tabele. Sklad mora omogočati priklop najmanj štirih stikal. Priključki za sklad morajo biti ločeni (ne smejo biti deljeni s priključki navedeni v 1. točki tabele). |  |
|  | Vsakemu 48 portnem stikalu mora biti priložen kabel za priključitev stikala v enotno logično entiteto (SKLAD), ki omogoča 10Gbit/sek prepustnost (npr. 1m, 10G SFP+ Passive Direct Attach Copper Cable). |  |

Pristopno stikalo (24 vrat 10/100/1000Base-T in 4x 1GBase-T/SFP, PoE+)

|  | Sestava (konfiguracija) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Lastnosti vmesnikov in modulov: | - Stikalo mora imeti najmanj 24 UTP priključkov, ki so vsi zmožni priklopa 10/100/1000Mb/s in - Stikalo mora imeti vsaj 4x SFP vmesnika za priklop 1Gb/s povezav do jedrnih stikal, ki ne smeta biti deljena s 24 UTP priključki, |
|  | Hitrost stikanja L2 | Polna prepustnost (»wire speed«) za vsa vrata |
|  | Prepustnost stikala po pasovni širini | najmanj 45 Gbps |
|  | Prepustnost stikala po številu paketov | najmanj 35 Mpps |
|  | Podpora IEEE Ethernet standardov | - 802.3 (Ethernet), 802.3ab (Gigabit Ethernet), - 802.3x (Flow control) - 802.3ad (Link Aggregation Control Protokol, tagged ports support in LAG interface) - 802.1D (STP), 802.1w (RSTP), 802.1s (MSTP). - 802.1p (Priority Tagging) - 802.1Q (VLAN) - 802.1AB – LLDP LinkLayer Discovery Protocol |
|  | Podpora IEEE Ethernet standardu za napajanje preko UTP kabla | Vsi UTP porti morajo omogočati napajanje v skladu s standardom IEEE 802.at (PoE+) |
|  | Podpora L2 protokolov | - Podpora protokolu STP za vsak VLAN posebej - Dynamic ARP inspection - Port security - Podpora za voice VLAN (VoIP) - BPDU guard - STP root guard |
|  | Podpora L3 protokolov | - RFC 1027 Proxy ARP - Gratuitous ARP Inspection |
|  | Podpora MTU paketom | (tim.) Jumbo paketi – najmanj 9000 zlogov |
|  | Podpora za kontrolo in beleženje prometa (»access control list«) na L2. |  |
|  | Arhitektura stikala v »non-blocking« izvedbi v polni konfiguraciji (vsa vrata in ob polni deklarirani vrednosti, najmanj 10.000 MAC naslovov/enoto) |  |
|  | Podpora vzpostavitvi in hkratnemu delovanju najmanj 512 navideznih omrežij (angl »vlan«) tipa IEEE 802.1Q. Stikalo mora omogočat izbiro oznake VLAN-a med številko 2 in 4095. |  |
|  | Podpora klasifikaciji in prioritizaciji prometa po IEEE 802.1p in Diffserv (DSCP rfc 2474) z najmanj 8 čakalnimi vrstami/vrata. Podpora za »Rate limit, Shaping« mehanizme. |  |
|  | Podpora L2 »multicast« protokolov | - RFC 1112 IGMP v1 - RFC 2236 IGMP v2 - RFC 3376 IGMP v3 - Multicast VLAN Registration (MVR) - MLD v 1/v2 Snooping |
|  | Podprti protokoli in vmesniki za upravljanje | http/html, https, ssh, telnet, syslog |
|  | Podpora zbiranju statistik MIB, RMON | RMON 4 (Stats, History, Alarms, Events), MIB-I/II. |
|  | Podpora administrativne prijave na stikalo preko TACACS+ (RFC 1492): - Podpora avtentikacije, - Podpora avtorizacije (različni nivoji izvedbe ukazov na stikalu, ki so kontrolirani z na TACACS+ strežniku: poln admin dostop-vsi ukazi, omejen admin dostop in dostop samo za branje), - Podpora beleženja izvedenih ukazov |  |
|  | Podpora za mrežno prijavo - avtentikacijo 802.1x: - Podpora avtentikacije naprav vsaj preko standardov EAP: TLS, PEAP (MSCHAPv2, EAP-TLS), - Avtentikacija z RADIUS strežnikom, - Samodejna dodelitev VLAN za posameznega uporabnika na podlagi avtentikacije, - Podpora za »guest« VLAN, - Podpora »karantenskega« VLAN-a v primeru neuspešne 802.1x avtentikacije. |  |
|  | Podpora protokolu NTP |  |
|  | Podpora protokolu SNMP (v2, v3) |  |
|  | Zaščita vrat pred broadcast, multicast in unicast preobremenitvijo (storm control)-DOS. |  |
|  | Podpora upravljanja stikala preko naslova IPv6 in IPv4 |  |
|  | Podpora za preslikavo več vrat hkrati (»port-mirroring«). |  |
|  | Možnost vgradnje dodatnega redundantnega napajalnika |  |
|  | Ločena vrata za nadzor stikala »Out of Management Port« |  |
|  | Zanesljivost delovanja opreme mora biti večja od 230.000 ur (MTBF). |  |
|  | Port namenjen za neposredni dostop za potrebe konfiguriranja stikala (konzolni port) |  |
|  | Ustreza standardu energetsko varčnega stikala 802.3az |  |
|  | Vgradnja v omaro z 19" rastrom, stikalo je največ velikosti 1RU |  |
|  | Priloženi vsi napajalni kabli ter drobni material za vgradnjo. |  |
|  | Zahtevana programska oprema, naročnine in licence: - programska oprema mora zagotavljati vse zgoraj zahtevane funkcionalnosti, - v primeru, da je za delovanje zgoraj naštetih funkcionalnosti potreba ustrezna licenca ali naročnina, mora biti vključena za ves čas (permanentno) |  |
|  | Garancija izdelka za čas proizvodnje ter minimalno še 5 let po naznanitvi opustitve proizvodnje modela (Limited Lifetime Hardware warranty) |  |
|  | Nameščena najnovejša stabilna verzija programske opreme (oz. OS stikala) priporočena s strani proizvajalca. |  |
|  | Proizvajalec ne sme omejevati vgradnje in funkcionalnosti združljivih vtičnih elementov/modulov (SFP ali optični/UTP moduli) drugih proizvajalcev. |  |

Pristopno stikalo (48 vrat 10/100/1000Base-T  in  4x 1GBase-T/SFP, PoE+)

|  | Sestava (konfiguracija) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Lastnosti vmesnikov in modulov: | - Stikalo mora imeti najmanj 48 UTP priključkov, ki so vsi zmožni priklopa 10/100/1000Mb/s in - Stikalo mora imeti vsaj 4x SFP vmesnika za priklop 1Gb/s povezav do jedrnih stikal, ki ne smeta biti deljena s 48 UTP priključki |
|  | Hitrost stikanja L2 | Polna prepustnost (»wire speed«) za vsa vrata |
|  | Prepustnost stikala po pasovni širini | najmanj 80 Gbps |
|  | Prepustnost stikala po številu paketov | najmanj 64 Mpps |
|  | Podpora IEEE Ethernet standardov | - 802.3 (Ethernet), 802.3ab (Gigabit Ethernet), - 802.3x (Flow control) - 802.3ad (Link Aggregation Control Protokol, tagged ports support in LAG interface) - 802.1D (STP), 802.1w (RSTP), 802.1s (MSTP). - 802.1p (Priority Tagging) - 802.1Q (VLAN) - 802.1AB – LLDP LinkLayer Discovery Protocol |
|  | Podpora IEEE Ethernet standardu za napajanje preko UTP kabla | Vsi UTP porti morajo omogočati napajanje v skladu s standardom IEEE 802.at (PoE+) |
|  | Podpora L2 protokolov | - Podpora protokolu STP za vsak VLAN posebej - Dynamic ARP inspection - Port security - Podpora za voice VLAN (VoIP) - BPDU guard - STP root guard |
|  | Podpora L3 protokolov | - RFC 1027 Proxy ARP - Gratuitous ARP Inspection |
|  | Podpora MTU paketom | (tim.) Jumbo paketi – najmanj 9000 zlogov |
|  | Podpora za kontrolo in beleženje prometa (»access control list«) na L2. |  |
|  | Arhitektura stikala v »non-blocking« izvedbi v polni konfiguraciji (vsa vrata in ob polni deklarirani vrednosti, najmanj 10.000 MAC naslovov/enoto) |  |
|  | Podpora vzpostavitvi in hkratnemu delovanju najmanj 512 navideznih omrežij (angl »vlan«) tipa IEEE 802.1Q. Stikalo mora omogočat izbiro oznake VLAN-a med številko 2 in 4095. |  |
|  | Podpora klasifikaciji in prioritizaciji prometa po IEEE 802.1p in Diffserv (DSCP rfc 2474) z najmanj 8 čakalnimi vrstami/vrata. Podpora za »Rate limit, Shaping« mehanizme. |  |
|  | Podpora L2 »multicast« protokolov | - RFC 1112 IGMP v1 - RFC 2236 IGMP v2 - RFC 3376 IGMP v3 - Multicast VLAN Registration (MVR) - MLD v 1/v2 Snooping |
|  | Podprti protokoli in vmesniki za upravljanje | http/html, https, ssh, telnet, syslog |
|  | Podpora zbiranju statistik MIB, RMON | RMON 4 (Stats, History, Alarms, Events), MIB-I/II. |
|  | Podpora administrativne prijave na stikalo preko TACACS+ (RFC 1492): - Podpora avtentikacije, - Podpora avtorizacije (različni nivoji izvedbe ukazov na stikalu, ki so kontrolirani z na TACACS+ strežniku: poln admin dostop-vsi ukazi, omejen admin dostop in dostop samo za branje), - Podpora beleženja izvedenih ukazov |  |
|  | Podpora za mrežno prijavo - avtentikacijo 802.1x: - Podpora avtentikacije naprav vsaj preko standardov EAP: TLS, PEAP (MSCHAPv2, EAP-TLS), - Avtentikacija z RADIUS strežnikom, - Samodejna dodelitev VLAN za posameznega uporabnika na podlagi avtentikacije, - Podpora za »guest« VLAN, - Podpora »karantenskega« VLAN-a v primeru neuspešne 802.1x avtentikacije. |  |
|  | Podpora protokolu NTP |  |
|  | Podpora protokolu SNMP (v2, v3) |  |
|  | Zaščita vrat pred broadcast, multicast in unicast preobremenitvijo (storm control)-DOS. |  |
|  | Podpora upravljanja stikala preko naslova IPv6 in IPv4 |  |
|  | Podpora za preslikavo več vrat hkrati (»port-mirroring«). |  |
|  | Možnost vgradnje dodatnega redundantnega napajalnika |  |
|  | Ločena vrata za nadzor stikala »Out of Management Port« |  |
|  | Zanesljivost delovanja opreme mora biti večja od 230.000 ur (MTBF). |  |
|  | Port namenjen za neposredni dostop za potrebe konfiguriranja stikala (konzolni port) |  |
|  | Ustreza standardu energetsko varčnega stikala 802.3az |  |
|  | Vgradnja v omaro z 19" rastrom, stikalo je največ velikosti 1RU |  |
|  | Priloženi vsi napajalni kabli ter drobni material za vgradnjo. |  |
|  | Zahtevana programska oprema, naročnine in licence: - programska oprema mora zagotavljati vse zgoraj zahtevane funkcionalnosti, - v primeru, da je za delovanje zgoraj naštetih funkcionalnosti potreba ustrezna licenca ali naročnina, mora biti vključena za ves čas (permanentno) |  |
|  | Garancija izdelka za čas proizvodnje ter minimalno še 5 let po naznanitvi opustitve proizvodnje modela (Limited Lifetime Hardware warranty) |  |
|  | Nameščena najnovejša stabilna verzija programske opreme (oz. OS stikala) priporočena s strani proizvajalca. |  |
|  | Proizvajalec ne sme omejevati vgradnje in funkcionalnosti združljivih vtičnih elementov/modulov (SFP optični/UTP moduli) drugih proizvajalcev. |  |
|  | Stikalo mora omogočati združevanje v sklad s stikalom, ki je zahtevano v prvi točki te tabele. Sklad mora omogočati priklop najmanj dveh stikal. Priključki za sklad morajo biti ločeni (ne smejo biti deljeni s priključki navedeni v 1. točki tabele). |  |
|  | Vsakemu 48 portnem stikalu mora biti priložen kabel za priključitev stikala v enotno logično entiteto (SKLAD), ki omogoča 10Gbit/sek prepustnost (npr. 1m, 10G SFP+ Passive Direct Attach Copper Cable). |  |

2. Garancija za ponujeno opremo:

Dobavitelj mora izvajati garancijo na način, določen v pogodbi.