Preverjanje skladnosti opreme (postavitev PoC - Proof of Concept)

Na Ministrstvo za Digitalno preobrazbo, Direktorat za informatiko prinesite v celoti nastavljeno/pripravljeno stikalo v skladu s spodaj navedenimi specifikacijami. Preskušano stikalo se bo priključilo v naše testno okolje in izvedli se bodo testi skladnosti za: TACACS+ AAA, 802.1x avtentikacija in pošiljanje dnevniški zapisov. V okolju se že nahaja pripravljen/nastavljen strežnik TACACS+/RADIUS strežnik ter usmerjevalnik na katerega bo priključena testna oprema. Priklop stikala bo na naš usmerjevalnik izveden preko UTP Ethernet TRUNK priključka/vmesnika (802.1q, tagged VLANs, 1G bit/sek, priklop preko UTP ali SPF: GLC-T vmesnika).

Tehnična specifikacije za testiranje

TACACS+

Stikalo mora omogočati avtentikacijo/avtorizacijo/accounting administratorjev preko TACACS+ protokola. Na testiranju se bo preverila:

- Avtentikacija

  - preko centralnega TACACS+ strežnika

  - v primeru, da TACACS+ strežnik ni dosegljiv se administrator na stikalo prijavi z lokalnim uporabniškim računom

- avtorizacija

  - mora omogočat različne dostope glede na tip administratorja (različni prioritetni nivoji dostopa oziroma potrditev ali zavrnitev vsakega izvedenega ukaza s strani TACACS+ strežnika):

    - administrator (lahko izvede vse ukaze, vse pravice)

    - omejen-admin (omogoča izvedbo samo določenih admin ukazov)

    - samo-bralni-uporabnik (omogoča izvedbo samo »read only« ukazov)

- accounting (logiranje vseh ukazov na TACACS+ strežnik, ki jih administrator, omejen-admin ali samo-bralni-uporabnik izvede)

Slika 1.: Postavitev PoC - TACACS+ (AAA)

802.1x avtentikacija

Stikalo mora omogočati 802.1x overitev uporabnika na način:

- Uporaba avtentikacijske metode: PEAP MSCHAPv2 (U/PW) ali EAP TLS (X.509 Certifikati)

- V primeru, da klient podpira 802.1x in se uporabnik uspešno oviri le tega dinamično priredimo v VLAN-200 (notranji LAN)

- V primeru, da klient podpira 802.1x in se uporabnik neuspešno oviri le tega dinamično priredimo v VLAN-806 (karantena)

- V primeru, da klient ne podpira 802.1x stikalo uporabnika priredi v VLAN 819 (Gostje)

- V primeru, da RADIUS strežnik za avtentikacijo ni dosegljiv, uporabnika priredimo v VLAN 819 (Gostje)

Slika 2.: Postavitev PoC – 802.1x avtentikacija

Logiranje/dnevniški zapisi

Stikalo mora omogočati pošiljanje dnevniških zapisov na Syslog strežnike z možnostjo nastavitve različnih nivojev sporočanja (»Severity level«, primer nivojev: Critical, Error,Warning,…). Dnevniški zapis poslanega sporočila mora vsebovati ime stikala: PoC-10.5.251.251 (hostname) in datum in čas sporočila (NTP strežnik: 192.168.236.100 in .99). IP naslov od Syslog strežnika na katerega naj se usmeri dnevniške zapise iz stikala: 10.80.24.86.