OZNAKA IN TEHNIČNE SPECIFIKACIJE JAVNEGA NAROČILA

- Opis omrežja Metulj

Omrežje Metulj je redundantno povezano komunikacijsko omrežje rektorata, članic in pridruženih članic Univerze v Ljubljani.

Hrbtenica omrežja Metulj je sestavljena iz usmerjevalnih stikal, ki sta v dveh lokacijsko ločenih glavnih komunikacijskih vozliščih, nanjo pa je priključenih 26 rednih članic univerze, rektorat s kolokacijami podatkovnih centrov virtualnih strežnikov in sistema SAP, pridružene članice univerze, skupna požarna pregrada v podvojenem načinu, SIP povezave ponudnikov IP telefonije v podvojenem načinu in podvojene povezave do vozlišč Arnes (TSP IJS in TSP TPLJ), ki je ponudnik dostopa v internet. Vse članice dostopajo do hrbteničnega omrežja prek najetih in vzdrževanih optičnih povezav, preko vmesnikov s hitrostjo 10 Gbit/s, praviloma po dveh ločenih povezavah. Vse lokacije so na območju MOL razen lokacije ene članice, ki je v Portorožu.

Hrbtenico omrežje Metulj tvorita dve komunikacijski vozlišči: vozlišče Rektorat in vozlišče Ekonomska fakulteta, ki sta med seboj redundantno povezani s štirimi združenimi povezavami hitrosti 10 Gbit/s. Omrežja članic se na vozlišči hrbtenice Metulja povezujejo dvodomno, z združenimi povezavami, ki potekata po ločenih optičnih trasah, hitrosti 10 Gbit/s.

Omrežje Metulj v osnovi povezuje lokacije članic UL med seboj v smislu članica – hrbtenica Metulj - Arnes. Osnovna priklopna točka vsake članice je lokacija, kateri se nahaja sistemski prostor članice. Vse ostale lokacije članice, se z lastnimi, praviloma optičnimi, povezavami povezujejo v omrežje Metulj preko te enotne vstopne točke, po povezavah, ki jih zagotovi članica.

Sodobno omrežje namreč postaja pomemben vir in orodje za podporo poslovanju, zato je pomembna tako učinkovitost kot tudi varnost celotnega omrežja.

Opremo v hrbtenici sestavljata stikali Cisco Catalyst 4500x, s po 40x10 GB vrati, ki so vsa uporabljena.

Opremo na strani članic, robna stikala, sestavlja gruča stikal Cisco Catalys 2960x, s 4x10 GB "uplink" vrati, ki so vsa uporabljena.

  - Cilj nadgradnje omrežja

Projekt nadgradnja omrežja »Metulj 2024« mora, tako kot vsaka dosedanja nadgradnja omrežja, zagotoviti posodobitev opreme in povečanje hitrosti omrežja, kot tudi vpeljati tehnološke izboljšave:

- zagotoviti redundantne povezave članic z 10/25/40/100/200 ozirom 400 GBit/s.

- L3 usmerjanje na celotnem segmentu ISP, hrbtenica, članica in prestavitev L2 v LAN članic.

- šifriranje fizičnih povezav z mehanizmom MACSec brez vpliva na delovanje prenosne hitrosti (ang. line rate).

- podpora VXLAN z namenom ločevanja omrežij (raziskovalno, pedagoško, administrativno, VOIP, testno …) in povezovanja dislociranih enot, ki gostujejo v prostorih članic.

- podporo različnim standardom za upravljanje naprav.

- podvojeno strojno opremo na vseh segmentih

- dodatni dve povezavi do vozlišč Arnesa.

Poenostavljena visoko nivojska arhitektura novega omrežja:

- Predmet naročila

Sodobni poslovni procesi zahtevajo varno, zanesljivo in hkrati povezljivo ter razširljivo informacijsko infrastrukturo. Rastoče zahteve povečujejo kompleksnost uporabljenih programskih in strojnih rešitev.

Predmet javnega naročila je dobava, namestitev in konfiguracija stikalne in ostale komunikacijske opreme, s katero naročnik nadgrajuje obstoječe komunikacijsko omrežje in vzdrževanje tega komunikacijskega omrežja.

V tehničnih specifikacijah so navedene minimalne zahteve naročnika za dobavo opreme, postavitev, konfiguracijo in integracijo omrežne infrastrukture in storitev vzdrževanja omrežja Metulj. Tehnične specifikacije obsegajo način, pravila in nabor dobave opreme in vseh storitev spremljanja, vzdrževanja, podpore in merjenja delovanja omrežja Metulj članic in rektorata Univerze v Ljubljani. Če ponujena storitev in oprema ne ustrezata minimalnim tehničnim in drugim zahtevam naročnika, se ponudba izloči.

Vsa aktivna oprema mora biti istega proizvajalca, zaradi enovitega upravljanja, vzdrževanja in prihodnjih nadgradenj. Vsi ponujeni optični vmesniki morajo biti skladni (kompatibilni) in v popolnosti delovati s ponujeno aktivno opremo. Ponujena oprema mora biti tovarniško nova, istega proizvajalca (za podpodročje A in B) in proizvedena v tekočem letu z naloženimi najnovejšimi različicami gonilnikov in strojne kode. Vsa ponujena oprema mora vsebovati vse komponente, mrežno ter računalniško opremo in pripadajoče vmesnike, kable in drobni material. Priložena mora biti vsa oprema za vgradnjo v 19” omaro. Oprema bo nameščena na lokacijah članic UL in Rektorata ter Centralna tehniška knjižnica in Ljubljanski univerzitetni inkubator.

Zahtevani minimalni garancijski rok za opremo, splošni garancijski rok in garancijski rok za strojno opremo: skladno z garancijskimi roki proizvajalca opreme, vendar ne manj kot 5 let, šteto od dneva podpisa prevzemnega zapisnika za dobavljeno opremo. V primeru uveljavljana garancije je izvajalec dolžan nadomestiti opremo v dveh delovnih dneh.

V okviru predmetnega naročila se izvaja podpora za aktivno mrežno opremo v omrežju Metulj in sukcesivna dobava aktivne mrežne opreme. Med aktivno mrežno opremo spadajo usmerjevalniki, pretvorniki, stikala, in brezžične dostopovne točke in samostojne upravljalne naprave za dostopovne točke, ki niso integrirane v požarne pregrade v omrežju Metulj.

Pogodba prične veljati z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank in je v uporabi 60 mesecev od sklenitve pogodbe.

Naročilo je celovito in ni deljeno na sklope. Ponudnik mora predložiti celovito ponudbo, to je za celoten predmet javnega naročila. Ponudba zgolj za posamezno vrsto opreme/storitev, ki so predmet tega javnega naročila, ni dovoljena in jo bo naročnik izločil oz. zavrnil.

Predmet javnega naročila je razdeljen na dve področji. Področji pa sta razdeljeni na podpodročja.

Tehnična dokumentacija proizvajalca mora biti v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katerega mora biti razvidno, da ponujeno blago zadošča najmanj vsem naročnikovim zahtevam. V primeru predložitve tehnične dokumentacije v angleškem jeziku si naročnik pridržuje pravico ponudnika pozvati k predložitvi slovenskega prevoda, naročnik pa ima pravico zahtevati tudi prevod pri sodnem prevajalcu. Stroški prevajanja so v vsakem primeru stroški ponudnika.

Poleg dobave opreme mora ponudnik dobaviti za ponujeno opremo vse potrebne licence za strojno opremo za obdobje šestdeset mesecev.

V okviru predmetnega naročila se izvaja podpora za aktivno mrežno opremo v omrežju Metulj in sukcesivna dobava aktivne mrežne opreme. Med aktivno mrežno opremo spadajo usmerjevalniki, pretvorniki, stikala, in brezžične dostopovne točke in samostojne upravljalne naprave za dostopovne točke, ki niso integrirane v požarne pregrade v omrežju Metulj.

  - Nakup aktivne mrežne opreme

Opis področij in podpodročij:

- PODROČJE 1 zajema dobavo komunikacijske opreme, s katero naročnik nadgrajuje/zamenjuje obstoječo opremo hrbteničnega in robnega dela komunikacijskega omrežja, po specifikaciji, količini, zahtevah in pogojih, ki so podrobneje opredeljeni v nadaljevanju:

  - podpodročje A: Hrbtenična stikalna oprema:

    - stikalo v podvojeni postavitvi, vsaka naprava v svojem vozlišču. Povezava med njima in proti Arnes omrežju je 400 Gb/s. Glede na razdaljo optične trase se pozicionira ustrezne QSFP vmesnike - do 10 km 400G-LR4, nad 10 km 400G-ZR. Priložena licenca naj omogoča uporabo IPv4 in IPv6 protokola,  naprednih funkcionalnosti usmerjanja, kot so BGP, MP-BGP, OSPF, EIGRP, mehanizme VXLAN in EVPN. Podpirati mora MACSec šifriranje z dejansko hitrostjo vmesnika brez vpliva na delovanje na vseh vratih.

    - Na stikali se priklopi tudi obstoječa požarna pregrada v skladu s podprtimi tipi in hitrostmi vmesnikov same požarne pregrade, ki je v redundantni postavitvi. Požarna pregrada podpira 4 x 10 GB SFP+ vmesnike (multimode).

  - podpodročje B: Robna stikalna oprema v treh izbirah stikal glede na zahtevano hitrost članice ob priklopu.

    - Članice (redne in pridružene), podatkovna centra, SIP povezave ponudnikov VOIP, se na jedrna stikala lahko povežejo s poljubno hitrostjo od 10 do 400 Gb/s, ki so šifrirana z MACSec mehanizmom. Tip uporabljenega vmesnika je odvisen od razdalje optične trase.

  - podpodročje C: Optični pretvorniki:

    - Vsi ponujeni optični vmesniki morajo biti kompatibilni z zgoraj ponujenimi omrežnimi Ethernet stikali.

- PODROČJE 2 zajema storitve planiranja, vgradnje, konfiguracije ter vzdrževanja dobavljene opreme iz področja 1 ter vzdrževanje, spremljanje delovanja, odprave napak v omrežju Metulj.

  - Tehnična specifikacija naročila po področjih in podpodročjih

    - PODROČJE 1 dobava komunikacijske opreme:

  - podpodročje A: L3 stikalo hrbteničnega omrežja (kot na primer Cisco Nexus 9300-GX2)

- Tip stikala:

- layer 3 stikalo,

- vključen kit za vgradnjo v 19ʺ strežniško omaro,

- višina 2 RU ali manj,

- redundantni napajalniki; stikalo mora delovati s samo enim napajalnikom,

- stikalo mora podpirati možnost izbire smeri pretoka zraka za hlajenje: vpih ali izpih na strani priključkov. Dobavljeno stikalo mora imeti izpih na strani priključkov. Ventilatorji morajo biti redundantni. Smer izpiha je na zadnji strani stikala.

- stikalo in programska oprema morajo biti od istega proizvajalca.

- Zmogljivost:

- stikalna zmogljivost minimalno 38 Tb/s

- podpora 500.000 Unicast MAC naslovov

- podpora 4.096 VLAN-ov

- podpora 10.000 VRF-ov

- podpora 32 povezav v logično enovito povezavo (PortChannel); podpora za 512 takšnih logičnih povezav

- podpora za 256 VTEP (VXLAN Tunnel Endpoints)

- podpora usmerjanju in preklapljanju (routing, bridging) VXLAN s hitrostjo vmesnika (line-rate)

- podpora 64 povezav v ECMP načinu (Equal Cost Multi Path)

- podpora protokolu PFC (Priority Flow Control) in LLFC (Link-Level Flow control)

- podpora QoS algoritmoma AFD (Approximate Fair Drop) in DPP (Dynamic Packet Prioritization)

- zagotavljanje šifriranja brez degradacije prepustnosti vmesnika na vseh vmesnikih sočasno z mehanizmom MACSec

- Visoka razpoložljivost:

- združevanje dveh stikal v skupino, ki nastopa kot eno stikalo proti strežnikom.

- nadgradnja programske opreme med delovanjem stikala

- podpora protokolov za zaščito STP protokola, kot so BPDU Guard, Loop Guard, BPDU filtri, Bridge Assurance

- podpora za UDLD (Unidirectional Link Detection) protokol

- podpora protokola HSRP/VRRP

- možnost ponovnega zagona usmerjevalnih protokolov brez izgube stanja protokol in z neprekinjenim delovanjem

- možnost pošiljanja elektronskega sporočila ob napaki in avtomatsko kreiranje primera pri proizvajalčevem centru za pomoč

- Vmesniki:

- vsaj 48 vrat 400/100 Gb/s,

- privzeta podpora hitrostim 400 Gb/s, 100 Gb/s, 40 GB/s in podpora hitrostim 4x 10 Gb/s, 4x 25 Gb/s, 4x 50 Gb/s, 4x 100 Gb/s in 2x 200 Gb/s s primernimi kabli,

- 1 Ethernet, USB in serijska vrata za upravljanje stikala,

- vsi vmesniki morajo podpirati šifriranje po standardu 802.1ae.

- Vrste vmesnikov:

- podpora QSFP vmesnikom hitrosti 400 Gb/s razdalje do 10 km na enorodovnem optičnem vlaknu,

- podpora QSFP vmesnikom hitrosti 400 Gb/s razdalje do 40 km na enorodovnem optičnem vlaknu,

- podpora QSFP vmesnikom hitrosti 100 Gb/s razdalje do 10 km na enorodovnem optičnem vlaknu,

- podpora QSFP vmesnikom hitrosti 100 Gb/s razdalje do 40 km na enorodovnem optičnem vlaknu,

- podpora QSFP vmesnikom hitrosti 40 Gb/s razdalje do 10 km na enorodovnem optičnem vlaknu,

- podpora QSFP vmesnikom hitrosti 40 Gb/s razdalje do 40 km na enorodovnem optičnem vlaknu,

- Podpora IEEE in IETF standardom:

- RFC: 1981, 1997, 2385, 2439, 2519, 2545, 2858, 2918, 3065, 3392, 4271, 4273, 4456, 4486, 4724, 4893, 5004, 5549, 5668, 3768, 5798, 768, 791, 792, 793, 826, 1027, 1591, 1812, 4022, 4292, 4293, 1981, 2373, 2374, 2460, 2461, 2462, 4862, 2464, 2467, 2472,2492, 2590, 3021, 3152, 3162, 3513, 3596, 4193, 1142, 1195, 2763, 5301, 2966, 5302, 2972, 3277, 3373, 5303, 3567, 5304, 3784, 5305, 3847, 5306, 4205, 5307, 2328, 2370, 2740, 3101, 3137, 3623, 5709, 3246, 2082, 2453, 2474, 2475, 2697, 2698, 3289, 2579, 2819, 2863, 3164, 3176, 3411, 3418, 3413, 3417, 3826, 2236, 2365, 2710, 3376, 3446, 3569, 3618, 3810, 4601, 4610, 5132, 3107, 7752, 2284, 3580,4607, 6187, 783, 854, 959, 1305, 1519, 1542, 2131, 2338, 2973, 3509, 4750, 2597, 1724,

- 802.1w, 802.1s, 802.1Q,

- 802.1X,

- 802.1Qbb, 802.1p,

- IEEE 1588.

- Usmerjanje:

- podpora za L3 protokole OSPF v2 in v3, BGP, IS-IS, statično usmerjanje, PBR (Policy Based Routing), VRF,

- če je podpora pogojena z licenco, mora biti licenca vključena,

- podpora protokolom PIM-SM, SSM in MSDP,

- podpora protokolu Segment Routing.

- Upravljanje in administriranje:

- dostop in upravljanje se izvaja z uporabo TELNET, SSHv2 in SNMPv3 in SNMP preko IPv6 protokolov,

- NTP podpora,

- syslog podpora,

- možnost konfiguracije določenega vmesnika za priklop analizatorja prometa s prepisovanjem prometa iz izvornega vmesnika na ponorni vmesnik (SPAN),

- podpora za RMON,

- podpora SNMPv3 šifriranju,

- podprta konfiguracija z uporabo serijskih in USB vrat,

- podpora za RADIUS in TACACS+ avtentikacijo,

- upravljanje in administracija se izvaja z uporabo IPv4 in IPv6,

- zaščita upravljavske ravni (Control Plane) z omejevanjem prometa (Control Plane Policing),

- podpora za uploading / downloading konfiguracije in programske opreme s protokoli TFTP, SCP in FTP,

- detekcija izpada komunikacije v samo eno smer ( npr. prekinjen en fiber v paru) na optičnih povezavah,

- podpora upravljanja stikala preko API klicev,

- podpora konfiguraciji z uporabo Ansible orodja, Puppet in Chef.

  - podpodročje B: L3 stikalo za članice v treh izbirah:

    - izbira 1: L3 stikalo za članice (kot na primer: Cisco Catalyst 9300X-12Y):

- Tip stikala:

- centralno stikalo velikosti 1HE primerno za vgradnjo v standardno 19ʺ komunikacijsko omaro.

- Napajanje:

- vsaj dva neodvisna napajalnika s po vsaj 715 W moči (redundantna zasnova),

- menjava napajalnika med delovanjem stikala (brez prekinitve stikala),

- sistem hladilnikov stikala, kjer za nemoteno delovanje lahko pride do izpada posameznega ventilatorja,

- menjava hladilnikov stikala med delovanjem stikala,

- »front-to-back airflow« gibanje zraka (zajem hladnega zraka na strani mrežnih priključkov).

- Lastnosti vmesnikov:

- vsaj 12 rež za 1/10/25 Gbps (SFP/SFP+/SFP28) module,

- podpora modulu za 2x 40/100 Gbps vmesnike (QSFP+/QSFP28),

- podpora modulu za 8x 1/10/25 Gbps vmesnike (SFP/SFP+/SFP28),

- podpora modulu za 8x 1/10 Gbps vmesnike UTP.

- Razpoložljivost in razširljivost:

- priloženi vsi potrebni kabli in moduli za:

              - povezavo v podatkovni sklad dolžine vsaj 50 cm,

              - sklad električnega napajanja (ang. power stack) dolžine vsaj 30 cm.

- podpora povezavi dveh stikal v enotno logično entiteto s skupno točko upravljanja:

              - podpora za SSO (Stateful Switchover),

              - podpora za NSF (Non-Stop Forwarding),

              - skupni upravljavski in kontrolni podsistem, združena podatkovna podsistema,

              - podpora za vzpostavitev dvojne povezave (Multi-chassis Etherchannel - MEC) brez potrebe po uporabi algoritmov vpetega drevesa (STP),

              - možnost redundantnega napajanja za sklad,

              - sposobnost izločanja zank in zagotavljanje redundance na OSI L2: podpora za STP, Multiple STP in RSTP (Multiple/Rapid/Spanning Tree Protocol),

- podpora protokolu STP za vsak VLAN posebej,

- omogočati mora nadgradnje sistema brez izgube funkcionalnosti (In-Service Software Upgrade - ISSU),

- podpora združevanju GigaEthernet povezav v grupo (Link aggregation), vsaj do 8 povezav v grupi,

- zaščita vrat pred broadcast, multicast in unicast preobremenitvijo (storm control).

- Zmogljivosti:

- prepustnost stikala po pasovni širini najmanj 1 Tb/s,

- prepustnost stikala po številu paketov najmanj 740 Mpps (milijon paketov na sekundo),

- podpora jumbo paketom dolžine vsaj 9198 zlogov,

- podpora za istočasno hranjenje vsaj 32.000 MAC naslovov.

- Funkcionalnosti:

- podpora VLAN:

              - podpora najmanj 4000 VLAN-ov,

              - usmerjanje med vsaj 1000 VLAN-i,

              - podpora privatnim VLAN-om (podpora več VLAN-om znotraj istega omrežnega segmenta),

              - avtomatsko razpošiljanje nastavljenih VLAN-ov do sosednjih vozlišč.

- podpora 802.1p (Priority Tagging),

- podpora 802.1Q (VLAN),

- podpora protokolu RIP in OSPF,

- podpora algoritmu BGP,

- podpora protokolu PIM,

- podpora protokolu IGMP v1, v2 in v3,

- IGMP snooping v1 in v2,

- IGMP filtriranje v1 in v2,

- podpora usmerjevalnim protokolom BGP, OSPF in protokolu FHRP,

- podpora za VXLAN in VRF.

- Varnost:

- varnost na nivoju vrat z overjanjem uporabnikov po standardu IEEE 802.1x protokolu ter z dinamičnim dodeljevanjem VLAN-ov

- aktiviranje varnostnih filtrov preko protokola 802.1x,

- podpora overjanju uporabnika preko spletnega vmesnika ali naslova MAC,

- podpora varnostnim filtrom, ki se časovno samodejno spreminjajo,

- varnostni filtri morajo podpirati možnosti odločanja, glede na fizični ali logični vmesnik ter naslove plasti 2 do 4 (MAC, IP, TCP/UDP),

- podpora SSH, Kerberos in SNMPv3 protokolov za dostopanje in upravljanje,

- podpora za overjanje preko protokola TACACS+ in RADIUS,

- podpora prepuščanju prometa samo določenih naslovov MAC na posameznem vmesniku,

- podpora preverjanju izvora paketov ARP in preprečevanja pošiljanja paketov z napačno vsebino relacije IP-MAC (ARP inspection),

- omogočeno filtriranje paketov BPDU ter preprečevanje priklopa stikal z manjšimi prioritetami BPDU, kot jih ima korensko stikalo,

- možnost odmetavanja prometa DHCP iz nezaupnih priključkov (DHCP snooping),

- preprečevanje priklopa naprav z napačnim naslovom IP na fizični vmesnik,

- podpora IPv6 FHS (First Hop Security):

              - IPv6 snooping,

              - IPv6 ND,

              - IPv6 RA guard,

              - IPv6 DHCP guard,

              - IPv6 Source guard,

              - IPv6 Prefix guard,

- samodejno onemogočanje fizičnih priključkov ob zaznavanju čezmernih napak,

- možnost zakasnjenega samodejnega aktiviranja priključkov, ki so bili onemogočeni zaradi čezmernih napak,

- podpora standardu 802.1ea (MACsec) na vseh vmesnikih z linijsko hitrostjo in šifriranjem z najmanj AES-128-bitov in strojna podpora za analizo šifriranega prometa,

- podpora varnega zagona programske opreme; vse datoteke morajo biti ustrezno kriptografsko podpisane in stikalo mora znati preveriti istovetnost.

- Podpora za QoS:

- 8 izhodih vrst (queues) na vsakem vmesniku,

- možnost definiranja vsaj ene prioritetne vrste,

- kontrola algoritma za strežbo izhodnih vrst (scheduling) po principu SRR (shaped round robin),

- vgrajen mehanizem za preprečevanje zasičenja vhodne/izhodne vrste (uteženo odmetavanje - WTD),

- razvrščanje paketov (classifying),

- traffic policing (omejevanje prometa na določeno število kbit/s) za posamezen fizični vmesnik,

- omejevanje poplavljanja s prometom Unicast, Broadcast in Multicast za vsakega posebej ločeno na vmesnik,

- označevanje oz. barvanje paketov (marking - nastavljanje QoS bitov),

- vsi QoS mehanizmi (scheduling, classifying, policing in marking) so wire-rate. Njihova uporaba ne sme vplivati na prepustnost in delovanje ostalih funkcij stikala/sklada,

- podpora za zbiranje informacij o podatkovnih tokovih in pošiljanje poročil na centralni sistem za upravljanje,

- stikalo mora imeti kapaciteto za zbiranje statistike za vsaj 80000 istočasnih podatkovnih tokov.

- Nadzor in upravljanje:

- podpora za upravljanje in konfiguracijo preko CLI, SSH in WEB vmesnika,

- možnost upravljanja preko naslova IPv6,

- možnost upravljanja preko vmesnika USB,

- možnost upravljanja preko ločenega fizičnega vmesnika Ethernet,

- podpora shranjevanju in nalaganju konfiguracije stikala v format ASCII,

- možnost za aktiviranje prejšnje konfiguracije,

- podpora TFTP in FTP za nadgradnjo programske opreme, ter prenosu konfiguracij z in na napravo,

- uporaba protokola NTP za časovno sinhronizacijo (sprejem in oddajanje),

- možnost odkrivanja sosednjih naprav (Neighbour learning),

- podpora protokolom SNMPv1, v2c in v3 ter podpora RMON I in II,

- podpora prenosa sporočil stikala do strežnika sporočil Syslog,

- možnost preslikave prometa enega ali več vmesnikov oziroma navideznega omrežja na izhod za priklop analizatorja prometa (SPAN),

- možnost preslikave prometa enega ali več vmesnikov oziroma navideznega omrežja na poseben VLAN, ki ga lahko zaključimo na vmesniku drugega stikala (Remote-SPAN),

- strojna podpora za pošiljanje prometa SPAN preko IP omrežja na oddaljeno lokacijo,

- podpora mehanizmu za preverjanje in onemogočanje enosmernosti povezave na optičnih vmesnikih (UDLD),

- omogočanje prenosa informacij o nastavljenih VLAN-ih med sosednjimi vozlišči,

- podpora za samodejno konfiguriranje stikala preko protokola iPXE (Plug&Play),

- podpora protokolom NETCONF in RESTCONF,

- podpora protokolu gNMI,

- podpora samodejnemu proženju skript glede na različne akcije v stikalu (npr.: sprememba konfiguracije, napaka na vmesniku, časovne definirane akcije, kritični alarmi,...)

- podpora pošiljanja elektronskega sporočila neposredno iz stikala,

- možnost izvajanja Python skript na stikalu,

- možnost izvajanja namenskih aplikacij v izoliranih zabojnikih na samem stikalu,

- možnost izvajanja aplikacije Wireshark na samem stikalu.

- Zahtevana programska oprema, naročnine in licence:

- programska oprema mora zagotavljati vse zgoraj zahtevane funkcionalnosti,

- v primeru, da je za delovanje zgoraj naštetih funkcionalnosti potrebna ustrezna licenca ali naročnina, mora biti vključena za ves čas trajanja pogodbe.

- izbira 2: L3 stikalo za članice (kot na primer: Cisco Catalyst C9300X-24T)

- Tip stikala:

- centralno stikalo velikosti 1HE, primerno za vgradnjo v standardno 19ʺ komunikacijsko omaro,

- Napajanje:

- vsaj dva neodvisna napajalnika s po vsaj 350 W moči (redundantna zasnova),

- menjava napajalnika med delovanjem stikala (brez prekinitve stikala),

- sistem hladilnikov stikala, kjer za nemoteno delovanje lahko pride do izpada posameznega ventilatorja,

- menjava hladilnikov stikala med delovanjem stikala,

- »front-to-back airflow« gibanje zraka (zajem hladnega zraka na strani mrežnih priključkov).

- Lastnosti vmesnikov:

- vsaj 24 priključnih vrat za 10/100/1000 Mbps,

- podpora modulu za 2x 40 Gbps vmesnike (QSFP+),

- podpora modulu za 2x 1/10/25 Gbps vmesnike (SFP/SFP+/SFP28),

- podpora modulu za 8x 1/10 Gbps vmesnike (SFP/SFP+),

- Razpoložljivost in razširljivost:

- priloženi vsi potrebni kabli in moduli za:

              - povezavo v podatkovni sklad dolžine vsaj 50 cm,

              - sklad električnega napajanja (ang. power stack) dolžine vsaj 30 cm.

- podpora povezavi dveh stikal v enotno logično entiteto s skupno točko upravljanja:

              - podpora za SSO (Stateful Switchover),

              - podpora za NSF (Non-Stop Forwarding),

              - skupni upravljavski in kontrolni podsistem, združena podatkovna podsistema,

              - podpora za vzpostavitev dvojne povezave (Multi-chassis Etherchannel - MEC) brez potrebe po uporabi algoritmov vpetega drevesa (STP),

              - možnost redundantnega napajanja za sklad,

              - sposobnost izločanja zank in zagotavljanje redundance na OSI L2: podpora za STP, Multiple STP in RSTP (Multiple / Rapid / Spanning Tree Protocol).

- podpora protokolu STP za vsak VLAN posebej

- omogočati mora nadgradnjo sistema brez izgube funkcionalnosti (In-Service Software Upgrade - ISSU)

- podpora združevanju GigaEthernet povezav v grupo (Link aggregation), vsaj do 8 povezav v grupi

zaščita vrat pred broadcast, multicast in unicast preobremenitvijo (storm control)

- Zmogljivosti:

- prepustnost stikala po pasovni širini najmanj 200 Gb/s,

- prepustnost stikala po številu paketov najmanj 150 Mpps (milijon paketov na sekundo),

- podpora jumbo paketom dolžine vsaj 9198 zlogov,

- podpora za istočasno hranjenje vsaj 32.000 MAC naslovov,

- Funkcionalnosti:

- podpora VLAN:

              - podpora najmanj 4000 VLAN-ov,

              - usmerjanje med vsaj 1000 VLAN-i,

              - podpora zasebnim VLAN-om (podpora več VLAN-om znotraj istega omrežnega segmenta),

              - samodejno razpošiljanje nastavljenih VLAN-ov do sosednjih vozlišč.

- podpora 802.1p (Priority Tagging),

- podpora 802.1Q (VLAN),

- podpora protokolu RIP in OSPF,

- podpora algoritmu BGP,

- podpora protokolu PIM,

- podpora protokolu IGMP v1, v2 in v3,

- IGMP snooping v1 in v2,

- IGMP filtriranje v1 in v2,

- podpora usmerjevalnim protokolom BGP, OSPF in protokolu FHRP

- podpora protokolom VXLAN, EVPN in VRF

- Varnost:

- varnost na ravni vrat z overjanjem uporabnikov po standardu IEEE 802.1x protokolu ter z dinamičnim dodeljevanjem VLAN-ov

- aktiviranje varnostnih filtrov preko protokola 802.1x,

- podpora overjanju uporabnika preko spletnega vmesnika ali naslova MAC,

- podpora varnostnim filtrom, ki se časovno samodejno spreminjajo,

- varnostni filtri morajo podpirati možnosti odločanja, glede na fizični ali logični vmesnik ter naslove plasti 2 do 4 (MAC, IP, TCP/UDP),

- podpora SSH, Kerberos in SNMPv3 protokolov za dostopanje in upravljanje,

- podpora za overjanje preko protokola TACACS+ in RADIUS,

- podpora prepuščanju prometa samo določenih naslovov MAC na posameznem vmesniku,

- podpora preverjanju izvora paketov ARP in preprečevanja pošiljanja paketov z napačno vsebino relacije IP-MAC (ARP inspection),

- omogočeno filtriranje paketov BPDU ter preprečevanje priklopa stikal z manjšimi prioritetami BPDU, kot jih ima korensko stikalo,

- možnost odmetavanja prometa DHCP iz nezaupnih priključkov (DHCP snooping),

- preprečevanje priklopa naprav z napačnim naslovom IP na fizični vmesnik,

- podpora IPv6 FHS (First Hop Security):

              - IPv6 snooping,

              - IPv6 ND,

              - IPv6 RA guard,

              - IPv6 DHCP guard,

              - IPv6 Source guard,

              - IPv6 Prefix guard.

- samodejno onemogočanje fizičnih priključkov ob zaznavanju prekomernih napak,

- možnost zakasnjenega samodejnega aktiviranja priključkov, ki so bili onemogočeni zaradi prekomernih napak,

- podpora standardu 802.1ea (MACsec) na vseh vmesnikih z linijsko hitrostjo in šifriranjem z vsaj AES-128-bitov in strojna podpora za analizo šifriranega prometa,

- podpora varnega zagona programske opreme; vse datoteke morajo biti ustrezno kriptografsko podpisane in stikalo mora znati preveriti istovetnost.

- Podpora za QoS:

- 8 izhodih vrst (queues) na vsakem vmesniku,

- možnost definiranja vsaj ene prioritetne vrste,

- kontrola algoritma za strežbo izhodnih vrst (scheduling) po principu SRR (shaped round robin),

- vgrajen mehanizem za preprečevanje zasičenja vhodne/izhodne vrste (uteženo odmetavanje - WTD),

- razvrščanje paketov (classifying),

- traffic policing (omejevanje prometa na določeno število kbit/s) za posamezen fizični vmesnik,

- omejevanje poplavljanja s prometom Unicast, Broadcast in Multicast za vsakega posebej ločeno na vmesnik.

- označevanje oz. barvanje paketov (marking - nastavljanje QoS bitov)

- vsi QoS mehanizmi (scheduling, classifying, policing in marking) so wire-rate. Njihova uporaba ne sme vplivati na prepustnost in delovanje ostalih funkcij stikala/sklada,

- podpora za zbiranje informacij o podatkovnih tokovih in pošiljanje poročil na centralni sistem za upravljanje,

- stikalo mora imeti kapaciteto za zbiranje statistike za vsaj 80000 istočasnih podatkovnih tokov.

- Nadzor in upravljanje:

- podpora za upravljanje in konfiguracijo preko CLI, SSH in WEB vmesnika,

- možnost upravljanja preko naslova IPv6,

- možnost upravljanja preko vmesnika USB,

- možnost upravljanja preko ločenega fizičnega vmesnika Ethernet,

- podpora shranjevanju in nalaganju konfiguracije stikala v format ASCII,

- možnost za aktiviranje prejšnje konfiguracije,

- podpora TFTP in FTP za nadgradnjo programske opreme, ter prenosu konfiguracij z in na napravo,

- uporaba protokola NTP za časovno sinhronizacijo (sprejem in oddajanje),

- možnost odkrivanja sosednjih naprav (Neighbour learning),

- podpora protokolom SNMPv1, v2c in v3 ter podpora RMON I in II,

- podpora prenosa sporočil stikala do strežnika sporočil Syslog,

- možnost preslikave prometa enega ali več vmesnikov oziroma navideznega omrežja na izhod za priklop analizatorja prometa (SPAN),

- možnost preslikave prometa enega ali več vmesnikov oziroma navideznega omrežja na poseben VLAN, ki ga lahko zaključimo na vmesniku drugega stikala (Remote-SPAN),

- strojna podpora za pošiljanje prometa SPAN preko IP omrežja na oddaljeno lokacijo,

- podpora mehanizmu za preverjanje in onemogočanje enosmernosti povezave na optičnih vmesnikih (UDLD),

- omogočanje prenosa informacij o nastavljenih VLAN-ih med sosednjimi vozlišči,

- podpora za samodejno konfiguriranje stikala preko protokola iPXE (Plug&Play),

- podpora protokolom NETCONF in RESTCONF,

- podpora protokolu gNMI,

- podpora samodejnemu proženju skript glede na različne akcije v stikalu (npr.: sprememba konfiguracije, napaka na vmesniku, časovne definirane akcije, kritični alarmi,...)

- podpora pošiljanja elektronskih sporočil neposredno iz stikala,

- možnost izvajanja Python skript na stikalu,

- možnost izvajanja namenskih aplikacij v izoliranih zabojnikih na samem stikalu,

- možnost izvajanja aplikacije Wireshark na samem stikalu.

- Zahtevana programska oprema, naročnine in licence:

- programska oprema mora zagotavljati vse zgoraj zahtevane funkcionalnosti,

- v primeru, da je za delovanje zgoraj naštetih funkcionalnosti potrebna ustrezna licenca ali naročnina, mora biti vključena za ves čas trajanja pogodbe.

- izbira 3: L3 stikalo za članice (kot na primer: Cisco Catalyst C9500X-28C8D)

- Tip stikala:

- centralno stikalo velikosti 1HE primerno za vgradnjo v standardno 19-palčno komunikacijsko omaro.

- Napajanje:

- vsaj dva neodvisna napajalnika s po vsaj 1500 W moči (redundantna zasnova),

- menjava napajalnika med delovanjem stikala (brez prekinitve stikala),

- sistem hladilnikov stikala, kjer za nemoteno delovanje lahko pride do izpada posameznega ventilatorja,

- menjava hladilnikov stikala med delovanjem stikala,

- stikalo mora podpirati možnost izbire smeri pretoka zraka za hlajenje: vpih ali izpih na strani priključkov. Smer izpiha zaraka je na zadnji strani stikala. Dobavljeno stikalo mora imeti izpih na strani priključkov. Ventilatorji morajo biti redundantni.

- Lastnosti vmesnikov:

- vsaj 28 priključnih vrat za 40/100 Gbps in 8 priključnih vrat 40/100/200/400 Gbps.

- Razpoložljivost in razširljivost:

- priloženi vsi potrebni kabli in moduli za povezavo v podvojeno postavitev s podporo povezav vsaj 2x 400 Gbps,

- Optični vmesniki s podporo gitrosti 400 Gb/s razdalje do 150 m na večrodnem optičnem vlaknu,

- podpora povezavi dveh stikal v enotno logično entiteto s skupno točko upravljanja:

  - podpora za SSO (Stateful Switchover),

  - podpora za NSF (Non-Stop Forwarding),

  - skupni upravljavski in kontrolni podsistem, združena podatkovna podsistema,

  - podpora za vzpostavitev dvojne povezave (Multi-chassis Etherchannel - MEC) brez potrebe po uporabi algoritmov vpetega drevesa (STP),

  - možnost redundantnega napajanja za sklad,

  - sposobnost izločanja zank in zagotavljanje redundance na OSI L2: podpora za STP, Multiple STP in RSTP (Multiple/Rapid/Spanning Tree Protocol),

- podpora protokolu STP za vsak VLAN posebej,

- omogočati mora nadgradnje sistema brez izgube funkcionalnosti (In-Service Software Upgrade - ISSU),

- podpora združevanju Ethernet povezav v grupo (Link aggregation), vsaj do 8 povezav v grupi,

- zaščita vrat pred broadcast, multicast in unicast preobremenitvijo (storm control).

- Zmogljivosti:

- prepustnost stikala po pasovni širini najmanj 10 Tb/s,

- prepustnost stikala po številu paketov najmanj 6 Bpps (miljon paketov na sekundo),

- podpora jumbo paketom dolžine vsaj 9216 zlogov,

- podpora za istočasno hranjenje vsaj 200000 MAC naslovov.

- Funkcionalnosti:

- podpora VLAN:

  - podpora najmanj 4000 VLAN-ov,

  - usmerjanje med vsaj 3600 VLAN-i,

  - podpora zasebnim VLAN-om (podpora več VLAN-om znotraj istega omrežnega segmenta)

  - samodejno razpošiljanje nastavljenih VLAN-ov do sosednjih vozlišč

- podpora 802.1p (Priority Tagging),

- podpora 802.1Q (VLAN),

- podpora protokolu RIP in OSPF,

- podpora algoritmu BGP,

- podpora protokolu PIM,

- podpora protokolu IGMP v1, v2 in v3,

- IGMP snooping v1 in v2,

- IGMP fitriranje v1 in v2,

- podpora usmerjevalnim protokolom BGP, OSPF in protokolu FHRP,

- podpora protokolom VXLAN, EVPN in VRF.

- Varnost:

- varnost na ravni vrat z overjanjem uporabnikov po standardu IEEE 802.1x protokolu ter z dinamičnim dodeljevanjem VLAN-ov,

- aktiviranje varnostnih filtrov preko protokola 802.1x,

- podpora overjanju uporabnika preko spletnega vmesnika ali naslova MAC,

- podpora varnostnim filtrom, ki se časovno samodejno spreminjajo,

- varnostni filtri morajo podpirati možnosti odločanja, glede na fizični ali logični vmesnik ter naslove plasti 2 do 4 (MAC, IP, TCP/UDP)

- podpora SSH, Kerberos in SNMPv3 protokolov za dostope in upravljanje,

- podpora za overjanje preko protokola TACACS+ in RADIUS,

- podpora prepuščanju prometa samo določenih naslovov MAC na posameznem vmesniku,

- podpora preverjanju izvora paketov ARP in preprečevanja pošiljanja paketov z napačno vsebino relacije IP-MAC (ARP inspection),

- omogočeno filtriranje paketov BPDU ter preprečevanje priklopa stikal z manjšimi prioritetami BPDU, kot jih ima korensko stikalo,

- možnost odmetavanja prometa DHCP iz nezaupnih priključkov (DHCP snooping),

- preprečevanje priklopa naprav z napačnim naslovom IP na fizični vmesnik,

- podpora IPv6 FHS (First Hop Security)

  - IPv6 snooping,

  - IPv6 ND,

  - IPv6 RA guard,

  - IPv6 DHCP guard,

  - IPv6 Source guard,

  - IPv6 Prefix guard,

- samodejno onemogočanje fizičnih priključkov ob zaznavanju čezmernih napak,

- možnost zakasnjenega samodejnega aktiviranja priključkov, ki so bili onemogočeni zaradi čezmernih napak,

- Podpora standardu 802.1ea (MACsec) na vseh vmesnikih z linijsko hitrostjo in šifriranjem z vsaj AES-128-bitov,

- podpora upravljanju šifrirnih ključev odjemalcem in stikalom preko sistema Cisco ISE,

- strojna podpora za analizo šifriranega prometa,

- podpora varnega zagona programske opreme; vse datoteke morajo biti ustrezno kriptografsko podpisane in stikalo mora znati preveriti istovetnost.

- Podpora za QoS:

- 8 izhodih vrst (queues) na vsakem vmesniku,

- možnost definiranja vsaj ene prioritetne vrste,

- kontrola algoritma za strežbo izhodnih vrst (scheduling) po principu SRR (shaped round robin),

- vgrajen mehanizem za preprečevanje zasičenja vhodne/izhodne vrste (uteženo odmetavanje - WTD),

- razvrščanje paketov (classifying),

- traffic policing (omejevanje prometa na določeno število kbit/s) za posamezen fizični vmesnik,

- omejevanje poplavljanja s prometom Unicast, Broadcast in Multicast za vsakega posebej ločeno na vmesnik.

- označevanje oz. barvanje paketov (marking - nastavljanje QoS bitov),

- vsi QoS mehanizmi (scheduling, classifying, policing in marking) so wire-rate. Njihova uporaba ne sme vplivati na prepustnost in delovanje ostalih funkcij stikala/sklada,

- podpora za zbiranje informacij o podatkovnih tokovih in pošiljanje poročil na centralni sistem za upravljanje,

- stikalo mora imeti kapaciteto za zbiranje statistike za vsaj 90000 istočasnih podatkovnih tokov.

- Nadzor in upravljanje:

- podpora za upravljanje in konfiguracijo preko CLI, SSH in WEB vmesnika,

- možnost upravljanja preko naslova IPv6,

- možnost upravljanja preko vmesnika USB,

- možnost upravljanja preko ločenega fizičnega vmesnika Ethernet,

- podpora shranjevanju in nalaganju konfiguracije stikala v format ASCII,

- možnost za aktiviranje prejšnje konfiguracije,

- podpora TFTP in FTP za nadgradnjo programske opreme, ter prenosu konfiguracij z in na napravo,

- uporaba protokola NTP za časovno sinhronizacijo (sprejem in odajanje),

- možnost odkrivanja sosednjih naprav (Neighbor learning),

- podpora protokolom SNMPv1, v2c in v3 ter podpora RMON I in II,

- podpora prenosa sporočil stikala do strežnika sporočil Syslog,

- možnost preslikave prometa enega ali več vmesnikov oziroma navideznega omrežja na izhod za priklop analizatorja prometa (SPAN),

- možnost preslikave prometa enega ali več vmesnikov oziroma navideznega omrežja na poseben VLAN, ki ga lahko zaključimo na vmesniku drugega stikala (Remote-SPAN),

- strojna podpora za pošiljanje prometa SPAN preko IP omrežja na oddaljeno lokacijo,

- podpora mehanizmu za preverjanje in onemogočanje enosmernosti povezave na optičnih vmesnikih (UDLD),

- omogočanje prenosa informacij o nastavljenih VLAN-ih med sosednjimi vozlišči,

- podpora za samodejno konfiguriranje stikala preko protokola iPXE (Plug&Play),

- podpora protokolom NETCONF in RESTCONF,

- podpora protokolu gNMI,

- podpora avtomatskemu proženju skript glede na različne akcije v stikalu (npr: sprememba konfiguracije, napaka na vmesniku, časovne definirane akcije, kritični alarmi,….),

- podpora pošiljanja elektronskih sporočil neposredno iz stikala,

- možnost izvajanja Python skript na stikalu,

- možnost izvajanja namenskih aplikacij v izoliranih zabojnikih na samem stikalu,

- možnost izvajanja aplikacije Wireshark na samem stikalu.

- Zahtevana programska oprema, naročnine in licence:

- programska oprema mora zagotavljati vse zgoraj zahtevane funkcionalnosti,

v primeru, da je za delovanje zgoraj naštetih funkcionalnosti potreba ustrezna licenca ali naročnina, mora biti vključena za ves čas trajanja pogodbe.

- podpodročje C: Optični vmesniki in pretvorniki:

    - Optični vmesniki s podporo hitrosti 400 Gb/s razdalje do 20 km na enorodovnem optičnem vlaknu,

    - Optični vmesniki s podporo hitrosti 400 Gb/s razdalje do 10 km na enorodovnem optičnem vlaknu,

    - Optični vmesniki s podporo hitrosti 100 Gb/s razdalje do 20 km na enorodovnem optičnem vlaknu,

    - Optični vmesniki s podporo hitrosti 100 Gb/s razdalje do 10 km na enorodovnem optičnem vlaknu,

    - Optični vmesniki s podporo hitrosti 40 Gb/s razdalje do 20 km na enorodovnem optičnem vlaknu.

    - Optični vmesniki s podporo hitrosti 40 Gb/s razdalje do 10 km na enorodovnem optičnem vlaknu.

    - Optični vmesniki s podporo hitrosti 25 Gb/s razdalje do 20 km na enorodovnem optičnem vlaknu.

    - Optični vmesniki s podporo hitrosti 25 Gb/s razdalje do 10 km na enorodovnem optičnem vlaknu.

    - Pretvornik za optične pretvornike iz QSFP+ v SFP+ obliko za priklop obstoječih jedrnih stikal Cisco 4500x v podvojeni postavitvi na ponujena stikala iz tega razpisa (področjr 1). Priloženi optični vmesniki s podporo hitrosti 10 Gb/s.

Naročnik bo v prvi fazi (v 6 mesecih po sklenitvi pogodbe) naročil hrbtenična stikala za omrežje Metulj in robna stikala za rektorat UL in kolokaciji datacentra UL ter pripadajoče optične pretvornike in vmesnike. Ostala oprema tako robna stikala, optični pretvorniki in vmesniki se bodo naročili v roku do šestdeset mesecev od podpisa pogodbe. Naročnik si pridružuje pravico, da bo lahko tudi po prvi fazi naročal robna stikala in optične vmesnike zaradi kompleksnosti in širitve omrežja. Vse količine so ocenjene in se lahko spreminjajo.

    - PODROČJE 2 storitve planiranja, vgradnje, konfiguracije ter vzdrževanja dobavljene opreme iz področja 1 ter vzdrževanje, spremljanje delovanja, odprave napak v omrežju Metulj.

Tehnične specifikacije tega sklopa obsegajo minimalne zahteve za storitve ter način, pravila in nabor vseh storitev spremljanja, vzdrževanja, podpore in merjenje delovanja omrežja Metulj članic in rektorata Univerze v Ljubljani.

V okviru predmetnega naročila področja 2 se izvaja podpora za aktivno mrežno opremo v omrežju Metulj. Med aktivno mrežno opremo spadajo usmerjevalniki, pretvorniki, stikala, in brezžične dostopovne točke in samostojne upravljalne naprave za dostopovne točke, ki niso integrirane v požarne pregrade v omrežju Metulj.

Podpora aktivne mrežne opreme se nanaša na priključevanje, nameščanje, prilagajanje, posodabljanje, diagnosticiranje naprav, konfiguracijo in spremembe nastavitev aktivne mrežne opreme, vzpostavitev delovanja v primeru zamenjave oziroma nadomestitve okvarjene aktivne mrežne opreme, ne pa njihovo popravilo ali zamenjavo strojne opreme v primeru okvare.

Storitve planiranja, vgradnje, konfiguracije ter vzdrževanja dobavljene opreme iz področja 1 ter vzdrževanje, spremljanje delovanja, odprave napak v omrežju Metulj so razdeljene na področje storitve vzdrževanja, spremljanja delovanja, merjenje, odprave napak v omrežju Metulj, storitve planiranja, vgradnje, konfiguracije ter vzdrževanja dobavljene opreme in odprave napak.

      - Storitve vzdrževanja, spremljanja, podpore in merjenje delovanja omrežja Metulj

Oprema v omrežju Metulj se deli v dva segmenta delovanja: jedrno omrežje in distribucijsko raven omrežja (segment A) in notranja stikala in usmerjevalniki ter dostopovne točke članic UL in njihovi kontrolerji, ki niso del upravljane požarne pregrade (segment B).

Podpora aktivne mrežne opreme (v nadaljevanju tudi vzdrževanje) obsega priključevanje, nameščanje, prilagajanje, posodabljanje, diagnosticiranje naprav, konfiguracijo in spremembe nastavitev aktivne mrežne opreme, vzpostavitev delovanja v primeru zamenjave oziroma nadomestitve okvarjene aktivne mrežne opreme, ne pa njihovo popravilo ali zamenjavo strojne opreme v primeru okvare.

Ponudnik si bo moral za vzdrževanje zagotoviti tehnološko dokumentacijo vzdrževanih naprav sam.

Ponudnik mesečno pripravlja poročilo o vzdrževanju aktivne mrežne opreme v omrežju Metulj.

Podpora 24/7: Ponudnik mora imeti dežurno servisno službo, ki bo izvajala posege na zahtevo in pomoč pri odpravi napak 24 ur dnevno, 7 dni na teden in 365 dni v letu. Oziroma kot je definirano v poglavju 3.3 Sprejemanje obvestil o motnjah in okvarah na opremi.

Redni preventivni pregled aktivne mrežne opreme: Redni preventivni pregled obsega pregled aktivne mrežne opreme, ugotovitev morebitnih nepravilnosti v njihovem delovanju s pripravo predlogov za njihovo odpravo ter izdelavo poročila o stanju opreme.

Preventivni pregled aktivne mrežne opreme, ki ga izvajalec opravlja enkrat letno, v dogovoru z naročnikom obsega:

- pregled stanja in operativnosti opreme,

- pregled in verifikacija nastavitev opreme,

- poročilo o izvedenih preventivnih pregledih

      - Predmet vzdrževanja

Oprema v omrežju Metulj se deli v dva segmenta delovanja:

- jedrno omrežje in distribucijsko raven omrežja (segment A),

- notranja stikala in usmerjevalniki ter dostopovne točke članic UL in njihovi kontrolerji, ki niso del upravljane požarne pregrade (segment B) niso predmet vzdrževanja.

      - Seznam opreme naročnika

Segment A (Priloga A):

- Jedrno omrežje

- Vozlišče Rektorat UL:

    - 1x – L3 stikalo Cisco 4500x s 40x10 GB SFP+ vrati, ki ga zamenjujemo z novo opremo.

- Vozlišče EF UL:

    - 1x – L3 stikalo Cisco 4500x s 40x10 GB SFP+ vrati, ki ga zamenjujemo z novo opremo

- Distribucijsko raven omrežja (do 30 lokacij robnih vozlišč, ki vsebujejo naslednja stikala in so priključena neposredno na hrbtenično stikalo)

    - 58x – L2 stikalo Cisco 2900x po dva v gruči za vsako članico, ki jih postopno zamenjujemo z novo opremo

    - 1x – L3 stikalo Cisco 3500.

Segment B (Priloga B):

- Vsa notranja stikala in usmerjevalniki ter dostopovne točke članic in kontrolerji AP, ki niso del upravljane požarne pregrade.

      - Obseg podpore aktivne mrežne opreme

Vzdrževanje v okviru mesečnega pavšala mora vključevati:

- Dostop 24/7 do tehnične podpore po:

  - telefonu oziroma mobilnemu telefonu izven delovnega časa,

  - elektronski posti,

  - z obrazcem, dosegljivem na medomrežju (navesti URL).

- Odprava napak:

  - Ponudnik bo okvaro na opremi odpravil v času, ki je opredeljeno v točki 3.31 Sprejemanje obvestil o motnjah in okvarah na opremi za posamezen segment opreme.

  - Ponudnik zagotavlja odpravo napak na programski opremi naprav na kraju uporabe z zagotovljenim odzivnim časom odziva in časom odprave napake.

  - Ponudnik zagotavlja posodabljanje strojne programske kode po priporočilih proizvajalca opreme.

  - Storitev vzdrževanja mora vključevati vse materialne, potne stroške in stroške dela, potrebne za odpravo okvare v/na aktivni mrežni opremi omrežja Metulj.

  - V primeru nepravilnega delovanja programske opreme ponudnik naročniku nudi tehnično pomoč, obvesti proizvajalčev center za tehnično pomoč o zaznani napaki.

  - V primeru nepravilnega nedelovanja strojne opreme izvajalec nudi začasno zamenjavo opreme za čas popravila (vsi stroški v zvezi z zagotovitvijo enakovredne nadomestne opreme so vključeni v mesečni pavšal).

  - Vodenje vseh postopkov prijave, obravnave in odprave napak pri proizvajalcu.

- Nameščanje novih verzij programske opreme:

  - Programsko opremo zagotavlja naročnik v okviru garancijskega in pogarancijskega vzdrževanja naprav.

  - Obveščanje naročnika o novih verzijah in spremembah v njih.

  - Takoj ko proizvajalec dobavi novo različico programske opreme, v dogovoru z naročnikom izvede namestitev nove programske opreme.

- Vodenje dokumentacije vzdrževalnih posegov na opremi naročnika. Izvajalec mesečno pripravlja dokument, ki vsebuje dejansko stanje omrežja z vsemi spremembami. Naročnik mora imeti možnost vpogleda v vso dokumentacijo preko medomrežja za čas trajanja pogodbe.

- Obveščanje naročnika o ugotovljenih varnostnih grožnjah v obstoječih verzijah programske opreme in takojšnja izvedba akcij v dogovoru z naročnikom, če obstaja varnostna ogroženost na opremi, ki jo ima naročnik.

- Zaznava varnostnih groženj in odprava varnostnih incidentov, ki vsebuje:

  - pomoč naročniku pri pripravi načrta za odpravo posledic varnostnega incidenta,

  - pomoč naročniku pri zajezitvi in odpravi varnostnega incidenta,

  - obveščanje naročnika o morebitnih varnostnih grožnjah na osnovi varnostnih informacij iz svetovnih informacijskovarnostnih virov,

  - pomoč naročniku pri analiziranju škodljive kode.

- Vzdrževanje zajema tudi preventivni pregled opreme, ki je predmet vzdrževanja. Preventivni pregled se opravi vsakih dvanajst (12) mesecev v okviru veljavnosti pogodbe, prvi pregled se opravi takoj po začetku veljavnosti pogodbe. Rezultat pregleda je poročilo o izvedenem pregledu, ki vključuje tudi priporočila za izboljšave. Redni preventivni pregled vsebuje vsaj:

  - pregled sistemskih nastavitev in varnostnih kontrol,

  - pregled zajetih trendov obremenitev naprav in povezav v sklopu rednega nadzora iz naslednje točke,

  - pregled uporabljene programske opreme s podanimi predlogi posodobitve in poenotenja, pregled delovanja redundantnih mehanizmov.

- Vzdrževanje zajema tudi posodabljanje varnostnih nastavitev naprav, ki so predmet vzdrževanja, konfiguracijo in spremembe nastavitev aktivne mrežne opreme, vzpostavitev dodatnih mehanizmov visoke razpoložljivosti ter izdelavo in posodabljanje dokumentacije ter ostalih sistemskih nastavitev,

- Vzdrževanje zajema tudi vključevanje naprav v nadzorni sistem naročnika.

- Priprava mesečnih poročil o vseh aktivnostih v medmrežju (rednih, nenadni, planiranih, ipd.), vključno z rednim sestajanjem s predstavniki naročnika na lokaciji naročnika, kjer se pregledajo izvedene aktivnosti in načrtujejo nadaljnje aktivnosti.

    - Nadzor naprav in povezav

      - Segment A - nadzor naprav in povezav

Ponudnik mora ves čas trajanja pogodbe preko nadzornega sistema naročnika za vse naprave zagotavljati nadzor naprav in povezav naročnika. Izvajalec izvaja nadzor naprav in povezav naročnika na način, da izvaja naslednje storitve oz. zagotavlja naslednje funkcionalnosti:

- spremljanje dosegljivosti naprav in grafičen prikaz njihovih stanj ter sproženih alarmov,

- prikaz vseh lokacij in naprav na interaktivnem zemljevidu, na katerem lahko naročnik izbira med funkcionalnostmi naprav, ki jih zeli spremljati na zemljevidu (zasedenost pomnilnika, obremenjenost procesorja, odzivnost, temperatura v prostoru);

- spremljanje obremenitev naprav (obremenjenost procesorja, zasedenost pomnilnika),

- prikaz celotne količine prenesenega prometa za izbrano obdobje v bajtih ter % od nazivne hitrosti posamezne povezave,

- spremljanje delovanja redundantnih osrednjih naprav in alarmiranje v primeru odpovedi posamezne naprave ali preklopa na nadomestno napravo,

- aktivna meritev prepustnosti omrežja v vseh smereh (oddaljena lokacija proti središču in obratno) in ustrezno odzivanje na zmanjšanje propustnosti. Ob zmanjšani propustnosti mora ustrezno odzivanje vključevati svetovanje oziroma spremembe konfiguracije ene ali več naprav oz. javljanje incidenta.

- vodenje statistike odpovedi in ponovnih zagonov naprav ter njihovih razlogov,

- dnevno shranjevanje konfiguracij omrežnih naprav in arhiviranje do 10 njihovih različic,

- beleženje operativnih sprememb na napravah,

- dokumentiranje topologije in nastavitev opreme v primeru sprememb,

- inventar vseh spremljanih naprav z natančnim pregledom vseh gradnikov po posameznih lokacijah naročnika (tip naprave, ime naprave, IP, serijska številka, programska oprema, lokacija, količina pomnilnika Ram in Flash, poraba elektrike na PoE stikalih, vgrajeni moduli),

- spremljanje zastarelosti opreme in obveščanje naročnika o potrebnih zamenjavah,

- obveščanje naročnika po elektronski pošti (ves čas zahtevanega nadzora) in telefonu (zunaj delovnega časa) v primeru nenavadnih dogodkov,

- oddaljen dostop naročnika do nadzornega sistema ponudnika (zagotovi naročnik),

- mesečna poročila za naročnika z vključenimi grafi in tabelami iz nadzornega sistema za vse naprave in povezave; grafi naj bodo podani za zadnji delovni dan preteklega meseca, zadnji teden in celoten mesec.

- redno arhiviranje vseh izmerjenih podatkov.

Ponudnik mora v okviru storitve nadzora zagotavljati usposobljenega nadzornika, ki spremlja delovanje naprav in povezav. V primeru nenavadnih dogodkov, zaznanih težav in napak mora nadzornik v roku 2 ur preko e-pošte ali telefona obvestiti kontaktne osebe naročnika. Sistem aktivnega nadzora z nadzornikom mora ponudnik zagotavljati vsak delovni dan (pon-pet) od 7h do 17h. Ponudnik mora navesti telefonsko število in elektronski naslov, na katerem je dosegljiv nadzornik sistema.

Stroški vseh storitev iz te točke, t.j 3.2.3.1 Segment A - nadzor naprav in povezav, so prav tako vključeni v mesečni pavšal iz točke 3.2.2.4 Obseg podpore aktivne mrežne opreme.

      - Segment B - nadzor naprav in povezav

Izvajalec redno spremlja delovanje opreme in povezav na naročnikovem nadzornem sistemu za vse naprave in povezave, ki so vključene v nadzorni sistem naročnika. Vključevanje morebitnih novih naprav in povezav v nadzorni sistem naročnika izvede ponudnik po nalogu naročnika oz. v soglasju z naročnikom. V tem primeru se izvajalec in naročnik dogovorita, katere storitve iz predhodnih točk bo izvajalec izvajal za novo vključene naprave in povezave.

    - Vgradnja vrhnjih hrbteničnih stikal za omrežje (komplet)

Storitve vgradnje in priklopa novih omrežnih stikal omrežja Metulj zajemajo:

- izdelava načrta izvedbe nadgradnje omrežja, ki obsega arhitekturo omrežja na lokaciji, načrt izvedbe omrežja na lokaciji ter integracijo z obstoječim, načrt priklopa naprav, načrt testa ustreznosti delovanja omrežja.

- vgradnja in zagon novih hrbteničnih stikal

- popis obstoječega stanja

- označevanje priključnih povezav

- priprava tehnične dokumentacije

- usposabljanje naročnika

- pregled obstoječega stanja in popis

- priprava selitvenega dokumenta z opisanimi postopki

- nadgradnja stikal na priporočeno programsko opremo in ureditev licenciranja

- fizična montaža stikal v naročnikovo omrežje

- prenos in optimizacija konfiguracije

- preklop delovanja

- preizkušanje delovanja rešitve in izdelava poročila testov za potrditev delovanja

- tehnična dokumentacija

- priprava terminskega in vsebinskega načrta nadgradnje

- dostava oprema na lokacijo, vgradnja, konfiguracija, priklop, vključitev v nadzorni sistem PRTG UL

    - Vgradnja robnih stikal za omrežje (komplet)

Storitve vgradnje in priklopa novih omrežnih stikal omrežja Metulj zajemajo:

- izdelavo načrta izvedbe nadgradnje omrežja, ki obsega arhitekturo omrežja na lokaciji, načrt izvedbe omrežja na lokaciji ter integracijo z obstoječim, načrt priklopa naprav, načrt testa ustreznosti delovanja omrežja.

- vgradnja in zagon novih hrbteničnih stikal

- popis obstoječega stanja

- označevanje priključnih povezav

- priprava tehnične dokumentacije

- usposabljanje naročnika

- pregled obstoječega stanja in popis

- priprava selitvenega dokumenta z opisanimi postopki

- nadgradnja stikal na priporočeno programsko opremo in ureditev licenciranja

- fizična montaža stikal v naročnikovo omrežje

- prenos in optimizacija konfiguracije

- preklop delovanja

- preverjanje delovanja rešitve in izdelava poročila testov za potrditev delovanja

- tehnična dokumentacija

- priprava terminskega in vsebinskega načrta nadgradnje

- dostava oprema na lokacijo, vgradnja, konfiguracija, priklop, vključitev v nadzorni sistem PRTG UL

  - Odprava napak

- Sprejemanje obvestil o motnjah in okvarah na opremi

Izvajalec sprejema prijave napak na opremi za:

- Segment A - vse dni v letu med 00:00 - 24:00.

- Segment B - vsak delovnik (ponedeljek- petek) med 07:00 - 17:00 uro.

Prijava, sprejeta v rednem delovnem času, se začne reševati isti dan, ko je bila napaka prijavljena, sicer pa v naslednjem delovnem dnevu.

Prijava napak: Ponudnik mora imeti ves čas veljavnosti pogodbe vzpostavljen svoj sistem za prijavo napak, ki mora naročniku omogočati možnost prijave napake štiriindvajset ur na dan vse dni v letu. Jezik sporazumevanja mora biti slovenski.

Odzivni čas je čas od trenutka prijave napake do trenutka, ko izvajalec začne z diagnosticiranjem in reševanjem / odpravljanjem napake.

Čas odprave napake je čas od trenutka prijave napake do trenutka, ko izvajalec po uspešno končani odpravi napake v delovanju sistema zapusti lokacijo naročnika, kar potrdi predstavnik naročnika s podpisom na delovnem nalogu ali enakovrednem dokumentu, ali se to evidentira znotraj sistema za prijavo napak. V primeru, da se popravilo izvede daljinsko, se upošteva čas do ponovne vzpostavitve delovanja sistema.

Odzivni časi in čas odprave napake segment A

| - Kategorija napake | - Opis napake | - Odzivni čas | - Čas odprave |
| --- | --- | --- | --- |
| - Kritično | - Napaka, ki onemogoča, ali resno ogroža delovanje in uporabo opreme v celoti ali v njenem bistvenem delu in je ni moč preseči s primerno zasilno ali ročno rešitvijo. | - 1 uri | - 4 ur |
| - Resno | - Napaka, ki povzroča poslovno kritične nevšečnosti oziroma napake pri delovanju in uporabi opreme v celoti ali v njenem bistvenem delu, vendar jo je moč preseči s primerno zasilno ali ročno rešitvijo. | - 2 ur | - 6 ure |
| - Običajno | - Napaka, ki povzroča nevšečnosti ali neskladnosti pri delovanju in uporabi opreme in ni posebej pomembne ali kritične narave. | - 4 ure | - 8 ur |

Odzivni časi in čas odprave napake segment B

| - Kategorija napake | - Opis napake | - Odzivni čas | - Čas odprave |
| --- | --- | --- | --- |
| - Kritično | - Napaka, ki onemogoča, ali resno ogroža delovanje in uporabo opreme v celoti ali v njenem bistvenem delu in je ni moč preseči s primerno zasilno ali ročno rešitvijo. | - 2 uri | - 6 ure |
| - Resno | - Napaka, ki povzroča poslovno kritične nevšečnosti oziroma napake pri delovanju in uporabi opreme v celoti ali v njenem bistvenem delu, vendar jo je moč preseči s primerno zasilno ali ročno rešitvijo. | - 4 ur | - 8 ur |
| - Običajno | - Napaka, ki povzroča nevšečnosti ali neskladnosti pri delovanju in uporabi opreme in ni posebej pomembne ali kritične narave. | - 1 delovni dan | - do 5 delovnih dni |

  - Kakovost izvedbe storitev

Storitve morajo biti opravljene strokovno in kakovostno po vseh pravilih stroke, skladno z dobrimi praksami proizvajalca opreme ali njegovega principala, s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi), tehničnimi navodili in priporočili.

    - Režimi plačevanja za opravljene storitve

- Oprema v segmentu A se vzdržuje v pavšalnem režimu vzdrževanja. Mesečni pavšal vključuje stroške vseh storitev, ki so navedene v točki 3.2.2.4 Obseg podpore aktivne mrežne opreme. Cena storitve je cena za vzdrževanje sistema na mesec.

- Oprema v segmentu B se vzdržuje v režimu vzdrževanja na zahtevo. Izvajalec izvaja tiste storitve, ki jih naročnik iz nabora storitev, ki so navedene v točki 3.2.2.4 Obseg podpore aktivne mrežne opreme, pri njem izrecno naroči. Obračun trajanja storitve se zaokrožuje na 15 minut natančno.

    - Roki dobave oz. terminski plan

Izvajalec storitve, ki so predmet naročila, izvaja šestdeset (60) mesecev od sklenitve pogodbe.

Rok dobave opreme je do 45 koledarskih dni od oddaje naročila, oz. v rokih, za katere se  sproti dogovorita izvajalec in naročnik.

  - Lokacije izvajanja storitev

Izvajalec storitve izvaja neposredno na lokaciji naročnika oz. na lokaciji posamezne članice Univerze v Ljubljani oz. na lokaciji opreme. Po dogovoru z naročnikom se storitve lahko izvajajo, če je to mogoče, tudi preko oddaljenega dostopa. Če se k Univerzi v Ljubljani v času trajanja predmetnega naročila priključi nova članica oz. se priključijo nove lokacije opreme omrežja, se storitve predmetnega naročila razširijo tudi na to članico oz. opremo.

Obstoječe lokacije oz. članice imajo vse sedež na področju MOL razen Fakulteta za pomorstvo in promet v Portorožu:

- Rektorat Univerze v Ljubljani

- Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

- Akademija za glasbo

- Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

- Biotehniška fakulteta

- Ekonomska fakulteta

- Fakulteta za arhitekturo

- Fakulteta za družbene vede

- Fakulteta za elektrotehniko

- Fakulteta za farmacijo

- Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

- Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

- Fakulteta za matematiko in fiziko

- Fakulteta za pomorstvo in promet

- Fakulteta za računalništvo in informatiko

- Fakulteta za socialno delo

- Fakulteta za strojništvo

- Fakulteta za šport

- Fakulteta za upravo

- Filozofska fakulteta

- Medicinska fakulteta

- Naravoslovnotehniška fakulteta

- Pedagoška fakulteta

- Pravna fakulteta

- Teološka fakulteta

- Veterinarska fakulteta

- Zdravstvena fakulteta

- Centralna tehniška knjižnica

- Ljubljanski univerzitetni inkubator

Potni stroški prihoda na lokacije so vključeni v ceno storitve in jih izvajalec ne zaračuna posebej.