Specifikacija naročila

Za javno naročilo

| Predmet naročila: | Izdelava funkcionalnih specifikacij delovanja sistema ETCS na območju delovišč na železniških progah Zidani Most-Šentilj-d.m. in Ljubljana-Sežana-d.m. |
| --- | --- |

KRATICE

| AsBo | Assessment Body |
| --- | --- |
| ERTMS | The European Railway Traffic Management System |
| ETCS | European Train Control System |
| FS | Full Supervision |
| Koridor BAC | Baltsko-jadranski koridor |
| Koridor MED | Mediteranski koridor |
| NoBo | Notified Body |
| NTC | National Train Control |
| TSI | Tehnične specifikacije za interoperabilnost |

V sklopu strateškega plana razvoja javne železniške infrastrukture, je projekt razvoja ERTMS/ETCS na slovenskem delu ERTMS koridorja D ter BAC in MED transportnega koridorja vseevropskega jedrnega omrežja opredeljen kot eden ključnih ukrepov, tako v smislu zagotavljanja interoperabilnosti, dopolnitve zmogljivosti in višje stopnje posodobitve obstoječe infrastrukturne mreže, kakor tudi pri ohranjanju obratovalne sposobnosti obstoječih prog na čim višji tehnični ravni in s tem povezanim zagotavljanjem čim večje varnosti, zanesljivosti in racionalnosti obratovanja.

Pri izvedbi ERTMS/ETCS na slovenskem delu transportnih koridorjev BAC in MED je sistem ETCS nivo 1 z balise infill funkcijo verzije 2.3.0.d že nameščen na naslednjih odsekih proge:

- Ljubljana – Sežana – državna meja

- Koper – Divača

- Zidani Most – Ljubljana

- Zidani Most – Pragersko

- Pragersko – Ormož

- Ormož – Hodoš – državna meja

Skladno z Uredbo (EU) št. 1316/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi Instrumenta za povezovanje Evrope, spremembi Uredbe (EU) št. 913/2010 in razveljavitvi uredbe (ES) št. 680/2007 in (ES) št. 67/2010, UL L 348, 20.12.2013 sta odseka železniške proge med Zidanim Mostom in Dobovo ter Pragerskim in Šentiljem prav tako del MED oz. BAC koridorja.

ETCS sistem nivo 1 baseline 3 (set 2) je bil tako implementiran še na naslednjih odsekih proge:

- Državna meja – Dobova - Zidani Most

- Pragersko – Maribor Tezno

- Maribor Tezno – Šentilj – državna meja

Na območju javne železniške infrastrukture v Republiki Sloveniji se izvaja veliko število nadgradenj, ki posledično vplivajo na delovanje sistema ETCS. Upravljavec Infrastrukture trenutno takšna delovišča in še ne nadgrajene dele proge z ETCS na zadnje gradbeno stanje zavaruje na način, da izvede prehod nivoja med ETCS in NTC Indusi pred in po območju gradbišča. Tako vlaki do gradbišča oz. nenadgrajenega dela proge vozijo po sistemu ETCS nivo 1, nato čez območje vozijo na način NTC Indusi in na koncu ponovno preidejo nazaj na ETCS nivo 1.

Sledenje posameznim gradbenim fazam in delom s sistemom ETCS je tehnično in finančno neizvedljivo, zato se je Naročnik odločil, da bo v izogib izvajanju prehoda nivoja med nacionalnim in interoperabilnim sistemom razpisal javno naročilo, s katerim se poišče tehnična rešitev, pri kateri vlaki pod določenimi omejitvami lahko izvajajo vožnje tudi mimo delovišč in še ne z ETCS nivo 1 na zadnje stanje nadgrajenih odsekov proge.

Tako bi postopek izvedbe del ob nadgradnjah prog v grobem potekal po naslednjem zaporedju:

- Vzpostavitev območja (začetek in konec) skladno s tehnično rešitvijo po tem javnem naročilu.

- Pričetek in zaključek gradbenih ali drugih del v sklopu nadgradnje proge, ki vpliva na delovanje sistema ETCS nivo 1.

- Nadgradnja sistema ETCS nivo 1 na zadnje nadgrajeno stanje in ukinitev območja delovanja ETCS skladno s tehnično rešitvijo po tem javnem naročilu.

Naročnik je sicer predvidel tehnično rešitev z uporabo On-Sight načina delovanja, ki je integrirana funkcija sistema ETCS, vendar lahko ponudniki ponudijo tudi drugačno tehnično rešitev, če je le-ta interoperabilna in skladna s specifikacijami za sistem ETCS in pomeni uporabo že integriranih načinov delovanja sistema ETCS nivo 1.

Obseg del:

- Definicija tehnične rešitve za posamezne primere uporabe (10 primerov). Definicije tehničnih rešitev se predajo v elektronski obliki in sicer v wordu in podpisanem pdf dokumentu.

- Priprava dokumenta z opisom tehnične rešitve za definirane primere in predlog zahtevanih sprememb obstoječe dokumentacije (Pravila implementacije).

- Analiza obstoječe dokumentacije (Pravila implementacije sistema ETCS nivo 1 v Republiki Sloveniji, Signalni in Prometni pravilnik, morebitna druga dokumentacija potrebna za izvedbo tega naročila). Analiza obstoječe dokumentacije se preda v elektronski obliki (word) in podpisan pdf..

- Definicija vseh potrebnih postopkov, administrativnih ukrepov in procesov za implementacijo te tehnične rešitve v posameznih primerih uporabe, ki se preda v elektronski obliki (word) in podpisanem pdf.

- Varnostna analiza neodvisnega organa (ISA) tehnične rešitve primerov uporabe in vseh predvidenih postopkov, administrativnih ukrepov in procesov. Uradna dokumentacija ISA s poročilom se preda v elektronski obliki (podpisan pdf).

Naročnik bo zagotovil sodelovanje osebja upravljavca infrastrukture.

Osnovni namen tehnične rešitve je, da sistem ETCS omogoča vlakom vožnjo mimo območja, ki je predmet nadgradnje, brez tranzicije na nacionalni sistem in brez dodatne zasedbe s strojevodjo (dvojna zasedba). Dodatno je pogoj, da se uporabijo funkcije/konfiguracija, ki je že integrirani del sistema ETCS nivo 1, s tem se izogne dodatnim stroškom ali morebitnim neskladnostim sistema z določili TSI.

Naročnik je mnenja, da je uporaba On-Sight načina delovanja, ki je integrirana funkcija sistema ETCS ustrezna. V kolikor se med definicijo tehnične rešitve na predlog izbranega ponudnika izkaže, da je kakšna druga tehnična rešitev ustreznejša in se upravljavec infrastrukture z njo strinja se lahko implementira tudi takšna rešitev. Takšna rešitev mora biti skladna z osnovnim namenom in mora biti najmanj enakovredna tehnični rešitvi (iz vidika varnosti in razpoložljivosti) z uporabo načina delovanja on-sight.

Ponudniki ponudijo rešitev v On-Sight načinu vožnje in sicer na način, da na začetku območja vlak preide na On-Sight in na koncu ponovno nazaj v FS način delovanja. Hitrost, s katero vlak vozi in postopki se definirajo ob uskladitvi tehnične rešitve.

Te tehnične rešitve bodo v prihodnje sestavni del dokumentacije javnega naročila, ko bo Naročnik naročal implementacijo te tehnične rešitve na posamezni lokaciji, nadgradnjo ali vgradnjo sistema ETCS.

Definira se tehnična rešitev za naslednje karakteristične primere:

- Izvajanje del na posameznem tiru postaje (med dvema glavnima signaloma).

- Izvajanje del na območju postaje od uvoznega signala do izvoznega signala.

- Izvajanje del na območju celotne postaje.

- Izvajanje del na območju odprte proge med dvema postajama v primeru naprav medpostajne odvisnosti ali avtomatskega progovnega bloka.

Znotraj posameznega karakterističnega primera je možnih več primerov (na primer nivojski prehodi, kretnice,…). Naročnik predvideva, da karakterističnih primerov (s podprimeri) ne bo več kot 10.

Predvideno zaporedje del je naslednje (zaporedje del se lahko spremeni, v kolikor se s tem strinjata tako izbrani ponudnik kot upravljavec infrastrukture, pod pogojem, da se kvaliteta del ne znižuje, ne zviša pogodbena cena in ne podaljšuje rok izvedbe):

- Po uvedbi v delo bo upravljavec infrastrukture imenoval strokovno skupino, ki bo sodelovala z izbranim ponudnikom. Strokovna skupina bo sestavljena iz osebja, ki bo pokrivalo vsa področja, za katera je predmetna tehnična rešitev relevantna.

- Skupaj z izbranim ponudnikom se najprej definirajo karakteristični primeri (v obliki slik in opisov), ki bodo predmet obravnave (10 primerov).

- Izbrani ponudnik za navedene primere pripravi predloge tehnične rešitve (lahko tudi več predlogov za posamezen primer).

- Predlogi tehnične rešitve se nato s strokovno skupino obravnavajo in uskladijo (tako iz vidika tehnične rešitve, kot posledične administrativne in procesne ukrepe).

- Po končani uskladitvi tehnične rešitve in definiciji potrebnih administrativnih in procesnih ukrepov se pripravi dokument, ki bo kot priloga dopolnil Pravila Implementacije sistema ETCS nivo 1 v RS.

- Izvede se proces certificiranja dokumenta (interna validacija in verifikacija izbranega ponudnika, AsBo in NoBo). Pri tem procesu izvajalec po tej pogodbi upošteva sodelovanje in podporo naročnika.

*Administrativni ukrepi – pod te ukrepe se smatrajo vsi ukrepi, ki jih bo izbrani ponudnik, verifikator ali drug organ predpisal, da bo odvijanje železniškega prometa potekalo na varen način z največjo možno mero razpoložljivosti proge (glede na dano situacijo).

*Procesni ukrepi – pod te ukrepe se smatrajo vsi procesi, ki morajo biti izvedeni, da se tehnična rešitev implementira in preda v obratovanje. Vsi procesi, obrazci in dokumenti, ki morajo biti izvedeni se podrobno opredelijo.

Posledično dopolnitev procesov varnega upravljanja v sklopu Upravljavca Infrastrukture izvede Upravljavec Infrastrukture. Prav tako se integracija procesov in administrativni ukrepov v sistem varnega upravljanja in internih procesov upravljavca infrastrukture izvede s strani osebja Upravljavca infrastrukture. Morebitne dopolnitve obstoječe dokumentacije, ki jo je izdelal drug organ ali podjetje bo dopolnil Upravljavec Infrastrukture na predlog izvajalca po tej pogodbi.

Pogodba se smatra kot zaključena, ko bo predana naslednja dokumentacija:

- Definicija tehnične rešitve za posamezne primere uporabe (10 primerov).

- Priprava dokumenta z opisom tehnične rešitve za definirane primere in predlog zahtevanih sprememb obstoječe dokumentacije (Pravila implementacije).

- Analiza obstoječe dokumentacije (Pravila implementacije sistema ETCS nivo 1 v Republiki Sloveniji, Signalni in Prometni pravilnik, morebitna druga dokumentacija potrebna za izvedbo tega naročila).

- Izdelava dokumentacije, ki definira vse potrebne postopke, administrativne ukrepe in procese za implementacijo te tehnične rešitve v posameznih primerih uporabe. V sklopu tega dokumenta se definirajo tudi odgovornosti in pristojnosti posameznih subjektov (kdo lahko izvaja ta dela in kakšni so pogoji, da jih lahko izvaja).

- Verifikacija (AsBo/NoBo) tehnične rešitve primerov uporabe in vseh predvidenih postopkov, administrativnih ukrepov in procesov.

- Zapisnik strokovne skupine upravljavca infrastrukture, ki dokazuje, da so dokumenti in vsebina pregledani in potrjeni.

Vsa dokumentacija se preda v elektronski obliki in mora biti predana v word ter podpisani pdf obliki.