MINIMALNE TEHNIČNE ZAHTEVE ZA ELEKTRIČNI MINIBUS

ZA PREVOZ POTNIKOV V JAVNEM PROMETU

| Splošno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tovarniški novi električni minibus za prevoz 6 potnikov + voznik, zaprta izvedba |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proizvajalec s sedežem in proizvodnjo v območju EU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kategorija in registracija vozila N1, vozniško dovoljenje B kategorije |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nizkopodni, s homologacijo za vožnjo po javni cesti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100-odstotno baterijsko vozilo brez emisij |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dovoljen prevoz otrok do 12. leta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vozne zmogljivosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domet najmanj 140 kilometrov z enim polnjenjem baterije |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dodatno 30-minutno polnjenje med premorom omogoča povečanje dnevnega dometa za vsaj 10 km |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitrost vožnje do najmanj 40 km/h |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Premostljiva klančina neobremenjenega vozila vsaj 20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Premostljiva klančina polno obremenjenega vozila vsaj 15 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brezstopenjski menjalnik |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Možnost izbire hitre ali počasne vožnje do 15 km/h s stikalom na nadzornem pultu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rekuperacija energije pri zaviranju in vožnji navzdol |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mere in mase |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skupna dovoljena masa najmanj 2000 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dolžina vozila največ 4000 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Medosna razdalja največ 2080 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Širina vozila z električnimi drsnimi vrati največ 1450 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Višina vozila največ 2200 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radij obračanja največ 5300 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prostornina zaprtega prtljažnega prostora za klopmi najmanj 800 litrov |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Za klopmi potniškega prostora in med prtljažnim prostorom nameščena varnostna pregrada |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Višina vstopne stopnice v potniški prostor največ 280 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Svetla širina vhodnih potniških vrat vsaj 620 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notranja stojna višina potniškega prostora najmanj 1850 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Barva vozila bela in siva |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izdelava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podvozje in ogrodje potniškega prostora v celoti izdelano iz aluminija ali nerjavnega jekla |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ogrodje in streha kabine izdelana iz aluminija ali nerjavnega jekla |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregledna zastekljena kabina in potniški prostor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ločena vstopa v voznikovo kabino in v zaprti potniški prostor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Enokrilna vrata zaprtega prtljažnega prostora se odpirajo na tečajih stransko, po vsej širini vozila |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Električne komponente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asinhroni električni motor brez vzdrževanja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Moč motorja najmanj 9 kW, 72 V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Večfunkcijski nadzorni pult |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektronski krmilnik pogona Curtis s prikazom napak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pogonska baterija litij LiFePO4, najmanj 23 kWh, 300 Ah, brez vzdrževanja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baterijski blok nameščen v izvlečnem zaboju iz nerjavnega materiala |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pogonska baterija izdelana in vgrajena s strani slovenskega proizvajalca |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zajamčena življenjska doba baterije najmanj 2200 polnilnih ciklov |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pričakovana življenjska doba baterije najmanj 3500 polnilnih ciklov |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servisna baterija 12 V za delovanje funkcij razen pogona (luči, radio, električna vrata…) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BMS (Battery Management System) razvit in izdelan s strani slovenskega proizvajalca |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Visokofrekvenčni polnilnik baterije moči najmanj 2 kW nameščen na vozilu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Istočasno polnjenje pogonske in servisne 12-voltne baterije |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Polnjenje iz električnega omrežja 230 V, 16 A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vtičnica polnilnika na levem boku za voznikovimi vrati, zaradi varnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Čas polnjenja do 5 ur z izravnavo napetosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adapter za polnjenje na javnih polnilnih postajah |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Udobje in varnost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 sedeža v voznikovi kabini, za voznika in sovoznika (potnika) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Voznikov sedež pomičen naprej, nazaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oblazinjene klopi za 5 potnikov v potniškem prostoru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vzglavniki za voznika, sovoznika in potnike |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Električni servo volan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Po višini nastavljiv volanski obroč |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Varnostni pasovi za voznika, sovoznika in 5 potnikov |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Par sprednjih preglednih vrat voznikove kabine z okni z drsnim odpiranjem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spodnji del vrat voznikove kabine je poln, zgornji del pa zastekljen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Električni brisalnik vetrobranskega stekla z brizgalko vode |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vsa zasteklitev (okna, voznikova vrata, vrata potniškega prostora) iz kaljenega varnostnega stekla |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Okna v potniškem prostoru se delno drsno odpirajo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Enokrilna električna drsna vrata za vstop v potniški prostor na desni strani vozila, upravlja jih voznik iz kabine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Varnostni mehanizem električnih drsnih vrat proti priprtju oseb |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Možnost zasilnega odpiranja potniških vrat z notranje in zunanje strani ob izpadu električnega napajanja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dva ročaja za prijem med vstopanjem in izstopanjem, nameščena stransko ob odprtini vrat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ročna snemljiva navozna rampa za vstop oseb na vozičku, širina 62 cm, shranjena v prtljažnem prostoru Gibalno ovirane osebe na vozičkih širših od 62 cm, se v vozilo presedejo, voznik pa njihov voziček shrani v prtljažni prostor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 strešni prezračevalni loputi s senčnikom |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Neodvisno ogrevanje Webasto ali enakovredno |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Električna klimatska naprava na strehi kabine, 3 kW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notranja osvetlitev potniškega prostora z LED lučmi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avtomatski piskač vzvratne vožnje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piskač vožnje naprej s stikalom na nadzornem pultu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vzmetenje, kolesa in zavore |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Neodvisno vzmetenje na vsakem kolesu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kolesa premera 13'', letne pnevmatike |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dvokrožni sistem hidravličnega zaviranja na sprednjih kolesih |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mehanska ročna parkirna zavora |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektromagnetna parkirna zavora na zadnji osi za klance |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zavore disk in boben |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezervno kolo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osvetlitev, kamera, radio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprednje in zadnje luči (dnevne, pozicijske, zasenčene) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Smerni kazalci |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadnje zavorne luči + tretja luč |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Luč vzvratne vožnje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meglenke |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Možnost namestitve rotacijske luči iz vtičnice 12 V v kabini |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kamera vzvratne vožnje z monitorjem na voznikovem mestu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avtoradio (CD, BlueTooth) z zvočniki |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nosilec mobilnika za prostoročno telefoniranje, BT slušalke |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ostalo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Garancija za vozilo: 24 mesecev |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Garancija samo za baterije: 4 leta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vsi garancijski roki s štetjem pričnejo od dneva prve registracije vozila. Naročnik se obvezuje, da bo vozilo registriral predvidoma trideset (30) dni po uspešno izvedenem dokončnem prevzemu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servis: za vozilo v radiju do 150 km, za baterijo mobilni servis pri naročniku |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok dobave: do 180 dni od sklenitve pogodbe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ponujeno vozilo mora v celoti ustrezati vsem minimalnim tehničnim zahtevam in prilogam ponudbe za to javno naročilo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obvezna dokumentacija ob prevzemu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 računa dobavitelja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopija originalnega računa proizvajalca |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Original izjave o CE skladnosti (COC) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Certifikat o izvoru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Original homologacijskega kartona |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potrdilo FURS o plačanem oziroma oprostitvi DMV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Navodila za rabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Garancijski izjavi za vozilo in baterije |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servisna knjižica |  |  |  |  |  |  |  |  |