OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA IN ZAHTEVE NAROČNIKA

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je nakup in dobava polnilnih postaj AC, z izdelavo in pridobitvijo potrebne dokumentacije in soglasij ter vgradnjo polnilnih postaj z izvedbo končnih testiranj in pridobitvijo ustreznih potrdil testiranj.

Ponudniki morajo podati ponudbo za celoten predmet javnega naročila.

Podrobnejši opis predmeta javnega naročila:

Predmet javnega naročila zajema:

1.	Dobava 30 polnilnih postaj AC na lokacije, navedene v dokumentu Opis lokacij in dodatne zahteve pri postavitvi polnilnih postaj AC, ki je sestavni del razpisne dokumentacije:

Vse polnilne postaje AC na predvidenih lokacijah, kjer bodo vzpostavljena posamezna polnilna mesta za električna vozila in vse nizkonapetostne instalacije, ki bodo omogočale delovanje posamezne polnilne postaje AC, morajo izpolnjevati vse tehnične in varnostne zahteve za nizkonapetostne naprave oziroma proizvode, ki so zapisane v primarnih in sekundarnih EU in nacionalnih predpisih in mednarodnih standardih s tega področja, kakor tudi določilom iz Priročnika Inženirske zbornice Slovenije (IZS) za projektiranje polnilnih postaj za električna vozila, 2. izdaja, april 2023, dostopnem na spletni strani Inženirske zbornice Slovenije

https://www.izs.si/assets/media/izsnovo/2023/MSE/IZS_Prirocnik_projektiranje_%20polnilnih_postaj_elektricna_vozila_final_april_2023.pdf (ali vseh njegovih kasnejših sprememb, dopolnitev ali novih izdaj) v katerem so poleg standardov, ki jih je potrebno upoštevati pri postavitvi polnilnih postaj AC, navedeni tudi vsi ostali referenčni dokumenti, prav tako pa je potrebno upoštevati tudi vse ostale veljavne predpise s tega področja.

2.	Izvedba storitev izdelave projektne dokumentacije Projekt za izvedbo (v nadaljevanju: PZI), požarne študije ter tehnične dokumentacije Projekt izvedenih del (v nadaljevanju: PID), ločeno za vsako lokacijo postavitve polnilnih postaj AC posebej. V storitev izdelave navedene dokumentacije je zajeta tudi pridobitev vseh potrebnih soglasij ter končno testiranje izvedenih del s pridobitvijo ustreznih potrdil testiranj Dokumentacija PZI mora med drugim zajemati tudi vsa potrebna gradbeno obrtniška inštalacijska dela (v nadaljevanju: GOI) za postavitev polnilnih postaj AC na posamezni lokaciji. Dokumentacija PZI in PID se izdela za vsako lokacijo posebej kot samostojna dokumentacija.

3.	Izvedba postavitve 30 polnilnih postaj AC na 24 lokacijah po Sloveniji, ki vključuje tudi izvedbo vseh potrebnih GOI del za potrebe postavitve posamezne polnilne postaje AC na posamezni lokaciji po izdelani projektni dokumentaciji.

Naročnik si v izjemnih primerih pridržuje možnost prerazporeditve posamezne polnilne postaje AC v okviru predvidenih lokacij, ki ne bo vplivala na skupno količino polnilnih postaj AC. Naročnik se zaveže, da bo o spremembi lokacije posamezne polnilne postaje AC obvestil izvajalca, izvajalec pa bo posamezno polnilno postajo AC dobavil in vgradil na spremenjeno lokacijo (vključno z izvedbo vseh pogodbenih del), brez zaračunavanja dodatnih stroškov naročniku.

Označenost in dostopnost polnilnega mesta AC

Polnilna mesta AC bodo enostavno dostopna uporabnikom Policije na za potrebe polnjenja vozil rezerviranih lastniških parkirnih mestih Policije. Polnilne postaje AC bodo namenjene izključno za polnjenje službenih električnih vozil Policije.

Navodila za uporabo polnilnega mesta AC

Navodila za uporabo polnilnih mest AC morajo biti neposredno ob polnilnem mestu, prav tako mora biti s strani izvajalca del opravljen praktičen prikaz uporabe polnilnih postaj AC.

Načini za identifikacijo uporabnika

Polnilne postaje AC bodo namenjene izključno polnjenju službenih električnih vozil Policije in ne zaposlenim ali tretjim (zunanjim) osebam.

Kabel za polnjenje električnega vozila (EV)

Vsa polnilna mesta AC bodo postavljena na zunanjih (lastniških) parkiriščih ob stavbah Policije, zaradi česar morajo biti opremljena z ustreznim standardiziranim kablom, ki ne bo fiksno pritrjen na polnilno mesto.

Osvetljenost polnilnega mesta AC

Vsa polnilna mesta AC bodo postavljena na osvetljenih zunanjih (lastniških) parkiriščih ob stavbah Policije, upravljavski tabloji (zasloni) polnilnih postaj AC morajo biti ustrezno osvetljeni. Zaradi zahteve po vodotesni izvedbi polnilnih postaj AC nadstreški / nadstrešnice nad polnilnimi postajami niso potrebni.

Materiali za ohišje polnilne postaje AC

Materiali, iz katerih bodo izdelane polnilne postaje AC, morajo biti robustni, vzdržljivi in sposobni kljubovati izpostavljenosti različnim zunanjim vremenskim razmeram (dež, sneg, veter itd.). Ker bodo vse polnilne postaje AC postavljene na zaščitenih in osvetljenih (lastniških) zunanjih parkiriščih ob stavbah Policije, t.j. na varovanem območju, polnilne postaje AC ne bodo izpostavljene zunanjemu vandalizmu.

Robustnost, modularnost, možnost popravila in nadgradnje polnilnega mesta AC

Polnilne postaje AC morajo omogočati sestavljanje na način modularnosti, v primeru okvar pa se morajo posamezni sestavni deli polnilne postaje AC popraviti, zamenjati ali nadgraditi.

Registracija polnilnega mesta na NAP

Polnilno mesto mora omogočati izvedbo registracije preko ustrezne računalniške aplikacije (zagotavljanje statičnih podatkov preko aplikacije Prometej na nacionalnem spletnem portalu NAP).

Kibernetska varnost pri delovanju polnilnega mesta AC

Kibernetska varnost mora biti zagotovljena na način, ki bo omogočal obvladovanje tveganj za varnost omrežnih in informacijskih sistemov.

- TEHNIČNA USTREZNOST PONUJENEGA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

Ponujen predmet javnega naročila mora v celoti ustrezati vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije, tehničnih specifikacij predmeta javnega naročila in opisa lokacij in dodatnih zahtev pri postavitvi 30 polnilnih postaj AC.

Kot dokazilo o ustreznosti ponujenega predmeta javnega naročila mora ponudnik v ponudbi predložiti:

- Dokazila (npr. tehnična dokumentacija ponujenih polnilnih postaj AC, prospekti ali druga dokazila), iz katerih je razvidno, da ponujene polnilne postaje AC ustrezajo Tehničnim specifikacijam predmeta javnega naročila iz Priloge št. 5,

- Izjavo, do bodo dobavljene polnilne postaje AC in njihova vgradnja oziroma postavitev ustrezala vsem minimalnim zahtevanim karakteristikam, ki jih je naročnik navedel v Tehnični specifikaciji predmeta javnega naročila v Prilogi št. 5 ter ustrezale Opisu lokacij in dodatnih zahtev pri postavitvi 30 polnilnih postaj AC, ki jo ponudnik poda v Prilogi št. 1.

Naročnik si pridržuje pravico, da (v okviru dovoljenih možnosti iz petega in šestega odstavka 89. člena ZJN-3), od ponudnika pred oddajo naročila, zahteva dopolnitev oz. predložitev dokazil, iz katerih izhaja, da ponujen predmet javnega naročila ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije.

3. ROKI ZA IZVEDBO

Roki za izvedbo predmetnega javnega naročila so naslednji:

  - Rok za izdelavo projektne dokumentacije PZI, požarne študije (vse ločeno za vseh 30 polnilnih postaj AC z dvema polnilnima mestoma, za skupno 60 polnilnih mest) za vsako od 24 lokacij posebej in pridobitvijo vseh potrebnih soglasij na izdelano dokumentacijo je 31. 08. 2025.

  - Rok za dobavo in postavitev vseh 30 polnilnih postaj AC z dvema polnilnima mestoma (skupno 60 polnilnih mest), vključno z izvedbo vseh potrebnih GOI del in izdelavo tehnične dokumentacije PID ter izvedbo testiranj in pridobitvijo ustreznih potrdil testiranj, je 15. 12. 2025.

  - Rok za uspešno vzpostavitev polnega delovanja 30 polnilnih postaj AC na vseh 24 lokacijah po Sloveniji je 31. 12. 2025.

Naročnik bo izbranega ponudnika - izvajalca uvedel v delo v 15 dneh od obojestranskega podpisa pogodbe. Naročnik bo izvajalca ob uvedbi v delo podrobneje seznanil z lokacijo posameznega objekta ter režimom dostopa na območje in v objekt.

Izvajalec bo v 5 dneh po uvedbi v delo naročniku predložil podrobni terminski načrt izvedbe pogodbenih del, iz katerega bodo razvidne aktivnosti s pripadajočimi roki po posamezni lokaciji.

4. TEHNIČNA USTREZNOST IN VARNO DELOVANJE POLNILNIH POSTAJ AC

Izbrani ponudnik - izvajalec bo pred vsakim posameznim prevzemom, tehnično ustreznost in varno delovanje vsake posamezne polnilne postaje AC pred zagonom preveril v skladu s:

  - Pravilnikom o nizkonapetostnih inštalacijah,

  - Tehnično smernico TSG-N-002: Nizkonapetostne električne instalacije,

  - standardom SIST HD 60364-6.

Izvajalec bo pred zagonom posamezne polnilne postaje AC izvedel prvo preverjanje, ki bo zajemalo vizualni pregled, preskus delovanja in meritve. Preverjanje bo opravil pooblaščeni preglednik z ustrezno nacionalno poklicno kvalifikacijo (v nadaljevanju: NPK) za zahtevne električne inštalacije in inštalacije zaščite pred delovanjem strele, ki bo pripravil zapisnik o preverjanju polnilne postaje in polnilnega mesta. Zapisnik bo vseboval podatke iz katerih bo razvidno, da so bili opravljeni pregled, preskus in meritve, ter podatke o pregledniku, inštrumentih in merilnih metodah. V zapisniku bo pooblaščeni preglednik določil tudi periodiko naslednjih rednih preverjanj. Zagon posamezne polnilne postaje AC bo mogoč, če bo ocena ustreznosti pozitivna, kar bo preglednik potrdil z zapisnikom, ki bo vseboval najmanj vsebino, kot jo določa standard SIST HD 60364-6. Zapisnik bo pripravljen za vsako posamezno polnilno postajo AC ločeno – navedeni zapisniki oziroma potrdila testiranj bodo priloga h končnemu zapisniku o prevzemu pogodbenih del.

5. PRAKTIČEN PRIKAZ UPORABE

Izbrani ponudnik - izvajalec bo po postavitvi polnilnih postaj AC in pred prevzemom pogodbenih del izvedel na vsaki od 24 lokacij postavitve polnilnih postaj AC posebej praktičen prikaz uporabe polnilnih postaj AC za naročnikove uporabnike. Izvajalec bo s praktičnim prikazom uporabe polnilnih postaj AC naročnikove uporabnike seznanil z osnovnimi navodili za uporabo polnilnih postaj AC. Izvajalec bo naročnikovim uporabnikom na posamezni lokaciji ob izvedbi praktičnega prikaza uporabe polnilnih postaj AC izročil navodila za uporabo vsaj v slovenskem, angleškem, nemškem, francoskem, italijanskem in madžarskem jeziku v elektronki ali natisnjeni obliki, skrbniku pogodbe s strani naročnika pa po en izvod navodila za uporabo v navedenih jezikih v elektronski obliki (skupaj 25 izvodov navodil za uporabo v vsakem od navedenih jezikov).

Po izvedenem praktičnem prikazu uporabe polnilnih postaj AC bodo izvajalec in naročnikovi uporabniki s posamične lokacije postavitve polnilnih postaj AC podpisali zapisnik o izvedenem praktičnem prikazu uporabe polnilnih postaj AC, ki bodo priloge h končnemu zapisniku o prevzemu pogodbenih del.

6. PREVZEM

Izbrani ponudnik - izvajalec bo o zaključku postavitve polnilnih postaj AC na posamezni lokaciji pisno obvestil naročnika. Po obvestilu izvajalca bosta naročnik in izvajalec najkasneje v roku 10 dni po izvajalčevem obvestilu opravila kvalitetni pregled in prevzem pogodbenih del.

Na prevzemu opravljenih pogodbenih del se skupaj s skrbnikom pogodbe oziroma predstavnikom s strani naročnika preveri obseg opravljenih del na vsaki od 24 lokacij postavitve polnilnih postaj AC posebej. Po pregledu izvedenih pogodbenih del bo naročnik sestavil prevzemne zapisnike za vsako od 24 lokacij ter v primeru uspešnega prevzema vseh 30 polnilnih postaj AC na vseh 24 lokacijah nato tudi končni zapisnik o prevzemu pogodbenih del, ki jih vse podpišeta predstavnika obeh pogodbenih strani.

7. GARANCIJSKI ROKI

Izbrani ponudnik - izvajalec bo za polnilne postaje AC zagotavljal vsaj 3 leta garancijskega roka od dneva podpisa končnega zapisnika o prevzemu vseh pogodbenih del po posameznih lokacijah.

Izbrani ponudnik – izvajalec bo za zaslone za polnilne postaje AC zagotavljal vsaj 10 let garancijskega roka od dneva podpisa končnega zapisnika o prevzemu pogodbenih del.

Izvajalec bo v času garancijske dobe polnilnih postaj AC izvajal periodična preverjanja polnilnih postaj AC v predvidenih časovnih intervalih. Periodična preverjanja polnilnih postaj AC bo izvajalec dokazoval z zapisnikom, ki ga bo pripravil pooblaščeni preglednik z NPK za zahtevne električne inštalacije in inštalacije zaščite pred delovanjem strele.

8. SESTAVA CENE

Cene na enoto mere (E.M.) brez DDV, ki jih ponudnik poda v obrazcu ponudbenega predračuna v Prilogi št. 3.1 vsebujejo vse stroške (npr. material, delo, prevoze, takse za odvoz na trajna odlagališča, obveznosti do države, predpisane z zakonskimi in podzakonskimi akti, vse dajatve itd.) za izvedbo predmeta javnega naročila, med drugim tudi vse stroške vseh ogledov, detajlnih izmer za potrebe izvedbe del, potne stroške in vse ostale morebitne stroške.

Ponudbena cena mora vsebovati vse stroške za izvedbo predmeta javnega naročila, in sicer:

- material, delo, prevoze, obveznosti do države, predpisane z zakonskimi in podzakonskimi akti, vse dajatve in podobno,

- nabavo in dobavo osnovnega, pomožnega, pritrdilnega, tesnilnega materiala ter vsa pripravljalna, osnovna, pomožna in zaključna dela za izvedbo posamezne postavke iz ponudbenega predračuna,

- vseh transportov (horizontalne in vertikalne) potrebnega materiala, delovne sile, orodja, delovnih strojev oz. naprav do mesta izvedbe del, ter vse manipulativne stroške,

- vseh ogledov in koordinacijskih sestankov na lokaciji, ki jih organizira naročnik,

- izdelave načrta gradbišča, organizacije in zavarovanja gradbišča/delovišča,

- detajlnih izmer za potrebe eventualnih izdelav delavniških risb,

- postavitve premičnih delovnih in lovilnih odrov za izvedbo posameznih del in izpolnitev zahtev glede varstva pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih,

- najema dvižnih ploščadi, gradbenih odrov ali podobne opreme za potrebe izvedbe predvidenih del,

- snemanja izmer na licu mesta,

- pridobitve vseh dokazil o izpolnitvi zahtevane kvalitete izvedenih del,

- koordinacije podizvajalcev, dobaviteljev in kooperantov, ki sodelujejo pri predmetni izvedbi del,

- sprotno čiščenje delovišča/gradbišča in površin, ki se uporabljajo za dostop in so podvrženi vplivom izvajanja del,

- odvoza in deponiranja odpadkov z delovišča,

- končno čiščenje okolice objekta,

- strošek vseh morebitnih dodatnih del, ki so potrebna za izvedbo razpisanih del (kot npr. pridobitev vseh potrebnih certifikatov in soglasij za potrebe postavitve polnilnih postaj AC na 24 različnih lokacijah po Sloveniji).

V ponudbenem predračunu morajo biti prikazane cene na enoto mere pri vseh pozicijah. Morebitni popust mora biti vključen v posamezne cene na enote mere in se ga ne prikazuje posebej.

Avansa naročnik ne daje. Plačilo za opravljena pogodbena dela se izvede z enim računom, ki ga izvajalec izstavi naročniku po zaključku in izvedbi vseh pogodbenih del.

9. OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA

Vsi ostali pogoji in zahteve naročnika, ki v razpisni dokumentaciji niso posebej navedeni, so takšni, kot jih opredeljuje osnutek pogodbe (Priloga št. 4), ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da v celoti sprejema vsebino osnutka pogodbe, ter mu le-te ni potrebno prilagati.