OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA IN ZAHTEVE NAROČNIKA

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je izvedba košnje, posek, odstranitev lesa in naplavin ter izvedba drugih vzdrževalnih del ob varnostni ograji (ZTO) na območju meje z Republiko Hrvaško, v dolžini cca. 105.000m1.

Okolico okoli postavljenih začasnih tehničnih ovirah je potrebno redno vzdrževati. Vzdrževanje zajema:

- strojno in ročno košnjo trave ter ostale podrasti v določenem pasu predvidoma levo in desno

od ZTO,

- strojno in ročno čiščenje terena in odstranjevanje ostale podrasti samo v območju

postavljene rezilne žice v 3 kolutih – ZTO,

- odstranjevanje podrtih dreves in vejevja ter eventuelnih naplavin, ki so posledica zvišanja

vodostaja mejnih voda, kjer poteka ZTO. Izvajalec mora zagotoviti odstranitev in razrez na

dolžino 100 cm ter iznos na deponijo, ki se jo postavi cca 200 cm od ZTO, ker je predvideno,

da predmetni les prevzame posamezni lastnik zemljišč,

- strojno in ročno čiščenje listja in naplavin predvsem iz panelnih ograj, ki je posledica

zvišanja vodostaja mejnih voda, katere naplavijo listje vzdolž poteka ZTO,

- posek, odstranjevanje dreves in vejevja, kjer le-to ogroža ZTO ali predstavlja nevarnost za

ljudi, ki se gibajo neposredno ob ZTO.

Obseg javnega naročila je razviden v Prilogi št. 3.1 – Ponudbeni predračun, kjer so navedene enote in količine, po katerih bo izveden obračun posamezne storitve. Pri košnji, mulčenju in čiščenju terena je predviden obračun po dejanskih količinah. Ob odstranjevanju drevja, vej, naplavin in čiščenju listja je v ocenjeni vrednosti  predvideno, da predmetna dela nastanejo kot posledica višje sile (neurja, poplave ipd.). Podobno velja za posek in odstranitev drevja, ki s svojim nagibom ogroža ZTO in ljudi ter ga je potrebno zato odstraniti.

- TEHNIČNA IN STROKOVNA USPOSOBLJENOST

Ponujena izvedba vzdrževanja, izvedba košnje ter izvedba poseka in odstranitev lesa in naplavin ter izvedba drugih vzdrževalnih del, mora v celoti ustrezati vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Kot dokazilo o ustreznosti ponujene opreme mora ponudnik v ponudbi predložiti:

- Dokazilo o strojni mehanizaciji (traktorji, kosilnice, mulčerji oz. priključki za tovrstna dela) – izpisek iz osnovnih sredstev ali pogodba o najemu oz. drug dokument iz katerega je razvidno, da ponudnik izpolnjuje pogoj.

- Dokazilo o strojni mehanizaciji za žaganje lesa – izpisek iz osnovnih sredstev ali pogodba o najemu oz. drug dokument iz katerega je razvidno, da ponudnik izpolnjuje pogoj.

- Navedba usposobljenih strokovnih delavcev za izvedbo tovrstnih del – Podatki o kadrih (Priloga št. 4).

Naročnik si pridržuje pravico, da (v okviru dovoljenih možnosti iz petega in šestega odstavka 89. člena ZJN-3), od ponudnika pred oddajo naročila zahtevati dopolnitev oz. predložitev dokazil, iz katerih izhaja, da ponujena oprema ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije.

- LOKACIJA IN PODATKI O ZAČASNIH TEHNIČNIH OVIRAH (ZTO)

Ministrstvo za notranje zadeve ima na podlagi določb Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje (ZNDM – 2B, Ur. l. RS, št. 5/2017) na meji z Republiko Hrvaško postavljena tehnična sredstva oz. ZTO začasne tehnične ovire (varovalna panelna ograja, rezilna žica - končertina in v enem primeru stebri z dvema vzdolžnima žicama, ki se obdeluje enako kot panelna ograja), vse z namenom opravljanja nadzora državne meje in preprečevanja nedovoljenega prehajanja državne meje.

Panelna ograja (P) je postavljena na vgrajene temeljne kovinske vijake, na katere so postavljeni-privijačeni stebri kovinske Y oblike, mednje pa pritrjeni paneli.

Na vrhu je steber oblikovan v V-obliko, v katero je lahko vpeta žičnata ovira – rezilni trakovi fi 450mm t.i. (končertina) in napenjalna žica fi 3,5-4mm pocinkana.

Dvojna žica in panela (D-ŽP) je na nekaterih odsekih, končertina lokacijsko položena pred panelno ograjo.

Rezilna žica (RŽ) - končertina je položena po terenu – zemlji, in sicer spodaj dva koluta FI 90 cm tretji kolut FI 90 cm pa se nahaja na sredini spodnjih dveh kolutov. Vsi trije koluti so med seboj povezani z žico, kar  vse skupaj predstavlja t. i. ZTO.

Stebri in 2 x vodoravna žica so postavljeni enako kot panelna ograja.

- OPIS IZVEDBE STORITEV

Izvedba vzdrževalnih del se bo izvajala na podlagi pripravljenih popisov najbolj tipičnih vzdrževalnih del, ocene za to potrebnih režijskih ur delavcev in strojev.

Tipična dela: ročna in strojna košnja, mulčenje, posek lesa, čiščenje terena, odstranjevanje lesa in čiščenje listja ter naplavin ob ZTO:

Dela se bodo izvajala skladno s priloženim popisom in navodili predstavnika naročnika:

- Po naročilu skrbnika pogodbe se zagotovi košnja ali mulčenje trave in odstranjevanje lesa, rezanje ostale podrasti ter čiščenje listja ter naplavin, kot je navedeno v popisu del;

- Pri strojni košnji in mulčenju trave se čisti pas v širini najmanj 100 cm do maksimalno 150 cm, kar pomeni košnja ali mulčenje s traktorjem, kjer je to mogoče. Upoštevati je potrebno dejstvo, da se ne posega na obdelana zemljišča lastnikov, sicer je širina košnje in mulčenja v minimalni širini najmanj 100 cm od ZTO;

- Pri ročni košnji je navedena širina najmanj 120 cm, kar pomeni praviloma košnjo z nitko, in sicer na težje dostopnih delih, kjer t. i. strojna obdelava s traktorjem ipd. ni možna;

- Čiščenje terena se mora izvajati brez uporabe FFC – fitofarmacevtskih sredstev oziroma kemičnih sredstev, ker so ZTO postavljene tudi na območjih vodnih virov, naravnih parkov ter kmetijskih zemljišč;

- Posek in odstranjevanje lesa je razdeljeno glede na višino krošnje do 10 m, do 25 m in do 40 m, kjer je razrez na dolžino 100 cm in nanos na deponijo cca 200 cm od ZTO. Večja debla in debla naplavin je potrebno odstraniti, razrezati in nanositi na deponijo, kot je navedeno v popisu del;

- Pri čiščenju listja iz panelnih ograj je predvideno strojno odstranjevanje s primernimi puhalniki, ko se listje že delno osuši. Kar ne odstrani puhalnik, je potrebno ročno očistiti, vse kot je navedeno v popisu del.

- Predviden je posek, odstranjevanje dreves in vejevja na mestih, kjer določeno drevje ogroža ZTO ali predstavlja nevarnost za ljudi, ki se gibajo neposredno ob ZTO.

Posebna opozorila:

- Možna izvedba del na višini;

- Pri vseh strojnih obdelavah je potrebno upoštevati vsa navodila proizvajalca posameznega stroja;

- V bližini ni dostopa do elektrike, potrebna uporaba agregatov oz. baterijskih el. aparatur.

- Višina postavljenih panelov je do 2,5 m. Na nekaterih panelih je v Y stebričku položena tudi rezilna žica - končertina. V nekaterih predelih je končertina postavljena pred paneli.

- Rezilna žica v 3 kolutih premera cca 90 cm - končertina je izredno ostra, zato mora izvajalec posebno pozornost nameniti ustreznim zaščitnim sredstvom za zaposlene, da se preprečijo eventualne poškodbe (ureznine) ipd..

- Dela s izvajajo v mejnem pasu z Republiko Hrvaško.

- NAČIN IZVEDBE STORITEV

Dela se bodo izvajala na podlagi pisnega naročila naročnika, in sicer za košnjo, mulčenje, posek, čiščenje terena, odstranjevanje lesa, listja in naplavin, za vsako policijsko upravo posebej. Odzivni čas je 72 ur od prejema poziva.

Vsa dela se izvajajo po popisu del iz ponudbe ter po navodilih skrbnika pogodbe, za vsako točko storitev iz ponudbenega predračuna posebej.

Izvajalec mora poskrbeti za zaščito opreme, delavcev na delovišču ter okolice.

Izvajalec bo moral delo organizirati tako, da bo delo čim manj moteno ali ovirano, predvsem pa varno.

Izvajalec mora izvajati sprotno čiščenje delovišča in poskrbeti za sprotni odvoz odpadkov, razen pri razrezu lesa.

Dokazila: naročniku mora izvajalec dostaviti potrdilo o opravljenem odvozu in ustreznem deponiranju odpadkov, ki bodo predmet odvoza.

Izvajalec je dolžan v skladu s predpisi skladiščiti odpadke ločeno po vrstah odpadkov, še posebej nevarni odpadki, na primer od nanosov, morajo biti ločeni od ostalih odpadkov.

Naročnik pooblašča izvajalca za oddajo odpadkov zbiralcu le-teh, pri čemer mora izvajalec ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolniti evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.

- OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA

Dela mora izvajati skladno s predloženo dokumentacijo, z veljavno zakonodajo in predpisi, pravili stroke in veljavnimi tehničnimi smernicami.

Za izvajanje dejavnosti mora izpolnjevati zahteve veljavne zakonodaje in predpisov.

Imeti mora zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti.

Vsi ostali pogoji in zahteve naročnika, ki v razpisni dokumentaciji niso posebej navedeni, so takšni, kot jih opredeljuje osnutek pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da v celoti sprejema vsebino osnutka pogodbe, ter mu le-tega ni potrebno prilagati.