PROJEKTNA NALOGA

IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PRIDOBITEV PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV (DPP) IN PROJEKTA ZA IZVEDBO (PZI) ZA OBMOČJE PREDVIDENIH  STABILIZACIJSKIH UKREPOV ZA PLAZ SLANO BLATO V OBČINI AJDOVŠČINA

Julij 2024

Uvod

Predmetni projekt je del Slovenskega načrta za okrevanje in odpornost, ki ga financira Evropska unija. Cilj Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) - Razvojno področje: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje (C1 K3) so naložbe v zmanjševanje poplavne ogroženosti z dvigom protipoplavne varnosti in preprečevanjem posledic poplav. Investicije bodo namenjene celovitemu reševanju obstoječih ogroženih območij in bodo obsegale predvsem ureditve sistemov zadrževanja visokih voda s suhimi in mokrimi zadrževalniki, vzpostavitev razlivnih površin, preprečitev urbanizacije razlivnih površin, kontroliranju vodostajev akumulacij na rekah in zagotavljanju dogovorjenega pretoka na mejnih profilih. Prednost bo dana naravnim in zelenim rešitvam, projekti morajo vsebovati »nature based solution« ukrepe (na naravi temelječe rešitve). Projekt mora biti izveden v skladu z načelom, da se ne škoduje bistveno okoljskim ciljem Evropske unije (DNSH načelo), določenim v 17. členu Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (UL L št. 198 z dne 22. junija 2020).

Splošna problematika

- Plaz Slano Blato je lociran pod Čavnom, pod Malo goro (1032 m), v občini Ajdovščina na pobočju, ki ga režejo številni potoki in hudourniške grape. Plaz gravitira po potoku Grajšček, proti naselju Lokavec v bližini Ajdovščine.

Slika 1: Frontalni in tlorisni pogled na plaz Slano Blato

- Plaz Slano Blato velja za enega najstarejših dokumentiranih plazov v RS, saj so nestabilnosti na območju prvič zabeležene že pred 230 leti , po ustnem izročilu celo 400 let (Benko, et al). Ukrepi za stabilizacijo plazu so se sistematično začeli izvajati že v času Avstro-Ogrske monarhije. Večja faza sanacije z ureditvijo hudourniških grap se je po več kot desetih letih dokončala leta 1903. Do plazenja v novejši dobi je na območju Slano blato je prišlo 18. in 19. novembra leta 2000, ko so domačini v Lokavcu prvič opazili kalno vodo v potoku Grajšček.

- Glede obsega velja za 2. največji plaz v RS (za plazom Stovže), s skupno površino nad 20 ha in dolžino po padnici preko 1,6 km ter skupnim volumnom plazovine preko 1.000.000 m3. Plaz Slano Blato se je nazadnje obsežnejše aktiviral konec leta 2000 po dolgotrajnem in intenzivnem jesenskem deževju, čemur je sledilo še več evidentnih ločenih premikov. Obseg plazu se je v letih po ponovni aktivaciji nenehno povečeval. Na podlagi opazovanja je evidentno da je plaz (oziroma del plazu) v konstantnem premikanju, prav tako se obseg plazu vseskozi povečuje (Majes et al, 2005). Generalno velja da so drsne ploskve razmeroma globoke (nad 10-13m) in potekajo v večih nivojih, geološka sestava pa je iz različnih flišnih preperin. Glavni odvodnik iz plazu predstavlja potok Grajšek s stranskimi pritoki in jarki, ki se napajajo iz posameznih izvirov – močil na plazini. Razlogi za labilnosti zemeljskih mas na območju Slanega blata so izredno kompleksni in so kot pri večini zemeljskih plazov kombinacija neugodnih geoloških ter hidroloških (hidrogeoloških) razmer in so bili kot taki analizirani v številnih predhodnih študijah in ekspertizah.

Vlada Republike Slovenije je v decembru 2003 sprejela Odlok o programu priprave lokacijskega načrta za vplivno območje plazu Slano Blato v občini Ajdovščina. V strokovnih podlagah za podajo pobude je bila predlagana stabilizacija vplivnega območja plazu Slano Blato z naslednjimi ureditvami:

-	sanacija plazu z drenažami, zajemom zalednih in površinskih voda ter geotehničnimi ukrepi;

-	ureditev dostopnih poti;

-	odvod zajetih voda proti potoku Jovšček in vzdrževanje struge potoka;

-	vzdrževanje srednjega dela plazišča z možnim odvozom splazelega materiala;

-	kamnita pregrada za zadrževanje blatnih tokov, ojačitev obstoječe pregrade, odvoz blatnih usedlin;

-	sanacija in vzdrževanje struge potoka Grajšček skozi Lokavec ter med Lokavcem in sotočjem s potokom Lokavšček;

-	ureditev deponije z ureditvijo dostopa in odvodnjavanja;

-	ureditev usedalnikov blatnih tokov med regionalno cesto in potokom Grajšček;

-	iskanje lokacij za dodatne deponije plazine;

-	iskanje lokacij interventno odlaganje blata.

Konceptualno glede na ukrepanje, je bil plaz v idejnih zasnovah razdeljen za 4 teritorialne enote za lažje obravnavanje plazu:

- Zgornje območje odloma na mestu vodnjakov.

- Pobočje med vodnjaki in staro avstrijsko pregrado.

- Pobočje med staro avstrijsko pregrado in slopi na slapu.

- Območje dolvodno od slapu z usedalnikom muljnih naplavin.

Slika 2: Razdelitev plazu na štiri območja

Na podlagi delitve je sprejeta tehnična odločitev, da se na plazu poskuša doseči tri stabilne prereze, ki ločujejo plaz v 4 ločene (vendar med seboj povezane) labilne mase.

Lokacijski načrt za vplivno območje plazu Slano blato v občini Ajdovščina še ni izdelan in sprejet. Razlog je v stalnih premikih zemljine. Upoštevajoč čas, potreben za izvedbo vseh postopkov za izdelavo in sprejem prostorskega akta, izdelane strokovne podlage v času sprejema prostorskega načrta, ne bi več odražale dejanskega stanja na terenu, ki se spreminja in tako izdelane strokovne podlage ne  bi bile več ustrezne. Premiki so znašali do nekaj metrov na mesec, v odvisnosti od padavinskih razmer na območju. Zato so bili dosedanji napori usmerjeni v ustalitev premikov zemljine, da bi se lahko izdelalo ustrezne strokovne podlage.

Od splazitve do danes, so bila na obočju plazu, z namenom ustalitve premikov zemljine in postopnega povečanja stopnje varnosti prebivalcev v naselju, izvedena sledeča dela:

- izgradnja dostopnih poti na gradbišče za interventne odvoze zemljine in izvajanje interventnih del;

- odvoz splazele zemljine za zavarovanje zaselka Kuši nad Lokavcem;

- izvedba nasute pregrade z zapornicami za kontroliran pretok blatnih tokov-usedalnik;

- regulacija potoka Grajšček za zagotovitev poplavne varnosti zavarovanje pred hitrimi blatnimi tokovi vasi Lokavec;

- izvedba enajstih AB vodnjakov – moznikov na vrhu plazu;

- delna površinska odvodnja za preprečevanje progresivnega širjenja plazu na zgornjem delu in nastajanja vedno večjih razmočenih količin plazine;

- delna globinska odvodnja za postopno izsuševanje razmočene zemljine;

- delna izravnava površine z odrivom zemljine na boke plazu;

- izvedba podpore in zaščita območja slap z dvema (2) etažama sidranih slopov;

- ureditev deponije odložene zemljine, prepeljane iz območja plazu.

Slika 3: Pregledna situacija izvedenih odvodnjavanj in stabilizacijskih ukrepov do leta 2022.

Obseg del

Glede na stanje plazu so največji pomiki in nestabilnosti zaznani v na skrajno gorvodnem delu plazu – t.i. območjem 1, ki se nahaja na območju obstoječih vodnjakov – moznikov. Gorvodno od le teh je razvidno intenzivno plazenje desnega boka plazu proti sredini, ki se izkazuje po reliefnih spremembah, vegetaciji in gubanju pobočja. Pred desetletjem je bilo v sklopu 1. faze sanacije urejeno površinsko odvodnjavanje področja, ki pa je zaradi intenzivnih premikov uničeno in nefunkcionalno.

Po predhodni dokumentaciji je na omenjenem področju predvidena izvedba dodatnih vodnjakov (2-3 kom) ter ureditev površinske odvodnje iz samega plazu.

Slika 4: Labilno območje na odseku 1- na območju nad obstoječimi vodnjaki, situacijski prikaz

Ukrepi na območju PLAZU SLANO BLATO

Ukrepi na območju slopov

Labilnost območja nad obstoječimi vodnjaki nakazuje potrebo po izvedbi dodatnih vodnjakov, ki bodo stabilizirala območje. Projektant na osnovi izvedenih geomehanskih preiskav predvidi ustrezno število in tip podporne konstrukcije, ki bo imela največji učinek na stabilnost zgornjega dela plazu (npr. dodatni vodnjaki, pilotna stena, podporni zid, kombinacija vseh..). Pri izbiri rešitve upošteva že izvedene stabilnostne ukrepe na območju, ki jih predstavlja enajst (11) izvedenih vodnjakov – moznikov globine od 19 m do 25 m. Obstoječi vodnjaki so medsebojno cevno povezani z odvodom na zbirni jašek in odvodom v odprto kineto odprtega odvodnika. Obstoječi vodnjaki so v dobrem stanju, zadnje čiščenje in vzdrževanje je bilo izvedeno v letu 2022.

Slika 6: Situacija AB vodnjakov

Pobočje nad slopi je zelo erodibilno, odvodnjavanje ni urejeno. Razvidna so močila, ki namakajo površino ter erozijske poškodbe zaradi nekontroliranega stekanja vode po pobočju. Razvidno je poglabljanje grap, ki vodijo v sekundarne bočne usade in erozijska žarišča.

V sklopu naloge se pregleda stanje erozije in odvodnje pobočja in predvidi ustrezne odvodnjevalne ukrepe v smislu drenaž in protierozijske ureditve odvodnikov (kamnite zložbe, kinete, pragovi, pregrade), z namenom ustalitve erozijskih procesov.

Slika 8:Pregledna situacija območja obdelave

Ukrepi za zagotovitev dostopnosti

V sklopu dokumentacije mora projektant preveriti oziroma analizirati možnosti dostopov oziroma pogoje za vzpostavitev dostopov za izvedbo ukrepov in monitoringa stanja. Dostope se ustrezno prikaže oziroma predvidi v grafičnih prilogah. Pri izvedbi ukrepov za zagotovitev dostopnosti se upošteva pobuda CZ RS za vzpostavitev požarne preseke v trasi obstoječe zgornje poti nad odlomnim robom, kar se je izkazalo za ključno pri zadnjih požarih na področju Čavna in na Krasu.

Ostale ureditve, ki povečujejo stabilnostno stanje plazu slano blato

Izvajalec se v sklopu projektiranja opredeli do morebitnih dodatnih stabilizacijskih ukrepov, ki bi pripomogli k izboljšanju stabilnostnega stanja na območju plazu Slano Blato znotraj projektnih območij.

Strokovna izhodišča

Strokovna izhodišča predstavljajo vse predhodno izdelane strokovne podlage. Projektant mora pregledati vso predhodno izdelano dokumentacijo, strokovne podlage oziroma usmeritve za izdelavo projektne dokumentacije.

Seznam do sedaj izdelane dokumentacije in strokovnih podlag, ki bodo izvajalcu zagotovljene s strani naročnika v fizični ali elektronski obliki:

- Inženirske skice, »Izvedba AB moznikov – vodnjakov na Plazu Slano Blato, 240-1-04. Izdelal FGG, Kmtal, november 2004.

- PZI, PZR, PID, »Plaz Slano Blato nad Lokavcem, 237/05 Izdelal ISB d.o.o., februar-marec 2005.

  - 0-vodilna mapa

  - 3-načrt gradbenih konstrukcij

  - 10-geofizikalne raziskave.

- PZI, PID, »Nujna ureditvena dela na povirju hudournika Grajšek na vplivnem območju plazu Slano Blato 2018-2022«, EHO projekt d.o.o., 2018-2022.

- DIIP, PLAZ SLANO BLATO V OBČINI AJDOVŠČINA, izdelal EHO Projekt d.o.o., januar 2023.

Pogoji za projektiranje

Zakonska izhodišča

Projektant je pri izdelavi dokumentacije dolžan upoštevati in uporabljati veljavno slovensko zakonodajo, predpise, normative in standarde ter tehnične specifikacije. V kolikor teh ni, naj se smiselno uporabljajo evropski. Predvsem je potrebno upoštevati:

- zakone in predpise s področja graditve objektov,

- zakone in predpise s področja voda,

- zakone in predpise s področja prostora,

- zakone in predpise na področju prometa,

- zakone in predpise na področju cest,

- zakone in predpise s področja okolja,

- vso drugo zakonodajo s področja tega posega.

Projekt mora biti izveden v skladu z načelom, da se ne škoduje bistveno okoljskim ciljem Evropske unije (DNSH načelo), določenim v 17. členu Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (UL L št. 198 z dne 22. junija 2020, str. 13) in mora vsebovati »nature based solution« ukrepe (na naravi temelječe rešitve).

V kolikor se v obdobju izdelave projektne dokumentacije sprejme nov zakon ali drug predpis, ga mora izvajalec upoštevati. V roku 10 dni od njegove uveljavitve mora izvajalec naročnika obvestiti o posledicah spremembe zakonodaje na predmet pogodbe ter priložiti podlage za spremembo pogodbenega razmerja.

Upoštevanje ocene vpliva podnebnih sprememb

Projekt mora vsebovati upoštevanje vpliva podnebnih sprememb, ki mora biti argumentirana. Osnova za določitev vpliva upoštevanja podnebnih sprememb je študija Ocena podnebnih sprememb v Sloveniji do konca 21. stoletja – sintezno poročilo, RS MOP - ARSO, 2018.

IZDELAVA GEODETSKIH PODLAG

Projektant zagotovi izdelavo geodetskega načrta obravnavanega območja skladno s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04). Območje predvidene izdelave geodetskih podlog je 2,5 ha. Tehnologijo zajema podatkov izdelovalec prilagodi terenskim možnostim.

GEOMEHANSKE PREISKAVE TER GEOLOŠKO GEOTEHNIČNI ELABORAT

Pred pričetkom geoloških raziskav, mora projektant pregledati obstoječo dokumentacijo. Na podlagi rezultatov obstoječih/že izvedenih raziskav mora projektant narediti:

- Reambulirati oz. novelirati inženirsko geološko in hidrogeološko karto, na osnovi terenskega ogleda in površinskega inženirskega kartiranja ter geoloških in hidrogeoloških analiz.

- Izvesti 6x geomehanskih vrtin z inklinometri globine cca 25m na severozahodnem delu območja. Mikro lokacije vrtin, ki bodo predlagane s strani projektanta, odgovornega geomehanika, je potrebno pred pričetkom izvedbe potrditi na skupnem ogledu (projektant, nadzor, geomehanik).

- Geološka in hidrogeološka spremljava vrtanja s popisom ter fotodokumentiranjem in spremljavo nivoja podzemne vode v vrtinah.

- V vsaki vrtini se izvede SPT preiskave (na posamezno vrtino 5 kom oz 30 kom SPT za vseh šest vrtin), zadnja meritev se izvede na dnu vrtine

- V vsaki vrtini se izvede presiometrične meritve (na posamezno vrtino 5 kom oz 30 kom PMT preiskav).

- Izdelava laboratorijskega poročila na podlagi odvzetih vzorcev, ki bodo odvzeti v primernem obsegu glede na vrsto zemljine oziroma hribine (klasifikacija zemljin, vlaga, prostorninska teža, lezne meje, direktni strig, točkovni indeks, …).

- Izdelavo stabilnostnih analiz v karakterističnem profilu na podlagi pridobljenih terenskih in laboratorijskih preiskav.

- Evidentirati in upoštevati je treba vire zalednih vod in podatke o padavinah za potrebe dimenzioniranja elementov odvodnjavanja in dreniranja, raziskati in oceniti je potrebno morebitne izvire talne vode in podzemne tokove ter vsa pridobljena spoznanja kot hidrogeološki del prikazati v vsebini načrta s področja geotehnike.

- Načrt s področja geotehnike (geološko-geotehnični in hidrogeološki elaborat) naj bo sestavljen iz:

  - poročila o rezultatih opravljenih raziskav in

  - geotehničnega načrta.

- Vse geološko-geotehnične raziskave morajo biti izvedene v skladu z veljavno zakonodajo oz. z EC7.

- Morebitne spremembe/odstopanja mora potrditi investitor ter nadzor.

Projektna dokumentacija

Predmet naročila je izdelava projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP) in projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI).

Izvajalec mora predhodno proučiti že izdelano dokumentacijo in strokovne podlage in jih pri izdelavi projektne dokumentacije upoštevati.

Projekt mora biti izdelan v skladu s strokovnimi izhodišči in mora vključevati sonaravne in zelene rešitve v okviru na naravi temelječih rešitev (NBS) v kolikor je to tehnično mogoče. Iz projektne dokumentacije mora biti razvidno in obrazloženo upoštevanje koncepta.

V kolikor izvedba sonaravnih ureditev tehnično ni izvedljiva, je potrebno načrtovati učinkovite omilitvene ukrepe, s katerimi bo negativen vpliv posega izničen oziroma zmanjšan in to v projektni dokumentaciji tudi pojasniti.

Projekt mora biti izveden v skladu z načelom, da se ne škoduje bistveno okoljskim ciljem Evropske unije (DNSH načelo), določenim v 17. členu Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (UL L št. 198 z dne22. junija 2020, str. 13).

Projekt mora vsebovati upoštevanje vpliva podnebnih sprememb, ki mora biti argumentirana. Osnova za določitev vpliva upoštevanja podnebnih sprememb je študija Ocena podnebnih sprememb v Sloveniji do konca 21. stoletja – sintezno poročilo, RS MOP - ARSO, 2018.

Obseg, struktura in vsebina dokumentacije DPP in PZI mora biti skladna z določili Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/23, v nadaljevanju: pravilnik), Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23), Zakonom o vodah (Uradni list RS, št.  67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20, 35/23 – odl. US in 78/23 – ZUNPEOVE) ter z vsemi relevantnimi podzakonskimi predpisi.

Projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP)

Projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev je namenjena pridobitvi projektnih in drugih pogojev ter vsebuje tiste podatke, na podlagi katerih lahko mnenjedajalec predloži ustrezne podatke v skladu s svojimi pristojnostmi ter določi pogoje za izdelavo dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje, za izvajanje gradnje, za izdelavo projektne dokumentacije izvedenih del ter za uporabo in vzdrževanje objekta.

Izbrani ponudnik mora izdelati projektno dokumentacijo za pridobitev projektnih in drugih pogojev skladno s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/23).

Po potrditvi dokumentacije DPP s strani naročnika ali pooblaščenega inženirja je izbrani ponudnik v fazi DPP dolžan uspešno pridobiti vse projektne in druge pogoje relevantnih nosilcev urejanja prostora.

Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI)

Namen projektne dokumentacije za izvedbo gradnje je zagotovitev strokovnih navodil za zakoličenje objekta, izvajanje gradnje in dokazovanje izpolnjevanja bistvenih in drugih zahtev.

Izbrani ponudnik mora izdelati projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje skladno s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/23).

V sklopu izdelave PZI izbrani ponudnik pridobi tudi pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora.

Katastrski elaborat

V okviru projekta je potrebno izdelati Katastrski elaborat v skladu s pravili stroke, ki jih je pripravila in objavila IZS. Katastrski elaborat obsega seznam parcel za gradnjo v obliki preglednice s podatki o predvidenih posegih v prostor po zemljiških parcelah in grafične prikaze omenjenih posegov na grafičnih prikazih parcel. Zajeti je potrebno območja, na katere se posega s projektom. V sklopu projekta mora biti določena meja trajnega posega (meja odkupa) in meja začasnih posegov v času gradnje (meja gradbišča – služnosti) ter območja posegov na komunalnih vodih.

Katastrski elaborat mora vsebovati tabelo v XLS obliki s prikazom naslednjih podatkov:

- zaporedna številka (1,2,3…)

- katastrska občina (številka in naziv)

- številka parcele

- priimek, ime in naslov lastnika, delež lastništva

- šifra dejanske rabe

- boniteta

- površina parcele (v ha, a, m2)

- trajni poseg (v ha, a, m2)

- začasni poseg (v ha, a, m2) potrebna površina območje gradbišča, ureditev dostopov, deponij,

- ostanek površine parcele po odvzemu (v ha, a, m2)

- opis posega na zemljišče (navedba etape/faze, za kateri komunalni vod je predvidena služnost, čemu začasen odvzem…).

V katastrski situaciji je treba vrisati tudi morebitno komunalno infrastrukturo, ki poteka znotraj oz. izven območja ureditev in novogradnjo ali prestavitev voda. V katastrski elaborat mora biti vrisano območje trajnega posega, začasnega posega in dostopnih poti. Za projektirane komunalne vode izven območja posega (služnosti izven območja posega) mora pregledna tabela vsebovati tudi (poleg že zgoraj navedenih podatkov):

- opis komunalnega voda (npr. VND, SND, vodovod,…) in potek (nadzemni, podzemni, stojno mesto, ozemljitev za VND,..),

- širina odvzema (v m),

- dolžina voda na posamezni parceli (m),

- potrebna površina odvzete parcele (v ha, a, m2) zaradi služnosti v zvezi s projektiranimi komunalnimi vodi,

- opomba- opis služnosti - začasna (zaradi gradnje) ali trajno.

Katastrski elaborat se izdela na digitalnem katastrskem načrtu. V elaboratu mora biti naveden datum prevzema katastrskih podatkov iz uradnih evidenc katastra nepremičnin. Podatke o lastnikih zemljišč, vrsti rabe in njihovih površinah je potrebno pridobiti iz uradnih evidenc katastra nepremičnin in zemljiške knjige.

Grafični del katastrskega elaborata mora poleg katastrske vsebine (parcelne meje, parcelne številke, šifre katastrske občine, ime katastrske občine) vsebovati mejo načrtovanih ureditev, poteke komunalnih vodov, lokacije naprav in objektov, mejo začasnega posega, potek komunalne infrastrukture in meje upravnih občin. Katastrski načrt je treba prilagoditi merilu gradbene situacije.

Lomne točke gradbene parcele morajo biti numerirane, koordinate lomnih točk pa morajo biti izpisane v seznamu koordinat. Koordinate morajo biti določene v državnem koordinatnem sistemu.

V sklopu katastrskega elaborata se izdela poročilo o katastrskem elaboratu, v katerem se navede izhodišča za izračun potrebnih površin, vir in datum pridobitve podatkov iz javnih evidenc, način pridobitve podatkov o lastništvu parcel in drugih zahtevanih podatkih, metodologijo za izračun začasnih odvzemov v primeru linijskih vodov, itd.

Potrebno je izdelati tudi tabelo z navedbo parcel, kjer se spreminja namembnost kmetijskih zemljišč. Izbrani ponudnik tabelo pripravi skladno z navodili, ki jih prejme na uvedbi v delo.

Recenzija projektne dokumentacije

Naročnik načrtuje izvedbo potrditve dokumentacije DPP in recenzijo PZI dokumentacije. Izbrani ponudnik mora sodelovati v postopku izvedbe pregleda dokumentacije, se udeležiti recenzijske razprave ter odpraviti napake in pomanjkljivosti ugotovljene s strani recenzentov skladno s predpisanimi roki za izvedbo naloge.

Po odpravi napak in pomanjkljivosti projektne dokumentacije je potrebno od recenzentov pridobiti potrdilo o upoštevanju pripomb in korekciji projektne dokumentacije.

Obveznosti izvajalca ter naročnika

Obveznosti izbranega ponudnika

- Izbrani ponudnik je dolžan kontinuirano sodelovati z naročnikom oziroma pooblaščenim inženirjem;

- udeleževati se sestankov, aktivno sodelovati na njih, po potrebi sklicevati sestanke in voditi zapisnike;

- upoštevati dodatna navodila naročnika, ki se nanašajo na izdelavo predmetne projektne dokumentacije DPP, PZI in ostalih strokovnih podlag znotraj razpisanega obsega del;

- pri izdelavi dokumentacije mora upoštevati rešitve v zvezi z varovanjem okolja in rešitve za preprečitev ter zmanjšanje negativnih vplivov na okolje;

- pri izdelavi dokumentacije upoštevati in izkazati upoštevanje načela DNSH;

- pri izdelavi dokumentacije upoštevati vpliv prihodnjih podnebnih sprememb na način, da bo dokazana odpornost na prihodnje podnebne razmere;

- na podlagi projektne dokumentacije DPP se bo pripravila vloga za predhodni postopek; izbrani ponudnik mora sodelovati z izdelovalcem vloge za predhodni postopke in mu za ta namen zagotoviti relevantne podatke o posegu;

- sestavni deli projektne dokumentacije morajo biti medsebojno usklajeni;

- projektirati v skladu s pravili stroke in veljavnimi predpisi ter z do sedaj izdelano dokumentacijo;

- usklajevati se z ostalimi projektanti ukrepov odvodnje;

- vodja projekta je dolžan usklajevati in koordinirati delo na izdelavi vseh razpisanih del v sklopu te naloge;

Zahteve naročnika

Naročnik ima poleg splošnih še naslednje zahteve:

- Izbrani ponudnik mora predano dokumentacijo podrobno proučiti in eventualna vprašanja v zvezi s tem predhodno uskladiti z naročnikom, spremljati spremembe zakonodaje, ki regulira predmetno področje in pravočasno ter ustrezno ukrepati glede nastale morebitne spremembe.

- Izbrani ponudnik mora popise del izdelati v informacijskem sistemu, ki ga bo zagotovil naročnik.

- Izbrani ponudnik mora pripravljati mesečna poročila o napredovanju projekta.

- Vsi izdelki morajo nositi logotipe projekta (emblem EU in ustrezna izjava o financiranju z napisom »Financira Evropska unija – NextGeneration EU«), ki jih podizvajalcu posreduje izvajalec, po podpisu pogodbe.

Obveznosti naročnika

- Naročnik se obvezuje sodelovati z izbranim ponudnikom in dajati na razpolago vse informacije pomembne za realizacijo projektne dokumentacije kakor tudi strokovne podlage v aktivni obliki.

- Naročnik se obvezuje izbranega ponudnika uvesti v delo.

- Naročnik izbranemu ponudniku zagotovi vsa potrebna pooblastila za izvedbo nalog v projektu.

Oddaja dokumentacije

Izbrani ponudnik mora projektno dokumentacijo izdelati z uporabo računalniške tehnologije (grafični in atributni podatki) in jo predati naročniku v elaborirani in digitalni obliki:

| Sklop | Format |  |
| --- | --- | --- |
|  | AKTIVNA OBLIKA | PASIVNA OBLIKA |
| Tekstualne vsebine | Microsoft Word (doc/docx) | pdf |
| Tabelarični prikazi, Ocena investicije, Popis del / predračun | Microsoft Excel (xls/xlsx) | pdf |
| Podatkovne baze | Microsoft Access (mdb/accdb) | pdf |
| Slike | tiff, jpeg/jpg | pdf/png |
| Načrti | Autodesk AutoCad (dwg/dxf) | pdf |
| Prostorski podatki | shp | pdf |

Projektna dokumentacija mora biti izdelana v digitalni obliki in ne sme biti kodirana ali kako drugače zaščitena pred razmnoževanjem, kopiranjem in mora biti pripravljena na nadaljnjo obdelavo. Vsi izdelki morajo nositi logotipe projekta (emblem EU in ustrezna izjava o financiranju z napisom »Financira Evropska unija – NextGeneration EU«), ki jih izbranemu ponudniku posreduje naročnik, po podpisu pogodbe.

Naročniku morajo biti predani:

- 1x digitalni izvod* dokumentacije DPP - končni izdelek (v potrditev)

- 3 tiskani izvodi in 1 digitalni izvod* dokumentacije DPP – končni izdelek

- 1 digitalni izvod* dokumentacije PZI za recenzijo

- 6 tiskanih izvodov in 1 digitalni izvod* dokumentacije PZI (po recenziji) – končni izdelek

* Digitalni izvod dokumentacije ne sme biti zaščiten pred razmnoževanjem.

Dokumentacija je last investitorja. Izvajalec mora za vse oblike javne predstavitve in publiciranja pridobiti predhodno soglasje naročnika. Izvajalec prevzema obveznost, da sodeluje pri seznanjanju javnosti z izsledki naloge in da jih tolmači v javnosti dostopni obliki.

Roki za izvedbo naloge

Naloga je razdeljena v tri (3) faze:

- Faza

  - Prva faza obsega izdelavo geodetskega načrta, izdelavo in morebitne popravke dokumentacije DPP ter pridobitev projektnih pogojev.

  - Končni rok za oddajo geodetskega načrta in dokumentacije DPP je 30 dni od uvedbe v delo. Naročnik bo dokumentacijo pregledal in potrdil v roku 7 dni. V primeru potrebnih korekcij jih je izvajalec dolžan izvesti in oddati v roku 7 dni.

  - Končni rok za pridobitev projektnih pogojev je 30 dni po potrditvi DPP.

  - Prva faza se zaključi z oddajo pridobljenih pogojev na dokumentacijo DPP.

- Faza

  - Druga faza obsega izdelavo Geološko geotehničnega elaborata.

  - Končni rok za izdelavo Geološko geotehničnega elaborata je 30 dni od zaključka faze 1.

Druga faza se zaključi z izdelavo geološko geotehničnega elaborata.

- Faza

  - Tretja faza obsega izdelavo dokumentacije PZI, pridobivanje pozitivnih mnenj, izdelavo katastrskega elaborata, sodelovanje pri recenziji in oddajo dokumentacije PZI po recenziji.

  - Končni rok za oddajo dokumentacije PZI v recenzijo je 30 dni po zaključku faze  2.

  - Naročnik bo v roku 10 dni od oddane dokumentacije PZI izdelal recenzijsko poročilo. Izvajalec je dolžan uskladiti PZI z recenzijskim poročilom v roku 7 dni od prejema recenzijskega poročila.

  - Končni rok za pridobitev pozitivnih mnenj na PZI je 30 dni od prejema potrdila o upoštevanju pripomb in korekciji projektne dokumentacije glede na ugotovitve recenzije.

  - Tretja faza se zaključi z oddajo dokumentacije PZI po recenziji.

Strinjamo se s projektno nalogo:

Datum: ________________________________