ZAHTEVE NAROČNIKA GLEDE TEHNIČNIH LASTNOSTI NOVEGA GASILSKEGA VOZILA

GVC 1 ZA PGD ZDOLE

Za informacijo ponudnikom, za lažjo pripravo ponudbe, je v nadaljevanju tega obrazca pri posameznih zahtevah naročnika naveden naziv izdelka, blagovna znamka ali proizvajalec. Ponujanje primeroma navedenega izdelka, blagovne znamke ali proizvajalca ni izključni pogoj. Ponudniki lahko ponudijo tudi enakovredne izdelke drugega proizvajalca, vendar pa morajo le-ti po kvaliteti, lastnostih, uporabi in glede na cenovni razred v celoti ustrezati zahtevam naročnika. To pomeni, da ponujena oprema po tehničnih karakteristikah (teži, dolžini, širini, višini, hitrosti, toplotni prevodnosti, specifični moči, nosilnosti, lastni teži, svetilnosti, hrupu, vibracijam, sesalni in tlačni višini itd), ne odstopa več kot 10 % od tehničnih karakteristik želene opreme, navedene v razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora v primeru, da je oprema drugega proizvajalca, za to opremo v ponudbi navesti tehnične karakteristike, s katerimi bo dokazoval tehnično ustreznost.

Navedba »in enakovredno« se uporablja tudi skladno z 23. členom Direktive 2004/18/EC in 68. Členom ZJN-3, ki določata, da je sklicevanje na posamezno blagovno znamko, tip ali posebno poreklo izjemoma dovoljeno, če ni mogoče dovolj natančno in razumljivo opisati predmeta naročila in če se s tem navajanjem ne daje prednost nekaterim podjetjem ali nekaterim proizvodom, s tem da se pri takem sklicevanju navedeta besedi »in/ali enakovredno«.

1. STANDARDI KVALITETE

Ponujeno vozilo mora izpolnjevati splošne tehnične zahteve za večje gasilsko vozilo GVC 1, katere so določene v standardih SIST EN 1846-1, SIST EN 1846-2 in SIST EN 1846-3.

Vozilo mora biti proizvedeno v skladu s kvalitativnimi standardi vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenjem varnosti in zdravja pri delu s certifikati; ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015 in OHSAS 18001 : 2007, ISO 45001 : 2018 za kar ponudnik k ponudbi priloži kopijo ustreznih certifikatov kot dokazilo.

Vozilo mora med drugim ustreza tudi zahtevam DIN 14530-5, ter tipizaciji GZS.

Kompletno vozilo GVC 1, mora ponudnik ponuditi v naslednjih sklopih

- DEL A - šasija s kabino

- DEL B - gasilska nadgradnja z vgrajeno opremo

Ponujeno mora biti kompletno vozilo. Kompletno vozilo z vsemi komponentami mora biti prirejeno za uporabo v zahtevnih razmerah, kot je uporaba vozila v gasilske namene.

2. DIMENZIJE in TEŽA KOMPLETNEGA VOZILA

Vozilo mora ustrezati standardu DIN 14530-5, in vsebuje naslednje karakteristike:

Medosna razdalja: max 4.000 mm ± 100 mm

Skupna dolžina vozila z nameščenim vlečnim vitlom: max. 7.400 mm

Skupna širina: max. brez ogledal 2.500 mm + ogledala = 2.800 mm

Skupna višina z nameščeno opremo: max. 3.270 mm

Največja dovoljena skupna masa z vso opremo in moštvom: 90% največje dovoljene mase vozila ter 90% dopustne obremenitve posamezne osi;

Dovoljena osna obremenitev: prva os min. 6.300 kg, zadnja os min. 10.000 kg

3. OPREMA

Naročnik bo izvedel sledeči način - opcije dobave opreme (obstoječa oprema iz lastne zaloge, deloma z dokupom nove). Zaradi tega se v ponudbi upoštevajo namestitvena in pritrdilna mesta za opremo katera je potrebna po tipizaciji GVC 1 oz. po dogovoru z naročnikom. Po izdelanem predlogu dobavitelja ima naročnik možnost spreminjati mesta namestitve opreme, v kolikor sprememba bistveno ne vpliva na težišče vozila oz. neenakomerno obtežbo.

Število in mesta postavitve predlaga ponudnik, dokončno pa se ta mesta uskladijo in določijo skupaj z naročnikom in izdelovalcem nadgradnje, glede na seznam opreme, ki bo v vozilu – po naknadnem naročilu.

4. OPIS DELOV:

4.1 DEL A

SPECIFIKACIJA PODVOZJA

Tip gasilsko / tovorno vozilo

Vrsta transporta terenski

Klasa požar in reševanje

Kolesna konfiguracija 4X4

Kabina, tip kratka nizka kabina

Višina šasije visoka

Vzmetenje listnato spredaj / listnato trapezno zadaj

Položaj volanskega obroča levo

Vozilo izven civilnih EU homologacijskih predpisov

OFF-road klasifikacija po EC 2007/46 v - vozilo tretirano kot N3G klasa

Jezik tipske tablice angleški

Nosilec registrske tablice spredaj

Zunanja širina vozila - nosilci ogledal max. 2500 mm

Medosna razdalja min. 3950 mm

Previs šasije od prve pogonske osi max. 1700 mm

Legalna obremenitev prve osi min. 7500 kg

Legalna obremenitev druge osi min. 11500 kg

Največja zakonsko skupno dovoljena masa vozila 18000 kg

Največja tehnično dovoljena masa vozila 20500 kg

Klimatski paket avtomatska klima

Motor z notranjim izgorevanjem

Gorivo dizel

Prostornina motorja min.13 litrov

Nivo emisij izpuha Euro 3

Motor DC13 189,   min. 420 KM,  Euro 3

Izvedba turbopolnilnika specialna

Brez AdBlue

Oddušek motorja odprt

Vrsta čiščenja plinov ohišja ročične gredi centrifugalno

Prikazovalnik količine motornega olja

Olje v pogonskem sklopu

Zvočna izolacija min. 84 dBA ISO98

Pogon zračnega kompresorja mehanski

Tip hidravlične črpalke za krmiljenje fiksen

Vnos zraka spredaj

Tip kabinskega filtra standardni

Ognje odporni zračni filter

Velikost ventilatorja max. 813 mm

Število lopatic na hladilnem ventilatorju min. 11

Antifriz ledišče pri min.- 25 stopinjah C°

Površina hladilnika vode do 70 dm2

Izvedba izpušnega lonca klasična

Pozicija izpušne cev kratka izvedba sredinsko v šasiji

Dolžina izpušnega lonca max. 510 mm

Menjalnik: GRS905 ali enakovredno

Pozicija prestavne ročice ob volanu

Reduktor: GTD800 ali enakovredno

Sprednji stalen pogon z diferencialom (4x4  min. 27% moči na prvi osi in min. 73% moči na zadnji osi)

Hlajenje olja v menjalniku

Menjalniški hladilnik tekočinski

OPTICRUISE ali enakovredno avtomatizirani menjalnik

Izbirni način vožnje: Standard, Power, Off-road

"Kickdown" funkcija

Sklopka avtomatska

Kontrola obrabe avtomatske sklopke

Tehnična obremenitev sprednje osi: max. 7500 kg

Tehnična obremenitev zadnje osi: max. 13000 kg

Zadnji diferencial: RP835 ali enakovredno

Prestavno razmerje diferenciala: min. 3,80

Zapora diferenciala

Oljni filter na zadnji osi

Predpriprava za ED motorni odgon

Odgon EG menjalniški zadaj EG661F - razmerje: 1:1.28 in 1:1.58, navor do 700 Nm ali enakovredno

Prirobnica menjalniškega EG odgona FFU po DIN100 standardu

Tip levega rezervoarja 165S ali enakovredno

Prostornina levega rezervoarja min. 165 dm3

Tip rezervoarjev aluminijasti

Pokrovček rezervoarja za gorivo s ključavnico

Oznaka goriva v skladu z EC

Separator za vodo z odvajanjem vode

Pozicija filtra za gorivo pod nosilcem za akumulator

Mikronska stopnja filtra za gorivo

Pritrdilni nosilci za nadgradnjo spredaj ojačani vertikalni nosilec

Luknje na okvirju šasije za nadgradnjo po celotni dolžini okvirja šasije

Sistem krmiljenja hidravlični

Kretni sistem po direktivi 70/311/EEC

Okretnost vozila po direktivi 97/27/EC

Izvedba volanskega obroča standardna izvedba s kromiranimi dodatki

Nastavljiv volanski obroč nagib + pomik

Vzmetenje spredaj listnato

Vzmetenje spredaj, listnato: 2x33, parabolično

Puše na sprednjem listnatem vzmetenju gumijaste

Trdota sprednjih amortizerjev trdo (teren)

Vzmetenje zadaj listnato

Vzmetenje zadaj 6x15 + 5x22 trapezno

Stabilizator, spredaj normalna togost

Stabilizator na zadnji osi

Akumulatorji min. 180 Ah

Pozicija akumulatorja leva stran

Alternator min. 130 A (močnejša izvedba)

Znamka pnevmatik Bridgestone ali enakovredno

Tip pnevmatik na sprednji osi 315/80R22.5 Bridgestone L355 Evo ali enakovredno

Število pnevmatik na sprednji osi 2

Tip pnevmatik na zadnji osi 315/80R22.5 Bridgestone L355 Evo ali enakovredno

Število pnevmatik na zadnji osi 4

Brez rezervnega kolesa

Index obremenitve sprednji pnevmatik 158 (4250 kg)

Index obremenitve pogonskih pnevmatik 156 (4000 kg)

Platišča jeklena

Dimenzija platišč 22.5 x 9.00

Zaščita za kolesne vijake barvano jeklo

Kolesne zagozde 2 kosa

Velikost sprednjega blatnika max. 675 mm

Prednji blatnik, izvedba tridelni

Zamik sprednjega blatnika

Zaščita proti razpršitvi vode spredaj

Sprednja zaščitna zavesica

Dolžina zaščitne zavesice spredaj max. 40 mm

Velikost obrobe na sprednjem blatniku max. 565 mm

Konfiguracija zavornega sistema glede na tehnično največjo dovoljeno maso vozila

Kategorija zavornega sistema AB

Tip zavor bobnaste

Kontrola zavor pnevmatska

Konfiguracija zavor pnevmatska

ABS

ABS terenski način

Asistenca za speljevanje v klanec

Zračni kompresor inteligentna verzija

Sistem parkirne zavore pnevmatski

Ventil za deblokado parkirne zavore

Parkirna zavora tudi na sprednji osi membrana + vzmet

Tip zavornega cilindra na zadnji osi vzmet

Širina zavornih oblog, zadnja min. 254 mm

Motorna zavora ročna  in avtomatska na pedalu zavor

Vlečni čep, enostavna izvedba brez el. in zračnih priključkov

Komunikacija z nadgradnjo

Podatki o nadgradnji v ICL (v instrumenti plošči)

Simboli na instrumentni plošči za gasilska in reševalna vozila

Število rezerviranih mest za stikala BWE min.4

Električni priključek za nadgraditelje 7+7+7

Električni kabel za priklop nadgradnje min. 8 m

Kabelska napeljava z dodatnimi stikali

Zagon motorja z daljinskim upravljanjem priprava

Zadnja podletna zaščita – zadnji odbijač

Nosilec registrske tablice zadaj

Vzmetenje kabine mehansko HD (težke razmere)

Dvigovanje kabine  mehansko

Zunanji senčnik

Hupa v odbijaču zračna min. 118dB

Dodatne stopnice

Prednji branik (FUP) odobren

Podaljšek kovinskega odbijača 150 mm

Zložljiva stopnica v odbijaču

Vetrobransko steklo zatemnjeno

Zasteklitev na vratih standardna

Steklo vzvratnih ogledal na voznikovi strani sferično

Steklo vzvratnih ogledal na sovoznikovi strani sferično

Tip vzvratnih ogledal A

Ogrevanje vzvratnih ogledal

Električno nastavljiva vzvratna ogledala v obe strani

Dodatno vzvratno ogledalo širokokotno / voznikova + sovoznikova stran

Širokokotna ogledala ročno nastavljiva in ogrevana

Pomožno ogledalo za sprednji spodnji del kabine ročno nastavljivo in ogrevano

Zaklepanje kabine centralno

Centralno zaklepanje daljinsko

Število zagonskih ključev dva

Žarometi LED

Avtomatska dolga luč

Asimetrija žarometov: desna

Dnevna osvetlitev luči

Dnevne luči, (DRL) opcija: Z LED (DRL) opcijo + pozicijske luči

Kontrola višine sprednjih žarometov ročna

Zaščita sprednjih žarometov

Dodatna dolga luč v maski

Meglenke spredaj

Luči za meglo, tip: halogenske

Gabaritne luči bele

Stranske markirne luči začasno montirane

Tip zadnjih luči LED

Pozicija zadnjih luči montaža na šasijo

Kabel za zadnje luči v podaljšani izvedbi 600 mm

Zvočni signal za vzvratno vožnjo

Voznikov sedež zračno vzmeten

Sovoznikov sedež zračno vzmeten

Oblazinjenje voznikovega sedeža vinil

Oblazinjenje sovoznikovega sedeža vinil

Nastavljiv amortizer na voznikovem sedežu

Naslon za roko na voznikovem sedežu

Oprema armaturne plošče na sovoznikovi strani s shranjevalnim prostorom

Odlagalni prostor na centralni konzoli

Centralni odlagalni prostor v strešnem delu za montažo postaj

Oblazinjenje notranjih sten vinil

Oblazinjenje vrat umetna masa

Senčnik na voznikovih vratih rolo

Ročaj nad vrati

Barva vstopnega ročaja črna

Predpražniki na tleh gumijasti

Površina armaturne plošče standardna (gladka) s kromiranimi dodatki

Barva spodnjega dela armaturne plošče temno peščena

Prikaz na armaturni plošči min. 4'' zaslon km/h

Aktivacija motorčka za kontrolo okna na kontakt ali odklenjena vrata

Brez tahografa (izjema za gasilce)

Omejevalec hitrosti 89 km/h (tovarniško, zakonsko)

Omejevalec hitrosti tretji

Klimatska naprava

Kontrola temperature elektronska

Notranja osvetlitve ambientalna izvedba

Osvetlitev pod instrumentno ploščo

Ozvočenje zvočniki 2 x 20W

Predpriprava za radio z anteno

Radijski aparat FFU, 1DIN avtoradio CD/USB/Aux (na primer Pioneer DEH S110 UBG)

USB napajalni izhod na voznikovi strani armaturne plošče

USB napajalni izhod na sovoznikovi strani armaturne plošče

Komunikator C300 (možnost sledenja)

12/24V vtičnice standardne

Jezik vozniških navodil za uporabo slovenski

Jezik kratkih navodil za uporabo angleški

Cev za napihovanje gum min.20 metrov

Dvigalka

Varnostni trikotnik min.2

Komplet žarnic in izvijačev

Barva kabine in blatnikov, rdeča:  ognjeno rdeča RAL3000 -  Fire Fighter Red (RAL3000 CM)

Barva šasije, siva: Sub Grey

4.2 DEL B

SPECIFIKACIJA GASILSKE NADGRADNJE Z VGRAJENO OPREMO

4.2.1. PODVOZJE:

- izdelava pomožnega okvirja z vpetjem kardanskega pogona črpalke – okvir, mora biti grajen tako, da niso možne deformacije nadgradnje. Na šasiji podvozja in pomožni šasiji morajo biti nameščena pritrditvena ušesa, namenjena združitvi navedenih šasij. Vmesni člen, ki povezuje eno in drugo šasijo mora biti izdelan na način, da amortizira in s tem blaži, ter v nadaljevanju preprečuje možnost poškodb zaradi torzijskih obremenitev. Ti deli (strojni elementi) so izdelani na način, da absorbirajo nastale sile s pomočjo kovinskih ali gumijastih amortizacijskih vložkov;

- pomožni okvir mora biti protikorozijsko zaščiten s postopkom vročega cinkanja. Po vročem cinkanju se šasija prašno PU lakira v barvi podvozja;

- ponudba naj zajema izdelavo novega rezervoarja za gorivo volumna min. 120 lit, izdelanega iz nerjavečega INOX ali plastičnega materiala, ter njegovo namestitev na primerno mesto med kabino in nadgradnjo vozila;

- vključuje naj tudi prestavitev agregatov podvozja na primerno mesto (zračne posode, akumulatorji, itd.);

- akumulatorji podvozja se namestijo na lahko dostopno mesto tako, da je možno enostavno vzdrževanje akumulatorjev;

- izvede se izdelava kardanskega prenosa (od odgona na menjalniku do črpalke) za pogon črpalke in pritrdišče črpalke na previsu;

- zadnji naletni branik naj bo originalen v sklopu podvozja (cevni kiper odbijač).

4.2.2. KABINA IN PROSTOR ZA POSADKO

Razporeditev posadke: 2+2+4

- prva vrsta: 1x voznik + 1x sovoznik (posamezna sedeža), med njima na pokrovu motorja nameščena plošča za namestitev določene opreme;

- druga vrsta (za voznikovim in sovoznikovim sedežem), sedeža z naslonom obrnjena v kontra smeri vožnje, 1x levo in 1x desno ob vratih imata pritrdišče za integrirano namestitev dihalnih aparatov s trotočkovnim varnostnim pasom po ECE R 14 in R16, med njima v sredini omarica in pritrdišča za opremo;

- tretja vrsta: sedežna klop z dvižnim pokrovom, na katerem so nameščena 4x posamična sedišča s trotočkovnim varnostnim pasom po ECE R 14 in R16, ter na zadnji steni moštvene kabine nameščena naslonjala, dva od štirih naj imata pritrdišče za integrirano namestitev dihalnih aparatov, kateri so obrnjeni v smeri vožnje.

- Prvi del kabine:

- v polico pod stropom se vgradi mobilna radijska postaja sistema zvez ZARE, katera je povezana z ustrezno anteno VHF. Dodatni mikrofon in zvočnik naj bo nameščen pri gasilski črpalki na zadnji steni nadgradnje. Radijsko postajo znamke Motorola dostavi naročnik, anteno, vgradni DIN nosilec in dodatni mikrofon z zvočnikom nameščen v zadnjem delu pri črpalki, pa dobavi ponudnik.

- na armaturno ploščo vozila se namesti barvni LCD zaslon s funkcijo GPS, v povezavi z vzvratno kamero, nameščeno na zadnjem delu nadgradnje. Vklop vzvratne kamere mora biti avtomatski ob preklopu menjalnika v vzvratno prestavo in ročno s stikalom na monitorju.

- na ustrezno mesto na ali nad armaturno ploščo, (bližje vozniku, na prostoru med obema sedežema), se vgradi upravljalna konzola z osvetlitvijo za nočno delo, ki omogoča upravljanje z vso svetlobno in zvočno intervencijsko signalizacijo.

- Vgradijo se svetlobna kontrolno - opozorilna telesa  za:

- dvignjeni pnevmatski steber z reflektorji

- odprte rolete bočnih prostorov za opremo

- odprta zadnja dvižna vrata pri črpalki

- odprt pokrov Al zaboji na strehi nadgradnje

- vklopljeno zunanjo bočno razsvetljavo

Sistem mora biti izveden na konzolni plošči s prikazom, ki nedvoumno simulacijsko na silhueti vozila  prikazuje mesto nameščenih komponent in signalizacije na vozilu.

- Vgradijo se stikala za vklop in izklop:

- bočne razsvetljave (okolice vozila)

- Drugi del kabine

- Izdelava moštvene kabine se izvede v sklopu podaljševanja originalne kabine podvozja;

- Spoj med prvim in drugim delom mora biti na zunanjem delu kabine izveden s posebno plastično oblogo;

- Moštvena kabina mora biti izdelana po varnostnih standardih ECE R14, R16, in R29.2 (obvezna priloga certifikatov).

- Vstop in izstop iz podaljšanega dela kabine mora biti na obeh straneh izveden s pomočjo vrat ustrezne širine, ki se odpirajo do kota 90⁰. Vrata imajo v zgornjem delu okna, katera se odpirajo ročno ali elektronsko, opremljena s primernim odpiralnim sistemom in ključavnicama;

- Za vstop in izstop iz drugega dela moštvene kabine morajo biti pod vrati nameščene rotirajoče stopnice, ki se odpirajo hkrati z odpiranjem vrat – vezano na vrata in imajo med zgornjo rotirajočo stopnico in tlemi kabine še odlagalno mesto za drobno opremo (manjši boks z vratci). Odpiranje mora biti izvedeno istočasno z vrati, tako rekoč avtomatsko, vendar na principu mehanskega mehanizma, ki ne vključuje pnevmatskih ali hidravličnih pogonskih sistemov ;

- Pohodna površina stopnic naj bo izdelane iz aluminijeve zlitine in premazane z nedrsečim premazom po DIN standardu 14502-2 (obvezna priloga certifikata);

- Izvede se tudi osvetlitev vstopnih stopnic;

- tla kabine naj bodo obložena s fiksno pritrjeno pralno nedrsečo oblogo;

- na notranji strani vrat kabine se namestita dolga ročaja za lažji vstop in izstop rumene ali oranžne barve z vgrajeno LED razvestljavo;

- v stropu kabine se namestita po celi širini nadgradnje dva drogova za oprijem z vgrajeno LED razsvetljavo ali integrirane stropne luči za zadostno osvetlitev prostora, ki ni moteča za voznika;

- pod stropom se vgradi stikalo za prižiganje / ugašanje luči,

- za steno med prvim in drugim delom kabine se v sredini namesti regal za namestitev opreme s policami, nagnjenimi navznoter in ustrezno zaščito pred izpadanjem;

- na sredinski regal se vgradijo prenosne radijske postaje s polnilci, ter baterijske svetilke s polnilci. (glej poglavje C – oprema);

- levo in desno od sredinske omarice, se ob vratih namestita samostojna sedeža z naslonjalom, katera sta obrnjena nasprotno od (kontra) smeri vožnje. Sedeža morata imeti vgrajene trotočkovne varnostne pasove R 14 in R 16;

- Tako sedalni kot tudi naslonski del, morata biti izdelana iz materialov, ki se lahko čistijo (skaj ali podobno);

- na zadnji steni moštvene kabine, kar pomeni v tretji vrsti celotne kabine, se na dnu namesti PVC zaboj s pokrovom - sedežno klopjo, na katerem so nameščeni štirje sedeži za namestitev IDA, izdelane iz materiala, ki omogoča enostavno čiščenje (skaj ali podobno). V zaboju pod klopjo naj bodo nameščeni nosilci za rezervne IDA jeklenke in druga oprema po uskladitvi z naročnikom;

- 4 sedeži, z integriranim mehanskim nosilcem za izolirni dihalni aparat v naslonu, so obrnjeni 2 v smeri vožnje in 2 nameščena na zadnji steni kabine. Vsi sedeži morajo imeti vgrajene trotočkovne varnostne pasove R 14 in R 16;

- nosilci za izolirni dihalni aparat morajo biti primerni za različne višine in oblike tlačnih posod IDA (jeklene in karbonske posode). Proti nekontroliranemu izpadu aparata iz ležišča, morajo biti zavarovani z dvižnim naslonjalom, podprtim s plinskimi amortizerji. Nosilci IDA morajo omogočati namestitev IDA med vožnjo;

- Zapiralo – varovalo, ki preprečuje nekontrolirani odvzem ali izpad IDA iz ležišča, mora biti izveden tako, da lahko oseba sproži sprostitev z ročico ob sedišču na svoji desni strani in si s tem omogoči možnost nameščanja IDA;

4.2.3. Prostor za namestitev opreme

- Osnovna konstrukcija:

- pomožna šasija mora biti po izdelavi peskana, protikorozijsko zaščitena s postopkom vročega cinkanja, ter prašno barvana v barvi podvozja osnovnega vozila. Zagotavljati mora vse potrebne funkcije nadaljnje namestitve nadgradnje in njenih sklopov, kot tudi blaženje torzijskih obremenitev.

- celotna nadgradnja mora biti izdelana iz Al vijačenih samonosilnih aluminjastih plošč v obliki satja, povezanih v močno in stabilno nosilno konstrukcijo, ki je nameščena na pomožni okvir podvozja;

- nadgradnja vozila mora biti izdelana tako, da na nobenem delu ne sega izven širine in višine gabaritov vozila, oziroma kabine, več kot to pogojuje namestitev blatnikov v predelu zadnjega para koles. Blatnik je lahko nameščen širše kot sama pnevmatika v minimalno potrebnem odmiku, ki preprečuje direktni nanos vode in umazanije iz cestišča na nadgradnjo. Minimalni odmik se smatra od 15 do 20 mm. Izvajalec pa se z oddajo ponudbe zavezuje, da bo pri izdelavi upošteval dejstvo, da se bodo na kolesa vozila po potrebi nameščale tudi snežne verige:

- prostor za opremo se izdela iz stabilnega Al sistema vijačenih plošč;

- na nosilnem delu je izdelano vpetje rezervoarja za vodo, kateri je postavljen vzdolžno glede na podvozje;

- izdela in namesti se nov rezervoar za gorivo. Izdelan iz Inox pločevine ali plastične mase, kapacitete 100 - 150 lit (kapaciteta je odvisna od razpoložljivega prostora), ki je nameščen na ustreznem mestu:

- zgornji in zadnji del nadgradnje sta estetsko oblikovana;

- zgornja robova nadgradnje sta na levem in desnem boku enako visoka kot streha drugega dela moštvene kabine in zaokrožena z galerijo v katero se namestijo po trije LED reflektorji moči min. 1100 lm, levo in desno za osvetlitev okolice vozila, z notranje strani pa LED trak po celotni dolžini strehe levo in desno za osvetlitev strehe.;

- pohodni del strehe nadgradnje (prostor za namestitev opreme) mora biti nižji kot streha kabine vozila. Na njemu je možno namestiti vse dele 4-delne stikalne lestve, nizek zaboj za orodje (teleskopsko žago, itd.) ter, Tla strehe morajo biti iz gladke pločevine premazane s protizdrsnim premazom po EN 13036-4 / R12 (obvezna priloga certifikata).

- Prostori za opremo:

- na vsakem boku so po trije (3) prostori za opremo, zaprti z lamelnimi Al roletami priznanega proizvajalca (ponudnik navede znamko), ki ne prepuščajo vode in prahu, opremljenimi s ključavnicami (sistem enega ključa), in imajo z notranje strani nameščen raztegljiv potezni trak za lažje zapiranje, ter na zunanji strani zapiralo-držalo v obliki droga po celi širini rolete (Barlock system);

- prostor je z zadnje strani zaprt z lahkimi Al vrati, ki so podprte s plinskimi amortizerji.

- prostori pod nivojem šasije na levem in desnem boku nadgradnje se zapirajo s preklopnimi stopnicami – stopnice so konstrukcijsko izvedene tako, da ni možno odpiranje stopnic med vožnjo, varnostno jih mora blokirati zapiralo rolete;

- preklopne stopnice morajo biti na notranji – pohodni strani opremljene z gladko pločevino premazano s protizdrsnim premazom po EN 13036-4 / R12, na zunanji strani pa z gladko Al pločevino;

- preklopne stopnice morajo imeti poleg odsevnega traku, v skrajna vogala vgrajeno LED utripajočo signalizacijo. Svetlobna signalizacija se vklopi avtomatsko ob odpiranju preklopnih stopnic.

- Namestitev opreme:

- v prostore za opremo se namesti opremo s pomočjo polic, vrtljivih sten, izvlekljivih ali vrtljivih nosilcev in sortirnikov za cevi, ki omogočajo namestitev opreme in lahek dostop do nje;

- v vrtljivo steno morajo biti zaradi boljše vidljivosti vgrajene utripajoče LED luči. Vsi izvlekljivi deli, ki segajo izven gabaritov nadgradnje morajo biti ustrezno označeni z odsevnimi trakovi ali simboli za boljšo vidljivost. Vrtljiva stena naj bo nameščeno v prostoru L1.

- police v prostoru za opremo, morajo biti nameščene na AL vodilih, kateri omogočajo nastavljanje višine police glede na višino opreme, katera se namešča. Za namestitev opreme naj ponudnik nameni minimalno 10 polic.

- na police se dobavi in namesti vsaj 6x zaboj za shranjevanje razne opreme. Zaboji morajo biti izdelani iz umetne mase ustrezne kvalitete katera omogoča, da je zaboj dovolj trden za uporabo kot tudi to, da je dovolj prožen v primeru udarca ali padca, da ta ne privede do takojšnjega loma. Na police se za to namesti ustrezno ležišče katero omogoča dovolj stabilno oporo zaboju med vožnjo kot tudi neoviran odvzem iz ležišča.

- vsi sistemi za nameščanje opreme morajo biti izdelani iz sistemov, ki omogočajo naknadno spreminjanje in prilagajanje v primeru nameščanja nove ali dodatne opreme;

- vsako pritrdišče opreme mora biti označeno s ploščico ali nalepko, na kateri je nedvoumen simbol opreme oz. z napisom v slovenskem jeziku, za katerega je namenjeno pritrdišče;

- oprema nameščena v zabojih mora biti ravno tako ustrezno označena;

- pritrjevanje tlačnih cevi, v skupnem številu 21 kosov, je v sortirnikih izvedeno po sistemu zapenjanja na »ježek«; Trakovi naj bodo izdelani iz enega kosa in označeni s simbolom cevi katera se nahaja v ležišči, ki ga zapira;

- namesti se vrtljivi nosilec za namestitev električnega agregata, ki omogoča dva izvlečena položaja (90 in 130 stopinj glede na ne izvlečeno pozicijo); (za agregat glej poglavje C – oprema). Nosilec mora omogočati možnost enostavnega snetja agregata z nosilca za možno dislocirano uporabo agregata;

- oprema mora biti pritrjena posamično, z možnostjo hitrega snetja;

- vse police, pritrdišča in stene za namestitev opreme morajo biti izdelane gladke ščetkane pločevine, kot tudi vsa ostala uporabljena nebarvana Al pločevina.

- Streha nadgradnje:

- Mora biti izdelana iz gladke ščetkane pločevine v obliki samonosilnega elementa, ustrezne debeline katera omogoča pohodno površino strehe. Pohodni del naj bo prekrit protizdrsnim premazom po EN 13036-4 / R12 ali z eloksirano pločevino;

- obrobljena naj bo z galerijo–grebenom, izvedena tako, da omogoča odtekanje vode v primeru dežja ali pranja vozila;

- dostop do strehe nadgradnje se izvede preko ustrezne vgrajene zložljive Al (eloksirano) lestve na zadnjem desnem delu vozila, ki je nameščena na zadnji del  nadgradnje, ko le ta ni v funkciji uporabe. Ko je v položaju za uporabo, pa mora biti lestev postavljena pod manjšim kotom za lažje in varnejše vzpenjanje in sestopanje s pohodne strehe nadgradnje vozila;

- na strehi morata biti za lažje vzpenjanje nameščena ergonomsko oblikovana ročaja, ravno tako izdelana iz eloksiranega Al;

- na streho nadgradnje – na desni strani, se namesti večji AL (eloksirano) zaboj ustreznih dimenzij za namestitev opreme, ki ga v odprtem položaju podpirata dva plinska amortizerja. V notranjosti zaboja mora biti nameščena osvetlitev za nočno delo;

- na levi strani strehe nadgradnje se izdela pritrdišče za stikalno lestev iz aluminija. Lestev je nameščena v več delih. Na koncu strehe nadgradnje je nameščen valj iz nerjavečega materiala, ki služi za lažje in varnejše nameščanje in spuščanje lestve s strehe vozila;

- streha je ustrezno osvetljena, da je mogoče gibanje po njej tudi v nočnem času;

- luči za osvetlitev strehe morajo biti vodotesne, odporne ali zaščitene pred prahom in mehanskimi udarci (LED). Vklop je mogoč s stikalom na armaturni plošči črpalke in kabine vozila;

- na streho nadgradnje se namesti dvižni svetlobni steber (opisano ločeno pod posebno točko v nadaljevanju);

- zgornji in zadnji del nadgradnje sta estetsko oblikovana;

- zgornji rob nadgradnje je na levem in desnem boku enako visok kot streha moštvenega dela kabine in zaokrožen, vanj pa so vgrajene luči za osvetlitev okolice in strehe nadgradnje;

- streha nadgradnje (prostora za namestitev opreme) mora biti nižja kot streha ostalega vozila (moštvenega dela kabine), da je na njej možno namestiti vse dele stikalne lestve in nizek zaboj za orodje ter, da so na levem in desnem boku vgrajene luči za osvetlitev strehe.

- Rezervoar za vodo:

- Izdelan mora biti iz plastičnih mas ali iz polipropilenskih plošč PP, primerne za pitno vodo katerega materiali se uporabljajo za živilske namene in s tem ustrezajo zahtevam 33. člena Pravilnika o pitni vodi. (ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo o ustreznosti materiala pri izdelavi vodnega rezervoarja);

- kapacitete 3.000 litrov + 5%;

- nameščen vzdolžno glede na smer vožnje;

- vstopna - inšpekcijska odprtina mora biti izdelana tako, da dopušča pregled notranjosti rezervoarja za vodo in njegovo čiščenje. Nameščena na strehi nadgradnje vozila (pokrov na tečaj ter vstopna loputa zaprta z vijaki in poravnana z pohodnim nivojem strehe);

- rezervoar mora biti opremljen s polnilnim priključkom na zadnjem delu vozila, ter prečnimi pregradami proti prekomernemu prelivanju vode in blaženju sunkov le te;

- polnjenje rezervoarja je omogočeno preko polnilnega priključka, ročnega ventila s krogličnim zasunom B Storz 75, ki je zaščiten z zaščitno mrežico. Priključek je nameščen na primernem mestu pri črpalki zadaj spodaj;

- zračnik rezervoarja ustrezne dimenzije, mora biti vgrajen v rezervoar vode (pogreznjen) da je poravnan z pohodno streho, estetsko izpeljan na spodnjo stran vozila, mimo podvozja in kardanskih osi;

- vse povezovalne cevi morajo biti izdelane iz nerjavečega materiala;

- nivo vode v rezervoarju naj prikazuje elektronski nivokaz na armaturni plošči črpalke in na bokih moštvene kabine v LED tehniki;

- Na manjšo izvlečno steno se namesti armatura za umivanje rok, milnik, nosilec za papirnate brisače, razkužilo.

4.2.4. ČRPALKA:

- v zadnjem delu vozila (zadnji boks) se vgradi centrifugalna kombinirana gasilska črpalka;

- vgrajena skladno z določili standarda DIN 14420, in odobrena za vgradnjo v gasilska vozila s strani tehnične komisije GZS;

- srednji in visoki tlak morata biti delujoča na isti osi črpalke;

- pretok: srednji tlak min. 3500 litrov pri 10 barih;

- pretok: visoki tlak min. 400 litrov pri 40 barih;

- črpalka je lahko opremljena s samoodsesevalnim sistemom v črpalki, kateri ne potrebuje dodatno prigrajenih sistemov z jermenskimi ali drugimi temu podobnimi prenosi;

- gnana mora biti preko kardanskega prenosa s pomožnim odgonom na menjalniku vozila;

- vklop in izklop črpalke (odgona za črpalko) je mogoč s pomočjo stikala pri črpalki zadaj in s stikalom v kabini vozila;

- priključki, oziroma oprema:

  - 1 sesalni priključek A Storz 110, za sesanje vode s tujega vira + slepa spojka,

  - 2 tlačna priključka B Storz 75, opremljena z ročnimi zapornimi ventili, nameščena bočno v dnu zadnjih dveh stranskih prostorov za opremo – 1xL3 in 1xD3,

  - 2 tlačna priključka B Storz 75, obrnjena nazaj na črpalki opremljena z ročnimi zapornimi ventili,

  - 1 visokotlačni izvod (priključen na hitro napadali navijak);

- sesalni vod iz rezervoarja za vodo;

- črpalka mora imeti avtomatsko zaščito pred pregrevanjem – termo zaščito;

- črpalka mora imeti izvedeno kroženje vode - mehansko z ročnim ventilom na vzvodu;

- črpalka mora imeti možnost popolne izpraznitve (zaščita pred zmrzaljo);

- armaturna plošča črpalke naj bo opremljena z vsemi potrebnimi merilniki po normah proizvajalca črpalke (vakuum-manometer, manometer za normalni tlak, manometer za visoki tlak, števec obratovalnih ur, kontrolne svetilke, stikalo za spreminjanje obratov motorja vozila), vključno z elektronskim prikazovalnikom nivoja vode;

- vse funkcije se vklapljajo preko stikal ali ročic na komandni plošči črpalke, razen NT izlivov kateri se odpirajo / zapirajo s krogličnimi ventili (varnostni element, ki preprečuje sunek tlaka na novo odprtem izlivu);

- dobavo in vgradnjo črpalke v nadgradnjo vozila, povezavo s pomožnim odgonom na menjalniku vozila ter vsa potrebna dela za normalno delovanje črpalke zagotovi izvajalec.

Ponudnik naj k ponudbi priloži originalni tehnični prospekt črpalke proizvajalca, na katerem bo vidna črpalka v prerezu, kot tudi navedeni tehnični podatki.

Ponudnik naj priloži tudi izjavo – pooblastilo, izdano s strani proizvajalca ali zastopnika v SLO za ponujeno črpalko, da je izvajalec nadgradnje pooblaščen za vgradnjo in servisiranje ponujene črpalke.

Hitro napadalni visokotlačni navijak:

- v nadgradnjo vozila se vgradi hitro napadalni navijak z VT armirano cevjo (jeklena mrežica) dolžine 60 m, notranji premer cevi 25 mm, nameščen zadaj nad črpalko;

- izdelan mora biti iz korozijsko odpornega materiala in naj bo istega proizvajalca kot črpalka;

- VT gumijasta cev iz armirane mehke gume je navita na telo navijaka. Zaključka navijaka pa izvedena tako, da preprečujeta zdrs cevi z navijaka;

- VT cev mora biti na izhod navijaka pritrjena s spojko Storz 38 mm, z možnostjo odklopa, na prostem koncu pa je ravno tako nameščena spojka Storz 38 mm;

- na končni spojki mora biti nameščen VT ročnik z nastavljivim pretokom od 0 – 300 l/min. Ohišje naj bo izdelano iz trdno eloksiranega aluminijasta ali plastične litine, drsni ventil iz jekla, poliuretanski ročaj kateri je toplotno, ogljikovodikov in kemično odporen, ter opremljen z vhodnim filtrom, ki ščiti pred vnosom delcev v ročnik;

- navijanje cevi naj bo izvedeno preko električnega pogona navijaka, motor mora biti vgrajen v valju navijaka, zaradi morebitne preprečitve zunanjih mehanskih poškodb;

- navijanje navijaka naj bo omogočeno preko ročnega stikala;

- navijak mora imeti poleg električnega tudi možnost ročnega navijanja;

- zavora navijaka je ročna;

- za lažje navijanje cevi morajo biti na navijaku nameščeni 4 vodilni valji, ki se ob uporabi navijaka mehansko izvlečejo (podprti z ustreznimi plinskimi amortizerji) od ohišja navijaka in segajo izven gabaritov nadgradnje;

- pod navijakom mora biti nameščena lovilna posoda - pladenj, katera preprečuje stekanje vode po ostali opremi. Cev za odvod vode iz lovilnega pladnja pod navijakom je estetsko speljana na spodnji del nadgradnje, kjer voda nemoteno odteka iz nadgradnje.

4.2.5. VITEL ZA SAMOIZVLEKO in REŠEVANJE

- Na prvi del vozila se namesti nosilec z vlečnim vitlom;

- Namestitev vitla z nosilcem je v fiksni izvedbi. Nameščen naj bo na prednji strani vozila, v kombinaciji s prednjim odbijačem. Vitel omogoča vleko bremena spredaj. Zaključek jeklene pletenice naj bo izveden z jekleno srčiko in ustreznim kavljem;

- Vitel mora biti opremljen z daljinskim upravljalnikom povezanim s kabelsko povezavo;

- pogon: električni 24V;

- vlečna sila: min. 8100 kg;

- Motor: min. 24V 9 Hp;

- Menjalnik: 3-stopenjski planetni;

- Sklopka za prosto razvijanje;

- Avtomatska zavora bobna;

- Pletenica: min. 31m x 11mm.

4.2.6. ELEKTRIČNA OPREMA VOZILA

- Splošno:

- elektro inštalacija nadgradnje se mora na vozilu izdelati popolnoma ločeno od osnovne inštalacije podvozja;

- akumulatorja podvozja se namestita na lahko dostopno mesto tako, da je možno enostavno vzdrževanje akumulatorjev (točno lokacijo uskladimo z naročnikom v primeru naročila);

- vsi 12V porabniki morajo biti priklopljeni na pretvornik;

- v razdelilno omarico se vgradi kontrola izolacije in varovalke za vsak sklop posebej in sicer: bočna razsvetljava, razsvetljava notranjosti boksov za opremo, polnilci radijskih postaj, polnilci ročnih svetilk, dvižni svetlobni steber, črpalka in drugo;

- vse varovalke in stikala so označene z napisi, sam razdelilnik pa z blok shemo dejanskega stanja na notranji strani vrat omarice;

- vsa elektro oprema in signalne naprave so v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji.

- Dvižni svetlobni steber

- pnevmatsko dvižni svetlobni steber

- višina stebra min. 5,5 metrov merjeno od tal.

- 4x LED reflektor

- svetilnost min. 11.000 Lum / kos

- barvna temperatura min. 6000 K

- IP stopnja zaščite IP67;

- napajanje  24V;

- reflektorji naj bodo zrcalni in vodotesni;

- krmilno mesto upravljanja z svetlobnim stebrom in reflektorji naj bo na armaturni plošči črpalke ali preko daljinca ob črpalki s funkcije vklop/izklop, dvig/spust;

- svetlobni steber se ob pritisku tipke za spust samodejno spustiti v svoje ležišče, pri tem se izklopijo tudi vsi delujoči reflektorji;

- svetlobni stolp mora biti varnostno povezan z ročno zavoro vozila, da se ob popustitvi le te, samodejno ugasne in spusti v svoje ležišče (varnostni sistem);

- nameščeno mora biti svetlobno in zvočno opozorilo v kabini;

- spuščen svetlobni stolp ne sme ovirati prehoda po strehi nadgradnje;

- spuščen ali dvignjen svetlobni stolp ne sme ovirati snemanja opreme (stikalna lestev, zaboj za opremo);

- Na strehi vozila se namesti vgrajen zaboj. Zaboj je maksimalno poglobljen v nadgradnjo tako, da njegov pokrov ne ovira prehoda po strehi nadgradnje. Pokrov dvižnega stebra ne sme segati iznad pohodne površine več kot 0,5 cm in je pohoden;

- napajanje svetlobnega stebra poteka preko električnega vira vozila.

- Svetlobna in zvočna signalizacija:

- Na streho vozila se namesti GFK poliesterska streha z vgrajenimi LED modrimi lučmi, katere segajo na sprednji del kabine in stransko na bočno levo in desno stran Širokokotni zvočnik moči minimalno 100W je nameščen ločeno za prvim odbijačem vozila ali na strehi vozila;

- v masko kabine mora biti vgrajen 1 par (2 kosa) modrih bliskovk (LED) in 1 par (2 kosa) belih bliskovk (LED);

- Na streho vozila se namestijo 4 – tonske, pnevmatske sirene Fiamm. Elektro pnevmatska sirena po DIN 14610:2009-01, moč 115 dB(A), 200 W.

- zadnje modre utripajoče luči v LED tehnologiji naj bodo nameščene v zgornja kota nadgradnje, integrirano v zgornji rob strehe, izdelan iz umetne mase. Stransko – po boku vozila, tako funkcijsko kot časovno različne svetlobne intervale;

- pod modrimi LED lučmi, je lahko na zadnjem delu vozila vgrajena dodatna razsvetljava po CPP, (pozicija, stop, smerokaz). Na zadnji strani se uporabijo originalne luči proizvajalca šasije; pozicija, stop, smerokaz. Na zgornjem robu levo in desno pa se dogradi LED luč pozicije;

- vozilo se opremi z ustreznimi napisi in oznakami po veljavni tipizaciji GZS, ter dekorativnim dizajnom katerega potrdi naročnik ob pričetku izdelave projekta. Za oznake in dekorativni dizajn se uporabijo kvalitetne pvc in pvc odsevne nalepke z zelo obstojno 7-letno folijo ter vinilne odsevne nalepke.

- Svetlobna oprema vozila:

- v zgornji rob nadgradnje – levi in desni bok, je vgrajenih vsaj  6 LED luči (po vsaj 3 kos na vsaki strani), ki služijo za osvetlitev okolice vozila v času nočnega dela, ter dve na zadnjem delu vozila. Vklop luči je mogoč v kabini vozila in pri črpalki ter avtomatsko ob vključitvi vzvratne prestave. LED svetilke morajo imeti minimalno svetilnost 1.100 Lumnov in zaščito IP-67;

- Podvozje vozila mora biti osvetljeno z LED lučmi (3x levo, 3x desno) za pomoč ob vzvratni vožnji. Vklop svetil je avtomatski ob preklopu menjalnika v vzvratno prestavo in hkraten ob vklopu zunanje bočne razsvetljave vozila. Svetilnost reflektorjev mora biti minimalno 1200 Lum;

- vsak prostor za opremo v nadgradnji mora imeti LED trak LINEA Rlight Flex ADVANCED Generation II primerne svetilnosti (LED), ki služi za osvetlitev prostora za opremo. Nameščene morajo biti levo in desno, integrirano v navpična vodila posamezne rolete. Vklop  LED traka naj bo izveden avtomatsko z odpiranjem rolete.

- Ostala električna oprema:

- namesti se garažni tripolni priključek za priklop vozila na zrak in zunanji vir električne energije 220V, ki bo vgrajen za vrati voznika. Priklop vseh naprav mora biti združen v enem vtikaču, vključno z dovodom zraka. Izmet priključka mora biti avtomatski ob zagonu motorja s pomočjo elektromagneta. Sistem mora omogočati vzdrževanje baterij vozila, kot tudi vzdrževanje baterij dodatnih uporabnikov nameščenih v sklopu nadgradnje + zrak. Vtičnica na vozilu naj bo pokrita s samozapiralnim pokrovom ob izmetu vtikača. Pod njo se mora vršiti prikaz stanja in delovanja naprave z optičnim prikazom. Ponudnik ob dobavi priložiti k sistemu ustrezni napajalni kabel z vtikačem;

- vgraditi se potrebna instalacija za električno vzdrževanje akumulatorjev vozila, polnjenje ročnih svetilk in ročnih radijskih postaj (akumulatorji in radijske postaje se vzdržujejo tudi pri napajanju in ne samo takrat, ko vozilo obratuje);

- sistem mora biti urejen tako, da se ročne svetilke in radijske postaje polnijo ob delujočem motorju vozila, delujočem agregatu ali napajanju vozila preko zunanjega vira.

- Smernice:

- Elektro inštalacije morajo biti izvedene po slovenskem standardu SIST HD 60364-6 za nizkonapetostne inštalacije in po SIST EN 60404-1 za električno opremo in stroje. Pri tem se upoštevajo tehnične smernice za nizkonapetostne električne inštalacije TSG-N-002:2013. Ponudnik ob prevzemu priloži certifikat elektro meritev.

4.2.7. BARVANJE VOZILA IN NAPISI

- Barvanje

- nadgradnja; rdeča RAL 3000;

- blatniki in odbijača; sivo/črna v barvi dobavljivega podvozja

- AL rolete prostorov za opremo; siva - grafit;

- Zaslonka na prehodu iz prvega na drugi del kabine, strešni robovi moštvene kabine in nadgradnje, ter navpična modula zadnje stene; rdeča RAL 3000

- pomožni okvir - šasija nadgradnje; v barvi šasije vozila.

- Napisi

- spredaj na maski vozila napis GASILCI;

- na vratih kabine predpisan gasilski znak in napis PGD ZDOLE;

- na zadnji strani – na dvižnih vratih napis GASILCI, PGD ZDOLE in 112;

- na primernem mestu bočno nameščen napis, ki označuje vrsto vozila GVC-1;

- bočni dizajn iz bele / rdeče / rumene folije, ki se uskladi z naročnikom;

- okoli vozila se namestijo tudi vinilne odsevne nalepke, pozicijo in dizajn nalepk se uskladi z naročnikom.

4.2.8.  PREGLED  OPRAVLJENIH  DEL  MED  ČASOM  IZDELAVE

- Med izdelavo nadgradnje mora ponudnik organizirati min. 4 oglede v proizvodnji nadgradnje, kjer se opravi vmesna kontrola izvedenih del.  Za skupino do 5 članov s strani naročnika, je v primeru teh ogledov stroške morebitnih nočitev in prehrane dolžan kriti ponudnik. Za prevoz poskrbi naročnik sam.

4.2.9. ŠOLANJE

- V  ponudbi mora biti vključeno šolanje uporabnika. Šolanje se izvede v dveh delih. Prvi del s prikazom ob prevzemu vozila pri naročniku, drugi del na naslovu naročnika. V obeh primerih stroške v povezavi s šolanjem krije ponudnik, razen prevoznih stroškov naročnika.

4.2.10. DOKUMENTACIJA

Priloge k ponudbi:

- podroben tehnični opis podvozja;

- podroben tehnični opis izdelave nadgradnje gasilskega vozila;

- tehnična risba vozila z označenimi glavnimi merami (dolžina, širina, višina, medosna razdalja, vstopni kot, izstopni kot);

- podroben tehnični opis opreme, ki je ponujena s strani ponudnika;

- načrt razporeditve opreme v nadgradnji po posameznih pregledih: levem, desnem, zadaj in zgoraj;

- izračun teže vozila, ki ločeno prikazuje težo podvozja, nadgradnje, gasilnega sredstva, opreme, posadke vozila, rezervo teže;

- izračun osnih obremenitev polnega vozila: skupna teža, obremenitev prve osi, obremenitev druge osi, rezerva teže;

- tehnične podatke in slikovni material za izdelano nadgradnjo in vso opremo katero nabavi izvajalec.

Priloge ob predaji vozila naročniku:

- Dokumentacija, potrebna za registracijo vozila

- potrdilo o skladnosti izdelanega vozila s Tipizacijo gasilskih vozil GZS;

- potrdilo o homologaciji druge stopnje;

- navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku za vso opremo in dele opreme, ki jih je dobavil ponudnik;

- dobavnica;

- račun;

- primopredajni zapisnik.

- Pozicijska shema vgrajenih naprav

- električna omarica;

- varovalke, vključno z namembnostjo;

- pretvorniki 24/12V;

- potek elektro inštalacije.

- Električna shema

- CD oziroma USB s fotografijami ključnih delov nadgradnje ter vgrajenih električnih naprav in elementov.

- Certifikati, izjave

- izjava o skladnosti nadgradnje z veljavnimi predpisi.

- Navodila za uporabo

- navodila za uporabo in vzdrževanje vozila;

- navodila za uporabo za vgrajene naprave v vozilo v slovenskem jeziku;

- navodilo za uporabo za opremo, ki jo nabavi ponudnik, v slovenskem jeziku;

- pri prevzemu vozila se opravi prikaz uporabe vozila in vgrajene opreme;

- po prevzemu se izvede šolanje na lokaciji naročnika.

4.3. DEL C

SPECIFIKACIJA NAMEŠČENE ZAŠČITNE, GASILSKE IN REŠEVALNE OPREME

V vozilu so narejena vsa pritrdišča za opremo, ki je navedena v seznamu opreme po tipizaciji GZS za GVC-1 in opisih.

Zahteva naročnika, ki jo je ponudnik upošteval v ponudbi;

Povsod, kjer je pri opremi naveden proizvajalec in/ali tip opreme, velja dodatek »ali enakovredno«, razen v primeru dihalne tehnike in UKW postaj. Naročnikova želja je, da se dobavi oprema navedenega proizvajalca, kar pa ni pogoj. Oprema drugega proizvajalca po tehničnih karakteristikah ne sme bistveno odstopati od navedene v razpisni dokumentaciji. To pomeni, da ponujena oprema po tehničnih karakteristikah (teži, dolžini, širini, višini, hitrosti, toplotni prevodnosti, specifični moči, nosilnosti, lastni teži, svetilnosti, hrupu, vibracijam, sesalni in tlačni višini itd), ne odstopa več kot 10 % od tehničnih karakteristik želene opreme, navedene v razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora v primeru, da je oprema drugega proizvajalca, za to opremo v ponudbi navesti tehnične karakteristike, s katerimi bo dokazoval tehnično ustreznost.