1. Sklop: PODVOZJE ZA VEČNAMENSKO GASILSKO VOZILO ZA GOZDNE POŽARE – VGV

| PONUDNIK: |  |
| --- | --- |
| ZNAMKA PODVOZJA VOZILA: |  |
| PONUJENI TIP in MODEL VOZILA (popolna oznaka): |  |

PREGLEDNICA št. 1: Tehnične specifikacije – Podvozje za večnamensko gasilsko vozilo za gozdne požare  VGV

| Zap. št. | Opis - naročnikove zahteve | Naročnikova zahteva |  |  | Obvezen odgovor – dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila | Razvidnost odgovora: priloga / stran (ponudnik navede št. strani v ponudbeni dok., kjer je podatek naveden oz. ustrezna dokazila, potrdila, certifikat ipd.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 1. | SPLOŠNE ZAHTEVE ZA VOZILO |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Osnovni namen in zahteve za vozilo brez nadgradnje-modula |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Posadka - voznik + sovozniki in 3 sedeži v podaljšanem delu kabine | število |  | 1+1+3 |  |  |
| 1.1.2 | Dolžina vozila z odbijačem | mm |  | do 5.550 |  |  |
| 1.1.3 | Širina vozila brez ogledal | mm |  | do 2.000 |  |  |
| 1.1.4 | Višina praznega vozila (brez nadgradnje) | mm |  | do 1.950 |  |  |
| 1.1.5 | Nosilnost, brez blazin | kg |  | min 950 |  |  |
| 1.1.6 | Medosna razdalja | mm |  | do 3.300 |  |  |
| 1.1.7 | Vlečna zmogljivost priklopnika z zavoro | kg |  | 3.500 |  |  |
| 1.1.8 | Moč motorja | min 150 kW (204 KM) |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Širina tovornega prostora | mm | min 1.550 |  |  |  |
| 1.1.10 | Višina tovornega prostora | mm | min 500 |  |  |  |
| 1.1.11 | Dolžina tovornega prostora (brez obloge) | mm | min 1.600 |  |  |  |
| 1.1.12 | Podvozje pick-up z dvojno kabino in štirimi vrati ter kasonom |  |  |  |  |  |
| 1.1.13 | Dvoosno vozilo |  |  |  |  |  |
| 1.1.14 | Vozilo za vožnjo z B kategorijo |  |  |  |  |  |
| 1.1.15 | Globina brodenja | mm | min 800 |  |  |  |
| 2 | PODVOZJE VOZILA S KABINO |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Podvozje vozila s kabino |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Motor | 2.0 EcoBlue |  |  |  |  |
|  |  | dizel motor |  |  |  |  |
|  |  | min 150 kW (204 KM) |  |  |  |  |
|  |  | min navor 480Nm |  |  |  |  |
|  |  | prostornina min 1.950cm3 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Menjalnik | 10 stopenjski elektronski samodejni |  |  |  |  |
|  |  | vzvratna prestava |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Pogon | 4 x 4 – štirokolesni pogon, e-4WD |  |  |  |  |
|  |  | stalni pogon zadaj, z možnostjo vklopa prednjega pogona |  |  |  |  |
|  |  | reduktor |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Zapora zadnjega diferenciala |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Zavorni sistem | prednje in zadnje kolutne zavore |  |  |  |  |
|  |  | elektronska parkirna zavora |  |  |  |  |
|  |  | ABS protiblokirni sistem ali enakovreden |  |  |  |  |
|  |  | ESP elektronski nadzor stabilnosti ali enakovreden |  |  |  |  |
|  |  | z elektronskim ojačevalcem zavor |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Vzmetenje | listnate vzmeti zadaj |  |  |  |  |
|  |  | Off road vzmetenje z npr. Bilsteinovimi blažilniki ali enakovredno, |  |  |  |  |
|  |  | vzmetenje za večje obremenitve |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Na sprednjem delu morata biti zanki za vleko vozila (2 kosa), kompatibilne z odbijačem |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Ogrevano vetrobransko steklo |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 | Ogrevano zadnje steklo |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 | Električni nastavljivi in ogrevani vzvratni ogledali |  |  |  |  |  |
| 2.1.11 | Opozarjanje na nenamerno menjavo pasu |  |  |  |  |  |
| 2.1.12 | Luči in osvetlitev | Prednji meglenki |  |  |  |  |
|  |  | Dnevne luči |  |  |  |  |
|  |  | Tretja zavorna luč |  |  |  |  |
| 2.1.13 | Dvojna kabina |  |  |  |  |  |
| 2.1.14 | Sistem za preprečevanje trčenja s pomočjo za preprečevanje trčenja v križišču | zaviranje po trčenju |  |  |  |  |
| 2.1.15 | Prilagodljiv tempomat |  |  |  |  |  |
| 2.1.16 | Servo volan |  |  |  |  |  |
| 2.1.17 | Parkirni senzorji | spredaj in zadaj |  |  |  |  |
| 2.1.18 | Digitalni zaslon z diagonalo min 20 cm | radio AM/FM/DAB |  |  |  |  |
| 2.1.19 | Vzvratna kamera |  |  |  |  |  |
| 2.1.20 | Zaklepanje | centralno |  |  |  |  |
|  |  | daljinsko |  |  |  |  |
|  |  | tovorni prostor |  |  |  |  |
| 2.1.21 | Klimatska naprava | avtomatska dvopodročna – samodejna regulacija temperature |  |  |  |  |
| 2.1.22 | Filter cvetnega prahu |  |  |  |  |  |
| 2.1.23 | Obloga vrat iz vinila |  |  |  |  |  |
| 2.1.24 | Sedežne prevleke iz vinila |  |  |  |  |  |
| 2.1.25 | Električni pomik prednjih in zadnjih stekel |  |  |  |  |  |
| 2.1.26 | Prednja brisalca s tipalom za dež |  |  |  |  |  |
| 2.1.27 | Luč za osvetlitev tovornega prostora |  |  |  |  |  |
| 2.1.28 | Original navigacija vozila s kartami. Možnost povezave z GSM telefonom in prikaz navigacije na zaslonu vozila. |  |  |  |  |  |
| 2.1.29 | Zaslon za terensko vožnjo |  |  |  |  |  |
| 2.1.30 | 400 W napetostni pretvornik |  |  |  |  |  |
| 2.1.31 | Možnost brezžičnega polnjenja telefona |  |  |  |  |  |
| 2.1.32 | Min 2 USB priključka |  |  |  |  |  |
| 2.1.33 | Gumi tepihi | spredaj in zadaj |  |  |  |  |
| 2.1.34 | Zaščita podvozja z voskom |  |  |  |  |  |
| 2.1.35 | Bočni stopnici, ojačani |  |  |  |  |  |
| 2.1.36 | Kovinska zaščita celotnega podvozja |  |  |  |  |  |
| 2.1.37 | Zračne blazine | min za voznika in sovoznika, sredinska zračna blazina |  |  |  |  |
| 2.1.38 | Piskač pri vzvratni vožnji |  |  |  |  |  |
| 2.1.39 | Vlečna kljuka | 13 polna vtičnica in 7 polni adapter, možnost priklopa utripajočih modrih luči na priklopniku |  |  |  |  |
| 2.1.40 | Sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu |  |  |  |  |  |
| 2.1.41 | Bočna stopnica v zadnjem boku, levo in desno, tovarniško vgrajena, za lažji dostop do tovornega prostora ali enakovredno |  |  |  |  |  |
| 2.1.42 | Mehanizem za enostavno dvigovanje in spuščanje vrat tovornega zaboja |  |  |  |  |  |
| 2.1.43 | Tipala za nadzor tlaka v pnevmatikah |  |  |  |  |  |
| 2.1.44 | Cevni okvir na bočnih stranicah tovornega prostora |  |  |  |  |  |
| 2.1.45 | Možnost izbire voznega načina |  |  |  |  |  |
| 2.1.46 | Sprednji in zadnji kolesni zavesici |  |  |  |  |  |
| 2.1.47 | Talna obloga iz vinila |  |  |  |  |  |
| 2.1.48 | Prva pomoč |  |  |  |  |  |
| 2.1.49 | Varnostni trikotnik |  |  |  |  |  |
| 2.1.50 | Odsevni brezrokavnik | Količina: 3 kos |  |  |  |  |
| 2.1.51 | Rezervne žarnice |  |  |  |  |  |
| 2.1.52 | Ročni gasilni aparat |  |  |  |  |  |
| 2.1.53 | Orodje in dvigalka vozila |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Barva vozila |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Vozilo | Rdeča, tovarniška barva, v skladu s Tipizacijo gasilskih vozil GZS |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Podvozje originalna barva proizvajalca |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Pnevmatike in platišča |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Enojne pnevmatike na obeh oseh M+S. | terenske |  |  |  |  |
|  |  | 265 70 R17 |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Platišča Al 17 col | za terensko vožnjo |  |  |  |  |
| 2.4.3 | Rezervno kolo isto kot ostala kolesa |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Nadgradnja podvozja |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Na sprednjem delu vozila vgrajene modre LED opozorilne luči, min 6 LED žarnic | 2 kos spredaj |  |  |  |  |
| 2.5.2 | Na zadnjem delu vozila vgrajene modre LED opozorilne luči ali modra žarnica v zadnjih lučeh | 2 kos zadaj |  |  |  |  |
| 2.5.3 | Spredaj bočno (levo in desno) vgrajene modre opozorilne luči | 2 kos (na vsaki strani po 1 kos) LED UR03 ali enakovredno |  |  |  |  |
| 2.5.4 | Modre LED solaris okrogle luči na strehi vozila. Samostojni svetlobni blok na strehi ni sprejemljiv. | 2 kos, okrogle, višina max 75mm, fiksno vgrajene homologirane z evropskim predpisom R 65 imeti morajo učinek 3600 vidljivosti ter odpornost na temperature v min razponu od -300C do +500C |  |  |  |  |
| 2.5.5 | Elektronski ojačevalnik min. moči 100W, s parom tankih zvočnikov (max. 60 mm), katera sta vgrajena za masko vozila. | Zvočnik mora biti odporen na vse vremenske razmere, kot sta visok mraz ali izredna vročina. |  |  |  |  |
|  |  | Zaščiten z eloksacijo katera preprečuje rjavenje in poškodbe vseh delov zvočnika. |  |  |  |  |
|  |  | Omogočati mora tudi govor iz kabine |  |  |  |  |
| 2.5.6 | Stikala za modre luči, sirene, delovne luči in drugo naj bodo izvedena s stikalno ploščo na armaturni plošči v dosegu voznika in sovoznika. | Dimenzija tipk min 20x40 mm |  |  |  |  |
|  |  | Tipke morajo biti osvetljene in označene s simbolom in napisom |  |  |  |  |
|  |  | Vklop tipke ponazarja bela osvetlitev, izklop tipk ponazarja modra svetloba ali druge različne barve |  |  |  |  |
|  |  | min 5 tipk |  |  |  |  |
|  |  | Pomen tipk: vklop modrih luči, izklop modrih zadnjih luči, vklop siren, sprememba tona siren, vklop bočne razsvetljave in drugo v skladu z dogovorom z naročnikom |  |  |  |  |
|  |  | Poleg tipk naj se namesti USB priklop – 1xUSB A in 1xUSB C |  |  |  |  |
| 2.5.7 | Bralna lučka na sovoznikovi strani z nastavljivo svetilnostjo. |  |  |  |  |  |
| 2.5.8 | Modre luči se morajo vedno vse vklopiti, ko se vklopi modre luči. S posebno tipko mora biti možnost izklopa samo zadnje modre luči (npr. vožnja v konvoju). |  |  |  |  |  |
| 2.5.9 | Na sprednjem delu vozila morajo biti nameščene dodatne LED luči. | Npr. ARB intensity solis ali enakovredno |  |  |  |  |
| 2.5.10 | Vklop mora biti mogoč istočasno ob vklopu dolgih luči vozila, v primeru, ko je vklopljena dodatna tipka. |  |  |  |  |  |
| 2.5.11 | Magnetni priklop za priklop vzdrževalca baterij. | nameščen mora biti na levi strani vozila blizu voznikovih vrat |  |  |  |  |
| - 2.5.12 | Vzdrževalec akumulatorjev prilagojen tipu akumulatorja v vozilu. | npr. C TEK MXS 7A ali enakovredno – dobavi ponudnik |  |  |  |  |
|  |  | Magnetni priklop s kablom |  |  |  |  |
|  |  | Vse naprave, ki potrebujejo polnjenje morajo biti priklopljene na vzdrževalec, imeti morajo ločeno elektro vezavo pri mirovanju vozila, ki se sklene z elektro shemo vozila, kadar je le to v obratovanju |  |  |  |  |
| 2.5.13 | Podvozje mora biti prilagojeno terenski vožnji in obremenitvi nadgradnje. |  |  |  |  |  |
| 2.5.14 | Na zadnji osi nameščene bremenske zračne blazine s kompresorjem za nastavitev trdote blazin | Avtomatske – samodejna nastavitev glede na obremenitev vozila |  |  |  |  |
|  |  | z možnostjo ročne nastavitve ob menjavi modula v tovornem prostoru |  |  |  |  |
|  |  | nova NDM 3.500kg – povečana nosilnost za min 200 kg |  |  |  |  |
|  |  | homologiranje povečane nosilnosti |  |  |  |  |
|  |  | Kompresor naj bo nameščen v kabini vozila tako, da je zavarovan pred morebitnim vdorom vode in drugih nečistoč. Namestitev pod pokrov motorja ali drugo zunanjo lokacijo ni dovoljen. |  |  |  |  |
|  |  | Upravljanje iz vozniškega mesta, na vidnem mestu mora biti barometer s prikazom pritiska v blazinah |  |  |  |  |
| 2.5.15 | Delovna LED luč | 2 kos, zadaj, levo in desno od vlečne kljuke |  |  |  |  |
|  |  | Vklop možen tudi na krmilni plošči |  |  |  |  |
| 2.5.16 | Delovna osvetlitev okolice vozila se mora napajati iz električnega sistema vozila. |  |  |  |  |  |
| 2.5.17 | Delovna osvetlitev se mora avtomatsko vklopiti ob premiku menjalnika v vzvratno prestavo. Takrat se avtomatsko vklopi tudi opozorilni signal. |  |  |  |  |  |
| 2.5.18 | V tovornem prostoru, v sprednjem levem delu mora biti predpripravljena napeljava elektrifikacije za visokotlačno črpalko. |  |  |  |  |  |
| 2.5.19 | Radijska postaja | 2 kos Motorola serije DM4601E (VHF) ali enakovredno |  |  |  |  |
|  |  | 1 kos klasični kit npr. PMLN6404B + PMKN4143 |  |  |  |  |
|  |  | 1 kos PMKN4144 + 1 kit pogovorke z upravljalcem PMLN7131B ali enakovredno |  |  |  |  |
|  |  | 2 kos antena multopolaritetna |  |  |  |  |
| 2.5.20 | Ročna radijska postaja | 1 kos Motorola R7 FKP VHF z mikrofonom (PMMN4128A) ali enakovredno in whip daljšo anteno ter baterijo |  |  |  |  |
|  |  | 1 kos Li-Lon Impres akumulatojev z zaponko |  |  |  |  |
|  |  | 1 kos avtomobilski polnilec 12V s stikali za indikacijo stanja vklopa (npr. NNTN8525Aali enakovredno), nameščen v kabini vozila (točno pozicijo določita naročnik in ponudnik skupaj). Vgrajeno stikalo za vklop in izklop polnilca ali nameščena 12V vtičnica |  |  |  |  |
|  |  | 2 kos polnilec baterij 220V (če ni v kompletu z radijsko postajo) (klasičen Motorola Impres polnilecali enakovredno) – dobavi se zraven vozila |  |  |  |  |
| 2.5.21 | Programiranje vseh radijskih postaj na sistem ZA-RE in ZA-RE DMR |  |  |  |  |  |
| 2.5.22 | Delovanje radijskih postaj | ko vklopimo kontakt vozila se mora radijska postaja vklopiti, ko izključimo kontakt se mora radijska postaja izklopiti. Postaji morata delovati samo pod vključenim kontaktom vozila |  |  |  |  |
| 2.5.23 | LED ročna svetilka | 2 kos |  |  |  |  |
|  |  | polnilna, avtopolnilec 12V |  |  |  |  |
|  |  | domet snopa min 600 m |  |  |  |  |
|  |  | svetilnost min 1100 lm |  |  |  |  |
|  |  | IP67 |  |  |  |  |
|  |  | dodan rdeč stožec |  |  |  |  |
|  |  | Npr. Nightsearcher Explorer XPL ali enakovredno |  |  |  |  |
| 2.5.24 | Nadgradnjo in predelavo podvozja mora izvesti pooblaščeni serviser vozila. | Potrdilo pooblaščenega serviserja, da je pooblaščen s strani proizvajalca podvozja za izdelavo nadgradnje in predelave podvozja je priloga k ponudbi. |  |  |  |  |
| 2.5.25 | Navedeno opremo zagotovi ponudnik |  |  |  |  |  |
| 2.5.26 | Elektrika v tovorne delu mora biti pripravljena za priklop visokotlačne naprave (priklopljena na vozilo). |  |  |  |  |  |
| 2.5.27 | Poslikava vozila | Na sprednjem pokrovu motorja napis GASILCI |  |  |  |  |
|  |  | Na vratih znak in napis IZOBRAŽEVALNI CENTER za ZAŠČITO in REŠEVANJE |  |  |  |  |
|  |  | Zadaj napis GASILCI |  |  |  |  |
|  |  | Na tovornem prostoru levo in desno napis GASILSKA ŠOLA |  |  |  |  |
|  |  | Na strehi vozila napis v beli barvi, v dveh vrstah: GVGP – 1, GASILSKA ŠOLA |  |  |  |  |
|  |  | Napisi morajo biti bele svetlobno odbojne barve |  |  |  |  |
|  |  | Vključeni morajo biti rumeni in beli svetlobni odbojni vzorci, katero poslikavo morata določiti naročnik in ponudnik pred izdelavo nadgradnje. |  |  |  |  |
| 2.5.28 | Kupola za keson vozila | Modularna, možnost hitre in enostavne montaže in demontaže |  |  |  |  |
|  |  | Stranska dvižna vrata (ne iz stekla) |  |  |  |  |
|  |  | Zadnja transparentna vrata |  |  |  |  |
|  |  | Fiksno okno spredaj, transparentno |  |  |  |  |
|  |  | Možnost zaklepanja vseh delov, ki se odpirajo |  |  |  |  |
|  |  | Možnost prevoza tovora na strehi (nosilnost min 300 kg) |  |  |  |  |
|  |  | Barva kupole: v barvni kombinaciji z vozilom, urejena poslikava. Končen predlog določita naročnik in ponudnik v času izdelave nadgradnje. |  |  |  |  |
| 2.6 | Vitel in odbijač |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Električni vitel s sintetično vrvjo in kavljem na prostem zaključku vrvi | vodoodporen |  |  |  |  |
|  |  | motor 12V |  |  |  |  |
|  |  | Npr. T-Max Musclelift HEW 9500 LB ali enakovredno |  |  |  |  |
| 2.6.2 | Vlečna sila | min 4300 kg |  |  |  |  |
| 2.6.3 | Upravljanje | komandna ročka |  |  |  |  |
|  |  | brezžično upravljanje |  |  |  |  |
| 2.6.4 | Nameščen mora biti na prednjem delu vozila |  |  |  |  |  |
| 2.6.5 | Imeti mora glavno odklopno stikalo in blokado električnega toka v primeru trka. |  |  |  |  |  |
| 2.6.6 | Dodatna oprema: torba z opremo za delo z vitlom, v skladu s karakteristikami vlečne naprave | rokavice, vlečni trak, škripec, škopec 2 kos |  |  |  |  |
| 2.6.7 | Nameščen mora biti jeklen odbijač z zaščito luči | na sprednjem delu vozila npr. ARB Summit Mkll ali enakovredno |  |  |  |  |
|  |  | Kompatibilen z obstoječimi voznimi in varnostnimi funkcijami serijskega vozila (sistem zračnih blazin, radarski tempomat, parkirni senzorji ipd..) |  |  |  |  |
| 3 | Tehnični podatki, risbe, fotografije, oprema |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ponudnik mora pri oddaji ponudbe priložiti dokumentacijo iz katere bo razvidno: Proizvajalec, tip, izvedenka; dejansko ponujena oprema z vsemi relevantnimi podatki s tehničnim opisom. |  |  |  |  |  |
| 4 | GARANCIJSKE ZAHTEVE |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Garancijski rok | za vozilo min. 24 mesecev, brez vseh omejitev, izjem, predpostavk ali dodatnih pogojev na območju Republike Slovenije, Evropske Unije in preostalih držav Evrope in sicer od dneva kakovostnega prevzema vozila s strani naročnika. |  |  |  |  |
|  |  | za opremo v vozilu je enak garancijskemu roku, ki ga za ponujeno blago nudi proizvajalec vendar ne sme biti krajši od 12 mesecev od dneva kakovostnega prevzema vozila s strani naročnika. |  |  |  |  |
| 4.2 | Mreža pooblaščenih servisov v Republiki Sloveniji. | vsaj 1 pooblaščen servis - Ponudnik v ponudbi navede vse osnovne podatke vezane na kontakt pooblaščenega serviserja. |  |  |  |  |
| 4.3 | Izvedba servisiranja in oskrbe z nadomestnimi deli | zagotovitev vzdrževanje vozil v Republiki Sloveniji v obdobju celotne življenjske dobe trajanja vozil – min. 15 let - zahteva velja na podlagi povpraševanja naročnika oziroma medsebojne pogodbe za vzdrževanje dobavljenih vozil (je predmet posebnega pogodbenega razmerja in NI del tega postopka javnega naročila). |  |  |  |  |
|  |  | Ponudnik v ponudbi navede ali ima možnost zagotoviti izvedbo servisiranja pri naročniku oz. na lokaciji lociranega vozila. V primeru, da ima, naj ponudnik v ponudbi navede tudi pogoje za takšno storitev ter ostale pomembne informacije. |  |  |  |  |
| 4.4 | Nadomestni deli in servisi | Ponudnik v ponudbi predloži spisek nadomestnih delov ter okviren strošek periodičnih in generalnih servisov vozila. |  |  |  |  |
| 4.5 | Brezplačna popravila v času garancijske dobe | organizacija brezplačne pomoči 24 ur na dan, 7 dni v tednu. |  |  |  |  |
|  |  | za lažja popravila rok izvedbe največ 1 delovni dan od prevzema vozila v servis oziroma po dogovoru z naročnikom. |  |  |  |  |
|  |  | rok izvedbe za obsežnejša popravila in servis vozila se naročnik in izvajalec dogovorita naknadno. |  |  |  |  |
| 5 | USPOSABLJANJE |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Usposabljanje | Dobavitelj bo za naročnika in v dogovoru z naročnikom izvedel osnovno usposabljanje o uporabi in osnovnem vzdrževanju vozila z opremo. Ponudnik ob ponudbi predloži okviren program usposabljanja. Cena usposabljanja mora biti vključena že v nabavno ceno vozila. Za kraj in točen čas usposabljanja se naročnik in dobavitelj dogovorita naknadno. Vsa usposabljanja morajo biti izvedena v slovenskem jeziku ali v tujem jeziku z uradnim prevajalcem. Usposabljanje mora biti organizirano za do 30 udeležencev, v trajanju do 8 ur. Po končanem usposabljanju dobavitelj izda slušateljem usposabljanja potrdila o usposobljenosti za upravljanje in osnovno vzdrževanje vozila, ter vgrajene in priložene opreme. |  |  |  |  |
| 6 | DOKUMENTACIJA (ob dobavi) |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Navodilo za uporabo in osnovno vzdrževanje vozila, nadgradnje ter vgrajene in priložene opreme | Dobavitelj bo, v dogovoru z naročnikom, ob dobavi vozil dostavil navodilo za uporabo in osnovno vzdrževanje vozila, vgrajene in priložene opreme. Navodilo mora biti v slovenskem jeziku, vsebina pa naj obsega sledeče teme: |  |  |  |  |
|  |  | opozorila na nevarnosti |  |  |  |  |
|  |  | tehnični podatki vozila |  |  |  |  |
|  |  | opis osnovnega vozila in delovanje sistemov |  |  |  |  |
|  |  | upravljanje vozila z opremo |  |  |  |  |
|  |  | okvare in motnje (nasveti in pomoč, ukrepanje ob okvari) |  |  |  |  |
|  |  | tehnični list |  |  |  |  |
| 6.2 | Blok električne sheme in pozicijsko shemo ter električno shemo vgrajene električne inštalacije, skupaj z navodili za uporabo. |  |  |  |  |  |
| 7 | REFERENCE |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Ponudnik mora v ponudbi predložiti seznam z navedbo datumov ter številom prodanih vozil proizvajalca iz katerega je razvidno, da je proizvajalec prodal najmanj 2 tovrstni vozili (enakega tipa kot je ponujeno vozilo) v zadnjih 5 letih, šteto od dneva roka za oddajo ponudbe. Seznam mora vsebovati tudi kontaktne podatke kupcev. Za gasilsko vozilo primerljivo razpisanemu naročnikovemu vozilu se šteje vozilo s tehničnimi karakteristikami podvozja večnamenskega gasilskega vozila VGV ali manjšega gasilskega vozila za gozdne požare GVGP – 1 v pick up izvedbi, pogon 4x4 terensko ojačano podvozje. |  |  |  |  |

Opomba: Na vozilu bodo občasno nameščeni različni snemljivi gasilski moduli z opremo (npr. modul za gašenje požarov v naravi, modul za naravne nesreče).

Pomembno: V posameznih točkah tehnične specifikacije, kjer je navedeno »v skladu s standardom ali predpisom« (npr. DIN, ICAO, NFPA, tipizacija, homologacija, …..) mora ponudnik v tabeli navesti odgovor »DA«, če ponujeno sredstvo zahtevo izpolnjuje. Dokazila oziroma ustrezna potrdila (certifikate, homologacijo, 2x original račun …) je izbrani dobavitelj dolžan dostavi ob dobavi vozila, njihovo ustreznost ter skladnost sredstva z dokazili pa se bo preverjala na kakovostnem in količinskem prevzemu vozila. V kolikor ponudnik posamezna dokazila poseduje že v fazi priprave ponudbe, lahko le te predloži kot priloge k ponudbi.