RAZPISNA DOKUMENTACIJA

ODPRTI POSTOPEK

na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju

(Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZJN-3)

# Predmet javnega naročila:

DOBAVA, MONTAŽA RTG APARATA ZA SLIKANJE PLJUČ

TER DOBAVA IN IMPLEMENTACIJA KOMPATIBILNEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA

Št.: JR /B-8/24

November 2024

NAVODILA PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE

NAROČNIK

Naročnik Zdravstveni dom Ptuj

Potrčeva cesta 19a, 2250 Ptuj

Telefon:  (02) 787 15 00  Telefax: (02) 787 16 01

E-pošta : tajnistvo@zd-ptuj.si  Internet: http://www.zd-ptuj.si

Matična št.: 5502420000    ID za DDV: SI 30102090                                                                                      IBAN: SI56 0110 0600 8361 035

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Javno naročilo bo izvedeno v dveh sklopih in sicer:

- SKLOP: DOBAVA, MONTAŽA RTG APARATA ZA SLIKANJE PLJUČ

- SKLOP: DOBAVA IN IMPLEMENTACIJA KOMPATIBILNEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA RIS / PACS

Ponudnik lahko odda ponudbo za vsak posamezen sklop ali oba sklopa.

SKLOP 1:

Naročnik zaradi omejenega prostora izvajanja ambulantne dejavnosti (višina) - ponudnike pred pripravo ponudbe poziva, da si prostor ogledajo in izmerijo.

Naročnik ne prevzema odgovornosti v kolikor bo ponudnik zaradi »neizmere prostora« ponudil neustrezen aparat. Tak aparat bo po pregledu ponudbe izločen iz nadaljnjega ocenjevanja ponudb.

Ogled lokacije: ponudnik opravi lastne izmere na lokaciji naročnika po predhodni najavi.

Kontakt za dogovor glede  izmer: na tel.: 02 787 16 46 ali  rtg@zd-ptuj.si

Šteje  se da v kolikor aparat v postopku prevzema (primopredaje) ne bo kompatibilen kot zahteva naročnik, bo naročnik odstopil od pogodbe.

SKLOP 2:

Predmet javnega naročila je izvedba nadgradnje obstoječega sistema z nakupom novega RIS / PACS sistema, vključno z nakupom nove strojne in programske opreme ter zagotovitev vzdrževanja za obdobje naslednjih 5 let.

Zahteve so razdeljene po naslednjih postavkah::

-	Nakup nadgradnja RIS / PACS

-	Postavitev sistemov in migracija vseh podatkov iz obstoječih sistemov

-	Zamenjava strojne opreme

NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami in dopolnitvami), izvede odprti postopek.

SKLOP 1:

Naročnik bo na podlagi pogojev in meril, določenih v razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo za dobavo RTG aparata. Rok dobave RTG aparata je največ 60 dni šteto od obojestranskega podpisa pogodbe.

SKLOP 2:

Naročnik bo na podlagi pogojev in meril, določenih v razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo za obdobje 5 let, šteto od obojestranskega podpisa pogodbe.

rOK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2,  v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2   najkasneje do 24.12.2024 do 10.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je objavljen na portalu javnih naročil.

### 5. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN in se bo začelo dne 24.12.2024 ob 11.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«.

- 6. PRAVNA PODLAGA

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

- 7. TEMELJNA PRAVILA za dostop, obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

  - Dostop do razpisne dokumentacije

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na Portalu javnih naročil.

  - Obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno do 10.12.2024 do 8.00 ure.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

- ugotavljanje sposobnosti

  - Ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in dokazila

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje.

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z 79. členom ZJN-3 sprejel ESPD, ki predstavlja lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi s točkami 8.1.1 do 8.1.5 teh navodil.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval, da predloži dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 8.1.1 teh navodil in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz točk 8.1.2 do 7.1.8 teh navodil.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za izključitev iz točke 8.1.1 teh navodil in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje iz točk 8.1.2 do 8.1.5 teh navodil predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še točki 10.3.1 (Skupna ponudba) in 10.3.2 (Ponudba s podizvajalci) teh navodil.

    - Razlogi za izključitev

- Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

Naročnik bo, pred oddajo javnega naročila, od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval predložitev pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem). V kolikor bodo na predloženem obrazcu ESPD, v Delu VI: Sklepne izjave, vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, s podpisom pooblastila naročnika za pridobitev podatkov iz kazenske evidence, dodatnih pooblastil naročnik ne bo zahteval.

Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje.

- Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve ali druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

- Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

- Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe ne sme biti s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja za subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz te točke navodil.

5. Na podlagi sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, če pri preverjanju ugotovi, da je ponudnik:

-ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji,

-pravna oseba, subjekt ali organ, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje alineje, ali

-fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjektov iz prejšnjih dveh alinej.

Enako velja za podizvajalca, če izvaja več kot 10 % vrednosti predmetnega naročila.

Naročnik bo v skladu s prvim odstavkom člena 1h sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, iz postopka javnega naročanja kadarkoli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja pri njem obstajal ta razloga za izključitev.

Dokazilo:  Izjava gospodarskega subjekta (OBR-8).

    - Pogoji za sodelovanje glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti

- Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev kopije vpisa v enega od poklicnih ali poslovnih registrov

DOKAZILA:

-Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni register ali vpis v poslovni register«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi;

    - Pogoji za sodelovanje glede ustreznosti za finančno sposobnost

- Ponudnik v preteklih šestih (6) mesecih, šteto od skrajnega roka za oddajo ponudb, ni imel

blokiranih poslovnih računov. (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek B: Ekonomski in finančni položaj«).

Naročnik lahko po oddaji ponudb od tistega ponudnika za katerega bo v skladu z drugim odstavkom 89. člena ZJN-3 preveril obstoj in vsebino navedb v ponudbi zahteva:

- predložitev potrdila vseh bank, pri katerih ima ponudnik odprte račune, iz katerih izhaja izpolnjevanje pogoja te točke ali

-	predložitev ustreznega BON obrazca, izdanega s strani AJPES, iz katerega je razviden podatek, da v zadnjih šestih (6) mesecih ponudnik ni imel neporavnanih obveznosti.

    - Pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti

Gospodarski subjekt mora izpolnjevati naslednje pogoje:

Reference SKLOP 1

Ponudnik je v zadnjih (3) letih pred objavo tega naročila na Portalu javnih naročil v RS izvedel 1x dobavo in montažo primerljive aparature v tem javnem naročilu.

**Primerljiva RTG aparatura: je enakovredna ponujeni (z enakimi ali boljšimi karakteristikami ter najmanj v vrednosti ponujene aparature).

DOKAZILO:

-Izpolnjen obrazec ESPD

-Izpolnjen in potrjen Obrazec 6/1 »Referenca«

Naročnik si pridržuje pravico, da naknadno od ponudnika zahteva dodatna pojasnila in dokaze v zvezi z ugotavljanjem sposobnosti.

Reference SKLOP 2

Ponudnik je v zadnjih (3) letih pred objavo tega naročila na Portalu javnih naročil v RS izvedel 1x primerljivo kompatibilno implementacijo informacijskega sistema za aparaturo v tem javnem naročilu.

**Primerljiva implementacija: mora biti enakovredna ponujeni (z enakimi ali boljšimi karakteristikami ter najmanj v vrednosti ponujene v tem javnem naročilu).

DOKAZILO:

-Izpolnjen obrazec ESPD

-Izpolnjen in potrjen Obrazec 6/2 »Referenca«

Naročnik si pridržuje pravico, da naknadno od ponudnika zahteva dodatna pojasnila in dokaze v zvezi z ugotavljanjem sposobnosti.

    - Drugi pogoji

Ponudnik ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) in mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del VI: Zaključek, v Podpisani dajem/o uradno soglasje…«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi ter Obr-5.

- merilO

- Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba za posamezen sklop določena na podlagi najnižje ponudbene cene v EUR brez DDV po priloženem obrazcu »Povzetek predračuna - rekapitulacija (Obrazec 2)« ob pogoju, da je ponudba dopustna.

V primeru, da bi dva ponudnika podala ponudbo z enako ponudbeno vrednostjo, bo naročnik izbral ponudnika, ki bo prej oddal ponudbo.

- ponudba

  - Ponudbena dokumentacija

Ponudnik v ponudbi priloži obrazce, ki so navedeni v tej točki za priznanje sposobnosti.

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:

- Izpolnjen Obrazec 1 »Podatki o ponudniku«:

-Obrazec 1a Podatki o partnerju v primeru skupne ponudbe;

-Obrazec 1b Podatki o podizvajalcu v primeru nastopa s podizvajalci;

-Obrazec 1c Izjava in soglasje podizvajalca.

- Izpolnjen Obrazec 2 »Povzetek predračuna - rekapitulacija«;

- Priloga : izpolnjen Obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte v ponudbi);

- Izpolnjen Obrazec 3 »Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za pravno osebo«;

- Izpolnjen Obrazec 4 »Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta«;

- Izpolnjen Obrazec 5 »Izjava o lastniških deležih«;

- Potrjeni »Vzorci finančnih zavarovanj« 6/1 in 6/2  (za vsak sklop posebej);

- Izpolnjen Obrazec 7/1 in 7/2 »Reference«;

- Izpolnjen Obrazec 8 Izjava gospodarskega subjekta – za vsak gospodarski subjekt;

- Potrjen Obrazec 9/1 in 9/2 »Tehnične specifikacije«;

- Izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe za sklop 1 in (sklop 2 s prilogami);

- Prospektni material, certifikati …ponujenega aparata.

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovati  (Obrazec 5) podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Zaželeno je, da ponudnik (zaradi hitrejše izvedbe javnega naročila) predloži obrazce 3, 4 in 5  že v ponudbo.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

  - Sestavljanje ponudbe

    - Dokazila o izpolnjevanju zahtev iz tehničnih specifikacij

Predmet ponudbe mora izpolnjevati najmanj minimalne tehnične zahteve, navedene v tehnični specifikaciji, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

    - Obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži nepodpisan ESPD v xml. obliki in bo podpisan hkrati s podpisom ponudbe.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

    - Obrazec »Predračun«

Ponudnik mora pripraviti lasten predračun ter izpolni vse postavke v Obrazcu 2 »Povzetek predračuna - rekapitulacija« za posamezen sklop.

Ponudnik mora v Obrazcu 2 »Povzetek predračuna« ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehničnih specifikacij, ki so del razpisne dokumentacije.

Ponudnik mora upoštevati vse zahteve po tehničnih pogojih za izpolnitev ponudbenega predračuna. V kolikor ponudnik posamezno postavko ne ponudi/izpolnjuje, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije.

Ponujena cena brez DDV mora zajemati vse popuste in stroške (dobave blaga, špediterske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške…).

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik v sistemu e-JN predračun /Obrazec 2 »Povzetek predračuna – rekapitulacija«/ naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen Obrazec 2 »Povzetek predračuna (rekapitulacija)« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

Ponudnik v sistemu e-JN naloži v razdelek »Ostalo« v .pdf datoteki naslednje dokumente:

* Lasten ponudbeni predračun za posamezen sklop.

    - Tehnične specifikacije

V Specifikaciji zahtev naročnika je naročnik za vrste blaga/storitev, ki so predmet tega naročila, navedel blagovno znamko oz. navedbo komercialnega imena artikla z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti razpisanih vrst blaga. Ponudniki morajo ponuditi najmanj enako ali višjo raven kakovosti oz. ustrezno strokovno paralelo.

V primeru če je naročnik navedel določeni standard, mora ponujeno blago ustrezati standardu navedenem v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali enakovrednemu standardu.

Naročnik bo kot nedopustno zavrnil tudi tisto ponudbo, ki ne bo ustrezala vsem tehničnim zahtevam za ponujene vrste blaga iz predmetnega naročila.

Tehnične zahteve so opredeljene v Specifikaciji zahtev naročnika za posamezen sklop OBR. 9/1 in 9/2.

    - Finančna zavarovanja

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe naročnik ne zahteva.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (SKLOP 1 in SKLOP 2)

V roku 10 delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe mora pogodbena stranka naročniku dostaviti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v znesku 10 % pogodbene cene z DDV, v skladu z vzorcem te razpisne dokumentacije. Veljavnost garancije mora biti vsaj 30 dni daljša od roka izvedbe pogodbe.

Izbrani ponudnik mora predložiti bančno garancijo ali zavarovanje pri zavarovalnici. V primeru predložitve zavarovanja pri zavarovalnici določbe, ki se v tej razpisni dokumentaciji nanašajo na bančne garancije, smiselno veljajo tudi za zavarovanje pri zavarovalnici (kvaliteta zavarovanja mora biti po vsebini ekvivalentna bančni garanciji).

Če izbrani ponudnik ne izpolni obveze iz predhodnih odstavkov, lahko naročnik unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki jo mora dati uspešen ponudnik, mora biti izdana od:

•	banke v državi naročnika ali

•	zavarovalnice v državi naročnika.

Finančno zavarovanje se predloži za vsak sklop posebej pod zgoraj navedenimi pogoji!

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku (SKLOP 1 in SKLOP 2)

Izbrani ponudnik bo moral vsaj 10 delovnih dni pred potekom finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV, v skladu z vzorcem te razpisne dokumentacije. Rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku je za 10 dni daljši kot je splošni garancijski rok, določen v tej pogodbi. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Izbrani ponudnik mora predložiti bančno garancijo ali zavarovanje pri zavarovalnici. V primeru predložitve zavarovanja pri zavarovalnici določbe, ki se v tej razpisni dokumentaciji nanašajo na bančne garancije, smiselno veljajo tudi za zavarovanje pri zavarovalnici (kvaliteta zavarovanja mora biti po vsebini ekvivalentna bančni garanciji).

Če finančno zavarovanje ni predloženo, je to lahko razlog za unovčitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku mora biti vsaj 30 dni daljša od garancijskega roka.

Finančno zavarovanje se predloži za vsak sklop posebej pod zgoraj navedenimi pogoji!

  - Druga določila za pripravo ponudbe

V primeru, da skupina ponudnikov predloži (Obrazec 1a) skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse pogoje, določene v točkah 8.1.1., 8.1.2. in 8.1.3. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje navedenih pogojev, posamično.

Pogoje, določene v točkah 8.1.4 lahko ponudniki izpolnjujejo kumulativno. Dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje teh pogojev, poda katerikoli ponudnik v skupni ponudbi, ponudnik v ponudbi s podizvajalcem ali z uporabo zmogljivosti drugih subjektov. Izbrani izvajalec bo v primeru izbora potem moral tudi izvajati storitev z nominiranimi izvajalci.

Vsi ponudniki /v skupni ponudbi, ponudbi s podizvajalcem ali uporabo drugih subjektov/ morajo izpolniti ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke.

Obrazec 2 »Povzetek predračuna (rekapitulacija)« poda glavni izvajalec oz vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi). Finančna zavarovanja mora predložiti glavni izvajalec ali eden izmed skupnih ponudnikov.

    - Skupna ponudba

V primeru skupne ponudbe naj pravne osebe v obrazcu »ESPD« navedejo vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, lahko navedejo tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral do sprejema odločitve o naročilu, v nasprotnem primeru bo naročnik vse dokumente naslavljal na vse ponudnike, ki bodo sodelovali v skupni ponudbi.

    - Ponudba s podizvajalci

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v ESPD navesti vse predlagane podizvajalce. Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjene obrazce ESPD za vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri naročilu.

V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev oziroma ne bo izpolnjeval ustreznih pogojev za sodelovanje iz točke 8.1 teh navodil, bo naročnik podizvajalca zavrnil in zahteval njegovo zamenjavo.

Podizvajalec mora enako kot ponudnik izpolnjevati pogoje pod točkami 8.1.1., 8.1.2. in 8.1.3.  teh navodil.

Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, določenih v prejšnjem stavku, kot jih mora priložiti zase, razen pri pogojih, kjer so že predvidena dokazila, ki jih mora podizvajalec predložiti.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi (Obrazec 1b in 1c):

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Izbrani izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev bo moral glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

Naročnik bo zavrnil vsakega naknadno nominiranega podizvajalca:

- če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so navedeni v poglavju 8.1 te razpisne dokumentacije ter zahteval zamenjavo,

- če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del,

- če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega naročila.

Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela. Če izvajalec ne ravna skladno s tem določilom, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi s tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen. V primeru, da subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik, ne izpolnjujejo ustreznih pogojev za sodelovanje iz te dokumentacije in zanje obstajajo razlogi za izključitev, bo naročnik zahteval zamenjavo subjekta, ki ne izpolnjuje pogojev.

Če ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, bo naročnik zahteval, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih subjektov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov.

V primeru javnega naročila storitve in blaga, ki vključuje namestitvena ali inštalacijska dela, naročnik zahteva, da nekatere ključne naloge opravi neposredno ponudnik sam, če pa ponudbo predloži skupina gospodarskih subjektov, pa sodelujoči v tej skupini.

    - Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dopuščene.

    - Jezik ponudbe

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku. Priložena spremna oz tehnična dokumentacija aparature je lahko tudi v angleškem jeziku.

    - Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj 90 dni od roka za oddajo ponudb.

V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje.

    - Stroški ponudbe

Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, nosi ponudnik.

    - Protikorupcijsko določilo

V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe, ali ki bi povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati oziroma ne bi bila izpolnjena.

Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano.

- obvestilo o odločitvi o oddaji naročila

Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

- odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebujejo več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

- pogodba

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

S podpisom ESPD ponudnik potrdi, da sprejema vsebino vzorca pogodbe.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu kandidata, vključno z udeležbo tihih družbenikov v ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s kandidatom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

- pravno varstvo

V skladu s 14. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19; v nadaljevanju: ZPVPJN) lahko zahtevo za pravno varstvo v postopku javnega naročila vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, in zagovorniki javnega interesa, določeni v drugem odstavku 6. člena ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija (https://portalerevizija.si)

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb

Takso v višini 4.000,00 EUR mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, sklic 16110-7111290-XXXXXX24, pri čemer je XXXXXX številka obvestila o naročilu iz portala javnih naročil, ki je podana v obliki JNXXXXXX/2024-SL1/01.

Direktorica:

Metka Petek Uhan,dr.med.,spec.

Obrazec 1

PODATKI O PONUDNIKU

Podatki o ponudniku, izvajalcih v skupnem nastopu, podizvajalcih, drugi subjekti

Na podlagi Obvestila o naročilu za DOBAVO, MONTAŽO RTG APARATA ZA SLIKANJE PLJUČ TER DOBAVO IN IMPLEMENTACIJO KOMPATIBILNEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA«, ki ga je naročnik Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva cesta 19a, 2250 Ptuj, objavil na Portalu javnih naročil z dne  ______________, pod št. objave: ______________________, dajemo ponudbo in prilagamo dokumentacijo v skladu z Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe:

- Podatki o ponudniku /samostojni ponudnik, glavni izvajalec, poslovodeči partner pri skupni ponudbi/

- SMO vodilni partner   (ponudnik obkroži, v kolikor je vodilni partner pri skupni ponudbi)

| FIRMA OZIROMA IME: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NASLOV: |  |  |  |  |
| ID ZA DDV: |  |  |  |  |
| PRISTOJNI FINANČNI URAD: |  |  |  |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |  |  |  |
| ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV/BANKE: | _______________________, odprt pri banki ___________________ _______________________, odprt pri banki ___________________ _______________________, odprt pri banki ___________________ _______________________, odprt pri banki ___________________ |  |  |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |  |  |  |
| E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE: |  |  |  |  |
| TELEFON: |  |  |  |  |
| TELEFAKS: |  |  |  |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE: |  |  |  |  |
| Ponudnik je MSP (mikro, majhno ali srednje veliko podjetje): DA NE (ustrezno obkroži) Zakoniti zastopniki ponudnika (potrebno je navesti vse zastopnike z navedbo morebitnih omejitev): 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. Za izvedbo predmetnega naročila dajemo (ustrezno obkroži): - samostojno ponudbo – kot samostojni ponudnik, brez podizvajalcev in brez drugih izvajalcev v skupni izvedbi naročila; - skupno ponudbo – pri izvedbi naročila bomo sodelovali z izvajalci v skupni izvedbi in sicer: 1.. 2.. 3.. (ponudnik – vodilni partner mora k ponudbi priložiti (Obrazec 1a) – priloga Partner v skupni ponudbi k obrazcu 1 za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi) - ponudbo s podizvajalci 1.. 2.. 3.. (ponudnik mora ponudbi priložiti (Obrazec 1b) – priloga Podizvajalec k obrazcu 1 za vsakega od podizvajalcev) • ponudbo z uporabo zmogljivosti drugih subjektov 1.. 2.. 3.. (ponudnik mora ponudbi priložiti (Obrazec 1b) – priloga Podizvajalec/uporaba drugih subjektov k obrazcu 1 za vsakega od podizvajalcev/drugih subjektov) Z oddajo svoje ponudbe potrjujemo, da sprejemamo vse zahteve naročnika, navedene v Dokumentaciji za oddajo in javni objavi predmetnega naročila. Izjavljamo, da so podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji resnični ter da fotokopije predloženih listin ustrezajo originalu. Za podane podatke, njihovo resničnosti, in ustreznost fotokopij, prevzemamo popolno odgovornost. Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo za izvedbo naročila. |
| Kraj in datum: |  | Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika: ___________________________________ |  |
|  |  | (žig in podpis) |  |

Priloge:

- Obrazec 1a: Podatki o partnerju v skupni ponudbi (ponudnik predloži, v kolikor daje ponudbo skupina izvajalcev)

- Obrazec 1b: Podatki o podizvajalcu/drugi subjekti (ponudnik predloži, v kolikor nastopa s ponudbo s podizvajalci oz uporabo drugih subjektov)

Obrazec 1a

- Podatki o partnerju v skupni ponudbi:

- NISMO vodilni partner   (označi in v nadaljevanju izpolni ponudnik ki je eden izmed partnerjev, vendar ni vodilni partner pri skupni ponudbi)

| POPOLNI NAZIV: |  |  |
| --- | --- | --- |
| NASLOV: |  |  |
| ID ZA DDV: |  |  |
| PRISTOJNI FINANČNI URAD: |  |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |  |
| ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV/BANKE: |  | _______________________, odprt pri banki ____________________ _______________________, odprt pri banki ____________________ _______________________, odprt pri banki ____________________ _______________________, odprt pri banki ____________________ |
| E-POŠTA: |  |  |
| TELEFON: |  |  |
| TELEFAKS: |  |  |
| VSI ZAKONITI ZASTOPNIKI PARTNERJA (Z NAVEDBAMI MOREBITNIH OMEJITEV): |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| Področje oz. vrsta ter obseg del, za katerega bo zadolžen partner v skupni ponudbi: |  |  |

Obrazec 1b

- Podatki o podizvajalcu oz uporaba zmogljivosti drugih subjektov:

| POPOLNI NAZIV: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NASLOV: |  |  |  |
| ID ZA DDV: |  |  |  |
| PRISTOJNI FINANČNI URAD: |  |  |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |  |  |
| ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV/BANKE: |  | _______________________, odprt pri banki ____________________ _______________________, odprt pri banki ____________________ _______________________, odprt pri banki ____________________ _______________________, odprt pri banki ____________________ |  |
| E-POŠTA: |  |  |  |
| TELEFON: |  |  |  |
| TELEFAKS: |  |  |  |
| VSI ZAKONITI ZASTOPNIKI PODIZVAJALCA/SUBJEKTA (Z NAVEDBAMI MOREBITNIH OMEJITEV): |  |  |  |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| DEL IZVEDBE NAROČILA, KI GA BO IZVEDEL PODIZVAJALEC/SUBJEKT: |  |  |  |
| Opis dela izvedbe naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec/subjekt: |  |  |  |
| Obseg v %: |  |  |  |
| Vrednost: |  |  |  |
| Kraj izvedbe: |  |  |  |
| Rok izvedbe: |  |  |  |

Obrazec 1c

- IZJAVA in soglasje podizvajalca

- izpolnjevanje pogojev glede usposobljenosti za izvedbo javnega naročila

V zvezi z javnim naročilom za DOBAVO, MONTAŽO RTG APARATA ZA SLIKANJE PLJUČ TER DOBAVO IN IMPLEMENTACIJO KOMPATIBILNEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA«, ki ga je naročnik Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva cesta 19a, 2250 Ptuj, objavil na Portalu javnih naročil z dne  ______________, pod št. objave: ______________________,

podizvajalec (naziv in naslov):  _______________________________________________________________

občina sedeža podizvajalca: ________________________

matična številka: _____________________, ID za DDV: _____________________________

izjavljamo, da:

- smo seznanjeni z Navodili za izdelavo ponudb po Dokumentaciji za oddajo naročila s pogoji za izvedbo ter merili za dodelitev naročila in da z njimi v celoti soglašamo.

- zahtevamo neposredna plačila:       DA        NE          (podizvajalec ustrezno označi)

Strinjamo se, da lahko naročnik v fazi oddaje tega naročila od nas zahteva, da predložimo dodatna pojasnila ali dokazila, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje postavljenih pogojev in zahtev iz dokumentacije za oddajo predmetnega naročila.

Hkrati s to izjavo pooblaščamo naročnika Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva cesta 19a, 2250 Ptuj, da iz uradnih evidenc, za namen izvedbe tega javnega naročila, pridobi potrebne podatke, ki dokazujejo izpolnjevanje v tej izjavi oziroma predmetni dokumentaciji za oddajo naročila postavljenih pogojev. Na zahtevo naročnika in v kolikor bo to potrebno bomo naročniku predložili dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo za izvedbo naročila.

| Kraj in datum: | Ime in priimek odgovorne osebe podizvajalca: ___________________________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Priloga ESPD podizvajalca.

Obrazec 2

- Naziv gospodarskega subjekta:

.............................................................................................

- PONUDBENA VREDNOST (SKUPNA PONUDBENA VREDNOST

PONUDBENI PREDRAČUN št.  ________________________

SKLOP 1:  DOBAVA, MONTAŽA RTG APARATA ZA SLIKANJE PLJUČ

| Zap.št. | Predmet naročila | Količina |
| --- | --- | --- |
| 1 | DOBAVA, MONTAŽA RTG APARATA ZA SLIKANJE PLJUČ ________________ EUR brez DDV (po priloženih tehničnih specifikacijah) | 1 kpl |
| 2 | - Servisna ura ________________ EUR brez DDV – v rednem delovnem času (pogarancijsko vzdrževanje) | ura |
| 3 | - Servisna ura ________________ EUR brez DDV – izven rednega delovnega časa (pogarancijsko vzdrževanje) | ura |

|  |  | EUR |
| --- | --- | --- |
| Ponudbena cena brez DDV skupaj: |  |  |
|  |  | EUR |
| DDV 22 % skupaj: |  |  |
| PONUDBENA CENA z DDV skupaj: |  | EUR |

Priloga: Lasten predračun

| Kraj in datum: | Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika: ___________________________________ |
| --- | --- |

- Naziv gospodarskega subjekta:

.............................................................................................

- PONUDBENA VREDNOST (SKUPNA PONUDBENA VREDNOST)

PONUDBENI PREDRAČUN št.  ________________________

SKLOP 2: DOBAVA IN IMPLEMENTACIJA KOMPATIBILNEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA RIS/PACS

| Zap.št. | Predmet naročila | Količina |
| --- | --- | --- |
| 1 | DOBAVA IN IMPLEMENTACIJA KOMPATIBILNEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA (Vse po prilogi 1 Tehničnih specifikacij za SKLOP 2) | 1 kpl |

|  |  | EUR |
| --- | --- | --- |
| Ponudbena cena brez DDV skupaj: |  |  |
|  |  | EUR |
| DDV 22 % skupaj: |  |  |
| PONUDBENA CENA z DDV skupaj: |  | EUR |

Priloga: Lasten predračun

| Kraj in datum: | Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika: ___________________________________ |
| --- | --- |

Priloga

Obrazec ESPD

- ESPD

Zahtevan dokument elektronsko podpišete in ga dodate na portal eJN pod rubriko drugi dokumenti.

Vsak dokument mora biti elektronsko podpisan ali pa ročno podpisan in žigosan in potem skeniran v pdf obliki (če ni elektronsko podpisan) ter priložen v razdelek drugo.

Obrazec 3

- Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

POOBLASTILO

Pooblaščamo naročnika Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva cesta 19a, 2250 Ptuj, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila pridobi podatke iz uradnih evidenc

| Polno ime družbe: |  |
| --- | --- |
| Sedež družbe: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka družbe: |  |
| Davčna številka družbe: |  |

| Kraj in datum: | Ime in priimek: ___________________________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec 4

- Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta

POOBLASTILO

Pooblaščamo naročnika Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva cesta 19a, 2250 Ptuj, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila pridobi podatke iz uradnih evidenc.

Moji osebni podatki so naslednji:

| Ime in priimek: |  |
| --- | --- |
| Funkcija v gospodarskem subjektu: |  |
| EMŠO: |  |
| Kraj in država rojstva: |  |
| Naslov stalnega prebivališča: |  |
| Naslov začasnega prebivališča: |  |
| Državljanstvo: |  |
| Moj prejšnji priimek se glasi: |  |

| Kraj in datum: | Ime in priimek: ___________________________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Op* V primeru več zakonitih zastopnikov se ta obrazec fotokopira.

Obrazec 5

- Izjava o lastniških deležih

Zaradi namena iz 6. odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2, Ur.l. RS, št. 69/11, v nadaljevanju: ZIntPK), tj. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov kot zakoniti zastopnik ponudnika (samostojni ponudnik/glavni izvajalec pri ponudbi s podizvajalci/vsak partner v skupni ponudbi) v postopku oddaje naročila št. ...................., katerega predmet je  DOBAVA, MONTAŽA RTG APARATA ZA SLIKANJE PLJUČ TER DOBAVO IN IMPLEMENTACIJA KOMPATIBILNEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA«, ki ga je naročnik Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva cesta 19a, 2250 Ptuj, podajam naslednjo

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

PODATKI O PONUDNIKU:

Opomba: vpisati podatke o pravni osebi zasebnega ali javnega prava, fizični osebi – samostojnem podjetniku posamezniku, društvu, združenju, …

____________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

__________________________

(matična številka)

__________________________

(davčna številka)

UDELEŽBA FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA:

Opomba: vpisati je potrebno naslednje podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika:

- za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

- za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse udeležene v lastništvu, ne glede na delež lastništva.

V kolikor je oseb v lastništvu ponudnika več, dodajte vrstice v tabeli, če obrazec izpolnjujete v elektronski obliki oziroma jih priložite izjavi v obliki seznama z vsemi potrebnimi podatki.

|  | IME IN PRIIMEK / NAZIV PRAVNE OSEBE | NASLOV PREBIVALIŠČA / SEDEŽ PRAVNE OSEBE | DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

PODATKI O TIHIH DRUŽBENIKIH

Opombe: v primeru, da so udeleženci v lastništvu ponudnika tihi družbeniki, je za vsakega od tihih družbenikov potrebno vpisati naslednje podatke:

- za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

- za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse tihe družbenike, ne glede na delež lastništva.

Tabelo izpolni ponudnik, v katerega lastništvu so udeleženi tihi družbeniki.

|  | IME IN PRIIMEK / NAZIV PRAVNE OSEBE | NASLOV PREBIVALIŠČA / SEDEŽ PRAVNE OSEBE | DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

IZJAVA, DA NI TIHIH DRUŽBENIKOV

Opomba: v primeru, da v lastništvu ponudnika ni tihih družbenikov, ponudnik poda naslednjo izjavo:

Izjavljamo, da v lastništvu ponudnika ____________________________________________________

(naziv in sedež ponudnika)

_________________________________________________   ni tihih družbenikov.

POVEZANE DRUŽBE

Opomba: v primeru, da so s ponudnikom povezane družbe, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom, ponudnik izpolni spodnjo tabelo z naslednjimi podatki:

- naziv in naslov povezane družbe,

- vrsta povezave in/ali delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse s ponudnikom povezane družbe.

|  | NAZIV POVEZANE DRUŽBE | NASLOV POVEZANE DRUŽBE | VRSTA POVEZAVE / DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

IZJAVA, DA NI POVEZANIH DRUŽB

Opomba: v primeru, da povezanih družb s ponudnikom ni, ponudnik poda naslednjo izjavo:

Izjavljamo, da  s ponudnikom ______________________________________________________________

(naziv in sedež ponudnika)

____________________________________________________________________________________

ni povezanih družb, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane.

S podpisom te Izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika jamčimo za točnost in resničnost podatkov ter za podano izjavo prevzemamo polno odgovornost. Seznanjeni smo z določbo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki določa, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična.

| Kraj: | Ime in priimek zakonitega zastopnika: |
| --- | --- |
| Datum: |  |
| Žig: |  |
|  | Podpis zakonitega zastopnika: |

Obrazec 6/1

- Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758 (SKLOP 1 in SKLOP 2)

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki)

Za:…………………………………………………	(vpiše se upravičenca tj. izvajalca postopka javnega naročanja)

Datum:………………………………….	(vpiše se datum izdaje)

VRSTA GARANCIJE: GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

ŠTEVILKA GARANCIJE:………………………………	(vpiše se številka garancije)

GARANT:………………………………….	(vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK GARANCIJE:……………………………………….	(vpiše se ime in naslov naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:……………………………..	(vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: …………………………………………………………….dolžnost naročnika garancije v zvezi s pogodbo …. (vpiše se ime, številko in datum pogodbe) … …………………sklenjeno med …………………………… (vpiše se ime naročnika garancije in ime upravičenca garancije) … ……………………za ………………………... (vpiše se predmet pogodbe) …………………. v vrednosti …………………….. (vpiše se pogodbena vrednost) …

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: …………………………………EUR	(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo: evrov…..)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: NOBENA

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki z avtentificiranim SWIFT sporočilom po SWIFT sistemu na naslov   	  (Navede se SWIFT naslova garanta. Če garant nima aktivnega SWIFT naslova, navede SWIFT naslov banke, ki jo je predhodno pooblastil za sprejem avtentificiranega sporočila. V tem primeru za navedbo SWIFT naslova še navede: ''Banka prejemnica SWIFTa je pooblaščena za sprejem sporočila po SWIFT sistemu.'').

KRAJ PREDLOŽITVE:……………………………………..	(Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi na zgoraj navedenem garantovem naslovu, kjer je garant izdal garancijo.)

DATUM IZTEKA VELJAVNOSTI:………………………………………	(vpiše se datum zapadlosti garancije)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:………………………………	(vpiše se ime naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv v roku petih (5) delovnih dneh po prejemu zahtevka za plačilo izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum izteka veljavnosti garancije ali pred

njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod

št. 758.

garant

(žig in podpis)

Obrazec 6/2

- Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758 (SKLOP 1 in SKLOP 2)

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki)

Za:…………………………………………	(vpiše se upravičenca tj. izvajalca postopka javnega naročanja)

Datum:………………………………………..	(vpiše se datum izdaje)

VRSTA GARANCIJE: GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

ŠTEVILKA GARANCIJE:…………………………….	(vpiše se številka garancije)

GARANT:……………………………….	(vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK GARANCIJE:……………………….	(vpiše se ime in naslov naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:………………………	(vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: dolžnost naročnika garancije v zvezi s pogodbo ………………………. (vpiše se ime, številko in datum pogodbe) ……………………………… sklenjeno med …………………………………. (vpiše se ime naročnika garancije in ime upravičenca garancije) … …………………za ………………………. (vpiše se predmet pogodbe) ……………………………….… v vrednosti … (vpiše se pogodbena vrednost) …

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: …………………………………………EUR	(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo: evrov…..)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V

SPODNJEM BESEDILU: NOBENA

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki z avtentificiranim SWIFT sporočilom po SWIFT sistemu na naslov   	(Navede se SWIFT

naslova garanta. Če garant nima aktivnega SWIFT naslova, navede SWIFT naslov banke, ki jo je predhodno pooblastil za sprejem avtentificiranega sporočila. V tem primeru za navedbo SWIFT naslova še navede: ''Banka prejemnica SWIFTa je pooblaščena za sprejem sporočila po SWIFT sistemu.'').

KRAJ PREDLOŽITVE:……………………………………….	(Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi na zgoraj navedenem garantovem naslovu, kjer je garant izdal garancijo.)

DATUM IZTEKA VELJAVNOSTI:…………………………………………	(vpiše se datum zapadlosti garancije)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:…………………………………	(vpiše se ime naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv v roku petih (5) delovnih dneh po prejemu zahtevka za plačilo izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum izteka veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod

št. 758.

garant

(žig in podpis)

Obrazec 7/1

- Reference

Reference SKLOP 1

Naziv gospodarskega subjekta: _________________________

| Zap. št | Naročnik (naziv, naslov) | Predmet izvedbe | Čas realizacije (od mesec/leto do mesec/leto) | Celotna vrednost pogodbe (brez DDV) | Kontaktna oseba pri naročniku (ime in priimek ter telefon in e-mail) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Opomba:

Ponudnik je v zadnjih (3) letih pred objavo tega naročila na Portalu javnih naročil v RS izvedel 1x dobavo in montažo primerljivih aparatur v tem javnem naročilu.

**Primerljiva RTG aparatura: je enakovredna ponujeni (z enakimi ali boljšimi karakteristikami ter najmanj v vrednosti ponujene aparature).

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec 7/2

Reference SKLOP 2

Naziv gospodarskega subjekta: _________________________

| Zap. št | Naročnik (naziv, naslov) | Predmet izvedbe | Čas realizacije (od mesec/leto do mesec/leto) | Celotna vrednost pogodbe (brez DDV) | Kontaktna oseba pri naročniku (ime in priimek ter telefon in e-mail) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Opomba: Ponudnik je v zadnjih (3) letih pred objavo tega naročila na Portalu javnih naročil v RS izvedel 1x  primerljivo kompatibilno implementacijo informacijskega sistema za aparaturo v tem javnem naročilu.

**Primerljiva implementacija: mora biti enakovredna ponujeni (z enakimi ali boljšimi karakteristikami ter najmanj v vrednosti ponujene v tem javnem naročilu).

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec 8

Izjava gospodarskega subjekta

Gospodarski subjekt:

(naziv)

(naslov)

v zvezi z izvedbo javnega naročila: Nadgradnja in vzdrževanje sistema za monitoring fizikalnih veličin, pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljam, da izpolnjujemo omejevalne ukrepe, določene v Sklepu Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, in izjavljamo, da:

- nismo ruski državljani ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;

- nismo pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje alineje, ali

- nismo fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz prejšnjih dveh alinej,

- ne sodelujemo s podizvajalcem, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjih alinej, če predstavljajo več kot 10 % vrednosti predmetnega naročila.

Datum:

Podpis:

Obrazec 9/1

- Izpolnjevanje zahtev naročnika

Tehnične specifikacije SKLOP 1

Tehnične zahteve za RTG aparat za slikanje pljuč

V tehničnih zahtevah naročnika so zahtevane dejanske fizikalne vrednosti (t.i. efektivnih ali performančnih ali podobnih izpeljanih vrednosti preko drugih parametrov, se ne sme navajati in niso sprejemljive kot odgovor na zahtevane specifikacije), razen če je to pri posamezni tehnični zahtevi navedeno drugače. Vse zahtevane vrednosti morajo biti dosegljive uporabniku pri normalnem delu v kliničnem okolju.

| Št. | TEHNIČNE SPECIFIKACIJE RTG APARATA |  |
| --- | --- | --- |
| 1 . | OSNOVNA KONFIGURACIJA | Izpolnjevanje funkcionalnosti |
| 1.1. | Aparat mora biti sestavljen iz stropnega nosilca z RTG cevjo, stenskega stativa in delovne konzole. |  |
| 1.2. | Avtomatično premikanje komponent: centriranje RTG cevi in slikovnega sprejemnika na stenskem stativu mora biti avtomatično glede na pred nastavljene programe. |  |
| 1.3. | Ponudnik mora specificirati hitrost premika RTG cevi. |  |
| 1.4. | Stropni stativ mora omogočati slikanje bolnika na ležečem vozičku ob mizi (premiki izven položaja ležeče mize oz. t.i. slikanje na prosto). |  |
| 1.5. | Na stopnem nosilcu RTG cevi mora imeti vgrajen več funkcijski zaslon za pregled in upravljanje sistema. |  |
| 1.6. | Omogočeno mora biti spreminjanje protokolov na ohišju nosilca RTG cevi, izbira slikovnih sprejemnikov, prikaz demografskih podatkov in ekspozicijskih pogojev ter razdalja gorišče slikovni detektor, izbrani slikovni sprejemnik, izbira dodatne filtracije itn.), ki jih je možno spreminjati. |  |
| 1.7. | Visoko frekvenčen generator z močjo vsaj 80 kW. |  |
| 1.8. | Napetosti toka v območju najmanj od 40 kV-150kV. |  |
| 1.9. | Sistem mora imeti dvostopenjsko ekspozicijsko stikalo in brezžični daljinec za upravljanje sistema. |  |
| 2. | RTG CEV |  |
| 2.1. | Zmogljiva RTG cev z dvema goriščema (velikost manjšega gorišča ne več kot 0,6 mm, velikost večjega gorišča ne več kot 1,2 mm), ki mora omogočati nominalno moč 150 kV. |  |
| 2.2. | RTG cev mora imeti vgrajene filtre mehkih žarkov (IEC 60601-1-3). |  |
| 2.3. | RTG cev mora imeti dodatne filtre mehkih žarkov (vsaj 3 debeline - Cu ali Cu/Al.), ki se avtomatično in ročno nastavijo. |  |
| 2.4. | RTG cev mora imeti svetlobno telo za omejevanje preglednega polja (tudi pred nastavljeno), ki ga je mogoče poravnati na sredino stativa in na zgornji rob slikovnega sprejemnika. |  |
| 2.5. | Sistem za nadzor pacienta med preiskavo (3D kamera), ki omogoča kolimacijo slikovnega polja tudi iz komandnega prostora, ter avtomatsko kolimacijo prsnega koša, ki se izvede za vsakega individualnega pacienta posebej (niso mišljeni prednastavljeni programi slikanja). |  |
| 2.6. | Možnost kasnejše nadgradnje RTG aparata z avtomatsko kolimacijo skeleta, ki se izvede na podlagi slike 3D kamere vsakega individualnega pacienta posebej (niso mišljeni prednastavljeni programi slikanja). |  |
| 2.7. | Ohišje kolimatorja RTG cevi je mogoče obračati v dve smeri ±45°(ročno in/ali motorizirano), da je omogočeno slikanje kadar pacienta ni mogoče optimalno pripraviti v zahtevan položaj. |  |
| 2.8. | Vgrajen merilec produkta doze in površine: DAP vrednost mora biti izračunana ali izmerjena s prikazom v DICOM zaglavju. |  |
| 2.9. | Samodejno sledenje stropnega stativa pri pomiku detektorja (center primarnega snopa je v položaju na sredini slikovnega sprejemnika). |  |
| 2.10. | Toplotna kapaciteta anode vsaj 350 kHU. |  |
| 3. | STENSKI STATIV |  |
| 3.1. | V stenski stativ je mogoče vstaviti brezžični prenosni digitalni slikovni sprejemnik, ki mora omogočati velikost slike vsaj 42 cm x 42 cm. |  |
| 3.2. | Snemljiva radiografska rešetka, centrirana na območje od 115 cm (± 10 cm, slikanje skeleta) do 180 cm (slikanje pljuč). Rešetka mora biti čim bolj transparentna in mora omogočati čim večji ratio. |  |
| 3.3. | Ponudnik naj navede programsko opremo, ki omogoča popravek manjših linijskih artefaktov. |  |
| 3.4. | Motoriziran ali ročni naklon stativa vsaj -20° do +90°. |  |
| 3.5. | Stativ se mora premikati v razponu vsaj od 35 cm do vsaj 175 cm od tal. |  |
| 3.6. | Stenski stativ mora imeti držala za roke in držalo nad glavo (za npr. stransko slikanje pljuč). |  |
| 3.7. | Stativ mora imeti vsaj 3 ionizacijske celice za nadzor ekspozicije (AEC) in to najmanj dve stranski in eno sredinsko celico. |  |
| 4. | PRENOSNI SLIKOVNI SPREJEMNIK |  |
| 4.1. | Prenosni slikovni sprejemnik mora omogočati slikanje brez polnitve vsaj 2 h. |  |
| 4.2. | Omogočen mora biti brezžični prenos podatkov in slike. |  |
| 4.3. | Prenosni ploski digitalni sprejemnik mora omogočati velikost slike vsaj 42 cm x 42 cm. |  |
| 4.4. | Ploski slikovni sprejemnik mora delovati na kombinaciji Amorfnega Silicija (aSI) in Cezijevega Jodida (CsJ). |  |
| 4.5. | Velikost piksla ne več kot 140 mikrometrov. |  |
| 4.5. | Ponudnik mora podati obremenitev teže na sprejemnik. |  |
| 4.6. | Čim krajši čas prikaz rekonstruirane slike na zaslonu. |  |
| 4.7. | Programska oprema za obdelavo slike mora omogočati funkcijo ob uporabni prenosnega slikovnega sprejemnika, ki izboljša kontrastnost slike podobno kot pri uporabi radiografske rešetke (npr ".gridless" ali enakovredno). |  |
| 4.8. | Izvajalec (RI) izbira slikovni sprejemnik na zaslonu RTG cevi in na delovni postaji brez dodatne registracije sprejemnika pred uporabo. |  |
| 5. | DELOVNA POSTAJA |  |
| 5.1. | Monitor diagonale vsaj 48 cm. |  |
| 5.2. | Sistem mora imeti čim večji zaslon in dobre kakovosti. |  |
| 5.3. | Omogočati mora prikaz slike čez celoten ekran. |  |
| 5.4. | Omogočati mora shranjevanje čim večje število rentgenogramov. |  |
| 5.5. | Sistem mora omogočati prevzem bolnika iz RIS sistema v ZD Ptuj. |  |
| 5.6. | Omogočati mora vnos programov slikanja (vsaj 100 programov) in nadzor nad vsemi ekspozicijskimi parametri. |  |
| 5.7. | Omogočati mora ločen pregled na protokoli slikanja med odraslimi in otroci. |  |
| 5.8. | Ponudnik naj opiše oz. priloži podatke o programski oprema za procesiranje slik (ročno in prednastavljeno) za vse vrste slikanja pri odraslih in otrocih. |  |
| 5.9. | Na delovni postaji morajo biti omogočena osnovna orodja za obdelavo slike ( WW, WL, povečava, dodajanje besedila, invert barv slike ….). Sistem mora omogočati izbiro 5 različnih doz na slikovnem sprejemniku (npr. hitrostni razredi, doza na detektor) in vsaj 6 korakov optične gostote ali enakovredno funkcionalnost za popravek ekspozicijskih pogojev. |  |
| 5.10. | Programska oprema mora omogočati individualni vpis z geslom za vsakega uporabnika posebej |  |
| 5.11. | Imeti mora UPS za delovno postajo (preprečenje izgube slik ob nenadnem izpadu el. toka). |  |
| 6. | DICOM STANDARDI |  |
| 6.1. | Sistem mora biti integriran s PACS/RIS sistemom v ZD Ptuj. |  |
| 6.2. | Sistem mora imeti sledeče licence : DICOM Send DICOM Print DICOM Query/Retrive DICOM Worklist/MPPS DICOM Dose Structured REPORT |  |
| 7. | OSTALO |  |
| 7.1. | Sistem mora omogočati izpis DAP vrednosti in EI ( Exposure Index) na zaslonu in v DICOM zaglavju. |  |
| 7.2. | Sistem mora imeti sistem za komunikacijo med bolnikom in izvajalcem posega, ki se nahaja izven preiskovalne sobe. |  |
| 7.3. | Sistem mora imeti slovenska navodila v tiskani in elektronski obliki. |  |
| 7.4. | Šolanje uporabnikov. |  |
| 7.5. | Nosilec/držalo za radiografske rešetke 1 komplet. |  |
| 7.6. | ZVD pregled tehnične kakovosti ob prevzemu aparata. |  |
| 7.7. | Sistem mora omogočati RI dozimetristom pregled in izvoz zavrnjenih slik (s seznamom vzroka). |  |
| 7.8. | Ponudnik naj poda vsaj osnovne pravice za uporabnike in RI, ki lahko upravljajo s protokoli in ostalimi funkcionalnostmi aparata. |  |
| 7.9. | Sistem mora imeti stikalo na vstopnih vratih hodnika za paciente, ki preprečuje izvedbo ekspozicije. |  |
| 7.10. | RTG aparat mora biti nov, proizvodnja v tekočem letu in neuporabljen. |  |
| 7.11. | Vsa oprema mora imeti pridobljeno oznako CE EEA (European Economic Area) in garancijo vsaj 24 mesecev. |  |
| 7.12. | Dobavitelj zagotavlja rezervne dele in servis še 10 let po dnevu dobave Ponudnik zagotavlja vzdrževanje dobavljenega RTG aparata za dobo 4 (štirih) let po preteku 24 mesečnega garancijskega roka RTG aparata. Ponudnik zagotavlja rezervne dele in servis še za obdobje 4 let po izteku pogarancijskega vzdrževanja po tej pogodbi. |  |
| 7.13. | Obvezen odvoz in uničenje starega aparata z dokazili o uničenju |  |
| 7.14. | Ogled lokacije: ponudnik opravi lastne izmere na lokaciji naročnika po predhodni najavi |  |
| 7.15. | Dobavni rok: največ 60 dni od podpisa pogodbe |  |

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec 9/2

- Izpolnjevanje zahtev naročnika

Tehnične specifikacije SKLOP 2

Specifikacija zahtev za izvedbo nadgradnje obstoječega sistema z nakupom novega RIS / PASC sistema, vključno z nakupom nove strojne in programske opreme ter zagotovitev vzdrževanja za obdobje naslednjih 5 let

Zahteve so razdeljene na naslednje postavke:

- Nakup opreme za nadgradnjo RIS / PACS

- Postavitev sistemov in migracija vseh podatkov iz obstoječih sistemov

- Zamenjava strojne opreme

Opis stanja:

Sistemi RIS, PACS in strojna infrastruktura v ZD Ptuj so stari 10 + let, na meji iztrošenosti in podatkovno polno zasedeni.

Zagotavljanje delovanja je vedno težje, odpovedi delovanja so vedno pogostejše, napake so vedno bolj kompleksne. Proizvajalci ne zagotavljajo več podpore obstoječim verzijam programske opreme.

Sistemi upočasnjujejo delovne procese in predstavljajo vedno večji riziko, tako za izgubo podatkov, kot tudi zlorabo le-teh. Vse to predstavlja posledično vedno večjo ogroženost pacientov.

Naročnikovo izhodišče pri popisu je bilo na podlagi trenutnega stanja RIS PACS aplikativne opreme in infrastrukture, ter priporočilom »dobrih praks« na posameznih področjih.

Naročnik bo z nakupom novega sistema v prihodnje zagotovil brezhibno delovanja sistema, ki je sicer zelo kompleksen in mora delovati brezhibno.

Zaradi prej navedenega stanja in ostalih dejstev, je potrebna zamenjava centralne strojne opreme za zagotovitev ustreznega diskovnega arhiva, strežniških komponent, zagotovitev ustrezne varnosti in zanesljivosti sistema kot tudi funkcionalne zamenjave programske opreme zaradi novih tehnologij.

Obenem se bo na isto slikovno platformo združilo ostale uporabnike slikovnega sistema in se s tem poenotilo slikovne sisteme in s tem stroške vzdrževanja.

Ključen poseg bo migracija vseh obstoječih podatkov in baz na nov sistem ob dejstvu, da morajo biti vsi podatki stalno dosegljivi in sistem normalno delujoč.

- Programska oprema

V tabelah, v nadaljevanju so zapisane vse funkcionalnosti, ki se nanašajo na celotni RIS/PACS sistem in jih mora ponudnik zagotoviti v celoti.

Naročnik zahteva, da vsa zahtevana programska oprema, prav tako njena namestitev, izpolnjuje zahteve v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov

- Zahteve sistema RIS

| Zap. št. | Opis |
| --- | --- |
| C1 | Splošne zahteve |
| 1 | Sistem mora zagotavljati informacijo o statusu pacienta glede na položaj (aktivnost) v procesu obravnave. |
| 2 | Sistem mora pri seznamih, delovnih listah ipd. omogočati iskanje pacienta po bazi, čakalni knjigi, seznamih: po poljih ID, priimek in ime, datumu rojstva, vrsta preiskave ipd. (kriteriji za iskanje veljajo, kjer je to smiselno). |
| 3 | Sistem mora omogočati prilagoditev prikaza delovnih list, seznamov (dodajanje, premikanje, brisanje kolon, kolona za razvrstitev…) in shranjevanje teh nastavitev. |
| 4 | Ponudnik zagotavlja brezplačno oblikovanje izpisov dokumentov (priprava vzorcev ter izvedba prilagoditev). |
| 5 | Uporabniški vmesnik mora biti v slovenskem jeziku. |
| 6 | Sistem mora omogočati hkratno delo neomejenemu številu uporabnikov. |
| 7. | Sistem mora delovati enako, ne glede na to ali je dostop znotraj omrežja ZD-ja ali preko VPN povezave. |
| 8. | Sistem mora omogočati zdravnikom podpisovanje izvidov s profesionalno KZZ kartico na način, da je GDPR skladno in z uporabo rešitve skladne z GDPR in funkcionalnostmi kot jih omogoča PIN MANAGER). |
| 9 | Sistem mora tudi na radioloških postajah omogočati funkcionalnost »FAST USER SWITCHING«. |
| 10 | Če aplikacije delujejo v spletnem pregledovalniku, se spletni pregledovalnik ne sme zaganjati na način »allow-insecure-localhost - allow-running-insecure-content«. |
| C2 | Vmesniki za povezavo z drugimi sistemi |
| 1 | Sistem mora nuditi prožnost pri povezavah z modalitetami: nastavljivo mapiranje DICOM TAGov, nastavljivo mapiranje posebnih znakov, ipd. |
| 2 | Sistem mora nuditi primerno rešitev problema posebnih znakov slovenske abecede (zagotovljena konsistentnost komunikacije RIS -> modaliteta -> PACS -> RIS). |
| 3 | Sistem mora podpirati DICOM Modality Worklist (MWL)-delovni nalog za modaliteto v okviru aplikacije RIS ali PACS. |
| 4 | Sistem mora omogočati dodajanje, nastavljanje DICOM MWL. |
| 5 | Sistem mora omogočati premikanje zapisov med MWL v primeru okvare modalitete. |
| 6 | Sistem mora omogočati premikanje zapisov med MWL. |
| 7 | Sistem mora biti integriran s PACS pregledovalnikom slik (PACS link) – tako, da se na zahtevo sistema RIS samodejno odprejo tudi slike v PACS pregledovalniku. |
| 8 | Sistem mora zagotavljati konsistentnost med podatki v RIS in PACS z obvladovanjem sprememb v podatkih. |
| 9 | Sistem mora omogočati pošiljanje izvidov iz RIS v PACS tako, da je radiološki izvid shranjen v PACS in na voljo ob ogledu slik. |
| 10 | Sistem mora omogočati integracijo s sistemi za pošiljanje SMS sporočil. |
| 11 | Sistem mora omogočati povezavo s tele radiološkim portalom, za potrebe shranjevanja radioloških izvidov v CRPP in polnjenje »registra« radioloških preiskav. |
| C3 | Upravljanje s pacienti |
| 1 | Sistem mora omogočati ročno združevanje podvojenih pacientov. |
| 2 | Sistem mora omogočati avtomatično združevanje podvojenih pacientov na podlagi HL7 sporočila iz ZIS. |
| 3 | Sistem mora omogočati samodejno dodajanja reakcije na kontrast med rizične faktorje. |
| C4 | Vodenje čakalnih seznamov (čakalne knjige) in razporejanje po terminih (Velja za primer, da naročnik spremeni delovni proces).OPOMBA: sistem mora podpirati avtonomno delovanje RIS-a, brez povezave s ZIS-om. |
| 1 | Sistem mora omogočati grafični prikaz čakalne knjige s potrebnimi podatki. |
| 2 | Sistem mora omogočati nastavitev pogleda seznama: manj podrobno – bolj podrobno. |
| 3 | Sistem mora omogočati izbiro/nastavitev podatkov, ki se pokažejo na osnovnem pogledu v čakalni knjigi (podatki o pacientu, vrsta preiskave, plačnik, nujnost pacienta…), na zahtevo pa tudi ostale podatke (podrobnosti). |
| 4 | Sistem mora omogočati vodenje anonimnih/VIP pacientov. |
| 5 | Sistem mora omogočati definiranje različnih časov trajanja preiskave glede na vrsto preiskave (definirano v šifrantu preiskav). |
| 6 | Sistem mora omogočati, da na isti termin v dodamo več preiskav. |
| 7 | Sistem mora omogočati planiranje kombiniranih preiskav (npr. dve zaporedni preiskavi za istega pacienta, a na dveh modalitetah). |
| 8 | Sistem mora omogočati avtomatično iskanje prvega prostega termina. |
| 9 | Sistem mora omogočati ročno iskanje termina. |
| 10 | Sistem mora omogočati prekrivanje terminov. |
| 11 | Sistem mora omogočati rezervacijo terminov. |
| 12 | Sistem mora omogočati registracijo pacienta (in zasedbe termina), za katerega so znani le nekateri podatki. |
| 13 | Sistem mora omogočati obravnavo nujnih pacientov (rezervacija sobe/naprave brez vpisa v čakalno knjigo). |
| 14 | Sistem mora omogočati premikanje obravnav (prenaročanje pacientov) |
| 15 | Sistem mora zagotavljati sledljivost izbrisanih/zavrnjenih preiskav. |
| 16 | Sistem mora omogočati določitev urnika (delovni čas modalitete). |
| 17 | Sistem mora omogočati opozorilo o dodatnih preiskavah ki čakajo na dodelitev termina za pacienta. Določanje terminov za skupek preiskav. |
| 18 | Sistem mora omogočati izpis mesečnih poročil v skladu z zahtevami ZZZS. |
| 19 | Sistem mora omogočati izpis ustreznih podatkov čakalne vrste v skladu s povpraševanjem čakajočega pacienta (zahteva ZZZS). |
| C5 | Registracija pacienta |
| 1 | Sistem mora omogočati registracijo pacienta (pozitivni scenarij) - prevzem podatkov iz ZIS prek HL7. |
| 2 | Registracija pacienta z uporabo sistema KZZ online. |
| 3 | Sistem mora omogočati nastavitev vizualnih opozoril ali barvnih oznak pri rizičnih pacientih. |
| 4 | Sistem mora omogočati prikaz drugih potrebnih informacij, ne da bi prekinili delo: predhodne in prihodnje (planirane) obravnave. |
| 5 | Sistem mora omogočati izpis nastavljenih dokumentov (npr. črtne kode, nalepke, navodila, obrazec za pisno privolitev za postopek) po potrditvi registracije. |
| 6 | Sistem mora podpirati scenarij obvezne triaže za posamezne preiskave ali skupine preiskav. |
| 7 | Sistem mora podpirati preiskave tipa VZS iz sistema eNaročanja in omogočiti mapiranje le-teh v lokalne RDP. |
| C6 | Podpora pri delu v sobi z napravo |
| 1 | Sistem mora omogočati prikaz seznama pacientov (delovna lista), ki so pripravljeni za preiskavo (čakajoči). |
| 2 | Sistem mora omogočati nastavitev informacij, ki so v delovni listi prikazane (podatki o pacientu, o plačniku, prihodnje obravnave, čas čakanja na preiskavo, ipd.). |
| 3 | Sistem mora omogočati, da je v delovni listi jasno razvidno, kateri pacienti so nujni. |
| 4 | Sistem mora omogočati nastavitev vizualnih opozoril ali barvnih oznak pri rizičnih pacientih. |
| 5 | Sistem mora omogočati dodajanje opomb. |
| 6 | Sistem mora omogočati vpogled v predhodne obravnave (vključno z izvidi). |
| 7 | Sistem mora omogočati spreminjanje prihodnjih preiskav oz. planiranih obravnav: brisanje (zavrnitev), premikanje (sprememba datuma). |
| 8 | Sistem mora omogočati evidentiranje podatkov, ki so potrebni za obračun (opravljene preiskave, materiali, ekipa, dozimetrija, drugi potrebni podatki, ki jih predvideva regulativa). |
| 9 | Sistem mora omogočati pisanje izvidov. |
| 10 | Sistem mora omogočati določitev dveh in več oseb, ki sočasno obravnavajo paciente (npr. dva inženirja na modaliteti). |
| 11 | Sistem mora omogočiti beleženje tipa delovnega časa (redno, dežurno, pripravljenost) v fazi izvajanja preiskave. |
| C7 | Podpora pri odčitavanju preiskav in pisanju izvidov - delovna lista |
| 1 | Sistem mora omogočati 'delovne naloge' (delovne liste) za radiologe. |
| 2 | Sistem mora omogočati prikaz statusa izvida v seznamih. Sistem mora omogočati filtriranje seznamov po statusu izvida (npr. da na seznamu ni avtoriziranih preiskav). |
| C8 | Podpora pri odčitavanju preiskav in pisanju izvidov - pisanje izvida |
| 1 | Sistem mora vsebovati urejevalnik besedil, ki podpira najmanj naslednje osnovno urejanje; velikost in oblika pisave, krepko, poševno, podčrtano. |
| 2 | Sistem mora vsebovati WYSIWYG urejevalnik besedil. |
| 3 | Sistem mora omogočati neposredni dostop do informacij o pacientu in obravnavi, predhodnih izvidov in slik. |
| 4 | Sistem mora omogočati izdelavo vsaj 100 predlog izvidov / uporabnika, po vrstah preiskav. |
| 5 | Sistem mora omogočati pisanje izvida s kombiniranjem vstavljanja predlog in dodajanjem prostega teksta. |
| 6 | Sistem mora omogočati dodajanje ključnih besed za kasnejše iskanje (npr. v študijske namene). |
| 7 | Sistem mora omogočati nastavitev več-nivojskega potrjevanja oz. avtoriziranja izvidov (glede na staž zdravnika). |
| 8 | Sistem mora omogočati prikaz seznama avtoriziranih in še ne izpisanih obravnav. |
| 9 | Sistem mora omogočati iskanje po izvidih: z uporabo iskanja po prostem tekstu in iskanjem po strukturiranem delu izvida. |
| 10 | Sistem mora omogočati avtomatično vstavljanje slike podpisa v izvid. |
| C09 | Pregledi in statistika |
| 1 | Sistem mora vsebovati pred nastavljene preglede in statistike. |
| 2 | Sistem mora omogočati prilagajanje pred nastavljenih pregledov in statistik in izdelovanje novih. |
| 3 | Sistem mora omogočati urejanja seznama statistik tako, da lahko označimo najpogosteje uporabljene. |
| 4 | Sistem mora omogočati uporabo filtrov. |
| 5 | Sistem mora omogočati izvoz v Excel. |
| 6 | Sistem mora omogočati odpiranje in zapiranje dostopa do posameznih pregledov in statistik glede na uporabniške pravice. |
| 7. | Omogočeno mora biti tudi analiziranje podatkov (npr. realizacija izvedenih preiskav (časi, količine) po profilih, uporabnikih,…) v za to namenjenem orodju, s funkcionalnostmi, ki jih omogoča npr. Pentaho. Ponudnik mora na zahtevo naročnika pripraviti do 10 novih poizvedb letno. |
| C10 | Podpora skeniranju in pripenjanju dokumentov |
| 1 | Sistem mora omogočati, da se prek priključenega skenerja k podatkom o pacientu vstavi dodatne dokumente (kot sliko). |
| 2 | Sistem mora omogočati, da se k podatkom o pacientu pripne dodatne dokumente (JPG, TIFF, PDF, WORD). |
| C11 | Kontrola nad podatkovnim in delovnim tokom, prepoznavanje in razreševanje konfliktov |
| 1 | Sistem mora omogočati pregled v obliki kontrolnega seznama preiskav, za katere izvid ni bil napisan. |
| 2 | Sistem mora omogočati prikaz izvidov (zadev) po zdravnikih, ter možnost premikanja (dodeljevanja) zadev med zdravniki. |

- Zahteve sistema PACS

| Zap. št. | Opis |
| --- | --- |
| B1 | Splošne zahteve |
| 1 | Sistem mora omogočati prikaz slik vseh vrst DICOM modalitet, za katere velja, da so v standardnem DICOM formatu. |
| 2 | Sistem mora omogočati prikaz slik in video zapisov, ki so bili v PACS arhiv posredovani s strani sistema, za katere velja, da so v standardnem DICOM formatu. |
| 3 | Sistem mora omogočati shranjevanje dodelav na slikah (kontrast, osvetlitev, opombe, črte, meritve…) in upoštevanje (prikaz) teh dodelav pri ogledu iste slike na drugi delovni postaji oz. pri drugem uporabniku. Dodelave se shranijo zgolj kot informacija o spremembah slike - izvorna slika ostane nespremenjena. |
| 4 | Sistem mora uporabniku omogočati, da prekine delo (sistem shrani položaj in nastavitve) in da kasneje nadaljuje od tam, kjer je prekinil: ko uporabnik ponovno vstopi v preiskavo, mu sistem razporeditev slik, položaj, window/level, … nastavi ustrezno nazadnje hranjenemu stanju. |
| 5 | Sistem mora zagotavljati najmanj hkratno delo enemu uporabniku za izvajanje kvalitete slikovnih podatkov. |
| 6 | Sistem mora zagotavljati hkratno klinično delo s spletnim pregledovalnikom neomejenemu številu uporabnikov. |
| 7 | Sistem mora imeti CE potrdilo o ustreznosti za primarno odčitavanje. |
| B2 | Uporabniški vmesnik in orodja - splošno |
| 1 | Uporabniški vmesnik v slovenskem jeziku. |
| 2 | Sistem mora omogočati prilagoditev prikaza seznamov (dodajanje, premikanje, brisanje kolon, kolona za razvrstitev…) in shranjevanje teh nastavitev. |
| B3 | Uporabniški vmesnik in orodja - nivo preiskav |
| 1 | Sistem mora omogočati filtriranje in iskanje preiskav po različnih kriterijih. |
| 2 | Sistem mora omogočati dodajanje in prikaz komentarjev na nivoju preiskave. |
| 3 | Sistem mora omogočati ogled izvida, če je ta shranjen v preiskavi. |
| B4 | Uporabniški vmesnik in orodja - razporeditev (layouts, hanging protocols) in prikaz slik |
| 1 | Sistem mora omogočati učinkovito delo tako z enim monitorjem, kot tudi dvema. |
| 2 | Sistem mora omogočati prikaz barvnih slik, če je na voljo barvni monitor. |
| 3 | Sistem mora omogočati definiranje protokolov razporeditve slik (hanging protocols) glede na tip modalitete ali organ ter centralno shranjevanje in upravljanje teh nastavitev. |
| 4 | Sistem mora imeti prednastavljene protokole razporeditve slik glede na tip modalitete in organ. |
| 5 | Sistem mora imeti prednastavljene orodne vrstice glede na tip modalitete |
| 6 | Sistem mora uporabniku omogočati lastno prilagoditev protokolov razporeditve slik in shranjevanja teh nastavitev. |
| 7 | Sistem mora omogočati, da ob odpiranju preiskave sistem avtomatsko uporabi prednastavljen protokol razporeditve slik in dodatno, da lahko v protokol razporeditve uporabnik umesti tudi, najmanj, MIP / MPR ali 3D napredno rekonstrukcijo. |
| 8 | Sistem mora uporabniku omogočati lastno prilagoditev orodnih vrstic in shranjevanja teh nastavitev. |
| 9 | Sistem mora omogočati hkratni prikaz več preiskav (tudi različnih modalitet) enega pacienta na enem, kot tudi več monitorjih. |
| 10 | Sistem mora omogočati način ogleda preiskav, ki prikaže zgolj predhodno označene ključne slike. |
| B5 | Uporabniški vmesnik in orodja - Pomikanje in serije |
| 1 | Sistem mora omogočati vzporedno pomikanje po različnih preiskavah oz. serijah s predhodno ročno sinhronizacijo. |
| 2 | Sistem mora omogočati vzporedno pomikanje po različnih preiskavah oz. serijah z avtomatično sinhronizacijo. |
| 3 | Sistem mora uporabniku omogočati, da pri ogledu več serij iste preiskave, v poljubni seriji izbere poljubno točko, ki se na to na ustreznih mestih prikaže tudi v drugih serijah (navzkrižne referenčne točke). Pri pomikanju katerekoli od teh točk se v realnem času pomikajo tudi točke v ostalih serijah. |
| 4 | Sistem mora omogočati vklop in izklop referenčne linije na drugi seriji slik ali drugi sliki v drugačni orientaciji. Funkcionalnost mora delovati v realnem času. |
| 5 | Sistem mora omogočati prikaz dinamičnih preiskav, t.j. mora omogočati pomik po rezih in dinamikah. |
| 6 | Sistem mora omogočati prikaz serije v obliki videa zaporednih sličic. |
| B6 | Uporabniški vmesnik in orodja - Pregled in obdelava slik |
| 1 | Sistem mora omogočati kalibracijo (CR, DR ipd.) slik za pravilno meritev razdalj. |
| 2 | Sistem mora omogočati prikaz slike v velikosti akvizicije. |
| 3 | Sistem mora omogočati prednastavitev window/level glede na modalitetni tip ali tip preiskave. |
| 4 | Sistem mora omogočati funkcije obdelav slik: • invert, • rotacijo in zrcaljenje, • povečavo s funkcijo zoom, • pomik vidnega polja (funkcija pan), • povečava z orodjem povečevalno steklo, • izvedbo meritev razdalj in kotov, • markiranje in vnašanje opomb (besedilo, puščica, črta), • statistično obdelavo števila in vrednosti pixlov poljubno označene površine (ROI statistical evaluation). |
| 5 | Sistem mora omogočati prikaz/skrivanje generalnih podatkov o sliki oz. pacientu na pogledu slike. |
| 6 | Sistem mora omogočati vpogled v DICOM podatke v DICOM header-jih, tudi DICOM podatke vsake slike posebej. |
| 7 | Sistem mora omogočati funkcijo ponastavi prikaz slik - "reset". |
| 8 | Polni PACS klient, namenjen pregledovanju slik, ne sme lokalno shranjevati slik ob pregledu, omogočati pa mora izvoz. |
| B7 | Uporabniški vmesnik in orodja - Označevanje slik |
| 1 | Sistem mora omogočati označevanje slik za posamezne namene: • slike, ki so v posamezni preiskavi ključne iz strokovnega vidika, npr. prikazujejo določeno patologijo, ipd., • slike, ki jih je potrebno prikazati med operacijo, • slike, ki jih je potrebno prikazati na naslednjem konziliju (raportu), • slike, ki so pomembne za določene študije, izobraževalne namene, ipd. Takšno označevanje slik ne sme biti vezano na uporabnika, ampak so te oznake namenjene vsem uporabnikom sistema |
| B8 | Napredne funkcionalnosti |
| 1 | Sistem mora omogočati vsaj osnovne funkcionalnosti prikaza iz serije slik, ki obravnava volumen: • dvodimezionalni prikaz: o MPR (multiplanar reconstruction), • trodimenzionalni prikaz: o orodje za avtomatsko in ročno segmentacijo, o MIP (maximum intensity projection, če so predhodno na voljo že izdelane sekundarne slike), slab MIP, MinIP (minimum intensity projection), vse v realnem času. |
| 2 | Sistem mora omogočiti uporabo naštetih funkcionalnosti kot del »hanging protokolov« |
| B9 | Izvoz, priprava za zapis na CD/DVD/drugi medij, tiskanje |
| 1 | Sistem mora zagotavljati izvoz slik v DICOM formatu. |
| 2 | Sistem mora zagotavljati izvoz slik v JPG formatu. |
| 3 | Sistem mora zagotavljati izvoz serije slik v video formatu. |
| 4 | Sistem mora zagotavljati izvoz anonimiziranih slik. |
| 5 | Sistem kot celota ( s CD robotom) mora zagotavljati pripravo anonimiziranih CD / DVD medijev. |
| B10 | Orodje za uvoz dodatnega gradiva k preiskavi |
| 1 | Sistem mora omogočati uvoz dodatnega gradiva najmanj naslednjih formatov: jpg in pdf. |
| 2 | Sistem mora ob shranjevanju uvoženo datoteko spremeniti v dicom format. |
| 3 | Sistem mora delovati v sistemu "zero footprint", v spletnem brskalniku, tako na delovnih postajah, kot tudi na mobilnih napravah. |
| B11 | Uvoz slik v DICOM formatu iz zunanjega medija (CD,DVD, drugo). |
| 1 | Naročnik pričakuje ustrezno rešitev problema uvoza gradiva iz CD oz. DVD in drugih medijev. Rezultat postopka: • slike so shranjene v PACS arhiv, • v RIS/PACS bazi so vnesene informacije o preiskavah, ki so bile uvožene iz medija, • ZIS dobi informacijo, da je bil postopek uspešno zaključen. |
| 2 | Sistem mora zagotoviti, da se slikovno gradivo logično uvrsti pod obstoječega pacienta v RIS/PACS sistemu (pri čemer sistem ustrezno uredi identifikacijske ključe, če je to potrebno). |
| 3 | V sistemu RIS/PACS mora o uvoženem slikovnem gradivu obstajati kar se da natančen opis (npr. datum preiskave, modaliteta, opis preiskave, ustanova/oddelek ipd.). |
| 4 | Postopek mora biti uporabniku prijazen in v največji možni meri avtomatiziran. Ni sprejemljivo, da bi uporabnik slikovno gradivo moral sam iskati po datotečni strukturi na mediju, ampak mora to zanj opraviti sistem. |
| 5 | Ponudnik mora zagotoviti 3 licence za namestitev programa na ustrezno število delovnih postaj. |
| B12 | Spletni pregledovalnik |
| 1 | Naročnik zahteva, da sistem PACS poleg polnega pregledovalnika omogoča tudi spletni pregledovalnik. |
| 2 | Spletni pregledovalnik mora biti v celoti "zero footprint", se pravi, da ni potrebno lokalno namestiti nobene komponente in podpira najmanj novejše pregledovalnike na sistemih Windows 10,11 in spletne pregledovalnike na Apple Ipad tablicah. |
| 3 | Spletni pregledovalnik mora omogočati uporabo omejenega nabora orodij, a najmanj zoom, pan, window/level in različne konfiguracije hkratnega prikaza posameznih slik. |
| 4 | Spletni pregledovalnik mora omogočati uporabo MIP, MPR in 3D rekonstrukcij. |
| 5 | Spletni pregledovalnik mora omogočati oddaljeno konzultacijo na način, da primarni uporabnik sekundarnemu uporabniku prikazuje enako sliko, kot jo vidi sam, v realnem času, skupaj z vsemi manipulacijami, ki je izvaja na sliki. |
| B13 | Povezava z drugimi sistemi |
| 1 | PACS sistem mora omogočati, da lahko sistem ZIS avtomatsko odpre zahtevano preiskavo v pregledovalniku PACS. V primeru, da pregledovalnik PACS ni zagnan, mora le-tega sistem avtomatsko zagnati, izvesti ustrezno prijavo uporabnika in takoj prikazati zahtevano preiskavo. |
| 2 | Sistem BIS zagotavlja revizijsko sled do klica za odpiranje pregledovalnika slik. Od te točke naprej mora revizijsko sled zagotoviti sistem RIS/PACS. Pri tem mora sistem RIS/PACS zabeležiti dejanskega uporabnika, ki je prijavljen na delovni postaji ali v sistemu BIS. |
| 3 | Sistem mora omogočati dostop do baze preiskav na drugem sistemu ali samostojni delovni postaji (DICOM Query/Retrieve, uporaba filtrov za iskanje pacientov, …). |
| 4 | Sistem mora omogočati pošiljanje preiskave na druge DICOM kompatibilne sisteme (DICOM Send). |
| 5 | Sistem mora omogočati integriran dostop do Z net in slikovnega gradiva, shranjenega na preostalih izvajalcih. |

- Migracija podatkov

| Zap. št. | Opis |
| --- | --- |
| C1 | Splošne zahteve |
| 1 | Predmet migracije so vsi beleženi podatki v trenutnih aplikacijah Impax PACS in inter RIS in demografski podatki pacientov, podatki o naročenih in opravljenih preiskavah, izvidi v obstoječem sistemu RIS ter slikovni material, opremljen z DICOM meta podatki in dodatnimi zapisi v obstoječem sistemu PACS. |
| 2 | Ponudnik mora izvesti celotno migracijo vseh obstoječih, popolnih podatkov v ponujeni sistem. |
| 3 | Ponudnik mora pripraviti celoten seznam nepopolnih podatkov in omogočiti naročniku, da podatke po potrebi dopolnil in odločil, če se del podatkov morebiti ne bo migriral. Dopolnjene podatke mora ponudnik v celoti migrirati v ponujeni sistem. |
| 4 | Ponudnik mora v okviru ponudbe pripraviti celoten, tehnični načrt migracije, vključno z načrtom zaključnega testiranja, ki ga bo opravil v sodelovanju z naročnikom. Če ponudnik ne pripravi zahtevanega dokumenta, je ponudba nedopustna. |
| C2 | Migracija podatkov – sistem PACS |
| 1 | Migracija slikovnega gradiva mora biti izvedena v največ 2 mesecih in znotraj časovnega okvira projekta. |
| 2 | V trenutnem slikovnem sistemu omogoča tudi shranjevanje anotacij poleg DICOM slik. Ponudnik mora zagotoviti migracijo vseh anotacij. Pri čemer govorimo o migraciji slikovnega gradiva z vsemi anotacijami (vključno z meritvami in označbami) iz sistema (Impax), v sistem, ki ga ponuja ponudnik. |
| 3 | V trenutnem slikovnem sistemu omogoča tudi shranjevanje javnih ključnih besed k preiskavi. Ponudnik mora zagotoviti migracijo vseh javnih ključnih besed. |
| 4 | Ponudnik mora zagotoviti migracijo slikovnega gradiva na način, da delo v času migracije v ničemer ne bo moteno. |
| C3 | Migracija podatkov - RIS |
| 1 | Migracija RIS podatkov mora biti izvedena v 4 urnem oknu, ko sistem ne bo deloval, ob prehodu na novo produkcijsko okolje. |
| 2 | Ponudnik mora izvesti migracijo v 100%. |
| 3 | Ponudnik mora v obdobju izvedbe projekta izvesti delno migracijo podatkov za test in omogočiti naročniku preverjanje kvalitete migriranih podatkov. |
| 4 | Ponudnik mora zagotoviti migracijo delno opravljenih preiskav ob prehodu na novo produkcijsko okolje na način, da bodo uporabniki lahko nemoteno dokončali delo v novem sistemu RIS. |

- Integracija z informacijskim sistemom Vizija – RIS/PACS

| Zap. št. | Opis |
| --- | --- |
| C1 | Splošne zahteve |
| 1 | Naročnik ne želi izvajati posegov v inf. Sistemu Vizija, zato od ponudnika zahteva, da izvede integracijo. 1.Sprejem demografskih podatkov o pacientu 2.Sprejem napotitve na preiskavo (termin, lokacija preiskave…) 3.Vračilo podatkov o uspešnosti preiskave in dodatnih podatkov (npr. količina kontrasta) v Vizijo 4.Vračilo vseh zahtevanih podatkov za obračun preiskave v Vizijo 5.Vračilo izvida (pdf. ali pdf.link) v Vizijo |
| 2 | Integracija na strani Vizije zagotovi naročnik (ZD Ptuj) |

- ZAHTEVANA ODZIVNOST IN ZMOGLJIVOST SISTEMA

Odzivnost je parameter, ki meri v kolikšnem času je sistem zmožen opraviti dano nalogo. Odzivnost se bo merila na naslednjih točkah:

- meritev se lahko izvede na katerikoli delovni postaji, ki jo je dobavil dobavitelj,

- meritev se lahko izvede na katerikoli delovni postaji naročnika, ki izpolni zahteve dobavitelja. V kolikor dobavitelj izrazi utemeljen sum, da rezultati meritev odstopajo od zahtevanih vrednosti zaradi vpliva infrastrukture naročnika, se meritev opravi tako, da se izloči vpliv infrastrukture naročnika. Vrednost meritve se izračuna tako, da se vsako meritev ponovi petkrat zaporedoma in izračuna povprečno vrednost. Meritev se izvede med rednim delovnim časom, ko je obremenitev sistema maksimalna:

- odzivnost sistema se meri 2 × letno (predvidoma v marcu in septembru) v sklopu rednega vzdrževanja in testiranja, ali

- kadarkoli na zahtevo naročnika, pri čemer se meritev mora izvesti v roku 24 ur od zahteve.

| Meritev | Cilj in način meritve | Vsebina | za študijo v kratkoročnem arhivu | Izpolnjuje DA/NE | za študijo v dolgoročnem arhivu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIS + PACS: zagon modula | Ugotavljamo: čas zagona podsistemov RIS + PACS pri uporabniku. Meri se čas med klikom za zagon RIS in trenutkom, ko je modul uporabniku na voljo za nadaljnje aktivnosti. V kolikor se pri zagonu RIS samodejno zažene še PACS, morata biti oba modula uporabniku na voljo v zahtevanem času. | -- | v povprečju < 60 sec |  | -- |
| PACS pregledovalnik slik: zagon modula | Ugotavljamo: čas zagona PACS pregledovalnika slik pri uporabniku. Meri se čas med klikom za zagon PACS pregledovalnika slik in trenutkom, ko je modul uporabniku na voljo za nadaljnje aktivnosti. | -- | v povprečju < 40 sec |  | -- |
| PACS pregledovalnik slik: zahteva za vizualizacijo slike iz HIS ali RIS | Ugotavljamo: čas odpiranja preiskave v pregledovalniku slik pri uporabniku. Meri se čas med zahtevo za vizualizacijo (klik na gumb »Pokaži sliko« v BISu oz. ekvivalentna akcija v RISu) in izvedeno vizualizacijo v pregledovalniku v polni ločljivosti. Pri tem je pregledovalnik slik lahko že zagnan, v kolikor to pohitri izvedbo zahteve. | študija z eno RTG sliko (do 8MB) na 3MP monitorju | v povprečju < 5 sec |  | v povprečju < 10 sec |

- Testiranje celotnega sistema in integracije

Dobavitelj mora pred prehodom v produkcijo s sodelovanjem dobaviteljev oz. proizvajalcev drugih sistemov izvesti sistematično in dokumentirano testiranje sistema, katerega ustreznost potrdi naročnik. Sledi testiranje ob sodelovanju naročnika, katerega namen je dokazati, da sistem deluje v skladu z zahtevami naročnika in brez napak. Po uspešnem testiranju se obojestransko podpiše Zapisnik o testiranju.

Dobavitelj mora izdelati predlog vsebine in izvedbe usposabljanja za naslednje skupine:

- zdravniki,

- radiologi,

- radiološki inženirji,

- zdravstvena administracija

Dobavitelj mora pri načrtovanju usposabljanja upoštevati:

- pred izvedbo usposabljanja mora dobavitelj sestaviti in naročniku izročiti kratka in jedrnata uporabniška navodila po delovnih mestih,

- usposabljanje se izvede v manjših skupinah udeležencev,

- vsebina usposabljanj mora biti prilagojena ciljni skupini (šolanje po produktih oz. segmentih, ki jih bo ciljna skupina uporabnikov dejansko uporabljala),

- usposabljanje poteka v slovenskem jeziku, pri posameznih segmentih se naročnik in dobavitelj lahko dogovorita tudi drugače,

- usposabljanje poteka v prostorih naročnika, v obliki praktičnega dela na računalnikih oz. napravah, pri čemer opremo za izvedbo usposabljanj zagotovi naročnik.

Predlog vsebine in izvedbe usposabljanja naročnik in dobavitelj uskladita in obojestransko potrdita s podpisom. Usposabljanje sledi po terminskem planu.

S podpisom primopredajnega zapisnika sistem preide v obdobje rednega obratovanja, v veljavo stopi Pogodba o zagotavljanju podpore in delovanja sistema RIS/PACS skozi obdobje, z vsemi obveznostmi in določili.

Rok za izvedbo projekta (od podpisa pogodbe do primopredaje) je največ 6 mesecev. Natančneje se ga določi v terminskem planu, ki ga ob podpisu pogodbe o dobavi in implementaciji informacijskega sistema RIS/PACS skupaj pripravita dobavitelj in naročnik.

V kolikor se med izvajanjem projekta pojavijo izredne okoliščine, katerih ni bilo mogoče predvideti v času podpisa pogodbe (višja sila, naravne nesreče ipd.), je potrebno take okoliščine najkasneje v 5 dneh od pojava sporočiti naročniku. V kolikor se bo naročnik strinjal, se take okoliščine časovno ovrednoti in sporazumno podaljša rok izvedbe projekta. Skupno podaljšanje roka izvedbe projekta zaradi tovrstnih razlogov je lahko največ 3 mesece.

V kolikor bi do zamud prihajalo po krivdi naročnika ali dobaviteljev oz. proizvajalcev obstoječih sistemov, je take zamude potrebno sproti obravnavati, časovno ovrednotiti in sporazumno podaljšati končni rok za izvedbo.

- ZAGOTAVLJANJE PODPORE IN DELOVANJA SKOZI OBDOBJE

Po nakupu sistema RIS/PACS sledi obdobje petih let (vzdrževalno obdobje), v katerem dobavitelj za potrebe ponujenega sistema zagotavlja vzdrževanje za vso ponujeno opremo, tako v sklopu rednega, kot tudi intervencijskega vzdrževanja in sicer zagotavlja:

- delovanje sistema skladno s specifikacijami, kar pomeni:

  - funkcionalno, konsistentno in varno delovanje sistema,

  - zahtevan nivo razpoložljivosti sistema,

  - zahtevan nivo odzivnosti in zmogljivosti sistema,

- vso tehnično podporo, kar pomeni:

  - službo za prijavo napak in zahtev – službo za zagotavljanje podpore uporabnikom po režimu 24/7/365,

  - zagotavljanje posodobitev aplikacije znotraj iste verzije (EI 8.2.x),

  - inštalacija nadgradenj in popravkov programske opreme,

  - stalna podpora uporabnikom po telefonu, elektronski pošti,

  - podpora neposredno pri uporabniku.

  - tehnično ekipo, ki bo skrbela za delovanje sistema, odpravo napak na sistemu in obravnavo zahtev ter svetovanje in pomoč uporabnikom,

  - svetovanje in podporo uporabnikom,

- prilagajanje in razvoj sistema, kar pomeni:

  - usklajevanje sistema z regulatornimi spremembami,

- redni prenos znanja na uporabnike in administratorje sistema,

- druga zagotovila in storitve, ki izhajajo iz te dokumentacije.

Aktivnosti - Dnevno:

- Sprejemanje prijav o nedelovanju storitev:

- Zajem potrebnih informacij,

- Osnovni pregled sistema,

- Odprava manjših napak,

- Po potrebi eskalacija na višji nivo podpore,

- V primeru odpovedi ključne storitve obvestilo vodje podpore, ki prevzame koordinacijo delovanja celotne ekipe pri odpravi napake;

- Sprejemanje zahtev za vsebinske popravke:

- Zajem potrebnih informacij,

- Izvedba enostavnih popravkov,

- Pisna eskalacija na višji nivo podpore;

- Sprejemanje zahtev za lokalno konfiguracijo sistemov;

- Sprejemanje zahtev za pomoč pri uporabi posamezne aplikacije:

- Neposredna pomoč uporabniku,

- Zajem potrebnih informacij, koordinacija obiska aplikatorja pri uporabniku;

Vse našteto, razen razvoja novih funkcionalnosti na zahtevo naročnika ter širitvami sistema nad predvideno dinamiko naraščanja potreb mora biti všteto v redno mesečno vzdrževalnino (pavšal).

Naročnik si pridržuje pravico predčasnega odstopa od vzdrževalne pogodbe v primeru prehoda na centralni PACS sistem RS. Ponudnik mora poskrbeti za nemoten prenos podatkov in slikovnega materiala, vključno z dodanimi oznakami (anotacijami) na slikovnih posnetkih (eventualno tudi opreme) na centralni PACS sistem.

- Zagotavljanje delovanja sistema skladno s specifikacijami

### Funkcionalno, konsistentno in varno delovanje sistema

Dobavitelj zagotavlja, da bo sistem ves čas deloval skladno z opredeljenimi specifikacijami naročnika, kar med drugim vključuje:

- da bodo na posameznih deloviščih na voljo vse funkcionalnosti, ki so bile opredeljene oz. so potrebne za nemoten potek delovnega procesa ter da bodo te funkcionalnosti, delovale brezhibno,

- da bo sistem zagotavljal 100% konsistentnost podatkov,

- da bo sistem zagotavljal ustrezno varnost, v smislu zaupnosti, sledljivosti in nezanikanja,

- da bo sistem v skladu z varnostnimi priporočili proizvajalcev in varnostno politiko naročnika;

### Zahtevana razpoložljivosti sistema

Razpoložljivost je časovni delež znotraj predvidenega časovnega okvirja, ko je sistem (kot celota ali posamezna oprema ali funkcionalnost ali storitev sistema) v operativnem stanju in na voljo uporabniku. Naročnik zahteva, da bo sistem RIS/PACS deloval 99,5% letno, po režimu 24/7/365, razen v primeru dogovorjenih izpadov.

### Odzivni časi, čas odprave napake in opredelitev zahtevkov

Napaka je definirana kot dogodek ali stanje, ki ni v skladu z zahtevami določenimi v specifikaciji rešitve, oziroma tistimi, ki so z izvajalcem naknadno sporazumno dogovorjene oziroma z navodili za uporabo informacijske rešitve.

Incident je definiran kot nedelovanje informacijske rešitve, ki ima za posledico nedelovanje informacijskih storitev in s tem negativni vpliv na poslovanje. Incidenti se delijo glede na resnost in vpliv na poslovanje, od česar je odvisen tudi odzivni čas in čas odprave napake.

Sprememba je definirana kot zahteva naročnika po izvedbi spremembe v programski opremi ali konfiguracijah sistema.

Zahtevek je sporočilo izvajalcu, da je prišlo do napake ali incidenta. Zahtevek se generira avtomatsko iz sistema nadzora ali pa ga naročnik prijavi izvajalcu po elektronski pošti ali telefonu. V primeru ročne prijave zahtevek vsebuje opis napake ter klasifikacijo zahtevka glede na prioriteto. Zahtevek se uporabi tudi za prijavo zahteve za spremembo, pri čemer je prioriteta tega zahtevka nivoja >pomembna< ali >nizka<.

Odzivni čas je čas, ki preteče od prejema prijave napake, do trenutka, ko izvajalec začne z odpravo napake.

Čas odprave napake je čas, ki preteče od prejema prijave napake, pa do njene odprave ali zagotovitve funkcionalno nadomestne rešitve.

Če izvajalec po analizi napake ugotovi, da bo za njeno dokončno odpravo potrebno več časa, kot je čas odprave napake, ki je podan v tabeli, je dolžan to nemudoma sporočiti naročniku in za vmesni čas vzpostaviti začasno delovanje informacijske rešitve, tako da bo delovni proces uporabnika omogočen. Zahtevani odzivni časi in časi odprave napake pri reševanju zahtevkov

Ponudnik bo pri opravljanju storitev vzdrževanja zagotovil reševanje zahtevkov, glede na njihovo prioriteto, v skladu z odzivnimi časi v spodnji tabeli:

| Stopnja napake in prioritete | Vpliv | Opis | Odzivni čas | Čas odprave napake |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kritična | zelo visok | Popolna odpoved delovanja storitev ali poglavitnega dela storitev, ki preprečuje uporabo ključnih delov informacijske rešitve vsem uporabnikom. | takoj | 4 ure |
| visoka | visok | Delna odpoved delovanja storitev ali poglavitnega dela storitev, ki resno vpliva na uporabo ključnih delov informacijske rešitve skupini uporabnikov. | 1 ura | 8 ur |
| pomembna | srednji | Oteženo delovanje storitev, ki ne vpliva kritično na uporabo ključnih delov informacijske rešitve pri skupini ali posameznem uporabniku, zahteva za spremembo. | 4 ure | naslednji dan |
| nizka | nizek | Napaka, ki ne vpliva na uporabo ključnih delov informacijske rešitve, zahteva za spremembo. | 1 delovni dan | 4 delovne dni ali po dogovoru |

- Zagotavljanje tehnične podpore

Za potrebe rednega in intervencijskega vzdrževanja mora dobavitelj zagotoviti primerno tehnično podporo:

- službo za prijavo napak in zahtev, ter

- primerno tehnično ekipo, ki bo skrbela za obravnavo zahtev, delovanje sistema in odpravo napak.

Služba za prijavo napak in zahtev (helpdesk, v nadaljevanju: služba) je kontaktna točka med naročnikom in dobaviteljem.

Dobavitelj mora zagotoviti komunikacijsko matriko z opredeljenimi vlogami in odgovornostmi za zagotavljanje kakovostnih storitev. Matrika se osvežuje ob spremembah

## Vodenje evidence prijav

Dobavitelj mora voditi evidenco vseh prijavljenih napak in zahtev s pripadajočimi statusi in mora naročniku omogočati vpogled v to evidenco.

## Vodenje evidence sprememb

Dobavitelj mora voditi evidenco vseh sprememb na sistemu in mora naročniku omogočati vpogled v to evidenco.

## Zagotavljanje virov za opravljanje storitev

Dobavitelj se zavezuje, da bo za zagotavljanje podpore in delovanja v času vzdrževalnega obdobja zagotavljal ustrezne zmogljivosti v osebju, orodju, diagnostični opremi, programski opremi.

Dobavitelj jamči, da imajo osebe, ki za naročnika opravljajo storitve vzdrževanja in nudenja pomoči na področju strojne in programske opreme, pridobljene ustrezne certifikate proizvajalcev opreme.

## Vodenje evidence prijav napak

Dobavitelj mora voditi evidenco vseh prijavljenih napak in zahtev s pripadajočimi statusi in mora naročniku omogočati vpogled v to evidenco.

## Vodenje evidence sprememb

Dobavitelj mora voditi evidenco vseh sprememb na sistemu in mora naročniku omogočati vpogled v to evidenco.

- Prilagajanje, širitev in razvoj sistema

### Usklajevanje sistema z regulatornimi spremembami

Regulatorne spremembe so: zakoni in podzakonski predpisi ter drugi akti s področja delovanja naročnika, predvsem pa okrožnice Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), metodološka navodila in ostali pravilniki, izdani s strani Ministrstva za zdravje, ZZZS in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Dobavitelj je regulatorne spremembe dolžan spremljati.

Dobavitelj mora v okviru vzdrževalnine (mesečnega pavšala) zagotoviti prilagajanje programske opreme tako, da bo ta delovala v skladu z vsemi regulatornimi spremembami – ne glede na vsebino in obseg. O roku izvedbe se pogodbeni stranki vsakokrat posebej dogovorita.

Dobavitelj v dogovorjenem roku nadgradi produkte pri naročniku in uporabnike seznani s spremembami in morebiti spremenjenim načinom dela.

### Širitev sistema

Dobavitelj zagotavlja, da naročniku v času vzdrževanja brezplačno pripadajo varnostni popravki in  posodobitve programske opreme v okviru iste verzije. (Patches, Updates).

## Varovanje osebnih podatkov

Dobavitelj se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, s katerimi bo seznanjen ali mu bodo dostopni pri opravljanju pogodbenega dela ali jih bo v zvezi s tem obdeloval, ravnal v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in GDRP Uredbo 2017), predvsem, da osebnih podatkov ne bo uporabil za drugačen namen, kot bo to predvideno. Naročnik ima pravico nadzora nad izvajanjem postopkov in ukrepov v zvezi z varovanjem osebnih podatkov.

- Druga zagotovila in storitve dobavitelja

Dobavitelj znotraj pogodbene cene (vzdrževalnine) v vzdrževalnem obdobju zagotavlja oz. izvaja tudi naslednje:

- redno spremljanje delovanja sistema, poročanje in dokumentiranje stanja,

- obdobni preventivni pregledi in testiranja delovanja sistema, vključno z 1x letnim pregledom, po predhodnem dogovoru z naročnikom, izdelava priporočil na osnovi analiz spremljanja, obdobnega testiranja in dobre prakse,

- pomoč pri administraciji programske opreme sistema,

- modifikacije varnostnih mehanizmov glede na zahteve naročnika,

- priklop do 10 dodatnih modalitet, pri čemer so v to število vključene tudi morebitne zamenjave obstoječih,

- priklop do 10 delovnih postaj/strežnikov, tiskalnikov in drugih podobnih sistemov (DICOM nodes) po načelu >best effort< (do 5 naprav v obdobju implementacije in v obdobju vzdrževanja).

- Obračunavanje zagotavljanja delovanja in podpore

Vse zahteve in storitve, ki so bile opredeljene v Poglavju >Zagotavljanje podpore in delovanja skozi obdobje< se obračunavajo kot vzdrževalnina v obliki mesečnega pavšala, razen tistih storitev in zahtev, kjer je to izrecno opredeljeno drugače. V vzdrževalnino so tako vključeni vsi stroški dobavitelja, skupaj s potnimi stroški (kilometrina, čas na poti, dnevnice, ...), materialnimi in drugimi morebitnimi stroški. Storitve, za katere je v poglavju >Zagotavljanje podpore in delovanja skozi obdobje< opredeljeno, da se obračunavajo ločeno, se – v kolikor ni dogovorjeno drugače - obračunavajo po dejanskih stroških, pri čemer je vrednost delovne ure predmet ponudbe dobavitelja v okviru javnega razpisa. Dobavitelj za tovrstne storitve izda delovni nalog, ki mora biti podpisan s strani dobavitelja in odgovornega delavca naročnika, ki vedno prejme kopijo le-tega. Delovni nalog mora vsebovati čas prijave oz. naročila storitve, čas pristopa k izvajanju, čas zaključka opravljanja storitev, celoten čas opravljanja storitev, utemeljitev za izvedbo aktivnosti ter opis izvedenih aktivnosti. Dobavitelj mora priložiti delovni nalog v podpis naročniku najkasneje pet delovnih dni po zaključku opravljenih del.

Dobavitelj bo za pretekli mesec izdajal mesečni račun z zapadlostjo 30 dni. Obvezne priloge računa so:

- poročilo o izvedenih storitvah vzdrževanja in podpore uporabnikom,

- evidenca odprtih zahtev in drugih zadev,

- poročilo z zahtevanimi parametri, ki se poročajo mesečno, t.j. čas nerazpoložljivosti oz. število ur izpada ali okvare, dosežen RTO, dosežen RPO, dosežen čas odprave napake, število izpadov in načrtovanih posegov, idr.,

- kopije delovnih nalogov.

- STROJNA OPREMA SPECIFIKACIJA PRENOVE SISTEMSKE STROJNE IN PROGRAMSKEOPREME V JEDRU SISTEMA

Dobavitelj mora sistem RIS/PACS vzpostaviti na visoko razpoložljivi (High availability) infrastruktur,i brez ene točke odpovedi (Single point of failure). Infrastruktura za RIS/PACS mora obsegati najmanj strežniško infrastrukturo, diskovni sistem in sistem za varnostno kopiranje ter arhiviranje podatkov. Dobavitelj mora zagotoviti tudi drugo programsko in strojno opremo, če je le ta potrebna za delovanje ponujene rešitve. Infrastruktura mora biti vzpostavljena v skladu z dobro prakso in priporočili proizvajalcev tovrstne opreme.

Cilj naročnika je vzpostaviti kvalitetno, prilagodljivo in redundantno (podvojeno) infrastrukturo, ki bo omogočala prihodnje širitve, selitve in nadgradnje sistema, skladno s povečevanjem obsega poslovanja ali potreb naročnika.

Dobavitelj mora pri načrtovanju sistema upoštevati možnost širitev kapacitet in zmogljivosti skozi vzdrževalno obdobje. Naročnik razpolaga s strežniško infrastrukturo, ki temelji na   virtualni infrastrukturi VMware. Za izvajanje varnostnega kopiranja podatkov se uporablja VEEAM programska oprema. Ponudnik mora ponuditi pripadajoče dodatne licence, na katerih bo tekel sistem RIS/PACS.

  - Strežniška infrastruktura

Vsa strežniška oprema, ki jo bo dobavitelj ponudil, mora biti od istega proizvajalca. Več posameznih strežnikov v okviru primerljivih zmogljivosti mora biti istega tipa, modela oz. generacije.

Dobavitelj mora sistem RIS/PACS vzpostaviti v VMware virtualnem okolju, ki ga je potrebno načrtovati ter konfigurirati za visoko razpoložljivost in na način, ki omogoča avtomatičen preklop virtualnih strežnikov ter uravnoteženo porazdelitev virtualnih strežnikov med različnimi fizičnimi strežniki.

  - Diskovni sistem

Ponujen diskovni sistem mora omogočati asinhrono in sinhrono strojno replikacijo podatkov z obstoječim diskovnim sistemom naročnika. Velikost logičnih diskov se pripravi skupaj z naročnikom. V primeru, da diskovni sistem vsebuje hitrejše in počasnejše diske, slednji ne smejo vplivati na performance in hitrost celotnega sistema. Ponujen diskovni sistem mora vsebovati redundantne komponente, ki izključujejo posamezno točko izpada (Single point of failure).

  - Varnostno kopiranje

Dobavitelj mora v okviru varnostnega kopiranja podatkov predvideti izvajanje kratkoročnih in dolgoročnih varnostnih kopij. Minimalna zahteva je, da se zagotovi ustrezna programska in strojna oprema za varnostno kopiranje podatkov za disk-to-disk. Naročnik zahteva v sklopu ponujene rešitve tudi sistem za dolgoročno hranjenje podatkov na ločen medij. Ponujena strojna oprema mora podpirati naročnikovo obstoječo programsko opremo za varnostno kopiranje podatkov “VEEAM Backup & Replication”.

  - Komunikacijsko okolje

Naročnik bo zagotovil ustrezne mrežne priključke na centralnih stikalih za priključitev strežnikov.

  - Integracija v obstoječ infrastrukturni sistem

Poleg infrastrukture sistema RIS/PACS mora dobavitelj zagotoviti tudi ustrezno integracijo v obstoječ infrastrukturni sistem ter osnovne podporne storitve, kot sta nadzor nad delovanjem posameznih komponent in celotnega sistema. Stične točke definirata naročnik in dobavitelj.

  - Minimalne zahteve

Vsa zahtevana infrastruktura mora poleg navedenega ustrezati tudi minimalnim zahtevam, ki so zapisane v nadaljevanju. V kolikor je dobavitelj mnenja, da za normalno delovanje potrebuje večje število diskov v diskovnem sistemu, oz. večje število gostiteljskih strežnikov za VMWARE okolje, oz. karkoli  dodatnega, mora to predvideti v ponudbi.

Priloga 1

# ZAHTEVANA APLIKACIJSKA IN PROGRAMSKA OPREMA

| # Št. | # OPIS | # KOLIČINA | # EM |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # APLIKACIJSKA IN PROGRAMSKA OPREM RIS / PACS | # 1 | # KOS |

# DELOVNE POSTAJE ZA ZDRAVNIKA

| # Št. | # OPIS – delovna postaja za zdravnika | # KOLIČINA | # EM |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # MONITOR – velikost zaslona (min 23,8˝) FHD IPS 16:9 | # 2 | # kom |
| # 2 | # PC – Procesor I5 zadnje generacije (ali enakovredno); RAM 32GB/SSD 1TB/W11Pro /najmanj 5 let garancije/ | # 2 | # kom |
| # 3 | # BARVNI MONITOR SISTEM: Coronis FUsion Color 6MP LED system includes one 3280 x 2048 color display MDCC-6530. 2xPClex16 based 4 DP display controller MXRT-4700 (4GB). QAWeb software (download). All cables and accesories (ali enakovredno) /najmanj 5 let garancije/ | # 2 | # kom |

# STROJNA OPREMA

| # Št. | # OPIS | # KOLIČINA | # EM |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Strojna oprema celoten kpl | # 1 | # KOS |

# ZAHTEVANA RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA

Skupne zahteve za skupino:

    - Vsi servisni paketi za vzdrževanje, nadgradnjo in podporo opreme morajo biti izključno  od proizvajalca strojne oz. programske opreme

    - V ponudbo mora biti zajet ves droben material ter kompletna postavitev opreme in okolja na ključ

    - Prenos znanja na ključne uporabnike naročnika ob izvedbi implementacije

    - Garancija oz. podporna pogodba za obdobje (5 let)

Ponudnik naj ponudi primerljivo strojno opremo kot je navedena spodaj v tabeli:

Strežnik 16-core 2.40GHz BC NC Pomnilnik: vsaj 32GB po slotu Trdi disk: vsaj 8 x SFF SAS/SATA BC , brez HDD Optična enota: brez optične enote Krmilnik: P408i-a ali podobno Mrežne povezave: 2 X 10 Gigabit Ethernet-T OCP Napajalnik: 1x 800W Hot Plug Ohišje: Rack (1U), Rails 1 komad

RAM: 256 GB

HDD skupaj min. 5TB

Licence: Microsoft Windows Server 2022 16-core Standard

VMware vSphere Standard 8 16-core

NAS Strežnik 1 komad

HDD 4T 3.5'' SATA III 4 komade

Vzorec pogodbe Sklop 1

ZDRAVSTVENI DOM PTUJ, Potrčeva cesta 19a, 2250 Ptuj, ki ga zastopa direktorica Metka Petek Uhan, dr.med.,spec.,

Identifikacijska številka za DDV: SI30102090

Matična številka: 5502420000

(v nadaljnjem besedilu naročnik)

in

……………………………………………………………………., ki ga zastopa …………………………………………………………..

Identifikacijska številka za DDV:

Matična številka:

(v nadaljnjem besedilu dobavitelj)

sklepata:

POGODBO

ZA DOBAVO, MONTAŽO RTG APARATA ZA SLIKANJE PLJUČ

UVODNE DOLOČBE

- člen

Pogodbeni stranki ugotavljata:

- da je naročnik v skladu z določili Zakona o javnem naročanju ZJN-3  izvedel javno naročilo po odprtem postopku za predmet javnega naročila : DOBAVA, MONTAŽA RTG APARATA ZA SLIKANJE PLJUČ

- da je bil postopek objavljen na Portalu JN št. ……………………… dne ……………………….

- da je odločitev o oddaji objavljena na portalu JN dne ……………………….

- da je razpisna dokumentacija in ponudba sestavni del te pogodbe.

PREDMET POGODBE

- člen

S to pogodbo naročnik odda naročilo, dobavitelj pa prevzema v dobavo in montažo RTG APARATA ZA SLIKANJE PLJUČ tipa…………………………………… proizvajalca……………………………………………

Dobavitelj zagotavlja  vzdrževanje za obdobje 24 mesecev, to je obdobje trajanja garancije, pod pogoji, ki so opredeljeni v tej pogodbi.

POGODBENA VREDNOST

- člen

Pogodbena vrednost temelji na ponudbeni vrednosti dobavitelja in znaša…………………………... EUR brez DDV oziroma ………………………………..…EUR z DDV.

Naročnik se obveže, da bo dobavitelju plačal (s prevzemnim zapisnikom prevzeto), dobavljeno in montirano RTG aparaturo v roku 30 dni od prevzema.

Pogodbena vrednost je fiksna in vključuje vse stroške dobavitelja, ki so potrebni za pričetek rednega delovanja RTG aparata, kar potrdi odgovorna oseba naročnika s podpisom primopredajnega zapisnika.

Naročnik ne bo priznaval nobenih dodatnih stroškov.

ROK DOBAVE IN MONTAŽE

- člen

Dobavitelj se obvezuje RTG APARAT dobaviti in montirati in izvesti vse potrebno do rednega delovanja, skladno z zahtevami naročnika iz tehnične dokumentacije, v roku 30 dni, šteto od dneva podpisa pogodbe. Rok dokončne dobave je datum podpisa primopredajnega zapisnika.

- člen

Dobavitelj pride v zamudo, če RTG aparata ne dobavi do roka, določenega v tej pogodbi v predhodnem členu. V tem primeru ima naročnik pravico do obračuna pogodbene kazni v skladu s to pogodbo.

Dobavitelj ima pravico do podaljšanja pogodbenih rokov v naslednjih primerih:

- dogodkov, ki so posledica višje sile

- prekinitev izvajanja dobave na zahtevo naročnika

- drugi izredni dogodki, ki jih ni mogoče pripisati vplivu dobavitelja in pod pogojem, da jih dobavitelj takoj ob nastanku, najkasneje pa v roku 3 dni,  pisno sporoči naročniku, ki jih naročnik ni dolžan upoštevati.

Vsako podaljšanje roka dobave je veljavno samo s pisnim aneksom.

OBVEZNOSTI DOBAVITELJA OB DOSTAVI

- člen

Dobavitelj je dolžan rok – dan in uro dobave uskladiti z odgovorno osebo naročnika.

- člen

Dobavitelj je dolžan dostaviti in montirati aparat skladno z zahtevami naročnika iz tehnične dokumentacije, ter izvesti vse potrebne aktivnosti, da bo RTG aparat  naročnik lahko uporabljal.

Prevzem RTG aparata je končan, ko odgovorna oseba naročnika podpiše primopredajni zapisnik o prevzemu in s tem potrdi izpolnitev vseh obveznosti dobavitelja.

GARANCIJA IN VZDRŽEVANJE

- člen

Dobavitelj zagotavlja garancijski rok 24 mesecev šteto od dneva podpisa primopredajnega zapisnika.

V garancijski dobi mora dobavitelj zagotoviti brezplačno garancijsko vzdrževanje in servisiranje v skladu z zahtevami proizvajalca. V tem času mora na lastne stroške odpraviti vse morebitne napake in okvare, ki bi nastale ob normalni uporabi aparata (rezervni deli, storitve in kilometrine servisne službe).

- člen

Servisna služba, ki bo skrbela za aparat v času trajanja garancijske dobe, je dosegljiva na naslovu…………………………………… telefonu……………… e-naslovu…………………… in sicer v delovnem času servisa, to je od ponedeljka do vključno petka od …………………… do…………………… .

- člen

Preventivni vzdrževalni  poseg se izvede  v obsegu, ki ga predvideva proizvajalec in sicer najmanj enkrat letno na stroške dobavitelja, pri tem je serviser dolžan sestaviti zapisnik o izvedbi in ga izročiti naročniku. Vsi preventivni pregledi morajo biti najavljeni s strani izvajalca najmanj 3 dni pred izvedbo.

- člen

Vse odprave okvar RTG aparata času trajanja garancije so za naročnika brezplačne. Ponudnik zagotavlja v času trajanja garancije sledeče odzivne čase:

- dostopnost serviserja od ponedeljka do petka od 7 do 17 ure.

- dobavitelj zagotavlja odzivni čas servisne službe za začetek servisiranja do 6 ur znotraj delavnega časa.

- dobavitelj se obvezuje, da bo manjšo napako odpravil najkasneje v roku 1 delovnega dneva od prejema obvestila ter večje napake v okviru 2 delovnih dni po prejemu poziva s strani naročnika.

- V primeru, da bo za popravilo potrebna dobava rezervnega dela iz tujine, mora biti napaka odpravljena v roku do 7 delovnih dni.

V kolikor zaradi različnih okoliščin izvajalec ne bi mogel izpolniti rokov za odpravo napak, se pogodbeni stranki o določitvi novega roka in povračilu morebitne škode naročniku medsebojno dogovorita. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je upravičen odpraviti naročnik in to na račun dobavitelja.

V primeru, da RTG aparata ne bo mogoče popraviti v dogovorjenih rokih, mora dobavitelj aparat zamenjati z novim, kvalitetno enakovrednim brez dodatnih stroškov za naročnika.

Dobavitelj zagotavlja rezervne dele in servis še 10 let po dnevu dobave RTG aparata.  še za obdobje 4 let po izteku pogarancijskega vzdrževanja po tej pogodbi.

Neizpolnitev pogodbene obveznosti zadnjega odstavka tega člena predstavlja kršitev obveznosti dobavitelja po OZ (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631).

POGARANCIJSKO VZDRŽEVANJE

Vzdrževanje dobavljenega RTG aparata za dobo 4 (štirih) let po preteku 24 mesečnega garancijskega roka opreme.

-	Servisna ura ________________ EUR brez DDV – v rednem delovnem času

-	Servisna ura ________________ EUR brez DDV – izven rednega delovnega časa.

Kilometrina se obračuna v skladu z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06, 76/08 in 63/17).

Cene rezervnih - poškodovanih delov, morajo odražati realne cene v primeru menjave po veljavnem uradnem ceniku rezervnih delov in potrošnih materialov proizvajalca. Z morebitnimi spremembami uradnega cenika bo izvajalec naročnika pisno seznanil z njihovo uveljavitvijo. Razvidne morajo biti kataloške številke, naziv rezervnega dela, vrednost v EUR brez DDV in z DDV.

Storitve se obračunavajo po dejansko opravljenih urah. Cene servisne ure bodo za čas trajanja pogodbe fiksne. Končna cena za servisno uro vključuje stroške časa porabljenega na poti ter vse ostale morebitne stroške, ki jih bo imel izvajalec z realizacijo naročila, morebitne popuste. DDV se obračunava na osnovi veljavne zakonodaje.

ODGOVORNOST DOBAVITELJA

- člen

Dobavitelj je naročniku odškodninsko odgovoren za škodo, ki jo povzroči med izvrševanjem pogodbenih obveznosti, za vso škodo, ki bi nastala naročniku zaradi napak, nedelovanja ali nepravilnega delovanja predmeta pogodbe, v skladu s splošnimi načeli odškodninske odgovornosti.

Dobavitelj odgovarja tudi za vso škodo, ki bi naročniku nastala zaradi njegovega nekvalitetno ali malomarno opravljenega ali zaradi neopravljenega dela, ki ga je dobavitelj dolžan opraviti po tej pogodbi.

Naročnik je v primeru neizpolnjevanja obveznosti dobavitelja ali druge odgovornosti (vključno s kršitvami, malomarnostjo, napačnim prikazovanjem ali kakršnimkoli drugim pogodbenim oziroma odškodninskim zahtevkom), upravičen do povračila škode (odškodnine) s strani dobavitelja, ki ne more presegati skupne vrednosti pogodbe iz 3. člena.

Omejitev glede višine zneska odškodnine ne velja za:

a)  plačila iz naslova varovanja intelektualne lastnine in

b) odškodnine za telesne poškodbe (vključno s smrtjo), materialno škodo in materialno osebno lastnino, za katero je odgovoren dobavitelj.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

Dobavitelj mora v roku do 10 dni od prejema sklenjene pogodbe, predložiti naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vrednosti 10 % od pogodbene vrednosti z DDV. Veljavnost garancije mora biti vsaj 30 dni daljša od roka izvedbe pogodbe.

Uveljavljanje bančne garancije finančnega zavarovanja ne izključuje siceršnje odškodninske odgovornosti izvajalca.

V primeru, da izvajalec naročniku ne izroči bančne garancije finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku določenem v prvem odstavku tega člena, se šteje, da ta pogodba ni sklenjena.

Bančna garancija Finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo obveznosti iz te pogodbe je unovčljiva na prvi poziv naročnika v naslednjih primerih:

- če izvajalec dobavitelj svojih obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjenem obsegu in rokih, opredeljenih v tej pogodbi,

- če dobavitelj ne bo izpolnil obveznosti pogarancijskega vzdrževanja, kot je opredeljeno v tej pogodbi,

- če bo izvajalec dobavitelj zamujal z dobavo, pa za zamudo ne bo utemeljenih razlogov, ki jih priznava naročnik,

- če izvajalec dobavitelj po svoji krivdi odstopi od te pogodbe,

- če naročnik po krivdi izvajalca odstopi od te pogodbe,

- če izvajalec dobavitelj neutemeljeno zavrne naročilo ali storitev odstopa od naročenega načina izvedbe,

- če bo izvajalec dobavitelj kršil zaupnost podatkov.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

- člen

Dobavitelj bo moral naročniku ob prevzemu predmeta naročila ali  najkasneje v roku 10 – deset delovnih dni pred potekom finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV. Rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku je za 10 dni daljši kot je splošni garancijski rok, določen v tej pogodbi. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v primeru, če izbrani ponudnik ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je to opredeljeno v pogodbi in razpisni dokumentaciji.

Inštrument zavarovanja je unovčljiv na prvi poziv naročnika in brezpogojno. Predložitev garancije iz za odpravo napak v garancijske roku je pogoj za uspešen prevzem predmeta naročila. Če dobavitelj v roku iz prejšnjega odstavka ne predloži garancije, se šteje, da prevzem predmeta naročila ni opravljen, naročnik pa lahko uveljavi bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

POGODBENA KAZEN

- člen

Dobavitelj je v primeru zamude roka iz 4. člena te pogodbe, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, dolžan za vsak dan zamude plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 1 % od vrednosti v EUR z DDV iz 3. člena te pogodbe, vendar skupaj ne več kot 10 % od vrednosti v EUR z DDV iz 3. člena te pogodbe.

VAROVANJE PODATKOV

- člen

Dobavitelj se zaveda, da bo pri izvedbi predmeta te pogodbe lahko dobil tudi dostop do občutljivih podatkov, katerih uporaba je zakonsko regulirana in bi njihova zloraba ali malomarno ravnanje z njimi lahko povzročilo veliko materialno in moralno škodo naročniku. Dobavitelj se zavezuje, da bo vse podatke skrbno varoval in jih uporabljal izključno za izvajanje te pogodbe. Za varovanje podatkov v zvezi z izvedbo te pogodbe je dobavitelj odškodninsko odgovoren, morebitna zloraba podatkov pa pomeni tudi kazensko odgovornost dobavitelja.

osebnih podatkov javiti odgovorni osebni naročnika in jo ustrezno pisno dokumentirati.

PROTIKURUPCIJSKO DOLOČILO IN RAZVEZNI POGOJ

- člen

Upoštevaje določbe 14. člena ZIntPK (ur.l.RS št. 45/10) je nična vsaka pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla;

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji;

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

o	plačilom za delo,

o	delovnim časom,

o	počitki,

o	opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno.

- in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju, lahko naročnik prekine to pogodbo brez odpovednega roka in odgovornosti za povrnitev stroškov oziroma škode, ki bi jo izvajalec zaradi tega utrpel.

KONTAKTNE OSEBE

- člen

Kontaktna oseba naročnika, ki bo aparat prevzela je :………………………………………..

Kontaktna oseba dobavitelja je:………………………………………………..

KONČNE DOLOČBE

- člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse, kar je potrebno za izvršitev te pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarja, dobavitelj pa tudi s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.

Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka s pisnim obvestilom, če dobavitelj obveznosti pogodbe ne izvršuje pravočasno ali kako drugače krši določila pogodbe.

- člen

Naročnik in dobavitelj se sporazumeta, da bosta vsa sporna vprašanja reševala sporazumno.

Morebitne spore iz tega sporazuma, ki jih stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče na sedežu naročnika.

- člen

Pogodbeni stranki soglašata, da se, če s to pogodbo ni določeno drugače, za razmerje med strankama uporabljajo določila Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 OZ-UPB1).

- člen

Kakršnekoli spremembe te pogodbe so možne le v enaki, t.j. pisni obliki, in le izjemoma, vedno pa ob soglasju obeh pogodbenih strank, pri čemer le te ne morejo biti v nasprotju z določili ZJN-3 in OZ.

Ta pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpiše zadnja pogodbena stranka in pod odložnim pogojem predložitve zavarovanja za dobro izvedbo.

Pogodba je sestavljena in podpisana v treh (3) enakih izvodih, od katerih izvajalec prejme en (1) izvod in naročnik dva (2) izvoda.

Datum:…………………………………..                              Datum:……………………………………..

| Dobavitelj:……………………………. | Številka pogodbe:…………………………… Naročnik: Zdravstveni dom Ptuj |
| --- | --- |

Metka Petek Uhan,dr.med.,spec., direktorica

Vzorec pogodbe Sklop 2

ZDRAVSTVENI DOM PTUJ, Potrčeva cesta 19a, 2250 Ptuj, ki ga zastopa direktorica Metka Petek Uhan, dr.med.,spec.,

Identifikacijska številka za DDV: SI30102090

Matična številka: 5502420000

(v nadaljnjem besedilu naročnik)

in

……………………………………………………………………., ki ga zastopa …………………………………………………………..

Identifikacijska številka za DDV:

Matična številka:

(v nadaljnjem besedilu dobavitelj)

skleneta:

POGODBO

O VZDRŽEVANJU SISTEMA RIS PACS

(PROGRAMSKE IN STROJNE OPREME)

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Naročnik in izvajalec ugotavljata, da je bil na osnovi: - javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil, številka _____________ z dne ___________ in - naročnikove odločitve o oddaji naročila javnega naročila številka _____________ z dne _____________,. izbran izvajalec kot najugodnejši ponudnik v okviru predmetnega javnega naročila, zaradi česar se sklepa predmetna pogodba.

II. PREDMET POGODBE

2. člen

Predmet te pogodbe je:

VZDRŽEVANJE PACS RIS SISTEMA je opredeljeno v Obr. 9/2 Specifikacija zahtev naročnika v tč C za predmet javnega naročila in izvajalčevi ponudbi št. …………., z dne …………………(v nadaljevanju: ponudba), s katero se je izvajalec prijavil na javno naročilo iz prejšnjega člena. Obr. 9/2 in ponudba …………….. ter Predračun ……………..izvajalca, št. …………., z dne ………………… so v prilogi in sestavni del te pogodbe.

Za razlago veljajo tudi vsi drugi pogoji predmetnega javnega naročila, in sicer razpisna dokumentacija, ponudbena dokumentacija.

Vzdrževanje sistema obsega podporo delovanju sistema RIS in PACS, preventivno vzdrževanje strojne opreme in servisno vzdrževanje strojne in programske opreme v skladu s Specifikacijo naročnikovih zahtev za predmet naročila, v času teka garancijskega roka in po poteku garancijskega roka za obdobje 5 let.

1.) Podpora delovanju RIS PACS sistema obsega:

- zagotavljanje nemotenega delovanja sistema;

- nudenje strokovne, organizacijske, programske in sistemske podporo za opremo;

- skrb za ažurnost uporabniških navodil in podatkov o strukturi datotek ter posredovanje le-teh naročniku v najkrajšem možnem času;

- zagotavljanje 24 urno dosegljivost 7 dni v tednu za sprejemanje prijav o napakah na sistemu;

- zagotavljanje odzivnega časa navedenega v 11. členu pogodbe;

- v primerih, da je čas popravila daljši od 12 ur zagotavljanje nadomestne opreme, v kolikor bi naročnik to zahteval;

- dobavo, montažo in zagon programske opreme v novejši verziji (Update);

- vzdrževanje osnovnih podatkov;

- odstranjevanje napak v programski opremi z instalacijo dodatkov (Patches) preko remote servisne povezave (izjemoma na licu mesta);

- podpore uporabnikom preko telefona (Hotline),

- preventivno vzdrževanje na daljavo, za odstranjevanje napak v programski opremi;

- odprave napak na posameznih delovnih mestih;

- nudenje strokovne pomoči naročniku in permanentno izvajanje izobraževanja in usposabljanja kontaktnih oseb naročnika za delo s posodobljeno (up date) opremo;

- varnostne posodobitve operacijskega sistema, nadgradnje strojne opreme (firmware) ter avtomatično posodabljanje antivirusnega programa;

- zagotavljanje razpoložljivosti in zahtevane odzivnosti;

- posodabljanje programske opreme vezano na regulatorne spremembe (regulatorne spremembe so določene v zakonih in podzakonskih predpisih, z okrožnicami ZZZS, z metodološkimi navodili in drugimi predpisi, izdanimi s strani MZ, ZZZS in NIJZ);

- odpravljanje skritih in ostalih napak in pomanjkljivosti v kodi;

- spremljanje ugotovljenih napak ter predlaganje ukrepov za nemoteno delovanje programske opreme;

- distribucija novih verzij oziroma sprememb in dopolnitev programske opreme, ki so posledica napak v programski opremi, ne glede na lokacijo;

- distribucija navodil vezana na distribucijo novih verzij;

- spremljanje tehnoloških novosti, povezanih s programsko opremo ter priprava predlogov in ukrepov za nemoteno delovanje in/ali izboljšanje delovanja;

2.) Preventivno vzdrževanje strojne opreme po navodilih proizvajalca obsega:

Izvajanje storitev rednega preventivnega vzdrževanja obsega vsa predvidena dela po specifikaciji proizvajalca opreme. Cena preventivnega vzdrževanja (mesečni pavšal) mora zajemati vse stroške (potrošni servisni material, delo, potni stroški,…), ne vključuje pa stroškov morebitnih zamenjanih rezervnih delov, ki se obračunavajo ločeno, po dejansko nastalih stroških (materiala), v kolikor bi okvarjeni opremi potekla garancijska doba.

Pogostost izvajanja rednega vzdrževalnega servisa za posamezne dele opreme je opredeljena v navodilih proizvajalcev opreme.

Izvajalec mora ob podpisu pogodbe in nato vsako koledarsko leto izdelati terminski plan rednih vzdrževalnih del po navodilih proizvajalca za vso strojno opremo in ga dostaviti naročniku v potrditev.

3.) Servisno vzdrževanje na strojni in programski opremi obsega:

- Zagotavljanje brezhibnega delovanja strojne in programske opreme in odprava vseh napak na opremi.

- Servisno vzdrževanje zajema zamenjavo iztrošenih, okvarjenih delov, ter vzpostavitev opreme v fazo pravilnega, varnega in brezhibnega delovanja.

Izvajalec mora servisno vzdrževanje - odpravo vseh napak, okvar na strojni in programski opremi v času garancijskega roka zagotavljati na lastne stroške, po izteku garancijskega roka pa na stroške naročnika.

Servisno vzdrževanje se bo po izteku garancijskega roka obračunavalo po dejansko nastalih stroških (porabljeni material, delo, potni stroški). Obračun se izvede na podlagi servisnega naloga – poročila o opravljenih storitvah in zamenjanih rezervnih delih, podpisanega s strani naročnika, ki vsebuje podatke o zamenjanih rezervnih delih, porabljenem materialu, številu ur dela serviserja, potovalne stroške.

Servisno vzdrževanje se izvaja na klic pooblaščene oz. odgovorne osebe naročnika z največ 4 urnim odzivnim časom (čas, ko se izvajalec odzove na prijavo napake in pristopi k izvajanju aktivnosti za odpravo napake) in se ga izvaja do odprave napak. Čas odprave napake je največ 12 ur po prejemu obvestila o okvari s strani pooblaščene oz. odgovorne osebe naročnika oz. izjemoma več po predhodnem dogovoru z naročnikom.

Izvajalec mora za svoje servisne storitve in vse novo-vgrajene dele zagotavljati garancijo najmanj 6 mesecev.

Po končanem izvajanju popravila mora izvajalec podati pisno izjavo o ustreznosti delovanja naprave v skladu s predpisanimi normativi.

Po vsakem izvedenem servisnem posegu mora izdati servisno poročilo, potrjeno s strani naročnika, v dveh izvodih. Prejemnika servisne dokumentacije sta odgovorni osebi naročnika na RTG oddelku in vodja službe, odgovorne za tehnično vzdrževanje.

Izvajalec mora servisno dokumentacijo (servisne naloge, poročila in pisne  izjave o ustreznosti rezultatov delovanja servisirane naprave) vsakokrat dostaviti naročniku v dveh izvodih (original in kopija), od katerih prejme en izvod (kopijo) odgovorna oseba naročnika na oddelku, kjer se oprema, ki je predmet vzdrževanja nahaja, en izvod pa vodja službe, odgovorne za tehnično vzdrževanje naročnika.

Naročnik bo storitve servisnega vzdrževanja po izteku garancijskega roka plačal po dejansko nastalih stroških, na osnovi s strani naročnika potrjenih poročil (servisnih nalogov) o opravljenih storitvah in zamenjanih delih, v roku 30 dni po prejemu posameznega računa, ki se izstavi po opravljenih storitvah.

Naročnik si pridržuje pravico do spremembe obsega pogodbenih storitev glede na spremenjene naročnikove potrebe v času trajanja pogodbe (odpis starih aparatur vključenih v sistem oz. nakup in priključitev novih aparatur). Vse tovrstne spremembe pogodbeni stranki določita z aneksom k tej pogodbi.

Upgrade in razširitve sistema so tudi predmet te vzdrževalne pogodbe, vendar se obračunavajo ločeno, po dejansko nastalih stroških (nova oprema, porabljeni material), po ponudbi izvajalca. Pred pričetkom izvajanja Upgrade in razširitev sistema, mora izvajalec naročniku predložiti ponudbo v potrditev.

3. člen

Izvajalec bo vršil prevzeta dela v skladu in v obsegu določenem z naslednjimi dokumenti: - Ponudba številka _____________ z dne _______________; - Razpisna dokumentacija naročnika v postopku številka __________.. Specifikacija zahtev naročnika za predmet je sestavni del te pogodbe.

4. člen

Dodatnih storitev, ki niso opredeljene s to pogodbo, izvajalec ne sme opraviti brez predhodnega pisnega soglasja naročnika. Za dodatna storitve, ki bi se izkazale za potrebne šele po sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik odda naročilo izvajalcu osnovnega naročila ob upoštevanju določb zakona, ki ureja javno naročanje. Z izvajalcem se v tem primeru sklene aneks k osnovni pogodbi ali nova pogodba. Naročnik si pridržuje pravico, da zmanjša obseg razpisanih del, ne da bi zato moral navajati posebne razloge. Naročnik si pridržuje pravico, da poveča obsege del na posameznih postavkah, predvsem takrat, kadar bo to gospodarno in v okviru določil ZJN-3.

5. člen

1. Skupna cena aplikacijske, programske in strojne opreme znaša_____________ EUR brez DDV oz. ¬______________  EUR z DDV-jem.

2. Skupni mesečni pavšal (za podporo delovanju RIS PACS sistema in preventivno vzdrževanje strojne opreme ter servisno vzdrževanje strojne opreme v garancijskem roku) znaša _____________ EUR brez DDV oz. ______________  EUR z DDV-jem.

Skupna pogodbena vrednost (1+2) za obdobje 5 let znaša _____________ EUR brez DDV, znesek DDV znaša _____________ EUR, skupaj __________ EUR z DDV.

Znesek mesečnega pavšala in cene iz ponudbe so fiksni.

V znesku mesečnega pavšala niso vključeni stroški morebitnih nadgradenj: upgrade-ov in razširitev sistema. Te storitve se obračunavajo ločeno, po dejansko nastalih stroških (nova oprema, porabljeni material) in se naročajo na način, predviden v prejšnjem členu. V znesek mesečnega pavšala niso zajeti stroški za odpravo napak in okvar po izteku garancijske dobe, ki se prav tako obračunavajo ločeno, po dejansko nastalih stroških, v okviru servisnega vzdrževanja.

6. člen

Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet. V kolikor naročnik računa ne zavrne v roku 8 delovnih dni od prejema, se račun šteje za potrjenega. Rok plačila začne teči naslednji dan po uradnem prejemu računa. Kot dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo organizaciji, pri kateri ima svoj račun.

7. člen

Naročnik se obveže, da bo skladno s prve točke 5. člena pogodbe, dobavitelju plačal (s prevzemnim zapisnikom prevzeto), dobavljeno in implementirano programsko in strojno opremo RIS PACS v roku 30 dni od prevzema. Predmet pogodbe je nakup strojne in programske opreme in vzpostavitev sistema, izvedba izobraževanja uporabnikov naročnika za delo z opremo v skladu s ponudbo. Pogodbena vrednost je fiksna in vključuje vse stroške dobavitelja, ki so potrebni za pričetek rednega delovanja, kar potrdi odgovorna oseba naročnika s podpisom primopredajnega zapisnika. Naročnik ne bo priznaval nobenih dodatnih stroškov. Naročnik se obveže, da bo skladno z drugo točko 5. člena pogodbe plačeval storitve vzdrževanja za podporo delovanju sistema RIS in PACS in preventivno vzdrževanje strojne opreme ter servisno vzdrževanje strojne opreme v garancijskem roku mesečno (mesečni pavšal), in sicer na osnovi pravilno izstavljenega računa, v 30 dneh po datumu uradnega prejema računa, ki se izstavi do 5. v mesecu za pretekli mesec, za servisno vzdrževanje v 30 dneh po prejemu računa, ki se izstavi po opravljenih storitvah, in sicer na osnovi s strani naročnika potrjenega poročila o izvedenih storitvah, na transakcijski račun izvajalca št.……………………… pri banki ……………………. . Naročnik se obveže plačevati storitve upgrade-ov in raziširitev sistema ter storitve odprave napak in okvar strojne opreme po izteku garancijske dobe (po predhodno potrjeni ponudbi), na osnovi poročila o opravljenih storitvah in novo vgrajeni opremi in delih, podpisanega s strani naročnika (obvezna priloga k računu), in sicer v roku 30 dni po prejemu računa, ki se izstavi po opravljenih storitvah. V primeru zamude s plačilom lahko izvajalec naročniku zaračuna zakonske zamudne obresti.

8.  člen

Pogodbeni stranki se s to pogodbo dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja dobave blaga in izvajanja storitev.

9.  člen

Izvajalec bo dela izvedel z naslednjimi podizvajalci: Podizvajalec 1 (firma, naslov):. VRSTA DEL (predmet, količina):; Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____. Podizvajalec 2 (firma, naslov):. VRSTA DEL (predmet, količina):; Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____. Opomba: V KOLIKOR PONUDNIK NE NASTOPA S PODIZVAJALCI SE RAZDELEK IZBRIŠE

10. člen

V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. V kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila, se šteje, da: - glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, - je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, - glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.. Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu. Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu. Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka 94. člena ZJN-3. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper izvajalca pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.

11. člen

Odzivni čas je čas, ki preteče od prejema prijave napake, do trenutka, ko izvajalec začne z odpravljanjem napake in znaša največ 60 minut. Čas za odpravo napake je tisti čas, ki preteče od prejema zahteve za odpravo napake, do takrat, ko je izvajalec odpravil napako.

Odzivni čas za prijavo napak in čas za odpravo napake je odvisen od tipa napake in znaša:

| TIP NAPAKE | ČAS ZA ODPRAVO NAPAKE |
| --- | --- |
| Kritična napaka -uporaba programske opreme je v celoti onemogočena in je s tem onemogočeno izvajanje procesov; -ni možnosti obhoda | Nenehno poskušanje oz 8 ur |
| Zelo resna napaka -uporaba programske opreme je za nekatere sklope onemogočena, kar povzroča težave pri izvajanju procesov; -obstaja postopek obhoda napake | Najkasneje naslednji delovni dan |
| Srednje resna napaka -uporaba programske opreme oziroma posameznih sklopov je mogoča, vendar otežena, proces se lahko kljub temu izvaja; -obstaja postopek za izogibanje težavi; | Dva delovna dneva |
| Napaka z nizko pomembnostjo -programska oprema deluje, problem predstavlja manjšo neprijetnost uporabniku | 96 ur |

Izvajalec se zavezuje tudi brezplačno zagotavljati nadomestno opremo, če bo čas popravila daljši od 12 ur v primeru, da bi naročnik to zahteval, in sicer za ves čas trajanja te vzdrževalne pogodbe.

Izvajalec zagotavlja dosegljivost servisne službe na:

telefonski številki _____________________________

gsm_________________________________________

fax_________________________________________

e-mail_______________________________________

Kontaktna oseba ______________________________

12. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo izdelal mesečna poročila o opravljenih  vzdrževalnih posegih na sistemu, ki jih bo mesečno posredoval naročniku, kot prilogo k računom za posamezni mesec.

13. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo razpoložljivost vitalnih delov PACS/RIS sistema (RIS PACS strežniki, diskovna polja, povezava RIS-HIS, RIS/PACS programska oprema) skupaj z vzdrževalnimi deli ne bo padla pod 99,6 % celotnega časa, kar bo zagotavljal preko odzivnih časov in časov odprave napak ter nudenja nadomestne opreme, v kolikor bi bilo potrebno.

Naročnik bo vodil evidenco o razpoložljivosti na sistemu. Naročnik bo enkrat letno pripravil obračun stanja o razpoložljivosti na sistemu. V primeru nedoseganja / ne zagotavljanja razpoložljivosti tega časa, bo izvajalec naročniku plačal pogodbeno kazen v višini 5 % skupne 5 letne pogodbene vrednosti.

14. člen

Za koordinacijo naročnikovih aktivnosti in zahtev za primere iz te pogodbe so kontaktne osebe naročnika:

……………………………………..

Izvajalec bo svoje komuniciranje z naročnikom opravljal preko naslednjih kontaktnih oseb: ……………………………………..

O spremembah kontaktnih oseb se pogodbeni stranki pisno obvestita.

15. člen

Naročnik se obveže, da bo vse pripombe in napake sporočil izvajalcu v pisni obliki. Kakršnikoli ustni dogovori, ki spreminjajo ali dopolnjujejo določila te pogodbe, še posebej glede obsega in kakovosti del, roka odprave napake ali cene, so neveljavni.

16. člen

Naročnik se obvezuje, da bo prostore v katerih se nahajajo aparature redno vzdrževal glede na klimatske, sanitarne in električne pogoje, ki so definirani s tehnično dokumentacijo proizvajalca za posamezno aparaturo.

Naročnik se obvezuje tudi, da brez predhodnega dogovora z izvajalcem ne bo sam ali po tretji osebi posegal v sistem.

Naročnik se tudi obvezuje, da bo onemogočil dostop nepooblaščenim osebam in omogočil dostop pooblaščenim osebam izvajalca do posameznih aparatur povezanih v sistem RIS PACS. Pooblaščenim osebam izvajalca bo omogočil tudi uporabo telefona ali faxa.

17. člen

Pogodbeni stranki sta dolžni vse podatke, do katerih prideta pri izpolnjevanju poslovnih obveznosti ali v zvezi z njimi, varovati kot poslovno skrivnost in sta za to odškodninsko odgovorni.

Za poslovno skrivnost na podlagi te pogodbe se štejejo predvsem podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda katerikoli od pogodbenih strank, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba. Družbeniki, delavci, člani organov družbe in druge osebe so odgovorni za varovanje poslovne skrivnosti s katero se seznanijo pri svojem delu. Za poslovno skrivnost se ne štejejo podatki, ki so po zakonu javni ali podatki o kršitvi zakona ali dobrih poslovnih običajev.

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta pri izvajanju določil te pogodbe in pri obdelavi osebnih podatkov v celoti spoštovali določila Zakona o varstvu osebnih podatkov in določila Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ne glede na to ali se bo z osebnimi podatki seznanili pri neposrednem opravljanju storitev, pri nadzoru izvajanja določil te pogodbe, preko pisne dokumentacije ali na kakršenkoli drug način. Pogodbeni stranki se dogovorita, da se za podrobnejšo ureditev varstva osebnih podatkov sklene posebna pogodba.

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarstvenika.

Izvajalec je dolžan poravnati škodo,  ki bi nastala v zvezi z izvajalčevo obveznostjo po tej pogodbi, če naročnik dokaže, da je škoda nastala po izvajalčevi krivdi.

18. člen

Izvajalec se obvezuje ob podpisu pogodbe podpisati tudi izjavo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva pri izvajanju pogodbenih del, ki je v prilogi in je sestavni de te pogodbe.

19. člen

Če pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe.

Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če:

- pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti; - izvajalec po svoji krivdi v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe ne prične z izvajanjem pogodbe; - izvajalec po svoji krivdi kasni z izvajanjem pogodbe oziroma če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in jih ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik.

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja; - v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; - zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.

Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Ne glede na določila te pogodbe o prekinitvi ali odstopu od pogodbe zaradi kršitev pogodbenih obveznosti lahko katera koli od pogodbenih strank brez posebnega razloga pisno odstopi od pogodbe, za kar stranki dogovorita 3 (tri) mesečni odpovedni rok. Odpovedni rok prične teči z dnem, ko je nasprotne stranka prejela pisno obvestilo o odpovedi pogodbe.

V primeru predčasnega prenehanja veljavnosti pogodbe sta pogodbeni strani obvezani poravnati obveznosti, ki jih imata druga do druge in so nastale do trenutka prenehanja pogodbe.

20. člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

21. člen

Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko sled izvedbe storitev. Izvajalec je vso dokumentacijo, povezano z izvedbo storitev, dolžan hraniti v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih preverjanj. Dokumentacija o izvedbi storitev je podlaga za spremljanje in nadzor nad izvedbo storitve. Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi z izvedbo storitev ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim pooblaščencem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi storitev. Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo posamezne aktivnosti izvajanja storitev, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o pomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov. Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo nespornost shranjene informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo nespornost in uporabnost v vsem času hranjenja informacij.

22. člen

V primeru, da je za sklenitev te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali dal kakšno nedovoljeno korist za: - pridobitev posla ali - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali - za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku ali organizaciji iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,. je pogodba nična.

23. člen

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno v skladu s pogodbo. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu naročnika.

24. člen

Ta pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpiše zadnja pogodbena stranka in pod odložnim pogojem predložitve zavarovanja za dobro izvedbo. Pogodba se sklepa za obdobje 5 let, in sicer od____________ do______________. Pogodba se lahko podaljša, spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe stranki. Za razmerja, ki jih predmetna pogodba ne ureja, veljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja. Če katerakoli od določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je zasledovala neveljavna določba. Če pride do statusne spremembe stranke tega sporazuma, pridobi status stranke novi subjekt le v primeru, če naročnik s tem soglaša, razen v primeru univerzalnega pravnega nasledstva. Enako velja tudi v primeru stečaja ali prisilne poravnave.

22. člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v treh (3) enakih izvodih, od katerih izvajalec prejme en (1) izvod in naročnik dva (2) izvoda.

## Priloge pogodbe:

- Ponudba izvajalca

- Tehnične specifikacije naročnika za predmet JN

- POGODBA o obdelovanju osebnih podatkov

## - PRILOGA 1 K POGODBI O OBDELOVANJU OSEBNIH PODATKOV

## - PRILOGA 2: SEZNAM POGODBENIH PODOBDELOVALCEV

Datum:…………………………………..                                        Datum:……………………………………..

| Izvajalec:……………………………. | Številka pogodbe:…………………………… Naročnik: Zdravstveni dom Ptuj |
| --- | --- |

Metka Petek Uhan,dr.med.,spec., direktorica

ZDRAVSTVENI DOM PTUJ, Potrčeva cesta 19a, 2250 Ptuj, ki ga zastopa direktorica Metka Petek Uhan, dr.med.,spec.,

Identifikacijska številka za DDV: SI30102090

Matična številka: 5502420000

(v nadaljevanju: »upravljavec osebnih podatkov ali upravljavec«)

in

…………………………………………………………………………, ki jo zastopa ______________, direktor, identifikacijska številka za DDV: SI ______________, (v nadaljevanju: »pogodbeni obdelovalec ali obdelovalec«)

sklepata naslednjo:

# POGODBO O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV (v nadaljevanju: »pogodba«)

- člen

(splošne določbe)

- Pogodbeni stranki pogodbo sklepata zaradi natančnejše ureditve pogodbene obdelave osebnih podatkov in določitve pravic in obveznosti pogodbenih strank v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, kot to določa Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in veljavna zakonodaja, ki ureja varstvo osebnih podatkov v Republiki Sloveniji.

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da sta dne ________________ sklenili pogodbo o_________________________________ in pogodbo za vzdrževanje:_______________________ (v nadaljevanju: osnovna pogodba), na podlagi katerih obdelovalec osebnih podatkov (v nadaljevanju; obdelovalec) upravlja z osebnimi podatki za oziroma v imenu upravljavca osebnih podatkov (v nadaljevanju: upravljavec).

- Pooblaščena oseba za varstvo podatkov na strani upravljavca je podjetje DATAINFO.SI, d. o. o., Tržaška cesta 85, 2000 Maribor. Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov stopijo v stik na naslovu dpo@datainfo.si glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov, in uresničevanjem njihovih pravic.

- Pooblaščena oseba za varstvo podatkov na strani pogodbenega obdelovalca je _____________ in je dosegljiva na _____@__________.si

- Izrazi, ki so uporabljeni v tej pogodbi, so:

- Osebni podatek pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (v nadaljevanju: »posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki«); določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika;

- Posameznik je določena ali določljiva fizična oseba, na katero se nanaša osebni podatek; fizična oseba je določljiva, če se lahko neposredno ali posredno identificira, predvsem s sklicevanjem na identifikacijsko številko, ali na enega ali več dejavnikov, ki so značilni za njegovo fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto, pri čemer način identifikacije ne povzroča velikih stroškov ali ne zahteva veliko časa;

- Obdelava osebnih podatkov pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvajajo v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje;

- Zbirka osebnih podatkov pomeni vsak strukturiran niz osebnih podatkov, ki so dostopni v skladu s posebnimi merili, niz pa je lahko centraliziran, decentraliziran ali razpršen na funkcionalni ali geografski podlagi;

- Upravljavec osebnih podatkov pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki samo ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave; kadar namene in sredstva obdelave določa pravo Unije ali pravo države članice, se lahko upravljavec ali posebna merila za njegovo imenovanje določijo s pravom Unije ali pravom države članice;

- Obdelovalec osebnih podatkov pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca;

- Posebne vrste osebnih podatkov so podatki, ki razkrivajo rasno ali etično poreklo, politično mnenje, versko ali filozofsko prepričanje ali članstvo v sindikatu in obdelava genetskih podatkov, biometričnih podatkov za namene edinstvene identifikacije posameznika, podatkov v zvezi z zdravjem ali podatkov v zvezi s posameznikovim spolnim življenjem ali spolno usmerjenostjo.

- člen

(namen pogodbe)

- Namen te pogodbe je ureditev pogodbene obdelave osebnih podatkov in določitev  pravic in obveznosti, kot jih določa člen 28 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

- Obdelovalec bo za upravljavca opravljal s to pogodbo dogovorjena opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, in sicer za obdobje veljavnosti te pogodbe oz. do poteka roka hrambe ali izpolnitve namena obdelave posameznih osebnih podatkov. V primeru prenehanja pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov v času veljavnosti osnovne pogodbe, upravljavec o tem obvesti obdelovalca.

- Upravljavec zagotavlja, da za obdelavo vseh osebnih podatkov iz 3. člena te pogodbe razpolaga z dopustno pravno podlago.

- Obdelovalec zagotavlja, da je registriran za opravljanje dejavnosti iz 4. člena te pogodbe.

- člen

(predmet pogodbe)

- Upravljavec daje osebne podatke na voljo obdelovalcu v obdelavo oziroma se obdelovalec lahko seznani z osebnimi podatki upravljavca, kar se šteje kot pogodbena obdelava po členu 28 Splošne uredbe o varstvu podatkov. Obseg osebnih podatkov, ki jih lahko obdelovalec obdeluje oziroma, s katerimi se lahko pri izvajanju krovne pogodbe seznani, je omejen izključno na izvajanje namenov iz 4. člena te pogodbe.

- V okviru in za namen izvajanja storitev po Pogodbi bo obdelovalec obdeloval oziroma imel vpogled v naslednje (vrste) osebnih podatkov:

…………………………………………………………………………

- Osebni podatki, ki jih pogodbeni obdelovalec obdeluje za namen izvajanja predmeta osnovne pogodbe, so opredeljeni v prilogi 1. Obdelovalec vodi evidenco dejavnosti obdelave v skladu z določili Splošne uredbe o varstvu podatkov.

- člen

(namen pogodbene obdelave)

- Obdelovalec bo za upravljavca izvajal zgolj naslednja opravila:

- vzdrževanje opreme (programske in strojne)

- člen

(obveznosti obdelovalca)

- Obdelovalec se zavezuje, da bo s prejetimi osebnimi podatki ravnal v skladu z določili Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem, da osebnih podatkov ne bo uporabil za drugačen namen kot za izvajanje storitev, opredeljenih v 4. členu te pogodbe in za izvajanje obveznosti na podlagi zakona ali predpisa EU.

- Obdelovalec se zavezuje, da bo osebne podatke po izpolnitvi namena iz 4. člena te pogodbe ali v primeru spora med pogodbenima strankama nemudoma vrnil upravljavcu, morebitne kopije teh podatkov pa uničil ali jih – če bodo za to izpolnjeni zakonski pogoji – posredoval državnemu organu, ki je pristojen za odkrivanje ali pregon kaznivih dejanj, sodišču ali drugemu državnemu organu.

- S to pogodbo se obdelovalec zavezuje, da bo prejete osebne podatke držal in varoval v najstrožji zaupnosti, upoštevaje koristi in interese upravljavca.

- Obdelovalec mora z dolžno profesionalno skrbnostjo in tehničnimi standardi omejiti dostop do osebnih podatkov nepooblaščenih zaposlenih oziroma pogodbenikov obdelovalca ali tretjih oseb.

- Obdelovalec brez predhodnega  posebnega ali splošnega pisnega dovoljenja ne sme prenesti svojih nalog na podizvajalca oz. drugega obdelovalca. V primeru splošnega pisnega dovoljenja obdelovalec upravljavca obvesti o vseh nameravanih spremembah glede vključitve dodatnih obdelovalcev ali njihove zamenjave, s čimer se upravljavcu omogoči, da tem spremembam nasprotuje.

- V primeru, ko je to dopustno po tej pogodbi in bo pogodbeni obdelovalec zadolžil drugega obdelovalca za izvajanje specifičnih dejavnosti obdelave osebnih podatkov v imenu upravljavca, bodo za tega drugega obdelovalca na podlagi pogodbe ali drugega pravnega akta v skladu s predpisi veljale enake obveznosti varstva podatkov, kot so določene v tej pogodbi, zlasti za zagotovitev zadostnih jamstev za izvajanje ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov na tak način, da bo obdelava izpolnjevala zahteve, ki jih postavljajo predpisi s področja varstva osebnih podatkov in Splošne uredbe o varstvu podatkov. V primeru, ko podobdelovalec ne izpolni obveznosti varstva podatkov, obdelovalec v celoti odgovarja upravljavcu za izpolnjevanje obveznosti drugega obdelovalca.

- Upravljavec v tej pogodbi daje splošno pisno dovoljenje, da obdelovalec vključi v obdelavo drugega obdelovalca. Na zahtevo upravljavca je obdelovalec dolžan posredovati evidenco drugih pogodbenih obdelovalcev.

»Obdelovalec po tej pogodbi mora za vsako vključitev drugega obdelovalca (podobdelovalca) s strani upravljavca pridobiti predhodno pisno dovoljenje.«

Pogodbeni podobdelovalec sme opravljati posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v okviru pooblastil obdelovalca in osebnih podatkov ne sme obdelovati za drug namen. Obdelovalec nadzoruje izvajanje teh postopkov in ukrepov pri pogodbenem podobdelovalcu.

Seznam pogodbenih podobdelovalcev se nahaja v Prilogi 2, ki predstavlja sestavni del te pogodbe.

- Osebne podatke pogodbeni obdelovalec obdeluje samo po dokumentiranih navodilih upravljavca, vključno glede prenosov osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, razen če to od njega zahteva pravo Unije ali pravo države članice, ki velja za obdelovalca; v slednjem primeru obdelovalec o tej pravni zahtevi pred obdelavo podatkov obvesti upravljavca, razen če zadevno pravo prepoveduje takšno obvestilo na podlagi pomembnih razlogov v javnem interesu.

- Obdelovalec bo, kadar to izhaja iz narave obdelave, pomagal upravljavcu pri izpolnjevanju njegovih obveznosti, da odgovori na zahteve v primeru nadzora nadzornega organa in za uresničevanje pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki kot npr. posredovanje informacij, ki jih je potrebno zagotoviti posamezniku, pravica do izbrisa, pravica do popravka, pravica do omejitve obdelave, obveznost obveščanja v zvezi s popravkom ali izbrisom osebnih podatkov ali omejitvijo obdelave ter pravica do prenosljivosti obdelave.

- Pogodbeni obdelovalec se zavezuje, da bo nemudoma obvestil upravljavca osebnih podatkov v primeru, da prejme zahtevo za dostop do osebnih podatkov, ki jih obdeluje za upravljavca, s strani kateregakoli tujega (EU ali ne-EU) upravnega ali sodnega organa.

- Obdelovalec bo obveščal upravljavca o statusnih ali drugih spremembah pri obdelovalcu, ki bi lahko vplivale na izvajanje pogodbenih obveznosti.

- Obdelovalec bo vedno pravočasno obvestil upravljavca, če meni, da je določeno navodilo iz pogodbe ali dogovora v nasprotju z določbami zakonodaje, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

- člen

(zavarovanje)

- Pogodbeni stranki se s podpisom te pogodbe zavezujeta, da zagotavljata ustrezne postopke in ukrepe iz člena 24, 25, 29, 30, 32 in 33 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

- Ob upoštevanju najnovejšega tehnološkega razvoja in stroškov izvajanja ter narave in obsega okoliščin ter namenov obdelave, pa tudi tveganj za pravice in svoboščine posameznikov, ki se razlikujejo po verjetnosti in resnosti, obdelovalec zagotavlja zavarovanje osebnih podatkov z organizacijskimi, tehničnimi in logično-tehničnimi postopki in ukrepi, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje naključno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovo spremembo ali izgubo ter nepooblaščeno obdelavo teh podatkov, kot je opredeljeno v veljavni zakonodaji, ki ureja varstvo osebnih podatkov v Republiki Sloveniji.

- Obdelovalec se zavezuje, da bo osebne podatke varoval v skladu z določbami te pogodbe, predvsem da osebnih podatkov ne bo uporabil za drugačen namen, kot je določen s to pogodbo.

- Pogodbeni obdelovalec je dolžan skrbeti, da bodo zaposleni in drugi posamezniki, ki opravljajo dela ali naloge obdelave osebnih podatkov, varovali vse podatke, s katerimi se seznanijo pri opravljanju svojih del in nalog, kot poslovno skrivnost (kot zaupne/tajne). Dolžnost varovanja tajnosti osebnih podatkov te osebe obvezuje tudi po prenehanju zaposlitve oz. opravljanja del ali nalog pogodbene obdelave.

- Pogodbeni obdelovalec mora poskrbeti tudi, da se s pogodbo dogovorjenimi postopki in ukrepi seznanijo vsi tisti zaposleni, ki pri njem odgovarjajo za izvajanje teh postopkov in ukrepov, ter osebe, ki zaradi narave svojega dela pri njem obdelujejo določene osebne podatke.

- Pri dostopanju do osebnih podatkov in njihovi obdelavi mora pogodbeni obdelovalec zagotavljati ustrezne kontrole, kot je to opredeljeno v poslovnih procesih in politikah pogodbenega obdelovalca.

- Pogodbeni stranki se posebej dogovorita, da bo obdelovalec:

- zagotavljal dostop do osebnih podatkov samo tistim zaposlenim oziroma osebam, ki zanj opravljajo delo na podlagi pogodbe (v nadaljevanju: »zaposleni«), katerih pravica dostopa do osebnih podatkov izhaja iz narave njihovega dela ;

- osebne podatke hranil v zaklenjenih prostorih ali omarah;

- osebne podatke hranil v prostoru, ki je zavarovan pred vstopom nepooblaščene osebe;

- na zahtevo upravljavca osebne podatke posredoval po elektronski pošti ali drugih telekomunikacijskih poteh;

- posebne vrste osebnih podatkov prenašal preko telekomunikacijskih omrežij v šifrirani obliki oz. v obliki, ki onemogoča nepooblaščenim osebam dostop do teh podatkov;

- programsko opremo, ki omogoča dostop do osebnih podatkov, zavaroval z gesli, ki preprečujejo dostop nepooblaščenim osebam;

- Pogodbeni obdelovalec je dolžan na zahtevo upravljavca osebnih podatkov predložiti opis konkretnih organizacijskih, tehničnih in logičnih postopkov in ukrepov za zavarovanje osebnih podatkov.

- Upravljavec lahko od obdelovalca zahteva informacije in poročila o zagotavljanju določenih postopkov in ukrepov varstva osebnih podatkov, ki so predmet te pogodbe, kakor tudi informacije v zvezi z morebitnimi pogodbenimi podobdelovalci in ostale informacije o izpolnjevanju določil te pogodbe.

- Upravljavec lahko pri obdelovalcu nadzoruje izvajanje postopkov in ukrepov iz tega člena. Pogodbeni obdelovalec mora po predhodni pisni najavi upravljavca najmanj 8 dni prej omogočiti upravljavcu izvrševanje nadzora nad izvajanjem postopkov in ukrepov varstva ter zavarovanja osebnih podatkov.

- Pogodbeni obdelovalec je dolžan ob prenehanju te pogodbe oz. po odločitvi upravljavca upravljavcu nemudoma vrniti podatke, ki jih je obdeloval za upravljavca in njihove kopije oz. je dolžan te podatke trajno uničiti.

- Pogodbeni obdelovalec je dolžan voditi evidenco vseh vrst dejavnosti obdelave v skladu s členom 30 Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki jih izvaja v imenu upravljavca.

- Obveznosti iz prejšnjega odstavka se ne uporabljajo za podjetje ali organizacijo, ki zaposluje manj kot 250 oseb, razen če je verjetno, da obdelava, ki jo izvaja, predstavlja tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, in ni občasna, ali če obdelava vključuje posebne vrste podatkov iz člena 9(1) ali osebne podatke v zvezi s kazenskimi obsodbami in prekrški iz člena 10 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

- člen

(dolžnost obvestitve)

- Pogodbeni obdelovalec je dolžan v primeru seznanitve s kršitvijo varstva osebnih podatkov brez nepotrebnega odlašanja pisno obvestiti upravljavca.

- člen

(trajanje pogodbe)

- Pogodba o obdelavi osebnih podatkov je veljavna, dokler je sklenjena krovna pogodba. Ob prenehanju veljavnosti krovne pogodbe veljavnost te pogodbe preneha. Obveznost varovanja zaupnosti informacij in vseh podatkov v skladu s to pogodbo pogodbenega obdelovalca zavezuje tudi po prenehanju te pogodbe.

- člen

(reševanje sporov)

- Pogodbeni stranki se sporazumeta, da bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno. Če sporazuma ne bo mogoče doseči, je za reševanje spora pristojno sodišče na Ptuju.

- člen

(končne določbe)

Pogodba je sklenjena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en izvod.

Ptuj dne __________________			                           ………….dne______

Upravljavec zbirk osebnih podatkov:                                            Pogodbeni obdelovalec:

Zdravstveni dom Ptuj					             ……………………..

Direktorica: Metka Petek Uhan,dr.med.spec.

Podpis: ______________________ 		                         Podpis: ______________________

# Priloga 1

SEZNAM EVIDENC IN VRST OSEBNIH PODATKOV, KI JIH OBDELUJE POGODBENI OBDELOVALEC, KI MU JIH PO TEJ POGODBI POVERI UPRAVLJAVEC:

| Zap.št. | Vrsta evidence | Vrsta osebnih podatkov |
| --- | --- | --- |
| 1 | Evidenca osnovne zdravstvene dokumentacije | EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, genogram, zakonski stan, izobrazba, poklic, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, telefon, diagnoza, datum stika, načrtovani stiki, številka zdravnika, terapija, napotitev, vzrok začasne dela nezmožnosti, vzrok smrti, zavarovalniški status, razlog obravnave, socialna anamneza družine, načrt zdravstvene nege |

PRILOGA 2: SEZNAM POGODBENIH PODOBDELOVALCEV

| Podobdelovalec (naziv in kraj opravljanja dejavnosti) | Kraj obdelave | Vrsta storitve |
| --- | --- | --- |

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)