PROJEKTNA NALOGA

PLATFORMA ZA UPRAVLJANJE S PODATKI INTEGRIRANEGA MESTNEGA POTNIŠKEGA PROMETA

IN

SISTEM PRODAJE IN NADZORA VOZOVNIC

Kranj, november 2024

Vsebina:

1	Pregled uporabljenih izrazov, okrajšav, kratic in tujih besed	4

2	Uvodne opredelitve in izhodišča za projektno nalogo	7

3	Opis projektne naloge	7

3.1	Strojna oprema	10

3.1.1	Oprema na vozilu	10

3.2	Zunanje integracije	11

3.2.1	Validatorji	11

3.2.2	Spletna aplikacija	12

3.2.3	Mobilna aplikacija	12

3.3	Druge zadolžitve naročnika in izvajalca	12

3.4	Razvoj platforme v prihodnje	13

4	Arhitektura sistema	14

4.1	Portal za upravljalca in sistem za podatkovno analizo	15

4.2	Poročila	15

4.3	Natančnost zaznavanja	16

4.4	Logika avtobusnega terminala/postaje	16

4.5	Določitve dolžnosti/potovanja in ujemanje	17

4.6	Samodejna logika izbire potovanja	17

4.7	Vodenje po poti	17

4.8	Osnovna navigacija	17

4.9	Skladnost z ITxPT	18

4.10	Urejanje podatkov o uspešnosti pogodbe	18

4.11	Portal koncesionarja za upravljanje s floto	18

4.12	Pregled statusa vožnje	19

4.13	Dinamični izračun potovanja	19

4.14	Urejanje rednih in izrednih voženj	19

4.15	Spremljanje kilometrine	19

4.16	Opravljena in načrtovana kilometrina	20

4.17	Poročila sistema sledenja (AVL)	20

4.18	Uporabniška dokumentacija	21

4.19	Usposabljanje zaposlenih za delo in upravljanje platforme	21

4.20	Infrastruktura za delovanje platforme	21

4.21	Tehnična podpora	22

4.22	Podpora zaposlenim – Sporočilni sistem za podporo internim uporabnikom	22

4.23	Podpora uporabnikom – Sporočilni sistem za podporo zunanjim uporabnikom	22

4.24	Preskusni postopek kot predpogoj za sprejem in zaključek projekta	22

4.25	Sistem servisnih informacij, sistem obveščanja v sili in opozoril	23

5	Usklajevanje, poročanje in komunikacija	23

5.1	Usklajevanje	23

5.1.1	Začetno usklajevanje	23

5.1.2	Koordinacija med izvajanjem projekta	23

5.2	Poročanje	24

5.2.1	Uvodno poročilo	24

5.2.2	Redno mesečno poročilo o napredku projekta	24

5.2.3	Prvo letno poročilo	24

5.2.4	Drugo, tretje in četrto letno poročilo	25

5.2.5	Peto letno - končno poročilo	25

5.3	Komunikacija	25

6	Plačilo	26

7	Zaključek projekta	26

Pregled uporabljenih izrazov, okrajšav, kratic in tujih besed

| IZRAZ / OKRAJŠAVA | RAZLAGA / OPIS |
| --- | --- |
| 24/7 | 24 ur na dan, sedem dni v tednu |
| APC | Avtomastko štetje potnikov (ang. Automatic Passenger Counting) |
| API | ang. aplikacijski programski vmesnik |
| API2API | Neposredna komunikacija med dvema servisnima vmesnikoma |
| ATA | Točen čas prihoda (ang. Actual time of arrival) |
| Audit | Revizijska sled aktivnosti in transakcij s podatki o osebi, ki je izvedla posamezno aktivnost ali transakcijo |
| AVL | Sistem lokacije vozila (ang. Automatic Vehicle Location) |
| BAT | Sprejemni test posloven logike (ang. Business Acceptance Test) |
| CAN bus | Omrežje v transportnih vozilih (ang. Controller Area Network) |
| CAN vozila | Vozila, ki imajo vgrajen CAN |
| CCTV | Zaprto televizijsko omrežje (ang. Closed Circuit Television) |
| CeKR | Identifikacijska, bonitetna in plačilna kartica Mestne občine Kranj |
| COTS | ang. Commercial-off-the-shelf |
| DevOps | Niz praks, ki združuje razvoj programske opreme in informacijske tehnologije, katerih cilj je skrajšati razvojni cikel sistema in omogočiti neprekinjen razvoj visoko kakovostne programske opreme |
| DP PMSK | Celoten sklop vseh funkcionalnosti 'Smart City' platforme pametnega mesta in skupnosti Kranj, ki omogoča integracijo različnih storitev, zbiranje in izmenjavo podatkov ter komunikacijske vmesnike za uporabnike platforme. |
| DŠ | osebna davčna številka |
| DUJPP | Družba za upravljanje javnega potniškega prometa |
| DWH | ang. podatkovno skladišče |
| eESPD | eESPD je elektronska različica obrazca ESPD v obliki spletnega obrazca. |
| EMV | EMV je način plačila, ki temelji na tehničnem standardu za pametne plačilne kartice ter za plačilne terminale in bankomate, ki jih lahko sprejemajo. EMV pomeni "Europay, Mastercard in Visa", tri podjetja, ki so ustvarila ta standard. |
| EMV POS | je terminalska oprema (HW) preko katere je možno sprejemati EMV plačilne transakcije splačilnimi karticamiza |
| ESPD | Evropski enotni dokument o javnih naročilih |
| ETA | Pričakovan čas prihoda (ang. Estimated Time of Arrival) |
| EV | Electric Vehicle |
| EWT | Minimalni čakalni čas v primeru incidenta (ang. Minimum Excess Wait Time) |
| GDPR | splošna uredba o varstvu podatkov |
| GPS | Global Positioning System / Globalni sistem pozicioniranja |
| GTFS | Standard General Transit Feed Specification določa skupno obliko podatkov za vozne rede javnega prevoza in povezane geografske informacije. |
| GTFS-R (Realtime) | GTFS podatki v realnem času |
| GTFS-S (Static) | Statični podatki (vozni redi) GTFS |
| GUI | eng. grafični uporabniški vmesnik |
| HTML 5 | HTML5 (Hypertext Markup Language 5) je označevalni jezik, ki se uporablja za strukturiranje in predstavitev hiperbesedilnih dokumentov na svetovnem spletu. |
| HTTPS | ang. protokol za varen prenos hiperteksta |
| IaaS | Infrastructure as a service / Infrastruktura kot storitev |
| IJPP | Integriran javni potniški promet |
| IMPP | Integriran Mestni Potniški Promet |
| ISO 27001 | mednarodni standard upravljanja informacijske varnosti v podjetjih |
| ISO 9001 | Mednarodni standard sisteme kakovosti |
| ITxPT | Standardizacija infromacijske tehnologije v javnem prevozu (ang. Information technologies in public transport) |
| Izvajalec | Podjetje oz. konzorcij podjetih izbranih s strani naročnika za izgradnjo digitalne platforme |
| Java EE | Standard za razvoj komercialnih IT rešitev (ang. Java Platform, Enterprise Edition) |
| JIRA | Programska rešitev za vodenje in sledenje projektom |
| JSON | ang. oznaka JavaScript predmeta |
| MaaS | Mobility as a service / Mobilnost kot storitev |
| MADT | Multi application Driver’s Terminal |
| MDM | Master Data Management |
| MO Kranj | Mestna občina Kranj |
| MVP | ang. minimalna funkcionalnost/kakovost izdelka |
| Naročnik | Mestna občina Kranj |
| NeTEX | Standardni format za izmenjavo podatkov o voznih redih |
| NIAS | Nacionalni identifikacijski sistem za preverjanje pristnosti |
| O&M | Delovanje in vzdrževanje (ang. Operation&Maintenance) |
| Open API | globalna pobuda za nedvoumno povezljivost, interoperabilnost in prenosljivost informacij. Omogoča hitro, ponovljivo in prilagodljivo integracijo med različnimi operacijskimi in upravljavskimi sistemi. https://www.tmforum.org/open-apis/about-the-program/ |
| Open Source | Programska oprema, ki se distribuira skupaj z njeno izvorno kodo, ki je odprta in dostopna |
| PaaS | Platform as a Service - Platforma kot Storitev |
| Payment Gateway | Sistem varne avtorizacije za potrebe elektronskih plačil preko interneta |
| PCI | Payment Card Industry / Plačilno kartična industrija |
| PCI DSS | Payment Card Industry Data Security Standard / Varnostni standard - Niz zahtev, namenjenih zagotavljanju, da vsa podjetja, ki obdelujejo, shranjujejo ali prenašajo podatke o kreditnih karticah, vzdržujejo varno okolje, Neodvisno telo, ki so ga ustanovili Visa, MasterCard, American Express, Discover in JCB, |
| PMSK | Pametna mestna skupnost Kranj |
| PopUp obvestilo | novo okno internetnega brskalnika, ki samodejno prikaže dodatne informacije |
| Potisno obveščanje | Dostava informacij iz aplikacije v računalnik, ne da bi jih prejemnik (odjemalec) posebej zahteval |
| PTO | Public Transport Operator / Javni prevoznik |
| računalništvu v oblaku | Koncept hrambe podatkov in aplikacij na oddaljenih strežnikih, kar omogoča dostop kadar koli iz več naprav in z različnih lokacij preko internetne povezave. |
| Replikacija | Ustvarjanje in vzdrževanje več kopij izvirnega vira podatkov |
| RJ45 ethernet | Standard za vtičnice mrežne povezave |
| RS485 | Standard za povezavo perifernih naprav na glavno računalniško enoto |
| SaaS | Software as a service / Programska oprema kot storitev |
| SIRI 2.0 | Standard XML protokola za izmenjavo podatkov o javnem transportu v realnem času. |
| SIRI VM | Standard, za nadzor vozil, ki omogoča pozicioniranje vozil v javnem transportu v realnem času. |
| SNRO | Sistem za načrtovanje, razporejanje in odpremo voznikov in vozil |
| SSL | Secure Socket Layer - metoda šifriranja spletnega prometa |
| SSO | Single Sign On - centralni sistem za avtentikacijo |
| Ticketing sistem | Upravljanje z zahtevki za pomoč in podporo |
| Uporabnik | Oseba (meščan ali gost), ki na svoji napravi upoablja storitve vertikal digitalne platforme |
| USB | Universal Serial Bus / Univerzalno serijsko vodilo |
| Varnostne kopije | Ustvarjanje kopije izvirnega vira podatkov, z namenom obnove, če so izvirni podatki poškodovani ali izgubljeni. |
| Vertikala | Ločena enota z notranjo avtonomijo, procesno logiko in lastnimi podatki, od izvirnega poslovnega procesa do končne storitve za uporabnike |
| VESA | Združenje Video Electronics Standards Association |

Uvodne opredelitve in izhodišča za projektno nalogo

Mestna občina Kranj želi vzpostaviti celovit sistem upravljanja s prodajo vozovnic za potrebe mestnega potniškega prometa in pa pridobivanja podatkov o gibanju mestnih avtobusov, ki bodo služili za optimizacijo linij mestnega prevoza, informiranju potnikov o lokacijah vozil in prihodov mestnih prevozov po posameznih linijah in pa obračunavanju koncesijskih dajatev koncesionarjem.

Povezava oz. prenos podatkovnih virov mora biti izvedena skladno s komunikacijskimi standardi opredeljenimi v tej projektni nalogi, ob tem pa je potrebno upoštevati, da bodo tudi kasnejše integracije podatkovnih virov po zaključku projektne naloge izvedene na enak način glede na potrebe drugih aplikativnih rešitev v okolju MOK ali potrebe dodatnih servisov v okviru komunikacijskega vmesnika.

Dostope do podatkovnih virov bo naročnik zagotovil izbranemu izvajalcu po oddanem javnem naročilu in podpisu obveznosti varovanja podatkov. Naročnik bo izvajalcu tudi omogočil komunikacijo s skrbniki posameznih podatkovnih virov / aplikacij, da bo zagotovljeno razumevanje vsebine in dostop do mehanizmov za prenos oz. povezavo podatkovnega vira v podatkovno jezero.

Opis projektne naloge

Koncept platforme za vodenje in upravljanje mestnega potniškega prometa predstavlja povezane tehnološke rešitve, z namenom zagotavljanja optimalnega mestnega potniškega prometa, enostavnost nakupa vozovnic, nadzora uporabe vozovnic in nadzora opravljanja storitev koncesionarja.

Hkrati je poudarek na zagotavljanju uporabnih storitev uporabnikov mestnega potniškega prometa v enostavnem in intuitivnem predstavitvenem vmesniku aplikacije Pametni Kranj skozi zagotavljanje odprte povezljivosti (open API) z digitalno platformo PMSK in Sistemom mestne kartice MO Kranj CeKR.

Digitalna preobrazba storitev mestnega potniškega prometa bo omogočila povezavo storitev s storitvami, ki jih zagotavlja mestna uprava, javna podjetja in koncesionarji, javni zavodi in med drugim tudi zasebne organizacije. Občanom in drugim zainteresiranim uporabnikom bo na tak način zagotovljena lažja uporaba mestnega potniškega prometa, lažji dostop do podatkov o mestnem prometu in informacij o morebitnih izrednih dogodkih. Hkrati bo platforma omogočala še boljšo informiranost preko različnih medijev (splet, mobilna aplikacija, elektronske informacijske table) o prihodih mestnega potniškega prometa na posamezno postajališče skozi povezovanje z obstoječimi rešitvami MO Kranj.

Sama platforma pa bo omogočala nadaljnji razvoj storitev mestnega potniškega prometa, ki bodo vključevale druge vrste prevozov (npr. multi-modalnost), integracijo drugih sistemov javnega potniškega prometa (IJPP, železnica, komercialni prevozi) in različne načine prevozov na klic.

Platforma IMPP, ki je predmet te naloge, je osrednji del komunikacijskih protokolov in upravlja celotno izmenjavo informacij vseh segmentov sistema mestnega potniškega prometa. Skrbi za zaupnost, integriteto in razpoložljivost podatkov in informacij, pripravo vsebin za zunanje uporabnike ter zbiranje in shranjevanje koristnih informacij z namenom postopne nadgradnje sistema digitalna platforma Pametni Kranj.

Sistem mora omogočati analizo informacij z namenom nenehnega izboljševanja in optimizacije mestnega potniškega prometa in vključenih storitev. Platforma mora biti zasnovana na način, da omogoča nenehne nadgradnje in uvedbe novih funkcionalnosti. Platforma mora omogočati zanesljivo izmenjavo informacij. Stalno učenje, ki temelji na podatkih, zbranih v sistemu ter merjenje in analiza transakcij znotraj sistema je namenjeno optimizaciji obstoječih in uvajanju novih storitev.

Izvajalec:

- Vzpostavi in implementira fleksibilno platformo integriranega mestnega potniškega prometa MOK (IMPP), ki se dinamično prilagaja potrebam naročnika v skladu s funkcionalnimi zahtevami, katerih opis sledi v nadaljevanju;

- Pripravi odprt integracijski vmesnik (open API), dokumentacijo, standardizacijo pravil in procesov za možnost naknadne integracije zunanjih aplikacij,

- Zagotovi uporabniški vmesnik poslovnih uporabnikov spletne aplikacije, podprt v spletnih brskalnikih Chrome, Firefox, Edge in Safari;

- Izdela in preda uporabniško dokumentacijo za uporabo aplikacijskih vmesnikov;

- Zagotovi skrbniški vmesnik za upravljanje in konfiguracijo platforme, podprt v spletnih brskalnikih Chrome, Firefox, Edge in Safari;

- Izdela in preda uporabniško dokumentacijo za delo s skrbniškim vmesnikom;

- Zagotavlja strojno, programsko in komunikacijsko infrastrukturo za delovanje celotne platforme (PaaS) kot storitev;

- Zagotovi integracijo z obstoječimi podatkovnimi viri na način, ki ne zahteva sprememb obstoječih informacijskih sistemov in načina zapisa njihovih podatkov, med drugim s platformo CeKR;

- Zagotovi prilagodljiv sistem, ki podpira preprosto dodajanje novih podatkovnih virov v platformo Pametni Kranj,

- Zagotovi visoko razpoložljivo Infrastrukturo, ki se mora nahajati na lokacijah pri izvajalcu ali v enem od zaščitenih oblačnih sistemov, ki se fizično nahajajo na ozemlju EU. Zagotovi

- Zagotavlja in vzdržuje celotno infrastrukturo, potrebno za delovanje platforme, vključno z vsemi potrebnimi programskimi licencami;

- Zagotavlja sistem za popis in upravljanje s podatki;

- Zagotavlja 24/7 urno tehnično podporo naročniku za reševanje težav, ki se lahko pojavijo ob uporabi platforme;

- Zagotavlja 16/7 urno podporo končnim uporabnikom (potnikom) platforme;

- Zagotovi API vmesnik, ki mora temeljiti na standardu OpenAPI;

- Poleg neomejenega vpogleda pooblaščenim osebam naročnika mora zagotoviti možnost izvoza vseh podatkov v standardizirani elektronski obliki na zahtevo naročnika;

- Izvede izobraževanje uporabnikov in skrbnikov platforme na strani naročnika za 5 uporabnikov;

- Vzpostavi testno platformo za vnos virov podatkov in testiranje funkcionalnosti. Po vzpostavitvi produkcijske platforme se testna platforma uporablja za testiranje pred uvedbo novih nadgradenj sistema in storitev;

- Vzpostavi produkcijsko platformo, na kateri se vzpostavijo storitve, ki so uspešno prestale testno fazo na testni platformi.

Od naročnika se pričakuje, da:

- Zagotovi vse dodatne informacije s področja poslovnih procesov, ki so potrebne za zagotovitev vseh funkcionalnosti platforme;

- Posreduje vse potrebne informacije med ponudnikom rešitev in tretjimi osebami, za povezovanje različnih vertikal v platformo integriranega mestnega potniškega prometa;

- Skupaj z izvajalcem opredeli poslovne procese, ki bodo izvajalcu omogočili vzpostavitev ustrezne programske rešitve;

- Omogoči dostop do prevoznih sredstev za montažo potrebne opreme;

- Zagotovi dostop do prevoznih sredstev za vzdrževanje instalirane stojne opreme;

- Omogoči dostop do obstoječih podatkovnih virov;

- Oblikuje projektno skupino, ki bo aktivno vključena v uvedbo in uporabo platforme mestnega potniškega prometa;

Strojna oprema

Oprema na vozilu

Izvajalec v okviru projekta zagotovi strojno opremo za definirano število prevoznih sredstev, ki se uporabljajo v sistemu mestnega potniškega prometa MO Kranj.  Trenutno se uporablja 11 avtobusov, ki so v lastništvu MO Kranj in pa stalnih 3 avtobusov v lastništvu koncesionarja, 2 manjši vozili, v primeru izpada posamičnega vozila pa koncesionar dodaja 3 vozila. Opremiti je potrebno vsa vozila, manjša vozila in 3 rezerve z mobilnimi validatorji terminali, v kolikor bo to potrebno.

Naročnik želi, da ponudnik prevzame celovito vzdrževanje in morebitne menjave nedelujočih delov strojne opreme.

Oprema za avtomatsko spremljanje in sporočanje lokacije vozila

Vozila mestnega prometa morajo biti opremljena s sistemom avtomatskega spremljanja in sporočanja lokacije vozila mestnega potniškega prometa (AVL). Ta sistem se tudi integrira z validatorji platfome CeKR, ki se uporabljajo, predvsem za opravljanje posameznih plačilnih transakcij ali validacij z lokacijo ter s številko linije mestnega potniškega prometa, ki služi za analitiko in hkrati optimizacijo načrtovanja frekvence in same geografske poti posamezne linije mestnega potniškega prometa.

Programska oprema mora podpirati protokole GTFS-S, GTFS-R, SIRI 2.0 in NeTEX.

Oprema za komunikacijo z voznikom

Vozila mestnega prometa morajo biti opremljena z voznikovim terminalom, ki služi vozniku za spremljanje opravljanja storitve trenutne vožnje. Terminal voznik tudi uporablja za pridobivanje informacij iz validatorjev na vozilu, ter za upravljanje s prijavo na vožnjo. Na samem voznikovem terminalu je na voljo vozni red, oz. informacije o voznem redu linije, ki jo voznik vozi v danem trenutku.

Prav tako voznikov terminal služi za sporočanje morebitnih izrednih dogodkov na liniji vožnje.

Oprema za nadzor validiranih in plačanih vozovnic

Kontrolorji v mestnem potniškem prometu bodo kot osnovno orodje uporabljali nadzorniški terminal. To bo EMV terminal s posebno programsko opremo, ki bo nadzorniku omogočil kontrolo plačane ali validirane vozovnice (z EMV plačilno kartico) ter vozovnic IJPP. Nadzorni terminal mora biti integriran v sistem avtomatskega spremljanja in sporočanja lokacije vozila, iz katerega pridobi linijo na kateri se nahaja vozilo, na katerem izvaja kontrolo in nadzor.

Prodajni terminali s prodajno aplikacijo za statično in mobilno prodajo vozovnic

Platforma mestnega potniškega prometa mora omogočati dve vrsti prodajnih terminalov, katerih prodajna aplikacija je integrirana v Sistem mestne kartice MO Kranj.

Statično prodajno mesto

Statično prodajno mesto (npr. avtobusna postaja) zajema osebni računalnik z EMV POS terminalom Sistema mestne kartice MO Kranj. Vključuje tudi tiskalnik črtnih kod (vozovnica za mestni potniški promet). Statično prodajno mesto mora omogočati tudi tiskanje potrdila o nakupu terminske vozovnice (mesečna, letna vozovnica).

Programska oprema na prodajnem terminalu mora omogočati prodajo enkratnih vozovnic, terminskih vozovnic, dodatnih vozovniških produktov (npr. prtljaga, kolo,…) in urejanje demografskih statusov uporabnikov mestnega prometa. Prodajna aplikacija mora biti integrirana z ePay plačilno aplikacijo na EMV POS sistema CeKR mestne kartice MO Kranj.

Mobilno prodajno mesto

Mobilno prodajno mesto zajema mobilni prodajni terminal, ki služi predvsem za prodajo vozovnic na terenu (šole, domovi starejših, dogodki,…).

Mobilni prodajni terminal deluje na EMV POS terminalu s posebno aplikacijo, katere funkcionalnost je enaka funkcionalnosti prodajne aplikacije na Statičnem prodajnem mestu. Na istem terminalu deluje tudi plačevanje z EMV plačilnimi karticami, v primeru prodaje kart, oz obračuna kazni.

Zunanje integracije

Poleg integracij v Sistem mestne kartice MOK CeKR, v katerem deluje sistem vodenja abonentskih vozovnic in pa sistem za upravljanje z uporabniškimi računi uporabnikov mestnega potniškega prometa MO Kranj, ponudnik zagotovi tudi integracijo v Digitalno platformo Pametne mestne skupnosti Kranj. Preko DP PMSK poteka namreč celovita analitika nad dogajanji v MO Kranj.

Poleg integracij s sistemi naročnika, izvajalec zagotovi integracijo s sistemi koncesionarja ter sistemi DUJPP prek standardnih API vmesnikov in standardnih formatov podatkov in sicer:

- Sistem za načrtovanje voznih redov (npr. Optibus, );

- Sistem za načrtovanje voženj (npr. Workforce management – v kolikor se koncesionar za to odloči in tako integracijo izvede sam);

- Sporočanje uspešnih validacij subvencioniranih uporabnikov z IJPP kartico v sistem IJPP;

- Poročila naročniku o uspešno opravljenih validacijah subvencioniranih uporabnikov IJPP kartic;

- Poročila o neupravičenih vožnjah in mogoča integracija v poročilni sistem naročnika.

Validatorji

V Okviru Sistema mestne kartice je MO Kranj najela EMV validatorje, na katerih je omogočeno plačevanje s plačilnimi karticami Visa in Mastercard. Ti validatorji se integrirajo s strojno opremo na posameznih prevoznih sredstvih mestnega potniškega prometa, predvsem za pridobivanje dodatnih informacij o posamezni vožnji, ki se za vsako validacijo dodajo informaciji o plačilu.

Na validatorjih deluje posebna aplikacija, ki omogoča validacijo subvencioniranim uporabnikom IJPP sistema.

Validatorji lahko služijo tudi kot oprema za prijavo voznika pred pričetkom vožnje na določeni liniji mestnega potniškega prometa.

Validatorji vsebujejo možnost izključitve validacijskih aplikacij med izvedbo kontrolnega prometa. To izključitev izvede kontrolor s svojo identifikacijsko kartico.

Spletna aplikacija

Osrednja digitalna platforma, kot osrednje komunikacijsko mesto preko spleta, je uporabnikom dostopna preko obstoječe uradne spletne strani MOK.

Spletni aplikaciji digitalne platforme Pametni Kranj, se bo vključila ali omogočala neposreden dostop do spletnih servisov Platforme za Integrirani mestni potniški promet, ki morajo hkrati imeti zagotovljeno povezljivost z API komunikacijskim prehodom do osrednje digitalne platforme, z uporabo API vmesnika, ki temeljijo na standardu OpenAPI.

Skrbništvo uradne spletne stani MOK se s tem ne spreminja. Razvoj novih ali prilagoditev obstoječih spletnih strani prav tako ni del projektne naloge, del projekta so samo API in povezljivost platforme za Integriran mestni potniški promet, ki je predmet te Projektne nalog, z Digitalno platformo PMSK.

Mobilna aplikacija

Podatki iz Platforme Mestnega potniškega prometa bodo uporabnikom dostopna tudi preko aplikacija Pametni Kranj, kamor se bo platforma IMPP integrirala.

Mobilna aplikacija digitalne platforme bo vključevala ali omogočala neposreden dostop do vseh podatkov iz Platforme integriranega mestnega potniškega prometa, ki bodo hkrati imeli zagotovljeno povezljivost z API komunikacijskim prehodom do osrednje digitalne platforme, z uporabo API vmesnika, ki temelji na standardu OpenAPI.

Skrbništvo drugih mobilnih aplikacij MOK se s tem ne spreminja. Prilagoditev obstoječih samostojnih mobilnih aplikacij ni del projektne naloge, del projekta so samo API in povezljivost platforme za Mestni potniški promet z DP PMSK..

Izvajalec lahko za dostop do Dugitalne platforme PMSK omogoči tudi zgolj s povezavo, do že delujoče mobilne aplikacije – vendar neposredno iz osrednje mobilne aplikacije digitalne platforme in ob upoštevanju ostalih pogojev iz projektne naloge (npr. enoten sistem prijav).

Druge zadolžitve naročnika in izvajalca

Potrebne informacije in kontakte za razvoj novih ali povezavo obstoječih mobilnih aplikacij/servisov zagotovi naročnik preko organizacijskih enot/podjetij, ki so upravljavci aplikacij.

Izvajalec zagotovi izgradnjo API komunikacijskega prehoda osrednje digitalne platforme ter pripravo OpenAPI standardov ter celovite dokumentacije teh vmesnikov. Naročnik bo v sodelovanju s skrbniki obstoječih spletnih in mobilnih servisov zagotovil izgradnjo API vmesnikov za neposreden dostop do obstoječih servisov.

Skrbništvo nad zagotavljanjem povezljivosti za potrebe neposrednega dostopa do servisov se s tem ne spreminja. Razvoj novih ali prilagoditev vmesnikov za obstoječe storitve prav tako ni del projektne naloge.

Izvajalec po potrebi zagotovi osnovne grafične elemente, uporabljene v osrednji digitalni platformi, ki jih lahko naročnik nadalje uporabi kot podlago za enotno grafično podobo in usklajenost drugih lastnih spletnih vsebin in objav na socialnih omrežjih.

Skrbništvo nad grafično podobo MOK ter drugih spletnih in/ali mobilnih aplikacij v okviru MOK se s tem ne spreminja. Prilagoditev grafičnih podob obstoječih servisov prav tako ni del projektne naloge.

Razvoj platforme v prihodnje

Naročnik od izvajalca pričakuje, da bo vsake 6 mesecev organiziral delavnico z namenom izobraževanja naročnika z najnovejšimi trendi na področju uporabe podatkov na področju javnega potniškega prometa, trendi v Evropi in v svetu in s tem omogočil nadaljnji razvoj platforme v okviru MOK.

Arhitektura sistema

Arhitektura na sliki predstavlja celotno rešitev, ki jo je treba predati v uporabo v končni fazi projekta in sicer v obdobju, ki ni daljše od 3 mesecev od datuma pričetka implementacije.

Slika 4.1. Krovni pogled na elemente platforme mestnega potniškega prometa

Sistem je sestavljen iz vertikal, ki jih mora izvajalec integrirati v digitalno platformo ter vertikal, ki bodo same zagotovile ustrezne prilagoditve za povezavo v platformo Pametnega mesta Kranj (skladno z opredeljenimi zahtevami in standardi). Izvajalec mora opredeliti tehnološke standarde za povezovanje novih vertikal z uporabo API vmesnika. Uporabljen API vmesnik mora temeljiti na standardu OpenAPI. Med izgradnjo in uvajanjem digitalne platforme bo izvajalec izdelal in z naročnikom uskladil dokument s specifikacijami OpenAPI integracije, ki se bo uporabljal za nadaljnje integracije v digitalno platformo. Namen tega dokumenta je, da olajša dodajanje novih ponudnikov storitev ali panog v platformo.

Portal za upravljalca in sistem za podatkovno analizo

Portal za upravljalca in sistem za podatkovno analizo in poslovno inteligenco mora, z uporabo sodobnih tehnologij, omogočati funkcionalnosti prikaza in analize podatkov in prikaza poročil, tako v obliki predstavitev (na primer: PDF, PowerPoint) kot tudi v načinu t.i. nadzornih plošč (»dashboards«).

Uporabniku s tem nudi možnost kreiranja lastnih poročil in analiz na podlagi trenutnih in preteklih kontekstualnih podatkov, skrbniki sistema pa lahko na željo uporabnikov, brez poseganja v strukturo in delovanje sistema, vključijo podatke, ki prihajajo iz različnih virov.

Prikaz in analiza podatkov mora biti omogočena po različnih sklopih podatkov, filtriranje podatkov in preračunavanje pa mora potekati v skoraj realnem času.

Za potrebe analiziranja različnih vzorcev podatkov mora sistem omogočati poglobljene primerjave po več kriterijih ter primerjavo različnih vzorcev podatkov kot tudi primerjavo njihovih indikatorjev.

Sistem mora imeti možnost avtomatizirane obdelave virov podatkov ter avtomatizirane transformacije podatkov in obračuna podatkov za potrebe poslovne inteligence, ter avtomatizirano izvedbo prikaza analize in poročil.

Sistem mora podpirati vse najbolj pogosto uporabljene vire podatkov ter hkrati omogočati naknadno dodajanje dodatnih virov, za potrebe naročnika.

Uporabniška izkušnja mora biti nadgrajena na način, da omogoča prikazovanje analiz tako znotraj spletnega vmesnika kot tudi znotraj mobilne aplikacije, pri čemer je primarna uporaba predvidena znotraj spletnega vmesnika.

Sistem podatkovne analize lahko, oziroma je priporočljivo, zajema tudi infrastrukturo, orodja ter osnovne modele za izvajanje funkcionalnosti prediktivne analitike na podlagi uporabe strojnega učenja (»machine-learning«). Ta funkcionalnost mora imeti sposobnost, da iz zaloge podatkov (učne množice) zgradi matematični opis teh podatkov, v obliki funkcij.

Sistem podatkovne analize lahko podpira metode nadzorovanega in nenadzorovanega učenja, ki se bodo uporabljale za spremljanje uporabnikovih akcij in na podlagi preteklih akcij uporabnika, predvidevale uporabnikovo vedenje (na primer: ponujanje bolj primernih informacij in novic ter analize odgovorov na ankete ali analize obnašanja oseb).

Poročila

Sistem vzpodbud je prav tako pomemben del celovite platforme pametnega mesta, za katerega MO Kranj vodi ločene aktivnosti v okviru vzpostavitve sistema mestne kartice. Po vzpostavitvi in povezavi obeh sistemov bosta iz vidika uporabnika delovala kot povezan enovit sistem.

Pričakujemo, da bo sistem vzpodbud v povezavi z mestno kartico zagotovil naslednje funkcionalnosti:

- Uporaba cene posameznega produkta glede na kategorijo uporabnika

- Povezane produkte

- Paketne produkte

- Način »pravične cene«

Sistem vzpodbud ni predmet te projektne naloge in bo povezan z mestno platformo, ko bo na voljo in bodo povezani tudi identitetni repozitoriji.

Prav tako naj sistem zagotavlja naslednje podatke za nadzor izvedbe mestnega prometa s strani koncesionarja:

- Preskočeno ustavljanje – ko prevozno sredstvo (npr. avtobus) prevozi predvideno postajališče in zaznava odpiranja in zapiranja vrat na določenem postajališču;

- Odpiranje vrat na lokaciji, ki ni v bližini postajališča;

- Večkratno odpiranje in zapiranje vrat v bližini postajališča;

- Vožnja z odprtimi vrati;

- Odstopanja pri izračunu zaradi slabih signalov GNSS ali tahografa/števca kilometrov;

- Okvarjen mehanizem vrat.

Sistem razlikuje med dvema vrstama dogodkov:

- Dogodki, zajeti za namene analize in poročanja, npr. prihod postajališča, odhod iz postajališča itd.

- Dogodki, ki se štejejo za incidente, ki zahtevajo stopnjevanje in imajo zapleteno logiko in podporo za potek dela, npr. časovni zamik na poti, odstopanje od poti (lahko se sproži samo za večja vozila na določenih linijah), upoštevanje urnika, napredovanje, diagnostika vozila itd.)

Incidentne dogodke naročnik želi konfigurirati v centralnem sistemu. Omogočati morajo proaktivno upravljanje izjem. Konfiguracije izjem naj omogočajo koncesionarjem, da takoj ukrepajo, predložijo poročila o incidentih v zvezi z zajetimi podatki in MOK zagotovijo potrebne informacije za analizo delovanja.

Natančnost zaznavanja

Logični mehanizem poti naj podpira logiko z natančnim zajemanjem podatkov o prihodu/odhodu postanka. Omogočati mora konfiguracijske možnostmi, ki temeljijo na senzorjih (ni omejeno na GNSS in prilagodljivo geografsko omejevanje avtobusnih postajališč), zaradi zmanjševanja napačno zajetih podatkov tudi na poteh, kjer se vozne linije križajo ali ko so postajališča blizu skupaj in podobno.

Dogodki naj se sprožijo za prihode in odhode s postankov na progi (posebno označen del naj označuje definirano sprožilno območje poti). V tem scenariju naj senzor vrat, kot dodatni vir informacij, pomaga dogodkom omejenega območja (geokletke, ang. geofencing) in zaznavanju samega postanka (dejansko zaznan prihod postanka).

Sistem naj shranjuje tudi dejanske podrobnosti postanka, vključno z zaznavanjem senzorja odprtih vrat glede na geografsko točko postanka.

Logika avtobusnega terminala/postaje

Avtobusni terminal/postaja in vozlišča predstavljajo poseben izziv za natančno zaznavanje odhodov in omejevanje sprožilcev za interne premike, povezane s spremembami parkirišč ali območja objekta. Sistem mora podpirati tako imenovano terminalsko logiko, konfiguracijo terminalov in območij izmenjave, ki omogoča natančne definicije logike prihoda in odhoda za vozilot. Bistveno je razlikovati med dogodkom vžiga in dejanskim začetkom vožnje. Vožnja skozi geo-omejeno območje terminala ali območja prestopanja proti izhodu se ne bi smela šteti za prihodek koncesionarja. Namesto tega mora sistem to vožnjo zabeležiti kot servisno vožnjo in začne prihodkovno vožnjo šele, ko avtobus zapusti območje. Enako velja za vozila, ki vstopijo ki zapeljejo v/na terminal in tako vstopijo v geo-omejeno območje: prihodkovna vožnja se zaključi pri vstopu v terminal/objekt. Vožnja od dogodka izklopa do vžiga se mora zabeležiti kot servisna vožnja.

Določitve dolžnosti/potovanja in ujemanje

Izvedba določanja voženj mora delovati po naslednjem principu:

Celotno nalogo (več voženj) ali posamezne posebne vožnje naj bo mogoče dodeliti sredstvu (avtobusu), vozniku avtobusa ali obema. Odvisno od tega, kakšno logiko bo naročnik nastavil, možna pa naj bo dodelitev naloge voznika vozila tudi s strani naprave, tako da voznik avtobusa vnese želeni ID naloge. Potovanja se naj nato sinhronizirajo z napravo.

Vse naloge ni potrebno sinhronizirati z vsemi vozili. Sinhronizacija naj se izvaja samo za dodeljene naloge/potovanja. Sinhronizacija za dodeljena potovanja naj bo periodična. Perioda mora imeti možnost nastavitve v rangu med 5 in 60 sekund. medtem ko se morajo spremembe statusa potovanja, časov potovanja in podobno sinhronizirajo nenehno.

Samodejna logika izbire potovanja

Ko so vožnje sinhronizirane z napravo mora sistem nepretrgoma preverjati vožnjo z lokacijo in časom, ki je bila definirana v voznem redu. Logika mora preprečiti možnosti akcij, izbiro in začetek novih potovanj, ko je prejšnje potovanje še aktivno. Omogočati mora avtomatsko blokirati prezgodnje zaključke potovanja in izbiro novih potovanj, dokler ni zaključeno predhodnje potovanje.

Vodenje po poti

AVL naj identificira dve vrsti dogodkov izven poti, ki ju je mogoče konfigurirati na podlagi zahtev naročnika v sistemskih parametrih:

1. Deviacija – najmanjši odmik od trase (npr. znotraj 50 m od geometrije trase),

2. Izven poti – občutno odstopanje od poti (npr. več kot 50 m stran od geometrije poti),

Sistem naj spreminja ikono avtobusa glede na status poti in lahko vizualizira sled, kjer je avtobus zapustil pot v realnem času, da pomaga krmilniku pri prepoznavanju situacije.

Osnovna navigacija

Pogled navigacije mora vozniku vozila ponujati naslednje informacije:

- Dodeljeno/izbrano ime poti in cilj;

- Položaj in smer vozila na zemljevidu;

- Pomoč na poti;

- Opozorilo o prekoračitvi hitrosti na podlagi omejitev hitrosti na cesti;

- Položaj zemljevida;

- Informacije o naslednjem postanku;

- Položaj vozila med prejšnjo in naslednjo avtobusno postajo;

- Razdalja do naslednje avtobusne postaje;

- Upoštevanje urnika – označeno z barvnim kodiranjem in časom [mm:ss] z dodano oznako za zaostanek po urniku;

- Informacije o napredovanju – vozilo spredaj in zadaj v [mm:s];

- Obvestila o upoštevanju poti;

- Opozorilna obvestila VHMD – če bo naročniku uspelo zagotoviti integracijo z vodilom CAN vozila.

Voznik avtobusa lahko ročno zahteva navigacijo ali pa se samodejno sproži, ko je zaznano odstopanje od poti ali incident s poti.

Skladnost z ITxPT

Ponujeni sistem mora zagotavljati skladnost ITxPT in interoperabilnost v skladu z najnovejšo specifikacijo standarda (v2.2) na več ravneh:

- Strojna oprema – pravila namestitve, prostorske zahteve, priključki itd.

- Komunikacijski protokoli – vmesniki, izjava o storitvah itd.

- Storitve – seznam storitev, format storitve, format podatkov itd.

Urejanje podatkov o uspešnosti pogodbe

Izvajalec mora zagotoviti Portal koncesionarja za zagotavljanje podatkov o uspešnosti opravljanja koncesijskih nalog in sicer v obliki spletnega vmesnika, ki naj pooblaščenim uporabnikom koncesionarja omogoča vnos manjkajočih podatkov, spreminjanje statusa/vrste potovanja, spreminjanje podrobnosti poti in morebitnih dodatnih podatkov za izpolnjevanje njihovih zahtev glede izvajanja koncesijske pogodbe. Uporabniki naj bi dodelili kode vzrokov nepotrjenim in delnim potovanjem. Celotna potovanja naj bo mogoče razdeliti na odseke, kar naj omogoča več dodelitev kode vzroka. Za olajšanje iskanja naj obstaja možnost dodelitve večih kod vzrokov in izbire vožnje, ki zahtevajo spremembo podatkov.

Portal koncesionarja za upravljanje s floto

Koncesionar mora imeti na voljo portal sistema za upravljanje voznega parka, ki bo prikazoval vse podatke, zajete in poslane z naprav na vozilih.

Portal mora ponujati več možnosti za pregledovanje in pridobivanje podatkov o uspešnosti voženj:

- Pogled na potovanja

- Pogled poti

- Zgodovinski podatki

- Poročanje

- Open API okolje

Pregled statusa vožnje

Pregled statusa vožnje mora omogoča naročniku in koncesionarju pregled koncesionarjevega delovanja v okviru predpisanih poslovnih in pogodbenih ukrepov in obveznosti.

Ponudnik mora zagotoviti spletno aplikacijo za ponoven pregled izvedbe voženj, ponovitev končanih potovanj ali pogled v realnem času aktivnih posameznih ali več potovanj za nastavljen časovni okvir, vozilo ali območje. Aplikacija za ponoven pregled mora vsebovati vsaj naslednje funkcije:

- Možnost prikaza in filtriranja dogodkov (prihod/odhod in kateri koli drugi zabeleženi dogodek) po vrsti

- Sposobnost prikaza branja telemetričnih podatkov vozil

- Prikaz kakovosti zajema položaja v primerjavi z ujemanjem poti

- KPI-ji, zasedenost in drugo, če so priključeni senzorji

Aplikacija za ponoven pregled mora omogočati izvoz podatkov, vključno z uporabo brez povezave in predvajanjem.

Dinamični izračun potovanja

Sistem mora imeti možnost izračuna dejanske kilometrine s tako imenovanim mehanizmom "dinamične vožnje". Dinamična vožnja je vožnja, ki se obračuna kot prihodek koncesionarja, ki je ni mogoče uskladiti z načrtovanimi potovanji, ker so izven nastavljivih parametrov zgodnje/pozne tolerance, vendar jih še vedno prepozna logika samodejne vožnje. V bolj praktičnem primeru, če se vožnja iz kakršnega koli razloga začne več kot 15 minut pozneje od načrtovanega, se načrtovana vožnja prijavi kot "zamujena", dejansko izvedena vožnja pa se zabeleži kot "dinamična". Sistem mora omogočati, da se izvedene dinamične vožnje dopolnijo z manjkajočimi podatki.

Urejanje rednih in izrednih voženj

Vse vožnje vozila v dogodkih "vžig ON" in "vžig OFF" se zmorajo zabeležiti in vključevati vse prihodkovne in neprihodkovne kilometre ter dogodke, neodvisne od poslovne logike. Naročnik in izvajalec morata imeti možnost pregleda teh voženj, in ugotoviti, ali je bila vožnja na prihodkovna ali neprihodkovna, ali pa je bilo vozilo premaknjeno zaradi drugih namenov, kot je vzdrževanje, premestitev vozila ali podobno.

Spremljanje kilometrine

Sistem mora imeti možnost spremljati celotno kilometrino in in sicer mora zagotoviti popolno razčlenitev vsakega elementa v poročilih o kilometrini. Kilometrino naj se razvrsti v več kategorij, npr.

- Kilometrina prihodkov, ki ustreza opravljenim storitvam

- Načrtovana ali nenačrtovana odstopanja prihodkov od prevoženih kilometrov zaradi preusmeritev

- Načrtovana ali nenačrtovana neprihodkovna kilometrina (načrtovano prihodkovno kilometrino je potrebno izračunati, če so v glavne podatke, prejete iz sistema za razporejanje, vključena brezplačna potovanja)

- Kilometrina v območjih glede na vrsto geofence (npr. kilometrina v remizi ali vozliščih)

- Kilometrina po dogodkih (npr. kilometrina izven poti)

Opravljena in načrtovana kilometrina

Sistem mora podpirati poročanje glede opravljenih in planiranih voženj, oz. kilometrine. Naročnik bo naknadno definiral parametre, kako opredeliti nenačrtovano preusmerjeno kilometrino na potovanju, ki pa ne bodo odstopala od standardno uporabljenih parametrov v Evropi.

Sistem mora shranjevati vse načrtovane preusmeritve kot različice poti iz matične baze podatkov. Takšne podatke je mogoče označiti kot preusmeritev ali pa lahko sistem ustvari poročila o razlikah v kilometrini med dvema različicama podatkov o načrtovani poti.

Poročila sistema sledenja (AVL)

Sistem za sledenje mora omogočati vsaj naslednja poročila:

Poročilo o dogodku

Poročilo o dogodkih mora podrobno opisati različne dogodke v sistemu, kategorizirane po poti, vozniku, avtobusu in datumu. Dogodki morajo vključujejo prekoračitev hitrosti, odstopanje in močno zaviranje, od katerih je vsak natančno označen z zemljepisno dolžino in širino za natančno predstavitev zemljevida.

Časi vožnje

Poročilo o časih vožnje mora primerjati načrtovano in dejansko trajanje vožnje s segmentacijo podatkov na podlagi potovanja, poti, postanka in datuma. Ta strukturirana analiza mora ponujati vpogled v upoštevanje vnaprej določenih urnikov po različnih parametrih, kar prispeva k celovitemu razumevanju operativne učinkovitosti.

Poročilo o potovanju

Poročilo o vožnji mora združevati bistvene analitične podatke iz sistema, potrebne za celovit opis potovanja. Zajemati mora vsaj naslednje elemente:

- Identifikacijsko oznako vožnje,

- informacijami o dnevu in poti,

- podrobnosti o dodeljenem avtobusu in vozniku,

- načrtovanem času začetka in konca potovanja ter ustreznim dejanskim časom začetka in konca.

Poleg tega poročilo mora omogočati primerjalno analizo med prvotno načrtovano razdaljo potovanja in dejansko prevoženo razdaljo, kar zagotavlja celovit pregled meritev uspešnosti potovanja.

Poročilo o prijavi voznika

Poročilo o prijavi voznika mora opisovati dejanja voznikov v zvezi z avtobusnimi operacijami. Določiti mora identiteto voznika, označeno z njegovo edinstveno vozniško kodo, ki je opravljal vožnjo, identificirano s številko tablice in ID vozila. Poročilo mora vključevati tudi podrobnosti, kot sta ime poti in cilj. Primarni cilj tega poročila je zapisati primere, ko se je voznik prijavil v sistem in nato odjavil, ter zagotoviti celovit časovni okvir dejavnosti voznika v sistemu.

Povzetek vseh potovanj

Povzetek celotne vožnje mora vsebovati celovit pregled meritev razdalje in časa za določeno potovanje in pot. Poročilo mora opisati različne kategorije kilometrov, vključno s prihodki in mrtvimi kilometri, hkrati pa označiti različne vire, ki prispevajo k skupnemu številu kilometrov, če so na voljo v sistemu.

Štetje potnikov

V primeru vgrajenih števcev potnikov, mora poročilo Štetje potnikov zagotavljati podroben prikaz vstopov in izstopov potnikov na avtobusu. Podatki morajo biti organizirani glede na načrtovano pot, dan in uro ter ponujati natančno analizo dinamike potnikov.

Uporabniška dokumentacija

Izvajalec mora zagotoviti uporabniško dokumentacijo, ki celovito opisuje rešitev platforme mestnega potniškega prevoza MOK. Dokumentacija mora opisati tudi postopke tehnične podpore, zagotavljanje zaščite pri vpogledih v uporabniške podatke in v transakcije, GDPR ter pravne skladnosti informacij v samem sistemu.

Dokumentacija mora vključevati tudi navodila za delo z uporabniškim vmesnikom za zunanje uporabnike, spletnim portalom in mobilno aplikacijo ter navodila za notranje uporabnike, delo s skrbniškim vmesnikom platforme mestnega prometa MOK ter spletnega portala.

Usposabljanje zaposlenih za delo in upravljanje platforme

Izvajalec bo v celotnem obdobju pogodbenega obdobja v skladu z uvedbo morebitnih novih vsebin in funkcionalnosti izvedel usposabljanje 3 (treh) zaposlenih ter zagotavljal potrebno podporo za interno izvedbo usposabljanj za namen upravljanja in uporabe platforme.

Infrastruktura za delovanje platforme

Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil potrebno strojno infrastrukturo in strežniške storitve za podporo delovanju platforme in podatkovnih skladišč in distribucijo spletnih aplikacij ter API vmesnikov. Infrastruktura mora biti razširljiva. Infrastruktura se mora nahajati na lokacijah pri izvajalcu ali v enem od zaščitenih oblačnih sistemov, ki se fizično nahajajo na ozemlju EU. Izvajalec v celotnem trajanju pogodbe izvaja vse dejavnosti za zagotavljanje nemotenega delovanja infrastrukture za potrebe platforme, kot na primer izgradnja in vzdrževanje infrastrukture ter zagotavljanje potrebnih licenc. Celotna infrastruktura in platforma sta v lasti izvajalca, medtem ko ima naročnik za čas trajanja pogodbe neomejeno pravico do uporabe platforme in z njo povezane infrastrukture.

Izvajalec mora omogočiti pooblaščenim osebam naročnika nemoten in neodvisen vpogled v vse podatke, ki se hranijo v platformi in na zahtevo naročnika zagotoviti izvoz vseh ali dela podatkov v standardizirani elektronski obliki. MOK je lastnih vseh podatkov na platformi in skladno s tem mu izvajalec tudi zagotavlja nemoten vpogled in dostop.

Izvajalec je dolžan tudi izdelati celovito izhodno strategijo, v kateri natančno popiše vse postopke, ki naročniku omogočajo zamenjavo izvajalca v vseh delih, ki so predmet v tem dokumentu opisanih nalog, izdelkov in drugih uporabljenih rešitev za delovanje digitalne platforme MOK.

Tehnična podpora

Kot del vzdrževanja platforme mestnega potniškega prometa MOK je izvajalec dolžan zagotoviti 16-urno (od 6.00 do 22.00) tehnično podporo, 7 dni v tednu, za potrebe odprave morebitnih težav, ki bi se lahko pojavile v delovanju platforme. Tehnična podpora se zagotavlja za ves čas trajanja pogodbe (5 let) in mora biti izključno v slovenskem jeziku.

Podrobnejše zahteve so podane v Prilogi 2 te Projektne naloge.

Podpora zaposlenim – Sporočilni sistem za podporo internim uporabnikom

Izvajalec mora zagotoviti enostaven sistem za upravljanje z zahtevki, s podporo za kreiranje, dodeljevanje in spremljanje zahtevkov internih uporabnikov za tehnično podporo platforme. Interni uporabniki morajo imeti možnost kreiranja zahtevkov za podporo ali odpravo napak, z uporabo aplikacijskega vmesnika. Kreiran zahtevek (»Ticket«) mora biti opredeljen z edinstveno alfanumerično oznako, na podlagi katere lahko interni uporabnik spremlja potek naloge od prevzema v reševanje do zaključka. Opisana funkcionalnost mora biti del aplikacijskega vmesnika za interne uporabnike. Aplikacijski vmesnik mora vsebovati podmodul za kreiranje zahtevkov (»Tickets«), pregled stanja zahtevkov in njihove zgodovine. Izvajalec se je dolžan odzvati na vsak zahtevek (»Ticket«), ki je kreiran s strani internih uporabnikov v režimu 24/7.

Podpora uporabnikom – Sporočilni sistem za podporo zunanjim uporabnikom

Izvajalec mora uporabnikom digitalne platforme ali ponudnikom storitev v njenem okviru zagotoviti enostaven sistem za upravljanje z zahtevki, s podporo za kreiranje, dodeljevanje in spremljanje zahtevkov, zunanjim (končnim) uporabnikom. Zunanji uporabniki morajo imeti možnost kreiranja zahtevkov za podporo ali odpravo napak, z uporabo aplikacijskega vmesnika. Kreiran zahtevek (»Ticket«) mora biti opredeljen z edinstveno alfanumerično oznako, na podlagi katere lahko interni uporabnik spremlja potek naloge od prevzema v reševanje do zaključka. Opisana funkcionalnost mora biti del aplikacijskega vmesnika za zunanje uporabnike. Aplikacijski vmesnik mora vsebovati pod-modul za kreiranje zahtevkov (»Tickets«), pregled stanja zahtevkov in njihove zgodovine. Izvajalec se je dolžan odzvati na vsak zahtevek (»Ticket«), ki je kreiran s strani zunanjih uporabnikov platforme v režimu 16/7.

Podrobnejše zahteve so podane v Prilogi 2 te Projektne naloge točka 6.3).

Preskusni postopek kot predpogoj za sprejem in zaključek projekta

Izvajalec mora dati na razpolago testno platformo, ki uvodoma ne bo vsebovala dejanskih vrednosti identifikacijskih podatkov uporabnikov in bo v uporabi do aktivacije produkcijske platforme. Izvajalec mora zagotoviti testne procedure, ki jih je potrebno izvesti za potrebe integracije v okviru Digitalne platforme PMSK in Sistema CeKR mestne kartice MO Kranj. Testna platforma je na koncu namenjena začetnim postopkom, pred uvedbo nove vertikale ali za potrebe testiranj pred izvedbo nadgradenj sistema in storitev. Testna platforma mora biti čim bolj kakovostna kopija produkcijske platforme, pri čemer ni potrebno, da vsebuje vse podatke temveč minimalno količino potrebnih podatkov, s katerimi je možno zagotoviti uspešne postopke testiranja, pred sprejemom projekta, in/ali storitve v produkcijsko okolje platforme MOK.

Sistem servisnih informacij, sistem obveščanja v sili in opozoril

Je del sistema, ki mora predstavljati komunikacijski kanal med ponudnikom mestnega potniškega prometa in zunanjimi uporabniki sistema. Vsebina tega sistema so storitvene informacije za namene informiranja, obveščanja in opozarjanja uporabnikov in/ali meščanov Kranja. Navedene informacije morajo biti prikazane na aplikacijskem vmesniku v obliki podskupine ali v primeru pomembnih obvestil ali alarmov, z uporabo potisnih (»Push«) obvestil na pametnih napravah ali s prikazom pojavnih oken (»Pop-up«) preko spletnega vmesnika. Namen tega modula je dostop do vseh uporabnikov sistema v realnem času, ko so na voljo nove informacije in je še posebej koristen za pomembna opozorila.

Usklajevanje, poročanje in komunikacija

Usklajevanje

Začetno usklajevanje

Po podpisu pogodbe bo organizirano začetno usklajevanje (KickOff), da se izbrani izvajalec seznani z odgovornimi osebami na projektu, uskladil projektne aktivnosti in terminski plan z naročnikom.

Koordinacija med izvajanjem projekta

Izvajalec se je dolžan udeležiti vseh usklajevalnih sestankov, ki bodo organizirani vsakih 14 dni v naročnikovih poslovnih prostorih ali preko video-konference in na katerih bodo izmenjane vse informacije udeležencev, ki sodelujejo v projektu, ali tistih, ki bi na kateri koli podlagi lahko vplivali na uspešno izvedbo projekta ter na katerih se bo natančno potrjevalo vsakokratno stanje projekta kot celote in vseh faz ter delov projekta.

Vodja projekta in Arhitekt rešitve se morata redno udeleževati usklajevalnih sestankov. V primeru upravičenega izostanka, vodja projekta imenuje osebo iz skupine za sodelovanje na usklajevalnem sestanku.

Vsa dokumentacija, ki je pomembna za izvedbo projekta, se predloži osebno ali s priporočeno pošiljko, ki se naknadno pisno potrdi (pisno potrdilo o prejemu) ali po elektronski pošti s potrdilom o prejemu (potrdilo o dostavi elektronskega sporočila).

Imenovani strokovnjaki na strani izvajalca morajo aktivno uporabljati slovenski jezik, v nasprotnem je izvajalec dolžan na lastne stroške zagotoviti osebo z aktivnim znanjem slovenskega jezika (v kolikor izvajalec uporablja prevajalsko storitev, to počne na lastno odgovornost in stroške), ki bo za celotni čas  trajanja pogodbe na voljo in tako omogočila nemoteno komunikacijo med naročnikom in izbranim izvajalcem ali imenovanimi strokovnjaki.

Poročanje

Tekom izvajanja projekta izbrani izvajalec predloži naslednja poročila:

- uvodno poročilo

- redno mesečno poročilo o napredku projekta

- prvo letno poročilo

- drugo letno poročilo

- tretje letno poročilo

- četrto letno poročilo

- peto letno - končno poročilo.

Uvodno poročilo

Po začetnem usklajevalnem sestanku bo izbrani izvajalec nadaljeval s pripravo uvodnega poročila. Uvodno poročilo mora vsebovati jasen in podroben načrt dela za celotno izvedbeno obdobje, vključno s časovnico izvedbe, aktivnostmi in potrebnimi viri, ki jih namerava izvesti za doseganje želenih rezultatov tega projekta.

Izbrani izvajalec mora pripraviti osnutek uvodnega poročila in ga predložiti naročniku v pregled 14 dni po začetku izvajanja projekta. Naročnik bo v naslednjih 8 dneh pregledal osnutek uvodnega poročila in predložil svoje pripombe, če meni, da so potrebne spremembe. Po prejemu pripomb bo izbrani izvajalec v naslednjih 4 dneh naročniku v končno odobritev predložil končno različico uvodnega poročila, ki ga naročnik pisno potrdi v naslednjih 4 dneh.

Rok za oddajo končne različice uvodnega poročila: 30 dni od začetka izvajanja.

Redno mesečno poročilo o napredku projekta

Med izvajanjem projekta izbrani izvajalec naročniku predloži redna mesečna poročila o napredku projekta za vsak pretekli mesec izvedbe. Poročilo o napredku projekta mora vsebovati informacije o aktivnostih, izvedenih v obdobju poročanja, vključno z izvedenimi sestanki in dokumenti, ki so bili predloženi naročniku.

Rok za oddajo vsakega rednega mesečnega poročila o napredku projekta je 7 dni od mesečnega obdobja, za katero se predloži poročilo o napredku projekta. Naročnik bo v naslednjih 4 dneh pregledal osnutek uvodnega poročila in predložil svoje pripombe, če meni, da so potrebne spremembe. Po prejemu pripomb bo izbrani izvajalec v naslednjih 4 dneh naročniku v končno odobritev predložil končno različico mesečnega poročila, ki ga naročnik pisno potrdi v naslednjih 4 dneh. Prvo mesečno poročilo se predloži v roku 52 dni od pričetka izvajanja projekta.

Prvo letno poročilo

Izbrani izvajalec bo naročniku v 12 mesecih od datuma podpisa pogodbe predložil prvo letno poročilo v elektronski obliki v 30 dneh od obdobja, za katero je predloženo poročilo o delovanju platforme. Naročnik bo v naslednjih 8 dneh pregledal osnutek prvega letnega poročila in predložil svoje pripombe, če meni, da so potrebne spremembe. Po prejemu pripomb bo izvajalec v naslednjih 15 dneh naročniku v končno odobritev predložil končno različico prvega letnega poročila, ki ga naročnik pisno potrdi v naslednjih 8 dneh.

Drugo, tretje in četrto letno poročilo

Izbrani izvajalec bo naročniku v 24, 36 in 48 mesecih od datuma podpisa pogodbe predložil drugo letno poročilo v elektronski obliki v 30 dneh od obdobja, za katero je predloženo poročilo o delovanju platforme. Naročnik bo v naslednjih 8 dneh pregledal osnutek drugega letnega poročila in predložil svoje pripombe, če meni, da so potrebne spremembe. Po prejemu pripomb bo izvajalec v naslednjih 15 dneh naročniku v končno odobritev predložil končno različico drugega letnega poročila, ki ga naročnik pisno potrdi v naslednjih 8 dneh.

Peto letno - končno poročilo

Po zaključku naročila (60 mesecev od začetka izvedbe) bo izbrani izvajalec pripravil in naročniku predložil končno poročilo v elektronski obliki in sicer v 30 dneh od zaključka projekta. Naročnik bo v naslednjih 8 dneh pregledal osnutek končnega poročila in predložil svoje pripombe, če meni, da so potrebne spremembe. Po prejemu pripomb bo izvajalec v naslednjih 15 dneh naročniku v končno odobritev predložil končno različico končnega poročila, ki ga naročnik pisno potrdi v naslednjih 8 dneh.

Končno poročilo mora vsebovati informacije o vseh aktivnostih, izvedenih v okviru projekta in delovanja platforme, vključno z njihovim opisom, potekom in rezultati. Končno poročilo mora vsebovati tudi informacije o izvedbi projekta in izkazati, da so bile vse aktivnosti izvedene v predvidenem obsegu. Navesti je treba vse rezultate projekta. Izvajalec mora navesti kakršne koli težave, ki so se pojavile med izvajanjem projekta.

Komunikacija

Komunikacija med naročnikom in izvajalcem bo potekala v slovenskem jeziku, vsi materiali (razen pomožne tehnične dokumentacije), ki jih bo izvajalec izdelal v okviru te storitve, bodo naročniku dostavljeni v slovenskem jeziku. Vse morebitne stroške prevoda v slovenski jezik (vključno s simultanim prevajanjem komunikacije) v okviru izvajanja storitve krije izvajalec.

Naročnik bo:

- imenoval eno ali več oseb, ki bodo v imenu naročnika delovale kot koordinatorji;

- zagotovil zaposlene, ki bodo strokovno sodelovali z izvajalcem in njegovimi najetimi strokovnjaki;

- pravočasno predložil vse podatke in strokovne podlage, potrebne za izvajanje dejavnosti iz te projektne naloge;

- zagotovil pomoč pri reševanju težav, s katerimi se lahko izvajalec sooči med opravljanjem storitve;

- pravočasno zagotovil vsa potrebna soglasja in dovoljenja, potrebna za vzpostavitev infrastrukture in platforme, ki jih lahko zagotovi le naročnik;

- pravočasno oddal pripombe, mnenja, navodila itd. v zvezi s pripravljenimi gradivi in ​​predloženimi predlogi pripravljenih dokumentov;

- Naročnik bo zagotovil aktivno sodelovanje:

  - strokovnjakov MOK-a, ki so potrebni za realizacijo projektne naloge,

  - posameznikov, zaposlenih v pravnih osebah povezanih z MOK;

  - posameznih skupin občanov ali nevladnih organizacij;

  - vseh občanov, in sicer na način, da bo omogočena promocija uporabe med njimi.

Plačilo

Naročnik bo izvajalcu plačal za opravljene storitve glede na realizirane aktivnosti, navedene v ponudbi, in v skladu s prejetimi e-računi z obveznimi prilogami.

Izvajalec je dolžan na računu za izvedeno storitev predložiti prilogo v obliki rednega mesečnega poročila, potrjenega s strani naročnika, o poteku in obsegu opravljenih storitev.

Zaključek projekta

Pogodbeno obdobje in s tem izvajanje pogodbe, traja tri (3)mesece (čas implementacije) in pet (5) let in se začne od trenutka podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank. Postopek javnega naročanja vključuje zagotovitev vseh storitev iz projektne naloge, in sicer:

- da je izvedba storitev iz prve faze implementirana v produkcijsko okolje v obdobju, ki ni daljše od 3 mesecev od začetka izvajanja storitev po pogodbi;