November 2024

Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila po odprtem postopku

Predmet javnega naročila:

Nakup in vzdrževanje novega tirnega dvigala

Odgovorna oseba naročnika:

Matjaž Kranjc

direktor

Vsebina razpisne dokumentacije:

1. Povabilo k oddaji ponudbe

  - Predmet javnega naročila

  - Vrsta postopka

  - Sklopi in variantne ponudbe

  - Veljavnost ponudbe

  - Rok za izvedbo pogodbene dobave in trajanje vzdrževanja

  - Lokacija dobave

  - Dinamika plačil za izvedeno dobavo in opravljene storitve

  - Objave

  - Pridobivanje dodatnih informacij

  - Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije

  - Način in rok za oddajo ponudbe

  - Odpiranje ponudb

  - Pregled ponudb

  - Dopustne dopolnitve, spremembe, umik in popravki ponudbe

  - Merilo za ocenjevanje ponudb

  - Posredovanje podatkov o lastniški strukturi

  - Oddaja javnega naročila

  - Sklenitev pogodbe

  - Revizija postopka

  - Ostali pogoji, opozorila in pravice

2. Navodilo ponudniku za izdelavo ponudbe

  - Izdelava ponudbe

  - Jezik ponudbe

  - Označitev podatkov, ki pomenijo poslovno skrivnost

  - Sestavni deli ponudbe:

          - Podatki o ponudniku

          - Razlogi za izključitev

          - Pogoji za sodelovanje

          - Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila - ESPD

          - Finančno zavarovanje

          - Pogodba

          - Predračun

          - Tehnične zahteve

3. Razpisni obrazci:

- Razpisni obrazec 1: Podatki o ponudniku

- Razpisni obrazec 2: Enotni evropski obrazec v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

- Razpisni obrazec 3: Izjava o izpolnjevanju pogojev za priznanje tehnične sposobnosti ponudnika

- Razpisni obrazec 4: Vzorec bančne garancije za zavarovanje resnosti ponudbe

- Razpisni obrazec 5: Vzorec bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti (nakup)

- Razpisni obrazec 6: Vzorec bančne garancije za zavarovanje vračila plačanega avansa

- Razpisni obrazec 7: Vzorec bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti (vzdrževanje)

- Razpisni obrazec 8: Vzorec pogodbe

- Razpisni obrazec 9: Predračun

- Razpisni obrazec 10: Tehnične zahteve

- Razpisni obrazec 11: Izjava proizvajalca tirnega dvigala ali posameznega sistema ali komponente tirnega dvigala

1. Povabilo k oddaji ponudbe

V skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 21/21 in 10/22, 74/22-odločba US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 ter 88/23 – ZOPNN-F, v nadaljevanju ZJN-3) naročnik

SŽ - Infrastruktura, d.o.o.

Kolodvorska ulica 11

1000 Ljubljana

Matična številka podjetja: 6017177000

Osnovni kapital 15.828.186,15 EUR

vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah iz razpisne dokumentacije.

1.1. Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je nakup in vzdrževanje novega tirnega dvigala s spremljajočimi vagoni, nameščenimi sistemi, pripadajočo opremo in orodji, dokumentacijo ter šolanjem. To je eno (1) novo motorno progovno vozilo za posebne namene, ki bo služilo dviganju in spuščanju bremen vsaj 100 t (tirno dvigalo) oziroma odstranjevanju posledic izrednih dogodkov in ostalih načrtovanih delih na omrežju javne železniške infrastrukture, kot so menjava tirničnih polj in kretnic, sestavljanje oz. odstranjevanje mostnih konstrukcij ipd.

Podrobnejši tehnični opis razpisanega tirnega dvigala je določen v tehničnih zahtevah (Razpisni obrazec 10).

1.2. Vrsta postopka

Javno naročilo se izvaja kot javno naročilo na infrastrukturnem področju.

Javno naročilo se odda v skladu s 40. členom ZJN-3 po odprtem postopku.

1.3. Sklopi in variantne ponudbe

Javno naročilo je enovito. Ponudba po sklopih ni dovoljena.

Variantne ponudbe niso dovoljene.

1.4. Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati pet (5) mesecev od skrajnega roka za oddajo ponudbe.

1.5. Rok za izvedbo pogodbene dobave in trajanje vzdrževanja

Rok za dobavo tirnega dvigala in trajanje vzdrževanja znaša:

- kompletna dobava, vključno s predajo tirnega dvigala v redno obratovanje, do izteka osemindvajsetega (28.) meseca od dneva obojestranskega podpisa pogodbe,

- izvajanje rednih kontrolnih pregledov, garancijskih in izrednih (okvare, poškodbe, ipd.) popravil v času garancije, ki znaša do izteka šestintridesetega (36.) meseca od dneva uspešnega prevzema tirnega dvigala v redno obratovanje,

- skupaj torej največ do izteka štiriinšestdesetega (64.) meseca od dneva obojestranskega podpisa pogodbe.

1.6. Lokacija dobave

Tirno dvigalo, vključno z vso zahtevano dokumentacijo, izbrani ponudnik dostavi na lokacijo naročnika v Ljubljani, Republika Slovenija. Ravno tako v Ljubljani izvede končno šolanje strojnikov za varno upravljanje in naročnikovega vzdrževalnega osebja.

1.7. Dinamika plačil za izvedeno dobavo in opravljene storitve

Nakup tirnega dvigala (postopno plačilo)

1. plačilo:

30% avansa od celotne pogodbene vrednosti nakupa tirnega dvigala brez DDV (torej celotna vrednost dobave tirnega dvigala, to je celotna vrednost 1. vrstice predračuna, brez vzdrževanja) po obojestranskemu podpisu pogodbe.

2. plačilo:

40% avansa od celotne pogodbene vrednosti nakupa tirnega dvigala brez DDV (torej celotna vrednost dobave tirnega dvigala, to je celotna vrednost 1. vrstice predračuna, brez vzdrževanja) po izteku devetega (9.) meseca od dneva obojestranskega podpisa pogodbe, pod pogojem, da je bilo tirno dvigalo izdelano v obsegu vsaj štirideset odstotkov (40%) celotne pogodbene vrednosti nakupa tirnega dvigala brez DDV.

3. plačilo:

30% od celotne pogodbene vrednosti nakupa tirnega dvigala brez DDV (torej celotna vrednost dobave tirnega dvigala, to je celotna vrednost 1. vrstice predračuna, brez vzdrževanja) po dobavi tirnega dvigala na lokacijo naročnika in zapisniškem prevzemu tirnega dvigala v redno obratovanje.

Vzdrževanje tirnega dvigala

Izbrani ponudnik bo račune za redne kontrolne periodične preglede izstavljal po izvedenem kontrolnem pregledu na osnovi pisnega potrdila naročnika o uspešno izvedenem rednem kontrolnem periodičnem pregledu.

Izbrani ponudnik bo račune za opravljena izredna vzdrževanja (okvare, popravila poškodb, ipd.) izstavil po odpravi okvar, poškodb, ipd. na osnovi pisnega potrdila naročnika o uspešno opravljenem izrednem vzdrževanju.

Plačilni pogoji in protokoli so navedeni v nadaljevanju razpisne dokumentacije.

1.8. Objave

Portal javnih naročil RS in portalu javnih naročil EU (v nadaljevanju »Portal«).

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z zahtevami te razpisne dokumentacije in veljavno zakonodajo v RS.

1.9. Pridobivanje dodatnih informacij

Vsa morebitna dodatna pojasnila oziroma vprašanja, vezana na razpisno dokumentacijo, se posredujejo naročniku preko Portala v skladu s 4. odstavkom 61. člena ter 67. členom ZJN-3. Naročnik bo odgovarjal le na vprašanja, postavljena preko Portala v elektronski obliki.

Zahtevo za pojasnila razpisne dokumentacije mora ponudnik posredovati pravočasno, to je najkasneje 2.12.2024 do 12.00 ure. Odgovori bodo objavljeni na Portalu in so sestavni del razpisne dokumentacije.

Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage in dodatke, ki so bili ponudnikom dani v ustni obliki in ne obvezujejo naročnika.

1.10. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik objavil na Portalu.

1.11. Način in rok za oddajo ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem eJN na naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Način oddaje ponudbe, opisan v predhodnem odstavku, je pravno zavezujoč.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži skladno z navodili za pripravo ponudbe izpolnjeni obrazec:

- Razpisni obrazec 9: Predračun,

ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

Ponudnik, ki v informacijski sistem e-JN oddaja ponudbo, v razdelek »ESPD - ponudnik« naloži skladno z navodili za pripravo ponudbe izpolnjen obrazec:

- Razpisni obrazec 2: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD.

Ponudnik v sistem e-JN naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu s Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Druge priloge« naloži skladno z navodili za pripravo ponudbe izpolnjeno vso preostalo ponudbeno dokumentacijo oziroma obrazce:

- morebitni sklep o določitvi poslovne skrivnosti,

- Razpisni obrazec 1: Podatki o ponudniku,

- pooblastilo tujega ponudnika pooblaščencu v RS za vročanje, v kolikor gre za tujega ponudnika (za Razpisnim obrazcem 1),

- Razpisni obrazci 3: Izjava o izpolnjevanju pogojev za priznanje tehnične sposobnosti ponudnika,

- računi in dobavnice uspešno dobavljenih referenčnih dvigal,

- osnovni tehnični opis referenčnih dvigal,

- original bančne garancije za zavarovanje resnosti ponudbe v datoteki PDF oziroma sken v primeru, da ponudnik predloži original bančne garancije v papirni obliki,

- Priloge Razpisnega obrazca 9: Predračun,

- Razpisni obrazec 10: Tehnične zahteve,

- Priloge razpisnega obrazca 10: Tehnične zahteve:

  - osnovni tehnični opis in prikaz (skice, risbe, tekstovni opis):

    - ponujenega tirnega dvigala,

    - ponujenih spremljajočih vagonov,

    - ponujene opreme,

ki morajo biti vrisani v mrežo profila G1, iz katerega bo razvidna konfiguracija z osnovnimi merami,

  - osnovni tehnični opis in prikaz ponujenega zabojnika, postavljenega na ploščadi vagona (skice, risbe, tekstovni opis), ki mora biti vrisan v mrežo profila G2 z osnovnimi merami,

  - razčlenjen terminski načrt izvedbe vseh faz proizvodnje, dostave in vseh aktivnosti do končnega prevzema v redno obratovanje v koledarskih tednih (prvi teden se prične s prvim ponedeljkom po podpisu pogodbe),

  - natančen opis in obseg del, ki ustreza štirideset odstotkom (40%) celotne pogodbene vrednosti nakupa tirnega dvigala brez DDV,

- Razpisni obrazec 11: Izjava proizvajalca tirnega dvigala ali posameznega sistema ali komponente tirnega dvigala,

kjer je to posebej označeno, podpisane in/ali žigosane v datoteki PDF.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je objavljen na Portalu javnih naročil.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje 18.12.2024 do 9.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Sestavni del te razpisne dokumentacije so tudi:

- Razpisni obrazec 5: Vzorec bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti (nakup),

- Razpisni obrazec 6: Vzorec bančne garancije za zavarovanje vračila plačanega avansa,

- Razpisni obrazec 7: Vzorec bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti (vzdrževanje),

- Razpisni obrazec 8: Vzorec pogodbe,

ki jih ponudniku ni potrebno kakorkoli izpolnjevati in jih zato v ponudbi ali dopolnitvi ponudbe ni potrebno naložiti v informacijski sistem e-JN. Ne glede na to se ponudnik s tem, ko v informacijski sistem e-JN naloži svojo ponudbo, obvezuje, da bo, v kolikor bo izbran:

- naročniku predložil bančno garancijo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti (dobava),

- naročniku predložil bančno garancijo za zavarovanje vračila plačanega avansa,

- naročniku predložil bančno garancijo za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku (vzdrževanje),

- podpisal pogodbo,

- izvedel vse pogodbene dobave in storitve,

kot navedeno v razpisni dokumentaciji.

Original finančnega zavarovanja za resnost ponudbe (bančna garancija) v papirni obliki

Original bančne garancije za zavarovanje resnosti ponudbe v papirni obliki ponudnik odda v zapečateni ali zaprti ovojnici. Ovojnica mora biti opremljena z:

- oznako »Ne odpiraj«, in

- naslovom »Bančna garancija za zavarovanje resnost ponudbe: Nakup in vzdrževanje novega tirnega dvigala«, in

- navedbo številke objave naročila na Portalu (št. JN, št. TED/SIMAP).

Na hrbtni strani mora biti naveden naziv in naslov pošiljatelja.

Bančna garancija za zavarovanje resnosti ponudbe v papirni obliki se šteje za pravočasno predloženo, če jo ponudnik predloži (mora prispeti do naročnika, ne glede na način oddaje) najkasneje 18.12.2024 do 9.00 ure na naslov:

Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana

Sektor za nabavo

(Vložišče)

Ponudniki oddajo original bančne garancije za zavarovanje resnosti ponudbe v papirni obliki po pošti s priporočeno pošiljko ali osebno.

V primeru, da ovojnica ni označena kot je to zahtevano v tej točki, naročnik ne odgovarja za predčasno odpiranje ali za založitev ovojnice.

1.12. Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 18.12.2024 in se bo začelo ob 11.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do PDF dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

1.13. Pregled ponudb

DEFINICIJA DOPUSTNE PONUDBE: Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Naročnik bo najprej razvrstil pravočasne ponudbe glede na merila. V nadaljevanju pa bo preveril samo ekonomsko najugodnejšo ponudbo z vidika zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila in glede ne-izpolnjevanja razlogov za izključitev ponudnikov in izpolnjevanja pogojev za sodelovanje.

V kolikor bo naročnik pri pregledu ekonomsko najugodnejše ponudbe ugotovil, da je nedopustna, bo tako ponudbo izločil. Naročnik bo nato ostale pravočasne ponudbe ponovno razvrstil glede na merila in ekonomsko najugodnejšo ponudbo preveril z vidika zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila in glede ne-izpolnjevanja razlogov za izključitev ponudnikov in izpolnjevanja.

Naročnik bo opisani postopek preverjanja in ocenjevanja ponudb ponavljal, vse dokler za prvouvrščeno ponudbo ne bo ugotovil, da je dopustna.

V kolikor bo naročnik ugotovil, da nobena od pravočasnih ponudb ni dopustna, predmetnega javnega naročila ne bo oddal.

Pri ponudbah, pri katerih bo naročnik ocenil, da ponujeni predmet javnega naročila ne ustreza zahtevam naročnika glede predmeta javnega naročila, te ne bo preverjal glede ne-izpolnjevanja razlogov za izključitev ponudnikov in izpolnjevanja pogojev za sodelovanje in jo bo kot nedopustno izločil iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.

1.14. Dopustne dopolnitve, spremembe, popravki in pojasnila ponudbe

Naročnik sme skladno s 5. in 6. odstavkom 89. člena ZJN-3 od ponudnika zahtevati, da v zahtevanem roku svojo ponudbo dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali ponudbeno dokumentacijo.

Ravno tako sme naročnik od ponudnika zahtevati, da v zahtevanem roku pojasni dokumente, ki jih je že predložil.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom tega člena,

- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Naročnik lahko ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

Naročnik bo ponudnika k dopustni dopolnitvi, popravku ali pojasnilu pozval in ponudnik bo dopolnitev, popravek ali pojasnilo predložil v elektronski obliki preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2.

1.15. Merilo za ocenjevanje ponudb

Naročnik bo oddal javno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe. Ekonomsko najugodnejša ponudba je določena na podlagi najnižje cene, to je celotne ponudbene vrednosti (nakup in vzdrževanje).

V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo enako najnižjo ceno, je ekonomsko najugodnejša ponudba tista, ki je bila oddana prej.

1.16. Posredovanje podatkov o lastniški strukturi

Ponudnik, ki mu naročnik namerava oddati javno naročilo, mora naročniku pred sprejetjem odločitve o oddaji javnega naročila na pisni poziv naročnika v roku 8 dni od prejema poziva posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarji, komandisti ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe,

na obrazcu, ki mu ga bo predložil naročnik.

1.17. Oddaja javnega naročila

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik slednjo objavil na portalu javnih naročil. Naročnik o vseh odločitvah obvesti ponudnike in kandidate na način, da odločitev objavi na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Ponudnike opozarjamo, da so sami dolžni spremljati objave odločitev na portalu javnih naročil.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo.

1.18. Sklenitev pogodbe

Takoj, ko bo postala odločitev o oddaji javnega naročila pravnomočna, bo naročnik poslal izbranemu ponudniku pogodbo v podpis. Izbrani ponudnik mora pogodbo podpisati in naročniku vrniti najkasneje v roku deset (10) dni od prejema. Če naročnik v postavljenem roku ne prejme podpisane pogodbe, se šteje, da je izbrani ponudnik odstopil od podpisa pogodbe. Pogodba bo pričela veljati, ko jo bo podpisal tudi naročnik in pod pogojem, da bo ponudnik predložil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

1.19. Revizija postopka

V skladu s 14. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. list RS št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 60/17 in 72/19,v nadaljevanju: ZPVPJN) lahko zahtevo za pravno varstvo v postopku javnega naročila vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, in zagovorniki javnega interesa, določeni v drugem odstavku 6. člena ZPVPJN. Če je rok za oddajo prijav ali ponudb že potekel, se šteje, da je interes za dodelitev javnega naročila izkazala tista oseba, ki je oddala pravočasno prijavo oziroma ponudbo. Kadar je bila v postopku oddaje javnega naročila predložena skupna ponudba, lahko zahtevek za revizijo vloži katerakoli od oseb, ki so oddale skupno ponudbo.

Zahteva za pravno varstvo v postopku javnega naročanja se lahko vloži zoper vsako ravnanje naročnika v postopku javnega naročanja, razen, če zakon, ki ureja javno naročanje (ZJN-3), ali ZPVPJN določa drugače.

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika.

Zahtevka za revizijo iz prejšnjega odstavka ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb.

V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojajo očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve.

Zahtevku za revizijo se obvezno priloži tudi potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka 71. člena ZPVPJN, ki se plača na TRR Ministrstva za finance št. 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije. Navodila za sestavo sklica s primeri so dostopna na spletni strani Ministrstva za javno upravo:

http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo

Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, znaša taksa 4.000,00 EUR.

O pogojih načina vložitve zahtevka za revizijo zoper odločitev o oddaji javnega naročila bodo ponudniki obveščeni v obvestilu oz. odločitvi o oddaji javnega naročila.

1.20. Ostali pogoji, opozorila in pravice

Ponudnik ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije.

Izpolnjevanje pogojev, ki jih ponudnik dokazuje bodisi s podpisanimi in izpolnjenimi obrazci iz razpisne dokumentacije, bodisi s predložitvijo drugih listin, lahko naročnik po lastni presoji kadarkoli preveri in se prepriča o njihovi resničnosti.

Naročnik si pridržuje pravico zavrniti vse ponudbe. V tem primeru bo ravnal v skladu s 5. odstavkom 90. člena ZJN-3. V primeru zavrnitve vseh ponudb ponudniki nimajo pravice do povrnitve stroškov za izdelavo ponudbe.

2. Navodilo ponudniku za izdelavo ponudbe

Postopek oddaje javnega naročila poteka v skladu z veljavno slovensko zakonodajo. Ponudnik v svoji ponudbi obvezno upošteva vse zakone in predpise, ki so kakorkoli povezani z javnim naročanjem in vse ostale področne zakone in predpise.

2.1. Izdelava ponudbe

Ponudbena dokumentacija se sestavi tako, da ponudnik z urejevalnikom teksta Word vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Obvezno se izpolnijo, ali obkrožijo, ali podpišejo in/ali žigosajo vsa rumena polja v ponudbenih obrazcih.

Ponudba mora biti oddana na originalnih obrazcih iz razpisne dokumentacije v skladu s temi navodili. S strani pooblaščene osebe za zastopanje morajo biti podpisani in/ali žigosani le tisti obrazci, kjer je to posebej označeno (žigosani v primeru, če gospodarski subjekt posluje z žigom).

Ponudniku ni dovoljeno kakorkoli spreminjati in dopolnjevati razpisne dokumentacije. Izjema je izključno količina kontrolnih pregledov P1, P6 in P18 v predračunu, v primeru, da je obvezna količina kontrolnih pregledov P6 in P18, kot jo predpisuje proizvajalec tirnega dvigala, višja od minimalne količine, kot jo je na osnovi delovnega navodila 925-DN34 določil naročnik. Temu ustrezno pa lahko ponudnik zniža količino kontrolnih pregledov P1. Ne glede na spremembo morajo biti v celoti izpolnjene zahteve delovnega navodila 925-DN34 glede kontrolnega pregleda P1.

Ponudnik lahko odda ponudbo samo za celoten obseg predmeta.

Vse stroške s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

2.2. Jezik ponudbe

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku. V primeru, da so dokazila za izpolnjevanje pogojev v tujem jeziku, morajo biti v ponudbi predloženi tudi uradni prevodi v slovenski jezik s strani zapriseženega stalnega sodnega prevajalca. Izjema velja za morebitne predložene račune in dobavnice v najbolj razširjenih evropskih jezikih (angleški, nemški, francoski, italijanski, španski), za katere prevod ni potreben. Morebitne napake v prevodu gredo izključno v breme ponudnika.

Prospekti, strokovna literatura, certifikati in podobno, kar pojasnjuje ponudbo, morajo biti v slovenskem ali angleškem jeziku. Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določi ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku oziroma uraden prevod ponudbe v slovenski jezik.

Vsa korespondenca in drugi dokumenti, ki si jih bosta izmenjala naročnik in ponudnik, bodo v slovenskem jeziku.

2.3. Označitev podatkov, ki pomenijo poslovno skrivnost

Ponudnik, ki z udeležbo v postopku oziroma izvajanju pogodbenih obveznosti izve za zaupne podatke oziroma poslovne skrivnosti, jih je dolžan varovati v skladu s predpisi.

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno predložil in označil kot zaupne oziroma poslovno skrivnost kot to določa Zakon o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/12, v nadaljevanju ZPosS), bodo uporabljeni zgolj za namene postopka in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali pozneje. Te osebe kot tudi naročnik bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Za poslovno skrivnost se štejejo informacije, ki izpolnjujejo zahteve za poslovno skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja poslovno skrivnost. Ponudnik mora informacije, ki so poslovna skrivnost v predloženi ponudbeni dokumentaciji jasno označiti kot poslovno skrivnost (npr. tako, da je v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«). Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik označil kot take.

Naročnik bo izvedel popoln pregled samo ekonomsko najugodnejše ponudbe in bo ponudniku, ki bo v roku treh delovnih dni po objavi odločitve zahteval vpogled, omogočil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika najkasneje v treh delovnih dneh od prejema zahteve, razen v tiste dele, ki predstavljajo poslovno skrivnost ali gre za tajne podatke v skladu z zakonom, ki ureja dostop do tajnih podatkov ali v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

2.5. Sestavni deli ponudbe

Ponudnik v ponudbi priloži morebitni sklep o določitvi poslovne skrivnosti.

Dokazilo:

- podpisan in/ali žigosan sklep o določitvi poslovne skrivnosti.

A. Podatki o ponudniku

Ponudnik je gospodarski subjekt, ki je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter je strokovno usposobljena za njihovo izvajanje. Ponudnik je lahko tudi skupina gospodarskih subjektov (v nadaljevanju »skupina ponudnikov« oziroma »ponudniki v skupnem nastopu«), ki predloži skupno ponudbo. Ponudniki so upravičeni in lahko izvajajo storitve, ki so v skladu z razpisnimi pogoji.

Tuji ponudniki, ki nimajo predstavnika v Republiki Sloveniji, lahko v ponudbi imenujejo pooblaščenca v Republiki Sloveniji za vročanje. Tuji ponudnik mora, vezano na izvedbo javnega naročila, spoštovati veljavne zakone in predpise Republike Slovenije in poznati veljavnosti pravnega sistema Republike Slovenije.

Dokazilo:

- s strani ponudnika izpolnjen Razpisni obrazec 1,

- pooblastilo tujega ponudnika pooblaščencu v RS za vročanje (za Razpisnim obrazcem 1).

B. Razlogi za izključitev

V nadaljevanju so opredeljeni razlogi, zaradi katerih je ponudnik lahko izključen iz postopka javnega naročanja. Naročnik lahko ponudnika iz sodelovanja izključi tudi v ostalih primerih za katere tako določa zakon (šesti odstavek 75. člena ZJN-3).

Nekaznovanost:

Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti ponudnika, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

- terorizem (108. člen KZ-1),

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

- goljufija (211. člen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja le-ta glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

Dokazilo:

- izpolnjen Razpisni obrazec 2 (Del III: Razlogi za izključitev, A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami).

Dokazila morajo priložiti:

- ponudnik,

- vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali osebe, ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

Plačani davki in prispevki:

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če ugotovi, da ta ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe ali prijave. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav ali ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe.

Dokazilo:

- izpolnjen Razpisni obrazec 2 (Del III: Razlogi za izključitev, B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost).

Insolventnost ali prisilno prenehanje ali likvidacija:

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

Dokazilo:

- izpolnjen Razpisni obrazec 2 (Del III: Razlogi za izključitev, C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil).

Izločitev iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja:

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.

Dokazilo:

- izpolnjen Razpisni obrazec 2 (Del III: Razlogi za izključitev, D: Nacionalni razlogi za izključitev).

Prekršek v zvezi s plačilom za delo:

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Dokazilo:

- izpolnjen Razpisni obrazec 2 (Del III: Razlogi za izključitev, D: Nacionalni razlogi za izključitev).

C. Pogoji za sodelovanje

V nadaljevanju so opredeljeni pogoji, ki jih ponudnik mora izpolnjevati. Naročnik lahko ponudnika iz sodelovanja izključi tudi v ostalih primerih za katere tako določa zakon (šesti odstavek 75. člena ZJN-3).

Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti:

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje za opravljanje poklicne dejavnosti:

- Ponudnik je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Dokazilo:

- izpolnjen Razpisni obrazec 2 (Del IV: Pogoji za sodelovanje, a: Ustreznost).

Tehnična sposobnost

Ponudnik bo izločen, če ne izpolnjuje pogojev za dokazovanje tehnične sposobnosti.

Ponudnik mora izkazati, da je bilo v zadnjih treh (3) letih pred dnevom objave tega razpisa dobavljeno (tirno dvigalo prevzeto v redno obratovanje) vsaj 1 tirno dvigalo zmogljivosti dviga in spuščanja vsaj 100 ton bremen, istega proizvajalca, kot ga ponudnik ponuja naročniku SŽ – Infrastruktura, d.o.o. v okviru tega razpisa, v nadaljevanju »referenčno tirno dvigalo« končnemu kupcu in uporabniku referenčnega tirnega dvigala, v nadaljevanju »referenčni kupec«, ki ima obratovalno dovoljenje za vožnjo po tirih javne železniške infrastrukture (Dovoljenje za dajanje tirnega dvigala na trg) skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi vsaj ene države članice EU (sedež referenčnega kupca in območje delovanja).

Ponudnik lahko izpolnjevanje pogojev za dokazovanje tehnične sposobnosti dokazuje na dva načina:

- s predložitvijo Razpisnega obrazca 3, ki ga izpolni in potrdi referenčni kupec,

ali

- s predložitvijo računa in dobavnice za uspešno dobavljeno referenčno tirno dvigalo, iz katerih so razvidni vsi podatki, ki so navedeni in zahtevani v Razpisnem obrazcu 3 (razen kontaktne osebe referenčnega kupca za pojasnitev reference, njegovega telefona in elektronskega naslova),

v obeh primerih pa mora ponudnik predložiti osnovni tehnični opis in prikaz referenčnega tirnega dvigala, iz katerega bo razvidno: naziv proizvajalca referenčnega tirnega dvigala, skice, risbe, tekstovni opis referenčnega tirnega dvigala, ostalih sistemov in priključkov).

Dokazilo:

- izpolnjen Razpisni obrazec 2 (Del IV: Pogoji za sodelovanje, c: Tehnična in strokovna sposobnost),

- s strani referenčnega kupca izpolnjen, podpisan in/ali žigosan Razpisni obrazec 3,

- računi in dobavnice uspešno dobavljenih referenčnih tirnih dvigal,

- osnovni tehnični opis referenčnih tirnih dvigal.

D. Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

Ob predložitvi ponudb naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju ESPD), ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz, da določen gospodarski subjekt (ponudnik):

- ni v enem od položajev iz 75. člena ZJN-3, zaradi katerega so ali bi lahko bili gospodarski subjekti izključeni iz sodelovanja v postopku javnega naročanja,

- izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, določene v skladu s 76. členom ZJN-3,

- če je to primerno, izpolnjuje objektivna pravila in merila, določena v skladu z 82. členom ZJN-3.

Če gospodarski subjekt v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, mora ESPD informacije iz prejšnjega odstavka vsebovati tudi v zvezi s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.

ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Poleg tega je v ESPD naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

Gospodarski subjekt lahko ponovno uporabi ESPD, ki ga je uporabil v prejšnjem postopku javnega naročanja, če potrdi, da so informacije v njem še vedno točne.

Da se zagotovi pravilna izvedba postopka javnega naročanja, bo naročnik pred sprejetjem odločitve od oddaji javnega naročila ekonomsko najugodnejšega ponudnika:

- ki ima sedež v Republiki Sloveniji preveril v enotnem informacijskem sistemu,

- ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, pozval, da mu dokazila v zvezi z navedbami v ESPD o:

- sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti,

- nekaznovanosti,

- plačanih davkih in prispevkih,

- insolventnosti ali prisilnem prenehanju ali likvidaciji,

- izločitvi iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja,

- prekršku v zvezi s plačilom za delo,

naloži v e-JN v roku, ki ga določi naročnik.

Za vse osebe ponudnika, ne glede ali ponudnik ima sedež v Republiki Sloveniji ali ne, in ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali osebe, ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, in so državljani Republike Slovenije, je EMŠO podatek v ESPD obvezen iz razloga preverjanja ne-izpolnjevanja razlogov za izključitev (kazenska evidenca).

Naročnik bo za vse fizične osebe, za katere ne more pridobiti dokazil o nekaznovanosti neposredno iz enotnega informacijskega sistema (niso državljani Republike Slovenije), od ekonomsko najugodnejšega ponudnika zahteval, da mu ustrezna dokazila države, kjer ima fizična oseba, ne glede na državljanstvo, prijavljeno stalno ali začasno bivališče, če to ni v Republiki Sloveniji, naloži v e-JN v roku, ki ga določi naročnik.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež ponudnik.

V kolikor ekonomsko najugodnejši ponudnik zahtevanih podatkov in dokazil v e-JN ne bo naložil v zahtevanem roku, bo izločen iz nadaljnjega postopka javnega naročanja.

Dokazilo:

- izpolnjen Razpisni obrazec 2.

Izpolnjen ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe in gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik).

Ponudnik ESPD obrazec naloži le na enem mestu v informacijskem sistemu e-JN, to je v razdelku »ESPD«, in ne posameznih delov ESPD obrazca na različni mestih ponudbe v razdelku »Druge priloge« ali »Ponudba« informacijskega sistema e-JN.

Ponudnik naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani https://ejn.gov.si/espd in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

E. Finančno zavarovanje

Vse bančne garancije, ki jih bodisi ponudnik ali izbrani ponudnik predloži v okviru tega javnega naročila, morajo biti nepreklicne, brezpogojne in unovčljive na prvi poziv. Vse morajo biti prvovrstne s sedežem v državah EU ali EFTA. Banka mora za izpolnjevanje kriterija prvovrstnosti dosegati bonitetno oceno najmanj BBB- ustanove Standard & Poor's ali Fitch oziroma Baa3 ustanove Moody's. Prav tako morajo biti vse izdane v slovenskem ali angleškem jeziku, morebitne spore v zvezi z njimi pa rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, merodajno je pravo v Republiki Sloveniji.

Zavarovanje za resnost ponudbe

Kot zavarovanje za resnost ponudbe ponudnik priloži v ponudbi bančno garancijo v višini 100.000,00 EUR v skladu z vzorcem, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Bančna garancija za zavarovanje resnosti ponudbe mora biti v veljavi najmanj pet (5) mesecev po skrajnem roku za predložitev ponudb in enako kot veljavnost same ponudbe.

Vsako ponudbo, ki ne vsebuje bančne garancije za zavarovanje resnosti ponudbe, bo naročnik zavrnil kot nedopustno.

Naročnik lahko unovči bančno garancijo za zavarovanje resnosti ponudbe:

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi,

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe, ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami teh navodil ponudnikom, ali ne priloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami teh navodil in pogodbe.

Original bančne garancije za zavarovanje resnosti ponudbe je lahko v papirni obliki ali v elektronski obliki.

Original bančne garancije za zavarovanje resnosti ponudbe v papirni obliki ponudnik predloži na naslov naročnika in sken v informacijskem sistemu e-JN v razdelku »Druge priloge«.

Original bančne garancije za zavarovanje resnosti ponudbe v elektronski obliki ponudnik predloži v datoteki PDF, elektronsko podpisano, tako, da je mogoče iz PDF datoteke preveriti veljavnost podpisa, v informacijskem sistemu e-JN v razdelku »Druge priloge«.

Naročnik bo original bančne garancije za zavarovanje resnosti ponudbe v papirni obliki ponudnikom, če bodo to zahtevali, vrnil po zaključku postopka oddaje javnega naročila, to je sklenitvi pogodbe z izbranim ponudnikom in predložitvi zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izbranega ponudnika.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (nakup)

V roku deset (10) dni od dneva obojestranskega podpisa pogodbe mora izbrani ponudnik naročniku predložiti bančno garancijo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v višini deset odstotkov (10%) od celotne pogodbene vrednosti brez DDV v skladu z vzorcem, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Veljavnost bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti znaša do izteka tridesetega (30.) meseca od dneva obojestranskega podpisa pogodbe.

Če izbrani ponudnik ne predloži bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, bo naročnik vnovčil bančno garancijo za zavarovanje resnosti ponudbe.

Pogodba bo postala veljavna pod pogojem, da bo izbrani ponudnik predložil bančno garancijo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti.

Original bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti je lahko v papirni obliki ali v elektronski obliki.

Original bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v elektronski obliki izbrani ponudnik predloži v datoteki PDF, elektronsko podpisano, tako, da je mogoče iz PDF datoteke preveriti veljavnost podpisa, na elektronski naslov naročnika (elektronska pošta), ki ga bo sporočil naročnik.

V kolikor se podaljša dobavni rok, je temu ustrezno izbrani ponudnik dolžan podaljšati bančno garancijo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti.

V primeru predložitve bančne garancije v papirni obliki bo naročnik bančno garancijo izbranemu ponudniku vrnil po preteku veljavnosti zavarovanja, če bo to zahteval.

Zavarovanje za vračilo plačanega avansa

1. avans

Po tem, ko naročnik izbranemu ponudniku potrdi pravilnost predložene bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, izbrani ponudnik naročniku predloži bančno garancijo za zavarovanje vračila plačanega avansa v celotni višini avansa, to je v znesku trideset odstotkov (30%) od celotne pogodbene vrednosti nakupa tirnega dvigala brez DDV (torej celotna vrednost dobave tirnega dvigala, to je celotna vrednost 1. vrstice predračuna, brez vzdrževanja).

2. avans

Izbrani ponudnik bo po devetih (9) koledarskih mesecih od dneva obojestranskega podpisa pogodbe, pod pogojem, da je bilo tirno dvigalo izdelano v obsegu vsaj štirideset odstotkov (40%) celotne pogodbene vrednosti nakupa tirnega dvigala brez DDV, naročnika pisno obvestil, da je tirno dvigalo izdelano v zahtevanem obsegu in so posamezne ali že sestavljene komponente tirnega dvigala na lokaciji proizvajalca pripravljene na vmesni kontrolni pregled.

V kolikor se komponente nahajajo pri kooperantih proizvajalca na drugi lokaciji ali drugi državi ali kontinentu, mora izbrani ponudnik zagotoviti ustrezna pisna in slikovna dokazila o izvedenih delih. Natančen opis in obseg del, ki ustreza štirideset odstotkom (40%) celotne pogodbene vrednosti nakupa tirnega dvigala brez DDV, ponudnik določi v prilogi Razpisnega obrazca 10: Tehnične zahteve, ki jo obvezno predloži v okviru ponudbe. In izvedba teh del je predmet vmesnega kontrolnega pregleda.

V kolikor imajo nekatere velike in bistvene komponente tirnega dvigala dolg rok izdelave, bo naročnik, enako kot da bi bile te komponente že izdelane in na lokaciji proizvajalca, na vmesnem kontrolnem pregledu upošteval tudi, da so bile naročene pri drugih proizvajalcih, pod pogojem, da izbrani ponudnik (dobavitelj tirnega dvigala naročniku SŽ – Infrastruktura, d.o.o.) predloži pisna dokazila, kot npr. kupo-prodajno pogodbo, sklenjeno med izbranim ponudnikom in proizvajalcem komponente, iz katere lahko predstavniki naročnika SŽ – Infrastruktura, d.o.o. na vmesnem kontrolnem pregledu ugotovijo, kdo je naročnik komponente, kdo dobavitelj in proizvajalec komponente, vrsta komponente, ki jo je mogoče neposredno in izključno povezati z izdelavo tirnega dvigala za naročnika SŽ – Infrastruktura, d.o.o., ter dobavni rok.

Izbrani ponudnik in naročnik se dogovorita za datum izvedbe vmesnega kontrolnega pregleda. V kolikor naročnik na vmesnem kontrolnem pregledu ugotovi, da je bilo tirno dvigalo dejansko že izdelano v štirideset odstotkih (40%) od celotne pogodbene vrednosti nakupa tirnega dvigala brez DDV, o tem sestavi in podpiše zapisnik, na osnovi katerega izbrani ponudnik naročniku predloži bančno garancijo za zavarovanje vračila plačanega avansa v celotni višini avansa, to je v znesku štirideset odstotkov (40%) od celotne pogodbene vrednosti nakupa tirnega dvigala brez DDV (torej celotna vrednost dobave tirnega dvigala, to je celotna vrednost 1. vrstice predračuna, brez vzdrževanja).

Velja za oba avansa

Po tem, ko naročnik izbranemu ponudniku potrdi pravilnost predložene bančne garancije za zavarovanje vračila plačanega avansa, bo naročnik izbranemu ponudniku avans nakazal v roku pet (5) delovnih dni.

Veljavnost bančne garancije za zavarovanje vračila plačanega avansa je enaka, kot bančna garancija za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti za dobavo tirnega dvigala.

Naročnik bo bančno garancijo za zavarovanje vračila plačanega avansa unovčil v primeru, če izbrani ponudnik ne bo dobavil tirnega dvigala v pogodbenem roku in v skladu s tehničnimi zahtevami naročnika.

Original bančne garancije za zavarovanje vračila plačanega avansa je lahko v papirni obliki ali v elektronski obliki.

Original bančne garancije za zavarovanje vračila plačanega avansa v elektronski obliki izbrani ponudnik predloži v datoteki PDF, elektronsko podpisano, tako, da je mogoče iz PDF datoteke preveriti veljavnost podpisa, na elektronski naslov naročnika (elektronska pošta), ki ga bo sporočil naročnik.

Naročnik bo bančno garancijo za zavarovanje vračila plačanega avansa v papirni obliki izbranemu ponudniku vrnil po preteku veljavnosti zavarovanja, če bo to zahteval.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (vzdrževanje)

To zavarovanje pokriva kompletno vzdrževanje, torej izvajanje rednih kontrolnih pregledov, garancijskih in izrednih (okvare, poškodbe, ipd.) popravil v času garancije.

V roku deset (10) dni po uspešni predaji tirnega dvigala v redno obratovanje mora izbrani ponudnik naročniku predložiti bančno garancijo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v višini pet odstotkov (5%) od celotne pogodbene vrednosti brez DDV v skladu z vzorcem, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Veljavnost bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti je enaka trajanju garancijskega roka, ki je, skladno z zahtevami naročnika, do izteka šestintridesetega (36.) meseca od dneva zapisniškega prevzema tirnega dvigala v redno obratovanje, plus dva (2) meseca., torej skupaj do izteka osemintridesetega (38.) meseca od dneva zapisniškega prevzema tirnega dvigala v redno obratovanje.

Če izbrani ponudnik ne predloži bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti (kompletno vzdrževanje), bo naročnik unovčil bančno garancijo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti (dobava).

Original bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti je lahko v papirni obliki ali v elektronski obliki.

Original bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v elektronski obliki izbrani ponudnik predloži v datoteki PDF, elektronsko podpisano, tako, da je mogoče iz PDF datoteke preveriti veljavnost podpisa, na elektronski naslov naročnika (elektronska pošta), ki ga bo sporočil naročnik.

Naročnik bo bančno garancijo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti (vzdrževanje) v papirni obliki izbranemu ponudniku vrnil po preteku veljavnosti zavarovanja, če bo to zahteval.

F. Pogodba

Vzorec pogodbe določa vsebino in obliko pogodbe, ki jo bo naročnik sklenil z izbranim ponudnikom.

G. Predračun

Ponudnik v predračunu navede tovarniško oznako ponujenega tirnega dvigala (proizvajalec/tip/varianta/izvedenka).

Nakupna vrednost tirnega dvigala vključuje tirno dvigalo, spremljajoče vagone, vse zahtevane sisteme, vso zahtevano opremo, priključke in orodja, kompletno dokumentacijo, vsa šolanja in odpravo vseh napak v garancijskem roku. Ne vključuje pa vzdrževanja.

Vrednost vzdrževanja tirnega dvigala vključuje redno vzdrževanje v garancijskem roku, kot določeno v predračunu in zahtevani nivo storitve kompletnega vzdrževanja.

Posebej se navede vrednost vzdrževanja:

- tirnega dvigala s podpornim vagonom za protiutež min. L=12 m (P1, P6, P18),

- podpornega »ščitnega« vagona in vagona za prevoz orodja, min. L=19 (dva kontrolna pregleda).

Ponudnik lahko v predračunu spremeni količino kontrolnih pregledov P1, P6 in P18, v primeru, da je obvezna količina kontrolnih pregledov P6 in P18, kot jo predpisuje proizvajalec tirnega dvigala, višja od minimalne količine, kot jo je na osnovi delovnega navodila 925-DN34 določil naročnik. Temu ustrezno pa lahko ponudnik zniža količino kontrolnih pregledov P1. Ne glede na spremembo morajo biti v celoti izpolnjene zahteve delovnega navodila 925-DN34 glede kontrolnega pregleda P1.

V ponudbeni vrednosti morajo biti zajeti kompletni stroški ponudnika za izvedbo naročila.

Stroški vmesnih kontrolnih pregledov oziroma kakovostnih in količinskih pregledov opravljenih del na lokaciji proizvajalca tirnega dvigala, ki nastanejo na strani naročnika, bremenijo naročnika in niso vključeni v ponudbeno ceno. Naročnikove stroške prenočišča, prehrane, dnevnic in podobno krije naročnik sam. Izvajalca bremenijo izključno njegovi lastni stroški, ki bodo nastali ob vmesnih kontrolnih pregledih.

Ponudbena vrednost je fiksna in nespremenljiva. Podražitev ni.

Vsi popusti morajo biti vključeni v ponudbeno ceno in ne smejo biti prikazani posebej.

Vrednosti morajo biti izražene v EUR na dve decimalni mesti natančno.

Ponudbena vrednost rednih periodičnih kontrolnih pregledov v šestintrideset (36) mesecih od dneva prevzema novega tirnega dvigala v redno obratovanje, vključno do izteka zadnjega meseca, ne sme biti vključena v ponudbeno vrednost nakupa novega tirnega dvigala.

V kolikor ponudnik katero od postavk ponuja brezplačno, navede ceno 0,00.

V kolikor ponudnik ne izpolni katere od obveznih polj predračuna (1., 2., 3. in 4. vrstica), bo naročnik razumel, da te postavke ne ponuja in bo ponudbo spoznal za nedopustno. Enako v primeru, če bodo v obveznih poljih navedeni znaki, ki niso števila.

Ponudba mora veljati najmanj pet (5) mesecev od skrajnega roka za predložitev ponudb in je za ponudnika obvezujoča.

V primeru, da je ponudnikova ponudba sprejeta, bo ponudnik zagotovil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v obliki in v znesku ter v rokih, določenih v razpisni dokumentaciji in pogodbi.

Dokazilo:

- izpolnjen razpisni obrazec 9.

H. Tehnične zahteve

Tehnične zahteve določajo zahteve naročnika glede predmeta javnega naročila.

Tehničnim zahtevam, ki opredeljujejo tirno dvigalo, je dodano rumeno polje.

Ponudnik obvezno izpolni vsa rumena polja v Razpisnem obrazcu 10, in sicer v vsako rumeno polje posebej, torej za vsako tehnično zahtevo posebej, vpiše vrsto dokumentacije, s katero dokazuje izpolnjevanje tehnične zahteve:

- »Tehnična dokumentacija«, v kolikor je izpolnjevanje tehnične zahteve razvidno iz v ponudbi predložene tehnične dokumentacije (katalog, skica, risba, shema, tekstovni opis, …),

- »Izjava«, v primeru, da ponudniki izpolnjevanje določene tehnične zahteve ne morejo dokazati s tehnično dokumentacijo iz predhodne alineje, le to dokažejo iz v ponudbi predloženo izjavo proizvajalca tirnega dvigala ali posameznega sistema ali komponente tirnega dvigala, iz katere so razvidne tehnične specifikacije ponujenega tirnega dvigala v tem delu,

v kolikor pa je del tehnične zahteve razviden iz predložene tehnične dokumentacije del pa iz predložene izjave, navede oboje in označi, kateri del je razviden kje.

Izjava proizvajalca tirnega dvigala ali posameznega sistema ali komponente tirnega dvigala je Razpisni obrazec 11, v katerem se proizvajalec identificira, navede vse tehnične zahteve, ki jih dokazuje z izjavo, obrazec datira, podpiše in žigosa.

Naročnik ponudnike opozarja, da bo pri ugotavljanju tehnične ustreznosti predloženih ponudb upošteval le v ponudbi predloženo tehnično dokumentacijo in izjave, naložene v informacijskem sistemu e-JN. Če torej iz v ponudbi predložene tehnične dokumentacije in izjav ne bo mogoče preveriti tehnične ustreznosti, bo naročnik takšno ponudbo izločil in nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila, enako, kot da bi naročnik ugotovil, da ponujeni predmet naročila tehnično ni ustrezen.

Zato naročnik ponudnikom svetuje, da tehnično dokumentacijo in izjave skrbno in natančno pripravijo.

Izpolnjevanja tehničnih zahtev, pri katerih ni dodano rumeno polje, ni potrebno dokazovati s tehnično dokumentacijo in izjavami. Ponudnik za izpolnjevanje teh tehničnih zahtev jamči s tem, ko v informacijskem sistemu e-JN odda svojo ponudbo.

Ponudnik mora v ponudbi obvezno priložiti priloge tega razpisnega obrazca:

- osnovni tehnični opis in prikaz (skice, risbe, sheme, tekstovni opis):

  - ponujenega tirnega dvigala,

  - ponujenih spremljajočih vagonov,

  - ponujene opreme,

ki morajo biti vrisani v mrežo profila G1, iz katerega bo razvidna konfiguracija z osnovnimi merami,

- osnovni tehnični opis in prikaz ponujenega zabojnika, postavljenega na ploščadi vagona (skice, risbe, tekstovni opis), ki mora biti vrisan v mrežo profila G2 z osnovnimi merami,

- razčlenjen terminski načrt izvedbe vseh faz proizvodnje, dostave in vseh aktivnosti do končnega prevzema v redno obratovanje v koledarskih tednih (prvi teden se prične s prvim ponedeljkom po podpisu pogodbe).

- natančen opis in obseg del, ki ustreza štirideset odstotkom (40%) celotne pogodbene vrednosti nakupa tirnega dvigala brez DDV (za namen izvedbe vmesnega kontrolnega pregleda, ki je osnova za izplačilo 2. avans).

Na predloženi tehnični dokumentaciji morajo biti podatki, iz katerih bo naročnik ugotavljal tehnično ustreznost ponujenega tirnega dvigala ( ! vse tehnične zahteve naročnika), ustrezno označeni.

Dokazilo:

- izpolnjen Razpisni obrazec 10,

- Priloge Razpisnega obrazca 10:

- Razpisni obrazec 11: Izjava proizvajalca tirnega dvigala ali posameznega sistema ali komponente tirnega dvigala, v kolikor ponudnik dokazuje izpolnjevanje določenih tehničnih zahtev z izjavo.

3.	Razpisni obrazci

Razpisni obrazec 1: Podatki o ponudniku

| Predmet javnega naročila: | Nakup in vzdrževanje novega tirnega dvigala |
| --- | --- |

| Številka ponudbe |  |
| --- | --- |
| Naziv ponudnika |  |
| Naslov ponudnika |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika (vsi) |  |
| Matična številka ponudnika |  |
| Davčna številka ponudnika |  |
| Višina osnovnega kapitala |  |
| Vpis v sodni ali drug register (naziv registra) |  |
| Številka vpisa v register |  |
| Številka transakcijskega računa |  |
| Banka pri kateri je račun odprt |  |
| Kontaktna oseba ponudnika |  |
| Telefon kontaktne osebe |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe |  |
| Pooblaščena oseba za podpis pogodbe |  |
| Skrbnik pogodbe |  |

Razpisni obrazec 2: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila - ESPD

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD je v elektronski obliki objavljen na Portalu javnih naročil.

Razpisni obrazec 3: Izjava o izpolnjevanju pogojev za priznanje tehnične sposobnosti ponudnika

Referenčni kupec:

|  | Naziv |
| --- | --- |
|  | Naslov |
|  | Kraj, država |

Proizvajalec referenčnega tirnega dvigala:

|  | Naziv |
| --- | --- |
|  | Naslov |
|  | Kraj, država |

| Predmet javnega naročila: | Nakup in vzdrževanje novega tirnega dvigala |
| --- | --- |

Izjava

Zgoraj navedeni referenčni kupec izjavljamo, da smo v zadnjih treh (3) letih pred dnevom objave tega razpisa v redno obratovanje prevzeli vsaj eno tirno dvigalo zmogljivosti dviga in spuščanja vsaj 100 ton bremen zgoraj navedenega proizvajalca referenčnega tirnega dvigala, ki ima obratovalno dovoljenje za vožnjo po tirih javne železniške infrastrukture (Dovoljenje za dajanje tirnega dvigala na trg), skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi države referenčnega kupca (sedež referenčnega kupca in območje delovanja).

Naš kontakt za dodatna pojasnila reference

Telefon in elektronski naslov našega kontakta:

Kraj in datum:				  Žig in podpis referenčnega kupca

(odgovorna oseba):

Razpisni obrazec 4: Vzorec bančne garancije za zavarovanje resnosti ponudbe

Naziv, naslov in SWIFT ključ banke

Naziv in naslov naročnika javnega naročila

SŽ - Infrastruktura, d.o.o.

Kolodvorska 11

1500 Ljubljana

Datum izdaje zavarovanja

Vrsta garancije: bančna garancija za zavarovanje resnosti ponudbe

Številka garancije: 		 (vpiše se številka zavarovanja)

Garant: 							 (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: 						 (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz oddane ponudbe na javni razpis za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski ali angleški

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s to zavarovanjem/garancijo nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja/garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje/garancija se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

- naročnik zavarovanja/garancije je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali

- izbrani naročnik zavarovanja/garancije na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali

- izbrani naročnik zavarovanja/garancije ni predložil zavarovanja/garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje/garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant

(žig in podpis)

Razpisni obrazec 5: Vzorec bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti (nakup)

Naziv, naslov in SWIFT ključ banke

Naziv in naslov naročnika javnega naročila

SŽ – Infrastruktura, d.o.o.

Kolodvorska 11

1000 Ljubljana

Datum izdaje zavarovanja

Vrsta garancije: bančna garancija za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti

Številka garancije: 		 (vpiše se številka zavarovanja)

Garant: 							 (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: 						 (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski ali angleški

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant

(žig in podpis)

Razpisni obrazec 6: Vzorec bančne garancije za zavarovanje vračila plačanega avansa

Naziv, naslov in SWIFT ključ banke

Naziv in naslov naročnika javnega naročila

SŽ – Infrastruktura, d.o.o.

Kolodvorska 11

1000 Ljubljana

Datum izdaje zavarovanja

Vrsta garancije: bančna garancija za zavarovanje vračila plačanega avansa

Številka garancije: 		 (vpiše se številka zavarovanja)

Garant: 							 (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: 						 (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski ali angleški

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant

(žig in podpis)

Razpisni obrazec 7: Vzorec bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti (vzdrževanje)

Naziv, naslov in SWIFT ključ banke

Naziv in naslov naročnika javnega naročila

SŽ – Infrastruktura, d.o.o.

Kolodvorska 11

1000 Ljubljana

Datum izdaje zavarovanja

Vrsta garancije: bančna garancija za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku

Številka garancije: 		 (vpiše se številka zavarovanja)

Garant: 							 (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: 						 (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski ali angleški

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant

(žig in podpis)

Razpisni obrazec 8: Vzorec pogodbe

Naročnik:

SŽ - Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana

Matična št. 6017177000

Osnovni kapital 15.828.186,15 EUR

Davčni zavezanec, identifikacijska številka za DDV SI94995737

TRR št.: SI56 0292 3025 9545 562 pri NLB d.d.

ki ga zastopa direktor Matjaž Kranjc

in

Dobavitelj:

| Dobavitelj: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Matična št.: |  |  |  |  |
| Osnovni kapital: |  |  |  |  |
| Davčni zavezanec, identifikacijska številka za DDV: |  |  |  |  |
| TRR št. pri banki: |  |  |  |  |
| ki ga zastopa |  |  |  |  |

sklepata naslednjo

POGODBO NAB/ _____ / _____ /06/INFRA/INV/VZD

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je bil dobavitelj izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju po odprtem postopku (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 21/21 in 10/22, 74/22-odločba US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 ter 88/23 – ZOPNN-F, v nadaljevanju ZJN-3), sklepom naročnika o začetku oddaje javnega naročila po odprtem postopku št. 212/2024/06 ter objavo na portalu javnih naročil dne 		 :

- RS, objava št. 			 ,

- EU, objava št. 			 .

| 1. | Predmet pogodbe |
| --- | --- |
| 1.1 | Predmet javnega naročila je nakup in vzdrževanje novega tirnega dvigala s spremljajočimi vagoni, nameščenimi sistemi, pripadajočo opremo in orodji, dokumentacijo ter šolanjem. To je eno (1) novo motorno progovno vozilo za posebne namene, ki bo služilo dviganju in spuščanju bremen vsaj 100 t (tirno dvigalo) oziroma odstranjevanju posledic izrednih dogodkov in ostalih načrtovanih delih na omrežju javne železniške infrastrukture, kot so menjava tirničnih polj in kretnic, sestavljanje oz. odstranjevanje mostnih konstrukcij ipd. |
| 1.2 | Sestavni del te pogodbe so: - Priloga 1: Razpisni obrazec 9: Predračun, - Priloga 2: Razpisni obrazec 10: Tehnične zahteve, - Priloga 3: Natančen opis in obseg del, ki ustreza štirideset odstotkom (40%) celotne pogodbene vrednosti nakupa tirnega dvigala brez DDV, - Priloga 4: Razpisni obrazec 1: Podatki o ponudniku, - Priloga 5: Celotna razpisna in ponudbena dokumentacija. |
| 2. | Pogodbena vrednost |
| 2.1 | Pogodbena vrednost tirnega dvigala iz 1. člena te pogodbe je določena na osnovi ponudbe dobavitelja oziroma Priloge 1 in znaša: |

|  | EUR brez DDV |
| --- | --- |

| 2.2 | V pogodbeni vrednosti nakupa so zajeti vsi stroški dobavitelja za izvedbo nakupa: vrednost tirnega dvigala z vsemi zahtevanim sistemi, vso zahtevano opremo in orodji, tehnično pripravljeno za prevzem oziroma polno uporabo, vsa zahtevana dokumentacija, vsa zahtevana šolanja, morebitne carine, transportni in zavarovalni stroški, vsa dela in preizkusi do polne funkcionalnosti tirnega dvigala, morebitna dovoljenja, kompletni stroški dobaviteljevega in proizvajalčevega osebja, prevajanje, svetovanje ter ostali morebitni stroški v zvezi z izvedbo naročila. |
| --- | --- |
| 2.3 | Stroški vmesnih kontrolnih pregledov oziroma kakovostnih in količinskih pregledov opravljenih del na lokaciji proizvajalca tirnega dvigala, ki nastanejo na strani naročnika, bremenijo naročnika in niso vključeni v ponudbeno ceno. Naročnikove stroške prenočišča, prehrane, dnevnic in podobno krije naročnik sam. Izvajalca bremenijo izključno njegovi lastni stroški, ki bodo nastali ob vmesnih kontrolnih pregledih. |
| 2.4 | V pogodbeni vrednosti vzdrževanja so zajeti vsi stroški dobavitelja za izvedbo vzdrževanja, kot je določeno v Prilogi 2. |
| 2.5 | Vrednost pogodbenih dobav in vzdrževanja je fiksna in nespremenljiva. Podražitev ni. |
| 3. | Rok za izvedbo pogodbene dobave in trajanje vzdrževanja |
| 3.1 | Rok za dobavo tirnega dvigala je do izteka osemindvajsetega (28.) meseca od dneva obojestranskega podpisa pogodbe na lokacijo naročnika v Ljubljani, Republika Slovenija. |
| 3.2 | Prevzem tirnega dvigala se šteje za uspešno opravljen, ko naročnik v redno obratovanje prevzame dobavljeno tirno dvigalo z vso zahtevano opremo in orodji, tehnično pripravljeno za prevzem oziroma uporabo, z vso zahtevano dokumentacijo in izvedenim šolanjem, kar obe pogodbeni stranki potrdita s podpisom prevzemnega zapisnika. |
| 3.3 | Naročnik in dobavitelj bosta protokol prevzema tirnega dvigala in svoje kontaktne osebe za prevzem tirnega dvigala določila po podpisu pogodbe. |
| 3.4 | Vzdrževanje oziroma izvajanje rednih kontrolnih pregledov, garancijskih in izrednih (okvare, poškodbe, ipd.) popravil znaša do izteka šestintridesetega (36.) meseca od dneva uspešnega prevzema tirnega dvigala v redno obratovanje. |
| 4. | Obveznosti naročnika |
| 4.1 | Naročnik se obvezuje, da bo zagotovil finančna sredstva, potrebna za plačilo dobave in vzdrževanja, ki sta predmet te pogodbe. |
| 4.2 | Naročnik se obvezuje, da bo tirno dvigalo prevzel v skladu z določili te pogodbe. |
| 4.3 | Naročnik se obvezuje, da bo tirno dvigalo, ki je predmet te pogodbe, v garancijskem roku v celoti upravljal v skladu z navodili proizvajalca za vožnjo in upravljanje. |
| 4.4 | Naročnik se obvezuje, da bo tekoče spremljal in nadziral pogodbena dela in po potrebi potrjeval predlagane spremembe. |
| 5. | Obveznosti dobavitelja |
| 5.1 | Dobavitelj se obvezuje, da bo dobavljeno tirno dvigalo v celoti (vsi deli, komponente, sistemi, orodja, naprave, idr.) novo in bo delovalo brezhibno. |
| 5.2 | Dobavitelj se obvezuje, da bo tirno dvigalo, ki je predmet te pogodbe, v garancijskem roku v celoti vzdrževal v skladu z navodili proizvajalca za vzdrževanje. |
| 5.3 | Dobavitelj se obvezuje, da bo naročniku zagotavljal: - vse servisne storitve pooblaščenega serviserja, - vgrajevanje originalnih rezervnih delov, - s strani proizvajalca odobrenih neoriginalnih rezervnih delov za vso standardno (serijsko) in dodatno opremo, v času garancijskega roka. |
| 5.4 | Dobavitelj se obvezuje, da bo originalne rezervne dele za tirno dvigalo zagotavljal vsaj petindvajset (25) let od dneva zapisniške predaje tirnega dvigala v redno obratovanje. |
| 5.5 | Dobavitelj se obvezuje, da bo naročnika sproti obveščal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev prevzetih obveznosti. |
| 5.6 | Dobavitelj se obvezuje, da bo na poziv naročniku izročil vsa dokazila (ateste in certifikate kakovosti) o vgrajenih materialih, napravah in napeljavah. |
| 5.7 | Dobavitelj se obvezuje, da bo upošteval naročnikova navodila, če bo ta dokazal, da uporabljeni material ne ustreza standardom in tehničnim predpisom, ga zavrnil in prepovedal njegovo uporabo. |
| 5.8 | Dobavitelj se obvezuje, da bo v skladu s pravili stroke po potrebi opravil ustrezna preizkušanja na materialu na svoje stroške. Poleg tega je odgovoren za posledice uporabe materiala ali opreme, ki ne ustreza predpisani kakovosti. V kolikor zaradi nekakovostnega materiala ali opreme ali dela dobavitelja ni zagotovljena varnost pri uporabi in vzdrežvanju tirnega dvigala, mora dobavitelj odpraviti pomanjkljivosti v skladu s pogodbo na svoje stroške. |
| 5.9 | Dobavitelj se obvezuje, da bo odpravil ugotovljelne morebitne napake pri izgradnji tirnega dvigala, ki jih naročnikovo osebje ugotovi na vmesnih kontrolnih pegledih. V primeru, da dobavitelj napak ne odpravi, ima naročnik pravico znižati pogodbeno vrednost ali delno oziroma v celoti odstopiti od pogodbe. |
| 5.10 | Dobavitelj se obvezuje, da bo v garancijskem roku strokovno in v dogovorjenih okvirih posegal v tirno dvigalo, ki je predmet te pogodbe. Vse posege bo ustrezno dokumentiral in dokumentacijo po potrebi dal na voljo naročniku. |
| 6. | Način plačila in plačilni pogoji |
| 6.1 | Dinamika plačil za nakup tirnega dvigala po tej pogodbi je: - 1. plačilo: 30% avansa od celotne pogodbene vrednosti nakupa tirnega dvigala brez DDV (torej celotna vrednost dobave tirnega dvigala, to je celotna vrednost 1. vrstice Priloge 1 oziroma predračuna, brez vzdrževanja) po obojestranskemu podpisu pogodbe in v roku pet (5) delovnih dni po potrditvi pravilnosti predložene bančne garancije za zavarovanje vračila plačanega avansa, - 2. plačilo: Dobavitelj po devetih (9) koledarskih mesecih od dneva obojestranskega podpisa pogodbe, pod pogojem, da je bilo tirno dvigalo izdelano v obsegu vsaj štirideset odstotkov (40%) celotne pogodbene vrednosti nakupa tirnega dvigala brez DDV, naročnika pisno obvesti, da je tirno dvigalo izdelano v zahtevanem obsegu in so posamezne ali že sestavljene komponente tirnega dvigala na lokaciji proizvajalca pripravljene na vmesni kontrolni pregled. V kolikor se komponente nahajajo pri kooperantih proizvajalca na drugi lokaciji ali drugi državi ali kontinentu, dobavitelj zagotovi ustrezna pisna in slikovna dokazila o izvedenih delih. Natančen opis in obseg del, ki ustreza štirideset odstotkom (40%) celotne pogodbene vrednosti nakupa tirnega dvigala brez DDV, je določen v Prilogi 3 te pogodbe. In izvedba teh del je predmet vmesnega kontrolnega pregleda. V kolikor imajo nekatere velike in bistvene komponente tirnega dvigala dolg rok izdelave, bo naročnik, enako kot da bi bile te komponente že izdelane in na lokaciji proizvajalca, na vmesnem kontrolnem pregledu upošteval tudi, da so bile naročene pri drugih proizvajalcih, pod pogojem, da dobavitelj naročniku predloži pisna dokazila, kot npr. kupo-prodajno pogodbo, sklenjeno med dobaviteljem in proizvajalcem komponente, iz katere lahko predstavniki naročnika na vmesnem kontrolnem pregledu ugotovijo, kdo je naročnik komponente, kdo dobavitelj in proizvajalec komponente, vrsta komponente, ki jo je mogoče neposredno in izključno povezati z izdelavo tirnega dvigala za naročnika SŽ – Infrastruktura, d.o.o., ter dobavni rok. Dobavitelj in naročnik se dogovorita za datum izvedbe vmesnega kontrolnega pregleda. V kolikor naročnik na vmesnem kontrolnem pregledu ugotovi, da je bilo tirno dvigalo dejansko že izdelano v štirideset odstotkih (40%) od celotne pogodbene vrednosti nakupa tirnega dvigala brez DDV, o tem sestavi in podpiše zapisnik, na osnovi katerega dobavitelj naročniku predloži bančno garancijo za zavarovanje vračila plačanega avansa. Naročnik bo v roku pet (5) delovnih dni po potrditvi pravilnosti predložene bančne garancije za zavarovanje vračila plačanega avansa dobavitelju nakazal znesek avansa. - 3. plačilo: 30% od celotne pogodbene vrednosti nakupa tirnega dvigala brez DDV (torej celotna vrednost dobave tirnega dvigala, to je celotna vrednost 1. vrstice predračuna, brez vzdrževanja) po dobavi tirnega dvigala na lokacijo naročnika in zapisniškem prevzemu tirnega dvigala v redno obratovanje. |
| 6.2 | Dobavitelj bo za nakup tirnega dvigala izstavil en račun v celotni vrednosti nakupa po dobavi tirnega dvigala na lokacijo naročnika in predaji tirnega dvigala v redno obratovanje, na katerem mora biti obvezno navedeno, da je bilo sedemdeset odstotkov (70%) plačila brez DDV že izvršeno s plačilom dveh avansov. |
| 6.3 | Dobavitelj bo izstavil račun za vsak redni kontrolni periodični pregled po izvedenem kontrolnem pregledu na osnovi pisnega potrdila naročnika o uspešno izvedenem rednem kontrolnem periodičnem pregledu. |
| 6.4 | Dobavitelj bo račune za opravljena izredna vzdrževanja (okvare, popravila poškodb, ipd.) izstavil po odpravi okvar, poškodb, ipd. na osnovi pisnega potrdila naročnika o uspešno opravljenem izrednem vzdrževanju. |
| 6.5 | Naročnik bo obrazloženo zavrnil nepravilni račun v roku pet (5) delovnih dni po prejemu računa, dobavitelj pa mora v tem primeru izstaviti nov, pravilni račun v roku pet (5) delovnih dni od zavrnitve, v katerem bo izkazana pravilna vrednost dobave oziroma odpravljene druge nepravilnosti. |
| 6.6 | Naročnik se obvezuje, da bo svojo obveznost do dobavitelja za nakup in vzdrževanje tirnega dvigala (ne velja za plačilo avansa) poravnaval s plačilnim nalogom v trideset (30) dneh od dneva prejema računa na |

| TRR dobavitelja št. |  |
| --- | --- |
| odprt pri banki |  |

| 6.7 | DDV (davek na dodano vrednost) se obračuna ob izstavitvi računa v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji. |
| --- | --- |
| 6.8 | Obvezni podatek v računu je sklic na to pogodbo. |
| 6.9 | V primeru, da je dobavitelj tuji gospodarski subjekt s sedežem v državi članici EU, morajo biti na računu ali dobavnici obvezno navedeni podatki za poročanje Intrastat: - država porekla, - pogoji dobave, - vrsta prevoznega sredstva (transporta), - šifra blaga po kombinirani nomenklaturi (tarifa), - neto masa. |
| 6.10 | Za nepravočasno poravnavo obveznosti po tej pogodbi je naročnik dolžan plačati zakonite zamudne obresti, ki veljajo v času plačilne zamude. |
| 6.11 | Dobavitelj ne sme svoje denarne terjatve do naročnika odstopiti tretji osebi brez predhodnega pisnega soglasja naročnika. V primeru, da naročnik s prenosom terjatve soglaša, sme dobavitelj zaračunati manipulativne stroške takšnega prenosa v višini 3% vrednosti prenesene terjatve (brez DDV) oziroma ne več kot 100,00 EUR brez DDV. |
| 7. | Pogodbena kazen |
| 7.1 | Za nepravočasno dobavo tirnega dvigala je naročnik upravičen do pogodbene kazni v višini dveh promil (2 ‰) od vrednosti tirnega dvigala brez DDV za vsak začeti dan zamude zaradi razlogov na strani dobavitelja, vendar največ do deset procentov (10%) celotne pogodbene vrednosti nakupa tirnega dvigala brez DDV. |
| 7.2 | Pogodbena kazen za nedoseganje nivoja vzdrževanja je določena v Prilogi 2. |
| 7.3 | Pogodbena kazen se obračuna s posebnim računom z rokom plačila v trideset (30) dneh od dneva prejema računa. |
| 7.4 | V primeru, da se pogodbena kazen ne plača, ima naročnik pravico, da jo odbije od še ne plačanih plačil. |
| 8. | Finančna zavarovanja |
| 8.1 | Vse bančne garancije, ki jih bo dobavitelj predložil po tej pogodbi, morajo biti nepreklicne, brezpogojne in unovčljive na prvi poziv. Vse morajo biti prvovrstne s sedežem v državah EU ali EFTA. Banka mora za izpolnjevanje kriterija prvovrstnosti dosegati bonitetno oceno najmanj BBB- ustanove Standard & Poor's ali Fitch oziroma Baa3 ustanove Moody's. Prav tako morajo biti vse izdane v slovenskem ali angleškem jeziku, morebitne spore v zvezi z njimi pa rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu. |
| 9. | Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (nakup) |
| 9.1 | Za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti bo dobavitelj v roku deset (10) dni po podpisu pogodbe naročniku izročil bančno garancijo v višini deset odstotkov (10%) od celotne pogodbene vrednosti brez DDV v skladu z vzorcem iz razpisne dokumentacije, z veljavnostjo do izteka tridesetega (30.) meseca od dneva obojestranskega podpisa pogodbe. |
| 9.2 | Če dobavitelj ne predloži bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, bo naročnik vnovčil bančno garancijo za zavarovanje resnosti ponudbe. |
| 9.3 | V kolikor se podaljša rok za izvedbo pogodbene dobave, je temu ustrezno dobavitelj dolžan podaljšati bančno garancijo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti. |
| 10. | Zavarovanje za vračilo plačanega avansa |
| 10.1 | 1. avans: Po tem, ko naročnik dobavitelju potrdi pravilnost predložene bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, dobavitelj naročniku predloži bančno garancijo za zavarovanje vračila plačanega avansa v celotni višini avansa, to je v znesku trideset odstotkov (30%) od celotne pogodbene vrednosti brez DDV (torej celotna vrednost dobave tirnega dvigala, to je celotna vrednost 1. vrstice Priloge 1 oziroma predračuna, brez vzdrževanja) v skladu z vzorcem iz razpisne dokumentacije. |
| 10.2 | 2. avans: Skladno z 2. alinejo člena 6.1 bo dobavitelj naročniku predložil bančno garancijo za zavarovanje vračila plačanega avansa v celotni višini avansa, to je v znesku štirideset odstotkov (40%) od celotne pogodbene vrednosti nakupa tirnega dvigala brez DDV (torej celotna vrednost dobave tirnega dvigala, to je celotna vrednost 1. vrstice Priloge 1 oziroma predračuna, brez vzdrževanja). |
| 10.3 | Po tem, ko naročnik dobavitelju potrdi pravilnost predložene bančne garancije za zavarovanje vračila plačanega avansa, bo naročnik dobavitelju avans nakazal v roku pet (5) delovnih dni. |
| 10.4 | Veljavnost bančne garancije za zavarovanje vračila plačanega avansa je enaka, kot bančna garancija za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti za dobavo tirnega dvigala. |
| 10.5 | Naročnik bo bančno garancijo za zavarovanje vračila plačanega avansa unovčil v primeru, če dobavitelj ne bo dobavil tirnega dvigala v pogodbenem roku in v skladu s tehničnimi zahtevami naročnika. |
| 11. | Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (vzdrževanje) |
| 11.1 | To zavarovanje pokriva kompletno vzdrževanje, torej izvajanje rednih kontrolnih pregledov, garancijskih in izrednih (okvare, poškodbe, ipd.) popravil v času garancije. |
| 11.2 | V roku deset (10) dni po uspešni predaji tirnega dvigala v redno obratovanje mora dobavitelj naročniku predložiti bančno garancijo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v višini pet odstotkov (5%) od celotne pogodbene vrednosti brez DDV v skladu z vzorcem iz razpisne dokumentacije. |
| 11.3 | Veljavnost bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti je enaka trajanju garancijskega obdobja, ki je skladno z zahtevami naročnika, do izteka šestintridesetega (36.) meseca od dneva zapisniškega prevzema tirnega dvigala v redno obratovanje, plus dva (2) meseca., torej skupaj do izteka osemintridesetega (38.) meseca od dneva zapisniškega prevzema tirnega dvigala v redno obratovanje. |
| 11.4 | Če dobavitelj ne predloži zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (vzdrževanje), bo naročnik unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (nakup). |
| 12. | Garancijski rok |
| 12.1 | Dobavitelj zagotavlja garancijo na tirno dvigalo (strojna in programska oprema) v trajanju do izteka šestintridesetega (36.) meseca od dneva uspešnega prevzema tirnega dvigala v redno obratovanje. |
| 12.2 | Dobavitelj je v garancijskem roku dolžan brez kakršnihkoli dodatnih plačil odpraviti vse okvare tirnega dvigala, ki je predmet te pogodbe (potrošni material ni predmet garancije) v rokih, ki zagotavljajo zahtevano razpoložljivost tirnega dvigala, kot določeno v Prilogi 2. |
| 12.3 | Ravno tako je dobavitelj v času trajanja te pogodbe dolžan odpraviti vse poškodbe ipd. tirnega dvigala, ki je predmet te pogodbe (potrošni material ni predmet garancije) v razumnem roku, ki ga skupaj določita naročnik in dobavitelj. |
| 13. | Predstavniki pogodbenih strank |
| 13.1 | Pooblaščeni predstavnik oziroma skrbnik pogodbe s strani: |

| naročnika je |  |
| --- | --- |
| dobavitelja je |  |

| 13.2 | Pogodbeni stranki imata pravico v primeru objektivnih razlogov zamenjati v tej točki navedene predstavnike. O spremembi se morata pisno obvestiti. |
| --- | --- |
| 14. | Protikorupcijsko določilo |
| 14.1 | Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011 ZIntPK-UPB2), je nična vsaka pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: - pridobitev posla, - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti, - ter za vsako drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu, ki pogodbo sklepa, povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. |
| 14.2 | Pogodbeni stranki sta se dolžni vzdržati vsakršnih ravnanj, ki bi na podlagi vsebine iz točke 14.1 pomenila kršitev zakonskih določil. |
| 14.3 | V primeru, da naročnik ugotovi domnevni obstoj dejanskega stanja iz točk 14.1 in 14.2, je dolžan sprožiti postopek ugotavljanja ničnosti pogodbe ter o tem obvestiti pristojne organe pregona. |
| 15. | Razvezni pogoji |
| 15.1 | Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin: - če bo kupec seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja, ali - če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s: - plačilom za delo, - delovnim časom, - počitki, - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. |
| 15.2 | V primeru seznanitve kupca s kršitvijo, bo kupec ravnal v skladu s tretjo alinejo 4. odstavka 67. člena ZJN-3. |
| 15.3 | V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnje točke se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v šestdeset (60) dneh od seznanitve s kršitvijo. |
| 15.4 | Če naročnik v roku šestdeset (60) dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti (60.) dan od seznanitve s kršitvijo. |
| 16. | Spremembe in dopolnitve pogodbe |
| 16.1 | Spremembe in dopolnitve te pogodbe veljajo le, če so sklenjene med pogodbenima strankama v pisni obliki in le izjemoma, vedno pa ob soglasju obeh pogodbenih strank, vendar le-te ne morejo biti v nasprotju z določili ZJN-3 in OZ |
| 17. | Reševanje sporov |
| 17.1 | Pogodbeni stranki soglašata, da bosta morebitne spore, ki bi izhajali iz te pogodbe ali bi bili v zvezi z njo, reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, bo spor obravnavalo pristojno sodišče v Ljubljani. |
| 18. | Končna določila |
| 18.1 | Dobavitelj soglaša, da ne sme pričeti z nikakršnimi dobavami pred podpisom te pogodbe in mu iz tega naslova ne pripadajo nikakršna finančna nadomestila s strani naročnika. |
| 18.2 | Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in pod pogojem, da dobavitelj naročniku predloži zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. |
| 18.3 | Ta pogodba je napisana v 4 izvodih, od katerih 3 izvode prejme naročnik in 1 izvod dobavitelj. |

| V |  | V Ljubljani, dne |
| --- | --- | --- |
| Dobavitelj: |  | Naročnik: |
|  |  | SŽ – Infrastruktura, d.o.o. |
|  |  | Matjaž Kranjc |
|  |  | Direktor |

Razpisni obrazec 9: Predračun

| Naročnik | SŽ – Infrastruktura, d.o.o. |
| --- | --- |
|  | Kolodvorska ulica 11 |
|  | 1000 Ljubljana |

| Ponudnik |  |
| --- | --- |

| Predmet javnega naročila: | Nakup in vzdrževanje novega tirnega dvigala |
| --- | --- |

Ponujeno novo tirno dvigalo: proizvajalec/tip/varianta/izvedenka

Predračun: Ponudbena vrednost v EUR brez DDV na dve decimalni števili natančno:

| # |  | Enota mere | Cena/enoto | Količina | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Novo tirno dvigalo | kpl |  | 1 |  |
|  | Redni periodični kontrolni pregledi v šestintrideset (36) polnih koledarskih mesecih od dneva prevzema novega tirnega dvigala v redno obratovanje |  |  |  |  |
| 2 | P1 | kontrolni pregled |  | 22 |  |
| 3 | P6 | kontrolni pregled |  | 2 |  |
| 4 | P18 | kontrolni pregled |  | 2 |  |
| 5 | Podporni »ščitni« vagon in vagon za prevoz orodja, min L=19 m) | Kontrolni pregled |  | *2 |  |
| 6 | Celotna ponudbena vrednost (Skupaj zadnji stolpec 1+2+3+4+5) |  |  |  |  |

* en kontrolni pregled za vsak vagon

V ceno je zajeto vse, kar je določeno v tehničnih zahtevah tega obrazca in Razpisnem obrazcu 8: Vzorec pogodbe.

Vrednosti v stolpcu »Skupaj« se izračunajo kot: cena/enoto * količina.

================================================================================================

Strinjamo se, da naša ponudba velja najmanj pet (5) mesecev od skrajnega roka za predložitev ponudb, kot je določeno v razpisni dokumentaciji in bo za nas obvezujoča.

V primeru, da je naša ponudba sprejeta, bomo zagotovili obe zavarovanji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (dobava, vzdrževanje) in zavarovanje vračila plačanega avansa v obliki in v znesku ter v rokih, določenih v razpisni dokumentaciji in pogodbi.

Zavedamo se, da si kot naročnik pridržujete pravico, da naše ponudbe ne izberete.

Razpisni obrazec 10: Tehnične zahteve

1. Uvod

Ta tehnična specifikacija določa tehnične karakteristike motornega progovnega vozila za posebne namene (v nadaljevanju »tirno dvigalo«), ki je predmet nabave v obsegu eno (1) novo motorno progovno vozilo za posebne namene, ki bo služilo dviganju in spuščanju bremen vsaj 100 t (tirno dvigalo) oziroma odstranjevanju posledic izrednih dogodkov in ostalih načrtovanih delih na omrežju javne železniške infrastrukture (v nadaljevanju JŽI), kot so menjava tirničnih polj in kretnic, sestavljanje oz. odstranjevanje mostnih konstrukcij ipd.

Tehnične karakteristike tirnega dvigala morajo biti dimenzionirane glede na karakteristike prog, kjer bo tirno dvigalo obratovalo in opravljalo svojo osnovno dejavnost, to so elektrificirane in ne-elektrificirane proge v Republiki Sloveniji vključno z mejnimi postajami (Jesenice, Dobova, Hodoš).

Konfiguracija tirnega dvigala, vključno z dodatnimi pomožnimi delovnimi elementi mora biti zasnovana tako, da se v prevoznem režimu uvrsti v železniški promet kot vlak. Kadar obratuje tirno dvigalo v delovnem režimu, se mora premikati na lastni pogon.

Tirno dvigalo mora biti zasnovano tako, da omogoča enostaven in varen dostop do vseh sistemov za izvajanje vzdrževalnih in tekočih pregledov na progi, v servisnih delavnicah in drugih objektih.

Pogonska zasnova tirnega dvigala mora biti dizel-hidravlične izvedbe.

Kompletno tirno dvigalo mora biti novo.

2. Podatki o infrastrukturi

2.1 Tehnične karakteristike železniških prog v Republiki Sloveniji

Osnovne tehnične karakteristike železniških prog v Republiki Sloveniji, razdeljene na elektrificirane in ne-elektrificirane, ki jih mora upoštevati ponudnik tirnega dvigala, so naslednje:

Elektrificirane proge:

| Tirna širina | 1435 mm (+35, -9) |
| --- | --- |
| Minimalna razdalja med tiri | 3500 mm |
| Tirno dvigalo v mirovanju: Nakladalni profil po TSI | G1 |
| Tirno dvigalo v gibanju: Kinematični referenčni profil po TSI | G1 |
| Minimalni radij tirničnega loka na odprti progi in glavnih prevoznih tirih | 200 m |
| Minimalni radij tirničnega loka na postajah in v depojih | 100 m |
| Maksimalno nadvišanje tira | 160 mm (tirna greda) |
| Maksimalni nagib | 26 ‰ |
| Tipi tirnic na odprti progi in glavnih prevoznih tirih postaj | 49E1, 54E1, 60E1 |
| Najmanjša kategorija proge | C3 (20 t/os in 7,2 t/m) |
| Najmanjši radij vertikalne zaokrožitve | 1000 m |
| Največji naklon prehodne klančine | 1:400 |
| Minimalna dolžina perona | 40 m |
| Višina peronov | v = 35 cm (Rmin = 286 m) na zunanji in notranji strani loka |
|  | v = 55 cm (Rmin = 300 m) |

Ne-elektrificirane proge:

| Tirna širina | 1435 mm (+35, -9) |
| --- | --- |
| Minimalna razdalja med tiri | 3500 mm |
| Tirno dvigalo v mirovanju: Nakladalni profil po TSI | G1 |
| Tirno dvigalo v gibanju: Kinematični referenčni profil po TSI | G1 |
| Minimalni radij tirničnega loka na odprti progi in glavnih prevoznih tirih | 149 m |
| Minimalni radij tirničnega loka na postajah in v depojih | 100 m |
| Minimalni radij tirničnega loka na specialnih oblikah tira | 80 m |
| Maksimalno nadvišanje tira | 160 mm (tirna greda) |
| Maksimalni nagib | 26,5 ‰ |
| Tipi tirnic na odprti progi in glavnih prevoznih tirih postaj | 49E1, 54E1, 60E1 |
| Najmanjša kategorija proge | B2 (18 t/os in 6,4 t/m) |
| Najmanjši radij vertikalne zaokrožitve | 1000 m |
| Največji naklon prehodne klančine | 1:400 |
| Minimalna dolžina perona | 40 m |
| Višina peronov | v = 35 cm (Rmin = 174 m) na zunanji in notranji strani loka |
|  | v = 35 cm (Rmin = 250 m) na zunanji in notranji strani loka |
|  | v = 55 cm (Rmin = 300 m) |

| 2. Podatki o infrastrukturi |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 Tehnične karakteristike železniških prog v Republiki Sloveniji |  |  |
| Tirno dvigalo mora biti skladno z naslednjimi veljavnimi tehničnimi specifikacijami in direktivami: - Direktiva 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o železniški varnosti. - Uredba o tehničnih specifikacijah za interoperabilnost v zvezi s podsklopom »infrastruktura« železniškega sistema v Evropski uniji (EU) št. 2014/1299/EU. |  |  |
| 2.2 Klimatske razmere |  |  |
| Vse pnevmatske, hidravlične in mehanske komponente, vključno z električno in elektronsko opremo, morajo biti izvedene tako, da zanesljivo obratujejo pri temperaturah okolja v temperaturnem razponu od -25 C do +40 C in pri relativni vlažnosti do 90 %. Upoštevati je potrebno tudi morsko klimo in klimo do nadmorske višine 610 m. V času zimskih razmer je treba upoštevati moker in suh sneg ter led, hitrost vetra pa lahko doseže 160 km/h. |  |  |
| 3. Tehnične zahteve tirnega dvigala |  |  |
| 3.1 Zahtevane karakteristike |  |  |
| 3.1.1 Pogonska zasnova in moč pogonskega motorja |  |  |
| Pogon tirnega dvigala mora biti dizel – hidravlični. |  |  |
| Nazivna moč dizelskega pogonskega motorja tirnega dvigala mora biti najmanj 200 kW. |  |  |
| Pogonski motor s turbo polnilnikom mora biti vodno hlajen. |  |  |
| Tirno dvigalo mora biti v celoti skladano z EN 14033 in najnovejšo uredbo o emisijah. Mejne vrednosti izpušnih emisij trenutno morajo biti v skladu z emisijskim razredom EURO V (Stage V). |  |  |
| Prostornina rezervoarja za gorivo mora biti najmanj 900 litrov. |  |  |
| Pogon hidravličnih črpalk mora biti izveden preko zobniškega prenosa, torej mora biti sklop pogonski motor-hidravlična črpalka povezan preko zobnika. |  |  |
| Nadzorni sistem pogonskega motorja tirnega dvigala mora zagotavljati opozorila pri naslednjih stanjih: - visoka temperatura hladilne tekočine, - nizek nivo hladilne tekočine, - nizek nivo olja, - nizek tlak olja, - prekoračitev dovoljenih motornih vrtljajev. |  |  |
| 3.1.2 Hitrost |  |  |
| Tirno dvigalo mora omogočati hitrost pri premikanju na lastni pogon in brez dodatnega tovora do 19 km/h. |  |  |
| Najnižja hitrost v delovnem režimu pri vleki dveh priklopnikov s skupno maso 80 ton na progi z naklonom 10 ‰ mora biti vsaj 5 km/h. |  |  |
| Najnižja hitrost v delovnem režimu brez priklopnikov na progi z naklonom 26 ‰ mora biti vsaj 8 km/h. |  |  |
| Pri delovnem premiku tirnega dvigala ne glede na smer premikanja se mora vklopiti opozorilni zvočni signal, ki napove nameravano premikanje. Opozorilni signal mora delovati ves čas premika in mora imeti možnost ročnega izklopa. |  |  |
| Največja potovalna hitrost, kadar je tirno dvigalo uvrščeno v vlak mora biti vsaj 100 km/h. |  |  |
| 3.1.3 Osna in dolžinska obremenitev |  |  |
| Maksimalna osna in dolžinska obremenitev polno opremljenega in zasedenega tirnega dvigala s spremljajočimi vagoni v transportnem položaju ne sme presegati najmanjše kategorije proge B2 z največjo obremenitvijo na os 18 t in na tekoči meter 6,4 t. |  |  |
| 3.2 Zavore |  |  |
| Izdelava posameznih sklopov zavornega sistem morajo biti skladna s standardi UIC. |  |  |
| Zavorni sistem tirnega dvigala mora imeti mehanske (kolutne) zavore na vseh kolesnih dvojicah s 4 zavornimi diski na pripadajočo kolesno dvojico. |  |  |
| V tirnem dvigalu morajo biti vgrajene naslednje zavore: |  |  |
| Samodejna zračno-pnevmatska zavora (posredna in neposredna). |  |  |
| Pritrdilna zavora. |  |  |
| Zasilna zavora. |  |  |
| Kadar se tirno dvigalo giba na lastni pogon mora biti omogočeno krmiljenje pnevmatskih zavor znotraj upravljavske kabine tirnega dvigala, s posluževalnim pedalom. Poleg tega mora biti tirno dvigalo opremljeno s krmilno napravo za nadzor nad delovanjem posredne zavore, ki se uporablja za zaviranje priključnih vagonov in električno krmiljen ventil za upravljanje zasilne zavore. |  |  |
| Na tirnem dvigalu mora biti vgrajena zračno-vzmetna pritrdilna zavora in mora omogočati proženje preko stikala iz strojevodske kabine. Hkrati mora biti v strojevodski kabini vgrajen indikator, ki prikazuje stanje omenjene zavore. Vgrajena pritrdilna zavora mora imeti opcijo ročnega izločanja. Onemogočati mora premaknitev polno natovorjenega vozila do nagiba proge 35 ‰. Zaviranje s pritrdilno zavoro mora biti omogočeno tudi z obeh strani podvozja na zunanji strani vozila. |  |  |
| Zasilno zaviranje mora delovati kot hitra zavora, udarna tipka za proženje zasilne zavore mora biti nameščena na neovirano dostopnem mestu na strojevodskem pultu ter ostalih kritičnih mestih na vozilu. |  |  |
| Zavorni elementi vozila morajo omogočati meritve ključnih parametrov preko vgrajenih merilnih priključkov na lahko dostopnih mestih. |  |  |
| 3.3 Pnevmatska oprema |  |  |
| Tehnična zasnova kompresorske enote ne sme dovoljevati onesnaženost komprimiranega zraka z oljnimi meglicami. Kapaciteta kompresorskega postrojenja mora zagotavljati dovod potrebne količine zraka za zavorne naprave ter ostalo pnevmatsko opremo. Zračni sistem mora zagotavljati potreben tlak za integracijo stroja v vlakovno formacijo v skladu z EN normami. Prav tako kapaciteta kompresorskega postrojenja mora zagotavljati zadosten tlak za indirektno zavoro vlaka, ki se uporablja za vlečene vagone. |  |  |
| Pnevmatski sistem mora biti v celoti odporen proti zmrzovanju. V pnevmatski sistem morajo biti integrirani sušilniki zraka ter omogočen izpust kondenzata. Celoten pnevmatski postroj mora biti izdelan iz nekorozivnega oz. nerjavečega materiala. |  |  |
| Tirno dvigalo mora imeti vgrajenega enega ali več delavniških zračnih priključkov na zunanji strani vozila. |  |  |
| Glavni in pomožni rezervoar na tirnem dvigalu morata biti opremljena z varnostnim ventilom. |  |  |
| Na tirnem dvigalu morajo biti vgrajene dvo-tonske signalne zračne hupe za železniška vozila. |  |  |
| 3.4 Spenjanje in krmiljenje |  |  |
| Tirno dvigalo mora imeti na svojih čelnih straneh vgrajene konvencionalne vijačne spenjače z integriranim vlečnim kavljem. |  |  |
| Poleg spenjače in vlečnega kavlja mora biti nameščena tudi spojna cev s spojno glavo, ki vključi vlečno oz. vlečeno vozilo v glavni zavorni vod. |  |  |
| Vlečna oprema ter odbojniki morajo biti skladni s standardom UIC 530. |  |  |
| 3.5 Osnovne tehnične karakteristike tirnega dvigala |  |  |
| Delovanje funkcij tirnega dvigala mora biti omogočeno s hidravličnim sistemom, vključno s teleskopsko dvižno roko. |  |  |
| Tirno dvigalo mora biti zasnovano tako, da obratuje v profilu enega tira, ko je ogrodje tirnega dvigala obrnjeno do kota 30 (v premi s tem da protiutež ne sega več kot 2 m iz osi tira). |  |  |
| Tirno dvigalo mora biti zasnovano tako, da obratuje v profilu enega tira, ko je ogrodje tirnega dvigala obrnjeno do kota 15 (v premi s tem da protiutež ne sega več kot 1,8 m iz osi tira). |  |  |
| Tirno dvigalo mora zagotavljati funkcionalnost tudi kadar se izvajajo dela pod vodniki voznega omrežja, torej kadar je dvižna roka v vodoravnem položaju mora zagotavljati možnost gibanja (iztega) navzven in navznoter. |  |  |
| Maksimalni obremenitveni moment tirnega dvigala mora biti vsaj 800 tm. |  |  |
| Tirno dvigalo mora ustrezati naslednjim obratovalnim karakteristikam: |  |  |
| Nosilnost tirnega dvigala | min. 100 t |  |
| Delovni doseg znotraj obsega 360 | min. 24 m |  |
| Delovni doseg preko odbojnikov | min. 18 m |  |
| Delovno območje tirnega dvigala. | 360 s funkcijo neskončnega vrtenja |  |
| Dvižna kapaciteta pri r=8,5 m preko odbojnikov in 0 ≤ ≤ 30 | min. 45 t |  |
| Dvižna kapaciteta pri r=18 m preko odbojnikov in 0 ≤ ≤ 30 | min. 23 t |  |
| Dvižna kapaciteta pri delovnem doseg 9 m znotraj obsega 360 | min. 56 t |  |
| Maksimalna hitrost rotacije dvižne roke | min. 1 vrt/min |  |
| Maksimalna hitrost dviganja | min. 10 m/min |  |
| Maksimalna hitrost iztega teleskopske roke | min. 6 m/min |  |
| Dvižna kapaciteta tirnega dvigala mora biti identična, ne glede na nadvišanje tira v razponu od 0 do 160 mm. |  |  |
| Teleskopska roka tirnega dvigala se mora skrajšati ali podaljšati pod obremenitvijo, bodisi v vodoravnem ali dvignjenem položaju. |  |  |
| Za zagotavljanje stabilnosti tirnega dvigala mora biti na nasprotni strani od teleskopske dvižne roke (na nadgradnji oziroma vrtečemu delu tirnega dvigala) protiutež, ki je pritrjena na teleskopski roki. Protiutež, ki je pritrjena na teleskopskem roki mora biti snemljiva in njena izvedba mora omogočati enostavno montažo oziroma demontažo s pomočjo daljinskega upravljalnika. |  |  |
| Tirno dvigalo mora biti zmožno vožnje z obremenitvijo do 45 t na kavlju. |  |  |
| Za dvigovanje in premikanje bremen mora biti tirno dvigalo poleg dvižne roke opremljeno z vitlom, ki mora imeti naslednje lastnosti: |  |  |
| Dvižna oz. vlečna moč vitla mora biti min. 10 t. |  |  |
| Vitel mora biti nameščen na nadgradnji žerjava (vrteči del tirnega dvigala) spredaj na nasprotni strani kabine. |  |  |
| Jeklenica mora biti dimenzionirana za predvideno nosilnost vitla in dolžine min. 50 m. |  |  |
| Krmiljenje vitla mora biti omogočeno vsaj iz upravljavske kabine tirnega dvigala. |  |  |
| Centralne mazalne točke za ročno mazanje na celotnem tirnem dvigalu morajo biti na lahko dostopnih mestih. |  |  |
| 3.6 Karakteristike dvižnega sistema |  |  |
| Dvižni sistem mora imeti enojni boben z namenskimi ležaji za težke obremenitve, ki je nadzorovan pri vklopu in izklopu z avtomatsko varnostno blokado (zavoro), ki je skladna z EN standardom. |  |  |
| Blokada se mora vklopiti samodejno, ko je dvižna naprava v deaktiviranem (izklopljenem) položaju. |  |  |
| Funkcija gibanja dvižnega sistema (dvigovanje in spuščanje) mora biti omejena s končnimi stikali. |  |  |
| Tirno dvigalo mora imeti integriran sistem za nadzor in zaščito pred delovno preobremenitvijo z upoštevanjem nadvišanja tira. |  |  |
| Delovni doseg tirnega dvigala nad GRT mora biti najmanj 20 m. |  |  |
| Teleskopska dvižna roka mora imeti elektronsko omejitev višine dosega za delo pod vodniki voznega omrežja in delo v predorih. |  |  |
| Zaradi preprečitve udarcev dvižnega kavlja ob dvižno roko mora biti vgrajen senzor končnega položaja kavlja. |  |  |
| 3.6.1 Nosilna konstrukcija tirnega dvigala |  |  |
| Nosilna konstrukcija mora biti konstruirana kot varjen škatlast okvir iz visoko nateznega jekla. |  |  |
| Nosilna konstrukcija, uporabljeni materiali, tehnologija varjenja spojev, konstrukcijska trdnost in preostale karakteristike morajo biti skladne z veljavnimi UIC in EN 14033 standardi. |  |  |
| Celotna nosilna konstrukcija mora nuditi visoko odpornost proti prerjavenju. |  |  |
| Za materiale uporabljene pri konstrukciji, mora obstajati možnost recikliranja po izteku življenjske dobe oz. ob zamenjavi sestavnega dela vozila. Uporabljeni materiali morajo predstavljati čim manjšo obremenitev za okolje. |  |  |
| 3.6.2 Hidravlični sistem tirnega dvigala |  |  |
| Hidravlični sistem mora biti zasnovan tako, da zagotavlja učinkovito delovanje v klimatskih razmerah, ki so značilne za RS. |  |  |
| Hidravlični sistem mora biti opremljen s sistemom za hlajenje olja. |  |  |
| Hidravlične črpalke morajo zagotavljati nemoteno delovanje celotnega hidravličnega sistema bodisi pri delu ali premiku med delom. |  |  |
| Hidravlično olje mora biti biološko razgradljivo. |  |  |
| 3.6.3 Podpiranje nosilne konstrukcije |  |  |
| Podpiranje tirnega dvigala mora omogočati vsaj 3 položaje in sicer: - podporna širina I 5,0 m, - podporna širina II 3,8 m, - podporna širina III 2,8 m. |  |  |
| Nosilci in podporni cilindri morajo biti upravljani hidravlično in mora biti omogočeno njihovo upravljanje z obeh strani tirnega dvigala (za vsako stran posebej). Vodoravni položaj mora biti nadzorovan z nivojskimi indikatorji na podvozju in hidravlično blokiran med delovanjem tirnega dvigala. Hod podpornih hidravličnih valjev mora biti najmanj 500 mm. |  |  |
| Tirni žerjav mora biti opremljen z računalniškim programom, ki prikaže podporno obremenitev stabilizatorjev in koles ter s tem omočiti max. obremenitev tirnega dvigala glede na velikost podporne obremenitve. |  |  |

Za učinkovito podpiranje tirnega dvigala mora za vsako podporno mesto biti priložena kompozitna podlaga dimenzij 600 x 800 cm in dodatne lesene hrastove podloge s integriranimi ročaji:

- podloga širina 20 cm x dolžina 120 cm x višina 15 cm 	 20 kos

- podloga širina 20 cm x dolžina 100 cm x višina 15 cm 	 20 kos

- podloga širina.20 cm x dolžina 80 cm x višina 15 cm 	 20 kos

- podloga širina 40 cm x dolžina 80 cm x višina 8 cm 	 16 kos

| 3.6.4 Podstavni voziček |  |
| --- | --- |
| Nosilna konstrukcija tirnega dvigala mora biti nameščena na 2 podstavnih vozičkih. Vsak izmed njiju mora biti sestavljen iz dveh sklopov oziroma dveh vozičkov, torej tirno dvigalo mora biti nameščeno na najmanj 8 kolesnih dvojicah. |  |
| Največja dovoljena osna obremenitev kadar je tirno dvigalo umeščeno v sestavo vlaka znaša 18 t z največjo obremenitvijo na tekoči meter 6,4 t. |  |
| Konstrukcija okvirja podstavnega vozička mora biti varjene izvedbe in zasnovana za težka dela tirnega dvigala in vožnjo z visečimi tovori. |  |
| Nazivni premer koles podstavnega vozička mora biti 730 mm, z minimalno dopustno vrednostjo 680 mm. |  |
| Vlečna naprava in odbojniki morajo biti integrirani v okvir podstavnega vozička in izbrani skladno z referenčno UIC uredbo. |  |
| 3.6.5 Sistem kompenzacije nadvišanja tira |  |
| Tirno dvigalo mora biti opremljeno z avtomatskim sistemom izravnavanja lege tirnega dvigala vozila/dvigala, ki zagotavlja vodoravni položaj pri nadvišanju tira kadar deluje v delovnem režimu. |  |
| Sistem izravnavanja vozila mora zagotoviti, da se težišče vozila nahaja v osi tira. |  |
| 3.6.6 Integrirani varnostni sistemu |  |
| Nadzorno-krmilni sistem tirnega dvigala mora biti skladen s standardom EN 13849, nivo D. |  |
| Tirno dvigalo mora imeti integrirano elektronsko nadzorno enoto obremenitvenega navora z indikacijo delovnega dosega tirnega dvigala in primerjavo dovoljene delovne obremenitve z dejansko ter mora onemogočati preobremenitev tirnega dvigala. |  |
| Tirno dvigalo mora biti opremljeno z končnima stikaloma za najnižji in najvišji položaj dvižne kljuke, z ventili za regulacijo tlaka, z povratnim ventilom za zaviranje spuščanja in varnostnimi ventili. |  |
| Tirno dvigalo mora imeti omejitve gibanja pri različnih kotih zasuka. |  |
| Pri prevozu tirnega dvigala, kadar je uvrščen v vlak (transportni režim) mora biti zagotovljeno mehansko blokiranje pomikov vseh mehanskih elementov tirnega dvigala, ki se morajo nahajati znotraj nakladalnega profila. |  |
| Varnostni sistem mora onemogočati premik tirnega dvigala v delovnem režimu kadar: - so blokirane vzmeti, - je vklopljen hidrostatični pogon tirnega dvigala, - sistem za izravnavanje tirnega dvigala ni blokiran. |  |
| Varnostni sistem mora izključiti vleko tirnega dvigala, kadar zgornji pogoji niso izpolnjeni. |  |
| Komandna plošča s tipko za zaustavitev v sili in tipko za signal (opozorilna hupa) mora biti na obeh straneh žerjava, na A in B strani tirnega dvigala, torej 4-krat na podvozju žerjava. Gumb za zaustavitev v sili mora biti nameščen tudi v kabini tirnega dvigala in poleg njega gumb za signal (opozorilna hupa). |  |
| 3.6.7 Zasuk tirnega dvigala |  |
| Nadgradnja tirnega dvigala se mora obračati na valjčnem ležaju (vrtljivi obroč) z zunanjim zobnikom. |  |
| Rotacijski steber med podvozjem in nadgradnjo mora omogočati prenos hidravličnega olja, zraka in električne energije. |  |
| Zagotoviti je treba nastavljivo avtomatsko zavoro in zavoro s pedalom, ki mora biti skladna z EN standardom. |  |
| Nadgradnja mora omogočati mehansko zaklepanje (v dveh položajih) za vožnjo v sestavi vlaka. |  |
| Omejitev kota zasuka mora biti omogočena z elektronskimi napravami. |  |
| 3.6.8 Sistem za delovanje v sili |  |
| Tirni dvigalo mora biti opremljeno z dodatnim pomožnim dizelskim motorjem kot redundanca ob okvari glavnega motorja in služi funkciji zasilne vrnitve delovne roke za dvig, nazaj v transportni položaj. |  |
| 3.6.9 Električni sistem tirnega dvigala |  |
| Električni sistem tirnega dvigala mora zagotavljati oskrbo vseh sistemov vozila z električno energijo, vključno z delovno razsvetljavo in funkcijo polnjenja akumulatorjev (baterij). |  |
| Razporeditev luči na tirnem dvigalu mora biti skladna z določili Signalnega pravilnika. |  |
| Delovna razsvetljava nameščena na tirnem dvigalu mora zagotavljati zadostno osvetlitev v vseh delovnih pogojih, vključno pri delu ponoči in v poslabšanih vremenskih razmerah. Svetlobni snopi morajo biti višinsko in smerno nastavljivi, in sicer v LED izvedbi in ne smejo ovirati prometa po sosednjem tiru. |  |
| 3.6.10 Upravljavska kabina in krmilni pult |  |
| Upravljavska kabina in vgrajeni elementi nadzora nad tirnim dvigalom morajo omogočati operaterju nadzor nad funkcijami tirnega dvigala brez potrebe po spremljevalcu (enojna zasedba). Kabina stroja mora biti nameščena na nadgradnji stroja v smeri roke tirnega dvigala. |  |
| Kabina mora biti ergonomsko zasnovana in biti amortizirana preko gumijastih blažilcev. |  |
| Vstop v kabino mora biti neoviran in omogočen preko drsnih vrat. |  |
| Raven hrupa znotraj kabine hrup ne sme preseči vrednosti 80 dB. |  |
| V kabini mora biti vgrajen zračno vzmeten sedež s samodejno regulacijo blaženja za operaterja na tirnem dvigalu ter pomožni sedež umeščen za operaterjevim sedežem. |  |
| Sedež operaterja mora biti opremljen z nastavljivim naslonom za glavo. |  |
| Operaterjev sedež mora imeti integriran sistem za upravljanje in nadzor nad funkcijami tirnega dvigala, vključno z kontrolnimi ročicami za opravljanje premika dvižne roke ter stikali za manipulacijo hidrostatičnega pogona in pogonskega dizelskega motorja. |  |
| V operaterjevi kabini mora biti vgrajen nadzorni zaslon na dotik (HMI), ki mora prikazovati vsaj naslednje podatke in vrednosti: - podatke o delovanju pogonskega motorja, - podatke o delovanju nadzorno-krmilnega sistema, - nadzor nad varnostnimi sistemi vozila, - režim delovanja tirnega dvigala, - funkcijo pregleda nad trenutnimi obremenitvenimi vrednostmi dvižne teleskopske roke, - funkcijo pregleda nad trenutno vrednostjo dosega (iztega) dvižne teleskopske roke, - pregled nad ostalimi relevantnimi vrednostmi (npr. kot zasuka tirnega dvigala α v °). |  |
| Okna operaterjeve kabine morajo biti primerno dimenzionirana z varnostno zasteklitvijo in morajo nuditi primerno preglednost nad delovanjem dvižne roke, dvižnega kavlja, območjem dela in pripadajočim železniškim področjem. |  |
| Upravljavska kabina mora biti opremljena s samostojno klimatsko enoto, ki služi hlajenju in ogrevanju prostora. |  |
| Vetrobranska stekla morajo biti opremljena z električnimi brisalci s funkcijo pranja stekel ter imeti funkcijo ogrevanja. V notranjosti kabine morajo biti nameščena dodatna nastavljiva senčila. |  |
| Znotraj kabine mora biti nameščen video sistem s pripadajočim monitorjem, ki omogoča kontrolo nad gibanjem protiuteži in vzvratno vožnjo tirnega dvigala oz. njegovih premikov. |  |
| Na primernem mestu znotraj kabine morajo biti vgrajene vtičnice napetostnega nivoja 12 in 24 V. |  |
| Prav tako v kabini in na obeh straneh tirnega dvigala morajo biti gumbi za vklop opozorilne hupe. |  |
| Tirno dvigalo mora biti opremljeno z napravo za komunikacijo med operaterjem in vodjo tirnega dvigala in sicer s fiksno enoto v kabini operaterja in prenosno napravo za vodjo tirnega dvigala. |  |

Dobavljeno vozilo mora biti opremljeno z naslednjo obvezno opremo, za katero mora biti določen primeren prostor v vozniški kabini ali njeni bližini, kjer se oprema hrani in jo strojevodja uporabi v primeru potrebe:

- 2 x ročni gasilni aparat za gašenje s prahom (oznaka S) oz. ogljikovim dioksidom s skupno maso gasilnega sredstva 12 kg po standardu SIST EN 3-7 (gasilniki nameščeni na vozilu morajo biti sposobni za delovanje pri temperaturi -20˚ C in se ne smejo nahajati v prostoru, kjer je temperatura višja od 43˚ C),

- 2 x zavorna cokla modre barve za polaganje pod kolesa na tirnicah tipa UIC 60,

- 1 x signalna zastavica rdeče barve,

- 1 x ročna signalna svetilka z rdečo in belo svetlobo,

- 1 x komplet pribora za prvo pomoč, ki mora vsebovati vsaj naslednje artikle:

| Št. kosov | Naziv |
| --- | --- |
| 2 | trikotna ruta |
| 3 | hidrofilna gaza a ¼ m |
| 2 | povoj (kaliko) 4x5 |
| 2 | povoj (kaliko) 8x5 |
| 2 | povoj (kaliko) 10x5 |
| 1 | aseptični povoj št. 1 |
| 1 | aseptični povoj št. 2 |
| 1 | aseptični povoj št. 3 |
| 2 | nožič z zaščito |
| 2 | levkoplast (obliž) 5x2 |
| 2 | lepilni trak (hanzaplast) |
| 4 | varnostne zaponke |
| 1 | navodilo o uporabi |

Seznam vsebine pribora prve pomoči mora biti ob priboru v torbici, škatli ali omarici. Torbice, škatle in omarice, v katerih je pribor za prvo pomoč, morajo biti označene z rdečim križem.

| 4. Sestava tirnega dvigala in dodatna oprema tirnega dvigala |  |
| --- | --- |
| Poleg tirnega dvigala mora ponudnik naročniku dobaviti 1 podporni (ščitni) vagon, 1 vagon za prevoz protiuteži in 1 vagon za prevoz opreme na katerem mora biti zabojnik za orodje in opremo. |  |
| Podporni (ščitni) 4 osni vagon, ki podpira dvižno roko tirnega dvigala, mora biti dolžine min. 19 m. |  |
| Drugi 4 osni vagon za prevoz protiuteži, ki podpira teleskopsko roko protiuteži mora biti dolžine min. 12 m. |  |
| Tretji štiriosni vagon za prevoz zabojnika mora biti dolžine min. 19 m. |  |
| Podporni (ščitni) vagon in vagon za prevoz protiuteži morata biti opremljena s podporama za teleskopsko dvižno roko in teleskopsko roko za protiutež. Omenjeni podpori marata biti izdelani na način, da zagotovita varen prevoz tirnega dvigala na delovišče brez omejitev na celotnem omrežju JŽI. |  |
| 4.1 Dodatni podporni (ščitni) vagon L = 19 m in vagon za prevoz orodja L = 19 m (tehnične specifikacije so veljavne za oba vagona) |  |
| Vagon mora biti štiriosne izvedbe z neprekinjeno nakladalno površino (ploščnik). |  |
| Dolžina vagona preko ne stisnjenih odbojnikov ne sme presegati 20 m, obenem pa razdalja med kraljevimi čepi podstavnih vozičkov ne sme presegati 15 m. |  |
| Uporabna nakladalna površina mora biti dolžine najmanj 18 m, uporabna širina pa najmanj 2,5 m. |  |
| Površina uporabne nakladalne površine mora meriti najmanj 45 m2. |  |
| Nakladna površina mora biti prekrita s pohodno železno pločevino debeline najmanj 7 mm. |  |
| Lastna masa vagona ne sme presegati 25 t, maksimalna dovoljena osna obremenitev vagona pa ne sme presegati 18 t. |  |
| Nosilnost vagona mora biti najmanj 45 t. |  |
| Vagon mora biti zasnovan za potovalno hitrost 100 km/h za naložen vagon ter 120 km/h za prazen vagon. |  |
| Vagon mora biti sposoben za vožnjo na tirih, ki imajo minimalni radij tirničnega loka, ki ni manjši od 75 m. |  |
| Referenčni kinematični profil za vagon je G1. |  |
| Podstavna vozička vagona morata biti tipa Y25Ls. |  |
| Vagon mora biti opremljen z odbojnimi napravami, ki so skladne z UIC standardi, kat. A. Odbojna površina posameznega odbojnika mora biti dimenzij 340 x 450 mm. |  |
| Pomožni ščitni vagon mora biti opremljen na obeh čelnih straneh z vijačnima spenjačama ter vlečnima kljukama. Posamezna vijačna spenjača mora zdržati pretržno silo v vrednosti 1350 kN, vlečni kavelj pa silo v vrednosti 1500 kN. |  |
| Vagon mora biti opremljen z avtomatsko zračno zavoro tipa KE – GP – A in krmilnim ventilom tipa KE2dvSL ter pritrdilno zavoro, s katero je mogoče posluževati na obeh bočnih straneh vagona. |  |
| Zavornjaki morajo biti iz kompozitnih materialov (Izpolnjevanje uredbe za tihe proge (PRAVILNIK o izvajanju izvedbene uredbe (EU) glede uporabe tehnične specifikacije za interoperabilnost v zvezi s podsistemom »tirna vozila – hrup« za obstoječe tovorne vagone Uradni list RS, št. 75/19«). |  |
| Vagon mora biti opremljen z navzven odpirajočima čelnima stranicama z dvema vertikalno spustljivima varovalnima stebričkoma na vsakem koncu vagona. Na čelnih stranicah morajo biti na voljo najmanj štiri mesta za pritrjevanje/zavarovanje tovora. |  |
| Obe bočni strani vagona morata biti opremljeni z najmanj 8 posamično navzven odpirajočimi stranicami in 8 odmičnimi opornimi stojali. |  |
| Na zunanjih stranicah vagona mora biti najmanj 16 privezovalnih ušes in najmanj 8 pritrjevalnih kavljev. |  |
| 4.2 Dodatni podporni vagon za prevoz protiuteži in podpiranje teleskopske roke le te, L = min. 12 m |  |
| Vagon, ki služi za prevoz protiuteži in podpiranje teleskopske roke protiuteži, mora biti: |  |
| Štiriosne izvedbe in dolžine min. 12 m. |  |
| Mora imeti funkcionalno pohodno površino, ki omogoča enostavno montažo oziroma demontažo protiuteži in možnost postavitev protiuteži na mesto, ki je določeno za njen prevoz na delovišče. |  |
| Glede hitrosti, zaviranja in drugih lastnosti, ki se nanašajo na vožnjo po JŽI, mora vagon imeti enake lastnosti, kot ima tirno dvigalo. |  |
| Glede nosilnosti in medosne razdalje mora vagon biti zasnovan tako, da izpolnjuje naloge prevoza in podpiranja teleskopske roke ter prevoza protiuteži, brez omejitev pri vožnji po JŽI. |  |
| 4.3 Dodatna oprema |  |
| 4.3.1 Zabojnik za orodje in opremo |  |
| Zabojnik za orodje in opremo mora biti nov in mora biti postavljen oziroma umeščen na zgoraj opisani vagon dolžine min. 19 m. Zabojnik mora biti umeščen tako, da je stena, ki nima vhodnih vrat leži tik ob čelni stranici vagona oz. da so čelna vhodna vrata locirana v sredinskem delu vagona. |  |
| Dimenzije zabojnika: - dolžina min. 6 m, - širina min. 2,3 m, - višina min. 2,3 m. |  |
| Dimenzije zabojnika morajo biti takšne, da se zabojnik lahko postavi in pritrdi na ploščadi vagona in da ne sega izven profila G2. Zgoraj predpisane mere se lahko presežejo vendar največ do standardnih mer za 6 m oz. 20' zabojnik. |  |
| Zabojnik na sredini čelne stene, ki je postavljena na sredinskem delu vagonske ploščadi, mora imeti enokrilna vrata širine 90 cm in višine 200 cm. Na sredini bočnih sten morajo biti drsna vrata širine 150 cm in višine 200 cm. Na sredini nasprotne stene od vhodnih vrat mora biti umeščeno okno širine 100 cm in višine 80 cm, parapet pod oknom mora biti višine 100 cm. Okno mora biti izdelano po varnostnih standardih za železniška vozila. Vsa vrata se morajo enostavno odpirati in zapirati ter imeti možnost zaklepanja. |  |
| V notranjosti zabojnika pri vhodnih vratih v levem kotu mora biti postavljena in pritrjena delovna miza dimenzij 130 x 75 cm. |  |
| Na nasprotni oz. desni strani zabojnika morajo biti nameščene 4 police za orodje dimenzij 230 x 60 cm, ki so vertikalno medsebojno oddaljene 50 cm. Nosilnost polic mora biti dimenzionirana za standardno orodje oz. se določi naknadno. |  |
| V zadnjem delu zabojnika v levem kotu mora biti umeščen in ustrezno pritrjen el. agregat (motor agregata mora biti poganjan na dizel gorivo). Moč agregata mora biti min. 7,5 kW. Za omenjeni agregat morajo biti izdelane in priključene izpušne cevi, ki morajo poskrbeti, da se izpušni plini ne zadržujejo v zabojniku. |  |
| Nasproti agregata morajo biti nameščene police enakih lastnosti in dimenzij, kot so pri vhodnih vratih. |  |
| Zabojnik mora biti opremljen z ustrezno električno instalacijo za razsvetljavo notranjosti oz. mora imeti luči na stropu in 2 reflektorja na zunanjem delu zabojnika, ki bodo v nočnem času ustrezno osvetlile notranjost zabojnika in preostalo delovno ploščad vagona. Omenjena razsvetljava se bo napajala preko agregata, ki je nameščen v zabojniku. Izvedba instalacij in luči mora biti skladna z EN normami za železniška vozila. |  |
| Na levi steni gledano iz smeri enokrilnih vhodnih vrat je treba namestiti pred in za drsnimi vrati obešala za nosilne verige na višini od 150 cm in sicer pred vrati 3 obešala in za vrati 4 obešala. Obešala morajo biti dimenzionirana tako, da se upošteva teža posameznih nosilnih verig, ki so del opreme tirnega dvigala. Vodoravna razdalja med obešali se določi naknadno. |  |

Skica zabojnika:

| 4.3.2 Privezi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sling vrv s kljuko CWH-30, nosilnost 8,5 t, dolžine 1,5 m |  |  | 8 kos |  |
| Sling vrv s kljuko CWH-30, nosilnost 8,5 t, dolžine 6 m |  |  | 4 kos |  |
| Sling vrv s kljuko CWH-40, nosilnost 15,3 t, dolžine 6 m, |  |  | 4 kos |  |
| Zaščita robov, robni ščitnik p secualPad P2P-150, dolžina 300 mm |  |  | 4 kos |  |
| Robni ščitnik za žice tip SK-D 40 |  |  | 4 kos |  |
| 2 stranski okrogli sling trak, RSG-2-LS-14000 po DIN EN 1492-2, nosilnost 14 t, dolžina 5 m z montiranim okovjem |  |  | 4 kos |  |
| 2 stranski okrogli sling trak.RGS-2-8400 po DIN EN 1492-2, nosilnost 8,4 t, dolžina 5 m z montiranim okovjem |  |  | 4 kos |  |
| Okov NIRO-5500 kg |  |  | 8 kos |  |
| Okov NIRO-9000 kg |  |  | 8 kos |  |
| Ročna dvigalka, univerzalni vtič JH-4B-4 t |  | 1 kos |  |  |
| Ročna dvigalka, univerzalni vtič JH-12B-12 t |  | 1 kos |  |  |
| Eno paramenski verižni obešalnik nosilnost 10 t , končna komponenta (kavelj) ICE-Star-Hook-ISH 13, dolžina 8 m, kavelj za skrajšanje ICE-IVH |  | 4 kos |  |  |
| Eno paramenski verižni obešalnik nosilnost 10 t , končna komponenta (kavelj) ICE-Star-Hook-ISH 13, dolžina 6 m, kavelj za skrajšanje ICE-IVH |  | 4 kos |  |  |
| Dvo paramenski verižni obešalnik nosilnost 8 t , končna komponenta (kavelj) ICE-Star-Hook-ISH 13, dolžina 1,5 m |  | 4 kos |  |  |
| Vsa oprema v podpoglavju »4.3.2 Privezi« je od proizvajalca: Seilerei Voight Seil-und Hebetechnik GmbH. Ponudnik lahko ponudi omenjeno opremo tudi od drugega renomiranega proizvajalca, vendar vsa oprema mora imeti enake lastnosti v smislu oblike, nosilnosti in kakovosti. |  |  |  |  |
| 4.3.3 Nosilne gredi |  |  |  |  |
| Nosilna gred dolžine 4.5 m, nosilnost 100 t, pogoj – nosilnost mora biti zagotovljena pri obešanju bremena na dveh točkah po 50 t, ki sta na skrajnem levem in skrajnem desnem koncu gredi. Poleg pritrdilnih mest za obešanje bremena na konceh nosilne gredi mora gred biti opremljena še s 3 dodatnimi pritrdilnimi mesti, ki jih projektant gredi porazdeli na ustrezna mesta | 1 kos |  |  |  |
| Nosilna gred dolžine 12 m z možnostjo podaljšanja na vsako stran za 3 m do skupne dolžine 18 m, nosilnost 36 t, pogoj – nosilnost mora biti zagotovljena pri obešanju bremena na dveh točkah po 18 t, ki sta na skrajnem levem in skrajnem desnem koncu gredi, prav tako mora biti zagotovljena enaka nosilnost na konceh podaljškov. Poleg pritrdilnih mest za obešanje bremena na konceh nosilne gredi in njenih podaljškov, mora gred biti opremljena še z najmanj 3 dodatnimi pritrdilnimi mesti na gredi ter podaljški morajo biti opremljeni še z najmanj 1 dodatnim pritrdilnim mestom, ki jih projektant gredi in podaljškov porazdeli na ustrezna mesta. | 1 kos |  |  |  |

4.3.4 Dodatna orodja in oprema

K tirnemu dvigalu morajo biti priložena spodaj navedena orodja in artikli:

| Naziv artikla | Količina |
| --- | --- |
| Hidravlični vijačnik | 1 |
| Komplet specialnega (namenskega) in standardnega orodja, ki je potreben za vzdrževanje | 1 |
| 10-delni set viličastih ključev | 1 |
| Komplet orodja za elektroinštalacije, ki je potreben za vzdrževanje | 1 |
| Ročna mazalna pištola | 1 |
| Črpalka za hidravlično olje s filtriranjem (brez filtra) | 1 |
| Manometer s priborom | 1 |
| Kontrolno/polnilna enota za akumulatorske baterije | 1 |
| Ročna prenosna baterijska LED svetilka | 2 |
| Ročna cilindrična črpalka za gorivo | 1 |
| Dvižna členkasta veriga s škopcem z varnostnim zatičem, samo zaklepnim kavljem in dvižno zanko (l = 2,5 m in WLL = 8 t) | 10 |
| Neskončni bremenski trak (l = 4 m in WLL = 8 t) | 10 |

5. Usposabljanje osebja za upravljanje in vzdrževanje

Ponudnik mora izdelati program in zagotoviti izvedbo usposabljanja 4 operaterjev tirnega dvigala v obsegu najmanj 60 ur s preverjanjem znanja ob zaključku. Po končanem usposabljanju kandidatom izda potrdilo o usposobljenosti za delo na tirnem dvigalu.

Operater mora biti po opravljenem izobraževanju usposobljen za:

- samostojno varno upravljanje tirnega dvigala,

- samostojno varno upravljanje z nameščenimi glavnimi in pomožnimi delovni orodji.

Dobavitelj se obvezuje, da bo usposobil vzdrževalno osebje (4 delavce) SŽ-VIT d. o. o. do takšne stopnje oz. nivoja znanja, da se bo po poteku garancijske dobe za tirno dvigalo le-ta lahko izkazal s certifikatom pooblaščenega serviserja dobavitelja. Predviden obseg izobraževanja 80 ur.

Prevajalca za prevajanje v slovenski jezik v času izobraževanja oz. usposabljanja zagotovi izbrani ponudnik.

Izobraževanje oz. usposabljanje mora biti zajeto v ceni ponudbe.

6. Izvedba rednih periodičnih kontrolnih pregledov in popravil v garancijskem roku

- Izbrani ponudnik (ali proizvajalec vozila ali od proizvajalca vozila pooblaščeni servis v Republiki Sloveniji) mora do izteka garancijskega roka, to je šestintrideset (36) polnih koledarskih mesecev od dneva zapisniške predaje vozila v redno obratovanje, v Republiki Sloveniji opraviti vse kontrolne preglede in popravila na tirnem dvigalu in spremljajočih vagonih.

- Vsa dela na tirnem dvigalu in spremljajočih vagonih, ki se nanašajo na varnostno kritične komponente, sme izvajati le subjekt, ki je certificiran za izvajanje 4. funkcije priloge II. Uredbe 779/2019. V primeru, da proizvajalec ni certificiran za izvajanje 4. funkcije ECM, lahko za izvajanje teh del, v času garancije, pooblastiti podjetje v Republiki Sloveniji (vsa vzdrževalna dela se opravljajo v Republiki Sloveniji) in to je podjetje SŽ-VIT, d.o.o. Iz dokumentacije o izvedenih delih mora biti razvidno, da so omenjena dela oz. pregledi bili opravljeni s strani pooblaščenega podjetja za izvajanje 4. funkcije ECM.

- Izbrani ponudnik mora v okviru kontrolnih pregledov opraviti vsa potrebna dela na vozilu, na vseh sklopih, komponentah, delih, …, in zamenjati vse sestavne dele, ki jih je potrebno obvezno zamenjati ali po potrebi po opravljenih meritvah.

- Naročnik ponudnike opozarja, da izbranemu ponudniku ne bo priznal nikakršnih dodatnih stroškov v zvezi z izvedbo kontrolnih pregledov, kar vključuje tudi kompletne stroške njegovih strokovnjakov.

- Naročnik bo izbranega ponudnika pravočasno obvestil o nameravani izvedbi kontrolnih pregledov in določil datum izvedbe.

- Vsi v garancijskem roku zamenjani deli, sklopi, materiali in naprave imajo vsaj eno (1) letno garancijo od dneva prevzema vozila iz popravila. Enako velja tudi za izredna popravila.

- Izredna popravila so tista, ki niso predmet rednega periodičnega vzdrževanja in garancijskih popravil (poškodbe oz. okvare zaradi nepravilne uporabe in podobno).

- Zahtevani pristop v garancijskem roku pri izrednih popravilih je prav tako tri (3) delovne dni od prijave napake oz. poškodbe. Izredna popravila se izvajajo na osnovi potrjenega predračuna.

7. Dokumentacija za delovanje in vzdrževanje tirnega dvigala in vagona za prevoz protiuteži

7.1 Splošna dokumentacija

Splošna dokumentacija mora bit v slovenskem jeziku, razen kataloga rezervnih delov, ki je lahko v angleškem jeziku, in mora vsebovati:

- tehnični opis vozila (SLO),

- priročnik za vzdrževanje (SLO),

- katalog rezervnih delov (SLO ali ANG),

- navodila za uporabo vozila (SLO),

- seznam varnostno kritičnih komponent (SLO),

- splošne načrte električnih, pnevmatskih in hidravličnih napeljav vključno s stikalnimi shemami, potrebnimi za pojasnitev funkcij in delovanja posameznega sistema (SLO),

- načrte vseh mehanskih sklopov in naprav (SLO ali ANG),

- osno obremenitev in razmik osi (SLO),

- karakteristiko dvižne kapacitete tirnega dvigala (SLO),

- zavorno zmogljivost (SLO),

- program usposabljanja operaterjev tirnega dvigala (SLO).

7.2 Dokumentacija za vzdrževanje tirnega dvigala in spremljajočih vagonov

Dokumentacija za vzdrževanje tirnega dvigala in podpornega vagona za prevoz protiuteži in podpiranje teleskopske roke ter naprave za podpiranje dvižne roke na ščitnem (podpornem) vagonu mora vsebovati:

- razlago opredelitve dejavnosti vzdrževanja z namenom zagotoviti, da bodo tehnične lastnosti v času njihove življenjske dobe ostale v sprejemljivih mejah uporabe,

- vhodne podatke za določitev meril za kontrolne preglede in periodičnost dejavnosti vzdrževanja,

- navodila, kako izvajati vzdrževanje,

- podatke o mejnih vrednostih (npr. obratovalne ure/mesec, dovoljene vrste obremenitve, število opravljenih delovnih ur za izvedbo določenega nivoja vzdrževanja – P1, P6, itd.),

- načrt vzdrževanja (pri pripravi načrta vzdrževanja v čim veči meri upoštevati delovno navodilo naročnika 925-DN34), ki predvideva vzdrževalni program (časovna periodika) vseh sklopov in naprav z detajlnim opisom vseh potrebnih del in seznam sestavnih delov, ki jih je potrebno obvezno popraviti ali zamenjati:

  - za sprotno (tekoče oz. redno) vzdrževanje s periodiko vzdrževanja,

  - za revizijsko vzdrževanja s periodiko vzdrževanja.

V vsakem vzdrževalnem programu je potrebno natančno navesti in opisati dela, ki jih je potrebno opraviti na posameznem agregatu, sklopu oziroma komponenti tirnega dvigala in podpornega vagona za prevoz protiuteži in podpiranje teleskopske roke ter naprave za podpiranje dvižne roke na ščitnem (podpornem) vagonu. Poleg vsakega opisanega vzdrževalnega postopka je potrebno navesti podroben seznam rezervnih delov, ki jih je potrebno zamenjati ali popraviti. Potrebno je tudi navesti, koliko časa bo predvidoma vozilo izločeno iz uporabe za izvedbo posamezne vrste kontrolnega pregleda oziroma revizije. Pri tem morajo biti upoštevani čim krajši izvedbeni roki in izvajanje v okviru rednega delovnega časa naročnika brez prekinitev.

V vsakem vzdrževalnem programu morajo biti navedeni tudi vsi ostali podatki, potrebni za vzdrževanje, posebej pa mora navesti varnostno kritične komponente skladno s 4. členom Uredbe EU 779/2019.

V obeh vzdrževalnih programih (sprotno in revizijsko) mora ponudnik skladno z 4. členom Uredbe EU 779/2019 posebej izpostaviti varnostno kritične komponente, navesti opis potrebnih vzdrževalnih del z zamenjavami rezervnih delov.

Pri vzdrževanju varnostno kritičnih komponent morajo biti upoštevani spodaj navedeni roki in ciklusi v kolikor proizvajalec ne predpisuje bolj stroge kriterije za vzdrževanje.

Vzdrževanje kompletnega tirnega dvigala in podpornega vagona za prevoz protiuteži in podpiranje teleskopske roke ter naprave za podpiranje dvižne roke na podpornem vagonu se v čim večji meri smiselno vključi v spodnje roke in cikluse kontrolnih pregledov in revizije:

Tabela 1:

| P1 |  | P6 |  | P18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Delovni rok (ur+20%) | Časovni rok (dni) | Delovni rok (ur+20%) | Časovni rok (mes.) | Delovni rok (ur+20%) | Časovni rok (mes.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| / | ≤ 45 | / | ≤ 9 | / | ≤ 18 |
| CIKLUS: P1-P1-P1-P1-P1-P6-P1-……..-P18 |  |  |  |  |  |

V Tabeli 1 so predstavljeni roki in ciklusi sprotnega vzdrževanja (kontrolni pregledi), ki se nanašajo na sklope oziroma komponente odbojnih naprav, spenjalnih naprav, zavor, sistema za pogon in vodenje vozila po tiru, registriranje hitrosti vožnje po tiru, in ostale naprave varnostno kritičnih komponent.

Tabela 2:

| Rok revizije vozila |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Delovni rok (ur+20%) | Časovni rok (let) | Delovni rok (ur+20%) | Časovni rok (let) | Ciklus |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| / | SR | / | VR | / |
| / | ≤ 6 + 1 + 1 | / | ≤ 6 + 1 + 1 | SR – VR – SR |

V Tabeli 2 je predstavljen rok za revizijo, ki se nanaša na sklope oziroma komponente odbojnih naprav, spenjalnih naprav, zavor, sistema za pogon in vodenje vozila po tiru, registriranje hitrosti vožnje po tiru in ostale naprave varnostno kritičnih komponent. Rok med dvema revizijama je 6 let, ki se lahko podaljša za 2 leti v kolikor tehnično stanje tirnega dvigala in podpornega vagona za prevoz protiuteži in podpiranje teleskopske roke ter naprave za podpiranje dvižne roke na podpornem vagonu to dopušča.

Vzdrževanje kompletnega ščitnega (podpornega) vagona za podpiranje teleskopske roke in vagona za prevoz orodja se v čim večji meri smiselno vključi v spodnje roke in cikluse kontrolnih pregledov in revizije:

Tabela 3:

| Rok kontrolnih pregledov |  |
| --- | --- |
| Delovni rok (tkm) | Časovni rok (let) |
| / | ≤ 2,5 |
| Dovoljena je prekoračitev časovnih rokov za največ 45 dni |  |

V Tabeli 3 so predstavljeni roki in ciklusi sprotnega vzdrževanja (kontrolni pregledi), ki se nanašajo na sklope oziroma komponente odbojnih naprav, spenjalnih naprav, zavor, in ostale naprave varnostno kritičnih komponent.

Tabela 4:

| Rok revizije vagona |  |
| --- | --- |
| Delovni rok (tkm) | Časovni rok (let) |
| / | ≤ 6 |

V Tabeli 4 je predstavljen rok za revizijo, ki se nanaša na sklope oziroma komponente odbojnih naprav, spenjalnih naprav, zavor, in ostale naprave varnostno kritičnih komponent. Rok med dvema revizijama je 6 let, ki se lahko podaljša za 6 mesecev v kolikor tehnično stanje vagona to dopušča.

Roki in ciklusi vzdrževanja ostalih agregatov, sklopov oziroma komponent morajo biti v čim večji meri usklajeni z roki, navedenimi v Tabeli 1, Tabeli 2, Tabeli 3 in Tabeli 4, tako, da bodo tirno dvigalo in spremljajoči vagoni čim manjkrat izločeni iz uporabe zaradi vzdrževanja.

7.3 Datoteka vzdrževanja

Datoteka vzdrževanja mora vsebovati opis vzdrževalnih dejavnosti, ki vključuje vse potrebne aktivnosti kot so kontrolni pregledi, spremljanje, preizkuse, meritve, zamenjave in popravila.

7.4 Vzdrževanje in razpoložljivost

Vzdrževanje je sestavljeno iz preventivnega in korektivnega vzdrževanja.

Tehnična razpoložljivost vozil za vzdrževanje mora biti najmanj devetdeset odstotna (90%). Plan rednega in investicijskega vzdrževanja z urami dela in stroški in stroški materiala ponudnik poda v izračunu LCC.

Tehnična razpoložljivost vozila mora biti najmanj devetdeset odstotna (90%) povprečna mesečna razpoložljivost vozila, merjeno na letnem nivoju, v izračun dosežene razpoložljivosti pa se ne upoštevajo dnevi, ko je vozilo izločeno iz obratovanja (vozilo v polni funkcionalnosti na razpolago naročniku za uporabo) zaradi razlogov na strani naročnika, kot so nepravilna uporaba, nesreča, napačno skladiščenje, ipd.

V kolikor ne bo zagotovljena tehnična razpoložljivost vozila iz prejšnjega odstavka v garancijskem roku, iz razloga na strani izbranega ponudnika in nerazumno počasne izvedbe sprotnega vzdrževanja (kontrolni pregledi), bo naročnik izbranemu ponudniku za vsak začeti dan zamude, ki presega zahtevano minimalno povprečno razpoložljivost vozila, ob izteku vsakega leta v rednem obratovanju (npr. če je vozilo predano v obratovanje 15. junija, se izračun opravi v obdobju od vključno 15. junija do vključno 14. junija prihodnjega leta) zaračunal tri promile (3‰) od vrednosti sprotnega vzdrževanja za omenjeno obdobje, vendar največ do deset odstotkov (10%) le tega.

Ravno tako bo naročnik izbranemu ponudniku zaračunal dve desetini promila (0,2‰) nabavne vrednosti vozila, vendar največ do deset odstotkov (10%) le te, za vsak začet dan zamude, ki presega zahtevani pristop k odpravi prijavljene okvare v roku treh (3) delovnih dni od prijave okvare, zaradi razlogov na strani izbranega ponudnika.

8. Opis vzdrževalnih dejavnosti

8.1 Tirno dvigalo in podporni vagon za prevoz protiuteži in podpiranje teleskopske roke ter naprava za podpiranje dvižne roke na podpornem vagonu

Tehnična dokumentacija mora vsebovati:

- funkcionalni opis ali slike sestavnih delov, kjer morajo biti našteti vsi elementi, ki pripadajo strukturi do ravni zamenljivih enot – sheme delovanja, povezovalne sheme in vezalne načrte,

- tehnični opis ali slike nadomestnih delov (zamenljivih enot) in sklicevanje na rezervne dele ponudnika in proizvajalca, da bi omogočili identifikacijo in nabavo ustreznih rezervnih delov. Seznam mora vsebovati vse zamenljive dele, ki bi jih bilo potrebno zamenjati zaradi električne in mehanske okvare, ter dele, ki bi jih bilo potrebno zamenjati zaradi naključnih poškodb (npr. vetrobransko steklo),

- vzdrževalni načrt, ki je sestavljen iz niza nalog, ki vključujejo dejavnosti, postopke, sredstva in delovni čas, potreben za izvedbo vzdrževanja,

- navodila in risbe ali fotografije za demontažo in montažo zamenljivi delov, merila za vzdrževanje, preglede in preizkuse, orodja in materiale, potrebne za izvedbo vzdrževanja, potrošni material in osebna zaščitna oprema ter zagotavljanje osebne varnosti,

- potrebne preizkuse in postopke, ki jih je treba izvesti po vsakem vzdrževalnem posegu pred ponovnim začetkom obratovanja,

- priročnik za odpravo okvar – napak za vse razumsko predvidene, ki vključuje funkcionalne in shematske diagrame sistemov za ugotavljanje napak in njihovo odpravo.

8.2 Standardni vagon (ščitni in vagon za prevoz orodja in opreme)

Dobavitelj vagona mora zagotoviti vso potrebno dokumentacijo za obratovanje in vzdrževanje standardnih vagonov v obsegu, kot je to določeno v prejšnji točki oziroma dokumentacijo, ki bo vsebovala vse potrebno za varno uporabo in vzdrževanje vagona.

9. Dokumentacija o delovanju tirnega dvigala in vagona za prevoz protiuteži

Tehnična dokumentacija, potrebna za delovanje tirnega vozila, mora vsebovati:

- opis delovanja, vključno z operativnimi značilnostmi in omejitvami tirnega dvigala in vagona (npr. širina vozila, največjo konstrukcijsko določeno hitrost, osno obremenitev, zavore, …),

- opis sprejemljivih omejitev in obratovalnih pogojev tirnega vozila v primeru za varnostno kritičnih okvar.

10. Obratovalno dovoljenje za tirno dvigalo in spremljajoče vagone

Dobavitelj tirnega dvigala in spremljajočih vagonov zagotovi vso potrebno dokumentacijo za pridobitev obratovalnega dovoljenja ter pridobi obratovalno dovoljenje pred končnim prevzemom tirnega dvigala in spremljajočih vagonov.

Glede varovanja okolja morajo biti upoštevani veljavni predpisi Evropske unije s tega področja. Uporabljeni morajo biti okolju prijazni materiali z čim večjo možnostjo reciklaže, biorazgradljive masti in olja ter okolju neškodljiva hladilna sredstva.

Skladno z zastavljeno strategijo varstva okolja morajo pogodbeniki Slovenskih železnic ustrezno zagotavljati:

- pravilno ravnanje z odpadki kot je: ločevanje odpadkov na izvoru njihovega nastajanja, urejena zbirna in oddajna mesta za odpadke, tehnično urejeni poslovni prostori za skladiščenje nevarnih odpadkov,

- pravilno skladiščenje nevarnih snovi v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije in Požarnim redom Slovenskih železnic,

- pravočasno obveščanje pristojnih državnih organov (tel. 112) v primeru uhajanja ali razlitja nevarnih snovi, požara, druge izredne razmere, ki imajo lahko za posledico negativne vplive na okolje in o tem seznaniti tudi odgovorne osebe na Slovenskih železnic,

- stalno zagotavljanje urejenosti in čistosti objektov, kadar gre za najem, njenega funkcionalnega zemljišča in ostalih površin, ki so predmet pogodbe,

- obveščanje odgovorne osebe na strani Slovenskih železnic o vseh spremembah in dogodkih, ki imajo ali bi lahko imeli za posledico škodljiv vpliv na okolje.

S splošnimi okoljevarstvenimi pogoji za pogodbenike družb skupine Slovenskih železnic morajo biti pisno seznanjeni vsi delavci (izvajalci oz. podizvajalci), ki delajo za pogodbenika ali v imenu pogodbenika. O tem morajo pogodbeniki Slovenskih železnic hraniti pisna dokazila, ki morajo biti obenem na vpogled delavcem, ki izvajajo nadzor s strani družb Slovenskih železnic.

11. Tehnični predpisi

Ne glede na to, da posamezen predpis ni izrecno naveden v tekstu, mora ponudnik upoštevati vse veljavne predpise UIC, CEN, CENELEC, EN, IEC in ISO.

Tirno dvigalo mora biti deklarirano. Tehnična deklaracija mora vsebovati podatke o skladnosti vozila s predpisi in standardi, identifikaciji tirnega dvigala, glavnih tehničnih lastnostih in proizvajalcu.

Tirno dvigalo mora biti na razvidnem mestu opremljeno najmanj z naslednjimi podatki:

- naziv in država porekla proizvajalca,

- oznako CE,

- oznako serije oz. tipa tirnega dvigala,

- proizvodno serijsko številko,

- letom izdelave,

- certifikacijskim znakom.

Ponudnik zagotovi, da je tirno dvigalo skladano s celostno grafično podobo skupine SŽ. Grafična podoba tirnega dvigala se ponudniku dostavi naknadno.

Oblika CE oznake in certifikacijskega znaka morata biti v skladu z zakonom o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (objavljenem v Uradnem listu RS 59/1999) in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.

12. Lokacija in rok dobave

Rok dobave, to je prevzem tirnega dvigala in spremljajočih vagonov v redno obratovanje, je največ osemindvajset (28) polnih koledarskih mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe.

Tirno dvigalo in spremljajoče vagone izbrani ponudnik dostavi na lokacijo naročnika v Ljubljani, Republika Slovenija. Vse s tem povezane stroške nosi izbrani ponudnik (naročnik nima s tem nikakršnih stroškov).

Razpisni obrazec 11: Izjava proizvajalca tirnega dvigala ali posameznega sistema ali komponente tirnega dvigala

Proizvajalec:

|  | Naziv |
| --- | --- |
|  | Naslov |
|  | Kraj, država |

Izjava

Zgoraj navedeni in spodaj podpisani proizvajalec tirnega dvigala, posameznega sistema ali komponente tirnega dvigala izjavljamo in potrjujemo, da:

- ponujeno tirno dvigalo, ki ga proizvajamo,

- naš sistem v ponujenem tirnega dvigalu, ki ga proizvajamo,

- naša komponenta v ponujenem dvigalu, ki jo proizvajamo,

v celoti izpolnjuje spodaj navedene tehnične zahteve naročnika:

Navedba tehničnih zahtev naročnika, ki jih potrjujemo s to izjavo:

Kraj in datum:				 Žig in podpis proizvajalca

(odgovorna oseba)