Tehnične specifikacije za

najem storitev Ethernet in FC povezav

za obdobje 2025 do 2030

KAZALO

1	SPLOŠNO	3

2	PREDMET NAROČILA	4

2.1	Segment 1: SP Maribor - SP Šoštanj	4

2.1.1	32 Gbit/s Fibre Channel povezave sistemskih prostorov	4

2.1.2	10Gbit/s Ethernet povezave sistemskih prostorov	4

2.2	Segment 2: 10Gbit/s Ethernet povezave	5

2.3	Segment 3: 1Gbit/s Ethernet povezave	5

3	GEOGRAFSKE LOKACIJE OBJEKTOV	6

4	STORITVE PONUDNIKA	7

4.1	Zagotavljanje razpoložljivosti povezav in odprave napak/okvar	7

4.2	Aktivno spremljanje povezav in obveščanje ob napakah ter predvidenih delih	7

4.3	Mesečna poročila o razpoložljivosti povezav	7

5	TEHNIČNE ZAHTEVE ZA NAJEM POVEZAV	8

5.1	Razpoložljivost	8

5.2	Prepustnost	8

5.3	Vmesniki za priklop najetih povezav	8

5.4	Namestitev in napajanje opreme ponudnika	8

5.5	Ostali parametri	9

5.6	Šifriranje	9

5.7	Sistem za spremljanje najetih povezav	9

5.8	Izvedbena dokumentacija najetih povezav	7

6	PREIZKUSI IN PREVZEMI	10

6.1	Izvedba meritev tehničnih parametrov najetih povezav	10

6.2	Poskusno obratovanje	10

6.3	Končni prevzem	10

KAZALO SLIK

Slika 1:

Geografske lokacije objektov in relacije povezav	6

- SPLOŠNO

Za potrebe zasebnega komunikacijskega omrežja potrebuje skupina Holding Slovenske elektrarne (sHSE) komunikacijske povezave »točka-točka« tipa Ethernet in Fibre Channel (FC).

- Komunikacijska povezava »točka-točka« je povezava med dvema komunikacijskima vozliščema.

- Relacija je fizična optična povezava dveh komunikacijskih vozlišč na oddaljenih lokacijah, po kateri poteka ena ali več komunikacijskih povezav.

- Komunikacijska vozlišča, med katerimi se najemajo povezave, se nahajajo v TK prostorih na geografskih lokacijah, podanih v poglavju 3.

- Geografska lokacija je določena z uradnim poštnim naslovom in GPS koordinatami.

- Priključna točka posameznega vozlišča je mikrolokacija znotraj TK prostora na določeni geografski lokaciji, kjer ima HSE svojo komunikacijsko opremo.

- Ponudnik mora zagotoviti povezave do priključnih točk posameznega vozlišča.

Po dogovoru z naročnikom lahko ponudnik, v skladu z razpoložljivim prostorom, na lokaciji naročnika za zaključitev posamezne komunikacijske povezave namesti svojo aktivno komunikacijsko opremo.

Zaradi zagotavljanja zahtevane visoke razpoložljivosti mora ponudnik na opremi zagotoviti, da povezave posameznega objekta, ki potekajo po različnih relacijah v različnih smereh, niso realizirane na isti fizični kartici. Vzdrževalna dela na opremi ali okvara posamezne kartice ne sme povzročiti hkratnega izpada relacij in s tem komunikacijske odrezanosti objekta.

Ponudnik mora upoštevati, da so optične trase za zagotavljanje povezljivosti posamezne lokacije v največji možni meri zagotovljene po geografsko fizično ločenih poteh, tako da ob prekinitvi posamezne fizične optične povezave (relacije) ne pride do prekinitve drugih relacij, ki zagotavljajo katero od preostalih komunikacijskih povezav.

PREDMET NAROČILA

Predmet naročila je najem komunikacijskih povezav Ethernet in Fibre Channel za potrebe zasebnega komunikacijskega omrežja skupine Holding Slovenske elektrarne (sHSE).

Naročilo je razdeljeno na tri segmente. Za vse segmente so podane zahtevane storitve Ponudnika v poglavju 4 ter tehnične zahteve v poglavju 5.

Segment 1: SP Maribor - SP Šoštanj

Najemajo se Fibre Channel in Ethernet povezave po dveh geografsko fizično ločenih poteh:

- 32Gbit/s Fibre Channel povezave sistemskih prostorov SP Maribor in SP Šoštanj

- 10Gbit/s Ethernet povezave sistemskih prostorov SP Maribor in SP Šoštanj

Z geografsko ločitvijo poti se minimalizira možnost hkratnega izpada povezav po obeh poteh v primeru okvar ali vzdrževalnih del.

Vse povezave morajo biti šifrirane; šifriranje se lahko izvaja na posameznih povezavah ali na linijskem prenosu za več povezav hkrati.

32 Gbit/s Fibre Channel povezave sistemskih prostorov

Zahteva se najem štirih FC povezav kapacitete 32Gbit/s enakomerno razporejenih po dveh geografsko fizično ločenih poteh. Poti morata biti, zaradi zagotavljanja sinhrone replikacije med SAN napravami, podobnih dolžin (največje dovoljeno odstopanje 10%).

| Geografsko fizično ločena pot 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Relacija | Število povezav | Pasovna širina | Šifriranje |
| SP Maribor - SP Šoštanj | 2 | 32Gbit/s | DA |
| Geografsko fizično ločena pot 2 |  |  |  |
| Relacija | Število povezav | Pasovna širina | Šifriranje |
| SP Maribor - SP Šoštanj | 2 | 32Gbit/s | DA |

10Gbit/s Ethernet povezave sistemskih prostorov

Zahteva se najem štirinajstih Ethernet povezav kapacitete 10Gbit/s enakomerno razporejenih po dveh geografsko fizično ločenih poteh.

| Geografsko fizično ločena pot 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Relacija | Število povezav | Pasovna širina | Šifriranje |
| SP Maribor - SP Šoštanj | 7 | 10Gbit/s | DA |
| Geografsko fizično ločena pot 2 |  |  |  |
| Relacija | Število povezav | Pasovna širina | Šifriranje |
| SP Maribor - SP Šoštanj | 7 | 10Gbit/s | DA |

Segment 2: 10Gbit/s Ethernet povezave

Zahteva se najem 10Gbit/s Ethernet povezav, ki morajo potekati po geografsko fizično ločenih poteh. S tem se minimalizira možnost hkratnega izpada več povezav pri načrtovanih vzdrževalnih delih ali okvarah in s tem tveganje popolnega komunikacijskega izpada posameznega objekta:

| Relacija | Število povezav | Pasovna širina | Šifriranje |
| --- | --- | --- | --- |
| SP Šoštanj - HSE Ljubljana | 1 | 10Gbit/s | DA |
| HSE Ljubljana – HSE Nova Gorica | 1 | 10Gbit/s | DA |
| SP Maribor - RTP Tolmin | 1 | 10Gbit/s | DA |
| SP Šoštanj - HE Formin | 2 | 10Gbit/s | DA |
| HE Dravograd – Premogovnik Velenje | 2 | 10Gbit/s | DA |
| SP Šoštanj - Premogovnik Velenje | 2 | 10Gbit/s | DA |
| SP Maribor – HE Formin | 2 | 10Gbit/s | DA |
| SP Maribor - HE Dravograd | 2 | 10Gbit/s | DA |
| SP Šoštanj - TE Trbovlje | 1 | 10Gbit/s | DA |

Segment 3: 1Gbit/s Ethernet povezave

Najemajo se 1Gbit/s Ethernet povezave, ki morajo potekati po geografsko fizično ločenih poteh. S tem se minimalizira možnost hkratnega izpada več povezav pri načrtovanih vzdrževalnih delih ali okvarah in s tem tveganje komunikacijskega izpada posameznega ali več objektov:

| Relacija | Število povezav | Pasovna širina | Šifriranje |
| --- | --- | --- | --- |
| TE Trbovlje - HE Boštanj | 1 | 1Gbit/s | DA |
| HE Boštanj - HE Blanca | 1 | 1Gbit/s | DA |
| HE Blanca - HE Krško | 1 | 1Gbit/s | DA |
| HE Krško - HE Brežice | 1 | 1Gbit/s | DA |
| HE Brežice - SP Maribor | 1 | 1Gbit/s | DA |

GEOGRAFSKE LOKACIJE OBJEKTOV

Geografske lokacije objektov, med katerimi se najemajo komunikacijske povezave, navedene v posameznem segmentu, so podane v spodnji tabeli in na sliki 1.

| Lokacija | Naslov | GPS lokacija |
| --- | --- | --- |
| SP Maribor | Celovška cesta 1, 2351 Kamnica | 46.567614, 15.603755 |
| SP Šoštanj | Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj | 46.374279, 15.051619 |
| HSE Ljubljana | Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana | 46.035752, 14.482758 |
| HSE Nova Gorica | Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica | 45.954363, 13.639879 |
| RTP Tolmin | Poljubinj 100a, 5220 Tolmin | 46.172073, 13.747026 |
| HE Formin | Formin 40/a, 2272 Gorišnica | 46.402699, 16.033871 |
| HE Dravograd | Meža 133, 2370 Dravograd | 46.585898, 15.019419 |
| Premogovnik Velenje | Partizanska cesta 78, 3320 Velenje | 46.368789, 15.069831 |
| TE Trbovlje | Ob železnici 27, 1420 Trbovlje | 46.125730, 15.058510 |
| HE Boštanj | 8294 Boštanj | 46.016881, 15.281141 |
| HE Blanca | 8283 Blanca | 45.989759, 15.381276 |
| HE Krško | 8270 Krško | 45.974563, 15.481149 |
| HE Brežice | 8250 Brežice | 45.899354, 15.588289 |

Slika 1: Geografske lokacije objektov in relacije povezav

STORITVE PONUDNIKA

Ponudnik mora tehnično izvesti vse komunikacijske povezave, ki so predmet naročila, v skladu s tehničnimi zahtevami iz poglavja 5. Pred predajo komunikacijskih povezav mora ustreznost tehničnih zahtev dokazati z meritvami posameznih povezav ter zagotoviti poskusno obratovanje – glej poglavje 6.

Zagotavljanje razpoložljivosti povezav in odprave napak/okvar

Komunikacijske povezave se najemajo v režimu 24/7/365. Najem mora vključevati tudi storitve odprave vseh napak/okvar na predmetu najema na stroške ponudnika. V ta namen mora ponudnik zagotavljati ustrezno tehnično podporo, kamor lahko naročnik telefonsko in preko spleta prijavi težave v delovanju najetih komunikacijskih povezav v režimu 24/7/365.

Na prijavljeno težavo se mora ponudnikova tehnična podpora odzvati v čim krajšem času, največ pa v desetih (10) minutah. V kolikor je težava posledica napake/okvare na ponudnikovi opremi ali trasah, mora vzpostaviti normalno delovanje v času, ki zagotavlja v poglavju 5 zahtevano razpoložljivost.

Aktivno spremljanje povezav in obveščanje ob napakah ter predvidenih delih

Ponudnik mora aktivno spremljati delovanje najetih povezav in v primeru zaznanih napak/okvar na opremi ali trasah ponudnika le-te odpraviti, tudi če naročnik težav ne prijavi. V kolikor je posledica težav nerazpoložljivost najetih povezav, mora o tem sproti obveščati naročnika.

Ponudnik mora naročnika vnaprej obveščati o predvidenih delih ali načrtovanem vzdrževanju opreme ali infrastrukture, katerih posledica je lahko izpad najetih povezav, ter od naročnika pridobiti potrditev o seznanitvi. V primeru, da ima naročnik v času predvidenih del na svoji opremi večje težave, zaradi katerih bi lahko ta dela povzročila popoln izpad posameznih komunikacijskih vozlišč, se ponudnik in naročnik uskladita o možnosti prestavitve del.

Mesečna poročila o razpoložljivosti povezav

Ponudnik mora mesečno izdelati poročila, s katerimi dokazuje izpolnjevanje zahtev v zvezi z razpoložljivostjo najetih povezav.

Zaznani izpadi najetih povezav morajo biti v poročilu našteti in opremljeni z datumom, uro in časom trajanja.

Izvedbena dokumentacija najetih povezav

Ponudnik mora izdelati dokumentacijo, ki vsebuje:

- Pregledno shemo in tabelo najetih povezav.

- Tehnično rešitev izvedbe, iz katere je razviden natančen geografski fizični potek in razdalja optičnih tras, preko katerih so izvedene posamezne relacije, po katerih potekajo povezave. Posebej morajo biti označeni deli optičnih tras, po katerih poteka več kot ena relacija z najetimi povezavami.

Detajlne sheme uvodov v posamezne objekte ter pregledne sheme opreme posameznih vozlišč z označenimi priključnimi točkami vseh najetih povezav, kamor se priključuje oprema naročnika.

TEHNIČNE ZAHTEVE ZA NAJEM POVEZAV

Razpoložljivost

- Zahtevana razpoložljivost posamezne komunikacijske povezave znotraj enega koledarskega meseca: večja od 99,95 % (dovoljena nerazpoložljivost cca 21 minut na mesec).

- V kolikor mesečna razpoložljivost posamezne zveze ni dosežena, se obračunajo penali v skladu s pogodbenimi določili.

- V primeru nerazpoložljivosti povezav zaradi višje sile (naravnih nesreč, izrednih dogodkov), na katere ponudnik nima direktnega vpliva, se ponudnik zaveže, da bo v skladu s svojimi zmožnostmi in dogovorom z naročnikom poskusil čim prej vzpostaviti vsaj začasno ali alternativno delovanje povezav, ki so za naročnika ključne; v takih primerih se penali ne obračunavajo.

Prepustnost

- Zahtevana prepustnost posamezne komunikacijske povezave: 100% z meritvami izkazane prepustnosti ob prevzemu povezav (glej poglavje 6).

- Šifriranje mora biti izvedeno tako, da ne zmanjšuje prepustnosti povezav.

- Vse povezave morajo biti realizirane z uporabo namensko rezerviranih prenosnih kapacitet (brez t.i. »oversubscription«); po teh kapacitetah se ne sme prenašati tudi prometa drugih strank.

- Naročnik lahko kadar koli v času najema preveri dejansko prepustnost komunikacijskih povezav; v kolikor je prepustnost posamezne komunikacijske povezave nižja od zahtevane, se to šteje kot nerazpoložljivost povezave.

Vmesniki za priklop najetih povezav

Najete povezave so namenjene priklopu naročnikove opreme – DC in FC stikal, MAN usmerjevalnikov in mrežnih stikal. Ponudnik mora na svoji opremi zagotoviti 10G, 1G in FC vmesnike ustrezne za priključitev naročnikove opreme. Prav tako mora zagotoviti potrebne priključne vrvice ustreznih dolžin. Po potrebi lahko naročnik ponudniku omogoči ogled opreme na svojih lokacijah.

Namestitev in napajanje opreme ponudnika

Kjer je mogoče, ponudnik opremo namesti na svojih lokacijah ter do naročnikovih lokacij zagotovi optiko za priključitev naročnikove opreme. Kjer to ni mogoče ali je bolj smiselno, lahko ponudnik namesti svojo opremo na lokacijah naročnika v skladu s prostorskimi in napajalnimi možnostmi. Naročnik ponudniku omogoča ogled posameznih lokacij.

Ostali parametri

- Povprečna mesečna zakasnitev: manjša ali enaka 4ms za 10Gbit/s Ethernet povezave, manjša ali enaka 10ms za 1Gbit/s Ethernet povezave ter manjša ali enaka 2ms za FC povezave.

- Povprečna mesečna izguba paketov: manjša od 0,01 %.

- Ethernet povezave morajo zagotavljati transparenten prenos in omogočati prenos najmanj 9.000 bajtov na paket brez fragmentacije (MTU).

Šifriranje

- Za vse FC in Ethernet povezave je zahtevana uporaba šifriranja.

- Ponudnik mora zagotoviti šifrirane povezave na L1 ravni OSI modela.

- Tehnične zahteve za razpoložljivost, prepustnost in ostale parametre morajo biti izpolnjene ob vključenem šifriranju.

- Šifriranje se lahko izvaja na posameznih povezavah ali na linijskem prenosu za več povezav hkrati, kjer je na isti trasi zahtevanih več povezav.

- Za avtentikacijo in šifriranje podatkovnega prometa se morajo uporabljati certificirani sodobni kriptografski algoritmi za zagotavljanje visoke stopnje varnosti (najmanj AES-256).

- Naročniku mora biti omogočeno varno upravljanje s kripto ključi za vse šifrirane povezave preko zaščitenega oddaljenega dostopa do sistema za upravljanje kripto ključev, ki mora biti enoten za upravljanje ključev na vseh šifriranih povezavah.

Sistem za spremljanje najetih povezav

Ponudnik mora naročnikovemu tehničnemu osebju omogočiti varen oddaljen dostop do sistema nadzora najetih povezav, preko katerega je možen vpogled v trenutno stanje povezav ter pregled osnovnih parametrov povezav za trenutno stanje in zgodovino.

PREIZKUSI IN PREVZEMI

Izvedba meritev tehničnih parametrov najetih povezav

Pred priklopom najetih Ethernet in FC povezav na naročnikove naprave mora ponudnik izvesti meritve predmetnih povezav ter izdelati merilne protokole, s katerimi dokazuje ustreznost (prepustnost, zakasnitve, izgubo paketov, MTU,…) v elektronski obliki v pdf formatu.

Poskusno obratovanje

Poskusno obratovanje začne teči po izvedenih meritvah najetih povezav in priklopu na naročnikove naprave. Poskusno obratovanje mora brez prekinitev potekati 3 mesece. V obdobju poskusnega obratovanja se storitve ne obračunavajo.

Končni prevzem

Končni prevzem se opravi po zaključenem poskusnem obratovanju in prevzemu ter potrditvi vseh merilnih protokolov. Ob končnem prevzemu se podpiše prevzemni zapisnik.