Predmet javnega naročila: Dobava delovnih vozil za zbiranje in prevoz odpadkov

Št. javnega naročila: 04/JN-2025/B

PRILOGA 3.1

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

I. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je dobava vozil za zbiranje in prevoz odpadkov.

Predmet javnega naročila je razdeljen na dva (2) sklopa:

Sklop 1: Vozilo za zbiranje in prevoz odpadkov z nadgradnjo 14 m3 (4 kom)

Sklop 2: Vozilo za zbiranje in prevoz odpadkov z nadgradnjo 21 m3 (1 kom)

Ponudnik lahko predloži ponudbo za en ali oba sklopa. V kolikor ponudnik predloži ponudbo za oba sklopa, le-to predloži v okviru ene ponudbe. Ponudnika, ki bo predloži več kot eno ponudbo za javno naročilo, bo naročnik izločil iz nadaljnjega postopka.

II. RAZPISNI POGOJI, SKUPNI ZA VSA VOZILA

Zahteve glede servisiranja:

- Pooblaščen servis v Sloveniji ki ni oddaljen od sedeža naročnika več kot 100 km oz. ustrezen mobilni servis za dobavljeno vozilo (šasije in nadgradnje) v času garancijske dobe, v primeru okvare, z odzivnim časom največ 24 ur od prejema pisne zahteve naročnika.

- Dobava rezervnih delov v 48 urah od pisnega naročila.

- Dobava rezervnih delov zagotovljena še 10 let od prevzema vozila.

Dokumentacija, ki mora biti priložena ponudbi:

- Skice vozila z nosilnostmi in merami (ofertne risbe).

- Dokumentacija nadgradnje s tehničnimi podatki, ki izhajajo iz točke III. za vozilo, za katerega se oddaja ponudba.

- Vzorec izjave o CE skladnosti.

Dokumentacija, ki mora biti predložena ob prevzemu – predaji vozil:

- Servisna knjižica vozila in nadgradnje ter garancijski list z garancijskimi pogoji, ter katalog nadomestnih delov v pisni in elektronski obliki.

- Račun z vsemi podatki, potrebnimi za takojšnjo registracijo.

- Oznaka CE in izjava o skladnosti.

- Navodila za uporabo, vzdrževanje in preizkušanje.

- Sheme delovanja posameznih sistemov.

- Prvostopenjska homologacija za šasijo.

- Drugostopenjska homologacija za nadgradnjo.

Zahteve glede garancije:

      - Minimalno 24 mesecev na kompletno vozilo (šasija in nadgradnja).

      - Začetek veljavnosti garancije z dnem registracije vozila.

Usposabljanje:

Ponudnik mora zagotoviti usposabljanje upravljavcev vozila pri naročniku.

Druge zahteve:

V tej razpisni dokumentaciji zahtevane in s strani ponudnikov podane merljive karakteristike, morajo biti enake kot v prometnem dovoljenju in homologaciji, oziroma ne smejo odstopati v škodo naročnika.

Vsa vozila morajo biti tovarniško nova – datum izdelave vozila mora biti datum med podpisom pogodbe in iztekom roka za dobavo vozila, stanje števca kilometrov ali delovnih ur ne sme biti višje od 1000 kilometrov.

Šasije in vsa oprema mora biti izdelana skladno z  veljavnimi predpisi v RS oz. predpisi EU.

III. TEHNIČNE ZAHTEVE VOZIL ZA ZBIRANJE IN PREVOZ ODPADKOV PO SKLOPIH

ZAHTEVE ZA SKLOP ŠT. 1: VOZILO ZA ZBIRANJE IN PREVOZ ODPADKOV

  - Tehnično tehnološke zahteve za šasijo vozila za zbiranje in prevoz odpadkov z nadgradnjo 14 m3:

Osnovne zahteve za šasijo:

    - Motor - EURO 6 E

    - Prostornina motorja - najmanj 6700 ccm

    - Moč motorja - najmanj 220 kW

    - Navor motorja – najmanj 1000 Nm

    - Skupna dovoljena masa vozila - najmanj 20000 kg

    - Lastna teža šasije s kabino - največ 6900 kg

    - Prednja os nosilnost - najmanj 7500 kg

    - Pogonska os nosilnost - najmanj 13000 kg

    - Medosna razdalja - 3600 - 3900 mm

    - Menjalnik avtomatiziran

    - Pogon - 4 x 2

    - Sistem čiščenja izpušnih plinov, regeneracija

    - Parabolično vzmetenje prednje osi

    - Pnevmatsko vzmetenje pogonske osi

    - Barva - bela

    - Nastavljiv, zračno vzmeten sedež voznika

    - Sedež 1+2, posamični, opremljeni z vzglavniki in varnostnimi pasovi

    - Električno nastavljiva in ogrevana ogledala

    - Kodiran ključ

    - Baterije - najmanj 160 Ah

    - Generator - najmanj 28 V 90 A

    - Hidravlični volan pnevmatsko nastavljiv po višini in nagibu

    - Električni pomik stranskih stekel

    - Tempomat

    - Ročna ali avtomatska klimatska naprava

    - Polica nad vetrobranskim steklom

    - Centralno zaklepanje kabine

    - LED svetlobni blok na strehi kabine

    - Nosilec rezervnega kolesa z rezervnim kolesom

    - Pnevmatike - 315/80 R22,5

    - Blokada diferenciala

    - Pomožni odgon iz motorja

    - Rezervoar goriva s ključavnico volumna najmanj 200 l

    - Rezervoar Ad blue najmanj 50 l

    - Izpuh obrnjen proti tlom

    - Elektronski omejevalec hitrosti pri 89 km/h

    - Zračna vreča za voznika

    - Disk zavore spredaj in zadaj

    - ABS

    - Ročna zavora na zadnji osi

    - Opozorilni znak za padec tlaka v zavornem sistemu

    - Digitalni tahograf DTCO 4.0 SMART ali enakovreden

    - Računalniški prikazovalnik podatkov v slovenskem jeziku

    - LDWS

    - Opozorilni znak za vzvratno vožnjo

    - H7 glavni žarometi + LED pozicijski

    - Meglenke

    - Prednji branik kombinacija plastika in jekla

    - Sistem kontrole tlaka v posamezni pnevmatiki, vključno z rezervno pnevmatiko

    - Dvigalka in pripadajoče orodje

    - Podložna zagozda 2x

    - Računalniški prikazovalnik podatkov v slovenskem jeziku

    - Obvezna oprema

    - Bluetooth avtoradio s prostoročnim telefoniranjem

    - Moč motorne zavore najmanj 250 kW

  - Tehnično tehnološke zahteve za nadgradnjo vozila za zbiranje in prevoz odpadkov:

Splošno

Nadgradnja za vozilo za prevoz odpadkov mora biti izdelana po CE normativih in mora biti ustrezna glede na zahteve šasije. Nadgradnja mora biti primerna za zbiranje različnih vrst frakcij (steklo, papir, embalaža, biološki odpadki)

Osnovne zahteve nadgradnje za zbiranje odpadkov:

    - Razmerje stiskanja odpadkov najmanj 1:6

    - Nadgradnja z nakladanjem z zadnje strani

    - Nadgradnja izdelana skladno s standardom EN1501

    - Sistem stiskanja s potisno in drsno ploščo ob iztisno ploščo, ki medsebojno tvorijo pritisk

    - Vertikalno odpiranje vrat ob praznjenju polnega kesona

    - Kot odpiranja vrat najmanj 90˚ glede na horizontalno os

    - Vrata opremljena z iztresalnim mehanizmom

    - Celotna konstrukcija v povsem varjeni izvedbi

    - Spoj med vrati in kesonom tesnjen po celotni višini

    - Tesnjene izvedeno s profilirano ne napihljivo gumo

    - Kapaciteta nadgradnje najmanj 14 m3

    - Kapaciteta korita najmanj 2,2 m3

Zahteve za keson za odpadke:

- Debeline pločevine stranic najmanj 3 mm, kvalitete najmanj HARDOX 400 ali STRENX 700 (priložiti ustrezen certifikat kot dokazilo)

- Debelina pločevine dna kesona najmanj 4 mm, kvalitete najmanj HARDOX 450 (priložiti

ustrezen certifikat kot dokazilo)

- Keson v izvedbi z zaobljenima stranicama in bočnimi vertikalnimi ojačitvami, dolžino optimalno prilagoditi šasiji

- Širina kesona zunaj največ 2.500 mm

- Servisna vrata na kesonu z bočne strane namenjena čiščenju prostora za iztisno ploščo

- Iztisna plošča sredinsko vodena s pomočjo drsnih vodil

- Pomik iztisne plošče po celotni dolžini kesona z dvostransko delujočim teleskopskim valjem in

detekcijo polnega kesona

- Avtomatski odmik iztisne plošče pri zapiranju vrat, ki preprečuje nasedanje vrat na iztisno ploščo

- Strgalo na spodnjem delu in na obeh stranicah iztisne plošče za dodatno preprečevanje prehoda odpadkov za iztisno ploščo

Zahteve za vrata nadgradnje (zadnji del nadgradnje):

- Korito iz kvalitetnega jekla najmanj HARDOX 450, debeline najmanj 6 mm

- Notranja širina korita najmanj 2.000 mm

- Vodenje mehanizma stiskanja na 4 drsnikih iz specialnega drsniškega materiala

- Obrabi izpostavljeni deli drsne in potisne plošče, izdelani iz kvalitetnega jekla odpornega na obrabo najmanj HARDOX 400

- Hidravlična valja za pomik drsne plošče, postavljena na notranji strani zadnjih vrat

- Valja dviga vrat, postavljena bočno na stranicah zunaj

- Preklopni vsipni rob na višini največ 1.300 mm

Zahteve za iztresalnik (avtomat za praznjenje zabojnikov):

- Iztresalnik za posode od 80 do 1.100 litrov po standardu EN 840-1,2 in 3

- Hitrost gibanja iztresalnega mehanizma za dvokolesni zabojnik največ 8 sekund, za štirikolesni zabojnik največ 12 sekund

- Hidravlično krmiljen iztresalni mehanizem

- Krmilni pult iztresalnika, ki se nahaja na levi in desni strani nadgradnje

- Mehansko krmiljen naslon za prestrezanje zabojnikov z brezstopenjsko nastavitvijo lege

Zahteve za električno opremo (krmiljenje):

- Ročni sistem stiskanja MANUAL, upravljan s tipkami

- Avtomatski sistem stiskanja z enojnim ciklom SINGLE

- Avtomatski sistem stiskanja z večkratno ponovitvijo cikla MULTI

- Stikalo za izbiro avtomatskega proženja enojnega cikla stiskanja z dvignjenim iztresalnikom

- Upravljalne ročice za dvig avtomata, nameščene na obeh straneh nadgradnje vidne in

dostopne z vseh strani nadgradnje

- Ročici nameščeni na posebnih konzolah

- Vse komande, potrebne za varno delovanje nadgradnje

- Dodatne komande za praznjenje kesona v kabini vozila

- Komanda za čiščenje korita v primeru dvignjenih vrat

- Komande za ročno kontrolo mehanizma stiskanja

- Električni PLC sistem nadgradnje, prilagojen električnemu sistemu šasije

- Povezava in krmiljenje zunanjih enot preko PLC krmilnega modula v kabini

- Avtomatični dvig vrtljajev motorja z uporabo katerekoli funkcije nadgradnje

- Krmilna plošča v kabini s prikazovalnikom z izbiro vsaj 4 delovnih programov

- LED luč za osvetlitev korita in LED luč za osvetlitev okolice v spodnjem delu nadgradnje, skupaj najmanj 3 kosi na vsaki strani vozila

- LED svetilki za osvetlitev registrske tablice

- LED dodatni bliskavki spredaj v maski vozila

- LED bliskavki na zadnji zgornji strani nadgradnje

- Števec obratovalnih ur hidravlične črpalke in ur nadgradnje

- Kamera z barvnim LCD zaslonom velikosti najmanj 7 palcev v kabini

Zahteve za hidravliko:

- Dvojna hidravlična črpalka z avtomatskim vklopom in izkopom delovanja gnana s pogonom iz motorja šasije

- Avtomatski izklop hidravličnega sistema med vožnjo

- Istočasno delovanje sistema za stiskanje in iztresanje

- Elektro hidravlično krmiljeni smerni ventili

- Hidravlični rezervoar najmanj 300 litrov z nivokazom in termometrom

- Tlačni in povratni filter v sistemu

Ostale zahteve:

- Največji previs nadgradnje 2.600 mm

- Dolžina celotnega vozila največ 8000 mm

- Masa nadgradnje 5.500 do 6.000 kg

- Nosilnost najmanj 6.500 kg

- Višina vozila največ 3.255 mm

- Nadgradnja izdelana skladno s standardom EN 1501+A1:2011

- Vse dejanske mere vozila v merilu podati v prilogi

- Izračun obremenitev osi podati v prilogi

- Barva  nadgradnje  mora  biti  beli  barvi,  debelina  nanosa  najmanj  120  mikronov, dvokomponentni osnovni epoksi nanos in PUR zaključni sloj

- Mehanska zaščita zadnjih signalnih luči na koritu

- Na zadnji strani nadgradnje nameščena preklopna stopnica, levo in desno, skladno s standardom EN1501, namenjeni za prevoz delavcev

- Gumijast blatnik po celi širini vrat

- Bočna zaščita medosja (na šasiji ali nadgradnji)

- Nosilec za metlo in lopato, ter metla in lopata

- Kroglični izpustni ventil na tesnilnem predelu

- Kroglični izpustni ventil na spodnjem robu korita izcednih vod velikosti najmanj 2,5˝

- Omarica za orodje iz nerjaveče pločevine

- Možnost nadgradnje za spremljanje identifikacij posod

- Sistem spremljanja in snemanja zbiranja odpadkov, ki se sestoji iz 3 kamer HD resolucije in diskom za shranjevanje podatkov

- Kamere morajo biti nameščene zadaj na nadgradnji in v kabini vozila

- V kabini mora biti nameščen monitor za pregled funkcij sistema

- Možnost shranjevanja video posnetka 90 dni in možnost shranjevanja posnetka na zunanji

medij

- Upravljavski zaslon na dotik za spremljanje dela nadgradnje z naslednjimi funkcijami:

  - upravljanje z delovnimi lučmi

  - štetje števila zbiranja

  - štetje številka praznjenja

  - štetje števila dvigovanja posod

  - štetje števila delovnih ur nadgradnje

  - opozorilo o opravljenih urah in potrebe po servisu

IV. ZAHTEVE ZA SKLOP ŠT. 2: VOZILO ZA ZBIRANJE IN PREVOZ ODPADKOV

1. Tehnično tehnološke zahteve za šasijo vozila za zbiranje in prevoz odpadkov z nadgradnjo 21 m3:

Osnovne zahteve za šasijo:

    - Motor - EURO 6 E

    - Prostornina motorja - najmanj 10700 ccm

    - Moč motorja - najmanj 290 kW

    - Navor motorja – najmanj 1900 Nm

    - Skupna dovoljena masa vozila - najmanj 28000 kg

    - Pomožna os nosilnost - največ 9000 kg

    - Prednja os nosilnost - najmanj 8000 kg

    - Pogonska os nosilnost - najmanj 13000 kg

    - Medosna razdalja - 3800 - 3900 mm

    - Dolžina vozila – največ 9700 mm

    - Stranska bočna zaščita na medosju

    - Stabilizator ojačan za zadnjo premo

    - Zadnja os krmiljenja - razbremenjena

    - Menjalnik avtomatski – najmanj 12 stopenjski, s čim krajšim prestavnim razmerjem primernim za smetarsko vozilo

    - Pogon - 6 x 2

    - Elektronsko upravljanje motorja

    - Vse režimski regulator

    - Zračni zavorni sistem s sušilcem zraka

    - Komfortni vklop in izklop pomožnega pogona za nadgradnjo

    - Disk zavore na vseh oseh

    - Sistem proti zdrsevanju koles pri speljevanju ASR

    - Barva - bela

    - Elektronski stabilizacijski program ESP

    - Ergonomski vzmeten sedež za voznika in dva dodatna sedeža za sovoznika

    - Tonirano sprednje steklo

    - Tahograf

    - Električno nastavljiva in ogrevana ogledala

    - Strešno okno

    - Kabina z najmanj 400 mm prostora za sedeži za odlaganje opreme

    - Pištola za izpihovanje z zrakom

    - Baterije - najmanj 2 x 170 Ah

    - Generator - najmanj 28 V 100 A

    - Baterije brez potrebe po vzdrževanju

    - Več funkcijski nastavljiv volan

    - Električni pomik stranskih stekel

    - Gumijasti predpražniki v kabini

    - Ročna ali avtomatska klimatska naprava

    - LED svetlobni blok na strehi kabine dolžine najmanj 1200 mm

    - Bliskavici v maski kabine

    - Pnevmatike pogonske - 315/80 R22,5 s profilom M+S

    - Pnevmatike prednje in zadnje 385/65 R22,5

    - Zračno vzmetenje zadnjih osi

    - Plastični blatniki z lovilci nečistoč spredaj in zadaj

    - Rezervno kolo

    - Zapora diferenciala na zadnji osi

    - Rezervoar goriva s ključavnico volumna najmanj 290 l, ALU

    - Rezervoar Ad blue najmanj 60 l

    - Izpuh – nizko spodaj

    - Elektronski omejevalec hitrosti pri 89 km/h

    - Omejevalec hitrosti za smetarsko vozilo (20 km/h) in zapora vzvratne vožnje

    - Primeren pomožni pogon za nadgradnjo

    - ABS

    - Opozorilni znak za vzvratno vožnjo

    - Meglenke

    - Podložna zagozda 2x

    - Računalniški prikazovalnik podatkov v slovenskem jeziku

    - Orodje in obvezna oprema

    - Bluetooth avtoradio s prostoročnim telefoniranjem

    - Moč motorne zavore najmanj 340 kW

2. Tehnično tehnološke zahteve za nadgradnjo vozila za zbiranje in prevoz odpadkov:

Splošno

Vozilo za zbiranje odpadkov mora biti izdelano v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev. Nadgradnja mora omogočati zbiranje in prevažanje mešanih komunalnih odpadkov (papir, embalaža, biološki in mešani odpadki v zabojnikih) po standardu EN840-1, 2 in 3 ter praznjenje odpadkov iz kontejnerjev po standardu DIN 30720 kapacitete 5-7m3. Tip nadgradnje je nadgradnja z nakladanjem z zadnje strani. Odpadki se nakladajo mehansko preko vsipnega roba, od koder jih mehanizem za stiskanje potisne in stisne v keson vozila. Vrata se vertikalno odpirajo. Nadgradnja je sestavljena iz dveh osnovnih delov, in sicer iz kesona in vrat. Vrata so opremljena s stresalnim mehanizmom za zabojnike po standardu EN840 1, 2 in 3 ter z dvižnima rokama za praznjenje kontejnerjev kapacitete 5-7m3 po standardu DIN 30720. Nadgradnja usklajena s šasijo z optimalno razporeditvijo osnih obremenitev

Osnovne zahteve nadgradnje za zbiranje odpadkov:

- Kapaciteta nadgradnje najmanj 21 m3 računano v skladu s SIST EN 1501-1

- Kapaciteta vsipnega korita minimalno 2,2 m³, računano v skladu s SIST EN 1501-1

- Maksimalni previs nadgradnje brez avtomata za dviganje zabojnikov in brez stopnic 2900 mm

- Vse dejanske mere vozila podati v prilogi k ponudbi

- Izračun obremenitev osi podati v prilogi k ponudbi

- Maksimalna višina vozila 3800 mm

Zahteve za keson za odpadke:

- Celotna konstrukcija 100 % v varjeni izvedbi

- Stranice kesona primerno ojačane z vertikalnimi rebri za večjo togost nadgradnje

- Pomožni okvir in pritrditev na šasijo izvedena v skladu s priporočili proizvajalca šasije

- Dolžino kesona optimalno prilagoditi šasiji

- Maksimalna širina kesona in nadgradnje 2,50 m

- Sistem praznjenja z vgrajeno iztisno ploščo

Zahteve za vrata nadgradnje (zadnji del nadgradnje):

- Korito v enem delu, izdelano iz visokokvalitetnega jekla odpornega na obrabo trdote najmanj 450 HB (Hardox 450 ali ekvivalent), debelina dna korita najmanj 8 mm

- Avtomatsko odklepanje in zaklepanje pri odpiranju in zapiranju vrat

Zahteve za stresalni mehanizem za zabojnike po EN840 standardu:

- Nameščen na zadnji strani vrat

- Kovinska konstrukcija iz visoko kvalitetnega materiala

- Ročni način delovanja

- Omogoča praznjenje zabojnikov skladno s standardom EN840/1, 2, 3

- Praznjenje 2-kolesnih zabojnikov s pomočjo zobniške letve, praznjenje 4-kolesnih zabojnikov s pomočjo zobniške letve in stresalnih ročic

- Čas praznjenja 2-kolesnega zabojnika (dvig/spust), največ 14 sekund

- Čas praznjenja 4-kolesnega zabojnika (dvig/spust), največ 14 sekund

- Hidravlično ali pnevmatsko nastavljivi naslon za zabojnike z odpiralcem pokrovov

- Minimalne zahtevane karakteristike stresalnega mehanizma:

- proporcionalno hidravlično krmiljenje,

- PLC krmilni sistem s prikazovalnikom,

- mehansko zaklepanje zabojnika na zobniško letev,

- avtomatski vklop stiskalnega mehanizma po izpraznitvi zabojnika z možnostjo nastavitve poljubnega števila praznjenj,

- obojestransko krmiljenje stresalnega mehanizma s pomočjo krmilne ročice (joystick).

- Komande (joystick) nameščene na obeh straneh nadgradnje

Zahteve za hidravlični sistem:

- Primerna hidravlična črpalka

- Samodejni izklop hidravlične črpalke s prestavitvijo menjalnika v vozni položaj

- Samodejni vklop hidravlične črpalke s prestavitvijo menjalnika v nevtralni položaj

Zahteve za iztisno ploščo:

- Vodena s pomočjo bočnih vodil z nastavljivimi stabilizatorji

- Pomik iztisne plošče po celotni dolžini kesona s teleskopskim cilindrom

- Avtomatski odmik iztisne plošče na principu povratnega efekta zaradi preseganja tlaka stiskanja

- Avtomatski odmik iztisne plošče pri zapiranju vrat - preprečuje nasedanje vrat na iztisno ploščo

Zahteve za mehanizem stiskanja:

- Mehanizem stiskanja po principu dveh plošč (drsna in potisna plošča) s stiskanjem ob iztisno ploščo

- Obrabi izpostavljeni deli drsne in potisne plošče izdelani iz visokokvalitetnega jekla odpornega na obrabo trdota min 450 HB (Hardox 450 ali ekvivalent)

- Pomikanje sistema plošč s štirimi dvostransko delujočimi hidravličnimi cilindri v naslednjem zaporedju: odpiranje potisne plošče, spuščanje drsne plošče, zapiranje potisne plošče in dvig drsne plošče

- Hidravlični cilindri za pomik drsne plošče montirani na zunanji strani zadnjih vrat

- Hitrost mehanizma stiskanja največ 20 sekund

Zahteve za sistem stiskanja:

- Ročni sistem stiskanja »MAN«

- Avtomatski sistem z enojnim ciklom »SINGLE«

- Avtomatski sistem s kontinuiranim ciklom »AUTO«

Zahteve za tesnjenje:

- 100 % vodotesnost med vrati in kesonom po celi višini vrat

Zahteve za komande:

- Vse komande potrebne za delovanje nadgradnje

- Komanda za stiskanje mehanizma na daljincu dvigala

- Avtomatsko čiščenje korita v primeru dvignjenih vrat

- Dodatne komande za odpiranje in zapiranje vrat ter praznjenje kesona v kabini vozila

- Dodatne komande za ročno kontrolo delovanja mehanizma stiskanja

Tehnične zahteve za veliki stresalni mehanizem za kontejnerje kapacitete 5-7 m3

- Veliki stresalni mehanizem montiran na vratih nadgradnje

- Stresalnik/dvižne roke morajo biti primerne za praznjenje kontejnerjev kapacitete 5-7 m3 po standardu DIN30720 v korito smetarskega vozila, ki je predmet tega javnega naročila

- Stresalnik/dvižne roke za kontejnerje z mehanizmom, ki omogoča prilagajanje kota rok za vpetje kontejnerjev z dodatnim pregibom rok

- Upravljanje pregiba rok s komandami ob strani nadgradnje brez potrebe po dodatnem ročnem delu (obvezno priložiti fotografijo rešitve velikega stresalnega mehanizma)

Zahteve za tehtalni sistem:

- Veliki stresalni mehanizem opremljen s tehtalnim sistemom

- Tehtalni sistem nameščen na sornikih vpetja za verige

- Tehtalni sistem s pripadajočo enoto za izpis tehtane vrednosti (printer)

- Natančnost tehtalnega sistema +/- 5 kg

- Tehtalni sistem brezžično povezan s centralno enoto tehtalnega sistema

- Garancija na delovanje baterij tehtalnih celic najmanj 1 leto

Zahteve za električni sistem:

- Električni sistem nadgradnje prilagojen električnemu sistemu šasije

Zahteve za krmilni pult:

- Krmilni pult s prikazovalnikom v kabini vozila (v slovenskem jeziku), najmanj z naslednjimi funkcijami:

- izbor optimalnega načina delovanja glede na vrsto odpadkov,

- prikaz statusa delovanja,

- števec delovnih ur hidravličnega sistema (dnevni/skupni),

- števec odpiranj zadnjih vrat (dnevni/skupni),

- števec ciklusov stiskanja (dnevni/skupni),

- prikaz napak v delovanju,

- shranjevanje napak v spominski modul,

- prikaz statusa posameznih digitalnih oz. analognih vhodov in izhodov,

- možnost individualne nastavitve parametrov.

Zahteve za mazanje:

- Centralno mazanje vseh gibljivih delov iz največ dveh točk na nadgradnji

Zahteve za barvo in zaščito:

- Visoko kvalitetna zaščita in barva (vsi elementi peskani, temeljno barvani z dvokomponentnim epoksidnim premazom, končni sloj je dvokomponentni poliuretanski lak, sušenje v sušilni komori pri visoki temperaturi)

- Barva nadgradnje bela

Ostale zahteve:

- Rumena utripajoča luč zadaj levo in desno v LED tehniki

- Delovne luči na zadnjem delu nadgradnje v LED tehniki najmanj 3 kom

- Zadnje zgornje luči v LED tehniki

- Opozorilni signal, ko je keson poln

- Števec obratovalnih ur hidravlične črpalke

- Gumijast blatnik po celi širini vrat

- Guma na vrhu korita po celi dolžini

- Nosilec za metlo in lopato na levi ali desni strani nadgradnje

- Lestev za dostop na nadgradnjo

- Zaprt televizijski sistem z LCD zaslonom in delovno kamero, barvni, na armaturni plošči montiran dodatno, zaslon velikosti najmanj 10 palcev

- Servisna vrata na kesonu, namenjena čiščenju prostora za iztisno ploščo

- Izpust izcednih vod na spodnjem delu korita s krogličnim izpustnim ventilom

- Strgalo na spodnjem delu iztisne plošče – dodatno preprečuje prehod odpadkov za iztisno ploščo

- Dve preklopni stopnici v zadnjem delu vozila namenjeni za prevoz delavcev v skladu z zahtevami SIST EN 1501