| št. zadeve: | 43001-16/2025 |  | MFERAC št.: | 2431-25-000080 / 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| datum: | 13. 01. 2025 |  |  |  |

Izvajanje meritev nočne vidnosti in kontrasta ter tornih lastnosti horizontalne prometne signalizacije na primarnih cestah v upravljanju DRSI

Specifikacija naročila

Januar, 2025

VSEBINA

1	UVOD	3

2	PREDMET NAROČILA	4

3	VSEBINA IN OBSEG NAROČILA	4

3.1	Izvedba meritev nočne vidnosti in kontrasta horizontalne prometne signalizacije	5

3.2	Izvedba meritev tornih lastnosti horizontalne prometne signalizacije	6

3.3	Izdelava dokumenta »Pregled stanja horizontalne prometne signalizacije z grafičnim prikazom ustreznosti na primarnih državnih cestah«	6

4	TEHNIČNE ZAHTEVE	8

4.1	Tehnična in strokovna sposobnost	8

4.2	Ostale zahteve	8

SEZNAM TABEL

Tabela 1: Odseki primarnih cest 	4

Tabela 2: Vsebinska zasnova poročil	6

UVOD

Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti se vpeljujejo na treh področjih, in sicer v vozilih, na infrastrukturi in voznikih. Ker je vpliv voznikov na prometno varnost še vedno visok, skušajo inženirji in raziskovalci že veliko le-tega znižati s pomočjo naprednih asistenčnih sistemov oz. popolne avtomatizacije z avtonomnimi vozili. Leta 2018 je EuroNCAP  uvedel testiranja vozil, kjer ocenjujejo tudi 6 kategorij asistenčnih sistemov v vozilih, in kjer ena izmed kategorij zajema področje asistenčnih sistemov za ohranjanje voznega pasu. Asistenčni sistemi za ohranjanje voznega pasu delujejo s pomočjo kamer, ki na podlagi algoritmov zaznavajo vidnost horizontalne prometne signalizacije in tako zmanjšujejo verjetnost nastanka nenadzorovanih manevrov, ter s tem prometnih nesreč.

Horizontalna prometna signalizacija je ključni element prometne infrastrukture na državnih cestah v upravljanju DRSI. Te neposredno usmerjajo voznike in omogočajo takojšnjo vizualno informacijo, ki je nepogrešljiva za varno in učinkovito vožnjo. Prav horizontalna prometna signalizacija je tista, ki zagotavlja neprekinjeno orientacijo voznikov in jih usmerja skozi celoten potek ceste – tako podnevi kot ponoči, medtem ko, prometni znaki ponujajo dodatne informacije. Funkcionalnost in vidljivost horizontalne prometne signalizacije sta ključni ne le za varnost običajnih voznikov, temveč postajata še bolj kritični s prihodom avtonomnih vozil, ki se močno zanašajo na natančne podatke za ohranjanje voznega pasu in preprečevanje nenadzorovanih manevrov in sta nujni za delovanje asistenčnih sistemov, ki so danes že prisotni v vozilih. Horizontalna prometna signalizacija je izpostavljena konstantnim obremenitvam, vključno z vremenskimi vplivi, mehansko obrabo in izpostavljenostjo UV-žarkom, kar skozi čas zmanjšuje njihovo svetlobno odbojnost, kromatične lastnosti in celotno učinkovitost. Zato je nujno potrebno redno spremljanje kakovosti ter izvajanje meritev, ki omogočajo hitro prepoznavanje poslabšanja stanja in pravočasno načrtovanje vzdrževalnih ukrepov. Le z rednimi meritvami lahko zagotovimo, da horizontalna prometna signalizacija ostane varna in funkcionalna čez celotno življenjsko dobo.

Z napredkom tehnologije, predvsem avtonomnih vozil in pametnih prometnih sistemov postaja pomen horizontalne prometne signalizacije še večji. Avtonomna vozila in asistenčni sistemi, ki postajajo vse bolj del našega vsakdana, se za varno vožnjo močno opirajo na natančne in dosledne podatke, ki jih pridobijo iz horizontalne signalizacije. Delovanje naprednih asistenčnih sistemov temelji na prepoznavanju okolice z vgrajenimi kamerami in algoritmi v ozadju, pri katerih je na podlagi svetlobno odbojnih in kromatičnih lastnosti horizontalne prometne signalizacije, pomemben tudi kontrast, ki ga predstavlja razmerje med svetlostjo talnih označb in vozno površino. Zveza evropske unije za ceste (ERF) je v letu 2018 izdala tehnična priporočila na področju zaznavanja talnih označb tako s strani voznikov kot naprednih asistenčnih sistemov. Za zagotovitev ustreznega kontrastnega razmerja med talnimi označbami in vozno površino navajajo, da se vrednosti razmerja kontrasta 3:1 lahko upoštevajo kot ustrezna, medtem ko razmerja kontrasta 4:1 predstavljajo, višjo zanesljivost, pri čemer ne prihaja do napačnih zaznav zaradi bleščanja ali ostalih kritičnih okoliščin.

Vsaka nepravilnost ali slabša vidljivost lahko resno ogrozi varnost prometa, zato je vzdrževanje ključni del priprave prometne infrastrukture na prihodnost.

Za potrebe gospodarjenja in sistematičnega spremljanja stanja prometne signalizacije na primarnih cestah v upravljanju Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) je nujno treba redno spremljati kakovost materiala in stanja horizontalne prometne signalizacije. Kakovost materiala prometne signalizacije se v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah ter predpisanimi standardi preverja z izvajanjem meritev svetlobno odbojnih in kromatičnih lastnosti prometne signalizacije. Izvajanje teh meritev in vodenje evidence izmerjenih vrednosti omogoča pravočasno in ekonomično načrtovanje obnov horizontalne prometne signalizacije.

Naročnik DRSI želi s to specifikacijo naročila pridobiti celovit pregled nad stanjem horizontalne prometne signalizacije na primarnih cestah:

  - na vseh odsekih v upravljanju,

  - pri novogradnjah ali rekonstrukcijah,

  - pred iztekom garancijskih dob.

S to specifikacijo naročila naročnik DRSI določa vsebino, obseg, pogoje in tehnične zahteve, ki jih mora pri izvedbi del upoštevati izvajalec. Specifikacija naročila je sestavni del ponudbene dokumentacije ponudnika.

PREDMET NAROČILA

Predmet naročila je izvedba meritev nočne vidnosti v suhem (parametra RL) in kontrasta horizontalne prometne signalizacije ter meritev tornih lastnosti talnih označb na primarnih cestah, ki so v upravljanju Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI). Meritve bodo izvedene z namenom zagotavljanja kakovosti horizontalne prometne signalizacije in spremljanja skladnosti z veljavnimi standardi ter predpisi na obstoječih primarnih cestah, pri novogradnjah ali rekonstrukcijah ter pred iztekom garancijskih dob horizontalne prometne signalizacije. Zbrane podatke o stanju prometne signalizacije bo izvajalec predal naročniku v ustreznih izmenjevalnih formatih, skladno z zahtevami naročnika. Na podlagi zbranih podatkov in rezultatov izvedenih meritev bo izdelan dokument »Pregled stanja horizontalne prometne signalizacije z grafičnim prikazom ustreznosti na primarnih državnih cestah«, ki bo podlaga za načrtovanje obnov in vzdrževalnih del na analiziranih odsekih primarnih cest. Cilji predlaganih aktivnosti so:

- Zagotoviti celovit pregled nad stanjem horizontalne prometne signalizacije na primarnih cestah.

- Kontrola izvajalcev vgradnje (izvedbe) horizontalne prometne signalizacije pri novogradnjah ali rekonstrukcijah na odsekih primarnih cest.

- Preveritev vgrajenih materialov horizontalne prometne signalizacije pred potekom garancijskih dob na odsekih primarnih cest.

Na podlagi ciljev zgoraj naštetih aktivnosti želi naročnik DRSI izboljšati vidljivost horizontalne prometne signalizacije ter podpreti varno in učinkovito odvijanje prometa na primarnih cestah.

VSEBINA IN OBSEG NAROČILA

Naloge naročila se izvajajo na primarnih cestah v upravljanju Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) in zajemajo meritve nočne vidnosti v suhem (parametra RL) in kontrasta horizontalne prometne signalizacije ter meritve tornih lastnosti talnih označb. Pri izvedbi del se bodo upoštevale veljavne smernice, predpisi in standardi, ki jih določa zakonodaja, naročnik pa bo izvajalcu zagotovil dostop do ustrezne tehnične dokumentacije. Meritve bodo izvedene na obstoječi ter na novi (v primeru novogradenj ali rekonstrukcij) horizontalni prometni signalizaciji na primarnih cestah. Natančne lokacije meritev so razvidne iz Tabele 1.

Tabela 1: Odseki primarnih cest

| KATEGORIJA | CESTA | ODSEK | OPIS | DOLŽINA (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 1 | 0240 | VIČ-DRAVOGRAD | 3,590 |
| G1 | 1 | 1605 | RONDO MARIBOR (KOROŠKA VRATA) | 95 |
| G1 | 1 | 0326 | MB (KOR. MOST-C. PROLETARSKIH BRIGAD) | 2,014 |
| G1 | 1 | 0726 | MB (KOR. MOST-C. PROLETARSKIH BRIGAD) | 2,013 |
| G1 | 1 | 0475 | PRIKLJ. STUDENCI | 558 |
| G1 | 1 | 0476 | PRIKLJ. LIMBUŠ | 379 |
| G1 | 1 | 1633 | RONDO MB PROLETARSKE BRIGADE | 171 |
| G1 | 1 | 0364 | MB (C. PROLETARSKIH BRIGAD-TRŽAŠKA C.) | 2,227 |
| G1 | 1 | 0764 | MB (C. PROLETARSKIH BRIGAD-TRŽAŠKA C.) | 2,224 |
| G1 | 1 | 0246 | MB (TRŽAŠKA C.)-MIKLAVŽ | 3,532 |
| G1 | 1 | 0746 | MB (TRŽAŠKA C.)-MIKLAVŽ | 3,540 |
| G1 | 2 | 1290 | SL.BISTRICA-PRAGERSKO | 3,925 |
| G1 | 2 | 0392 | PRAGERSKO-ŠIKOLE | 5,323 |
| G1 | 2 | 0393 | ŠIKOLE-HAJDINA | 7,950 |
| G1 | 2 | 0395 | PTUJ (TURNIŠČE- BUDINA) | 1,642 |
| G1 | 2 | 0249 | PTUJ-SPUHLJA | 2,226 |
| G1 | 2 | 0250 | SPUHLJA-ORMOŽ | 17,688 |
| G1 | 2 | 0398 | ORMOŽ Z-ORMOŽ V | 3,020 |
| G1 | 2 | 1313 | ORMOŽ-SREDIŠČE OB DRAVI | 11,855 |
| G1 | 4 | 1257 | DRAVOGRAD-OTIŠKI VRH | 1,448 |
| G1 | 4 | 1258 | OTIŠKI VRH-SL.GRADEC | 9,170 |
| G1 | 4 | 1445 | SL.GRADEC | 1,910 |
| G1 | 4 | 1259 | SL.GRADEC-GORNJI DOLIČ | 12,897 |
| G1 | 4 | 1260 | GORNJI DOLIČ-VELENJE | 11,476 |
| G1 | 4 | 1261 | VELENJE-ČRNOVA | 7,427 |
| G1 | 4 | 1262 | ČRNOVA-ARJA VAS | 7,014 |
| G1 | 5 | 1401 | PRIKLJ. CELJE Z - MEDLOG | 3,613 |
| G1 | 5 | 0370 | MEDLOG-CELJE | 3,242 |
| G1 | 5 | 0328 | CELJE-ŠMARJETA | 17,325 |
| G1 | 5 | 0329 | ŠMARJETA-RIMSKE TOPLICE | 1,050 |
| G1 | 5 | 0330 | RIM.TOPLICE-ZIDANI MOST | 6,750 |
| G1 | 5 | 1619 | RONDO DRNOVO | 103 |
| G1 | 6 | 0338 | POSTOJNA-PIVKA | 10,260 |
| G1 | 6 | 0339 | PIVKA-RIBNICA | 9,945 |
| G1 | 6 | 0340 | RIBNICA-PREM | 4,215 |
| G1 | 6 | 0341 | PREM-IL.BISTRICA | 6,227 |
| G1 | 6 | 1377 | ILIRSKA BISTRICA (NIKOLA TESLA) | 2,495 |
| G1 | 6 | 0343 | IL.BISTRICA-JELŠANE | 9,961 |
| G1 | 7 | 0356 | STAROD-PODGRAD | 6,561 |
| G1 | 7 | 0355 | PODGRAD-OBROV | 5,900 |
| G1 | 7 | 0354 | OBROV-KOZINA | 14,889 |
| G1 | 7 | 0430 | PRIKLJ. KOZINA | 344 |
| G1 | 11 | 1062 | KOPER-DRAGONJA | 14,724 |
| Skupaj – dolžina (m) |  |  |  | 242.918 |

Če naročnik identificira potrebe po meritvah nočne vidnosti v suhem (parametra RL) in kontrasta horizontalne prometne signalizacije ter meritve tornih lastnosti talnih označb tudi izven območja navedenih odsekov državnih cest oz. izven območja primarnih cest, bo naročnik o natančnih lokacijah in obsegu meritev pravočasno obvestil izvajalca pred začetkom posameznih nalog.

Izvajalec meritev mora vsak izdelan dokument »Pregled stanja horizontalne prometne signalizacije z grafičnim prikazom ustreznosti na primarnih državnih cestah«, predati naročniku v dveh tiskanih izvodih ter en izvod v elektronski obliki na USB ključku.

Izvedba meritev nočne vidnosti in kontrasta horizontalne prometne signalizacije

Meritve nočne vidnosti horizontalne prometne signalizacije je treba izvesti po predpisanih (veljavnih) standardnih metodah preizkušanja kakovosti materiala.

Cilj naročila so:

- Izvedba meritev nočne vidnosti v suhem (parameter RL) na obstoječih elementih horizontalne prometne signalizacije vseh primarnih cest v upravljanju in vzdrževanju Direkcije Republike Slovenije za Infrastrukturo (DRSI) ter tako pridobiti podatke merjenih vrednosti za elemente horizontalne prometne signalizacije.

- Izvedba meritev nočne vidnosti v suhem (parameter RL) elementov horizontalne prometne signalizacije pri novogradnjah ali rekonstrukcijah na odsekih primarnih cest v upravljanju in vzdrževanju Direkcije Republike Slovenije za Infrastrukturo (DRSI) ter s tem izvesti kontrolo izvajalcev vgradenj (izvedbe) horizontalne prometne signalizacije. Preverjanje skladnosti se izvede 7. dni po zaključku izvedbe talnih označb oz. najpozneje pred sprostitvijo ceste za promet.

- Izvedba meritev nočne vidnosti v suhem (parameter RL) elementov horizontalne prometne signalizacije pred iztekom garancijskih dob na odsekih primarnih cest v upravljanju in vzdrževanju Direkcije Republike Slovenije za Infrastrukturo (DRSI) ter s tem preveriti kakovost materialov pred potekom garancijskih dob. Preverjanje skladnosti se izvede 3 mesece pred iztekom garancije.

- Izvedba meritev kontrasta horizontalne prometne signalizacije, ki je ključen za ustrezno delovanje naprednih asistenčnih sistemov v vozilih v dnevnem času.

Na celotnem omrežju je treba izvesti meritve nočne vidnosti v suhem (RL) z dinamično metodo preizkušanja lastnosti, kjer se morajo, zaradi minimalnih motenj prometa, ob enem prehodu sočasno izmeriti linijski vzdolžni elementi horizontalne prometne signalizacije na obeh straneh smernega vozišča (levo in desno) ter dodatno še točkovne elemente horizontalne prometne signalizacije (prečne in ploščinske označbe, itd.).

Predvidene količine so razvidne iz predračuna, ki je sestavni del te specifikacije naročila.

Izvedba meritev tornih lastnosti horizontalne prometne signalizacije

V skladu z navodili naročnika bodo izvedene meritve torne sposobnosti horizontalne prometne signalizacije, ki morajo biti izvedene po predpisanih standardnih metodah (SIST CEN/TS 15901 - 7:2009: Značilnosti cestnih in vzletnih površin - 7. del: Postopek določanja torne sposobnosti vozne površine z opremo za vzdolžne meritve s kontroliranim zdrsnim zaostankom kolesa (LFCG): Grip Tester).

Ocenjevanje rezultatov meritev tornih lastnosti se izvede v skladu s TSC 06.620 - Lastnosti voznih površin torna sposobnost.

Poročila merjenih vrednosti preizkušanja tornih lastnosti morajo vsebovati vse izmerjene podatke in biti predana naročniku v ustreznem izmenjevalnem formatu. Če pride do spremembe ali prilagoditve izmenjevalnega formata, bo naročnik o tem pravočasno obvestil izvajalca

Natančne lokacije meritev bodo določene v dogovoru z naročnikom pred začetkom posameznih nalog.

Izdelava dokumenta »Pregled stanja horizontalne prometne signalizacije z grafičnim prikazom ustreznosti na primarnih državnih cestah«

Pooblaščen inženir s področja prometnega inženirstva cest izvajalca mora za meritve z dinamično metodo merjenja nočne vidnosti v suhem (RL) in kontrasta pripraviti strokovno-tehnični dokument in izdelati poročilo »Pregled stanja horizontalne prometne signalizacije z grafičnim prikazom ustreznosti na primarnih državnih cestah« (v nadaljevanju Poročilo).

Poročila merjenih vrednosti preizkušanja z dinamično metodo morajo vsebovati vse izmerjene podatke in biti predana naročniku v ustreznem izmenjevalnem formatu. Evidentiranje meritev bo izvedeno v D96/TM koordinatnem sistemu. Če pride do spremembe ali prilagoditve izmenjevalnega formata, bo naročnik o tem pravočasno obvestil izvajalca.

Poročilo mora biti pripravljen ločeno glede na oznako ceste in posamezen odsek, kot je razvidno iz Tabele 2.

Tabela 2: Vsebinska zasnova poročil

| ZAPOREDNA ŠT. POROČILA | KATEGORIJA | CESTA | ODSEK | OPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G1 | 1 | 0240 | VIČ-DRAVOGRAD |
|  | G1 | 1 | 1605 | RONDO MARIBOR (KOROŠKA VRATA) |
|  | G1 | 1 | 0326 | MB (KOR. MOST-C. PROLETARSKIH BRIGAD) |
|  | G1 | 1 | 0726 | MB (KOR. MOST-C. PROLETARSKIH BRIGAD) |
|  | G1 | 1 | 0475 | PRIKLJ. STUDENCI |
|  | G1 | 1 | 0476 | PRIKLJ. LIMBUŠ |
|  | G1 | 1 | 1633 | RONDO MB PROLETARSKE BRIGADE |
|  | G1 | 1 | 0364 | MB (C. PROLETARSKIH BRIGAD-TRŽAŠKA C.) |
|  | G1 | 1 | 0764 | MB (C. PROLETARSKIH BRIGAD-TRŽAŠKA C.) |
|  | G1 | 1 | 0246 | MB (TRŽAŠKA C.)-MIKLAVŽ |
|  | G1 | 1 | 0746 | MB (TRŽAŠKA C.)-MIKLAVŽ |
| 2 | G1 | 2 | 1290 | SL.BISTRICA-PRAGERSKO |
|  | G1 | 2 | 0392 | PRAGERSKO-ŠIKOLE |
|  | G1 | 2 | 0393 | ŠIKOLE-HAJDINA |
|  | G1 | 2 | 0395 | PTUJ (TURNIŠČE- BUDINA) |
|  | G1 | 2 | 0249 | PTUJ-SPUHLJA |
|  | G1 | 2 | 0250 | SPUHLJA-ORMOŽ |
|  | G1 | 2 | 0398 | ORMOŽ Z-ORMOŽ V |
|  | G1 | 2 | 1313 | ORMOŽ-SREDIŠČE OB DRAVI |
| 3 | G1 | 4 | 1257 | DRAVOGRAD-OTIŠKI VRH |
|  | G1 | 4 | 1258 | OTIŠKI VRH-SL.GRADEC |
|  | G1 | 4 | 1445 | SL.GRADEC |
|  | G1 | 4 | 1259 | SL.GRADEC-GORNJI DOLIČ |
|  | G1 | 4 | 1260 | GORNJI DOLIČ-VELENJE |
|  | G1 | 4 | 1261 | VELENJE-ČRNOVA |
|  | G1 | 4 | 1262 | ČRNOVA-ARJA VAS |
| 4 | G1 | 5 | 1401 | PRIKLJ. CELJE Z - MEDLOG |
|  | G1 | 5 | 0370 | MEDLOG-CELJE |
|  | G1 | 5 | 0328 | CELJE-ŠMARJETA |
|  | G1 | 5 | 0329 | ŠMARJETA-RIMSKE TOPLICE |
|  | G1 | 5 | 0330 | RIM.TOPLICE-ZIDANI MOST |
|  | G1 | 5 | 1619 | RONDO DRNOVO |
| 5 | G1 | 6 | 0338 | POSTOJNA-PIVKA |
|  | G1 | 6 | 0339 | PIVKA-RIBNICA |
|  | G1 | 6 | 0340 | RIBNICA-PREM |
|  | G1 | 6 | 0341 | PREM-IL.BISTRICA |
|  | G1 | 6 | 1377 | ILIRSKA BISTRICA (NIKOLA TESLA) |
|  | G1 | 6 | 0343 | IL.BISTRICA-JELŠANE |
| 6 | G1 | 7 | 0356 | STAROD-PODGRAD |
|  | G1 | 7 | 0355 | PODGRAD-OBROV |
|  | G1 | 7 | 0354 | OBROV-KOZINA |
|  | G1 | 7 | 0430 | PRIKLJ. KOZINA |
| 7 | G1 | 11 | 1062 | KOPER-DRAGONJA |

Namen Poročila je zagotoviti grafični prikaz stanja nočne vidljivosti v suhem (RL) in kontrasta za potrebe optimalnega načrtovanja obnov horizontalne prometne signalizacije. Poročilo mora vsebovati podatke o meritvah in grafične prikaze stanja meritev parametra nočne vidnosti v suhem (RL) na ortofoto posnetkih v merilu največ 1:10.000. Pri grafičnem prikazu rezultatov meritev nočne vidnosti v suhem (RL) talnih označb v SHP formatu, mora vsak prikaz omogočati tudi neposreden vpogled v vrednosti parametra RL na izbranem odseku. Prikazi morajo biti pripravljeni v skladu z naročnikovimi zahtevami in veljavnimi smernicami. Podatki o meritvah bodo predani naročniku v SHP in PDF formatih (v D96/TM koordinatnem sistemu), skupaj s tiskanim barvnim grafičnim prikazom v merilu največ 1:10.000.

TEHNIČNE ZAHTEVE

Tehnična in strokovna sposobnost

- Ponudnik mora zagotoviti ustrezne tehnične in kadrovske zmogljivosti za kakovostno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z naslednjimi zahtevami:

  - za izvajanje meritev nočne vidnosti v suhem horizontalne prometne signalizacije mora imeti ponudnik akreditacijo po standardu:

    - SIST EN 1436:2018 (Materiali za označevanje vozišča – lastnosti označb in preskusne metode: Merilna metoda za koeficient Retrorefleksije RL in RW),

  - dokazila o akreditiranih preiskavah, ki jih ponudnik predloži, morajo biti v skladu z listinami akreditacijskih organov, ki so podpisniki medsebojnega priznavanja akreditacij (EA MRA),

  - ponudnik mora zagotavljati odzivnost za naročnika in njegove strokovne službe v največ 48 urah med delovnim časom (odzivnost pomeni začetek izvajanja del na terenu v skladu z navodili naročnika ali njegovih strokovnih služb),

  - ponudnik mora predložiti potrdilo o referenčnem delu iz katerega je razvidno, da je v zadnjih petih letih opravil vsaj 100 km meritev nočne vidnosti v suhem (RL) horizontalne prometne signalizacije na glavnih cestah ali hitrih cestah ali avtocestah,

  - ponudnik mora imeti na voljo naslednje kadre:

    - odgovorni vodja za izvedbo naročila (1),

    - pooblaščen inženir s področja prometnega inženirstva (1).

- Ponudnik mora imeti v lasti ustrezne inštrumente in merilno opremo, potrebno za izvajanje razpisanih del v skladu z veljavnimi standardi in akreditiranimi metodami preizkušanja, v skladu z naslednjimi zahtevami:

  - inštrumenti za izvajanje meritev morajo vključevati GPS napravo za natančno določanje geografske pozicije meritev,

  - vsi merilni instrumenti morajo biti redno umerjeni (kalibrirani) z veljavnimi certifikati, katerih veljavnost mora biti skladna z zahtevami predpisanih standardov ali proizvajalca opreme,

  - naprava za izvajanje dinamičnih meritev mora omogočati sočasno izmero parametra nočne vidnosti v suhem (RL) in izmero kontrasta med horizontalno prometno signalizacijo ter vozno površino,

  - naprava za izvajanje dinamičnih meritev mora biti nameščena na sprednji ali zadnji del vozila. Bočno nameščene naprave, ki morajo biti v času meritev nad merjeno talno označbo, z vidika prometne varnosti, niso dopustne.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti naslednja dokazila in potrdila:

- dokazila o akreditiranih preiskavah,

- potrdila o referenčnih delih.

Ostale zahteve

Sporazum o varnem opravljanju del

Izvajalec mora pred začetkom del s predstavniki naročnika skleniti sporazum o varnem opravljanju del, v skladu z veljavnim Zakonom o varnosti in zdravju pri delu. Sporazum določa pogoje varnega izvajanja meritev in ga pripravi naročnik. Izvajalec mora zagotoviti, da so vsa dela opravljena kvalitetno in strokovno, v skladu z akreditacijo za izvajanje posameznih meritev ter dosledno upoštevati vsa navodila za varno opravljanje del na primarnih cestah.

Koordinacijski sestanki z naročnikom

Izvajalec mora v ceno storitev vključiti tudi čas in stroške, povezane s koordinacijskimi sestanki z naročnikom. Ti sestanki so namenjeni usklajevanju aktivnosti, pregledovanju napredka izvedenih del in razreševanju morebitnih odprtih vprašanj. Izvajalec mora zagotoviti prisotnost ustrezno usposobljenih strokovnjakov, ki bodo lahko predstavili potek in rezultate meritev ter se odzvali na zahteve ali vprašanja naročnika.

Metodologija spremljanja stanja prometne signalizacije

Metodologija spremljanja stanja prometne signalizacije je dostopna pri naročniku in skrbniku pogodbe. Evidenca prometne signalizacije se vodi s pomočjo aplikacije WEPS (Web Evidenca Prometne Signalizacije), ki omogoča celovito spremljanje in analiziranje podatkov o prometni signalizaciji. WEPS omogoča shematski izris na karti ter spremljanje dogodkov v življenjskem ciklu signalizacije.

Poleg aplikacije WEPS naročnik uporablja tudi Banko cestnih podatkov (BCP), ki vsebuje tehnične podatke o javnih cestah, objektih na njih ter evidenco prometne signalizacije in opreme. V primeru potrebe bo naročnik izvajalcu zagotovil dostop do aplikacij WEPS in BCP, skladno z dogovorjenimi pogoji.

ERF. Technical recommendations to adapt CAVs – Road Markings, 2018. Dostopno na: https://erf.be/wp-content/uploads/2019/03/ERF-Recommendations-on-Road-Markings_FINAL.pdf

https://podatki.gov.si/dataset/pregledna-karta-primarno-omrezje-slovenije