B  NATEČAJNA NALOGA

Občina Ormož,

Ptujska c. 6, 2270 Ormož

v sodelovanju z

DRUŠTVOM ARHITEKTOV MARIBOR

Vetrinjska ulica 30, 2000 Maribor

ANONIMNI, PROJEKTNI, enOSTOPENJSKI ARHITEKTURNI NATEČAJ

ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA

NOVOGRADNJO OSNOVNE ŠOLE VELIKA NEDELJA

V OBČINI ORMOŽ

December 2024

Izdelovalec natečajne naloge

Društvo arhitektov Maribor, Vetrinjska ulica 30, 2000 Maribor

Odgovorna oseba izdelovalca

dr. Andrej Šmid, univ.dipl.inž.arh., ZAPS A-0977, predsednik DAM

Nagovor razpisovalca

Prostorski razvoj kot ena od ključnih dejavnosti lokalne skupnosti vključuje tudi gradnjo in vzdrževanje mreže objektov družbenih dejavnosti, med katere spadajo tudi objekti za vzgojo in izobraževanje.

Ob razvoju središčnih dejavnosti v naselju Velika Nedelja je izrazit potencial prostora širšega historičnega središča pripeljal do odločitve, da se prostorske kapacitete OŠ Velika Nedelja premestijo na lokacijo, ki že izkazuje potenciale za gradnjo novega, sodobnega šolskega objekta, ki naj izpolnjuje najvišje standarde za zagotavljanje šolskih prostorov in površin.

Načrtovana novogradnja objekta osnovne šole Velika Nedelja pomeni zaokrožitev že obstoječega kompleksa športnih dejavnosti in ureditev že pričetih razvojnih postopkov stavbe in kompleksa, nov šolski objekt naj zaokroži rob središčnih dejavnosti naselja.

Natečajnikom želimo uspešno delo, iskrive zamisli in ustrezno umestitev v prostor in oblikovanje nove šolske stavbe, prepričan sem, da jo bomo občani občine Obmož in naselja Velika Nedelja hitro posvojili in intenzivno uporabljali.

Župan občine Ormož

Danijel Vrbnjak

1_Kazalo

0_Naslovni listi

1_Kazalo

2_Cilji natečaja

3_Značilnosti natečajnega območja

4_Podatki o prostorskih aktih in pogojih nosilcev urejanja prostora

5_Usmeritve za urbanistično, arhitekturno, krajinskoarhitekturno, programsko in drugo zasnovo

6_Etapnost

7_Vrednost investicije, vrednost GOI del

8_Povzetek vseh obveznih zahtev, usmeritev, priporočil in eventualnih izločitvenih kriterijev

9_Pridobljeni projektni pogoji mnenjedajalcev (priloga)

10_Povezave

11_Seznam C_natečajnih_podlog in D_natečajnih_prilog

.

2_Cilji natečaja

Namen, cilji in pričakovanja arhitekturnega natečaja

Namen natečaja je pridobiti strokovno in arhitekturno najustreznejšo idejno zasnovo za gradnjo objekta osnovne šole Velika Nedelja v naselju Velika Nedelja v občini Ormož. S tem natečajem je s predhodno izdelanimi dokumenti in veljavnimi predpisi s področja gradnje šolskih objektov določena kapaciteta, velikost in lokacija objekta.

Nosilec in naročnik izdelave natečajne naloge in arhitekturnega natečaja je Občina Ormož.

Natečaj je zamišljen kot javni arhitekturni anonimni enostopenjski projektni natečaj za izbiro najustreznejše rešitve in pridobitev idejne zasnove za pozidavo objekta osnovne šole, ki naj bo funkcionalno povezana z obstoječim objektom športne dvorane v Veliki Nedelji.

Lokacija načrtovane gradnje in umestitev v prostor sta primerni in ekskluzivni: na robu historičnega krajevnega jedra se nahaja objekt športne dvorane, nedaleč od središča naselja Velika Nedelja s svojimi historičnimi dominantami. Na južni strani naselja je ohranjen prostor za pozidavo, danes se tam nahajajo športna igrišča.

Objekt naj stoji v prostoru na južni strani središča naselja, umeščen naj bo med objekte športne dvorane, večnamenski objekt “Zadružni dom” s Poštno enoto na zahodu, lokalno cesto na severni strani in športno igrišče ter objekt otroškega vrtca na vzhodni strani.

Parcele, ki tvorijo obravnavano območje natečaja, so naslednje: 1223 (del), 1225, 1226, 1227, 1228, vse k.o. 331 Velika Nedelja, in so skupaj velike okrog 5655 m2. Obstoječa igrišča se nadomesti na parceli atletske steze, na parceli št. 1212.

Grafična priloga 1: Ortofoto in DKN širšega obravnavanega območja, (GURS, eProstor)

Cilj projektnega dela natečaja je pridobiti najprimernejšo strokovno rešitev in izbrati izdelovalca projektne dokumentacije za izvedbo šolskega objekta.

3_ ZNAČILNOSTI NATEČAJNEGA OBMOČJA

PROSTORSKI POMEN NATEČAJNEGA OBMOČJA V URBANEM TKIVU

Grafična priloga 2: Pogled na širši kompleks šole, vrtca in športnih površin z vzhodne strani (GoogleMaps, dec. 2023)

V skladu z urbanističnim razvojem kraja je območje obdelave urejeno, oblikovno določeno in po namembnosti opredeljeno. Razmeroma redka priložnost gradnje v izoblikovanem okolju med objekti obstoječe javne in družbene infrastrukture je v primeru gradnje šolskega objekta upravičena in s stališča urbanega razvoja nesporna.

Postavitev ustrezne arhitekture v izoblikovano prostorsko situacijo je imperativ, ki ga pričujoči natečaj zasleduje. Od natečajnikov se pričakuje jasno izoblikovanje prostorskega koncepta v obravnavanem območju in ustrezno izoblikovanje južnega roba središča naselja s predlogom pozidave šolskega objekta.

V velikem merilu je prostor že izoblikovan, novi objekt bo definiral južni rob pozidave javnih objektov ter se z jugovzhodno stranico naslonil na prosto površino športnega igrišča. Pozidava območja sledi uveljavljenim principom umeščanja pozidave ob lokalno cesto in ob vznožje gričevja, širitve pa izkazujejo umeščanje v prostor na način sodobnega vstavljanja objekta v prostor.

Prostor, ki je tradicionalno namenjen javni družbeni infrastrukturi, je zasnovan transparentno - poleg tradicionalne pretočnosti v smeri V-Z je možno vzpostaviti tudi peš povezavo na južni strani območja. Perforacija strukture in zasnova javnih objektov z ureditvijo zunanjih površin naj omogoča ustrezno prehodnost za pešca in kolesarja in lahko v prihodnosti vzpostavlja ločen sistem površin za pešca in kolesarja v širšem območju.

Grafična priloga 3: Pogled z zahoda na sosednji večnamenski objekt v ozadju objekt “Zadružni dom” (GoogleMaps, dec. 2024)

Grafična priloga 4: Dobra čitljivost urbane strukture historičnega jedra in proste površine ob vznožju grajskega griča na južni strani, pogled z vzhoda. (medmrežje, dec. 2024)

Grafična priloga 5: Pogled s severozahoda na objekt Pošte in Kulturnega doma ter športne dvorane (Google Maps, dec. 2024)

Glede omejitev v prostoru je preliminarno preverjeno stanje v državnih podatkovnih bazah:

Grafična priloga 6: Geološka sestava tal v širšem območju (PISO, GURS, dec.2024)

Grafična priloga 7: Erozijska območja, lokacija je izven območja nevarnosti in vodovarstvenih območij (PISO, GURS, dec.2023)

Grafična priloga 8: Območja kulturne dediščine v širšem območju, lokacija je izven območij varovane dediščine (PISO, GURS, dec.2024)

4_ PODATKI O PROSTORSKIH AKTIH IN POGOJIH NOSILCEV UREJANJA PROSTORA

V skladu z veljavnim prostorskim podrobnim načrtom (OPN Občine Ormož) je območje predvideno za pozidavo, opredeljena je namenska raba Centralnih dejavnosti CU , območje je poimenovano VN 1.

Natečaj je namenjen pridobitvi ustrezne prostorske rešitve za pozidavo, OPN pa omogoča izdajo gradbenega dovoljenja, tako da ni predvidena sprememba prostorskega akta.

Za predvideno pozidavo je bila v letu 2024 pridobljena lokacijska informacija, ki je del razpisnega gradiva.

Grafična priloga 9: Izsek iz veljavnega prostorskega akta OPN (O Ormož, PISO, GURS©, 2024)

Hkrati so bili preverjeni podatki glede gospodarske javne infrastrukture, ki so prikazani v nadaljevanju:

Grafična priloga 10: Zbirna karta GJI, izsek (O Ormož, PISO, GURS© 2024)

Grafična priloga 11: GJI, prometna infrastruktura, na severu LC 302031 in 804792, na zahodu LC 804791, izsek (O Ormož, PISO, 2024)

Grafična priloga 12: GJI, komunalna infrastruktura, izsek (O Ormož, PISO, GURS© 2023)

Grafična priloga 13: GJI, energetska infrastruktura, izsek (O Ormož, PISO, GURS© 2024)

5_ USMERITVE ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO, KRAJINSKOARHITEKTURNO, PROGRAMSKO IN DRUGO ZASNOVO

NATEČAJNA IZHODIŠČA

Programsko je objekt namenjen novogradnji objekta osnovne šole in njegovi navezavi na obstoječo športno dvorano na zahodni strani zemljišča, namenjenega za gradnjo.

Glede na zahtevnost lokacije so bile najprej preverjene zahteve po novogradnji na obsežnejši parceli na južni strani zemljišč, ki so osnova za razpis tega natečaja. Ker parcel na južni strani ni bilo možno gospodarno pridobiti, je predmet tega natečaja zasnova novogradnje na parcelah, ki so že v lasti Občine Ormož. Preveritveni projekt na parcelah južno od obravnavanega območja je v prilogah D te natečajne naloge.

Podrobna natečajna izhodišča iz funkcionalnega vidika se nanašajo na veljavne standarde iz pravilnika o gradnji šolskih objektov, prevere statističnih potreb po prostorih v naslednjih letih, potrjenih prostorskih standardih za šolske objekte in drugih zahtev, ki jih spremljata Občina Ormož in Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje RS. Navodila za načrtovanje šolskih objektov so v prilogah D te natečajne naloge.

Podrobna natečajna izhodišča iz urbanističnega vidika niso izoblikovana v nobenem prostorskem aktu ali strokovnih podlagah: območje je s svojo specifiko razmeroma ohlapno izoblikovano že dalj časa in v času priprave pričujoče natečajne naloge ni izoblikovanih omejitev, ki bi npr. obvezovala natečajnike k spoštovanju gradbene linije ali podobnega - urbanistične odločitve oblikovanja volumna so prepuščene natečajnikom.

Konceptualno je novogradnja zasnovana kot eden objekt šolskega programa. Za naročnika je pomembno zgolj, da bo predlagana novogradnja uspešno izpolnjevala zahteve funkcionalne povezanosti, racionalnosti gradnje in uporabe, arhitekturne odličnosti v smislu dialoga med obstoječimi stavbami in novogradnjo in nenazadnje urbanistično gesto, ki bo ustrezno izoblikovala enega od pomembnih urbanih robov naselja.

Grafična priloga 14: Tabela iz Navodila za graditev osnovnih šol (MŠ RS 2007), izračun potrebnega števila učilnic

SMERNICE ZA ZASNOVO OBJEKTA

V glavnem so splošne smernice za gradnjo objekta osnovne šole z 18 oddelki ustrezno opredeljene v Navodilu za graditev osnovnih šol v RS, prostorskih aktih in dobrim primerom strokovne prakse gradnje osnovnih šol v Republiki Sloveniji.

Kapaciteta objekta

Spoštovati je potrebno naslednje projektne zahteve: prikazane so šolske površine brez športnih površin. Natečajna rešitev mora vsebovati zagotavljanje potrebnih šolskih površin v novem objektu za 18 oddelčno osnovno šolo.

Predmet natečaja je zagotoviti objekt šolskih površin in (suh in ogrevan) dostop do obstoječe športne dvorane na zahodni strani zemljišča za novogradnjo. Hkrati morajo natečajniki zasnovati urejena zunanja športna igrišča na razpoložljivih površinah.

Glede na zgoraj navedene zahteve, ki jih mora izpolnjevati zaključena celota obstoječega in novega objekta, je prikazana površina novogradnje:

Grafična priloga 15: Tabela iz Navodila za graditev osnovnih šol (MŠ RS 2007), določitev površine objekta

Programske zahteve

Programske zahteve izhajajo iz pravilnika za gradnjo šolskih objektov v RS, prav tako razmerja med površinami A (površine za pouk), B (spremljajoče površine) in C (komunikacije).

Glede na visoko standardiziranost zahtev in pravil za gradnjo šolskih stavb in prostorov je potrebno upoštevati aktualno različico pravilnika.

Posebno pozornost je potrebno posvetiti čimbolj elegantni in nekonfliktni navezavi predlaganih novogradenj na obstoječi objekt športne dvorane. Nov kompleks naj deluje kot funkcionalno enovit in skladen, a sodoben arhitekturni konglomerat novega in starega.

Hkrati je potrebno na razpoložljivih zunanjih površinah zagotoviti tudi dostope, dovoze in nove zunanje športne površine. Pri novih športnih površinah je potrebno upoštevati preoblikovanje obstoječega igrišča in dodajanje predvidenih normiranih površin.

Grafična priloga 16: Tabela iz Navodila za graditev osnovnih šol (MŠ RS 2007), značilnosti nepokritih športnih površin

Grafična priloga 17: Tabela iz Navodila za graditev osnovnih šol (MŠ RS 2007), prikaz razmerij nepokritih športnih površin v odnosu na velikost, označena vrstica opredeljuje osnovno šolo z 18 oddelki.

URBANISTIČNO OBLIKOVALSKE USMERITVE

- Osnovno izhodišče urbanističnega oblikovanja novogradnje je, da bo novogradnja usodno izoblikovala vstopno urbano strukturo naselja in jo je potrebno razviti kot izredno pomemben poseg v prostor ob vznožju historičnega jedra naselja.

- Zaradi prostorske gospodarnosti in razpoložljivosti optimalno odmerjenega prostora za novogradnjo je ob pregledu terena jasno, da bo najverjetneje objekt zasnovan z usmeritvijo učilnic na jugovzhodno stran, z javnim dostopom s severne strani in gospodarskimi in funkcionalnimi navezavami z jugozahodne strani. Členjenost stavbnih mas objekta bo najverjetneje morala upoštevati merilo urbane strukture, pri čemer bo potrebno skrbno zasnovati predpise o ločenih vhodih za prvo triado in drugo ter tretjo triado učencev.

- Orientacija zemljišča in sosednji objekti sugerirajo vstop v objekt z javne ceste na severu in orientacijo prostorov za pouk na jugozahodno in južno stran ter prostorov za šport na jugozahodno stran, na obstoječe igrišče. Logika dostopanja s severa je spoštovana pri oblikovanju vseh treh sosednjih objektih, ki imajo vsi javne vsebine. Geneza skupne javne severne linijske parkovne površine bi bila smiselna, v kolikor bo zasnova novega objekta to dopuščala, sicer pa je potrebno na dilemo skupne severne poteza smiselno odgovoriti z ustrezno urbano gesto.

ZUNANJA UREDITEV, DOSTOPI IN DOVOZI

Možnost dostopa v kompleks ostaja s severne in jugozahodne strani. Severna cesta in južni dostop sta karakterizirana kot javni cesti oz. poti. Glede na zahteve navodila je potrebno zasnovati šolsko dvorišče, gospodarsko dvorišče, servisne dostope in dovoze, intervencijske dovoze in poti gasilskih vozil, dovoz intervencijskih ambulantnih vozil na točko blizu vhoda in spoštovanje splošno veljavnih predpisov za javne objekte.

ZELENE POVRŠINE

Obstoječe okoliške površine so že izoblikovane kot zelene športne in površine, namenjene izobraževanju. Način lociranja objektov v ta prostor je potrebno prilagoditi obstoječi paradigmi umeščanja v prostor oz. v primeru nasprotne rešitve upravičiti drugačen princip umeščanja v prostor. V okvirih ureditve neposrednega prostora na severni strani objekta je dopustno podati predlog oblikovanja linijske parkovne ureditve. Obstoječa drevesa ne predstavljajo omejitev za gradnjo in zasnovo.

PROMETNA UREDITEV

Prometna ureditev širšega prostora je uveljavljena, v širšem prostoru ni predvidenih sprememb poteka prometnih poti, cest, ureditev mirujočega prometa in podobno. Pri snovanju internih prometnih dostopov in dovozov je potrebno spoštovati uveljavljene smernice in pravila primernega priključevanja na obstoječo prometno mrežo. V skladu z zahtevami mnenjedajalca Občina Ormož in veljavnimi prostorskimi akti je potrebno zagotoviti najmanj toliko parkirnih mest, kolikor jih zahteva veljavni prostorski akt (opredelitve v tabeli v priloženi Lokacijski informaciji).

DRUGE SPLOŠNE ZAHTEVE NAROČNIKA ZA GRADNJO

Hkrati z navodili glede šolskih prostorov je potrebno zagotoviti še naslednje prostorske lastnosti:

Vhodi in komunikacije

Objekt mora imeti smotrne povezave med vhodi in komunikacijami ter ostalimi prostori.

Stavba  ima  obvezno  ločena dva glavna  in  interni  vhod,  ki  vodi  do  prostorov,  ki  se  uporabljajo  izven obratovalnega časa šole.

Vhodi  v  šolo  naj  bodo  jasno  opredeljeni.  Ne  smejo  biti  neposredno  povezani  na  prometno  ulico. Izogibati  se  je  potrebno  zunanjim  stopnicam.  Višinske  razlike  naj  se  premagujejo  s  pokritimi klančinami z največjim dovoljenim naklonom. Pred vhodom za učence naj bo nadstrešek, ki zmore pred dežjem in vetrom varovati tudi večje število oseb.

Komunikacije  povezujejo  posamezne  šolske  trakte  in  vodijo  v  vse  prostore  zgradbe.  Komunikacijske površine šole naj bodo čim manjše, kar pa ne sme zmanjševati zahtevanega prostorskega standarda ali uporabnosti objekta. Hodnik pred učilnicami mora imeti najmanj 2,40 m svetle širine (brez klopi ali omar  ipd.).  Komunikacije  je  potrebno  projektirati  tako,  da  so  čim  bolj  enostavne,  kratke  in  da omogočajo  enostavno  orientacijo.  V  njih  je  zaželeno  predvideti  razširitve  na  določenih  mestih  (npr. zalivčki s klopmi). Po potrebi morajo omogočati hitro in učinkovito evakuacijo objekta. Komunikacije je  potrebno  diferencirati  po  namenu,  ki  ga  imajo  posamezne  prostorske  skupine,  morajo  biti osvetljene  in  primerno  označene.  V  centralnih  hodnikih  in  avlah  naj  bo  omogočeno  pitje  vode  z vgradnjo  pitnikov.  Vse  komunikacije  morajo  omogočati  neovirano  gibanje  invalidov;  vertikalne komunikacije predvidevajo dvigalo, ki povezuje vse etaže.

Stopnišča morajo biti z glavnih horizontalnih komunikacij lahko dostopna. Število in položaj stopnišč narekuje zahteva, da razdalja od stopnišča do vhoda najbolj oddaljene učilnice ne sme presegati 30 metrov. Širina stopniščne rame se določi po številu učencev, ki jim je namenjena. Najmanjša širina je 120 cm (do 100 učencev). Če prevzame stopnišče več kot 100 učencev, se širina rame poveča za 0,5 cm na vsakega učenca. Na stopnišču mora biti med vsako etažo vmesni podest. Stopniščne ograje naj bodo visoke 120 cm.

Predvidene kapacitete, zmogljivosti objektov in ureditev

Podroben seznam prostorov je razviden iz preglednice površin in preverjen v priloženem preveritvenem projektu. Na načrtih in v popisih površin je zaradi primerljivosti potrebno uporabiti tabele, navedene v tej natečajni nalogi. Eventualni dodatni  prostori morajo  biti  za  vsak  posamezen  objekt  dosledno prikazani v rubriki dodatni prostori.

Umetniški delež v javnih investicijskih projektih

Novela  zakona  v  poglavju  III.  Zakona  o  uresničevanju  javnega  interesa  za  kulturo  (Uradni  list  RS,  št. 77/07)  dodaja  novo  točko  št.  2.2,  z  naslovom  „Umetniški  delež  v  javnih  investicijskih  projektih”,  ki uvaja  ukrep  umetniškega  deleža  v  javnih  investicijskih  projektih  (pri  novogradnjah  in  obnovah nepremičnin),  s  katerim  se  izvaja  obveznost  javnih  investitorjev,  da  del  sredstev,  namenjenih  za gradnjo  ali  obnovo  objektov  v  javni  lasti,  namenijo  za  opremo  teh  objektov  ali  njihove  okolice  z umetniškimi deli. Prvonagrajeni natečajnik bo tako v fazi IDZ k sodelovanju vključil izbrane umetnike.

NORMATIVNE IN TEHNIČNE ZAHTEVE

Nov objekt naj bo zasnovan kot skoraj  nič  energijska  stavba (sNES).  Tej  usmeritvi  naj  ustrezno  sledi  zasnova  stavbe, uporaba  materialov  in  zasnova  inštalacij.  Zasnova  stavbe  mora  ustrezati  zakonom,  pravilnikom, standardom,  prostorskim  aktom,  ipd.  ki  so  v  povezavi  s  predmetom  natečaja  in  so  del  natečajnih prilog.

Nov objekt naj bo zasnovan v skladu s temeljnimi pravili novega Bauhaus in v skladu z načelom DNSH (do no significant harm) v odnosu do okolja.

Konstrukcijska zasnova

Konstrukcija  stavbe  in  tehnologija  gradnje  je  stvar  natečajne  zasnove.  Izbira  nosilne  konstrukcije objekta je prepuščena odločitvi natečajnika. Konstrukcijski sistem je potrebno optimizirati tako glede tržne  primerljivosti  in  stroškovne  obvladljivosti  objekta,  gradbeno-tehnične  solidnosti  in ekonomičnosti ter okoljskih zahtev.

Še posebej je upoštevati potrebno predpisane bistvene zahteve po GZ-1:

- trdnost in stabilnost,

- varnost pred požarom,

- higienske, zdravstvene zahteve in varovanje okolja,

- varnost pri uporabi,

- zaščita pred hrupom ter

- varčevanje z energijo in toplotna zaščita.

Materiali in obdelave

Materiali, finalna obdelava površin in vgrajena oprema naj sledi zakonom, pravilnikom in standardom, ki so v povezavi s predmetom natečaja, predvsem pa tistim, ki obravnavajo program šolstva.

Materiali  so  pogojeni  s  konstrukcijsko  zasnovo  in  energetsko  zasnovo  skoraj  nič  energijske  stavbe. Osnovni  princip  je  uporaba  naravnih  konstrukcijskih  gradbenih  materialov  ob  predpostavki,  da  se  ti dobro vzdržujejo in so odporni proti poškodbam.

Toplotna zaščita naj bo dosežena s pravilno izbiro materialov za gradnjo, termično izolacijo zunanjega oboda,  vse  v  skladu  s  predpisi  (Pravilnik  o  učinkoviti  rabi  energije  v  stavbah),  s pravilnim razmerjem med odprtinami in polnimi površinami ter zaščito fasadnih odprtin pred soncem, sončnimi  žarki,  premočno  svetlobo  in  vročino,  skladno  z  veljavnimi  predpisi.  Vsi  elementi  naj zagotavljajo enostavno ravnanje.

V skladu z veljavnimi predpisi s področja namestitev naprav za pridobivanje električne energije (ZUNPEOVE in Uredba o podrobnejših merilih za umeščanje naprav) bo potrebno v času projektiranja pridobiti mnenje o možnosti / obvezi namestitve fotonapetostnih naprav na streho objekta.

Zaščita pred atmosferskimi vplivi in vlago naj bo izvedena tako, da bo objekt zaščiten pred prodorom atmosferskih  vod,  talne  vlage  in  prepiha,  v  horizontalni  in  vertikalni  smeri,  z  izvedbo  pravilnega odvajanja atmosferskih vod z vertikalnih in horizontalnih površin in streh ter pravilnim nagibom tlakov ob objektih, skladno z veljavnimi standardi in predpisi. Posebno pozornost je treba posvetiti vodotesni izvedbi kletnih prostorov.

Pri  zasnovi  konstrukcije  je  potrebno  upoštevati  Pravilnik  o  zaščiti  pred  hrupom  v  stavbah  U.l.  RS 10/2012. Natečajniki naj bodo pozorni na vgradnjo in kakovost oken s stališča varstva pred zunanjim hrupom. Zaščito pred notranjim hrupom je potrebno doseči s primerno zvočno izolacijo zunanjih in notranjih sten, medetažnih konstrukcij, prebojev in instalacijskih jaškov oziroma kanalov. Prostori, v katerih bodo naprave, ki povzročajo hrup, morajo biti ustrezno zvočno izolirani.

Za zmanjšanje hrupa je posebno pozornost potrebno posvetiti podu (predvsem na hodnikih), stenskim oblogam in stropnim panojem za dušenje zvoka (učilnice).

Fasada  naj  bo  ustrezno  toplotno  izolirana.  Zagotavljati  mora  trajen  in  trajnosten  izgled  objekta  in ustrezno fizično odpornost.

Strehe  je  potrebno  zasnovati  tako,  da  zadoščajo  gradbeno-fizikalnim  zahtevam,  posebnostim podnebja  in  da  preprečujejo  pregrevanje  v  poletnih  mesecih.  Ustrezno  morajo  biti  odvodnjavane, odtoki  naj  bodo  primerno  dimenzionirani.  Strehe,  ki  z  neto  površino  presegajo  velikost  določeno  v prostorskem aktu, morajo biti ozelenjene.

Okna  morajo  omogočiti  zadostno  osvetlitev  prostorov.  Prevelike  zunanje  steklene  površine  niso zaželene.  Okna  morajo  zadostiti  veljavnim  predpisom  za  zvočno  in  toplotno  izolativnost,  posebna pozornost  naj  bo  namenjena  zvočni  zaščiti  pred  hrupom.  Okna  naj  bodo  izvedena  iz kvalitetnih in trajnih materialov (predvidoma aluminijasti okvir ali les+alu). Omogočeno naj bo čim enostavnejše čiščenje (z notranje strani zasteklitve) in vzdrževanje. V splošnem to pomeni, da mora vsaj 1/3 oken (v določenem rastru) omogočati odpiranje. Eventualne zasteklitve parapetnih delov in vse zasteklitve v nivoju terena morajo biti izvedene iz varnostnega stekla. Število steklenih površin določajo minimalni standardi osvetlitve, po drugi strani pa tudi ekonomičnost. Okna naj bodo opremljena s ključavnicami, ki bodo omogočale nagibno odpiranje oken.

Za  preprečevanje  pregrevanja  se  predvidijo  zunanja  senčila,  ki  obenem  omogočajo  zatemnitev prostora. Možna je kombinacija z dodatnim notranjim senčilom, kjer le-to preprečuje bleščanje (če je notranje senčilo žaluzija ali rolo zavesa, mora imeti vodilo). Kjer senčila niso potrebna (severna stran), je  potrebno  zagotoviti  delno  zatemnitev  prostora  z  notranjimi  senčili.  Upravljanje  senčil  naj  bo električno.

V  šolskih  prostorih  naj  se  uporabljajo  materiali,  ki  niso  vir  prahu,  prah  zadržujejo  ali  pa  ga  statično vežejo  (zavese,  stene  obloge  ipd.).    Materiali  naj  bodo  taki,  da  se  dobro  vzdržujejo  in  so  čim  bolj odporni proti poškodbam.

Talni materiali morajo ustrezati namenu in frekventnosti uporabe. Upoštevajo naj nedrsno obdelavo, enostavnost za vzdrževanje, neoporečno izvedbo za higiensko čiščenje posebej na stikih s steno.

V  učilnicah  pri  umivalnikih  mora  biti  tlak odporen  na  močenje.  Tlak  pisarniških  prostorov  naj  bo primeren za mokro vzdrževanje. Tlak zbornice in knjižnice mora biti odporen za visoke obremenitve, na obrabo zaradi koleščkov stolov.

Stene  naj  omogočajo  možnost  higienskega  vzdrževanje,  zagotavljajo  naj  zaščito  proti  obrabi  in udarcem (uporaba zaščitnih oblog, profil).

Vse morebitne zasteklitve v interierju naj se izvedejo iz varnostnega stekla.

Mizarski izdelki: Vsa notranja vrata naj bodo iz trdega lesa. Krila naj bodo polna, vrata v učilnice naj imajo stransko svetlobo, ki je zastekljena z varnostnim steklom.

Normativne zahteve v zvezi z okoljsko zmogljivostjo

Vsi  predvideni  gradbeni  materiali  in  proizvodi  morajo  biti  skladni  z  zahtevami  Zakona  o  gradbenih proizvodih (ZGpro-1, Ur.l. RS št. 82/2013).

Natečajne  rešitve  naj  bodo  zasnovane  skladno  z  Uredbo  o  zelenem  javnem  naročanju  in  naj vključujejo rešitve glede:

– učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije,

– učinkovite rabe vode,

– ravnanja z odpadki,

– zagotavljanja zdravih bivalnih in delovnih razmer ter,

– rabe okolju prijaznih gradbenih materialov in izdelkov,

Skladno  z  Uredbo  o  zelenem  javnem  naročanju  (Uradni  list  RS,  št. 51/17)  za  šolske  stavbe  mora znašati  delež  lesa  ali  lesnih  tvoriv  v  pohištvu  najmanj  70  %  prostornine  uporabljenih  materialov  za izdelavo pohištva, razen če predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali onemogoča;

Natečajni  elaborat  mora  zajemati  tudi  opis,  iz  katerega  bo  razvidno  upoštevanje  načela  trajnostne gradnje  (na  področju  gradbeno  obrtniških  del,  strojnih  in  elektro  inštalacij).  Vodilo  naj  bo ekonomičnost v času gradnje, obratovanja in vzdrževanja objekta ter človeku prijazna gradnja v skladu z danostmi okolja.

Strojne instalacije in oprema

Stavba  nove  osnovne šole naj bo  skoraj  nič  energijska.  Objekt  mora  biti  skladen  z  zahtevami  veljavne zakonodaje  in  predpisov.  Zasnova  stavbe  naj  bo  stroškovno  opravičljiva.  V  natečajni  rešitvi  je potrebno predvideti oz. opisati način ogrevanja, hlajenja in prezračevanja.

Vodilo pri snovanju energetske zasnove stavb naj bo optimalno razmerje med vloženimi sredstvi za izvedbo in vzdrževanjem ter njihovemu pozitivnemu doprinosu k stroškom obratovanja in zmanjšanju vpliva  na  okolje.  Investicijski  vložek  v  tehnološko  naprednejšo  in  evt.  dražjo  opremo,  naprave  in inštalacije naj bo racionalen (vključno s stroški vzdrževanja naj se povrne v obdobju 5-10 let).

Vsi  prostori  naj  imajo  izveden  sistem  prisilnega  prezračevanja  s  klimatsko  napravo/napravami  z vgrajenim ploščnim toplotnim izmenjevalcem s stopnjo vračanja toplote zavrženega zraka vsaj 75 %. Klimati naj imajo integriran sistem za hlajenje zraka in naj se načrtujejo tako, da bo možno z ohlajenim vpihovanim zrakom dosegati v poletnem času po prostorih cca. 26°C. Zagotovljeno mora biti hlajenje prostorov brez prepiha.

V  toplejšem  letnem  obdobju  je  potrebno  preprečiti  pregrevanje  prostorov.  Skladno  s  predlogom  je potrebno načrtovati primerne tehnične prostore (primerne velikosti in primerno število).

Topla  sanitarna  voda  naj  se  pripravlja  centralno v pripadajočih  kotlovnicah. Velikost  grelnikov  naj  se  določi  na  osnovi  izračuna  za  tovrstne  objekte vezano na število otrok/uporabnikov. Sistem tople sanitarne vode naj ima izveden vod za cirkulacijo.

Sistemi krmiljenja naj bodo centralni.

Elektro instalacije in oprema

Potrebno je zasnovati energetsko varčno in stroškovno opravičljivo zasnovo, glede na infrastrukturne kapacitete v območju. Skladno z Energetskim zakonom (EZ-1) in veljavnimi predpisi.

NN PRIKLJUČEK

Vzpostavi se nov priključek, v času projektiranja bodo pridobljeni pogoji upravljalca omrežja Elektro Maribor.

TK PRIKLJUČEK

Vzpostavi se nov priključek.

REZERVNI VIR NAPAJANJA

Za potrebe osnovne šole naj se predvidi priključitev manjšega diesel agregata, ki se naj samodejno zažene v  slučaju  izpada  omrežne  napetosti.  Z  diesel  agregatom  naj  bi  se  krila  potreba  po  neprekinjeni električni  energiji  za  naslednje  porabnike:  komunikacijski  center  –  računalniška  oprema,  obtočni tokokrogi in krmiljenje kurilnice, razsvetljava glavnih komunikacij do izhoda in drugi porabniki po potrebah šole. Ta raba je ocenjena na cca. 20 % priključne moči objekta.

BREZPREKINITVENO NAPAJANJE

Za komunikacijski center osnovne šole (server in ostala periferna oprema) naj se predvidi tudi ustrezna UPS  naprava.  Osebni  računalniki,  po  kabinetih,  knjižnicah  in  specializiranih  učilnicah  se  lahko priključujejo preko lokalnih UPS naprav in se obravnavajo kot oprema.

RAZSVETLJAVA

Splošna razsvetljava: Zahtevani nivo osvetljenosti naj bo v skladu s priporočili Slovenskega društva za razsvetljavo, ki podaja vrednosti srednje osvetljenosti za posamezne prostore za izobraževanje.

TELEKOMUNIKACIJE

Računalniška omrežna infrastruktura in druga IKT infrastruktura

Struktura:

strukturirano ali univerzalno ožičenje

glavno vozlišče

etažna vozlišča

lokalno vozlišče (v laboratoriju ali delavnici)

osnovni razvod

dopolnilni razvod

Natečajniki  naj  predlagajo  programu  ustrezen  obseg  elektro  instalacij,  ki  bo  v  skladu  z  veljavno zakonodajo.

CENTRALNI NADZORNI SISTEM CNS

Za  obratovanje,  krmiljenje  in  nadzor  nad  energetskimi  sistemi  ter  sistemi  za  upravljanje  zgradbe  je predvidena  instalacija  in  oprema  za  centralni  nadzorni  sistem  CNS.  Potrebno  je  upoštevati,  da  bo stavba skoraj nič energijska.

Priključevanje na javno infrastrukturo

Nov objekt bo na novo priključen na javna omrežja, priključki se po potrebi uredijo na novo, v skladu z natečajno rešitvijo bodo pridobljeni pogoji mnenjedajalcev in nosilcev urejanja prostora.

Požarna varnost

Novozgrajeni objekt osnovne šole bo požarno zahtevna stavba.

Pri  projektiranju  objektov  je  potrebno  upoštevati  požarno  varstvene  zahteve,  skladno  z  veljavno zakonodajo  in  predpisi,  ter  zagotoviti  pogoje  za  varen  umik  oseb  in  premoženja,  pogoje  za  odvod dima in toplote ob požaru, prometne in delovne površine za intervencijska vozila, potrebne odmike, požarne ločitve, vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje ter drugo. Do objekta mora biti zagotovljen dostop in prostor za delovanje intervencijskih vozil.

6_Etapnost

V natečajni rešitvi je možno računati na celovito izvajanje projekta v eni etapi, vendar je potrebno preučiti in navesti funkcionalno operativnost obstoječega območja med gradnjo.

V primeru, da natečajnik predvidi etapnost, ki je ključna za kasnejšo izvedbo projekta, je to treba v nalogi posebej poudariti.

V primeru kompleksnejših zahtev in lastnosti etapne gradnje je potrebno izdelati grafični prikaz etapnosti in etapnost v tekstualnem delu podrobno opisati.

7_Vrednost investicije, vrednost GOI del

Pričakovana vrednost izvedbe je podana v izdelanem dokumentu DIIP za novogradnjo (v prilogah D), kjer je investicija leta 2022 opredeljena po stalnih cenah kot sledi

Vse ocenjene vrednosti izvedbe so preliminarne in neobvezujoče. Nadaljnja investicijska dokumentacija bo izdelana na podlagi izdelane projektne dokumentacije. Preliminarna ocena vrednosti bo podana med ocenjevanjem natečajnih elaboratov. Vrednosti so okvirne.

Natečajne rešitve morajo vsebovati oceno vrednosti investicije s prikazom površin in ocenjeno vrednostjo po posameznih kategorijah (A, B, C, šport, zunanje ureditve).

8_Povzetek vseh obveznih zahtev, usmeritev, priporočil in eventualnih izločitvenih kriterijev

ZAHTEVANI SESTAVNI DELI ZA ODDAJO NATEČAJNEGA ELABORATA

Vsak natečajni elaborat mora vsebovati vse predpisane sestavne dele.

Natečajni elaborat mora biti predložen v naslednjem sestavu, obliki in vsebini:

|  | ŠT. KOSOV | OBLIKA | VSEBINA VSEH PLAKATOV |
| --- | --- | --- | --- |
| PLAKATI | 3 kosi | - kaširani na plošče - pokončni format, dimenzije: 70/100 cm - prikaz severa - šifra natečajnega elaborata desno zgoraj - delitev vsebin po plakatih je neobvezujoča, razporeditev v okviru plakata natečajnik lahko smiselno prilagodi svoji rešitvi | - ureditvena situacija celotnega območja, M 1:500 - sheme (zasnova, promet, zelene površine) - drugi prikazi po presoji natečajnika - Tloris pritličja M 1:100 ali 1:200 - Tloris nadstropij M 1:100 ali 1:200 - Situacija s pritličjem 1:200 ali 1:250 - drugi prikazi po presoji natečajnika - 3D prikaz (aksonometrija) umeščenosti objekta v širše območje urbanega konteksta - 3D prikaz (render) iz očišča 1 (pril. fotografija 1) - 3D prikaz (render) iz očišča 2 (pril. fotografija 2) - podrobnejši prikaz zunanje ureditve pred objektom (tloris, prerez, aksonometrija) - drugi prikazi po presoji natečajnika |
| MAPA | 2 izvoda v tiskani obliki | - format A3, - označena s šifro natečajnega elaborata, | GRAFIČNI DEL: - pomanjšani plakati na format A3 - vse pomanjšane grafične prikaze s plakatov prilagojene na format A3* TEKSTUALNI DEL: - kratko, jasno in jedrnato tehnično poročilo na podlagi katerega bo lahko naročnik preveril oceno vrednosti investicije, na največ dveh listih A3. - prikaz površin objekta - navedba zneska investicijske ocene za natečajno rešitev za GOI+ZU+oprema (brez DDV) Opomba: Zaradi želje po sorazmerni obremenitvi natečajnikov naj bodo v mapo vključeni samo grafični prikazi s plakatov. Dodatne prikaze bo ocenjevalna komisija v mapi A3 prekrila in se pri ocenjevanju ne bodo upoštevali. |
| DVD ali drugi elektronski nosilec (USB ključek) | 2 kopiji | - s šifro natečajnega elaborata | - kompletna mapa A3 v .pdf formatu, - plakati v .pdf formatu, v resoluciji primerni za pregledovanje in objavo na spletu (primerljivo z ADOBE – high quality print) - tloris situacije celote v .pdf/jpg/tiff formatu primerne za objavo na spletu - digitalne risbe: ureditvena situacija, tlorisi, prerezi idr. v *.dwg v verziji autocad 2005 ali *.dxf zbrane v eni oz. čim manjšem številu skupnih datotek |

Prikazi na plakatih, v mapah in na digitalnih nosilcih ne smejo razkrivati avtorstva in morajo ohranjati anonimnost natečajnih udeležencev.

9_Pridobljeni projektni pogoji mnenjedajalcev (priloga)

Lokacijska informacija je v podlogah C

10_Povezave za natečajnike

Povezava do natečajnega gradiva (DAM)

https://www.dropbox.com/scl/fo/r92oyixfh75skhgks6woe/AHm2hY2bfmfmrLuspc5hu9o?rlkey=ly2kam7y8iwj79avea1j0pu7u&dl=0

11_Seznam C_natečajnih_podlog in D_natečajnih_prilog

C_natečajne podloge

C1 Geodetski posnetek obstoječega stanja zemljišča za gradnjo

C2 Lokacijska informacija Občine Ormož

C3 Načrt arhitekture obstoječega objekta športne dvorane

C4 Fotografije obveznih očišč (bodo podane po ogledu terena)

C5 Tabela zahtevanih prostorov, v kateri natečajnik dokaže izpolnjevanje zahtev

D_natečajne priloge

D1 DIIP za investicijo

D2 Geotehnično mnenje

D3 Preveritveni projekt (na drugi parceli, južno od natečajnega območja)

D4 Navodila za graditev šolskih objektov v RS