DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

PO ODPRTEM POSTOPKU

Z OZNAKO

JN-B1083

NAKUP REPORTAŽNEGA VOZILA RA-2

VSEBINA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

1	POVABILO K ODDAJI PONUDBE	4

2	NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE	5

2.1	Naročnik javnega naročila	5

2.2	Pravna podlaga	5

2.3	Temeljna pravila poslovanja	5

3	PREDMET JAVNEGA NAROČILA	6

3.1	Splošni opis in zahteve za reportažno vozilo	6

3.2	Standardi	6

3.3	Specifikacija	7

3.4	Tehnične zahteve	8

3.4.1	Homologacija	8

3.4.2	Zahteve za vozilo	8

3.4.3	Predelava vozila	9

3.4.4	Pohištvo in razporeditev opreme v notranjosti vozila	11

3.4.5	Vgradna klimatska naprava	13

3.4.6	Ogrevanje mirujočega vozila	14

3.4.7	Talna obloga, antistatična, z električno ogrevalno folijo	14

3.4.8	Električno napajanje tehnološke opreme v vozilu	14

3.4.9	Notranja razsvetljava prostora	16

3.4.10	Zunanja razsvetljava vozila	16

3.4.11	Akustična obdelava režije	16

3.4.12	Ožičenje	16

3.4.13	Avdio in video oprema vozila	17

3.4.14	Računalniška oprema	19

3.4.15	Kabelski koluti in kabli	19

3.4.16	Antene	20

3.4.17	Lestev	20

3.5	Prikaz postavtve opreme	21

3.6	Splošni pogoji	23

3.6.1	Referenca ponudnika in ogled primerljivega vozila	23

3.6.2	Ogled vozila v času izdelave pri izbranem ponudniku	23

3.6.3	Operativno – vzdrževalni tečaj na lokaciji naročnika	23

3.6.4	Dobava in prevzemi vozila	23

3.6.5	Garancijski pogoji in servisiranje	24

3.6.6	Rezervni deli	25

4	PONUDBENA DOKUMENTACIJA	26

4.1	Splošni pogoji za izdelavo ponudbene dokumentacije	26

4.1.1	Pojasnila k Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila	26

4.1.2	Jezik	26

4.1.3	Označevanje	26

4.1.4	Vsebina ponudbe	26

4.1.5	Alternativne in variante ponudbe	26

4.1.6	Oblika ponudbe	26

4.1.7	Veljavnost ponudb	27

4.2	Dokumenti v ponudbeni dokumentaciji	27

4.2.1	Podatki o ponudniku (OBR-1)	27

4.2.2	Izjava o sprejemanju pogojev javnega naročila (OBR-2)	27

4.2.3	Povzetek predračuna / rekapitulacija (OBR-3)	27

4.2.4	Izjava ponudnika o proizvajalcu vozila in servisni mreži (OBR-4)	28

4.2.5	Izjava ponudnika, da je vsa oprema tovarniško nova (OBR-5)	28

4.2.6	Referenčna izjava ponudnika in ogled primerljivega vozila (OBR-6)	28

4.2.7	Izjava o zagotavljanju možnosti ogleda predelave vozila (OBR-7)	28

4.2.8	Izjava o garanciji in vzdrževanju (OBR-8)	28

4.2.9	Izjava o zagotavljanju rezervnih delov (OBR-9)	28

4.2.10	Izjava o izvedbi operativno – vzdrževalnega tečaja (OBR-10)	28

4.2.11	Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-11)	28

4.2.12	Vzorec pogodbe (OBR-12)	28

4.2.13	Izjava o posredovanju podatkov o razkritju lastništva ponudnika (OBR-13)	28

4.2.14	ESPD obrazec	29

4.2.15	Dokazila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev	29

4.3	Preverjanje sposobnosti in pogojev za sodelovanje	29

4.3.1	Preverjanje razlogov za izključitev	29

4.3.2	Preverjanje pogojev za sodelovanje	30

5	MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA	30

5.1	Primer dveh ponudb z enakim rezultatom ocenjevanja	31

6	MOŽNOST REVIZIJE	31

6.1	Pravna podlaga in roki za vložitev	31

6.2	Način vložitve revizije	31

7	OBRAZCI	31

Podatki o ponudniku	32

Izjava o sprejemanju pogojev javnega naročila	33

Povzetek predračuna / rekapitulacija	34

Izjava ponudnika o proizvajalcu vozila in servisni mreži	35

Izjava ponudnika, da je vsa oprema tovarniško nova	36

Referenčna izjava ponudnika in ogled primerljivega vozila	37

Izjava o zagotavljanju možnosti ogleda predelave vozila	38

Izjava o garancijah	39

Izjava o zagotavljanju rezervnih delov	40

Izjava o izvedbi operativno – vzdrževalnega tečaja	41

Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	42

Vzorec pogodbe	43

Izjava o posredovanju podatkov o razkritju lastništva ponudnika	52

Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika	53

# POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, objavlja na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št.: 91/2015 in spremembe, v nadaljevanju: ZJN-3), javno naročilo po odprtem postopku za:

nakup reportažnega vozila RA-2.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki so objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu z Navodili za uporabo informacijskega sistema e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu (https://ejn.gov.si/).

Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ najkasneje do 7. 4. 2025 do 8:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu dostopna zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb, ponudbe ni mogoče več oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročanja je na naslednji povezavi:

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=53150

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN, dne 7. 4. 2025 in se bo začelo ob 12:00 uri na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/.

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.

Ljubljana, 27. 2. 2025	Komercialna služba

RTV Slovenija

# NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

## Naročnik javnega naročila

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana

Identifikacijska štev. za DDV: SI29865174

Matična štev.: 5056497

Ponudbe bo ocenjevala pooblaščena strokovna komisija, odločitev o oddaji pa bo podpisala pooblaščena oseba naročnika. Pri ocenjevanju bo komisija upoštevala merila, ki so sestavni del Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Izbrani ponudnik mora v skladu z »Odločitvijo o oddaji javnega naročila« poslati pisno izjavo, da bo pristopil k podpisu pogodbe v roku 8 dni od vročitve.

Naročnik si pridržuje pravico do morebitnih sprememb obsega naročila od razpisanega, odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev in dejanskih potreb.

Naročnik bo v primeru nedopustnih ponudb razveljavil javno naročilo. Naročnik si skladno z 90. členom ZJN-3 pridržuje pravico, da ne izbere nobene ponudbe.

## Pravna podlaga

Javna naročila javnega zavoda RTV Slovenija (v nadaljevanju: naročnik) se izvajajo na podlagi veljavnega Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) in ostalih predpisov, ki urejajo področje javnega naročanja, Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 s spremembami, v nadaljevanju: ZIntPK) ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

## Temeljna pravila poslovanja

Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico zavrnitev njegove ponudbe. Enako velja za poskuse vplivanja na delo in odločitve komisije.

V času od objave do sklenitve pogodb, ponudnik ne sme pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe, ponudnik ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka, ponudnik ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

# PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je nakup reportažnega vozila z opremo in dodelavo po naročnikovih zahtevah.

## Splošni opis in zahteve za reportažno vozilo

Reportažno vozilo bo namenjeno za zvokovna snemanja glasbenih dogodkov in prenose prireditev na zunanjih lokacijah.

Vozilo mora zadostiti naslednjim zahtevam pri radijski produkciji:

- Vozilo bo delovni prostor za snemanje in montažo posnetega materiala.

- Notranjost vozila mora biti funkcionalno urejena kot režija z delovnima mestoma za tonskega mojstra in producenta.

- Kabina vozila mora biti ločena od ostalega dela vozila s predelno steno z oknom in opremljena za delo za dve komentatorski mesti na voznikovem in sovoznikovem sedežu.

- Notranjost vozila mora biti ustrezno akustično obdelana.

- Vgrajena tehnološka oprema obsega vgrajeno monitorsko steno s stojali za opremo in pripadajočo energetsko, avdio ter mrežno opremo

- V vozilu morajo biti na voljo prostori za shranjevanje dodatne avdio opreme.

- Oprema mora biti v vozilo vgrajena tako, de je njena teža enakomerno razporejena po vozilu, da vozilo zaradi njene teže ne visi na eno stran.

- Vozilo mora biti opremljeno z napravami za klimatizacijo, ki morajo v času dela v vozilu vzdrževati temperaturo notranjosti vozila primerno za delo (20 do 28 stopinj Celzija) v vseh vremenskih pogojih.

Vozilo mora ustrezati slovenskim cestno-prometnim predpisom. Vsi priključki vozila na električno omrežje morajo biti izvedeni v skladu z evropskimi standardi in slovenskim zakonom iz varstva pri delu. Zahteva se primerna akustična obdelava notranjosti snemalnega prostora. Zahtevnost obdelave notranjega prostora mora biti prilagojena za potrebe snemanja glasbene produkcije RTV Slovenija. Vozilo mora skupaj z vgrajeno opremo ustrezati vsem odgovarjajočim slovenskim predpisom, tako da bo ponudnik po zaključku del pridobil in predložil kompletno potrdilo o homologaciji vozila.

Ponudnik mora ponuditi vozilo skupaj s predelavo vozila, z integracijo opreme v vozilo, z dostavo na lokacijo naročnika in s preizkusom opreme na lokaciji Radia Slovenija.

V ponudbi mora ponudnik priložiti načrt postavitve opreme v vozilu.

V ponudbi mora biti ponujena vsa zahtevana oprema. Posebej mora biti specificirana cena za vozilo, cena za opremo, cena za kompletno predelavo vozila in cena za integracijo opreme v vozilo.

Specifikacija teže dograjenega vozila, z vsemi predelavami, s kompletno instalirano opremo, ki je predmet tega razpisa,  mora biti podana v ponudbi.

Ponudba mora zadostiti vsem zahtevam, ki so podane v tehničnem delu razpisne dokumentacije. Karakteristike ponujene opreme morajo biti enake ali boljše od zahtevanih. V nasprotnem primeru bo ponudba zavrnjena.

Izbrani ponudnik mora ob predaji opreme in vozila v uporabo izročiti dva izvoda uporabniške in servisne dokumentacije, v slovenskem ali angleškem jeziku, v elektronski ali tiskani obliki. Dokumentacija mora vsebovati načrte ožičenja, tehnično dokumentacijo vgrajene opreme ter navodila za uporabo in vzdrževanje opreme in vozila.

## Standardi

Vsa oprema, napajana iz 230 V izmeničnega električnega omrežja, mora zadostiti standardom s področja električnega napajanja (230V, 50 Hz) in standardom napetostnega dotika v Sloveniji v skladu z SIST EN 50160 in SIST EN 60950.

Ponujena tehnološka oprema mora ustrezati ITU-T standardom in priporočilom ter EBU standardom (AES3-1992) za profesionalni digitalni avdio.

Ponujena oprema mora ustrezati standardom elektromagnetne združljivosti (EMC):

- SIST EN 50081-1:1995

- SIST EN 50082-2:1997

- SIST EN 55022:2000

- SIST EN 55024:2000

Delovni pogoji v vozilu morajo biti v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) ter s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list RS, št. 89/99, 39/05). Delovno okolje v vozilu mora ustrezati slovenskemu standardu za toplotno udobje SIST EN ISO 7730:2006.

## Specifikacija

| Opis | Kos | Vzorčni model ali enakovredno |
| --- | --- | --- |
| Vozilo furgon | 1 | BOXER FURGON CONFORT 435 L4H3 2.2 BlueHDi 180 EURO 6.4 |
| Servisna knjižica za vozilo | 1 |  |
| Potrdilo o homologaciji | 1 |  |
| Zračno vzmetenje z auto-level funkcijo | 1 | VB-FullAir-4C Peugeot Boxer X-250 |
| Nadstrešek (tenda) na desnem boku vozila | 1 | Thule Omnistor 6300 motorized roof awning |
| Ogrevanje mirujočega vozila | 1 | Webasto, Eberspaecher |
| Vgradna klimatska naprava z vgradnjo | 1 | Truma Saphir comfort RC |
| Predelava notranjosti vozila z izdelavo in vgradnjo pohištva | 1 |  |
| Vgradnja tehnološke opreme | 1 |  |
| UPS sistem | 1 | APC SRT3000RMXLI 3kVA |
| Ločilni transformator | 1 | 3600 W |
| Aktivni zvočnik z nosilcem - glavni, s sistemom za akustično kompenzacijo in Aktivni zvočnik Subwoofer ali Aktivni zvočnik z nosilcem -glavni in ločen sistem za akustično kompenzacijo | 2 1 2 1 | GENELEC 8341AP 3-way coaxial monitor system GENELEC 7360APM Subwoofer PSI Audio A23-M Trinnov NOVA Bundle with Ethercon 3D Measurement Microphone |
| Aktivni zvočnik z nosilcem - dodatni | 2 | Auratone 5C Active Super Sound Cube |
| Video monitor – glavni z nosilcem | 2 | 22", full HD ločljivost (1920x1080), 16:9 |
| Video monitor – dodatni z nosilcem | 1 | 27", full HD ločljivost (1920x1080), 16:9 |
| Video monitor -dodatni z nosilcem | 1 | 19", full HD ločljivost (1920x1080), 16:9 |
| Antena za brezžični osebni monitorski sistem | 1 | Trival AD-21/45300-F |
| Antena za sistem brezžičnih mikrofonov | 2 | Trival AD-21/45300-F |
| Antena za radijsko postajo | 1 | Paličasta, VHF 136 - 174 MHz |
| Kolut za kabel, motorni pogon | 5 | SCHILL ALM 380.A-24V |
| Priključni električni kabel 1F 230 V 16 A (3 X 2,5 mm2) – 100 m | 3 |  |
| Priključni električni kabel 1F 230 V 16 A (3 X 2,5 mm2) – 10 m | 2 |  |
| Ethernet CAT6 kabel – 200 m | 1 |  |
| LED delovne luči - notranjost | 1 |  |
| LED delovne luči - zunanjost | 1 |  |
| Talna obloga, antistatična, z električno ogrevalno folijo | 1 | Ekostat talna ESD obloga + Ultra tanki grelni trakovi I-ECO |
| Dodatna izvlečna stopnica pod stranskimi drsnimi vrati | 1 | Thule Slide-Out Step V19 12V Ducato, Jumper, Boxer Euro 6d-Temp – 700 |
| Dodatna izvlečna stopnica pod zadnjimi vrati | 1 | Thule Slide-Out Step V19 12V Ducato, Jumper, Boxer Euro 6d-Temp – 700 |
| Pretvornik AC/DC, DC/DC / Polnilec za akumulator | 1 |  |
| Lestev - zložljiva, teleskopska | 1 | Telesteps Prime 3,5 m |
| Stol pisarniški | 1 |  |

## Tehnične zahteve

Ponudnik mora ponuditi profesionalno zasnovo reportažnega vozila, s poudarkom na kakovosti, zanesljivosti in trajnosti. Integracija mora biti izvedena v skladu z evropskimi standardi za kakovost in izvedena s pooblaščenimi izvajalci. Izvedba mora biti dovršena tako iz akustičnega kot tudi iz estetskega vidika.

### Homologacija

Dimenzije, teža in specifikacije vozila morajo zagotavljati namestitev opreme v vozilo in na vozilo tako, da bo opremljeno vozilo zadoščalo vsem predpisom za uporabo v Republiki Sloveniji in ga bo mogoče voziti z vozniškim dovoljenjem kategorije B.

Ponudnik mora po končani montaži pridobiti kompletno slovensko potrdilo o homologaciji za vozilo z vsemi predelavami in dodatno opremo.

Naročnik priporoča, da ponudnik preveri skladnost izvedbe pri organizaciji, ki izvaja homologacijo (http://www.rti.si).

### Zahteve za vozilo

Zahteve se nanašajo na vozilo, navedeno v točki 3.3. Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, in sicer: Vozilo furgon: BOXER FURGON CONFORT 435 L4H3 2.2 BlueHDi 180 €6.4 ali enakovredno.

V ponudbi mora biti naveden točen proizvajalec vozila in tip. Poleg proizvajalca in tipa vozila mora biti navedena standardna in dodatna/opcijska oprema vozila. Izbrano vozilo mora imeti v Sloveniji organizirano pooblaščeno servisno mrežo.

Vozilo mora izpolnjevati naslednje zahteve:

- Upravljanje z vozniškim dovoljenjem B kategorije.

- Vozilo mora biti operativno pri zunanjih temperaturah od  –20°C do +40°C.

- Skupna dovoljena masa vozila 3.500 kg.

- Skupna masa* vozila z vso vgrajeno opremo ne sme presegati 3.300 kg.

- Nosilnost vozila, platišča in pnevmatike morajo ustrezati teži vgrajene opreme.

- Močnejše podvozje (na primer izvedba 435 pri Peugeot BOXER).

- Moč motorja najmanj 130 kW.

*skupna masa vozila je masa vozila, pripravljenega za vožnjo,  z voznikom (75 kg), z 90% goriva in polnimi rezervoarji tekočin.

Dimenzije:

- Dimenzije zunanje (tovarniške): maksimalna dolžina do 6400 mm, maksimalna višina vozila 2780 mm, maksimalna širina vozila brez ogledal 2050 mm.

- Stopinjski kot odpiranja zadnjih krilnih vrat 180°, uporabna višina zadnjih krilnih vrat minimalno 2000 mm, uporabna širina zadnjih krilnih vrat minimalno 1560 mm.

- Uporabna višina bočnih drsnih vrat minimalno 1750 mm, uporabna širina bočnih drsnih vrat minimalno 1250 mm.

- Dimenzije notranje: Največja notranja višina minimalno 2100 mm, minimalna dolžina prostora med hrbtiščem voznikovega sedeža ter zadnjimi vrati najmanj 4000 mm.

Zahteve za standardno in opcijsko opremo, ki jo mora imeti vozilo:

- Barva karoserije – bela, brez dodatnih napisov, odbijači v barvi vozila,

- Okno na stranskih drsnih vratih,

- Brez stekel na zadnjih vratih,

- Pregradna stena med potniškim in tovornim prostorom s steklom,

- ABS s sistemom za pomoč pri zaviranju v sili,

- Ogrevani in električno pomični zunanji ogledali,

- Električno zložljiva zunanja vzvratna ogledala,

- Servo volan,

- Električni pomik prednjih stekel,

- Usnjen volanski obroč,

- Sistem za nadzor mrtvega kota,

- Sistem za ohranjanje vozila na voznem pasu,

- Inteligentni elektronski nadzor pogona + sistem za pomoč pri vožnji po klancu navzdol,

- Parkirni senzorji 360°,

- Aktivni tempomat,

- Senzor za dež,

- Prednji meglenki,

- LED prednji žarometi,

- Električna parkirna zavora,

- Samodejna klimatska naprava,

- 10'' zaslon na dotik z navigacijskim sistemom,

- Kamera za vzvratno vožnjo,

- Radijski sprejemnik DAB,

- Radio antena DAB vgrajena v sovoznikovo vzvratno ogledalo,

- Voznikov sedež z naslonom za roko in nastavitvijo naslona in ledvenega dela + sovoznikov nastavitev po višini – posamičen,

- Ohišje prednjih sedežev,

- Varnostna zračna blazina za voznika in sovoznika,

- Stranske varnostne blazine,

- Alarmna naprava,

- CO2 gasilni aparat, 2 kosa (spredaj pri vozniku, zadaj – v prtljažnem delu vozila),

- Komplet za popravilo pnevmatik,

- 15'' platišča iz lahke litine.

### Predelava vozila

Pri predelavi vozila morajo biti upoštevane naslednje splošne zahteve:

- Za izdelavo notranjosti se morajo uporabiti visokokvalitetni materiali, ki bodo zagotavljali trajnejšo uporabo vozila v daljšem časovnem obdobju.

- Vsi vijaki in ostali deli morajo biti iz nerjavečih materialov (inox).

- Spoji materialov morajo biti odporni proti elektrolitskim pojavom.

- Streha avtomobila mora biti iz enakega materiala kot je osnovna konstrukcija avtomobila (ne sme biti plastična).

- Na vseh talnih kovinskih robovih, kjer so lahko možna mesta poškodb, je potrebno mesto ustrezno označiti (opozorilni trak).

- V vozniški kabini mora biti svetlobna indikacija/opozorilna luč za vsa odprta vrata, ki niso v sklopu vozniške kabine.

- Zaradi namena uporabe vozila so potrebne še dodatne predelave na vozilu, ki so opisane v nadaljevanju.

#### Zračno vzmetenje

Vozilo mora imeti zračno vzmeteni prednjo in zadnjo os, ter s tem tudi neodvisno vsa štiri kolesa.

Avtomatsko uravnavanje vzmetenja mora med vožnjo omogočati ustrezno stalno  uravnanost 	vozila, ne glede na spremembe obremenitve ter teže na posameznem kolesu, tudi pri 	maksimalni dovoljeni skupni teži vozila (3500 kg).  Zračno vzmetenje naj sicer zagotavlja vsaj 100 mm pomika iz najnižje do najvišje uravnotežene lege vozila.

Vzmetenje mora omogočati tudi vklop avtomatskega izravnavanja vozila (»Auto Level«) v vodoravno lego, kadar  vozilo stoji na neravni oziroma nagnjeni podlagi, kjer skupni nagib ne presega 125 mm.

Celoten sistem zračnega vzmetenja mora biti ustrezno odobren, homologiran in certificiran tudi s strani proizvajalca vozila (oziroma njegovega pooblaščenega zastopnika), kakor tudi s strani predelovalca vozila in ne sme vplivati na originalne garancijske pogoje proizvajalca – 	predelovalca oz. prodajalca  vozila.

Vzorčni model: https://www.vbairsuspension.com/en/products/full-air-suspension/vb-fullair-4c

#### Vgradnja oken

V bok vozila morajo biti, poleg zahtevanih serijsko vgrajenih oken, vgrajena dodatna okna. Pri vgradnji je potrebno upoštevati možnosti izvedbe glede na povečanje skupne teže vozila. Vgradnjo oken mora pred izvedbo potrditi naročnik.

Dimenzije dodatnih oken morajo biti skladne s serijsko vgrajenimi, okna se morajo estetsko skladati z zunanjostjo in notranjostjo vozila. Vsaj eno okno se mora odpirati za namen prezračevanja.

V režiji mora biti dodatno vgrajeno vsaj eno okno, ob desni strani prostora, nad nivojem delovne površine ob mešalni mizi.

Okna morajo zagotavljati ustrezno akustično dušenje in biti vgrajena skladno s predpisi za homologacijo vozila. Okna morajo biti opremljena z elementi zasenčenja.

#### Stopnica pod desnimi drsnimi vrati

Zahteva se dodatna stopnica za lažji in varen vstop in izstop iz vozila, širine 600 do 700 mm na motorni pogon, napajanje iz pomožnega nizkonapetostnega napajanja vozila.

Stopnica mora biti osvetljena.

Stopnico mora biti možno v primeru okvare pospraviti tudi ročno, brez uporabe orodja.

Vgrajeno mora biti varovalo, ki onemogoča vožnjo, ko je stopnica izvlečena (na primer s piskom ob sproščeni ročni zavori).

Upravljanje mora biti izvedeno s pomočjo stikala, nameščenega na notranji strani vrat.

#### Stopnica za dostop do tovornega prostora

Zahteva se dodatna stopnica za lažji in varen dostop do tovornega dela vozila, širine 600 do 700 mm, po možnosti na motorni pogon, napajanje iz pomožnega nizkonapetostnega napajanja vozila. Pri motornem pogonu mora biti upravljanje izvedeno s pomočjo stikala, nameščenega na notranji strani vrat.

Stopnica mora biti osvetljena.

Stopnico mora biti možno (v primeru okvare) pospraviti tudi ročno, brez uporabe orodja.

Vgrajeno mora biti varovalo, ki onemogoča vožnjo, ko je stopnica izvlečena (na primer s piskom ob sproščeni ročni zavori).

#### Protihrupna zaščita

Strop vozila mora biti z notranje strani zaščiten proti hrupu s strehe vozila pri močnem dežju, prav tako morajo biti proti hrupu iz zunanjosti zaščitene stene vozila.

#### Akustična obdelava notranjosti vozila

Prostor režije mora biti za namen avdio produkcije ustrezno akustično obdelan. Uporabljene morajo biti obloge namenjene za obdelavo avdio studijskih prostorov.

#### Odprtina za kable

Ponudnik mora na vozilu urediti odprtino za izvod energetskih in komunikacijskih kablov nameščenih na kolutih v vozilu.

Odprtina za kable mora biti izvedena na spodnjem robu zadnjih vrat, tako da kabli ne bodo izpostavljeni izpuhu. Odprtina mora biti izvedena tako da:

- na noben način ne bo ovirana normalna uporaba vrat, ko bodo kabli prek ustreznih vodil speljani skozi odprtino.

- nameščena morajo biti ustrezna vodila kablov, da teh ne bo potrebno premikati in da jih ne bo možno poškodovati ob zapiranju oziroma odpiranju vrat.

- vratca odprtine morajo tesniti, tako da bo notranjost varna pred vremenskimi vplivi in zaščitena pred nepooblaščenim vstopom.

#### Dodatni nadstreški na vozilu

Stranski del vozila mora biti dodatno zaščiten pred dežjem in močnim soncem z zastiralom (tendo), ki se ga enostavno namešča in shranjuje v ustrezen prostor. Predvidena tenda mora imeti motoriziran sistem shranjevanja zaščitnega strešnega platna. Izvedena mora biti zvočna zaščita pred premikom vozila v primeru, kadar tenda ni shranjena v ležišču (na primer s piskom ob sproščeni ročni zavori).

Tehnične zahteve:

- Maksimalna možna dolžina glede na tip vozila, izvlečna dolžina platna približno 2,5 m.

- Odprti nadstrešek ne sme ovirati odpiranja bočnih drsnih, kot tudi sovoznikovih vrat.

- Kaseta mora biti bele, platno bele oziroma svetlo srebrne barve.

- Maksimalna teža 33 kg.

Nad zadnjimi vrati mora biti nameščeno zastiralo za zaščito prtljažnega prostora pred dežjem, ko so vrata odprta. Lahko je izvedeno kot snemljiva streha nad zadnjimi vrati.

### Pohištvo in razporeditev opreme v notranjosti vozila

Dimenzije in namestitev vgrajenega pohištva morajo izpolnjevati ergonomske pogoje za varno delo.  Pohištvo in oprema za vgradnjo studijske opreme morata biti izdelana iz lahkih materialov, zaščitena proti koroziji in primerna za vlažno okolje.

Pohištvo obsega monitorsko steno, stojalo za montažo mešalne mize po specifikaciji, stojala za vgradnjo opreme, mesta za shranjevanje opreme, pisarniški stol za tehnika ter mizo in klop za producenta.

Pohištvo in razporeditev opreme v notranjosti vozila je prikazana na slikah v poglavju 3.5 Prikaz postavitve opreme.

#### Monitorska stena

Monitorska stena je hkrati tudi predelna stena med prostorom režije in zadnjim, prtljažnim prostorom vozila, v katerega so nameščena stojala s tehnološko opremo, ki morajo biti akustično izolirana od prostora režije. Na monitorski steni se nahajajo avdio in video monitorji ter stojala za vgradnjo vsaj 6 HE 19'' enot nad mešalno mizo in stojala za vgradnjo vsaj 6 HE 19'' enot pod mešalno mizo.

Vsi našteti elementi monitorske stene morajo biti ergonomsko razporejeni za uporabo in prilagojeni namestitvi mešalne mize in zahtevam proizvajalca za namestitev mešalne mize (na primer zadostni odmiki za neovirano konvekcijo zraka ob mešalni mizi), z upoštevanjem akustičnih lastnosti prostora. Avdio monitorji morajo biti nameščeni nad mešalno mizo v višini glave tehnika, za delo v sedečem položaju.

Glavna avdio monitorja morata biti vgrajena v monitorsko steno tako, da je čelna plošča monitorjev poravnana s površino monitorske stene.

Nad mešalno mizo morata biti paralelno nameščena dva enaka video monitorja, postavljena horizontalno na sredini, na čim nižji višini, ki jo še dopušča vgradnja mešalne mize, za uporabo za tehnika.

Pod stropom nad mešalno mizo mora biti nameščen video monitor primerne velikosti za uporabo za producenta.

#### Stojalo za montažo mešalne mize

#### Centralni, oziroma osrednji del prostora zavzema mešalna miza, ki mora biti vgrajena na ustreznem stojalu v kombinaciji z delovno površino ob mešalni mizi. Mešalna miza ni predmet tega javnega naročila in jo bo naročnik dostavil ponudniku po predhodnem dogovoru, oziroma pred začetkom dodelave vozila. Točne dimenzije mešalne mize bo naročnik sporočil naknadno. Mere kontrolnega dela mešalne mize bodo znotraj sledečih dimenzij:

- Širina 		1600 mm

- Globina		1050 mm

- Višina 		560 mm

Višina mešalne mize mora ustrezati ergonomskim zahtevam oziroma je specificirana s strani proizvajalca mešalne mize. V sklopu delovne površine, ki je odvisna od dejanskih dimenzij mešalne mize, mora biti zagotovljeno mesto za računalniško tipkovnico in miško ter mesto za odlaganje listov velikosti A4.

#### Stojala s tehnološko opremo

Tehnološka oprema bo vgrajena v kovinska stojala, ki morajo biti izvedena in vgrajena na način, ki preprečuje poškodbe tehnologije tudi med vožnjo in močnim zaviranjem. Stojala morajo biti izdelana iz lahkega materiala, na primer iz aluminija. Stojala bodo nameščena v zadnjem delu vozila, dostop skozi zadnja vrata vozila.

Konfiguracija razporeditve stojal mora zagotavljati ustrezen pretok zraka za hlajenje opreme in istočasno onemogočati preveliko stopnjo šuma v prostoru režije. Oprema mora biti razporejena tako, da bo preprosto dostopna za uporabo in da bo hkrati vozilo enakomerno obteženo.

V stojalih mora biti na voljo vsaj 12 HE standardne širine 19'' za vgradnjo opreme globine 600 mm. Stojala morajo biti dimenzionirana tako, da v določenem delu omogočajo vgradnjo naprav z globino do 700 mm (UPS, računalnik). Točen razpored opreme uskladi naročnik z izvajalcem v fazi predpriprave realizacije projekta, glede na predloge in možnosti izvedbe izvajalca.

Na načrtih v tej dokumentaciji so podana osnovna izhodišča.

#### Mesta za shranjevanje opreme

Pod stropom vzdolž obeh strani vozila morajo biti nameščene omarice z vratci za shranjevanje drobne opreme. Omarice morajo biti opremljene z robom proti izpadanju predmetov in z zaskočnimi mehanizmi proti nehotenemu odpiranju. Izpostavljeni robovi morajo biti zaobljeni zaradi varnosti.

Ves preostali prostor v stojalu, nad in pod stojalom za tehnično opremo mora biti izkoriščen kot shramba za opremo, na primer kot boksi z vratci.

V okviru shrambe za opremo mora biti na voljo prostor za shranjevanje minimalno 16 mikrofonskih stojal (kot na primer K&M 210/8), kot je prikazano na sliki 2 v poglavju 3.5 Prikaz postavitve opreme. Prostor nad voznikovo kabino mora biti izkoriščen kot shramba za opremo, z vrati, ki se odpirajo v prostor režije.

#### Pisarniški stol za tehnika

Za delo v režiji (samo, ko je vozilo parkirano) mora biti na voljo kakovosten vrtljiv pisarniški stol z naslednjimi lastnostmi:

- Ergonomsko oblikovan hrbtni naslon,

- Nastavljiva ledvena opora,

- Ergonomsko oblikovano sedišče,

- Nastavljanje višine sedenja,

- Nastavljiva naslona za roke,

- Na kolesih,

- Sedišče in hrbtišče iz trpežne mreže,

- Nosilnost minimalno 130 kg,

- Barva siva ali črna.

Stol se mora med prevozom pritrditi s posebnim mehanizmom, ki zagotavlja varen transport.

Primer takšnega mehanizma si ponudnik lahko ogleda pri naročniku v vozilu RA 1.

#### Miza in klop za producenta

Miza mora biti primerna za uporabo prenosnega računalnika in kot pisalna miza. Pod mizo mora biti dovolj prostora za udobno sedenje. Klop mora imeti dvižno sedalo, da je možno podenj shraniti opremo. Ko je sedalo klopi dvignjeno, mora biti ustrezno blokirano, da ne pride do padca sedala. Pritrditev sedala mora biti zaradi pogostega odpiranja izredno robustno izvedena. Klop mora biti nameščena po celotni širini do vhodnih drsnih vrat. Obloga klopi in naslona mora biti izdelana iz trpežnih materialov in mora zagotavljati udobno sedenje.

#### Komentatorski mesti

Komentatorski mesti bosta namenjeni za pripravo in distribucijo komentarjev s prizorišč.

Komentatorski mesti bosta v kabini vozila, ki mora biti ločena od ostalega dela vozila s predelno steno z oknom. Komentatorski mesti morata biti pripravljeni za delo na voznikovem in sovoznikovem sedežu. Oprema komentatorskih mest:

- Ob voznikovem in sovoznikovem sedežu mora biti pripravljen priključek XLR za mikrofon in TRS stereo priključek za slušalke z regulacijo glasnosti.

- Pred voznikovim in sovoznikovim sedežem morata biti pripravljena nosilca za mikrofon, ki se ju namesti za uporabo, ko vozilo miruje.

- Priključki za mikrofone in slušalke morajo biti z ustreznimi kabli povezani na I/O enote mešalne mize.

- Pred obema sedežema mora biti pripravljen zaslon (HD, 19'') na nosilcu za uporabo medtem ko vozilo miruje. Pripravljen mora biti priključek za priključitev zaslona in ustrezen kabel, povezan v režijo v vozilu. Na zaslonu se bo prikazovala slika s prizorišča.

- V kabini vozila morata biti na vidnem mestu postavljeni rdeča in zelena luč za signalizacijo, upravljanje luči preko GPIO mešalne mize.

- Nad obema komentatorskima mestoma mora biti nameščena svetilka, ki bo omogočala dobro osvetlitev za branje teksta.

- Na voljo mora biti odlagalna površina oziroma manjša miza, na primer med sedežema.

### Vgradna klimatska naprava

Vozilo mora biti opremljeno s klimatsko napravo za hlajenje in ogrevanje prostora v vozilu, medtem ko vozilo stoji in je motor izključen. Sistem mora biti dovolj zmogljiv za zagotavljanje temperature v vozilu v območju 18 °C do 28 °C.

Dodatna klimatska naprava mora biti nameščena v vozilu tako, da bo omogočala dobre klimatske in akustične pogoje za nemoteno delo. Razvod zraka mora biti izveden pod oblogo, tako da ne bo viden. Električni priklop klimatske naprave mora biti preko ustreznega varovanja izveden preko priključka na javno električno omrežje.

Tehnične zahteve:

- Naprava mora biti vgrajena akustično izolirano, fizično ločeno od prostorov režije, brez prenosa vibracij na okolico.

- Naprava mora avtomatsko regulirati nastavljeno temperaturo, upravljanje s pomočjo daljinskega upravljalnika.

- Možnost izbire tihega načina delovanja (sleep mode).

- Uporaba dušilcev zvoka v zračnih ceveh (isti proizvajalec).

- Zračni filter na vstopu zraka.

- Priključna napetost: 230 V – 240 VAC, 50 Hz

- Maksimalna teža naprave (brez priključkov): 25 kg

- Maksimalne dimenzije naprave: 630 X 400 X 300 mm

Predlagano mesto vgradnje klimatske naprave je prikazano na sliki 2 v poglavju 3.5 Prikaz postavitve opreme.

### Ogrevanje mirujočega vozila

Prostor v vozilu mora biti ogrevan s tihim grelnikom za ogrevanje mirujočega vozila (diesel - Webasto, Eberspaecher ali podobno). Ogrevana morata biti vozniška kabina in prostor režije. Upravljanje mora biti na voljo v prostoru režije. Električno napajanje mora biti iz pomožnega nizkonapetostnega napajanja vozila. Izpuh ogrevanja mora biti izveden tako, da pri mirovanju vozila v največji možni meri preprečuje vdor izpuha v vozilo.

### Talna obloga, antistatična, z električno ogrevalno folijo

Tla režije morajo biti obložena z oblogo z antistatičnimi lastnostmi. Talna obloga mora biti pritrjena na pod režije tako, da ne bo ovirala pomikanja sedežev in gibanja oseb po prostoru. Pod oblogo mora biti nameščena ogrevalna folija, namenjena sušenju mokrih tal. Priključitev ogrevalne folije mora biti izvedena izključno preko zunanjega priključka na enofazno javno električno omrežje 230 V, 50 Hz. Električni priklop mora biti ustrezno varovan. Stikalo za vklop mora biti vgrajeno v prostoru režije.

### Električno napajanje tehnološke opreme v vozilu

V vozilu mora biti izveden varen energetski priklop na električno omrežje. Električno napajanje tehnološke opreme v vozilu mora biti izdelano v skladu s slovenskimi pravilniki, smernicami in zakoni ter v skladu z evropskimi normami in pravili ter zadostiti potrebam po zadostnem, varnem, preglednem in učinkovitem električnem napajanju v različnih razmerah na terenu. Izvedeno mora biti z uporabo električne energije iz zunanjega priključka na enofazno javno električno omrežje 230 V, 50 Hz.

Izmenična distribucija mora biti izvedena z zaščito s stikalom na diferenčni tok (FID).

Za varovanje električnega napajanja mora biti na voljo ozemljitev s sondo. Električno napajanje tehnološke opreme mora vsebovati napravo za neprekinjeno napajanje (UPS). Vsa tehnološka oprema se mora vklapljati z enim stikalom. Stikalo mora imeti zaščito proti nenamernem izklopu. Vgrajeno in označeno mora biti na čelni plošči v stojalu z opremo, dostop skozi zadnja vrata.

V stojalu morajo biti pripravljene priključne letvice za priključitev vsaj 20 AC 230 V porabnikov. Vsak porabnik mora imeti svoje varovanje in označeno stikalo za vklop na skupni čelni plošči v stojalu, dostopno za uporabo v režiji. Na plošči mora biti na voljo vsaj 20 stikal za upravljanje AC porabnikov.

Stikali za izklop v sili morata biti nameščeni na stikalnih ploščah v režiji in v prtljažnem prostoru.

Plošča mora biti zavarovana proti nenamernemu dotiku stikal. AC porabniki morajo biti galvansko ločeni od javnega omrežja z ločilnim transformatorjem.

#### Naprava za neprekinjeno napajanje (UPS)

Naprava mora biti namenjena za profesionalno uporabo. Upravljanje in kontrola stanja naprave mora biti v prostoru režija (daljinsko).

Minimalne tehnične zahteve:

- Nazivna vhodna napetost				230 V

- Toleranca vhodne napetosti pri ½ nazivne moči		od 200 V do 260 V

- Nazivna izhodna moč					3000 VA

- Samodejna regulacija napetosti

- Nazivna izhodna napetost				230 V

- Nazivna izhodna frekvenca				50 Hz

- Valovna oblika						sinusna

- Čas avtonomije	pri ½ nazivne moči			6 min

- Višina ohišja maksimalno 2 HE, globina maksimalno 650 mm

- Možnost vertikalne in horizontalne vgradnje

- Možnost povečanja kapacitete z dodajanjem baterij

#### Pomožno nizkonapetostno napajanje

V vozilu mora biti izvedeno pomožno nizkonapetostno napajanje z naslednjimi zahtevami:

- Vir napajanja mora biti pretvornik AC/DC, ko je vozilo priključeno na javno energetsko omrežje, oziroma pretvornik DC/DC, ko je vir napajanja vgrajeni akumulator vozila.

- Vgrajeni dodatni polnilec za vgrajeni akumulator vozila, polnjenje iz omrežja in polnjenje z alternatorja vozila.

Namen uporabe:

- razsvetljava prostorov za shranjevanje,

- razsvetljava zunanje okolice vozila,

- razsvetljava notranjosti vozila,

- pogon kabelskih kolutov,

- pogon izvlečnih stopnic,

- pogon tende,

- napajanje ogrevanja mirujočega vozila.

#### Priključitev na javno energetsko omrežje

Vozilo mora imeti urejena dva priključka za zunanje enofazno napajanje 230 V / 16 A, ustrezno zaščitena in izvedena v skladu z varnostnimi predpisi.

Prvi priključek je namenjen:

- napajanju vgrajenih avdio in video naprav,

- 230 V distribuciji preko skupine »šuko« vtičnic,

- 230 V napajanju odrske omarice.

Drugi priključek je namenjen:

- za priključitev klimatske naprave,

- za priključitev talnega ogrevanja.

Energetski priklop na električno omrežje mora biti izveden z dvema ločenima dovodoma - kabloma na dveh motoriziranih navijalnih kolutih. Prvi kabel zagotavlja napajanje avdio tehnologije. Drugi kabel napaja sistem klimatizacije in ogrevanja. Priključitev mora biti izvedena s pomočjo kablov 230 V / 16 A, dolžine 100 m, opremljenih z ustreznimi priključki, na vgrajenih kolutih na motorni pogon. Za isti namen morata biti priložena dva enaka kabla, opremljena z ustreznimi priključki, dolžine 10 m, ki ju bo možno

uporabiti namesto daljših kablov na kolutu.

- Dovod za tehnološko opremo mora biti priključen preko ločilnega transformatorja.

- Oba dovoda morata biti priključena ločeno vsak preko svojega stikala.

- UPS je samo za napajanje avdio tehnologije, z možnostjo premostitve (bypass)

- Vsi priključki so izvedeni z enofazno priključitvijo

- Napajanje odrske omarice (230 V) in tehnologije na odru (kamere, komunikacija) se izvede iz reportažnega avtomobila, priključni kabel na kolutu.

- Na obeh dovodih morajo biti vgrajeni števec porabe električne energije ter merilnik toka in napetosti, ki so standardizirani in predpisani v Sloveniji.

- Dodatne vtičnice 230 V v notranjosti tehničnega prostora:

  - po 2 v parapetnem kanalu ob mešani mizi in ob producentski mizi (UPS),

  - 8 na zadnji strani vozila (UPS),

  - Vsaj 4 na zadnji strani vozila (brez UPS),

  - 8 na čelni plošči v stojalu z opremo  za priklop opreme (UPS),

  - 1 dodatna vtičnica v voznikovi kabini (brez UPS),

  - 1 vtičnica pod producentsko mizo (brez UPS),

  - 1 vtičnica pod mešalno mizo na levi strani (brez UPS).

- Vse veje električnega napajanja morajo biti varovane z ustreznimi električnimi varovalkami.

Priklop avdio tehnologije mora biti izveden preko izbirnega stikala z dvema položajema: izklop / zunanje enofazno napajanje. Stikalo se mora nahajati v 19'' stojalu, dostop skozi zadnja vrata. Položaj stikala (Glavno stikalo) je prikazan na sliki 2 v poglavju 3.5 Prikaz postavitve opreme. Priklop avdio tehnologije mora biti izveden preko sistema za neprekinjeno napajanje.

Priklop hlajenja in ogrevanja mora biti izveden preko izbirnega stikala z dvema položajema: izklop / zunanje enofazno napajanje. Stikalo se mora nahajati v 19'' stojalu, dostop skozi zadnja vrata. Položaj stikala (Glavno stikalo) je prikazan na sliki 2 v poglavju 3.5 Prikaz postavitve opreme.

### Notranja razsvetljava prostora

Razsvetljava mora biti varčna in predvidena za neprekinjeno delo v režiji in ne sme povzročati svetlobnih odbojev na mešalni mizi in ostalih napravah za obdelavo in kontrolo zvoka.

Razsvetljava notranjosti vozila mora biti priključena na pomožno nizkonapetostno napajanje vozila. Delovna razsvetljava notranjosti potrebuje regulacijo svetilnosti po sektorjih (Mešalna miza, producentski pult).

Ločena razsvetljava mora biti izvedena za osvetlitev stojal s tehnološko opremo in za osvetlitev kabelskih kolutov v zadnjem delu vozila (na primer z LED trakovi), vklop na čelni plošči na stojalu.

Režija mora imeti dodatno razsvetljavo, ki se samodejno vključi, ko so odprta drsna vrata. Napajanje  mora biti izvedeno preko osnovnega napajanja vozila.

### Zunanja razsvetljava vozila

Po zgornjem obodu vozila morajo biti vgrajena v konstrukcijo zunanja svetila, ki omogočajo delo okoli avtomobila v zmanjšanih svetlobnih pogojih. Posebej mora biti osvetljen prostor za vozilom (zaradi pospravljanja tehnološke opreme). Razsvetljava zunanjosti vozila mora biti priključena na pomožno nizkonapetostno napajanje vozila.

### Akustična obdelava režije

Prostor režije mora biti akustično obdelan z ustreznimi zvočno izolacijskimi materiali. Akustika prostora mora biti primerna za delo tonskega mojstra in producenta. Posebej pazljivo morajo biti obdelana vhodna vrata v prostor zaradi zagotavljanja največje možne akustične izolacije od zunanjih zvokov. Pri vključenem sistemu klimatizacije prostora, nivo šuma ne sme presegati standardizirane vrednosti krivulje NR-35.

Ves neizrabljen prostor je potrebno izrabiti za ustrezen akustični tretma režije (bass trap).

### Ožičenje

V reportažnem vozilu se predvideva celotna povezava, oziroma kompletno ožičenje vseh energetskih, avdio, video in komunikacijskih elementov za popolno funkcioniranje reportažnega vozila. Energetsko in avdio/video ožičenje mora biti v največji možni meri ločeno med seboj. Vsi napajalni kabli morajo biti oklopljeni. Kanali z ustreznimi pokrovi morajo omogočati preprost dostop do vseh instalacijskih povezav.

Predvideti je potrebno tudi preprost dostop do povezovalnih priključkov in kablov mešalne mize ter pripadajočih aparatur. Dostop do priključkov mešalne mize je na zadnji strani avtomobila. Izvede naj se tako, da v režijskem prostoru ni potrebno fizično demontirati naprav iz stojal.

Ožičenje se izvede za celotni sklop opreme, ki jo dobavi naročnik in za dodatno opremo, ki je predmet razpisa. Vse aparature morajo biti v fazi prevzema reportažnega avtomobila v celoti povezane in funkcionalno pripravljene za delo. Za celotno ožičenje je potrebno pripraviti ustrezno tehnično tehnološko dokumentacijo, z ustreznimi načrti vseh povezav po posameznih sklopih (energetika, avdio, video, komunikacije).

Ob producentski mizi morajo biti pripravljeni priključki:

- 2x XLR M avdio priključek za mikrofon,

- 1x XLR Ž avdio priključek za distribucijo za slušalke,

- 2x TRS avdio priključek za slušalke,

- 2x LAN povezan na glavno mrežno stikalo,

- USB A in USB C, povezana na PC v tehnološkem stojalu,

- 2x šuko vtičnica 230V.

Ob mešalni mizi morajo biti pripravljeni priključki:

- 2x LAN povezan na glavno mrežno stikalo,

- USB A in USB C, povezana na PC v tehnološkem stojalu,

- 2x šuko vtičnica 230V.

V vozniški kabini vozila morajo biti pripravljeni priključki:

- 2x XLR M avdio priključek za mikrofon,

- 2x TRS avdio priključek za slušalke,

- 2x LAN povezan na glavno mrežno stikalo,

- 1x šuko vtičnica 230V.

### Avdio in video oprema vozila

Specifikacija opreme

Zaradi investicijskega pristopa po fazah je naročnik del opreme za reportažni avto že nabavil. Tehnologija je popolnoma nova in bo ponudniku dobavljena v času instalacije, oziroma ob času, ki ga bosta naročnik in ponudnik sporazumno dogovorila.

Spisek tehnologije, ki ni predmet ponudbe razpisa:

- Digitalna mešalna miza,

- Odrske omarice,

- Optični kabel za povezavo z odrskimi omaricami,

- Komunikacijska oprema (intercom),

- Mrežna oprema,

- Računalniška oprema,

- Video nadzorna oprema.

Našteta oprema bo nameščena v vozilu, zato je treba v dogovoru z naročnikom predvideti prostor za opremo ter pripraviti ožičenje.

Tehnična oprema, ki bo dobavljena in instalirana s strani ponudnika

Ponudnik lahko ponudi tudi enakovredno ali boljšo avdio/video/komunikacijsko tehnologijo, vendar mora izbor, kvaliteta in funkcionalnost tehnologije ustrezati tehnično tehnološki kakovosti osnovnega predloga naročnika.

Spisek tehnologije, ki je predmet ponudbe javnega naročila:

- Video monitorji

- Avdio monitorji

- Kovčki za odrske omarice

Zahteve za vgradnjo opreme, ki je predmet ponudbe javnega naročila:

- Ožičenje avdio opreme in priključnih polj, ki niso nameščena v 19'' stojalih, mora biti v prostoru režije izvedeno po parapetnem kanalu.

- Avdio monitorji morajo biti z ustreznimi kabli priključeni na izhode mešalne mize.

- Priključitev mešalne mize:

Mešalna miza mora biti priključena na brezprekinitveno napajanje preko stikala na stikalnem bloku v 19'' omari.

Priključki za mrežo morajo biti povezani v stojalo z opremo.

Mešalna miza mora biti povezana z odrsko omarico za uporabo v vozilu in izven vozila. Za povezavo izven vozila mora biti uporabljena povezava preko optičnega kabla na kolutu.

GPIO morajo biti s kablom povezani v 19'' stojalo, kabel mora biti ustrezno dolg, da ga bo mogoče priključiti kjerkoli v 19'' stojalih.

- Vgradnja mešalne mize:

Mešalna miza mora biti vgrajena na stojalu, na primerni višini za delo v sedečem položaju, kot je prikazano na sliki. v točki 3.5 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Vgrajena mora biti tako, da so brez premikanja mešalne mize dostopni vsi priključki na zadnji plošči mize.

- Rdeča in zelena luč:

Rdeča in zelena luč za signalizacijo morata biti postavljeni v režiji tako, da bosta dobro vidni z vseh sedežev v režiji. Po ena rdeča in zelena luč morata biti nameščeni še v vozniški kabini na vidnem mestu. Rdeča luč mora biti nameščena pred stranskimi (drsnimi) vrati režije. Rdeča in zelena luč morata biti pripravljeni tudi za uporabo na odru, povezani preko odrske omarice. Krmiljenje rdečih in zelenih luči mora biti izvedeno preko mešalne mize, napajanje pa preko tehnološkega napajanja vozila.

#### Odrske omarice (Stage Box)

Odrski omarici bosta namenjeni za vgradnjo I/O enot za povezavo z mešalno mizo, za vgradnjo intercom opreme, za vgradnjo mrežne opreme ter za priključitev 230 VAC porabnikov. Morata biti ustrezno ojačani, lahki za prenos in odporni proti udarcem.

- V zadnjem delu vozila morata biti shranjeni in varno pritrjeni za prevoz dve odrski omarici.

- Odrski omarici morata biti izvedeni v obliki 19'' stojal, ki bosta primerni tudi za prenos do odra (na primer v obliki kovčka). Nameščeni morata biti tako, da so po odstranitvi pokrova priključki dostopni iz zunanjosti vozila (dostop od zunaj skozi zadnja vrata).

- Prva odrska omarica mora imeti 8 HE prostora, 6 HE prostora za namestitev I/O enot za povezavo z mešalno mizo in dodaten prostor 1 HE za komunikacijsko in 1 HE za intercom opremo.

- Druga odrska omarica mora imeti prostor 6 HE prostora.

- Odrski omarici morata imeti vgrajen razdelilec z vsaj 8 priključki 230 VAC, ki se napaja iz skupnega električnega izvora v reportažnem avtomobilu.

#### Video monitorji

Video monitorja 1 (levi) in 2 (desni) morata biti vgrajena v režiji nad mešalno mizo. Dodatni monitor 3 mora biti vgrajen pod stropom nad mešalno mizo. Monitorji morajo biti za transport ustrezno varno pritrjeni. V vozniški kabini mora biti nameščen manjši monitor na nosilcu (monitor 4), ki ga je možno med vožnjo pospraviti na za to pripravljeno mesto.

- Video monitor 1 in 2

Namenjena sta za uporabo za računalnik in za mešalno mizo. Velikost minimalno 22'' s full HD 	ločljivostjo (1920x1080), razmerje 16:9. Maksimalna širina 57 cm. Minimalno dva video 	priključka, DisplayPort in HDMI.

- Video monitor 3

Namenjen je za producenta za spremljanje nadzorne kamere. Velikost minimalno 27'' s full HD 	ločljivostjo (1920x1080), razmerje 16:9. Minimalno dva video priključka, DisplayPort in HDMI.

- Video monitor 4

Namenjen je za spremljanje slike z nadzorne kamere. Velikost 19'' s full HD ločljivostjo 	(1920x1080), razmerje 16:9. Minimalno dva video priključka, DisplayPort in HDMI.

#### Avdio monitorji

Vsi avdio monitorji morajo biti priključeni na mešalno mizo. Postavitev avdio monitorjev je prikazana na sliki 1 v poglavju 3.5 Prikaz postavitve opreme.

Glavna monitorja:

Na voljo morata biti dva aktivna zvočnika primerna za profesionalno studijsko uporabo. Monitorja morata biti varno pritrjena (varnost v primeru trka) levo in desno na vsaki strani delovne površine z vgrajeno mešalno mizo, na višini glave tehnika. Nosilca monitorjev morata omogočati idealno postavitev in orientacijo monitorjev za uporabo za delo z mešalno mizo.

Zahteva se izvedba z dvema »full-range« aktivnima zvočnikoma ali s kombinacijo dveh aktivnih zvočnikov in aktivnega nizkotonskega zvočnika (subwoofer).

Skupaj z zvočniki mora biti nameščena oprema za akustično kompenzacijo, ki je lahko integrirana v sam sistem zvočnikov.

V kolikor se uporabi aktivni nizkotonski zvočnik, mora biti le-ta nameščen pod mešalno mizo.

Dodatna monitorja za režijo:

Kot pomožni vir poslušanja morata biti na voljo dva aktivna zvočnika primerna za studijsko uporabo.

Monitorja morata biti varno pritrjena (varnost v primeru trka) levo in desno na vsaki strani delovne površine z vgrajeno mešalno mizo. Nosilca monitorjev morata omogočati postavitev in orientacijo monitorjev za uporabo za delo z mešalno mizo.

### Računalniška oprema

Nakup in vgradnja računalniške opreme ni predmet tega javnega naročila. Za predvideno računalniško opremo je treba v dogovoru z naročnikom pripraviti ustrezen prostor in ožičenje. Računalniška oprema predvidoma obsega 6 HE standardne širine 19'' v stojalu z opremo.

#### Ožičenje LAN mreže

Za opremo, ki bo vgrajena v vozilo in ki potrebuje računalniško LAN povezavo, mora biti pripravljeno ožičenje s CAT6 kabli, od posameznega kosa opreme do 19'' stojala z opremo v prtljažnem delu vozila, prosti konci kabla morajo biti dovolj dolgi, da dosežejo poljubno mesto v stojalu. Poleg tega morajo biti na voljo dodatne RJ45 vtičnice v parapetnih kanalih. Povezave morajo biti pripravljene za naslednje naprave in priključke:

- mešalna miza – primarni in sekundarni priključek,

- glavni avdio monitorji,

- dve vtičnici v parapetnem kanalu v režiji ob mešalni mizi,

- dve vtičnici v parapetnem kanalu v režiji ob producentski mizi,

- tri vtičnice (minimalno) v 19'' stojalu, dostop od zunaj (skozi zadnja vrata),

- dve vtičnici v vozniški kabini.

### Kabelski koluti in kabli

V zadnjem delu vozila, pod 19'' omaro z opremo, mora biti pritrjeno pet kolutov za električne kable, na motorni pogon (kot na primer Schill ALM 380.A-24V ali podobni) z nameščenimi kabli (razen kabla pod točko 5), primernimi za kabelske kolute:

- 1. kolut: enofazni električni kabel 230 V 16 A za napajanje opreme vozila, dolžine minimalno 100 m, primeren za motorni kolut,

- 2. kolut: enofazni električni kabel 230 V 16 A za napajanje ogrevanja in hlajenja, dolžine minimalno 100 m, primeren za motorni kolut,

- 3. kolut: enofazni električni kabel 230 V 16 A za napajanje stage-boxa, dolžine minimalno 100 m, primeren za motorni kolut,

- 4. kolut: dva paralelna (glavni in redundantni) CAT6 ethernet kabla s priključki, flex, primerna za motorni kolut, vsak dolžine 100 m,

- 5. kolut: Optični kabel SM, 12 LCUPC vtičev na obeh straneh na TPU Simplex-ih, primeren za motorni kolut, dolžine 200 m (optični kabel ni predmet tega razpisa).

Skupna teža kolutov (brez kablov) ne sme presegati 40 kg.

Postavitev kabelskih kolutov je prikazana na sliki 2 v poglavju 3.5 Prikaz postavitve opreme.

### Antene

Na strehi vozila morajo biti nameščene naslednje antene:

- Antena za brezžični osebni monitorski sistem

- Antena za sistem brezžičnih mikrofonov

- Antena za radijsko postajo

Antene morajo biti povezane z ustreznimi kabli v 19'' stojalo z opremo, prosti konci kablov morajo biti dovolj dolgi, da dosežejo poljubno mesto v stojalu.

### Lestev

Na voljo mora biti teleskopska lestev za dostop na streho vozila. Med vožnjo mora biti lestev varno spravljena (pritrjena) v vozilu (na primer na notranji strani zadnjih vratih). Naslanjanje lestve mora biti zaščiteno proti zdrsu ter tako, da ne poškoduje vozila.

Tehnične lastnosti:

- Obremenitev do minimalno:		150 kg

- Dolžina minimalno:			300 cm

- Višina zložene lestve maksimalno:	80 cm

- Teža maksimalno:			10,0 kg

- EN 131 certifikat

Primer: Prime Telesteps lestev 3,0 m (https://www.sortimo.si/teleskopske-lestve/prime-telesteps-lestev-3-0-m-25.html)

## Prikaz postavtve opreme

Na slikah 1 do 4 je prikazan predlog postavitve opreme v vozilu.

Slika 1: Postavitev monitorske stene z mešalno mizo

Slika 2: Postavitev opreme v prtljažnem delu vozila

Slika 3: Postavitev opreme, pogled od strani

Slika 4: Tloris postavitve opreme

## Splošni pogoji

### Referenca ponudnika in ogled primerljivega vozila

Ponudnik mora predložiti vsaj eno referenčno izjavo, s katero dokazuje, da je v času od 1. 1. 2016 dalje izdelal in dobavil vozilo z vsaj eno od naslednjih funkcionalnosti:

- radijska ali TV reportažna vozila,

- vozila kot merilni avtomobili za RF signale,

- vozilo za telekomunikacije

- vozilo za video nadzor.

V postopku izbire najugodnejšega ponudnika je predviden tudi ogled referenčnega vozila. Vozilo za ogled mora obratovati najmanj 2 leti pri uporabniku.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti naslov lokacije za ogled in tudi naslove (telefonske številke ali druge kontaktne informacije) oseb, ki lahko posredujejo informacije v zvezi z  vozilom, predvidenim za ogled.

Na ogledu primerljivega vozila bo strokovna komisija preverila in pregledala predvsem naslednje:

- izvedbo montaže opreme v notranjosti vozila

- tesnjenje proti vdoru vode pri izrezih v karoserijo

- morebitne poškodbe kablov skozi preboje

- znake rjavenja na mestih posegov v karoserijo vozila

V primeru, da se izkaže, da pregledano vozilo ne izpolnjuje zahtev, bo takšna ponudba izločena kot neprimerna iz nadaljnjega postopka javnega naročila.

### Ogled vozila v času izdelave pri izbranem ponudniku

Obisk v trajanju 1 dan bo izvršen predvidoma v času izvedbe predelave karoserije. Namen obiska je pregled izvedbe predelave z možnostjo korekcij, pregled in potrditev načrtov vgradnje. Rezultati ogleda se potrdijo z ustreznim zapisnikom, podpisanim s strani ponudnika in naročnika.

### Operativno – vzdrževalni tečaj na lokaciji naročnika

Naročnik zahteva izvedbo operativno-vzdrževalnega izobraževanja v trajanju 1 dan, 8 ur, za 8 udeležencev naročnika po končnem prevzemu vozila na lokaciji naročnika.

Ponudnik nosi vse stroške izpeljave šolanja (literatura, stroški prevoza in nastanitve za predavatelja).

Šolanje mora obvezno vsebovati naslednje:

- predstavitev vgrajenih elementov,

- obrazložitev delovanja in uporabe sistema električnega napajanja vozila,

- vklop, izklop naprav,

- uporaba sistemov ogrevanja, hlajenja,

- uporaba zračnega vzmetenja vozila,

- predstavitev v zvezi z varnostjo pri uporabi vozila.

Šolanje in pripadajoče gradivo morata biti v slovenskem ali v angleškem jeziku.

### Dobava in prevzemi vozila

Ponudnik mora dobaviti homologirano vozilo z vso vgrajeno in delujočo opremo na lokacijo naročnika in predložiti s strani ponudnika in naročnika podpisan zapisnik o uspešnem končnem prevzemu najkasneje v roku 270 dni od dneva veljavnosti pogodbe.

Naročnik bo opravil kosovni in končni prevzem po dobavi vozila pri naročniku. Našteta prevzema bo naročnik opravil v naslednjih rokih:

- Kosovni prevzem vozila: v roku 10 dni od prejema vozila.

- Končni prevzem vozila: v roku 20 delovnih dni od dneva kosovnega prevzema.

#### Kosovni prevzem vozila pri naročniku

Kosovni prevzem po prejemu vozila opravi naročnik, in sicer najkasneje v roku 5 delovnih dni po prejemu vozila na lokacijo naročnika: RTV Slovenija, Čufarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana.

#### Končni prevzem vozila pri naročniku

Končni prevzem po prejemu vozila opravi naročnik na lokaciji, in sicer najkasneje v roku 20 delovnih dni po kosovnem prevzemu vozila. V okviru končnega prevzema naročnik ugotavlja, ali kompletno vozilo z vso vgrajeno dodatno tehnološko (avdio/video/energetsko) opremo deluje v skladu z v razpisnih pogojih zahtevanimi tehnološkimi in funkcionalnimi lastnostmi. Ob končnem prevzemu vozila je lahko prisoten predstavnik ponudnika.

Vse morebitne nepravilnosti, ugotovljene pri končnem prevzemu vozila, morajo biti odpravljene s strani ponudnika v roku 10 delovnih dni. Po tem roku se celotni postopek končnega prevzema ponovi.

V primeru, ko je potrebno postopek končnega prevzema ponoviti, ima naročnik pravico unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ponudnik pa mora predložiti novo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Šteje se, da je končni prevzem opravljen takrat, ko so odpravljene vse morebitno ugotovljene nepravilnosti, ki jih mora naročnik specificirati v pisni obliki.

Z dnem, ko naročnik podpiše zapisnik o uspešno opravljenem končnem prevzemu opreme, prične teči garancijski rok.

### Garancijski pogoji in servisiranje

Zahtevani minimalni garancijski rok za vso vgrajeno opremo in predelavo vozila je 24 mesecev. Garancija prične teči z dnem, ko naročnik podpiše zapisnik o uspešno opravljenem končnem prevzemu vozila z vgrajeno dodatno opremo.

- Garancija za vozilo:

Ponudnik mora za vozilo predložiti originalno garancijsko izjavo proizvajalca, s podrobnimi podatki o garanciji in garancijskem vzdrževanju vozila. Predelave in dodelave na vozilu ne smejo vplivati na garancijo, ki jo za vozilo daje proizvajalec vozila.

- Garancija za opremo in predelavo vozila:

Ponudnik mora predložiti lastno izjavo, s podrobnimi podatki o garanciji in garancijskem vzdrževanju opreme ter garancijo za vse predelave in dodelave na vozilu. Iz podatkov mora biti razvidno:

- Garancija in garancijski rok za predelave vozila, vključno z vgrajenim zračnim vzmetenjem in vso pripadajočo opremo, vključno z izdelavo notranjosti in predelavo/dodelavo zunanjosti (barvanje, prerjavenje, vodotesnost) traja najmanj dve (2) leti.

- Garancijski rok za vse predelave in dodelave na karoseriji ne sme biti krajši od garancijskega roka za prerjavenje, ki ga daje proizvajalec vozila.

- Garancijski rok za vso dodatno vgrajeno mehansko in elektronsko opremo traja najmanj dve (2) leti, ne sme pa biti krajši od roka, ki ga za določeno opremo zagotavlja njen proizvajalec.

Ponudnik mora za čas garancije obvezno zagotoviti odzivni čas 24 ur. Ponudnik mora napravo prevzeti v popravilo in vrniti na naslov naročnika Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, Čufarjeva 6 – skladišče, 1000 Ljubljana. V kolikor je mogoče okvarjeno napravo ponudniku poslati s pomočjo hitre pošte, nosi stroške pošiljanja okvarjene naprave in vračanja popravljene naprave ponudnik.

Rok za dokončno odpravo napak je 15 delovnih dni od prejete prijave po faksu ali e-mailu. Za celotno opremo mora ponudnik v času garancije zagotavljati brezplačno podporo za servisiranje, brezplačno servisiranje in brezplačne rezervne dele. Ponudnik mora za čas popravila naprave v garancijski dobi zagotoviti  brezplačno nadomestno enoto, katero bo naročnik uporabljal do prevzema popravljene naprave.

Podpora za servisiranje je pomoč pri odpravljanju napak. Le ta je lahko preko telefona, upravljanje na daljavo ali preko elektronske pošte.

Tri ali več napak na istem funkcionalnem sklopu, ki se pojavijo v garancijskem roku, velja kot sistemska napaka naprave in je ponudnik dolžan na lastne stroške zagotoviti zamenjavo vseh tovrstnih sklopov s tehnološko izboljšanim modelom. V tem primeru za zamenjani sklop garancijska doba prične teči od začetka. Ponudnik je dolžan to zamenjavo izvršiti v roku 15 dni od ugotovitve tretje napake in priložiti izjavo o podaljšanju garancije.

Šest ali več napak na isti napravi, ki se pojavijo v garancijskem roku, velja kot stvarna napaka. V takšnem primeru je ponudnik dolžan na lastne stroške zagotoviti zamenjavo te naprave z novo napravo. V tem primeru za zamenjano napravo garancijska doba prične teči od začetka. Ponudnik je dolžan to zamenjavo izvršiti v roku 15 dni od ugotovitve šeste napake.

Ob vsaki intervenciji (popravilu napake) mora ponudnik izdati pisno poročilo o opravljenem delu in zamenjanih komponentah.

### Rezervni deli

Ponudnik mora 5 let po datumu končnega prevzema vozila zagotoviti dobavo rezervnih delov za vso mehansko in elektronsko opremo, ki je bila vgrajena v tovarniško dobavljeno vozilo.

# PONUDBENA DOKUMENTACIJA

## Splošni pogoji za izdelavo ponudbene dokumentacije

### Pojasnila k Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudnik lahko zahteva pojasnila k Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z javnim naročilom izključno preko Portala javnih naročil, dosegljivem na naslovu: www.enarocanje.si - pri objavi predmetnega javnega naročila.

Rok za vprašanja je do 28. 3. 2025 do 12:00. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki sprememb Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki bodo objavljene na isti spletni strani kot prvotna dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila.

Vse morebitne spremembe so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Kot del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

### Jezik

Ponudbe morajo biti izdelane v slovenskem ali angleškem jeziku.

### Označevanje

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene postopka javnega naročanja in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v postopek javnega naročanja. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Te osebe, kot tudi naročnik, bodo v celoti odgovorne za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Kot zaupne lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni.

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imele v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO«, pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupen del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »ZAUPNO«.

Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni kot je zgoraj navedeno.

Če bodo kot zaupno označeni podatki, ki ne ustrezajo zgoraj navedenim pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti umakne. Ponudnik to naredi tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in čas ter se podpiše.

Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne prekliče zaupnosti, naročnik ponudbo v celoti zavrne.

### Vsebina ponudbe

Ponudniki morajo ponuditi blago, ki je predmet javnega naročila, v celoti. V nasprotnem primeru bo naročnik takšno ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka.

### Alternativne in variante ponudbe

Alternativne in variantne ponudbe niso dopustne.

### Oblika ponudbe

Ponudnik na obrazcih, ki so sestavni del Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ne sme spreminjati ali popravljati besedila, ki je pripravljeno s strani naročnika in že vpisano v obrazce. Velja torej Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in obrazci ter morebitni odgovori, spremembe in dopolnitve. V primeru, da bo naročnik ugotovil, da je ponudnik spreminjal besedilo v obrazcih (ali morebitne odgovore, spremembe in dopolnitve), ki jih je določil naročnik, bo tako ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka.

Če je iz tehničnih razlogov posamezen obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače (npr. s pomočjo računalnika), mora besedilo vsebinsko in pomensko ustrezati zahtevam naročnika iz te Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

### Veljavnost ponudb

Ponudbe morajo biti veljavne vsaj 60 dni od roka za oddajo ponudb. Ponudbe, ki ne bodo veljavne do navedenega roka, bodo izločene. V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori ponudnikov morajo biti podani v pisni obliki. Ponudnik lahko zavrne zahtevo. Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano ali dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe, kakorkoli drugače spreminja ponudbo.

## Dokumenti v ponudbeni dokumentaciji

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno.

V del »Predračun« pa naloži obrazec Povzetek predračuna / Rekapitulacija (OBR-3), zahtevan v točki 4.2.3 Dokumentacije v zvezo z oddajo javnega naročila v obliki word, excel ali pdf.

Obrazec Specifikacija predračuna (OBR-4), zahtevan v točki 4.2.4 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila pa naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

»Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost«, podatki v Povzetku predračuna / Rekapitulaciji (OBR-3) - naloženim v razdelek »Skupna ponudbena cena«, del »Predračun«, in celotno Specifikacijo predračuna (OBR-4) - naloženo v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Ponudnik mora predložiti tudi ostale dokumente, ki so zahtevani v točkah od 4.2.1 do 4.2.16 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«.

Ponudnik mora vse ponudbene dokumente skenirati ter jih v PDF obliki predložiti v svojo elektronsko ponudbo. Pred tem mora obrazce, kjer je to zahtevano, izpolniti, podpisati in žigosati.

Ponudbena dokumentacija mora vsebovati spodaj navedene dokumente:

### Podatki o ponudniku (OBR-1)

### Izjava o sprejemanju pogojev javnega naročila (OBR-2)

### Povzetek predračuna / rekapitulacija (OBR-3)

DDP lokacija naročnika: Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, Kolodvorska 2, 1000 Ljubljana (skladno z INCOTERMS 2020); brez DDV.

Plačilni pogoji:

- 25 % - v roku 30 dni po predloženem računu ponudnika, iz katerega je razvidno plačilo avtomobila;

- 75 % - roku 30 dni od dneva uspešno opravljenega končnega prevzema opreme in predložitve s strani naročnika podpisanega zapisnika o opravljenem končnem prevzemu opreme.

Naročnik ne bo predložil garancije za zavarovanje odloženih plačil, kakor tudi ne bo predložil kakšnega drugega instrumenta za zavarovanje plačil.

Dobavni rok: 270 dni od dneva veljavnosti pogodbe.

### Izjava ponudnika o proizvajalcu vozila in servisni mreži (OBR-4)

### Izjava ponudnika, da je vsa oprema tovarniško nova (OBR-5)

### Referenčna izjava ponudnika in ogled primerljivega vozila (OBR-6)

### Izjava o zagotavljanju možnosti ogleda predelave vozila (OBR-7)

### Izjava o garanciji in vzdrževanju (OBR-8)

### Izjava o zagotavljanju rezervnih delov (OBR-9)

### Izjava o izvedbi operativno – vzdrževalnega tečaja (OBR-10)

### Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-11)

Izbrani ponudnik mora (skladno s podano izjavo o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti) od prejetja podpisane pogodbe s strani naročnika najpozneje v roku 10 dni, kot pogoj za veljavnost pogodbe, izročiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izdano s strani banke ali zavarovalnice) v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv naročnika, veljavno še 12 mesecev od datuma veljavnosti pogodbe.

V primeru, da se ponudnik kljub naročnikovem pisnemu pozivu ne odzove, čeprav za to niso podani objektivni razlogi, naročnik s ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila. Ponudnik in njegova odgovorna oseba sta v tem primeru odgovorna za prekršek iz 112. člena ZJN-3. Šteje se, da so objektivni razlogi tisti, na katere ponudnik ni mogel vplivati, jih pričakovati, preprečiti, odpraviti in se jim izogniti.

### Vzorec pogodbe (OBR-12)

Vzorec pogodbe mora biti v celoti (vsaka stran) parafiran in žigosan s strani ponudnikovega zastopnika ali prokurista.

### Izjava o posredovanju podatkov o razkritju lastništva ponudnika (OBR-13)

Ponudnik mora predložiti predmetno izjavo s katero izjavlja, da bo naročniku v roku osmih dni od prejema poziva posredoval Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ki je priložena v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik bo pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila pozval ponudnika, ki bo glede na merila dosegel najboljši rezultat za predmetno javno naročilo, da v roku osmih dni od prejema poziva naročnika, le-temu posreduje Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika.

V kolikor pozvani ponudnik naročniku v roku osmih dni ne predloži predmetne izjave/predmetnih izjav, bo naročnik takega ponudnika izločil iz postopka ocenjevanja in pozval k predložitvi predmetne izjave/predmetnih izjav naslednjega najugodnejšega ponudnika, izbranega na podlagi meril.

Pojasnilo:

Naročnik je dolžan skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11; ZIntPK-UPB2) in 6. odstavkom 91. člena ZJN-3, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, pred sklenitvijo pogodbe z izbranim ponudnikom, pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov (o: ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komandistih ali drugih lastnikih ter podatke o lastniških deležih navedenih oseb) ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe vsebuje izjava ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

### ESPD obrazec

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži lastnoročno podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

### Dokazila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev

Ponudnik mora predložiti vso potrebno tehnično dokumentacijo, iz katere bo nedvoumno  razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje vse tehnične zahteve, navedene v poglavju 3 te Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in priloženih tehničnih specifikacijah.

## Preverjanje sposobnosti in pogojev za sodelovanje

Ponudniki potrdijo izpolnjevanje pogojev s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega ESPD obrazca.

Skladno z določili 4. odstavka 89. člena ZJN-3 bo naročnik pravočasno prejete ponudbe najprej razvrstil po merilih. Ponudbo, ki bo glede na merila dosegla najboljši rezultat, bo naročnik najprej preveril z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila (tehnične zahteve). Če bo ponudba s tega vidika ustrezna, bo naročnik nadalje preveril, ali obstajajo razlogi za izključitev ponudnika in ali so izpolnjeni pogoji za sodelovanje ponudnika ter v ta namen zahteval dokazila skladno z določili 77. in 78. člena ZJN-3.

### Preverjanje razlogov za izključitev

V zvezi z razlogi za izključitev bo naročnik preveril predvsem naslednje:

- Naročnik bo (skladno s 3. odstavkom 77. čl. ZJN-3) pozval ponudnika, da predloži potrdila iz kazenske evidence, ki izkazujejo, da »Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku republike Slovenije« (skladno s  prvim odstavkom 75. člena  ZJN-3 in členom 57(1) Direktive 2014/24/EU).

Tako predložena potrdila ne smejo biti starejša od 4 mesecev od roka za oddajo ponudb.

Namesto potrdil pa lahko ponudnik predloži pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence, na podlagi katerih bo ta potrdila pridobil naročnik sam.

- Naročnik bo (skladno z 9. odstavkom 77. čl. ZJN-3) podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah, preveril  v enotnem informacijskem sistemu – e-Dosje. Poizvedba v sistemu e-Dosje obsega naslednja preverjanje podatkov o izpolnjevanju pogojev oz. obveznosti:

- izpolnjevanje pogoja, da ponudnik ni uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja (skladno z a) točko 4. odstavka 75. člena ZJN-3 in Direktivo 2014/24/EU);

- izpolnjevanje obveznosti na področju delovnega prava –  da ponudniku v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri bi mu bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek (skladno z b) točko 4. odstavka 75. člena ZJN-3 in Direktivo 2014/24/EU);

- o izpolnjevanju davčnih obveznosti in plačilu prispevkov za socialno varnost - da ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi z dajatvami in drugimi denarnimi nedavčnimi obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima svoj sedež, in na dan oddaje ponudbe nima neplačanih zapadlih obveznosti v vrednosti 50 evrov ali več. Na dan oddaje ponudbe mora ponudnik imeti poravnane tudi vse obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let (skladno 2. odstavkom 75. člena  ZJN-3 in členom 57(2) Direktive 2014/24/EU).

### Preverjanje pogojev za sodelovanje

V zvezi z izpolnjevanjem pogojev za sodelovanje bo naročnik preveril predvsem naslednje:

- Naročnik bo v javno dostopnih evidencah preveril, ali je ponudnik vpisan v poslovni register in registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.

- Naročnik bo v zvezi s preverjanjem finančnega položaja (veza: ESPD obrazec, Del IV, B. Ekonomski in finančni položaj - Druge ekonomske ali finančne zahteve) ponudnika pozval, da mu pošlje obrazec BON-2 ali bančno potrdilo o solventnosti, ki dokazuje, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred rokom za predložitev ponudb, vključno z dnevom oddaje ponudb, ni imel blokiranih računov oz. dospelih neporavnanih obveznosti (skupno na vseh računih). V kolikor ima ponudnik več računov, mora v primeru predložitve bančnega potrdila o solventnosti, le-tega predložiti za vse račune.

Naročnik si pridržuje pravico, da ponudnika naknadno pozove k dostavi originala dokumenta.

# MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA

Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe. Najugodnejšega ponudnika, ki bo predložil dopustno ponudbo, se bo izbralo na podlagi najnižje končne cene.

Število točk pri tem merilu se izračuna (po spodaj navedeni formuli) kot razmerje med najnižjo ponujeno ceno in ceno ponudbe, ki se ocenjuje. Dobljeno število se pomnoži s 100 in zaokroži na eno decimalno mesto. Ponudnik, ki v ponudbi ponuja najnižjo ceno, prejme 100 točk.

| C = (CMIN/CPON) x 100 | C = Število točk za merilo »Ponujena cena« CMIN = Najnižja ponujena cena CPON = Cena, ki se ocenjuje |
| --- | --- |

Največje možno število točk pri tem merilu = 100 točk

## Primer dveh ponudb z enakim rezultatom ocenjevanja

V primeru, da bosta (bodo) dva ali več ponudnikov ponudili opremo za enako ceno, bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil daljše garancijsko obdobje. V kolikor bosta 2 ali več ponudnikov ponudili enako garancijsko obdobje, bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil krajši dobavni rok.

# MOŽNOST REVIZIJE

## Pravna podlaga in roki za vložitev

V skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 in spremembe) lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, ki ji je, skladno z določili 14. člena ZPVPJN, priznana aktivna legitimacija.

Roki za vložitev zahtevka za revizijo so navedeni v 25. členu ZPVPJN.

## Način vložitve revizije

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse elemente, navedene v 15. členu ZPVPJN. Višina takse, ki jo mora vplačati vlagatelj revizije, je navedena v 71. členu ZPVPJN.

Takso po 71. členu ZPVPJN v višini 4.000,00 EUR plača vlagatelj, na račun Ministrstva za finance št. SI56 0110 0100 0358 802, sklic: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznake X predstavljajo številko objave obvestila o naročilu, oznake L pa letnico iz številke objave), če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacijo v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila.

Nepravilno in nepravočasno vložene zahtevke bo naročnik zavrgel.

# OBRAZCI

Priloženi so obrazci, katere mora ponudnik obvezno izpolniti in priložiti ponudbi.

OBR-1

## Podatki o ponudniku

ZA JAVNO NAROČILO JN-B1083

Predmet: Nakup reportažnega vozila RA-2

Ponudnik vpiše veljavne podatke, ki so javno dosegljivi in po predpisih glede na status in pravno obliko obvezni. Naročnik bo nekatere podatke preverjal tudi po dosegljivih elektronskih bazah.

| ŠTEVILKA PONUDBE: |  |
| --- | --- |
| FIRMA OZ. IME PONUDNIKA: |  |
| PRAVNOORGANIZACIJSKA OBLIKA : |  |
| PONUDNIK JE MSP (mikro, majhno ali srednje veliko podjetje) – ustrezno obkrožite | DA NE |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |
| ŠT. TRANSAKCIJSKEGA (POSLOVNEGA) RAČUNA: |  |
| NASLOV BANKE: |  |
| KONTAK. OSEBA, ODGOVORNA ZA PONUDBO: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE, TELEFON: |  |
| DAVČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE: |  |
| NAZIV ODGOVORNE OSEBE ZA PODPIS POGODBE: |  |

Veljavnost ponudbe: ………… dni (vsaj 60 dni) od roka za oddajo ponudb

Kraj in datum: 	Žig:	Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................		...........................................

OBR-2

## Izjava o sprejemanju pogojev javnega naročila

POD OZNAKO JN-B1083

Ponudnik:

- naziv in ime ponudnika: ..........................................................................................................................

- naslov: ....................................................................................................................................................

- zastopnik (prokurist) oz. podpisnik pogodbe: .........................................................................................

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- bomo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi, če bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom in pri tem upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavne na ozemlju RS;

- se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev;

- smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila;

- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;

- smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave in podatke ter za njihovo resničnost prevzemamo popolno odgovornost.

Kraj in datum: 				Žig:				Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................						..............................................

OBR-3

Naziv podjetja: …………………………..

Naslov: …………………………………..

## Povzetek predračuna / rekapitulacija

ZA JAVNO NAROČILO JN-B1083

Predmet: Nakup reportažnega vozila RA-2

| Opis postavke | Vrednost v EUR brez DDV* |
| --- | --- |
| Vozilo |  |
| Oprema, vgrajena v vozilo |  |
| Predelava vozila |  |
| Integracija opreme v vozilo |  |
| SKUPAJ |  |

* Cena mora biti izražena v EUR, na osnovi DDP lokacija naročnika: Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, Kolodvorska 2, 1000 Ljubljana (skladno z INCOTERMS 2020); brez DDV.

Plačilni pogoji:

- 25 % - v roku 30 dni po predloženem računu ponudnika, iz katerega je razvidno plačilo avtomobila;

- 75 % - roku 30 dni od dneva uspešno opravljenega končnega prevzema opreme in predložitve s strani naročnika podpisanega zapisnika o opravljenem končnem prevzemu opreme.

Dobavni rok homologiranega in predelanega vozila:   ………… dni od začetka veljavnosti pogodbe (največ 270 dni)

(ponudnik vpiše število mesecev)

Kraj in datum: 	Žig:	Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................		...........................................

OBR-4

Ponudnik ..................................................

Naslov ......................................................

## Izjava ponudnika o proizvajalcu vozila in servisni mreži

JAVNO NAROČILO JN-B1083

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da v ponudbi ponujamo vozilo za katero je vzpostavljena pooblaščena servisna mreža v Republiki Sloveniji.

PODATKI O VOZILU:

Proizvajalec vozila: ………………………….

Model (tip) vozila: ……………………………

Okvirna teža vozila (vključno s predelavo in vso vgrajeno opremo): od ………. kg do ……….. kg.

PRILOGE:

- Osnovna oprema vozila

- Dodatna (opcijska) oprema vozila

- Seznam servisnih delavnic (ponudniki lahko bodisi predložijo celoten seznam ali dopišejo spletni naslov iz katerega je razvidna celotna servisna mreža za ponujeno vozilo)

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-5

Ponudnik ..................................................

Naslov ......................................................

## Izjava ponudnika, da je vsa oprema tovarniško nova

JAVNO NAROČILO JN-B1083

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je vozilo in celotna vgrajena oprema v vozilu tovarniško nova.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-6

Izdajatelj referenčne izjave: …………………………………..

Naslov .........................................................................

## Referenčna izjava ponudnika in ogled primerljivega vozila

ZA JAVNO NAROČILO JN-B1083

Potrjujemo, da je:

………………………………………………………………………………………………………………………

(naziv in naslov gospodarskega subjekta)

v obdobju od ………………………(datum) do …………………….(datum)

izdelal in dobavil vozilo z vsaj eno od naslednjih funkcionalnosti (ustrezno obkroži):

- radijsko ali TV reportažno vozilo,

- vozilo kot merilni avtomobil za RF signale,

- vozilo za telekomunikacije

- vozilo za video nadzor.

Vozilo, na katerega se nanaša referenčna izjava ponudnika, obratuje 2 (najmanj) leti pri končnem uporabniku in je na voljo za ogled.

Podatki za ogled vozila:

| Lokacija vozila |  |
| --- | --- |
| Uporabnik vozila |  |
| Proizvajalec vozila in model (tip) |  |
| Kontaktna oseba (ime in priimek, telefon, e-mail) |  |

Glede na:

- zagotovljeno odzivnost gospodarskega subjekta pri izvedbi naročila,

- korektnost in kakovost izvedbe,

- reševanje reklamacij in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ter

- upoštevanje naročnikovih želja,

ocenjujemo poslovno sodelovanje z omenjenim ponudnikom v tem obdobju kot

DOBRO.

Pogodbena obveznost je bila opravljena v dogovorjeni kvaliteti in količini, v skladu z dogovorjenimi roki, postopki in standardi. Potrdilo se izdaja za potrebe javnega naročila naročnika RTV Slovenija št.: JN-B1083 ter se v druge namene ne more uporabljati.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis izdajatelja reference:

........................................				                        .........................................

OBR-7

Ponudnik ..................................................

Naslov ......................................................

## Izjava o zagotavljanju možnosti ogleda predelave vozila

JAVNO NAROČILO JN-B1083

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naročniku zagotavljamo ogled predelave karoserije na katerem bo naročniku zagotovljen pregled izvedbe predelave z možnostjo korekcij in pregled ter potrditev načrtov vgradnje.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-8

Ponudnik ..................................................

Naslov ......................................................

## Izjava o garancijah

JAVNO NAROČILO JN-B1083

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- vse opravljene predelave in dodelave na vozilu ne vplivajo na garancijo, ki jo za vozilo daje proizvajalec vozila;

- garancijski rok za predelave vozila, vključno z vgrajenim zračnim vzmetenjem in vso pripadajočo opremo, vključno z izdelavo notranjosti in predelavo/dodelavo zunanjosti (barvanje, prerjavenje, vodotesnost) znaša ……… let;

- garancijski rok za vse predelave in dodelave na vozilu znaša ……….. let in s tem ni krajši od garancijskega roka za prerjavenje, izdanega s strani proizvajalca vozila;

- garancijski rok za vso dodatno vgrajeno mehansko in elektronsko opremo znaša ………. let.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-9

Ponudnik ..................................................

Naslov ......................................................

## Izjava o zagotavljanju rezervnih delov

JAVNO NAROČILO JN-B1083

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo najmanj 60 mesecev od datuma končnega prevzema zagotavljali:

- od proizvajalca predvidene rezervne dele za vso mehansko in elektronsko opremo, ki je bila vgrajena v tovarniško dobavljeno vozilo;

- brezplačno podporo za servisiranje.

Prav tako izjavljamo, da bodo vsi rezervni delu v času trajanja garancijske dobe za naročnika brezplačni.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-10

Ponudnik ..................................................

Naslov ......................................................

## Izjava o izvedbi operativno – vzdrževalnega tečaja

JAVNO NAROČILO JN-B1083

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- bomo za naročnikove uporabnike (8 uporabnikov) izvedli operativno – vzdrževalni tečaj;

- bo šolanje uporabnikov trajalo 1 dan v obsegu 8 ur in bo izvedeno na lokaciji naročnika;

- bomo izvedli šolanje uporabnikov v roku 5 dni od uspešno opravljenega končnega prevzema;

- bo šolanje za naročnika brezplačno (stroški v zvezi s šolanjem, literaturo in pripomočki za izvedbo šolanja ter stroški prevoza in nastanitev predavateljev);

- bo šolanje vključevalo naslednje;

  - predstavitev vgrajenih elementov,

  - obrazložitev delovanja in uporabe sistema električnega napajanja vozila,

  - vklop, izklop naprav,

  - uporaba sistemov ogrevanja, hlajenja,

  - uporaba zračnega vzmetenja vozila,

  - predstavitev v zvezi z varnostjo pri uporabi vozila.

- bo šolanje in pripadajoče gradivo v slovenskem ali angleškem jeziku.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-11

## Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

JN-B1083

V zvezi z našo ponudbo za javno naročilo za nakup reportažnega vozila RA-2

IZJAVLJAMO,

da bomo v primeru sklenitve pogodbe z naročnikom, predložili garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izdano s strani banke ali zavarovalnice) v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv naročnika, veljavno še 12 mesecev od datuma veljavnosti pogodbe. Zavezujemo se predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku 10 dni od prejema podpisane pogodbe s strani naročnika.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-12

## Vzorec pogodbe

POGODBA štev. JN-B1083

Nakup reportažnega vozila RA-2

sklenjena med:

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod

Kolodvorska 2

1550 Ljubljana

Identifikacijska štev. za DDV: SI29865174

Matična številka: 5056497

ki ga zastopa Uprava javnega zavoda RTV Slovenija

(v nadaljevanju: NAROČNIK)

in

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

Identifikacijska štev. za DDV:

Matična številka:

ki ga zastopa ..............................................

(v nadaljevanju: PONUDNIK)

UVODNE DOLOČBE

1. člen

(1) Naročnik in ponudnik ugotavljata, da je:

- naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila na osnovi 40. člena Zakona o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št.: 91/2015 in spremembe) za nakup reportažnega vozila RA-2;

- naročnik izbral ponudnika kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo javnega naročila iz prve alineje na osnovi javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil RS, pod štev. ….., z dne ………… in v Uradnem listu EU pod štev. …….. z dne …………

- ponudnik strokovno in tehnično sposoben izvesti naročilo po tej pogodbi.

(2) Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila z dne 27. 2. 2025 ter ponudba ponudnika št. ………. z dne ……………. (v nadaljevanju: Ponudba) sta sestavni del te pogodbe.

(3) Če med dokumenti, ki so sestavni del te pogodbe, ter to pogodbo oziroma med samimi dokumenti obstaja kakršnokoli neskladje ali nekonsistentnost, se uporabi rešitev, ki je ugodnejša za naročnika, ob predpostavki, da takšna rešitev v celoti izpolnjuje vse zahteve za izvedbo javnega naročila.

2. člen

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvedbe javnega naročila. Sestavni del te pogodbe so pogoji, določeni z Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila štev. JN-B1083, sprejeti in navedeni v ponudbi ponudnika št. .............. z dne …….., ki predstavlja Prilogo te pogodbe.

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

3. člen

Predmet javnega naročila je nakup reportažnega vozila RA-2. Podrobnosti in tehnične zahteve naročnika so razvidne iz Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

POGODBENA VREDNOST

4. člen

(1) Končna pogodbena vrednost za nakup reportažnega vozila RA-2 znaša:

EUR	 ………….	DDP lokacija naročnika brez DDV

(2) V primeru plačila domačemu ponudniku, bo le-ta ob izstavitvi računa prištel DDV, skladno z veljavno zakonodajo o DDV. V primeru pridobitve blaga znotraj Skupnosti (EU), bo naročnik izvršil samoobdavčitev z DDV, skladno z veljavno zakonodajo o DDV.

(3) Cene po enoti mere so fiksne in se ne smejo spreminjati do konca izvedbe pogodbenih obveznosti.

(4) Cena iz prvega odstavka tega člena zajema vse stroške, ki so povezani z izvedbo javnega naročila. V ceni so prav tako vključeni stroški šolanja uporabnikov, potni stroški, stroški nastanitve, stroški morebitnih nadgradenj itd.

OGLED POTEKA PREDELAVE

5. člen

(1) Naročnik si pridržuje pravico do ogleda predelave vozila v času izvedbe predelave karoserije.

(2) V okviru ogleda predelave vozila ima naročnik možnost morebitnih korekcij in pregledov načrtov vgradnje ter potrditev predloženih načrtov vgradnje.

(3) O opravljenem ogledu podpišeta naročnik in ponudnik ustrezni zapisnik.

DOBAVA BLAGA

6. člen

(1) Ponudnik mora dobaviti homologirano vozilo z vso vgrajeno in delujočo opremo na lokacijo naročnika in predložiti s strani ponudnika in naročnika podpisan zapisnik o uspešnem končnem prevzemu najkasneje v roku 270 dni od dneva veljavnosti pogodbe.

(2) O točnem terminu dostave se ponudnik in naročnik dogovorita naknadno. Ponudnik mora naročnika obvestiti o terminu dostave vsaj 5 delovnih dni pred predvideno dostavo.

(3) Ponudnik mora hkrati z blagom ob prevzemu naročniku izročiti še:

-	pravilno izpolnjeno dobavnico,

-	podpisane in potrjene garancijske liste (za tehnično blago),

-	tehnično dokumentacijo in navodila za uporabo,

-	druge dokumente, kot je opredeljeno v tehničnih specifikacijah.

Navodila za uporabo morajo biti v slovenskem ali angleškem jeziku. V slovenskem oziroma angleškem jeziku morajo biti tudi vse oznake opreme, nalepke z navodili za upravljanje.

(4) Ponudnik bo izpolnil naročilo skladno s pogoji ponudbene dokumentacije, ki je sestavni del te pogodbe, v količini, kvaliteti in rokih. Ponudnik se zavezuje dobaviti neoporečne izdelke. V nasprotnem primeru bo naročnik unovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

(5) Če dobava ni izvršena v predvidenem roku po ponudnikovi krivdi, razen v primeru višje sile, je ponudnik dolžan plačati naročniku kazen v višini 1 odstotka vrednosti zadevne delne dobave,  ki predstavlja funkcionalno enoto, za vsak zaključen teden, vendar ne več kot 5 odstotkov celotne pogodbene vrednosti.

(6) Kazen začne teči peti dan po poteku roka za dobavo. Če dobava zaostaja po ponudnikovi krivdi za več kot 4 tedne, ima naročnik pravico, razen če uveljavlja kazenski zahtevek, da določi nov dobavni rok ali prekine pogodbo.

KOSOVNI PREVZEM OPREME

7. člen

(1)  Kosovni prevzem se izvede s prevzemnim zapisnikom, ki ga na podlagi pravilno izročene ustrezne opreme ter spremljajočih dodatkov in listin podpiše naročnikov skrbnik pogodbe.

(2) Naročnik bo kosovni prevzem opravil najkasneje v roku 5 delovnih dni od dneva dobave vozila na naročnikovo lokacijo za dostavo.

(3) Naročnik bo pri kosovnem prevzemu opreme, na podlagi priloženih dobavnic in drugih spremljajočih listin ter fizične kontrole prejete opreme, preveril ali je dobavljena vsa ponujena oz. naročena oprema.

(4) Blago, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od zahtev v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali ponudbeni dokumentaciji, ali ni skladno z določili v tehničnih specifikacijah, bo zavrnjeno, zaradi česar bo dobavitelj prišel v zamudo. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti blagu priložen. Zavrnitev bo označena na prevzemnem zapisniku.

KONČNI PREVZEM OPREME

8. člen

(1) Končni prevzem opravi naročnik najkasneje v roku 20 delovnih dni po kosovnem prevzemu opreme.

(2) Pri končnem prevzemu naročnik ugotavlja, ali kompletno vozilo z vso vgrajeno dodatno tehnološko (avdio/video/energetsko) opremo deluje v skladu z v razpisnih pogojih zahtevanimi tehnološkimi in funkcionalnimi lastnostmi.

(3) Vse morebitne nepravilnosti, ugotovljene pri končnem prevzemu opreme, morajo biti odpravljene s strani ponudnika v roku 10 dni. V kolikor nepravilnosti niso odpravljene v tem roku, se celotni postopek končnega prevzema ponovi.

(4) V primeru, ko je potrebno postopek končnega prevzema ponoviti, ima naročnik pravico unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ponudnik pa mora predložiti novo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

(5) O uspešno opravljenem končnem prevzemu naročnik sestavi in podpiše zapisnik. Z dnem, ko naročnik podpiše zapisnik o uspešno opravljenem končnem prevzemu opreme, prične teči garancijski rok.

OPERATIVNO – VZDRŽEVALNI TEČAJ NA LOKACIJI NAROČNIKA

9. člen

(1) V okviru predmeta javnega naročila mora ponudnik po končnem prevzemu vozila, izpeljati operativno - vzdrževalno izobraževanje v trajanju 1 dan, 8 ur, za 8 udeležencev naročnika.

(2) Šolanje naročnikovih uporabnikov mora biti izvedeno v roku 5 dni po končnem prevzemu.

(3) Stroški, povezani z izpeljavo šolanja (to so vsi stroške v  zvezi s  šolanjem, literaturo in pripomočki za izvedbo šolanja, kakor tudi stroški prevoza in nastanitve predavateljev), v celoti bremenijo ponudnika. Naročnik je bo priznal nobenih dodatnih stroškov, ki utegnejo nastati ob izvedbi šolanja.

(4) Ponudnik se zavezuje, da bo šolanje vključevalo naslednje elemente:

- predstavitev vgrajenih elementov,

- obrazložitev delovanja in uporabe sistema električnega napajanja vozila,

- vklop, izklop naprav,

- uporaba sistemov ogrevanja, hlajenja,

- uporaba zračnega vzmetenja vozila,

- predstavitev v zvezi z varnostjo pri uporabi vozila.

(5) Potek celotnega šolanja in pripadajoče gradivo mora biti v slovenskem ali v angleškem jeziku.

PLAČILO

10. člen

(1) Naročnik bo plačilo izvršil na sledeči poslovni račun ponudnika: TRR številka …………………….., odprt pri banki …………………., v skladu z naslednjimi plačilnimi pogoji:

- 25 % - v roku 30 dni po predloženem računu ponudnika, iz katerega je razvidno plačilo avtomobila;

- 75 % - roku 30 dni od dneva uspešno opravljenega končnega prevzema opreme in predložitve s strani naročnika podpisanega zapisnika o opravljenem končnem prevzemu opreme.

(2) Vsi dokumenti, ki jih izda ponudnik (računi, dobavnice,..), morajo vsebovati tudi oznako pogodbe in navedbo številke naročila. Naročilo bo ponudnik prejel po pričetku veljavnosti pogodbe.

Naročnik ne bo predložil garancije za zavarovanje odloženih plačil, kakor tudi ne bo predložil kakšnega drugega instrumenta za zavarovanje plačil.

ODGOVORNE OSEBE

11. člen

(1) S strani ponudnika je za sodelovanje z naročnikom odgovoren: ........................., telefon: .................................., elektronski naslov: ................................................ .

(2) S strani naročnika je za sodelovanje s ponudnikom odgovoren g. ……………, telefon: …………….. mobilna številka: …………………., elektronski naslov: ………………………..

JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI PONUDNIKA

12. člen

(1) Ponudnik naročniku jamči:

- da kupljena oprema deluje brezhibno in nima skritih napak,

- da oprema, ki je predmet te pogodbe, ni obremenjeno s pravicami tretjih oseb,

- da oprema popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bila dana v okviru Dokumentacije v zvezi z oddajo naročila in ponudbene dokumentacije ali so priloga te pogodbe,

- da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na opremo, ponudnik pa bo brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na opremo.

(2) Za vgrajeno opremo in predelavo vozila, ki je predmet te pogodbe, daje ponudnik ……..  mesečno garancijo (najmanj 24-mesečno garancijo) za brezhibno tehnično delovanje. Garancijski rok teče od dneva podpisa zapisnika o uspešnem končnem prevzemu. Če je bilo blago v garancijskem roku zamenjano ali bistveno popravljeno, začne teči garancijski rok znova in je dobavitelj dolžan izdati nov garancijski list.

(3) Ponudnik mora za celotno ponujeno opremo, v času garancijskega roka iz drugega odstavka tega člena, zagotavljati brezplačno podporo za servisiranje, brezplačno servisiranje in brezplačne rezervne (nadomestne) dele. Kot podpora za servisiranje se šteje pomoč naročniku pri odpravljanju napak, s pomočjo telefonskega klica ali elektronske pošte.

(4) Ponudnik mora za celotno trajanje garancijske dobe zagotavljati odzivni čas, ki ni daljši od 24 ur.

(5) Ponudnik mora zagotoviti popravilo ponujene opreme oziroma odpravo napak v roku petnajstih (15) delovnih dni od prijave napake s strani naročnika.

(6) V primeru treh ali več sistemskih napak (napake na istem funkcionalnem sklopu), mora ponudnik naročniku na lastne stroške zagotovili zamenjavo vseh tovrstnih sklopov s tehnološko izboljšanim modelom v roku 15 dni od prijave tretje napake.

(7) V primeru šestih ali več napak na isti napravi mora ponudnik  na lastne stroške zagotovili zamenjavo okvarjene naprave z novo napravo v roku 15 dni od prijave šeste napake.

(8) O vsaki intervenciji (popravilu napake) mora ponudnik naročniku izdati pisno poročilo o opravljenem delu in morebitnih zamenjanih komponentah.

(9) Ponudnik mora zagotoviti razpoložljivost in združljivost nadomestnih delov najmanj 5 let od datuma končnega prevzema ponujene opreme. Za čas trajanja garancijske dobe so vsi nadomestni deli vključeni v ceno iz prvega odstavka 4. člena te pogodbe.

REKLAMACIJE IN ODGOVORNOST

13. člen

(1) Ponudnik odgovarja za skrite napake na dobavljenem blagu. Skrite napake so tiste, ki jih naročnik ni mogel odkriti z običajnim pregledom dobavljenega blaga. Naročnik mora obvestiti ponudnika o napaki v osmih (8) dneh od dneva, ko je napako opazil.

(2) Naročnik bo napake v kakovosti reklamiral takoj, ko jih bo ugotovil.

(3) Rok za rešitev reklamacije je največ 10 delovnih dni od prejema pisnega ali ustnega obvestila naročnika o reklamaciji. Vsi morebitni stroški reklamacij bremenijo ponudnika.

# VIŠJA SILA

# 14. člen

(1) V primeru višje sile kot so požar, poplava, potres, vojna, stavke in podobno, se lahko naročnik in ponudnik sporazumeta za podaljšanje roka izpolnitve po tej pogodbi, za dobo trajanja višje sile. Če zaradi daljših rokov trajanja višje sile ne bi bilo mogoče izpolniti pogodbenih obveznosti, lahko pogodbeni stranki pogodbo prekineta.

(2) Prekinitev ali podaljšanje pogodbe mora biti v pisni obliki. V primeru daljšega trajanja višje sile pogodbeni stranki lahko pogodbo razdreta, vsaka stranka nosi svoje, do razdrtja pogodbe nastale stroške.

VELJAVNOST POGODBE

15. člen

(1) Pogodba je sklenjena z odložnim pogojem in stopi v veljavo:

- z dnem obojestranskega podpisa  s strani pooblaščenih podpisnikov naročnika in ponudnika ter veljavnim žigom obeh pogodbenih strank;

- s predložitvijo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdano s strani banke ali zavarovalnice, brezpogojne, nepreklicne in plačljive na prvi poziv, v višini 10 % pogodbene vrednosti in z veljavnostjo še 12 mesecev od datuma veljavnosti pogodbe. Ponudnik je dolžan predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti najkasneje 10 dni po prejemu podpisane pogodbe s strani naročnika.

(2) Ta pogodba je sklenjena za določen čas, in sicer do konca izvedbe vseh pogodbenih obveznosti. Le-te so zaključene, ko poteče garancijski rok po tej pogodbi in so odpravljene vse morebitne napake, ki so bile ugotovljene v tem garancijskem roku ter ko se izteče rok, v katerem mora ponudnik zagotoviti dobavo rezervnih delov.

16. člen

Določila te pogodbe so fiksna in se jih ne sme spreminjati v času trajanja pogodbe, razen v primeru višje sile (požar, poplava, potres, vojna, stavke) oz. v primeru, če nastanejo izredni pogoji, ki bi onemogočali izpolnjevanje pogodbenih določil. V navedenih primerih lahko pogodbeni stranki skleneta aneks k pogodbi v pisni obliki. Ta mora biti podpisan in žigosan s strani obeh pooblaščenih pogodbenih predstavnikov.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

17. člen

Če kdo od pogodbenih partnerjev posredno ali neposredno obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist, z namenom vplivati na:

- pridobitev posla,

- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,

- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku,

je pogodba nična.

ODPOVED IN ODSTOP OD POGODBE

18. člen

(1) Pogodbeni stranki izjavljata, da je to pogodbo možno odpovedati pred njeno izpolnitvijo v primeru, da nastopi ena od naslednjih spodaj navedenih okoliščin.

(2) Naročnik lahko odpove pogodbo pred njeno izpolnitvijo:

- če je proti ponudniku uveden stečaj ali prisilna poravnava,

- če je neuspešno pretekel pogodbeno določen rok, pa ponudnik ni izpolnil pogodbenih obveznosti,

- če ponudnik ni odpravil ugovarjanih napak oz. odprava napak ni možna,

- če je ponudnik dobavil blago, ki ne izpolnjuje tehničnih zahtev naročnika.

Ponudnik lahko odpove pogodbo, če naročnik ne plača pogodbene cene.

(3) Odpoved pogodbe se poda v pisni obliki, pogodba preneha veljati v petnajstih dneh po prejemu takšne odpovedi, podpisane s strani pooblaščene osebe pogodbenega stranke. Če odpove pogodbo naročnik, lahko zahteva povrnitev škode, ki mu je nastala zaradi neizpolnitve pogodbe s strani ponudnika. Če odpove pogodbo ponudnik, lahko zahteva plačilo za že opravljene storitve do dneva odpovedi pogodbe. Odškodninski zahtevki pogodbeno zveste stranke s tem niso izključeni.

19. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani ponudnika ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri ponudniku ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če ponudnik nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu ponudnik ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

(2) V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil ponudnika.

(3) Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

20. člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarja. Vse morebitne spore v zvezi s to pogodbo bosta stranki najprej poizkušali rešiti po mirni poti. Če razrešitev po mirni poti ne bo mogoča, sta pogodbeni stranki sporazumni, da je za reševanje vseh morebitnih sporov iz te pogodbe pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

21. člen

Pogodba je sestavljena iz naslednjih delov, ki predstavljajo enovito celoto:

- Osnovna pogodba s komercialnimi pogoji,

- Priloga 1 -  Ponudbena dokumentacija štev. ………….. z dne …………..

- Priloga 2 – Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Pogodba je sestavljena v petih izvodih, od katerih prejme naročnik tri izvode, ponudnik pa dva izvoda.

PODPIS IN ŽIG POOBLAŠČENIH PREDSTAVNIKOV NAROČNIKA IN PONUDNIKA – POGODBA ŠT. JN-B1083 – Nakup reportažnega vozila RA-2.

Ljubljana, dne..................	......................., dne.................

NAROČNIK:	PONUDNIK:

Uprava RTV Slovenija	………………………….

Natalija Gorščak

Predsednica uprave RTV Slovenija	……………………………….

______________________	………………………………….

Nevenka Črnko

Članica uprave RTV Slovenija

______________________

Luka Rupnik

Član uprave RTV Slovenija

______________________

Franci Pavšer

Član uprave RTV Slovenija

Delavski direktor

______________________

Žig                      	Žig

OBR-13

Ponudnik ..................................................

Naslov .......................................................

....................................................................

## Izjava o posredovanju podatkov o razkritju lastništva ponudnika

ZA JAVNO NAROČILO JN-B1083

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo naročniku v roku osmih dni od prejema poziva naročnika posredovali Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ki je priložena v nadaljevanju te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................						.........................................

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena in petega odstavka 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 s spremembami in dopolnitvami), t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti in posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov kot zakoniti zastopnik ponudnika v postopku javnega naročanja podajam naslednjo

## Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

ZA JAVNO NAROČILO JN-B1083

Podatki o ponudniku

| Firma oz. ime ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Sedež ponudnika: |  |
| Matična št. ponudnika: |  |
| Ponudnik je nosilec tihe družbe: (ustrezno označi) | DA - NE |

Lastniška struktura ponudnika:

- PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA (VKLJUČNO S TIHIMI DRUŽBENIKI)

| Ime in priimek fizične osebe (1): |  |
| --- | --- |
| Naslov prebivališča: |  |
| Delež lastništva: |  |
| Tihi družbenik (ustrezno označi) Če DA, navedite nosilca tihe družbe | DA - NE |

| Ime in priimek fizične osebe (2): |  |
| --- | --- |
| Naslov prebivališča |  |
| Delež lastništva |  |
| Tihi družbenik (DA – NE) Če DA, navedite nosilca tihe družbe |  |

(ustrezno nadaljujte seznam)

- PODATKI O UDELEŽBI PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA (VKLJUČNO S TIHIMI DRUŽBENIKI)

| Naziv pravne osebe: |  |
| --- | --- |
| Sedež pravne osebe: |  |
| Delež lastništva: |  |
| Matična št.: |  |
| Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe (ustrezno označi): | DA - NE |

pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb:

| Ime in priimek fizične osebe: |  |
| --- | --- |
| Naslov prebivališča: |  |
| Delež lastništva: |  |
| Tihi družbenik (DA – NE) Če DA, navedite nosilca tihe družbe |  |

(ustrezno nadaljujte seznam)

- PODATKI O POVEZANIH DRUŽBAH

| Naziv pravne osebe: |  |
| --- | --- |
| Sedež pravne osebe: |  |
| Matična št.: |  |

je v medsebojnem razmerju, v skladu s 527. Členom ZGD s pravno osebo:

| Naziv pravne osebe: |  |
| --- | --- |
| Sedež pravne osebe: |  |
| Matična št.: |  |
| povezana na način: |  |

(ustrezno nadaljujte seznam)

Izjavljam, da sem kot fizične osebe – udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5 % delnic, oziroma je udeležena z več kot 5 % deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsaka fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave prav tako izjavljam, da nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju nisem povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 in spremembe).

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Kraj in datum:						Ime in priimek zakonitega zastopnika:

____________________________				_____________________________

Podpis in žig: