|  | TEHNIČNA SPECIFIKACIJA ZA MESTNE ZGIBNE AVTOBUSE dolžine 18 m, RAZREDA I Podatki o avtobusih in ocenjevalni list (izpolni ponudnik in priloži k ponudbi): | Priloga | 8 |
| --- | --- | --- | --- |

| Znamka vozila |  |  | [ oznaka ] |
| --- | --- | --- | --- |
| Tip vozila |  |  | [ oznaka ] |
| Izvedenka |  |  | [ oznaka ] |

| TEHNIČNA ZAHTEVA NAROČNIKA | Ponudba |  | Minimalna zahteva |
| --- | --- | --- | --- |
| Dolžina vozila: [mm] |  |  | 18.000 mm |
| Širina vozila: [mm] |  |  | 2.500 mm |
| Nosilnost 1. osi: [kg] |  |  | 8000 kg |
| Najnižja zahtevana stojna višina v potniškem prostoru spredaj: [mm] |  |  | 2.200 mm |
| Najnižja zahtevana stojna višina v potniškem prostoru zadaj: [mm] |  |  | 2.000 mm |
| Najvišja višina vstopa na 1. vratih: [mm] |  |  | 340 mm |
| Najvišja višina vstopa na 2., 3. in 4. vratih: [mm] |  |  | 340 mm |
| Najmanjša svetla širina vrat: [mm] |  |  | 1.200 mm |
| Proizvajalec el. motorja: |  |  | N.Z. |
| Oznaka el. motorja: |  |  | N.Z. |
| Tip el. motorja: |  |  | N.Z. |
| El. motor v sinhronski izvedbi: |  |  | N.Z. |
| Nazivna (trajno oddana) skupna moč motorjev (kW): |  |  | 240 kW |
| Maksimalna moč (minimalno 30 sekund) |  |  | 350 kW |
| Hlajenje el. motorjev: |  |  | tekočinsko |
| Proizvajalec VN baterij: |  |  | N.Z. |
| Celična kemija VN baterij: |  |  | N.Z. |
| Hlajenje VN baterij: |  |  | tekočinsko |
| Bruto kapaciteta VN pogonskih baterij [kWh]: |  |  | več kot 550 kWh |
| Neto kapaciteta VN pogonskih baterij [kWh]: |  |  | 500 kWh |
| Uporabna neto kapaciteta VN pogonskih baterij na začetku uporabe [%]: |  |  | 80% DoD |
| Uporabna neto kapaciteta VN pogonskih baterij po 8 letih od datuma prve registracije [kWh]: |  |  | 80% SoH |
| Garantirana uporabna doba VN pogonskih baterij [let]: |  |  | Najmanj 8 let |
| Maksimalni pretok energije VN pogonskih baterij v obdobju 8 let od datuma prve registracije [MWh]: |  |  | 2400 MWh |
| Maksimalna moč polnjenja [kW]: |  |  | min. 150 kW |
| Maksimalni tok polnjenja [A]: |  |  | N.Z. |
| Nazivna napetost [V]: |  |  | N.Z. |
| Razpon uporabne napetosti [V]: |  |  | N.Z. |
| Proizvajalec klimatske naprave: |  |  | N.Z. |
| Znamka klimatske naprave: |  |  | N.Z. |
| Tip klimatske naprave: |  |  | N.Z. |
| Hladilno sredstvo: |  |  | R744 |
| Največja hladilna moč klimatske naprave: [kW] |  |  | 35 kW |
| Največja ogrevalna moč klimatske naprave: [kW] |  |  | 27 kW |
| Največja hladilna moč klimatske naprave za voznika: [kW] |  |  | 5 kW |
| Število potniških sedežev: |  |  | 35 |
| Število stojišč: |  |  | 80 |
| Vrata (navedi proizvajalca): |  |  | N.Z. |
| Odpiranje in zapiranje vrat izvedeno z električnim pogonom | [ DA / NE ] |  | [DA] |
| Smerne table (navedi proizvajalca): |  |  | N.Z. |
| Video nadzor (navedi proizvajalca): |  |  | N.Z. |
| Vozniški sedež (navedi tip in proizvajalca): |  |  | N.Z. |
| Električno ogrevanje vetrobranskega stekla po vsej površini | [ DA / NE ] |  | [DA] |
| Zaščitni navozni klini na podvozju, spredaj in zadaj levo in desno | [ DA / NE ] |  | [DA] |

|  | PODATKI O PORABI ENERGIJE ZA PONUJENO VOZILO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cikel vožnje e-SORT 2 (80 oseb, 68kg/osebo) |  | Poraba energije |
| 1.0 | Samo pogonska energija |  | kWh/km |
| 1.1 | Normalno obratovanje (+18°C) Samo energija potrebna za gretje, prezračevanje, klimo, kot tudi vsi ostali porabniki (brez pogonske energije) |  | kWh/km |
| 1.2 | Zimsko obratovanje (-10°C) Samo energija potrebna za gretje, prezračevanje, klimo, kot tudi vsi ostali porabniki (brez pogonske energije) |  | kWh/km |
| 1.3 | Poletno obratovanje (+35°C) Samo energija potrebna za gretje, prezračevanje, klimo, kot tudi vsi ostali porabniki (brez pogonske energije) |  | kWh/km |

Pojasnilo oznake »N.Z« (v tabeli zgoraj): pomeni »ni zahteve« - navedeno pomeni, da naročnik v zvezi s posamezno pozicijo/postavko s takšno oznako zgoraj nima posebne zahteve; kljub temu ponudnik mora izpolniti/vnesti podatek vezan na tudi na to pozicijo/postavko, s čimer ponudnik opredeli, kakšno rešitev ponuja.

Podatke je potrebno vpisati na dve decimalki natančno.

Opomba: podatki pod pozicijami 1.1 do 1.3 se razumejo v skupni povezavi s pozicijo 1.0

Torej npr. 1.0 + 1.2 = Skupna poraba energije 18 m avtobusa v zimskem času v kWh/km

Ponudnik zagotavlja, da bodo vozila, ki jih ponuja, v garancijski dobi VN baterij oziroma do izteka osem (8) let, pri polni napolnjenosti baterij pod najbolj neugodnimi pogoji imela najmanj 190 km dosega brez vmesnega polnjenja glede na podane podatke iz tabele porabe energije.

Doseg vozila*: _______________________ [ km ] (izpolni ponudnik)

*Izračun za doseg vozila:

Uporabna neto kapaciteta VN pogonskih baterij na koncu garancijske dobe [kWh]/ skupna poraba energije v najbolj neugodnih razmerah po zgornji preglednici [kWh/km] = doseg vozila [km]

| (kraj, datum) | Žig ponudnika | (Ime in priimek ter podpis ponudnika) |
| --- | --- | --- |

| TOČKE ZA TEHNIČNO IZVEDBO POSAMEZNE KOMPONENTE 18 m MESTNEGA ZGIBNEGA AVTOBUSA, RAZRED I (izpolni ponudnik in priloži k ponudbi): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Izvedba komponente vozila | Odgovori ponudnik: DA/NE | Točke (TTI) | Doseženo število točk (izpolni LPP) |
|  | Kapaciteta visoko napetostnega baterijskega sklopa večja od 600 kWh. |  | 30 |  |
|  | Kapaciteta visoko napetostnega baterijskega sklopa večja od 700 kWh.*ponudnik prejme tudi točke pod poz. 1. |  | 30 |  |
|  | Elektromotor nameščen neposredno v pogonski osi (v pestu kolesa oz. blizu pesta koles). |  | 25 |  |
|  | Možnost nadzora stanja pogonskega motorja in nadgradnje programske opreme na daljavo (Over-the-Air) |  | 5 |  |
|  | Vozilo je opremljeno s sistemom termičnega managementa, pri čemer so sistemi v vozilu povezani tako, da HVAC izkorišča odpadno toploto baterij oz. da uporablja toplotno črpalko za segrevanje/hlajenje visokonapetostnih baterij, kadar je to potrebno |  | 10 |  |

| (kraj, datum) | Žig ponudnika | (Ime in priimek ter podpis ponudnika) |
| --- | --- | --- |

Priloge, ki jih mora ponudnik predložiti poleg Priloge 8:

- Dokument Cikel vožnje e-SORT 2

Ponudnik mora priložiti uradni dokument, ki opisuje cikel vožnje e-SORT 2, na podlagi katerega so izračunani podatki o porabi energije za ponujeno vozilo.

- Izpis tehnične specifikacije vozila

Ponudnik mora predložiti tehnično specifikacijo vozila ali dokument z obsegom dobave, iz katerega je jasno razvidna konfiguracija vozila (vključno z opremo, zmogljivostmi in tehničnimi značilnostmi).