Februar 2025

Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila po odprtem postopku

Predmet javnega naročila:

Nakup in vzdrževanje šest novih dvopotnih vozil za košnjo

Odgovorna oseba naročnika:

Matjaž Kranjc

direktor

Vsebina razpisne dokumentacije:

1. Povabilo k oddaji ponudbe:

  - Predmet javnega naročila

  - Vrsta postopka

  - Sklopi in variantne ponudbe

  - Veljavnost ponudbe

  - Rok za dobavo in trajanje vzdrževanja

  - Lokacija dobave

  - Dinamika plačil za izvedeno dobavo in opravljene storitve

  - Objave

  - Pridobivanje dodatnih informacij

  - Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije

  - Način in rok za oddajo ponudbe

  - Odpiranje ponudb

  - Pregled ponudb

  - Dopustne dopolnitve, spremembe, umik in popravki ponudbe

  - Merilo za ocenjevanje ponudb

  - Posredovanje podatkov o lastniški strukturi

  - Oddaja javnega naročila

  - Sklenitev pogodbe

  - Revizija postopka

  - Ostali pogoji, opozorila in pravice

2. Navodilo ponudniku za izdelavo ponudbe:

  - Izdelava ponudbe

  - Jezik ponudbe

  - Označitev podatkov, ki pomenijo poslovno skrivnost

  - Sestavni deli ponudbe:

          - Podatki o ponudniku

          - Razlogi za izključitev

          - Pogoji za sodelovanje

          - Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila - ESPD

          - Finančno zavarovanje

          - Pogodba

          - Predračun

          - Tehnične zahteve

3. Razpisni obrazci:

- Razpisni obrazec 1: Podatki o ponudniku

- Razpisni obrazec 2: Izjava o izpolnjevanju pogojev za priznanje tehnične sposobnosti ponudnika

- Razpisni obrazec 3: Vzorec bančne garancije za zavarovanje resnosti ponudbe

- Razpisni obrazec 4: Vzorec bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti (nakup)

- Razpisni obrazec 5: Vzorec bančne garancije za zavarovanje vračila plačanega avansa

- Razpisni obrazec 6: Vzorec bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti

(vzdrževanje)

- Razpisni obrazec 7: Vzorec pogodbe

- Razpisni obrazec 8: Predračun

- Razpisni obrazec 9: Tehnične zahteve

- Razpisni obrazec 10: Izjava proizvajalca vozila ali posameznega sistema ali komponente vozila

1. Povabilo k oddaji ponudbe

V skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 21/21 in 10/22, 74/22-odločba US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 ter 88/23 – ZOPNN-F, v nadaljevanju ZJN-3) naročnik

SŽ - Infrastruktura, d.o.o.

Kolodvorska ulica 11

1000 Ljubljana

Matična številka podjetja: 6017177000

Osnovni kapital 15.828.186,15 EUR

vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah iz razpisne dokumentacije.

1.1. Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je nakup in vzdrževanje šest novih dvopotnih vozil za košnjo, v nadaljevanju »vozilo«. To je vozilo, nameščeni sistemi, pripadajoča oprema in orodja, dokumentacija ter šolanje.

Podrobnejši tehnični opis razpisanih vozil je določen v tehničnih zahtevah (Razpisni obrazec 9).

V kolikor proizvajalec v času trajanja pogodbe vozila, ki so predmet pogodbe, umakne iz prodaje in prične s prodajo nove generacije vozil, verzija vozil po pogodbi pa ni več dobavljiva, mora biti dobavljena nova generacija vozil, ki izpolnjuje vse tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije, po nespremenjeni ceni.

1.2. Vrsta postopka

Javno naročilo se izvaja kot javno naročilo na infrastrukturnem področju.

Javno naročilo se odda v skladu s 40. členom ZJN-3 po odprtem postopku.

1.3. Sklopi in variantne ponudbe

Javno naročilo je enovito. Ponudba po sklopih ni dovoljena.

Variantne ponudbe niso dovoljene.

1.4. Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati pet (5) mesecev od skrajnega roka za oddajo ponudbe.

1.5. Rok za dobavo in trajanje vzdrževanja

Rok za dobavo vozil in trajanje vzdrževanja znaša:

- kompletna dobava, vključno s predajo vozil v redno obratovanje, do izteka petnajstega (15.) meseca od dneva obojestranskega podpisa pogodbe, od tega vsaj tri (3) vozila do izteka dvanajstega (12.) meseca od dneva obojestranskega podpisa pogodbe,

- izvajanje rednih kontrolnih pregledov, garancijskih in izrednih popravil (poškodbe) v času garancije, ki znaša do izteka šestintridesetega (36.) meseca od dneva uspešnega prevzema posameznega vozila v redno obratovanje,

- skupaj torej največ do izteka enainpetdesetega (51.) meseca od dneva obojestranskega podpisa pogodbe.

1.6. Lokacija dobave

Po dve vozili, vključno z vso zahtevano dokumentacijo, izbrani ponudnik dostavi na vsako lokacijo naročnika v Ljubljani, Pivki in Celju, na lokacijah izvede končno šolanje strojnikov za varno upravljanje in šolanja naročnikovega vzdrževalnega osebja.

1.7. Dinamika plačil za izvedeno dobavo in opravljene storitve

DDV (davek na dodano vrednost) se obračuna ob izstavitvi računa v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji.

Nakup vozil (postopna plačila)

1. plačilo:

40% avansa po podpisu pogodbe v znesku štirideset odstotkov (40%) od celotne pogodbene vrednosti nakupa vseh vozil brez DDV (torej celotna vrednost dobave vseh vozil, to je celotna vrednost 1. vrstice predračuna, brez vzdrževanja).

Vsa nadaljnja plačila so vezana na posamezno vozilo:

2. plačilo:

40% od pogodbene vrednosti nakupa posameznega vozila brez DDV (torej celotna vrednost dobave posameznega vozila, to je cena/enoto 1. vrstice predračuna, brez vzdrževanja) po dobavi vozila na lokacijo naročnika.

3. plačilo:

20% od pogodbene vrednosti nakupa posameznega vozila brez DDV (torej celotna vrednost dobave vozila, to je cena/enoto 1. vrstice predračuna, brez vzdrževanja) po zapisniškem prevzemu vozila v redno obratovanje.

Vzdrževanje vozil

Izbrani ponudnik bo račune za redne kontrolne periodične preglede izstavljal po izvedenem kontrolnem pregledu na osnovi pisnega potrdila naročnika o uspešno izvedenem rednem kontrolnem periodičnem pregledu.

Izbrani ponudnik bo račune za opravljena izredna vzdrževanja oziroma popravilo poškodb izstavil po odpravi poškodb na osnovi pisnega potrdila naročnika o uspešno opravljenem izrednem vzdrževanju.

1.8. Objave

Portal javnih naročil RS in portalu javnih naročil EU (v nadaljevanju »Portal«).

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z zahtevami te razpisne dokumentacije in veljavno zakonodajo v RS.

1.9. Pridobivanje dodatnih informacij

Vsa morebitna dodatna pojasnila oziroma vprašanja, vezana na razpisno dokumentacijo, se posredujejo naročniku preko Portala v skladu s 4. odstavkom 61. člena ter 67. členom ZJN-3. Naročnik bo odgovarjal le na vprašanja, postavljena preko Portala v elektronski obliki.

Zahtevo za pojasnila razpisne dokumentacije mora ponudnik posredovati pravočasno, to je najkasneje 28.2.2025 do 10.00 ure. Odgovori bodo objavljeni na Portalu in so sestavni del razpisne dokumentacije.

Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage in dodatke, ki so bili ponudnikom dani v ustni obliki in ne obvezujejo naročnika.

1.10. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik objavil na Portalu.

1.11. Način in rok za oddajo ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem eJN na naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Način oddaje ponudbe, opisan v predhodnem odstavku, je pravno zavezujoč.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži skladno z navodili za pripravo ponudbe izpolnjeni obrazec:

- Razpisni obrazec 8: Predračun,

ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

Ponudnik, ki v informacijski sistem e-JN oddaja ponudbo, v razdelek »ESPD - ponudnik« naloži skladno z navodili za pripravo ponudbe izpolnjen obrazec:

- Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD.

Ponudnik v sistem e-JN naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu s Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Druge priloge« naloži skladno z navodili za pripravo ponudbe izpolnjeno vso preostalo ponudbeno dokumentacijo oziroma obrazce:

- morebitni sklep o določitvi poslovne skrivnosti,

- Razpisni obrazec 1: Podatki o ponudniku,

- Razpisni obrazec 2: Izjava o izpolnjevanju pogojev za priznanje tehnične sposobnosti ponudnika,

- računi in dobavnice uspešno dobavljenih referenčnih vozil,

- osnovni tehnični opis referenčnih vozil,

- original bančne garancije za zavarovanje resnosti ponudbe v datoteki PDF oziroma sken v primeru, da ponudnik predloži original bančne garancije v papirni obliki,

- Razpisni obrazec 9: Tehnične zahteve,

- Priloge Razpisnega obrazca 9: Tehnične zahteve:

  - tehnični opis in prikaz ponujenih vozil (katalog, skice, risbe, sheme, tekstovni opis),

  - ponujena vozila vrisana v mrežo profila UIC 505-1, iz katere je razvidna konfiguracija vozil z osnovnimi merami,

  - razčlenjen terminski načrt izvedbe vseh faz proizvodnje, dostave in vseh aktivnosti do končnega prevzema v redno obratovanje v tednih (prvi teden se prične s ponedeljkom),

- Razpisni obrazec 10: Izjava proizvajalca vozila ali posameznega sistema ali komponente vozila,

kjer je to posebej označeno, podpisane in/ali žigosane v datoteki PDF.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je objavljen na Portalu javnih naročil.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje 7.4.2025 do 9.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Sestavni del te razpisne dokumentacije so tudi:

- Razpisni obrazec 4: Vzorec bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti (nakup),

- Razpisni obrazec 5: Vzorec bančne garancije za zavarovanje vračila plačanega avansa,

- Razpisni obrazec 6: Vzorec bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti (vzdrževanje),

- Razpisni obrazec 7: Vzorec pogodbe,

ki jih ponudniku ni potrebno kakorkoli izpolnjevati in jih zato v ponudbi ali dopolnitvi ponudbe ni potrebno naložiti v informacijski sistem e-JN. Ne glede na to se ponudnik s tem, ko v informacijski sistem e-JN naloži svojo ponudbo, obvezuje, da bo, v kolikor bo izbran:

- naročniku predložil bančno garancijo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti (nakup),

- naročniku predložil bančno garancijo za zavarovanje vračila plačanega avansa,

- naročniku predložil bančno garancijo za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku (vzdrževanje),

- podpisal pogodbo,

- izvedel vse pogodbene dobave in storitve,

kot navedeno v razpisni dokumentaciji.

Original finančnega zavarovanja za resnost ponudbe (bančna garancija) v papirni obliki

Original bančne garancije za zavarovanje resnosti ponudbe v papirni obliki ponudnik odda v zapečateni ali zaprti ovojnici. Ovojnica mora biti opremljena z:

- oznako »Ne odpiraj«, in

- naslovom »Bančna garancija za zavarovanje resnost ponudbe: Nakup in vzdrževanje šest novih dvopotnih vozil za košnjo«, in

- navedbo številke objave naročila na Portalu (št. JN, št. TED/SIMAP).

Na hrbtni strani mora biti naveden naziv in naslov pošiljatelja.

Bančna garancija za zavarovanje resnosti ponudbe v papirni obliki se šteje za pravočasno predloženo, če jo ponudnik predloži (mora prispeti do naročnika, ne glede na način oddaje) najkasneje 7.4.2025 do 9.00 ure na naslov:

Slovenske železnice, d.o.o.

Kolodvorska 11

1506 Ljubljana

Sektor za nabavo in investicije

Služba za nabavo in upravljanje zalog

(Vložišče)

Ponudniki oddajo original bančne garancije za zavarovanje resnosti ponudbe v papirni obliki po pošti s priporočeno pošiljko ali osebno.

V primeru, da ovojnica ni označena kot je to zahtevano v tej točki, naročnik ne odgovarja za predčasno odpiranje ali za založitev ovojnice.

1.12. Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 7.4.2025 in se bo začelo ob 11.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do PDF dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

1.13. Pregled ponudb

DEFINICIJA DOPUSTNE PONUDBE: Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Naročnik bo najprej razvrstil pravočasne ponudbe glede na merila. V nadaljevanju pa bo preveril samo ekonomsko najugodnejšo ponudbo z vidika zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila in glede ne-izpolnjevanja razlogov za izključitev ponudnikov in izpolnjevanja pogojev za sodelovanje.

V kolikor bo naročnik pri pregledu ekonomsko najugodnejše ponudbe ugotovil, da je nedopustna, bo tako ponudbo izločil. Naročnik bo nato ostale pravočasne ponudbe ponovno razvrstil glede na merila in ekonomsko najugodnejšo ponudbo preveril z vidika zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila in glede ne-izpolnjevanja razlogov za izključitev ponudnikov in izpolnjevanja.

Naročnik bo opisani postopek preverjanja in ocenjevanja ponudb ponavljal, vse dokler za prvouvrščeno ponudbo ne bo ugotovil, da je dopustna.

V kolikor bo naročnik ugotovil, da nobena od pravočasnih ponudb ni dopustna, predmetnega javnega naročila ne bo oddal.

Pri ponudbah, pri katerih bo naročnik ocenil, da ponujeni predmet javnega naročila ne ustreza zahtevam naročnika glede predmeta javnega naročila, te ne bo preverjal glede ne-izpolnjevanja razlogov za izključitev ponudnikov in izpolnjevanja pogojev za sodelovanje in jo bo kot nedopustno izločil iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.

1.14. Dopustne dopolnitve, spremembe, popravki in pojasnila ponudbe

Naročnik sme skladno s 5. in 6. odstavkom 89. člena ZJN-3 od ponudnika zahtevati, da v zahtevanem roku svojo ponudbo dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali ponudbeno dokumentacijo.

Ravno tako sme naročnik od ponudnika zahtevati, da v zahtevanem roku pojasni dokumente, ki jih je že predložil.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom tega člena,

- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Naročnik lahko ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

Naročnik bo ponudnika k dopustni dopolnitvi, popravku ali pojasnilu pozval in ponudnik bo dopolnitev, popravek ali pojasnilo predložil v elektronski obliki preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2.

1.15. Merilo za ocenjevanje ponudb

Naročnik bo oddal javno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe. Ekonomsko najugodnejša ponudba je določena na podlagi najnižje cene, to je celotne ponudbene vrednosti (nakup in vzdrževanje).

V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo enako najnižjo ceno, je ekonomsko najugodnejša ponudba tista, ki je bila oddana prej.

1.16. Posredovanje podatkov o lastniški strukturi

Ponudnik, ki mu naročnik namerava oddati javno naročilo, mora naročniku pred sprejetjem odločitve o oddaji javnega naročila na pisni poziv naročnika v roku 8 dni od prejema poziva posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarji, komandisti ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe,

na obrazcu, ki mu ga bo predložil naročnik.

1.17. Oddaja javnega naročila

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik slednjo objavil na portalu javnih naročil. Naročnik o vseh odločitvah obvesti ponudnike in kandidate na način, da odločitev objavi na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Ponudnike opozarjamo, da so sami dolžni spremljati objave odločitev na portalu javnih naročil.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo.

1.18. Sklenitev pogodbe

Takoj, ko bo postala odločitev o oddaji javnega naročila pravnomočna, bo naročnik poslal izbranemu ponudniku pogodbo v podpis. Izbrani ponudnik mora pogodbo podpisati in naročniku vrniti najkasneje v roku deset (10) dni od prejema. Če naročnik v postavljenem roku ne prejme podpisane pogodbe, se šteje, da je izbrani ponudnik odstopil od podpisa pogodbe. Pogodba bo pričela veljati, ko jo bo podpisal tudi naročnik in pod pogojem, da bo ponudnik predložil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

1.19. Revizija postopka

V skladu s 14. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. list RS št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 60/17 in 72/19,v nadaljevanju: ZPVPJN) lahko zahtevo za pravno varstvo v postopku javnega naročila vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, in zagovorniki javnega interesa, določeni v drugem odstavku 6. člena ZPVPJN. Če je rok za oddajo prijav ali ponudb že potekel, se šteje, da je interes za dodelitev javnega naročila izkazala tista oseba, ki je oddala pravočasno prijavo oziroma ponudbo. Kadar je bila v postopku oddaje javnega naročila predložena skupna ponudba, lahko zahtevek za revizijo vloži katerakoli od oseb, ki so oddale skupno ponudbo.

Zahteva za pravno varstvo v postopku javnega naročanja se lahko vloži zoper vsako ravnanje naročnika v postopku javnega naročanja, razen, če zakon, ki ureja javno naročanje (ZJN-3), ali ZPVPJN določa drugače.

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika.

Zahtevka za revizijo iz prejšnjega odstavka ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb.

V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojajo očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve.

Zahtevku za revizijo se obvezno priloži tudi potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka 71. člena ZPVPJN, ki se plača na TRR Ministrstva za finance št. 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije. Navodila za sestavo sklica s primeri so dostopna na spletni strani Ministrstva za javno upravo: https://ejn.gov.si/sistem/pravno-varstvo.htm

Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, znaša taksa 4.000,00 EUR.

O pogojih načina vložitve zahtevka za revizijo zoper odločitev o oddaji javnega naročila bodo ponudniki obveščeni v obvestilu oz. odločitvi o oddaji javnega naročila.

1.20. Ostali pogoji, opozorila in pravice

Ponudnik ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije.

Izpolnjevanje pogojev, ki jih ponudnik dokazuje bodisi s podpisanimi in izpolnjenimi obrazci iz razpisne dokumentacije, bodisi s predložitvijo drugih listin, lahko naročnik po lastni presoji kadarkoli preveri in se prepriča o njihovi resničnosti.

Naročnik si pridržuje pravico zavrniti vse ponudbe. V tem primeru bo ravnal v skladu s 5. odstavkom 90. člena ZJN-3. V primeru zavrnitve vseh ponudb ponudniki nimajo pravice do povrnitve stroškov za izdelavo ponudbe.

2. Navodilo ponudniku za izdelavo ponudbe

Postopek oddaje javnega naročila poteka v skladu z veljavno slovensko zakonodajo. Ponudnik v svoji ponudbi obvezno upošteva vse zakone in predpise, ki so kakorkoli povezani z javnim naročanjem in vse ostale področne zakone in predpise.

2.1. Izdelava ponudbe

Ponudbena dokumentacija se sestavi tako, da ponudnik z urejevalnikom teksta Word vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Obvezno se izpolnijo, ali obkrožijo, ali podpišejo in/ali žigosajo vsa rumena polja v ponudbenih obrazcih.

Ponudba mora biti oddana na originalnih obrazcih iz razpisne dokumentacije v skladu s temi navodili. S strani pooblaščene osebe za zastopanje morajo biti podpisani in/ali žigosani le tisti obrazci, kjer je to posebej označeno (žigosani v primeru, če gospodarski subjekt posluje z žigom).

Ponudniku ni dovoljeno kakorkoli spreminjati in dopolnjevati razpisne dokumentacije.

Ponudnik lahko odda ponudbo samo za celoten obseg predmeta.

Vse stroške s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

2.2. Jezik ponudbe

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku. V primeru, da so dokazila za izpolnjevanje pogojev v tujem jeziku, morajo biti v ponudbi predloženi tudi uradni prevodi v slovenski jezik s strani zapriseženega stalnega sodnega prevajalca. Izjema velja za morebitne predložene račune in dobavnice v najbolj razširjenih evropskih jezikih (angleški, nemški, francoski, italijanski, španski), za katere prevod ni potreben. Morebitne napake v prevodu gredo izključno v breme ponudnika.

Prospekti, strokovna literatura, certifikati in podobno, kar pojasnjuje ponudbo, morajo biti v slovenskem ali angleškem jeziku. Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določi ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku oziroma uraden prevod ponudbe v slovenski jezik.

Vsa korespondenca in drugi dokumenti, ki si jih bosta izmenjala naročnik in ponudnik, bodo v slovenskem jeziku.

2.3. Označitev podatkov, ki pomenijo poslovno skrivnost

Ponudnik, ki z udeležbo v postopku oziroma izvajanju pogodbenih obveznosti izve za zaupne podatke oziroma poslovne skrivnosti, jih je dolžan varovati v skladu s predpisi.

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno predložil in označil kot zaupne oziroma poslovno skrivnost kot to določa Zakon o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/12, v nadaljevanju ZPosS), bodo uporabljeni zgolj za namene postopka in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali pozneje. Te osebe kot tudi naročnik bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Za poslovno skrivnost se štejejo informacije, ki izpolnjujejo zahteve za poslovno skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja poslovno skrivnost. Ponudnik mora informacije, ki so poslovna skrivnost v predloženi ponudbeni dokumentaciji jasno označiti kot poslovno skrivnost (npr. tako, da je v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«). Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik označil kot take.

Naročnik bo izvedel popoln pregled samo ekonomsko najugodnejše ponudbe in bo ponudniku, ki bo v roku treh delovnih dni po objavi odločitve zahteval vpogled, omogočil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika najkasneje v treh delovnih dneh od prejema zahteve, razen v tiste dele, ki predstavljajo poslovno skrivnost ali gre za tajne podatke v skladu z zakonom, ki ureja dostop do tajnih podatkov ali v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

2.5. Sestavni deli ponudbe

Ponudnik v ponudbi priloži morebitni sklep o določitvi poslovne skrivnosti.

Dokazilo:

- podpisan in/ali žigosan sklep o določitvi poslovne skrivnosti.

A. Podatki o ponudniku

Ponudnik je gospodarski subjekt, ki je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter je strokovno usposobljena za njihovo izvajanje. Ponudnik je lahko tudi skupina gospodarskih subjektov (v nadaljevanju »skupina ponudnikov« oziroma »ponudniki v skupnem nastopu«), ki predloži skupno ponudbo. Ponudniki so upravičeni in lahko izvajajo storitve, ki so v skladu z razpisnimi pogoji.

Tuji ponudniki, ki nimajo predstavnika v Republiki Sloveniji, lahko v ponudbi imenujejo pooblaščenca v Republiki Sloveniji za vročanje. Tuji ponudnik mora, vezano na izvedbo javnega naročila, spoštovati veljavne zakone in predpise Republike Slovenije in poznati veljavnosti pravnega sistema Republike Slovenije.

Dokazilo:

- s strani ponudnika izpolnjen Razpisni obrazec 1.

B. Razlogi za izključitev

V nadaljevanju so opredeljeni razlogi, zaradi katerih je ponudnik lahko izključen iz postopka javnega naročanja. Naročnik lahko ponudnika iz sodelovanja izključi tudi v ostalih primerih za katere tako določa zakon (šesti odstavek 75. člena ZJN-3).

Nekaznovanost:

Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti ponudnika, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

- terorizem (108. člen KZ-1),

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

- goljufija (211. člen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja le-ta glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

Dokazilo:

- izpolnjen obrazec ESPD (Del III: Razlogi za izključitev, A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami).

Dokazila morajo priložiti:

- ponudnik,

- vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali osebe, ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

Plačani davki in prispevki:

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če ugotovi, da ta ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe ali prijave. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav ali ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe.

Dokazilo:

- izpolnjen obrazec ESPD (Del III: Razlogi za izključitev, B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost).

Insolventnost ali prisilno prenehanje ali likvidacija:

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

Dokazilo:

- izpolnjen obrazec ESPD (Del III: Razlogi za izključitev, C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil).

Izločitev iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja:

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.

Dokazilo:

- izpolnjen obrazec ESPD (Del III: Razlogi za izključitev, D: Nacionalni razlogi za izključitev).

Prekršek v zvezi s plačilom za delo:

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Dokazilo:

- izpolnjen obrazec ESPD (Del III: Razlogi za izključitev, D: Nacionalni razlogi za izključitev).

C. Pogoji za sodelovanje

V nadaljevanju so opredeljeni pogoji, ki jih ponudnik mora izpolnjevati. Naročnik lahko ponudnika iz sodelovanja izključi tudi v ostalih primerih za katere tako določa zakon (šesti odstavek 75. člena ZJN-3).

Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti:

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje za opravljanje poklicne dejavnosti:

- Ponudnik je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Dokazilo:

- izpolnjen obrazec ESPD (Del IV: Pogoji za sodelovanje, a: Ustreznost).

Tehnična sposobnost

Ponudnik bo izločen, če ne izpolnjuje pogojev za dokazovanje tehnične sposobnosti.

Ponudnik mora izkazati, da sta bili v zadnjih pet (5) letih pred dnevom objave tega razpisa dobavljeni (vozilo prevzeto v redno obratovanje) vsaj 2 novi dvopotni vozili za košnjo (za isti namen, kot je določen v tehničnih zahtevah oz. opravlja enako delo), kot ga ponudnik ponuja naročniku SŽ – Infrastruktura, d.o.o. v okviru tega razpisa, v nadaljevanju »referenčno vozilo« enemu ali več končnim kupcem in uporabnikom referenčnih vozil, v nadaljevanju »referenčni kupec«, ki imajo certifikat ali dovoljenje ali potrdilo o skladnosti vsaj za delovne premike in delo na zaprtem tiru skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi vsaj ene države članice EU ali Švice (sedež referenčnega kupca in območje delovanja), ki urejajo delo strojev na zaprtih tirih javne železniške infrastrukture.

Ponudnik lahko izpolnjevanje pogojev za dokazovanje tehnične sposobnosti dokazuje na dva načina:

- s predložitvijo Razpisnega obrazca 3, ki ga izpolni in potrdi referenčni kupec,

ali

- s predložitvijo računov in dobavnic za uspešno dobavljena referenčna vozila, iz katerih so razvidni vsi podatki, ki so navedeni in zahtevani v Razpisnem obrazcu 3 (razen kontaktne osebe referenčnega kupca za pojasnitev reference, njegovega telefona in elektronskega naslova),

v obeh primerih pa mora ponudnik predložiti osnovni tehnični opis in prikaz referenčnih vozil, iz katerega bo razvidna njihova namembnost (naziv proizvajalca referenčnega vozila in sistema za vožnjo po tirih, skice, risbe, tekstovni opis referenčnega vozila, sistema za vožnjo po tirih, ostalih sistemov in priključkov).

Dokazilo:

- izpolnjen obrazec ESPD (Del IV: Pogoji za sodelovanje, c: Tehnična in strokovna sposobnost),

- s strani referenčnega kupca izpolnjen, podpisan in/ali žigosan Razpisni obrazec 2,

- računi in dobavnice uspešno dobavljenih referenčnih vozil,

- osnovni tehnični opis referenčnih vozil.

D. Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

Ob predložitvi ponudb naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju ESPD), ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz, da določen gospodarski subjekt (ponudnik):

- ni v enem od položajev iz 75. člena ZJN-3, zaradi katerega so ali bi lahko bili gospodarski subjekti izključeni iz sodelovanja v postopku javnega naročanja,

- izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, določene v skladu s 76. členom ZJN-3,

- če je to primerno, izpolnjuje objektivna pravila in merila, določena v skladu z 82. členom ZJN-3.

Če gospodarski subjekt v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, mora ESPD informacije iz prejšnjega odstavka vsebovati tudi v zvezi s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.

ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Poleg tega je v ESPD naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

Gospodarski subjekt lahko ponovno uporabi ESPD, ki ga je uporabil v prejšnjem postopku javnega naročanja, če potrdi, da so informacije v njem še vedno točne.

Da se zagotovi pravilna izvedba postopka javnega naročanja, bo naročnik pred sprejetjem odločitve od oddaji javnega naročila ekonomsko najugodnejšega ponudnika:

- ki ima sedež v Republiki Sloveniji preveril v enotnem informacijskem sistemu,

- ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, pozval, da mu dokazila v zvezi z navedbami v ESPD o:

- sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti,

- nekaznovanosti,

- plačanih davkih in prispevkih,

- insolventnosti ali prisilnem prenehanju ali likvidaciji,

- izločitvi iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja,

- prekršku v zvezi s plačilom za delo,

naloži v e-JN v roku, ki ga določi naročnik.

Za vse osebe ponudnika, ne glede ali ponudnik ima sedež v Republiki Sloveniji ali ne, in ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali osebe, ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, in so državljani Republike Slovenije, je EMŠO podatek v ESPD obvezen iz razloga preverjanja ne-izpolnjevanja razlogov za izključitev (kazenska evidenca).

Naročnik bo za vse fizične osebe, za katere ne more pridobiti dokazil o nekaznovanosti neposredno iz enotnega informacijskega sistema (niso državljani Republike Slovenije), od ekonomsko najugodnejšega ponudnika zahteval, da mu ustrezna dokazila države, kjer ima fizična oseba, ne glede na državljanstvo, prijavljeno stalno ali začasno bivališče, če to ni v Republiki Sloveniji, naloži v e-JN v roku, ki ga določi naročnik.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež ponudnik.

V kolikor ekonomsko najugodnejši ponudnik zahtevanih podatkov in dokazil v e-JN ne bo naložil v zahtevanem roku, bo izločen iz nadaljnjega postopka javnega naročanja.

Dokazilo:

- izpolnjen obrazec ESPD.

Izpolnjen ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe in gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik).

Ponudnik ESPD obrazec naloži le na enem mestu v informacijskem sistemu e-JN, to je v razdelku »ESPD«, in ne posameznih delov ESPD obrazca na različni mestih ponudbe v razdelku »Druge priloge« ali »Ponudba« informacijskega sistema e-JN.

Ponudnik naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani https://ejn.gov.si/espd in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

E. Finančno zavarovanje

Vse bančne garancije, ki jih bodisi ponudnik ali izbrani ponudnik predloži v okviru tega javnega naročila, morajo biti nepreklicne, brezpogojne in unovčljive na prvi poziv. Vse morajo biti prvovrstne s sedežem v državah EU ali EFTA. Banka mora za izpolnjevanje kriterija prvovrstnosti dosegati bonitetno oceno najmanj BBB- ustanove Standard & Poor's ali Fitch oziroma Baa3 ustanove Moody's. Prav tako morajo biti vse izdane v slovenskem ali angleškem jeziku, morebitne spore v zvezi z njimi pa rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, merodajno je pravo v Republiki Sloveniji.

Zavarovanje za resnost ponudbe

Kot zavarovanje za resnost ponudbe ponudnik priloži v ponudbi bančno garancijo v višini 80.000,00 EUR, v skladu z vzorcem, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Bančna garancija za zavarovanje resnosti ponudbe mora biti v veljavi najmanj pet (5) mesecev po skrajnem roku za predložitev ponudb, enako kot je veljavnost same ponudbe.

Vsako ponudbo, ki ne vsebuje bančne garancije za zavarovanje resnosti ponudbe, bo naročnik zavrnil kot nedopustno.

Naročnik lahko unovči bančno garancijo za zavarovanje resnosti ponudbe:

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi,

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe, ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami teh navodil ponudnikom, ali ne priloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami teh navodil in pogodbe.

Original bančne garancije za zavarovanje resnosti ponudbe je lahko v papirni obliki ali v elektronski obliki.

Original bančne garancije za zavarovanje resnosti ponudbe v papirni obliki ponudnik predloži na naslov naročnika in sken v informacijskem sistemu e-JN v razdelku »Druge priloge«.

Original bančne garancije za zavarovanje resnosti ponudbe v elektronski obliki ponudnik predloži v datoteki PDF, elektronsko podpisano, tako, da je mogoče iz PDF datoteke preveriti veljavnost podpisa, v informacijskem sistemu e-JN v razdelku »Druge priloge«.

Naročnik bo original bančne garancije za zavarovanje resnosti ponudbe v papirni obliki ponudnikom, če bodo to zahtevali, vrnil po zaključku postopka oddaje javnega naročila, to je sklenitvi pogodbe z izbranim ponudnikom in predložitvi zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izbranega ponudnika.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (nakup)

V roku deset (10) dni od dneva obojestranskega podpisa pogodbe mora izbrani ponudnik naročniku predložiti bančno garancijo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v višini deset odstotkov (10%) od celotne pogodbene vrednosti nakupa vseh vozil brez DDV (torej celotna vrednost dobave vseh vozil, to je celotna vrednost 1. vrstice predračuna, brez vzdrževanja) v skladu z vzorcem, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Veljavnost bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti znaša do izteka sedemnajstega (17.) meseca od dneva obojestranskega podpisa pogodbe (dobavni rok plus 2 meseca).

Če izbrani ponudnik ne predloži bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, bo naročnik vnovčil bančno garancijo za zavarovanje resnosti ponudbe.

Pogodba bo postala veljavna pod pogojem, da bo izbrani ponudnik predložil bančno garancijo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti.

Original bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti je lahko v papirni obliki ali v elektronski obliki.

Original bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v elektronski obliki izbrani ponudnik predloži v datoteki PDF, elektronsko podpisano, tako, da je mogoče iz PDF datoteke preveriti veljavnost podpisa, na elektronski naslov naročnika (elektronska pošta), ki ga bo sporočil naročnik.

V kolikor se podaljša rok za izvedbo pogodbenih obveznosti, je temu ustrezno izbrani ponudnik dolžan podaljšati bančno garancijo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti.

V primeru predložitve bančne garancije v papirni obliki bo naročnik bančno garancijo izbranemu ponudniku vrnil po preteku veljavnosti zavarovanja, če bo to zahteval.

Zavarovanje za vračilo plačanega avansa

Po tem, ko naročnik izbranemu ponudniku potrdi pravilnost predložene bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, mora izbrani ponudnik naročniku predložiti bančno garancijo za zavarovanje vračila plačanega avansa v celotni višini avansa, to je v znesku štirideset odstotkov (40%) od celotne pogodbene vrednosti nakupa vseh vozil brez DDV (torej celotna vrednost dobave vseh vozil, to je celotna vrednost 1. vrstice predračuna, brez vzdrževanja).

Po tem, ko naročnik izbranemu ponudniku potrdi pravilnost predložene bančne garancije za zavarovanje vračila plačanega avansa, bo naročnik izbranemu ponudniku avans nakazal v roku pet (5) delovnih dni.

Veljavnost bančne garancije za zavarovanje vračila plačanega avansa je enaka, kot bančna garancija za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti za dobavo vozil.

Naročnik bo bančno garancijo za zavarovanje vračila plačanega avansa unovčil v primeru, če izbrani ponudnik ne bo dobavil vozil v pogodbenem roku in v skladu s tehničnimi zahtevami naročnika.

Original bančne garancije za zavarovanje vračila plačanega avansa je lahko v papirni obliki ali v elektronski obliki.

Original bančne garancije za zavarovanje vračila plačanega avansa v elektronski obliki izbrani ponudnik predloži v datoteki PDF, elektronsko podpisano, tako, da je mogoče iz PDF datoteke preveriti veljavnost podpisa, na elektronski naslov naročnika (elektronska pošta), ki ga bo sporočil naročnik.

Naročnik bo bančno garancijo za zavarovanje vračila plačanega avansa v papirni obliki izbranemu ponudniku vrnil po preteku veljavnosti zavarovanja, če bo to zahteval.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (vzdrževanje)

To zavarovanje pokriva celotno garancijsko obdobje vseh vozil, to je kompletno vzdrževanje, ki obsega izvajanje rednih kontrolnih pregledov, garancijskih in izrednih popravil (poškodbe).

Garancijsko obdobje za posamezno vozilo traja do izteka šestintridesetega (36.) meseca od dneva zapisniškega prevzema vozila v redno obratovanje.

V roku deset (10) dni po prevzemu prvega (1.) vozila v redno obratovanje mora izbrani ponudnik naročniku preložiti bančno garancijo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v višini pet odstotkov (5%) od celotne pogodbene vrednosti vzdrževanja vseh vozil brez DDV v skladu z vzorcem, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Veljavnost bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti mora veljati do skrajnega pogodbenega roka za izvajanje vzdrževanja zadnjega dobavljenega vozila, plus dva (2) meseca, torej skupaj do izteka triinpetdesetega (53.) meseca od dneva obojestranskega podpisa pogodbe.

Če izbrani ponudnik ne predloži bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti (kompletno vzdrževanje), bo naročnik unovčil bančno garancijo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti (dobava).

Original bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti je lahko v papirni obliki ali v elektronski obliki.

Original bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v elektronski obliki izbrani ponudnik predloži v datoteki PDF, elektronsko podpisano, tako, da je mogoče iz PDF datoteke preveriti veljavnost podpisa, na elektronski naslov naročnika (elektronska pošta), ki ga bo sporočil naročnik.

Naročnik bo bančno garancijo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti (vzdrževanje) v papirni obliki izbranemu ponudniku vrnil po preteku veljavnosti zavarovanja, če bo to zahteval.

F. Pogodba

Vzorec pogodbe določa vsebino in obliko pogodbe, ki jo bo naročnik sklenil z izbranim ponudnikom.

G. Predračun

Ponudnik v predračunu navede tovarniško oznako ponujenih vozil (proizvajalec/tip/varianta/izvedenka).

Nakupna vrednost vozil vključuje vozila, vse zahtevane sisteme, vso zahtevano opremo, priključke in orodja, kompletno dokumentacijo, vsa šolanja in odpravo vseh napak v garancijskem roku. Ne vključuje pa vzdrževanja.

Vrednost vzdrževanja vključuje redno vzdrževanje v garancijskem roku, kot določeno v predračunu in zahtevani nivo storitve kompletnega vzdrževanja.

Za namen vrednotenja ponudb je naročnik določil število posameznih kontrolnih pregledov. S tem je zagotovljena primerljivost vseh ponudb.

Ponudnik mora, poleg obveznih kontrolnih pregledov, v kolikor potrebno in nujno določiti in ovrednotiti tudi dodatne kontrolne preglede.

V času izvajanja pogodbe pa bo izbrani ponudnik izvedel toliko posameznih kontrolnih pregledov, kolikor jih bo, glede na predpisane kriterije, potrebno opraviti.

Vsa ponujena vozila oziroma deli vozil, kot so določeni v predračunu, mora biti istega proizvajalca in istega modela.

V ponudbeni vrednosti morajo biti zajeti kompletni stroški ponudnika za izvedbo naročila.

Stroški vmesnih kontrolnih pregledov oziroma kakovostnih in količinskih pregledov opravljenih del na lokaciji proizvajalca vozil, ki nastanejo na strani naročnika, bremenijo naročnika in niso vključeni v ponudbeno ceno. Naročnikove stroške prenočišča, prehrane, dnevnic in podobno krije naročnik sam. Izvajalca bremenijo izključno njegovi lastni stroški, ki bodo nastali ob vmesnih kontrolnih pregledih.

Ponudbena vrednost je fiksna in nespremenljiva. Podražitev ni.

Vsi popusti morajo biti vključeni v ponudbeno ceno in ne smejo biti prikazani posebej.

Vrednosti morajo biti izražene v EUR na dve decimalni mesti natančno.

Ponudbena vrednost rednih periodičnih kontrolnih pregledov ne sme biti vključena v ponudbeno vrednost nakupa vozil.

V kolikor ponudnik katero od postavk ponuja brezplačno, navede ceno 0,00.

V kolikor ponudnik ne izpolni katere od obveznih polj predračuna (1., 2., 3., 4. in 5. vrstica), bo naročnik razumel, da te postavke ne ponuja in bo ponudbo spoznal za nedopustno. Enako v primeru, če bodo v obveznih poljih navedeni znaki, ki niso števila.

Ponudba mora veljati najmanj pet (5) mesecev od skrajnega roka za predložitev ponudb in je za ponudnika obvezujoča.

V primeru, da je ponudnikova ponudba sprejeta, bo ponudnik zagotovil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v obliki in v znesku ter v rokih, določenih v razpisni dokumentaciji in pogodbi.

Dokazilo:

- izpolnjen razpisni obrazec 8.

H. Tehnične zahteve

Tehnične zahteve v Razpisnem obrazcu 9 določajo zahteve naročnika glede predmeta javnega naročila.

Vsem tehničnim zahtevam, ki opredeljujejo vozilo, je dodano rumeno polje.

Ponudnik obvezno izpolni vsa rumena polja v Razpisnem obrazcu 9, in sicer v vsako rumeno polje posebej, torej za vsako tehnično zahtevo posebej, vpiše vrsto dokumentacije, s katero dokazuje izpolnjevanje tehnične zahteve:

- »Tehnična dokumentacija«, v kolikor je izpolnjevanje tehnične zahteve razvidno iz v ponudbi predložene tehnične dokumentacije (katalog, skica, risba, shema, tekstovni opis, …),

- »Izjava«, v primeru, da ponudniki izpolnjevanje določene tehnične zahteve ne morejo dokazati s tehnično dokumentacijo iz predhodne alineje, le to dokažejo iz v ponudbi predloženo izjavo proizvajalca vozila ali posameznega sistema ali komponente vozila, iz katere so razvidne tehnične specifikacije ponujenega vozila v tem delu,

v kolikor pa je del tehnične zahteve razviden iz predložene tehnične dokumentacije del pa iz predložene izjave, navede oboje in označi, kateri del je razviden kje.

Izjava proizvajalca vozila ali posameznega sistema ali komponente vozila je Razpisni obrazec 10, v katerem se proizvajalec identificira, navede vse tehnične zahteve, ki jih dokazuje z izjavo, obrazec datira, podpiše in žigosa.

Naročnik ponudnike opozarja, da bo pri ugotavljanju tehnične ustreznosti predloženih ponudb upošteval le v ponudbi predloženo tehnično dokumentacijo in izjave, naložene v informacijskem sistemu e-JN. Če torej iz v ponudbi predložene tehnične dokumentacije in izjav ne bo mogoče preveriti tehnične ustreznosti, bo naročnik takšno ponudbo izločil in nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila, enako, kot da bi naročnik ugotovil, da ponujeni predmet naročila tehnično ni ustrezen.

Zato naročnik ponudnikom svetuje, da tehnično dokumentacijo in izjave skrbno in natančno pripravijo.

Izpolnjevanja tehničnih zahtev, pri katerih ni dodano rumeno polje, ni potrebno dokazovati s tehnično dokumentacijo in izjavami. Ponudnik za izpolnjevanje teh tehničnih zahtev jamči s tem, ko v informacijskem sistemu e-JN odda svojo ponudbo.

Ponudnik mora v ponudbi obvezno predložiti prikaz ponujennh vozil, vrisanih v mrežo profila UIC 505-1, iz katerega je razvidna konfiguracija vozila z osnovnimi merami,

Ponudnik mora v ponudbi obvezno predložiti razčlenjen terminski načrt izvedbe vseh faz proizvodnje, dostave in vseh aktivnosti do končnega prevzema v redno obratovanje v tednih (prvi teden se prične s ponedeljkom).

Dokazilo:

- izpolnjen razpisni obrazec 9,

- Priloge Razpisnega obrazca 9:

  - tehnični opis in prikaz ponujenih vozil (katalog, skice, risbe, sheme, tekstovni opis),

  - ponujena vozila vrisana v mrežo profila UIC 505-1, iz katere je razvidna konfiguracija vozil z osnovnimi merami,

  - razčlenjen terminski načrt izvedbe vseh faz proizvodnje, dostave in vseh aktivnosti do končnega prevzema v redno obratovanje v tednih (prvi teden se prične s ponedeljkom).

- Razpisni obrazec 10: Izjava proizvajalca vozila ali posameznega sistema ali komponente vozila.

3.	Razpisni obrazci

Razpisni obrazec 1: Podatki o ponudniku

| Javno naročilo: | Nakup in vzdrževanje šest novih dvopotnih vozil za košnjo |
| --- | --- |

| Številka ponudbe |  |
| --- | --- |
| Naziv ponudnika |  |
| Naslov ponudnika |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika (vsi) |  |
| Matična številka ponudnika |  |
| Davčna številka ponudnika |  |
| Višina osnovnega kapitala |  |
| Vpis v sodni ali drug register (naziv registra) |  |
| Številka vpisa v register |  |
| Številka transakcijskega računa |  |
| Banka pri kateri je račun odprt |  |
| Kontaktna oseba ponudnika |  |
| Telefon kontaktne osebe |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe |  |
| Pooblaščena oseba za podpis pogodbe |  |
| Skrbnik pogodbe |  |

Razpisni obrazec 2: Izjava o izpolnjevanju pogojev za priznanje tehnične sposobnosti ponudnika

Referenčni kupec:

|  | Naziv |
| --- | --- |
|  | Naslov |
|  | Kraj, država |

Proizvajalec referenčnega delovnega stroja:

|  | Naziv |
| --- | --- |
|  | Naslov |
|  | Kraj, država |

| Javno naročilo: | Nakup in vzdrževanje šest novih dvopotnih vozil za košnjo |
| --- | --- |

Izjava

Zgoraj navedeni referenčni kupec izjavljamo, da smo v zadnjih pet (5) letih pred dnevom objave tega razpisa v redno obratovanje prevzeli 		 (število referenčnih vozil) novih dvopotnih vozil za košnjo, ki imajo certifikat ali dovoljenje ali potrdilo o skladnosti vsaj za delovne premike in delo na zaprtem tiru skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi vsaj ene države članice EU ali Švice (sedež referenčnega kupca in območje delovanja), ki urejajo delo strojev za zaprtih tirih javne železniške infrastrukture, zgoraj navedenega proizvajalca referenčnih delovnih strojev.

Naš kontakt za dodatna pojasnila reference

Telefon in elektronski naslov našega kontakta:

Kraj in datum:				 Žig in podpis referenčnega kupca

(odgovorna oseba):

Razpisni obrazec 3: Vzorec bančne garancije za zavarovanje resnosti ponudbe

Naziv, naslov in SWIFT ključ banke

Naziv in naslov naročnika javnega naročila

SŽ - Infrastruktura, d.o.o.

Kolodvorska 11

1500 Ljubljana

Datum izdaje zavarovanja

Vrsta garancije: bančna garancija za zavarovanje resnosti ponudbe

Številka garancije: 		 (vpiše se številka zavarovanja)

Garant: 							 (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: 						 (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz oddane ponudbe na javni razpis za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski ali angleški

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s to zavarovanjem/garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja/garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje/garancija se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

- naročnik zavarovanja/garancije je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali

- izbrani naročnik zavarovanja/garancije na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali

- izbrani naročnik zavarovanja/garancije ni predložil zavarovanja/garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje/garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant

(žig in podpis)

Razpisni obrazec 4: Vzorec bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti (nakup)

Naziv, naslov in SWIFT ključ banke

Naziv in naslov naročnika javnega naročila

SŽ – Infrastruktura, d.o.o.

Kolodvorska 11

1000 Ljubljana

Datum izdaje zavarovanja

Vrsta garancije: bančna garancija za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti

Številka garancije: 		 (vpiše se številka zavarovanja)

Garant: 							 (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: 						 (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski ali angleški

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant

(žig in podpis)

Razpisni obrazec 5: Vzorec bančne garancije za zavarovanje vračila plačanega avansa

Naziv, naslov in SWIFT ključ banke

Naziv in naslov naročnika javnega naročila

SŽ – Infrastruktura, d.o.o.

Kolodvorska 11

1000 Ljubljana

Datum izdaje zavarovanja

Vrsta garancije: bančna garancija za zavarovanje vračila plačanega avansa

Številka garancije: 		 (vpiše se številka zavarovanja)

Garant: 							 (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: 						 (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski ali angleški

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant

(žig in podpis)

Razpisni obrazec 6: Vzorec bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti (vzdrževanje)

Naziv, naslov in SWIFT ključ banke

Naziv in naslov naročnika javnega naročila

SŽ – Infrastruktura, d.o.o.

Kolodvorska 11

1000 Ljubljana

Datum izdaje zavarovanja

Vrsta garancije: bančna garancija za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku

Številka garancije: 		 (vpiše se številka zavarovanja)

Garant: 							 (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: 						 (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant

(žig in podpis)

Razpisni obrazec 7: Vzorec pogodbe

Naročnik:

SŽ - Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana

Matična št. 6017177000

Osnovni kapital 15.828.186,15 EUR

Davčni zavezanec, identifikacijska številka za DDV SI94995737

TR št.: SI56 0292 3025 9545 562 pri NLB d.d.

ki ga zastopa direktor Matjaž Kranjc

in

Dobavitelj:

| Dobavitelj (naziv in naslov): |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matična št.: |  |  |  |  |  |
| Osnovni kapital: |  |  |  |  |  |
| Davčni zavezanec, identifikacijska številka za DDV: |  |  |  |  |  |
| TRR št. pri banki: |  |  |  |  |  |
| ki ga zastopa |  |  |  |  |  |

sklepata naslednjo

POGODBO NAB/ _____ / _____ /06/INFRA/INV/VZD

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je bil dobavitelj izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju po odprtem postopku (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 21/21 in 10/22, 74/22-odločba US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 ter 88/23 – ZOPNN-F, v nadaljevanju ZJN-3), sklepom naročnika o začetku oddaje javnega naročila po odprtem postopku št. 3/2025/06 ter objavo na portalu javnih naročil dne 			 :

- RS, objava št. 			 ,

- EU, objava št. 			 .

| 1. | Predmet pogodbe |
| --- | --- |
| 1.1 | Predmet te pogodbe je nakup in vzdrževanje šest novih dvopotnih vozil za košnjo, v nadaljevanju »vozila«. To so vozila, nameščeni sistemi, pripadajoča oprema in orodja, dokumentacija ter šolanje. |
| 1.2 | Sestavni del te pogodbe so: - Priloga 1: Razpisni obrazec 8: Predračun, - Priloga 2: Razpisni obrazec 9: Tehnične zahteve, - Priloga 3: Razpisni obrazec 1: Podatki o ponudniku, - Priloga 4: Celotna razpisna in ponudbena dokumentacija. |
| 2. | Pogodbena vrednost |
| 2.1 | Pogodbena vrednost vozil iz 1. člena te pogodbe je določena na osnovi predračuna dobavitelja oziroma Priloge 1 in znaša: |

|  | EUR brez DDV |
| --- | --- |

| 2.2 | V pogodbeni vrednosti nakupa morajo biti zajeti vsi stroški dobavitelja za izvedbo nakupa: vrednost vozil z vsemi zahtevanim sistemi, vso zahtevano opremo in orodji, tehnično pripravljena za prevzem oziroma polno uporabo, vsa zahtevana dokumentacija, vsa zahtevana šolanja, morebitne carine, transportni in zavarovalni stroški, vsa dela in preizkusi do polne funkcionalnosti vozil, morebitna dovoljenja, vso zahtevano vzdrževanje, kompletni stroški dobaviteljevega in proizvajalčevega osebja, prevajanje, svetovanje ter ostali morebitni stroški v zvezi z izvedbo naročila. |
| --- | --- |
| 2.3 | V pogodbeni vrednosti vzdrževanja morajo biti zajeti vsi stroški dobavitelja za izvedbo vzdrževanja, kot je določeno v Prilogi 1. |
| 2.4 | Vrednost pogodbenih dobav in vzdrževanja je fiksna in nespremenljiva. Podražitev ni. |
| 3. | Rok za dobavo in trajanje vzdrževanja |
| 3.1 | Rok za dobavo vozil je do izteka petnajstega (15.) meseca od dneva obojestranskega podpisa pogodbe, od tega vsaj tri (3) vozila do izteka dvanajstega (12.) meseca od dneva obojestranskega podpisa pogodbe, in sicer po dve (2) vozili na vsako lokacijo naročnika v Ljubljani, Pivki in Celju, Republika Slovenija. |
| 3.2 | Prevzem vozila se šteje za uspešno opravljen, ko naročnik v redno obratovanje prevzame dobavljeno vozilo z vso zahtevano opremo in orodji, tehnično pripravljeno za prevzem oziroma uporabo, z vso zahtevano dokumentacijo in izvedenim šolanjem, kar obe pogodbeni stranki potrdita s podpisom prevzemnega zapisnika. |
| 3.3 | Naročnik in dobavitelj bosta protokol prevzema vozil in svoje kontaktne osebe za prevzem vozil določila po podpisu pogodbe. |
| 3.4 | Vzdrževanje oziroma izvajanje rednih kontrolnih pregledov, garancijskih in izrednih popravil (poškodbe) znaša do izteka šestintridesetega (36.) meseca od dneva uspešnega prevzema posameznega vozila v redno obratovanje. |
| 4. | Obveznosti naročnika |
| 4.1 | Naročnik se obvezuje, da bo zagotovil finančna sredstva, potrebna za plačilo dobave, ki je predmet te pogodbe. |
| 4.2 | Naročnik se obvezuje, da bo vozila prevzel v skladu z določili te pogodbe. |
| 4.3 | Naročnik se obvezuje, da bo vozila, ki so predmet te pogodbe, v garancijskem roku v celoti upravljal v skladu z navodili proizvajalca za vožnjo in upravljanje. |
| 4.4 | Naročnik se obvezuje, da bo v garancijskem roku strokovno in v dogovorjenih okvirih posegal v vozila, ki so predmet te pogodbe. Vse posege bo ustrezno dokumentiral in dokumentacijo po potrebi dal na voljo dobavitelju. |
| 4.5 | Naročnik se obvezuje, da bo vozila, ki so predmet te pogodbe, v garancijskem roku v celoti vzdrževal v skladu z navodili proizvajalca za vzdrževanje. |
| 4.6 | Naročnik se obvezuje, da bo tekoče spremljal in nadziral pogodbena dela in po potrebi potrjeval predlagane spremembe. |
| 5. | Obveznosti dobavitelja |
| 5.1 | Dobavitelj se obvezuje, da bodo dobavljena vozla nova in bodo dolovala brezhibno. |
| 5.2 | Dobavitelj se obvezuje, da bo naročniku zagotavljal: - vse servisne storitve pooblaščenega serviserja, - vgrajevanje originalnih rezervnih delov, - s strani proizvajalca odobrenih neoriginalnih rezervnih delov za vso standardno (serijsko) in dodatno opremo, v času garancijskega roka. |
| 5.3 | Dobavitelj se obvezuje, da bo originalne rezervne dele za vozila zagotavljal vsaj petindvajset (25) let od dneva zapisniške predaje zadnjega vozila v redno obratovanje. |
| 5.4 | Dobavitelj se obvezuje, da bo, v kolikor proizvajalec v času trajanja pogodbe vozilo, ki je predmet te pogodbe, umakne iz prodaje in prične s prodajo nove generacije vozila, verzija vozila po pogodbi pa ni več dobavljiva, dobavil novo generacijo vozila, ki izpolnjuje vse tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije, po nespremenjeni ceni. |
| 5.5 | Dobavitelj se obvezuje, da bo naročnika sproti obveščal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev prevzetih obveznosti. |
| 5.6 | Dobavitelj se obvezuje, da bo na poziv naročniku izročil vsa dokazila (ateste in certifikate kakovosti) o vgrajenih materialih, napravah in napeljavah. |
| 5.7 | Dobavitelj se obvezuje, da bo upošteval naročnikova navodila, če bo ta ugotovil, da uporabljeni material ne ustreza standardom in tehničnim predpisom, ga zavrnil in prepovedal njegovo uporabo. |
| 5.8 | Dobavitel se obvezuje, da bo v skladu s pravili stroke po potrebi opravil ustrezna preizkušanja na materialu na svoje stroške. Poleg tega je odgovoren za posledice uporabe materiala ali opreme, ki ne ustreza predpisani kakovosti. V kolikor zaradi nekakovostnega materiala ali opreme ali dela dobavitelja ni zagotovljena varnost pri uporabi in vzdrežvanju delovnega stroja, mora dobavitelj odpraviti pomanjkljivosti v skladu s pogodbo na svoje stroške. |
| 5.9 | Dobavitelj se obvezuje, da bo odpravil ugotovljelne morebitne napake v proizvodnji vozil, ki jih naročnikovo osebje ugotovi na vmesnih kontrolnih pegledih. V primeru, da dobavitelj napak ne odpravi, ima naročnik pravico znižati pogodbeno vrednost ali delno oziroma v celoti odstopiti od pogodbe. |

| 6. | Način plačila in plačilni pogoji |
| --- | --- |
| 6.1 | Dinamika plačil za nakup vozil po tej pogodbi je: - 1. plačilo: 40% od celotne pogodbene vrednosti nakupa vseh vozil brez DDV (vrednosti nakupa, brez vzdrževanja) v obliki avansa po podpisu pogodbe in v roku pet (5) delovnih dni po potrditvi pravilnosti predložene bančne garancije za zavarovanje vračila plačanega avansa. Vsa nadaljnja plačila so vezana na posamezno vozilo: - 2. plačilo: 40% od pogodbene vrednosti nakupa vozila brez DDV (vrednosti nakupa, brez vzdrževanja) po dobavi vozila na lokacijo naročnika, - 3. plačilo: 20% od pogodbene vrednosti nakupa vozila brez DDV (vrednosti nakupa, brez vzdrževanja) po zapisniškem prevzemu vozila v redno obratovanje. |
| 6.2 | Dobavitelj bo za nakup vsakega posameznega vozila izstavil en račun v celotni vrednosti nakupa po dobavi vozila na lokacijo naročnika, na katerem mora biti obvezno navedeno, da je bilo štirideset odstotkov (40%) plačila brez DDV (vrednosti nakupa, brez vzdrževanja) že izvršeno s plačilom avansa. |
| 6.3 | Dobavitelj bo izstavil ločen račun za vsak redni kontrolni periodični pregled posebej po izvedenem kontrolnem pregledu na osnovi pisnega potrdila naročnika o uspešno izvedenem rednem kontrolnem periodičnem pregledu. |
| 6.4 | Dobavitelj bo izstavil ločen račun za vsako opravljeno izredno vzdrževanje oziroma popravilo poškodbe posebej po odpravi poškodbe na osnovi pisnega potrdila naročnika o uspešno opravljenem izrednem vzdrževanju. |
| 6.5 | Naročnik bo obrazloženo zavrnil nepravilni račun v roku pet (5) delovnih dni po prejemu računa, dobavitelj pa mora v tem primeru izstaviti nov, pravilni račun v roku pet (5) delovnih dni od zavrnitve, v katerem bo izkazana pravilna vrednost dobav oziroma odpravljene druge nepravilnosti. |
| 6.6 | Naročnik se obvezuje, da bo svojo obveznost do dobavitelja za nakup posameznega vozila oziroma delni znesek računa poravnaval s plačilnim nalogom: - štirideset odstotkov (40%) vrednosti računa v trideset (30) dneh od dneva prejema računa, - dvajset odstotkov (20%) vrednosti računa v trideset (30) dneh od dneva zapisniškega prevzema vozila v redno obratovanje, ter: - račun za izvedeni redni periodični kontrolni pregled, - morebitne ostale račune za izvedena izredna popravila, v trideset (30) dneh od dneva prejema računa na osnovi zapisnika o opravljenih delih na |

| TRR dobavitelja št. |  |
| --- | --- |
| odprt pri banki |  |

| 6.7 | DDV (davek na dodano vrednost) se obračuna ob izstavitvi računa v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji. |
| --- | --- |
| 6.8 | Obvezni podatek v računu je sklic na to pogodbo. |
| 6.9 | V primeru, da je dobavitelj tuji gospodarski subjekt s sedežem v državi članici EU, morajo biti na računu ali dobavnici obvezno navedeni podatki za poročanje Intrastat: - država porekla, - pogoji dobave, - vrsta prevoznega sredstva (transporta), - šifra blaga po kombinirani nomenklaturi (tarifa), - neto masa. |
| 6.10 | Za nepravočasno poravnavo obveznosti po tej pogodbi je naročnik dolžan plačati zakonite zamudne obresti, ki veljajo v času plačilne zamude. |
| 6.11 | Dobavitelj ne sme svoje denarne terjatve do naročnika odstopiti tretji osebi brez predhodnega pisnega soglasja naročnika. V primeru, da naročnik s prenosom terjatve soglaša, sme dobavitelj zaračunati manipulativne stroške takšnega prenosa v višini 3% vrednosti prenesene terjatve (brez DDV) oziroma ne več kot 100,00 EUR brez DDV. |
| 7. | Pogodbena kazen |
| 7.1 | Za nepravočasno dobavo vozil je naročnik upravičen do pogodbene kazni v višini dveh promil (2 ‰) od pogodbene vrednosti nakupa nepravočasno dobavljenih vozil brez DDV za vsak začeti dan zamude zaradi razlogov na strani dobavitelja, vendar največ do pet procentov (5%) celotne pogodbene vrednosti nakupa delovnega stroja brez DDV. |
| 7.2 | Pogodbena kazen za nedoseganje nivoja vzdrževanja je določena v Prilogi 2. |
| 7.3 | Pogodbena kazen se obračuna s posebnim računom z rokom plačila v trideset (30) dneh od dneva prejema računa. |
| 7.4 | V primeru, da se pogodbena kazen ne plača, ima naročnik pravico, da jo odbije od še ne plačanih račuov. |
| 7.5 | Dobavitelj soglaša, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. |
| 8. | Finančna zavarovanja |
| 8.1 | Vse bančne garancije, ki jih bo dobavitelj predložil po tej pogodbi, morajo biti nepreklicne, brezpogojne in unovčljive na prvi poziv. Vse morajo biti prvovrstne s sedežem v državah EU ali EFTA. Banka mora za izpolnjevanje kriterija prvovrstnosti dosegati bonitetno oceno najmanj BBB- ustanove Standard & Poor's ali Fitch oziroma Baa3 ustanove Moody's. Prav tako morajo biti vse izdane v slovenskem ali anlgeškemjeziku, morebitne spore v zvezi z njimi pa rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, merodajno je pravo v Republiki Sloveniji. |
| 9. | Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (nakup) |
| 9.1 | Za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti bo dobavitelj v roku deset (10) dni od dneva obojestranskega podpisa pogodbe naročniku izročil bančno garancijo v višini deset odstotkov (10%) od celotne pogodbene vrednosti nakupa vseh vozil brez DDV v skladu z vzorcem iz razpisne dokumentacije, z veljavnostjo do izteka sedemnajstega (17.) meseca od dneva obojestranskega podpisa pogodbe. |
| 9.2 | Če dobavitelj ne predloži bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, bo naročnik vnovčil bančno garancijo za zavarovanje resnosti ponudbe. |
| 9.3 | V kolikor se podaljša rok za izvedbo pogodbene dobave, je temu ustrezno dobavitelj dolžan podaljšati bančno garancijo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti. |
| 10. | Zavarovanje za vračilo plačanega avansa |
| 10.1 | Po tem, ko naročnik dobavitelju potrdi pravilnost predložene bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, mora dobavitelj naročniku predložiti bančno garancijo za zavarovanje vračila plačanega avansa v celotni višini avansa, to je v znesku štirideset odstotkov (40%) od celotne pogodbene vrednosti nakupa vseh vozil brez DDV (torej celotna vrednost dobave vseh vozil, brez vzdrževanja) v skladu z vzorcem iz razpisne dokumentacije. |
| 10.2 | Po tem, ko naročnik dobavitelju potrdi pravilnost predložene bančne garancije za zavarovanje vračila plačanega avansa, bo naročnik dobavitelju avans nakazal v roku pet (5) delovnih dni. |
| 10.3 | Veljavnost bančne garancije za zavarovanje vračila plačanega avansa je enaka, kot bančna garancija za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti za dobavo vozil. |
| 10.4 | Naročnik bo bančno garancijo za zavarovanje vračila plačanega avansa unovčil v primeru, če dobavitelj ne bo dobavil vozil v pogodbenem roku in v skladu s tehničnimi zahtevami naročnika. |
| 11. | Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (vzdrževanje) |
| 11.1 | To zavarovanje pokriva celotno garancijsko obdobje vseh vozil, to je kompletno vzdrževanje, ki obsega izvajanje rednih kontrolnih pregledov, garancijskih in izrednih popravil (poškodbe). |
| 11.2 | V roku deset (10) dni po uspešnem prevzemu prvega vozila (1.) v redno obratovanje bo dobavitelj naročniku predložiti bančno garancijo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v višini pet odstotkov (5%) od celotne pogodbene vrednosti vzdrževanja vseh vozil brez DDV v skladu z vzorcem iz razpisne dokumentacije. |
| 11.3 | Veljavnost bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti mora veljati do skrajnega pogodbenega roka za izvajanje vzdrževanja zadnjega dobavljenega vozila, plus dva (2) meseca, torej skupaj do izteka triinpetdesetega (53.) meseca od dneva obojestranskega podpisa pogodbe. |
| 11.4 | Če dobavitelj ne predloži bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti (vzdrževanje), bo naročnik unovčil bančno garancijo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti (nakup). |

| 12. | Garancijski rok |
| --- | --- |
| 12.1 | Dobavitelj zagotavlja garancijo na vozilo (strojna in programska oprema) v trajanju do izteka šestintridesetega (36.) meseca od dneva zapisniškega prevzema vozila v redno obratovanje. |
| 12.2 | Dobavitelj je v garancijskem roku dolžan brezplačno odpraviti vse okvare vozil, ki so predmet te pogodbe (potrošni material ni predmet garancije), v razumnem roku, ki ga skupaj določita naročnik in dobavitelj. |
| 13. | Predstavniki pogodbenih strank |
| 13.1 | Pooblaščeni predstavnik oziroma skrbnik pogodbe s strani: |

| naročnika je |  |
| --- | --- |
| dobavitelja je |  |

| 13.2 | Pogodbeni stranki imata pravico v primeru objektivnih razlogov zamenjati v tej točki navedene predstavnike. O spremembi se morata pisno obvestiti. |
| --- | --- |
| 14. | Protikorupcijsko določilo |
| 14.1 | Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011 ZIntPK-UPB2), je nična vsaka pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: - pridobitev posla, - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti, - ter za vsako drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu, ki pogodbo sklepa, povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. |
| 14.2 | Pogodbeni stranki sta se dolžni vzdržati vsakršnih ravnanj, ki bi na podlagi vsebine iz točke 14.1 pomenila kršitev zakonskih določil. |
| 14.3 | V primeru, da naročnik ugotovi domnevni obstoj dejanskega stanja iz točk 14.1 in 14.2, je dolžan sprožiti postopek ugotavljanja ničnosti pogodbe ter o tem obvestiti pristojne organe pregona. |
| 15. | Razvezni pogoji |
| 15.1 | Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin: - če bo kupec seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja, ali - če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s: - plačilom za delo, - delovnim časom, - počitki, - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. |
| 15.2 | V primeru seznanitve kupca s kršitvijo, bo kupec ravnal v skladu s tretjo alinejo 4. odstavka 67. člena ZJN-3. |
| 15.3 | V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnje točke se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v šestdeset (60) dneh od seznanitve s kršitvijo. |
| 15.4 | Če naročnik v roku šestdeset (60) dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti (60.) dan od seznanitve s kršitvijo. |
| 16. | Spremembe in dopolnitve pogodbe |
| 16.1 | Spremembe in dopolnitve te pogodbe veljajo le, če so sklenjene med pogodbenima strankama v pisni obliki in le izjemoma, vedno pa ob soglasju obeh pogodbenih strank, vendar le-te ne morejo biti v nasprotju z določili ZJN-3 in OZ. |
| 17. | Reševanje sporov |
| 17.1 | Pogodbeni stranki soglašata, da bosta morebitne spore, ki bi izhajali iz te pogodbe ali bi bili v zvezi z njo, reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, bo spor obravnavalo pristojno sodišče v Ljubljani. |
| 18. | Končna določila |
| 18.1 | Dobavitelj soglaša, da ne sme pričeti z nikakršnimi dobavami pred podpisom te pogodbe in mu iz tega naslova ne pripadajo nikakršna finančna nadomestila s strani naročnika. |
| 18.2 | Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in pod pogojem, da dobavitelj naročniku predloži zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. |
| 18.3 | Ta pogodba je napisana v 4 izvodih, od katerih 3 izvode prejme naročnik in 1 izvod dobavitelj. |

| V |  | V Ljubljani, dne |
| --- | --- | --- |
| Dobavitelj: |  | Naročnik: |
|  |  | SŽ – Infrastruktura, d.o.o. |
|  |  | Matjaž Kranjc |
|  |  | Direktor |

Razpisni obrazec 8: Predračun

| Naročnik | SŽ – Infrastruktura, d.o.o. |
| --- | --- |
|  | Kolodvorska ulica 11 |
|  | 1000 Ljubljana |

| Ponudnik |  |
| --- | --- |

| Javno naročilo: | Nakup in vzdrževanje šest novih dvopotnih vozil za košnjo |
| --- | --- |

| Ponujeno novo dvopotno vozilo za košnjo: proizvajalec/tip/varianta/izvedenka |  |
| --- | --- |
| Vozilo |  |
| Sistem za vožnjo po tirih |  |
| Nadgradnja |  |

Predračun: Ponudbena vrednost v EUR brez DDV na dve decimalni števili natančno:

| # |  | Enota mere | Cena/enoto | Količina | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Novo dvopotno vozilo za košnjo | kpl |  | 6 |  |
|  | Redni periodični kontrolni pregledi do izteka šestintridesetega (36.) meseca od dneva prevzema novega dvopotnega vozila za košnjo v redno obratovanje |  |  |  |  |
| 2 | P1 | kontrolni pregled |  | 132 (6*22) |  |
| 3 | P6 | kontrolni pregled |  | 12 (6*2) |  |
| 4 | P18 | kontrolni pregled |  | 12 (6*2) |  |
| 5 | Celotna ponudbena vrednost (Skupaj zadnji stolpec 1+2+3+4) |  |  |  |  |

V ceno je zajeto vse, kar je določeno v:

- Razpisnem obrazcu 9: Tehnične zahteve, in

- Razpisnem obrazcu 8: Vzorec pogodbe.

Vrednosti v stolpcu »Skupaj« se izračunajo kot: cena/enoto * količina.

======================================================================================

Strinjamo se, da naša ponudba velja najmanj pet (5) mesecev od skrajnega roka za predložitev ponudb, kot je določeno v razpisni dokumentaciji in bo za nas obvezujoča.

V primeru, da je naša ponudba sprejeta, bomo zagotovili obe zavarovanji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (dobava, vzdrževanje) in zavarovanje vračila plačanega avansa v obliki in v znesku ter v rokih, določenih v razpisni dokumentaciji in pogodbi.

Zavedamo se, da si kot naročnik pridržujete pravico, da naše ponudbe ne izberete.

Razpisni obrazec 9: Tehnične zahteve

Tehnične zahteve za novo dvopotno vozilo za košnjo, v nadaljevanju »vozilo«

1. Splošno

Dvopotno vozilo je namenjeno za zatiranje rastja na železniških progah JŽI.

| 2. Podatki o vozilu |  |
| --- | --- |
| Kompletno vozilo mora biti novo. |  |
| Za obratovanje na Javni železniški infrastrukturi (v nadaljevanju JŽI) mora biti vozilo skladno z naslednjimi zahtevami: - veljavnimi tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost - TSI za konvencionalne hitrosti, - Direktivami: 2004/49/ES, 2008/57/ES, 2016/797/ES, - UIC objavami, - EN normami, - EN 15746-1, EN 15746-2, EN 15746-3, - Zakonom o Železniškem prometu (ZZelP-UPB6 Uradni list RS, št. 11/2011), - Zakonom o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-UPB3, Uradni list RS št. 56/2013), - Signalnim pravilnikom (Uradni list RS št. 123/2007), - Prometnim pravilnikom (Uradni list RS št. 50/2011), - Pravilnikom o zavorah, varnostnih napravah in opremi železniških vozil (Uradni list RS št. 122/2007), - Pravilnik o vzdrževanju tirnih vozil, ki niso tovorni vagoni (Uradni list RS, št. 43/19), - Pravilnikom o zgornjem ustroju železniških prog (Uradni list RS št. 92/2010), - Pravilnikom o železniškem telekomunikacijskem omrežju (Uradni list RS št. 59/2010), - Pravilnikom o projektiranju, gradnji in vzdrževanju stabilnih naprav električne vleke enosmernega sistema 3KV (Uradni list RS št. 56/2003), - Pravilnikom o tehnični skladnosti tirnih vozil (Uradni list RS št. 44/2011), - Uredbi o kategorizaciji prog (Uradni list RS št. 4/09, 5/09 – popravek, 62/11, 66/12 in 12/13). |  |
| Za vožnjo po cesti mora biti vozilo kompatibilno z veljavnimi tehničnimi predpisi EU in Republike Slovenije, ki urejajo področje cestnih vozil. |  |
| Vozilo mora biti kompatibilno z naslednjimi parametri železniških prog JŽI: |  |
| S tirno širino 1.435 mm. |  |
| Z minimalnim radijem tirničnega loka 100 m. |  |
| Minimalni polmer loka na specialnih oblikah tira je 80 m. |  |
| Z maksimalnim naklonom proge 26 ‰. |  |
| Z nadvišanjem tira do 170 mm. |  |
| Vozilo mora biti zmožno utirjanja na namenski površini oz. NPr-ju širine od 7-10 m. |  |
| Kljub zgoraj navedenim dokumentom, po katerih mora biti vozilo zgrajeno, so v nadaljevanju dodatno navedeni glavni tehnični poudarki posameznih delov vozila: |  |
| Ponujeno vozilo mora imeti vgrajen dizel pogonski motor, ki ustreza emisijskemu standardu EURO 6 ali novejšemu, moči v razponu od 115 kW do 200 kW. |  |
| Največja masa vozila ne sme presegati 17 t. |  |
| Dolžina vozila od 6.500 mm do 7.600 mm. |  |
| Maksimalna medosna razdalja 4.000 mm. |  |
| Za vožnjo po tirih mora imeti vozilo ločen hidrostatični pogon, ki poganja tirna kolesa. Pri vožnji po tirih cestne pnevmatike vozila ne smejo biti v kontaktu s tirnicama in morajo biti nad GRT (gornjem robom tirnice) min. 130 mm. |  |
| Upravljavska kabina vozila mora biti toplotno in zvočno izolirana ter klimatizirana. |  |
| Vidljivost z vozniškega sedeža mora pri vožnji po tirih omogočati neoviran pregled proge spredaj in na obe strani z vsemi signalnovarnostnimi in ostalimi infrastrukturnimi napravami in objekti. |  |
| Med opravljanjem funkcije progovnega vozila mora biti omogočena vožnja v smeri naprej in nazaj, pod enakimi pogoji. |  |
| Pri pogledu skozi vetrobransko steklo ne sme priti do zaznavnega optičnega popačenja predmetov in zamenjave barv signalov oz. signalih znakov. Njihova kakovost mora biti takšna, da ostane steklo v primeru udarca oz. mehanske poškodbe (če se preluknja ali poči) še vedno v okvirju in ščiti osebje ter zagotavlja dovolj vidljivosti za varno nadaljevanje vožnje. |  |
| Vetrobransko steklo mora biti opremljeno z napravo za ogrevanje, za odtajanje ledu in sušenje kondenza ter napravo za zunanje čiščenje. |  |
| Vozilo mora poleg voznikovega sedeža imeti sedež za sovoznika. Operater za košnjo mora imeti vrtljiv sedež ali kabino ter panoramsko okno oz. vrata. Kabina je lahko dvodelna, v tem primeru mora biti zagotovljena zasilna zaustavitev vozila iz obeh kabin. |  |
| Z vozniškega sedeža mora biti vozniku omogočen vzvratni pogled po celotni višini vozila na obeh straneh vozila s pomočjo ogrevanih ogledal ali z napravami, s katerimi se doseže enak namen. |  |
| Vozilo mora imeti za vožnjo po železniških tirih spredaj in zadaj po dve beli luči in reflektor (tretjo luč), vse z dvojno jakostjo osvetlitve (zasenčena, dolga) v obliki enakokrakega trikotnika. Omogočen mora biti vklop dolgih luči vseh belih žarometov in tudi reflektorja posamično spredaj in zadaj - SIST EN 15153-1, barva žarometov in svetilnost morata izpolnjevati pogoje iz standarda CIE S 004. |  |
| Za vožnjo po železniških tirih mora imeti vozilo spredaj in zadaj vzporedno po dve rdeči luči, ki se lahko poljubno prižigata oz. ugašata - SIST EN 15153-1. Vsa svetila morajo biti v LED tehniki. |  |
| Za vožnjo po železniških tirih mora imeti ustrezno dvotonsko sireno skladno s SIST EN 15153-2. |  |
| Vozilo mora imeti vsekolesni pogon, ter po železniških tirih omogočati hitrost vsaj od 0 do min. 30 km/h v obeh smereh vožnje, po cesti pa vsaj od 0 do min 40 km/h. |  |
| Ohmska upornost koles, ki omogočajo vožnjo po železniških tirih, mora biti ustrezne vrednosti UIC 533 (>0,01Ω) za zagotavljanje zaključevanja tirnih tokokrogov (ozemljitvene vezice). |  |
| Vsi izpostavljeni prevodni deli vozila morajo biti med seboj galvansko povezani in ozemljeni (preko tirničnih vodil med obratovanjem kot progovno vozilo). |  |
| Vozilo bo na železniških tirih obratovalo kot progovno vozilo, zato mora prepoznati vse spodaj navedene sisteme ki so vgrajeni na progah v okviru JŽI: |  |
| Magnetni tirni kontakt MTK S25000-Q9684-A172 (Siemens). |  |
| Avdiofrekvenčna izolirka (Iskra, 12R-65). |  |
| Izolirni tirni odseki (insulated track circuit). |  |
| Vozilo mora biti opremljeno z ročno zavoro, ki mora biti zaščitena pred nepooblaščenim posluževanjem. |  |
| V pnevmatski sistem vozila morajo biti integrirani sušilniki zraka ter omogočen izpust kondenzata. |  |
| Vozilo mora biti opremljeno z impulzno budnostno napravo (DSD) skladno z UIC 641 Guideline V (E) - mesto namestitve ročnega in nožnega tipkala za posluževanje budnika bo določil naročnik naknadno (ob mirovanju vozila mora biti omogočen preizkus vseh funkcij budnika), v primeru aktiviranja prisilnega zaviranja s strani naprave, mora le to biti registrirano v hitrostnem zapisu. |  |
| Vozilo mora biti opremljeno z sistemom za registracijo in odčitavanje hitrosti po železniškem tiru. Sistem mora omogočati registracijo in shranjevanje podatkov v elektronski obliki in analizo zapisanih podatkov. Naprava mora omogočati shranjevanje podatkov za časovno obdobje minimalno treh (3) mesecev. Signal oziroma dajalnik impulzov mora biti isti za registracijo hitrosti in za varnostne naprave. V kolikor je za prenos podatkov iz sistema na vozilu na PC za analizo potrebna dodatna oprema, jo zagotovi izbrani ponudnik (SD kartica, USB ključ, programska oprema, ipd.). Sistem mora zagotavljati min. 12 šifer za identifikacijo strojevodij. |  |
| Vozilo mora imeti sistem, ki omogoča daljinsko odčitavanje podatkov, kot so: datum, ura, GPS lokacija, število obratovalnih ur motorja po cesti in tiru, število kilometrov po cesti in tiru, hitrost vožnje po cesti in tiru, šifra strojevodje za vožnjo po tiru – sistem mora zagotavljati min. 12 šifer za vnos strojevodij. |  |
| V neposredni bližini vozniškega sedeža mora biti nameščen komunikacijski sistem Train Talk, proizvajalca Malux, tip TM 2002, ki mora biti opremljen z nosilcem za prenosni GSM-R aparat Sagem TIGR 350R. Priložen mora biti tudi modul (kit) za nadgradnjo sistema, ki omogoči kompatibilnost s prenosnim GSM-R aparatom SED Wireless OPH-810R. Oprema mora vsebovati tudi prenosni GSM-R aparat SED Wireless OPH-810R. |  |
| Vozilo mora biti opremljeno z baterijsko ročno signalno svetilko z rdečo in belo svetlobo in polnilcem, prvo pomočjo v skladu s Pravilnikom o zavorah, varnostnih napravah in opremi železniških vozil (Uradni list RS št. 122/2007). |  |
| Na zunanji strani vozila mora biti zavarovan prostor proti odtujitvi za: - zavorni cokli UIC 60, - signalno zastavico, - gasilni aparat, ki morajo izpolnjevati zahteve navedene v SIST EN 3-7 in v Pravilniku o zavorah, varnostnih napravah in opremi železniških vozil (Uradni list RS št. 122/2007) in jih prav tako zagotovi izbrani ponudnik in so predmet tega javnega naročila. |  |
| V primeru okvare pogona mora imeti vozilo vgrajen sistem za dvig sistema za vožnjo po tirih in umaknitev s tirov ter vleko z drugim vozilom. |  |
| Operaterju mora biti omogočen nadzor nad utirjanjem vozila iz vozniške kabine preko video zaslona, tako v dnevnem in nočnemu času (poslabšanih razmerah). |  |
| Vozilo mora biti opremljeno z vlečnim drogom z možnostjo priklopa na sprednji in zadnji strani vozila, kar omogoča, v primeru okvare, prevoz (vleko vozila) po železniških tirih z drugim železniškim vozilom preko konvencionalnega vlečnega kavlja in cesti z drugim vozilom. Vlečni drog mora biti takšne izvedbe, da omogoča spetje vozila in vlečnega vozila enemu delavcu. Vlečni drog mora biti del opreme in mora imeti določeno mesto in pritrditev na vozilu. |  |
| Barva vozila z nadgradnjami je osnovna RAL 1003, določene površine na vozilu RAL 7012, spodnji del vozila RAL 7024 (točne podatke bo naročnik sporočil naknadno). |  |
| Vozilo mora biti barvano najmanj z dvojnim nanosom dvokomponentne barve minimalne debeline 130 µm in končnim antigrafitnim lakom. Postopek in kvaliteta opleska po SIST EN ISO 2813. Vsi napisi in oznake na vozilu, ki zadevajo vožnjo po železniških tirih, morajo ustrezati določilom 7. točke 181. člena Prometnega pravilnika - Uradni list RS št. 50/11. Obseg in jezik tekstualnih napisov bo definiran naknadno. |  |

| 3. Nadgradnje na vozilu |  |
| --- | --- |
| Zložljiva delovna teleskopska roka je lahko maksimalne transportne višine 4.000 mm. |  |
| Delovno območje delovne teleskopske roke z mulčerjem mora omogočati min. 7.000 mm dosega pravokotno od osi tira do konca delovne glave v horizontalni smeri. |  |
| V vertikalni smeri mora delovno območje teleskopske roke z mulčerjem segati do min. 4.000 mm merjeno od GRT. |  |
| Delovna glava mulčerja mora biti vrtljiva za 180°, da omogoča delo v obeh smereh vožnje in opremljena z indikatorjem vibracij, ki v primeru povečanih vibracij opozori operaterja stroja. |  |
| Upravljanje delovne teleskopske roke je iz kabine vozila preko upravljalnega pulta s krmilno ročico. |  |
| Delovna širina gozdarskega mulčerja (glave) mora biti min. 1.200 mm in mora omogočati mulčenje in drobljenje vejevja do premera min. 80 mm. |  |
| Vozilo mora pri košnji omogočati, da se avtomatsko prilagaja konfiguraciji terena. |  |
| Delovna teleskopska roka mora imeti hidravlični sistem varovanja v primeru naleta delovnega priključka na oviro pri delu vsaj v smeri vožnje vozila naprej. |  |
| Vozilo mora biti opremljeno z orodjem za hitro (avtomatsko) menjavo priključkov in hitrimi hidravličnimi spojkami. |  |
| Dodatni priključek: krožne žage – diski za rezanje vej do min. premera 150 mm in delovne širine vsaj 1.700 mm. Priključek mora omogočati vrtenje za 180°, da je možno opravljati delo v obeh smereh vožnje. Med vožnjo mora biti zložljiva delovna teleskopska roka zavarovana proti premikanju. |  |
| Dodatni priključek: mulčerka glava z Y-noži za mulčanje trave in drobne podrasti z delovno širino min. 1200 mm in mora omogočati mulčanje in drobljenje rastja premera do 20 mm. |  |
| Vozilo mora biti opremljeno z LED svetili, ki osvetljujejo delovno okolico in so višinsko in smerno nastavljiva. V primeru okvare delovne teleskopske roke mora biti omogočeno pomožno (električno ali ročno) zasilno vračanje delovne teleskopske roke v osnovno (transportno) lego. |  |

4. Dokumentacija

Ob predaji vozila v redno obratovanje mora izbrani ponudnik naročniku predložiti: - Obratovalno dovoljenje za vožnjo po tirih javne železniške infrastrukture (JŽI) v Republiki Sloveniji oz. Dovoljenje za dajanje tirnega vozila na trg in homologacijo vozila za vožnjo po cesti (pridobitev obratovalnega dovoljenja in homologacije za vožnjo po cesti je v celoti naloga in strošek izbranega ponudnika). Polega tega mora izbrani ponudnik ob predaji vozila v redno obratovanje naročniku predložiti tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku, razen seznama rezervnih delov, ki je lahko tudi v angleškem jeziku, tri (3) izvode vsake v papirni obliki in tri (3) izvode v elektronski obliki: - Dokumentacijo v podatkovnem formatu Autocad (za risbe) in MS Office: - Komplet risb s kosovnico. - Podloge po kosovnici za najmanjšo zamenljivo enoto. - Instalacijske risbe ter splošne in podrobne načrte mehanskih, pnevmatskih, električnih, elektronskih, hidravličnih sklopov oziroma komponent in napeljav. - Stikalne sheme, ki so potrebne za pojasnitev funkcije in delovanje posameznega sistema. - Navodilo za uporabo. - Vzdrževalni program (časovna periodika) vseh sklopov in naprav z detajlnim opisom vseh potrebnih del in seznam sestavnih delov, ki jih je potrebno obvezno popraviti ali zamenjati: - Za sprotno (tekoče oz. redno) vzdrževanje s periodiko vzdrževanja. - Za revizijsko vzdrževanja s periodiko vzdrževanja. V vsakem vzdrževalnem programu je potrebno natančno navesti in opisati dela, ki jih je potrebno opraviti na posameznem agregatu, sklopu oziroma komponenti vozila. Poleg vsakega opisanega vzdrževalnega postopka je potrebno navesti podroben seznam rezervnih delov, ki jih je potrebno zamenjati ali popraviti. Potrebno je tudi navesti, koliko časa bo predvidoma vozilo izločeno iz uporabe za izvedbo posamezne vrste kontrolnega pregleda oziroma revizije. Pri tem morajo biti upoštevani čim krajši izvedbeni roki in izvajanje v okviru rednega delovnega časa naročnika brez prekinitev. V vsakem vzdrževalnem programu morajo biti navedeni tudi vsi ostali podatki, potrebni za vzdrževanje, posebej pa mora navesti varnostno kritične komponente skladno s 4. členom Uredbe EU 779/2019. V obeh vzdrževalnih programih (sprotno in revizijsko) mora ponudnik skladno z 4. členom Uredbe EU 779/2019 posebej izpostaviti varnostno kritične komponente, navesti opis potrebnih vzdrževalnih del z zamenjavami rezervnih delov. Pri vzdrževanju varnostno kritičnih komponent morajo biti upoštevani spodaj navedeni roki in ciklusi. Vzdrževanje kompletnega vozila se v čim večji meri smiselno vključi v spodnje roke in cikluse kontrolnih pregledov in revizije: Tabela 1: P1; P6; P18. Delovni rok (ur+20%); Časovni rok (dni); Delovni rok (ur+20%); Časovni rok (mes.); Delovni rok (ur+20%); Časovni rok (mes.). 1; 2; 3; 4; 5; 6. 200; ≤ 45; 1.200; ≤ 9; 2.400; ≤ 18. CIKLUS: P1-P1-P1-P1-P1-P6-P1-……..-P18. V Tabeli 1 so predstavljeni roki in ciklusi sprotnega vzdrževanja ( kontrolni pregledi), ki se nanašajo na sklope oziroma komponente odbojnih naprav, spenjalnih naprav, zavore, sistema za utirjanje, sistema za pogon in vodenje vozila po tiru, registriranje hitrosti vožnje po tiru, budnostne naprave in ostale naprave varnostno kritičnih komponent. Tabela 2: Rok revizije vozila. Delovni rok (ur+20%); Časovni rok (let). 1; 2. 10.000; ≤ 5+1. V tabeli 2 je predstavljen rok za revizijo, ki se nanaša na sklope oziroma komponente odbojnih naprav, spenjalnih naprav, zavore, sistema za utirjanje, sistema za pogon in vodenje vozila po tiru, registriranje hitrosti vožnje po tiru, budnostne naprave in ostale naprave varnostno kritičnih komponent. Rok med dvema revizijama je 5 let, ki se lahko podaljša za eno leto v kolikor tehnično stanje vozila to dopušča. V vzdrževalnem programu za varnostno kritične komponente se roki in ciklusi lahko tudi spremenijo. Roki in ciklusi vzdrževanja ostalih agregatov, sklopov oziroma komponent vozila morajo biti v čim večji meri usklajeni z roki, navedenimi v Tabeli 1 in Tabeli 2, tako, da bo vozilo čim manjkrat izločeno iz uporabe zaradi vzdrževanja. - Katalog sestavnih rezervnih delov oziroma elementov. - Preizkusni protokoli/preizkusni izkazi, atesti in certifikati, matične in kontrole knjige naprav.

5. Usposabljanje naročnikovega osebja za upravljanje in vožnjo vozila

Izbrani ponudnik mora opraviti usposabljanje naročnikovega osebja - do dvanajst delavcev, za upravljanje in vožnjo vozila. Usposabljanje opravi v Celju v Republiki Sloveniji v obsegu minimalno 60 ur. Pred usposabljanjem izbrani ponudnik predloži urnik in gradivo za usposabljanje v slovenskem jeziku. Po končanem usposabljanju kandidatom izda potrdila o uspešnem opravljenem usposabljanju. Prevajalca za prevajanje v slovenski jezik v času usposabljanja zagotovi izbrani ponudnik, kompletni stroški v zvezi s tem bremenijo izbranega ponudnika.

6. Izvedba rednih periodičnih kontrolnih pregledov v garancijski dobi

- Izbrani ponudnik (ali proizvajalec vozila ali od proizvajalca vozila pooblaščeni servis v Republiki Sloveniji) mora do izteka garancijskega roka, to je šestintrideset (36) polnih koledarskih mesecev od dneva zapisniške predaje vozila v redno obratovanje, v Republiki Sloveniji opraviti vse kontrolne preglede na vozilu. - Vsa dela na vozlu, ki se nanašajo na varnostno kritične komponente, sme izvajati le subjekt, ki je certificiran za izvajanje 4. funkcije priloge II. Uredbe 779/2019. Zato mora izbrani ponudnik za izvajanje teh del, v času garancije, pooblastiti podjetje v Republiki Sloveniji (vsa vzdrževalna dela se opravljajo v Republiki Sloveniji) in to je podjetje SŽ-VIT, d.o.o.. Iz dokumentacije o izvedenih delih mora biti razvidno, da je omenjena dela opravilo pooblaščeno podjetje v Republiki Slovenijo oz. SŽ-VIT, d.o.o. - Izbrani ponudnik mora v okviru kontrolnih pregledov opraviti vsa potrebna dela na vozilu, na vseh sklopih, komponentah, delih, …, in zamenjati vse sestavne dele, ki jih je potrebno obvezno zamenjati ali po potrebi po opravljenih meritvah. - Naročnik ponudnike opozarja, da izbranemu ponudniku ne bo priznal nikakršnih dodatnih stroškov v zvezi z izvedbo kontrolnih pregledov, kar vključuje tudi kompletne stroške njegovih strokovnjakov. - Naročnik bo izbranega ponudnika pravočasno obvestil o nameravani izvedbi kontrolnih pregledov in določil datum izvedbe.

7. Izredna popravila (poškodbe) v garancijskem roku

- Izredna popravila so tista, ki niso predmet rednega periodičnega vzdrževanja in garancijskih popravil. - Izredna popravila se izvajajo na osnovi potrjenega predračuna, v Republiki Sloveniji. - Protokol izvajanja izrednih popravil je enak kot za izvedbo garancijskih popravil.

8. Garancija in garancijska popravila

- Garancija za vozilo (strojna in programska oprema) znaša šestintrideset (36) polnih koledarskih mesecev od dneva zapisniške predaje vozila v redno obratovanje. To pomeni, ko so zaključeni vsi postopki testiranja, pridobitve obratovalnega dovoljenja oz. Dovoljenja za dajanje tirnega vozila na trg in šolanja naročnikovega osebja in vzdrževalnega osebja (SŽ-VIT). Pri predaji vozila v obratovanje začnejo teči roki in ciklusi kontrolnih pregledov in revizijskih popravil, kar se evidentira z zapisnikom. - Izbrani ponudnik (ali proizvajalec vozila ali od proizvajalca vozila pooblaščeni servis v Republiki Sloveniji) mora v garancijskem roku v Republiki Sloveniji brezplačno odpraviti vse okvare vozila (potrošni material ni predmet garancije). Naročnik z izvedbo garancijskih popravil nima nikakršnih stroškov. - V času garancije se mora izbrani ponudnik na prijavljeno okvaro vozila odzvati najkasneje naslednji delovni dan od prijave okvare in pristopiti k odpravi prijavljene okvare (vsaj s prisotnostjo na okvarjenem vozilu) najkasneje v treh (3) delovnih dneh od prijave okvare. Z naslednjim dnem od dneva prijave okvare prične teči ugotavljanje ne-razpoložljivosti vozila. - Okvara je odpravljena, ko to pisno potrdi naročnik. - Vsi v garancijskem roku zamenjani deli, sklopi, materiali in naprave imajo vsaj eno (1) letno garancijo od dneva prevzema vozila iz popravila. Enako velja tudi za izredna popravila. - Naročnik ne more uveljavljati garancije v primeru: - če vozila ni uporabljal v skladu s proizvajalčevimi navodili za vožnjo, uporabo in vzdrževanje, - če so bile na vozilu izvedene spremembe brez soglasja proizvajalca (oziroma njegovega predstavnika/zastopnika), - če so bili na vozilu novi originalni sestavni deli zamenjani z deli drugih proizvajalcev, ki niso odobreni s strani proizvajalca (niso iz prve vgradnje), - opustitve naročnikovih dolžnih ravnanj, ki bi lahko preprečile nastanek škode..

9. Zagotavljanje visoke razpoložljivosti vozila v garancijskem roku

- Zahteva naročnika je visoka razpoložljivost vozila. To pomeni minimalno devetdeset odstotna (90%) povprečna mesečna razpoložljivost vozila, merjeno na letnem nivoju, v izračun dosežene razpoložljivosti pa se ne upoštevajo dnevi, ko je vozilo izločeno iz obratovanja (vozilo v polni funkcionalnosti na razpolago naročniku za uporabo) zaradi razlogov na strani naročnika, kot so nepravilna uporaba, nesreča, napačno skladiščenje, ipd. - V kolikor ne bo zagotovljena visoka razpoložljivost vozila v garancijskem roku, iz razloga na strani izbranega ponudnika in nerazumno počasne izvedbe sprotnega vzdrževanja (kontrolni pregledi), bo naročnik izbranemu ponudniku za vsak začeti dan zamude, ki presega zahtevano minimalno povprečno razpoložljivost vozila, ob izteku vsakega leta v rednem obratovanju (npr. če je vozilo predano v obratovanje 15. junija, se izračun opravi v obdobju od vključno 15. junija do vključno 14. junija prihodnjega leta) zaračunal tri promile (3‰) od vrednosti sprotnega vzdrževanja za omenjeno obdobje, vendar največ do deset odstotkov (10%) le tega. - Ravno tako bo naročnik izbranemu ponudniku zaračunal dve desetini promila (0,2‰) nabavne vrednosti vozila, vendar največ do deset odstotkov (10%) le te, za vsak začeti dan zamude, ki presega zahtevani pristop k odpravi prijavljene okvare v roku treh (3) delovnih dni od prijave okvare, zaradi razlogov na strani izbranega ponudnika. - V kolikor ne bo zagotovljena visoka razpoložljivost posameznega vozila iz razloga na strani izbranega ponudnika, ima naročnik pravico unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v sorazmernem delu tega vozila.

10. Zaloga rezervnih delov, ki jo v garancijskem roku vzpostavi izbrani ponudnik

- Naročnik izbranemu ponudniku svetuje, da v svojem skladišču vzpostavi zadostno lastno zalogo rezervnih delov, ki jih je potrebno: - obvezno popraviti ali zamenjati v okviru rednega servisiranja, - na osnovi lastnih izkušenj menjati v okviru garancijskega in izrednega vzdrževanja, ter s tem zagotovi stabilno in hitro dobavo ter posledično visoko razpoložljivost vozila. - Ne glede na zapisano se izbrani ponudnik obvezuje, da bo originalne rezervne dele za vozilo zagotavljal vsaj petindvajset (25) let od dneva zapisniške predaje vozila v redno obratovanje. Ravno tako mora za to obdobje brezplačno zagotavljati morebitne nadgradnje in posodobitve elektronsko-računalniške opreme na vozilu.

11. Naročnikov vzdrževalec tirnih vozil

- V garancijskem roku mora izbrani ponudnik izvajati vse vrste vzdrževanja, preventivno in korektivno (kontrolni pregledi, okvare). - Vzdrževalna dela na vozilu, ki se nanašajo na varnostno kritične komponente, sme izvajati le subjekt, ki je certificiran za izvajanje 4. funkcije priloge II. Uredbe 779/2019. Zato mora izbrani ponudnik za izvajanje teh del, v času garancije, pooblastiti podjetje v Republiki Sloveniji in to je podjetje SŽ-VIT, d.o.o. To je družba v skupini SŽ, katere del jej tudi naročnik, je naročnikov pooblaščeni vzdrževalec tirnih vozil in se razume kot naročnik oziroma nastopa v vlogi naročnika. - Iz dokumentacije o izvedenih delih mora biti razvidno, da je omenjena dela opravilo pooblaščeno podjetje v Republiki Slovenijo oz. SŽ-VIT, d.o.o. - Predmet javnega naročila je zato tudi izvedba poučevanja do največ šest delavcev pooblaščenega podjetja iz predhodnega odstavka za vzdrževanje varnostno kritičnih komponent vozila in komponent, pomembnih za varnost železniškega prometa. Po končanem usposabljanju udeležencem izda potrdila o usposobljenosti za vzdrževanje.

12. Lokacija in rok dobave

- Rok dobave, to je prevzem vseh vozil v redno obratovanje, je do izteka petnajstega (15.) meseca od dneva obojestranskega podpisa pogodbe, od tega vsaj tri (3) vozila do izteka dvanajstega (12.) meseca od dneva obojestranskega podpisa pogodbe. - S prvim (1.) dnem naslednjega meseca po prevzemu posameznega vozila v redno obratovanje se prične garancijsko obdobje v trajanju šestintrideset (36) mesecev, to je tudi obdobje kompletnega vzdrževanja vozila. - Vzdrževanje do izteka meseca, v katerem je bilo vozilo prevzeto v redno obratovanje, je v celoti obveznost in strošek izbranega ponudnika. - Pogodba o dobavi in vzdrževanju vozila se torej z izbranim ponudnikom sklene za največ do izteka enainpetdesetega (51.) meseca od dneva obojestranskega podpisa pogodbe. - Vozilo izbrani ponudnik dostavi na lokacijo naročnika, Republika Slovenija, in sicer po dve vozili v: - Ljubljano, - Pivko, - Celje. Vse s tem povezane stroške nosi izbrani ponudnik (naročnik nima s tem nikakršnih stroškov). - V času izdelave vozila bo naročnik oziroma največ štirje (4) predstavniki naročnika izvedli največ tri (skupaj za vozila, ki so istočasno v proizvodnji) vmesne kontrolne preglede oziroma kakovostne preglede opravljenih del na lokaciji proizvajalca vozila. Izvajalca bremenijo izključno njegovi lastni stroški, ki bodo nastali ob morebitnih vmesnih kontrolnih pregledih. Naročnikove stroške prenočišča, prehrane, dnevnic in podobno krije naročnik sam. Ravno tako bosta naročnik in izbrani ponudnik na vmesnih kontrolnih pregledih reševala vsa morebitna vprašanja v zvezi z izdelavo vozil.

Ponudnik mora v ponudbi obvezno priložiti (priloga tega obrazca):

- osnovni tehnični opis in prikaz ponujenih vozil (skice, risbe, tekstovni opis), vrisanih v mrežo profila UIC 505-1, iz katere bo razvidna konfiguracija vozil z osnovnimi merami,

- razčlenjen terminski načrt izvedbe vseh faz proizvodnje, dostave in vseh aktivnosti do končnega prevzema v redno obratovanje v tednih (prvi teden se prične s prvim dnem po podpisu pogodbe).

Razpisni obrazec 10: Izjava proizvajalca vozila ali posameznega sistema ali komponente vozila

Proizvajalec:

|  | Naziv |
| --- | --- |
|  | Naslov |
|  | Kraj, država |

Izjava

Zgoraj navedeni in spodaj podpisani proizvajalec vozila, posameznega sistema ali komponente vozila izjavljamo in potrjujemo, da:

- ponujeno vozilo, ki ga proizvajamo,

- naš sistem v ponujenem vozilu, ki ga proizvajamo,

- naša komponenta v ponujenem vozilu, ki jo proizvajamo,

v celoti izpolnjuje spodaj navedene tehnične zahteve naročnika:

Navedba tehničnih zahtev naročnika, ki jih potrjujemo s to izjavo:

Kraj in datum:				 Žig in podpis proizvajalca

(odgovorna oseba)