| Maribor, 10. 1. 2025 |
| --- |
| Arh. št.: |
|  |  | Strojna služba |
| Objekt: | JEZ IN MHE MELJE |  |
| Postroj: | PRETOČNA POLJA |  |
| Naprava: | PRETOČNO POLJE 2 in PRETOČNO POLJE 3 |  |
|  | Tehnični popis del Remont zapornih tabel obratovalne zapornice pretočnega polja 2 in 3 jezu Melje |  |

Predmet tega razpisa je remont obratovalnih zapornic pretočnega polja št. 2 in 3 na jezu Melje.

Jez Melje je opremljen s šestimi pretočnimi polji v katera so vgrajene obratovalne zapornice, vsaka sestavljena  iz segmenta z nasajeno zaklopko. Zapornice so bile izdelane leta 1968. Pogoni zapornic so elektro mehanski preko verige in so bili obnovljeni  v letih 2006 do 2010 v času obnove HE Zlatoličje.

Zaporne table (segment z nasajeno zaklopko) so bile nazadnje v remontu v letih od 1993 do 2002, obnovljena je bila protikorozijska zaščita in zamenjana vsa gumijasta tesnila.

Prepustna zmogljivost jezu znaša 4200 m3/s, skupno s kanalom pa 4700 m3/s.

Na mostu pretočnih polj so vgrajene tirnice za vožnjo portalnega žerjava z ročico nosilnosti 4t za prenos in vlaganje zapornih igel ter vzdrževalna dela na obratovalnih zapornicah.

KAZALO VSEBINE

1	Obseg remonta	2

2	Rok izvedbe del	3

3	OSNOVNE TEHNIČNE KARAKTERISTIKE PRETOČNIH POLJ JEZ MELJE	3

4	Popis DEL	4

4.1	Pripravljalna dela	5

4.1.1	Ureditev gradbišča	5

4.1.2	Zapiranje pretočnega polja s tesnilnimi iglami na vtoku	5

4.1.3	Kontrola delovanja obratovalne zapornice pred demontažo	5

4.1.4	Postavitev obratovalne zapornice v remonti položaj	5

4.1.5	Montaža in demontaža delovnih odrov	5

4.1.6	Najem delovnih odrov	5

4.1.7	Montaža, uporaba in demontaža zaščit proti prašenju v okolico in neugodnim vremenskim vplivom ter izdelava lovilnih ponjav za zbiranje abraziva	5

4.1.8	Visokotlačno pranje zapornice in čiščenje zunanjih površin in notranjosti	6

4.1.9	Sanacija poškodb	6

4.1.10	Sanacija betonov okoli vbetoniranih vodil	6

4.1.11	Dreniranje prostora pred pragom	6

4.1.12	Izdelava in montaža ograje	6

4.2	Remont zaklopke zapornice	6

4.2.1	Demontaža in razstavljanje opreme zaklopke	6

4.2.2	Pregled konstrukcije zaklopke	6

4.2.3	Obešenje zaklopke	7

4.2.4	Tesnila zaklopke	7

4.2.5	Ležaji zaklopke	7

4.2.6	Naslon za zaklopko	7

4.2.7	Montaža opreme zaklopke	8

4.3	Remont segmenta zapornice	8

4.3.1	Demontaža in razstavljanje opreme segmenta zapornice	8

4.3.2	Pregled konstrukcije  segmenta zapornice	8

4.3.3	Segmentna ročica	8

4.3.4	Obešenje segmentne zapornice	8

4.3.5	Tesnila segmenta zapornice	8

4.3.6	Bočno vodilo	9

4.3.7	Lestev, ograje in pohodne rešetke	9

4.3.8	Vodilni kolut Ø 400 verige	9

4.3.9	Vodilni – podporni kolut verige	9

4.3.10	Montaža opreme segmenta zapornice	10

4.4	Remont ostale opreme obratovalne zapornice	10

4.4.1	Sanacija vbetoniranega praga segmenta zapornice	10

4.4.2	Sanacija vbetoniranih vodil, tekalnih in tesnilnih površin segmenta	10

4.4.3	Bočni ščiti	10

4.4.4	Obnova gretja bočnih ščitov	10

4.4.5	Pranje, razgibavanje in mazanje dvižnih verig	11

4.5	Preizkušanje opreme in nastavitve	11

4.5.1	Suhi testi	11

4.5.2	Mokri testi	11

4.5.3	Funkcionalno preizkušanje obratovalne zapornice	11

4.6	Protikorozijska zaščita (PKZ) obratovalne zapornice	11

4.6.1	Zunanje površine zapornice vključno s tesnilnimi okvirji in pritrdilnimi letvami tesnil	11

4.6.2	Vse vidne površine zapornice zaščitene, ki ob zaprtem položaju zapornice niso potopljene v vodo	12

4.6.3	Tesnilne površine bočnih ščitov	12

4.6.4	Bočni ščiti – ostale površine	12

4.6.5	Notranje površine segmenta in zaklopke	12

4.6.6	Prag in vbetonirani deli obratovalne zapornice	13

4.6.7	Razni pokrovi in zaščite opreme zapornice	13

4.6.8	Popravilo poškodb PKZ po montaži	13

4.7	Maziva	13

4.7.1	Mast za verižnike in verige	13

4.7.2	Penetracijsko mazivo za verige	13

4.7.3	Mast za drsne in kotalne ležaje	13

4.7.4	Penetracijsko mazivo v spreju s slamico, ki topi rjo	14

4.7.5	Kurilno olje ali white spirit	14

4.8	Transport opreme	14

4.9	Odstranitev  odpadkov z gradbišča	14

4.10	Dokumentacija izvajalca	14

5	SPLOŠNE TEHNIČNE ZAHTEVE	14

5.1	Splošno	14

5.2	Demontaža in montaža opreme	14

5.3	Pregledi, preizkusi in prevzemi	15

5.4	Garancija	15

6	Posebne tehnične zahteve	16

6.1	Protikorozijska zaščita	16

6.1.1	Tehnične zahteve za premaze	16

6.1.2	Barvne nianse končnih premazov	17

6.1.3	Kontrola kvalitete protikorozijske zaščite	17

6.1.4	Kriteriji sprejemljivosti pri končni kontroli	18

6.1.5	Obseg površin	18

6.1.6	Predpisi in standardi	18

6.2	Gradbeni odri	21

6.3	Pranje, razgibavanje in mazanje dvižnih verig	22

6.4	Gumijasta tesnila	22

6.5	Vijačni material	22

6.6	Dokumentacija izvajalca	22

6.6.1	Detajlni terminski plan izvedbe del	23

6.6.2	Dokumentacija za zagotavljanje kvalitete	23

6.6.3	Izdelava in predaja dokumentacije za PKZ	23

6.6.4	Dnevnik o izvajanju del	23

7	PRILOGE	23

Obseg remonta

Remont obratovalne zapornice v glavnem zajema:

Ureditev gradbišča in vzpostavitev pogojev za izvajanje del

Zapiranje pretočnega polja s pomožnimi zapornicami (iglami; izvede DEM)

Postavitev segmenta ter zaklopke v položaj za remont (izvede DEM)

Postavitev delovnih odrov in zaščit proti prašenju

Visokotlačno pranje zapornice in čiščenje zunanjih površin in notranjosti

Sanacija poškodb

Demontaža opreme zaporne table (tesnilni okvirji - letve, dvižne verige, vodilna kolesa segmenta, pohodne rešetke, itd)

Razstavitev in čiščenje demontirane opreme

Pregled demontirane opreme z določitvijo načina sanacije

Sanacija demontirane in razstavljene opreme

Popravilo praga zapornice z zavaritvijo nerjavnega traku

Obnova PKZ

Čiščenje in mazanje dvižnih verig

Sanacija gretja bočnih ščitov

Montaža opreme

Mazanje ležajev pogonov

Preizkusi in nastavitve

Izdelava in predaja dokumentacija za zagotavljanje kvalitete

Rok izvedbe del

Izvajalec bo z deli lahko pričel takoj po sklenitvi pogodbe predvidoma v mesecu maju 2025 in jih zaključil v mesecu Decembru 2026.

Okvirni termini del na pretočnem polju 2:

- Pričetek predvidoma v mesecu maju 2025 in zaključek  v mesecu decembru 2025

Okvirni termini del na pretočnem polju 3:

- Pričetek predvidoma v mesecu februarju 2026 in zaključek  v mesecu decembru 2026

OSNOVNE TEHNIČNE KARAKTERISTIKE PRETOČNIH POLJ JEZ MELJE

| - število pretočnih polj | 6 |  |
| --- | --- | --- |
| - tip zapornice | Segmentna zapornica z nasajeno zaklopko |  |
| - proizvajalec in leto izdelave | METALNA, 1968 |  |
| - višinske kote: - zgornja voda - spodnja voda |  |  |
|  | 253,20 | m.n.v. |
|  | 244,11 | m.n.v. |
| - nominalna zajezitvena višina pretočnega polja | 7,56 | m |
| - max. propustnost pretočnih polj | 4200 | m3/s |
| - glavne dimenzije zapornice: |  |  |
| - širina polja | 17 | m |
| - višina zapornic: - zaklopka - segment |  |  |
|  | 2,446 | m |
|  | 6,132 | m |
| - masa zapornic: - zaklopka - segment |  |  |
|  | 8,07 | t |
|  | 41,768 | t |
| - konstrukcija zapornic: |  |  |
| - zaklopka | varjena |  |
| - segment | varjena |  |
| - tesnjenje |  |  |
| - tesnjenje segmenta | profilirana guma |  |
| - tesnjenje zaklopke na bočnih ščitih | profilirana guma |  |
| - tesnjenje med segmentom in zaklopko | ploščata guma |  |
| - tesnjenje na pragu - tesnjenje v vogalu zaklopka-segment - tesnjenje tesnilnih okvirjev | Tesnilna guma profilirana Gumi peta iz kalupa Ploščata guma |  |
| - pogonski (dvižni) mehanizem zapornic (za eno polje) | - obojestranski sinhroniziran elektromotorni reduktorski pogon z verižniki in členasto verigo |  |
| - elektromotorni pogon (karakteristika obstoječih el.motorjev) |  |  |
| - število el. motorjev | 2 |  |
| - moč | 15 | kW |
| - število vrtljajev | 975 | min-1 |
| - hitrost dviga/spuščanja zapornice |  |  |
| - zgornja tabla | 0,5 | m/min |
| - spodnja tabla | 0,5 | m/min |
| - izvedba dvižnega mehanizma | - kombinirano polževo prestavno gonilo z dodatno prestavo valjastih zobnikov, - verižniki in členkaste verige ter vodilna kolesa verige |  |
| - Členkasta veriga |  |  |
| - razdalja med členki | 170 | mm |
| - dolžina | 12,403 | m |
| - nosilnost | Ni podatka | t |
| - Ročni pogon v sili | z namestitvijo ročnega kolesa na gredi elektromotorja |  |

Popis DEL

Pripravljalna dela

Ureditev gradbišča

Gradbišče je potrebno urediti v skladu z varnostnim načrtom VN 01/20 – revizija 4

Po zaključku vseh del je potrebno delovišče pospraviti in očistiti.

Zapiranje pretočnega polja s tesnilnimi iglami na vtoku

Gor vodno zapiranje pretočnega polja s vstavljanjem tesnilnih igel s portalnim žerjavom v gorvodno nišo izvedejo delavci DEM. Eventualno potrebno dodatno tesnjenje s ponjavami, deskami ali drugimi sredstvi na dolvodni strani pomožne zapornice je v obsegu Izvajalca po tem razpisu.

Kontrola delovanja obratovalne zapornice pred demontažo

Pred pričetkom demontaže je potrebno takoj po zapiranju pretočnega polja s tesnilnimi iglami preveriti gibanje zaklopke in segmenta do končnih položajev ob prisotnosti Izvajalca in Naročnika. Pri tem je potrebno;

- spremljati gibanje do končnih leg (enakomernost gibanja, hrup, itd.),

- med gibanjem tesnila mazati s tekočo vodo,

- posneti električne tokove pogonskih elektromotorjev med dviganjem in spuščanjem zapornih tabel.

Postavitev obratovalne zapornice v remonti položaj

Za izvedbo remonta zapornico postavimo v remontni položaj. Segment je podložen z lesenimi podlogami ustrezne višine, zaklopka je odprta, da je možen dostop v notranjost.

Montaža in demontaža delovnih odrov

- Delovni oder je potrebno postaviti na gorvodni in dolvodni strani segmenta zapornice in zaklopke (vključujoč bočne ščite) ter za ročice segmenta.

- Delovni oder se bo uporabljal za izvedbo demontažno-montažnih del in izvedbo PKZ.

- Oder mora ustrezati predpisom o varnosti pri delu in ostalim zahtevam pod točko 6.2

Najem delovnih odrov

Najem delovnega odra za izvedbo PKZ po tem razpisu se predvidi v trajanju 120 koledarskih dni.

Montaža, uporaba in demontaža zaščit proti prašenju v okolico in neugodnim vremenskim vplivom ter izdelava lovilnih ponjav za zbiranje abraziva

Za nemoteno delo je potrebno pred pričetkom obnove PKZ izvesti prilagoditve ob zapornici:

- Zaščititi pogonski prostor v stebrih na obeh straneh pred vdorom peska, barv, topil, ipd.

- Zatesniti vse odprtine in preprečiti vstop prahu v notranjost objekta.

- Popolnoma zaščititi drsne tesnilne površine vbetoniranih vodil, ležaje segmentne zapornice, pogonski verižnik, osi-ležajna mesta obešanja segmenta in zaklopke, navojne luknje z vijaki,…

- Preprečiti prašenje (prahu, abraziva, ostankov barve in barvne megle) v okolico z namestitvijo ponjav (cerad), ki bodo hkrati zaščitile delovišče pred vremenskimi vplivi kot npr.: direktno sončno svetlobo, dežjem,…

- Padanje abraziva z ostanki barve v reko mora izvajalec preprečiti z namestitvijo podesta in lovilnih ponjav na gorvodni in dolvodni strani.

- Izvesti zaščito vodne površine nizvodno med pogonskima stebroma s plavajočo filter pregrado, navedeno zaščito je dolžan vzdrževati do dokončanja del.

- Zaščite proti prašenju morajo imeti možnost izvedbe naravnega prezračevanja z enostavnim odpiranjem zgoraj in spodaj.

Opomba: Zaščitne ponjave (cerade) morajo biti neprepustne za prah, odporne na abraziv, delno prosojne in na spojih prekrite. Na določenih mestih se lahko namesti fino perforirana ponjava za namene zračenja.

Visokotlačno pranje zapornice in čiščenje zunanjih površin in notranjosti

Obratovalno zapornico (zunanje površine in notranjost) je potrebno v pretočnem

polju očistiti vseh naplavin, mulja in drugih nečistoč in oprati z vodo pod pritiskom.

Sanacija poškodb

- Vizualni pregled konstrukcije

- Sanacija korozijskih poškodb z navarjenem in brušenjem	- 30 kg dodajnega materiala EVB 50

- Dobava in navarjenje novih inox izpustnih cevi 6/4˝ za drenažo zaporne table (3x3m) (vključujoč demontažo obstoječih)

- Dobava nosilnih I profilov 160 (S235) – 8 x 0,5 m

Sanacija betonov okoli vbetoniranih vodil

Betone na gorvodni strani vbetoniranih bočnih vodil je potrebno sanirati (visokotlačno pranje, brušenje, kitanje in barvanje), tako da se zmanjša možnost vdora vode do vbetoniranih bočnih vodil (korozija vbetoniranih delov).

Dreniranje prostora pred pragom

Da se bo lahko izvedba del na pragu zapornice izvajala na suhem, je potrebno zaradi netesnosti tesnilnih igel prostor pred pragom drenirati (izčrpavati). V ta namen se za izčrpavanje vode uporabi potopna črpalka s krmiljenjem nivoja.

Izdelava in montaža ograje

(risba št. DEMEJ--7S0011)

Na koncu jezu med pretočnim poljem 6 in steno dovodnega kanala je potrebno izdelati in zmontirati ograjo v vroče cinkani izvedbi.

Remont zaklopke zapornice

Demontaža in razstavljanje opreme zaklopke

Demontaža sklopov zaklopke in razstavljanje sklopov na sestavne dele ter čiščenje (horizontalno tesnilo, tesnilo bočnih ščitov)

Pregled konstrukcije zaklopke

(risba št. EZ 01-00-66180)

Vizualni pregled konstrukcije (zunanjost in notranjost)

Dimenzijska in geodetska kontrola

Obnova PKZ (zajeto v točki 4.6)

Obešenje zaklopke

(risba št. EZ 01-1-66181)

Vizualni pregled

Dimenzijska kontrola sornika in ležajne puše na verigi

Dobava in montaža ležajne puše

Obnova PKZ (zajeto v točki 4.6)

Tesnila zaklopke

(risba št. EZ 01-00-66187)

Vizualni pregled tesnilnega okvirja

Dobava in zamenjava tesnil

- Vzdolžno tesnilo 325 x 10 (ploščata guma) L = 14990 mm	1 kom

- Gumijasta peta D + L  (risba EZ 1-4-65967 manjka)	2 kom

- Gumijasta peta D + L  (risba EZ 1-4-65968 manjka)	2 kom

(Kalup za izdelavo gumi pet bo dal na razpolago Naročnik)

- Podložna guma 160 x 2, L = 2015 mm	2 kom

- Podložna guma 84 x 10, L = 180 mm	2 kom

- Profilna guma S5, D + L, L = 2040 mm	2 kom

- Zamenjava ploščate gume 2 mm, 20 x 4700	2 kom

- Podložna guma 2x160, L=1050 (nadvišanje EZ 01-00-129758)	2 kom

- Profilna guma S5, D + L, L = 1040 mm (nadvišanje EZ 01-00-129758)	2 kom

Dobava in zamenjava vijačnega materiala za pritrditev tesnila v vroče cinkani izvedbi.

- Izdel. in montaža trakov iz vzmetne pločevine 0,4x150 L=3200 	2 kom

Obnova PKZ tesnilnega okvirja in letev (zajeto v točki 4.6)

Ležaji zaklopke

(risba št. EZ01-00-66187) - Tesnilo in ležaji zaklopne zapornice

- Vmesni ležaj (risba EZ 01-1-66192)	7 kom

  - Dobava in zamenjava mazalk

- Krajni ležaj (risba EZ 01-1-66189)	2 kom

  - Dobava in zamenjava mazalk

Naslon za zaklopko

(risba št. EZ 1-1-66179)

Vizualni pregled

Obnova PKZ (zajeto v točki 4.6)

Montaža opreme zaklopke

Sestava obnovljenih elementov zaklopke

Montaža sklopov opreme

Nastavitve

Remont segmenta zapornice

Demontaža in razstavljanje opreme segmenta zapornice

Demontaža sklopov segmentne zapornice, razstavljanje sklopov na sestavne dele in čiščenje (tesnila, bočna vodila, rešetke, pokrovi grelcev bočnih ščitov, oprema za gretje bočnih ščitov in grelni kabli)

Pregled konstrukcije  segmenta zapornice

(risba št. EZ 1-00-66163, EZ 1-00-66162, EZ 1-00-66161, EZ 01-00-66160,

EZ 01-00-66159)

Vizualni pregled konstrukcije (zunanjost in notranjost)

Dimenzijska in geodetska kontrola

Popravilo korozijskih poškodb z navarjenem (zajeto v točki 4.1.9)

Obnova PKZ (zajeto v točki 4.6)

Segmentna ročica

(risba št. EZ 1-00-66170))

Vizualni pregled konstrukcije

Obnova PKZ (zajeto v točki 4.6)

Obešenje segmentne zapornice

(risba št. EZ 01-1-66164)

Vizualni pregled

Dimenzijska kontrola sornika in ležajne puše na verigi poz. 1 (Ø 200 mm)

Dobava in montaža nove ležajne puše

Dobava in zamenjava vijačnega materiala v vroče cinkani izvedbi

Obnova PKZ (zajeto v točki 4.6)

Tesnila segmenta zapornice

(risba št. EZ 01-00-66171)

Vizualni pregled tesnilnih okvirjev in popravilo (varjenje podaljškov) zaradi nad višanja zapornice.

Dobava in zamenjava tesnil

- Tesnilo na pragu 90 x 20, L = 17100 mm	1 kom

- Profilna guma  60 x 25  (risba EZ 1-4-64247 manjka)	2 kom

- Podložna guma 120 x 2, L = 8720 mm	2 kom

- Profilna guma S5, D + L, L = 8700 mm	2 kom

- Spojno površino med tesnilnim paketom in segmentom zapornice tesniti z maso, ki ekspandira v stiku z vodo

Dobava in zamenjava vijačnega materiala za pritrditev tesnila v vroče cinkani izvedbi

Dobava, razrez in montaža vzmetne pločevine za povečanje pritiska na vertikalno tesnilo (130x1x3000 (zunanji r=7840, notranji r=7970)

Obnova PKZ tesnilnega okvirja in letev (zajeto v točki 4.6)

Bočno vodilo

(risba št. EZ 01-1-66174)

Vizualni pregled

Dimenzijska kontrola ležajne puše proti vodilnega koluta poz. 2 in sornika poz. 3

Dobava in zamenjava vijačnega materiala - v vroče cinkani izvedbi

Dobava in zamenjava gumijaste podloge poz.8

Izdelava in dobava jeklenih distančnih podlog

Obnova PKZ (zajeto v točki 4.6)

Lestev, ograje in pohodne rešetke

(risba št. EZ 1-00-66195)

Vizualni pregled

Popravilo ali zamenjava korodiranih elementov ograje

Dobava in zamenjava vijačnega materiala v vroče cinkani izvedbi

Dobava in zamenjava pohodnih rešetk v vroče cinkani izvedbi

Obnova PKZ (zajeto v točki 4.6)

Vodilni kolut Ø 400 verige

na segmentu (risba št. EZ 01-1-66197)

Vizualni pregled

Dimenzijska kontrola ležajev koluta

Gumi tesnilo 50 x 310 x 310 EPDM 60-65 Sha (preveriti dimenzijo)

Obnova PKZ (zajeto v točki 4.6)

Vodilni – podporni kolut verige

Kolut je montiran na steno levega in desnega stebra (risba manjka)

Vizualni pregled

Dimenzijska kontrola ležajev koluta

Obnova mazalnega sistema, dobava in montaža nerjavnih cevi, priključkov in mazalk.

Obnova PKZ (zajeto v točki 4.6)

Montaža opreme segmenta zapornice

Sestava obnovljenih elementov

Montaža sklopov opreme

Nastavitve

Remont ostale opreme obratovalne zapornice

Sanacija vbetoniranega praga segmenta zapornice

(risba št. EZ 1-1-65540)

Vizualni pregled praga,

Penetrantska kontrola privarjenega nerjavnega traku (var + trak)

Geodetska kontrola ravnosti praga,

Obnova PKZ (zajeto v točki 4.6)

Sanacija vbetoniranih vodil, tekalnih in tesnilnih površin segmenta

(AP7-00-14144, AP07-00-14238) ( risba št. EZ01-00-65539)

Vizualni pregled (tekalne in tesnilne površine morajo biti gladke)

Sanacija poškodb z navarjenem, brušenjem in poliranjem v ravnino (1 m2)

Geodetska kontrola ravnosti in vzporednosti vodil, tekalnih in tesnilnih površin,

Brušenje betona v področju naleganja tesnil in izvedba premaza  (1 m2)

Obnova PKZ (zajeto v točki 4.6)

Bočni ščiti

(risba št. FZ03-00-16864), ( risba št. EZ1-00-66162), ( risba št. MOMEJ—8S0610)

Geodetska kontrola ravnosti in vzporednosti bočnih ščitov

Demontaža pokrovov grelcev

Demontaža grelnih elementov (radiatorjev)

Predelava pritrditve grelcev (radiatorjev) v montažno izvedbo

Vizualni pregled poškodb na steni ščitov

Dobava in montaža odtočnih žlebov s fleksibilno cevjo pod bočnimi ščit

Obnova PKZ (zajeto v točki 4.6)

Montaža grelcev (radiatorjev) in pokrovov

Obnova gretja bočnih ščitov

Obnova gretja obsega:

  - Demontaža grelnih kablov, temperaturnih tipal Pt100, priključnih in signalnih kablov do krmilne elektro omarice v stebru, priključnih doz

- Dobava in montaža vseh novih kablov, tipal, priključnih doz, zaščitnih gibljivih cevi (priključni spoji vodotesni)

Grelni kabel GN 5 - 63 W/m, premer kabla 6-7mm	150 m

Priključni kabel GN hladni	20 m

  - Povezave, meritve in preizkus gretja

Pranje, razgibavanje in mazanje dvižnih verig

Podrobno opisano v točki 6.3.

Preizkušanje opreme in nastavitve

Suhi testi

preverjanje celovitosti opreme

vizualni pregled opreme

preveriti gibanje zapornice (tesnila je potrebno mazati s tekočo vodo)

Mokri testi

kontrola tesnosti

kontrola gibanja zapornih tabel

Funkcionalno preizkušanje obratovalne zapornice

Funkcionalno preizkušanje obratovalne zapornice izvede osebje Naročnika po pisnem obvestilu Izvajalca, da je zaključil z montažnimi deli in izvedel vse preizkuse in nastavitve posameznih delov opreme iz njegovega obsega del.

Funkcionalno preizkušanje se izvede v prisotnosti in podpori osebja izvajalcev remonta.

Čas funkcionalnega preizkušanja obratovalne zapornice se ne šteje v rok izvedbe del posameznih izvajalcev.

V času funkcionalnega preizkušanja se izvede najmanj;

preveri kompletnost opreme

vizualni pregled opreme

kontrola tesnjenja obratovalne zapornice

kontrola gibanja zapornice ob vstavljenih pomožnih zapornicah

kontrola delovanja končnih stikal

preizkus krmiljenja zapornic lokalno in daljinsko

posneti tokove elektromotorjev pri gibanju zapornih tabel

Protikorozijska zaščita (PKZ) obratovalne zapornice

Zunanje površine zapornice vključno s tesnilnimi okvirji in pritrdilnimi letvami tesnil

Spodnji del segmenta ob tesnilu na prag

Skupna nominalna debelina suhega filma: 520 µm

peskanje do stopnje Sa 3 po ISO 8501-1, ustrezne hrapavosti (G3 po ISO 8503-2)

odpraševanje 1(s1-2) po ISO 8502-3

metalizacija s cinkom Zn99,99 v nom. debelini filma 120µm (ISO 2063-1)

izvedba tesnjenja metalizacije z epoksi tesnilnim premazom ("sealer", brez aktivnih protikorozijskih pigmentov, primeren za imerzijo) - informativne DSF  40-70 µm (debelina suhega filma ne šteje v skupno debelino sistema zaščite)

2x nanos vmesnega epoksi premaza s steklenimi luskami ("glass-flake) v skupni nom. DSF  400 µm

Ostale zunanje površine zapornice

Skupna minimalna debelina suhega filma: 500 µm

peskanje do stopnje Sa 2,5 po ISO 8501-1, ustrezne hrapavosti (G3 po ISO 8503-2)

odpraševanje 1(s1-2) po ISO 8502-3

1 nanos epoksi temelja bogatega s cinkom, nom. DSF  60µm (min. 80% Zn v suhem filmu, cinkov pigment skladen z ISO 3549)

2x nanos epoksi premaz s steklenimi luskami ("glass-flake) v skupni nom. DSF 440 µm

Vse vidne površine zapornice zaščitene, ki ob zaprtem položaju zapornice niso potopljene v vodo

Skupna nominalna debelina suhega filma: 575µm

1x nanos poliuretanskega pokrivnega premaza, v zahtevanem barvnem tonu RAL 7042, nom. DSF 75µm

Tesnilne površine bočnih ščitov

Skupna nominalna debelina suhega filma: 520µm

peskanje do stopnje Sa 3 po ISO 8501-1, ustrezne hrapavosti (G3 po ISO 8503-2)

odpraševanje 1(s1-2) po ISO 8502-3

metalizacija s cinkom Zn99,99 v nom. debelini filma 120 µm (ISO 2063-1)

izvedba tesnenja metalizacije z epoksi tesnilnim premazom ("sealer", brez aktivnih protikorozijskih pigmentov, primeren za imerzijo) - informativne DSF  40-70µm (debelina suhega filma ne šteje v skupno debelino sistema zaščite)

Izravnava globljih korozijskih poškodb drsne stene v območju horizontalnega tesnila z dvokomponentnim epoksi kitom (kot na primer Belzona 1111 ali Sikadur 4).

Ponudnik mora upoštevati 10 kg materiala.

2x nanos epoksi premaza s steklenimi luskami ("glass-flake) v skupni nom. DSF 400 µm

Bočni ščiti – ostale površine

Skupna nominalna debelina suhega filma: 500 µm

peskanje do stopnje Sa 2,5 po ISO 8501-1, ustrezne hrapavosti (G3 po ISO 8503-2)

odpraševanje 1(s1-2) po ISO 8502-3

1 nanos epoksi temelja bogatega s cinkom, nom. DSF  60 µm (min. 80% Zn v suhem filmu, cinkov pigment skladen z ISO 3549)

2x nanos epoksi premaz s steklenimi luskami ("glass-flake) v skupni nom. DSF 440 µm

Notranje površine segmenta in zaklopke

Skupna nominalna debelina suhega filma: 500 µm

peskanje do stopnje Sa 2,5 po ISO 8501-1, ustrezne hrapavosti (G3 po ISO 8503-2)

odpraševanje 1 (s1-2) po ISO 8502-3

1 nanos epoksi temelja bogatega s cinkom, nom. DSF  60 µm (min. 80% Zn v suhem filmu, cinkov pigment skladen z ISO 3549)

2x nanos epoksi premaz s steklenimi luskami ("glass-flake) v skupni nom. DSF 440 µm

Prag in vbetonirani deli obratovalne zapornice

Skupna nominalna debelina suhega filma: 500 µm

peskanje do stopnje Sa 2,5 po ISO 8501-1, ustrezne hrapavosti (G3 po ISO 8503-2)

odpraševanje 1 (s1-2) po ISO 8502-3

1 nanos epoksi temelja bogatega s cinkom, nom. DSF  60 µm (min. 80% Zn v suhem filmu, cinkov pigment skladen z ISO 3549)

2x nanos epoksi premaz s steklenimi luskami ("glass-flake) v skupni nom. DSF 440 µm

Razni pokrovi in zaščite opreme zapornice

Skupna minimalna debelina suhega filma: 575 µm

peskanje do stopnje Sa 2,5 po ISO 8501-1, ustrezne hrapavosti (G3 po ISO 8503-2)

odpraševanje 1 (s1-2) po ISO 8502-3

1 nanos epoksi temelja bogatega s cinkom, nom. DSF  60 µm (min. 80% Zn v suhem filmu, cinkov pigment skladen z ISO 3549)

2x nanos epoksi premaz s steklenimi luskami ("glass-flake) v skupni nom. DSF 440 µm

1x nanos poliuretanskega pokrivnega premaza, v zahtevanem barvnem tonu RAL 7042, nom. DSF 75 µm

Popravilo poškodb PKZ po montaži

strojno čiščenje površin do stopnje P St 3 po ISO 8501-2 ali lokalno strojno čiščenje površin do gole kovine SSPC-SP-11 ("bristle blasting")

odpraševanje 1 (s1-2) po ISO 8502-3

1x lokalni nanos epoksi temelja tolerantnega na pripravo površin, vlago, nom. DSF  40-75 µm

lokalni nanosi epoksi premaza s steklenimi luskami ("glass-flake) do debeline sistema

dodatno na vidne površine obremenjene s sončno svetlobo, 1x nanos poliuretanskega pokrivnega premaza, nom. DSF 75 µm

Maziva

Mast za verižnike in verige

Dobava maziva, ki zagotavlja protikorozijsko zaščito, ima dobre mazalne sposobnosti, je odporno na spiranje z vodo in je priznano pri uporabi na podobnih aplikacijah, kot na primer CHESTERTON 715.

Penetracijsko mazivo za verige

Dobava maziva, ki prenetrira v ozke tolerančne ujeme, zagotavlja mazanje pod velikimi pritiski, poveča protikorozijsko zaščito in je priznano pri uporabi na podobnih aplikacijah, kot na primer CHESTERTON 601.

Mast za drsne in kotalne ležaje

Dobava biološko razgradljive masti za drsne in kotalne ležaje za visoke obremenitve. Ustrezati mora standardu CEC-L-33-A-93.

SHELL NATURELLE S5 V120P 2 ali enakovredno.

Penetracijsko mazivo v spreju s slamico, ki topi rjo

Na primer CHESTERTON 723

Dobava maziva za potrebe demontaže zarjavelih spojev in vijakov.

Kurilno olje ali white spirit

Dobava sredstva za čiščenje verig.

Transport opreme

V obseg izvajalca  je vključen transport demontirane opreme, ki jo bo izvajalec odpeljal v tovarniške prostore za potrebe obnove in izvedbe protikorozijske zaščite. V obseg dobave po tem razpisu je vključen tudi transport odpadnega materiala, transport nove opreme na gradbišče in izdelava vseh potrebnih pripomočkov za transport občutljive opreme.

Odstranitev  odpadkov z gradbišča

Izvajalec del je v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki (Ur.l. RS 103/2011) odgovoren za ustrezno ravnanje z odpadki, ki bodo nastali pri obnovi obratovalne zapornice  na gradbišču ali v tovarniških prostorih izvajalca del.

Izvajalec del je odgovoren za sprotno odstranjevanje vseh odpadkov, ki nastanejo pri njegovem delu na gradbišču in v njegovih tovarniških prostorih.

Izvajalec del mora za nevarne odpadke voditi evidence o nastanku teh odpadkov in nastaviti ter naročniku predati evidenčne liste.

Dokumentacija izvajalca

Izbrani izvajalec bo moral  izdelati in Naročniku predati naslednjo dokumentacijo:

detajlni terminski plan Izvajalca del,

dokumentacijo za  zagotavljanje kvalitete v dveh pisnih izvodih in enem izvodu na elektronskem mediju

dnevnik o izvajanju del

Zahteve za izdelavo tehnične dokumentacije so navedene v točki 6.6 »Dokumentacija izvajalca«.

SPLOŠNE TEHNIČNE ZAHTEVE

Splošno

Vsa dobavljena oprema mora odgovarjati zakonodaji EU in mora biti označena z oznako CE

Za novo opremo je potrebno predati tehnično in varnostno dokumentacijo v skladu z veljavno zakonodajo RS ter navodila za montažo, obratovanje in vzdrževanje

Demontaža in montaža opreme

Demontažna in montažna dela elektro ter strojne opreme pretočnega polja morajo izvajati za ta dela kvalificirani delavci.

Delavci morajo pri svojem delu uporabljati pregledano, preizkušeno in brezhibno delovno opremo ter uporabljati osebno varovalno opremo.

Pri demontaži del je potrebno vsak del, ki ostane vgrajen ustrezno označiti za potrebe kasnejše montaže.

Prav tako je pri demontaži opreme potrebno izvesti vse meritve, ki bodo v pomoč pri nadaljevanju del.

Izvajalec del je glede izvedbe del dolžan sodelovati z nadzornikom Naročnika in upoštevati njegova navodila.

Za dviganje in premeščanje bremen bo moral Izvajalec del prednostno koristiti lastne dvižne naprave in pripomočke.

Za težja dela in tista, ki jih brez žerjava ni možno izvesti, bo na objektu jez Melje izvajalcu omogočeno tudi koriščenje obstoječega žerjava. Naročnika, katerega uporabo bo moral izvajalec najaviti najmanj 3 dni vnaprej. Žerjav lahko upravlja samo predstavnik Naročnika.

Obveznosti izvajalca del s področja varnosti in zdravja pri delu so detajlneje navedena v varnostnem načrtu, ki je priloga temu razpisu.

Na gradbišču bo s strani Naročnika imenovan koordinator za varnost in zdravje pri delu.

Pregledi, preizkusi in prevzemi

Izvajalec del je dolžan predstavniku Naročnika omogočati preglede in prevzeme materiala, opreme ter storitev v času proizvodnje, montaže in poskusnega obratovanja, z namenom dokazovanja ustreznosti opreme in storitev predpisom, standardom ter izvedbeni tehnični dokumentaciji.

Prisotnost Naročnika pri pregledu, preizkusu ali prevzemu materiala, opreme in storitev ne odvezuje Izvajalca od njegove odgovornosti za pravilno funkcionalnost obratovalne zapornice.

Izvajalec del je dolžan v okviru svojega obsega del izvesti vse preizkuse, preglede in prevzeme za opremo, ki je v njegovem obsegu dobave.

Merilna oprema in stroški pregledov so v obsegu Izvajalca del.

Vsi instrumenti in aparature, ki bodo uporabljeni, morajo biti kalibrirani po ustreznih standardih v laboratorijih pooblaščenega urada za mere v Republiki Sloveniji ali drugi tuji pooblaščeni instituciji.

Naročnik lahko zahteva dodatne preizkuse brez predhodne obrazložitve.

Za vsak izveden preizkus, meritev ali prevzem je izvajalec del dolžan izdelati poročilo. V poročilu mora biti navedeno najmanj;

izmerjena vrednost

dovoljeno odstopanje

datum izvajanja meritve

merilno orodje za izvedbo meritve

dokazila o kalibraciji merilnega instrumenta

klimatski pogoji pri izvedbi meritve

ime in priimek izvajalca merjenja

ime in priimek kontrolorja kakovosti Naročnika

Poročila neporušnih preiskav (penetrant, magnetofluks, vizualna kontrola) morajo biti dodatno dokumentirana s fotografijami.

Če po izvedenih preizkusih katerekoli opreme nadzornik Naročnika odloči, da je takšna oprema ali njen del pomanjkljiv, ali ni v skladu s temi tehničnimi pogoji, lahko omenjeno opremo ali njen del nadzornik zavrne. O tem v primernem času pisno obvesti Izvajalca del in navede vzroke zavrnitve.

Garancija

Izvajalec del mora naročniku predati garancijsko izjavo na izvedbo del in novo vgrajeno opremo minimalno 2 leti,

Izvajalec del mora naročniku predati tudi garancijsko izjavo za protikorozijsko zaščito. Za izvedbo je zahtevana garancija 10 (deset) let od primopredaje objekta. V garancijski dobi obseg poškodb na 10 % površin posameznih celot (sistemov) ne sme preseči Ri 2 po ISO 4628-3, ne sme biti mehurjenja (ISO 4628-2), pokanja (ISO 4628-4) in luščenja (ISO 4628-5).

Posebne tehnične zahteve

Protikorozijska zaščita

Tehnične zahteve za premaze

Sistem izvedbe PKZ, premazi in barvni toni po RAL morajo biti enaki kot na že  obnovljenih pretočnih poljih (PP1, PP4, PP5 in PP6).

Vsi premazni materiali morajo biti od istega proizvajalca/dobavitelja.

Sistemi zaščite morajo biti potrjeni s strani proizvajalca/dobavitelja sistemov zaščite.

Premazni materiali in sistemi zaščite morajo biti potrjeni s strani naročnika.

Temeljni epoksi premaz bogat s cinkovim prahom mora vsebovati min. 80ut% cinka (ISO 12944-5). Kvaliteta cinkovega prahu mora biti skladna z ISO 3549.

Epoksi premazi morajo biti primerni za trajno v vodo potopljene izpostavo. Omogočati morajo nanos skupno zahtevanih debelin suhega filma v min. dveh slojih različnih barvnih tonov. Barvni ton zadnjega sloja epoksi premaza mora biti blizu izbranemu RAL-u poliuretanskega pokrivnega premaza.

Pokrivni poliuretanski premazi morajo biti na akril-izocianatni osnovi v s strani naročnika zahtevanih barvnih tonih po RAL barvni lestvici. Barvni pigmenti morajo biti stabilni - primerni za zunanje atmosferske izpostave.

Kvaliteta cinkove žice Zn99.99 (št. kode 2.1) mora biti skladna z ISO 14919.

Epoksi tesnilni premazi za tesnjenje metalizacije morajo imeti dovolj nizko viskoznost, da lahko penetrirajo v porozno metalizirano prevleko.

Temeljni premaz za popravila po montaži mora biti primeren za nanos na neopeskane površine v vlažnih pogojih.

Tehnične informacije premaznih materialov morajo biti skladne z zahtevami ISO 12944-7 in 8. Vsebovati morajo vse potrebne informacije za kvalitetno in varno izvedbo protikorozijske zaščite.

Pokrivni premazi za PKZ vbetoniranih delov pretočnih polj ter ostalih površin, kjer med izvedbo PKZ ne bo mogoče zagotoviti suhosti površin, morajo omogočati nanos na vlažne površine.

Komercialne kvalitete premaznih materialov predstavljene v tabeli 1 so skladne z zgoraj opredeljenimi zahtevami. Ponudijo se lahko tudi alternativne komercialne kvalitete premaznih materialov pod pogojem, da izpolnjujejo v projektu postavljene zahteve in imajo neodvisen certifikat (npr. BAW (Liste der zugelassenen Systeme, 31. Ausgabe) ali Norsok sistem 7).

Tabela 1: Pregled komercialnih kvalitet premazov

|  | Premazi(a) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dobavitelj(b) | EP-Zn | EP-GF | PUR | EP-seal | EP-surf |
| HEM | Hempadur Avantgard 750 | Hempadur Multi-Strength GF 35870 | Hempathane HS 55610 | Hempadur 15570 | Hempadur 15570 |
| JOT | Barrier | Jotamastic 90 GF | Hardtop XP | Penguard Tie-Coat 100 | Penguard Primer |
| SIK | SikaCor Zinc R | SikaCor SW-500 GF | SikaCor EG 5 | SikaCor EG 1 +10% razredčila | SIka Poxicolor Primer HE NEU |
| (a) EP-Zn = epoksi temelj bogat s cinkom, EP-GF = epoksi s steklenimi luskami, PUR = poliuretanski premaz, EP-seal = epoksi tesnilni premaz, EP-surf = epoksi temelj toleranten na pripravo površin (b) HEM = Hempel, JOT = Jotun, SIK = Sika, |  |  |  |  |  |

Barvne nianse končnih premazov

Vidne površine zapornice katere v zaprtem položaju niso pod vodo RAL 7042 (temno siva)

Ostale površine zapornice                                                  		   RAL 7042 (siva)

Vsak nanos (premaz) mora biti pri izvedbi sistema zaščite v drugi niansi kot je podlaga, katera se barva.

Kontrola kvalitete protikorozijske zaščite

Kontrola kvalitete (QC) površinske zaščite se izvaja v skladu z SIST EN ISO 12944 - 7. Pri izvajanju QC je potrebno upoštevati priporočila ISO 9002:2000. Z izvedenimi kontrolnimi aktivnostmi je potrebno dokazati skladnost izvedene površinske zaščite s specifikacijo.

V splošnem je potrebno izvajati kontrolo kvalitete/spremljanje naslednjih dejavnikov:

      - Spremljanje klimatskih pogojev

temperatura rosišča mora biti vsaj 3º C nad temperaturo jeklene podlage,

relativna vlažnost ne sme presegati 80 %

jeklene površine morajo biti suhe,

temperatura jeklene podlage mora biti primerna za nanos in utrjevanja premaznih materialov v skladu z navodili dobavitelja premaznih materialov,

temperatura premaznega materiala mora biti primerna za pripravo in nanašanje v skladu z navodili dobavitelja premaznih materialov,

Zinc temelj se mora nanesti najkasneje v 4 urah po zaključku peskanja in odpraševanja

Eventualna odstopanja od zgoraj navedenih klimatskih pogojev lahko dopusti DEM ali nadzor. Vendar ta dopustitev v ničemer ne odvezuje izvajalca polne odgovornosti za doseženo kvaliteto.

Vhodna in fazna kontrola materialov

zagotavljanje sledljivost uporabljenih materialov

količinski prevzem (ugotavljanje skladnosti dobavljenih količin in komercialnih imen-vrst materiala z naročilom),

pregled morebitne korodiranosti posod in slabega tesnjenja,

ugotavljanje morebitnega grobega ravnanja pri transportu (odprte, obtolčene, deformirane posode),

preverjanje identifikacijskih napisov,

preverjanje spremne dokumentacije (atestov, varnostnih listov).

      - Kontrola priprave površin

jeklene površine morajo biti suhe ,

temperatura jeklene podlage mora biti primerna za nanos in utrjevanja premaznih materialov v skladu z navodili dobavitelja premaznih materialov.

kontrola dosežene stopnje priprave površin se izvede na podlagi primerjave z vizualnim standardom ISO 8501-1 oz. ISO 8501-4,

kontrola dosežene hrapavosti se izvede v skladu z ISO 8503-2.

      - Kontrola priprave barve pred aplikacijo

temperatura in viskoznost premaznega materiala mora biti primerna za pripravo in nanašanje v skladu z navodili dobavitelja premaznih materialov

      - Kontrola med izvajanjem posameznih slojev premazov

pregled primernosti za izvajanje,

pregled izpolnjevanja zahtev v smislu priporočil SIST 12944-3

Nadzor Naročnika bo s posebno pozornostjo izvajal naslednje kontrole:

kontrola stanja očiščenih površin pred izvedbo temeljnega premaza

kontrola pred-barvanja (flekanje) robov, kotov in težko dostopnih mest za vsak sloj nanešenega premaza

po vsakem izvedenem nanosu se izvede vmesna kontrola (kontrola pobarvanosti) in meritev debeline nanosa (vsak nanos mora biti v drugi niansi kot je podlaga, katera se barva),

končna kontrola izgleda, debelin suhega filma in oprijema

Za vsak pregled mora biti Naročnik obveščen vsaj en dan pred predvidenim pregledom.

V koliko izvajalec del krši pravilo o obveščanju predstavnika Naročnika o pregledih, ima predstavnik Naročnika pravico, da zahteva, da se postopek pregleda (medfazne kontrole ali končne kontrole) ponovi v njegovi prisotnosti.

Kriteriji sprejemljivosti pri končni kontroli

Kriteriji sprejemljivosti pri končni kontroli za Naročnika so:

na površinah ni bilo izmerjeno mesto pod 80 % specificirane debeline (povprečje vsaj treh meritev na površini ne večji od 1 dm2)

na površini ne sme biti nepobarvanih mest in poroznih mest

adhezija min. 200 N/cm2 oz. 4A (»Pull-off test«, ISO 4624). oz. stopnja 4A z X - cut testom po ASTM D 3359

Obseg površin

V razpisu in listi cen so navedene dejansko izmerjene geometrijske površine, katerim se je upošteval dodatek 10 %.

Površinam notranjosti zaklopke in segmenta je še dodatno prištet dodatek za pleskanje v notranjosti v višini 10 %.

Predpisi in standardi

Pri načrtovanju in izvajanju tehnološkega procesa je potrebno upoštevati:

Zakon o eksplozivnih snoveh, vnetljivih tekočinah, plinih ter o drugih nevarnih snoveh (Ur.l. RS, št. 18/1977, 4/92, 96/02 – ZE, 101/05 – ZPNB-A in 83/12 – ZVPoz-D)

Zakon o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP, 16/08, 9/11 in 83/12 – ZFfS-1)

Pravilnik o usposabljanju in preverjanju znanja delavcev, ki ravnajo z nevarnimi kemikalijami (Uradni list RS, št. 22/01 in 16/08 – ZKem-B)

Pravilnik o postopku za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T) (Uradni list RS, št. 74/11), v primeru, da se za izvajanje površinske zaščite uporabljajo strupene ali zelo strupene kemikalije

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 61/17 – GZ)

Uredba o ravnanju z odpadki (Ur.l. RS, št. 103/2011)

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99, 64/01 in 43/11 – ZVZD-1)

Pravilnik o preiskavah delovnega okolja, pregledih in preizkusih sredstev za delo (Uradni list SRS, št. 35/88, Uradni list RS, št. 56/99 – ZVZD in 43/11 – ZVZD-1)

Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Uradni list RS, št. 89/99, 39/05 in 43/11 – ZVZD-1)

Pravilnik o varnostnih znakih (Uradni list RS, št. 89/99, 39/05, 34/10, 43/11 – ZVZD-1 in 38/15)

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1 in 38/15)

Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Uradni list RS, št. 101/04 in 43/11 – ZVZD-1)

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu
(Uradni list RS, št. 17/06, 18/06 – popr. in 43/11 – ZVZD-1)

Praktične smernice za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi (Ur.l. RS, št. 50/2003)

Gradbeni odri

Za načrtovanje ne tipskih odrov  je potrebno upoštevati zahteve standarda SIST EN 12811 in izdelati načrte, ki vsebujejo;

velikosti odra in vseh njegovih sestavnih elementov,

sredstva za medsebojno spajanje sestavnih elementov,

način pritrditve odra na objekt oziroma tla,

največjo dovoljeno obremenitev,

vrste materiala in njegovo kvaliteto,

statični izračun nosilnih elementov ter

navodilo za montažo in demontažo.

Za tipske odre z izjavo o skladnosti odra z zahtevami standarda SIST HD 1000 ali SIST EN 12811 je potrebna ustrezna dokumentacija po zahtevah standarda, iz katere so razvidni

postavitev elementov, sidranje ali podpiranje proti prevrnitvi, dovoljena obremenitev ter način montaže in demontaže.

Nosilnost odra mora odgovarjati teži delavcev in uporabljenemu orodju pri izvedbi del po tem razpisu.

Postavljen oder mora pred pričetkom uporabe pregledati oseba strokovnega nadzora nad gradnjo in koordinator za VZD, če oder uporablja več izvajalcev.

Brezhibnost odra mora kasneje preverjati s strani delodajalca določena odgovorna oseba najmanj enkrat mesečno, zlasti pa tudi po vremenskih nezgodah, predelavah, poškodbah in podobno.

Vsakodnevno pred uporabo mora oder pregledati  vodja del izvajalca, katerega delavci tisti dan izvajajo dela na odru.

Ko upravljavec odra oder preda v uporabo drugemu izvajalcu, se o tem izdela zapis in predajo navodila za varno uporabo odra. Pri predaji odra med izvajalci mora biti obvezno prisoten koordinator za VZD,

Dokumentacija odra mora biti na razpolago na gradbišču in jo je potrebno hraniti dokler niso odri demontirani oz. odstranjeni z gradbišča.

      - Zahtevana dokumentacija pred in po končani postavitvi odra

Izvajalec odra mora pred pričetkom del pripraviti načrt odra, ki je osnova za montažo. Po končanih delih predloži kontrolni list odra, načrt dejanske postavitve, specifikacijo vgrajenih elementov ter izjavo o skladnosti odra, če gre za tipski sistem.

      - Posebna določila

Vse sestavne elemente tipskega odra je potrebno pred uporabo pregledati ali so v neoporečnem tehničnem stanju. Oporečni sestavni elementi se ne smejo uporabljati. V posameznih primerih se tipski sistem sme dopolnjevati z nesistemskimi deli, kot so jeklene cevi, gradbene spojke ter gradbeni plohi. Nosilnost teh elementov je potrebno posebej preveriti.

Pranje, razgibavanje in mazanje dvižnih verig

Po demontaži dvižnih verig se le-te transportirajo v tovarniške prostore kjer se izvede:

Čiščenje verige z visokotlačnim pranjem s toplo vodo,

Pregled verige in po potrebi ročno čiščenje morebitnih preostalih nečistoč med lamelami, izpihovanje,

Namakanje v kurilnem olju ali White špiritu s podpihovanjem za pospešeno čiščenje in razgibavanje,

Sušenje verig

Namakanje verige v mazivu, ki penetrira, (Chesterton 601 ali enakovredno) in razgibavanje verige,

Namakanje verige v zaščitnem mazivu (Chesterton 715 ali enakovredno).

Gumijasta tesnila

Tesnilni profili morajo biti izdelani po postopku ekstrudiranja iz kvalitetne gume (EPDM) s koeficientom trenja < 0,3.

Posamezni segmenti tesnilnih gum za vertikalno, horizontalno in kotno tesnjenje zapornih tabel morajo biti izdelani (ekstrudirani ali uliti) v enem kosu s koeficientom trenja < 0,3 na drsnih površinah.

Lepljenje ni dovoljeno.

Naročilo tesnil za katere ne obstajajo risbe se izvede po demontaži.

Vijačni material

Vijačni material, ki se dobavi nov in zamenja mora biti vroče cinkan.

V priloženi dokumentaciji so podani standardi in dimenzije vijačnega materiala.

Opomba:

Za montažo tesnilnih okvirjev na zapornico dolžine vijakov prilagoditi obstoječemu stanju. Pred naročilom vijakov je potrebno preveriti potrebne dolžine vijakov glede na stanje demontiranih obstoječih vijakov in zaprtih navojnih privarjenih puš.

Dokumentacija izvajalca

Detajlni terminski plan izvedbe del

Terminski plan mora zajeti vse aktivnosti od podpisa pogodbe do predaje opreme Naročniku.  Aktivnosti v terminskem planu naj bodo izdelane podrobno v skladu s posameznimi pozicijami, ki so navedene v obsegu del in storitev pod točko 3 tega razpisa.

Terminski plan naj bo izdelan v programu Microsoft Project.

Terminski plan mora Izvajalec del Naročniku poslati v potrditev najkasneje 15 dni po sklenitvi pogodbe.

Dokumentacija za zagotavljanje kvalitete

Po zaključeni montaži in pred spuščanjem v pogon obratovalne zapornice pretočnega polja je potrebno izročiti Naročniku dve kopiji dokumentacije za zagotavljanja kvalitete in en izvod na elektronskem mediju.

Dokumentacija za zagotavljanje kvalitete naj minimalno vsebuje;

poročila o pregledih in prevzemih opreme in del,

spričevala (certifikate) o preizkusih,

ateste o uporabljenih materialih,

tehnične informacije uporabljenih premazov

potrdila o ekološki odstranitvi odpadkov (evidenčni listi)

ostalo tehnično dokumentacijo v zvezi s kakovostjo vgrajenih materialov in opravljenih obnovitvenih del ter odstranitvijo odpadkov z gradbišča

Dokumentacija mora biti ustrezno zložena v mape, tako da je razvidna sledljivost dokumentov.

Izdelava in predaja dokumentacije za PKZ

Kontrolna knjiga zagotavljanja kvalitete mora najmanj vsebovati:

šaržne ateste uporabljenih materialov

tehnične informacije uporabljenih premazov

varnostne liste uporabljenih materialov

poročila izvedenih kontrol kvalitete

ostalo tehnično dokumentacijo, ki dokazuje kakovost vgrajenih materialov in opravljenih del

Dnevnik o izvajanju del

Izvajalec del na gradbišču za vsak dan posebej vodi dnevnik o izvajanju del v dvojniku.  Podpisuje ga delavec, ki je določen za vodenje dnevnika, odgovorni vodja del Izvajalca in nadzornik Naročnika.

Pri sestavi in vodenju dnevnika je potrebno upoštevati pravilnik » Pravilnik o vsebini in načinu vodenja dnevnika o izvajanju del ter o načinu označitve gradbišča«.

PRILOGE

Načrti

Sestavili: 	Pregledal:

Simon Urbas	Peter Andrejek