TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- dobava in vzpostavitev SD-WAN omrežne opreme

- z razširjeno garancijo

- Uvod

Ministrstvo za digitalno preobrazbo (v nadaljevanju naročnik) prenavlja in dopolnjuje obstoječe WAN omrežje z naprednejšo tehnološko rešitvijo SD WAN, ki bo obsegalo centralno lokacijo v Ljubljani (Langusova 4), nadomestno lokacijo v Mariboru (Zagrebška cesta 81) ter opremo za 450 oddaljenih lokacij.

Trenutna topologija omrežja naročnika je zvezda, kar pomeni, da se vse povezave iz oddaljenih lokacij preko IPSEC VPN povezav z opremo proizvajalca Cisco Systems (v nadaljevanju Cisco), zaključujejo v podatkovnem centru naročnika v Ljubljani in v nadomestnem podatkovnem centru v Mariboru. Izhod na internet je trenutno za vse oddaljene lokacije preko centralne oz. rezervne lokacije.

Naročnik želi po prenovi obstoječega omrežja WAN z novo opremo na končnih lokacijah in implementaciji SD-WAN rešitve imeti možnost:

•	dveh povezav na oddaljenih lokacijah,

•	vsaj preko enega ponudnika neposreden izhod na internet za določeno vrsto prometa bodisi preko fizičnega ali brezžičnega (LTE) omrežja,

•	centraliziranega upravljanja vseh povezav,

•	vidljivosti, poročanje in statistike prometa.

Celotna rešitev mora omogočati optimalno porazdelitev prometa, dinamično prilagajanje prometnih tokov, izrabo kapacitete vseh povezav na oddaljenih lokacijah, orkestracijo in spreminjanje konfiguracij na več ali vseh oddaljenih lokacijah hkrati.

Naročnik ima na centralni in rezervni lokaciji Cisco UCS strežniški sistem z virtualizacijskim okoljem VMware ESXi), ki ga bo dobavitelj uporabil za vzpostavitev vseh potrebnih gradnikov ponujene SD WAN rešitve.

Naročnik pri opisu tehničnih zahtev za komunikacijsko opremo navaja proizvajalca in kataloško oznako proizvajalca (»part Number«) ali enakovredno ter zahtevane funkcionalnosti. Ker naročnik v času raziskave tržišča ne more preveriti opreme in funkcionalnosti različnih proizvajalcev, za nakazovanje tehničnih zahtev navaja primere nazivov opreme proizvajalca Cisco .

Dobavitelj lahko ponudi enakovredno opremo drugega proizvajalca, ki omogoča vse funkcionalnosti kot navedena oprema iz 2. točke. V vsakem primeru pa mora dobavitelj za ponujeno opremo v ponudbi vpisati kodo proizvajalca (»part Number«) in sicer za postavke predračuna št. 2-15.

- Seznam opreme in storitev

| Št. postavke iz Predračuna: | Vrsta opreme | Kataloška oznaka proizvajalca (»part Number«) ali enakovredno (primer) | Opis | Količina/kos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | aktivna mrežna oprema | ISR 1100 4P Dual GE SFP Router Pluggable SMS/GPS (C1121-4PLTEP) | usmerjevalnik ISR 1100 | 440 |
| 3. | razširjena garancija | SNTC-8X5XNBD ISR 1100 4P Dual GE SFP Router Pluggable (CON-SNT-C11214EP) | 3 letna razširjena garancija proizvajalca za ISR 1100 | 440 |
| 4. | licence | Cisco DNA Essentials On-Prem Lic 3Y - upto 25M (Aggr, 50M) (DNA-P-T0-E-3Y) | programska oprema/naročnina za 1 licenco za obdobje 3 let | 250 |
| 5. | dodatek za montažo | Cisco 1100 Series Router Rackmount 2 Wallmount Kit (ACS-1100-RM2-19) | pribor za namestitev | 200 |
| 6. | licence | Cisco DNA Essentials On-Prem Lic 3Y - upto 200M (Aggr, 400M) (DNA-P-T1-E-3Y) | programska oprema/naročnina za 1 licenco za obdobje 3 let | 200 |
| 7. | aktivna mrežna oprema | Cisco Catalyst 8200L with 1-NIM slot and 4x1G WAN ports (C8200L-1N-4T) | usmerjevalnik Catalyst 8200L | 10 |
| 8. | razširjena garancija | SNTC-8X5XNBD Cisco Catalyst 8200L with 1-NIM slot (CON-SNT-C8200TL1) | 3 letna razširjena garancija proizvajalca za Catalyst 8200L | 10 |
| 9. | aktivna mrežna oprema | 4-port Layer 2 GE Switch Network Interface Module (NIM-ES2-4=) | omrežni vmesnik | 10 |
| 10. | aktivna mrežna oprema | CAT6 LTE Advanced Pluggable for Europe and North America (P-LTEA-EA=) | LTE modul | 150 |
| 11. | aktivna mrežna oprema | Cisco Catalyst 8500 Series 4x SFP+ and 8x SFP, 4x10GE, 8x1GE (C8500L-8S4X) | usmerjevalnik Catalyst 8500 | 2 |
| 12. | razširjena garancija | SNTC-8X5XNBD Cisco Catalyst 8500 Series 12-port SFP+ (CON-SNT-C8500L8X) | 3 letna razširjena garancija proizvajalca za Catalyst 8500 | 2 |
| 13. | aktivna mrežna oprema | Cisco C8500L 32GB DRAM (MEM-C8500L-32GB) | dodatna spominska enota | 2 |
| 14. | aktivna mrežna oprema | 10GBASE-LR SFP Module (SFP-10G-LR) | optični pretvornik | 4 |
| 15. | licence | Cisco DNA Advantage On-Prem Lic 3Y - upto 10G (Aggr, 20G) (DNA-P-T3-A-3Y) | programska oprema/naročnina za 1 licenco za obdobje 3 let | 2 |
| 16. | storitev | Storitve implementacije in konfiguracije | storitev dobavitelja (komplet) | 1 |
| 17. | razširjena garancija | Razširjena garancija dobavitelja vseh gradnikov za obdobje 36 mesecev | 3 letna razširjena garancija dobavitelja opisana v točki 6.2 teh specifikacij | 1 |

- Funkcionalne zahteve

Funkcionalne zahteve opreme so navedene v obrazcu »Skladnost opreme«.

Poleg navedenega mora vsa oprema imeti zagotovljeno funkcionalnost centralnega nadzora in upravljanja SD-WAN preko krmilnikov, ki bodo postavljeni v naročnikovih podatkovnih centrih v Ljubljani in Mariboru. Ne glede na tip postavitve morajo ti omogočati:

-	neodvisno ločeni podatkovni in kontrolni ravnini,

-	možnost začasnega in neodvisnega delovanja podatkovne ravnine naprav v primeru odpovedi kontrolne ravnine,

-	sistem za overjanje naprav pred pridružitvijo v komunikacijsko polje (certifikati, deljen skrivni ključ, ...),

-	centralno upravljanje z grafičnim uporabniškim vmesnikom (GUI),

-	spremljanje razpoložljivosti in obremenitev naprav in povezav tudi z grafičnimi prikazi,

-	enostavne izvedbe programskih nadgradenj za več naprav hkrati z možnostjo hitre povrnitve v primeru težav s programsko opremo,

-	hranjenje konfiguracij vseh naprav,

-	možnost spreminjanja varnostnih nastavitev in usmerjanja za več naprav hkrati z uporabo predlog (template),

-	hitro možnost vrnitve naprave v prejšnje konfiguracijsko stanje v primeru težav,

-	usmerjanje prometa z uporabo politik glede na izvorna in ponorna IP in vrata (source, destination IP, port), protokol ter aplikacijo,

-	usmerjanje prometa po aplikaciji glede na definirane SLA karakteristike aplikacije,

-	podpora definicije lastnih  aplikacij,

-	podpora za optimizacijo usmerjanja aplikacij,

-	možnost podpore za zagotavljanje dodatne varnosti na robnih napravah (SASE – Secure Access Service Edge),

-	možnost samodejnega enakovrednega ali neenakovrednega deljenja prometa čez vse povezave, ne glede na tip ali ponudnika povezave (internet, LTE, MPLS, ...),

-	vgrajena orodja za identifikacijo, reševanje in odpravo težav (izpisi ukazov, zajem prometa, izpis sistemskih zapisov, direkten SSH dostop do končne naprave),

-	različni nivoji nadzora in upravljanja za različne skupine ljudi (pravice in omejitve glede na regijo, nivo usposobljenosti, samo vpogled, brez možnosti sprememb),

-	beleženje vseh dostopov do krmilnikov in izvedenih sprememb z dodatnim pošiljanjem teh informacij v obstoječi logging sistem naročnika;

-	možnost uporabe aplikacijskih programskih vmesnikov (API) za upravljanje z rešitvijo ter izvoz statističnih podatkov naprav.

-		šifriranje podatkovnih povezav med lokacijami naročnika v skladu z zakonodajo (GDPR, ZVOP-1) zaradi pretoka osebnih in osebnih podatkov posebne vrste.

- Zahteve za storitve implementacije in konfiguracije

Ponudnik mora zagotoviti projektno vodenje vseh spodaj navedenih faz implementacije in ustrezno dokumentiranje:

1. Faza - priprava:

- priprava okvirnega terminskega plana v roku 20 dni po podpisu pogodbe, ki mora vsebovati predvidene termine dobave strojne opreme, licenc in razširjene garancije proizvajalca iz postavk predračuna št. 2.-15 (tj. vrstice, ki so v tabeli iz 2. poglavja tehničnih specifikacij obarvane sivo), ob upoštevanju skrajnega roka za dobavo, ki je 60 dni od podpisa pogodbe;

- priprave projektne in izvedbene dokumentacije, izvedbo namestitve nadzorne programske opreme, testne postavitve na eni lokaciji, izvedbe pilota in uvedbe,

- priprava in uskladitev prevzemnih testov z naročnikom

- priprava projektne dokumentacije – arhitekturni načrt (PZI) uskladitev terminskega plana na zagonskem (kick-off) sestanku glede nalog ponudnika in nalog naročnika

Izdelki: terminski plan, arhitekturni načrt

2. Faza – testna postavitev (v roku 14 dni od dobave iz 1. Faze):

- vzpostavitev nadzornega okolja in testiranje na eni od lokacij v Ljubljani z usmerjevalnikom TIP1

- dokumentiranje izvedenih rešitev

- demonstracija vzpostavljenega nadzornega okolja

Izdelki: vzpostavljeno nadzorno okolje, vzpostavljena centralna in rezervna lokacija ter izvedena namestitev opreme na eni od lokacij v Ljubljani, posodobljena dokumentacija, pripravljeni osnutki poročil in demonstracija delovanja tehnologije (PPT)

3. Faza – pilot (v roku 14 dni od končane 2. Faze):

- zamenjava obstoječih usmerjevalnikov na lokacijah naročnika s po enim kosom SD WAN usmerjevalnikov posameznih tipov (TIP-1,2,3)

- dokončna konfiguracija nadzornega okolja in priprava poročil

- demonstracija pilotne uvedbe in dogovor o potrebnih spremembah pred produkcijsko uvedbo

Izdelki: uvedba nove tehnologije na 4 lokacijah naročnika, dokončno konfigurirana nadzorna programska oprema, poročila, posodobljena dokumentacija

4. Faza – produkcijska uvedba:

- priprava namestitvenih procedur za zamenjavo naprav na preostalih lokacijah po Sloveniji v roku 120 dni od končane 3. faze

- priprava terminskega plana uvedbe po lokacijah

- zamenjava opreme na lokacijah

Izdelki: podroben terminski plan uvedbe, produkcijska uvedba na vseh lokacijah, izvedba končnih prevzemnih testov, posodobljena dokumentacija

5. Faza – stabilizacija vzpostavljenega SD-WAN omrežja

- vzpostavitev aktivnega spremljanja naročnikovega okolja v zahtevanem režimu, odprava pomanjkljivosti in stabilizacija usmerjanja prometa

- Priprava navodil in šolanje delavcev naročnika*

Izdelki: stabilizirano vzpostavljeno SD-WAN omrežje, uvedeno aktivno spremljanje in poročanje, končna dokumentacija (PID), navodila za uporabo in usposabljanje naročnika za posamezno skupino gradnikov

*Dobavitelj mora organizirati in izvesti usposabljanje naročnika v naročnikovih prostorih za upravljanje vzpostavljenega SD-WAN omrežja v dveh terminih za posamezno skupino gradnikov (20 predavateljskih ur na termin) za 4-5 oseb, ob predpostavki, da udeleženci že posedujejo znanje in najmanj dve leti izkušenj na področju komunikacij in IKT omrežij. Program usposabljanja mora obsegati teoretična predavanja in praktične vaje skladno s programi usposabljanja, ki ga predpisuje proizvajalec ter pripadajočo literaturo in druge učne pripomočke v elektronski obliki. Poleg splošnega programa usposabljanja po priporočilih proizvajalca, mora usposabljanje zajeti tudi potrebna poglavja in informacije, ki bodo omogočala upravljavcem in skrbnikom v omrežju:

• poznavanje delovanja postavljene arhitekture omrežja,

• upravljanje sprememb, konfiguracij preko različnih vmesnikov in orodij,

• interpretacijo različnih opozoril in obvladovanje tveganj,

• interpretacijo statistik,

• diagnostiko napak in postopke posredovanja informacij (eskalacije),

• postopek uporabe storitev TAC centra in ponudnikovega centra za podporo.

Pred izvedbo usposabljanja, naročnik in dobavitelj uskladita program usposabljanja. Ob zaključku uvajanja udeleženci prejmejo potrdilo o usposabljanju proizvajalca ponujene opreme.

- Splošne in garancijske zahteve

5. 1 Splošne zahteve

- Vsa ponujena strojna in programska oprema mora biti od istega proizvajalca

- Dobavljena oprema, licence in podpora za opremo morajo biti novi in zavedeni pri proizvajalcu na končnega uporabnika (naročnika)

- Dobavni rok za vso opremo je 60 dni od podpisa pogodbe.

- Rok za izvedbo zahtevanih storitev je 120 dni od končane 3. faze implementacije.

- Osnutek prevzemnega zapisnika pripravi dobavitelj.

- Zaključek implementacije (delovanje vseh storitev, vključno z usposabljanjem) bo naročnik potrdil s prevzemnim zapisnikom vzpostavljenega SD-WAN omrežja, ki ga pripravi dobavitelj.

5. 2 Garancijske zahteve

- Vsa ponujena oprema mora imeti splošno garancijo 3 leta od dne potrjenega prevzemnega zapisnika opreme

- Zahteve za razširjeno garancijo proizvajalca in dobavitelja

6. 1 Razširjena garancija proizvajalca, ki mora vključevati:

- brezplačen dostop do baz znanja proizvajalca in spremljanje odprtih problemov preko spleta,

- brezplačen spletni dostop do popravkov in nadgradenj sistemske programske opreme (gonilniki, firmware, Minor in Major releases) pri proizvajalcu opreme

- brezplačne storitve nadgradnje sistemske programske opreme v času garancije opreme v primeru funkcionalnih težav ali v primeru odstopanj od deklariranih lastnosti ponujene opreme

- dostop do tehnične podpore TAC (»Technical Assistance Center«) pri proizvajalcu/principalu.

- zamenjavo okvarjenih komponent naslednji delovni dan (NBD) po prijavi okvare

- pravico do uporabe programske opreme in storitev nadgradnje programske opreme za vso opremo, ki je predmet vzdrževanja.

- razširjena garancija proizvajalca mora biti veljavna 3 leta od dne potrjenega prevzemnega zapisnika opreme

6. 2 Razširjena garancija dobavitelja, ki mora vključevati:

- dostop do tehnične podpore dobavitelja

- odziv na prijavo okvare v 2 (dveh) urah za vso opremo

- sprejem in odprava incidentov in sprememb, v režimu 24x7 z rokom 4 ur za odpravo od prijave napake za centralno in rezervno lokacijo in vse kritične programske napake ter 8 ur za oddaljene lokacije oz. v dogovoru z naročnikom za tiste, ki zahtevajo fizičen dostop do oddaljene lokacije.

- redne preglede omrežja ter posodobitve programske opreme,

- proaktivno spremljanje storitev in poročanje o izvajanju storitev v režimu 24x7 z alarmiranjem podpornih ekip dobavitelja in kontaktnih oseb naročnika v roku 1 ure od zaznave.

- dobavitelj ima za ponujeno opremo sklenjeno veljavno pogodbo s principalom oziroma s proizvajalcem opreme, ki zajema celotno podporo proizvajalca/principala za ponujeno opremo. Dobavitelj mora imeti pri proizvajalcu/principalu opreme dostop do tehnične podpore in baze znanj in pravico, da lahko razpolaga in trži zahtevane produkte predmetnega javnega naročila. Dobavitelj razpolaga z vsemi licencami in pravicami intelektualne lastnine, ki so potrebne za izvajanje predmetnega naročila ter naročniku omogoča brezplačen dostop do baz znanja proizvajalca in spremljanje odprtih problemov preko spleta, brezplačen spletni dostop do popravkov in nadgradenj sistemske programske opreme (gonilniki, firmware, Minor in Major releases) pri proizvajalcu opreme in brezplačne storitve nadgradnje sistemske programske opreme v času garancije opreme v primeru funkcionalnih težav ali v primeru odstopanj od deklariranih lastnosti ponujene opreme, dostop do tehnične podpore TAC (»Technical Assistance Center«) pri proizvajalcu/principalu.

- razširjena garancija dobavitelja mora biti veljavna 3 leta od dne potrjenega prevzemnega zapisnika vzpostavljenega SD-WAN omrežja (oziroma po končani implementaciji)