IZJAVA PONUDNIKA

PONUDNIK:

PONUJENA OPREMA:       (ponudnik vpiše proizvajalca in blagovno znamko ponujene opreme)

Z oddajo ponudbe potrjujemo:

- skladnost ponujene opreme s tehničnimi specifikacijami tega naročila in funkcionalnimi zahtevami za opremo, ki so navedene v tem obrazcu;

- dobava vključuje ves potrebni potrošni material (npr. priključne kable, napajalne kable). Povprečna dolžina kabla za posamezen ponujen vmesnik je 5 m, konektorji morajo biti primerni za ponujen vmesnik;

- dobava vključuje tudi vodila za vgradnjo v omare;

- vsa oprema je legalna in preverljiva pri proizvajalcu ali zastopniku proizvajalca (ne sivi trg);

- oprema je nova, ne obnovljena in dobavljena/prodana preko uradnega proizvajalca ali preko uradnega zastopnika proizvajalca (principal)

- programska oprema omogoča popolno kompatibilnost s ponujeno aplikacijo za centralno upravljanje

- da je v primeru, ko je za delovanje zahtevanih funkcionalnosti potrebna ustrezna licenca ali naročnina, ta vključena za ves čas trajanja pogodbe.

SKLADNOST OPREME

Navodilo: V stolpec z nazivom »Naslov dokumenta, stran, poglavje« ponudnik zapiše dokazilo, stran v ponudbi ali v dokazilu, ki je predložen v ponudbi, na kateri je označen zapis, iz katerega izhaja izpolnjevanje posamezne zahteve. Npr. tehnična dokumentacija ponujene opreme, katalogi, certifikati, deklaracije, izpis iz spletne strani v obliki pdf. formata, ki ni samo navedba spletnega naslov,  ipd,  in kje v ponudbi se nahajajo podatki, iz katerih je jasno razvidno, da ponujena oprema ustreza posamezni funkcionalni zahtevi.

Ponudnik za ponujeno opremo v stolpec z nazivom »Ustreznost« z vpisom »DA« potrdi, da ponujena oprema izpolnjuje vsako izmed funkcionalnih zahtev oziroma točk iz stolpca »Funkcionalne zahteve«. V kolikor ponudnik polja ustreznost ne bo izpolnil, bo naročnik štel, da je ponudba v tem delu ustrezna, v kolikor bo iz predloženih dokazil v ponudbi razvidno izpolnjevanje funkcionalnih zahtev.

Ponudnik mora na predloženem dokazilu o izpolnjevanju funkcionalnih zahtev jasno in ustrezno (obarvati) označiti izpolnjevano funkcionalno zahtevo. Priloženi dokumenti naj bodo v OCR (Optical character recognition) obliki.

Test skladnosti: Minimalni predvideni testi za preverjanje tehnične skladnosti opreme so v spodnjem seznamu označeni odebeljeno. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko med izvedbo testov testira tudi druge funkcionalne zahteve, ki so navedene v spodnjem seznamu. Podrobnejša navodila glede izvedbe testa skladnosti so v točki 7. Navodil za pripravo ponudbe.

| Funkcionalne zahteve | Naslov dokumenta, stran, poglavje | Ustreznost (DA) |
| --- | --- | --- |
| - Naprava TIP1: - SD-WAN usmerjevalnik kot npr. Cisco C1121-4PLTEP - višina maksimalno 2 HU - vgradnja v 19'' omaro - priklop na 100-240 V AC |  |  |
| - Lastnosti vmesnikov naprave TIP1: - vsaj 2 WAN priključka za priklop na ponudnika (1 Gbps, RJ45) - možnost priključitve LTE ali 5G priključka preko vgradnega modula - vsaj 4 LAN priključki za priklop lokalnih naprav (1 Gbps, RJ45) - vsaj ena reža s podporo za SFP modul (1Gbps) s podporo za enorodovna in večrodovna vlakna (SX, LH) |  |  |
| - Razpoložljivost in razširljivost naprave TIP1: - optimalna izraba vseh prostranih povezav (delitev prometa na vse delujoče povezave) - samodejni preklop usmerjanja z nedelujoče povezave na drugo delujočo povezavo |  |  |
| - Arhitektura in zmogljivosti naprave TIP1: - strojna oprema s hitrostjo procesiranja najmanj 200 Mbit/s šifriranega prometa (AES 128 IMIX ali 256 IMIX) - licenčno mora oprema omogočati varen prenos preko omrežja SD-WAN preko vseh vmesnikov skupaj vsaj 25 Mbit/s v eno smer (skupaj 50 Mbit/s v obe smeri) - zadostna količina fiksnega in dinamičnega pomnilnika za zahtevane funkcionalnosti in bodoče programske nadgradnje v času trajanja pogodbe - možnost vgradnje LTE ali 5G modula |  |  |
| - Funkcionalnosti naprave TIP1: - popolnoma združljiva platforma s ponujenim nadzornim in upravljavskim sistemom - usmerjanje preko OSPF in BGP - podprta segmentacija za vsaj 8 navideznih omrežij (VRF-e) - podpora protokola RADIUS - podpora mehanizmov QoS - zaznava in klasifikacija prometa (kot npr. NBAR) - polna podpora za IPv4 in IPv6 - monitoring domenskih imen - napredne funkcionalnosti seznama za kontrolo dostopa - integracija z naprednimi rešitvami za preverjanje zahtev sistema domenskih imen - podpora protokola za detekcijo napak (BFD) |  |  |
| - Varnost naprave TIP1: - Zasebnost podatkov preko šifrirane povezave visokih hitrosti s sodobnimi standardi (protokoli) šifriranja, ki preprečujejo znane ranljivosti, niso razbiti in ustrezajo zahtevam zakonodaje. Minimalne zahteve za vsako od področij so: - Encryption: AES-256 - Authentication: RSA (1024/2048 bit), ECDSA (256/384 bit) - Integrity: SHA-256, SHA-512 |  |  |
| - Nadzor in upravljanje naprave TIP1: - upravljanje preko namenske aplikacije za centralno upravljanje, ponujene v tem razpisu - možnost aktiviranja prejšnje konfiguracije - podpora prenosa sistemskih sporočil strežniku sporočil Syslog - podpora upravljanju naprave preko obstoječega sistema Cisco ISE za potrebe Radius avtentikacije |  |  |
| - Zahtevana programska oprema, naročnine in licence za TIP1: - programska oprema mora omogočati popolno kompatibilnost s ponujeno aplikacijo za centralno upravljanje - v primeru, da je za delovanje zahtevanih funkcionalnosti potreba ustrezna licenca ali naročnina, mora biti vključena za ves čas trajanja pogodbe |  |  |
| - Naprava TIP2: - modul LTE za napravo TIP1 (SD-WAN usmerjevalnik kot npr. Cisco C1121-4PLTEP) |  |  |
| - Naprava TIP3: - SD-WAN usmerjevalnik kot npr. Cisco 8200L - višina maksimalno 2 HU - vgradnja v 19'' omaro - priklop na 100-240 V AC |  |  |
| - Lastnosti vmesnikov naprave TIP3: - vsaj 2 WAN priključka za priklop na ponudnika (1 Gbps, RJ45), povezava oblike Internet ali MPLS - možnost priključitve LTE ali 5G priključka preko vgradnega modula - vsaj 4 LAN priključki za priklop lokalnih naprav (1 Gbps, RJ45) - vsaj dve reži s podporo za SFP modul (1Gbps) s podporo za enorodovna in večrodovna vlakna (SX, LH) |  |  |
| - Razpoložljivost in razširljivost naprave TIP3: - optimalna izraba vseh prostranih povezav (delitev prometa na vse delujoče povezave) - samodejni preklop usmerjanja z nedelujoče povezave na drugo delujočo povezavo - podprt mora biti varen direkten izhod v internet za dostop uporabnikov in gostov do storitev v oblaku (promet za oblačne storitve ne teče čez centralno lokacijo) |  |  |
| - Arhitektura in zmogljivosti naprave TIP3: - strojna oprema s hitrostjo procesiranja najmanj 400 Mbit/s šifriranega prometa (AES 128 IMIX ali 256 IMIX) - licenčno mora oprema omogočati varen prenos preko omrežja SD-WAN preko vseh vmesnikov skupaj vsaj 200 Mbit/s v eno smer (skupaj 400 Mbit/s v obe smeri) - zadostna količina fiksnega in dinamičnega pomnilnika za zahtevane funkcionalnosti in bodoče programske nadgradnje v času trajanja pogodbe - možnost vgradnje LTE ali 5G modula |  |  |
| - Funkcionalnosti naprave TIP3: - popolnoma združljiva platforma s ponujenim nadzornim in upravljavskim sistemom - usmerjanje preko OSPF in BGP - podprta segmentacija za vsaj 8 navideznih omrežij (VRF-e) - podpora protokola RADIUS - podpora mehanizmov QoS - zaznava in klasifikacija prometa (kot npr. NBAR) - polna podpora za IPv4 in IPv6 - monitoring domenskih imen - napredne funkcionalnosti seznama za kontrolo dostopa - integracija z naprednimi rešitvami za preverjanje zahtev sistema domenskih imen - podpora protokola za detekcijo napak (BFD) |  |  |
| - Varnost naprave TIP3: - Zasebnost podatkov preko šifrirane povezave visokih hitrosti s sodobnimi standardi (protokoli) šifriranja, ki preprečujejo znane ranljivosti, niso razbiti in ustrezajo zahtevam zakonodaje. Minimalne zahteve za vsako od področij so: - Encryption: AES-256 - Authentication: RSA (1024/2048 bit), ECDSA (256/384 bit) - Integrity: SHA-256, SHA-512 |  |  |
| - Nadzor in upravljanje naprave TIP3: - upravljanje preko namenske aplikacije za centralno upravljanje, ponujene v tem razpisu - možnost aktiviranja prejšnje konfiguracije - podpora prenosa sistemskih sporočil strežniku sporočil Syslog - podpora upravljanju naprave preko obstoječega sistema Cisco ISE za potrebe Radius avtentikacije |  |  |
| - Zahtevana programska oprema, naročnine in licence za TIP3: - programska oprema mora omogočati popolno kompatibilnost s ponujeno aplikacijo za centralno upravljanje - v primeru, da je za delovanje zahtevanih funkcionalnosti potreba ustrezna licenca ali naročnina, mora biti vključena za ves čas trajanja pogodbe |  |  |
| - Naprava TIP4 za centralni lokaciji (Ljubljana in Maribor): - SD-WAN usmerjevalnik kot npr. Cisco 8500L - višina maksimalno 2 HU - vgradnja v 19'' omaro - priklop na 100-240 V AC - vgrajen podvojeni napajalnik - možnost zamenjave napajalnika pri delujočem stikalu |  |  |
| - Lastnosti vmesnikov naprave TIP4: - vsaj 4 priključki 1/10 GE (1 Gbps ali 10Gbps. SFP ali SFP+ reže) - vsaj 6 priključkov 1 GE (1 Gbps SFP reže) |  |  |
| - Razpoložljivost in razširljivost naprave TIP4: - priklop vsaj dveh neodvisnih prostranih povezav - optimalna izraba vseh prostranih povezav (delitev prometa na vse delujoče povezave - podpora mehanizmov za zagotavljanje visoke razpoložljivosti in zanesljivosti usmerjanja prometa |  |  |
| - Arhitektura in zmogljivosti naprave TIP4: - strojna oprema s hitrostjo procesiranja najmanj 9 Gbit/s šifriranega prometa (AES 128 IMIX ali 256 IMIX) - licenčno mora oprema omogočati varen prenos preko omrežja SD-WAN preko vseh vmesnikov skupaj vsaj 10 Gbit/s v eno smer (skupaj 20 Gbit/s v obe smeri) - zadostna količina fiksnega in dinamičnega pomnilnika (32GB RAM) za zahtevane funkcionalnosti in bodoče programske nadgradnje v času trajanja pogodbe |  |  |
| - Funkcionalnosti naprave TIP4: - popolnoma združljiva platforma s ponujenim nadzornim in upravljavskim sistemom - usmerjanje preko OSPF in BGP - podprta segmentacija za vsaj 50 navideznih omrežij (VRF-e) - podpora protokola RADIUS - podpora mehanizmov QoS - zaznava in klasifikacija prometa (kot npr. NBAR) - polna podpora za IPv4 in IPv6 - monitoring domenskih imen - napredne funkcionalnosti seznama za kontrolo dostopa - integracija z naprednimi rešitvami za preverjanje zahtev sistema domenskih imen - podpora protokola za detekcijo napak (BFD) |  |  |
| - Varnost naprave TIP4: - Zasebnost podatkov preko šifrirane povezave visokih hitrosti s sodobnimi standardi (protokoli) šifriranja, ki preprečujejo znane ranljivosti, niso razbiti in ustrezajo zahtevam zakonodaje. Minimalne zahteve za vsako od področij so: - Encryption: AES-256 - Authentication: RSA (1024/2048 bit), ECDSA (256/384 bit) - Integrity: SHA-256, SHA-512 |  |  |
| - Nadzor in upravljanje naprave TIP4: - upravljanje preko namenske aplikacije za centralno upravljanje, ponujene v tem razpisu - možnost aktiviranja prejšnje konfiguracije - podpora prenosa sistemskih sporočil strežniku sporočil Syslog - podpora upravljanju naprave preko obstoječega sistema Cisco ISE za potrebe Radius avtentikacije |  |  |
| - Zahtevana programska oprema, naročnine in licence za TIP4: - programska oprema mora omogočati popolno kompatibilnost s ponujeno aplikacijo za centralno upravljanje - v primeru, da je za delovanje zahtevanih funkcionalnosti potreba ustrezna licenca ali naročnina, mora biti vključena za ves čas trajanja pogodbe |  |  |
| - Centralni nadzorni sistem SD-WAN omrežja (licenčna oprema kot npr. Cisco DNA Advantage on-Prem) Lastnosti SD-WAN nadzorne rešitve: - rešitev mora podpirati postavitev v lokalnem naročnikovem podatkovnem centru - vse komponente centralnega nadzornega sistema morajo biti na voljo v virtualni obliki in nameščene na opremi naročnika (VM), podpirati mora VMware ESXi - rešitev mora omogočati ločevanje kontrolne in podatkovne ravnine - rešitev mora omogočati kriptirano komunikacijo med kontrolno in podatkovno ravnino z uporabo standardnih enkripcijskih protokolov (npr. TLS, DTLS) - rešitev mora omogočati kriptirano komunikacijo med napravami podatkovne ravnine z uporabo standardnih enkripcijskih protokolov (npr. IPSec) - rešitev mora omogočati popolno delovanje podatkovne ravnine ne glede na tip transporta (MPLS, Internet, LTE, ...) - rešitev mora omogočati centralno upravljanje kontrolne in podatkovne ravnine - rešitev mora omogočati centralizirano upravljanje preko spletnega vmesnika ali portala - rešitev mora omogočati preverjanje avtentičnosti naprave pred vzpostavitvijo komunikacije na nivoju podatkovne ravnine - rešitev mora omogočati avtomatsko konfiguracijo nove naprave po pridružitvi v SD-WAN komunikacijsko polje - rešitev mora podpirati segmentacijo prometa na nivoju podatkovne ravnine (vsaj 10 usmerjevalnih domen, npr. VRF) - rešitev mora podpirati različne topologije na nivoju podatkovne ravnine glede na definirano segmentacijo (full mesh, partial mesh, hub & spoke – npr. hub & spoke za segment 1 in full mesh za segment 2) - rešitev mora omogočati izolacijo segmentov na lokaciji - rešitev mora omogočati način avtomatske prijave nove naprave v omrežju (npr. zero-touch) - rešitev mora omogočati redundantno postavitev v dveh podatkovnih centrih |  |  |
| 34. Nadzorni portal Lastnosti nadzornega portala - nadzorni sistem mora omogočati centralizirano upravljanje preko spletnega portala - dostop do spletnega portala mora biti varovan s standardnimi protokoli (SSL, TLS) - podpora grafičnega vmesnika s kontrolno ploščo za nadzor upravljanih naprav - podpora spremljanja stanja naprav v realnem času - podpora spremljanja konfiguracij naprav - podpora varnega direktnega dostopa do upravljanih naprav preko centralnega vmesnika - vgrajena orodja za diagnostiko težav (npr. ping, traceroute, traffic flow simulation, ...) - podpora združevanja naprav v administrativne skupine - podpora omejevanja dostopa glede na vlogo (administrator, omejevanje pravic sprememb, ...) - podpora za single sign-on pristop in avtentikacijo (npr. Windows AD, Azure AD) - podpora avtomatskega obveščanja o napakah preko email - podpora REST API vmesnika |  |  |
| 35. Upravljanje naprav z SD-WAN nadzorno rešitvijo Lastnosti upravljanja naprav - podpora centralnega upravljanja s programsko opremo vseh upravljanih naprav - podpora avtomatske vrnitve programske opreme v primeru napak pri nadgradnji - podpora funkcionalnosti predlog (template) konfiguracij upravljanih naprav - podpora avtomatske vrnitve konfiguracije v prejšnje stanje v primeru napak - podpora centralne konfiguracije v naprave vgrajenih varnostnih funkcionalnosti |  |  |
| 36. Upravljanje usmerjanja prometa z SD-WAN nadzorno rešitvijo Lastnosti usmerjanja prometa - podpora usmerjanja prometa s centralno definiranimi politikami - podpora avtomatskega spremljanja kakovosti povezav (latency, jitter, loss) - podpora usmerjanja prometa glede na omrežne informacije (izvorni in ciljni IP naslov, izvorna in ciljna vrata, protokol) - podpora usmerjanja prometa glede na tip aplikacije - podpora usmerjanja prometa glede na informacije o kvaliteti povezav - podpora enakovrednega usmerjanja prometa čez več povezav - podpora usmerjanja prometa čez več povezav (npr. na podlagi uteži, preferiranje povezave) - podpora avtomatskega ukrepanja sistema v primeru spremembe na povezavi (npr. preusmeritev prometa, odstranitev poti iz usmerjevalne tabele) - podpora usmerjanja prometa lokalno v internet na podlagi definiranih kriterijev (aplikacija, izvorno omrežje, protokol) |  |  |
| 37. Interoperabilnost s trenutnimi rešitvami v omrežju - podpora integracije obstoječe rešitve s Cisco ISE za potrebe Radius integracije |  |  |
| - Nadzor in upravljanje nadzornega sistema: - upravljanje preko namenske aplikacije za centralno upravljanje, ponujene v tem razpisu - možnost aktiviranja prejšnje konfiguracije - podpora prenosa sistemskih sporočil strežniku sporočil Syslog - podpora upravljanju naprave preko obstoječega sistema Cisco ISE za potrebe Radius avtentikacije |  |  |