Splošne zahteve

V tem poglavju so opredeljene splošne zahteve, ki veljajo za celoten sklop. Stolpec »Ponudnik zagotavlja (DA/NE)« mora izpolniti ponudnik in to v vseh tabelah sklopa. Ponudba mora izpolniti vse tehnično strokovne zahteve, sicer bo njegova ponudba obravnavana kot neustrezna.

| # | Zahteva | Ponudnik zagotavlja (DA/NE) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ponujena oprema mora biti natančno opredeljena z navedbo modela in kataloške številke (part number). |  |
| 2 | Vsa ponujena oprema mora biti nova in nerabljena z vključeno uradno garancijo proizvajalca. |  |
| 3 | Dobava s strani ponudnika mora biti preko proizvajalca ponujene opreme ali njegovega pooblaščenega distributerja/zastopnika. |  |
| 4 | Ponudnik mora predložiti potrjeno izjavo proizvajalca oziroma principala za ponujeno strojno opremo, da je ponujena oprema nova, originalno zapakirana in kupljena preko avtoriziranega prodajnega kanala v Republiki Sloveniji. |  |

Dostopno LAN stikalo

Oprema - LAN stikala s krajšimi povezovalniki kabli (5 kom.)

Ponujenih mora biti pet (5) dostopnih LAN stikal. Stolpec »Ponudnik zagotavlja (DA/NE)« izpolni ponudnik, razen v rubriki 1 - Naziv, kjer se pod »Ponujena oprema« zapiše naziv opreme (proizvajalec in model opreme).

| # | Zahteva | Ponudnik zagotavlja (DA/NE) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Naziv: Stikalo tip 1 48 port 1/10/100Mb UTP + 2x 25Gb Gb SFP28 + stack kabel + stack power kabel (kot npr. Cisco C9300-48P-E) Ponujeno stikalo: __________________________ | N/A |
| 2 | Število vrat: - 48x 10/100/1000 PoE+ vrat. - 2x 25Gb SFP28 mrežni modul. |  |
| 3 | Združljivost z mrežnimi protokoli: IEEE 802.3 10Base-T Ethernet, IEEE 802.3u 100 Base-TX Dast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ad (Link Aggregation), 802.1x (Port Based Network Access Control), 802.1s (Multiple Spanning Tree Protocol ), 802.1w (Rapid Spanning Tree Protocol ), 802.1d (Spanning Tree Protocol ), 802.1p, 802.1q (VLAN tagging), 802.1x, PBR, MACsec-256, FHS, PVLAN, VRRP, RIP, EIGRP, OSPF, NetFlow, SPAN, RSPAN. |  |
| 4 | Tehnične zahteve: - MAC naslovov: vsaj 30.000. - IPv4 naslovov: vsaj 24.000. - QoS vnosov: vsaj 4.000. - VLAN omrežij: vsaj 4.000. - Podpora jumbo paketom. - Podvojeni napajalniki; vsak avtonomno mora zagotavljati napajanje stikala in PoE+ portov. - Povezovalni »stack« kabli za povezovanje stikal v sklad, dolžine 0,5m. - Povezovalni kabli za vzpostavitev funkcionalnosti »stack power«, dolžine 0,3m. - Licenčna podpora za upravljanje stikala za obdobje 5 let. - Vzdrževanje proizvajalca opreme za obdobje 5 let, v režimu 8x5xNBD. |  |
| 5 | Performančne specifikacije: - Prepustnost stikala 256 Gbps oz. 736 Gbps z vključeno skladovno povezavo. - Zaščita proti priklopom nepooblaščenih strežnikov DHCP (DHCP Snooping). - Varen dostop in nadzor naprav po protokolih SSH, Kerberos in SNMPv3. - Možnost uporabe RSTP protokola na posameznih VLAN-ih (per VLAN RSTP). - Avtomatsko določanje prioritet pretoka prometa (auto QoS). - Podpora naprednim protokolom za avtomatizacijo (NETCONF, RESTCONF, gNMI). - Podpora paketom MTU dolžine do 9000 zlogov. |  |
| 6 | Združljivost z obstoječo komunikacijsko infrastrukturo: - Povezovanje stikal v sklad z obstoječimi stikali naročnika, ki so tipa Catalyst 9300. - Možnost povezovanja do 8 stikal v sklad. - Ponujena oprema se mora polno integrirati v obstoječ sistem za upravljanje mrežne opreme Cisco Prime. - Možnost prevzema napajalnega bremena preko povezave z drugim stikalom. |  |
| 7 | Napredne funkcionalnosti: - Možnost uporabe stikal v avtomatskem načinu (Software Defned) (podpora oz. licenčna nadgradnja). |  |

Oprema - LAN stikala z daljšimi povezovalnimi kabli (3 kom.)

Ponujena morajo biti tri (3) dostopna LAN stikala. Stolpec »Ponudnik zagotavlja (DA/NE)« izpolni ponudnik, razen v rubriki 1 - Naziv, kjer se pod »Ponujena oprema« zapiše naziv opreme (proizvajalec in model opreme).

| # | Zahteva | Ponudnik zagotavlja (DA/NE) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Naziv: Stikalo tip 1 48 port 1/10/100Mb UTP + 2x 25Gb Gb SFP28 + stack kabel + stack power kabel (kot npr. Cisco C9300-48P-E) Ponujeno stikalo: __________________________ | N/A |
| 2 | Število vrat: - 48x 10/100/1000 PoE+ vrat. - 2x 25Gb SFP28 mrežni modul. |  |
| 3 | Združljivost z mrežnimi protokoli: IEEE 802.3 10Base-T Ethernet, IEEE 802.3u 100 Base-TX Dast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ad (Link Aggregation), 802.1x (Port Based Network Access Control), 802.1s (Multiple Spanning Tree Protocol ), 802.1w (Rapid Spanning Tree Protocol ), 802.1d (Spanning Tree Protocol ), 802.1p, 802.1q (VLAN tagging), 802.1x, PBR, MACsec-256, FHS, PVLAN, VRRP, RIP, EIGRP, OSPF, NetFlow, SPAN, RSPAN. |  |
| 4 | Tehnične zahteve: - MAC naslovov: vsaj 30.000. - IPv4 naslovov: vsaj 24.000. - QoS vnosov: vsaj 4.000. - VLAN omrežij: vsaj 4.000. - Podpora jumbo paketom. - Podvojeni napajalniki; vsak avtonomno mora zagotavljati napajanje stikala in PoE+ portov. - Povezovalni »stack« kabli za povezovanje stikal v sklad, dolžine 3m. - Povezovalni kabli za vzpostavitev funkcionalnosti »stack power«, dolžine 1,5m. - Licenčna podpora za upravljanje stikala za obdobje 5 let. - Vzdrževanje proizvajalca opreme za obdobje 5 let, v režimu 8x5xNBD. |  |
| 5 | Performančne specifikacije: - Prepustnost stikala 256 Gbps oz. 736 Gbps z vključeno skladovno povezavo. - Zaščita proti priklopom nepooblaščenih strežnikov DHCP (DHCP Snooping). - Varen dostop in nadzor naprav po protokolih SSH, Kerberos in SNMPv3. - Možnost uporabe RSTP protokola na posameznih VLAN-ih (per VLAN RSTP). - Avtomatsko določanje prioritet pretoka prometa (auto QoS). - Podpora naprednim protokolom za avtomatizacijo (NETCONF, RESTCONF, gNMI). - Podpora paketom MTU dolžine do 9000 zlogov. |  |
| 6 | Združljivost z obstoječo komunikacijsko infrastrukturo: - Povezovanje stikal v sklad z obstoječimi stikali naročnika, ki so tipa Catalyst 9300. - Možnost povezovanja do 8 stikal v sklad. - Ponujena oprema se mora polno integrirati v obstoječ sistem za upravljanje mrežne opreme Cisco Prime. - Možnost prevzema napajalnega bremena preko povezave z drugim stikalom. |  |
| 7 | Napredne funkcionalnosti: - Možnost uporabe stikal v avtomatskem načinu (Software Defned) (podpora oz. licenčna nadgradnja). |  |

Oprema - LAN stikalo brez mrežnega modula (3 kom.)

Ponujeni morata biti tri (3) dostopna LAN stikala. Stolpec »Ponudnik zagotavlja (DA/NE)« izpolni ponudnik, razen v rubriki 1 - Naziv, kjer se pod »Ponujena oprema« zapiše naziv opreme (proizvajalec in model opreme).

| # | Zahteva | Ponudnik zagotavlja (DA/NE) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Naziv: Stikalo tip 1 48 port 1/10/100Mb UTP + stack kabel + stack power kabel (kot npr. Cisco C9300-48P-E) Ponujeno stikalo: __________________________ | N/A |
| 2 | Število vrat: - 48x 10/100/1000 PoE+ vrat. - 1x prosta reža za razširitveni mrežni modul. |  |
| 3 | Združljivost z mrežnimi protokoli: IEEE 802.3 10Base-T Ethernet, IEEE 802.3u 100 Base-TX Dast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ad (Link Aggregation), 802.1x (Port Based Network Access Control), 802.1s (Multiple Spanning Tree Protocol ), 802.1w (Rapid Spanning Tree Protocol ), 802.1d (Spanning Tree Protocol ), 802.1p, 802.1q (VLAN tagging), 802.1x, PBR, MACsec-256, FHS, PVLAN, VRRP, RIP, EIGRP, OSPF, NetFlow, SPAN, RSPAN. |  |
| 4 | Tehnične zahteve: - MAC naslovov: vsaj 30.000. - IPv4 naslovov: vsaj 24.000. - QoS vnosov: vsaj 4.000. - VLAN omrežij: vsaj 4.000. - Podpora jumbo paketom. - Podvojeni napajalniki; vsak avtonomno mora zagotavljati napajanje stikala in PoE+ portov. - Povezovalni »stack« kabli za povezovanje stikal v sklad, dolžine 0,5m. - Povezovalni kabli za vzpostavitev funkcionalnosti »stack power«, dolžine 0,3m. - Licenčna podpora za upravljanje stikala za obdobje 5 let. - Vzdrževanje proizvajalca opreme za obdobje 5 let, v režimu 8x5xNBD. |  |
| 5 | Performančne specifikacije: - Prepustnost stikala 256 Gbps oz. 736 Gbps z vključeno skladovno povezavo. - Skladovna povezava mora omogočati najmanj 480Gbps pasovne širine. - Zaščita proti priklopom nepooblaščenih strežnikov DHCP (DHCP Snooping). - Varen dostop in nadzor naprav po protokolih SSH, Kerberos in SNMPv3. - Možnost uporabe RSTP protokola na posameznih VLAN-ih (per VLAN RSTP). - Avtomatsko določanje prioritet pretoka prometa (auto QoS). - Podpora naprednim protokolom za avtomatizacijo (NETCONF, RESTCONF, gNMI). - Podpora paketom MTU dolžine do 9000 zlogov. |  |
| 6 | Združljivost z obstoječo komunikacijsko infrastrukturo: - Povezovanje stikal v sklad z obstoječimi stikali naročnika, ki so tipa Catalyst 9300. - Možnost povezovanja do 8 stikal v sklad. - Ponujena oprema se mora integrirati v obstoječ sistem za upravljanje mrežne opreme Cisco Prime. - Možnost prevzema napajalnega bremena preko povezave z drugim stikalom. |  |
| 7 | Napredne funkcionalnosti: - Možnost uporabe stikal v avtomatskem načinu (Software Defned) (podpora oz. licenčna nadgradnja). |  |

Zahtevane storitve za LAN stikala

Spodnja tabela podaja zahteve za storitve za dostopna LAN stikala. Stolpec »Ponudnik zagotavlja (DA/NE)« izpolni ponudnik.

| # | Zahteva | Ponudnik zagotavlja (DA/NE) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dobava opreme na sedež naročnika. |  |
| 2 | Demontaža obstoječih stikal tam kjer bodo nova stikala zamenjala obstoječa. |  |
| 3 | Po uspešno izvedeni zamenjavi stikal izbris konfiguracij in vseh podatkov na odstranjenih stikalih. |  |
| 4 | Izbris starih stikal iz zalednih in nadzornih sistemov ter konfiguracija novih stikal v teh sistemih. |  |
| 5 | Fizična namestitev novih stikal v RACK omare na sedežu naročnika (vključno z morebitnim čiščenjem prahu v omari, tam kjer je to potrebno) in ureditev nalepk z informacijo o subnetih na vsakem posameznem stikalu. |  |
| 6 | Premestitev oz vzpostavitev hrbteničnih povezav na nova stikala. |  |
| 7 | Premestitev (vključno z označevanjem) vseh mrežnih povezav v RACK omari (obstoječih PATCH kablov) na nova stikala, na način, da bodo po zamenjavi vse naprave v ustreznih subnetih in delujoče. |  |
| 8 | Upoštevano naj bo navodilo, da med vsakim stikalom v skladu naj bo 1 RU prostora. |  |
| 9 | Nadgradnja programske opreme na zadnjo priporočeno različico. |  |
| 10 | Konfiguracija stikal: - Prilagoditev in prenos pravil obstoječega dostopnega sklada LAN (Cisco Catalyst). - Visoka razpoložljivost (priklop in konfiguracija skladovne povezave). - L2 (VLAN, 802.1q, LACP, STP, STP optimizacije). - MGMT (dostop do stikal, ntp, syslog). - Vnos in integracija v uporabnikov obstoječi Cisco Prime sistem. - Integracija dostopa uporabnikov in avtentikacije s Cisco ISE orodjem. |  |
| 11 | Testiranje mrežne vidljivosti naprav po preklopu na novo stikalo. |  |
| 12 | Testiranje redundantnih komponent (HA, linki, …). |  |
| 13 | Dokumentacija sistema: - Opis rešitve, groba razporeditev opreme po rack omarah. - Konfiguracija subnetov na posameznem stikalu. - Opis uporabljenih funkcionalnosti. - Opis izbrane (HW/SW) opreme (BoM, datasheet linki). - Visokonivojske sheme. |  |

Brezžično WiFi omrežje

Podaljšanje podpore krmilnika brezžičnega omrežja

| # | Zahteva | Ponudnik zagotavlja (DA/NE) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podaljšanje podpore za obstoječi krmilnik Cisco C9800-CL-K9 | N/A |
| 2 | Podaljšanje vzdrževanja proizvajalca opreme za obdobje 5 let, v režimu 8x5xNBD. |  |

Dostopne WiFi točke z zunanjimi antenami (65 kom.)

Ponujenih mora biti 65 dostopnih WiFi točk. Stolpec »Ponudnik zagotavlja (DA/NE)« izpolni ponudnik, razen v rubriki 1 - Naziv, kjer se pod »Ponujena oprema« zapiše naziv opreme (proizvajalec in model opreme).

| # | Zahteva | Ponudnik zagotavlja (DA/NE) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Naziv: Dostopna točka za zahtevna okolja po standardu WiFi 6E primena za notranja in zunanja okolja (kot npr. CW9163E-E) __________________________ | N/A |
| 2 | Združljivost z mrežnimi protokoli: IEEE 802.11ax WiFi 6, IEEE 802.11ac, 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.3, 802.1X (security authentication), 802.11i (WPA2 security), RADIUS, 802.3af PoE, 802.3at PoE+, 802.11 DFS |  |
| 3 | Tehnične in performančne zahteve: - zmogljivost dostopne točke vsaj 5,30 Gbps za WiFi 6 standard - 1x 100/1000/2500 Multigigabit Ethernet (RJ-45) – IEEE 802.3bz - 1x management, konzolna vrata - podpora 2.4 GHz in 5 GHz frekvencam - 4x4 MU-MIMO radijska tehnologija - Priložene 4 zunanje antene (kot npr. CW-ANT-O1-NS-00) - pribor za montažo na strop/steno - vključuje integrirane antene z vsesmerno usmeritvijo - podpora OFDMA - 802.11 Dynamic Frequency Selection (DFS) - Možnost napajanja preko PoE (802.3at), - integracija z RADIUS strežnikom, - integracija z obstoječim krmilnikom brezžičnega omrežja Cisco C9800-CL - podpora WPA3/WPA2/PEAP/EAP - Licenca za upravljanje v centralnem krmilniku brezžičnega omrežja za obdobje 5 let. - Dostopna točka mora vključevati licenco za upravljanje preko centralnega krmilnika brezžičnega omrežja za obdobje 5 let - Vzdrževanje proizvajalca za obdobje 5 let v režimu 8x5xNBD |  |
| 4 | Združljivost z obstoječo komunikacijsko infrastrukturo: - Povezovanje dostopnih točk z obstoječim krmilnikom brezžičnega omrežja Catalyst 9800 CL. - Ponujena oprema se mora polno integrirati v obstoječ sistem za upravljanje mrežne opreme Cisco Prime / DNA centrom. |  |
| 5 | Možnost uporabe dostopnih točk v avtomatskem načinu (Software Defned) (podpora oz. licenčna nadgradnja). |  |

Zahtevane storitve za WiFi omrežje

Spodnja tabela podaja zahteve za storitve za nadgradnjo brezžičnega omrežja. Stolpec »Ponudnik zagotavlja (DA/NE)« izpolni ponudnik.

| # | Zahteva | Ponudnik zagotavlja (DA/NE) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dostava opreme na sedež uporabnika. |  |
| 2 | Popis in priprava dostopnih točk. Preklop dostopnih točk v začasni konfiguracijski port ter poimenovanje in sinhronizacija z C9800 WLC krmilnikom brezžičnega omrežja. Označevanje AP-jev za montažo na mikro lokaciji (vključno z nalepkami imen in inventarnih številk). |  |
| 2 | Demontaža obstoječih dostopnih točk, montaža dobavljenih dostopnih točk po navodilih naročnika in priklop. |  |
| 3 | Nadgradnja programske opreme na zadnjo priporočeno različico. |  |
| 4 | Izvedba meritev ustreznosti delovanja in pokritosti WiFi omrežja po zamenjavi vseh dostopnih točk v vseh prostorih naročnika. (Active in Passive site survey). |  |
| 5 | Konfiguracija brezžičnega omrežja: - Prekonfiguracija vmesnikov pri zamenjavi AP (CAP->FlexConnect) - Optimizacija krmilnika WLC 9800 v virtualnem okolju - Licenciranje nove opreme - Prenos in priprava konfiguracije iz obstoječega WiFi okolja - Prenos in konfiguracija VLAN omrežij - Prenos in konfiguracija SSID omrežij - Konfiguracija in testiranje prednostnih SSID omrežij (QoS) - Testiranje delovanja sistema - Cisco Prime – posodobitev in umeritev tlorisnih map z umestitvijo novih dostopnih točk. - Integracija dostopa uporabnikov in avtentikacije s Cisco ISE orodjem. - Odstranjevanje starega WLC. |  |
| 6 | Dokumentacija sistema: - Opis rešitve, posodobitev tlorisnih map z novimi oz dodatnimi. - Opis uporabljenih funkcionalnosti. - Opis izbrane (HW/SW) opreme (BoM, datasheet linki). - Visokonivojske sheme. - Meritve WiFi signala, ustrezno označene na tlorisnih mapah naročnika. |  |

Dodatna oprema, podatkovni kabli in pretvorniki za aktivno mrežno opremo

Spodnja tabela podaja zahteve za potrebne podatkovne kable za aktivno mrežno opremo. Stolpec »Ponudnik zagotavlja (DA/NE)« izpolni ponudnik.

Dodatna mrežna oprema

| # | Količina | Enota | Zahteva | Ponudnik zagotavlja (DA/NE) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | kos | Direktni aktivni povezovalni kabel 25Gb 3m (AOC) |  |
| 2 | 24 | kos | Optični SFP 28 vtiči 10/25Gb enorodna (singlemode) optika, originalni enakega proizvajalca kot ponujena stikala. |  |
| 3 | 12 | kos | Optični SFP+ vtiči 10Gb enorodna (singlemode) optika, originalni enakega proizvajalca kot ponujena stikala. |  |
| 4 | 36 | kos | Optični povezovalni kabli dolžine do 3m za priklop sistema (singlemode) |  |

Zahtevane storitve na dodatni mrežni opremi

| # | Zahteva | Ponudnik zagotavlja (DA/NE) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vgradnja SFP modulov, priklop povezovalnih kablov, vzpostavitev delovanja |  |

Nadgradnja sistema za upravljanje mrežne infrastrukture

| # | Zahteva | Ponudnik zagotavlja (DA/NE) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Proizvajalec in naziv: Sistem za upravljanje (kot npr. Cisco DN-SW-APL) __________________________ | N/A |
| 2 | Tehnične in performančne zahteve: - Programska različica za namestitev v Vmware ESXi virtualno okolje - Podpora za do 1.000 povezanih naprav - Podpora za do 4.000 dostopnih točk - Podpora za 25.000 povezanih končnih naprav - Podpora mrežnim raziskovalnim protokolom (CDP, LLDP, IPDT, ARP, LLDP-MED, SNMP) - Podpora unikatnim mrežnim identifikatorjem (IP, MAC, uporabnik, ime naprave ,...) - Možnost vnosa geolokacijskih map (zunanje okolje, notranji tlorisi, ...) in vris naprav v mape - Možnost naprednega upravljanja z mrežnimi napravami (prenos in sprememba konfiguracij, nadgradnja različice programske opreme na mrežni opremi) - Možnost avtomatskega prvega zagona mrežne naprave (PnP) – vključno s obstoječimi Cisco napravami - Nadzor in vpogled nad nameščenimi programskimi različicami na napravah - Možnost kreiranja skupin mrežnih naprav - Možnost naprednega nadzora nad mrežnimi napravami (stanje naprave, stanje vrat, stanje povezav, stanje povezanih končnih naprav) - Možnost integracije z obstoječim brezžičnim omrežjem Cisco Catalyst 9800 CL - Možnost naprednega pregleda nad prometom in paketi, ki se pretakajo po omrežju (NETflow analyzer) - Možnost integracije obstoječega Cisco ISE okolja v DNA center - Podpora API protokolom - Vidljivost obremenitve povezanih PoE naprav - Možnost naprednih informacij o zdravju omrežja - Zahtevano je vzdrževanje in podpora proizvajalca ponujene programske opreme za obdobje 5 let |  |
| 3 | Združljivost z obstoječo komunikacijsko infrastrukturo: - Povezovanje dostopnih točk z obstoječim krmilnikom brezžičnega omrežja Catalyst 9800 CL. - Povezovanje z obstoječo rešitvijo kontrole dostopa uporabnikov in naprav Cisco ISE |  |
| 4 | Napredne funkcionalnosti: - Možnost uporabe dostopnih točk v avtomatskem načinu (Software Defned) (podpora oz. licenčna nadgradnja). |  |

Zahtevane storitve na sistemu za upravljanje mrežne infrastrukture

Spodnja tabela podaja zahteve za storitve za nadgradnjo brezžičnega omrežja. Stolpec »Ponudnik zagotavlja (DA/NE)« izpolni ponudnik.

| # | Zahteva | Ponudnik zagotavlja (DA/NE) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dobava opreme. |  |
| 2 | Priprava na namestitev v obstoječe virtualno okolje naročnika (VmWare). |  |
| 4 | Konfiguracija sistema za upravljanje: - Postavitev sistema za upravljanje v virtualnem okolju naročnika. - Nadgradnja programske opreme na zadnjo priporočeno različico. - Priprava in vključitev mrežnih naprav v sistem za upravljanje. - Priprava in optimizacija sheme žičnega LAN omrežja. - Priprava in optimizacija sheme brezžičnega WiFi omrežja vključno s prenosom tlorisov iz obstoječega orodja Cisco Prime. - Priključitev in nastavitev parametrov LAN omrežja (visibility, alerting and monitoring). - Priključitev in nastavitev parametrov WiFi omrežja (visibility, alerting and monitoring). - Integracija in vključitev rešitve Cisco ISE v sistem za upravljanje. |  |
| 5 | Dokumentacija sistema: - Opis rešitve, - Posodobitev shem (LAN, WiFi) in tlorisnih map. - Opis uporabljenih funkcionalnosti. |  |

Razširitev VMware vSphere gruče

Strežnik namenjen sistemu za upravljanje (1 kom.)

Ponujen strežnik mora zadoščati vsem zahtevam, ki so opredeljene v spodnji tabeli. Stolpec »Ponudnik zagotavlja (DA/NE)« izpolni ponudnik.

| # | Zahteva | Ponudnik zagotavlja (DA/NE) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Naziv: ______________________________ | N/A |
| 2 | Ponujena oprema mora biti nova in nerabljena (originalno zapakirana). |  |
| 3 | Vse komponente sistema se morajo nahajati v ohišju višine 2U z redundantnim napajanjem in redundantnim hlajenjem, z možnostjo vgradnje v 19'' rack omaro. |  |
| 4 | Proizvajalec ali principal ima v letu 2023 vsaj 10% svetovni tržni delež x86 strežniških sistemov po raziskavi neodvisne analitske hiše IDC. Priložena mora biti izjava ponujenega proizvajalca ali principala, ki to dokazuje. |  |
| 5 | Ponujena oprema mora biti akreditirana s strani Arhiva Republike Slovenije. Priložena mora biti kopija listine o akreditaciji ali drug ustrezen dokument, ki to dokazuje. |  |
| 6 | Ponujena morata biti dva (2) procesorja Intel Xeon Gold 6526Y (2.8 GHz, 16-jedrni, 37.5MB Cache) ali enakovreden ali zmogljivejši. |  |
| 7 | Ponujenih mora biti osem pomnilniških modulov po 64GB. Skupaj 512GB pomnilnika. |  |
| 8 | Ponujena morata biti dva SSD diska s kapaciteto vsaj 480GB SSD SATA Mix Use 2.5'', v HW RAID 1 konfiguraciji, z možnostjo zamenjave ob delovanju. Šasija z možnostjo vgradnje vsaj 8 diskov. |  |
| 9 | Ponujen mora biti ustrezen diskovni krmilnik z minimalno 8GB predpomnilnika. |  |
| 10 | Minimalno število vključenih priklopov: - 2× 1GbE LAN RJ-45 - 4 × 25 GbE LAN SFP28 na dveh fizično ločenih Intel karticah. - 4 × 32 Gb FC z vključenima 32Gb FC moduloma na dveh fizično ločenih Intel karticah. - Priključki spredaj minimalno: 1 x USB 2.0, 1 x VGA, 1 x dediciran Micro-AB USB port za upravljanje strežnika. - Priključki zadaj minimalno: 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x VGA, 1 x dediciran mrežni port za upravljanje strežnika. - Najmanj 8 razširitvenih rež. |  |
| 11 | Strežnik mora imeti vključene naslednje funkcionalnosti: - Ponujen mora biti TPM 2.0 modul. - Tovarniška možnost naključne izbire gesla za upravljavsko konzolo. - Možnost nastavljanja zračnega toka ventilacije za PCie kartice (podpora karticam drugih proizvajalcev). - Možnost skriptiranja upravljavske konzole (Redfish API). - Možnost varnega brisanja internih diskov in konfiguracije (HDD, SSD, NVMe). - Možnost zaklepa konfiguracije in nadgradnje mikrokode po namestitvi. - Možnost zaščite pred zlorabo mikrokode ("firmware" in "BIOS") v celotnem življenjskem ciklu strežnike opreme "Silicon-based Root of Trust". - Možnost avtomatskega prepoznavanja in obveščanja odstopanj in sprememb različic in konfiguracij mikrokode ("firmware" in "BIOS") glede na vnaprej določene standarde (t.i. "compliance detection"). - Možnost avtomatske povrnitve mikrokode ("firmware" in "BIOS") na predhodno stabilno različico. |  |
| 12 | Omogočen oddaljen dostop do strežniške konzole (OOB – out-of-band management) preko spletnega vmesnika HTML 5 (funkcionalnost zaslona, tipkovnice, miške in navideznega pogona) z možnostjo enotnega upravljanja vseh uporabnikovih strežnikov vSphere. Funkcionalnosti in vmesnik upravljanja morajo biti identični na obstoječih in novih strežnikih (npr. iDRAC9 Enterprise with OpenManage Enterprise Advanced). |  |
| 13 | Strežnik mora podpirati operacijske sisteme Windows Server 2019, VMware vSphere 7.0, Linux Redhat 8, Linux Suse ES 15, Ubuntu Server 20.04 LTS. |  |
| 14 | Vključeni morajo biti vsi potrebni napajalni priključni kabli za PDU enoto, vodila kablov in vodila za vgradnjo v strežniško omaro. |  |
| 15 | Vzdrževanje proizvajalca opreme za obdobje 5 let, v režimu 24x7xNBD. |  |

Programska oprema virtualizacija – VMware vSphere

Ponujena mora biti programska oprema VMware za strežnik iz prejšnje točke, ki se integrira v obstoječo gručo. Stolpec »Ponudnik zagotavlja (DA/NE)« izpolni ponudnik.

| # | Zahteva | Ponudnik zagotavlja (DA/NE) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ponudnik zagotovi naslednje licence za obstoječe okolje: - 32x VMware vSphere Enterprise Plus - Multiyear - Per Core – Subrscription. - Veljavnost naročnine mora biti do 30.7.2027. |  |
| 2 | Uporabnik mora imeti neposredni dostop do portala proizvajalca ali uradnega zastopnika programske opreme za administrativni vpogled in upravljanje z nabavljenimi naročninami ter prijavo zahtevkov za podporo in dostop do razpoložljivih verzij programske opreme. |  |
| 3 | Uporabnik mora imeti neposredni dostop do tehničnih virov proizvajalca VMware ter možnost eskalacije prijavljenih napak v delovanju pri proizvajalcu VMware ali njegovemu uradnemu zastopniku. |  |

Programska oprema za varnostno kopiranje – Veeam Data Platform

Ponujena mora biti programska oprema Veeam za nadgradnjo obstoječega okolja. Obstoječe okolje je licencirano z osmimi (8) procesorskimi licencami Perpetual Veeam Data Platform Foundation Enterprise Plus. Licence se migrirajo na subscription model VUL (Veeam Universal License) in nadgradijo na višjo edicijo Advanced. Uporabnik pridobi pravico varnostnega kopiranja za 150 virtualnih strežnikov. Za dodatnih 10 virtualnih strežnikov se ponudijo dodatne licence. Stolpec »Ponudnik zagotavlja (DA/NE)« izpolni ponudnik.

| # | Zahteva | Ponudnik zagotavlja (DA/NE) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ponudnik zagotovi spodnje licence za obstoječe okolje: - 8× Upgrade from Veeam Data Platform Foundation to Veeam Data Platform Advanced Universal license - 2 Year Subscription Upfront Billing & Production (24/7) Support - 48× Upgrade from Veeam Data Platform Foundation to Veeam Data Platform Advanced Universal license - 1 month with Production (24/7) Support. - 1× Veeam Data Platform Advanced Universal Subscription License. Includes Enterprise Plus Edition features. 10 instance pack. 2 Years Subscription Upfront Billing & Production (24/7) Support. - 6× Veeam Data Platform Advanced Universal Subscription License. Includes Enterprise Plus Edition features. Subscription Upfront Billing 10 instance pack. & Production (24/7) Support - Monthly Coterm. - Licence krijejo 160 virtualnih strežnikov. - Veljavnost naročnine mora biti do 7.8.2027. |  |

Zahtevane storitve na strežniku za upravljanje mrežne infrastrukture

Zahtevana je izvedba storitev, kot je opredeljeno v spodnji tabeli.

| # | Zahteva | Ponudnik zagotavlja (DA/NE) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Strežniški sistem: - Dostava opreme na sedež uporabnika. - Fizična namestitev v obstoječo 19'' rack omaro ter testni zagon. - Priklop na obstoječa LAN in SAN stikala. - Konfiguracija na strani LAN in SAN stikal. - Nadgradnja strojne kode na zadnjo stabilno različico. - Nastavitev mehanizmov obveščanja. - Dopolnitev tehnične dokumentacije. |  |
| 2 | VMware vSphere gruča: - Namestitev in konfiguracija ESXi strežnika. - Vključitev ESXi strežnika v obstoječi vCenter. - Dopolnitev tehnične dokumentacije. |  |
| 3 | Veeam varnostno kopiranje: - Vpis novih licenc v portal - Dodajanje novega strežnika - Konfiguracija One orodja - Dopolnitev tehnične dokumentacije. |  |

Zahtevani statusi, kompetence in reference za izvedbo projekta

Kompetence ponudnika

Spodnja tabela podaja zahtevane kompetence ponudnika. Ponudnik v tabeli izpolni stolpec »Ponudnik izpolnjuje zahtevo (DA/NE)«.

| # | Zahteva | Zahtevano dokazilo | Ponudnik zagotavlja (DA/NE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ponudnik ali njegov podizvajalec mora imeti redno zaposlenega najmanj dva s strani proizvajalca Cisco certificiranega strokovnjaka s certifikatom CCIE Enterprise Infrastructure. Zahteva velja do vključno podpisa primopredajnega zapisnika. | Skupaj s ponudbo mora ponudnik priložiti fotokopije zahtevanih certifikatov ter dokazilo o redni zaposlitvi certificiranih strokovnjakov pri ponudniku. |  |
| 2 | Ponudnik ali njegov podizvajalec mora imeti redno zaposlenega najmanj enega s strani proizvajalca Cisco certificirana strokovnjaka s certifikatom CCNP Security. Zahteva velja do vključno podpisa primopredajnega zapisnika. | Skupaj s ponudbo mora ponudnik priložiti fotokopije zahtevanih certifikatov ter dokazilo o redni zaposlitvi certificiranih strokovnjakov pri ponudniku. |  |
| 3 | Ponudnik ali njegov podizvajalec mora imeti redno zaposlena najmanj dva s strani proizvajalca VMware programske opreme certificirana strokovnjaka s certifikatom VMware Certified Professional Data Center Virtualization, za postavitev ESXi okolja na ponujenem VMware strežniškem segmentu. Zahteva velja do podpisa primopredajnega zapisnika. | Skupaj s ponudbo mora ponudnik priložiti fotokopije zahtevanih certifikatov ter dokazilo o redni zaposlitvi certificiranih strokovnjakov pri ponudniku. |  |
| 4 | Ponudnik ali njegov podizvajalec mora imeti redno zaposlena najmanj dva s strani proizvajalca Veeam programske opreme certificirana strokovnjaka s certifikatom Veeam Certified Engineer, za potrebe integracije rešitve v obstoječe Veeam okolje. Zahteva velja do podpisa primopredajnega zapisnika. | Skupaj s ponudbo mora ponudnik priložiti fotokopije zahtevanih certifikatov ter dokazilo o redni zaposlitvi certificiranih strokovnjakov pri ponudniku. |  |

Reference ponudnika

| # | Zahteva | Zahtevano dokazilo | Ponudnik zagotavlja (DA/NE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Ponudnik ali njegov podizvajalec je v zadnjih petih letih v predvidenem roku uspešno izvedel (kar pomeni količinsko in kakovostno v skladu s pogodbo/naročilnico) vsaj tri (3) projekte na temelju ponujene LAN tehnologije enakega proizvajalca kot ga ponuja v razpisu, kjer je bila dobavljena in implementirana mrežna oprema v vrednosti 50.000 EUR brez DDV ali več. | Ponudnik mora izpolniti ter priložiti podpisano referenčno izjavo, ki potrjuje resničnost podatkov in doseganje kriterija. |  |
| 6 | Ponudnik ali njegov podizvajalec je v zadnjih petih letih v predvidenem roku uspešno izvedel (kar pomeni količinsko in kakovostno v skladu s pogodbo/naročilnico) vsaj dva (2) projekta na temelju ponujene WiFi tehnologije enakega proizvajalca kot ga ponuja v razpisu, kjer je bila dobavljena in implementirana mrežna oprema v vrednosti 20.000 EUR brez DDV ali več. | Ponudnik mora izpolniti ter priložiti podpisano referenčno izjavo, ki potrjuje resničnost podatkov in doseganje kriterija. |  |

Poleg navedenih dokazil, ki jih mora ponudnik predložiti ob oddaji ponudbe, lahko naročnik ali uporabnik od najugodnejšega ponudnika zahtevata, da predloži ustrezna dokazila o znanju slovenskega jezika za posamezne certificirane osebe. Kot ustrezno dokazilo se upošteva: spričevalo ustrezne slovenske javne ali zasebne šole oziroma posebno potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine.

Partnerski statusi ponudnika

Spodnja tabela podaja zahtevane partnerske statuse ponudnika. Ponudnik v tabeli izpolni stolpec »Ponudnik izpolnjuje pogoj (DA/NE)«.

| # | Zahteva | Ponudnik zagotavlja (DA/NE) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Najvišji partnerski status proizvajalca ponujene opreme (npr. Cisco Gold Integrator) |  |
| 2 | Partnerski status proizvajalca ponujene strežniške opreme |  |
| 3 | Partnerski status VMware by Broadcom Select Partner (MBCOM Authorization Letter) |  |
| 4 | Partnerski status Veeam Gold Value-Added Reseller |  |

Izvajalec mora priložiti kopije dokazil o izpolnjevanju zahtevanih statusov. Izpolnjevati je potrebno vse pogoje navedene v tabeli.