TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Nove boje rdeče, zelene oziroma rumene barve ter boja varnih voda.

Za boje, svetila in pripadajočo opremo se morajo upoštevati priporočila ter standardi IALA: - R1001-The-IALA-Maritime-Buoyage-System - IALA - 1066-Ed.1.1-The-Design-of-Floating-Aid-to-Navigation-Moorings - IALA - 1077-Ed.1-Maintenance-of-Aids-to-Navigation - IALA - daymarks-for-aton-1094 - IALA E-108 – Surface colours used as visual signals on marine aids to navigation - IALA - 1006 - Ed.3.1-Plastic-Buoys - IALA, »E-110 for the rhythmic characters of lights on aids to navigation«. - IALA E-200 Marine Signal Lights (E-200-1, E-200-2, E-200-3, E-200-4, E-200-5) - IALA Guideline 1038 on Ambient Light Levels at which Aids to Navigation should switch on and off

Boje, svetila in pripadajoča oprema morajo imeti oznako CE.

- Rdeče in zelene osvetljene boje

| točka | zahteva/opis/pripombe | tehnične lastnosti/parametri/ dodatni opis | količina | enota | ponujeno (izpolni ponudnik glede na podatke produkta) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | SPLOŠNO |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Boje serijske proizvodnje priznanega proizvajalca boj (kot npr. Sealite Poseidon 1750 ali Mesemar PBM18 ali enakovredno) po IALA priporočilih, opremljene s svetili. Boje (z opremo) morajo biti enake (ločene izključno po barvi – rdeče in zelene). Spodnje zahteve (od točke 1.1.1 naprej) veljajo za posamično bojo. |  | Zelene (9 kos) ter Rdeče (8 kos) | kos |  |
| 1.1.2 | Premer trupa boje | Min. – max. | 1700 - 1800 | mm |  |
| 1.1.3 | Premer stolpa (turna) | Min. –max. | 350 - 750 | mm |  |
| 1.1.4 | Vidna višina stolpa/turna (brez prekrivanja s sončnimi paneli), merjeno od ravne – protizdrsne površine na trupu | Min. | 1500 | mm |  |
| 1.1.5 | Višina svetila nad vodno gladino (ang. focal plane height) | Min. – max. | 2900 - 3100 | mm |  |
| 1.1.6 | Višina celotne boje - brez dneve oznake na vrhu boje (ang. top mark) | Max. | 4000 | mm |  |
| 1.1.7 | Vidna površina (ang. visual area) | Min. | 1,9 | m2 |  |
| 1.1.8 | Debelina stene trupa | Min. | 15 | mm |  |
| 1.1.9 | Nadvodje (ang. freeboard) z verigo | Min. | 300 | mm |  |
| 1.1.10 | Ugrezanje (ang. submergence) | Min. | 24 | kg/cm |  |
| 1.1.11 | Radar reflektor | Min. | 10 | m2 |  |
| 1.1.12 | Teža boje z opremo(svetilo, akumulator…), brez verige | Min.-max. | 400-800 | Kg |  |
| 1.1.13 | Balast | Min. | 150 | Kg |  |
| 1.1.14 | Največja teža verige (ang. Max. mooring load) | Min. | 500 | kg |  |
| 1.1.15 | Temperaturno območje | Min. | -30 - +70 | °C |  |
| 1.2 | LASTNOSTI SVETILA |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Vrsta svetila | Visoko sijalni LED (high intensity LED ali ultra high intensity LED ) |  |  |  |
| 1.2.2 | Domet | 4NM pri transmisivnosti 0,74 |  |  |  |
| 1.2.3 | Vertikalna vidljivost (vertical divergence) | Min. 10° |  |  |  |
| 1.2.4 | Horizontalna vidljivost | 360° |  |  |  |
| 1.2.5 | Barve svetila | Rdeča (8x) ali zelena (9x) |  |  |  |
| 1.2.6 | Solarni moduli | Skupne moči min. 4x8W, postavljeni na vsaj 4 različne smeri |  |  |  |
| 1.2.7 | Akumulator | 12V, min. 24 Ah |  |  |  |
| 1.2.8 | Vodotesnost | Min. IP68 |  |  |  |
| 1.2.9 | Garancija na celotno svetilo | Min. 3 leta |  |  |  |
| 1.2.10 | Pričakovana življenjska doba | Min. 10 let |  |  |  |
| 1.2.11 | Možnost nastavitve različnih načinov utripanja (skladno z utripanjem boj v I.,II. in III. kanalu pred koprskim tovornim pristaniščem) ter jakosti svetila |  |  |  | da / ne |
| 1.2.12 | Svetilo mora biti v kompletu s sončnimi paneli, regulatorjem napetosti, akumulatorjem, GSM modulom ter GPS sinhronizacijo (kot npr. Sealite SL-C510 ali enakovredno ali boljše) |  |  |  |  |
| 1.2.13 | Svetilo mora biti narejeno tako, da ga lahko vidimo od zgoraj (npr. navpično iz ladje). |  |  |  | da / ne |
| 1.2.14 | Svetilo mora imeti največji domet vsaj 8 NM. |  |  |  |  |
| 1.2.15 | Svetilo mora omogočati povezovanje in monitoriranje v sistemu/portalu Star2M. |  |  |  | da / ne |
| 1.2.16 | Leča svetila mora biti izdelana iz stekla ali polikarbonata. Material mora biti UV stabilen (ang. UV stabilised) |  |  |  |  |
| 1.3 | POSEBNE ZAHTEVE/OPOMBE: |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Material: trup ter stolp (turen) morajo biti izdelani iz polietilena (ang. Rotationally-moulded UV-stabilized virgin polyethylene). Balast ter ojačitve se morajo nahajati znotraj trupa boje. Izpostavljeni kovinski deli trupa so lahko le točke za dvigovanje ter vpenjanje verige ( kovinski deli morajo biti iz inox AISI 316) |  |  |  | da / ne |
| 1.3.2 | Boja mora biti sestavljena iz vsaj 3 delov: trup boje (plavajoči del) iz vsaj enega dela, stolp (turen) iz vsaj 2 delov. |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Boja mora imeti dvotočkovno vpetje za dvigovanje. |  |  |  | da / ne |
| 1.3.4 | Boja mora imeti najmanj dvotočkovno vpetje za verigo ali imeti predviden dodaten vezni člen iz točke 1.3.20 teh tehničnih specifikacij. |  |  |  |  |
| 1.3.5 | Boja mora biti narejena tako, da onemogoča vdor vode. Občutljive komponente se morajo nahajati v suhih prostorih. |  |  |  | da / ne |
| 1.3.6 | Boja mora biti primerna za odprta območja na morju. |  |  |  | da / ne |
| 1.3.7 | Boja in njena oprema mora zdržati vetrove do 100 vozlov in jakost morja, ki nastane pri takšnem pojavu (tramontana v Koprskem zalivu). |  |  |  | da / ne |
| 1.3.8 | Trup mora biti napolnjen s poliuretansko ali polistirensko peno (ang. polyurethane or polystirene foam). |  |  |  |  |
| 1.3.9 | Zgornji del trupa boje mora imeti ravne protizdrsne površine (na vseh straneh), ki omogočajo vsaj eni osebi varno opravljanje storitev. |  |  |  | da / ne |
| 1.3.10 | Kapaciteta akumulatorja/ev mora zadoščati za obdobje vsaj 20 dni brez direktne sončne svetlobe (obdobje megle na obali). |  |  |  |  |
| 1.3.11 | Boja/svetilo mora imeti sistem monitoriranja in upravljanja (GSM monitoring and control), namenjen monitoriranju napetosti, delovanju svetila, pošiljanju alarmov… ter možnost nastavljanja utripa svetila preko GSM aparata (bluetooth…). |  |  |  | da / ne |
| 1.3.12 | Boja/svetilo mora imeti sistem za GPS sinhroniziranje svetil (ang. GPS synhronization), ki se lahko sinhronizira z obstoječimi rdečimi in zelenimi bojami pred Luko Koper. Boje/svetila, ki označujejo posamezni kanal vhoda v Luko Koper, morajo svetiti oziroma utripati ločeno od drugega kanala na način, da so kanali jasno ločeni med seboj. |  |  |  | da / ne |
| 1.3.13 | Boja, njeni sestavni deli in oprema morajo biti originalni deli proizvajalca boj, razen svetila s pripadajočo opremo, ki je lahko od drugega proizvajalca. Verige in škopci so ravno tako lahko od drugega proizvajalca. |  |  |  | da / ne |
| 1.3.14 | Kovinski deli boje morajo biti iz INOX-a 316 ali aluminija za morsko okolje (marine grade aluminium). |  |  |  | da / ne |
| 1.3.15 | Boja mora imeti prijemalo, za katerega se lahko izvajalec del prime ali zatakne varnostni pas. |  |  |  | da / ne |
| 1.3.16 | Boja mora imeti na vrhu dnevno oznako (ang, top mark) (valj oz. stožec), ki se jo lahko enostavno odstrani. Oznake morajo biti izdelane iz dveh križno vezanih, perforiranih ravnih plošč, ki ustvarijo želeno obliko (valj ali stožec). |  |  |  | da / ne |
| 1.3.17 | Boja mora imeti opremo proti pticam (špice na vrhu dnevnih oznak in svetil ter drugi načini, ki preprečujejo pticam pristajanje in zadrževanje na bojah – npr. laks). |  |  |  | da / ne |
| 1.3.18 | Boja mora biti kar se da stabilna (ustrezen balast in porazdelitev teže). |  |  |  | da / ne |
| 1.3.19 | Boja in vsa oprema (svetilo, dnevna oznaka…) mora na morju ob mirnih pogojih (do 2 beauforta) biti vzravnana (ne sme stati postrani). |  |  |  | da / ne |
| 1.3.20 | V kolikor ima boja v načrtih predviden dodaten vezni člen na podvodnem delu (kot npr. ang. »bridle« ali podobno) oziroma je takšen člen smotrno predvideti pri sestavi priveza z verigo (ang. »mooring«), ga mora ponudnik z vsemi morebitnimi posebnimi priključki (ki niso navedeni v točki 4) predvideti v ponudbi boje. |  |  |  | da / ne |

- Boja varnih voda (fairway buoy)

| točka | zahteva/opis/pripombe | tehnične lastnosti/parametri/ dodatni opis | količina | enota | ponujeno (izpolni ponudnik glede na podatke produkta) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | SPLOŠNO |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Boja, modularna, serijske proizvodnje priznanega proizvajalca boj (kot npr. Sealite Atlantique SL-B3000 ali Mesemar PBM30 ali enakovredno) po IALA priporočilih, opremljena s svetilom. |  | Rdeča/ bela (1 x) | kos |  |
| 2.1.2 | Premer trupa boje | Min. – max. | 2900 - 3100 | mm |  |
| 2.1.3 | Premer stolpa (turna) | Min. –max. | 600 - 1300 | mm |  |
| 2.1.4 | Vidna višina stolpa/turna (brez prekrivanja s sončnimi paneli) – merjeno od ravne – protizdrsne površine na trupu | Min. | 2000 | mm |  |
| 2.1.5 | Višina svetila nad vodno gladino (ang. focal plane height) | Min. – max. | 3900 - 4100 | mm |  |
| 2.1.6 | Višina celotne boje (vključno z dnevno oznako) | Min. - max. | 6000 - 8000 | mm |  |
| 2.1.7 | Vidna površina (ang. visual area) | Min. | 7 | m2 |  |
| 2.1.8 | Debelina stene trupa (posameznega segmenta) | Min. | 11 | mm |  |
| 2.1.9 | Nadvodje (ang. freeboard) | Min. | 500 | mm |  |
| 2.1.10 | Ugrezanje (ang. submergence) | Min. | 60 | kg/cm |  |
| 2.1.11 | Radar reflektor | Min. | 10 | m2 |  |
| 2.1.12 | Teža boje z opremo (svetilo, akumulator…), brez verige | Min.-max. | 1800 - 2500 | Kg |  |
| 2.1.13 | Balast | Min. | 500 | Kg |  |
| 2.1.14 | Temperaturno območje | Min. | -30 - +70 | °C |  |
| 2.2 | LASTNOSTI SVETILA |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Vrsta svetila | Visoko sialni LED (high intensity LED ali ultra high intensity LED ) |  |  |  |
| 2.2.2 | Domet | 6NM pri transmisivnosti 0,74 |  |  |  |
| 2.2.3 | Vertikalna vidljivost (vertical divergence) | Min. 10° |  |  |  |
| 2.2.4 | Horizontalna vidljivost | 360° |  |  |  |
| 2.2.5 | Barve svetila | bela |  |  |  |
| 2.2.6 | Solarni moduli | Skupne moči min. 40W, postavljeni na vsaj 4 različne smeri |  |  |  |
| 2.2.7 | Akumulator | 12V, min. 50 Ah |  |  |  |
| 2.2.8 | Vodotesnost | Min. IP68 |  |  |  |
| 2.2.9 | Garancija na celotno svetilo | Min. 3 leta |  |  |  |
| 2.2.10 | Pričakovana življenjska doba | Min. 10 let |  |  |  |
| 2.2.11 | Možnost nastavitve različnih načinov utripanja (skladno z utripanjem trenutne boje varnih vod pred koprskim tovornim pristaniščem) ter jakosti svetila |  |  |  | da / ne |
| 2.2.12 | Svetilo mora biti v kompletu GSM modulom (kot npr. Sealite SL-510-SA ali enakovredno ali boljše) |  |  |  |  |
| 2.2.13 | Svetilo mora biti narejeno tako, da ga lahko vidimo od zgoraj (npr. navpično iz ladje) |  |  |  | da / ne |
| 2.2.14 | Svetilo mora imeti največji domet vsaj 8 NM. |  |  |  |  |
| 2.2.15 | Svetilo mora omogočati povezovanje in monitoriranje v sistemu/portalu Star2M. |  |  |  | da / ne |
| 2.2.16 | Leča svetila mora biti izdelana iz stekla ali polikarbonata. Material mora biti UV stabilen (ang. UV stabilised) |  |  |  |  |
| 2.3 | POSEBNE ZAHTEVE/OPOMBE: |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Material: trup mora biti izdelan iz polietilena (ang. Rotationally-moulded UV-stabilized virgin polyethylene), stolp (turen) je lahko iz polietilena, aluminija za morsko okolje ali nerjavečega jekla (lahko je tudi kombinacija materialov), kovinski deli morajo biti pobarvani z dvokomponentnim epoksidnim ter poliuretanskim premazom ali prašno barvani. Balast ter ojačitve so lahko kovinski (material ustrezen za morsko okolje). Balast se lahko nahaja izven plastičnih delov trupa. |  |  |  | da / ne |
| 2.3.2 | Boja mora biti sestavljena iz več delov: trup boje (plavajoči del) iz vsaj štirih segmentov, ki se lahko posamično zamenjajo v primeru poškodbe (trka…), segmenti za zamenjavo morajo biti enakih dimenzij in se morajo izmenično razlikovati po barvi (rdeča – bela), stolp (turen) mora biti spojen s trupom z vijaki in se mora izmenjevati po barvi v vsaj 4 delih |  |  |  |  |
| 2.3.3 | Boja mora imeti dvotočkovno vpetje za dvigovanje. |  |  |  | da / ne |
| 2.3.4 | Boja mora imeti najmanj dvotočkovno vpetje za verigo ali imeti predviden dodaten vezni člen iz točke 2.3.23 teh tehničnih specifikacij |  |  |  |  |
| 2.3.5 | Boja mora biti narejena tako, da onemogoča vdor vode. Občutljive komponente se morajo nahajati v suhih prostorih. |  |  |  | da / ne |
| 2.3.6 | Boja mora biti primerna za odprta območja na morju. |  |  |  | da / ne |
| 2.3.7 | Boja in njena oprema mora zdržati vetrove do 100 vozlov in jakost morja, ki nastane pri takšnem pojavu (tramontana v Koprskem zalivu). |  |  |  | da / ne |
| 2.3.8 | Trup mora biti napolnjen s poliuretansko ali polistirensko peno (ang. polyurethane or polystirene foam). |  |  |  |  |
| 2.3.9 | Zgornji del trupa boje mora imeti ravne protizdrsne površine (na vseh straneh), ki omogočajo vsaj eni osebi varno opravljanje storitev. |  |  |  | da / ne |
| 2.3.10 | Kapaciteta akumulatorja/ev mora zadoščati za obdobje vsaj 20 dni brez direktne sončne svetlobe (obdobje megle na obali). |  |  |  |  |
| 2.3.11 | Boja mora omogočati enostavno dostopanje do akumulatorjev ter ostalih elementov v notranjosti boje (polnilci, regulatorji napetosti…) – v kolikor so vgrajeni v notranjosti boje |  |  |  | da / ne |
| 2.3.12 | Boja/svetilo mora imeti sistem monitoriranja in upravljanja (GSM monitoring and control), namenjen monitoriranju napetosti, delovanju svetila, pošiljanju alarmov… ter možnost nastavljanja utripa svetila preko GSM aparata (bluetooth…). |  |  |  | da / ne |
| 2.3.13 | Boja mora omogočati namestitev vremenskih senzorjev ter kamere na vrh (nad višino svetila). |  |  |  | da / ne |
| 2.3.14 | Boja, njeni sestavni deli in oprema morajo biti originalni deli proizvajalca boj, razen svetila s pripadajočo opremo, ki je lahko je lahko od drugega proizvajalca. Verige in škopci so ravno tako lahko od drugega proizvajalca. |  |  |  | da / ne |
| 2.3.15 | Kovinski deli boje morajo biti iz INOX-a 316 ali aluminija za morsko okolje (marine grade aluminium). |  |  |  | da / ne |
| 2.3.16 | Boja mora imeti prijemalo, za katerega se lahko izvajalec del prime ali zatakne varnostni pas. |  |  |  | da / ne |
| 2.3.17 | Boja mora imeti lestev za dostopanje do svetila, vremenskih naprav ter kamere. |  |  |  | da / ne |
| 2.3.18 | Boja mora imeti na vrhu dnevno oznako (ang, top mark - kroglo), ki se jo lahko po potrebi enostavno odstrani. Oznaka mora biti izdelana iz dveh križno vezanih perforiranih ravnih plošč, ki ustvarijo želeno obliko. |  |  |  | da / ne |
| 2.3.19 | Boja mora imeti dodatne dnevne oznake za povečevanje vidnosti boje, izdelane iz perforiranih plošč rdeče barve na eni strani ter bele barve na drugi strani ali v celoti bele ali rdeče barve (določi naročnik). Vse dnevne oznake morajo biti spojene s stolpom z vijaki tako, da se jih lahko enostavno odstrani. Velikost posamične oznake (plošče) mora biti vsaj 1500mm x 400mm. Plošče morajo biti postavljene v vsaj štirih smereh. |  |  |  | da / ne |
| 2.3.20 | Boja mora imeti opremo proti pticam (špice na vrhu dnevnih oznak in svetil ter drugi načini, ki preprečujejo pticam pristajanje in zadrževanje na bojah – npr. laks). |  |  |  | da / ne |
| 2.3.21 | Boja mora biti kar se da stabilna (ustrezen balast in porazdelitev teže). |  |  |  | da / ne |
| 2.3.22 | Boja in vsa oprema (svetilo, dnevna oznaka…) mora na morju ob jakosti do 4 beauforte biti vzravnana (ne sme stati postrani). |  |  |  | da / ne |
| 2.3.23 | V kolikor ima boja v načrtih predviden dodaten vezni člen na podvodnem delu (kot npr. ang. »bridle« ali podobno) oziroma je takšen člen smotrno predvideti pri sestavi priveza z verigo (ang. »mooring«), ga mora ponudnik z vsemi morebitnimi posebnimi priključki (ki niso navedeni v točki 4) predvideti v ponudbi boje. |  |  |  |  |
| 2.3.24 | Na dnu stolpa se mora nahajati prostor za 12V AGM akumulator, kapacitete vsaj 90Ah, do katerega se lahko dostopa preko vrat ustrezne dimenzije (da omogoča dostop in zamenjavo akumulatorja, ki bi bil namenjen napajanju morebitne vremenske postaje ter kamere). Prostor mora biti vodotesen oziroma narejen tako, da so zunanji vplivi zmanjšani na minimalno raven.. |  |  |  |  |
| 2.3.25 | Sončni moduli morajo imeti regulator napetosti ustrezne zmogljivosti ter z vsaj dvema izhodoma za dva akumulatorja. |  |  |  |  |
| 2.3.26 | Boja mora omogočati namestitev (morebitnih) vremenskih senzorjev ter kamere na vrh (nad višino svetila). |  |  |  | da / ne |

- Rumene osvetljene boje

| točka | zahteva/opis/pripombe | tehnične lastnosti/parametri/ dodatni opis | količina | enota | ponujeno (izpolni ponudnik glede na podatke produkta) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | SPLOŠNO |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Boje serijske proizvodnje priznanega proizvajalca boj (kot npr. Sealite SL-B1500 ali Mesemar PBM15 ali enakovredno) po IALA priporočilih, opremljene s svetilom. Boje (z opremo) morajo biti enake. Spodnje zahteve (od točke 3.1.1 naprej) veljajo za posamično bojo. |  | Rumene (6 x) | kos |  |
| 3.1.2 | Premer trupa boje | Min. – max. | 1450 - 1550 | mm |  |
| 3.1.3 | Premer stolpa (turna) | Min. –max. | 300 - 600 | mm |  |
| 3.1.4 | Vidna višina stolpa/turna (brez prekrivanja s sončnimi paneli) | Min. | 1000 | mm |  |
| 3.1.5 | Višina svetila nad vodno gladino (ang. focal plane height) | Min. – max. | 1500 - 2000 | mm |  |
| 3.1.6 | Višina celotne boje - brez dneve oznake na vrhu boje (ang. top mark) | Max. | 3000 | mm |  |
| 3.1.7 | Vidna površina (ang. visual area) | Min. | 1 | m2 |  |
| 3.1.8 | Debelina stene trupa | Min. | 12 | mm |  |
| 3.1.9 | Nadvodje (ang. freeboard) | Min. | 300 | mm |  |
| 3.1.10 | Ugrezanje (ang. submergence) | Min. | 18 | kg/cm |  |
| 3.1.11 | Radar reflektor | Min. | 10 | m2 |  |
| 3.1.12 | Teža boje z opremo(svetilo, akumulator…), brez verige | Max. | 400 | Kg |  |
| 3.1.13 | Balast | Min. | 70 | Kg |  |
| 3.1.14 | Največja teža verige (ang. Max. mooring load) | Min. | 250 | kg |  |
| 3.1.15 | Temperaturno območje | Min. | -30 - +70 | °C |  |
| 3.2 | LASTNOSTI SVETILA |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Vrsta svetila | Visoko sialni LED (high intensity LED ali ultra high intensity LED ) |  |  |  |
| 3.2.2 | Domet | 2NM pri transmisivnosti 0,74 |  |  |  |
| 3.2.3 | Vertikalna vidljivost (vertical divergence) | Min. 7° |  |  |  |
| 3.2.4 | Horizontalna vidljivost | 360° |  |  |  |
| 3.2.5 | Barve svetila | Rumena |  |  |  |
| 3.2.6 | Solarni moduli | Skupne moči min. 5W |  |  |  |
| 3.2.7 | Akumulator | Min. 3,6V, min. 17 Ah |  |  |  |
| 3.2.8 | Vodotesnost | Min. IP68 |  |  |  |
| 3.2.9 | Garancija na celotno svetilo | Min. 3 leta |  |  |  |
| 3.2.10 | Pričakovana življenjska doba | Min. 10 let |  |  |  |
| 3.2.11 | Možnost nastavitve različnih načinov utripanja (skladno z utripanjem rumenih boj v III. bazenu koprskega tovornega pristanišča) |  |  |  | da / ne |
| 3.2.13 | Svetilo mora biti v kompletu s sončnimi paneli, regulatorjem napetosti, akumulatorjem, GSM modulom ter GPS sinhronizacijo (kot npr. Sealite SL-75 ali Sealite SL-C510 ali enakovredno ali boljše). |  |  |  |  |
| 3.2.14 | Svetilo mora imeti največji domet vsaj 4 NM. |  |  |  |  |
| 3.2.15 | Svetilo mora omogočati povezovanje in monitoriranje v sistemu/portalu Star2M. |  |  |  | da / ne |
| 3.2.16 | Leča svetila mora biti izdelana iz stekla ali polikarbonata. Material mora biti UV stabilen (ang. UV stabilised) |  |  |  |  |
| 3.3 | POSEBNE ZAHTEVE/OPOMBE: |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Material: trup ter stolp (turen) morajo biti izdelani iz polietilena (ang. Rotationally-moulded UV-stabilized virgin polyethylene). Balast ter ojačitve se morajo nahajati znotraj trupa boje. Izpostavljeni kovinski deli trupa so lahko le točke za dvigovanje ter vpenjanje verige (kovinski deli morajo biti iz inox AISI 316) |  |  |  | da / ne |
| 3.3.2 | Boja mora biti sestavljena iz vsaj 2 delov: trup boje (plavajoči del) iz vsaj enega dela, stolp (turen) iz vsaj enega dela. |  |  |  |  |
| 3.3.3 | Boja mora imeti min. enotočkovno vpetje za dvigovanje. |  |  |  |  |
| 3.3.4 | Boja mora imeti vpetje za verigo/škopec velikosti min. 25mm (kot zahtevano v nadaljevanju v poglavju 4. pod točko 4.1.4). Zdržati mora težo verige (kot zahtevano v nadaljevanju v poglavju 4. pod točko 4.1.2) min. 24mm/15m. |  |  |  | da / ne |
| 3.3.5 | Boja mora biti narejena tako, da onemogoča vdor vode. Občutljive komponente se morajo nahajati v suhih prostorih. |  |  |  | da / ne |
| 3.3.7 | Boja in njena oprema mora zdržati vetrove do 100 vozlov in jakost morja, ki nastane pri takšnem pojavu (tramontana v Koprskem zalivu). |  |  |  | da / ne |
| 3.3.8 | Trup mora biti napolnjen s poliuretansko ali polistirensko peno (ang. polyurethane or polystirene foam). |  |  |  |  |
| 3.3.9 | Zgornji del trupa boje mora imeti ravne protizdrsne površine (na vseh straneh), ki omogočajo vsaj eni osebi varno opravljanje storitev. |  |  |  | da / ne |
| 3.3.10 | Kapaciteta akumulatorja/ev mora zadoščati za obdobje vsaj 20 dni brez direktne sončne svetlobe (obdobje megle na obali). |  |  |  |  |
| 3.3.11 | Boja/svetilo mora imeti sistem monitoriranja in upravljanja (GSM monitoring and control), namenjen monitoriranju napetosti, delovanju svetila, pošiljanju alarmov ipd. ter možnost nastavljanja utripa svetila preko GSM aparata (bluetooth). |  |  |  | da / ne |
| 3.3.12 | Boja, njeni sestavni deli in oprema morajo biti originalni deli proizvajalca boj, razen svetila s pripadajočo opremo, ki je lahko je lahko od drugega proizvajalca. Verige in škopci so ravno tako lahko od drugega proizvajalca. |  |  |  | da / ne |
| 3.3.13 | Kovinski deli boje morajo biti iz INOX-a 316 ali aluminija za morsko okolje (marine grade aluminium). |  |  |  | da / ne |
| 3.3.14 | Boja mora imeti na vrhu dnevno oznako (ang, top mark) (križ oziroma »X«), ki se jo lahko enostavno odstrani. |  |  |  | da / ne |
| 3.3.15 | Boja mora imeti opremo proti pticam (špice na vrhu dnevnih oznak in svetil ter drugi načini, ki preprečujejo pticam pristajanje in zadrževanje na bojah – npr. laks). |  |  |  | da / ne |
| 3.3.16 | Boja mora biti kar se da stabilna (ustrezen balast in porazdelitev teže). |  |  |  | da / ne |
| 3.3.17 | Boja in vsa oprema (svetilo, dnevna oznaka…) mora na morju ob mirnih pogojih (do 2 beauforta) biti vzravnana (ne sme stati postrani). |  |  |  | da / ne |
| 3.3.18 | V kolikor ima boja v načrtih predviden dodaten vezni člen na podvodnem delu (kot npr. ang. »bridle« ali podobno) oziroma je takšen člen smotrno predvideti pri sestavi priveza z verigo (ang. »mooring«), ga mora ponudnik z vsemi morebitnimi posebnimi priključki (ki niso navedeni v točki 4) predvideti v ponudbi boje. |  |  |  |  |

- Verige ter oprema za pritrjevanje

| točka | zahteva/opis/pripombe | tehnične lastnosti/parametri/dodatni opis | količina | enota | ponujeno (izpolni ponudnik glede na podatke produkta) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | SPLOŠNO |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Verige ter priključki (škopci/gambeti…) |  |  |  | da / ne |
| 4.1.2 | Veriga fi 25mm - 1 inch, tip »genovese«, brez ojačitev (ang. studless), črna ali pocinkana, kakovosti U2 (ang. grade U2) ali enakovredno ali boljše, material CM490 ali enakovredno ali boljše, notranje mere členkov min. 95mmx38mm, »breaking load« min. 230kN, (kot npr. Italmet CGZ25 ali enakovredno ali boljše). Teža med 12-14 kg/m |  | 500 | m |  |
| 4.1.3 | Veriga fi 38mm/1,5 inch, tip »genovese«, brez ojačitev (ang. studless), črna ali pocinkana, kakovosti U2 (ang. grade U2) ali enakovredno ali boljše, material CM490 ali enakovredno ali boljše, notranje mere členkov min. 140mmx50mm, »breaking load« min. 500kN, teža med 28-30 kg/m |  | 100 | m |  |
| 4.1.4 | Škopec/gambet pocinkan, omega oblike, fi 25mm/1 inch s pin-om 29 mm, z matico ter varovalko proti odvijanju, kakovosti ang. »Grade 6« ali enakovredno ali boljše (kot npr. Italmet GODSWL8.50 ali enakovredno ali boljše), min. WLL 8,5 ton |  | 120 | kos |  |
| 4.1.5 | Škopec/gambet pocinkan, omega oblike, fi 32mm oz. 1 1/4 inch s pin-om 35 mm, z matico ter varovalko proti odvijanju, kakovosti ang. »Grade 6« ali enakovredno ali boljše (kot npr. Italmet GODSWL12.00 ali enakovredno ali boljše), min. WLL 12 ton |  | 40 | kos |  |
| 4.1.6 | Škopec/gambet pocinkan, omega oblike, fi 38mm/1,5inch s pin-om 41mm z matico ter varovalko proti odvijanju, kakovosti ang. »Grade 6« ali enakovredno ali boljše (kot npr. Italmet GODSWL17.00 ali enakovredno ali boljše), min. WLL 17 ton |  | 10 | kos |  |
| 4.2 | POSEBNE ZAHTEVE/OPOMBE: |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Material: za ponujene verige in škopce je treba predložiti certifikate glede ustreznosti materialov. |  |  |  | da / ne |
| 4.2.2 | Škopci v točkah 4.1.4 ter 4.1.5 in verige v točki 4.1.2 se morajo dimenzijsko ujemati, da jih med seboj lahko kombiniramo v privezne komplete (ang. moorings) za boje. |  |  |  | da / ne |
| 4.2.3 | Škopci v točki 4.1.6 in verige v točki 4.1.3 se morajo dimenzijsko ujemati, da jih med seboj lahko kombiniramo v privezne komplete (ang. moorings) za boje. |  |  |  | da / ne |
| 4.2.4 | Verige ter priključki morajo biti certificirani s strani klasifikacijskega društva člana IACS + CE certifikat. |  |  |  |  |

- Splošne zahteve

| 5.1 | Proizvajalec boj, svetil in privezne opreme morajo imeti sistem kakovosti ISO 9001:2015 oz. enakovreden ali novejšega. Pri podaji ponudbe morajo biti predložene veljavne skenirane kopije standarda kakovosti ISO 9001:2015 oz. enakovreden (ali novejše). | da / ne |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Proizvajalec boj in svetil mora bit član »IALA Industrial member« ter delovati po njihovih priporočilih. | da / ne |
| 5.3 | Za ponujene boje in svetila se mora zagotavljati originalne nadomestne dele za obdobje vsaj 10 let. | da / ne |
| 5.4 | Boje morajo imeti vsaj 5 letno garancijo. | da / ne |
| 5.5 | Pričakovana življenjska doba boj mora biti vsaj 15 let. | da / ne |
| 5.6 | Boja mora biti kar se da stabilna (ustrezen balast in porazdelitev teže). | da / ne |
| 5.7 | Boja in vsa oprema (svetila, dodatki) morajo biti nove in zadnje generacije. | da / ne |
| 5.8 | Boja in vsa oprema (svetilo, dodatki) morajo biti namenjeni za morsko okolje. | da / ne |
| 5.9 | Škopci in verige morajo biti novi in namenjeni za morsko okolje. | da / ne |
| 5.10 | Pri podaji ponudbe morajo biti predložene veljavne skenirane kopije o dokazovanju članstva v IALA (ang. IALA Industrial member) za proizvajalca boj in svetil. | da / ne |
| 5.11 | Ponudnik mora pri podaji ponudbe predstaviti podrobne načrte boj in svetil z jasnimi merami ter tehnično dokumentacijo. | da / ne |
| 5.12 | Naročnik mora imeti jasno predstavo kaj/katera oprema mu je ponujena in tehnične lastnosti opreme. Pri podaji ponudbe mora biti posredovana ustrezna dokumentacija v elektronski obliki (katalogi, spletna stran, druga tehnična dokumentacija…). Naročnik lahko pred podpisom pogodbe zahteva natančne načrte ter specifikacije boj in opreme, ki jih bo prejel. | da / ne |
| 5.13 | Vse boje moraj biti od istega proizvajalca. Vsa svetila morajo biti ravno tako od istega proizvajalca, ki ni nujno proizvajalec boj. | da / ne |
| 5.14 | Ponudnik mora 8 zelenih, 7 rdečih, 5 rumenih ter bojo varnih voda z verigami postaviti na trenutne lokacije boj (betonski bloki so že na lokacijah), vzpostaviti sinhronizacijo z obstoječimi bojami, vzpostaviti monitoring ter pošiljanje SMS sporočil naročniku. Lokacije boj so razvidne iz Slike 1 in Slike 2. | da / ne |
| 5.15 | Ponudnik mora stare boje pripeljati do obale ob upravni stavbi (URSP) naročnika. Svetila na starih bojah morajo po zamenjavi boj s plastičnimi biti izključena. Veriga mora biti odklopljena od boje in predana na obalo predstavnikom naročnika. | da / ne |
| 5.16 | Ponudnik mora strokovno usposobiti oziroma izvesti izobraževanje za 3-6 oseb, zaposlenih pri naročniku. Usposobiti jih mora za nastavljanje svetil (utripanje, jakost, GSM monitoring, GPS sinhronizacija…), vzdrževanje boj ter svetil. Ponudnik mora predati pisna navodila ter dokumentacijo za samostojno servisiranje in vzdrževanje boj ter svetil. | da / ne |
| 5.17 | Ponudnik mora 1 rdečo, 1 zeleno, 1 rumeno bojo ter preostanek verig in škopcev (novih) dostaviti v skladišče naročnika na naslov Ankaranska cesta 12, Koper. Boje morajo biti sestavljene s svetilom ter pripravljene kot rezervne (nadomestne). | da / ne |

Slika 1 – pozicije boj pred koprskim tovornim pristaniščem

Slika 2 – pozicija boje pred izolskim pristaniščem