SPECIFIKACIJE JAVNEGA NAROČILA

Obrazec P-5 »Specifikacije« je priloga kasneje sklenjene pogodbe.

| Naročnik | REPUBLIKA SLOVENIJA Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Prešernova cesta 25 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 102/25 EU JN MZEZ |
| Predmet javnega naročila | Storitve globalnega ponudnika za posodobitev in zagotavljanje kvalitetne podatkovne povezave med predstavništvom Republike Slovenije v Ankari in centralno lokacijo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve |

Obrazec P-5 Specifikacije javnega naročila se nanaša na vse sklope javnega naročila. Ponudnik v obrazcu P-2 Prijava navede, na katere sklope se prijavlja.

- OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je višja kakovost komunikacijskih povezav med centralno lokacijo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve in Veleposlaništvom Republike Slovenije v Ankari z bolj zmogljivimi in zanesljivimi povezavami, ki omogočajo dovolj zmogljiv prenos podatkov kot tudi IP telefonije.

- TEHNIČNE ZAHTEVE

  - Splošne zahteve:

- Veleposlaništvo RS v Ankari (VAN) - 4 Mbit/s

  - Ostale splošne zahteve:

- komunikacijska povezava tipa "točka – točka" vzpostavljena med oddaljeno priključno točko na diplomatsko konzularnem predstavništvu in centralno priključno točko na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve, mikrolokacija določena s prostorom znotraj stavbe;

- posamezna komunikacijska povezava je na strani oddaljene priključne točke fizično zaključena na ponudnikovi aktivni komunikacijski opremi (ponudnikovi oddaljeni končni napravi);

- posamezne komunikacijske povezave iz oddaljenih točk so na strani centralne lokacije fizično zaključene na ponudnikovi centralni končni napravi, na enem ali več fizičnih priključkih ustrezne prenosne hitrosti, ki je v vsakem trenutku enaka ali višja od vsote vseh prenosnih hitrosti komunikacijskih povezav iz vseh oddaljenih priključnih točk, zaključenih na tej centralni komunikacijski opremi. Povezave so na centralni priključni točki usmerjene iz ponudnikove centralne končne naprave v naročnikovo centralno napravo;

- vmesnik na obeh straneh je 10/100/1000 Mb/s UTP/RJ45 ženski priključek;

- za potrebe izvajanja (s strani naročnika) meritev parametrov posameznih komunikacijskih povezav, ki se zaključujejo na isti oddaljeni končni napravi, ponudnik na tej oddaljeni končni napravi naročniku brezplačno omogoči dodaten fizičen 10/100/1000 Mb/s UTP/RJ45 ženski priključek, namenjen za priključitev naročnikove merilne naprave (priključek konfiguriran tako, da je možen logičen dostop do vseh ostalih priključkov te oddaljene končne naprave, ki jih uporablja naročnik;

- možnost pridobitve 8 statičnih IP naslovov za vzpostavitev VPN povezave;

- varianca zakasnitve (jitter) < 10 %;

- brez morebitne omejitve obsega prometa na časovno obdobje;

- centralna podpora v slovenskem jeziku v režimu  24/7/365;

- odprava napake - MTTR 6 ur;

- obveščanje v primeru napak in izpadov omrežja;

- izvajalec se zavezuje, da bo izvajal spremljanje in merjenje vseh parametrov, ki so določeni kot parametri ravni storitev (razpoložljivost, prepustnost, zakasnitve,..)  in rezultate meritev v obliki mesečnega poročila (v elektronski obliki) za vse storitve posredoval naročniku vsak mesec pred izdajo računa. Izvajalec lahko naročniku omogoči vpogled v sistem za spremljanje ravni storitve prek Interneta. Naročnik prav tako vzpostavi sistem za spremljanje storitev. Naročnik in izvajalec se dogovorita za postopek umerjanja merjenih veličin in sporazumeta, na kakšen način bosta interpretirala podatke iz obeh sistemov;

- predviden rok za vzpostavitev povezave 1. 6. 2025 oz. najkasneje v 60-ih dneh od začetka veljavnosti pogodbe.

  - Zahteve naročnika glede vrste povezave:

- tehnologija na celi poti mora temeljiti na transparentnem Ethernetu (EoSDH ali EoWDM) in nikjer na poti ne sme biti emulacije Etherneta preko IP omrežja bodisi EoMPLS, EoIP ali kakšne druge emulacijske tehnologije ali tuneliranje z IP, GRE ali kako drugo metodo;

- zahtevana razpoložljivost posamezne komunikacijske povezave znotraj enega koledarskega meseca je: 99,8 % Evropa in Severna Amerika; 99,5 Azija in ostali;

- zahtevana minimalna prepustnost posamezne komunikacijske povezave: 90 % nazivne prenosne hitrosti. Prepustnost posamezne komunikacijske povezave, ki je nižja od minimalne prepustnosti (prejšnja alineja), se šteje kot nerazpoložljivost povezave;

- izguba paketkov: < 0,1 % Evropa, < 0,3 % ostali in

- povezava mora omogočati prenos paketov v velikosti 9.000 B  (jumbo frame packet).

  - Zahteve naročnika glede največje dovoljene zakasnitve:

| Kratica | Lokacija | Največja dovoljena zakasnitev (max delay) v ms |
| --- | --- | --- |
| VAN | Ankara | 50 |

  - Lokacije diplomatskega predstavništva in konzulata RS:

| Kratica | Lokacija | Država | Naslov |
| --- | --- | --- | --- |
| VAN | Ankara | Turčija | Kırlangıç Sokak No. 36; 06700 G.O.P.; Ankara |

- DODATNI POGOJI

Vsi dodatni pogoji so opredeljeni v Obrazcu "P-0: Navodila ponudnikom" in obrazcu "P-3 Vzorec pogodbe".

Ponudnik v sistemu e-JN izpolni obrazec Predračun za ponujene storitve v skladu z zahtevami iz tega obrazca.

- SPREMEMBA POGODBE O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA MED NJENO VELJAVNOSTJO

Naročnik bo na podlagi prve točke prvega odstavka 95. člena ZJN-3, ki se nanaša na spremembo pogodbe o izvedbi javnega naročila med njeno veljavnostjo, v primeru, da bo zaznal potrebo po povečanju obstoječe hitrosti na lokaciji Veleposlaništva RS v Ankari (VAN), sklenil aneks k pogodbi, s katerim se bo povečala obstoječa hitrost povezave.

Veleposlaništvo RS v Ankari (VAN) je možno povečanje iz hitrosti 4 Mbit/s na 10 Mbit/s. Strošek vzpostavitve povezave s povečano hitrostjo (enkratna storitev) in cena mesečnega najema povezave za potrebe veleposlaništva RS v Ankari za hitrost 10 Mbit/s je navedena v Predračunu (a le za tri mesece, saj končne količine naročnik ne more vnaprej predvideti in bo določena s sklenitvijo morebitnega aneksa k pogodbi).

Vzpostavitev povezave s povečano hitrostjo se izvede v roku 60 dni od dneva sklenitve aneksa k pogodbi in sicer za obdobje od sklenitve aneksa pa do konca veljavnosti pogodbe.

- IZJAVA

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da vse ponujene storitve v celoti ustrezajo zgoraj navedenim zahtevam in opisom in ostalim zahtevam naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V/na ___________, dne __________

Ime in priimek: ____________________

Podpis: