Naročilo št.: 2431-25-000287/0

Št. zadeve: 43001-79/2025

Datum: 28. 2. 2025

OPIS NAROČILA

Izvedba meritev prometnih obremenitev na G in R cestah v RS za potrebe izračunavanja povzročene škode po Pravilniku o Metodologiji

Pri gradnji velikih (infrastrukturnih) objektov je običajno treba pripeljati in/ali odpeljati velike količine materiala. Ta prevoz se večinoma izvaja po cestah, to pa pomeni dodatne prometne obremenitve. Pojem dodatni promet uporabljamo povsod tam, kjer se je izkazalo, da je do povečanja prometa prišlo v omejenem časovnem obdobju zaradi gradnje večjih gradbenih, energetskih ali infrastrukturnih objektov, zaradi transportov okrog asfaltnih baz, betonarn in proizvodnih obratov konstrukcijskih elementov, zaradi gradnje novih stanovanjskih naselij, logističnih ali trgovskih centrov ter drugih gradenj, prav tako pa tudi zaradi prometa z lesom in prevozov iz kamnolomov.

Voziščne konstrukcije so velikokrat dimenzionirane za lažje prometne obremenitve, zato povečano število težkih tovornih vozil povzroči njihovo hitrejše utrujanje in s tem predčasen nastanek poškodb na vozišču ter njihovo hitrejše napredovanje. Stroški vzdrževanja in obnove teh cest so zato višji in nastopijo prej ter običajno v planskih dokumentih niso predvideni. Rešitev opisanega problema predstavlja delitev stroškov za obnovo prizadetih cest med upravljavca teh cest ter povzročitelja dodatnega prometa (investitorja objekta, ki se ga gradi, in/ali izvajalce teh del). Za te potrebe je bila razvita Metodologija za določitev potrebnih sanacijskih ukrepov na glavnih in regionalnih cestah, kjer začasno poteka dodatni promet, v kateri je določen tudi postopek razdelitve stroškov za sanacije med upravljavca, Direkcijo RS za infrastrukturo (v nadaljevanju: DRSI) na eni strani, ter investitorja in/ali izvajalce na drugi strani. Postopke podrobno opisuje Pravilnik o Metodologiji za določitev potrebnih ukrepov in delitev stroškov zaradi prekomerne prometne obremenitve javnih cest s tovornimi vozili (Uradni list RS, št. 7/2012, in 132/2022 – ZCes-2) (v nadaljevanju: Pravilnik o Metodologiji).

Iz večletnih tehtanj tovornih vozil med vožnjo je bilo ugotovljeno, da znaša delež dodatnega prometa na državnih cestah v primerjavi z osnovnim prometom med 10 % in celo 80 %. Ta dodatna tovorna vozila so navadno tudi preobremenjena; analize iz predhodnih let kažejo, da je preobremenjenih vozil med 8 % in 35 %. Posledica višjih izmerjenih prometnih obremenitev je skrajšanje pričakovane življenjske dobe voziščne konstrukcije. Po tehtanju tovornih vozil med vožnjo v letu 2023 na 33 odsekih državnih cest, kjer se je odvijal dodatni promet, je povprečna izmerjena prometna obremenitev za 90 % višja od pričakovane, življenjska doba voziščne konstrukcije pa se zato v povprečju skrajša za 9 let, dodatni promet pa povzroči povprečno kar 56 % vseh prometnih obremenitev. Preobremenitve so povprečno prinesle 8 % od vseh izmerjenih prometnih obremenitev.

1. 1. 2023 sta začeli veljati določbi 3. in 4. odstavka 34. člena ZCes-2:

(3) Lastnik ali imetnik pravice uporabe vozila ali skupine vozil, s katerim je bila pri prevozu deljivega tovora presežena največja dovoljena osna obremenitev, upravljavcu ceste plača odškodnino zaradi obremenitve javne ceste nad s predpisi ali s prometno signalizacijo določeno največjo dovoljeno osno obremenitev vozila ali skupine vozil. Pri odmeri odškodnine se upoštevajo prevozna razdalja na javni cesti, na kateri je bila prekoračena največja dovoljena osna obremenitev vozila ali skupine vozil, in škodni vplivi prevoza na javno cesto, ki so odvisni od višine prekoračitve največje dovoljene osne obremenitve vozila ali skupine vozil. Odškodnina obsega tudi stroške postopka izračuna njene višine.

(4) Policija ali občinsko redarstvo, ki na javni cesti ugotovita kršitev po tem členu, o pravnomočno ugotovljenem prekršku obvestita upravljavca ceste, po kateri je potekal prevoz, ter mu pošljeta vse informacije in predložita vse dokaze, ki so potrebni za izračun odškodnine. Upravljavec ceste na podlagi pridobljenih podatkov in predloženih dokazov z odločbo odloči o višini odškodnine.

S tem je upravljavec dobil pravico do odškodnine.

1  	PREDMET NAROČILA

Predmet javnega naročila je izvedba meritev dejanskih prometnih obremenitev na glavnih (G) in regionalnih (R) cestah v Republiki Sloveniji za potrebe izračuna povzročene škode po Pravilniku o Metodologiji. Ta pravilnik določa način izračunavanja in delitev stroškov, ki nastanejo zaradi začasne ali trajne prekomerne prometne obremenitve javnih cest s tovornimi vozili, ter Metodologijo za določitev sanacijskih ukrepov, ki morajo biti izvedeni, da se odpravijo posledice prekomerne prometne obremenitve. V 8. točki 4. člena Pravilnika o Metodologiji je določeno: »Upravljavec ceste mora poleg štetja gradbiščnih tovornih vozil izvesti tudi meritve prometnih obremenitev (FE) pred in med samim povečanjem ter upoštevati razmerje povečanja prometnih obremenitev.«

Tako je namen javnega naročila izmeriti dejanske prometne obremenitve tovornih vozil v prostem prometnem toku (Weigh-In-Motion; v nadaljevanju: WIM-meritve) preko faktorjev ekvivalentnosti tovornih vozil (v nadaljevanju: FE) in s tem pridobiti realne podatke za določitev deleža povečanja tovornega prometa v skladu s Pravilnikom o Metodologiji. FE, ki predstavlja vpliv tega vozila na utrujanje v voziščno konstrukcijo vgrajenih materialov, je namreč proporcionalen četrti potenci osnih obremenitev, zato 20 % večja osna obremenitev poveča FE tega vozila kar za 107 %, torej več kot podvoji škodo, ki bi jo povzročilo pravilno obremenjeno tovorno vozilo!

Predmet naročila so WIM-meritve s sistemom, ki je v skladu z Evropskimi specifikacijami COST 323, verzija 3.0, 1999. Na odsekih državnih cest, ki so obremenjene z dodatnim prometom, je treba v štiriletnem obdobju izvesti 40 tedenskih WIM-meritev in 40 štirinajstdnevnih WIM-meritev z videonadzorom. Na WIM-meritvah z videonadzorom je treba promet spremljati iz nadzorne sobe. Nadzornik mora zaznano preobremenjeno vozilo javiti Policiji, in zagotoviti tehtalno ekipo s statičnimi tehtnicami na primernem mestu za tehtanje tovornih vozil. Policija tovorno vozilo ustavi, izvajalčeva tehtalna ekipa pa ga osno stehta in izdela zapisnik, na podlagi katerega Policija izstavi globo, upravljavec DRSI pa je po ZCes-2 upravičen do odškodnine, ko bodo sprejeti ustrezni podzakonski akti (Uredba o višini in načinu zaračunavanja odškodnine za prekoračitev osnih obremenitev v skladu z zakonom ZCes-2). Odškodnina se določi v odvisnosti od višine osnih preobremenitev, prevožene razdalje in stroškov postopka, skladno z dokumentom »Preliminarna študija določitve odškodnine upravljavcem cest zaradi preobremenjenih osi tovornega vozila za pripravo Uredbe o višini in načinu zaračunavanja odškodnine za prekoračitev osnih obremenitev v skladu z zakonom ZCes-2« (marec 2024). Izvajalec pripravi tehnično poročilo za povračilo škode, ki bo v prihodnosti odločba o odškodnini. Dodatno se v Letnih poročilih o WIM-meritvah izdela tudi izračun možnih odškodnin, če bi vsako osno preobremenjeno vozilo plačalo odškodnino.

Na nekaterih odsekih DRSI nima nameščenih stalnih induktivnih števcev prometa, včasih pa tudi WIM-meritve ni mogoče izvesti na odseku, kjer se odvija dodatni promet. Izvajalec mora tako na primerna mesta namestiti opremo za prikrito štetje in klasifikacijo vozil. V štiriletnem obdobju mora izvesti 40 tedenskih prikritih štetij prometa s klasifikacijo vozil.

Za zmanjševanje poledice na premostitvenih objektih se na objekt, ki ga bo določil naročnik, namesti inteligentni avtomatski sistem za preprečevanje nastajanja poledice, in sicer brez posegov v vozišče ali nosilno konstrukcijo objekta. Sistem mora delovati povsem avtonomno. Izvajalec mora zagotoviti vse potrebno za delovanje kot tudi za vzdrževanje sistema za celoten čas trajanja pogodbe.

Izvajalec bo za potrebe WIM-meritev od naročnika prejel potrebne podatke o poteku cest in odsekov, odseke, kjer se pojavlja dodatni promet, in podatke o prikritem štetju prometa na državnem cestnem omrežju.

Vsa komunikacija z naročnikom mora potekati v slovenskem jeziku.

2	OBSEG DEL

Izvajalec mora v štirih letih:

- izvesti 40 tedenskih WIM-meritev,

- izvesti 40 štirinajstdnevnih WIM-meritev z videonadzorom,

- opravljati nadzor tovornega prometa s Policijo (statično tehtanje) v skupnem obsegu 640 ur (to je 2 dneva nadzora s Policijo po 8 ur dnevno na vsako od 40 štirinajstdnevnih WIM-meritev z videonadzorom (2 x 8 x 40 = 640 ur)),

- opravljati nadzor nad tovornim prometom v nadzorni pisarni v času izvajanja 14-dnevnih WIM-meritev v skupnem obsegu 3200 ur (to je 10 dni nadzora v nadzorni pisarni po 8 ur dnevno na vsako od 40 štirinajstdnevnih WIM-meritev z videonadzorom (10 x 8 x 40 = 3200 ur)),

- izdelati tehnična poročila za povračilo škode zaradi osnih preobremenitev (kadar Policija ustavi in oglobi preobremenjeno tovorno vozilo), v skupnem obsegu 320 poročil (to je 8 ugotovljenih kršiteljev na vsako od 40 štirinajstdnevnih WIM-meritev z videonadzorom (8 x 40 = 320)),

- izvesti 40 tedenskih meritev prikritega štetja prometa s klasifikacijo vozil,

- obdelati in analizirati 80 WIM-meritev in izdelati 80 Poročil o WIM-merilnem mestu,

- obdelati in analizirati 40 prikritih štetij prometa in izdelati 40 Poročil o prikritem štetju prometa,

- obdelati in analizirati 20 kombiniranih merilnih mest in izdelati 20 Poročil o kombiniranem merilnem mestu,

- izdelati 3 Letna poročila o WIM-meritvah, ki morajo povzemati rezultate posameznih WIM-meritev v koledarskem letu,

- izdelati Končno poročilo o WIM-meritvah v štiriletnem obdobju, ki mora povzemati rezultate štiriletnih WIM-meritev.

Vsako leto mora izvajalec izvesti približno četrtino meritev. Avtomatski sistem za preprečevanje poledice na premostitvenem objektu mora izvajalec nabaviti in namestiti v roku 12 mesecev po naročnikovi določitvi objekta.

3	  TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

3.1	Določitev mikrolokacije WIM-meritev

Izvajalec mora letno pripraviti spisek odsekov državnih cest, ki so obremenjene z dodatnim prometom in na katerih predlaga WIM-meritve, ter jih pošlje v potrditev naročniku. Izvajalec si mora ogledati lokacije in določiti primerna mesta za WIM-meritve (določiti mikrolokacijo meritve), kjer bo lahko zagotovil zahtevano točnost meritev. Mesto meritve se določi s cesto, odsekom, stacionažo, pozicijama x in y koordinat v državnem koordinatnem sistemu ter s slikovnim gradivom; natančnost mora biti ± 10 m. Naročnik bo mikrolokacije merilnih mest potrdil ali zavrnil preko elektronske pošte (zaradi hitrejše odzivnosti).

Seznam za naročnika ni obvezujoč in se lahko popolnoma spremeni glede na vsakokratne potrebe naročnika. Izvajalec sme predlagati naročniku nov prometni odsek za WIM-meritve, če med letom izve za gradnjo večjega (infrastrukturnega) objekta, ki bo povzročila dodatne prometne obremenitve. Izvajalec predlaga nove odseke lokacijsko in terminsko sproti in nemudoma, ko zasledi potencialno povečanje tovornega prometa. Naročnik novo merilno mesto potrdi ali zavrne preko elektronske pošte (zaradi hitrejše odzivnosti), hkrati pa tudi določi, kateri prometni odsek z osnovnega spiska se nadomesti z novim odsekom.

3.2	Postavitev WIM sistema

Na odsekih državnih cest, ki so obremenjene z dodatnim prometom, se bo v štiriletnem obdobju izvedlo skupaj 40 tedenskih in 40 štirinajstdnevnih WIM-meritev. Izbrani izvajalec mora izvajati WIM-meritev z WIM sistemom, ki mora biti v skladu z Evropskimi specifikacijami za WIM-meritve (COST 323, verzija 3.0, 1999). Štirinajstdnevne WIM-meritve morajo biti izvedene v kombinaciji z videonadzorom, s povezavo v nadzorno pisarno v realnem času.

Izvajalec pri postavitvi WIM sistemov ne sme fizično posegati v cestišče ali kako drugače povzročati trajnih sprememb na voziščih državnih cest, med namestitvijo pa ne sme ovirati prometa za več kot pol ure pri polovični zapori vozišča, ki si jo mora zagotoviti pri ustreznih izvajalcih sam. Izvajalec mora sam urediti napajanje WIM sistema. Če je mogoče, naj bo sistem za uporabnike neviden.

Izvajalec mora zagotoviti vsaj štiri WIM sisteme in vsaj dve ekipi (2 delavca na ekipo) za izvajanje hkratnih WIM-meritev.

Zahteve za opremo in kadre so navedene v Navodilih za pripravo ponudbe v točki 3.2.3.

Izvajalec mora zagotavljati dežurno ekipo za takojšnjo odpravo napak.

Okvara WIM sistemov ne more biti razlog za podaljšanje pogodbenega roka, zato mora imeti izvajalec zagotovljen servis.

Kadar WIM-meritve ni mogoče izvesti na odseku, kjer se odvija dodatni promet, mora izvajalec WIM opremo postaviti na primeren sosednji odsek (in zanj izdelati Poročilo o WIM-merilnem mestu – glej točko 3.10), kjer bo lahko določil lastnosti tovornih vozil (povprečni faktor ekvivalentnosti posameznih tipov tovornih vozil), na predmetni odsek pa namestiti sistem za prikrito štetje in klasifikacijo vozil, ki bo štel in klasificiral tovorna vozila ločeno po smereh prometa, da bo možno določiti prometne tokove ter prometne obremenitve in preobremenitve na predmetnem odseku (glej točke 3.6, 3.9 in 3.12). Takih merilnih mest je predvidoma 20 v štirih letih, za katera je treba izdelati Poročilo o kombiniranem merilnem mestu (glej točki 3.11 in 3.13).

Izvajalec mora o lokacijah in terminih izvedbe meritev naročnika obveščati sproti.

3.3	Kalibracija WIM sistema

WIM sistem mora biti kalibriran v pogojih r1 po COST 323, verzija 3.0, 1999 (popolna ponovljivost – full repeatability conditions), to je z enim vozilom, ki vozi preko WIM sistema z različnimi hitrostmi. Minimalno število kalibracijskih voženj na prometni pas je 10. Izvajalec mora sam najeti kalibracijsko vozilo, ki ga mora pred začetkom kalibracije stehtati s statičnimi tehtnicami za merjenje osnih pritiskov, ki morajo biti certificirane v skladu z veljavno zakonodajo ter umerjene s strani pristojnega zavoda za meroslovje.

Točnost meritev mora biti vsaj v razredu D+(20).

Način kalibracije ne sme ovirati rednega prometa, kot tudi ne zmanjševati varnosti cestnega prometa.

3.4	Postavitev sistema za prikrito štetje in klasifikacijo vozil

Na nekaterih odsekih DRSI nima nameščenih stalnih induktivnih števcev prometa, včasih pa tudi WIM-meritve ni mogoče izvesti na odseku, kjer se odvija dodatni promet. Izvajalec mora tako na primerna mesta namestiti opremo za prikrito štetje in klasifikacijo vozil, izvesti 40 tedenskih prikritih štetij prometa s klasifikacijo vozil in izdelati 40 Poročil o prikritem štetju prometa.

Izvajalec s to opremo ne sme fizično posegati v cestišče ali kako drugače povzročati trajnih sprememb na voziščih državnih cest.

Izvajalec mora zagotoviti vsaj 4 sisteme za prikrito štetje in klasifikacijo vozil ter vsaj dve ekipi (2 delavca na ekipo) za izvajanje meritev. Zahteve za opremo in kadre so navedene v Navodilih za pripravo ponudbe v točki 3.2.3.

3.5	Izvedba prikritega štetja prometa s klasifikacijo vozil

Meritve morajo obsegati vseh 7 dni v tednu (oziroma 14 dni, kadar se uporablja prikrito štetje prometa v povezavi s štirinajstdnevnimi WIM-meritvami). Izvajalec mora zagotavljati, da bo oprema v času izvajanja meritev povezana s spletnim strežnikom, če je na lokaciji zagotovljen GSM signal. Izvajalec mora ves čas med meritvami izvajati nadzor nad meritvami in njenim delovanjem.

Sistem mora klasificirati vozila ločeno po smereh vožnje vsaj na osebna vozila, avtobuse, motorje, dostavna vozila, toge tovornjake, tovornjake s prikolico, in priklopnike. Podatki morajo zajemati:

- čas prehoda,

- klaso vozila.

Sistem mora zajeti vsaj 95 % vseh vozil. V primeru, da sistem na določen dan ni zajel vsaj 95 % vseh vozil, mora izvajalec na lastne stroške meritve podaljšati oziroma ponoviti. Ponovljena meritev mora biti izvedena na isti dan v tednu, kot neuspela meritev.

Izvajalec mora zagotavljati dežurno ekipo za takojšnjo odpravo napak in sam skrbeti za napajanje sistemov.

Sistem mora biti neviden za uporabnike.

Okvara sistemov ne more biti razlog za podaljšanje pogodbenega roka, zato mora imeti izvajalec zagotovljen servis.

3.6	Izvedba tedenskih in štirinajstdnevnih WIM-meritev

Kadar je to smiselno, je treba izvesti WIM-meritve na isti lokaciji dvakrat, kar se šteje za dve tedenski oz. štirinajstdnevni meritvi, in sicer: pred povečanjem prometa (in tako zajeti osnovni promet) in med izvajanjem dodatnih prevozov, ter tako določiti razliko med osnovnim in dodatnim prometom. Če povečan promet že poteka, je treba druge meritve izvesti po končanem povečanju prometa, ko bo na odseku spet le osnovni promet. Na odsekih, kjer poteka dodatni promet preko vsega leta (kamnolomi, veliki proizvodni obrati...), se WIM-meritve izvede enkratno, dodatni promet pa se določi glede na tip tovornih vozil, ki izvajajo dodatne prevoze.

Meritve morajo obsegati vseh 7 oziroma 14 dni v tednu. Izvajalec mora zagotavljati, da bo WIM sistem v času izvajanja meritev povezan s spletnim strežnikom, če je na lokaciji zagotovljen GSM signal. Izvajalec mora ves čas med meritvami izvajati nadzor nad WIM sistemom in njegovim delovanjem.

WIM sistem mora izmeriti podatke v realnem času, in sicer za vsako tovorno vozilo, težje od 3,5 tone. Podatki morajo zajemati:

- čas prehoda,

- hitrost vozila,

- klaso vozila,

- posamezne osne obremenitve,

- medosne razdalje,

- skupno maso vozila.

Klasifikacijska tabela vozil mora odražati vse glavne tipe tovornih vozil, ki se pojavljajo na državnih cestah. WIM sistem mora stehtati vsaj 95 % vseh vozil s skupno maso nad 3,5 tone in mora omogočati predselekcijo za statično tehtanje. V primeru, da WIM sistem na določen dan ni stehtal vsaj 95 % vseh vozil z maso nad 3,5 tone, mora izvajalec na lastne stroške WIM-meritve podaljšati oziroma ponoviti. Ponovljena meritev mora biti izvedena na isti dan v tednu, kot neuspela meritev.

Štirinajstdnevne WIM-meritve morajo biti izvedene v kombinaciji z videonadzorom, s povezavo v nadzorno pisarno v realnem času, za namene predselekcije.

3.7	Odstranitev merilnih naprav

WIM sistem in sistem za prikrito štetje prometa je po končani meritvi treba v popolnosti odstraniti z lokacije.

Med odstranjevanjem promet ne sme biti oviran za več kot pol ure pri polovični zapori vozišča, ki si jo priskrbi izvajalec sam na lastne stroške.

3.8	Obdelava WIM podatkov in analiza

Prometne obremenitve morajo biti določene v skladu s tehničnimi specifikacijami TSC 06.511: 2009, Prometne obremenitve, Določitev in razvrstitev.

Pridobljene podatke iz WIM sistemov je treba obdelati oziroma analizirati, kar pomeni:

- prešteti vozila skupne mase nad 3,5 t ločeno po prometnih smereh in jih klasificirati vsaj na avtobuse, srednje tovornjake, težke tovornjake in priklopnike,

- prikazati povprečne dnevne prometne obremenitve, ločeno po prometnih pasovih, in sicer skupne izmerjene z WIM sistemom, zaradi preobremenitev in brez preobremenitev (preobremenitev je definirana kot razlika med dejansko doseženo prometno obremenitvijo, izmerjeno z WIM sistemom, in prometno obremenitvijo, ki bi jo vozila povzročila v primeru, če bi bile preobremenjene osi obtežene samo do dopustnih vrednosti); določen mora biti delež (%) preobremenjenih vozil na bolj obremenjenem prometnem pasu,

- izdelati primerjavo podatkov iz števcev prometa DRSI in izmerjenih WIM podatkov na bolj obremenjenem prometnem pasu, iz česar mora biti izračunana sprememba preostale življenjske dobe voziščne konstrukcije,

- določiti realne faktorje ekvivalentnosti posameznih kategorij tovornih vozil,

- določiti prekoračitve osnih obremenitev in skupne mase glede na dovoljene vrednosti na odseku,

- določiti povprečno dnevno število preobremenjenih tovornih vozil glede na le prekoračene osne obremenitve, glede na le prekoračeno skupno maso in glede na prekoračeni obe količini hkrati,

- izdelati histogram osnih preobremenitev po razredih preseganja: za do 0,5 tone, za 0,5 do 1 tone, za 1 do 2 toni, za 2 do 3 tone, in za več kot 3 tone,

- grafično prikazati skupne mase posameznih tovornih vozil po dnevih in za celotno obdobje meritev, ločeno po smereh vožnje; posebej morajo biti označena preobremenjena tovorna vozila,

- določiti dodatni in osnovni promet (povprečno dnevno število vozil in prometna obremenitev),

- določiti delež dodatnih prometnih obremenitev.

3.9	Obdelava podatkov prikritega štetja prometa

Izvajalec mora za vsako merilno mesto, kjer je bilo izvedeno prikrito štetje prometa in klasifikacija vozil:

- prešteti vsa vozila ločeno po prometnih smereh in jih klasificirati vsaj na:

  - osebna vozila,

  - avtobuse,

  - motorje,

  - dostavna vozila (lahka tovorna vozila),

  - toge tovornjake (srednja in težka tovorna vozila),

  - tovornjake s prikolico,

  - priklopnike;

- tabelarično prikazati število vozil po klasah za posamezen dan,

- izračunati povprečni tedenski (oz. štirinajstdnevni) dnevni promet.

3.10	Obdelava podatkov na kombiniranih merilnih mestih

Če na predmetnem odseku, na katerem se odvija dodatni promet, WIM-meritve niso mogoče, mora izvajalec WIM sistem namestiti na primernem sosednjem odseku, na predmetnem odseku pa mora namestiti števce prometa s klasifikacijo vozil.

Podatke o prometnih obremenitvah na predmetnem odseku mora izvajalec pridobiti s kombinacijo obeh vrst meritev. Na prešteta vozila na predmetnem odseku mora izvajalec aplicirati povprečne FE iz WIM-merilnega mesta na sosednjem odseku in tako na predmetnem odseku določiti realne prometne obremenitve.

3.11	Izdelava Poročila o WIM-merilnem mestu

Izvajalec mora za vsako WIM-merilno mesto izdelati Poročilo o WIM-merilnem mestu. Prikazani morajo biti grafični in tabelarični rezultati vseh analiz, navedenih v točki 3.8.

V štiriletnem obdobju mora biti izdelanih 80 Poročil o WIM-merilnem mestu, v koledarskem letu torej 20 (40 poročil o tedenskem merilnem mestu, 40 pa o štirinajstdnevnem merilnem mestu).

Posamezna Poročila o WIM-merilnem mestu morajo biti na voljo naročniku v elektronski obliki najkasneje 30 dni po zaključeni meritvi. Poročila morajo biti na voljo na strežniku izvajalca za celotno obdobje trajanja pogodbe, dosegljiva preko spleta.

Posamezna Poročila o WIM-merilnem mestu morajo biti tudi priloga Letnemu poročilu o WIM-meritvah.

3.12	Izdelava Poročila o prikritem štetju prometa

Izvajalec mora za merilno mesto, kjer se izvaja prikrito štetje in klasifikacija vozil (glej točko 3.9), izdelati Poročilo o prikritem štetju prometa. V štiriletnem obdobju mora biti izdelanih 40 Poročil o prikritem štetju prometa, vsako leto približno četrtina.

Posamezna Poročila o prikritem štetju prometa morajo biti na voljo naročniku v elektronski obliki najkasneje 30 dni po zaključeni meritvi. Poročila bodo na voljo na strežniku izvajalca za celotno obdobje trajanje pogodbe, dosegljiva preko spleta.

Posamezna Poročila o prikritem štetju prometa morajo biti tudi priloga Letnemu poročilu o WIM-meritvah.

3.13	Izdelava Poročila o kombiniranem merilnem mestu

Izvajalec mora za vsako merilno mesto, ki vključuje več meritev (glej točko 3.10), izdelati Poročilo o kombiniranem merilnem mestu, ki mora smiselno združiti rezultate vseh meritev, izvedenih na tem merilnem mestu. V štirih letih mora biti izdelanih 20 Poročil o kombiniranem merilnem mestu.

Posamezna Poročila o kombiniranem merilnem mestu morajo biti na voljo naročniku v elektronski obliki najkasneje 30 dni po zaključeni meritvi. Poročila morajo biti na voljo na strežniku izvajalca za celotno obdobje trajanje pogodbe, dosegljiva preko spleta.

Posamezna Poročila o kombiniranem merilnem mestu morajo biti tudi priloga Letnemu poročilu o WIM-meritvah.

3.14	Izdelava Letnega poročila o WIM-meritvah

Do konca novembra vsakega leta mora izvajalec oddati Letno poročilo o WIM-meritvah, katerega priloga morajo biti posamezna poročila o WIM-merilnih mestih, o prikritem štetju prometa in o kombiniranih merilnih mestih, izvedenih v posameznem letu.

V Letnem poročilu o WIM-meritvah mora biti opisana metodologija WIM-meritev in meritev prikritega štetja prometa, tabela izvedenih obeh vrst meritev z navedenimi lokacijami ter datumi začetkov in konca meritev, ter prikazom lokacij na karti Slovenije.

Prikazani morajo biti rezultati vseh analiz v posameznem koledarskem letu (glej točke 3.8, 3.9 in 3.10).

Rezultati analiz morajo biti ustrezno komentirani.

Dodatno se v Letnem poročilu o WIM-meritvah izdela tudi izračun možnih odškodnin, če bi vsako osno preobremenjeno vozilo, ki ga stehta WIM sistem, plačalo odškodnino.

V štiriletnem obdobju se izdelajo 3 Letna poročila o WIM-meritvah.

3.15	Izdelava Končnega poročila o WIM-meritvah v štiriletnem obdobju

V Končnem poročilu o WIM-meritvah v štiriletnem obdobju morajo biti smiselno združeni in povzeti podatki iz zadnjega leta WIM-meritev in treh Letnih poročil o WIM-meritvah.

Izvajalec mora Končno poročilo o WIM-meritvah v štiriletnem obdobju v elektronskem in fizičnem izvodu predati najkasneje en mesec pred potekom pogodbe.

3.16	Nadzor tovornega prometa v nadzorni pisarni

Na WIM-meritvah z videonadzorom je treba promet spremljati iz nadzorne sobe v realnem času. Za to mora imeti izvajalec ustrezno programsko opremo (informacijski sistem za nadzor nad tovornimi vozili).

Nadzornik iz nadzorne sobe na zaznano potencialno preobremenjeno vozilo opozori Policijo in zagotovi tehtalno ekipo s statičnimi tehtnicami na primernem mestu za tehtanje tovornih vozil (glej točko 3.17).

Koordinacijo s Policijo mora zagotavljati ponudnik.

Nadzor tovornega prometa v nadzori pisarni se izvaja v obsegu povprečno 8 ur na delovni dan, to je 80 ur na štirinajstdnevno WIM-meritev.

V štirih letih se nadzor tovornega prometa v nadzori pisarni izvaja v obsegu 3.200 ur.

3.17	Nadzor s Policijo (statično tehtanje)

Policija potencialno preobremenjeno tovorno vozilo na prevozni poti zaustavi, po odredbi Policije izvajalec izvede kontrolo osnih obremenitev in skupne mase ter izdela zapisnik. Policist ga v primeru ugotovljene neskladnosti kaznuje v skladu z Zakonom.

Zahteve za opremo za statično tehtanje in kadre so navedene v Navodilih za pripravo ponudbe, v točki 3.2.3.

Na posamezno 14-dnevno WIM-meritev mora izvajalec izvesti minimalno dvakrat po 8 ur nadzora s Policijo.

V štirih letih se nadzor tovornega prometa s Policijo izvaja v obsegu 640 ur.

3.18	Izdelava Tehničnega poročila za povračilo škode

Upravljavec DRSI je po ZCes-2 upravičen do odškodnine, ko bodo sprejeti ustrezni podzakonski akti (Uredba o višini in načinu zaračunavanja odškodnine za prekoračitev osnih obremenitev v skladu z zakonom ZCes-2).

Odškodnina se določi v odvisnosti od višine osnih preobremenitev, prevožene razdalje in stroškov postopka, skladno z dokumentom »Preliminarna študija določitve odškodnine upravljavcem cest zaradi preobremenjenih osi tovornega vozila za pripravo Uredbe o višini in načinu zaračunavanj odškodnine za prekoračitev osnih obremenitev v skladu z zakonom ZCes-2« (marec 2024).

Izvajalec za vsako s Policijo stehtano osno preobremenjeno tovorno vozilo izdela Tehnično poročilo za povračilo škode, ki bo v prihodnosti odločba o odškodnini. V štirih letih je treba izdelati 320 Tehničnih poročil za povračilo škode zaradi osnih preobremenitev.

4	OSTALO

Ponudnik mora v specifikaciji ponudbe upoštevati vse stroške izvajanja storitev, kot npr. stroške priprav, osebja, najema prostorov, stroške ogledov in izbire lokacij, stroške pridobivanja dovoljenj, stroške postavitve zapor, stroške samih meritev (postavitev sistemov, odstranitev in nadzor), stroške uporabe in vzdrževanja merilne opreme, stroške napajanja merilnih naprav (stroške priključka na električno omrežje, javno razsvetljavo ali za napajanje z akumulatorji), stroške kalibracijskega vozila in izvedbe kalibracij, stroške pregleda in kontrole podatkov, stroške obdelave meritev (analiz), stroške za vsa potrebna pisna in elektronska poročila, potne stroške… Naročnik ne bo priznaval nobenih dodatnih stroškov, povezanih z izvedbo vsake posamezne naloge v predmetnem javnem naročilu.