Javno podjetje – Azienda pubblica

Rižanski vodovod Koper d.o.o. – s.r.l.

6000 Koper, ul. 15 maja 13, p.p. 154

Tel.: 05 66 86 000, fax.: 05 66 86 120

e-naslov:vodovod@rvk.si, http://www.rvk.si

Št. javnega naročila: JN 76/2024 – B – V

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

JAVNO NAROČILO

DOBAVA VODOMEROV S PRIPADAJOČIMI RADIJSKIMI ODDAJNIKI

ODPRTI POSTOPEK

40. ČLEN ZJN-3

Koper, MAREC 2025

KAZALO

1.	POVABILO K ODDAJI PONUDBE	4

2.	OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA	5

3.	NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA	5

4.	ROKI IN NAČIN ODDAJE PONUDBE	5

5.	ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB	6

6.	PRAVNA PODLAGA	6

7.	TEMELJNA PRAVILA ZA DOSTOP, OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO	6

7.1	dostop do razpisne dokumentacije	6

7.2	obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo	6

8.	UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI	6

8.1	Splošno	6

8.1.1	Razlogi za izključitev	7

8.1.2	Pogoji za sodelovanje glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti	8

8.1.3	Pogoji za sodelovanje glede ekonomskega in finančnega položaja	9

8.1.4	Pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti	9

8.1.5	Drugi pogoji	9

9.	MERILA IN POSTOPKI, KI BODO UPORABLJENI PRI IZBIRI EKONOMSKO NAJUGODNEJŠE PONUDBE	9

10.	PONUDBA	10

10.1	Ponudbena dokumentacija	10

11.	sestavljanje ponudbene dokumentacije	10

11.1	Obrazec "Predračun"	10

11.2	Obrazec "ESPD" za vse gospodarske subjekte	11

11.3	Priloge	12

12.	druga določila za pripravo ponudbe	12

12.1	Skupna ponudba	12

12.2	Ponudba s podizvajalci	12

12.3	Variantne ponudbe	13

12.4	Jezik ponudbe	13

12.5	Priprava in oddaja ponudbe v sistemu e-JN	13

12.6	Veljavnost ponudbe	13

12.7	Stroški ponudbe	13

12.8	Protikorupcijsko določilo	13

13.	obvestilo o odločitvi o oddaji naročila	14

14.	odstop od izvedbe javnega naročila	14

15.	pogodba	14

16.	pravno varstvo	14

17.	OBSEG NAROČILA IN OSTALI POGOJI	15

18.	OBRAZCI	24

19.	vzorec pogodbe	31

20.	VZOREC IZJAVE ZA FINANČNO ZAVAROVANJE	39

21.	POPIS MATERIALA ZA PONUDBO O DOBAVI VODOMEROV S PRIPADAJOČIMI RADIJSKIMI ODDAJNIKI S TEHNIČNIMI ZAHTEVAMI	41

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Rižanski vodovod Koper d.o.o. – s.r.l., Ul. 15 maja 13, 6000 Koper, (v nadaljevanju: naročnik), na podlagi ZJN-3 vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Skrbno preverite, da ste razpisno dokumentacijo prejeli v celoti in da ste na ta način seznanjeni z vsemi zahtevami naročnika.

Z oddajo ponudbe se ponudnik strinja z vsemi pogoji javnega naročila, ki izhajajo iz te razpisne dokumentacije.

Naročnik predvideva, da se bo javno naročilo izvedlo skladno z naslednjim terminskim načrtom:

- Datum objave					12.03.2025

- Rok za postavitev vprašanj		27.03.2025 do 12:00

- Rok za odgovor na vprašanja	02.04.2025

- Rok za predložitev ponudb		15.04.2025 do 11:00

- Odpiranje ponudb				15.04.2025 ob 12:00

OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Oznaka: JN 76/2024 – B – V.

Predmet: Dobava vodomerov s pripadajočimi radijskimi oddajniki.

Predmet javnega naročila mora biti dobavljen pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili in priporočili ter normativi.

Rok in kraj dobave: Javno naročilo se oddaja za obdobje dveh (2) let.

Delitev na sklope: naročilo ni razdeljeno na sklope.

NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F) izvede dobavo blaga po odprtem postopku na infrastrukturnem področju.

Naročnik bo na podlagi pogojev in meril, določenih v razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika s katerim bo sklenil pogodbo o dobavi predmeta naročila.

ROKI IN NAČIN ODDAJE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe oddati v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 4 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 4 Navodil za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 do 15.04.2025 do 11:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: https://ejn.gov.si/eJN2.

ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 15.04.2025 in se bo začelo ob 12:00 na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek Predračun.

PRAVNA PODLAGA

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje.

TEMELJNA PRAVILA ZA DOSTOP, OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO

dostop do razpisne dokumentacije

Razpisno dokumentacijo, vključno z ESPD obrazcem, ponudniki dobijo na spletni strani portala javnih naročil: https://www.enarocanje.si.

Odkupnine za razpisno dokumentacijo ni.

obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 27.03.2025 do 12:00 ure.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Splošno

Gospodarski subjekt mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje, razen pogoja iz točke 8.1.4, ki ga gospodarski subjekti v ponudbi lahko izpolnjujejo skupno. Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z 79. členom ZJN-3 sprejel ESPD, ki predstavlja lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi s točkami 8.1.1 do 8.1.5 teh navodil.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za izključitev iz točke 8.1.1 teh navodil in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje iz točk 8.1.2 do 8.1.5 teh navodil predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

V kolikor gospodarski subjekt nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevnih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še točki 12.1 (Skupna ponudba) in 12.2 (Ponudba s podizvajalci) teh navodil.

    - Razlogi za izključitev

- Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja, ki so navedena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3 ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi (vključno s podizvajalci), in sicer:

- za gospodarski subjekt se ustrezno izpolni Del III: Razlogi za izključitev, točka A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami;

- za vsako osebo, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem se ustrezno izpolni Del II: Informacije v povezavi z gospodarskim subjektom, točka B: Informacije o predstavnikih gospodarskega subjekta (obvezna navedba enotne matične številke osebe - EMŠO).

Gospodarski subjekt, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji (in vsaka oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ki ni državljan/ka Republike Slovenije oz. nima v Republiki Sloveniji stalnega prebivališča) potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo:

- izpolnjenega obrazca ESPD;

- izpisa iz ustrezne evidence, kakršna je kazenska evidenca, če te evidence ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

Gospodarski subjekt lahko s pomočjo spletne strani

https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search poišče katera država in kateri organ vodi evidenco o nekaznovanosti, in sicer:

- Evidence of absence of conviction for legal persons and

- Evidence of absence of conviction for natural persons.

V kolikor država članica ali tretja država ne izdaja teh dokumentov oz. potrdil, ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

Naročnik bo kot ustrezna štel dokazila, katerih izpis ni starejši od 4 mesecev, šteto od roka za prejem ponudb ali prijav, ali je pridobljen najpozneje v 90 dneh od roka za prejem ponudb ali prijav.

- Gospodarski subjekt zagotavlja, da:

- izpolnjuje obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika;

- ima predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe ali prijave.

Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav ali ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v "Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost") za vse gospodarske subjekte v ponudbi (vključno s podizvajalci).

- Gospodarski subjekt zagotavlja, da:

- na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, ni uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz 110. člena ZJN-3.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v "Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev") za vse gospodarske subjekte v ponudbi (vključno s podizvajalci).

- Gospodarski subjekt zagotavlja, da:

- pri gospodarskem subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ni ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi (vključno s podizvajalci).

    - Pogoji za sodelovanje glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti

- Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v "Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni register ali Vpis v poslovni register") s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi (vključno s podizvajalci).

Naročnik si pridržuje pravico, da preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikovih izjav. V ta namen mora izjava vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od gospodarskega subjekta (vključno s podizvajalci) zahteval predložitev kopije vpisa v enega od poklicnih, trgovskih ali poslovnih registrov.

    - Pogoji za sodelovanje glede ekonomskega in finančnega položaja

- Gospodarski subjekt na dan oddaje ponudbe na transakcijskih računih nima neporavnanih obveznosti.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v "Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek B: Ekonomski in finančni položaj, Druge ekonomske ali finančne zahteve«; Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje pogoja na način, da v polje vnese vrednost 0,00) za vse gospodarske subjekte v ponudbi (vključno s podizvajalci).

    - Pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti

- Gospodarski subjekt zagotavlja, da bo dobavljal predmet tega javnega naročila v skladu z veljavnimi zakoni, pravilniki, tehničnimi predpisi in standardi ter pravili stroke.

DOKAZILA:

Podpisan obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi (vključno s podizvajalci), s čimer ponudnik in vsak gospodarski subjekt v ponudbi (vključno s podizvajalcem) potrdi izpolnjevanje predmetnega pogoja.

- Gospodarski subjekt je v zadnjih  petih (5)  letih pred rokom za prejem ponudb vsaj enemu naročniku uspešno dobavil istovrstni material (naročnik bo kot istovrstni material štel vodomere s pripadajočimi radijskimi oddajniki), ki je predmet naročila, in sicer v vrednosti najmanj 500.000,00 EUR.

DOKAZILA:

Izpolnjen in podpisan obrazec 6. Referenčno potrdilo.

Naročnik si pridružuje pravico preveriti resničnost danih izjav.

Gospodarski subjekti v ponudbi lahko skupno izpolnjujejo predmetni pogoj iz točke 8.1.4. Gospodarski subjekt lahko uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti le, če bodo slednji izvajali dobave za katere se zahtevajo te zmogljivosti.

    - Drugi pogoji

Gospodarski subjekt ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB s spremembami) in mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.

DOKAZILO:

Podpisan obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi (vključno z podizvajalci).

MERILA IN POSTOPKI, KI BODO UPORABLJENI PRI IZBIRI EKONOMSKO NAJUGODNEJŠE PONUDBE

Naročnik bo oddal naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe.

Za izbor ponudnika bo ob izpolnjevanju pogojev, zahtev in dokazilih uporabljeno merilo najnižja skupna dve (2) letna vrednost.

Pregled postavk in predvidene dvoletne količine so razvidne iz priloge Popis.xlsx (poglavje 21. POPIS  ZA PONUDBO ZA DOBAVO VODOMEROV S PRIPADAJOČIMI RADIJSKIMI ODDAJNIKI S TEHNIČNIMI ZAHTEVAMI. Le tega je potrebno izpolnjenega ob oddaji ponudbe priložiti, v nasprotnem primeru bo naročnik smatral ponudbo kot nedopustno.

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobene ponudbe, če so zato izpolnjeni zakonski pogoji.

PONUDBA

Ponudnik sestavi svojo ponudbo s ponudbeno dokumentacijo.

Ponudbena dokumentacija

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo izpolnjeni naslednji dokumenti:

- Obrazec 1 Povzetek predračuna (rekapitulacija)

- Obrazec 2 Izjava o nastopu s podizvajalci v primeru nastopa s podizvajalci

- Obrazec 3 Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo v primeru zahteve podizvajalca

- Obrazec 4 Pooblastilo za skupno ponudbo v primeru skupne ponudbe

- Obrazec 5 Izjava o lastniških deležih

- Obrazec 6 Referenčno potrdilo

- Vzorec   7 Pogodbe

- Obrazec 11 ESPD

- Obrazec Predračunu - Popis materiala (21. POPIS  ZA PONUDBO ZA DOBAVO VODOMEROV S PRIPADAJOČIMI RADIJSKIMI ODDAJNIKI S TEHNIČNIMI ZAHTEVAMI)

- Dokazila o tehnični ustreznosti vodomerov, kot zahtevano v točki 17 OBSEG NAROČILA IN OSTALI POGOJI razpisne dokumentacije.

Ponudnik v ponudbi priloži le dokumente, ki so navedeni v tej točki. Po pregledu ponudb bo naročnik najugodnejšega ponudnika pozval k predložitvi dokazil, kot je navedeno za posameznim zahtevanim pogojem oziroma razlogom za izključitev, če podatkov ne bo mogoče preveriti v uradnih evidencah ali dokazil ponudnik ne bo predložil že v ponudbi.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Ob podpisu pogodbe mora izbran ponudnik naročniku dostaviti dve (2) bianco menici s pripadajočima meničnima izjavama za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za zavarovanje  v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo še 45 dni po zaključku veljavnosti pogodbe. Ob prvi dobavi materiala mora izbran ponudnik dostaviti dve (2) bianco menici z meničnima izjavama za odpravo napak v garancijskem roku in plačljivo na prvi poziv v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo še 20 dni po izteku garancijskega roka.

Menične izjave s pooblastilom za izpolnitev morajo biti v skladu z vzorcem, ki je podan v poglavju 19. te razpisne dokumentacije. Vzorec v razpisni dokumentaciji se ne izpolnjuje.

sestavljanje ponudbene dokumentacije

Obrazec "Predračun"

Ponudnik mora v Predračunu - Popis materiala (21. POPIS  ZA PONUDBO ZA DOBAVO VODOMEROV S PRIPADAJOČIMI RADIJSKIMI ODDAJNIKI S TEHNIČNIMI ZAHTEVAMI) ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehničnih specifikacij, ki so del razpisne dokumentacije.

Ponudnik skladno z zgornjimi zahtevami izpolni tudi Povzetek predračuna (rekapitulacija) - OBRAZEC 1 POVZETEK PREDRAČUNA (REKAPITULACIJA) .

Cene morajo biti v evrih (EUR brez DDV in z DDV kjer je to potrebno) ter vsebovati vse popuste, stroške v zvezi z dobavo predmeta tega javnega naročila ipd. Cene se vpišejo na dve (2) decimalni mesti.

Ponudnik mora ceno za posamezno postavko iz ponudbenega predračuna oblikovati tako, da so v ponudbeni ceni zajeti morebitni popusti in vsi stroški, ki jih bo imel ponudnik z izvajanjem pogodbe, zato ponudnik ne bo upravičen do dodatnih plačil. Naročnik naknadno ne bo priznal nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

Ponudnik mora v obrazcu ponudbenega predračuna - Popis materiala (21. POPIS  ZA PONUDBO ZA DOBAVO VODOMEROV S PRIPADAJOČIMI RADIJSKIMI ODDAJNIKI S TEHNIČNIMI ZAHTEVAMI) ponujati vse pozicije, ob upoštevanju vseh zahtev naročnika iz te dokumentacije. V kolikor v ponudbenem predračunu niso izpolnjene cene posameznih postavk ali je pri posamezni postavki zapisana vrednost enaka nič (0) EUR, se šteje, da je ta postavka zajeta v drugih postavkah.

Cene posameznih postavk, ki jih bo ponudnik navedel v predračunu, bodo fiksne ves čas trajanja pogodbe.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

V kolikor bodo ponudbe enakovredne, se bo med njimi upošteval čas oddaje. Ponudba, ki bo prva prispela, bo uvrščena na prvo mesto.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN izpolnjen obrazec OBRAZEC 1 POVZETEK PREDRAČUNA (REKAPITULACIJA) naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki. Ta dokument bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

Obrazec Predračun - Popis materiala (21. POPIS  ZA PONUDBO ZA DOBAVO VODOMEROV S PRIPADAJOČIMI RADIJSKIMI ODDAJNIKI S TEHNIČNIMI ZAHTEVAMI) ponudniki v informacijskem sistemu e-JN predložijo pod druge dokumente.

Obrazec "ESPD" za vse gospodarske subjekte

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani https://ejn.gov.si/espd in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

Priloge

Priloge (obrazci) morajo biti podane, kot je zapisano v točki 10.1 (Ponudbena dokumentacija) teh navodil.

Ponudnik vzorec pogodbe samo parafira oz. podpiše, s čimer potrjuje, da se strinja z določili pogodbe.

druga določila za pripravo ponudbe

Skupna ponudba

V primeru, da ponudbo oddaja skupina ponudnikov, je potrebno v ponudbi navesti zahtevane podatke o skupni ponudbi, ki so navedeni v obrazcu Pooblastilo za skupno ponudbo.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse pogoje, določene v točkah 8.1.1 do 8.1.5. Pogoj iz točke 8.1.4. Pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti lahko izpolnjujejo partnerji skupaj. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje navedenih pogojev, posamično.

Obrazec Predračun podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi).

Finančna zavarovanja lahko ponudniki predložijo na način, da jih predloži samo eden izmed skupnih ponudnikov ali vsak ponudnik posebej. V kolikor so predložena s strani vsakega izmed ponudnikov, mora biti seštevek vseh zneskov zavarovanj najmanj v višini zahtevanega zneska.

V primeru skupne ponudbe naj pravne osebe v obrazcu ESPD navedejo vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, lahko navedejo tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral do sprejema odločitve o naročilu.

V primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik lahko zahteval akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki (partnerji) odgovarjajo naročniku solidarno.

Ponudba s podizvajalci

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v ESPD navesti vse predlagane podizvajalce. Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjene obrazce ESPD za vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri naročilu.

V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev oziroma ne bo izpolnjeval ustreznih pogojev za sodelovanje iz točke 8.1 teh navodil, bo naročnik podizvajalca zavrnil in zahteval njegovo zamenjavo.

Podizvajalec mora enako kot ponudnik izpolnjevati pogoje pod točko 8.1 teh navodil, in sicer pogoje, določene v točkah 8.1.1 do 8.1.5. Pogoj iz točke 8.1.4. Pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti lahko izpolnjuje ponudnik skupaj s podizvajalci.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- priložiti izpolnjene obrazce navedene v točki 10.1 za podizvajalce,

- priložiti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Izbrani izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka najkasneje v petih dneh po spremembi. Izvajalec bo moral za podizvajalce, ki jih namerava vključiti v izvajanje med izvajanjem javnega naročila, predhodno pridobiti pisno soglasje naročnika. V primeru vključitve novih podizvajalcev bo moral glavni izvajalec posredovati naročniku tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

Naročnik bo zavrnil vsakega naknadno nominiranega podizvajalca:

- če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so navedeni v poglavju 8. te razpisne dokumentacije ter zahteval zamenjavo,

- če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del,

- če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega naročila.

Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu priložiti račun ali podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela. Če izvajalec ne ravna skladno s tem določilom, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dovoljene.

Jezik ponudbe

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.

Priprava in oddaja ponudbe v sistemu e-JN

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem e-JN na naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2 pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda tako, da se s klikom na gumb »Oddaj« odpre okno, v katerem gospodarski subjekt, ki oddaja ponudbo, s potrditvijo seznanitve s splošnimi pogoji le-te sprejme in s klikom na gumb »Oddaj« ponudbo odda.

Podrobna navodila v zvezi z načinom priprave in oddaje ponudbe so navedena v Navodilih za uporabo e-JN, ki so del te razpisne dokumentacije in objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati šest (6) mesecev od roka za oddajo ponudb.

Stroški ponudbe

Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, nosi ponudnik.

Protikorupcijsko določilo

V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe ali, ki bi povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati oziroma ne bi bila izpolnjena.

Vsakršno lobiranje je v postopkih oddaje javnih naročil prepovedano.

obvestilo o odločitvi o oddaji naročila

Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

pogodba

Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti naročniku pogodbo v roku osmih (8) delovnih dni po prejemu s strani naročnika podpisane pogodbe.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

pravno varstvo

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Takso v višini 4.000,00 EUR mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BS LJ SI 2X; IBAN:SI56011001000358802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja.

Zahtevek za revizijo mora biti vložen preko portala eRevizija (https://www.portalerevizija.si/).

Direktor

Martin Pregelj

OBSEG NAROČILA IN OSTALI POGOJI

Naročnik oddaja predmetno javno naročilo za sukcesivno dobavo vodomerov s pripadajočimi radijskimi oddajniki.

Ponudnik mora zagotoviti sukcesivno dobavo materiala na podlagi vsakokratnega pisnega naročila naročnika v roku tridesetih (30) delovnih dni od prejema naročila.

Za prvo naročilo mora zagotoviti dobavo materiala v roku sto (100) delovnih dni od prejema naročila.

Kakovost materiala mora ustrezati obstoječim standardom in deklarirani kakovosti na embalaži oz. spremljajočih dokumentih. Ponudnik mora zagotoviti izključno nov material in ne obnovljenega.

Ponudnik mora zagotoviti reden in brezplačen odvoz vse morebitne odpadne embalaže in vso dobavljeno blago po izrabi v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z embalažo in odpadno embalažo.

Ponudnik mora zagotoviti kovinska ohišja vseh vodomerov ustreznih dimenzij DN15 do 150, brez kakršnihkoli podaljškov.

Ponudnik mora zagotoviti volumetrične vodomere od DN15 do DN40 z enakimi radijskimi oddajniki, ki so nameščeni na številčnico vodomera. Ponudnik mora zagotoviti tudi volumetrične vodomere DN15 do DN40 z radijskim oddajniki, ki so integrirani v vodomere. Radijski oddajniki morajo biti istega tipa in delovati po protokolu wM-Bus (Walk-by/Drive-by) na evropski frekvenci 868-MHz in LoRaWAN. Vodomeri in radijski oddajniki morajo biti od enega proizvajalca (velja za postavke 1-10 v Popis.xlsx).

Ponudnik mora zagotoviti volumetrične vodomere od enega proizvajalca od DN15 do DN40 z enim tipom radijskega oddajnika, ki je nameščen na številčnico vodomera. Radijski oddajniki morajo imeti možnost pošiljanja dveh protokolov (wM-Bus in še en protokol, ki deluje na frekvenci 868 Mhz z enostransko komunikacijo) (velja za postavke 11 do 15 v Popis.xlsx).

Ponudnik mora zagotoviti kombinirane vodomere od DN50 do DN100 z integriranim ali ločenim (clip-on brez kabelskih povezav) radijskim oddajnikom z možnostjo pošiljanja dveh protokolov (wM-Bus in še en protokol, ki deluje na frekvenci 868 Mhz z enostransko komunikacijo).

Ponudnik mora zagotoviti kombinirane vodomere DN150 z integrirani ali ločenim radijskim oddajnikom. Radijski oddajniki morajo delovati vsaj na wM-Bus protokolu.

Ponudnik mora zagotoviti, da so kombinirani vodomeri DN50 do DN150 od enega proizvajalca (velja za postavke 27-30 v Popis.xlsx).

Ponudnik mora zagotoviti enonatočne vodomere (velja za postavko 31 v Popis.xlsx)

Ponudnik mora zagotoviti ločene radijske oddajnike (velja za postavko 32 v Popis.xlsx)

Garancijski rok dobavljenih vodomerov in radijskih oddajnikov mora veljati minimalno 60 mesecev od obojestranskega podpisa dobavnice.

Ponudnik mora k ponudbi predložiti še:

- dokazilo o ustreznosti vodomerov, ki prihajajo v stik s pitno vodo in MID certifikate;

- ustrezen in veljaven certifikat o primernosti za uporabo vodomerov za merjenje pitne vode WRAS, KIWA ali enakovredno;

- CE deklaracijo in pripadajočo tehnično dokumentacijo.

Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika pred oddajo naročila zahteva dopolnitev dokazil, iz katerih izhaja, da ponujeno blago ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Volumetrični vodomeri od DN15 do DN40 z wM-Bus in z LoRaWAN protokolom  (velja za postavke od 1 do 10 v Popis.xlsx)

Naročnik bo v svoje omrežje vgrajeval vodomere z nameščenimi radijskimi oddajniki. Radijski oddajniki nameščeni na vodomer kompaktne oblike t.i. »clip on« ali integriran v vodomer morajo istočasno podpirati tehnologijo wM-Bus in LoRaWAN.

Za vse tipe vodomerov mora ustrezati isti tip radijskega oddajnika. Radijski oddajnik se mora nameščati neposredno na številčnice vseh tipov ponujenih vodomerov (velja za postavke od 1 do 5 v Popis.xlsx), brez vmesne kabelske povezave. Radijski oddajniki so tudi integrirani v vodomeru (velja za postavke od 6 do 10 v Popis.xlsx).

Ponudnik mora dostaviti skupaj z vodomeri in radijskimi oddajniki vse enkripcijske ključe, če so različni oziroma unikatni enkripcijski ključ in vso ustrezno tehnično dokumentacijo s specifikacijo radijskega paketa zaradi integracije odčitavanja.

Tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati vodomeri:

- ohišja vodomerov morajo biti kovinske izvedbe (kompozitna verzija ni dovoljena) brez podaljškov za vse spodaj zapisane dimenzije vodomerov;

- številčnice vodomerov morajo biti oblikovane tako, da imajo lahko vse dimenzije vodomerov nameščen enak tip radijskega oddajnika. Radijski oddajnik je lahko tudi vgrajen v vodomeru;

- MID overitev za tekoče leto v katerem so/bodo dobavljeni;

- vodomer mora podpirati induktivno tehnologijo komunikacije med vodomerom in radijskim oddajnikom ali imeti integriran radijski oddajnik v številčnici/ohišju  vodomera;

- namestitev radijskega oddajnika neposredno na številčnico, brez uporabe kabelske povezave. Radijski oddajnik je lahko tudi integriran v vodomeru;

- dinamično razmerje najmanj R 40 do največ R 160 po MID 2014/32/EU;

- horizontalna vgradnja;

- hermetično zaprta ekstra suha številčnica IP68 ali boljše;

- vse dimenzije vodomerov morajo imeti številčnico, ki je berljiva s prostim očesom;

- montaža radijskega oddajnika brez uničenja overitvenih oznak;

- vsak vodomer ima svojo serijsko številko, prikazano kot številska oznaka na ohišju številčnice oz. ohišja vodomera in v črtni ali QR kodi, wM-Bus radijski naslov in LoraWan  naslov prav tako vgraviran/natisnjen na ohišju vodomera ali na clip-on oddajniku;

- ravni del na vstopni in izstopni strani vodomera ni potreben;

- vsi vodomeri morajo imeti vgrajen filter (mrežica) na vhodu v vodomer;

- vodomeri moraj omogočati opcijsko vgradnjo nepovratne loputke znotraj ohišja vodomera tako, da z vgradnjo le-teh ne spreminja celotne dolžine vodomera, loputke dobavi ponudnik

- v primeru negativne porabe manjše od 0 m3 se digitalni vodomer obnaša enako ko pri mehanskemu vodomeru, na številčnici prikazuje porabo 999.999,999 m3. Če je na vodomer vgrajen clip-on radijski oddajnik, se mora oddajnik obnašati na enak način;

- številčnica mora imeti vidne vrednosti trenutne porabe vode v m3, indikator pretoka (digitalna ali analogna s clip-on radijskim oddajnikom).

Vodomeri morajo ustrezati spodnjim zahtevam:

Vodomer DN15

| Dimenzija: | DN15 |
| --- | --- |
| Maksimalni delovni tlak: | PN16 |
| Temperaturni razred °C: | T30 |
| Ravni del pred/za merilnikom | U0 / D0 |
| Vgradna dolžina: | 165 mm |
| Priključek: | G ¾“ B |
| Vgradni položaj: | Horizontalno |
| Nazivni pretok Q3: | 1,5 - 2,5 m3/h |
| Dinamično območje Q3/Q1 | 40 - 160 |

Vodomer DN20

| Dimenzija: | DN20 |
| --- | --- |
| Maksimalni delovni tlak: | PN16 |
| Temperaturni razred °C: | T30 |
| Ravni del pred/za merilnikom | U0 / D0 |
| Vgradna dolžina: | 190 mm |
| Priključek: | G 1“ B |
| Vgradni položaj: | Horizontalno |
| Nazivni pretok Q3: | 2,5 - 4 m3/h |
| Dinamično območje Q3/Q1 | 40 - 160 |

Vodomer DN25

| Dimenzija | DN25 |
| --- | --- |
| Maksimalni delovni tlak: | PN16 |
| Temperaturni razred °C: | T30 |
| Ravni del pred/za merilnikom | U0 / D0 |
| Vgradna dolžina: | 260 mm |
| Priključek: | G 1 1/4“ B |
| Vgradni položaj: | Horizontalno |
| Nazivni pretok Q3: | 6,0 - 10 m3/h |
| Dinamično območje Q3/Q1 | 40 - 160 |

Vodomer DN32

| Dimenzija | DN32 |
| --- | --- |
| Maksimalni delovni tlak: | PN16 |
| Temperaturni razred °C: | T30 |
| Ravni del pred/za merilnikom | U0 / D0 |
| Vgradna dolžina: | 260 mm |
| Priključek: | G 1 1/2“ B |
| Vgradni položaj: | Horizontalno |
| Nazivni pretok Q3: | 6 - 10 m3/h |
| Dinamično območje Q3/Q1 | 40 - 160 |

Vodomer DN40

| Dimenzija | DN40 |
| --- | --- |
| Maksimalni delovni tlak: | PN16 |
| Temperaturni razred °C: | T30 |
| Ravni del pred/za merilnikom | U0 / D0 |
| Vgradna dolžina: | 300 mm |
| Priključek: | G 2“ B |
| Vgradni položaj: | Horizontalno |
| Nazivni pretok Q3: | 10 - 16 m3/h |
| Dinamično območje Q3/Q1 | 40 - 160 |

Radijski oddajniki za vodomere od DN15 do DN40 z wM-Bus in LoRaWAN protokolom

Ponudnik mora zagotoviti radijske oddajnike, kateri bodo ob dobavi vodomerov:

- že nameščeni na vodomerih in ustrezno plombirani, brez katerekoli vmesne kabelske povezave ali že integrirani v vodomeru;

- nastavljeni na stanje številčnice vodomera in pripravljeni za delovanje/vgradnjo na teren.

Radijski oddajnik mora omogočati povezavo z wM-Bus protokolom in LoRaWAN omrežjem.

Radijski oddajnik, ki je vgrajen v ohišje (integriran ali na ohišje t.i. clip-on) mora imeti hkrati delujoča wM-Bus in LoRaWAN radijska protokola, s frekvenco 868 MHz in mora biti baterijsko napajan.

Ponudnik mora dostaviti skupaj z vodomeri in radijskimi oddajniki vse enkripcijske ključe, če so različni oziroma unikatni enkripcijski ključ in vso ustrezno tehnično dokumentacijo s specifikacijo radijskega paketa zaradi integracije odčitavanja.

Za vse tipe zgoraj navedenih vodomerov mora ustrezati en tip radijskega oddajnika. Radijski oddajnik se mora nameščati neposredno na številčnice vseh tipov ponujenih vodomerov, brez vmesne kabelske povezave. Ponudnik mora ob vsakokratni dobavi vodomerov z radijskimi oddajniki v elektronski obliki dostaviti "delivery datoteko", ki vsebuje minimalno:

- številko artikla vodomera in/ali radijskega modula za naročanje;

- DN vodomera;

- tip vodomera in ali radijskega modula (proizvajalčev naziv);

- serijsko oznako vodomera;

- serijsko oznako radijskega oddajnika (ki je nameščen/uparjen s tem vodomerom);

- enkripcijski ključ za komunikacijo (wM-Bus,LoRaWAN);

- overitveno oznako in datum izdelave, če je različen od overitvene oznake;

- številko dobavnice.

Zahteve radijskega oddajnika:

- induktivna tehnologija radijskega oddajnika ali vgrajen v vodomeru;

- kompatibilen z IoT tehnologijami (wM-Bus in LoRaWAN);

- IP68 zaščita;

- nosilna frekvenca 868 MHz;

- protokol wM-Bus OMS/ LoRaWAN™;

- moč oddajanja < 25 mW (< 14dBm);

- radijski oddajnik (integriran ali clip-on) mora omogočati enostavno in samodejno prijavo v LoRaWAN omrežje;

- baterija mora ob normalnih pogojih uporabe zdržati najmanj deset (10) let.

Pogoji delovanja:

Relativna vlažnost 0 do 100% - potopljiv v vodi.

Delovna temperatura:  -10°C / +55 °C.

Dogodki, ki jih mora zaznati in prenašati radijski oddajnik bodisi clip on bodisi integriran v vodomeru:

- manipulacija (odstranitev radijskega oddajnika);

- magnetna manipulacija;

- nizka baterija (nivo baterije);

- povratni tok;

- počena cev;

- puščanje.

Volumetrični vodomeri od DN15 do DN40 s komunikacijo wM-Bus in še enim protokolom, ki deluje na frekvenci 868 Mhz z enostransko komunikacijo(velja za postavke od 11 do 15 v Popis.xlsx).

Naročnik bo v svoje omrežje vgrajeval vodomere z nameščenimi radijskimi oddajniki.

Za vse tipe vodomerov mora ustrezati isti tip radijskega oddajnika. Radijski oddajnik se mora nameščati neposredno na številčnice vseh tipov ponujenih vodomerov, brez vmesne kabelske povezave.

Tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati vodomeri:

- ohišja vodomerov morajo biti kovinske izvedbe (kompozitna verzija ni dovoljena) brez podaljškov;

- številčnice vodomerov morajo biti oblikovane tako, da imajo lahko vse dimenzije vodomerov nameščen enak tip radijskega oddajnika;

- MID oznaka;

- vodomer mora podpirati induktivno tehnologijo komunikacije med vodomerom in radijskim oddajnikom;

- namestitev radijskega oddajnika neposredno na številčnico, brez uporabe kabelske povezave;

- dinamično razmerje najmanj R 40 in največ R 160 po MID 2014/32/EU, horizontalna vgradnja;

- hermetično zaprta ekstra suha številčnica IP68 ali boljše za preprečevanje kondenzacije zapisano v MID certifikatu;

- vse dimenzije vodomerov morajo imeti številčnico, ki je berljiva s prostim očesom;

- montaža radijskega oddajnika brez poškodovanja overitvene oznake;

- vsak vodomer ima svojo serijsko oznako, prikazano kot številka na ohišju številčnice vodomera in radijski naslov na radijskem oddajniku;

- vodomer mora imeti vgrajen filter (mrežica) na vhodu v vodomer;

- vodomer mora imeti možnost vgradnje nepovratne loputke v telo vodomera brez spremembe celotne dolžine vodomera.

Vodomeri morajo ustrezati spodnjim zahtevam:

Vodomer DN15

| Dimenzija: | DN15 |
| --- | --- |
| Maksimalni delovni tlak: | PN16 |
| Temperaturni razred °C: | T30 |
| Ravni del pred/za merilnikom | U0 / D0 |
| Vgradna dolžina: | 165 mm |
| Priključek: | G ¾“ B |
| Vgradni položaj: | Horizontalno |
| Nazivni pretok Q3: | 1,5 - 2,5 m3/h |
| Dinamično območje Q3/Q1 | 40 - 160 |

Vodomer DN20

| Dimenzija: | DN20 |
| --- | --- |
| Maksimalni delovni tlak: | PN16 |
| Temperaturni razred °C: | T30 |
| Ravni del pred/za merilnikom | U0 / D0 |
| Vgradna dolžina: | 190 mm |
| Priključek: | G 1“ B |
| Vgradni položaj: | Horizontalno |
| Nazivni pretok Q3: | 2,5-4 m3/h |
| Dinamično območje Q3/Q1 | 40 - 160 |

Vodomer DN25

| Dimenzija | DN25 |
| --- | --- |
| Maksimalni delovni tlak: | PN16 |
| Temperaturni razred °C: | T30 |
| Ravni del pred/za merilnikom | U0 / D0 |
| Vgradna dolžina: | 260 mm |
| Priključek: | G 1 1/4“ B |
| Vgradni položaj: | Horizontalno |
| Nazivni pretok Q3: | 6-7 m3/h |
| Dinamično območje Q3/Q1 | 40 - 160 |

Vodomer DN30/DN32

| Dimenzija | DN30 |
| --- | --- |
| Maksimalni delovni tlak: | PN16 |
| Temperaturni razred °C: | T30 |
| Ravni del pred/za merilnikom | U0 / D0 |
| Vgradna dolžina: | 260 mm |
| Priključek: | G 1 1/2“ B |
| Vgradni položaj: | Horizontalno |
| Nazivni pretok Q3: | 6-10 m3/h |
| Dinamično območje Q3/Q1 | 40 - 160 |

Vodomer DN40

| Dimenzija | DN40 |
| --- | --- |
| Maksimalni delovni tlak: | PN16 |
| Temperaturni razred °C: | T30 |
| Ravni del pred/za merilnikom | U0 / D0 |
| Vgradna dolžina: | 300 mm |
| Priključek: | G 2“ B |
| Vgradni položaj: | Horizontalno |
| Nazivni pretok Q3: | 10-16 m3/h |
| Dinamično območje Q3/Q1 | 40 - 160 |

Radijski oddajniki za vodomere od DN15 do DN40:

Ponudnik mora zagotoviti radijske oddajnike, ki bodo ob dobavi vodomerov:

- že nameščeni na vodomerih in plombirani, brez katerekoli vmesne kabelske povezave;

- usklajeni s stanjem na številčnici vodomera.

Radijski oddajniki morajo omogočati odčitavanje z obstoječimi ročnimi terminali za Walk by/Drive by odčitavanje in morajo imeti možnost pošiljanja podatkov z wM-Bus in še en protokol, ki deluje na frekvenci 868 Mhz z enostransko komunikacijo.

Radijski oddajnik se mora nameščati neposredno na številčnice ponujenih vodomerov. Ponudnik mora ob vsakokratni dobavi vodomerov z radijskimi oddajniki v elektronski obliki dostaviti "delivery datoteko", ki vsebuje minimalno:

- številko artikla vodomera in ali radijskega modula za naročanje;

- tip radijskega oddajnika (proizvajalčev naziv);

- serijsko oznako radijskega oddajnika;

- enkripcijski ključ za komunikacijo WM-Bus in še en protokol, ki deluje na frekvenci 868 Mhz z enostransko komunikacijo;

- številko dobavnice.

Zahteve radijskega oddajnika:

- induktivna tehnologija radijskega oddajnika ali vgrajen v vodomeru;

- kompatibilnost s tehnologijami wM-bus in še enim protokolom, ki deluje na frekvenci 868 Mhz z enostransko komunikacijo;

- IP68 zaščita;

- nosilna frekvenca 868 Mhz;

- moč oddajanja < 10 mw;

- baterija mora ob normalnih pogojih uporabe zdržati najmanj deset (10) let.

Pogoji delovanja:

Relativna vlažnost 0 do 100% - potopljiv v vodi.

Delovna temperatura:  -10°C / +55 °C.

Dogodki, ki jih mora zaznati in prenašati radijski oddajnik:

- manipulacija (odstranitev radijskega oddajnika);

- magnetna manipulacija;

- nizka baterija (nivo baterije);

- povratni tok;

- počena cev;

- puščanje.

Kombinirani vodomeri od DN50 do DN150 (velja za postavke od 27 do 30 v Popis.xlsx)

Tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati vodomeri:

- vodomer mora biti sestavljen iz velikega vodomera z Woltman turbino in obtočnega vodomera za manjše pretoke;

- ohišja vodomerov morajo biti kovinske izvedbe (kompozitna verzija ni dovoljena);

- številčnice vodomerov morajo biti analogne ali digitalne za vodomere z integriranim radijskim modulom;

- MID oznaka;

- horizontalna vgradnja;

- hermetično zaprta ekstra suha številčnica IP68;

- vse dimenzije kombiniranih vodomerov morajo imeti enak tip merilnega mehanizma;

- vsak vodomer ima svojo serijsko oznako, prikazano kot številska oznaka na ohišju številčnice vodomera in tudi v obliki črtne ali QR kode, radijski naslov pa vgraviran oz. natisnjen na ohišju vodomera ali radijskega modula prav tako z ustrezno črtno ali QR kodo.

Ponudnik mora zagotoviti tudi ustrezno opremo za nastavitev vodomerov (z digitalno številčnico) v testnem načinu za opravljanje akreditirane kontrole vodomerov na merilnih linijah.

Vodomeri morajo ustrezati spodnjim zahtevam:

Vodomer DN50

| Dimenzija : | DN50 |
| --- | --- |
| Maksimalni delovni tlak: | PN16 |
| Temperaturni razred °C: | T50 |
| Ravni del pred/za merilnikom | U0 / D0 |
| Vgradna dolžina: | 270 mm (DIN) |
| Prirobnica: | PN16 (DIN) |
| Vgradni položaj: | Horizontalno |
| Nazivni pretok Q3: | 15-25 m3/h |
| Dinamično območje Q3/Q1 | 1000 - 2500 |

Vodomer DN80

| Dimenzija : | DN80 |
| --- | --- |
| Maksimalni delovni tlak: | PN16 |
| Temperaturni razred °C: | T50 |
| Ravni del pred/za merilnikom | U0 / D0 |
| Vgradna dolžina: | 300 mm (DIN) |
| Prirobnica: | PN16 (DIN) |
| Vgradni položaj: | Horizontalno |
| Nazivni pretok Q3: | 40-63 m3/h |
| Dinamično območje Q3/Q1 | 2500 - 4000 |

Vodomer DN100

| Dimenzija : | DN100 |
| --- | --- |
| Maksimalni delovni tlak: | PN16 |
| Temperaturni razred °C: | T50 |
| Ravni del pred/za merilnikom | U0 / D0 |
| Vgradna dolžina: | 360 mm (DIN) |
| Prirobnica: | PN16 (DIN) |
| Vgradni položaj: | Horizontalno |
| Nazivni pretok Q3: | 60-100 m3/h |
| Dinamično območje Q3/Q1 | 4000 - 6300 |

Vodomer DN150

| Dimenzija : | DN150 |
| --- | --- |
| Maksimalni delovni tlak: | PN16 |
| Temperaturni razred °C: | T50 |
| Ravni del pred/za merilnikom | U0 / D0 |
| Vgradna dolžina: | 500 mm (DIN) |
| Prirobnica: | PN16 (DIN) |
| Vgradni položaj: | Horizontalno |
| Nazivni pretok Q3: | 150-400 m3/h |
| Dinamično območje Q3/Q1 | 4000-6300 |

Radijski oddajniki za kombinirane vodomere od DN50 do DN100

Ponudnik mora zagotoviti radijske oddajnike, kateri bodo ob dobavi vodomerov že integrirani v vodomeru ali pa zraven vodomera.

Radijski oddajnik za vodomere DN50 do DN100 mora omogočati možnost branja WM-Bus in še en protokol, ki deluje na frekvenci 868 Mhz z enostransko komunikacijo.

Radijski oddajnik mora biti baterijsko napajan, s pričakovano življenjsko dobo več kot deset (10) let za običajne nastavitve delovanja – za odčitavanje v walk-by in drive-by načinu, interval pošiljanja ne sme biti daljši od 20s.

Radijski oddajniki morajo imeti enkripcijski ključ za komunikacijo, lahko za vsak vodomer/radijski oddajnik posebej, ali pa enega generalnega za vse, ki bodo last naročnika.

Ponudnik mora ob vsakokratni dobavi vodomerov z radijskimi oddajniki v elektronski obliki dostaviti "delivery datoteko", ki vsebuje minimalno:

- številko artikla radijskega modula za naročanje;

- tip radijskega modula (proizvajalčev naziv);

- serijsko oznako vodomera;

- serijsko oznako radijskega oddajnika (ki je nameščen/uparjen s tem vodomerom);

- enkripcijski ključ za komunikacijo;

- overitveno oznako in datum izdelave, če je različen od overitvene oznake;

- številko dobavnice.

Zahteve radijskega oddajnika:

- IP68 zaščita;

- nosilna frekvenca 868 MHz;

- protokol  wM-Bus in še en protokol, ki deluje na frekvenci 868 Mhz z enostransko komunikacijo;

- moč oddajanja < 25 mW (< 14 dBm);

- baterija mora ob normalnih pogojih uporabe zdržati najmanj deset (10) let;

- vsi (digitalni op.p.) ponujeni vodomeri se lahko nastavijo v način za kontrolo in vso ustrezno opremo za takšno nastavitev priskrbi dobavitelj v najmanj 2-h kompletih;

- vsi ponujeni vodomeri morajo biti od istega proizvajalca in enakega tipa.

Radijski oddajniki za kombinirane vodomere  DN150

Ponudnik mora zagotoviti kombinirane vodomere DN150 z integrirani ali ločenim radijskim oddajnikom. Radijski oddajniki morajo delovati vsaj na wM-Bus protokolu.

Enonatočni vodomeri (velja za postavko 31 v Popis.xlsx)

Ponudnik mora zagotoviti dobavo kompaktnih enonatočnih vodomerov za hladno vodo dimenzij DN15, l=110mm in 80mm z vgrajenim oddajnikom v wM-Bus OMS radijskem protokolu z digitalnim zaslonom, kovinsko ohišje (ne kompozitno). MID: R40 - R160, Q3: med (1,5) – 2,5 m3/h. Življenjska doba baterije mora biti najmanj deset (10) let. Vodomeri morajo imeti enkripcijski ključi za odčitavanje. Enonatočni vodomeri morajo imeti možnost tako horizontalne kot vertikalne vgradnje ter morajo biti IP68 ali boljše.

Vodomeri morajo imeti Dokazilo o ustreznosti vodomerov, ki prihajajo v stik s pitno vodo.

Ločen radijski oddajnik (velja za postavko 32 v Popis.xlsx)

Ponudnik mora zagotoviti dobavo radijskih oddajnikov, ki so kompatibilni oz. se namestijo na vodomere tipa »Sensus 620«.

Radijski oddajnik za vodomere Sensus 620 od DN15 do DN40 mora omogočati možnost branja wM-Bus in še en protokol, ki deluje na frekvenci 868 Mhz z enostransko komunikacijo.

Radijski oddajnik mora biti baterijsko napajan, s pričakovano življenjsko dobo deset (10) let za običajne nastavitve delovanja – za odčitavanje v walk-by in drive-by načinu, interval pošiljanja ne sme biti daljši od 20s.

Radijski oddajniki morajo imeti enkripcijski ključ za komunikacijo, lahko za vsak radijski oddajnik posebej, ali pa enega generalnega za vse, ki bodo last naročnika.

Ponudnik mora ob vsakokratni dobavi vodomerov z radijskimi oddajniki v elektronski obliki dostaviti "delivery datoteko", ki vsebuje minimalno:

- številko artikla radijskega modula za naročanje;

- tip radijskega modula (proizvajalčev naziv);

- serijsko oznako radijskega oddajnika;

- enkripcijski ključ za komunikacijo;

- številko dobavnice.

Vsi radijski oddajniki morajo biti od enega proizvajalca in vsaj enakega tipa.

Vsa zgoraj navedena oprema mora ustrezati sledečim pogojem:

Vsi tipi vodomerov (razen enonatočnih) tako s »clip on« kakor tudi z integriranim radijskim modulom morajo imeti ustrezne pokrovčke za zaščito številčnice vodomera.

Nastavljanje vrednosti (programiranje) vodomera je omogočeno preko ustrezne licenčne opreme tako računalniške kakor tudi programske, ki jo priskrbi ponudnik v najmanj treh kompletih.

Ponudnik mora zagotoviti pet (5) let garancijskega roka za vodomere in za radijske module.

Ponudnik mora ponuditi tako opremo, ki se lahko odčitava z obstoječimi BT radijskimi sprejemnimi enotami naročnika (Btoolz, Sirt).

Ponudnik mora pred oddajo ponudbe preučiti razpisno dokumentacijo, predvideti potreben obseg in zahtevnost ter organizacijo za izpolnitev potreb in zahtev naročnika.

OBRAZCI

OBRAZEC 1 POVZETEK PREDRAČUNA (REKAPITULACIJA) – POPIS.xslx

- Ponudba št.:_____________

PODATKI O PONUDNIKU

| Naziv ponudnika |  |
| --- | --- |
| Naslov, poštna številka |  |
| Zakoniti zastopnik |  |
| Matična številka |  |
| ID številka za DDV/ davčna številka |  |
| Številka telefona |  |
| Elektronska pošta |  |
| Številka transakcijskega računa |  |
| Odgovorna oseba ponudnika |  |

PONUDBENA VREDNOST (SKUPNA PONUDBENA VREDNOST, KOT JE NAVEDENA V PONUDBENEM PREDRAČUNU)

| Ponudbena cena (brez DDV): | EUR |
| --- | --- |

PONUDBENI POGOJI

| Garancijski rok dobavljenega materiala (min. 60 mesecev) | _______ | od obojestranskega podpisa dobavnice. |
| --- | --- | --- |

ROK PRIČETKA IN IZVEDBE

Izjavljamo, da bomo dobavo izvajali na podlagi vsakokratnega pisnega naročila naročnika. Rok za prvo naročilo je sto (100) delovnih dni od prejema naročila, ostala naročila v roku trideset (30) delovnih dni od prejema naročila.

OBRAZEC 2  Izjava o nastopu s podizvajalci

Pri izvedbi javnega naročila Dobava vodomerov s pripadajočimi radijskimi oddajniki, izjavljamo, da (ustrezno označi in izpolni):

- ne nastopamo s podizvajalci

- nastopamo z naslednjimi podizvajalci:

| PODIZVAJALEC: | DEL JAVNEGA NAROČILA, KI GA BO IZVAJAL POSAMEZNI PODIZVAJALEC: | ODSTOTEK JAVNEGA NAROČILA, KI GA BO IZVAJAL POSAMEZNI PODIZVAJALEC: |
| --- | --- | --- |

Izjavljamo, da bomo ob morebitni zamenjavi podizvajalca ali uvedbi novega podizvajalca, ki ni priglašen v ponudbeni dokumentaciji, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika. Seznanjeni smo z dejstvom, da ima naročnik, če ponudnik ne bo priglasil vseh podizvajalcev, iz tega razloga pravico krivdno odpovedati pogodbo, če naknadno ugotovi, da ponudnik nastopa s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih ponudnik ni priglasil.

Priloga: - priložen izpolnjen ESPD obrazec za vsakega podizvajalca (79. člen ZJN-3)

| Kraj in datum: _____________________ | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo

PODIZVAJALEC:

Firma/ime:

Sedež/naslov:

Matična številka:

V zvezi z javnim naročilom Dobava vodomerov s pripadajočimi radijskimi oddajniki, naročniku Javno podjetje Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l., Ulica 15. maja 13, 6000 Koper, dajemo zahtevo, na podlagi katere naj nam naročnik namesto glavnega izvajalca neposredno poravna plačilo terjatev do glavnega izvajalca.

| Kraj in datum: _____________________ | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Opomba: Obrazec je potrebno izpolniti in predložiti le v primeru, da podizvajalec v skladu z določili 94. člena ZJN-3 zahteva neposredno plačilo. Le v tem primeru se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcem obvezno v skladu s tem zakonom in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira in izpolni za vsakega podizvajalca posebej.

OBRAZEC 4 Pooblastilo za skupno ponudbo

PODATKI O PARTNERJIH

| Naziv partnerja |  |
| --- | --- |
| Naslov, poštna številka |  |
| Zakoniti zastopnik |  |
| Matična številka |  |
| ID številka za DDV/ davčna številka |  |
| Številka telefona |  |
| Elektronska pošta |  |
| Številka transakcijskega računa |  |
| Odgovorna oseba ponudnika |  |

*Tabela se kopira v primeru večjega števila partnerjev

Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina ponudnikov

Podpisani ___________________________________________ (ime in priimek pooblastitelja)

____________________________________________________ (naziv in naslov podjetja),

____________________________________________________ (ime in priimek pooblastitelja)

____________________________________________________ (naziv in naslov podjetja),

____________________________________________________ (ime in priimek pooblastitelja)

____________________________________________________ (naziv in naslov podjetja),

____________________________________________________ (ime in priimek pooblastitelja)

____________________________________________________ (naziv in naslov podjetja),

potrjujemo, da smo zakoniti predstavniki ponudnikov, ki dajejo skupno ponudbo in s tem dokumentom pooblaščamo nosilca posla oz. poslovodečega partnerja __________________________ (naziv in naslov podjetja) – zakonitega predstavnika podjetja ________________________________ (ime in priimek), da v našem imenu podpiše ponudbeno dokumentacijo in v primeru, da bomo v postopku javnega naročila Dobava vodomerov s pripadajočimi radijskimi oddajniki izbrani za izvedbo predmeta naročila, podpiše tudi pogodbo, razen v primeru, da bi v pravnem aktu o skupni izvedbi naročila določili, da pogodbo podpišejo vsi ponudniki v skupini (v tem primeru nosilca posla oz. poslovodečega partnerja ni potrebno določiti).

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |

Opomba: Obrazec se izpolni in predložiti v primeru, da ponudbo oddaja skupina partnerjev, kot skupno ponudbo.

OBRAZEC 5 Izjava o lastniških deležih

Skladno z določili 14.člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj podpisani zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta:

- izjavljam, da so družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov):

| Ime in priimek ali firma in sedež pravne osebe | Naslov prebivališča ali davčna in matična številka | Delež lastništva ali delež lastništva gospodarskega subjekta |
| --- | --- | --- |

- izjavljam,  da so gospodarski subjekti za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z gospodarskim subjektom:

| Firma in sedež | Davčna in matična številka | Vrsta povezave v skladu s 527. členom ZGD |
| --- | --- | --- |

oziroma v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da ne obstajajo gospodarski subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z gospodarskim subjektom.

| Kraj in datum: _____________________ | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

obrazec 6 REFERENČNO POTRDILO

| Naročnik referenčnega posla (naziv in naslov) |  |
| --- | --- |
| Ime referenčnega posla |  |
| Izvajalec referenčnega posla |  |
| Partnerji pri referenčnem poslu (če je šlo za skupni posel) |  |
| Skupna vrednost posla v EUR brez DDV (vrednost dobavljenega materiala, ki se upošteva v okviru referenčnega pogoja) |  |
| Opis posla iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogojev (npr. vrste dobavljenega blaga) | Dobava (ponudnik ustrezno označi): VODOMEROV S PRIPADAJOČIMI RADIJSKIMI ODDAJNIKI |
| Datum začetka in končanja posla |  |
| Kontaktna oseba naročnika, pri kateri se lahko dobijo dodatne informacije | Ime in priimek: E-pošta: Telefon: |
| Dobave so bila uspešno izvedene (pravočasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe) |  |
| Referenco potrjuje (ime, priimek predstavnika naročnika (investitorja), ki potrjuje referenco): | Ime in priimek: Podpis: Žig: |

OBRAZEC 7 vzorec pogodbe

RIŽANSKI VODOVOD KOPER d.o.o.-s.r.l., Ulica 15. maja 13, 6000 Koper,

matična številka: 5067782000,

ID številka za DDV: SI25717715,

ki ga zastopa direktor Martin Pregelj

(v nadaljevanju: naročnik)

in

_________________________________________

matična številka: _________________________________

ID številka za DDV: _______________________________

ki ga zastopa  ____________________________________

(v nadaljevanju: dobavitelj)

skleneta

# POGODBO O DOBAVI

- člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je bil za izvedbo javnega naročila izbran dobavitelj po odprtem postopku, številka objave na Portalu javnih naročil JN __________________, z naročnikovo oznako JN 76/2024 B-V. Postopek se izvaja na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami– v nadaljnjem besedilu ZJN-3).

- člen

S to pogodbo pogodbeni stranki določata obseg in pogoje medsebojnega sodelovanja na področju dobave vodomerov z radijskimi oddajniki v skladu z naročnikovo razpisno dokumentacijo ter dobaviteljevo ponudbo št. __________ z dne____________, ki sta podlaga za sklenitev in sestavni del te pogodbe, in sicer v skupni okvirni dvoletni (2) vrednosti brez DDV:

_________________ EUR

(z besedo: ______________________________________________ in    ___/100).

DDV se obračuna skladno z veljavno zakonodajo.

Cene na enoto, navedene v ponudbenem predračunu, so v prvih dvanajstih (12) mesecih od dneva sklenitve te pogodbe fiksne in se ne spreminjajo pod nobenim pogojem.

Cene se lahko po preteku enega (1) leta na zahtevo dobavitelja uskladijo skladno s podzakonskim predpisom, ki ureja valorizacijo denarnih obveznosti v večletnih pogodbah (Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja, Uradni list RS, št. 1/04), pri čemer se kot osnova za valorizacijo upošteva indeks rasti cen industrijskih proizvodov v Republiki Sloveniji.

- člen

V pogodbeni ceni so zajeti vsi stroški za popolno in kvalitetno dokončanje prevzetih dobav in storitev ter vsi ostali stroški po zahtevah razpisne dokumentacije, zlasti:

-	dobava in dostava vse opreme razloženo na naslov naročnika,

-	testiranje opreme, predvidene v tehničnih zahtevah,

-	šolanje osebja za uporabo dobavljene opreme.

V pogodbeni ceni so zajeti tudi stroški, ki niso posebej specificirani, so pa potrebni za funkcionalno zagotovitev delovanje predmeta pogodbe.

V enotnih cenah ponudbe dobavitelja so všteti vsi stroški materiala (DDP skladišče naročnika, Ulica 15. maja 13, 6000 Koper), pridobivanje Izjav o lastnostih oziroma certifikatov pri ustreznih institucijah ter morebitni stroški uvoznih dajatev.

Obračun se vrši po dejansko dobavljenih količinah.

- člen

Zaradi specifičnosti potreb javnega podjetja si naročnik pridržuje pravico do morebitnih sprememb obsega javnega naročila od razpisanega (večji ali manjši obseg), odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev in dejanskih potreb.

Naročnik ni odškodninsko ali kakorkoli drugače materialno ali nematerialno odgovoren zaradi nedoseganja v Prilogi navedene vrednosti naročila in razpisanih količin posamezne vrste materiala, v kolikor bi bila to posledica zmanjšanja ali povečanja potrebe po blagu oziroma zaradi spremembe razpoložljivih finančnih sredstev naročnika.

- člen

S to pogodbo se naročnik in dobavitelj dogovorita, da bo dobavitelj na podlagi sprotnih naročil naročnika le – temu v času trajanja te pogodbe sukcesivno dobavljal material predmetnega javnega naročila.

Predvidene količine dobave posameznih artiklov iz Popisa.xlsx so okvirne, dejanske količine naročenih artiklov bodo odvisne od specifičnih potreb in obsega dela pri naročniku.

Dobavitelj bo artikle sukcesivno dobavljal na podlagi vsakokratnega pisnega naročila naročnika v roku trideset (30) delovnih dni od prejema naročila. Prvo naročilo bo dobavil v roku sto (100) delovnih dni od prejema naročila.

Naročnik si pridružuje pravico do naročanja dodatnih dobav istovrstnega blaga, ki ni navedeno v Popis.xslx, do maksimalne višine 15% pogodbene vrednosti v EUR brez DDV, po ceniku dobavitelja.

Skupna pogodbena vrednost z vključenimi dodatnimi dobavami v višini 15% pogodbene vrednosti tako znaša:

_________________ EUR brez DDV

(z besedo: ______________________________________________ in ___/100).

- člen

Dobavljeni material bo naročnik prevzel pod pogojem, da je priložena opremljena dobavnica s količino in ceno.

- člen

Dobavitelj se zavezuje opravljati dodeljeno mu naročilo s skrbnostjo dobrega gospodarja.

- člen

Stranki sporazuma soglašata, da se prevzem materiala opravi pri naročniku.

Dobavitelj se obvezuje, da bo ob prevzemu materiala naročniku predložil prevzemnico-dobavnico, v kateri bo navedena cena in prevzeta količina materiala.

Oseba pooblaščena s strani naročnika za prevzem, mora takoj po dostavi opraviti količinski in kakovostni prevzem. Dejanske količine in vrsta dobavljenega materiala se morajo ujemati z naročenimi količinami in vrsto materiala navedenega v dobavnici.

Prevzem materiala, kakor tudi morebitne reklamacije, se vpišejo na prevzemnici-dobavnici, ki jo podpišeta obe s strani naročnika in dobavitelja pooblaščeni osebi.

Če dobava ne ustreza naročeni kakovosti, je dobavitelj dolžan pomanjkljivosti nemudoma odpraviti, sprejeti zavrnjeni material in ga zamenjati. Dobavitelj je dolžan zavrnjeni material najkasneje v roku 5 delovnih dni zamenjati z ustreznim – kvalitetnim materialom. V primeru dobave neustreznega materiala, je naročnik upravičen zaračunati stroške vračila.

Morebitne reklamacije se upoštevajo na podlagi pisne prijave naročnika in jih mora dobavitelj rešiti v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku petih (5) delovnih dni. Naročnik lahko od dobavitelja zahteva, da mu izroči drugo blago brez napake ali da prvega popravi. V primeru nerešene reklamacije v petih (5) delovnih dneh se lahko ta pogodba nepreklicno razdre (odstop od pogodbe). Pred tem mora naročnik o reklamaciji sestaviti zapisnik in ga po spletni pošti poslati dobavitelju.

Stroške reklamacije krije dobavitelj.

Naročnik je dolžan takoj oziroma najpozneje v roku 8 dni od dneva prevzema materiala pisno posredovati dobavitelju morebitne reklamacije povezane s ceno ali obračunom na prevzemnici-dobavnici.

Če naročnik pri kasnejši uporabi materiala ugotovi skrite napake, ki jih ni bilo mogoče ugotoviti ob prevzemu, se sestavi zapisnik, s katerim se uveljavlja reklamacija. V tem primeru je dobavitelj dolžan material, ki je bil predmet reklamacije, zamenjati v roku 5 delovnih dni od obvestila naročnika o reklamaciji.

- člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo dobavljal izključno nov material in ne obnovljenega.

Dobavitelj se zavezuje kriti naročniku morebitno škodo, ki bi nastala zaradi napačno dobavljenega materiala.

- člen

Dobavitelj v celoti odgovarja za kvaliteto materiala.

Brez predhodnega soglasja naročnika dobavitelj ne sme zamenjati proizvajalca materiala, navedenega v ponudbi.

Dobavitelj v celoti odgovarja za delo proizvajalcev.

- člen

Naročnik lahko po lastni presoji preveri kvaliteto dobavljenega materiala pri ustrezni registrirani ustanovi na stroške dobavitelja. V kolikor kvaliteta materiala ne ustreza predpisanim zahtevam, si naročnik pridržuje pravico razvezati pogodbo in zahtevati povračilo stroškov v zvezi s preverbo dobavljenega materiala ter vse druge nastale škode.

- člen

Dobavitelj je dolžan redno in brezplačno odvažati vso morebitno odpadno embalažo in vso dobavljeno blago po izrabi v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z embalažo in odpadno embalažo.

- člen

Dobavitelj se obvezuje:

-	pogodbena dela in dobavo izvršiti v skladu z zahtevami naročnika strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi, ob sodelovanju z naročnikom in upoštevanju njegovih ekonomskih in tehničnih pogojev;

-	dobaviti in dostaviti material v skladišče v prostorih naročnika pravočasno po predhodnem dogovoru, s kompletno spremljajočo dokumentacijo;

-	dostaviti dobavnico z vsemi potrebnimi podatki: enoto mere, količino, ceno in davkom na dodano vrednost;

-	izročiti naročniku dokazila – veljavno tipsko odobritev izdano s strani Urada za meroslovje v Republiki Sloveniji ali originalno tipsko odobritev EU;

-	izročiti naročniku navodila za montažo, dokazila – ateste oziroma Izjavo o lastnostih ali certifikate za vse dobavljene materiale in opremo, dokazilo o zdravstveni ustreznosti materialov. Materiali, ki so v stiku s pitno vodo, ne smejo glede fizikalnih, kemijskih ali mikrobioloških lastnosti vplivati na skladnost pitne vode;

-	da bo naročniku omogočal vpogled v izvajanje pogodbenih del ter ustrezen nadzor ter sodeloval z naročnikom v smislu koordinacije del;

-	da bo zagotovil, da zaradi njegovega ravnanja ali ravnanja njegovih podizvajalcev, naročniku ne bo moč očitati kakršnekoli protipravnega ravnanja.

- člen

Na lokacijo mora dobavitelj dobaviti naročeno blago, zahtevane vrste in kakovosti. Zamenjava naročenega materiala z drugim blagom ni dovoljena, razen po predhodnem dogovoru z naročnikom.

- člen

Garancijski rok dobavljenega vodomera in radijskega oddajnika velja (min. 60)_________ mesecev od obojestranskega podpisa dobavnice.

- člen

Za izpolnitev pogodbenih obveznosti bo dobavitelj ob podpisu te pogodbe predložil dve (2) bianco menici s pripadajočima meničnima izjavama za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in plačljivo na prvi poziv v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo še 45 dni po zaključku veljavnosti pogodbe, s pooblastilom za izpolnitev in uporabo s klavzulama »brez protesta« in »brez obvestila«.

Ob prvi dobavi materiala bo dobavitelj naročniku dostavil dve (2) bianco menici s pripadajočima meničnima izjavama za odpravo napak v garancijskem roku in plačljivima na prvi poziv v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo še 20 dni po izteku garancijskega roka, s pooblastilom za izpolnitev in uporabo s klavzulama »brez protesta« in »brez obvestila«.

- člen

V primeru zamude z dobavo lahko naročnik za vsak koledarski dan zamude zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,5 % vrednosti posameznega naročila. Dobavitelj je dolžan pogodbeno kazen plačati ob zapadlosti zahtevka. Najvišja pogodbena kazen za zamudo znaša 10 % skupne pogodbene vrednosti v EUR brez DDV.

- člen

Za opravljene storitve bo dobavitelj naročniku izstavil zbirni račun do 5. dne v mesecu za pretekli mesec. Zbirni račun bo izstavljen na podlagi dobavnic, ki jih dobavitelj izda ob vsakokratni opravljeni storitvi. Račun mora biti opremljen s številko naročilnic, potrjenih dobavnic in pogodbe. Naročilnice in potrjene dobavnice morajo biti priloge računa. Račun bo dobavitelj dostavil v elektronski obliki na naslov: e-racuni@rvk.si, skladno s protokolom e-slog ter mora vsebovati vse podatke v skladu z davčno in drugo zakonodajo.

Naročnik bo plačal račun v 30-ih dneh po prejemu pravilo opremljenega računa. V primeru zamude s plačilom lahko dobavitelj naročniku zaračuna zakonite zamudne obresti.

Stranki se dogovorita, da dobavitelj terjatev na podlagi te pogodbe, ne sme prenesti na drugega.

- člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo vse podatke in stvari, ki jih pridobi v zvezi s to pogodbo varoval kot poslovno skrivnost in jih ne bo razkrival ali dajal v uporabo tretjim osebam.

- člen

(v primeru nastopanja s podizvajalci)

| Št. | Podizvajalec (naziv in sedež, zakoniti zastopnik) | Kontaktni podatki | Opis del | Delež oddanih del v % od celote |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

Izvajalec se zavezuje, da bo s podizvajalcem sklenil pogodbo, v kateri bo natančno določena vrsta in obseg storitev ter cena za opravljene storitve.

V  kolikor  podizvajalec  v  skladu  in  na  način,  določen  v  drugem  in  tretjem  odstavku  9. člena ZJN-3   zahteva  neposredna  plačila,  izvajalec  s  to  pogodbo  pooblašča  naročnika,  da  na  podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcu.

V primeru iz prejšnjega odstavka, mora izvajalec za vsakega podizvajalca predložiti soglasje za neposredno plačilo, na podlagi katerega  naročnik  namesto  (glavnega)  izvajalca  poravna  podizvajalčevo  terjatev  do  (glavnega) izvajalca.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, mora (glavni) izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo. Izvajalec mora za vsako zamenjavo podizvajalca pridobiti predhodno soglasje naročnika.

Ker so podatki o podizvajalcih obvezna sestavina pogodbe, mora izvajalec, ki po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalca ali če sklene pogodbo z novim podizvajalcem v roku petih dni po spremembi obvestiti naročnika ter posredovati:

- podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3,

- soglasje novega podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec neposredno plačilo zahteva.

Naročnik na podlagi četrtega odstavka 94. člena ZJN-3 zamenjavo podizvajalca bodisi odobri ali zavrne. Izvajalec lahko zamenja podizvajalca šele po naročnikovi odobritvi, pri čemer mora predložiti vse zahtevane dokumente iz prejšnjega odstavka.

Med utemeljene razloge za angažiranje novega podizvajalca se štejejo:

- okoliščine, ki so nastale po podpisu te pogodbe in jih izvajalec v fazi sestave in oddaje svoje ponudbe ni mogel ali moral predvideti;

- potreba po dodatnih delih, spremembi del ali nepredvidenih delih, ki jih izvajalec sam ne more izvesti;

- specialna dela, za katera izvajalec ni usposobljen in so nujna za izvedbo pogodbenih del;

- časovne, organizacijske  ali  tehnične  okoliščine,  zaradi  katerih je  vključitev podizvajalca nujna, da se pogodbena dela izvedejo v obsegu, kvaliteti, ceni in v pogodbenem času.

Izvajalec za izvedbo del s strani svojih podizvajalcev odgovarja kot, da bi jih sam opravil in naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.

- člen

Skrbnik pogodbe in kontaktna oseba  naročnika je _______________________, dosegljiv/a na tel. št.:______________________.

Kontaktna oseba dobavitelja je ________________________________,dosegljiv/a na tel. št.:______________________.

Predstavniki pogodbenih strank nimajo pravice spreminjati pogodbenih obveznosti.

Dobavitelj mora na zahtevo naročnika nemudoma zamenjati z njegove strani imenovano osebo, če delo opravlja nestrokovno ali v nasprotju z interesi naročnika.

- člen

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA IN RAZVEZNI POGOJ

Pogodba, pri katerem kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja

povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku

je nična.

Pogodba je nična tudi, če izvajalec predloži lažno izjavo/podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih.

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve s kršitvijo, naročnik obvesti izvajalca v zakonsko določenem roku in ravna skladno s tretjo alinejo četrtega odstavka 67. člen ZJN-3.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila.

Če naročnik v zakonsko določenem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- člen

Naročnik je prost zaveze naročanja materiala po tej pogodbi in bo lahko enostransko odstopil od te pogodbe brez odpovednega roka in s takojšnjim učinkom, če nastopijo okoliščine, kot so:

- neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti v skladu z ZJN-3,

- prenehanje poslovanja ponudnika,

- neizpolnjevanje ali kršitev bistvenih obveznosti te pogodbe,

- dobava materiala, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti in kakovosti,

- neupoštevanje reklamacij glede kakovosti, vrste in količine naročenega materiala,

- neupoštevanje dogovorjenih cen materiala in rokov dobav oziroma samovoljno povečanje cen materiala,

- dobavitelj brez predhodnega soglasja naročnika zamenja podizvajalca ali pri izvedbi pogodbenih obveznosti sodelujejo podizvajalci, ki jih ni sporočil naročniku,

- je bilo javno naročilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja,

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano dobavitelju,

- če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali njegovega podizvajalca in se kršitev nanaša na dela, ki so predmet te pogodbe,

- v drugih primerih določenih z zakonom, pogodbo ali razpisno dokumentacijo.

- člen

Pogodbo je možno obojestransko odpovedati z trimesečnim odpovednim rokom, ki začne teči naslednji dan po dnevu prejema pisne odpovedi.

V primeru neupoštevanja pogodbenih določil s strani dobavitelja ima naročnik pravico razdreti pogodbo brez odpovednega roka.

- člen

V kolikor stranki morebitnih sporov ne bi mogli rešiti po sporazumni poti, spore rešuje stvarno pristojno stvarno sodišče v Kopru.

- člen

Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in predložitvijo finančnega zavarovanja ter se sklepa za obdobje dveh (2) let.

Vse spremembe in dopolnitve k tej pogodbi se urejajo s pisnim aneksom.

Pogodba je napisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik en (1) izvod in dobavitelj en (1) izvod.

V Kopru, dne___________			                            V ______________, dne __________

Št.:_______________			                                 Št. ______________

Naročnik:				                                                   Dobavitelj:

Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.		                       _________________

Direktor Martin Pregelj 			                                  _________________

Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:

VZOREC IZJAVE ZA FINANČNO ZAVAROVANJE

Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti s pooblastilom za izpolnitev

Dobavitelj:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(Naziv in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika ter ID za DDV)

Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec dobavitelja:

__________________________________________________________________________

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika Rižanski vodovod Koper d.o.o. –s.r.l., da lahko podpisano menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za javno naročilo JN 76/2024 B – V DOBAVA VODOMEROV S PRIPADAJOČIMI RADIJSKIMI ODDAJNIKI, skladno z določili razpisne dokumentacije in ponudbe za predmetno javno naročilo, izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek ______________________ EUR (10% pogodbene vrednosti z DDV). Dobavitelj se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v plačilo.

Menični znesek se nakaže naročniku Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l. na račun, številka SI56 101000000055382, odprt pri Banka Intesa Sanpaolo d.d.. Dobavitelj izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA« in s klavzulo »BREZ OBVESTILA«.

Dobavitelj hkrati POOBLAŠČAM naročnika Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l., da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem bankam, kjer imam odprte TRR.

Menica velja še 45 dni po zaključku veljavnosti pogodbe.

Datum in kraj:

Žig in podpis odgovorne osebe dobavitelja:

Menična izjava za odpravo napak v garancijskem roku s pooblastilom za izpolnitev

Dobavitelj:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika ter ID za DDV)

Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec dobavitelja:

__________________________________________________________________________

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l., da lahko podpisano menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku za javno naročilo JN 76/2024 B – V DOBAVA VODOMEROV S PRIPADAJOČIMI RADIJSKIMI ODDAJNIKI,  skladno z določili razpisne dokumentacije in ponudbe za predmetno javno naročilo, izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek ______________________ EUR (5% pogodbene vrednosti z DDV). Dobavitelj se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v plačilo.

Menični znesek se nakaže naročniku Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l. na račun, številka SI56 1010 0000 0055 382, odprt pri Banka Intesa Sanpaolo d.d.. Dobavitelj izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA« in s klavzulo »BREZ OBVESTILA«.

Dobavitelj hkrati POOBLAŠČAM naročnika Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l., da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem bankam, kjer imam odprte TRR.

Menica velja še 20 dni po izteku garancijskega roka.

Datum in kraj:

Žig in podpis odgovorne osebe dobavitelja:

POPIS MATERIALA ZA PONUDBO O DOBAVI VODOMEROV S PRIPADAJOČIMI RADIJSKIMI ODDAJNIKI S TEHNIČNIMI ZAHTEVAMI

Popis je priloga in sestavni del razpisne dokumentacije – Excelova datoteka (.xlsx).