PROJEKTNA NALOGA

PROJEKTNA NALOGA ZA IZVEDBO MONITORINGA NA PLAZU LAZE

Junij 2024

Uvod

Predmetni projekt je del Slovenskega načrta za okrevanje in odpornost, ki ga financira Evropska unija. Cilj Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) - Razvojno področje: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje (C1 K3) so naložbe v zmanjševanje poplavne ogroženosti z dvigom protipoplavne varnosti in preprečevanjem posledic poplav. Investicije bodo namenjene celovitemu reševanju obstoječih ogroženih območij in bodo obsegale predvsem ureditve sistemov zadrževanja visokih voda s suhimi in mokrimi zadrževalniki, vzpostavitev razlivnih površin, preprečitev urbanizacije razlivnih površin, kontroliranju vodostajev akumulacij na rekah in zagotavljanju dogovorjenega pretoka na mejnih profilih. Prednost bo dana naravnim in zelenim rešitvam, projekti morajo vsebovati »nature based solution« ukrepe (na naravi temelječe rešitve). Projekt mora biti izveden v skladu z načelom, da se ne škoduje bistveno okoljskim ciljem Evropske unije (DNSH načelo), določenim v 17. členu Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (UL L št. 198 z dne 22. junija 2020).

Splošna problematika

Plaz Laze pri Leskovici je eden od največjih plazov v Sloveniji. Dolžina plazu je večja od 3.000 m, širina plazu je v povprečju okoli 300 m. Plaz poteka skozi vas Laze. Neposredno je ogroženih več hiš. Drsina plazu je globoka in je izmerjena na globini med 20 in 25 m. Ocenjeni volumen celotnega plazu je preko 10.000.000 m3.

Plaz Laze pri Leskovici predstavlja morfološko obliko med območjem Slugove doline na severu in dolino Kopačnice na jugu in generalno pada pod kotom 10°. Padnica vijuga po terenu v obliki črke S. Dolžina morfološke oblike znaša 3 km, širina do 0,4 km in se navzdol oži, tako da znaša na dnu cca. 70 m. Površino plazu Laze ocenjujemo na 105,5 ha. Na celotnem delu so vidni sledovi premikanja terena kot morfološko izrazito gubanje terena, kot lokalno plazenje znotraj telesa plazu in kot razpoke na objektih na plazu. Glede na izrazito aktivno plazenje znotraj plazovitega območja Laze izdvojimo v dva dela.

Prvi del je plaz na območju vasi Laze (spodnji del plazu):

Plaz v vasi Laze dolžine 550 m in širine 250 m karakterizirajo izrazite razpoke, ki se raztezajo v  smeri padnice pobočja, predvsem na robovih premikanja. Nastale so v januarju – februarju leta  2014 kot posledica intenzivnih padavin. Površino ocenjujemo na 10,5 ha, debelino pa na nekaj 10 m, saj glede na podatke izmerjenih (prestriženih) inklinacij v vrtinah znaša debelina od 20 do 30 m.

Drugi del je plaz na območju Slugove doline (zgornji del plazu):

Zgornji plaz v Slugovi dolini predstavlja tok meljasto peščene zemljine dolžine 600 m in 130 m  širine ter ga karakterizira razmetano drevje in jasno vidno premikanje terena. Plazenje je  aktivno že dolgo časa (najmanj 25 let). Površino ocenjujemo na 4,8 ha, debelino na nekaj m. Po do sedaj znanih podatkih je celotno labilno območje Laze podvrženo plazenju, ki pa se aktivira v različnih časovnih obdobjih, predvsem ob dolgotrajnih deževjih. Različne grude se premikajo kot različne epizode, premikanje pa sukcesivno zajame celotno območje. V fazi raziskav v letih 2014 – 2016 so bili določeni glavni elementi plazu:

− Drsna ploskev vsaj na območju vasi Laze je 20 – 30 m pod površino,

− Letni premiki na plazu v zadnjih obdobjih znašajo od 5 – 10 cm,

− Največji premik je nastal po močnem deževju januarja 2014.

Po pojavu izrazitih razpok na plazu leta 2014 je bilo v naslednjih letih izvedenih več aktivnosti za  določitev obsega in stopnje premikanja plazenja. Na podlagi teh ugotovitev je bilo izvedenih niz  gradbeno tehničnih posegov, s katerimi se v največji možni meri zmanjšuje premike na plazu:

− Rekonstrukcija lokalne ceste pod vasjo Laze,

− Utrditev in popravilo najbolj ogroženih stanovanjskih objektov h.št. Laze 2 in Laze 4,

− Izvedba zaplavne pregrade pri domačiji Likar (Leskovica 26),

− Izvedba globokih drenaž,

− Izvedba črpalnih vodnjakov za črpanje podzemne vode,

− Izvedba in izvajanje monitoringa.

Aktivnosti v letih 2018 in 2019 so bile osredotočene predvsem na izvedbo preusmeritve vode izven  območja plazenja na zgornjem plazu, v Slugovi dolini. V ta namen se je izvedlo cca. 500 metrov jarka na zahodnem delu plazu. V korito so bili vstavljeni prečni pragovi za preprečitev erozijskega delovanja vode. Ob jarku je tudi servisna pot za vzdrževanje kanala. Od zgraditve dalje jarek funkcionira in odvaja vodo izven območja plazenja.

Slika 1: Prikaz območja plazu, kjer bo vzpostavljen monitoring

Predmet naročila

Predmet razpisanih del je izvedba in postavitev opreme za izvajanje monitoringa na območju plazu Laze in vzdrževanje opreme do 31.12.2025.

Na plazu je že nekaj opreme za monitoring, ki je še v funkciji.

Izvedba monitoringa bo potekala ob nadzoru pooblaščenega inženirja oz. naročnika. Odčitki avtomatskih meritev se prenašajo na strežnik, in se preko grafičnega vmesnika prikazujejo. Pri ročnih meritvah (geodetske meritve, dron posnetki, inklinometrske meritve) se po opravljeni meritvi izdela poročilo v katerem se povzame rezultate in morebitne spremembe.

Ključne naloge obsegajo:

Izvedba monitoring na terenu. Vzpostavi se avtomatski monitoring ter geodetski monitoring, skladno z načrtom monitoringa za plaz Laze  (5-2024-3), ki se nahaja v prilogi.

Obveznosti izvajalca ter naročnika

Obveznosti izbranega ponudnika

- Izbrani ponudnik je dolžan kontinuirano sodelovati z naročnikom oziroma pooblaščenim inženirjem;

- Izbrani ponudnik je dolžan obveščati naročnika o stanju projekta.

- Izbrani ponudnik je dolžan se udeleževati sestankov, aktivno sodelovati na njih, po potrebi sklicevati sestanke in voditi zapisnike;

- Izbrani ponudnik je dolžan uporabljati sodobna računalniška orodja in izdelano dokumentacijo predati v elektronskem zapisu kompatibilnim z MS Office.

- Izbrani ponudnik mora upoštevati vsebino Načrta monitoringa za plaz Laze,                     št. 5-2024-3. maj 2024;

- Izbrani ponudnik dobavi in vgradi vso z načrtom monitoringa določeno opremo;

- Izbrani ponudnik izvede vse dela, ki so opredeljena v načrtu monitoringa;

- vsa vgrajena oprema mora biti certificirana. Certifikate se priloži v zbirnem poročilu o opravljenih delih v sklopu vzpostavitve monitoringa;

- Izbrani ponudnik sproti mora obveščati naročnika o vseh dejstvih pomembnih za izvedbo monitoringa;

- Izbrani ponudnik kot dober strokovnjak prevzema odgovornost za izvedbo vseh navedenih nalog, ki jih je potrebno izvršiti za uspešno in popolno izvedbo razpisanih del v smislu postavljenih ciljev, ki so predmet te naloge.

Zahteve naročnika

Naročnik ima poleg splošnih še naslednje zahteve:

- Izbrani ponudnik mora predano dokumentacijo podrobno proučiti in eventualna vprašanja v zvezi s tem predhodno uskladiti z naročnikom, spremljati spremembe zakonodaje, ki regulira predmetno področje in pravočasno ter ustrezno ukrepati glede nastale morebitne spremembe.

- V primeru upočasnitve ali začasne prekinitve izvajanja del zaradi lastne krivde, izvajalec ni upravičen uveljavljati kakršnih koli stroškov iz tega naslova.

- Naročnik si pridržuje pravico dajati izvajalcu med izdelavo naloge dodatna navodila, ki jih bo moral upoštevati.

- Vsi izdelki morajo nositi logotipe projekta (emblem EU in ustrezna izjava o financiranju z napisom »Financira Evropska unija – NextGeneration EU«), ki jih podizvajalcu posreduje izvajalec, po podpisu pogodbe.

Obveznosti naročnika

- Naročnik zagotovi soglasja za postavitev opreme

- Naročnik potrjuje predlagane mikrolokacije za postavitev opreme za monitoring

- Naročnik preuči in poda mnenje v primeru predlaganih sprememb.

Oddaja dokumentacije

Izbrani ponudnik mora projektno dokumentacijo izdelati z uporabo računalniške tehnologije (grafični in atributni podatki) in jo predati naročniku v elaborirani in digitalni obliki:

| Sklop | Format |  |
| --- | --- | --- |
|  | AKTIVNA OBLIKA | PASIVNA OBLIKA |
| Tekstualne vsebine | doc/docx | pdf |
| Preglednice | xls, xlsx, csv | pdf |
| Načrti | dwg/dxf | pdf |
| Prostorski podatki | shp | pdf |

Projektna dokumentacija mora biti izdelana v digitalni obliki in ne sme biti kodirana ali kako drugače zaščitena pred razmnoževanjem, kopiranjem in mora biti pripravljena na nadaljnjo obdelavo. Vsi izdelki morajo nositi logotipe projekta (emblem EU in ustrezna izjava o financiranju z napisom »Financira Evropska unija – NextGeneration EU«), ki jih izbranemu ponudniku posreduje naročnik, po podpisu pogodbe.

Naročniku morajo biti predani:

- 3 tiskanih izvodov in 1 digitalni izvod* poročila o izvedbi (PID).

* Digitalni izvod dokumentacije ne sme biti zaščiten pred razmnoževanjem.

Dokumentacija je last investitorja. Izvajalec mora za vse oblike javne predstavitve in publiciranja pridobiti predhodno soglasje naročnika. Izvajalec prevzema obveznost, da sodeluje pri seznanjanju javnosti z izsledki naloge in da jih tolmači v javnosti dostopni obliki.

Tehnične zahteve

Tehnične zahteve in opisi opreme predvidene za vgradnjo, so zapisani v načrtu monitoringa za plaz Laze.

Roki za izvedbo naloge

Uvedba v delo bo izvedena 3 dni po podpisu pogodbe.

Naloga je razdeljena v štiri (4) faze:

- Faza

  - Prva faza obsega terenski ogled, določitev mikrolokacij ter izvedba naročila opreme.

  - Prva faza se zaključi z opravljenimi terenskim ogledom, določitvijo mikrolokacij in uspešno izvedenim naročilom opreme ter poročilom o izvedenih delih in rezultatih.

  - Končni rok za zaključek 1. faze je 45 dni po uvedbi v delo.

- Faza

  - Druga faza obsega vgradnjo opreme na terenu ter izvrtanje vrtin za inklinometre na terenu. Druga faza se začne ob zaključki prve faze.

  - Druga faza se zaključi z izvrtanimi vrtinami in uspešno vgradnjo opreme na terenu.

  - Končni rok za zaključek 2. faze je 45 dni po zaključku 1. faze.

- Faza

  - Tretja faza obsega vzpostavitev prenosa podatkov. Tretja faza se začne ob zaključku druge faze.

  - Tretja faza se zaključi z uspešno vzpostavljenim prenosom podatkov.

  - Tretja faza se zaključi 30 dni po zaključku faze 2.

- Faza

  - Četrta faza obsega vzdrževanje sistema monitoringa. Četrta faza se začne ob zaključku tretje faze.

  - Četrta faza se zaključi 31.12.2025.

Strinjamo se s projektno nalogo:

Datum: ________________________________

Ponudnik: ________________________