##### 4 	OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE

Obrazec 1: OBRAZEC PONUDBE

JAVNO NAROČILO: 	 NAKUP VOZILA ZA GAŠENJE POŽAROV V NARAVI GCGP-1

Številka ponudbe:	___________________________

NAROČNIK:

Prostovoljno gasilsko društvo Komen

Komen 96, 6223 Komen

PONUDNIK

|  | Naziv(i) ponudnika-kov | Področje dela ponudbi skupine ponudnikov | % udeležbe v ponudbi skupine ponudnikov |
| --- | --- | --- | --- |
| Samostojni ponudnik oziroma vodilni ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov |  |  |  |
| Ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov |  |  |  |

Samostojni ponudnik oziroma skupina ponudnikov nastopa (ustrezno obkrožite):

- s podizvajalci

- brez podizvajalcev.

##### KONTAKTNA OSEBA (za to pONUDBO)

| Ime |  |
| --- | --- |
| Organizacija |  |
| Naslov |  |
| Telefon |  |
| Elektronska pošta |  |

Ponudnik: _______________________________

Ime in priimek: ___________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Podpis: _________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum: ________________

Obrazec 2: POOBLASTILO

JAVNO NAROČILO: 	 NAKUP VOZILA ZA GAŠENJE POŽAROV V NARAVI GCGP-1

|  | (naziv ponudnika/podizvajalca) |
| --- | --- |
|  | (naslov) |

Spodaj podpisani/a zakoniti zastopnik __________________ (ime in priimek zakonitega zastopnika), __________________ (funkcija zakonitega zastopnika)

pooblaščam __________________ (ime in priimek pooblaščenca), _________________ (funkcija pooblaščenca), za pripravo in podpis ponudbene dokumentacije za predmetni projekt.

Podpis pooblaščenca: __________________________________

Ponudnik: _______________________________

Ime in priimek: ___________________________

(zakoniti zastopnik)

Podpis: _________________________________

(zakoniti zastopnik)

Kraj in datum: ________________

Obrazec 3: REFERENCE

JAVNO NAROČILO: 	 NAKUP VOZILA ZA GAŠENJE POŽAROV V NARAVI GCGP-1

Prosimo, da navajate le reference, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev, določenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

I. REFERENCE PONUDNIKA

| Vrsta vozila |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pogon 4x4 za terensko vožnjo | DA | NE |
| Vgrajen rezervoar za vodo kapacitete v litrih |  |  |
| Vgrajena vodna samozaščita za podvozje in kabino | DA | NE |
| Vgrajen vodni monitor | DA | NE |
| Vrednost naročila |  |  |
| Čas izvedbe (prevzem vozila): |  |  |
| Naročnik: |  |  |
| Kontaktni podatki naročnika: |  |  |

| Vrsta vozila |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pogon 4x4 za terensko vožnjo | DA | NE |
| Vgrajen rezervoar za vodo kapacitete v litrih |  |  |
| Vgrajena vodna samozaščita za podvozje in kabino | DA | NE |
| Vgrajen vodni monitor | DA | NE |
| Vrednost naročila |  |  |
| Čas izvedbe (prevzem vozila): |  |  |
| Naročnik: |  |  |
| Kontaktni podatki naročnika: |  |  |

| Vrsta vozila |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pogon 4x4 za terensko vožnjo | DA | NE |
| Vgrajen rezervoar za vodo kapacitete v litrih |  |  |
| Vgrajena vodna samozaščita za podvozje in kabino | DA | NE |
| Vgrajen vodni monitor | DA | NE |
| Vrednost naročila |  |  |
| Čas izvedbe (prevzem vozila): |  |  |
| Naročnik: |  |  |
| Kontaktni podatki naročnika: |  |  |

Ponudnik: _______________________________

Ime in priimek: ___________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Podpis: _________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum: ________________

Obrazec 4: TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

JAVNO NAROČILO: 	 NAKUP VOZILA ZA GAŠENJE POŽAROV V NARAVI GCGP-1

Ponudnik mora ponuditi novo vozilo skladno z veljavnimi predpisi in zakoni v Republiki Sloveniji. Ponudnik mora obvezno izpolniti obrazec "Tehnična specifikacija vozila" na način, da glede na naročnikove zahteve v stolpcu "OPIS",  izpolni stolpec "PONUJENO" in po potrebi "OBVEZEN ODGOVOR". Stolpec "PONUJENO" je obvezno izpolniti na način, da se na za to predvideno mesto (prazno polje) potrdi ponujene tehnične značilnosti vozila, oziroma, da se vpiše odgovor "DA" ali "NE". Stolpec "OBVEZEN ODGOVOR" se izpolni obvezno v primeru, kjer je potrebno definirati dejanske karakteristike oz. vrednosti pri zahtevi opisa minimalno oz. maksimalno. Izpolniti na način, da se na za to predvideno mesto (prazno polje) vpišejo dejanske karakteristike oz. vrednosti glede na zahtevo stolpca "OPIS". Stolpec "OBVEZEN ODGOVOR" se izpolni obvezno v primeru, kjer je potrebno definirati "Proizvajalec in tip". Izpolniti na način, da se na za to predvideno mesto (prazno polje) vpišejo dejanske karakteristike oz. vrednosti glede na zahteve stolpca "OPIS".

V kolikor ponujeno vozilo nima vpisanih zahtevanih tehničnih karakteristik v obrazcu "Tehnična specifikacija vozila" označenih v stolpcu  "PONUJENO" z odgovor "DA" ali "NE", da ponudnik ne navede podatka v stolpcu "OBVEZEN ODGOVOR", kjer je zahtevan, se šteje, da njegova ponudba ne izpolnjuje pogojev, ki so vezani na predmet nabave.

# GASILSKA CISTERNA ZA GOZDNE POŽARE – GCGP 1

| PONUDNIK: |  |
| --- | --- |
| ZNAMKA PODVOZJA VOZILA: |  |
| PONUJENI TIP in MODEL VOZILA (popolna oznaka): |  |
| NADGRADNJA: (naziv in naslov nadgraditelja) |  |

PREGLEDNICA : Tehnične specifikacije – Gasilska cisterna za gozdne požare – GCGP 1

| Zap. št. | Opis - naročnikove zahteve | Naročnikova zahteva | Obvezen odgovor – dejanske vrednosti, podatki, dodatna pojasnila | Razvidnost odgovora: priloga / stran (ponudnik navede dokument in št. strani v ponudbeni dok., kjer je podatek naveden oz. ustrezna dokazila, potrdila, certifikat ipd.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | SPLOŠNE ZAHTEVE ZA VOZILO |  |  |  |
| 1.1 | Osnovni namen in zahteve za vozilo |  |  |  |
| 1.1.1 | skladno s standardi in predpisi: - SIST EN 1846 1, 2 in 3 - EN 1028 - ISO 13849-1/AC1 - NF S 61-518, julij 2019 - NF S 61-510 julij 2019 - NF S 61-503 |  |  |  |
| Slike so simbolične. |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Posadka - voznikov sedež + 1 sedež na sovoznikovi strani + 3 sedeži v podaljšani kabini (1+1+3) |  |  |  |
| 1.1.3 | Dolžina vozila z nadgradnjo | do max. 6.900 mm |  |  |
| 1.1.4 | Širina vozila z nadgradnjo | do max. 2.500 mm |  |  |
| 1.1.5 | Višina vozila z opremo | do max. 3.300 mm |  |  |
| 1.1.6 | Medosna razdalja | do max. 3.500 mm |  |  |
| 1.1.7 | Največja dovoljena skupna masa vozila | max. 15.000 kg |  |  |
| 1.1.8 | Dovoljena osna obremenitev | prva os min. 5.600 kg druga os min. 8.600 kg |  |  |
| 1.1.9 | Hitrost vozila | brez omejitve |  |  |
| 2 | PODVOZJE VOZILA S KABINO |  |  |  |
| 2.1 | Podvozje s kabino |  |  |  |
| 2.1.1 | Dizelski motor | 6 valjni |  |  |
|  |  | največji vrtljaji motorja 2500 vrt/min |  |  |
|  |  | vodno hlajen |  |  |
|  |  | max 320 KS (235 kW) pri 2100 vrt/min |  |  |
|  |  | navor min 1.100 Nm od 1050 do 1600 vrt/min |  |  |
|  |  | zaščita hladilnega sistema in motorja |  |  |
|  |  | EURO 6 |  |  |
| 2.1.2 | Motor vrstni 6 valjni z med 6,7 l in 7,7l neposrednim visokotlačnim vbrizgom goriva |  |  |  |
| 2.1.3 | Pogon na vsa kolesa 4x4 | razdelilni menjalnik |  |  |
|  |  | prednji pogon vklopljiv ali stalni 4 kolesni pogon |  |  |
|  |  | elektropnevmatsko upravljanje |  |  |
|  |  | Ponudnik mora ob ponudbi opisati vrsto ponujenega pogona. |  |  |
| 2.1.4 | Filter goriva |  |  |  |
| 2.1.5 | Sesanje zraka motorja z vstopno cevjo dvignjeno za kabino | Filterski element ognjevaren |  |  |
| 2.1.6 | Avtomatizirani menjalnik z min. 6 prestavami naprej + 1x vzvratna in nevtralnim položajem |  |  |  |
| 2.1.7 | Čiščenje izpušnih plinov, regeneracija | vozilo mora imeti možnost vklopa regeneracije, oziroma t.i. sistem za nadzor v sili. Ko zazna napako na sistemu izpušnih plinov ne sme vozilo preklopiti v rezervni program. Opozorilo je samo z lučko (signalom) na armaturni plošči katero se lahko izklopi na servisu. |  |  |
| 2.1.8 | Ojačano gasilsko podvozje oziroma podvozje primerno terensko vozilo |  |  |  |
| 2.1.9 | 2 škopca na sprednjem in zadnjem delu vozila (DIN 82101) |  |  |  |
| 2.1.10 | Nosilnost sprednje preme | min 5.600 kg |  |  |
| 2.1.11 | Nosilnost zadnje preme | min 8.600 kg |  |  |
| 2.1.12 | Blokada diferenciala na prednji in zadnji premi | zvočno opozorilo |  |  |
| 2.1.13 | Elektropnevmatsko upravljanje blokade razdelilnega menjalnika |  |  |  |
| 2.1.14 | Vzmetenje: listnato / listnato spredaj in zadaj | ojačane listnate paraboločne vzmeti |  |  |
| 2.1.15 | Stabilizator na sprednji in zadnji premi |  |  |  |
| 2.1.16 | Blažilec na zadnji premi |  |  |  |
| 2.1.17 | Elektronski zavorni sistem | EBS ali enakovreden |  |  |
| 2.1.18 | Sistem proti blokiranju koles za terenska vozila | ABS ali enakovreden |  |  |
| 2.1.19 | Pomoč pri speljevanju v klanec |  |  |  |
| 2.1.20 | Pomoč pri zaviranju v sili |  |  |  |
| 2.1.21 | Vklop luči pri zaviranju v sili |  |  |  |
| 2.1.24 | Odgon PTO | vklopljiv odgon za trajno delovanje |  |  |
|  |  | za gasilsko črpalko |  |  |
|  |  | obratovanje pri vožnji |  |  |
| 2.1.25 | Izpušna naprava nameščena za kabini navzgor. |  |  |  |
| 2.1.26 | Kompresor za zrak | min. 1000 l/min, 500 ccm |  |  |
| 2.1.27 | Priprava stisnjenega zraka elektropnevmatsko krmiljena |  |  |  |
| 2.1.28 | Jeklena posoda za stisnjen zrak, nameščena za zadnjim previsom, med okvirjem šasije |  |  |  |
| 2.1.29 | Povišan zajem zraka za motor (brodenje po vodi) |  |  |  |
| 2.1.30 | Sušilec zraka |  |  |  |
| 2.1.31 | Zajem zraka | zajem zraka nameščen nad višino zgornjega roba osnovne šasije vozila |  |  |
|  |  | za kabino |  |  |
| 2.1.32 | Naprava za hiter zagon vozila za posebna vozila |  |  |  |
| 2.1.33 | Visokozmogljiva (pojačana) motorna zavora | moč zaviranja min. 160 kW pri 2800 vrt/min |  |  |
| 2.1.34 | Kolutne zavore na sprednji in zadnji premi |  |  |  |
| 2.1.35 | Parkirna zavora na vseh kolesih |  |  |  |
| 2.1.36 | Parkirna zavora z vzmetjo na zadnji premi |  |  |  |
| 2.1.37 | Parkirna zavora na sprednji premi pnevmatska |  |  |  |
| 2.1.38 | Akumulator brez vzdrževanja – 24V | količina: 2 kos |  |  |
|  |  | pojačana moč akumulatorjev, min. 170 Ah |  |  |
| 2.1.39 | Tla v kabini morajo biti obložena z nedrsečo podlago, Al rebrasto pločevino ali iz drugega pralnega materiala (odporna na mehanske poškodbe, pralna). |  |  |  |
| 2.1.40 | Glavno stikalo za odklop akumulatorjev nameščeno za kabino, na levi strani, na lahko dostopnem in vidnem mestu ali v kabini oziroma v bližini akumulatorjev (natančno pozicijo določita naročnik in ponudnik pred podpisom pogodbe). Stikalo mora omogočati polnjenje akumulatorja v poziciji 0 in 1. Ko je glavno stikalo v poziciji 0 morajo biti odklopljeni vsi porabniki. |  |  |  |
| 2.1.41 | Alternator trifazni tok | 28 V/110 A 3360 W |  |  |
| 2.1.43 | Rezervoar za gorivo ob prevzemu kompletnega vozila z nadgradnjo, zaščiten | najmanj 120 l |  |  |
| 2.1.44 | Največja dovoljena stopnja zmanjšanja hrupa | CEE92/97 |  |  |
| 2.1.45 | Omejevalnik hitrosti | brez omejitve |  |  |
| 2.1.46 | Oprema prva pomoč |  |  |  |
| 2.1.47 | Varnostni trikotnik |  |  |  |
| 2.1.48 | Opozorilna utripajoča luč |  |  |  |
| 2.1.50 | Rezervne žarnice |  |  |  |
| 2.1.51 | Zagozda za vozilo, nameščena mora biti na nadgradnji vozila | količina: 2 kos |  |  |
| 2.1.52 | Cev za polnjenje pnevmatik z manometrom |  |  |  |
| 2.1.53 | Ročni gasilnik S (v skladu z zahtevami homologacije pritrjen v kabini vozila) |  |  |  |
| 2.1.54 | Dvigalka | 10t |  |  |
| 2.2 | Barva vozila |  |  |  |
| 2.2.1 | Barva zunanjosti | Gasilsko rdeča, rdeča - RAL 3000 Streha kabine je v beli barvi. |  |  |
| 2.2.2 | Platišča jeklena, 10 lukenj, prekrivni obroč za matic platišča in gumijasti deli (zaščitne letve, ogledala, kljuke vrat, ipd) | original tovarniška barva |  |  |
| 2.3 | Pnevmatike |  |  |  |
| 2.3.1 | Sprednja os: 2 x 365/85R20 terenske, M+S |  |  |  |
| 2.3.2 | Zadnja os: 2 x 365/85R20 terenska, M+S |  |  |  |
| 2.3.3 | Rezervno kolo: 1 x 365/85R20 terensko, M+S | količina: 1 kos |  |  |
| 2.3.4 | Rezervno platišče s pnevmatiko (enako kot platišča na vozilu) |  |  |  |
| 2.4 | Kabina |  |  |  |
| 2.4.1 | Original podaljšana (dvojna) kabina, ki jo zagotovi proizvajalec podvozja, s posadko 1+1+3. | Vsa sedišča opremljena z rdečimi varnostnimi pasi in vzglavniki |  |  |
| 2.4.2 | Sprednji odbijač | jeklen |  |  |
| 2.4.3 | Vetrobransko steklo | tonirano |  |  |
|  |  | ročni vklop brisalcev |  |  |
|  |  | lepljeno |  |  |
| 2.4.4 | Stranska stekla | tonirana |  |  |
|  |  | električno odpiranje in zapiranje (spredaj) zadnje ročno upravljanje |  |  |
|  |  | večplastna |  |  |
| 2.4.5 | Zaklepanje vozila | centralno |  |  |
| 2.4.6 | Dnevne LED luči | samodejni vklop ozirom signal v kabini za vklop dnevnih luči |  |  |
| 2.4.7 | Pozicijske luči |  |  |  |
| 2.4.8 | Žarometi | zaščita proti poškodbam |  |  |
| 2.4.9 | Regulacija dolžine snopa luči; | ročna |  |  |
| 2.4.10 | Vozilo mora imeti pri vzvratni vožnji opozorilne signale |  |  |  |
| 2.4.11 | Zadnje luči |  |  |  |
| 2.4.13 | Nosilca ogledal za širino nadgradnje od 2400 do 2500 mm |  |  |  |
| 2.4.14 | Zunanje vzvratno ogledalo (levo in desno) | nastavljiva |  |  |
|  |  | ogrevano |  |  |
| 2.4.15 | Robno ogledalo L in D |  |  |  |
| 2.4.16 | Sprednje ogledalo |  |  |  |
| 2.4.17 | Število sedežev | 1 (voznik) + 1 (sovoznik) 3 (gasilci zadaj) |  |  |
|  |  | Varnostna naslonjala za glavo, avtomatski varnosti pasovi 3 točkovni, rdeče |  |  |
| 2.4.18 | Sedež voznika | komfortni |  |  |
|  |  | zračno vzmeten |  |  |
|  |  | premakljiv in nastavljiv – vzdolžno, po višini in po naklonu |  |  |
| 2.4.19 | Sovoznikov sedež |  |  |  |
| 2.4.20 | Armaturna plošča | prikazovalnik v slovenskem jeziku z osnovnimi podatki o delovanju vozila |  |  |
|  |  | števec delovnih ur v sklopu displeja |  |  |
|  |  | vtičnice: min 3x 12V 2 polna vtičnica, 6x USB vtičnica (3xUSB C in 3x USB B) |  |  |
| 2.4.21 | Klimatska naprava | razvodni sistem za hlajenje prostora voznika in sovoznika ter delovnega prostora |  |  |
| 2.4.22 | Večfunkcijski volan | nastavljiv po višini in globini |  |  |
|  |  | servo (hidravlični) |  |  |
| 2.4.23 | 2 vtičnici v kabini 12V in 24V |  |  |  |
| 2.4.24 | Predpriprava za radio z radijsko anteno na strehi kabine |  |  |  |
| 2.4.26 | Osvetljene stopnice za vhod v kabino |  |  |  |
| 2.4.27 | Osvetlitev notranjosti kabine |  |  |  |
| 2.4.31 | Sistem za vzdrževanje konstantne potovalne hitrosti – tempomat |  |  |  |
| 2.4.33 | Brez tahografa |  |  |  |
| 2.4.35 | Kabina temelji na ojačanem zunanjem in notranjem ali samo zunanjem jeklenem okvirju - rollbar. Zaščite služijo kot vejne zaščite in kot zaščite proti prevrnitvi. V primeru, da je nameščena samo zunanja zaščita mora le-ta omogočiti zaščito proti prevrnitvi in vejno zaščito. Rollbar mora biti tudi nad bočnim robom nadgradnje v rumeni strukturni barvi. Lahko je nameščena notranja cevna zaščita, ki služi kot zaščita proti prevrnitvi in zunanja zaščita, ki služi kot vejna zaščita. | Barva zunanje cevne zaščite: RUMENA barva. Premer cevi zunanje cevne zaščite je min 47 mm. Ponudnik mora pri oddaji ponudbe predložiti potrdilo oziroma dokazilo proizvajalca, s katerim ponudnik zagotavlja, da oprema ustreza navedenemu namenu. |  |  |
|  | V kabini se montira kamero za snemanje vožnje katera se prižge ob zagonu vozila (kamero dostavi naročnik) |  |  |  |
| 2.4.36 | V kabini mora biti nameščen merilec nagiba vozila. |  |  |  |
| 2.4.37 | V vozilu mora biti nameščena vzvratna kamera. Kamera se mora avtomatsko prižgati, ko prestavimo v vzvratno prestavo. Kamera na zadnjem delu vozila mora biti ustrezno zaščitena. |  |  |  |
| 2.4.38 | Na sprednjem delu kabine je nameščen bullbar, ki mora omogočati dostop do motornega dela vozila in do funkcionalnih delov vozila. | Barva bullbara: rumena |  |  |
| 2.4.39 | Podvozje mora biti izdelano na način, da prenese 10 minut temperaturo 1300 C, brez vidnih poškodb. Zaščiteni morajo biti vsi vitalni deli podvozja: instalacije za gorivo, zavore, elektroinštalacija. Zaščita je izvedena po normi NF S61-518 in EN 1846 -1, 2, na način, da se ohrani operativna sposobnost vozila. | min 10 min. temperatura 1300 C Ponudnik mora pri oddaji ponudbe predložiti certifikat o ustreznosti. |  |  |
| 2.5 | Vitel |  |  |  |
| 2.5.1 | Vlečni vitel. |  |  |  |
| 2.5.2 | Električno gnan. |  |  |  |
| 2.5.3 | Min. sila vleka 5.400 kg na prvem ovoju. |  |  |  |
| 2.5.4 | Ročna sklopka za prosti tek. |  |  |  |
| 2.5.5 | Minimalna zahteva za vlečno jeklenico: - jeklena vrv Ø11 mm/30 m, s kavljem | 30 m jeklenica |  |  |
| 2.5.7 | Nameščen mora biti na prednjem delu vozila z zaščitnim Pokrivalom |  |  |  |
| 2.5.8 | Poleg ročnega upravljanja z vitlom, dodan tudi daljinski upravljalnik z vitlom. |  |  |  |
| 3 | NADGRADNJA VOZILA Z VITLOM ZA SAMOIZVLEKO |  |  |  |
| 3.1 | Nadgradnja |  |  |  |
| 3.1.1 | Nadgradnja mora biti na podvozje vozila pritrjena s tritočkovnim vpetjem z uporabo silen blokov in uravnoteženim kolesom zadaj zaradi zagotavljanja torzijske deformacije nadgradnje |  |  |  |
| 3.1.2 | Pomožni okvir | jeklen in vroče cinkan |  |  |
|  |  | barvan v original barvni podvozja |  |  |
|  |  | pritrjen na osnovno šasijo tako, da se med vožnjo prilagaja deformacijam. |  |  |
| 3.1.3 | Ležaj na kardanskem prenosu mora biti dostopen za vzdrževanje oz. omogočati oddaljeno mazanje |  |  |  |
| 3.1.4 | Naletni odbijač zadaj (v kolikor slovenska zakonodaja zahteva) |  |  |  |
|  |  | Barva: rumena |  |  |
| 3.1.5 | Nadgradnja mora biti izdelana tako, da omogoča varno in primerno uporabo pri gašenju gozdnih požarov in pri premagovanju težjih terenov. Nadgradnja mora biti odporna na torzijske obremenitve. |  |  |  |
| 3.1.6 | Celotna nadgradnja mora biti izdelana iz nerjavečega jekla ali jekla katero je tako obdelano, da je odporno na korozijo. Celotna nadgradnja mora biti odporna na izpostavljenost visokim temperaturam in mehanskim poškodbam. Konstrukcija je nameščena na pomožni okvir podvozja. Zadnji blatniki morajo biti kovinski, opremljeni z zavesicami |  |  |  |
| 3.1.7 | Najnižja točka nadgradnje mora biti višja od 600 mm od tal |  |  |  |
| 3.1.8 | Vsa nebarvana Al pločevina mora biti proti oksidaciji zaščitena s postopkom eloksacije |  |  |  |
| 3.1.9 | Nadgradnja vozila mora biti v gabaritih kabine vozila oziroma najširše točke vozila ali ožje s čim krajšim zadnjim previsom. Maksimalna dolžina vozila z nadgradnjo je lahko 6.900 mm, maks. širina je 2.500 mm in maks. višina obremenjenega vozila 3.300 mm z vso opremo na vozilu, upoštevajoče pri tem, da nadgradnje ne sme presegati višine kabine. Dimenzije so opredeljene v Tipizaciji gasilskih vozil GZS. |  |  |  |
| 3.1.10 | Nadgradnja mora imeti na vsaki strani (levo in desno) 2 zaprta prostora za opremo. En prostor mora biti integriran v nadgradnji, drugi prostor mora biti nameščen na zadnjem previsu pod navijakom, opremljen z vrati, ki zagotavljajo dobro protiprašno tesnjenje v barvi nadgradnje (RAL 3000 rdeča). |  |  |  |
| 3.1.11 | Boksa za opremo, ki sta integrirana v nadgradnjo sta zaprta z vrati (boksa sta ustrezno osvetljena z LED svetili). Vrata morajo biti opremljena s ključavnico in pobarvana v barvi nadgradnje (RAL 3000 rdeča) |  |  |  |
| 3.1.12 | Zadnja stran, kjer so nameščeni navijaki in črpalka je pokrita z nadstreškom vključenim v nadgradnjo. Nadstrešek mora biti pohoden. Na nadstrešek se namesti zaboj za opremo ali posamezen kos opreme. |  |  |  |
| 3.1.13 | Streha nadgradnje mora biti pohodna in omejena z bočnim robom kateri služi tudi kot vejna zaščita nadgradnje. Bočni rob nadgradnje je nameščen tudi zadaj. Streha nadgradnje mora biti pokrita z rebrasto Al eloksirano pločevino oziroma nedrsečim premazom. Odporna mora biti na mehanske poškodbe in obremenitve (namestitev opreme, hoja po strehi…). Streha nadgradnje mora biti osvetljena. |  |  |  |
| 3.1.14 | Med kabino in nadgradnjo mora biti narejen prostor za shranjevanje 4x sesalnih B storz 75 cevi dožine 2m kateri je pritrjen na nadgradnjo vozila. Do cevi se dostopa iz leve strani vozila. Prostor za cevi je zaprt in izveden tako, da cevi ne padejo ven med vožnjo. |  |  |  |
| 3.1.15 | Zaboji za opremo (na strehi vozila) | količina: 2 kos |  |  |
|  |  | pokrov zaboja je podprt s plinskimi amortizerji in pred nekontroliranim odpiranjem je zavarovan z zapiralom |  |  |
|  |  | Osvetljena z LED osvetlitvijo (VKLOP/IZKLOP avtomatsko ob odpiranju in zapiranju pokrova) |  |  |
|  |  | izvedeno odvodnjavanje |  |  |
|  |  | električna inštalacija je vodotesne izvedbe |  |  |
|  |  | vodotesnost mora zagotavljati za primer dežja in drugih vremenskih neprilik ter pranja vozila s curkom vode |  |  |
|  |  | dimenzij glede na velikost nadgradnje Dimenzije in natančno pozicijo uskladita naročnik in ponudnik. |  |  |
|  |  | ne sme biti višji od kabine vozila |  |  |
| 3.1.17 | Dostop na streho mora biti preko lestve in ročajev za lažji in varnejši prestop na streho. Lestev mora biti vgreznjena v nadgradnjo oziroma vgrajena med kabino in nadgradnjo, preklopna. Nameščena mora biti tako, da se pri hoji po lestvi ne poškoduje karoserija vozila oziroma mora biti le ta dodatno zaščitena proti poškodbam. Ročaji za prijem pri vstopu na nadgradnjo morajo segati minimalno iz nadgradnje, oziroma, če je mogoča izvedba, naj sploh ne segajo izven nje. Ročaji morajo biti rumene barve oziroma druge vidne barve. |  |  |  |
| 3.1.18 | Na nadgradnji, med kabino in nadgradnjo morata biti nameščeni pritrdišči za gasilnika |  |  |  |
| 3.1.19 | Vozilo mora imeti vgrajen sistem za samoreševanje (samostojna napeljava s šobami). |  |  |  |
|  | Zaščita kabine mora biti izvedena z več razpršilnimi šobami, usmerjenimi v vetrobransko steklo, stranska okna in kolesa-pnevmatike. |  |  |  |
|  | Šobe so razporejene na naslednji način: min 4 šobe usmerjeni na vetrobransko steklo, min 3 šobe usmerjene na levo in 3 šobe usmerjene na desno stran kabine ter min 2 šobi usmerjeni na vsako pnevmatiko (skupaj min 18 šob). Ponudnik lahko v ponudbi predlaga dodatne šobe. Predlog se pred začetkom izdelave uskladi z naročnikom. |  |  |  |
|  | Sistem mora imeti samostojno neodvisno črpalko na električni pogon (24V), z neodvisnim enakomernim delovanjem, neglede na vrtljaje motorja vozila. Pretok črpalke mora omogočati nemoteno delovanje vseh šob istočasno vsaj 5 min. Črpalka mora delovati med vožnjo vozila in v mirovanju vozila. Vklop črpalke in zaščite mora biti v kabini vozila in pri črpalki. Črpalka je iz nerjavečega materiala in odporna na korozijo. |  |  |  |

| 3.1.20 | Med kabino in nadgradnjo oziroma na srpednji strani nadgradnje mora biti montiran vodni monitor kateri se avtomatsko dvigne čez višino strehe hozila. Vodni monitor mora biti elektronsko krmiljen iz kabine vozila ter prikazovati položaj monitorja. | Možnost uporabe vodnega monitorja med vožnjo vozila. Domet: polni curek min 40 m, Horizontalni premik: cca 340 stopinj Navpični premik: cca + 90/ - 40 stopinj Omogočeno mora biti ročno upravljanje v izrednih primerih. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Regulirna glava mora omogočati regulacijo pretoka min. od 300 do 1000 l/min pri 7 bar, daljinsko nastavljiv, ter gašenje z obliko vodni curek - strnjeno in vodna prha – razpršeno z možnostjo uporabe penila |  |  |  |
|  | Za nadzor tlaka mora biti vgrajen manometer. |  |  |  |
| 3.1.21 | Opozorilne modre luči na vozilu morajo biti primerno zaščitene pred udarci vej in primerno postavljene na vozilu. | Streha spredaj vozniške kabine 2x LED rotacijska maska vozila 4x LED zadnji del vozila 3x (1x rotacijska LED, 2x led) |  |  |
| 3.1.22 | V stranskih boksih nadgradnje se vgradi oprema po željah naročnika. | Ponudnik predlaga optimalno rešitev. |  |  |
| 3.1.23 | Oprema mora biti nameščena tako, da je ergonomsko dosegljiva in hitro uporabna. Večja in težja oprema mora biti nameščena čim nižje. Pri namestitvi opreme naj se izdelovalec izogiba pritrjevanju s trakovi (z ježki, z zaponkami), prednost naj imajo druge rešitve, ki jih zagotavlja vsak proizvajalec sam. |  |  |  |
| 3.1.25 | Na levo stran vozila se mora vgradit polnilec Rettbox (1P+N+E) 230 V + zračni priključek za polnjenje, z avtomatskim izmetom ob zagonu motorja. Priključni kabel (min 8m ) z vtikačem je dobavljen z vozilom. | Pozicijo vtičnic določita naročnik in ponudnik pred izdelavo nadgradnje. |  |  |
| 3.1.30 | Na zadnjem delu vozila, na zaključku šasije morata biti nameščena 2 škopca, nosilnosti v skladu z dovoljeno vlečno silo šasije. |  |  |  |
| 3.1.31 | Varnostni sistem: Ko pade napetost v akumulatorjih, pri nedelujočem vozilu, do nivoja kateri je nujno potreben za sposobnost zagona motorja vozila, se morajo vse delujoče naprave, oziroma el. sistem nadgradnje, avtomatsko izklopiti. |  |  |  |
| 3.1.32 | Vsa električna napeljava nadgradnje mora imeti svojo elektro omarico, z glavnim stikalom, ki odklopi elektriko v nadgradnji. |  |  |  |
| 3.1.33 | Pri nadgradnji mora biti isti proizvajalec nadgradnje in črpalke |  |  |  |
| 3.2 | Črpalke, rezervoar in navijaki |  |  |  |
| 3.2.1 | Srednjetlačna in visokotlačna črpalka sta lahko montirani posebej ter morajo biti gnani preko odgona vozila |  |  |  |
| 3.2.2 | Črpalki sta iz kovinske zlitine – medenina ali bron. Odpornost na morsko vodo in penila. |  |  |  |
| 3.2.3 | Črpalki morata biti odporni na korozijo in robustne izvedbe. Neobčutljive na umazano vodo. |  |  |  |
| 3.2.4 | Centrifugalna črpalka, enostopenjska, dvostopenjska ali tristopenjska | z min. pretokom 2.000 l/min pri 15 bar (srednje tlačna - NT) in 400 l/min pri 40 bar (visokotlačna – VT) |  |  |
|  | Nameščen mora biti pnevmatski ventil med rezervoarjem in črpalko, sistem toplotne zaščite – termo zaščite črpalke, sistem za avtomatsko regulacijo tlaka, ter armaturna plošča z vsemi potrebnimi nadzornimi in krmilnimi elementi. Zagotovljena mora biti avtomatska regulacija tlaka, ki jo je mogoče tudi izklopiti in regulacijo tlaka upravljati ročno. Črpalki morata omogočati delo z reterdanti/penili. | Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi: originalni prospekt črpalke proizvajalca. |  |  |
|  | Na vozilu mora biti vgrajena električna vakum črpalka katera omogoča sesanje vode iz zunanjega vira. Min sesalna globina mora biti 7m |  |  |  |
| 3.2.6 | Vklop NT črpalke mora biti omogočen zadaj na armaturni plošči črpalke in v kabini, pri delujočem motorju. |  |  |  |
| 3.2.7 | Nadzorna plošča črpalke se namesti v zadnji del nadgradnje med navijake in mora biti lahko dosegljiva za upravljanje. Poleg ventilov za NT in VT, mora armatura vsebovati tudi vse potrebne merilne in upravljalne sklope črpalke, kot so; - tlačni manometri, - stikala za ročno in avtomatsko regulacijo tlaka, - števcem delovnih ur, - nivokazom vode in retardanta/penila, |  |  |  |
|  | drugo opremo za nemoteno delo strojnika pri črpalki. Vsi elementi morajo biti označeni z napisi v slovenskem jeziku. |  |  |  |
| 3.2.8 | Armaturna plošča črpalke mora biti zaščitena proti vremenskim vplivom |  |  |  |
| 3.2.9 | Črpalka in navijaki morajo imeti vgrajen sistem za popolno izpraznitev vode – uporaba v zimskem času. |  |  |  |
| 3.2.10 | Črpalka mora imeti min 2 VT izhoda za priklop navijakov. 2x izhod na navijak premera 25 mm je opremljen z VT spojko z navojem (UNI 25 spojka) | UNI spojka |  |  |
| 3.2.11 | Črpalka ima 2 B storz izliva, 1x C storz izliv (srednji tlak), 1x D strorz izliv srednji tlak in 1x D storz izliv visoki tlak |  |  |  |
| 3.2.12 | Črpalka mora imeti možnost delovanja med vožnjo. |  |  |  |
| 3.2.13 | Črpalka mora imeti samodejni varovalni sistem proti pregretju (pri prekomerni povišani temperaturi se avtomatsko sproži izpust vode iz črpalke, ki odstrani pregreto vodo iz črpalke in spusti pritok hladne vode iz rezervoarja vanjo). |  |  |  |
| 3.2.14 | Navijanje navijakov mora biti električno. |  |  |  |
| 3.2.15 | Tipka za navijanje mora biti na dostopnem mestu pri črpalki vozila zadaj Možnosti: prosto odvijanje, avtomatsko odvijanje, avtomatsko navijanje. Navijak mora imeti možnost tudi ročnega navijanja s pomočjo dodatne ročice v primeru odpovedi električnega navijanja |  |  |  |
| 3.2.17 | Navijaki morajo imeti ustrezen sistem, ki služi kot pomoč pri odvijanju cevi (valjčki iz 2 strani) in s tem zaščito nadgradnje pred poškodbami s cevjo. |  |  |  |
| 3.2.18 | Navijaki morajo imeti zavoro za preprečitev samodejnega odvijanje med vožnjo in pri delovanju . |  |  |  |
| 3.2.19 | Vozilo mora imeti možnost popolne izpraznitve vode iz črpalke in navijakov (zimski čas). Vgrajen mora biti ventil za zapiranje dotoka vode v črpalko. |  |  |  |
| 3.2.20 | Polnjenje rezervoarja mora biti na desni strani ali zadaj pri črpalki, z B Storz spojko, ki vsebuje mrežo proti vnosu večjih delcev, ter vključno s slepo spojko, katera mora biti varovana z verižico. |  |  |  |
| 3.2.22 | Priklopi morajo biti označeni z različnimi barvami. - Polnjenje rdeče - Tlačni izlivi – original barva spojke |  |  |  |
| 3.2.23 | Zračnik rezervoarja mora biti izpeljan na spodnjo stran vozila, mimo kardana in šasije |  |  |  |
| 3.2.24 | V zadnjem delu vozila morata biti nameščena 2 visokotlačna navijaka s kovinskim bobnom iz nerjavečega materiala, oziroma ustrezno zaščiten proti rjavenju in koroziji. Na navijakih mora biti nameščena VT cev premera 25 mm in posamezne dolžine min 80m. Cev DN 25 kategorije 2 type A2, EN 1947:2014. PN 40bar 4T/2016 | Navijaka morata biti nameščena v smeri nazaj. |  |  |
|  | Rezervoar za vodo mora imeti ustrezne prekate, ki preprečujejo pljuskanje vode, kapaciteta rezervoarja za vodo mora biti med 3700 in 4000 litri. Rezervoar mora biti izdelan iz nerjavečega jekla ali jekla premazanega z umetno maso (npr. s steklom ojačan poliester ali primerljivo). Rezervoar za vodo mora biti izdelan tako, da ima vozilo čim nižje težišče. Bočna stena rezervoarja mora biti hkrati zunanja stena. Prikaz nivoja vode v rezervoarju mora biti izveden z elektronskim merilnikom in LED prikazom na armaturni plošči črpalke ter v kabini vozila, v LED tehnologiji . | UV odporen material in odporen proti koroziji. |  |  |
| 3.2.26 | Revizijska odprtina na strehi nadgradnje mora biti premera min 450 mm s pokrovom. |  |  |  |
| 3.2.27 | Rezervoar mora imeti ventil za popolno izpraznitev vode. |  |  |  |
| 3.2.28 | Vgrajen mora biti mešalec retardanta/penila z nastavitvijo mešalnega razmerja od 0,1% do 1%, pretok prilagojen glede na uporabo ročnikov min 50 l/min pri 40 bar Izvedena mora biti povezava z rezervoarjem penila. Povezava penila mora biti izvedena na način, da imamo penilo na vseh izhodih (VT, NT in monitor) s pogojem, da ne pride do mešanja penila z vodo v rezervoarju (penilo ne sme priti v rezervoar z vodo)!! | CTD Triton BP ali enakovredno kot |  |  |
| 3.2.29 | Rezervoar za reterdant/penilo mora biti kapacitete med 60 in 80 l. Nameščen mora biti v zadnjem delu nadgradnje, pri navijakih. Rezervoar mora biti izdelan iz nerjavečega jekla ali jekla premazanega z umetno maso (npr. s steklom ojačan poliester ali primerljivo). Imeti mora ventil za popolno izpraznitev. Na vrhu rezervoarja je nameščen pokrov. Prikaz nivoja penila v rezervoarju mora biti izveden z elektronskim merilnikom na armaturni plošči črpalke in v kabini vozila. |  |  |  |
| 3.2.30 | Onemogočen mora biti vstop retardanta/penila v rezervoar vode. |  |  |  |
| 3.3 | Izgled nadgradnje na vozilu |  |  |  |
| 3.3.1 | Nadgradnja vozila je rdeče strukturne barve. (končni dizajn se uskladi z naročnikom) | Gasilsko redeča, rdeča -RAL 3000 |  |  |
| 3.3.3 | Spodnji del kabine in nadgradnje mora biti obrizgan z zaščitnim premazom. |  |  |  |
| 3.3.6 | Elementi, ki segajo izven gabaritov vozila (med delovanjem) morajo biti označeni s svetlobno odbojnimi nalepkami rumene barve ali utripajočimi lučmi. |  |  |  |
| 3.3.8 | Napis za tlak v pnevmatikah (v barih) mora biti nad vsemi kolesi. Ročaji vrat kabine morajo biti obrobljeni z belo barvo. |  |  |  |
| 3.3.9 | Za boljšo vidljivost v nočnem času se mora namestiti kvalitetne odsevne trakove v skladu s homologacijskimi zahtevami. Trakovi morajo biti v kombinaciji rdeča rumena barva (prevladuje naj rumena barva). |  |  |  |
| 3.3.10 | Končni izgled vozila ponudnik in naročnik uskladita pred podpisom pogodbe. V manjši meri se ga lahko prilagodi v času izdelave nadgradnje, z dovoljenjem naročnika. |  |  |  |
| 3.3.11 | Vse komande, stikala in pripomočki za vklop in izklop morajo biti označeni z napisi v slovenskem jeziku, nad predalniki z opremo so napisi v slovenskem jeziku ter na zabojih in policah usklajeno z naročnikom v času izdelave nadgradnje). |  |  |  |
| 3.3.12 | Na sprednjem vetrobranskem steklu, v levem kotu zgoraj, z notranje strani mora biti nameščena nalepka z | Točno lokacijo oznak se dogovori ponudnik z naročnikom |  |  |
|  | gabariti vozila (dolžina, širina, višina), težo vozila, kapaciteto rezervoarja, vrsto goriva in stranjo grla za točenje goriva. |  |  |  |
| 3.4 | Kabina in signalizacija vozila |  |  |  |
| 3.4.1 | Posadka vozila – število sedežev. | 1 + 1 spredaj in 3 zadaj |  |  |
| 3.4.2 | Original podaljšana kabina kompaktne oblike. |  |  |  |
| 3.4.3 | Vsi sedeži morajo biti opremljeni z varnostnimi pasovi (tritočkovnimi) rdeče ali druge vidne barve. V zadnjem delu kabine morajo biti nameščena ločena sedišča. Pod sedišči je prostor za opremo. |  |  |  |
| 3.4.4 | Med voznikovo kabino in kabino za posadko ni zaprte predelne stene, |  |  |  |
| 3.4.5 | V kabino spredaj morata biti vgrajeni 2 mobilni radijski postaji. | Motorola serije 4000 ali enakovreden (postaji zagotovi naročnik) |  |  |
|  | Ena radijska postaja mora imeti vgrajen GPS. Model radijske postaje DM 4601E VHF – klasični kit PMLN6404B + PMKN4143 in 1 x kit pogovorke z upravljalcem PMLN7131B ali enakovredno | Postajo dobavi naročnik |  |  |
|  | Dodatni zvočnik z mikrofonom pri črpalki mora imeti možnost vklopa/izklopa in nastavitve glasnosti. Povezan mora biti z radijsko postajo DM 4600 ali enakovredno. | Postajo dobavi naročnik |  |  |
|  | Ponudnik mora izvesti kompletno montažo z ustreznimi antenami glede na vrsto postaje, ter montažo odvojenega seta. |  |  |  |
|  | Delovanje radijskih postaj: ko vklopimo kontakt vozila se mora radijska postaja vklopiti, ko izključimo kontakt se mora radijska postaja izklopiti. Postaji morata delovati samo pod vključenim kontaktom vozila. |  |  |  |
| 3.4.6 | Boksi za opremo in prostor ob črpalki morajo biti osvetljeni z osvetlitvijo v LED tehniki, ki se avtomatsko prižiga ob odpiranju posameznega prostora. Vgrajena mora biti tako, da ni izpostavljena zaradi fizičnih poškodb ter, da zagotavlja osvetljavo prostora po celotni višini/širini in ne samo točkovno. Osvetljena mora biti tudi streha nadgradnje. |  |  |  |
| 3.4.8 | Upravljanje z elektroopremo vozila in kontrolo posameznih vgrajenih sistemov vozila mora biti v kabini s pomočjo stikal in nadzorno / kontrolne konzole. |  |  |  |
|  | Sistem mora tako omogočati vklop/izklop modrih luči in zvočnih opozorilnih signalov, osvetlitev okolice levo in desno zgoraj in spodaj, osvetlitev okolice zadaj in spredaj ter druge kontrole. |  |  |  |
|  | Vedno, ko vklopimo modre luči se morajo vklopiti vse modre luči na vozilu. | Besedilne oznake/napisi morajo biti v slovenskem jeziku. |  |  |
|  | V vidnem polju voznika in na njegovem dosegu na armaturni plošči vozila mora biti nameščen nadzorni sistem s prikazom odprtih vrat, delovanju delovne razsvetljave, razsvetljave boksov, odprtih vrat in drugega. |  |  |  |
| 3.4.10 | V primeru sproščene ročne zavore se mora v kabini, ob odprtih prostorih za opremo, oglasiti glasnejši zvočni signal. Zvočni signal mora biti možno izklopiti ročno. |  |  |  |
| 3.4.12 | na armaturni plošči črpalke in na armaturni plošči v kabini morajo biti nameščeni optični pokazatelji količine vode v rezervoarju (sistem semaforja), v LED tehniki, v kabini nadgradnje in na armaturni plošči črpalke mora biti nameščen optični pokazatelj količine reterdanta/penila v rezrvoarju. |  |  |  |
| 3.4.13 | Delovna osvetlitev okolice vozila se mora napajati iz električnega sistema vozila. |  |  |  |
|  | Delovna osvetlitev (vzvratna) se mora avtomatsko vklopiti ob premiku menjalnika v vzvratno prestavo. Takrat se mora avtomatsko vklopi tudi piskač. |  |  |  |
|  | Omogočen mora ročni vklop delovne razsvetljave iz voznikove kabine |  |  |  |
|  | Na nadzornem sistemu mora biti nedvoumno prikazano opozorilo, kdaj so luči prižgane. |  |  |  |
|  | Delovno osvetlitev okolice sestavlja osem min (8) LED širokokotnih reflektorjev (ali enakovreden LED trak) 2 na levi in 2 na desni strani nadgradnje zgoraj (na povišanem robu nadgradnje) in 2 zadaj. Na vsaki strani kabine, nad zadnjimi vrati mora biti nameščen LED reflektor (ali enakovreden LED trak), ki se mora prižgati ko odpremo zadnja vrata. |  |  |  |
| 3.4.14 | Opozorilno signalizacijo sestavljajo dve LED bliskavici na strehi kabine – nameščene na streho vozila spredaj in zaščitene proti zunanjim vplivom (veje in ostalo) | okrogle nizke izvedbe, višina max 140 mm. Model luči določita ponudnik in naročnik na predlog ponudnika. |  |  |
|  | Imeti morajo učinek 360ᴼ vidljivosti, ter odpornost na temperature v min. razponu od -30ºC do + 50ºC. |  |  |  |
|  | Dve LED luči na zadnjem delu – praviloma v zgornjem robu nadgradnje in štiri v sprednjem delu v maski vozila, katerih posamezni modul združuje vsaj 6x LED žarnico. V zadnjem zgornjem delu nadgradnje se vgradi 2x oranžno opozorilno utripajočo luč vezano na parkirno zavoro. |  |  |  |
| 3.4.15 | Nad vetrobranskim steklom vozila mora biti nameščen LED bar širine vsaj 1300 mm ali 2 kos LED reflektorjev. | Razsvetljava ne sme segati izven gabaritov vozila oziroma mora biti zaščitena pred mehanskimi poškodbami (končno lokacijo in tip luči se pred vgradnjo uskladi z naročnikom) |  |  |
|  | Vklop/izklop mora biti omogočen ročno s stikalom. |  |  |  |
| 3.4.16 | Elektronski ojačevalnik mini. moči 200W, s parom tankih zvočnikov (max. 60 mm), katera morata biti vgrajena za masko vozila ali na drugem primernem mestu. |  |  |  |
|  | Zvočnik mora biti odporen na vse vremenske razmere, kot sta visok mraz ali izredna vročina. |  |  |  |
|  | Zaščiten z eloksacijo katera preprečuje rjavenje in poškodbe vseh delov zvočnika. |  |  |  |
| 3.4.17 | Prednje luči morajo biti zaščitene proti mehanskim poškodbam. |  |  |  |
|  | Zadnje luči morajo biti zaščitene proti udarcem z zaščitno mrežico ali z drugo ustrezno konstrukcijsko rešitvijo. |  |  |  |
| 3.4.18 | Razsvetljava na vozilu mora biti zaščitena proti udarcem z zaščitno mrežico ali z drugo ustrezno konstrukcijsko rešitvijo. | Določita naročnik in ponudnik v času izdelave nadgradnje. |  |  |

| 3.4.19 | Na armaturno ploščo mora biti v prostoru sovoznika potrebno vgraditi gibljivo bralno luč na podaljšku v LED tehniki. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4.20 | 6 x USB vtičnica |  | 3x USB C spredaj in 3x USB B, razporejene v kabini spredaj in zadaj |  |  |
| 3.4.21 | 2 x cigaretna vtičnica v sprednjem delu kabine. |  |  |  |  |
| 3.4.22 | 2 x cigaretna vtičnica v zadnjem delu kabine. |  |  |  |  |
| 3.4.23 | Preko pretvornika - 24/12V; 2x12V, 1x24V vtičnice. |  |  |  |  |
| 3.4.25 | Vsa elektrooprema in signalne naprave morajo biti izvedena v skladu s cestno prometnimi predpisi v Republiki Sloveniji in EU na dan dobave vozila. Ponudnik predloži izjavo, s katero potrjuje, da bodo oprema in naprave izvedene v skladu z zahtevo. |  |  |  |  |
| 3.4.27 | Električna inštalacija v vozilu mora biti izvedena v skladu z zahtevami standardov, ki opredeljujejo to področje. |  |  |  |  |
| 3.4.28 | Vsa električna napeljava mora biti izvedena v konstrukciji nadgradnje vozila oziroma v posebnih kanalih (ceveh), tako da ni videti kablov in ni izpostavljena ostrim robovom. Zaščitena mora biti proti vročini in mehanskim poškodbam. |  |  |  |  |
| 3.4.29 | Elektrifikacija nadgradnje mora biti v polnosti ločena od elektrike vozila, zgrajena mora biti v omaricah in centralno napajana, omarica z vgrajenimi releji in varovalkami za krmiljenje zvočno svetlobnih naprav, omarica z vgrajenimi releji in varovalkami za delovanje |  |  |  |  |
|  | gasilnega sistema (črpalka, ventili, radijske postaje, polnilci itd.). Nameščeno mora biti glavno stikalo, ki odklopi elektriko v nadgradnji. |  |  |  |  |
| 3.4.30 | Elektro-omarica z varovalkami in releji mora biti označena (vsaka varovalka in vsak rele) po pripadajoči električni shemi vozila. Montirana mora biti tako, da je dostop do nje nemoten in v vsakem trenutku! |  |  |  |  |
| 3.4.31 | Nameščena mora biti cev za zrak s pištolo, ki je priklopljena na kompresor vozila. Pozicijo določita naročnik in ponudnik pred začetkom izdelave nadgradnje. |  |  |  |  |
| 3.4.32 | Ob prevzemu vozila se mora priložiti blok shemo, pozicijsko shemo in električno shemo vgrajene električne inštalacije. |  |  |  |  |
| 3.4.34 | V kabini se izdela sistem za samoreševanje posadke v vozilu (tlačna posoda 6,8l 300bar, reducirni ventil s priključno enoto). Za 5 članov posadke |  |  |  |  |
| 4 |  | Oprema v vozilu (SEZNAM OPREME V PRILOGI DOKUMENTA) | OPREMO ZAGOTOVI IN DOSTAVI NAROČNIK. VGRADI JO PONUDNIK V DOGOVORU Z NAROČNIKOM |  |  |
| 5 |  | Tehnični podatki, risbe, fotografije, oprema |  |  |  |
| 5.1 |  | Ponudnik mora pri oddaji ponudbe priložiti dokumentacijo iz katere bo razvidno: Proizvajalec, tip, izvedenka; dejansko ponujena oprema z vsemi relevantnimi podatki s tehničnim opisom. |  |  |  |
| 5.2 |  | Podatki o lastnih masah, osne obremenitve. |  |  |  |
| 5.3 |  | Tloris in naris (leva in desna stran) vozila z nadgradnjo, z dimenzijami |  |  |  |
| 6 |  | GARANCIJSKE ZAHTEVE |  |  |  |
| 6.1 |  | Garancijski rok | za vozilo min. 24 mesecev, brez vseh omejitev, izjem, predpostavk ali dodatnih pogojev na območju Republike Slovenije, Evropske Unije in preostalih držav Evrope in sicer od dneva kakovostnega prevzema vozila s strani naročnika. |  |  |
| 6.2 |  | Mreža pooblaščenih servisov v EU | vsaj 1 pooblaščen servis - Ponudnik v ponudbi navede vse osnovne podatke vezane na kontakt pooblaščenega serviserja podvozja in nadgradnje |  |  |
| 6.3 |  | Izvedba servisiranja in oskrbe z nadomestnimi deli | zagotovitev vzdrževanje vozil v Republiki Sloveniji ali državi, ki je proizvedla vozilo, v obdobju celotne življenjske dobe trajanja vozil – min. 15 let - zahteva velja na podlagi povpraševanja naročnika oziroma medsebojne pogodbe za vzdrževanje dobavljenih vozil (je predmet posebnega pogodbenega razmerja in NI del tega postopka javnega naročila). |  |  |
|  |  |  | Ponudnik v ponudbi navede ali ima možnost zagotoviti izvedbo servisiranja pri naročniku oz. na lokaciji lociranega vozila. V primeru, da ima, naj ponudnik v ponudbi navede tudi pogoje za takšno storitev ter ostale pomembne informacije. |  |  |
| 6.4 |  | Nadomestni deli in servisi | Ponudnik v ponudbi predloži spisek nadomestnih delov ter okviren strošek periodičnih in generalnih servisov NADGRADNJE - predložen mora biti na ustreznem formatu za hitro pregledovanje. |  |  |
| 6.5 |  | Brezplačna popravila v času garancijske dobe | organizacija brezplačne pomoči 24 ur na dan, 7 dni v tednu. |  |  |
|  |  |  | za lažja popravila rok izvedbe največ 1 delovni dan od prevzema vozila v servis oziroma po dogovoru z naročnikom. |  |  |
|  |  |  | rok izvedbe za obsežnejša popravila in servis vozila se naročnik in izvajalec dogovorita naknadno. |  |  |
| 7 |  | USPOSABLJANJE |  |  |  |
| 7.1 |  | Usposabljanje | Dobavitelj bo za naročnika in v dogovoru z naročnikom izvedel osnovno usposabljanje o uporabi in osnovnem vzdrževanju vozila z nadgradnjo in opremo. Ponudnik ob ponudbi predloži okviren program usposabljanja Cena usposabljanja mora biti vključena že v nabavno ceno vozila. Za kraj in točen čas usposabljanja se naročnik in dobavitelj dogovorita naknadno. Vsa usposabljanja morajo biti izvedena v slovenskem jeziku ali v tujem jeziku z prevajalcem. Usposabljanje mora biti organizirano za do 10 udeležencev, v trajanju do 8 ur. Po končanem usposabljanju dobavitelj izda slušateljem usposabljanja potrdila o usposobljenosti za upravljanje in |  |  |
|  |  |  | osnovno vzdrževanje vozila, gasilske nadgradnje ter vgrajene in priložene opreme. |  |  |
| 8 |  | DOKUMENTACIJA (ob dobavi) |  |  |  |
| 8.1 |  | Navodilo za uporabo in osnovno vzdrževanje vozila, nadgradnje ter vgrajene in priložene opreme | Dobavitelj bo, v dogovoru z naročnikom, ob dobavi vozil dostavil navodilo za uporabo in osnovno vzdrževanje vozila, vgrajene in priložene opreme. Navodilo mora biti v slovenskem jeziku, vsebina pa naj obsega sledeče teme: |  |  |
|  |  |  | opozorila na nevarnosti |  |  |
|  |  |  | tehnični podatki modula |  |  |
|  |  |  | opis osnovnega modula in delovanje sistemov |  |  |
|  |  |  | okvare in motnje (nasveti in pomoč, ukrepanje ob okvari) |  |  |
|  |  |  | tehnični list |  |  |
| 8.2 |  | Blok električne sheme in pozicijsko shemo ter električno shemo vgrajene električne inštalacije, skupaj z navodili za uporabo. |  |  |  |
| 9 |  | REFERENCE |  |  |  |
| 9.1 |  |  | Ponudnik mora v ponudbi predložiti seznam z navedbo datumov ter številom prodanih nadgradenj proizvajalca iz katerega je razvidno, da je proizvajalec prodal najmanj 3 tovrstne oziroma primerljive nadgradnje (enake ali primerljive vozilu GCGP 1) v zadnjih 5 letih, šteto od roka za oddaje ponudbe. Seznam mora vsebovati tudi kontaktne podatke kupcev. Za gasilsko vozilo primerljivo ali enako razpisanemu naročnikovemu vozilu se |  |  |
|  |  |  | šteje vozilo s tehničnimi karakteristikami manjše gasilske cisterne za gozdne požare GCGP 1, ki ustreza najmanj navedenim pogojem: pogon 4x4 za terensko vožnjo, vgrajen rezervoar za vodo kapacitete od 3500 do 4000 l, vgrajena vodna samozaščita za podvozje in kabino, vgrajen vodni monitor. |  |  |

Pomembno: V posameznih točkah tehnične specifikacije, kjer je navedeno »v skladu s standardom ali predpisom« (npr. DIN, ICAO, NFPA, tipizacija, homologacija, …..) mora ponudnik v tabeli navesti odgovor »DA«, če ponujeno sredstvo zahtevo izpolnjuje. Dokazila oziroma ustrezna potrdila (certifikate, homologacijo, 2x original račun …) je izbrani dobavitelj dolžan dostavi ob dobavi vozila, njihovo ustreznost ter skladnost sredstva z dokazili pa se bo preverjala na kakovostnem in količinskem prevzemu vozila. V kolikor ponudnik posamezna dokazila poseduje že v fazi priprave ponudbe, lahko le te predloži kot priloge k ponudbi.

PRILOGA 1: Oprema v vozilu (oprema ni predmet naročila, opremo zagotovi naročnik)

| Skupina | Oprema | Količina | Standard |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zaščitna obleka in zaščitna oprema |  |  |  |
|  | Opozorilni telovnik | 2 | SIST EN 471 |  |
|  | Zaščitne hlače ali ščitniki za uporabnike verižnih motornih žag, zaščitni razred 1 | 1 | SIST EN 381-5 |  |
|  | Polmaska (respirator) za prašne delce, zložljiva FFP2 NR | 20 | SIST EN 149:2001+ A1:2009 |  |
| 2 | Gasilska oprema |  |  |  |
|  | Gasilnik na prah 6 kg, Gasilna sposobnost min.: 43 A / 233 B (ustrezno 12 gasilnih enot A in 15 B) | 1 | / |  |
|  | Ročni gasilni aparat na peno 9l, gasilna sposobnost min.: 12 A / 233 B | 1 |  |  |
|  | Naprtnjača | 5 | / |  |
| 3 | Cevi, armature in pribor |  |  |  |
|  | Tlačna cev B, 5 m | 1 | DIN 14811 |  |
|  | Tlačna cev B, 15-20 m | 6 | DIN 14811 |  |
|  | Tlačna cev C, 15 m | 10 | DIN 14811 |  |
|  | D visokotlačna cev 20m | 20 |  |  |
|  | Nahrbtnik za D cevi, lahek z ali brez kovinskega okvirja, ročaj za prenos 1x zgoraj + 2x stransko, podporni pas, stranske sponke za prilagajanje širine, zanka za dvigovanje do min. 200 kg, min. 3x žep za prenos drobne opreme, prostor za D-razdelilec | 2 |  |  |  |
|  | Hidrantni nastavek 2B | 1 |  | DIN 14375-1 |  |
|  | Ključ za podzemni hidrant, Fe34 | 1 |  |  |  |
|  | Ključ za nadzemni hidrant, model C z prehodnim kosom 20/30 | 1 |  | 3223 |  |
|  | Trojak B/CBC | 1 |  | DIN 14345 |  |
|  | Trojak C/DCD | 2 |  | DIN 14345 |  |
|  | Dvojak C/DD | 2 |  |  |  |
|  | Dvojak D/DD | 2 |  |  |  |
|  | Prehodna spojka A-B | 1 |  | DIN 14343 |  |
|  | Prehodna spojka B-C | 3 |  | DIN 14342 |  |
|  | Prehodna spojka C-D | 3 |  | / |  |
|  | Prehodna spojka H/D MS | 1 |  |  |  |
|  | C spojka s pipo za polnjenje naprtnjač | 1 |  |  |  |
|  | Ročnik z zasunom C, ali | 3 |  | SIST EN 15182-3 |  |
|  | Turbo ročnik s C-spojko |  |  | SIST EN 15182-2 |  |
|  | Visokotlačni turbo ročnik D, s spojko STORZ D/25, pretokom 40, 80, 130 in 180 l/min, ter nastavljivo šobo za obliko curka | 2 |  |  |  |
|  | Ročnik na zasun D | 3 |  |  |  |
|  | Delovna vrv F 30-K, l=30 m, s karabinom, v zaščitni vreči | 2 |  | DIN14920 - vrv DIN 14921 - vreča |  |
|  | Spojni ključ ABC | 3 |  | DIN 14822-2 |  |
|  | Spojni ključ D | 4 |  | / |  |
|  | Ključ za odpiranje pokrovov kanalov (z verigo) | 1 |  | / |  |
|  | Ključ za odpiranje pokrovov jaškov magnetni (130 kg) s kladivom, antikorozijski magnet | 1 |  |  |  |
|  | Cevni mostiček 2B | 2 |  | lahko DIN 14820-1 |  |
| 4 | Sanitetni pribor |  |  |  |  |
|  | Komplet C za prvo pomoč | 1 |  |  |  |
| 5 | Osvetlitev in signalizacija |  |  |  |  |
|  | Ročna baterijska svetilka | 5 |  | lahko DIN 14642 |  |
|  | Varnostni triopan v torbi | 2 |  | / |  |
|  | Varnostna svetilka (utripajoča) | 2 |  | / |  |
|  | Signalni lopar (napis GASILCI) | 2 |  | / |  |
| 6 | Delovne priprave in oprema |  |  |  |  |
|  | Škopec, velikost 3, za sile do 100 kN, pocinkan | 2 |  | DIN 82101 |  |
|  | Verižna motorna žaga, dolžina meča cca. 40 cm, moč ≥ 2kW, z opremo | 1 |  | SIST EN ISO 11681-1 |  |
|  | Rezervna veriga za verižno motorno žago | 1 |  | / |  |
|  | Zagozda gozdarska, umetna masa, dolžina min. 245 mm | 5 |  | / |  |
| 7 | Ročno orodje in merilne naprave |  |  |  |  |
|  | Gasilska sekira večja / 2,5 kg | 1 |  | DIN 14900-FA |  |
|  | Gasilska sekira manjša / 0,6 kg, lesen ročaj cca. 30 cm | 1 |  |  |  |
|  | Sekira gozdarska dolžina min. 900 mm, največ 2,9 kg | 1 |  | DIN 7294-B2 |  |
|  | Kramp lažji cca 1,5 kg, ročaj dolžine ca. 950 mm | 1 |  | DIN 20109 |  |
|  | Lopata, gradbena | 1 |  | DIN 20121 |  |
|  | Lopata s T-ročajem | 1 |  | DIN 20127 |  |
|  | Macola min. 1,5 kg, lesen kratek ročaj | 1 |  | DIN 6475 |  |
|  | Vejnik | 1 |  | / |  |
|  | Škarje za okroglo železo (za ϕ 12 mm) | 1 |  | / |  |
|  | Kovček z orodjem v Al kovčku (komplet) | 1 |  | DIN14881-FWKa - orodje DIN14881-3-LM - kovček |  |
| 8 | Posebna oprema |  |  |  |  |
|  | Vlečna jeklenica, dolžine 5 m, ϕ 16 mm, z očesi na obeh koncih | 1 |  | / |  |
|  | Zagozda za vozilo proizvajalca podvozja | 2 |  | / |  |
|  | Polivalka za proti ogenj, Kapaciteta: min. 5 l, z dvema varnostnima ventiloma katera preprečujeta povratni udarec v rezervoar, in pokrov z dvojnim navojem za kompaktno shranjevanje | 1 |  |  |  |
|  | Posoda za rezervno gorivo za vozilo, 20 l | 1 |  | / |  |
|  | Kombinirana posoda za gorivo za motorno žago (gorivo/olje - 3,5l/1,5l) | 1 |  | / |  |
|  | Orodje za motorno žago za popravilo in ostrenje, komplet v etuiju (komplet) | 1 |  |  |  |

K obrazcu mora ponudnik priložiti:

        - tehnično risbo vozila z označenimi glavnimi merami (dolžina, širina, višina, medosje, izstopni koti) ter osnovnimi podatki o vozilu.

        - načrte razporeda opreme v nadgradnji v treh pogledih: levem in desnem pogledu ter pogledu z zadnje strani vozila. Naročnik bo ponudbe samo z tekstualnim opisom razporeditve opreme v vozilu zavrnil kot neprimerne.

        - načrt oziroma predlog lepljenja odsevnih trakov

        - izračun teže vozila in osnih obremenitev, ki mora ločeno prikazovati teže podvozja, nadgradnje in opreme, hkrati pa tudi osne pritiske na posamezne osi. Pri skupni teži vozila se upoštevajo vsa oprema in posadko vozila.

        - kataloge za ključne komponente ponujenega gasilskega vozila, iz katerih so razvidni znamka, tip in tehnične karakteristike.

Ponudnik: _______________________________

Ime in priimek: ___________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Podpis: _________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum: ________________

Izjava 1

IZJAVA PONUDNIKA

JAVNO NAROČILO: 	 NAKUP VOZILA ZA GAŠENJE POŽAROV V NARAVI GCGP-1

I. Podatki o ponudniku

| NAZIV IN SEDEŽ PONUDNIKA |  |
| --- | --- |
| PONUDNIK JE MSP* | DA / NE (obkrožite ustrezno) |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI PONUDNIKA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| TELEFAKS: |  |
| ID ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV z navedbo bank: |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE: |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA VROČANJE Ime in priimek, ulica in hišna številka, kraj v Republiki Sloveniji (izpolni ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji) |  |

* MSP – Mikro, mala in srednje velika podjetja, kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES

Obdelava osebnih podatkov je skladno z določili člena 6 Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR, 2016/679) potrebna zaradi izvedbe postopka oddaje javnega naročila skladno z veljavo javno naročniško zakonodajo.

II. V zvezi z javnim naročilom  NAKUP VOZILA ZA GAŠENJE POŽAROV V NARAVI GCGP-1, pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

    - se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, da po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisanih del, ki so predmet tega javnega naročila ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila in nam je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo;

    - da so vsi podatki, ki so podani v naši ponudbi, resnični ter da skeni priloženih listin ustrezajo originalu. Za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost skenov prevzamemo popolno odgovornost; ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval;

    - se strinjamo, da bo ponudba veljavna najmanj še devetdeset (90) dni od datuma, določenega za prejem ponudb,

    - ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije;

    - smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji;

    - v primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju naše ponudbe odkril očitne računske napake v izračunu ponudbene cene, pri čemer se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati, bomo naročniku dali pisno soglasje, da jih popravi. V nasprotnem primeru lahko naročnik našo ponudbo izloči;

    - če bo naša ponudba sprejeta, bomo, v kolikor bomo izbrani, predložili finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% sprejete pogodbene vrednosti z DDV v roku 8 dni od podpisa pogodbe,

    - se zavedamo in sprejemamo, da vsaka neresnična izjava ali dokazilo v tej ponudbi lahko povzroči, da nas boste izključili iz tega javnega naročila;

    - soglašamo, da naročnik s tem javnim naročilom ni obvezan, da izbere ponudnika,

    - smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti razpisana dela v roku, določenim s to dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila,

    - razpolagamo z zadostnimi kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila;

    - bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi;

    - bomo v primeru zamenjave priglašenih ali uvedbe novih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo oziroma uvedbo pridobili pisno soglasje naročnika;

    - bodo vsi novi podizvajalci izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci;

    - bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili ti podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo;

    - da bomo v primeru, da bomo izbrani v tem postopku, v celoti odgovarjali za dela podizvajalcev, ki smo jih navedli v svoji ponudbi,

    - bodo vsi zamenjani kadri ob morebitni menjavi izpolnjevali kadrovske pogoje, ki jih je določil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila;

    - bomo najkasneje v roku 30 dni pred iztekom veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročniku izročili brezpogojno Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku na podlagi Obrazca Garancija za odpravo napak v garancijskem roku ali na drugem obrazcu, ki izpolnjuje vse bistvene zahteve v tem pogledu, v višini 5 % od končne situacije z DDV;

    - smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila in z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;

    - bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za oddajo tega javnega naročila ter so nam razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno in pravočasno izvedbo del;

    - da smo seznanjeni, da so vse spremembe in odstopanja od načina izvedbe ter kvalitete materiala in opreme dopustni le s pristankom naročnika, kar mora biti predhodno pisno potrjeno tudi s strani projektanta in nadzornega organa naročnika ter v primeru večjih sprememb s strani ustreznega soglasodajalca,

    - da bomo izvedli nadgradnjo skladno s standardom SIST EN 1846-1/2/3,

    - za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK;

    - razpolagamo s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami, ki so morebiti potrebne za izvedbo razpisanih del;

    - da bomo ščitili interese naročnika,

Ponudnik: _______________________________

Ime in priimek: ___________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Podpis: _________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum: ________________

Izjava 2

IZJAVA PODIZVAJALCA

JAVNO NAROČILO: 	 NAKUP VOZILA ZA GAŠENJE POŽAROV V NARAVI GCGP-1

Izvedba naročila v primeru skupne ponudbe s podizvajalci

| PODIZVAJALEC |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |
| Kontaktna oseba (Ime in priimek, tel. št.) |  |
| Matična št. |  |
| Davčna št: |  |
| Št. TRR z navedbo bank |  |
| Zakoniti zastopniki |  |
| Pristojni davčni urad |  |
| VRSTA DEL (predmet, količina): * |  |
| VREDNOST DEL (v EUR brez DDV) |  |
| % SKUPNE PONUDBENE VREDNOSTI |  |

* vrsta del mora biti identična vsebini v aktu o skupni izvedbi naročila

Obdelava osebnih podatkov je skladno z določili člena 6 Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR, 2016/679) potrebna zaradi izvedbe postopka oddaje javnega naročila skladno z veljavnim Zakonom o javnem naročanju.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredna plačila naročnika, se na e-naslov: _____________________ pošlje obvestilo o izvedenem plačilu.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo v zvezi z javnim naročilom izjavljamo, da

(ustrezno označite):

[  ] DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil, in zato podajamo soglasje, da sme naročnik namesto glavnega izvajalca poravnati obveznosti glavnega izvajalca, ki nastanejo pri izvajanju javnega naročila do nas kot podizvajalca;

hkrati dajemo soglasje, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila za » NAKUP VOZILA ZA GAŠENJE POŽAROV V NARAVI GCGP-1« plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih računov, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga računom, ki jih bo naročniku izstavil izvajalec.

[   ] NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil.

Ponudnik: _______________________________

Ime in priimek: ___________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu podizvajalca)

Podpis: _________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu podizvajalca)

Kraj in datum: ________________

Izjava 3

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA/PODIZVAJALCA

JAVNO NAROČILO: 	 NAKUP VOZILA ZA GAŠENJE POŽAROV V NARAVI GCGP-1

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10 s spremembami in dopolnitvami) podajamo

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA/PODIZVAJALCA

PODATKI O PONUDNIKU/PODIZVAJALCU:

Opomba:

vpisati podatke o pravni osebi zasebnega ali javnega prava, fizični osebi – samostojnem podjetniku posamezniku, društvu, združenju …

Naziv: ___________________________________________________________________

Sedež: ___________________________________________________________________

Matična številka: ____________________________________________________________

ID za DDV ali davčna številka: _________________________________________________

UDELEŽBA FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA/PODIZVAJALCA:

Opomba:

vpisati je treba naslednje podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika/podizvajalca:

- za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

- za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

Podatke je treba vpisati za vse udeležene v lastništvu, ne glede na delež lastništva.

V kolikor je oseb v lastništvu ponudnika/podizvajalca več, dodajte vrstice v tabeli, če obrazec izpolnjujete v elektronski obliki, oz. jih priložite izjavi v obliki seznama z vsemi potrebnimi podatki.

| Št. | Ime in priimek / Naziv pravne osebe | Naslov prebivališča / Sedež pravne osebe: | Delež lastništva: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …. |  |  |  |

PODATKI O TIHIH DRUŽBENIKIH

Opomba:

v primeru, da so udeleženci v lastništvu ponudnika/podizvajalca tihi družbeniki, je za vsakega od tihih družbenikov treba vpisati naslednje podatke:

- za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

- za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

Podatke je treba vpisati za vse tihe družbenike, ne glede na delež lastništva.

| Št. | Ime in priimek / Naziv pravne osebe | Naslov prebivališča / Sedež pravne osebe: | Delež lastništva: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …. |  |  |  |

IZJAVA, DA NI TIHIH DRUŽBENIKOV

Opomba:

v primeru, da v lastništvu ponudnika ni tihih družbenikov, ponudnik poda naslednjo izjavo:

Izjavljamo, da v lastništvu ponudnika/podizvajalca __________________________________

(naziv in sedež ponudnika/podizvajalca)

ni tihih družbenikov.

POVEZANE DRUŽBE

Opomba:

v primeru, da so s ponudnikom/podizvajalcem povezane družbe, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom/podizvajalcem, ponudnik/podizvajalec izpolni spodnjo tabelo z naslednjimi podatki:

- naziv in naslov povezane družbe,

- vrsta povezave in/ali delež lastništva.

Podatke je treba vpisati za vse s ponudnikom/podizvajalcem povezane družbe.

| Št. | Naziv povezane družbe: | Naslov povezane družbe: | Vrsta povezave / Delež lastništva: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …. |  |  |  |

IZJAVA, DA NI POVEZANIH DRUŽB

Opomba:

v primeru, da povezanih družb s ponudnikom/podizvajalcem ni, ponudnik poda izjavo:

Izjavljamo, da s ponudnikom/ podizvajalcem _______________________________________

(naziv in sedež ponudnika/podizvajalca)

ni povezanih družb, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane.

IZJAVA, DA NI POVEZAVE SKLADNO S 35. ČLENOM ZAKONA O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU KORUPCIJE

izjavljam, da poslovni subjekt _____________________________________________ ni / nisem

povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb).

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OMEJEVALNIH UKREPOV, DOLOČENIH V SKLEPU SVETA (SZVP) 2022/578 Z DNE 8. APRILA 2022 O SPREMEMBI SKLEPA 2014/512/SZVP O OMEJEVALNIH UKREPIH ZARADI DELOVANJA RUSIJE, KI POVZROČA DESTABILIZACIJO RAZMER V UKRAJINI

izjavljamo, da izpolnjujemo omejevalne ukrepe, določene v Sklepu Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini (EUR-Lex - 32022D0578 - EN - EUR-Lex (europa.eu)) in izjavljamo, da nismo ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji, ali pravna oseba, subjekt ali organ, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti navedenega subjekta, ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih navedenih subjektov.

S podpisom te Izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika/podizvajalca jamčimo za točnost in resničnost podatkov ter za podano izjavo prevzemamo polno odgovornost. Seznanjeni smo z določbo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki določa, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična.

Obdelava osebnih podatkov je skladno z določili člena 6 Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR, 2016/679) potrebna zaradi izvedbe postopka oddaje javnega naročila skladno z veljavnim Zakonom o javnem naročanju.

Kraj: ______________ 					Ime in priimek zakonitega zastopnika:

žig

Datum: ______________ 				______________________________

Podpis zakonitega zastopnika

______________________________

PONUDBENI PREDRAČUN

JAVNO NAROČILO: 	 NAKUP VOZILA ZA GAŠENJE POŽAROV V NARAVI GCGP-1

Ponudbeni predračun mora biti izpolnjen in podpisan s strani ponudnika ali v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilnega ponudnika.

V ponudbenem predračunu je v nekaterih postavkah zaradi ustreznejšega opisa materialov ali opreme v informativne namene naveden tudi proizvajalec in tip materiala ali opreme. Navedba je zgolj informativne narave in se lahko ponudi material oz. oprema, ki je enakovredna (68. člen ZJN-3).

| Zap. Št. | Opis postavke | enota | Količina | Cena na enoto brez DDV | Vrednost postavke brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | Skupaj dobava in nadgradnja vozil brez DDV |  |  | EUR |  |
| b | Popust __________ % |  |  | EUR |  |
| c (a*(1-b)) | Skupaj dobava in nadgradnja vozila s popustom brez DDV |  |  | EUR |  |
| d | Davek na dodano vrednost |  |  | EUR |  |
| e (c+d) | Skupaj dobava in nadgradnja vozila s popustom z DDV |  |  | EUR |  |

Pri izpolnjevanju obrazca naj ponudniki upoštevajo, da znaša vrednost dobave vozila (podvozja) 40% ponudbene vrednosti ter 60% ponudbene vrednosti nadgradnja vozila.

| a | Model in tip vozila |  |
| --- | --- | --- |

Ponudnik: _________________

Ime in priimek: ________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Podpis: ______________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum: __________________

##### OBRAZCI, NAMENJENI PREVERBI

V nadaljevanju so podani obrazci, s katerimi bo naročnik preverjal izpolnjevanje nekaterih zahtevanih pogojev v fazi ocenjevanja ponudb.

Čeprav v ponudbi teh obrazcev ni obvezno prilagati, je to zaželeno zaradi hitrejše izvedbe postopka preverbe.

REFERENČNO POTRDILO PONUDNIKA/PODIZVAJALCA

JAVNO NAROČILO: 	 NAKUP VOZILA ZA GAŠENJE POŽAROV V NARAVI GCGP-1

|  | (naziv naročnika) |
| --- | --- |
|  | (naslov) |
|  | (pooblaščen za potrditev) |
|  | (ime in priimek kontaktne osebe) |
|  | (telefonska številka kontaktne osebe) |
|  | (e-mail kontaktne osebe) |

Potrjujemo, da je podjetje ____________________________

uspešno opravilo nadgradnjo za naslednje vozilo:

| Proizvajalec in tip vozila: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum prevzema referenčnega vozila: |  |  |  |  |
| Tovarniško novo vozilo (ustrezno obkroži): | DA |  | NE |  |
| Nadgradnja v skladu s SIST EN 1846-1/2/3 (ustrezno obkroži): | DA |  | NE |  |
| Dobava vozila v EU: | DA |  | NE |  |
| Pogon 4x4 za terensko vožnjo | DA |  | NE |  |
| Kapaciteta vgrajenega rezervoarja z vodo v l |  |  |  |  |
| Vgrajena vodna samozaščita za podvozje in kabino | DA |  | NE |  |
| Vgrajen vodni monitor | DA |  | NE |  |
| Številka in datum pogodbe/naročila: |  |  |  |  |
| Pogodbena vrednost referenčnega vozila brez DDV: | ___________________ EUR brez DDV |  |  |  |
| Vrsta vozila z opisom: |  |  |  |  |
| Dobava kot (obkrožite): | Samostojni izvajalec | partner v skupini izvajalcev |  | podizvajalec |
| Ocena (obkrožite) | Nezadovoljivo | Dobro |  | odlično |

Storitev je bila opravljena v skladu z veljavnimi predpisi in pravili stroke v celoti, pravočasno in v zahtevani kvaliteti.

Ime in priimek: ________________________

(oseba, pooblaščena za podpisovanje v imenu naročnika)

Podpis: ______________________________

(oseba, pooblaščena za podpisovanje v imenu naročnika)

Kraj in datum: _____________		Žig:

# POOBLASTILA

JAVNO NAROČILO: 	 NAKUP VOZILA ZA GAŠENJE POŽAROV V NARAVI GCGP-1

Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence in iz evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških – ZA FIZIČNE OSEBE

Spodaj podpisani pooblaščam naročnika Prostovoljno gasilsko društvo Komen, Komen 96, 6223 Komen, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako  NAKUP VOZILA ZA GAŠENJE POŽAROV V NARAVI GCGP-1 od pristojnega Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence in iz evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških za fizične oseb.

| Ime in priimek: |  |
| --- | --- |
| Funkcija v gospodarskem subjektu: |  |
| EMŠO: |  |
| Kraj in država rojstva: |  |
| Naslov stalnega prebivališča: |  |
| Naslov začasnega prebivališča: |  |
| Državljanstvo: |  |
| Moj prejšnji priimek se glasi: |  |

| Kraj in datum |  | Podpis pooblastitelja: |
| --- | --- | --- |
| , |  |  |

Navodilo:

Pooblastilo morajo izpolniti osebe pri gospodarskih subjektih, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za zastopanje gospodarskega subjekta ali odločanje ali nadzor v njem.