# Razpisna dokumentacija

Datum:

21. 3. 2025

Oznaka naročila:

JN-2016-24

Naročnik:

Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana

Predmet naročila:

Dobava in vgradnja omrežne in strežniške opreme

Vrsta postopka za oddajo javnega naročila:

Odprti postopek (na podlagi 40. člena ZJN-3)

# Povabilo k oddaji ponudbe

Osnovni podatki o javnem naročilu

Naročnik Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana vabi vse zainteresirane ponudnike k predložitvi pisne ponudbe za oddajo javnega naročila »Dobava in vgradnja omrežne in strežniške opreme«. Podrobnejši opis zahtev je določen v nadaljevanju tega dokumenta, in sicer v tehnični specifikaciji naročila.

Naročnik bo v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in nadaljnji; v nadaljevanju: ZJN-3) izvedel odprti postopek.

Ponudnike oziroma dobavitelje bo naročnik izbral na podlagi v naprej določenih pogojev in meril.

Javno naročilo se izvaja kot javno naročilo na infrastrukturnem področju.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z zahtevami in pogoji iz te dokumentacije.

Vsi stroški priprave ponudbe in ponudbene dokumentacije so stroški ponudnika.

Način in rok predložitve ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo. Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN najkasneje do dne 5. 5. 2025 do 11:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v sistemu e-JN označena s statusom »Oddano«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v sistemu e-JN spremeni, je naročniku v sistemu odprta zadnja oddana ponudba. Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Odgovornost ponudnika je, da si zagotovi vse potrebno za pravočasno elektronsko oddajo ponudbe.

V primeru morebitnih tehničnih težav pri uporabi sistema e-JN morajo ponudniki takoj obvestiti tehnično podporo sistema e-JN na telefonski številki 080 2002 ali preko elektronskega naslova ejn.podpora@gov.si. Ponudniki so odgovorni za pravočasno odpravo morebitnih tehničnih težav pri dostopu do sistema ali oddaji ponudbe, pri čemer naročnik ne nosi odgovornosti za težave, ki so nastale zaradi ponudnikove tehnične opreme, dostopa do interneta ali nepravilne uporabe sistema.

Čas in kraj odpiranja ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, dne 5. 5. 2025 ob 12:00 uri.

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, skupni ponudbeni vrednosti ter omogoči dostop do dokumentov, ki jih je ponudnik naložil v sistem e-JN.

Naročnik naproša ponudnike, da svoje ponudbe pripravijo v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter da jih posredujejo v roku in na način, kot je določeno v navodilih za pripravo ponudbe.

Zahteve za dodatna pojasnila

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko Portala javnih naročil (https://www.enarocanje.si).

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na Portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 24. 4. 2025 do 10:00 ure. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik si pridržuje pravico, da to razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Vsa pojasnila, spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije, zato jih morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbe, ne glede na to, ali je naročnik pripravil čistopis razpisne dokumentacije ali ne. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na Portalu javnih naročil. Vsa pojasnila, spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije upošteva tudi naročnik pri pregledu in presoji popolnosti ter dopustnosti ponudb.

Kakršnekoli dodatne razlage, dopolnila, podatki in/ali pojasnila, ki niso bila izdana v pisni obliki preko Portala javnih naročil, naročnika ne obvezujejo.

Vabljeni k sodelovanju!

BORZEN, d.o.o.

Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe

## Podatki o naročniku

| Naročnik: | Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o. |
| --- | --- |
| Naslov: | Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, Slovenija |
| Matična številka: | 1613383000 |
| ID št. za DDV: | SI 27799468 |
| Vložna številka in datum vpisa v sodni register | 13443800; 28. 3. 2001 |

## Kontaktni podatki

| Telefon: | +386 1 620 76 00 |
| --- | --- |
| Spletna stran: | www.borzen.si |
| Elektronski naslov: | nabava@borzen.si |

Ponudniki morajo pri predložitvi ponudbe v postopku oddaje naročila za naročilo »Dobava in vgradnja omrežne in strežniške opreme« (v nadaljevanju: naročilo) upoštevati navodila za pripravo ponudbe ter izpolnjevati predpisane pogoje in zahteve, določene v razpisni dokumentaciji.

Kot predhodni dokaz morajo ponudniki priložiti izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce/izjave (obrazec ESPD in razpisne obrazce s prilogami ter ostalimi dokazili), ki so sestavni del te razpisne dokumentacije. Enaki predhodni dokazi morajo biti predloženi za vse ponudnike/partnerje v skupini in podizvajalce, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila, v kolikor ni določeno drugače.

V kolikor ponudbo predloži posrednik ali zastopnik, mora ponudbi predložiti pisno pooblastilo izvajalca, da lahko predloži ponudbo v imenu izvajalca za navedeno javno naročilo.

VSEBINA NAVODIL ZA IZDELAVO PONUDBE

- OSNOVNI PODATKI IN SPLOŠNE ZAHTEVE NAROČNIKA

- MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE

- POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

- zahtevana vsebina ponudbene dokumentacije

# A) OSNOVNI PODATKI IN SPLOŠNE ZAHTEVE NAROČNIKA

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

- Predmet javnega naročila je dobava omrežne in strežniške opreme za potrebe naročnika, skupaj s konfiguracijo in postavitvijo (vgradnjo) opreme v okolje naročnika.

- Namen in cilj predmetnega javnega naročila je nadomestiti dotrajano naročnikovo strojno opremo, poskrbeti za skalabilnost mrežne infrastrukture in doseči optimalen izkoristek opreme, implementirane na primarni in sekundarni lokaciji ob upoštevanju dobrih praks varnostnih standardov pri načrtovanju IKT infrastrukture.

- Vsa oprema mora biti nova, originalno zapakirana, tehnično brezhibna, skladna z vsemi veljavnimi standardi in predpisi ter primerna za takojšnjo uporabo brez dodatnih prilagoditev.

- Predmet naročila je podrobneje opisan v nadaljevanju tega dokumenta, in sicer v Tehnični specifikaciji naročila, ki je priloga in sestavni del te razpisne dokumentacije ter v pogojih dobave, opredeljenih v razpisni dokumentaciji.

- Rok dobave opreme je šestdeset (60) dni od podpisa pogodbe. Rok za konfiguracijo in vgradnjo opreme je šestdeset (60) dni od dobave opreme.

- Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo.

- Naročnik si pridržuje pravico, da odstopi od realizacije nakupa pod pogoji, določenimi v ZJN-3.

- informacije o sklopih

Delitev na sklope: DA

Javno naročilo je razdeljeno na dva (2) sklopa, in sicer:

- Sklop 1: Dobava, konfiguracija in postavitev/vgradnja mrežnih stikal;

- Sklop 2: Dobava, konfiguracija in postavitev/vgradnja strežnikov.

SKLOP 1:

- Dobava mrežnih stikal istega tipa v obliki sklada (»stack«) za priklop strežniške opreme in mrežnih stikal istega tipa za priklop uporabniških naprav v poslovni mreži (PC, tiskalniki idr.);

- Implementacija in konfiguracija mrežnih stikal, na primarni in sekundarni lokaciji naročnika;

- Inštrukcije in predstavitev delovanja in upravljanja z opremo internim skrbnikom.

SKLOP 2:

- Dobava štirih (4), medsebojno enakih, »host« strežnikov v obliki samostojne namenske naprave, uporabljene za Microsoft Streched Cluster with S2D (Storage Spaces Direct);

- Dobava strežnika za arhiviranje;

- Dobava programske opreme Microsoft Windows Server 2025;

- Implementacija in konfiguracija strežnikov, na primarni in sekundarni lokaciji naročnika;

- Inštrukcije in predstavitev delovanja in upravljanja z opremo internim skrbnikom.

Ponudnik lahko odda ponudbo za en sklop ali oba sklopa. Ponudnik mora izpolnjevati pogoje za tisti sklop oziroma sklopa, za katerega oziroma katera bo oddal ponudbo.

- PRAVNA PODLAGA

- Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

- Vrsta postopka

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 40. členom ZJN-3 izvede odprti postopek.

- DOSTOP DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE IN ZAHTEVE ZA DodatnA pojasnilA

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na Portalu javnih naročil. Dostop do razpisne dokumentacije je brezplačen.

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko Portala javnih naročil. Vsa vprašanja, ki jih naročniku posredujejo ponudniki morajo biti postavljena v slovenskem jeziku.

Ponudniki lahko zahteve za dodatna pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila posredujejo naročniku preko Portala javnih naročil. Zahteve za dodatna pojasnila je treba posredovati najkasneje do 24. 4. 2025 do 10:00 ure. Naročnik bo na vse prejete zahteve odgovoril preko Portala javnih naročil. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na Portalu javnih naročil.

- Rok za prejem ponudb

Rok za prejem ponudb je do 5. 5. 2025 do 11:00 ure. Po izteku roka oddaja ponudbe ni več mogoča.

- uporabljen informacijski sistem

Za sporočanje in izmenjavo informacij v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, naročnik uporablja Portal javnih naročil (https://www.enarocanje.si) in informacijski sistem e-JN (https://ejn.gov.si).

OBLIKA PONUDBE

Ponudbena dokumentacija mora biti lastnoročno ali elektronsko podpisana s strani zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta oziroma osebe, ki je pooblaščena za podpis in oddajo ponudbe. V kolikor ponudbo podpiše oseba, ki ni zastopnik gospodarskega subjekta, mora k ponudbi priložiti pooblastilo za podpis ponudbe (na lastnem obrazcu), iz katerega je razvidno, da je na dan oddaje ponudbe ta oseba imela pooblastilo za podpis ponudbe. Pooblastilo je lahko splošno ali izdano za predmetni postopek.

Zaželeno je, da ponudniki obrazce, ki so del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, kadar ni pri posameznem pogoju oziroma za posamezni obrazec izrecno zahtevano drugače, pripravijo izvirno v elektronski obliki in jih v strojno berljivi obliki (npr. format .docx, .xlsx, .xml, .pdf) oddajo v okviru informacijskega sistema e-JN. Prav tako je zaželeno, da je celotna ponudbena dokumentacija elektronsko podpisana s kvalificiranim potrdilom za elektronski podpis, izdanim s strani ponudnika kvalificiranih storitev zaupanja, npr. SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si) ali drugega ponudnika storitev zaupanja, ki je uvrščen na zanesljivi seznam ponudnikov storitev zaupanja (angl. »EU Trusted List«). Zanesljivi seznam ponudnikov storitev zaupanja je dostopen na spletni strani eIDAS Dashboard.

Za dele ponudbene dokumentacije, ki ne bodo predložene v izvirni elektronski obliki in/ali podpisane s kvalificiranim elektronskim podpisom, si naročnik pridržuje pravico gospodarski subjekt pozvati k predložitvi originalnega izvoda dokumentacije. Ne glede na navedeno, gospodarski subjekt prevzema odgovornost za zagotavljanje avtentičnosti kopije z izvirnikom v skladu z določbami Uredbe eIDAS.

- način oddaje ponudb

Ponudniki se morajo registrirati pred začetkom priprave ponudbe v informacijskem sistemu e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe v elektronski obliki in pri uporabi informacijskega sistema ravnati skrbno in skladno z načelom dobrega gospodarja.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko uporabljenega informacijskega sistema najkasneje do roka za prejem ponudb, ki je določen v informacijskem sistemu. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena kot »Oddana«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana.

Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu spremeni, je naročniku dostopna spremenjena ponudba.

- Javno odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo v okviru informacijskega sistema e-JN. Odpiranje ponudb se izvede elektronsko dne 5. 5. 2025 ob 12:00 uri.

- STROŠKI PRIPRAVE PONUDBE IN RAVNANJA NAROČNIKA V PRIMERU POMANJKANJA ZAGOTOVLJENIH SREDSTEV

Ponudniki prevzemajo vse stroške priprave in oddaje ponudbe, vključno s stroški finančnih zavarovanj in drugimi morebitnimi stroški, ki bi jim nastali v postopku izvedbe javnega razpisa. Ponudnik z oddajo ponudbe pristajajo na način izvedbe javnega naročila, kot je opredeljen v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in v splošnih pogojih uporabe informacijskega sistema e-JN.

Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli razveljavi postopek javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene pogodbe v primeru, da v času predvidenega podpisa pogodbe ne bo imel zagotovljenih sredstev za realizacijo celotnega ali dela predmeta javnega naročila ali če pri naročniku nastopijo druge okoliščine, ki onemogočajo sklenitev pogodbe. Ponudniki ponudbo podajajo z zavedanjem, da v nobenem izmed predvidenih primerov ne bodo upravičeni do povračila stroškov priprave ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj in/ali morebitne neposredne ali posredne škode, ki bi jim lahko nastala zaradi zavrnitve podpisa pogodbe s strani naročnika.

- JEZIK PONUDBE IN VALUTA

Ponudba mora biti v celoti izdelana v slovenskem jeziku in vrednosti izkazane v evrih. Certifikate, tehnično dokumentacijo (npr. navodila in podobno dokumentacijo), potrdila in/ali druga dokazila lahko ponudnik razen v slovenskem jeziku priloži tudi v angleškem jeziku. Če bo naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb menil, da je dokazilo, ki ne bo predloženo v slovenskem jeziku, potrebno uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval od ponudnika in mu določil ustrezen rok. Stroške prevoda bo nosil ponudnik. V primeru, da ponudnik naročniku v zahtevanem roku ne bo dostavil slovenskega prevoda, bo naročnik tako ponudbo v skladu z petim odstavkom 89. člena ZJN-3 izločil iz ocenjevanja.

- PREDLOŽITEV OBRAZCEV IN DOKAZIL

Naročnik od ponudnikov zahteva, da predložijo obrazec ESPD, ki vključuje lastno izjavo, kot predhodni dokaz, da določen gospodarski subjekt:

- ni v enem od položajev iz 75. člena ZJN-3, zaradi katerega so ali bi lahko bili gospodarski subjekti izključeni iz sodelovanja v postopku javnega naročanja,

- izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, določene s to razpisno dokumentacijo in v skladu s 76. členom ZJN-3,

- hkrati zagotavlja druge ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik.

Obrazec ESPD se predloži za dokazovanje tistih pogojev in zahtev, pri katerih je to izrecno navedeno v točki C) POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI. Če se zahteva predložitev formalnega dokazila, se lahko predloži fotokopija zahtevanega dokazila, vendar ima naročnik pravico, da zahteva izvirnik. Obrazec ESPD namreč vsebuje tudi uradno izjavo gospodarskega subjekta, da bo na zahtevo naročnika in brez odlašanja predložil vsa dokazila, potrebna za dokazovanje izjav, danih v ESPD.

Kadar ponudbo oddaja skupina ponudnikov, se za vsakega od sodelujočih ponudnikov v skupini predloži ločen ESPD. Pri ponudbi s podizvajalci se ločen ESPD predloži za vsakega podizvajalca.

Ponudnik, ki v postopku oddaje javnega naročila nastopa samostojno, vendar uporablja zmogljivosti enega ali več drugih subjektov, predloži tudi ločen ESPD, ki navaja ustrezne informacije za vsakega od subjektov, katerih zmogljivosti uporablja.

V primeru, če država, v kateri ima kandidat/ponudnik svoj sedež, ne izdaja kakšnega izmed zahtevanih dokumentov, lahko kandidat predloži zapriseženo lastno izjavo, s katero potrdi izpolnjevanje postavljenega pogoja ali obrazec ESPD.

PRIDOBIVANJE IN PREVERBA DOKAZIL S STRANI NAROČNIKA

Ponudnik ni dolžan predložiti dokazil in drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila in druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli države članice, kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij ipd. Ponudnik prav tako ni dolžan predložiti dokazil, če naročnik že ima te dokumente zaradi prejšnjega oddanega javnega naročila ali sklenjene pogodbe in so ti dokumenti še vedno veljavni oziroma izkazujejo navedbe v obrazcu ESPD.

Naročnik lahko namesto v uradnih evidencah in registrih posamezne podatke preveri tudi v informacijskem sistemu e-JN, in sicer znotraj zbirke podatkov e-Dosje.

- Predložitev skupne ponudbe več partnerjev

Skupina gospodarskih subjektov lahko odda skupno (partnersko) ponudbo. V takšnem primeru mora skupina v ponudbi predložiti pogodbo o skupni izvedbi predmeta javnega razpisa (Partnerska pogodba; pripravljena na lastnem obrazcu) in OBR-Podatki o partnerjih, v katerih mora biti opredeljen:

- vodilni partner, ki je pooblaščen za podpis skupne ponudbe ter ostali partnerji ter njihovi deleži pri izvedbi posla,

- način obračunavanja in plačevanja izstavljenih računov,

- da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno.

Pogodba mora biti podpisana s strani vsakega partnerja.

V nadaljevanju teh navodil je določeno, ali mora v primeru skupne ponudbe posamezen pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev ali pa morajo pogoj izpolnjevati vsi partnerji skupaj. V primeru, kadar je za posamezni pogoj zahtevano, da le-tega izpolnjuje vsak izmed partnerjev, pogoj pa npr. z izjavo izkazuje vodilni partner, naročnik šteje, da je vodilni partner pooblaščen za podajo izjave ali potrditev in soglašanje z zahtevami naročnika v imenu vsakega od partnerjev. Naročnik si pridržuje pravico v primeru dvoma zahtevati predložitev takšnega pooblastila ali zahtevati od posameznega partnerja predložitev ustrezne druge izjave ali dokazila.

- Predložitev ponudbe s podizvajalci

Skladno z določili ZJN-3 je podizvajalec gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim naročnik po ZJN-3 sklene pogodbo, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v prijavi oziroma ponudbi:

- navesti vse podizvajalce, njihove kontaktne podatke, zakonite zastopnike ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje na obrazcu OBR-Podatki o podizvajalcu,

- predložiti obrazce ESPD za vsakega od podizvajalcev,

- v kolikor podizvajalec zahteva neposredna plačila, predložiti obrazec OBR-Izjava podizvajalca ter OBR-Udeležba in izjava po 35. členu ZIntPK.

Roki plačil glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem, če ti zahtevajo neposredna plačila, so enaki.

- Variantne ponudbe

Naročnik ne dopušča predložitve variantne ponudbe. Ponudba, ki bo vsebovala variantno ponudbo, bo iz postopka javnega naročila izločena kot nedopustna.

- ZAVRNITEV PONUDBE OZIROMA IZKLJUČITEV IZ POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA TER SPREMEMBE, DOPOLNITVE, POPRAVILA IN POJASNILA PONUDBE PO IZTEKU ROKA ZA PREJEM PONUDB

Ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev, in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, ter ponudba hkrati izpolnjuje tudi druge zahteve iz 29. točke 2. člena ZJN-3, je dopustna ponudba. Nedopustno ponudbo naročnik zavrne oziroma izloči iz postopka oddaje javnega naročila.

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti ponudniki, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da ponudniki v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načelom enake obravnave in transparentnosti. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, mora naročnik takšno ponudbo zavrniti oziroma izključiti iz postopka oddaje javnega naročila. Očitne ali nebistvene napake naročnik lahko spregleda.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3, in tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Ne glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije.

Ne glede na prejšnji odstavek lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

Če ponudnik soglasja k popravkom ne bo dal, bo naročnik njegovo ponudbo zavrnil oziroma izključil iz postopka oddaje javnega naročila.

Za komunikacijo s ponudnikom po oddaji ponudbe (vključno s komunikacijo, vezano na dopolnjevanje/pojasnjevanje ponudb) se bodo uporabljala elektronska komunikacijska sredstva. Morebitni pozivi in sporočila bodo ponudnikom poslani preko sistema e-JN, v kolikor to ne bo mogoče, pa neposredno na elektronski naslov, ki bo naveden v informacijskem sistemu e-JN ob oddaji ponudbe. Ponudniki morajo sami poskrbeti, da redno spremljajo morebitna sporočila v sistemu e-JN ter da je na omenjenem elektronskem naslovu dostava elektronskih sporočil omogočena.

PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO

Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o oddaji javnega naročila, bo imel za posledico njegovo zavrnitev oziroma izločitev iz postopka oddaje javnega naročila. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve strokovne komisije naročnika. V času izvajanja postopka oddaje javnega naročila naročnik in sodelujoči v postopku oddaje javnega naročila ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila priznanje sposobnosti oziroma izbor določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, ponudnik ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi otežili razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

- VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba mora biti veljavna še vsaj (6) mesecev od datuma za prejem ponudb. Ponudba, ki bo veljala manj časa, bo izločena.

V izjemnih okoliščinah naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Naročnik ne bo dovolil, da ponudniki hkrati s podaljšanjem veljavnosti ponudbe le-to tudi drugače spreminjajo, razen v skladu z določili iz 89. člena ZJN-3.

PONUDBENA CENA IN PLAČILNI POGOJI

Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih (EUR) brez DDV. Cena mora vključevati vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli drugi stroški, povezani s predmetom javnega naročila. V kolikor ponudnik ponuja popust, ga mora vključiti v ponudbeno ceno.

Cene je potrebno izdelati tako, da so v ceni upoštevani vsi stroški dela, organizacije in vsa potrebna delovna sredstva in amortizacija, ki so potrebni za uspešno izvedbo storitve, vključno z morebitnimi potnimi stroški za prihod na lokacijo naročnika in stroški, povezanimi z inštrukcijami oziroma predstavitvijo delovanja in upravljanja z opremo internim skrbnikom na strani naročnika.

Naročnik bo svoje obveznosti poravnaval na podlagi izstavljenega računa ali e-računa, ki ga bo izvajalec izdal za opravljene storitve.

Naročnik bo obveznosti poravnal v roku trideset (30) dni po prejemu računa. V kolikor naročnik račun za opravljene storitve delno zavrne, je v enakem roku dolžan poravnati nesporni del računa.

NEOBIČAJNO NIZKA PONUDBA

Če bo naročnik menil, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo naročnik preveril, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi.

Preden naročnik izloči neobičajno nizko ponudbo, mora od ponudnika v skladu s 86. členom ZJN-3 pisno zahtevati podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb. Naročnik bo ocenil pojasnila tako, da se bo posvetoval s ponudnikom.

Če bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, ker ni skladna z veljavnimi obveznostmi iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3, jo bo naročnik zavrnil.

- FINANČNA ZAVAROVANJA

Za oba sklopa se zahteva bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijski dobi. Pri ponudbi s podizvajalci zahtevano finančno zavarovanje predloži glavni izvajalec, pri skupni ponudbi pa lahko finančno zavarovanje zagotovi kateri koli od partnerjev.

- Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik mora v roku deset (10) delovnih dni po sklenitvi pogodbe naročniku dostaviti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini deset odstotkov (10 %) pogodbene vrednosti z DDV za posamezni sklop oziroma oba sklopa skupaj, v kolikor se izbranemu ponudniku oddata oba sklopa. Uporabi se oblika garancije, ki je navedena na obrazcu OBR-Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki se nahaja v nadaljevanju tega dokumenta. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti izdana bodisi s strani banke v državi naročnika ali zavarovalnice v državi naročnika. Izbrani ponudnik mora zagotoviti, da je garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti veljavna še najmanj trideset (30) dni po izteku obdobja, za katerega se sklepa pogodba.

Finančno zavarovanje lahko v delu, ki se nanaša na dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, naročnik izpolni in unovči do poteka veljavnosti pogodbe, do višine deset odstotkov (10 %) od skupne pogodbene vrednosti z DDV, če:

- dobavitelj ne prične izpolnjevati svojih pogodbenih obveznosti v roku in v skladu s pogodbenimi določili,

- dobavitelj preneha izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu s pogodbenimi določili,

- dobavitelj svojih obveznosti ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kakovosti, obsegu ali rokih (tj. razlog neizpolnitve, nepravočasne izpolnitve ali nepravilne izpolnitve),

- dobavitelj odstopi od pogodbe brez utemeljenega razloga, ki bi izviral iz sfere naročnika,

- naročnik odstopi od pogodbe iz utemeljenega razloga, ki izvira iz sfere dobavitelja,

- dobavitelj naročniku ali tretjim osebam pri izvajanju storitev povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika,

- dobavitelj naročniku poda zavajajoče ali lažne izjave, podatke oziroma dokumente,

- dobavitelj naročniku skladno z njegovim pozivom ne izroči novega oziroma spremenjenega finančnega zavarovanja, ki bi bilo potrebno zaradi spremembe trajanja pogodbe ali povečanja pogodbene vrednosti.

V kolikor izbrani ponudnik garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne izroči naročniku v predpisanem roku, lahko naročnik odstopi od pogodbe.

- Garancija za odpravo napak v garancijski dobi

Izbrani ponudnik je dolžan najpozneje ob izdaji in podpisu prevzemnega zapisnika naročniku izročiti garancijo za odpravo napak, in sicer v višini pet odstotkov (5 %) pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo pet (5) let oziroma do izteka garancijskega obdobja. Uporabi se oblika garancije, ki je navedena na obrazcu OBR-Garancija za odpravo napak v garancijski dobi, ki se nahaja v nadaljevanju tega dokumenta. Garancija za odpravo napak mora biti izdana bodisi s strani banke v državi naročnika ali zavarovalnice v državi naročnika.

Finančno zavarovanje lahko v delu, ki se nanaša na odpravo napak v garancijskem roku, naročnik izpolni in unovči do poteka zadnjega od garancijskih rokov za dobavljeno opremo po pogodbi, do višine pet odstotkov (5 %) od skupne pogodbene vrednosti z DDV, če:

- dobavitelj v garancijskem obdobju ne odpravi v celoti, ustrezno in v določenih rokih vseh notificiranih napak,

- izvedeni predmet naročila nima lastnosti, značilnosti, kakovosti ali certifikacij, h katerim se je zavezal ponudnik oziroma dobavitelj, ali ki bi jih moral imeti skladno s svojo naravo,

- dobavitelj naročniku skladno z njegovim pozivom ne izroči novega oziroma spremenjenega finančnega zavarovanja, ki bi bilo potrebno zaradi povečanja pogodbene vrednosti.

- TEMELJNE OBVEZNOSTI PONUDNIKA IN OBVEZNOST PREDLOŽITVE PODATKOV PRED SKLENITVIJO POGODBE

Ponudnik se v postopku oddaje javnega naročila strinja, da:

- bo izvajal javno naročilo strokovno in kakovostno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasij), tehničnimi navodili, priporočili in normativi, če bo izbran za izvedbo javnega naročila;

- bo javno naročilo izvajal s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom, če bo izbran za izvedbo javnega naročila;

- se v celoti strinja in sprejema pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, brez kakršnihkoli omejitev;

- je ob izdelavi ponudbe pregledal celotno razpisno dokumentacijo;

- je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;

- ne bo imel do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka iz naslova stroškov priprave ponudbe, če ne bo izbran za izvedbo predmetnega javnega naročila;

- je ob pripravi ponudbe upošteval vse obveznosti do svojih podizvajalcev;

- je v ponudbi podal samo resnične oziroma verodostojne izjave.

Pred sklenitvijo pogodbe mora izbrani ponudnik, v kolikor podatkov ni predložil že v fazi oddaje ponudbe, na naročnikov poziv v osmih (8) dneh od prejema poziva posredovati naslednje podatke:

- o svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe,

- da niso podane okoliščine, za katere veljajo omejitve poslovanja z naročnikom oziroma da fizične ter pravne osebe, navedene v prvi in drugi alineji te točke, niso povezane s funkcionarji pri naročniku oziroma z družinskimi člani funkcionarjev na način, določen v prvem odstavku 35. člena ZIntPK.

- ODDAJA JAVNEGA NAROČILA

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik slednjo objavil na Portalu javnih naročil. Naročnik o vseh odločitvah obvesti ponudnike in kandidate na način, da odločitev objavi na Portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo.

- USTAVITEV POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA, ZAVRNITEV VSEH PONUDB, ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik lahko kadar koli pred potekom roka za oddajo ponudb ustavi postopek javnega naročanja. Navedeno odločitev bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil.

Naročnik lahko na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če bo naročnik zavrnil vse ponudbe, bo o razlogih za takšno odločitev, in o tem, ali bo začel nov postopek, takoj obvestil ponudnike. Naročnik bo odločitev o zavrnitvi vseh ponudb objavil na Portalu javnih naročil. Kadar naročnik zavrne vse ponudbe, lahko izvede za isti predmet nov postopek javnega naročanja le, če so se bistveno spremenile okoliščine, zaradi katerih je zavrnil vse ponudbe.

Po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali če se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. V primeru, da bo naročnik odstopil od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe o izvedbi javnega naročila, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pa bo obvestil ponudnike.

Naročnik o vseh odločitvah iz te točke razpisne dokumentacije obvesti ponudnike tako, da podpisano odločitev objavi na Portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil. Naročnik bo v vseh odločitvah iz te točke razpisne dokumentacije navedel tudi pravni pouk glede uveljavljanja pravnega varstva.

Naročnik v nobenem primeru ne bo ponudnikom povrnil stroškov v zvezi s pripravo ponudbe ali kakršnihkoli drugih stroškov, ki bodo ponudnikom nastali zaradi sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila.

POGODBA

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev, bil izbran za izvedbo enega ali obeh sklopov in podobno.

S podpisom obrazca ESPD ponudnik potrdi, da sprejema vsebino vzorca pogodbe.

Pogodbo podpišeta odgovorni osebi naročnika in izbranega ponudnika.

ZAUPNOST PODATKOV

Ponudniki morajo vse dokumente v ponudbi, za katere menijo, da predstavljajo poslovno skrivnost, označiti z oznako »POSLOVNA SKRIVNOST« ali »ZAUPNO«. Ob tem naročnik opozarja ponudnika, da med zaupne dokumente ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so v skladu z določbo drugega odstavka 35. člena ZJN-3 javni. V kolikor bo ponudnik podatke, ki so na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 javni, označil kot poslovno skrivnost, bo naročnik oznako »POSLOVNA SKRIVNOST« ali »ZAUPNO« glede takšnih podatkov umaknil sam.

Dokumenti, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne ali kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene postopka oddaje javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek.

Naročnik bo obravnaval kot poslovno skrivnost tiste dokumente oziroma podatke v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo upravičeno označeni s klavzulo »POSLOVNA SKRIVNOST« ali »ZAUPNO«, in ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je navedeno, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi sodijo pod zaupne podatke, poslovno skrivnost ali varstvo osebnih podatkov.

- Pravno varstvo v postopku ODDAJE javnega naročanja

Pravno varstvo ponudnika, naročnika in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega javnega naročila se ureja v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanje (Uradni list RS, št. 43/11 in nadaljnji; v nadaljevanju: ZPVPJN).

Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, ter zagovornik javnega interesa.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz tretjega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v desetih (10) delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih (10) delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za oddajo ponudb..

Zahtevek za revizijo se vroči neposredno prek portala e-Revizija.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti oziroma navesti:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,

- ime naročnika,

- oznako javnega naročila,

- predmet javnega naročila,

- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,

- potrdilo o vplačilu takse v višini 4.000,00 EUR na račun SI56 0110 0100 0358 802 (sklic 16110-7111290-XXXXXXLL, pri čemer oznaka XXXXXX pomeni št. javnega naročila, oznaka LL pa pomeni označbo leta).

# B) MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA

Merilo za vsak posamezni sklop je ekonomsko najugodnejša ponudba, določena na podlagi najnižje skupne ponudbene cene v EUR brez DDV.

| Skupna ponujena cena v EUR brez DDV za posamezen sklop (100 točk) | Vsaka ponudba, oddana za posamezen sklop prejme število točk, ki ustreza izračunu po naslednji formuli: najnižja skupna ponujena cena brez DDV.ponudnikova skupna ponujena cena brez DDV∙100 točk Pri tem velja, da je »najnižja skupna ponujena cena brez DDV« tista cena, ki je bila najnižja ponujena cena brez DDV v okviru posameznega sklopa in izhaja iz dopustne ponudbe. Ponudnik mora izpolniti in ponuditi vse postavke v predračunu za sklop, za katerega oddaja ponudbo. V kolikor ponudnik ne vpiše posamezne cene ali uporabi znak »/« ali »-« ali podobno, se šteje, da postavke ne ponuja, v posledici česar bo naročnik njegovo ponudbo zavrnil kot nedopustno. V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, še šteje, da ponuja postavko brezplačno. Cene se vpišejo na dve decimalni mesti natančno. V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3. Ponujena cena brez DDV mora zajemati vse morebitne popuste in stroške (dobave blaga, špediterske, prevozne, carinske ipd. ter vse morebitne druge stroške), vključno s stroškom konfiguracije in postavitve (vgradnje) opreme v okolje naročnika. Dokazilo: Izpolnjen in podpisan obrazec OBR-Ponudbeni predračun (Sklop 1, Sklop 2). |
| --- | --- |

Ekonomsko najugodnejša ponudba je ponudba, ki prejme najvišje število točk na podlagi izračuna po formuli iz zgornje razpredelnice. Najvišje možno število točk je 100.

V primeru, da bo več dopustnih ponudb prejelo enako najvišje skupno število točk, zaokroženo na dve decimalni mesti natančno, bo naročnik izbral ponudnika, ki bo ponudil najnižjo ceno v EUR brez DDV, zaokroženo na dve decimalni mesti natančno. V kolikor bo tudi skupna ponujena cena v obeh ponudbah enaka, bo naročnik izbral tisto ponudbo, ki bo prispela prej. Če sta dve ali več ponudb še vedno enakovredni, bo izbranega ponudnika določil žreb.

# C) POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki in jih morajo dokazati s predložitvijo dokumentov, kot je navedeno v nadaljevanju.

| I. Splošne zahteve |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | Ponudnik mora pripraviti ponudbo v skladu s pogoji iz te razpisne dokumentacije. Dokazilo: Izpolnjeni obrazci iz te razpisne dokumentacije in priložena zahtevana dokazila. |
| 2. |  | Podatki o ponudniku in predstavnikih ponudnika: Ponudnik mora navesti vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem. Opomba: V kolikor ponudbo oddaja skupina ponudnikov, se obrazec izpolni za vsakega člana skupine posebej. V kolikor se odda ponudbo s podizvajalci, obrazec izpolni tudi vsak podizvajalec. Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD (Del II: Informacije glede gospodarskega subjekta, A: Informacije o gospodarskem subjektu in B: Informacije o predstavnikih gospodarskega subjekta) in obrazec OBR-Podatki o ponudniku. |
| II. Razlogi za izključitev |  |  |
| 1. |  | Ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, je bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča. Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD (Del III: razlogi za izključitev, A: Razlogi povezani s kazenskimi obsodbami in Del II: Informacije glede gospodarskega subjekta; B: Informacije o predstavnikih gospodarskega subjekta). V kolikor je odgovor v tem primeru DA, in ponudnik uveljavlja popravni mehanizem, v polje »Opišite jih« napiše kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Opozorilo: V ESPD je potrebno v Delu II: Informacije glede gospodarskega subjekta; B: Informacije o predstavnikih gospodarskega subjekta za vsako osebo, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, navesti EMŠO, saj brez tega podatka naročnik izključitvenega razloga za te osebe ne bo mogel preveriti v uradnih evidencah. |
| 2. |  | Ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan poteka roka za oddajo ponudbe ali prijave znaša 50,00 EUR ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan poteka roka za oddajo ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe ali prijave. Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD (Del III: razlogi za izključitev, B: Razlogi povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost). |
| 3. |  | Ponudnik je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja. Opomba: Izključitveni razlog ne sme biti podan pri ponudniku, članu skupine (partnerju) v skupnem nastopu, podizvajalcu in subjektu, katerega zmogljivosti ponudnik uporablja. Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD (Del III: razlogi za izključitev, D: Nacionalni razlogi za izključitev). |
| 4. |  | Ponudniku je v zadnjih treh (3) letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Opomba: Izključitveni razlog ne sme biti podan pri ponudniku, članu skupine (partnerju) v skupnem nastopu, podizvajalcu in subjektu, katerega zmogljivosti ponudnik uporablja. Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD (Del III: razlogi za izključitev, D: Nacionalni razlogi za izključitev). V kolikor je odgovor v tem primeru DA, in ponudnik uveljavlja popravni mehanizem, v polje »Opišite jih« napiše kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. |
| 5. |  | Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročila ponudnika izključil tudi v naslednjih primerih: - v kolikor je gospodarski subjekt kršil svoje obveznosti na področju delovnega prava, - v kolikor je gospodarski subjekt v stečaju ali v položaju, podobnem stečaju, v postopku zaradi insolventnosti ali postopku likvidacije, ima gospodarski subjekt dogovor z upniki, če sredstva gospodarskega subjekta upravlja stečajni upravitelj ali sodišče, - v kolikor so poslovne dejavnosti začasno ustavljene, - v kolikor je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, - v kolikor je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovore z namenom izkrivljanja konkurence, - v kolikor je gospodarskemu subjektu znano nasprotje interesov zaradi njegovega sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila, - v kolikor je gospodarski subjekt neposredno ali posredno sodeloval pri pripravi postopka oddaje javnega naročila, - v primeru napačnega prikazovanja, prikrivanja informacij, nezmožnosti predložitve zahtevane dokumentacije in pridobivanja zaupanih informacij v tem postopku. Opomba: Izključitveni razlog ne sme biti podan pri ponudniku, članu skupine (partnerju) v skupnem nastopu in podizvajalcu. Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD (Del III: razlogi za izključitev, C: Razlogi povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil). V kolikor je odgovor v tem primeru DA, in ponudnik uveljavlja popravni mehanizem, v polje »Opišite jih« napiše kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. |
| Opomba: Naročnik lahko namesto v uradnih evidencah in registrih posamezne podatke, navedene v zgornjih točkah preveri tudi v informacijskem sistemu e-JN (e-Dosje). Ponudnik s podpisom obrazca ESPD dovoljuje naročniku, da v informacijskem sistemu e-JN preverja podatke o ponudniku. |  |  |
| III. Ustreznost ponudnika za opravljanje poklicne dejavnosti |  |  |
| 1. |  | Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU. # Opomba: V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci pa mora izpolnjevati ta pogoj vsak izmed podizvajalcev. Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD (Del IV: Pogoji za sodelovanje, A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni register; gospodarski subjekt mora izpolnjevati pogoj za svoj del posla). Naročnik si pridržuje pravico, da preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikovih izjav v obrazcu ESPD. V ta namen mora obrazec ESPD vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od gospodarskega subjekta zahteval predložitev dokazil. |
| IV. Ekonomski in finančni položaj ponudnika |  |  |
| 1. | Ponudnik mora imeti na dan izdaje bonitetnega obrazca in za zadnje poslovno leto bonitetno oceno po pravilih Basel II oziroma S.BON AJPES vsaj SB6. Ponudnik iz tujine mora imeti bonitetno oceno institucije, primerljive AJPES-u, ki vodi bonitetne ocene po pravilih Basel II. Opomba: Pogoj mora izpolniti ponudnik, v primeru skupne ponudbe, pa tudi vsi ponudniki v skupini, oziroma v primeru nastopa s podizvajalci, tudi vsi prijavljeni podizvajalci. Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD (Del IV: Pogoji za sodelovanje, B: Ekonomski in finančni položaj, Druge ekonomske ali finančne zahteve) in obrazec S.BON-1, ki ne sme biti starejši od tridesetih (30) dni pred dnevom oddaje ponudbe za predmetno javno naročilo. Obrazec S.BON-1 se priloži v originalu ali kopiji. |  |
| 2. | Ponudnik v zadnjih šestih (6) mesecih pred oddajo ponudbe za predmetno naročilo ni imel blokiranih poslovnih računov, na vseh poslovnih računih pri vseh poslovnih bankah, pri katerih ima odprte poslovne račune. Opomba: Pogoj mora izpolniti ponudnik, v primeru skupne ponudbe pa tudi vsi ponudniki v skupini oziroma v primeru nastopa s podizvajalci tudi vsi prijavljeni podizvajalci. Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD (Del IV: Pogoji za sodelovanje, B: Ekonomski in finančni položaj, Druge ekonomske ali finančne zahteve). Naročnik si pridržuje pravico, da preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikovih izjav. |  |
| V. Tehnična in strokovna sposobnost ponudnika |  |  |
| 1. | Reference Sklop 1: Dobava mrežnih stikal Ponudnik mora izkazati, da je v obdobju zadnjih treh (3) let pred rokom za oddajo ponudb uspešno izvedel dobavo mrežnih stikal za vsaj tri (3) različne naročnike, pri čemer znaša skupna vrednost teh dobav najmanj 100.000,00 EUR brez DDV, pri čemer posamezna dobava ne sme biti nižja od 30.000,00 EUR brez DDV. Ponudnik ne more biti referenčni naročnik sam sebi ali svojim partnerjem ali podizvajalcem. # Opomba: Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru skupne ponudbe zadostuje, da ta pogoj izpolnijo vsi partnerji skupaj (kateri koli subjekt iz takšnega nastopa lahko prispeva svojo referenco, ki ustreza zgornjim zahtevam). V primeru ponudbe s podizvajalci zadostuje, da ta pogoj izpolnijo glavni ponudnik in podizvajalci skupaj (kateri koli subjekt iz takšnega nastopa lahko prispeva svojo referenco, ki ustreza zgornjim zahtevam). # Dokazilo: # Izpolnjen in potrjen obrazec OBR-Reference s strani referenčnih naročnikov ponudnika. Naročnik si pridržuje pravico, da predložene reference dodatno preveri bodisi pri ponudniku bodisi pri referenčnem naročniku. |  |
| 2. | Reference Sklop 2: Dobava strežnikov Ponudnik mora izkazati, da je v obdobju zadnjih treh (3) let pred rokom za oddajo ponudb uspešno izvedel dobavo strežniškega sistema z uporabo tehnologije Microsoft Hyper-V ali Storage Spaces Direct za vsaj tri (3) različne naročnike, pri čemer znaša skupna vrednost teh dobav najmanj 400.000,00 EUR brez DDV, pri čemer posamezna dobava ne sme biti nižja od 100.000,00 EUR brez DDV. Ponudnik ne more biti referenčni naročnik sam sebi ali svojim partnerjem ali podizvajalcem. # Opomba: Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru skupne ponudbe zadostuje, da ta pogoj izpolnijo vsi partnerji skupaj (kateri koli subjekt iz takšnega nastopa lahko prispeva svojo referenco, ki ustreza zgornjim zahtevam). V primeru ponudbe s podizvajalci zadostuje, da ta pogoj izpolnijo glavni ponudnik in podizvajalci skupaj (kateri koli subjekt iz takšnega nastopa lahko prispeva svojo referenco, ki ustreza zgornjim zahtevam). # Dokazilo: # Izpolnjen in potrjen obrazec OBR-Reference s strani referenčnih naročnikov ponudnika. Naročnik si pridržuje pravico, da predložene reference dodatno preveri bodisi pri ponudniku bodisi pri referenčnem naročniku. |  |
| 3. | Kadrovska usposobljenost Sklop 1: Dobava mrežnih stikal Ponudnik mora storitve izvesti z vsaj dvema (2) certificiranima in usposobljenima strokovnjakoma za delo s stikali izvajalca obstoječe opreme, z aktivnim znanjem slovenskega jezika in ustreznih tehničnim certifikatom, kot je npr. certifikat CCNP Enterprise ali enakovredni certifikat. Opomba: Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru skupne ponudbe zadostuje, da ta pogoj izpolni eden izmed partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci lahko ta pogoj izpolni podizvajalec. # Dokazilo: Izpolnjen in potrjen obrazec OBR-Kadri s priloženimi dokazili (kopije certifikatov idr.). |  |
| 4. | Kadrovska usposobljenost Sklop 2: Dobava strežnikov Ponudnik mora storitve izvesti z vsaj dvema (2) certificiranima in usposobljenima strokovnjakoma za delo s strežniki in diskovnimi sistemi proizvajalca obstoječe naročnikove opreme, z aktivnim znanjem slovenskega jezika in ustreznih tehničnim certifikatom, kot je npr. certifikat ASE Compute Solutions 2024 ali ASE Storage Solutions 2024 ali enakovredni certifikat. Opomba: Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru skupne ponudbe zadostuje, da ta pogoj izpolni eden izmed partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci lahko ta pogoj izpolni podizvajalec. # Dokazilo: # Izpolnjen in potrjen obrazec OBR-Kadri s priloženimi dokazili (kopije certifikatov idr.). |  |
| 5. | Partnerski status Sklop 2: Dobava strežnikov Ponudnik mora imeti in izkazati uradni partnerski status (za aktualno fiskalno leto principala) pri principalu za obstoječo in ponujeno opremo, in sicer vsaj specializacija za naslednja področja: HPE Certified Hybrid Cloud Silver, HPE Certified Aruba Networking Silver in HPE Certified Services Silver ter vsaj naslednje kompetence: HPE Compute in HPE Storage and Data Services. Dokazilo: Ponudnik dokaže izpolnjevanje pogoja z ustreznim potrdilom, izjavo ali dokazilom zakonitega zastopnika principala na območju, iz katerega prihaja. |  |
| VI. Druge zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik |  |  |
| 1. | Šteje se, da se ponudnik z oddajo ponudbe strinja z vsebino pogodbe ter z objavo obojestransko podpisane pogodbe na Portalu javnih naročil, skladno s Pravilnikom o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (Uradni list RS, št. 5/15 in nadaljnji). Dokazilo: Oddana ponudba. |  |
| 2. | Na podlagi šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji; v nadaljevanju: ZIntPK) je naročnik pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000,00 EUR brez DDV od ponudnika zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj dolžan pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe. Ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, za katere veljajo omejitve po ZIntPK in s katerimi naročnik, na podlagi prvega odstavka 35. člena ZIntPK ne sme poslovati. Dokazilo: - OBR-Udeležba in izjava (obrazec izpolnijo ponudnik, partner in podizvajalec, ki zahteva neposredna plačila). |  |
| VII. Skupna ponudba - konzorcij |  |  |
| 1. | # Ponudnik, ki nastopa v skupini gospodarskih subjektov (tj. vodilni partner), sprejema splošne zahteve naročnika za predložitev skupne ponudbe več partnerjev, navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in je pooblaščen za podpis skupne ponudbe s strani partnerjev ter podajo zavezujočih izjav o soglašanju in strinjanju z naročnikovimi zahtevami iz te dokumentacije. # Opomba: Pogoj mora izpolniti ponudnik (vodilni partner). Dokazilo: # Vodilni partner izpolnjevanje pogoja izkaže s predložitvijo izpolnjenega obrazca OBR-Podatki o partnerjih in pogodbe o skupni izvedbi predmeta javnega razpisa (npr. Partnerska pogodba, ki je pripravljena na lastnem obrazcu). |  |
| VIII. Ponudba s podizvajalci |  |  |
| 1. | Ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, sprejema splošne zahteve naročnika za predložitev ponudbe s podizvajalci, navedene v tej razpisni dokumentaciji. # Opomba: Pogoj mora izpolniti ponudnik. # Dokazilo: # Ponudnik izpolnjevanje zahteve izkaže s predložitvijo izpolnjenega obrazca OBR-Podatki o podizvajalcih ter v primeru, da podizvajalec zahteva neposredna plačila tudi obrazec OBR-Izjava podizvajalca. |  |
| IX. Finančna zavarovanja |  |  |
| 1. | - Naročnik zahteva predložitev naslednjih finančnih zavarovanj: Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in Garancija za odpravo napak v garancijski dobi. - Izbrani ponudnik mora v roku deset (10) delovnih dni po sklenitvi pogodbe dostaviti naročniku izpolnjeno in potrjeno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini deset odstotkov (10 %) pogodbene vrednosti z DDV. - Izbrani ponudnik mora najpozneje ob izdaji in podpisu prevzemnega zapisnika naročniku izročiti tudi garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, in sicer v višini pet odstotkov (5 %) pogodbene vrednosti z DDV. - Opomba: Pri ponudbi s podizvajalci zahtevano zavarovanje predloži glavni izvajalec, pri skupni ponudbi pa lahko zavarovanje zagotovi kateri koli od partnerjev. - Dokazilo: - Izpolnjen in podpisan obrazec OBR-Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in OBR-Garancija za odpravo napak v garancijski dobi. |  |

# D) ZAHTEVANA VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Ponudniki morajo v sklopu oddaje ponudbe predložiti naslednje dokumente:

- Pooblastilo za podpis in oddajo ponudbe, v primeru, da je kvalificirano digitalno potrdilo, s katerim ponudnik podpiše ponudbo izdano na ime osebe, ki ni zakoniti zastopnik ponudnika (lastni obrazec)

- Obrazec ESPD (ponudnik, partner, podizvajalec)

- OBR-Ponudbeni predračun (z navedenimi prilogami: dokumentacija proizvajalca, iz katere so razvidne tehnične značilnosti in funkcionalnosti ponujene opreme ter garancijski pogoji; velja za oba sklopa)

- OBR-Udeležba in izjava (ponudnik, partner, podizvajalec, ki zahteva neposredna plačila)

- OBR-Podatki o ponudniku

- OBR-Podatki o partnerjih (v primeru, da ponudnik nastopa s partnerjem/i)

- OBR-Podatki o podizvajalcih (v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem/i)

Partnerska pogodba, v primeru, da ponudnik nastopa s partnerjem (na lastnem obrazcu)

OBR-Izjava podizvajalca, v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredna plačila

Dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede bonitetne ocene (obrazec S.BON-1 ali ustrezen obrazec z bonitetno oceno, izdano s strani druge bonitetne agencije)

Ustrezno dokazilo o uradnem partnerskem statusu pri principalu (velja za Sklop 2)

OBR-Reference

OBR-Kadri (z dokazili)

Drugi dokumenti v primeru, kadar je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, s popravki le-te, dodatnimi pojasnili ali popravki objave zahtevana dodatna dokumentacija

Ponudniku k ponudbeni dokumentaciji v fazi oddaje ponudbe ni potrebno priložiti naslednjih dokumentov:

Tehnična specifikacija naročila

OBR-Vzorec pogodbe in izjavo o varovanju poslovne skrivnosti (predloži izbrani ponudnik v fazi sklenitve)

OBR-Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (predloži izbrani ponudnik v roku 10 delovnih dni po sklenitvi pogodbe)

OBR-Garancija za odpravo napak v garancijski dobi (predloži izbrani ponudnik ob izdaji in podpisu prevzemnega zapisnika po uspešni dobavi in vgradnji opreme)

# Tehnična specifikacija naročila

# Dobava in vgradnja omrežne in strežniške opreme

## Predmet naročila

Predmet naročila je dobava omrežne in strežniške opreme in je razdeljen na dva (2) sklopa:

SKLOP 1:

- Dobava mrežnih stikal istega tipa v obliki sklada (»stack«) za priklop strežniške opreme in mrežnih stikal istega tipa za priklop uporabniških naprav v poslovni mreži (PC, tiskalniki idr.);

- Implementacija in konfiguracija mrežnih stikal, na primarni in sekundarni lokaciji naročnika;

- Inštrukcije in predstavitev delovanja in upravljanja z opremo internim skrbnikom.

SKLOP 2:

- Dobava štirih (4), medsebojno enakih, »host« strežnikov v obliki samostojne namenske naprave, uporabljene za Microsoft Streched Cluster with S2D (Storage Spaces Direct);

- Dobava strežnika za arhiviranje;

- Dobava programske opreme Microsoft Windows Server 2025;

- Implementacija in konfiguracija strežnikov, na primarni in sekundarni lokaciji naročnika;

- Inštrukcije in predstavitev delovanja in upravljanja z opremo internim skrbnikom.

## Zahtevana certificiranost izvajalcev

Ponudnik/izvajalec mora ponuditi kakovostno izvedbo naročila, ki bo izvršeno profesionalno, pravočasno in strokovno, v skladu z normativi proizvajalca, v skladu s predpisanimi standardi ter v skladu s slovenskimi predpisi in zakonodajo.

Ponudnik opreme oziroma njegov podizvajalec mora biti s strani proizvajalca opreme ustrezno pooblaščen za prodajo opreme in izvedbo storitev, ki jih ponuja. Proizvajalec opreme mora imeti v Republiki Sloveniji prisotnega stalnega predstavnika, na katerega bo naročnik naslavljal vsa morebitna vprašanja ali prijavo napak (uveljavljanje garancijskih zahtevkov ipd.). Proizvajalec mora imeti urejen servis v Sloveniji. Vsa servisna dela, ki se nanašajo na strojno opremo, morajo biti izvedena na lokaciji naročnika.

Kadar se poleg dobave opreme zahteva tudi izvedba zahtevnejših storitev (npr. sistemske rešitve, integracija (re)konfiguriranje, optimizacija, nadgradnja, razširitev ipd.), morajo ponudniki in njegovi morebitni (pod)izvajalci obvezno imeti od proizvajalca ustrezno visok ali najvišji status, ki dokazuje, da so take storitve upravičeno sposobni nuditi in tudi ustrezno strokovno izvesti.

## Ekvivalentnost standardov in kodnih oznak

Kjerkoli so v tehničnih pogojih in specifikacijah podane reference na specifične standarde in kode, ki jih mora izpolnjevati dobavljena oprema in material, ki jih je treba nuditi oziroma dobaviti ali testirati, bodo veljala določila najnovejše (zadnje) tekoče izdaje ali revizije standardov ali kod, ki so v veljavi, razen če ni v Specifikacijah izrecno drugače določeno. Kjer so take kode nacionalne ali povezane z določeno državo porekla ali regijo, se lahko uporabijo drugi avtoritativni standardi, ki garantirajo bistveno ekvivalenco specificiranih standardov in kodnih oznak.

Kjerkoli so v tehničnih specifikacijah prikazane definicije komponent in kjerkoli je podana referenca na blagovno znamko, programsko verzijo, kataloške številke, ali druge podrobnosti, ki omejujejo katerikoli material, opremo ali ponudbeno stvar na specifičnega proizvajalca, je to storjeno z namenom, da se jasno definira točne potrebe (npr. po funkcionalnosti, performancah in karakteristikah) in zagotovi, da bo v celoti dosežena interoperabilnost, kompatibilnost in integracija, ne pa da se omeji kateregakoli konkurenčnega ponudnika. V primeru, ko ponudnik ponudi ekvivalentno opremo, mora k ponudbi obvezno predložiti vse potrebne dokumentirane dokaze, da je ponujena oprema resnično najmanj ekvivalentna glede na zahtevano, kar vključuje tudi 100% kompatibilnost z obstoječo opremo. Če ponudnik ponudi ekvivalentno rešitev, pa mora predložiti tudi študijo izvedljivosti in gospodarnosti predlagane rešitve s strani nevtralne svetovalne hiše.

## Zahtevani minimalni standardi za dobavo opreme

Naročnik za dosego svojih poslovnih ciljev potrebujejo visokokakovostno strojno opremo, ki bo vključena v ključne poslovne procese naročnika. Na opremi je potrebno hkrati zagotavljati zanesljivost delovanja v času njene celotne življenjske dobe.

V ta namen so zahtevani produkti strojne opreme, ki niso samo dokazano visokokakovostni, so tudi tehnološko najsodobnejši in praviloma standardizirani, so široko preizkušeni v praksi, imajo veliko sposobnost integracije z obstoječo opremo in tudi z opremo, ki šele prihaja na tržišče, na voljo je široka baza kadra, ki te produkte obvlada in servisira tudi lokalno v regiji, za te produkte je dolgoročno zagotovljen nadaljnji razvoj in nadgradnje (kontinuiteta) ter kompatibilnost, tudi preko strateških partnerstev in alians z drugimi svetovnimi proizvajalci računalniške opreme. Takšni produkti omogočajo naročniku zaščito investicije, večjo in dolgoročno varnost in neodvisnost od enega (lokalnega) ponudnika itd.

Ponudnik mora naročniku na ponujeno opremo zagotoviti vsaj 60-mesečno standardno garancijo na opremo, zagotavljanje nadomestnih delov in dobavo in zamenjavo okvarjenih delov na lokaciji opreme.

Dobavljena oprema mora biti nova, dobavljena preko uradnega proizvajalčevega kanala in uradno zavedena v proizvajalčeve servisne evidence za Slovenijo.

Ponudnik garantira, da bo naročnik lahko opremo vključil v svoje obstoječe IT okolje. V primeru, da to ne bi bilo mogoče, ima naročnik pravico dobavljeno opremo vrniti ponudniku.

Odzivni časi in čas odprave napak

Naročnik zahteva od ponudnika telefonsko in elektronsko dosegljivost ob delavnikih med 8:00 in 16:00 uro.

Prijava napak: Ponudnik mora imeti za ves čas veljavnosti garancije vzpostavljen sistem za prijavo napak, ki mora naročniku omogočati možnost prijave napake po telefonski ali elektronski poti ob delavnikih med 8:00 in 16:00 uro.

Odzivni čas je čas od trenutka prijave napake do trenutka, ko izvajalec začne z diagnosticiranjem in reševanjem/odpravljanjem napake.

Čas odprave napake je čas od trenutka prijave napake do trenutka, ko izvajalec po uspešno končani odpravi napake v delovanju sistema zapusti lokacijo naročnika, kar potrdi predstavnik naročnika s podpisom na zapisniku, delovnem nalogu ali enakovrednem dokumentu, ali pa se to evidentira znotraj sistema za prijavo napak. V primeru, da se popravilo izvede daljinsko, se upošteva čas do ponovne vzpostavitve delovanja sistema.

Izvajalec mora sporočiti elektronski naslov in telefonsko številko, kamor bo možno prijaviti okvare. Prijava, sprejeta v rednem delovnem času (med 8:00 in 16:00) se začne reševati isti dan, ko je bila napaka prijavljena, sicer pa v naslednjem delovnem dnevu.

Odzivni čas za odpravo napak ne sme biti daljši od 4 ure v rednem delovnem času. Čas za odpravo napake ne sme biti daljši od 48 ur v rednem delovnem času.

Servisna služba mora biti organizirana na ozemlju Republike Slovenije, ki omogoča zahtevani odzivni čas in čas za odpravo napak.

Ponudnik mora naročniku, za obdobje servisne podpore, zagotoviti brezplačno dobavo novih verzij programske opreme (firmware, gonilniki) za strojno opremo, ko bo na voljo pri proizvajalcu. Naročnik si nove verzije programske opreme za strojno opremo lahko, v kolikor je to omogočeno, prenese tudi sam s strežnika proizvajalca.

Dostava in vgradnja opreme v okolje naročnika

Ponudnik dostavi strežniški sistem v okolje naročnika (na lokaciji Dunajska cesta 156, Ljubljana in Cigaletova ulica 10, Ljubljana), pri čemer mora oprema vključevati vse potrebne povezave za delovanje opreme v okolju naročnika (kabli morajo biti priloženi). Prevzem se opravi v primeru, da je naročena oprema v stanju RFU (»ready for use«), kar naročnik potrdi po vgradnji opreme, ki jo mora vgraditi najkasneje 60 dni po dostavi opreme na lokacijo naročnika.

Namestitev in implementacija novega strežniškega sistema zajema najmanj:

- Namestitev opreme na predvidenih lokacijah (v Ljubljani);

- Osnovna konfiguracija in vključitev v informacijsko okolje (namestitev Windows server 2025, konfiguracija MS S2D streched cluster, nastavitve povezav med lokacijama, nastavitev dostopov do diskovnega sistema, replikacije, prenosa podatkov z obstoječih diskovnih sistemov na nove hoste, prednastavitve SAN stikal, povezava s strežnikom za arhiviranje itd.);

- Performančno/funkcionalno testiranje opreme kot celote s testiranjem delovanja vseh povezav.

Potni stroški prihoda na obe naročnikovi lokaciji morajo biti vključeni v ponudbeno ceno in jih izvajalec ne sme posebej ali dodatno zaračunati.

Ponudnik mora naročniku ob dostavi opreme izročiti tudi podpisane in z datumom prevzema potrjene garancijske liste za vse opredmetene in neopredmetene sestavne dele, tehnično dokumentacijo proizvajalca, licence, medije za programsko opremo, ki je priložena ali nameščena na strojni opremi ali potrebna za polno izkoriščanje zahtevanih funkcionalnosti, druge potrebne dokumente in podatke.

Naročnik zahteva, da v primeru delitve naročnika, izvedene v skladu z ZGD-1, lahko le-ta licence prosto prenese na novonastale gospodarske subjekte.

Ponudnik mora zagotoviti strokovno vgradnjo opreme v obstoječe okolje, priklop na električno omrežje, zagon in konfiguracijo opreme. Vse omenjeno mora opraviti pooblaščena oseba proizvajalca.

Skrajni rok za dobavo strojne opreme je 60 dni od dneva sklenitve pogodbe (velja za oba sklopa).

Garancijski pogoji in roki

Zahtevani minimalni garancijski rok za opremo je splošni garancijski rok, ki je skladen z garancijskimi roki proizvajalca opreme, vendar ne manj od 60 mesecev, šteto od dneva podpisa prevzemnega zapisnika za dobavljeno opremo.

Ponudnik mora naročniku garancijo zagotoviti na opremo, zagotavljanje nadomestnih delov in dobavo in zamenjavo okvarjenih delov na lokaciji opreme.

V času garancije je ponudnik dolžan na svoje stroške odpraviti vse napake oziroma nadomestiti okvarjen del opreme z novim.

V času garancijskega roka ima naročnik pravico do uporabe morebitnih novih verzij programskih produktov opreme in dostop do tehnične pomoči s strani proizvajalca in dobavitelja opreme.

Dobavljena oprema mora biti nova, dobavljena preko uradnega proizvajalčevega kanala in uradno zavedena v proizvajalčeve servisne evidence za Slovenijo.

Ponudnik garantira, da bo naročnik lahko opremo v celoti, vključil v svoje obstoječe IT okolje. V primeru, da to ne bi bilo mogoče, ima naročnik pravico dobavljeno opremo vrniti ponudniku.

Ponudnik mora garancijske pogoje navesti v svoji ponudbi, in sicer na način, da jih priloži obrazcu OBR-Ponudbeni predračun.

V času garancijskega obdobja dobavitelja bremenijo vsi morebitni stroški povezani s servisnim vzdrževanjem opreme. Servisno vzdrževanje se opravlja na lokaciji naročnika.

Ponudnik mora v sklopu garancije naročniku zagotavljati vse morebitne popravke in nadgradnje brezplačno.

Podpora oziroma (kurativno) vzdrževanje

Podpora oziroma (kurativno) vzdrževanje: najmanj 60 mesecev.

Kurativno vzdrževanje je vzdrževanje, ki se izvrši v primeru okvare opreme ter ga naročnik zahteva od dobavitelja za obdobje 60 mesecev in ki je namenjeno vzpostavitvi takšnega stanja, v katerem oprema opravlja svojo predvideno funkcijo, kar vključuje:

- pripravljenost, stalno podporo, tehnično diagnostiko, pomoč pri reševanju težav uporabnikov po telefonu ali e-pošti in delo, ki je potrebno za odpravo napak,

- dobavo in zamenjavo oziroma vgradnjo vseh potrebnih originalnih rezervnih delov za odpravo napak ter ves ostali servisno potrošni material, ki je potreben za zamenjavo rezervnega dela,

- vse ostale morebitne materialne in nematerialne stroške, povezane z izvajanjem zgoraj omenjenih vrst storitev.

Ponudnik mora imeti s proizvajalcem sklenjeno ustrezno pogodbo ali dogovor, na podlagi katerega ima zagotovljeno strokovno in tehnično podporo proizvajalca za ponujeno opremo ter ima dostop do proizvajalčeve baze znanja in možnost dostopa do rezervnih delov strojne opreme.

# I. Sklop 1 - Mrežna stikala

## 1. Obstoječe stanje

Naročnik razpolaga s IT sistemom na dveh geografsko ločenih lokacijah. Infrastrukturni postavitvi lokacij med seboj sta skoraj identični, saj sekundarna lokacija služi v namen visoke razpoložljivosti. Lokaciji sta med seboj povezani preko dveh dvorodnih optičnih povezav (»dark fiber«). Ponudnik mora zagotoviti skladnost delovanja nove opreme z obstoječima WDM povezavama (Cisco). Na obeh lokacijah ima naročnik vzpostavljen dostop do različnih ISP ponudnikov.

Mrežna stikala za povezavo strežnikov na primarni in sekundarni lokaciji so med seboj povezana preko CWDM modulov proizvajalcev Cisco (8 modulov) in MRV (8 modulov), zato je tudi pri novi opremi potrebno poskrbeti za skladnost in nemoteno delovanje preko CWDM sistemov.

Spodaj na sliki je trenutno stanje na stikalu (»stack«) na eni izmed lokacij in je ključno za povezavo med lokacijama.

Naročnik za upravljanje dostopov in identitet uporablja napravo Cisco ISE.

Seznam opreme, ki je trenutno v uporabi pri naročniku in opravlja funkcijo opreme, ki je predmet naročila:

| Tip naprave | Funkcija | Količina | Lokacija |
| --- | --- | --- | --- |
| Cisco Catalyst 9300-12x-36m upoe | priklop strežniške opreme | 2 | primarna lokacija |
| Cisco Catalyst 9300-12x-36m upoe | priklop strežniške opreme | 2 | sekundarna lokacija |

## 2. Zahteve

Namen uporabe naročene opreme je prenos mrežnega prometa znotraj internih sistemov na dveh geografsko ločenih lokacijah. Zagotavljati mora ustrezno visoko prepustnost, predvsem pa tudi visoko stopnjo varnosti.

Oprema mora biti kompatibilna za nadgradnjo CWDM modulov na hitrosti do 25GBit. Ponudnik storitev mora v ponudbo vključiti zamenjavo/nadgradnjo obstoječih CWDM modulov oziroma sistema z novim, zmogljivejšim oziroma hitrejšim. V posredovano ponudbo je potrebno vključiti takšne module, da bosta lokaciji med seboj po VSAKI najeti optični povezavi povezani z najmanj:

- 4 x 25Gb, 2 x 16Gb in 2 x 10Gb povezavo po posameznem najetem vodu,

- obstoječi moduli (CWDM 40km, 1490, 1510, 1530, 1550nm) morajo biti kompatibilni z novim sistemom.

Željeno stanje na »stacku« stikala je predstavljeno na spodnji sliki.

Dolžina najetih optičnih povezav med lokacijama znaša približno 10 kilometrov, po zamenjavi opreme je potrebno poskrbeti za priklop, izvedbo meritev in morebitno ustrezno slabljenje linij.

Trenutni CWDM ima na voljo frekvence od 1490 nm do 1610nm. Slednjega želi naročnik nadgraditi in dodati še frekvence od 1270nm do 1370nm. Ponudnik mora zagotoviti strokovnjaka za željeno nadgradnjo in opraviti meritve po vzpostavitvi novih CWDM. Potrebno je vključiti storitve meritev in ustreznih slabitev obeh linij.

Ponudba mora vsebovati vso strojno in programsko opremo ter dodatno opremo, potrebno za realizacijo zahtev, podanih pod tehničnimi lastnostmi. Izpolnjevanje vseh zahtev, podanih pod tehničnimi lastnostmi, je obvezno.

## 3. Namestitev

Namestitev in implementacija zajema najmanj:

- Namestitev opreme na predvidenih lokacijah (primarna in sekundarna lokacija);

- Načrt in izvedba migracije iz obstoječih stikal na nova mrežna stikala;

- Zamenjavo oziroma nadgradnjo obstoječih CWDM modulov;

- Osnovno konfiguracijo in vključitev v informacijsko okolje (nastavitve vmesnikov, syslog, ntp itd.).

## 4. Minimalne tehnične zahteve za dobavo stikal

### Stikala – strežniki

| Zahteve po portih na sklad | - pomembno je, da vsi vmesniki delujejo istočasno, - vsaj 96x 1Gb 10G/5G/2.5G/1G/100M, - vsaj 16x 10G/25G Network Module SFP+/SFP28 |
| --- | --- |
| Tip stikala | - Layer 2 in Layer 3 stikalo, - Skladovna arhitektura (enotna posredovalna raven - data plane), - Vključen kit za vgradnjo v 19" strežniško omaro, - Višina 1 RU ali manj. |
| Zmogljivost | - MTBF: minimalno 205.000 ur, - Stikalna zmogljivost minimalno 1,750 Gb/s, - Hitrost posredovanja Ethernet paketov min 1 TBps med stikali v skladu, - Podpora Port Aggregation Protokolu, - Možnost združevanja (link aggregation) posameznih povezav v logično enovito povezavo do 80 Gb/s z uporabo Gigabit Ethernet povezav in do 200 Gb/s z uporabo SFP28 povezav na istem ali različnih stikalih znotraj sklada, podpora do 128 logičnih povezav, - Avtomatsko razporejanje prometa med fizičnimi povezavami znotraj združene logične povezave, - Podpora za Ethernet pakete velikosti min. 9100 bytes ( jumbo okvirji), - Minimalno 32.000 Unicast MAC naslovov, - Podpora minimalno 4000 aktivnih VLAN-ov, - Podpora minimalno 1000 navideznih VLAN vmesnikov, - Podpora za 39000 IPv4 in 19500 IPv6 naslovov v usmerjevalni tabeli. |
| Zmogljivost sklada | - Avtomatska konfiguracija dodanega stikala v sklad, - Avtomatska zaznava okvare stikala in ponovna konfiguracija sklada, - Podpora najmanj 8 stikal v skladu, - Priloženi potrebni kabli. |
| Vrste vmesnikov | - Podpora za SFP module za enorodovna in večrodovna vlakna (SX, LX, ZX, CWDM, DWDM, UTP), - Podpora za obstoječe CWDM SFP module za enorodovna vlakna (Cisco CWDM 1270nm, SFP+/SFP28, Cisco CWDM 1290-nm SFP+/SFP28 , Cisco CWDM 1310-nm SFP+/SFP28, Cisco CWDM 1330-nm SFP+/SFP28, Cisco CWDM 1470-nm SFP+/SFP28, Cisco CWDM 1490-nm SFP+/SFP28, Cisco CWDM 1510-nm SFP+/SFP28, Cisco CWDM 1530-nm SFP+/SFP28), - Podpora za SFP+/SFP28 module za enorodovna in večrodovna vlakna (SR, LR, ER, CWDM, DWDM), - Podpora za 10G bakrenim kablom tipa CX-1, - Auto-MDIX podpora na vseh UTP vratih, - Avtomatska konfiguracija vrat (hitrost in duplex). |
| Podpora IEEE Ethernet standarda | - 802.3 (Ethernet), 802.3u (FastEthernet), 802.3z, 802.3ab (Gigabit Ethernet), - 802.3x, - 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol), - 802.1D (Spanning Tree), 802.1w (Rapid Spanning Tree), 802.1s (Multiple Spanning Tree), - 802.1p (Priority Tagging), - 802.1Q (VLAN), - 802.1x, - 802.1AE. |
| Vmesniki | - UTP vrata; podprte hitrosti 100M/1G/2,5G/5G/10G, - vrata SFP/SFP+/SFP28 za povezavo do omrežja; možnost nadgradnje z zamenjavo modula na 100 ali 40G vmesnike, - 1 Ethernet, USB in serijska vrata za upravljanje stikala, - Podpora PoE IEEE 802.3at in IEEE 802.3bt Type 3; stikalo mora ohranjati napajanje priključenih naprav tudi med ponovnim zagonom stikala. Ob zagonu stikala mora stikalo zagotavljati napajanje priključenih naprav preden se naloži operacijski sistem stikala. |
| Razširljivost in razpoložljivost | - Podpora za redundančno L2 topologijo s preprečevanjem zank (STP, MSTP, RSTP, STP za posamezni VLAN), - Podpora za združevanje (link aggregation) posameznih Ethernet vrat istega tipa v logično enovito povezavo, - Kontrola poplave broadcast in multicast prometa (storm control), - Podpora redundančnemu napajalniku z možnostjo delitve moči napajalnikov med stikali; priloženi potrebni kabli; |
| Multicast | - IGMP verzija 3 (Internet Group Management Protocol), - IGMP Snooping. |
| QoS | - Klasifikacija prometa na osnovi 802.1p CoS in IP DSCP (Differentiated Services), - Mapiranje in označevanje paketov v poljih DSCP in 802.1p, - Podpora za omejevanje količine vhodnega prometa na posameznem vmesniku, - Avtomatsko QoS konfiguriranje, - Min 8 čakalnih vrst na vmesnik, - Podpora za razporejanje v čakalne vrste po metodi Shaped Round Robin (SRR), Weighted Tail Drop (WTD), WRED (Weighted Random Early Detection), - Delovanje vseh mehanizmov QoS pri polni zasedenosti vmesnikov brez vpliva na zmogljivost stikala. |
| Varnost | - Prometni filtri (ACL) na osnovi layer 2, layer 3 in layer 4 informacij (MAC, IP naslovi, protokol), - Možnost apliciranja prometnih filtrov (ACL) na fizičnih vmesnikih za vhodni ali izhodni promet, - Možnost apliciranja prometnih filtrov (ACL) na VLAN vmesnikih, - Prometni filter se definira enkrat in velja za cel sklad, - Podpora časovno odvisnim prometnim filtrom (ACL), - Preverjanje pravilnosti ARP paketov uporabniških delovnih postaj, - Podpora za filtriranje STP BPDU paketov, - Podpora za avtomatsko onemogočanje Ethernet vmesnika ob detekciji STP BPDU paketov, - Podpora za avtomatsko onemogočanje Ethernet vmesnika ob napaki (error disable) in možnost nastavitve avtomatske aktivacije po določenem času (error recovery), - Podpora za IEEE 802.1X protokol za overjanje LAN dostopov, - Podpora overjanju na osnovi MAC naslova, če naprava ne podpira IEEE 802.1X, - Podpora za overjanje delovne postaje in IP telefona na istem vmesniku za vsako napravo posebej, - Podpora za overjanje LAN dostopa uporabnikov preko web storitve, - Podpora za posebni ( guest) VLAN za neoverjene LAN dostope, - Podpora 802.1X - Wake on LAN podpora, - Logiranje ACL zadetkov lokalno ali na zunanji strežnik, - Podpora SSH v2, Kerberos in SNMP v3, - Podpora za RADIUS overjanje, - Podpora za avtomatsko onemogočanje Ethernet vmesnika na osnovi MAC naslova in alarmiranje preko syslog, - Možnost določitve poljubnega števila dovoljenih MAC naslovov na Ethernet vmesniku, - Možnost avtomatskega zapisa dovoljenega MAC naslova ob prvi priključitvi uporabnika, - Preverjanje izvora DHCP paketov (DHCP snooping). |
| Routing | - Podpora usmerjevalnim protokolom: statične poti, RIP v1 in v2, RIPng, OSPF, EIGRP, - Možnost nadgradnje za podporo protokolom BGP in IS-IS, - Podpora usmerjanju na osnovi politike (Policy Based Routing), - Podpora Netconf/RESTCONF/YANG. |
| Upravljanje in administriranje | - Upravljanje in administracija se izvaja z uporabo TELNET, SSHv2, HTTP in SNMPv3 protokolov, - Podpora SNMPv3 šifriranju, - Upravljanje in administracija se izvaja z uporabo IPv4 in IPv6, - Podprta oddaljena konfiguracija med normalnim delovanjem, - Podprta konfiguracija z uporabo serijskih in USB vrat, - Podpora za uploading/downloading konfiguracije in programske opreme s TFTP protokolom, - Podpora za RADIUS avtentikacijo, - NTP podpora, - Syslog podpora, - Možnost konfiguracije določenega vmesnika za priklop analizatorja prometa (Port Mirroring) in možnost konfiguriranja takšnega vmesnika na drugem stikalu ( Remote Port Mirroring). - Detekcija priključenega Ethernet vmesnika z metodo Time Domain Reflectometry (TDR), - Funkcionalnost avtomatskega posredovanja parametrov o VLAN omrežjih med medsebojno povezanimi stikali, - Detekcija izpada komunikacije v samo eno smer (npr. prekinjen en fiber v paru) na optičnih povezavah, - Avtomatska razpoznava drugega neposredno priključenega stikala s podporo protokola Link Layer Discovery Protocol – LLDP ali ekvivalentnega, - Stikalo mora združljivo z obstoječim programom naročnika za upravljanje dostopov in identitet, ki je Cisco ISE. |
| Garancija | Vsako stikalo (4) v skladu mora vključevati 60 mesecev proizvajalčeve podpore in servisnih storitev v skladu s proizvajalčevimi politikami. |

Za celotno strojno opremo se zahteva skladnost z evropskimi standardi:

- FCC Part 15-class A ali class B,

- CE – Certifikacija (CE znak),

- EN55022.

Vse komponente strojne opreme morajo v zvezi z napajanjem biti skladni z lokalnim (SLO) omrežjem. Zahteva se tudi namestitev zadnjega operacijskega sistema in ostale programske opreme (»firmware«) na vseh komponentah strojne opreme.

SPLOŠNE ZAHTEVE

Garancija in tehnična podpora proizvajalca:

- Garancija in tehnična podpora proizvajalca za obdobje 60 mesecev od dneva nakupa.

- Možnost prijave napake 8x5, z možnostjo samodejnega sporočanja okvar in oddaje zahtevkov za tehnično pomoč na servisni portal oziroma sistem proizvajalca.

- Odzivni čas servisa je naslednji delovni dan, na lokaciji naročnika.

- Naročniku mora biti v času zagotovljene garancije in tehnične podpore proizvajalca zagotovljen dostop do popravkov in novih različic vdelane programske opreme (»firmware«) preko servisnega portala proizvajalca opreme.

# II. Sklop 2 - Strežniki

Predmet sklopa 2 je dobava strežnikov po naslednji specifikaciji:

| Zap. št. | Opis opreme | Količina |
| --- | --- | --- |
| 1. | Strežnik tip 1 kot izhaja iz specifikacije – garancija režim »NBD response, 60 mes.« podrobna specifikacija ponujene opreme priložena | 4 |
| 2. | Strežnik tip 2 kot izhaja iz specifikacije – režim »NBD response, 60 mes.« Podrobna specifikacija ponujene opreme priložena | 1 |
| 3. | Licence Windows Server Datacenter za strežnike tip 1 - zadnja aktualna verzija v času dobave opreme (verzija 2025) za skupno 256 x core (po 64 / strežnik) | 4 |
| 4. | Licence Windows Server Standard za strežnik tip 2 - zadnja aktualna verzija v času dobave opreme (verzija 2025) za skupno 16 x core (po 16 / strežnik) | 1 |
| 5. | Licence za Windows Server 2025 USER CAL | 70 |
| 6. | Storitve postavitve in integracije | 1 |

Ponudnik mora za točke 1-6 predložiti podrobno specifikacijo ponujene opreme, in sicer v obliki kompletne tehnične dokumentacije (specifikacije) in kosovnice (v pdf ali excel formatu).

Ponudba mora vsebovati vso strojno in programsko opremo ter dodatno opremo, potrebno za realizacijo zahtev, podanih pod tehničnimi lastnostmi. Izpolnjevanje vseh zahtev, podanih pod tehničnimi lastnostmi, je obvezno.

## 1. Minimalne tehnične zahteve za dobavo strojne opreme strežnikov

Ponujena strojna oprema (strežniki in dodatna oprema) mora delovati na strateških platformah naročnika oziroma mora biti z njimi v popolnosti in vseh funkcionalnostih kompatibilna (Windows Server, TCP/IP, Hyper-V, Microsoft S2D, HPE GreenLake for Compute Ops Management). Vsa ponujena oprema mora podpirati tudi hkratno upravljanje z več strežniki preko uporabe enega management porta (iLo federation). Oba tipa strežnikov morata biti istega proizvajalca.

Bistvene komponente strojne oprema morajo biti, zaradi certificiranosti in 100% kompatibilnosti z Microsoft Storage Spaces Direct sistema, identične zahtevanim.

Brezprekinitveno UPS napajanje je v strežniškem prostoru zagotovljeno, ravno tako priklop na napajanje (IEC 320 EN 60320 C13).

Strežniki morajo biti v standardni 19" »rack« izvedbi, z možnostjo virtualizacije (Hyper-V), možnostjo tvorbe clustra.

Za celotno strojno opremo se zahteva skladnost z evropskimi standardi:

- FCC Part 15-class A ali class B,

- CE – Certifikacija (CE znak),

- EN55022.

Vse komponente strojne opreme morajo v zvezi z napajanjem biti skladni z lokalnim (SLO) omrežjem. Zahteva se tudi namestitev zadnje programske opreme (»firmware«) na vseh komponentah strojne opreme.

## 2. Namestitev

Namestitev in implementacija zajema najmanj:

- Namestitev opreme na predvidenih lokacijah (primarna in sekundarna lokacija);

- Test delovanja dobavljene opreme.

## 3. Minimalne tehnične zahteve za dobavo strežnikov

Strežnik tip 1

| Komponenta | Zahtevana teh. karakteristika | Ponujena teh. karakteristika |
| --- | --- | --- |
| Procesor | 2x Intel Xeon Platinum 8562Y+ 2.8GHz / 32 core |  |
| Kapaciteta pomnilnika | Skupna kapaciteta vsaj 1536GB, vsaj polovica razširitvenih mest prosta. Nadgradljivo do skupno 4 TB |  |
| Hitrost pomnilnika | DDR5 5600 ali hitrejši |  |
| Število spominskih rež | Vsaj 32 (vsaj polovica jih mora biti ob zahtevani kapaciteti pomnilnika še prostih) |  |
| Trdi disk | 16 kos NVMe 6.4TB high performance Mixed use SFF BC U.3 x4 PM1735a 3 DWDP trdi disk, razširljivo do 24 kos U.3 x4 nvme diskov brez naknadnega dodajanja kletk in krmilnikov. Diski morajo biti »hot-plug« Namenski, hot pluggable »boot device«, ki ne zaseda SFF rež za diske. Boot device sestoji iz 2 nvme SSD diskov velikosti 480Gb ali več in sta v strojnem RAID 1 načinu |  |
| Mrežni krmilnik | Vsaj 4 porti, na 2 ločenih kartah, 10Gb Ethernet Base-T Vsaj 4 porti, na dveh ločenih kartah, 25Gb SFP28 – Obvezno Intel 810-XXVDA2 |  |
| Diskovni krmilnik | Vsi podatkovni diski morajo biti NVME – za raid krmilnik zadošča t.i. onboard izvedba |  |
| FC HBA krmilnik | / |  |
| Napajanje | Hot-swap |  |
| Redundantno napajanje | Da, moč posameznega napajalnika: vsaj 1800W, en napajalnik lahko zagotavlja napajanje pri 100% obremenitvi strežnika napajalniki morajo biti v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2019/424 z dne 15. marca 2019 |  |
| Redundantni ventilatorji | Da |  |
| Ohišje | Ne večje od 2U, rack 19" |  |
| Vodila za vgradnjo v omaro | Da |  |
| Upravljanje in nadzor | Strežnik mora imeti namenski management port 10/100/1000 Mb Oprema za upravljanje strežnika advanced ILO, Greenlake for Compute OPS management ali enakovredna oprema za upravljanje, v celoti skladna z vsemi funkcionalnostmi* Greenlake for Compute OPS + advanced iLo, vključno z iLo Federation – le to naročnik že uporablja za obstoječo strežniško opremo. |  |
| Število PCI / OCP / USB rež | zagotovljena vsa dva OCP NIC 3.0 vmesnika zagotovljenih vsaj 6 x PCIe 5.0 x16 vmesnikov vsaj 3x USB 3.0 ali več |  |
| Garancijski rok proizvajalca | 60 mesecev |  |
| Programska oprema | Microsoft Windows Server Data Center 2025 |  |

Strežnik tip 2

| Komponenta | Zahtevana teh. karakteristika | Ponujena teh. karakteristika |
| --- | --- | --- |
| Procesor | 1 x Intel Xeon-Gold 6526Y 2.8GHz 16-core 195W , razširljivo do 2 x CPU |  |
| Kapaciteta pomnilnika | Skupna kapaciteta vsaj 256 GB, vsaj polovica razširitvenih mest prosta. Nadgradljivo do skupno vsaj 3TB |  |
| Tip pomnilnika | DDR5 5600 ali hitrejši |  |
| Število spominskih rež | Vsaj 24 |  |
| Trdi disk | 14 x 8TB SAS (LFF) 12G Business critical grade, 7.2k rpm Razširljivo do vsaj 24 x LFF SAS (24 Gbps)/SATA (6 Gbps) HDD/SSD pogonov, vsi hot pluggable, brez zamenjave ali dodajanja kletk in dokupa krmilnikov. Namenski, hot pluggable »boot device«, ki ne zaseda SFF rež za diske. Boot device sestoji iz 2 nvme SSD diskov velikosti 480Gb ali več in sta v strojnem RAID 1 načinu |  |
| Mrežni krmilnik | Vsaj 2 porta 10Gb BaseT Vsaj 2 porta 25Gb SFP28 |  |
| Diskovni krmilnik | 8 GB Cache in baterija PCIe 4.0 podpora za HW RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1T, 10T podpora za SATA (6Gbps), SAS (24Gbps) in NVMe (16Gbps) podpora za priklop najmanj 24 x SATA/SAS/NVMe HDD/SSD pogonov brez dodatnih razširitvenih modulov |  |
| HBA krmilnik | Vsaj 1x 16Gb FC |  |
| Napajanje | Hot-swap |  |
| Redundantno napajanje | Da, 2 napajalnika, moč posameznega napajalnika: vsaj 1000W, en napajalnik lahko zagotavlja napajanje pri 100% obremenitvi strežnika napajalniki morajo biti v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2019/424 z dne 15. marca 2019 |  |
| Redundantni ventilatorji | da |  |
| Ohišje | Največ 2U, rack 19'' |  |
| Vodila za vgradnjo v omaro | da |  |
| Upravljanje in nadzor | Strežnik mora imeti namenski management port 10/100/1000 Mb. Oprema za upravljanje strežnika advanced ILO, Greenlake for Compute OPS management ali enakovredna oprema za upravljanje, v celoti skladna z vsemi funkcionalnostmi l Greenlake for Compute OPS + advanced iLo, vključno z iLo Federation – le to naročnik že uporablja za obstoječo strežniško opremo. |  |
| Število PCI / OCP / USB rež | zagotovljena vsa dva OCP NIC 3.0 vmesnika zagotovljenih vsaj 8 x PCIe 5.0 x16 vmesnikov vsaj 3x USB 3.0 ali več |  |
| Garancijski rok proizvajalca | 60 mesecev |  |
| Programska oprema | Microsoft Windows Server Standard 2025 |  |

Za uresničitev svojih potreb naročnik pričakuje in zahteva ponudbo, ki bo omogočala priklop in skladno delovanje naslednje obstoječe opreme ter celovit nadzor in upravljanje (preko enotne programske rešitve, katere zahteve so podane v nadaljevanju) le-te :

- 2 x HPE ProLiant DL580Gen10,

- 1 x HPE ProLiant DL380Gen11,

- 1 x HPE MSA1050,

- 2 x HPE 3PAR StoreServ 8200.

Funkcionalnosti za upravljanje strežnikov

Vključena mora biti licenca/naročnina za orodje za upravljanje strežnikov za obdobje 60 mesecev. Orodje se mora v celoti integrirati v obstoječo naročnikovo rešitev. Orodje mora biti oblačna storitev (brez namestitve in vzdrževanja programske opreme na lokaciji in opreme naročnika), z vsaj naslednjo funkcionalnostjo:

- nadgradnje firmwara z možnostjo delnih nadgradenj,

- upravljanje firmwara na nivoju skupin, ki jih je mogoče prožiti načrtovano ali

na zahtevo (ključno zaradi načrtovanega načina postavitve),

- serijski ali paralelni način nadgradenj firmware z možnostjo prekinitve v primeru napake,

- avtomatske ali ročni način nadgradnje iLO procesorjev novih in obstoječih strežnikov,

- možnost nastavljanja RAID polj na krmilnikih, vgrajenih v strežnike,

- možnost določanja izhodiščnih verzij firmwara na nivoju skupin strežnikov ter nadzor in opozarjanje na neskladnosti,

- preverjanje skladnosti firmwara avtomatsko ali na zahtevo,

- možnost potiskanja slik operacijskega sistema,

- avtomatsko proženje in pregled servisnih zahtevkov za kritične dogodke pri proizvajalcu obstoječih (HPE) in novih strežnikov,

- obveščanje o kritičnih napakah na strojni opremi v aplikaciji in preko e-pošte,

- možnost spremljanja revizijskih dnevnikov za posamezne strežnike,

- možnost direktne povezave v HTML5 konzolo upravljanih strežnikov,

- izvoz inventarja,

- dostop na podlagi vlog,

- merjenje porabe energije in ogljičnega odtisa. Izvoz poročil o dejanski porabi energije, in ogljičnega odtisa upravljane infrastrukture,

- podpora za vse HPE strežnike od generacije 10 naprej,

- REST API podpora za integracijo v druge sisteme.

iLO Federation funkcionalnost mora omogočati upravljanje vseh strežnikov v skupini z enkratno prijavo v katerikoli upravljalski procesor (iLO). Omogočati mora naslednje funkcionalnosti:

- status zdravstvenega stanja vseh strežnikov v skupini,

- priklop oddaljenega medija (ISO, CD/DVD ...) na vse strežnike v skupini,

- upravljanje statusa porabe energije za celo skupino strežnikov,

- nagradnja firmwara na nivoju skupine,

- možnost kreiranja poljubnih skupin.

SPLOŠNE ZAHTEVE

Garancija in tehnična podpora proizvajalca:

- Garancija in tehnična podpora proizvajalca za obdobje 60 mesecev od dneva nakupa.

- Možnost prijave napake 8x5, z možnostjo samodejnega sporočanja okvar in oddaje zahtevkov za tehnično pomoč na servisni portal oziroma sistem proizvajalca.

- Odzivni čas servisa je naslednji delovni dan, na lokaciji naročnika.

- Proizvajalec strežnikov zagotavlja tudi tehnično podporo pri reševanje težav programske opreme določenih drugih proizvajalcev, kot je npr. Microsoft.

- Naročniku mora biti v času zagotovljene garancije in tehnične podpore proizvajalca zagotovljen dostop do popravkov in novih različic vdelane programske opreme (»firmware«) preko servisnega portala proizvajalca strežnikov.

OBR-Udeležba in izjava

Gospodarski subjekt izpolni obrazec za potrebe zagotovitve transparentnosti posla in preprečitev korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov, skladno z določbami šestega odstavka 14. člena in petega odstavka 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri; v nadaljnjem besedilu: ZIntPK).

i. PODATKI o udeležbi (po 14. členu ZIntPK)

Obrazec za izpolnitev obveznosti po šestem odstavku 14. člena in po petem odstavku 35. člena ZIntPK zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitev korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov.

PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU

| FIRMA |  |
| --- | --- |
| SEDEŽ |  |
| MATIČNA ŠT. |  |
| DAVČNA ŠT. |  |

podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta

Gospodarski subjekt navede podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z gospodarskim subjektom. Gospodarski subjekt lahko zahtevane podatke predloži tudi na drugem oziroma lastnem obrazcu, v kolikor so iz slednjega razvidni vsi zahtevani podatki.

Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta

FIZIČNA OSEBA 1:

| IME IN PRIIMEK |  |
| --- | --- |
| PREBIVALIŠČE (stalno, razen če ima oseba začasno preb. v RS) |  |
| DELEŽ LASTNIŠTVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA |  |

FIZIČNA OSEBA 2:

| IME IN PRIIMEK |  |
| --- | --- |
| PREBIVALIŠČE (stalno, razen če ima oseba začasno preb. v RS) |  |
| DELEŽ LASTNIŠTVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA |  |

FIZIČNA OSEBA 3:

| IME IN PRIIMEK |  |
| --- | --- |
| PREBIVALIŠČE (stalno, razen če ima oseba začasno preb. v RS) |  |
| DELEŽ LASTNIŠTVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA |  |

Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta

| FIRMA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA |  |
| --- | --- |
| SEDEŽ |  |
| MATIČNA ŠT. |  |
| DAVČNA ŠT. |  |
| DELEŽ LASTNIŠTVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA |  |

PRI ČEMER JE PRAVNA OSEBA V LASTI NASLEDNJIH FIZIČNIH OSEB:

| IME IN PRIIMEK |  |
| --- | --- |
| PREBIVALIŠČE (stalno, razen če ima oseba začasno preb. v RS) |  |
| DELEŽ LASTNIŠTVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA |  |

Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s gospodarskega subjekta:

| FIRMA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA |  |
| --- | --- |
| SEDEŽ |  |
| MATIČNA ŠT. |  |
| DAVČNA ŠT. |  |
| DELEŽ LASTNIŠTVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA |  |

je v medsebojnem pravnem razmerju, v skladu s 527. členom ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C, 18/21, 18/23 – ZDU-1O in 75/23) s pravno osebo:

| FIRMA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA |  |
| --- | --- |
| SEDEŽ |  |
| MATIČNA ŠT. |  |
| DAVČNA ŠT. |  |
| DELEŽ LASTNIŠTVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA |  |

povezana na način __________________________________________________________.

IZJAVLJAM, DA SEM KOT FIZIČNE OSEBE – UDELEŽENCE V LASTNIŠTVU GOSPODARSKEGA SUBJEKTA NAVEDEL:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic, oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsako fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

Z oddajo ponudbe, katere sestavni del je tudi ta izjava, jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih in pravnih oseb ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

Z oddajo ponudbe, katere sestavni del je tudi ta izjava, jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkih o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Ime in priimek, podpis in žig*:

_______________________________

*V primeru elektronskega podpisa obrazca žig ni zahtevan.

Ii. IZJAVA (po 35. členu ZIntPK)

Gospodarski subjekt navede podatke o fizičnih osebah ali odgovornih osebah gospodarskega subjekta. Gospodarski subjekt lahko izjavo na podlagi petega odstavka 35. člena ZIntPK predloži tudi na drugem oziroma lastnem obrazcu, v kolikor so iz slednjega razvidni vsi zahtevani podatki.

podatki o fizičnih osebah ali odgovornih osebah gospodarskega subjekta

| IME IN PRIIMEK ODGOVORNE OSEBE: |  |
| --- | --- |
| IME IN PRIIMEK ODGOVORNE OSEBE: |  |
| IME IN PRIIMEK ODGOVORNE OSEBE: |  |

Spodaj podpisani izjavljamo, da zgoraj navedene osebe niso povezane s funkcionarjem in po našem vedenju niso povezane z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena ZIntPK.

1. odstavek 35. člena ZIntPK:

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Ime in priimek, podpis in žig*:

_______________________________

*V primeru elektronskega podpisa obrazca žig ni zahtevan.

OBR-Podatki o ponudniku

PODATKI O PONUDNIKU

| PONUDNIK |  |
| --- | --- |
| POLNA FIRMA |  |
| NASLOV |  |
| DAVČNA ŠT. |  |
| MATIČNA ŠT. |  |
| Številka TRR in banka |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE IN FUNKCIJA |  |
| KONTAKTNA OSEBA PONUDNIKA |  |
| ime in priimek |  |
| E-POŠTA |  |
| TELEFON |  |

Podpis in žig ponudnika*:

_______________________________

*V primeru elektronskega podpisa obrazca žig ni zahtevan.

OBR-Podatki o partnerjih

PODATKI O PARTNERJIH

Ponudnik po potrebi doda vrstice ali obrazec kopira. V primeru skupne (partnerske) prijave mora skupina gospodarskih subjektov k prijavi predložiti partnersko pogodbo, v kateri morajo biti opredeljene vse sestavine partnerske pogodbe, navedene v zahtevah naročnika za predložitev skupne ponudbe več partnerjev v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

V primeru, kadar je za posamezni pogoj zahtevano, da le-tega izpolnjuje vsak izmed partnerjev, pogoj pa z izjavo izkazuje vodilni partner, naročnik šteje, da je vodilni partner pooblaščen za podajo izjave ali potrditev in soglašanje z zahtevami naročnika v imenu vsakega od partnerjev.

ponudnik nastopa skupaj s Partnerji (ustrezno označi):

ne

DA

PODATKI O PARTNERJIH:

PARTNER 1:

| Naziv |  |
| --- | --- |
| Poslovni naslov |  |
| Davčna št. |  |
| Prevzeti delež |  |

PARTNER 2:

| Naziv |  |
| --- | --- |
| Poslovni naslov |  |
| Davčna št. |  |
| Prevzeti delež |  |

Podpis in žig ponudnika*:

_______________________________

*V primeru elektronskega podpisa obrazca žig ni zahtevan.

OBR-Podatki o podizvajalcih

PODATKI O VSEH PODIZVAJALCIH

V primeru več podizvajalcev ponudnik obrazec/tabelo kopira. Z oddajo tega obrazca ponudnik izjavlja in potrjuje, da sprejema splošne zahteve naročnika za predložitev ponudbe s podizvajalci, kot so navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ter da je z vsebino slednje seznanjen tudi podizvajalec v delu, ki ga prevzema.

ponudnik nastopa skupaj s PODIZVAJALCi (ustrezno označi):

ne

DA

PODATKI O PODIZVAJALCU:

| Naziv |  |
| --- | --- |
| Poslovni naslov |  |
| Matična številka |  |
| Davčna številka |  |
| Kontaktna oseba (osebno ime, e-mail) |  |
| Vrsta, predmet in opis del, ki jih prevzame posamezen podizvajalec |  |
| Količina prevzetega deleža v % |  |
| Vrednost v EUR (brez DDV) |  |
| Podizvajalec zahteva neposredno plačilo* (DA/NE) |  |

*V primeru, kadar posamezni podizvajalec zahteva neposredno plačilo, mora ponudnik priložiti tudi OBR-Izjava podizvajalca ter OBR-Udeležba in izjava po 35. členu ZIntPK, izpolnjen s strani podizvajalca.

Podpis in žig ponudnika**:

________________________

**V primeru kvalificiranega elektronskega podpisa žig ni potreben.

OBR-Izjava podizvajalca

IZJAVA PODIZVAJALCa

V primeru več podizvajalcev ponudnik obrazec kopira. Obrazec je lahko elektronsko podpisan s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali lastnoročno podpisan s strani vsakega podizvajalca. V primeru elektronskega podpisa, žig ni zahtevan.

- PODATKI O PODIZVAJALCU:

| Naziv |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |
| Davčna številka |  |

- IZJAVA PODIZVAJALCA:

V skladu z določbo 5. odstavka 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika:

DA		 NE

(ustrezno obkroži)

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgoraj obkrožijo DA, s podpisom te izjave soglašajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca na način, kot je to opredeljeno v vzorcu pogodbe.

Kraj, datum: _______________________

Podpis in žig podizvajalca*:

________________________

*V primeru kvalificiranega elektronskega podpisa žig ni potreben.

OBR-Ponudbeni predračun

Ponudbeni predračun št. _____

## Predmet ponudbe

Na osnovi javnega naročila št. JN-2016-24 po odprtem postopku na podlagi 40. člena ZJN-3 dajemo ponudbo za naročilo »Dobava in vgradnja omrežne in strežniške opreme« za Sklop 1 / Sklop 2 (ustrezno podčrtati).

## Podatki o ponudniku

Naziv ponudnika:

Naslov:

ID številka za DDV:

Matična številka:

Številka transakcijskega računa, naziv banke in SWIFT koda:

Kontaktna oseba, funkcija:

Telefon:

E-pošta:

Pooblaščena oseba ponudnika, funkcija:

Malo ali srednje veliko podjetje (navesti DA ali NE):

## Ponudnikova izjava in zaveza

Ponudbo za izvedbo predmeta naročila dajemo v skladu s priloženimi razpisnimi pogoji naročnika in pod kazensko ter materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- smo pri pripravi ponudbe upoštevali vse zahteve naročnika, opredeljene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in njenih prilogah oziroma sestavnih delih;

- se v celoti strinjamo z vzorcem pogodbe, ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, kar potrjujemo s podpisom obrazca ESPD;

- bomo pri izvedbi del brez izjeme upoštevali zahteve naročnika, opredeljene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in njenih prilogah oziroma sestavnih delih, ter soglašamo, da so zahteve sestavni del ponudbe in pogodbenega razmerja v primeru izbora najugodnejšega ponudnika;

- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del;

- da so podatki, ki so podani v naši ponudbi, resnični ter da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu in da za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno odgovornost;

- da izpolnjujemo formalne, delovne in tehnične pogoje in imamo ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost ter zaposlene, ki bodo sposobni izvesti razpisana dela, prav tako so kadri, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila, primerno strokovno usposobljeni tako, da bodo kakovostno in strokovno izvedli razpisana dela;

- so ponujeno blago in storitve v celoti skladne s tehničnimi specifikacijami in zahtevami naročnika, določenimi v tehnični specifikacij naročila;

- razpolagamo z ustreznimi dokumenti za dobavo ponujenega blaga s strani proizvajalca;

- se strinjamo, da cena blaga ne sme biti višja od ponujene ter da nismo upravičeni do podražitev;

- izjavljamo, da ima ponujena oprema za Sklop 1 in Sklop 2 najmanj 60 mesecev garancije s strani proizvajalca in da so v tem obdobju brezplačni vsi potrebni posegi servisnega specialista v sistem in vsi deli sistema, ki bi jih bilo potrebno zamenjati z novimi.

## Ponudbena cena za predmet javnega naročila

Naročnik poziva ponudnike, da v ponudbeni predračun za ponujeno blago za Sklop 1 in Sklop 2 poleg cene na enoto in skupne cene v EUR brez DDV na prazno črto jasno in natančno vpišejo tudi znamko in tip ponujene opreme (npr. »HPE ProLiant DL380 Gen11«, navedeni primer je izbran naključno in služi zgolj kot ilustracija). Podatki morajo vsebovati vse ključne elemente naziva opreme, ki omogočajo nedvoumno identifikacijo ponujenega blaga in njegovo skladnost z zahtevami javnega naročila.

SKLOP 1 - MREŽNA STIKALA

| Zap. št. | Blago / Storitev | Količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Skupaj cena v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mrežno stikalo Naziv: __________________________ | 4 kom. |  |  |
| 2. | CWDM transportni sistem (mux/demux, 18kanalov, 1270-1610nm) | 4 kom. |  |  |
| 3. | CWDM SFP+/SFP28 25Gb 1270nm | 4 kom. |  |  |
| 4. | CWDM SFP+/SFP28 25Gb 1290nm | 4 kom. |  |  |
| 5. | CWDM SFP+/SFP28 25Gb 1310nm | 4 kom. |  |  |
| 6. | CWDM SFP+/SFP28 25Gb 1330nm | 4 kom. |  |  |
| 7. | Komplet vrvic za vse ponujene module (minimalna dolžina 3 m) | 32 kom. |  |  |
| 8. | Postavitev, konfiguracija in implementacija mrežnih stikal v okolje naročnika | 1 kpl |  |  |
| SKUPAJ V EUR BREZ DDV |  |  |  |  |
| Znesek 22% DDV |  |  |  |  |
| SKUPAJ V EUR Z DDV |  |  |  |  |

V skupni vrednosti brez DDV morajo biti vključeni vsi stroški, ki jih ima ponudnik z izvedbo storitve (tako stroški dela kot tudi materialni stroški), vključno s prevoznimi stroški in dostavo, konfiguracijo in vgradnjo opreme na lokacijo naročnika.

SKLOP 2 - STREŽNIKI

| Zap. št. | Blago / Storitev | Količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Skupaj cena v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strežnik tip 1 Naziv: __________________________ | 4 kom. |  |  |
| 2. | Strežnik tip 2 Naziv: __________________________ | 1 kom. |  |  |
| 3. | Licence Windows Server Datacenter za strežnike tip 1 - zadnja aktualna verzija v času dobave opreme (verzija 2025) za skupno 256 x core (po 64 / strežnik) | 4 kom. |  |  |
| 4. | Licence Windows Server Standard za strežnik tip 2 - zadnja aktualna verzija v času dobave opreme (verzija 2025) za skupno 16 x core (po 16 / strežnik) | 1 kom. |  |  |
| 5. | Licence za Windows Server 2025 USER CAL | 70 kom. |  |  |
| 6. | Postavitev, konfiguracija in integracija strežnikov v okolje naročnika | 1 kpl |  |  |
| SKUPAJ V EUR BREZ DDV |  |  |  |  |
| Znesek 22% DDV |  |  |  |  |
| SKUPAJ V EUR Z DDV |  |  |  |  |

V skupni vrednosti brez DDV morajo biti vključeni vsi stroški, ki jih ima ponudnik z izvedbo storitve (tako stroški dela kot tudi materialni stroški), vključno s prevoznimi stroški in dostavo, konfiguracijo in vgradnjo opreme na lokacijo naročnika.

Strežnik tip 1

| Komponenta | Zahtevana teh. karakteristika | Ponujena teh. karakteristika (izpolni ponudnik) |
| --- | --- | --- |
| Procesor | 2x Intel Xeon Platinum 8562Y+ 2.8GHz / 32 core |  |
| Kapaciteta pomnilnika | Skupna kapaciteta vsaj 1536GB, vsaj polovica razširitvenih mest prosta. Nadgradljivo do skupno 4 TB |  |
| Hitrost pomnilnika | DDR5 5600 ali hitrejši |  |
| Število spominskih rež | Vsaj 32 (vsaj polovica jih mora biti ob zahtevani kapaciteti pomnilnika še prostih) |  |
| Trdi disk | 16 kos NVMe 6.4TB high performance Mixed use SFF BC U.3 x4 PM1735a 3 DWDP trdi disk, razširljivo do 24 kos U.3 x4 nvme diskov brez naknadnega dodajanja kletk in krmilnikov. Diski morajo biti »hot-plug« Namenski, hot pluggable »boot device«, ki ne zaseda SFF rež za diske. Boot device sestoji iz 2 nvme SSD diskov velikosti 480Gb ali več in sta v strojnem RAID 1 načinu |  |
| Mrežni krmilnik | Vsaj 4 porti, na 2 ločenih kartah, 10Gb Ethernet Base-T Vsaj 4 porti, na dveh ločenih kartah, 25Gb SFP28 – Obvezno Intel 810-XXVDA2 |  |
| Diskovni krmilnik | Vsi podatkovni diski morajo biti NVME – za raid krmilnik zadošča t.i. onboard izvedba |  |
| FC HBA krmilnik | / |  |
| Napajanje | Hot-swap |  |
| Redundantno napajanje | Da, moč posameznega napajalnika: vsaj 1800W, en napajalnik lahko zagotavlja napajanje pri 100% obremenitvi strežnika napajalniki morajo biti v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2019/424 z dne 15. marca 2019 |  |
| Redundantni ventilatorji | Da |  |
| Ohišje | Ne večje od 2U, rack 19" |  |
| Vodila za vgradnjo v omaro | Da |  |
| Upravljanje in nadzor | Strežnik mora imeti namenski management port 10/100/1000 Mb Oprema za upravljanje strežnika advanced ILO, Greenlake for Compute OPS management ali enakovredna oprema za upravljanje, v celoti skladna z vsemi funkcionalnostmi* Greenlake for Compute OPS + advanced iLo, vključno z iLo Federation – le to naročnik že uporablja za obstoječo strežniško opremo. |  |
| Število PCI / OCP / USB rež | zagotovljena vsa dva OCP NIC 3.0 vmesnika zagotovljenih vsaj 6 x PCIe 5.0 x16 vmesnikov vsaj 3x USB 3.0 ali več |  |
| Garancijski rok proizvajalca | 60 mesecev |  |
| Programska oprema | Microsoft Windows Server Data Center 2025 |  |

Strežnik tip 2

| Komponenta | Zahtevana teh. karakteristika | Ponujena teh. karakteristika (izpolni ponudnik) |
| --- | --- | --- |
| Procesor | 1 x Intel Xeon-Gold 6526Y 2.8GHz 16-core 195W , razširljivo do 2 x CPU |  |
| Kapaciteta pomnilnika | Skupna kapaciteta vsaj 256 GB, vsaj polovica razširitvenih mest prosta. Nadgradljivo do skupno vsaj 3TB |  |
| Tip pomnilnika | DDR5 5600 ali hitrejši |  |
| Število spominskih rež | Vsaj 24 |  |
| Trdi disk | 14 x 8TB SAS (LFF) 12G Business critical grade, 7.2k rpm Razširljivo do vsaj 24 x LFF SAS (24 Gbps)/SATA (6 Gbps) HDD/SSD pogonov, vsi hot pluggable, brez zamenjave ali dodajanja kletk in dokupa krmilnikov. Namenski, hot pluggable »boot device«, ki ne zaseda SFF rež za diske. Boot device sestoji iz 2 nvme SSD diskov velikosti 480Gb ali več in sta v strojnem RAID 1 načinu |  |
| Mrežni krmilnik | Vsaj 2 porta 10Gb BaseT Vsaj 2 porta 25Gb SFP28 |  |
| Diskovni krmilnik | 8 GB Cache in baterija PCIe 4.0 podpora za HW RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1T, 10T podpora za SATA (6Gbps), SAS (24Gbps) in NVMe (16Gbps) podpora za priklop najmanj 24 x SATA/SAS/NVMe HDD/SSD pogonov brez dodatnih razširitvenih modulov |  |
| HBA krmilnik | Vsaj 1x 16Gb FC |  |
| Napajanje | Hot-swap |  |
| Redundantno napajanje | Da, 2 napajalnika, moč posameznega napajalnika: vsaj 1000W, en napajalnik lahko zagotavlja napajanje pri 100% obremenitvi strežnika napajalniki morajo biti v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2019/424 z dne 15. marca 2019 |  |
| Redundantni ventilatorji | da |  |
| Ohišje | Največ 2U, rack 19'' |  |
| Vodila za vgradnjo v omaro | da |  |
| Upravljanje in nadzor | Strežnik mora imeti namenski management port 10/100/1000 Mb. Oprema za upravljanje strežnika advanced ILO, Greenlake for Compute OPS management ali enakovredna oprema za upravljanje, v celoti skladna z vsemi funkcionalnostmi* Greenlake for Compute OPS + advanced iLo, vključno z iLo Federation – le to naročnik že uporablja za obstoječo strežniško opremo. |  |
| Število PCI / OCP / USB rež | zagotovljena vsa dva OCP NIC 3.0 vmesnika zagotovljenih vsaj 8 x PCIe 5.0 x16 vmesnikov vsaj 3x USB 3.0 ali več |  |
| Garancijski rok proizvajalca | 60 mesecev |  |
| Programska oprema | Microsoft Windows Server Standard 2025 |  |

## Kontaktni podatki

Kontaktni podatki za prijavo napak na opremi na strani dobavitelja so: ime in priimek: ____________, tel. št. ____________, e-pošta: ____________.

## Veljavnost ponudbe

Naša ponudba ostaja v veljavi do __________. Ponudba mora biti veljavna vsaj še šest (6) mesecev po roku za prejem ponudb.

Garancijski pogoji

Ponudnik mora garancijske pogoje navesti v svoji ponudbi, in sicer na način, da jih priloži obrazcu OBR-Ponudbeni predračun bodisi v obliki izjave, dokazila ipd.

Kot ponudnik izjavljamo, da sprejemamo pogoje razpisne dokumentacije ter prevzemamo odgovornost za resničnost in verodostojnost vseh podatkov in dokumentov v ponudbeni dokumentaciji z vsemi možnimi posledicami.

Prilogi:

- Dokumentacija proizvajalca (npr. katalog, podatkovni list itd.), iz katere so razvidne tehnične značilnosti in funkcionalnosti ponujene opreme (Sklop 1, Sklop 2),

- Garancijski pogoji (Sklop 1, Sklop 2).

Kraj in datum: _____________________

Podpis in žig*: ____________________

*V primeru kvalificiranega elektronskega podpisa žig ni potreben.

OBR-Reference (Sklop 1 - Mrežna stikala)

REFERENČNI POSLI GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

Gospodarski subjekt lahko predloži tudi na drugem obrazcu pripravljeno referenčno potrdilo, v kolikor je iz slednjega v celoti razvidno izpolnjevanje referenčnega pogoja.

| Izvajalec referenčnega posla |  |
| --- | --- |
| Naročnik referenčnega posla |  |
| Naziv posla |  |
| Opis (predmet) posla |  |
| Obdobje izvajanja posla |  |
| Vrednost posla (v EUR brez DDV) |  |
| Oseba naročnika, ki lahko potrdi referenčni posel | Ime in priimek: Tel. št.: E-pošta: |

Potrjujemo, da smo z izvajalcem _____________________________________________________ sklenili pogodbo _____________________________________________________ za obdobju od __________ do __________. Izjavljamo, da je pogodbene obveznosti izvajalec izvedel kakovostno in v pogodbenih rokih. Izjavljamo tudi, da v zvezi z deli nismo unovčili garancije oziroma finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del.

Kraj in datum: __________________________________

Podpis in žig: __________________________________

Opomba:

Veljavno je samo potrdilo z originalnim žigom in podpisom naročnika. Izvajalec ne more dati referenc (potrdila) v primeru, če je sam naročnik in izvajalec.

OBR-Reference (Sklop 2 - Strežniki)

REFERENČNI POSLI GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

Gospodarski subjekt lahko predloži tudi na drugem obrazcu pripravljeno referenčno potrdilo, v kolikor je iz slednjega v celoti razvidno izpolnjevanje referenčnega pogoja.

| Izvajalec referenčnega posla |  |
| --- | --- |
| Naročnik referenčnega posla |  |
| Naziv posla |  |
| Opis (predmet) posla |  |
| Obdobje izvajanja posla |  |
| Vrednost posla (v EUR brez DDV) |  |
| Oseba naročnika, ki lahko potrdi referenčni posel | Ime in priimek: Tel. št.: E-pošta: |

Potrjujemo, da smo z izvajalcem _____________________________________________________ sklenili pogodbo _____________________________________________________ za obdobju od __________ do __________. Izjavljamo, da je pogodbene obveznosti izvajalec izvedel kakovostno in v pogodbenih rokih. Izjavljamo tudi, da v zvezi z deli nismo unovčili garancije oziroma finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del.

Kraj in datum: __________________________________

Podpis in žig: __________________________________

Opomba:

Veljavno je samo potrdilo z originalnim žigom in podpisom naročnika. Izvajalec ne more dati referenc (potrdila) v primeru, če je sam naročnik in izvajalec.

OBR-Kadri (Sklop 1 - Mrežna stikala)

NOMINIRANI KADER

Ponudnik mora storitve izvesti z vsaj dvema (2) certificiranima in usposobljenima strokovnjakoma za delo s stikali izvajalca obstoječe opreme, z aktivnim znanjem slovenskega jezika in ustreznih tehničnim certifikatom, kot je npr. certifikat CCNP Enterprise ali enakovredni certifikat.

Podatki o ponudniku

___________________________

___________________________

___________________________

I Z J A V A

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo za potrebe uspešne izvedbe javnega naročila št. JN-2016-24 »Dobava omrežne in strežniške opreme« zagotovili vsaj dva (2) certificirana in usposobljena strokovnjaka za delo s stikali izvajalca obstoječe opreme.

Strokovnjaki imajo:

✅ Aktivno znanje slovenskega jezika;

✅ Ustrezen tehnični certifikat.

V primeru skupne ponudbe ta pogoj izpolnjuje naslednji partner: _______________________

V primeru ponudbe s podizvajalci ta pogoj izpolnjuje naslednji podizvajalec: _______________

Podatki o kadru

| Zap. št. | Ime in priimek | Zaposlen pri | Delovne izkušnje (v letih) | Certifikati |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Priloge:

- Kopije dokazil/certifikatov

Kraj in datum: ______________________

Podpis in žig*:

____________________

*V primeru kvalificiranega elektronskega podpisa žig ni potreben.

OBR-Kadri (Sklop 2 - Strežniki)

NOMINIRANI KADER

Ponudnik mora storitve izvesti z vsaj dvema (2) certificiranima in usposobljenima strokovnjakoma za delo s strežniki in diskovnimi sistema proizvajalca obstoječe opreme, z aktivnim znanjem slovenskega jezika in ustreznih tehničnim certifikatom, kot je npr. certifikat ASE Compute Solutions 2024 ali ASE Storage Solutions 2024 ali enakovredni certifikat.

Podatki o ponudniku

___________________________

___________________________

___________________________

I Z J A V A

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo za potrebe uspešne izvedbe javnega naročila št. JN-2016-24 »Dobava omrežne in strežniške opreme« zagotovili vsaj dva (2) certificirana in usposobljena strokovnjaka za delo s strežniki in diskovnimi sistemi proizvajalca obstoječe opreme. Strokovnjaki imajo:

✅ Aktivno znanje slovenskega jezika;

✅ Ustrezen tehnični certifikat.

V primeru skupne ponudbe ta pogoj izpolnjuje naslednji partner: _______________________

V primeru ponudbe s podizvajalci ta pogoj izpolnjuje naslednji podizvajalec: _______________

Podatki o kadru

| Zap. št. | Ime in priimek | Zaposlen pri | Delovne izkušnje (v letih) | Certifikati |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Priloge:

- Kopije dokazil/certifikatov

Kraj in datum: ______________________

Podpis in žig*:

____________________

*V primeru kvalificiranega elektronskega podpisa žig ni potreben.

OBR-Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (banki/zavarovalnici) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA GARANCIJE: Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

ŠTEVILKA GARANCIJE:       (vpiše se številka garancije)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov banke/zavarovalnice v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se upravičenca)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika garancije iz       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe ali druge podatke za ugotavljanje istovetnosti pogodbe ali drugega razmerja med naročnikom in upravičencem, na podlagi katerega je izdana ta garancija) za       (vpiše se predmet pogodbe ali drugega razmerja)

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslov garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (vpiše se naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

ROK VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti garancije)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika garancije)

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu na njegov prvi pisni poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije v roku petih (5) poslovalnih dni po tem, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na rok veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

OBR-Garancija za odpravo napak v garancijski dobi po EGP-758

Glava s podatki o garantu (banki/zavarovalnici) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA GARANCIJE: Garancija za odpravo napak v garancijski dobi

ŠTEVILKA GARANCIJE:       (vpiše se številka garancije)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov banke/zavarovalnice v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se upravičenca)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika garancije iz       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe ali druge podatke za ugotavljanje istovetnosti pogodbe ali drugega razmerja med naročnikom in upravičencem, na podlagi katerega je izdana ta garancija) za       (vpiše se predmet pogodbe ali drugega razmerja)

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslov garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (vpiše se naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

ROK VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti garancije)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika garancije)

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu na njegov prvi pisni poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije v roku petih (5) poslovalnih dni po tem, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na rok veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

OBR-Vzorec pogodbe

Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o.

Dunajska cesta 156

1000 Ljubljana

Matična številka: 1613383000

ID za DDV: SI 27799468

ki ga zastopa direktorica Mojca Kert

(v nadaljevanju besedila: naročnik)

in

_______________

_______________

_______________

Matična številka: ______________

ID za DDV: ______________

ki ga/jo zastopata direktor ______________

(v nadaljnjem besedilu: dobavitelj)

skleneta in dogovorita naslednji

Pogodba za izvedbo storitve

»Dobava, konfiguracija in postavitev (vgradnja) omrežne opreme (Sklop 1) in strežniške opreme (Sklop 2) v okolje naročnika«

št. JN-2016-24

- člen

Uvodne določbe

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je bil dobavitelj izbran za izvedbo javnega naročila na podlagi izvedenega odprtega postopka v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-3) in z Odločitvijo o oddaji javnega naročila št. _______ z dne _______;

- je bilo predmetno javno naročilo izvedeno po sklopih,

- je bilo Obvestilo o javnem naročilu objavljeno na Portalu javnih naročil pod št. objave _______ z dne _______;

- je dobavitelj seznanjen z razpisnimi pogoji in dokumentacijo ter ju v celoti sprejema kot sestavni del pogodbenega razmerja.

Dobavitelj je bil izbran kot ekonomsko najugodnejši ponudnik za Sklop ____, za katerega stranki sklepata to pogodbo.

Dobavitelj jamči, da:

- ima vsa potrebna soglasja in dovoljenja za izpolnjevanje obveznosti iz te pogodbe,

- je sposoben zagotavljati količine in vrste blaga, ki so predmete te pogodbe,

- bo dobavil blago v skladu z naročnikovimi zahtevami, pogodbo, razpisno in ponudbeno dokumentacijo ter predpisi.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da so vse pravice in obveznosti izvajalca in naročnika, ki niso izrecno opredeljene v tej pogodbi, določene v razpisni dokumentaciji št. JN-2016-24, ponudbi dobavitelja št. ____ z dne ____ in drugih dokumentih, ki so sestavni del te pogodbe.

V primeru nasprotja med razpisno dokumentacijo, ponudbo, to pogodbo in drugimi dokumenti, ima pri določanju obveznosti izvajalca po tej pogodbi prednost tisto določilo, ki je ugodnejše za naročnika, ob predpostavki, da takšna rešitev v celoti izpolnjuje vse zahteve za izvedbo predmetnega javnega naročila.

- člen

Predmet pogodbe

S to pogodbo naročnik odda naročilo, dobavitelj pa prevzame v dobavo mrežna stikala / strežnike skladno s tehnično specifikacijo naročila in ponudbo dobavitelja št. ____ z dne ____ ter razpisno dokumentacijo naročnika, ki so sestavni del te pogodbe.

Oprema, ki je predmet te pogodbe je nova, nerabljena, brez pravnih in stvarnih napak, avtentična in avtorizirana pri proizvajalcu in njegovem zastopniku v Republiki Sloveniji, ustreza deklarirani kakovosti in tehničnim navedbam v razpisni dokumentaciji naročila.

Dobavitelj zagotavlja in jamči, da oprema, ki je predmet pogodbe, ustreza in odgovarja vsem veljavnim predpisom, normativom in standardom, ki veljajo v Republiki Sloveniji, ter izpolnjuje bistvene zahteve za varnost, zdravje in varovanje okolja, kot jih določa lokalna zakonodaja in direktive Evropske skupnosti.

Dobava oprema obsega dobavo v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije in vključuje tudi predajo vse tehnične dokumentacije za uporabo, obratovanje in vzdrževanje ter primopredajo opreme naročniku v skladu z zahtevami v razpisni dokumentaciji in zahtevanimi garancijskimi pogoji.

Vse s pogodbo prevzete obveznosti bo izvedel dobavitelj v skladu z določili te pogodbe in v skladu s podrobnimi zahtevami, ki so navedene v tehnični specifikaciji za predmetno javno naročilo.

Predmet pogodbe je tudi 60-mesečno vzdrževanje v garancijskem roku.

Oprema se dobavi na lokacijo naročnika: Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana in Cigaletova ulica 10, 1000 Ljubljana.

- člen

Pogodbena vrednost

Skupna pogodbena vrednost dobave opreme znaša ___ EUR brez DDV oziroma ___ EUR z vključenim DDV, in sicer posamezno za:

- Sklop 1 - Mrežna stikala: ____ EUR brez DDV oziroma ____ EUR z vključenim DDV;

- Sklop 2 - Strežniki: ____ EUR brez DDV oziroma ____ EUR z vključenim DDV.

- člen

Rok dobave in montaže

Dobavitelj se zavezuje, da bo na naslov naročnika iz 2. člena te pogodbe dobavil opremo in predal vso tehnično dokumentacijo za uporabo, obratovanje in vzdrževanje v skladu s ponudbo, in sicer v 60 dneh od sklenitve pogodbe. Dobavljeno opremo se dobavitelj zavezuje vgraditi v naročnikovo okolje v roku 60 dni od dobave opreme na naslov naročnika.

Dobavitelj se zavezuje, da bo pred dobavo opreme kontaktiral pisno po elektronski pošti pooblaščenega predstavnika naročnika in se z njim dogovoril o času in načinu dobave opreme.

Dobavitelj pride v zamudo, le blaga ne dobavi v roku, določenega v tej pogodbi. V tem primeru ima naročnik pravico obračunati pogodbeno kazen v skladu s to pogodbo.

Pogodbeni rok iz prvega odstavka tega člena se lahko spremeni zaradi izrednih dogodkov (višja sila) in dogodkov, ki vplivajo na izdelavo in/ali dobavo blaga po tej pogodbi in ki jih ni bilo mogoče predvideti ob izdelavi in/ali dobavi blaga ter jih ni povzročil dobavitelj.

Za višjo silo se smatra vse, kar prizna sodna praksa v primerljivih primerih za višjo silo.

Dobavitelj pisno po elektronski ali navadni pošti obvesti naročnika o nastanku in prenehanju višje sile najkasneje v roku enega (1) dneva od nastanka in dva (2) dni od prenehanja višje sile. K pisnemu obvestilu mora dobavitelj predložiti verodostojne dokaze o nastanku vplivnosti na izvajanje del oziroma dobavo blaga ter trajanju višje sile s strani pooblaščene institucije, organa ali strokovnjaka, pristojnega za ugotavljanje in potrjevanje okoliščin višje sile.

Dodatek k pogodbi o spremembi pogodbenega roka mora biti sklenjen v pisni obliki.

- člen

Prevzem blaga

Dobavitelj je dolžan naročniku dobaviti blago oziroma opremo ustrezne kakovosti, v skladu z razpisno in ponudbeno dokumentacijo, pravili stroke in veljavnimi predpisi. Dobavitelj odgovarja za strokovno, kakovostno in funkcionalno pravilnost prevzetega blaga.

Dobavitelj se zavezuje uskladiti dan prevzema opreme z odgovorno osebo naročnika in se dogovori o času dobave opreme. Prevzem opreme oziroma primopredajo je mogoče opraviti le na podlagi uspešnega predhodnega kakovostnega in količinskega pregleda blaga, vključno z odpravo pomanjkljivosti.

Dobavitelj in naročnik se dogovorita o poteku in načinu izvedbe primopredaje. Ob primopredaji blaga je dolžan dobavitelj predati naročniku tudi vso zahtevano dokumentacijo, in sicer navodila za uporabo, obratovanje in vzdrževanje, tehnično dokumentacijo za vzdrževanje in odpravo napak in druge listine, določene s pogodbo in razpisno dokumentacijo.

O prevzemu se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta odgovorni osebi naročnika in dobavitelja.

V primopredajnem zapisniku se izrecno ugotovi, da oprema v celoti izpolnjuje pogodbena določila.

- člen

Ob prevzemu je odgovorna oseba naročnika dolžna opremo pregledati in morebitne očitne napake reklamirati nemudoma. Reklamirane napake se vpišejo v zapisnik, dobavitelj pa se zaveže, da jih bo odpravil najkasneje v roku, ki ga bosta stranki določili po opravljenem ogledu.

Za končni rok dobave se šteje dan, ko so opravljena vsa dela v zvezi z dobavo in so odpravljene vse morebitne pomanjkljivosti po zapisniku o prevzemu.

Prevzem opreme se ne opravi, če ta ni izdelana v zahtevani kvaliteti. Oprema pa bo zavrnjena tudi, če bo odstopala od zahtevanih pogojev iz razpisne dokumentacije oziroma tehnične dokumentacije, zaradi česar bo dobavitelj prišel v zamudo. V tem primeru ima naročnik pravico obračunati pogodbeno kazen v skladu z 11. členom te pogodbe.

Dobavitelj jamči za skrite napake 180 dni po opravljenem prevzemu opreme. O takšnih odstopanjih naročnik dobavitelja obvesti s pisno reklamacijo.

Dobavitelj je dolžan vsako reklamacijo rešiti takoj, ko je to mogoče, po tem ko prejme obvestilo o reklamaciji in za ugodno rešitev reklamacije (za napačno poslano blago ter vrnjeno blago) izdati naročniku dobropis, za katerega se zmanjša obveznost naročnika ali zamenjati blago z brezhibnim blagom.

Dobavitelj jamči, da blago nima pravnih in stvarnih napak. V primeru pravnih in stvarnih napak blaga bo naročnik o ugotovljenih nepravilnostih obvestil dobavitelja najpozneje v roku osem (8) dni od dneva, ko je napako opazil.

- člen

Garancijsko vzdrževanje, rezervni/nadomestni deli

Dobavitelj odgovarja za kakovost opreme in za kakovost ter funkcionalno pravilnost opreme oziroma pravilno delovanje ter daje garancijo za obdobje 60 mesecev, za brezhibno delovanje opreme in izvedenih storitev. Garancijski rok prične teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika, v skladu s 5. členom te pogodbe. Če se posamezni del opreme v garancijskem roku zamenja ali bistveno popravi, začne za ta del opreme teči nov garancijski rok.

Dobavitelj bo v 60-mesečnem garancijskem roku naročniku zagotavljal popravilo oziroma odpravo napak na opremi preko vzpostavljenega sistema za prijavo napak, ki mora naročniku omogočati možnost prijave napake po telefonski ali elektronski poti ob delavnikih med 08:00 in 16:00 uro.

Kontakt za prijavljanje napak ali okvar je: ______ (ime in priimek), tel. št.: _____, el. pošta: _____.

Prijava, sprejeta v rednem delovnem času (med 08:00 in 16:00 uro) se začne reševati isti dan, ko je bila napaka prijavljena, sicer pa v naslednjem delovnem dnevu.

Odzivni čas za odpravo napak ne sme biti daljši od 4 ure v rednem delovnem času.

Čas za odpravo napake ne sme biti daljši od 48 ur v rednem delovnem času.

V kolikor zaradi različnih okoliščin dobavitelj ne bi mogel izpolniti roka za odpravo napak, se pogodbeni stranki dogovorita o novem roku in povračilu morebitne škode naročniku. V kolikor se dobavitelj ne odzove v tem času in o opravičljivih razlogih za zamudo ne obvesti naročnika, ima naročnik pravico naročiti servisiranje pri drugem serviserju na stroške dobavitelja.

Servisiranje se opravlja praviloma na lokacijah naročnika.

Dobavitelj bo na prvi poziv naročnika na svoje stroške odpravil vse pomanjkljivosti in napake, za katere jamči in ki se pokažejo med garancijskim rokom.

V primeru, da dobavitelj pomanjkljivosti ne odpravi v dogovorjenem roku, sme naročnik napake odpraviti na dobaviteljev račun s pribitkom vseh stroškov, ki jih je utrpel.

Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo dobavitelja.

Servisna služba mora biti organizirana na ozemlju Republike Slovenije, ki omogoča zahtevani odzivni čas in čas za odpravo napak.

Dobavitelj mora naročniku, za obdobje servisne podpore, zagotoviti brezplačno dobavo novih verzij programske opreme (firmware, gonilniki) za strojno opremo, ko bo na voljo pri proizvajalcu. Naročnik si nove verzije programske opreme za strojno opremo lahko, v kolikor je to omogočeno, prenese tudi sam s strežnika proizvajalca.

- člen

Kurativno vzdrževanje (vzdrževanje, ki se izvrši v primeru okvare ter ga naročnik zahteva od dobavitelja in, ki je namenjeno vzpostavitvi takega stanja, v katerem oprema opravlja svojo predvideno funkcijo, kar predstavlja:

- pripravljenost, stalno podporo, tehnično diagnostiko, pomoč pri reševanju težav uporabniku preko telefona in delo, ki je potrebno za odpravo napak,

- dobavo in zamenjavo oziroma vgradnjo vseh potrebnih originalnih rezervnih delov za odpravo napak ter ves ostali servisno potrošni material, ki je potreben za zamenjavo rezervnega dela,

- vse ostale morebitne materialne in nematerialne stroške povezane z izvajanjem zgoraj omenjenih vrst storitev.

V času garancijskega obdobja dobavitelja bremenijo vsi morebitni stroški povezani s servisnim vzdrževanjem. Servisno vzdrževanje se opravlja na naslovu naročnika.

Ponudnik v sklopu garancije naročniku zagotavlja vse morebitne popravke in nadgradnje brezplačno.

- člen

Obveznosti strank

Dobavo blaga, ki je predmet te pogodbe, mora dobavitelj opravljati v skladu z veljavnimi zakoni in drugimi predpisi, normativi in standardi ter pravili stroke, ki urejajo področje, ki je predmet te pogodbe, ter v skladu z navodili naročnika.

Dobavitelj je dolžan:

- takoj pisno opozoriti naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno dobavo blaga,

- sodelovati z naročnikom, upoštevati roke in naročnika pravočasno opozoriti na morebitne ovire pri izvedbi pogodbe,

- ščititi interese naročnika v skladu z veljavnimi predpisi,

- varovati vse interne in zaupne podatke naročnika v skladu z veljavno zakonodajo,

- upoštevati navodila naročnika in ga opozoriti, v kolikor navodil ne more izpolniti in/ali bi le-ta lahko povzročila škodo naročniku,

- na zahtevo naročnika odpraviti nepravilnosti v najkrajšem možnem času.

Naročnik se zavezuje, da bo:

- sodeloval z dobaviteljem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvršijo pravočasno in mu v dogovorjenih rokih dal na razpolago dobavitelju vso obvezno dokumentacijo in informacije, ki jih ta potrebuje za izpolnitev pogodbenih obveznosti,

- izpolnjeval vse predvidene obveznosti v rokih in na predviden način,

- plačal naročeno blago v dogovorjenih rokih.

- člen

Odgovornost

Dobavitelj je naročniku odškodninsko odgovoren za škodo, ki jo povzroči med izvrševanjem pogodbenih obveznosti, za vso škodo, ki bi nastala naročniku zaradi napak, nedelovanja ali nepravilnega delovanja predmeta pogodbe, v skladu s splošnimi načeli odškodninske odgovornosti.

Dobavitelj odgovarja tudi za vso škodo, ki bi naročniku nastala zaradi njegovega nekakovostno ali malomarno opravljenega ali zaradi neopravljenega dela, ki ga je dobavitelj dolžan opraviti po tej pogodbi.

Naročnik je v primeru neizpolnjevanja obveznosti dobavitelja ali druge odgovornosti (vključno s kršitvami, malomarnostjo, napačnim prikazovanjem ali kakršnimkoli drugim pogodbenim oziroma odškodninskim zahtevkom), upravičen do povračila škode (odškodnine) s strani dobavitelja. Dobavitelj odškodninsko odgovarja naročniku za vse zahtevke, ki izhajajo iz predmeta pogodbe ali so povezani s predmetom pogodbe oziroma kakorkoli drugače izhajajo iz te pogodbe največ do višine celotne pogodbene vrednosti iz 3. člena te pogodbe za vse škodne primere skupaj.

Omejitev glede višine zneska odškodnine ne velja za:

- plačila iz naslova varovanja intelektualne lastnine in

- odškodnine za telesne poškodbe (vključno s smrtjo), materialno škodo in materialno osebno lastnino, za katero je odgovoren dobavitelj.

- člen

Pogodbena kazen

Dobavitelj je v primeru zamude roka iz 4. člena te pogodbe, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, dolžan za vsak dan zamude plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,25 % od skupne vrednosti v EUR z DDV iz 3. člena te pogodbe, vendar skupaj ne več kot 10 % od skupne vrednosti v EUR z DDV iz 3. člena te pogodbe.

Dobavitelj je v primeru zamude rokov iz 7. člena te pogodbe, ki niso posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, dolžan za vsako uro (odzivni čas) oziroma dan zamude (odprava napake) plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,1 % od vrednosti v EUR z DDV iz 3. člena te pogodbe, vendar skupaj ne več kot 10 % od vrednosti v EUR z DDV iz 3. člena te pogodbe.

Iz naslova pogodbene kazni se izstavi poseben račun, ki ga je dobavitelj dolžan plačati v osmih¸(8) dneh od dneva prejema. Dobavitelj se strinja, da lahko naročnik terjatev iz naslova morebitne zaračunane pogodbene kazni pobota s finančnimi obveznostmi naročnika po tej pogodbi.

Naročnik in dobavitelj soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik, večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do polne odškodnine.

Plačilo pogodbene kazni dobavitelja ne odvezuje od izpolnitve dobave blaga.

Naročnik ne more zahtevati pogodbene kazni zaradi zamude rokov, če je sprejel izpolnitev obveznosti opravljeno z zamudo, pa ni nemudoma sporočil izvajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni.

- člen

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku

Dobavitelj je dolžan v roku deset (10) delovnih dni od sklenitve pogodbe dostaviti naročniku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki bo skladna z vzorcem garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz razpisne dokumentacije naročila, in sicer v višini deset odstotkov (10 %) od pogodbene vrednosti z DDV. Dobavitelj mora zagotoviti, da je garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti veljavna še najmanj trideset (30) dni po izteku obdobja, za katerega se sklepa pogodba.

Izvajalec je dolžan najpozneje ob izdaji in podpisu prevzemnega zapisnika naročniku izročiti garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, ki bo skladna z vzorcem garancije za odpravo napak iz razpisne dokumentacije naročila, in sicer v višini pet odstotkov (5 %) pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo pet (5) let oziroma do izteka garancijskega obdobja.

- člen

Odgovorna predstavnika pogodbenih strank

Pogodbeni stranki za odgovorna predstavnika za vsa vprašanja, ki so povezana s to pogodbo oziroma njenim predmetom, imenujeta:

- na strani dobavitelja: ____________, tel. št ___________, e-pošta: ____________,

- na strani naročnika: ____________, tel. št ___________, e-pošta: ____________.

V primeru, da se na strani izvajalca ali naročnika spremenijo zgornji kontaktni podatki, se pogodbeni stranki o spremembi medsebojno obvestita preko elektronske pošte. Obvestilo o spremembi kontaktnih podatkov velja od trenutka, ko druga stranka prejme obvestilo o spremembi.

- člen

Plačilni pogoji

Dobavitelj po dobavi in montaži opreme ter po pisno potrjenem primopredajnem zapisniku s strani naročnika izstavi račun za dobavo.

Naročnik se obvezuje, da bo prejeti račun potrdil ali mu ugovarjal v roku osem (8) dni od dneva njegovega prejema. Če naročnik v tem roku računa niti ne potrdi niti ne zavrne se šteje, da je račun potrjen.

Dobavitelj je dolžan račun posredovati naročniku na elektronski naslov racuni@borzen.si.

Naročnik bo prejeti račun plačal v roku trideset (30) dni po prejemu računa na dobaviteljev transakcijski račun IBAN SI56 ____, odprt pri banki ____. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko se po zakonu ne dela, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik.

Dobavitelj računu priloži tudi izpolnjeno in podpisano dobavnico s strani dobavitelja in naročnika.

V primeru zamude pri plačilu lahko dobavitelj naročniku zaračuna zakonite zamudne obresti.

- člen

Varovanje in zaščita podatkov

Pogodbeni stranki se dogovorita, da sta dolžni ravnati v skladu z določbami Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba; v nadaljevanju: uredba), zlasti z 28. členom uredbe.

Kadar se obdelava izvaja v imenu naročnika kot upravljavca osebnih podatkov, ta sodeluje zgolj z obdelovalci, ki zagotovijo zadostna jamstva za izvedbo ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov na tak način, da obdelava izpolnjuje zahteve iz te uredbe in zagotavlja varstvo pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Pogodbeni stranki uredita obdelavo s strani obdelovalca, in sicer s to pogodbo ali aneksom k tej pogodbi ali drugim pravnim aktom v skladu s pravom Unije ali pravom države članice, ki določa obveznosti obdelovalca do upravljavca, v katerem so določeni vsebina in trajanje obdelave, narava in namen obdelave, vrsta osebnih podatkov, kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ter obveznosti in pravice upravljavca.

- člen

Varstvo podatkov

Dobavitelj ne sme izkoriščati za svojo osebno uporabo ali izdati tretjemu podatkov, s katerim se seznani pri izvajanju pogodbenih obveznosti, in so kot taki varovani s predpisi o varstvu osebnih podatkov ali s predpisi o varovanju tajnih podatkov.

Stranki sta sporazumni, da so vsi podatki, v zvezi z izvrševanjem te pogodbe, poslovna skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedo te pogodbe.

Poslovno skrivnost morajo varovati tudi druge osebe, ki jih bo dobavitelj morebiti vključil v izvedbo pogodbe, če so vedeli ali če bi glede na naravo podatka morali vedeti, da je podatek poslovna skrivnost, in ne glede na to na kakšen način so se z njim seznanili.

Za poslovno skrivnost se štejejo tudi podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba.

Poslovna skrivnost se mora varovati tudi po prenehanju veljavnosti pogodbe vse do preklica s strani stranke, kateri podatek pripada oziroma dokler podatki, ki so poslovna skrivnost, ne postanejo javno dostopni.

Dobavitelj je seznanjen, da je izvajalec zavezanec po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja in da se ta pogodba in njeno izvrševanje objavi oziroma poroča na Portalu javnih naročil.

- člen

Protikorupcijske določbe

V primeru, da je pri izvedbi javnega naročila, za izbor dobavitelja po tej pogodbi ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun dobavitelja, predstavniku, funkcionarju, posredniku ali javnemu uslužbencu naročnika obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem sporazumnih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku, funkcionarju, posredniku ali javnemu uslužbencu naročnika, dobavitelju ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti te pogodbe oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

- člen

Izjava o lastniški udeležbi

Izvajalec je naročniku zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj dolžan priložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izvajalca ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom skladno z določbami Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). Če izvajalec predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

- člen

Razvezni pogoj

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od okoliščin iz tretje alineje četrtega odstavka 67. člena ZJN-3.

- člen

Izvrševanje pogodbe in reševanje sporov

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarstvenika.

Vse morebitne spore v zvezi s to pogodbo bosta stranki najprej poizkušali rešiti po mirni poti, če pa to ne bo mogoče, sta pogodbeni stranki sporazumni, da je za reševanje vseh morebitnih sporov iz te pogodbe pristojno sodišče v Ljubljani.

- člen

Spremembe pogodbe oziroma pogodbenih določil

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni le s pisnim dodatkom k pogodbi, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki.

Pogodbeni stranki se morata sproti obveščati o vsaki spremembi bistvenih pogojev, ki lahko vplivajo na izvajanje del po tej pogodbi.

V primeru, da nastanejo pogoji, ki bi onemogočali izpolnjevanje predvidenih pogodbenih določil, lahko stranki skleneta dodatek k pogodbi v pisni obliki.

V kolikor se med trajanjem pogodbe ugotovi, da je katero od pogodbenih določil neveljavno ali da je postalo neveljavno, navedeno ne vpliva na veljavnost ostalih pogodbenih določil. V takšnem primeru se neveljavno pogodbeno določilo nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki se je želel doseči z neveljavnim določilom.

- člen

Končne določbe

Ta pogodba je sklenjena in začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in se uporablja do izteka garancijske dobe.

Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka s pisnim obvestilom, če dobavitelj obveznosti pogodbe ne izvršuje pravočasno ali kako drugače krši določila pogodbe.

Morebitne dodatne zahteve naročnika so mogoče samo v dogovoru z dobaviteljem in morajo biti sklenjene pisno, v obliki aneksa k pogodbi.

Pogodba je sestavljena in podpisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih vsaka stranka prejme po en (1) izvod.

Priloge:

- Razpisna dokumentacija (vključno s tehnično specifikacijo naročila),

- Ponudba št. _____ z dne _____

- Izjava o lastniški udeležbi,

- Izjava o varovanju poslovne skrivnosti.

Ljubljana, dne __________			 		_________, dne __________

BORZEN, d.o.o.						___________________________

Mojca Kert, direktorica					____________________, direktor

IZJAVA ZUNANJEGA SODELAVCA O VAROVANJU POSLOVNE SKRIVNOSTI

Podpisani ________________________________________, ki z družbo Borzen, operater trga z elektriko, d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, poslovno sodelujem na podlagi izvedbe storitve »Dobava in vgradnja omrežne in strežniške opreme« zase in svoje sodelavce izjavljam, da:

- sem v celoti seznanjen z vsebino Pravilnika o varovanju poslovnih skrivnosti družbe Borzen, d.o.o. (v nadaljevanju: pravilnik), še zlasti z dejstvom, da so v družbi Borzen, d.o.o. kot poslovna skrivnost določeni predvsem naslednji podatki in informacije, v katerikoli obliki in na kateremkoli mediju, ki se nanašajo predvsem, a ne izključno, na:

- člane bilančne sheme in člane podporne sheme, njihovo finančno stanje, poslovanje ter poslovni položaj, razen tistih podatkov, katerih razkritje je obvezno po zakonu ali drugih aktih družbe,

- upravljanje bilančne sheme,

- opravljanje dejavnosti centra za podpore in so v neposredni povezavi s strateškimi in poslovnimi interesi družbe, razen agregiranih podatkov oziroma podatkov, katerih razkritje je obvezno po zakonu ali drugih aktih družbe,

- strateški načrt in strategijo razvoja družbe,

- poslovno politiko in načrte izvajanja dejavnosti družbe oziroma posameznih poslovnih funkcij in poročila o njihovem izvajanju,

- informacije o poslovanju družbe, njenih rezultatih in finančnih načrtih, razen tistih katerih razkritje je obvezno po zakonu ali drugih aktih družbe,

- finančni podatki, finančni položaj in aktivnost družbe, dolgovi in terjatve, finančne transakcije, razen tistih katerih razkritje je obvezno po zakonu ali drugih aktih družbe,

- likvidnostno stanje družbe,

- tehnološke sisteme družbe in programske rešitve,

- informacijsko tehnologijo družbe, programe, uporabniške aplikacije ter sistemske produkte družbe,

- poslovna razmerja, ponudbe poslovnim partnerjem, osnutke pogodb in drugih dokumentov ter pogajanja s partnerji, razen tistih, katerih razkritje je obvezno po zakonu ali drugih aktih družbe,

- planske, obračunske in prodajne kalkulacije za posamezne storitve,

- tržne in interne analize ter druge raziskave,

- kadrovski podatki in vsi ostali osebni podatki, ki se nanašajo na osebni status, socialni položaj in zdravstveno zavarovanje delavcev družbe in njihovih družin ter drugih fizičnih oseb, katerih podatki se nahajajo v bazah osebnih podatkov v družbi,

- pogodbe o zaposlitvi, plače in drugi podatki, ki jih zbirajo pristojne organizacijske enote družbe,

- dejanska izplačila osebnih dohodkov ter na dejanska izplačila avtorskih in katerihkoli drugih honorarjev,

- podatke, ki jih kot zaupne določajo predpisi s področja javnih naročil oziroma drugi interni akti družbe,

- nabavo v okviru javnih naročil, katerih razkritje bi pomenilo škodo za družbo ali konkurenčno prednost za osebo, kateri je informacija razkrita, zlasti pa na podatke o tehničnih podrobnostih naročila, dokler to ni objavljeno, podatke o ocenjeni vrednosti ter višini zagotovljenih sredstev, podatke o članih komisije,

- sodne postopke ali postopke pred drugimi organi, v katerih je družba ali njen zunanji sodelavec,

- certifikacijska in identifikacijska sredstva ter uporabniška gesla tako za vstop v poslovne prostore ali dele poslovnih prostorov kot za uporabo računalniške in programske opreme;

- lokacije, kjer se hranijo listine z zaupnimi podatki, ali listine, ki se nanašajo na sistem varovanja in signalno varnostne naprave, na njihove lokacije in način delovanja,

- tuje in domače poslovne partnerje (njihova notranja razmerja, poslovna razmerja s tretjimi osebami, podatki o zaposlenih in drugih sodelavcih, podatki, ki jih poslovni partner sam določi kot poslovno skrivnost.

- bom vse podatke, ki v skladu s pravilnikom predstavljajo poslovno skrivnost, obravnaval kot zaupne in jih kot takšne tudi varoval;

- pridobljeni podatki, ki v skladu s pravilnikom predstavljajo poslovno skrivnost, z moje strani ne bodo uporabljeni v nasprotju z določili pravilnika in drugih predpisov ter ne bodo uporabljeni za noben drug namen, razen za namen izvedbe pogodbenih del;

- bom zagotavljal vse ustrezne pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva podatkov, ki predstavljajo poslovno skrivnost v skladu s pravilnikom, preprečeval možne zlorabe in skladno s pravilnikom poskrbel za njihovo trajno uničenje, ko ti z izpolnitvijo predmeta pogodbe ne bodo več potrebni;

- ne bom vgradil nobenega mehanizma ali storil česarkoli drugega, kar bi meni ali katerikoli tretji osebi v informacijskem sistemu omogočalo kakršenkoli iznos informacij, spreminjanje podatkov ali programske opreme, dostop do kateregakoli dela računalniškega sistema brez vednosti ali nadzora pristojnih oseb;

- sem seznanjen z dejstvom, da sem za kakršno koli zlorabo ali razkritje poslovnih skrivnosti moralno, odškodninsko in pa kazensko odgovoren;

- sem seznanjen in sprejemam pogoje delovanja z relevantnimi politikami informacijske varnosti družbe;

- sem seznanjen in soglašam, da ta izjava postane sestavni del Pogodbe o izvedbi storitve »Dobava in vgradnja omrežne in strežniške opreme« št. JN-2016-24.

Kraj in datum: __________________________

_______________________

(podpis)

Vodilni partner je gospodarski subjekt v partnerski ponudbi, ki bo v primeru pridobitve posla, od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in plačila v imenu in za račun vseh partnerjev, razen v kolikor se partnerji v partnerski pogodbi ne dogovorijo drugače. Vodilni partner, tako kot ostali partnerji, odgovarja naročniku za izvedbo javnega naročila v celoti. Vodilni partner je pooblaščen za podpis skupne ponudbe s strani partnerjev in podajo izjav o soglašanju in strinjanju z naročnikovimi zahtevami.

Partnerji, ki niso hkrati vodilni partner, so gospodarski subjekti, ki v primeru pridobitve posla, obveznosti iz posla izvajajo posredno preko navodil vodilnega partnerja, razen v kolikor se partnerji v partnerski pogodbi ne dogovorijo drugače.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, za katerega ugotovi obstoj izključitvenih razlogov, navedenih v razpredelnici.

Gospodarski subjekt, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji (in vsaka oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ki ni državljan/ka Republike Slovenije oziroma nima v Republiki Sloveniji stalnega prebivališča) potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo ESPD obrazca.

Gospodarski subjekt lahko s pomočjo spletne strani eCertis poišče, katera država in kateri organ vodi evidenco o nekaznovanosti.

V kolikor država članica ali tretja država ne izdaja teh dokumentov oziroma potrdil, ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

Ponudnik lahko izkaže bonitetno oceno (izdelano po pravilih Basel II), tudi z bonitetno oceno izdano s strani druge bonitetne agencije, kot so na primer navedene na spletni strani:

https://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/S.BON_AJPES/Bonitetna_lestvica.

Točna seznama opreme za dostavo po lokacijah bo naročnik izvajalcu predložil ob sklenitvi pogodbe.

Referenčno naročnik navaja npr. stikalo Cisco Catalyst 9300X. V tem primeru naročnik potrebuje dva (2) sklada (primarna in sekundarna lokacija) s po dvema (2) Catalyst 9300X stikaloma v skladu, skupno torej štiri (4) stikala.

Ponudnik izpolni prazna polja v obrazcu ponudbenega predračuna.

Ponudnik izpolni prazna polja v obrazcu ponudbenega predračuna.

Ponudnik izpolni prazna polja s podatkom o tehničnih karakteristikah opreme, ki jo ponuja v sklopu svoje ponudbe.

Ponudnik izpolni prazna polja s podatkom o tehničnih karakteristikah opreme, ki jo ponuja v sklopu svoje ponudbe.