Tehnične specifikacije za plovilo, št. 430-168/2024

- Uvod

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: naročnik) mora zagotoviti izvajanje nadzora nad predpisi Evropske unije (EU) v vodah Republike Slovenije (RS) na področju skupne ribiške politike EU. Izvajanje nadzora se vrši na morju nad ribiškimi plovili ter plovili, ki se ukvarjajo z rekreacijskim ribolovom. Izvajanje nadzora, kot organ v sestavi, vrši Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, v okviru katerega deluje ribiška inšpekcija.

Predmet javnega naročila je novo plovilo (čoln) dolžine 9,5 do 10,5 m narejeno iz steklo plastike ali drugih sodobnih materialov (kevlar, karbon, GRP) z dvema dizel motorjema in dvema dodatnima električnima motorjema, namenjeno opravljanju nadzora ribištva ter iskanju in po potrebi reševanju pod ekstremnimi vremenskimi pogoji.

Plovilo mora biti zgrajeno in tehnično opremljeno tako, da bo učinkovito pri različnih vremenskih razmerah in stanju morja. Plovilo mora omogočiti dobro upravljanje pri različnih hitrostih in obremenitvah pogonskih motorjev.

- Pravne podlage

- Zakon o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02, 29/17 – ZŠpo-1 in 41/17 – PZ-G),

- Pomorski zakonik (Uradni list RS, št. 62/16 – uradno prečiščeno besedilo, 41/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZPVZRZECEP, 18/21, 21/21 – popr. in 76/23),

- Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11 in 29/23),

- Direktiva 2013/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2013 o plovilih za rekreacijo in osebnih plovilih ter razveljavitvi Direktive 94/25/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 90, z vsemi nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami),

- Pravilnik o čolnih in plavajočih napravah (Uradni list RS, št. 25/08, 3/10 in 6/18),

- Pravilnik o plovilih za rekreacijo (Uradni list RS, št. 2/16),

- Pravilnik o pomorski opremi (Uradni list RS, št. 1/17 in 3/22).

- Osnovni opis in osnovne tehnične zahteve

Plovilo mora biti novo serijsko plovilo (čoln) z dvema dizelskima motorjema in dodatnima dvema električnima motorjema, z vgrajenimi napravami, sistemi in opremo, v skladu s Prilogo 1a Podrobne tehnične specifikacije za plovilo, št. 430-168/2024. Pri čemer se šteje za serijsko plovilo z dizel motorji, če je bilo v obdobju zadnjih treh (3) let pred objavo predmetnega javnega naročila oz. za serijsko plovilo s hibridnim oz. električnim pogonom, če je bilo v obdobju zadnjih šest (6) let pred objavo predmetnega javnega naročila, dobavljeno vsaj eno (1) enako ali podobno plovilo, ki je v uporabi pri profesionalnih službah (policija, vojska, inšpekcija...) ter se po materialu in obliki trupa bistveno ne razlikujejo od ponujenega plovila ter ima najmanj takšne lastnosti kot ponujeno plovilo (razen v tistih delih, kjer so razlike nastale zaradi specifičnosti zahtev naročnika).

- Plovilo mora biti narejeno iz stekloplastike ali drugih sodobnih materialov (kevlar, karbon, GRP). Plovilo mora imeti trdo lupino in ne sme biti gumenjak ali vsebovati napihljivih elementov v svoji konstrukciji.

- Plovilo mora biti zgrajeno in tehnično opremljeno tako, da bo učinkovito v različnih vremenskih razmerah in stanju morja najmanj tri (3) po Beaufortovi lestvici. Plovilo mora omogočati dobro upravljanje pri različnih hitrostih in obremenitvah pogonskih motorjev.

- Plovilo mora biti konstruirano in izdelano z upoštevanjem dobre prakse v ladjedelništvu in mora dosegati vse EU standarde, pravila in potrebne zahteve za takšen tip plovila. V primeru, da kakšen standard, pravilo ali zahteva niso natančno določeni, je potrebno upoštevati dobro prakso v ladjedelništvu.

- Vsi materiali, motorji, oprema, aparature in mehanizmi uporabljeni na plovilu oz. vgrajeni v plovilo morajo biti novi, serijske proizvodnje, razen v kolikor gre za prilagoditev, ki jo izrecno zahteva naročnik, ustrezati morajo zakonskim zahtevam EU glede varnosti in kvalitete in imeti oznako CE. Naročnik si pridržuje pravico, da pozove gospodarski subjekt na predložitev izjave EU o skladnosti.

- Vsa oprema mora biti vgrajena po navodilih proizvajalcev.

- Pri oddaji ponudbe mora gospodarski subjekt predložiti načrt ponujenega plovila, ki je skladen z vsemi zahtevami, določenimi v Prilogi 1a - Podrobne tehnične specifikacije, št. 430-168/2024. V priloženem načrtu morajo biti jasno razvidni vsi podatki, ki so v Prilogi 1a označeni z rumeno barvo.

- Gospodarski subjekt mora k ponudbi predložiti izračun maksimalnega dometa glede na maksimalno moč motorja, 75%  maksimalne moči generatorja, maksimalno hitrost in kapaciteto tankov goriva. Izračun dometa mora vključevati tudi rezervo goriva od najmanj 5% celotne kapacitete tankov.

- Naročnik si pridržuje pravico do ogleda in poskusne vožnje na primerljivem plovilu (lahko je referenčni projekt), kot ga ponuja gospodarski subjekt, pred oddajo tega javnega naročila.

- Naročnik si pridržuje pravico določanja in spreminjanja postavitve opreme na čolnu pred gradnjo, vgradnjo ali postavitvijo. Izbrani izvajalec bo moral pred pričetkom izdelave vsakega večjega dela plovila (konstrukcija trupa, kabine, vgradnje opreme, itd.) pridobiti potrditev načrta s strani naročnika.

- Izbrani ponudnik mora pred pričetkom gradnje plovila na svoje stroške izvesti usklajevalni sestanek z naročnikom, kjer se predstavi projekt izdelave plovila, opredelijo se posamezni konstrukcijski sklopi in uskladijo osnovni termini posameznih faz izdelave.

- Izbrani ponudnik mora na svoje stroške, to so predvidoma stroški organizacije ogleda, transporta in morebitne namestitve, naročniku omogočiti vsaj tri (3) oglede gradnje plovila pri izdelovalcu plovila za najmanj tri (3) osebe, ki jih določi naročnik, z namenom, da se izvede nadzor nad izvedbo ter se podajo morebitne pripombe h gradnji, oziroma se uskladi nadaljnje delo.

- Pri prevzemu plovila (pred  oz. ob podpisu primopredajnega zapisnika) morajo biti dostavljena:

- navodila za uporabo vseh aparatur, vgrajenih v plovilo,

- tehnični opis plovila, v katerem mora biti podrobno opisano plovilo in vsi sistemi na plovilu vključno s tipom, proizvajalcem in tehničnimi lastnostmi vgrajene opreme.

- splošni načrt plovila, električnih in cevnih inštalacij ter njihove postavitve.

Navedeni dokumenti so lahko v enem izmed jezikov, kot so določeni v III. točki Povabila k sodelovanju.

- Garancije

Garancija za plovilo mora veljati vsaj 60 mesecev od dneva prevzema plovila in se nanaša na izdelavo plovila, konstrukcijo in vgrajene materiale.

Garancija za vgrajeno oz. dobavljeno opremo in naprave, tj.	za aparature, naprave in pogonske sklope mora veljati vsaj 24 mesecev od dneva prevzema plovila oz. je lahko garancija določena s strani proizvajalca le-teh.

Odzivni čas dobavitelja je 48 ur od prijave napake s strani naročnika oz. Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 58, Ljubljana. Rok za odpravo napake je 14 delovnih dni od prijave napake v celotnem garancijskem obdobju, pri čemer je v primeru zahtevnejše napake možno podaljšanje navedenega roka v dogovoru z naročnikom.

- Rok in dobava

Plovilo mora biti dostavljeno po zaključeni gradnji in vgradnji vseh zahtevanih elementov in mora biti ob dobavi pripravljeno za takojšnjo uporabo. Plovilo mora imeti polne rezervoarje goriva, vsa potrebna maziva v predpisanih nivojih in v celoti opremljeno. Vsa oprema plovila mora biti nameščena in pritrjena na predvidenih lokacijah. Plovilo in oprema morajo biti testirani, pobarvani in očiščeni.

Plovilo mora biti dostavljeno v pristanišče Izola, Slovenija, najkasneje osem (8) mesecev od sklenitve pogodbe. Točen dan in čas dostave potrdi naročnik v dogovoru z dobaviteljem.