VRSTA IN OPIS DEL - SPECIFIKACIJA TEHNIČNIH ZAHTEV NAROČNIKA

Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve (v nadaljevanju: naročnik), želi s tem razpisom izbrati izvajalca, ki bo v celoti ponudil storitve VoIP fiksne telefonije, storitve mobilne telefonije in nakup mobilnih aparatov z dodatno opremo, storitve zagotavljanja internetnega dostopa, upravljanja in nadzor omrežnih naprav in omrežja ter upravljanja obstoječe in najete strojne omrežne opreme kar zajema:

- Internetni dostop in varne podatkovne povezave,

- Storitve VoIP fiksne telefonije,

- Storitve mobilne telefonije,

- Upravljanje omrežja in omrežnih naprav,

- Nadzor omrežja in omrežnih naprav ,

- Kibernetsko zaščito delovnih postaj, strežnikov in mobilnih naprav.

Z izbranim ponudnikom zgoraj navedenih storitev bo naročnik lahko sklenil pogodbo o zagotavljanju storitev za obdobje največ 4 let.

Splošni opis obstoječega stanja

Storitve se zagotavljajo na trinajstih (13) lokacijah naročnika. Zaradi posebnega statusa naročnika, ki izvaja dve posebni javni gospodarski službi za državo in je lastnik objektov posebnega državnega pomena, ki so pomembni tudi za obrambo države, so lokacije naročnika (razen sedeža) varovane v skladu s predpisi o tajnih podatkih. Naslove vseh lokacij (v razpisni dokumentaciji so navedene zgolj št. ID posamezne območne enote (OE), in sicer: 100, 106, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 118, 120, 129, 262, 272) lahko potencialni ponudniki pridobijo le ob predložitvi ustrezne izjave, s katero se zagotovi varovanje tajnih podatkov. Prošnja za pridobitev natančnih podatkov o lokaciji se pošlje na elektronski naslov, kot navedeno v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe (OBR_2.02).

Lokacija Uprava (sedež, ID 100) predstavlja centralno vozlišče opreme in storitev IKT za Upravo in skladišča Zavoda. Na tej lokaciji se nahaja:

- komunikacijsko vozlišče za dostop do vseh ostalih lokacij preko Internetnih in VPN povezav,

- ostala telekomunikacijska oprema za delovanje naročnika.

Izbrani ponudnik uredi nadzor komunikacijske opreme, ki se nahaja lokalno, kakor tudi vso povezavo za opremo na vseh oddaljenih lokacijah. Preko vzpostavljenih povezav VPN v času veljavnosti pogodbe spremlja obremenjenost povezav in opreme ter stanje strojne opreme.

Predmet razpisa je telekomunikacijska oprema na vseh lokacijah, in sicer do vključno naštetega nivoja po lokaciji (vsa ostala oprema ni predmet razpisa), oprema označena z * je last naročnika, ponudi se samo vzdrževanje opreme. V stolpcu usmerjevalnik so navedeni trenutno uporabljeni usmerjevalniki. Ponudnik jih lahko nadomesti z usmerjevalniki, ki zagotavljajo enako funkcionalnost.

| ID | tip povezave | hitrost povezave (Mbps) | požarni zid | usmerjevalnik | Stikalo / WIFI dostopna točka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | optična povezava | do 100/100 | Fortigate 50E (rezerva)* Fortigate 100F* | Cisco 2921* | Cisco C9200L-48T-4G-E* Cisco WS-C2960X-48TS* Cisco WS-C2960X-48TS* Cisco WS-C2960X-48TS* 6 X WiFi točke 6 X POE injektor |
| 110 | optična povezava | do 20/20 | / | Cisco C1111-4P | Stikalo 24 portno WiFi točke POE injektor |
| 111 | optična povezava | do 10/10 | / | Cisco ISR1111-4P | Stikalo 24 portno WiFi točke POE injektor |
| 113 | optična povezava | do 20/20 | / | Cisco C1111-4P | Cisco WS-C2960X-24TS* WiFi točke + POE injektor |
| 114 | LTE | do 50/15 | / | Cisco C1111-4PLTEEA | 2 X Stikalo 24 portno WiFi točke POE injektor |
| 115 | optična povezava | do 20/20 | / | Cisco ISR1111-4P | Stikalo 24 portno WiFi točka POE injektor |
| 116 | optična povezava | do 20/20 | / | Cisco C1111-4PLTEEA | Stikalo 24 portno WiFi točka POE injektor |
| 118 | optična povezava | do 20/20 | / | Cisco ISR1111-4P | Cisco WS-C2960X-24TS* Stikalo 24 portno 2 X WiFi točke 2 X POE injektor |
| 120 | ADSL | do 20/2 | / | Cisco ISR1111-4P | Stikalo 24 portno WiFi točke POE injektor |
| 129 | optična povezava | do 20/20 | / | Cisco C1111-4P | Stikalo 24 portno |
| 262 | LTE | do 50/15 | / | Cisco C1111-4PLTEEA | Stikalo 24 portno |
| 272 | optična povezava | do 20/20 | / | Cisco ISR1111-4P | Stikalo 24 portno |
| 106 | optična povezava | do 10/10 | / | Cisco C1121-4PLTEP | / |

Tabela 1- Popis opreme

Izbrani ponudnik uredi nadzor komunikacijske opreme, za vse povezane OE. Preko vzpostavljenih VPN povezav v času veljavnosti pogodbe spremlja obremenjenost povezav in opreme ter stanje programske in strojne opreme, z javljanjem izpadov preko SMS ali e-pošte.

Na posamezni lokaciji mora izbrani ponudnik zagotoviti

- internetni dostop,

- najem in vzdrževanje LAN in WAN komunikacijske opreme, ki bo zagotavljala VPN povezavo do Uprave,

- v kolikor je obstoječa oprema »end of support« naj jo ponudnik nadomesti z novo.

- nadzor delovanja komunikacijske opreme (usmerjevalniki, stikala in wifi dostopne točke kot izhaja iz Tabela 1- Popis opreme).

Ponudniki morajo v ponudbi predložiti izpolnjen seznam kadrov in opreme ponudnika, ki se nahaja na koncu tega dokumenta.

Izhodiščne zahteve

Naročnik potrebuje kakovostno in celovito telekomunikacijsko storitev, ki jo potrebuje za izvajanje svojih poslovnih procesov. V ta namen se od izvajalca zahteva izvajanje visokokakovostne storitve, podprte s primerno/ustrezno infrastrukturo, ki jo sestavlja strojna in programska oprema svetovno uveljavljenih in vodilnih proizvajalcev (za področja: Unified communications, LAN) – zgornji desni kvadrant »po razvrstitvi Gartnerja«, ki niso samo dokazano visokokakovostni, ampak tudi tehnološko najsodobnejši in praviloma standardizirani ter so široko preizkušeni v praksi. Vsa uporabljena oprema mora biti licenčno pokrita. Izvajalec mora imeti na voljo široko bazo kadra, ki te produkte obvlada in servisira.

Zahtevane tehnične specifikacije opreme ne privilegirajo določene rešitve ali določenega produkta/opreme ali določenega proizvajalca ali določenega ponudnika, ampak definirajo samo okvir rešitve oziroma razred opreme in nivoje kakovosti, ki bo naročniku zanesljivo omogočila dosego poslovnih ciljev in pričakovanih poslovnih koristi, z optimalnim razmerjem cena/zmogljivost in z minimalnim tveganjem.

Za naročnika je bistveno sodelovanje z enim ponudnikom, ki je usposobljen za pokrivanje vseh v javnem naročilu zahtevanih storitev. Izbrani ponudnik bo moral prevzeti v upravljanje in vzdrževanje strojno opremo, ki je v lasti naročnika (po seznamu:Tabela 1- Popis opreme) ter nuditi v najem ostalo opremo, ki jo naročnik potrebuje na posameznih lokacijah.

Osnovni namen naročnika je poenotenje vse telekomunikacijske opreme (stikala in usmerjevalniki) ter izbira enotnega izvajalca storitev na vsej opremi, ki je predmet tega razpisa.

Naročnik želi z razpisom doseči tudi naslednje cilje:

- enotno cenovno politiko za storitve mobilne in fiksne telefonije ter za internetni dostop za vse lokacije,

- poenotenje vse razpisane telekomunikacijske opreme,

- integracijo storitev nadzora, upravljanje in vzdrževanja za vso razpisano opremo,

- ohranitev oziroma vzpostavitev priključkov za prenos alarmnih sporočil,

- ohranitev obstoječega številčnega prostora za fiksno in mobilno telefonijo,

- izbrani ponudnik bo moral izvajati storitve enake kakovosti in po enakih odzivnih časih, enako za opremo v lasti naročnika in opremo, ki jo daje v najem naročniku.

Naročnik od izvajalca zahteva, da ima vpeljane interne postopke ter pridobljene in vzpostavljene operativne ekipe, s katerimi bo lahko učinkovito in zanesljivo dosegal usposobljenost za izpolnjevanje vseh naročnikovih zahtev.

Splošne zahteve naročnika

Ponudnik mora pri pripravi svoje ponudbe in rešitev upoštevati sledeče zahteve naročnika:

- strošek postavljanja sistema mora biti vključen v ponudbeno ceno oz. ponudbene cene, kakor tudi strošek morebitne dodatne opreme (ustrezno označeni mrežni kabli s konektorji, NIK – nadometni inštalacijski kanali, nosilci za pritrditev WIFI opreme) ali prilagoditev na naročnikovih lokacijah, v kolikor se za doseganje funkcionalnosti sistema pokaže potreba po  dodatni opremi ali prilagoditvah,

- izbrani ponudnik mora imeti organizirano podporno službo 24/7,

- ima vsaj 2 primerna strokovnjaka, ki imata certificirano znanje na področju ponujene opreme in storitev, kar ponudnik izkazuje z ustreznimi tehničnimi certifikati najvišjega nivoja, ki niso starejši od 3 let od poteka roka za oddajo ponudb – ponudniki morajo navedene certifikate predložiti že v svoji ponudbi,

- da bo kot izbrani ponudnik sam odpravljal tehnične težave za vzdrževano opremo in storitve v obveznem odzivnem času in bo pred izvajanjem posega obvestil naročnika o nameravanem posegu v skladu z dogovorjenimi pravili komuniciranja, ki ga bosta naročnik in izbrani ponudnik izvedla po podpisu pogodbe,

- da bo vse zahteve za zamenjavo ali nadgradnjo opreme, ki ni v najemu, posredoval naročniku vsaj 3 delovne dni pred načrtovano spremembo v odobritev,

- da bo moral kot izbrani ponudnik po zaključku vsakega posega obvestiti naročnika o času in vsebini posega v roku enega delovnega dne – po elektronski pošti na e-mail kontaktne osebe naročnika,

- bo omogočil stroškovno razmejevanje bodisi po vrsti storitve ali stroškovnih mestih naročnika.

Za naročnika, ki je po Zakonu o informacijski varnosti prepoznan kot izvajalec bistvenih / kritičnih storitev, je bistveno neprekinjeno delovanje v javnem naročilu zahtevanih storitev v vseh situacijah in pogojih (npr. zagotavljanje ob naravnih in drugih nesrečah, epidemijah ipd.) ter preprečevanje morebitnih kibernetskih napadov in drugih zlorab, zato od izbranega ponudnika zahteva, da ima vpeljane interne postopke ter pridobljene in vzpostavljene operativne ekipe, ki so sposobni izpolnjevati naročnikove zahteve.

S ciljem pridobiti čim bolj kompetentnega ponudnika mora ponudnik imeti:

- vzpostavljen lasten center operativne kibernetske varnosti za potrebe preprečevanja kibernetskih napadov in nadzorni center,

- pridobljen certifikat ISO 22301 za sistem upravljanja neprekinjenega poslovanja, s katerim podjetje izkazuje zanesljivo delovanje storitev in procesov ter hiter in učinkovit odziv ob izrednih dogodkih, kar pomeni tudi manjše tveganje za daljši izpad zahtevanih storitev, ter

- pridobljen certifikat ISO 27001 ali imeti vpeljan drugačen enakovreden sistem, s katerim gospodarski subjekt izkazuje varnost poslovanja in ima vpeljan sistem upravljanja varnosti informacij. Naročnik zagotovi, da je postavitev centra operativne kibernetske varnosti in nadzorni center v podvojeni geo-redundatni arhitekturi, na ločeni tektonski plošči.

Ponudnik mora za storitve v oblaku imeti certifikat po standardu ISO 27018, ki zagotavlja varnost osebnih podatkov v oblačnih storitvah. Ta certifikat potrjuje, da so podatki varno obdelani in zaščiteni, kar zmanjšuje tveganje zlorabe podatkov ter možnost varnostnih incidentov in izgube podatkov. S tem ponudnik izpolnjuje zakonodajne in regulativne zahteve glede varstva osebnih podatkov v oblačnih storitvah ter dokazuje svojo zavezanost k varnosti podatkov.

Vsa dokazila v zvezi z zgornjimi zahtevami morajo ponudniki predložiti že v ponudbi.

Zahteve za vzpostavitev sistema

Izbrani ponudnik bo dolžan pri vzpostavitvi sistema:

- pred začetkom vzpostavitve pripraviti natančen načrt izvedbe, ki bo obsegal korake vzpostavitve, časovne parametre korakov, vzporedno delovanje obstoječega in novega sistema (testno obdobje), preklop na novo infrastrukturo, prenos konfiguracij in nastavitev na nov sistem, zagon novega sistema in morebitno demontažo stare opreme,

- pred izvedbo zagotoviti dokumentiran povratni plan »Roll-back«, ki opisuje postopek povratka na stari sistem v primeru težav z novim sistemom,

- ohraniti obstoječi številčni in naslovni prostor,

- po končani vzpostavitvi izdelati dokumentacijo za izvedena dela in jo predati naročniku ob primopredajnem zapisniku.

IZVAJANJE TEHNIČNE PODPORE IN DEŽURNE SLUŽBE

Nadzor delovanja komunikacijske opreme

V obseg nadzora je treba vključiti aktivno opremo, bodisi v najemu ali lasti naročnika, ki je predmet javnega naročila.

Nadzorni sistem za podatkovno omrežje javlja alarme preko e-pošte ali SMS. Različni dogodki se lahko obravnavajo različno, tudi prejemniki posameznih obvestil so lahko različni (nekatere se posreduje na e-pošto, o nekaterih dogodkih pa naročnik ne želi biti obveščen). Sistem mora omogočati nastavitev alarma za vse lastnosti omrežnih naprav. Končno konfiguracijo obveščanja bo izvedel naročnik z izbranim ponudnikom. Izbrani ponudnik mora ponuditi tako rešitev, da je mogoče konfiguracijo obveščanja enostavno izvesti in brez večjih posegov tudi spreminjati.

Naročnik lahko kadarkoli od izbranega ponudnika zahteva, da mu predloži poročilo o stanju omrežja in tudi poročilo o izrednih dogodkih za celotno vzdrževano omrežje in po posameznih elementih omrežja.

V okviru nadzora in vzdrževanja omrežja mora izbrani ponudnik vzdrževati arhiv konfiguracij omrežne opreme, ki je vključena v sistem nadzora. Arhiv konfiguracije mora biti izveden takoj po spremembi konfiguracije. Arhiv konfiguracije mora vsebovati čas spremembe in ime administratorja, ki je povzročil spremembo. Zgodovina arhiva sprememb se hrani najmanj 3 leta in/ali za najmanj 6 sprememb.

Vsebina arhiva je last naročnika in ga mora izbrani ponudnik brezplačno predati naročniku na zahtevo naročnika.

Izbrani ponudnik mora zagotoviti opcijo proaktivnega spremljanja vseh naprav, ki omogočajo SNMP protokol v načinu 24/7/365 z obveščanjem zunanjih izvajalcev skrbnikov opreme naročnika.

Pogoji za izvajanje dežurne službe za podporo in odpravo napak

Dežurna služba izbranega ponudnika za vse ponujene storitve (internet, fiksne VoIP in mobilne telefonije, upravljanje mrežnih naprav, proaktivni nadzor mrežnih naprav) nudi odpravo napak in podporo naročniku. Ob podpisu pogodbe in za ves čas trajanja pogodbe mora biti organizirana neprekinjeno, po režimu 24/7/365, s podporo inženirjev z aktivnim znanjem slovenskega jezika za lažje reševanje in komunikacijo z naročnikom. Izbrani ponudnik mora imeti rezervne dele na zalogi v skladišču v Sloveniji.

Izbrani ponudnik mora imeti eno, za naročnika ločeno, enotno vstopno točko za prijavo napak s strani pooblaščenih oseb naročnika za vse storitve (telefonsko ali e-mail; ne splošne številke, ki velja tudi za vse druge uporabnike), ki omogoča prioritetno prijavo in obravnavo napak brez čakalne vrste (zahtevan je 30 sekundni odziv v 95% vseh klicev).

Naročnik od ponudnika zahteva, da ima v svoji organizaciji zaposleno vsaj:

- eno osebo, ki ima izkušnje pri implementaciji nadzornih in podpornih procesov (v zadnjih treh letih od poteka roka za oddajo ponudb) in poseduje veljaven certifikat HDI Support Center Director (ali drug enakovreden certifikat, nivoja »director«, to je najvišja stopnja tovrstnega certifikata), ki izkazuje usposobljenost osebe za implementacijo nadzornih in podpornih procesov, ter

- najmanj 1 analitika s certifikatom ITIL v4 fundation (ali ekvivalentnim), s čimer ponudnik izkazuje ustrezno usposobljenost za izvajanje tehnične podpore in dežurne službe, skladno z uveljavljeno svetovno prakso.

Ponudnik mora z lastno izjavo tudi izkazati, da dosega odzivne čase, kot so definirani v tej dokumentaciji. Izjavi se priloži evidenca (statistika) doseganja zahtevanih odzivnih časov za obdobje vsaj 30 dni pred objavo tega javnega naročila. Ponudnik k ponudbi predloži tudi zgoraj zahtevane certifikate.

Skupne definicije parametrov odprave napak – SLA

Izvajalec zagotavlja reševanje in odpravo napak v odvisnosti od teže napake, skladno z zahtevami v spodnji preglednici. Posamezni parametri: odzivni čas in čas za odpravo napake so specificirani ob vsaki storitvi v ločeni preglednici v nadaljevanju.

Napake se razvrstijo v enega izmed štirih razredov, kot sledi:

- lažja napaka: omejena na posamezni element sistema ali posameznega uporabnika, ki ne predstavlja oviro za ostale dele sistema ali druge uporabnike. Ostali del sistema deluje brez težav (npr. uporabniku ne dela določena funkcionalnost, slabša kvaliteta zvoka, okvara dela komunikacijske opreme – port) fiksnega IP terminala, klici navzven ali navznoter so mogoči,

- običajna napaka: mobilni aparat ali uporabniško stikalo je v okvari. Prizadetih je del uporabnikov ali storitev na lokaciji. Izvajanje klicev ni mogoče,

- težja napaka: Izpade storitev za celotno lokacijo,

- kritična napaka: Izpade posamezna storitev v celoti ali posamezna lokacija v celoti.

Delovni dan naročnika je vsak delovni dan po koledarju v RS, in sicer v času od: ponedeljka do petka od 7:00 do 17:00.

Tehnične zahteve

- INTERNETNI DOSTOP IN VARNE PODATKOVNE POVEZAVE

Naročnik ima trenutno internetno povezavo na trinajstih (13) lokacijah z osnovnimi specifikacijami v preglednici.

1.1	Splošne zahteve v zvezi z internetnim dostopom:

- zagotovitev internetne povezave do vseh naštetih lokacij v preglednici najmanj s hitrostjo, zapisano v zahtevah,

- ponudnik mora poleg skupne cene mesečne naročnine v ponudbi (Predračun OBR – 2.15) specificirati cene internetne povezave po lokaciji,

- ponudnik mora v ponudbi specificirati tip ponujene povezave po posamezni lokaciji,

- ponudnik daje prednost fiksnemu omrežju v naslednjem vrstnem redu:

  - optično FTTH,

  - optično GPON,

  - HFC (hybrid Fiber-Coax),

  - koaksialno (kabelsko), ethernet, bakrena parica, ali drugo,

  - mobilno,

- ponudnik mora naročniku za posamezno lokacijo zagotoviti najmanj v preglednici zapisano število IP naslovov tipa 4 (IPv4),

- internetne povezave na vseh lokacijah morajo vsebovati neomejen prenos podatkov,

- povezave na lokacijah morajo imeti odprt dostop do vseh vrat (portov),

- izbrani ponudnik zagotovi 24-urno tehnično podporo za internetne storitve,

- odzivni čas za začetek odprave napak je opisan v preglednicah,

- cena mesečne naročnine za storitev ostane v času veljave pogodbe nespremenjena,

- naročnik lahko v času pogodbe spreminja število naročniških razmerij (v primeru opustitve določene lokacije) brez pogodbenih kazni ali drugih stroškov, ki bi bili povezani z zmanjšanjem naročniških razmerij,

- izbrani ponudnik mora v svojih splošnih pogojih, pogodbi ali drugih aktih imeti implementirana določila Splošnega akta o storitvah dostopa do interneta in s tem povezanih pravicah končnih uporabnikov, ali biti podpisnik Samoregulacijskega kodeksa o nadomestilih za nedelovanje ali slabše delovanje javnih komunikacijskih storitev operaterjev javnih komunikacijskih storitev v Republiki Sloveniji,

- izbrani ponudnik mora zagotoviti URL Filtering in upravljanje dostopa do katerega koli brskalnika.

| Trenutni tip povezave in hitrost |  |  | Minimalne zahteve |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | tip povezave | hitrost povezave (Mbps) | Zahtevano št javnih statičnih IPv4 naslovov | Najmanjša ponujena hitrost (Mbps) |
| 100 | optična povezava | do 100/100 | 14 | do 100/100 |
| 110 | optična povezava | do 20/20 | 1 | do 20/20 |
| 111 | optična povezava | do 10/10 | 1 | do 20/20 |
| 113 | optična povezava | do 10/10 | 1 | do 20/20 |
| 114 | LTE | do 50/15 | 1 | do 50/15 |
| 115 | optična povezava | do 20/20 | 1 | do 20/20 |
| 116 | optična povezava | do 20/20 | 1 | do 20/20 |
| 118 | optična povezava | do 20/20 | 1 | do 20/20 |
| 120 | ADSL | do 20/2 | 1 | do 20/2 |
| 129 | optična povezava | do 20/20 | 1 | do 20/20 |
| 262 | LTE | do 50/15 | 1 | do 50/15 |
| 272 | ADSL | do 20/2 | 1 | do 20/2 |
| 106 | optična povezava | do 10/10 | 1 | do 20/20 |

V preglednici so zapisane lokacije priključnih točk, tip trenutne povezave in trenutna hitrost povezave. V razdelku minimalne zahteve so v stolpcih predstavljene minimalne zahteve glede števila IP naslovov in najmanjše hitrosti povezave, ki jih naročnik pričakuje od ponudnika po lokaciji.

1.2	Odzivni časi za internetni dostop – SLA parametri

Preglednica odzivnih časov za internetni dostop za lokacije: 100, 113, 118

| Tip napake | Čas prijave * | Čas za pričetek reševanja napake | Predviden čas odprave napake (delovni dan naročnika) |
| --- | --- | --- | --- |
| Lažja | 24/7/365 | 1 ura | naslednji delovni dan |
| Običajna | 24/7/365 | 1 ura | isti delovni dan |
| Težja | 24/7/365 | 30 minut | 8 ur |
| Kritična | 24/7/365 | 30 minut | 4 ure |

Preglednica odzivnih časov za internetni dostop za enote:100,113,118

*Zahtevan je 30 minutni odziv dežurne službe za odpravo napak in podporo v 95% vseh klicev

Preglednica odzivnih časov za internetni dostop za ostale lokacije (razen 100, 113,118)

| Tip napake | Čas prijave * | Čas za pričetek reševanja napake | Predviden čas odprave napake (delovni dan naročnika) |
| --- | --- | --- | --- |
| Lažja | 24/7/365 | 4 ure | naslednji delovni dan |
| Običajna | 24/7/365 | 2 uri | isti delovni dan |
| Težja | 24/7/365 | 1 ura | 8 ur |
| Kritična | 24/7/365 | 1 ura | 8 ur |

Preglednica odzivnih časov za internetni dostop za vse ostale enote razen 100,113,118

*	zahtevan je 30 minutni odziv dežurne službe za odpravo napak in podporo v 95% vseh klicev

**	delovni dan je delovni dan naročnika

2.	STORITVE VOIP FIKSNE TELEFONIJE

Obstoječe stanje:

Naročnik trenutno uporablja VOIP telefonsko rešitev s telefonsko centralo nameščeno pri ponudniku storitev. V uporabi so štiri telefonske številke z dvema nadstandardnima aparatoma. Oba aparata imata pomožno enoto z dodatnimi tipkami za prevezavo klicev. Telefonsko omrežje poteka po internetnem protokolu in ni nujno ločeno od lokalnega podatkovnega omrežja.

Cilj naročnika:

Naročnik želi obdržati vse stacionarne telefonske številke, ki se uporabljajo za zunanje klice. Telefonski aparat mora omogočati enostavno prevezovanje klicev, kar vključuje funkcionalnosti, kot so hitra izbira, preusmeritev klicev in konferenčni klici. Poleg tega mora imeti številka osnovni telefonski odzivnik, ki bo sprejemal sporočila v primeru nedosegljivosti naročnika. Odzivnik mora omogočati enostavno nastavitev pozdravnih sporočil in pregled prejetih sporočil. Povezovanje aparatov s centralo ponudnika poteka preko SIP protokola z upoštevanjem zahtev iz nadaljevanja dokumentacije.

2.1	Splošne zahteve za storitev VOIP fiksne telefonije:

- zagotovitev dostave signala v obliki primerni za priklop na ethernet stikalo, ki je locirano na matični enoti naročnika, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana v TK prostoru naročnika. V istem prostoru je locirana tudi priključna točka dostopa do interneta,

- storitev mora zagotoviti možnost najmanj 2 sočasnih govornih povezav za posamezno lokacijo. (2 sočasna govorna kanala na  lokaciji 100 in 2 sočasna govorna kanala na  lokaciji 113),

- Naročnik lahko v obdobju pogodbe prilagodi število zakupljenih telefonskih številk. V tem primeru se za izračun nove cene naročnine uporabijo pogodbeno dogovorjene cene ali pa vsakokrat veljavni cenik (javno objavljeni cenik izvajalca), če je to za naročnika ugodneje,

- v primeru potrebe po prenosu telefonskih številk v drugo omrežje, vse morebitne stroške prenosa številk, ki bi nastali na kateri koli strani, krije izbrani ponudnik,

- izbrani ponudnik mora zagotavljati visoko razpoložljivost storitve IP telefonije v lastnem omrežju,

- izbrani ponudnik mora omogočati povezljivost z vsemi ostalimi ponudniki fiksne, mobilne in IP telefonije v Sloveniji,

- izbrani ponudnik mora zagotavljati dosegljivost vseh svetovnih telefonskih številk,

- izbrani ponudnik mora zagotavljati pošiljanje informacije o številki kličočega v vse smeri, tako na povezavah do naročnika, kot na povezavah do vseh drugih ponudnikov telefonije,

- izbrani ponudnik mora imeti vzpostavljen sistem zagotavljanja varnosti pred krajo identitete uporabnikov, nepooblaščenim prisluškovanjem ali drugačnim kršenjem zasebnosti uporabnikov,

- izbrani ponudnik mora zagotoviti obračun klicev po posameznih telefonskih številkah naročnika in po potrebi obračun po posameznih stroškovnih mestih – pogovori se obračunajo po vsakokrat veljavnem (javno objavljenem) ceniku izbranega ponudnika

- izbrani ponudnik zagotovi način obveščanja naročnika o morebitnih izpadih servisa telefonije kot posledica napake, ki bi se zgodila do centrale ali kot posledica rednih vzdrževalnih del,

- izbrani ponudnik ponudi možnost blokade klicev,

- izbrani ponudnik mora v primeru izpada povezljivosti do naročnika ali v primeru težav v ponudnikovem telefonskem sistemu, katerih posledica je nedosegljivost naročnikovih številk, zagotoviti obveščanje kličočih (npr »telefonsko omrežje klicanega trenutno ni dosegljivo«),

- izbrani ponudnik mora zagotoviti konvergenčne storitve - brezplačne klice znotraj družbe med mobilnimi in fiksnimi priključki ter klicanje po kratkih številkah,

- izbrani ponudnik mora imeti organizirano službo podpore 24x7, ki omogoča minimalni nabor storitev:

  - podporo uporabnikom storitev fiksne telefonije,

  - beleženje dnevnikov in vpogled za upravljavca omrežja.

Zaradi zagotavljanja ustrezne kakovosti in zanesljivosti storitve se zahteva:

Varnost na SIP trunkih:

Izbrani ponudnik mora imeti sistem z vpeljanimi mehanizmi za zaznavanje povečanega prometa (Fraud Management) z vpeljanim načinom obveščanja o zaznanih dogodkih. Obveščanje se izvede preko maila in/ali SMS.

Sistem mora imeti vpeljane mehanizme za varnost integracijskih vmesnikov (preverjanje prijave in blokada):

- ščitenje povezav do integracijskih vmesnikov in spletnih portalov s sistemom za preprečevanje napadov,

- zagotavljanje zaščite pred poskusi brute force napadov na uporabniške račune z uporabo uporabniških podatkov,

- aktivno spremljanje neuspešnih prijav in alarmiranje nadzornega centra ob indikaciji zlorab,

- izdelana varnostna in geselna politika, ki je implementirana na vseh sistemih (sistem mora omogočati SIP Digest avtentikacija SIP trunka z up. imenom in geslom).

Spremljanje porabe:

- aplikacija mora omogočati sprotni vpogled v stroške IP telefonije,

- aplikacija mora naročniku omogočati večnivojski dostop (administrator, uporabnik, uporabnik z omejenim vpogledom). Tako administratorjev kot uporabnikov je lahko več z isto vlogo. Administrator lahko dodaja, briše in ureja nove administratorje ali nove uporabnike. Uporabnikom administrator dodeli pravico spremljanja porabe na določenih org. enotah (eni ali več). Uporabnik z omejenim vpogledom mora videti samo skupne stroške določenih org. enot, ne pa tudi razčlenjenega seznama opravljenih klicev,

- aplikacija mora prikazovati plačljivi odhodni promet s telefonskih številk, ki jih določi naročnik z navedbo klicoče št., klicane št., časa pričetka klica, trajanja klica, vrednosti klica. Izpisati mora skupni pregled za vse št. v izbrani org. enoti in podrobni pregled za vsako št. v izbrani org. enoti,

- aplikacija mora omogočati izpis pregleda porabe v excel datoteko,

- v aplikaciji mora biti omogočeno dodajanje opisa in naziva k vsaki posamezni tel. številki,

- aplikacija mora imeti filter za seznam klicev po kateremkoli parametru, ki ga izpisuje (klicoča št., klicana št., čas pričetka klica, vrednost klica),

- aplikacija mora imeti opcijo razvrščanja spremljanih številk po poljubnih organizacijskih enotah. Razvrščanje mora biti večnivojsko, drevesno (nadrejena, podrejena org. enota). Organizacijske enote se lahko dodajajo, urejajo, brišejo. Posamezna številka je lahko hkrati v več organizacijskih enotah. Pri posamezni organizacijski enoti mora biti mogoče dodati opis, lokacijo, nadrejeno org. enoto, stopnjo DDV, ovrednotenje začetnih stroškov,

- aplikacija mora omogočati premik ene, več ali bloka številk med organizacijskimi enotami.

2.2	Odzivni časi za storitve fiksne telefonije – SLA parametri

| Tip napake | Čas prijave * | Čas za pričetek reševanja napake | Predviden čas odprave napake (delovni dan naročnika)** |
| --- | --- | --- | --- |
| lažja | 24/7/365 | 1 dan | naslednji delovni dan |
| običajna | 24/7/365 | 2 uri | isti dan |
| težja | 24/7/365 | 2 uri | 8 ur |
| kritična | 24/7/365 | 30 minut | 4 ure |

Preglednica odzivnih časov za storitve fiksne telefonije

*	zahtevan je 30 sekundni odziv dežurne službe za odpravo napak in podporo v 95% vseh klicev

**	delovni dan je delovni dan naročnika

3.	STORITVE MOBILNE TELEFONIJE

Storitev mobilne telefonije zajema storitve mobilne telefonije, prenos podatkov, nakup mobilnih aparatov in dodatne opreme.

Naročnik mobilne aparate kupuje glede na potrebe, in sicer po vsakokrat veljavnem (javno objavljenem) ceniku izvajalca, vključno z vsemi morebitni popusti in akcijami.

Naročnik trenutno uporablja 84 mobilnih telefonskih številk. Število aktivnih številk tekom leta lahko niha glede na število zaposlenih. Od celotnega števila mobilnih številk, se 16 številk uporablja kot paket telemetrija/M2M, dve naročniški številki, kot podatkovni paket in 66 naročniških številk, kot govorni paket. Ponudnik ponudi storitev po naročniškem paketu, ki bo zaračunana po izbranem paketu.

  - Minimalne zahteve glede paketov mobilne telefonije:

Naročnik ima glede porabe/vključenih storitev, sledeče minimalne zahteve:

Paket mobilne telefonije - govorni paket:

- trenutno število uporabnikov: 66 (60 običajnih in 6 naprednih, številka lahko varira glede na potrebe),

- neomejeni pogovori v vsa slovenska omrežja (fiksna in mobilna),

- neomejeni pogovori v državah območja EU-tarife v skladu z EU direktivo,

- neomejeni sms/mms v Sloveniji in neomejeni sms/mms v državah območja EU-tarife v gostovanju,

- paket za napredne uporabnike z vsaj 200 GB prenosa podatkov brez omejitve hitrosti prenosa v Sloveniji, od tega vsaj 20 GB v državah območja EU-tarife,

- paket za običajne uporabnike z vsaj 30 GB prenosa podatkov brez omejitve hitrosti prenosa v Sloveniji, od tega vsaj 20 GB v državah območja EU-tarife,

- možnost dodatnega zakupa prenosa podatkov,

- možnost zakupa dodatnih klicev iz Slovenije v države območja EU-tarife,

- možnost dodatne SIM kartice na obstoječem paketu z možnostjo uporabe zakupljenih količin osnovnega naročniškega paketa,

- možnost uporabe APN (poslovni prenos podatkov),

- možnost blokade klicev (npr 090) na sistemskem nivoju.

Paket mobilne telefonije za potrebe telemetrije (machine to machine):

Paket naročnik uporablja za komunikacijo med napravami (alarmi, … )

- trenutno število naročniških paketov (številk) - minimalna zahteva: 16 (število se lahko tekom trajanja pogodbe spreminja glede na potrebe naročnika),

- telemetrični podatki kot občasen dostop do lokalnega omrežja za uporabnike.

- vsaj 5 GB prenosa podatkov v Sloveniji,

- možnost dodatnega zakupa prenosa podatkov,

- internet tipa 5G, LTE/4G,

- možnost uporabe statičnega IP in APN.

Paket mobilne telefonije za potrebe prenosa podatkov (podatkovni paket):

Paket naročnik uporablja za potrebe občasnega dostopa na internet (tablice, …)

- trenutno število naročniških paketov - minimalna zahteva: 2 (število se lahko tekom trajanja pogodbe spreminja glede na potrebe naročnika),

- neomejen prenos podatkov brez omejitve hitrosti prenosa v Sloveniji, od tega vsaj 20 GB v državah območja EU-tarife.

- možnost dodatnega zakupa prenosa podatkov,

- možnost uporabe statičnega IP in APN.

  - Splošne zahteve za storitev mobilne telefonije:

- Izbrani ponudnik mora zagotoviti ustrezno kvaliteto signala na vseh lokacijah naročnika,

- vzpostavitev povezav in prenos govora v sisemu GSM/UMTS/LTE/5G,

- vzpostavljanje klicev in prenos govora v tuja omrežja, v tujih omrežjih in iz njih (roaming),

- izbrani ponudnik mora imeti sklenjeno ustrezno pogodbo vsaj z enim operaterjem v vseh državah EU, Srbiji, BiH, Črni gori, Makedoniji, Švici, Veliki Britaniji, Kitajski in ZDA

- stalna podpora uporabnikom (24-urna podpora),

- izbrani ponudnik mora imeti v svoji ponudbi možnost nakupa ali najema mobilnih telefonskih aparatov, ki se vežejo na posamezno telefonsko številko. Glede tega mora izbrani ponudnik zagotoviti možnost menjave (vsaj) enega telefonskega aparata na 2 leti brez dodatnih stroškov (kazni),

- ponujeni mobilni aparati ne smejo biti zaklenjeni na mobilno omrežje ponudnika,

- zagotoviti mora možnost uporabe ločitve stroškov na službeno (pravna oseba) in privatno (fizična oseba) porabo z možnostjo izstavitve ločenih računov za pravno in fizično osebo,

- uporabnikom mora biti omogočen nadzor porabe,

- možnost določanja omejitev klicanja za vsako naročniško razmerje posebej,

- v primeru, da je potreben prenos telefonskih številk k drugemu operaterju, izbrani ponudnik naročniku krije vse stroške, ki bi nastali s prenosom, vključno s poplačilom morebitnih kazni ali odplačilom opreme.

  - Posebne zahteve za storitve mobilne telefonije

Govorne storitve:

- možnost vzpostavitve konferenčne zveze več kličočih,

- čakanje klica,

- zakrivanje naročniške številke,

- omejevanje sprejema klicev,

- preusmeritev klicev,

- enotna številka na več napravah.

Nadzor in omejevanje porabe:

- nadzor za vsako naročniško razmerje mora omogočati pregled tekoče in pretekle porabe in nastavitev obveščanja o limitnih zneskih oziroma prekoračitvah (npr sms obveščanje ali obveščanje po e-pošti).

Izvajalec mora zagotoviti naročniku izpis podatkov računa v elektronski obliki.

Izvajalec mora zagotoviti naročniku On-line spletni pregled po posameznih naročniških razmerjih (poraba po številki, elektronski razčlenjen račun za zadnje tri mesece, nastavitev alarmov, ….) preko spletnega portala. Dostop do portala mora biti zavarovan s spletnim geslom, ki si ga določi naročnik.

Ponudnik mora predložiti lastno izjavo z navedbo, da ponudnik omogoča izpis podatkov v elektronskii obliki in on-line spletni pregled.

  - Zahteve za opremo

Izbrani ponudnik upošteva splošne minimalne tehnične zahteve za vse ponujene modele mobilnih aparatov, ki jih lahko ponudi naročniku:

- vsaj 12 mesečna garancija za naprave Apple, ki začne veljati na dan prevzema posameznega mobilnega aparata,

- vsaj 24 mesečna garancija za ostale naprave. Garancija začne veljati na dan prevzema posameznega mobilnega aparata.

- prisotnost lastnega ali pooblaščenega servisa v Sloveniji, ki zagotavlja celovite servisne storitve in originalne rezervne dele,

- ponudba originalne dodatne opreme (polnilci, baterije, …) za vse ponujene aparate, za katere je originalna oprema dostopna,

- navodila v slovenskem jeziku.

Ustreznost lastnega ali pooblaščenega servisa, ki zagotavlja celovite servisne storitve in originalne rezervne dele vsak ponudnik izkazuje z ustrezno pisno izjavo ponudnika.

Rok za odpravo napake v času garancijske dobe je določen z zakonodajo. Izbrani ponudnik mora v okviru garancije med drugim izpolnjevati tudi vse obveznosti v skladu z 21.b in 21.c členom Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/17 – ZKolT in 31/18).

Če se izbrani ponudnik in naročnik ne dogovorita drugače, mora izbrani ponudnik vse nove mobilne aparate dostaviti na lokacijo naročnika, i.e. Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana. Prav tako v času garancijske dobe prevzame okvarjene mobilne aparate ali modeme na lokaciji naročnika in jih po popravilu vrne na isto lokacijo, oboje brezplačno.

Izbrani ponudnik zagotavlja posameznemu uporabniku izbiro nakupa naprave iz vsakokrat veljavne ponudbe izbranega ponudnika.

  - Parametri SLA za mobilne storitve – SLA parametri

Preglednica odzivnih časov za mobilne storitve

| Tip napake | Čas prijave * | Čas za pričetek reševanja napake | Predviden čas odprave napake |
| --- | --- | --- | --- |
| Lažja | 24/7/365 | 2 uri | isti delovni dan |
| Običajna | 24/7/365 | 2 uri | isti delovni dan |
| Težja | 24/7/365 | 2 uri | 8 ur |
| Kritična | 24/7/365 | 30 minut | 4 ure |

Preglednica odzivnih časov za mobilne storitve

*	Zahtevan je 30 sekundni odziv dežurne službe za odpravo napak in podporo v 95% vseh klicev

- UPRAVLJANJE OMREŽJA IN OMREŽNIH NAPRAV

Naročnik ima na svoji glavni lokaciji nastavljeno požarno pregrado Fortigate (100F) in uporablja usmerjevalnike proizvajalca Cisco. Na delovnih postajah je instalirana protivirusna oprema.

Trenutni povprečni obseg upravljanja je 10 ur mesečno. V ponudbenem predračunu mora biti specificirana cena ure. Storitev se plačuje po dejansko porabljenem času.

Cilj naročnika je, da ponudnik v obsegu zgoraj navedenih storitev ponudi celovito rešitev, ki vključuje upravljanje s požarno pregrado FortiNet, ponudi celovit nadzor nad napravami, upravljanje varnostnih politik in zagotovi vpogled in poročanje nad dogajanjem v omrežju, po spodnjem seznamu:

- Požarna pregrada

Ponudnik mora zagotoviti napredno analitično orodje, ki omogoča nadzor požarne pregrade FortiNet.

- Usmerjevalniki

Mora omogočati preverjanje avtentikacije naprav, ki so v lasti naročnika (MAC Address Filtering).

Naročnik želi zamenjati obstoječe usmerjevalnike Cisco serije 2900 z novejšim npr. serije Cisco ISR 4000 ali primerjlivo opremo.

- Stikala

Morajo omogočati preverjanje avtentikacije naprav, ki so v lasti naročnika (MAC Address Filtering).

Ponudnik mora predhodno zagotoviti testno postavitev za nadzor za glavno in eno oddaljeno lokacijo in zagotoviti vse funkcionalnosti zahtevane v specifikacijah razpisa.

Naročnik ima trenutno vzpostavljeno omrežje na trinajstih (13) lokacijah (12 + 1 matična enota naročnika – Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana). Vse lokacije, so prek VPN povezave povezane z matično enoto. Strojna omrežna oprema, ki jo naročnik trenutno uporablja, je sestavljena iz stikal in usmerjevalnikov različnih proizvajalcev in različnih starosti, ki so povezani na priključno točko operaterja telekomunikacijskih omrežij.

Cilj naročnika je poenostaviti in skrajšati čas upravljanja omrežne strojne opreme s poenotenjem na enotnega proizvajalca le-te na način, da bo zamenjal dotrajano strojno opremo in jo najel od izbranega ponudnika.

| ID | tip opreme | datum nabave | status |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | Usmerjevalnik Cisco 2921 Cisco C9200L-48T-4G-E Cisco WS-C2960X-48TS Cisco WS-C2960X-48TS Cisco WS-C2960X-48TS Požarni zid Fortigate 100F 6 X WiFi točke UBIQUITI UAP-AC-PRO | 22.11.2013 22.11.2013 31.05.2016 28.02.2017 28.02.2018 31.12.2021 / | Lastna oprema, se ohrani Lastna oprema, se ohrani Lastna oprema, se ohrani Lastna oprema, se ohrani Lastna oprema, se ohrani Lastna oprema, se ohrani Najeta oprema, se ohrani/zamenja |
| 110 | Usmerjevalnik Cisco C1111-4P Stikalo 24 portno WiFi točke + injektor | / | Najeta oprema, se ohrani/zamenja |
| 111 | Usmerjevalnik Cisco ISR1111-4P Stikalo 24 portno WiFi točke Unfi AC LR + injektor | / | Najeta oprema, se ohrani/zamenja |
| 113 | Cisco WS-C2960X-24TS Usmerjevalnik Cisco C1111-4PLTEEA WiFi točke Unfi AC LR + injektor | 30.01.2013 | Lastna oprema, se ohrani Najeta oprema, se ohrani/zamenja |
| 114 | Usmerjevalnik Cisco C1111-4PLTEEA 2 X Stikalo 24 portno WiFi točke Unfi AC LR + injektor | / | Najeta oprema, se ohrani/zamenja |
| 115 | Usmerjevalnik Cisco ISR1111-4P Stikalo 24 portno WiFi točke Unfi AC LR + injektor | / | Najeta oprema, se ohrani/zamenja |
| 116 | Usmerjevalnik Cisco C1111-4PLTEEA Stikalo 24 portno WiFi točke Unfi AC LR + injektor | / | Najeta oprema, se ohrani/zamenja |
| 118 | Cisco WS-C2960X-24TS Usmerjevalnik C1111-4PLTEEA Stikalo 24 portno 2 X WiFi točke UBiQUITI POE-48-24W-G | 22.06.2012 | Oprema se ohrani Najeta oprema, se ohrani/zamenja |
| 120 | Usmerjevalnik Cisco ISR1111-4P Stikalo 24 portno WiFi točke Unfi AC LR + injektor | / | Najeta oprema, se ohrani/zamenja |
| 129 | Usmerjevalnik Cisco ISR1111-4P Stikalo 24 portno WiFi točke Unfi AC LR + injektor | / | Najeta oprema, se ohrani/zamenja |
| 262 | Usmerjevalnik Cisco C1111-4PLTEEA Stikalo 24 portno | / | Najeta oprema, se ohrani/zamenja |
| 272 | Usmerjevalnik Cisco ISR1111-4P Stikalo 24 portno | / | Najeta oprema, se ohrani/zamenja |
| 106 | Cisco C1121-4PLTEP | / | Najeta oprema, se ohrani/zamenja |

Tabela 2 - Omrežna strojna oprema

V preglednici se nahaja trenutni popis stikal in usmerjevalnikov naročnika s statusom, ki pove, katero opremo bo naročnik v okviru tega razpisa zamenjal z opremo, ki jo bo od izbranega ponudnika najemal in katero bo ohranil. Pri čemer lahko tudi slednjo v času trajanja pogodbe, v primeru da je ta oprema dotrajana ali se pokvari, zamenja z opremo, ki jo najema pri izvajalcu.

  - Splošne zahteve

- Izbrani ponudnik za čas trajanja pogodbe prevzame v upravljanje, vzdrževanje, nadzor in zagotovi servis (odpravo napak) za opremo, ki se glede na preglednico v omrežju naročnika ohrani,

- ponudnik ponudi v najem opremo kot zamenjavo za opremo, ki je v preglednici predvidena za zamenjavo. Oprema, ki jo ponudnik ponudi v najem mora ustrezati minimalnim zahtevam iz preglednice,

- izbrani ponudnik ponudi rešitev nadzora opreme prek spletnega portala ali na drug ustrezen način, ki omogoča naročniku pregled delovanja opreme in omogoča obveščanje o morebitnih drugih napakah tako za opremo, ki jo naročniku ponudi v najem, kot za opremo, ki je last naročnika in se v omrežju ohrani (Tabela 2 - Omrežna strojna oprema),

- izbrani ponudnik opremo, ki jo ponudi v najem, brezplačno dostavi na lokacijo, kjer bo delovala, jo brezplačno montira in nastavi na način, da najeta oprema zagotavlja enake funkcionalnosti kot oprema, ki se odstrani oziroma glede na potrebe naročnika,

- za opremo, ki ostaja v delovanju (glede na preglednico), ponudnik specificira (kot predvideno v obrazcu Predračun OBR – 2.15):

  - ceno servisa, nadzora in tehnične podpore za to opremo,

  - ceno najema ekvivalentne ali boljše opreme v primeru, da se naročnik opremo odloči zamenjati na način, da jo najame od ponudnika. Cena najema take opreme mora v času najema vključevati brezplačne nadgradnje programske opreme,

- za opremo, ki jo ponudnik ponudi kot zamenjavo za opremo, ki se nadomešča, ponudnik specificira (kot predvideno v obrazcu Predračun OBR – 2.15):

  - ceno servisa in nadzora,

  - ceno najema opreme, ki mora vključevati brezplačne nadgradnje programske opreme,

- za storitev najema bo naročnik izbranemu ponudniku plačeval glede na dejanski obseg najete opreme v skladu s prejšnjima dvema alinejama,

- izbrani ponudnik v primeru okvare opreme v najemu zagotovi zamenjavo za enako ali ekvivalentno opremo glede na pogodbene obveznosti in tehnične specifikacije iz tega razpisa v roku 1 delovnega dneva,

- izbrani ponudnik odgovarja za vse napake (stvarne in pravne) za v najem dano opremo,

- odzivni čas glede na nujnost je za sklop opisan v preglednicah v nadaljevanju,

- odzivni čas začne teči takoj, ko naročnik izbranemu ponudniku prijavi napako ali potrebo po upravljanju/konfiguraciji ali servisu na način, ki ga dogovorita izbrani ponudnik in naročnik pred podpisom pogodbe.

  - Splošne minimalne zahteve za najeto opremo

Ponudnik naj v okviru ponudbe za najem opreme, kot zamenjavo za opremo, ki jo naročnik trenutno uporablja, ponudi usmerjevalnike z vsaj takimi karakteristikami, kot so opisane v Tabela 3 – zahteve za usmerjevalnik.

| Količina | - 12 |
| --- | --- |
| Splošne zahteve | - Vsaj 4x LAN/WAN 1Gb omrežne vmestnike, - konzolna vrata tipa USB (npr mikro USB tipa B) ali standardna konzolna vrata, - vsaj 4GB FLASH pomnilnika, - vsaj 4GB DRAM pomnilnika, - možnost 4G LTE/5G povezave, - 240VAC z enojnim napajalnikom, - Podpora tipu povezave, s katero se bo usmerjevalnik priklapljal na omrežno priključno točko ponudnikovega dostopa do interneta glede na lokacijo |
| Podprti protokoli (vsaj) | - IPv4, IPv6, statične poti (static routes), različici protokola za usmerjanje informacij 1 in 2 (RIP in RIPv2), OSPF, izboljšani protokol za usmerjanje notranjih prehodov (EIGRP), BGP, IS-IS, različica protokola za upravljanje internetnih skupin multicast, različica 3 (IGMPv3), večrednostni redki način (PIM SM), protokol za rezervacijo virov (RSVP), ERSPAN, Internet Key Exchange (IKE), ACL, Omrežne virtualne povezave (EVC), protokol za dinamično konfiguracijo gostitelja (DHCP), FR, DNS, LISP, HSRP, RADIUS, vidnost in nadzor aplikacij (AVC), DVMRP, multicast IPv4-to-IPv6, Layer 2 in Layer 3 VPN, IPsec, Layer 2 Tunneling Protocol različica 3 (L2TPv3), dvosmerno zaznavanje posredovanja (BFD), TR-069 |
| Upravljanje prometa | - Upravljanje kakovosti storitve (QoS), - CBWFQ, - WRED, - PBR in PfR, - NBAR |
| Algoritmi (šifriranje, preverjanje pristnosti in celovitosti): | - Šifriranje: DES, 3DES, AES-128 ali AES-256 (v načinu CBC in GCM). - Preverjanje pristnosti: RSA (748/1024/2048 bit), ECDSA (256/384 bit); - Preverjanje celovitosti: MD5, SHA, SHA-256, SHA-384, SHA-512. |
| Ostalo | - Generična usmerjevalna enkapsulacija (GRE), - Ethernet, 802.1q VLAN, - Point-to-Point (PPP), - Multilink Point-to-Point (MLPPP), - Frame Frame, Multilink Frame Relay (MLFR) (FR.15 in FR. 16), - nadzor podatkovne povezave (HDLC), - serijski (RS-232, RS-449, X.21, V.35 in EIA-530) in PPP prek Etherneta (PPPoE), - Zasebnost podatkov prek hitrega IP Security (IPsec) Triple Data Encryption Standard (3DES) in Advanced Encryption Standard (AES) šifriranja. |
| Licenciranje in programska oprema | - Oprema mora vsaj za čas najema vsebovati vse licence, ki jih bo naročnik potreboval za normalno delovanje glede na naročnikove zahteve - Oprema mora vsaj za čas najema imeti nameščene najnovejše posodobitve programske opreme v času najema |

Tabela 3 – zahteve za usmerjevalnik. Preglednica splošne minimalne zahteve za usmerjevalnik.

4.3 Odzivni časi za internetno in komunikacijsko opremo – SLA parametri

Preglednica odzivnih časov za komunikacijsko opremo za: 100, 113, 118

| Tip napake | Čas prijave * | Čas za pričetek reševanja napake | Predviden čas odprave napake (delovni dan naročnika) |
| --- | --- | --- | --- |
| Lažja | 24/7/365 | 1 ura | naslednji delovni dan |
| Običajna | 24/7/365 | 1 ura | isti delovni dan |
| Težja | 24/7/365 | 30 minut | 8 ur |
| Kritična | 24/7/365 | 30 minut | 4 ure |

Preglednica odzivnih časov za komunikacijsko opremo na lokacijah enot:100,113,118

*	zahtevan je 30 sekundni odziv dežurne službe za odpravo napak in podporo v 95% vseh klicev

Preglednica odzivnih časov za komunikacijsko opremo za ostale (razen 100, 113,118)

| Tip napake | Čas prijave * | Čas za pričetek reševanja napake | Predviden čas odprave napake (delovni dan naročnika) |
| --- | --- | --- | --- |
| Lažja | 24/7/365 | 4 ure | naslednji delovni dan |
| Običajna | 24/7/365 | 2 uri | isti delovni dan |
| Težja | 24/7/365 | 1 ura | 8 ur |
| Kritična | 24/7/365 | 1 ura | 8 ur |

Preglednica odzivnih časov za komunikacijsko opremo za vse ostale enote razen 100,113,118

*	zahtevan je 30 sekundni odziv dežurne službe za odpravo napak in podporo v 95% vseh klicev

**	delovni dan je delovni dan naročnika

- NADZOR OMREŽJA IN OMREŽNIH NAPRAV

Vzpostavitev nadzornega sistema in proaktivno spremljanje.

Kot družbi, ki je po Zakonu o informacijski varnosti prepoznana, kot izvajalec bistvenih / kritičnih storitev, mora biti v obseg nadzora vključena vsa aktivna oprema in podatkovne povezave, ki so predmet javnega naročila. Strežnik za nadzorni sistem mora biti nameščen pri ponudniku storitve, kateri zagotovi vse potrebne vire.

Zahtevano je aktivno spremljanje vseh najetih ali lastnih naprav in povezav naročnika in bo v realnem času prikazovalo obstoječe stanje celotnega omrežja in označevala, na katerem segmentu oziroma napravi se je pojavil dogodek ali napaka. Nadzorni sistem mora omogočati prikaz posameznih lokacij s prikazanim hrbteničnim podatkovnim omrežjem, dostopovno omrežje na nivoju vozlišča, kamor so priključeni uporabniki. Omogočeno mora biti enostavno prehajanje med posameznimi nivoji.

Iz prikazanih povezav med stikali mora biti razvidna poraba pasovne širine na tej povezavi. Za vsako stikalo morajo biti iz podatkov razvidni tudi osnovni parametri, kot so vrsta stikala, dosegljivost, stanje CPU in RAM ter, če naprava omogoča, prikaz temperature in stanja ventilatorjev. S klikom na posamezni parameter naprave nadzorni sistem prikaže grafični prikaz zgodovine le-tega.

Grafični prikaz mora vsebovati ločen prikaz naslovov IP naprav v omrežju, ki jih je moč prikazati glede na njihovo lokacijo ali pripadajoč segment VLAN.

Nadzorni sistem mora vsebovati grafične prikaze posameznih spremljanih parametrov opreme za obdobje vsaj enega leta.

Nadzorni sistem mora za vsa stikala omogočati spremljanje naslednjih parametrov:

- dosegljivost (uspešen/neuspešen ping in zakasnitev ali SNMP),

- status (aktiven - »up«/neaktiven - »down«/ugasnjen »adm down«) posameznih vhodov/izhodov (port-ov) in porabo pasovne širine v odstotkih,

- parameter CPU v odstotkih,

- parameter RAM v odstotkih,

- omrežne parametre na stikalo priključenih naprav (IP naslov, MAC naslov),

- lociranje določenega IP odjemalca (na katerem portu in na katerem stikalu je odjemalec priključen),

- zasedenost IP naslovnih prostorov,

- temperaturo in stanje ventilatorjev opreme, ki to omogoča.

Nadzorni sistem mora omogočati vključitev tudi drugih omrežnih naprav, ki podpirajo standardizirane protokole: SNMP, Syslog, agent, http, ICMP.

Posebna funkcionalnost nadzornega sistema mora biti tudi arhiviranje konfiguracij omrežne opreme, vključene v nadzorni sistem. Nadzorni sistem mora arhivirati konfiguracije na izbran časovni interval, pri čemer se zapis izvede le v primeru sprememb. Pri tem se zabeleži čas spremembe ter ime administratorja (uporabniško ime), ki je povzročil spremembo.

Nadzorni sistem mora omogočati alarmiranje ob preseganju dogovorjenih vrednosti ali nedovoljenih stanj preko e-pošte in SMS. Različni dogodki se obravnavajo različno (nekatere dogodbe bo potrebno javiti preko e-pošte, druge preko SMS, za nekatere dogodke pa naročnik ne želi biti posebej obveščen vendar mora sistem omogočati možnost vpogleda in zgodovino vseh lastnosti omrežnih naprav, ki se spremljajo.

Strežnik za nadzorni sistem mora biti nameščen pri ponudniku storitve, kateri zagotovi vse potrebne vire. Rešitev mora omogočati vse tipe postavitve v oblaku ali hibridno postavitev.

Zaradi zahtev zagotavljanja visoke razpoložljivosti delovanja mora ponudnik ponuditi možnost izvajanja proaktivnega nadzora preko nadzornega centra naročnika. Nadzorni center ponudnika mora zagotoviti nadzor naprav in povezav v neprekinjenem režimu 24/7/365. Imeti mora vzpostavljen sistem upravljanja neprekinjenega poslovanja ISO 22301 in sistem vodenja varovanja informacij po ISO 27001. Ker so znotraj informacijskega sistema naročnika shranjeni podatki o uporabnikih, mora ponudnik izkazovati zagotavljanje ustrezne varnosti in predložiti pridobljen certifikat po standardu ISO 27018:2019 – sistem zaščite osebnih podatkov v oblaku.

Za pripravo ustrezne ponudbe naročnik podaja okvirne količine in tipe nadzorovanih naprav:

- 1x požarni zid Fortigate 100F,

- 1x Cisco 2921,

- 8x usmerjevalnik na oddaljenih lokacijah,

- 9x podatkovne povezave,

- 5x stikalo Cisco WS-C2960X,

- 14x Wi-Fi točke tipa Ubiquity,

- 4 x fiksnih telefonov tipa Yealink (samo spremljanje - monitoring),

- 10 x UPS (samo spremljanje - monitoring)

- 15 x tiskalniki (samo spremljanje - monitoring)

- 10 x strežnik (samo spremljanje - monitoring)

- 60 x IP kamere (samo spremljanje - monitoring)

Izbrani ponudnik mora zagotoviti spremljanje katerekoli IKT naprave, ki omogoča SNMP vmesnik. Podani tipi naprav služijo le informativni obveščenosti. Naročnik si pridržuje pravico do zamenjave naprav in proizvajalca opreme.

Nadzorni sistem izbranega ponudnika mora zaradi prihodnjih zahtev omogočati kapacitete do 300 naprav. Na vsaki napravi mora nadzorni sistem omogočati sočasno spremljanje do 30 parametrov.

Storitev nadzora, kot izhajajo iz te razpisne dokumentacije naročnik ne bo plačeval posebej. Ponudniki naj strošek nadzora, v obsegu in skladu z zahtevami, ki so opredeljene v tej razpisni dokumentaciji, vključijo v cene po ostalih postavkah.

- KIBERNETSKA ZAŠČITA DELOVNIH POSTAJ, STREŽNIKOV IN MOBILNIH NAPRAV

  - Obseg zahtevanih storitev

Namen vzpostavitve rešitve je celovita zaščita delovnih postaj in strežnikov. Predmet tega sklopa naročila je izvajanje storitev varnostno operativnega centra z aktivnim sistemom XDR zaščite končnih točk.

Naročnik zahteva aktivno zaščito za trenutno naslednje število naprav:

    - 10 strežnikov,

    - 90 delovnih postaj,

    - 70 mobilnih naprav.

Ponudnik zagotovi:

    - izvajanje storitev varnostno operativnega centra s sistemom XDR,

    - predpisano raven izvajanja sistemov XDR (operativno vzdrževanje),

    - licenciranje sistema XDR.

Tip / način postavitve oziroma namestitve mora omogočiti vse tipe postavitve: v oblaku, hibridna postavitev ali pri naročniku (SaaS, Hybrid, On-prem). Namestitev rešitve mora biti enostavna na način, da naročnik s svojim IKT kadrom lahko na osnovi navodil in vodenja s strani ponudnika sam opravlja osnovne spremembe in konfiguracijo ter nastavitve.

Ponudniki morajo v svojih ponudbah predložiti izjavo, ki vključuje informacije o tehničnem kadru, izobrazbi, zaposlitvi in certifikatih.

  - Storitve varnostno operativnega centra

Ponudnik mora nuditi sodelovanje svojega varnostno operativnega centra pri zaznavanju, interpretaciji in reševanju zaznanih varnostnih dogodkov (incidentov) za neomejeno število varnostnih dogodkov,  zaznanih s sistemom XDR.

Odzivati se mora štiriindvajset ur na dan vse dni v letu po elektronski pošti, video klicu ali telefonu v predpisanih odzivnih časih. Začetek sodelovanja pri interpretaciji in reševanju zaznanih varnostnih dogodkov (incidentov) od prijave je:

| kategorija varnostnega dogodka |  | odzivni čas | čas za pričetek reševanjanapake | opis kategorije |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Manjši varnostni dogodek |  | 15 minut | Naslednji delovni dan | Manjši varnostni dogodek predstavlja neskladnost z varnostno politiko in pomeni potencialno varnostno grožnjo za opremo, uporabnika ali storitev. |
| Večji varnostni dogodek |  | 10 minut | 12 ur | Večji varnostni dogodek predstavlja identificiran varnostni dogodek, ki lahko vodi do varnostnega incidenta, kot npr.: ne-blokirana zlonamerna koda ali nepričakovano zaporedje dogodkov na sistemski ravni. Ti dogodki lahko preko kompromitirane končne točke vplivajo na razpoložljivost storitev, podatkov in resno vplivajo na poslovanje. |
| Kritični varnostni dogodek | 5 Minut | do 6 ur | Kritični varnostni dogodek predstavlja varnostni dogodek, ki lahko ali je že prerastel v varnostni incident. Predstavlja odkrito zlonamerno vsebino ali programsko kodo, ki povzroči nerazpoložljivost storitve ali podatkov, krajo in zlorabo podatkov in posledično večjo poslovno škodo. Dogodke takšne vrste se obravnava prednostno. |

Ekipa za sodelovanje mora biti locirana v EU in biti v celoti slovensko govoreča. Ponudnikov varnostno operativni center mora imeti certifikacijo za neprekinjeno poslovanje.

  - Zahteve za XDR

Sistem za zaznavanje in preprečevanje naprednih kibernetskih varnostnih groženj na končnih napravah in strežnikih je sestavljen iz strežniške programske opreme ter agentov, nameščenih na končnih napravah: osebnih računalnikih, strežnikih in uporabniških mobilnih napravah.

- Sistem mora biti dostopen kot ena ali več spletnih aplikacij v naročnikovem intranetu, brez dodatnih zahtev za programsko opremo uporabnika, razen brskalnika. Podpirati mora brskalnike Chrome, Firefox in Edge.

- Zahtevan je uporabniško prijazen vmesnik, grafičen prikaz za spremljanje aktivnosti v naročnikovem okolju, razreševanje groženj ter prikaz topologije povezanih naprav z možnostjo prilagajanja pogleda.

- Omogočati mora vizualno podprto pregledovanje, raziskovanje, analiziranje in razreševanje varnostnih dogodkov in groženj s prikazom relevantnih povezanih podatkov v realnem času.

- Omogočati mora stalen nadzor aktivnosti v omrežju, prepoznavanje znanih in neznanih potencialnih varnostnih groženj, razvrščanje groženj v skupine in posredovanje opozoril v realnem času, takoj ob zaznavi groženj ali anomalij.

- Raven zaznave groženj mora biti prilagodljiva.

  - Minimalne poslovne zahteve

Rešitev (za 6.1. in 6.2) se ponudi kot mesečna storitev na ključ, kjer izbrani ponudnik vzdržuje ponujeno rešitev ter obvešča naročnika o zaznanih grožnjah in nudi proaktivno pomoč vse dni v letu z zagotavljanjem 24 urne podpore varnostnih inženirjev (MTDaaS, 24/7/365).

Ponudnik mora zagotoviti kompetentno ekipo najmanj 6-ih tehničnih strokovnjakov, ki izpolnjujejo najmanj naslednje zahteve:

- Vsi strokovnjaki morajo imeti aktivno znanje slovenskega jezika za lažje reševanje in komunikacijo z naročnikom. V kolikor ponudnik tega ne more zagotoviti mora priskrbeti ustrezno tolmačenje v realnem času, pri čemer mora imeti tolmač enako raven doseganja zaupnosti, kot to velja za tehnične strokovnjake.

- Zaradi narave naročnikovega dela, morajo imeti vsi prijavljeni strokovnjaki pridobljeno in ves čas trajanja pogodbe vzdrževano veljavno dovoljenje na podlagi 23. člena ZVTP za dostop do podatkov stopnje tajnosti TAJNO.

- Vsaj dva člana ekipe strokovnjakov morata izpolnjevati naslednje pogoje: CompTIA Security Analytics Professional ali CompTIA Security+ ali CompTIACysa+ ali višji po klasifikaciji GZS, Sekcije za kibernetsko varnost (https://www.gzs.si/sekv/Certifikati).

- Vsaj dva člana ekipe strokovnjakov morata izpolnjevati naslednje pogoje: GIAC Security Essentials ali GIAC Cyber Threat Intelligence ali GIAC Response and Industrial Defense ali višji po klasifikaciji GZS, Sekcije za kibernetsko varnost.

- Vsaj dva člana ekipe strokovnjakov morata izpolnjevati naslednje pogoje: GIAC Network Forensic Analyst ali GIAC Certified Incident Handler (GCIH) ali višji po klasifikaciji GZS, Sekcije za kibernetsko varnost.

Ponudnik mora dokazati procesno usposobljenost za izvedbo operativnih varnostnih storitev pri naročniku s tem, da dosega najmanj:

- Sposobnost vodenja varovanja informacij v skladu s standardom ISO/IEC 27001.

  - Ponudnik mora imeti pridobljen veljavni certifikat ISO/IEC 27001 ali vpeljan drugačen enakovreden sistem, s katerim dokazuje / izkazuje sposobnost varovanja informacij in ima vpeljan in certificiran proces upravljanja varovanja informacij.

  - V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti ponudnik in vsak izmed partnerjev, ki sodeluje v izvedbenem ali operativnem procesu.

  - DOKAZILO: Fotokopija veljavnega certifikata oz. potrdila.

- Sposobnost zagotavljanja neprekinjenega poslovanja v skladu s standardom ISO 22301

  - Ponudnik mora imeti pridobljen veljavni certifikat ISO 22301 ali imeti vpeljan drugačen enakovreden sistem, s katerim dokazuje/izkazuje sposobnost zagotavljanja neprekinjenosti poslovanja za ponujeno operativno storitev.

  - V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti ponudnik in vsak izmed partnerjev, ki sodeluje v izvedbenem ali operativnem procesu.

  - DOKAZILO: Fotokopija veljavnega certifikata oz. potrdila.

- Sposobnost varovanja osebnih podatkov (PII – Personable Identifiable Information) v skladu s standardom ISO/IEC 27018.

  - Ponudnik mora imeti pridobljen veljavni certifikat ISO/IEC 27018 Information technology — Security techniques — Code of practice for protection of personally identifiable information (PII) in public clouds acting as PII processors, ali imeti vpeljan drugačen enakovreden sistem, s katerim dokazuje/izkazuje primerno varovanje osebnih podatkov, kot procesor operativne storitve SOC.

  - V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti ponudnik in vsak izmed partnerjev, ki sodeluje v izvedbenem ali operativnem procesu.

  - DOKAZILO: Fotokopija veljavnega certifikata oz. potrdila.

Ponudnik mora z navedenimi referencami z istovrstno opremo, kot je predmet ponudbe, dokazati svojo usposobljenost postavitve, vzdrževanja in varnostnega upravljanja ponujene rešitve.

- Referenca: Ponudnik operativno izvaja storitve SOC prve ravni (Tier-1), za gospodarsko ali javno družbo s sedežem v Republiki Sloveniji, kjer izvedba SOC izpolnjuje najmanj naslednje zahteve:

  - ponudnik s stalno prisotnostjo SOC ekipe, 24/7 vse dni v letu, izvaja varnostno operativne storitve, ki obsegajo najmanj upravljanje varnostnih dogodkov s triažo in aktivni odziv na kibernetske incidente;

  - v okolju XDR / ATP obvladuje vsaj 100 končnih točk (odjemalcev, strežnikov), pri čemer z istim orodjem zagotavlja tudi storitve spremljanja in stalnega izboljševanja varnostnega indeksa (Security Score / Vulnerability Score);

  - je referenčni projekt izvedel oziroma zaključil v polnem obsegu zanesljivo in uspešno (dela so izvedena v skladu s pričakovanji naročnika referenčnega projekta glede obsega, kvalitete in pravočasnosti izvedbe del);

  - storitev se izvaja, skladno s pogodbeno dogovorjenem nivojem vzdrževanja, najmanj 12 mesecev v obdobju zadnjih 3 let pred dnevom objave tega razpisa;

  - ponudnik izpolnjevanje zahteve dokazuje z referenčnim potrdilom najmanj enega (1) naročnika s področja kritične infrastrukture.

Seznam kadrov in opreme ponudnika – ponudnik ta seznam izpolni in ga predloži k ponudbi

Naziv sodelujočega podjetja: __________________________________________________

Naslov/sedež sodelujočega podjetja: ____________________________________________

Seznam kadrov:

| Vrsta kadra | Referenca | Ime in priimek | Zaposlen pri |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 strokovnjaka s certificiranim znanjem na področju ponujene opreme in storitev | stran 4, točka Splošne zahteve naročnika |  |  |
| 1 strokovnjak s certifikatom HDI Support Center Director (ali drug enakovreden certifikat) | stran 6, točka Pogoji za izvajanje dežurne službe za podporo in odpravo napak |  |  |
| 1 strokovnjak s certifikatom ITIL v4 fundation (ali ekvivalentnim) | stran 6, točka Pogoji za izvajanje dežurne službe za podporo in odpravo napak |  |  |
| 2 strokovnjaka s kompetencami CompTIA Security Analytics Professional ali CompTIA Security+ ali CompTIACysa+ ali višje | stran 23, točka 6.4 Minimalne poslovne zahteve |  |  |
| 2 strokovnjaka GIAC Security Essentials ali GIAC Cyber Threat Intelligence ali GIAC Response and Industrial Defense ali višje | stran 23, točka 6.4 Minimalne poslovne zahteve |  |  |
| 2 strokovnjaka GIAC Network Forensic Analyst ali GIAC Certified Incident Handler (GCIH) ali višje | stran 23, točka 6.4 Minimalne poslovne zahteve |  |  |

Seznam opreme:

| ID | tip obstoječe opreme | Oprema, ki jo ponuja ponudnik (tip in proizvajalec) |
| --- | --- | --- |
| 100 | Cisco SF352-08P 8-port 10/100 POE Manage |  |
| 100 | HP 3100-8 v2 EI Switch |  |
| 106 | ISR 1100 4P Dual GE SFP Rout.Plu.SMS/GPS |  |
| 106 | Stikalo Raisecom RAX711-L-4GC-ACS |  |
| 110 | Cisco ISR 1100 4P Dual GE WAN ETH Router |  |
| 111 | Cisco ISR 1100 4P Dual GE WAN ETH Router |  |
| 111 | UniFi AP –AC -LR (Ubiquiti) |  |
| 113 | Cisco C1111-4PLTEEA ISR 1100 4P |  |
| 113 | Cisco ISR 1100 4P Dual GE WAN ETH Router |  |
| 113 | Cisco SF 302-08P stikalo (SRW208P-K9-EU) |  |
| 113 | Stikalo Raisecom RAX711-L-4GC-ACS |  |
| 113 | UniFi AP –AC -LR (Ubiquiti) |  |
| 114 | Cisco C1111-4PLTEEA ISR 1100 4P |  |
| 114 | UniFi AP –AC -LR (Ubiquiti) |  |
| 115 | Cisco ISR 1100 4P Dual GE WAN ETH Router |  |
| 115 | UniFi AP –AC -LR (Ubiquiti) |  |
| 116 | Cisco C1111-4PLTEEA ISR 1100 4P |  |
| 116 | UniFi AP –AC -LR (Ubiquiti) |  |
| 118 | Cisco ISR 1100 4P Dual GE WAN ETH Router |  |
| 118 | UniFi AP –AC -LR (Ubiquiti) |  |
| 118 | UniFi AP –AC -LR (Ubiquiti) |  |
| 120 | Cisco ISR 1100 4P Dual GE WAN ETH Router |  |
| 120 | UniFi AP –AC -LR (Ubiquiti) |  |
| 129 | CBS350 Mngd 24-port GE, PoE, 4x1G SFP |  |
| 129 | Cisco C1111-4PLTEEA ISR 1100 4P |  |
| 129 | Stikalo Raisecom RAX711-L-4GC-ACS |  |
| 129 | UniFi AP –AC -LR (Ubiquiti) |  |
| 262 | Cisco C1111-4PLTEEA ISR 1100 4P |  |
| 272 | Cisco ISR 1100 4P Dual GE WAN ETH Router |  |

Podpis zakonitega zastopnika

………………………………….

Obrazec morajo izpolniti vsa sodelujoča podjetja (v primeru, da ponudnik ta pogoj izpolnjuje s soponudnikom, podizvajalcem), zato se ga razmnoži.

Ta obrazec je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za izvedbo javnega naročila.