|  | 0/1/1 VODILNI NAČRT – NAČRT ARHITEKTURE TEHNIČNI DEL |
| --- | --- |
| INVESTITOR: | Ministrstvo za kulturo Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana |
| NAZIV GRADNJE: | Celovita obnova Kulturnega doma Črnomelj |
| KRATEK OPIS GRADNJE: | V dvorani in na odru je predvidena montaža elementov scenske mehanike, scenske osvetlitve in ozvočenja dvorane. Za namen montaže scenske mehanike so na stropu dvorane pripravljena obešala za obešanje lučnega vlaka, nad odrom so lučni vlaki obešeni na jekleno podkonstrukcijo. Za priklop scenske mehanike, scenske osvetlitve in ozvočenja so v dvorani, na odru in nad odrom že izvedene inštalacije, zato montaža ne vključuje gradbenih del in elektro razvodov. Montaža predvideva priklop scenske mehanike z montažo obešal na obstoječe konstrukcije. |
| VRSTE GRADNJE: | rekonstrukcija, novogradnja - prizidava |
| VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: | PZI |
| ŠTEVILKA PROJEKTA: | 2023-07a |
| DATUM IZDELAVE: | 24. marec 2025 |
| PROJEKTANT: | ELEMENTARNA d.o.o. Bogišićeva ulica 6 1000 Ljubljana |
| ODGOVORNA OSEBA PROJEKTANTA: | Matevž Zalar, u.d.i.a |
| VODJA PROJEKTA: | Matevž Zalar u.d.i.a. |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA: | ZAPS 1864 |

KAZALO VSEBINE VODILNEGA NAČRTA

SPLOŠNI DEL

| 1. | NASLOVNA STRAN – PRILOGA 1C |
| --- | --- |
| 2. | IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA V PZI – PRILOGA 2C |
| 3. | KAZALO VSEBINE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – PRILOGA 3 |
| 4. | KAZALO VSEBINE VODILNEGA NAČRTA |
| 5. | PROJEKTNA NALOGA |
| 6. | SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI – PRILOGA 4 |
| 7. | PROJEKTNI POGOJI, SMERNICE, MNENJA, IZKAZI |
| 8. | PODATKI O REVIZIJI |

TEHNIČNI DEL

|  |  | TEKSTUALNI DEL |
| --- | --- | --- |
|  | KAZALO VSEBINE VODILNEGA NAČRTA |  |
| A. |  | ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO |
| B. |  | POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL |
|  |  | GRAFIČNI DEL |
| C. |  | LOKACIJSKI PRIKAZI |
| D. |  | TEHNIČNI PRIKAZI |

- KAZALO

0/1/1 VODILNI NAČRT –  NAČRT ARHITEKTURE	1

TEHNIČNI DEL	1

KAZALO VSEBINE VODILNEGA NAČRTA	2

SPLOŠNI DEL	2

TEHNIČNI DEL	2

A.	ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO	4

1.	Splošne opombe	4

1. 1.	UVODNA OPOMBA 1 - Splošna navodila in opozorila glede uporabe načrta	4

1. 2.	UVODNA OPOMBA 2 – ZELENO JAVNO NAROČANJE	5

1. 3.	UVODNA OPOMBA 3 – NAČELO DNSH	6

2.	Opis OBJEKTA IN NJEGOVIH ZNAČILNOSTI	8

2. 1.	Splošni opis GRADNJE	8

2. 2.	Funkcionalna zasnova OBNOVLJENEGA OBJEKTA	10

3.	Izpolnjevanje bistvenih zahtev	11

4.	Tehnične značilnosti PREDVIDENIH DEL	17

4. 1.	Gradbene izvedbe	17

- ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO

Splošne opombe

UVODNA OPOMBA 1 - Splošna navodila in opozorila glede uporabe načrta

- Izvajalec mora pred pričetkom del obvezno preveriti vse mere na objektu.

- Morebitne razlike ali odstopanja med arhitekturnimi, detajlnimi ali načrti ostalih strok mora izvajalec pregledati in uskladiti z družbo Elementarna d.o.o.

- Izvajalec mora pred pričetkom in med izvajanjem posameznih del opraviti pregled projekta za izvedbo in opozoriti investitorja, projektanta in nadzornika na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti.

- Izdelavo ponudb za izvedbo in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak, morebitnih neskladij v projektu ali tehničnih pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti projektanta. Predloge potrdita projektant, nadzornik in investitor.

- V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in videza potrdi projektant.

- Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor pa potrditi projektant, nadzornik in investitor.

- Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdita projektant in investitor.

- V primeru, da se kjerkoli v tehničnem poročilu ali v celotnem projektu (v celotni projektni dokumentaciji) nahaja komercialni naziv kateregakoli gradbenega materiala, konstrukcije, drugega elementa ali izdelka iz projekta ali katerikoli druga komercialna oznaka jo je potrebno smatrati kot gradbeni material, konstrukcijo, drug element ali izdelek iz projekta, ki je naveden kot primerjava oziroma zgled, ki se ga lahko zamenja z enakovrednim izdelkom skladno s pogoji javnega razpisa, vsemi določili iz projekta ter s potrditvijo vodje projekta, pooblaščenega arhitekta, pooblaščenih inženirjev drugih strok (če se zamenjava tiče njihovih načrtov), vodje nadzora in predstavnika investitorja.

- Gradbene materiale, konstrukcije, druge elemente in izdelke iz projekta, ki so navedeni kot  “npr.: …. ali enakovredno”, je možno zamenjati, vendar le pod pogoji javnega razpisa, skladno z vsemi določili iz projekta in s potrditvijo vodje projekta, pooblaščenega arhitekta, pooblaščenih inženirjev drugih strok (če se zamenjava tiče njihovih načrtov), vodje nadzora in predstavnika investitorja.

UVODNA OPOMBA 2 – ZELENO JAVNO NAROČANJE

Za objekt je potrebno izpolniti cilje iz Uredbe o zelenem naročanju (Ur.l.RS, št. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23).

Upoštevanje okoljskih vidikov v postopkih javnega naročanja je obvezno za naslednje predmete javnega naročanja:

tekstilni izdelki (3. točka prvega odstavka 4. člena Uredbe v zvezi z 4. točko drugega odstavka 6. člena),

- bombaž ali druga naravna vlakna, vsebovana v tekstilnih izdelkih, morajo v najmanj 10% vseh izdelkov zajemati bombažna ali druga naravna vlakna, pridobljena na ekološki način

pohištvo (8. točka prvega odstavka 4. člena Uredbe v zvezi z 10. točko drugega odstavka 6. člena),

- delež lesa ali lesnih tvoriv v pohištvu znaša najmanj 70 % prostornine uporabljenih materialov za izdelavo pohištva, razen če predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali onemogoča

grelniki vode, grelniki prostora in njihove kombinacije ter hranilniki tople vode (9. točka prvega odstavka 4. člena Uredbe v zvezi z 11. točko drugega odstavka 6. člena),

- delež grelnikov vode, grelnikov prostorov in njihovih kombinacij ter hranilnikov tople vode, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 85 %

sanitarne armature (10. točka prvega odstavka 4. člena Uredbe v zvezi s 13. točko drugega odstavka 6. člena),

- delež sanitarnih armatur, ki so nameščene v nestanovanjskih prostorih za več uporabnikov in pogosto uporabo ter omogočajo omejitev časa posamezne uporabe vode, znaša najmanj 70 %

oprema za stranišča na splakovanje in oprema za pisoarje (11. točka prvega odstavka 4. člena Uredbe v zvezi z 13. točko drugega odstavka 6. člena),

- delež splakovalnih sistemov iz opreme za stranišča na splakovanje in opreme za pisoarje, ki vključuje napravo za varčevanje z vodo, znaša najmanj 60 %

električne sijalke in svetilke ter razsvetljava v notranjih prostori (17. točka prvega odstavka 4. člena Uredbe v zvezi z 19., 20 in 21. točko drugega odstavka 6. člena),

- delež električnih sijalk, ki so uvrščene v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 90 %; delež svetilk, ki omogoča uporabo električnih sijalk, uvrščenih v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 90 %; razsvetljava v notranjih prostorih omogoča uporabo predstikalnih naprav z možnostjo zatemnjevanja pri najmanj 40 % vseh sijalk

stavbno pohištvo (21. točka prvega odstavka 4. člena Uredbe v zvezi z 29. točko drugega odstavka 6. člena),

- delež lesa ali lesnih tvoriv v stavbnem pohištvu znaša najmanj 80 % prostornine vgrajenih materialov (brez stekla in stavbnega okovja), razen če predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali onemogoča

Ponudnik mora v ponudbi ponuditi takšne izdelke, ki ustrezajo zgoraj navedenim alinejam iz Uredbe o zelenem naročanju (Ur.l.RS, št. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23), četudi to v tehničnih poročilih, sestavah konstrukcij, popisu GOI del ali kjerkoli drugje v projektu ni eksplicitno navedeno ali izdelek, ki je naveden kot primerjava ne zagotavlja zgoraj navedenih zahtev.

UVODNA OPOMBA 3 – NAČELO DNSH

Pri projektiranju in izvedbi je potrebno spoštovati načela »DNSH – Do no significant harm« (»načela, da se ne škoduje bistveno«) v skladu z uredbo o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost (Uradni list Evropske unije, 2021/C 58/01, slovenski prevod)

V uredbi o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost se načelo, da se ne škoduje bistveno, razlaga v smislu člena 17 uredbe o taksonomiji. V tem členu je opredeljeno, kaj pomeni „bistvena škoda“ šestim okoljskim ciljem, ki jih obravnava uredba o taksonomiji:

- za dejavnost se šteje, da bistveno škoduje blažitvi podnebnih sprememb, kadar privede do znatnih emisij toplogrednih plinov;

- za dejavnost se šteje, da bistveno škoduje prilagajanju podnebnim spremembam, kadar privede do povečanega škodljivega vpliva na sedanje podnebje in pričakovano prihodnje podnebje, na dejavnost samo ali na ljudi, naravo ali sredstva;

- za dejavnost se šteje, da bistveno škoduje trajnostni rabi in varstvu vodnih in morskih virov, kadar škoduje dobremu stanju ali dobremu ekološkemu potencialu vodnih teles, vključno s površinskimi in podzemnimi vodami, ali dobremu okoljskemu stanju morskih voda;

- za dejavnost se šteje, da bistveno škoduje krožnemu gospodarstvu (vključno s preprečevanjem odpadkov in recikliranjem), kadar privede do znatne neučinkovitosti pri uporabi materialov ali neposredne ali posredne rabe naravnih virov ali do znatnega povečanja nastajanja, sežiganja ali odlaganja odpadkov ali kadar lahko dolgoročno odlaganje odpadkov bistveno in dolgoročno škoduje okolju;

- za dejavnost se šteje, da bistveno škoduje preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja, kadar privede do znatnega povečanja emisij onesnaževal v zrak, vodo ali zemljo;

- za dejavnost se šteje, da bistveno škoduje varstvu in obnovi biotske raznovrstnosti in ekosistemov, kadar je bistveno škodljiva za dobro stanje in odpornost ekosistemov ali škodljiva za stanje ohranjenosti habitatov in vrst, vključno s tistimi, ki so v interesu Unije.

Za izpolnjevanje načel DNSH je potrebno slediti naslednjim okoljskim ciljem:

- Blažitev podnebnih sprememb

- Projekt ne bo povzročal velikih emisij toplogrednih plinov. Predvidena je energetska sanacija

- stavbnega ovoja (izolacija fasade – kjer ni kamnitih oblog, izolacija proti neogrevanemu podstrešju,

- izolacija ravne strehe, zamenjava oken, izolacija vrat, ki se restavrirajo). To omogoča energetsko

- učinkovitost objekta v času obratovanja. Obstoječ ogrevalni sistem na olje se zamenja s toplotno

- črpalko sistema zrak-voda. Ogrevanje objekta bo načrtovano preko sistema talnega gretja, ki

- omogoča stalno temperiranje stavbe. Dodatno ogrevanje in hlajenje stavbe bo preko konvektorjev,

- vezanih na toplotno črpalko. Prezračevanje objekta bo mehansko z vračanjem toplote

- (rekuperacija). Objekt se skladno s pogoji pristojnih mnenjedajalcev priključi na elektro omrežje,

- ločen sistem meteorne in fekalne kanalizacije, vodovodno omrežje ter omrežje telekomunikacij.

- Objekt bo zaradi varčevanja z energijo in ohranjanja toplote ter čim večje rabe obnovljivih virov

- energije zagotavljal učinkovito rabo energije in rabo obnovljivih virov energije na področju toplotne

- zaščite, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja ali njihove kombinacije, priprave tople vode in

- razsvetljave v stavbah ter drugih tehničnih sistemov, povezanih s sistemi stavbe. Čim večji del

- energije za delovanje sistemov v stavbi bo poskušal biti zagotovljen iz obnovljivih virov energije. Z

- materiali in elementi konstrukcije ter celotno zunanjo površino objekta bo omogočeno učinkovito

- upravljanje energijskih tokov – kjer bo to ob upoštevanju pogojev ZVKDS mogoče. Sistem

- ogrevanja bo ob najmanjših toplotnih izgubah zagotovil ustrezno raven notranjega toplotnega

- ugodja. S pasivnimi gradbenimi elementi bo zagotovljeno, da se v času sončnega obsevanja in

- hkratnih visokih zunanjih temperaturah zraka prostori v objektu zaradi sončnega obsevanja ne

- pregrejejo. Topla voda se bo zagotavljala centralno, z uporabo obnovljivih virov energije. Če to ne

- bo mogoče, se bo energijska učinkovitost tega sistema zagotovila z energijsko učinkovitimi

- generatorji in hranilniki tople vode, energijsko učinkovitim razvodom, zmanjšanim pretokom in

- regulacijo sistema. Učinkovita raba energije za razsvetljavo se bo zagotovila z naravno osvetlitvijo.

- Če to ne bo mogoče, se bodo uporabila energijsko učinkovita svetila in pripadajoči elementi ter

- ustrezna regulacija. Z izvedbo investicij se bo pomembno zmanjšala poraba energije, povečala se bo energetska učinkovitost in zmanjšale se bodo emisije toplogrednih plinov.

- Prilagajanje podnebnim spremembam

- S prenovo stavbe - sanacijo stavbnega ovoja (izolacija fasade – kjer ni kamnitih oblog, izolacija

- proti neogrevanemu podstrešju, izolacija ravne strehe, zamenjava oken, izolacija vrat, ki se

- restavrirajo) bo le-ta bolje prilagojena podnebnim spremembam oz. spremenjenim klimatskim

- pogojem. Celovita prenova bo pripomogla k izboljšanju odpornosti proti ekstremnim vremenskim

- pojavom, kot so npr. močna neurja z vetrom in točo. Z menjavo oken bo stavba lažje kljubovala

- ekstremnim vremenskim pojavom kot so huda neurja z vetrom. Stavba bo bolje prilagojena

- ekstremnim temperaturam (visokim in nizkim), saj bo poleti dlje hladna, pozimi pa se bo kasneje

- ohladila oz. bo porabljene manj energije za ogrevanje in hlajenje. Stavba bo zaradi statične sanacije

- tudi bolj potresno varna.

- Trajnostna raba in varstvo vodnih in morskih virov

- Prenovljena stavba bo poleg večje energetske učinkovitosti in protipotresne varnosti zagotavljala

- tudi večjo snovno učinkovitost, ki vključuje nižjo porabo vode zaradi nadomestitve neučinkovitih

- starih vodnih napeljav in opreme (pip, stranišč, bojlerjev) z učinkovitejšimi sistemi in vodnimi

- inštalacijami, npr. ločeno odvajanje padavinskih vod, ki se jih prvenstveno ponika in viške odvaja v

- ločen sistem meteorne kanalizacije. Predvidene investicije zato ne bodo imele negativnega

- neposrednega ali posrednega vpliva na zastavljeni okoljski cilj.

- Krožno gospodarstvo vključno s preprečevanjem odpadkov in recikliranjem

- Predviden ukrep nima vpliva na zastavljeni okoljski cilj. Obnova stavbe kulturne dediščine bo

- bistveno prispevala k zmanjšanju gradbenih odpadkov, ker se stavbe ne bo porušilo in nadomestilo

- z novo. Zamenjali se bodo le odsluženi in dotrajani elementi (npr. okna, nekatera vrata, električne

- in strojne inštalacije,…). Pri obnovi nekaterih odsluženih stavbnih elementov bodo uporabljeni

- tradicionalni, lokalno pridobljeni materiali (npr. les – lesena okna in vrata, lesene obloge,…). Obseg

- gradbenih odpadkov bo sorazmerno manjši in ga bo možno reciklirati. Predvidena je izvedba

- restavratorskih del kamnitih oblog v notranjosti in zunanjosti stavbe, notranjih lesenih oblog,

- lesenega stropa v dvorani, lesenih notranjih vrat, bronastih zunanjih vrat, bronastih doprsnih

- kipov,…). Ob tem je pri stavbah kulturne dediščine v prenovo ustrezno vključeno Ministrstvo za kulturo (ZVKDS). Upoštevala se bo področna zakonodaja in evropske smernice, predvsem v smeri čim večjega ustreznega recikliranja odpadnih elementov, ki bodo nastali ob njihovi obnovi, v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki in Protokolom EU za ravnanje z gradbenimi odpadki in odpadki iz

- rušenja objektov. Predvidene investicije zato ne bodo imele negativnega neposrednega ali

- posrednega vpliva na zastavljeni okoljski cilj. Po prenovi bo pri uporabi objekta zagotovljeno ločeno zbiranje odpadkov – predvidena je lokacija eko-otoka za odpadke.

- Preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja zraka, vode ali tal

- Z zniževanjem porabe energije v stavbah kulturne dediščine in zamenjavo stavbnega pohištva -

- oken se bodo minimizirali negativni izpusti v zrak (zaradi nižje porabe energenta). Obnovljene

- stavbe bodo imele nižje izpuste v okolico in zmanjšano onesnaževanje okolice. Bistveno se bo

- zmanjšalo onesnaževanje zraka z zamenjavo ogrevalnega sistema iz fosilnih goriv (peč na olje) na

- toplotno črpalko (obnovljivi viri energije).

- V času izvajanja energetske in statične prenove stavb je treba upoštevati, da lahko energetska

- prenova poveča obremenitve zraka v prostorih s številnimi zdravju škodljivimi onesnažili, ki

- nastajajo ob izvajanju del v prostorih, zato je treba prenovo izvesti tako, da je omogočeno učinkovito

- prezračevanje prostorov. Pri investiciji bodo upoštevani vsi predpisi s področja onesnaževanja

- zraka.

- Varstvo in ohranjanje biotske raznovrstnosti

- V okviru prenove objekta se v celoti ohranja vsa zasaditev in zelene površine pred stavbo in v

- medgeneracijskem vrtu za stavbo, zato predvidena prenova nima negativnega vpliva na zastavljeni

- okoljski cilj in ohranja biotsko pestrost in ekosisteme.

Ukrepi so zajeti v vseh sklopih projekta (Elaborat gradbene fizike, Elaborat gospodarjenja z gradbenimi odpadki, Načrt strojnih instalacij, Načrt elektroinstalacij…). Upoštevati je potrebno vpliv na okoljske cilje skozi življenjski cikel aktivnosti: od gradnje / obnove skozi uporabo do konca življenjskega cikla objekta.

Opis OBJEKTA IN NJEGOVIH ZNAČILNOSTI

Splošni opis GRADNJE

Splošno:

Predvidena je celovita obnova Kulturnega doma Črnomelj v dveh ločenih fazah – glede na zagotovljena sredstva naročnika. Za 1. fazo prenove je bila marca 2022 izdelana idejna zasnova (Arhitektonika d.o.o., dr. Andrej Goljar, št. proj,: 2/22, marec 2022), ki je v projektu upoštevana kot projektna naloga.

V sklopu celovite prenove je predvideno sledeče:

  - sanacija ali zamenjava neustreznih delov nosilnih konstrukcij,

  - izboljšanje požarne varnosti in varne uporabe objekta,

  - energetska sanacija stavbnega ovoja, sistema ogrevanja in razsvetljave,

  - vgradnja sistema prezračevanja prostorov,

  - prenova vodovodnih in električnih napeljav in napeljav centralnega ogrevanja ter tehničnega varovanja,

  - prenova sistema strelovodne zaščite objekta,

  - popravilo ali zamenjava notranjega stavbnega pohištva, talnih, stenskih in stropnih oblog, - prenova ali zamenjava fiksne in pomične opreme prostorov in

  - prenova tlakovanih in zelenih površin zunanje ureditve

  - zagotavljanje neoviranega dostopa.

V 1. fazi se bodo izvedla tudi vsa nujna dela potrebna za izvedbo nadaljnih faz.

Predmet tega načrta je dobava in vgradnja odrske in scenske tehnike na že predpripravljene konstrukcije in elektro instalacije.

Opis lokacije objekta v geografskem smislu in opis obstoječega stanja na zemljišču:

Kulturni dom Črnomelj (v nadaljevanju KD Črnomelj) je bil zgrajen leta 1925 in se nahaja na naslovu Ulica Otona Župančiča 1, 8340 Črnomelj. Leži na križišču glavne Kolodvorske ceste z odcepom Ulice Otona Župančiča. KD Črnomelj je bil leta 1999 razglašen za kulturni spomenik državnega pomena (Odlok o razglasitvi Kulturnega doma v Črnomlju za kulturni spomenik državnega pomena, Uradni list RS štev.

81/99 in 55/02) – EŠD 89. Območje predvidene prenove je na zemljiščih s parcelnimi številkami 196/1, 197 k.o. 1535 Črnomelj.

Danes je stavba sedež Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj. V objektu se izvaja program kina ter gledališka, glasbena in razstavna dejavnost.

Opis konteksta, v katerem je objekt zgrajen:

Stavba stoji na mestu, kjer je bil nekoč Sokolski dom zgrajen leta 1925. Sokolski dom je bil na mestu, kjer je današnja velika dvorana. Nekdanji Sokolski dom se je povečal vsaj še za enkratno tlorisno površino. V letu 1954 je bil zgrajen prizidek v obliki črke L, ki je bil priključen na vzhodni in južni del obstoječega Sokolskega doma. S predelavo stavbe, predvsem pa z obsežnimi dozidavami, je kompleks postal bistveno večji, bolj reprezentančen in izrazito spomeniški – memorialen. Sedanja arhitekturna podoba Kulturnega doma v Črnomlju je nastala v času 1949–1954.

Tipologija in morfologija, kompozicija in gabariti:

Kulturni dom v jedru (zunanji obod dvorane) sestavlja zid starega Sokolskega doma iz leta 1925. Grajen je bil iz opeke in ob adaptaciji in dozidavah v letih 1949 - 1954 uporabljen za osnovo, ojačan je bil z dodanimi AB nosilci. Del stene je bil pri predelavi dvorane perforiran in okrepljen z okroglimi nosilnimi stebri, kar je opaziti v nizu obeh lož v dvorani. Stanje konstrukcijskih elementov je bilo raziskano v marcu 2023 in je zajeto v Poročilu o preiskavah materialno tehničnega stanja, statični preventivi in analizi potresne odpornosti objekta »Kulturni dom Črnomelj«, ki bo sestavni del dokumentacije.

Osrednjemu volumnu dvorane je bil kasneje dodan trakt v obliki črke L, ki objema dvorano z vzhodne in severne strani. S tem je dvorana dobila večjo vstopno avlo ter spremljajoče programe tako v pritličju kot v etaži. Zaradi kakovostnih kamnitih oblog sten avle ter izvedbe tlaka v venecijanskem tlaku, ki je bil pred kratkim restavratorsko obnovljen, je trenutno stanje pritlične avle zadovoljivo. Brez vidnih poškodb so tudi stopnice iz pritličnega v nadstropni hodnik, ki se v celoti ohranjajo.

Odrski prostor je bil zasnovan v času, ko je bila odrska tehnika mnogo manj razvita, kot jo potrebujejo gledališča danes. Še posebej skromne so mere spremljajočih stranskih prostorov, ki so zaradi skromnega pododrja utesnjeni in skorajda neuporabni. Obe garderobi v nadstropju, povezovalno stopnišče in sanitarije za nastopajoče so na meji uporabnosti. Odrska tehnika, v novejšem času umeščena pod strop dvorane in na vzdolžni steni, je zasilna rešitev, ki jo je potrebno ustrezno preurediti in dopolniti. Oblikovne rešitve v odrskem delu je, za omejen obseg programske izrabe odra, mogoče primerno podrediti temeljnemu konceptu izvirne arhitekturne rešitve avtorja Branka Simčiča.

Zunanje mere stavbe so 34,81 m x 18,86 m in višina 7,27 m oz. 10,63 m skupaj s kletnimi prostori in se s celovito obnovo ne spreminjajo.

Groba razporeditev programov:

Stavbo sestavljajo tri etaže. Kletna etaža katere je približno ena tretjina pritlične etaže in je razdeljena na dva dela. V kleti se nahaja mala dvorana, ki je obstoječa in se s celovito obnove ne spreminja. Na mestu trenutnih sanitarij za obiskovalce na severni strani avle se umesti nove vertikalne komunikacije (stopnice in dvigalo), ki povežejo vse etaže in medetaže objekta v zaključeno celoto. V kleti se na mestu obstoječe kurilnice uredi nova, pododrje se poglobi in nameni sanitarijam za obiskovalce (Ž, M, gibalno ovirani) ter garderobam za nastopajoče (M, Ž) z neposrednim dostopom na oder in v zaodrje. V pritlični etaži je poleg glavnega vhoda in avle še osrednja gledališka dvorana, v prizidanem delu pa servisni prostori (blagajna, kuhinja, skupni prostor za zaposlene z izhodom na vrt). V nadstropju se nad glavno avlo nahaja večji odprt prostor – avla za razstave z dostopom do obeh lož in balkona. Na južnem robu prve etaže so predvideni upravni prostori zavoda ter dostop do tehnične kabine za dvorano. Na severni strani prve etaže, za vertikalnimi komunikacijami, je predvideno skladišče. Podstrešje oz. mansarda je v prvi fazi neizkoriščena in neogrevana z izjemo južne tretjine, kjer je predvidena umestitev nove centralne prezračevalne naprave.

V prvi fazi je predvidena celovita obnova pritličja in prvega nadstropja ter ureditev dostopa do podstrešja s toplotno izolacijo strehe (z vsemi potrebnimi sestavami) in statična sanacija celotne konstrukcije objekta, vključno s strešno konstrukcijo nad osrednjo dvorano. V drugi fazi so predvidena zaključna dela na podstrešni etaži.

Opis oblikovne podobe objekta:

Objekt Kulturnega doma Črnomelj je kulturni spomenik državnega pomena, in se s celovito obnove oblikovno bistveno ne spreminja. Izjema je umestitev dvigala in stopnic za namen ureditve dostopa na podstrešje nad osrednjo dvorano, gabaritno presega obstoječo ravno streho nad vzhodnim delom objekta.

Volumen dvigalnega jaška in stopnišča je oblikovan v najmanjšem možnem gabaritu, oblikovno in materialno podrejen obstoječi stavbi kulturnega doma.

S celovito obnovo se poenoti obe dozidavi (obstoječ prizidek v pritličju, nadzidavo z volumnom vertikalnih komunikacij) na način, da se ju prekrije s sekundarno fasado iz ekspandirane pločevine. Podobno velja za manjša okna in požarna vrata na vzhodni fasadi v pritličju ter okna in vrata na vzhodni strani nad prizidkom (službeni vhod ZIK), ki se jih skladno s predlogom ZVKDS OE NM prekrije s perforirano pločevino in percepcijsko podredi osrednji stekleni steni v avli ter trem oknom v prvem nadstropju, ki so del prvotne zasnove objekta.

Funkcionalna zasnova OBNOVLJENEGA OBJEKTA

Opis namembnosti objekta

Objekt Kulturnega doma Črnomelj bo namenjen izvajanju programa kina ter gledališki, glasbeni in razstavni dejavnosti.

Opis programske in funkcionalne zasnove z razporeditvijo programov po etažah:

Objekt je razdeljen v tri etaže in je delno podkleten. V kletni etaži se nahajajo skladiščni prostori na JV strani objekta, ki so dostopni samo preko ozkega hodnika s stopniščem. Na SZ strani objekta pa se v kletni etaži nahaja pododrje in tehnični prostori (strojnica). V tem delu je predvidena umestitev novih vertikalnih komunikacij (stopnice, dvigalo) ter poleg tehničnih prostorov še umestitev javnih sanitarij.

V pritlični etaži se nahaja osrednja dvorana ter spremljajoči prostori – avla, zaodrje ter v dozidanem delu manjša kuhinja za namene pogostitev na vrtu.

V 1. nadstropju se poleg osrednjega volumna dvorane na JV strani nahajajo tehnična kabina ter pisarne za zaposlene z izhodom na ulico na strehi dozidanega dela. Vzdolžno ob dvorani je večji odprt prostor, dostopen po obstoječih reprezentančnih stopnicah iz vhodne avle, namenjen razstavam in predprostoru pred vhodom na balkon oz. lože.

Na podstrešju je v 1. fazi predvidena ureditev vertikalnih komunikacij (stopnice, dvigalo), v 2. fazi pa je predvidena ureditev večnamenskih razstavnih prostorov.

Opis komunikacij v objektu: dostopov in vhodov v objekt, vertikalnih komunikacij, dvigal:

V objekt se lahko dostopa iz treh strani. Glavni peš dostop v objekt je urejen iz JV strani iz tlakovanega platoja pred objektom iz katerega je možen tudi dostop preko treh reprezentančnih vrat direktno v osrednjo dvorano. Vsi vhodi iz trga pred objektom so nivojsko višji od zunanjega prostora ter kot taki neprimerni za gibalno ovirane osebe. Univezralni dostop brez ovir je zato zagotovljen z zadnje, dvoriščne strani, preko velike zasteklljene površine v pritlično avlo.

Dostop do zaodrja za vnos opreme je urejen iz SZ strani objekta in se ga v sklopu projekta ohranja. Dostop do pisarn v 1. nadstropju je urejen preko strehe dozidanega volumna iz Kururske steze na V strani.

V okviru celovite obnove je predvidena vgradnja dvigala, ki bi povezoval vse etaže ter tako zagotovil neoviran dostop gibalno oviranim po celotnem objektu vključno s podstrešjem.

Izpolnjevanje bistvenih zahtev

mehanska odpornosti in stabilnost

V načrtih projektne dokumentacije za izvedbo gradnje so izpolnjene vse zahteve z vidika zagotavljanja izpolnjevanja bistvene zahteve mehanske odpornosti in stabilnosti, kar je razvidno iz tehničnih prikazov ter Načrta gradbenih konstrukcij (št.: 230060 GK)

Predvidena gradnja je zasnovana kot celota z obstoječim objektom ter nadzidavo z volumnom vertikalnih komunikacij (dvigalo, stopnišče), ki ob upoštevanju projektne dokumentacije zagotavlja, da bo v času gradnje in uporabe mehansko odporen in stabilen. Osnovna konstrukcija je dimenzionirana tako, da brez večjih in vidnih poškodb prenese vse zunanje in lastne vplive, ki jim bo izpostavljena. Dovoljene deformacije objekta ne bodo vplivale na mehansko odpornost in stabilnost, vgrajeno napeljavo in opremo. V primeru potresa se objekt lahko prekomerno deformira, vendar mora ohraniti stabilnost dovolj časa za ustrezno evakuacijo uporabnikov. Zaradi obnove predvidenega objekta ni pričakovati večjih deformacij okoliškega zemljišča. Vpliv gradnje ne bo segal na okoliške objekte.

Objekt kot celoto je potrebo izvesti potresno varno in stabilno. V sklopu celovite obnove so v novi objekt umeščeni novi armirano betonski nosilni zidovi ter novi armirani ometi. Ti zidovi bodo prevzemali pretežni del horizontalnih obremenitev ter dodatno razbremenili obstoječe zidovje, vendar pa so kljub temu potrebni dodatni ukrepi na obstoječih zidovih. Obstoječe zidovje je medsebojno slabo ali pa celo nepovezano. V sklopu sanacije objekta bo potrebno nad vsemi obstoječimi stenami izvesti horizontalno povezavo na nivoju etaž.

Poleg horizontalnih povezav bo na določenih mestih potrebno izvesti tudi vertikalne vezi. Izvedba teh je lahko različna predvsem pa je pomembno, da je izvedba klasičnih betonskih stebričkov v zidovih, ki so spomeniško zaščiteni, otežena ali celo nemogoča. V teh primerih se izvaja vertikalne vezi s Perfo sidri.

Vse obstoječe zidove, ki se jih ohranja je potrebno ustrezno sanirati in ojačati. Prvo etažo nad nivojem temeljev je potrebno statično ojačati pred izvedbo podbetoniranj, ostale etaže načeloma lahko tudi po podbetoniranju.

Po izvedeni statični sanaciji obstoječih zidov se najprej izvede sanacija obstoječih temeljev ter podbetoniranj. Šele nato sledijo izkopi ter izvedba temeljev pod novimi deli objekta – komunikacijskim jedrom.

Novi deli konstrukcije se izvajajo iz armiranega betona: temelji, stene, plošče, armirani ometi, razbremenilne plošče, podesti in stopniščne rame

Tako kot pri obstoječih delih je tudi pri novih delih konstrukcije potrebno zagotoviti ustrezno povezovanje. Vse nove elemente konstrukcije se ustrezno sidra z obstoječimi zidovi, temelji in oboki kar se doseže z uvrtanimi sidri, ki se jih dodatno lepi v obstoječe. Prav tako se izvaja ustrezno sidranje vseh lesenih konstrukcij (lege, sohe, panelne stene). Sidranje se izvaja s sidri, ki se vgrajujejo v opaž novih AB elementov ali pa naknadno vijači.

varnost pred požarom

V načrtih projektne dokumentacije za izvedbo gradnje so izpolnjene vse zahteve z vidika zagotavljanja izpolnjevanja bistvene zahteve varnosti pred požarom, kar je razvidno iz tehničnih prikazov ter načrta in izkaza požarne varnosti (št.: 2023-07-ŠPV)

Objekt je zasnovan tako, da tudi v primeru požara zagotavlja učinkovito posredovanje intervencijskih služb. Ker gre za rekonstrukcijo in novogradnjo-nadzidavo objekta se s projektom osnovni gabariti nekdanjega objekta ne spreminjajo, prav tako se ne spreminjajo dostopi za intervencijska vozila. Dostop do objekta in postavitev površin za intervencijska vozila je zagotovljen iz Kolodvorske ceste na severo-zahodni strani objekta. Vodo za gašenje je možno zagotavljati iz javnega hidrantnega omrežja, ki se nahaja v bližini objekta  oz. jo gasilci pripeljejo s seboj. Tako celotna nosilna konstrukcija kot tudi ovoj so projektirani iz negorljivih materialov, ki zagotavljajo ustrezno nosilnost za čas evakuacije, prav tako je omejeno oziroma onemogočeno širjenja požara po površini.

Vsi pasivni in aktivni požarnovarstveni ukrepi, ki so projektirani v skladu z Načrtom požarne varnosti zagotavljajo hitro in varno evakuacijo in posredovanje intervencijskih služb, ob enem pa preprečujejo širjenje požara po objektu oziroma na sosednje objekte. Evakuacija iz prostorov pritličja je možna iz posameznih prostorov neposredno na prosto preko zunanjih vrat s panik letvami. Iz sanitarij za obiskovalce v kleti je umik mogoč preko požarno varnega stopnišča ter predprostora v pritličju neposredno na prosto. Iz etaž se evakuacija vrši preko požarno varovanega centralnega stopnišča, ki je od ostalih prostorov ločen z ustreznimi požarno odpornimi stenami. Evakuacijske poti so projektirane v skladu s požarno zasnovo. Predvidenih je dovolj izhodov iz objekta.

Dvigalo v objektu se bo uporabljalo za evakuacijo, vgrajeno mora imeti dodatno zaščitno opremo, krmilne in signalne naprave, da se lahko uporablja v požaru. Upravljajo, ga lahko osebe, usposobljene za izvajanje evakuacije. Obravnavano dvigalo mora biti v skladu s smernico VDI 6017 in se uvršča v raven B.

Pri izdelavi projekta za izvedbo je v skladu s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/23) za načrtovani objekt izdelan načrt požarne varnosti, v kateri so predvideni vsi pasivni in aktivni ukrepi varstva pred požarom. Načrt požarne varnosti je izdelan na osnovi upoštevanja 7. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Ur.l. RS, 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13, 61/17-GZ in 199/21-GZ-1), vsebina pa je izdelana po Pravilniku o zasnovi in študiji požarne varnosti (Ur.l. RS, št. 12/13, 49/13, 61/17-GZ in 199/21-GZ-1) oz. po Tehnični smernici TSG-1-001:2019 (4.1) - Požarna varnost v stavbah (ter v njej navedenih referenčnih dokumentov).

V načrtu požarne varnosti so določeni ukrepi, ki jih je potrebno izvesti, da bo stavba izpolnjevala gradbene zahteve za zagotovitev požarne varnosti, in katerih cilj je omejiti ogrožanje ljudi in premoženja v stavbi.

V skladu s Pravilnikom o zasnovi in študiji požarne varnosti (Ur.l. RS, št. 12/13, 49/13, 61/17-GZ in 199/21-GZ-1), Priloga 1, se uvršča objekt med požarno zahtevne stavbe.

Zasnova požarne zaščite v obravnavanem objektu obsega naslednje ukrepe:

- Projektne rešitve za omejevanje širjenja požara na sosednje objekte.

- Projektne rešitve za omejevanje hitrega širjenja požara po objektu in zagotavljanje potrebne nosilnosti konstrukcije.

- Projektne rešitve za zagotavljanje varne evakuacije, javljanje in alarmiranje

- Projektne rešitve za učinkovito intervencijo in gašenje

Požarno varnostni koncept študije vključuje naslednje pasivne elemente požarne zaščite v obravnavanem objektu:

- Zahteve za požarno odpornost (R) objekta, ki so navedene v TSG (4.1): 2019, stran 28, Tabela 7, je potrebno upoštevati pri načrtovanju stavbe za kulturo in razvedrilo, za nosilno konstrukcijo je zahtevana nosilna konstrukcija s karakteristiko R 60, dovoljena je lesena nosilna konstrukcija, zaščitena s požarno odpornimi in negorljivimi materiali, skladno z M-HFHHolzR ali izvedbo glede na smernico Požarna varnost lesenih stavb.

- Obravnavani objekt se razdeli v več požarnih sektorjev, in sicer:

- Požarni sektor PS K/SK.

  - Skladišča v kleti

- Požarni sektor PS K/KU.

  - Kurilnica v kleti

- Požarni sektor PS K-N/DV.

  - Velika dvorana s spremljajočimi prostori od kleti do nadstropja

- Požarni sektor PS M/MD.

  - Mala dvorana v mansardi

- Požarni sektor PS M/ST.

  - Strojnica v mansardi

- Požarni sektor PS K-M/KO.

  - Komunikacija (požarno stopnišče in dvigalo) od kleti do mansarde

  - Zahteve za mejne elemente:

Požarna odpornost mejnih elementov pri stavbi, visoki P+2N in klasifikaciji (po CC-SI) 1261 – stavbe za kulturo in razvedrilo je (R)EI 60 (4), pri tem so poleg negorljivih materialov dovoljeni tudi leseni mejni elementi, če so izvedeni skladno z M-HFHHolzR ali izvedbo glede na smernico Požarna varnost lesenih stavb.

- Za omejitev hitrega širjenja požara po objektu morajo biti uporabljeni taki gradbeni materiali oz. gradbeni proizvodi, ki:

- se težko vžgejo,

- v primeru vžiga oddajajo nizke količine toplote in dima,

- omejujejo hitro širjenje požara po površini.

- Dolžine evakuacijske poti morajo biti ustrezne, tako da je ob požaru zadostno število ustrezno izvedenih evakuacijskih poti in izhodov na ustreznih lokacijah, ki omogočajo uporabnikom hitro in varno zapustitev stavbe;

- Za neovirano, varno in učinkovito interveniranje ob požarih in drugih nesrečah morajo biti ob stavbi urejene površine za gasilce (dostopne poti, dovozne poti ter postavitvene in delovne površine).

higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolja

V načrtih projektne dokumentacije za izvedbo gradnje so izpolnjene vse zahteve z vidika zagotavljanja izpolnjevanja bistvene zahteve higienske in zdravstvene zaščite, kar je razvidno iz tehničnih prikazov.

V notranjosti ni predvidenih prostorov oziroma opreme, ki bi povzročala nevarnost onesnaženja zraka ali sevanja, ki bi presegalo predpisane vrednosti. V pritličju se nahajata osrednja dvorana, v kateri se lahko izvajajo dogodki, ki bi lahko povzročali povečan hrup, vendar predvideni ustrezni pasivni in aktivni ukrepi zagotavljajo nivoje pod dovoljenimi mejami. Predviden sistem meteorne in fekalne kanalizacije onemogoča onesnaženje okolja oziroma podtalnice.

Vsi prostori razen sanitarij, garderob, tehnično servisnih prostorov, skladiščnih prostorov in osrednje dvorane imajo možnost naravne osvetlitve preko oken, z nizkimi parapeti, ki zagotavljajo optimalno količino naravne svetlobe. Za preprečevanje prekomerne osvetljenosti imajo okenski elementi, kjer je to skladno z usmeritvami ZVKDS zunanja senčila, na ostalih okenskih elementih pa so predvidena notranja senčila. Objekt ima projektirano tudi ustrezno umetno razsvetljavo in prisilno prezračevanje, ki skrbi za ustrezno izmenjavo zraka, z visoko rekuperacijo toplote iz odpadnega zraka, kar bistveno poveča energetsko učinkovitost objekta. Kurilnica je umeščena na mesto obstoječe v kletni etaži, centralna prezračevalna naprava pa na podstrešje nad tehnično kabino osrednje dvorane. Višina vseh prostorov je minimalno 250 cm, izjema je obstoječi prehod do kletne dvorane.

Projektirana hidroizolacija temeljev in konstrukcije pod in nad terenom zagotavlja ustrezno zaščito objekta pred vplivom talnih vod in atmosferskih padavin. Toplotna izolacija ovoja, kjer je izvedba toplotne izolacije zaradi varovanja spomenika možna (severo-zahodna, severo-vzhodna in jugo-vzhodna fasada) zagotavlja zaščito pred kondenzacijo vodne par in nastajanje plesni na notranjih površinah in zagotavlja ustrezno delovno mikroklimo. Ob korektni gradnji objekt ne bo izvor povečane stopnje vlage v okolici. Odstranjevanje vseh odpadkov, ki bodo nastajali v stavbi bo skladno s predpisi. Prostor za zbiranje odpadkov se prestavi severo-vzhodno v za to namenjen prostor.

varnosti pri uporabi

V načrtih projektne dokumentacije za izvedbo gradnje so izpolnjene vse zahteve z vidika zagotavljanja izpolnjevanja bistvene zahteve varnosti pri uporabi, kar je razvidno iz tehničnih prikazov.

Notranje talne in stenske površine so finalizirane z materiali, ki so prilagojeni uporabniku in zagotavljajo varno gibanje po prostorih. Venecijanski tlak v osrednji avli je bil obnovljen leta 2021 in se s celovito obnovo ne spreminja. Hodniki so ustrezno široki. Vse vgrajene instalacije so projektirane v skladu s pravilniki, tako da zagotavljajo varno uporabo.

Steklene površine, ki so najbolj izpostavljene in bi v primeru loma lahko ogrozile varnost uporabnikov so projektirane v varnostni (kaljeno in lepljeno) izvedbi, tako da tudi v primeru poškodbe ostanejo na mestu in se ne lomijo na manjše koščke.

Vse višinske razlike v objektu, ki presegajo višino 48,00 cm in predstavljajo nevarnost padca so zaščitene z varnostno ograjo, višine vsaj 100,00 cm. Enako velja za ograje pred okni, ki nimajo parapeta.

Objekt in oprema so ozemljeni, tako da ne predstavljajo nevarnosti v primeru udara strele in podobno. Zunanjost je dodatno zaščitna z ustrezno strelovodno instalacijo. Vse poškodbe lastniške parcele bodo ob koncu gradnje sanirane. Prav tako bodo sanirani morebitni posegi zaradi gradnje potrebne infrastrukture na sosednjih parcelah.

Prehodi na evakuacijskih površinah so dimenzionirani v skladu z načrtom požarne varnosti. Pav tako je s smerjo evakuacije usklajeno odpiranje vratnih kril.

zaščita pred hrupom

V načrtih projektne dokumentacije za izvedbo gradnje so izpolnjene vse zahteve z vidika zagotavljanja izpolnjevanja bistvene zahteve zaščita pred hrupom, kar je razvidno iz tehničnih prikazov ter iz elaborata gradbene in prostorske akustike (št.: GRAFIT-G ZZ34/2023) ter izkaza zaščite pred hrupom v stavbah.

Osrednja dvorana je namenjena različnim prireditvam in vajam, kjer prihaja do povečanega hrupa. Za sestave obodnih konstrukcij kot tudi za zahteve po zvočni izolativnosti stavbnega pohištva je bil izdelan elaborat prostorske in gradbene akustike, tako da ob predvideni uporabi objekta, mejne in kritične vrednosti kazalcev hrupa v okolju ne bodo presežene. Hrup, ki ga zaznavajo osebe v objektih v okolici nameravane gradnje ali ljudje v okolici nameravane gradnje bo zmanjšan na raven, ki ne bo ogrožala njihovega zdravja in jim bo omogočala zadovoljive razmere za bivanje in delo. Vpliv hrupa na okolico je zmanjšan z uporabo aktivnih in pasivnih ukrepov ter gradiv, ki zmanjšujejo prenos hrupa (izolacije stavbnega plašča in medetažnih konstrukcij, masivna konstrukcija, primerna zvočna izolativnost stavbnega pohištva). Pred vplivom zunanjega hrupa so izpostavljeni prostori zaščiteni z obodnim stavbnim pohištvom s povečano zvočno izolativnostjo.

varčevanje z energijo in ohranjanje toplote

V načrtih projektne dokumentacije za izvedbo gradnje so izpolnjene vse zahteve z vidika zagotavljanja izpolnjevanja bistvene zahteve varčevanja z energijo in ohranjanja toplote, kar je razvidno iz tehničnih prikazov, elaborata gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah (št.: GRAFIT-G 29/2023) in izkaza energijskih karakteristik prezračevanja stavbe.

Kombiniran sistem talnega nizko temperaturnega talnega gretja ter prisilnega prezračevanja z rekuperacijo toplote odpadnega zraka zagotavlja učinkovito rabo energije v objektu.

Osnovne fasade so orientirane na vse strani neba. Steklene površine so projektirane z izolativno troslojno zasteklitvijo. Okna pisarn na JZ fasadi objekta so senčena z zunanjimi screen senčili. Okna na SV fasadi brez kulturnovarstvene vrednosti so senčena s perforiranimi alu paneli, kulturnovarsveno pomembnejša okna nimajo zunanjih senčil in so senčena z notranje strani.

Vsa projektirana umetna razsvetljava v predmetnem objektu je zasnovana z uporabo varčnih LED svetil.

Sestave obodnih konstrukcij so opisane v poglavju: Sestave horizontalnih in vertikalnih konstrukcij. U vrednosti so navedene v Elaboratu gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah (št.: GRAFIT-G 29/2023).

Topla pitna voda se pripravlja s toplotno črpalko za pripravo tople sanitarne vode s prostornino grelnika tople vode 268 l. Naprava s kapaciteto 270 l se nahaja v tehničnemu prostoru v kleti. Cevi za hladno vodo so izolirane zaradi preprečevanja nastajanja površinske kondenzacije, za toplo vodo pa z nekoliko debelejšo izolacijo pred toplotnimi izgubami. Ob tem je še posebej treba poudariti, da morajo biti cevi za toplo in hladno vodo med seboj položene v razmiku, ki ne dopušča prestopa toplote z enega na drug medij. Enako velja tudi za območja, kjer so položene cevi talnega ogrevanja. V skrajnih primerih je treba uporabiti tudi zaščitne cevi.

Osnovno ogrevanje ter hlajenje objekta sta predvidena s toplotno črpalko zrak-voda. Pokrivala bo toplotne izgube objekta v celoti. Poleti je v času zasedenosti velike dvorane s to napravo predvideno tudi hlajenje dvorane in obeh avl. V preostalem času bi bila uporaba te naprave za hlajenje le nekaterih preostalih manjših prostorov, kot so pisarne, ter večnamenskega prostora na podstrešju, neracionalna. Zato je za te prostore v 2. fazi projekta predviden ločen način hlajenja s pomočjo manjšega VRF sistema.

S talnim ogrevanjem se ogrevajo vsi prostori, kjer je možna vgradnja talnega gretja. Izjema je že prenovljena osrednja avla v pritličju, ki se ogreva s toplim zrakom iz prezračevalne naprave.

Sistem talnega ogrevanja ima določen osnovni obratovalni temperaturni režim 38/32 °C v pogojih pri zunanji projektni temperaturi -13°C.

Uporaba mehanskih sistemov prezračevanja temelji predvsem na higienskih razlogih, namembnosti posameznih prostorov, njihovi obljudenosti, možnostih obremenitev zraka z onesnaževanjem in vsekakor tudi na zrakotesnosti celotnega ovoja stavbe, vključno z vgrajenim stavbnim pohištvom. Glede na vsa ta izhodišča se v načrtovanemu objektu mehansko prezračujejo vsi prostori v vseh etažah z izjemo obstoječe kletne dvorane, ki ima obstoječ sistem prezračevanja.

Količine svežega zraka so določene glede omenjene predpise in smernice ter glede na pričakovano število ljudi v posameznih prostorih. Objekt se prezračuje s prezračevalno napravo. Poleg te naprave je odvodu zavrženega zraka predvsem iz sanitarij namenjenih še nekaj cevnih odvodnih ventilatorjev. Ti so opremljeni ali s stopenjskimi ali z zveznimi teristorskimi regulatorji za nastavitev načrtovanih pretokov zavrženega zraka.

Stavba je kulturni spomenik državnega pomena, zato so elementi ovoja stavbe, ki so pod spomeniškim varstvom, ostali nespremenjeni in ne ustrezajo zahtevm PURES 3, kar je skladno s 3. odstavkom, 3.člena PURES 3.

univerzalna graditev in raba objektov

V načrtih projektne dokumentacije za izvedbo gradnje so izpolnjene vse zahteve z vidika univerzalne graditve in rabe objektov, kar je razvidno iz tehničnih prikazov.

Predvidena rekonstrukcija in dozidava ima vse pohodne površine, dimenzije hodnikov in prehode prilagojene osebam z omejenim gibanjem ter omejitvami vida in sluha. Prostori imajo zagotovljene dovolj naravne svetlobe, da so primerno osvetljeni. Dvigalo, ki omogoča dostop do vseh etaž, je opremljeno z ustreznimi zvočnimi signali, da jih lahko uporabljajo tudi osebe z omejitvami vida. Z dvigalom niso dostopni le obstoječa dvorana v kleti. V objektu je v sklopu javnih sanitarij v kleti predvideno stranišče za osebe z oteženim gibanjem. Predvidena je indukcijska zanka za naglušne v dvorani.

Tehnične značilnosti PREDVIDENIH DEL

MONTAŽ OPREME

splošni Opis

Predvidena je dobava in montaža opreme dvorane Kulturnega doma Črnomelj. V dvorani in na odru je predvidena montaža elementov scenske mehanike, scenske osvetlitve in ozvočenja dvorane. Za namen montaže scenske mehanika so na stropu dvorane pripravljena obešala za obešanje lučnega vlaka, nad odrom so lučni vlaki obešeni na jekleno podkonstrukcijo nad odrom s pomočjo čeljustne tehnike. Za priklop scenske mehanike, scenske osvetlitve in ozvočenja so v dvorani, na odru in nad odrom že izvedene inštalacije, zato montaža ne vključuje gradbenih del in elektro razvodov.

Montaža predvideva montažo in priklop scenske mehanike z montažo obešal na obstoječe konstrukcije. Za scensko osvetlitev je predvidena montaža opreme na položeno in preizkušeno signalno in elektro inštalacijo, morebitno zaključevanje signalnih in mrežnih vodnikov, montažo opreme na lokacijah testiranje, spuščanje pogonov. Montaža vključuje zagon sistema in prvotno programiranje lučnega krmilnika. Montaža opreme ozvočenje na pripravljeno inštalacijo, obešanje zvočnikov, programiranje, zagon opreme. Predvideno je tudi šolanje uporabniki.

Za zagotovitev vseh predvidenih tehnoloških funkcij, potrebnih za polno delovanje objekta so v okviru sistemov odrske tehnike predvideni naslednji sklopi tehnične opreme:

- Scenska osvetlitev

- Ozvočenj v dvorani

- Scenska tehnika

sCENSKA TEHNIKA

Za potrebe obešanja, scenskih elementov, dekorja ter lučne kakor tudi tonske in video opreme in ustrezno prilagajanje lokacij posameznim postavitvam prizorišč, je na stropu odra in avditorija predviden sistem obešenih alu paličnih konstrukcij z potrebno el. opremo (vtičnice direktnega in reguliranega napajanja ), harlekina, nog in po potrebi elementov scene. Krmiljenje opreme je predvideno iz zadnjega dela dvorane.

Delo zajema montažo kovinskih konstrukcij - obešal na obstoječe konstrukcije, montažo scenske mehanike, priklop scenske mehanike.

LUČNI VLAK V PARTERJU

Truss nosilci sledečih lastnosti: pravokotne oblike v prerezu, zunanjih dimenzij 290x390 mm, vzdolžne cevi premera ø48mm x 3mm, povezovalne prečke iz cevi 20mmx2mm zlitina, medseboj sestavljivi s spojnimi zatiči. Horizontalni povezovalni elementi morajo biti narejeni iz cevi premera ø48mm x 3mm in enakomerno razporejeni po dolžini celotne konstrukcije za lažje obešanje svetil in ostale opreme. Za pritrjevanje dvižnih motorjev na konstrukcijo je potrebno zagotoviti specialne nosilne elemente s pritrjevalnim očescem in ostalimi potrebnimi elementi za pritrditev dvižnih motorjev skladno z BGV C1, nosilnosti SWL 1000kg ter integracijo dvižnih motorjev v notranjost specialnih nosilnih elementov. Nosilnost konstrukcije mora biti v izvedbi Heavy duty po specifikaciji proizvajalca. Celotna konstrukcija mora biti prašno barvana v črno mat strukturno barvo. Oblika in barva kletke mora biti čim bolj enaka truss konstrukciji ter omogočati medsebojno povezavo s standardnimi zatiči.

LUČNI VLAK V PARTERJU

Truss nosilci sledečih lastnosti: trikotne oblike v prerezu, zunanjih dimenzij 290x290 mm, vzdolžne cevi premera ø50mm x 2mm, povezovalne prečke iz cevi 16mm x 2mm zlitina, medseboj sestavljivi s spojnimi zatiči. Za pritrjevanje dvižnih motorjev na posamezno konstrukcijo je potrebno zagotoviti 2 specialna nosilnae elementa s pritrjevalnim očescem, ki se montirajo na vrh truss nosilcev. Celotna konstrukcija mora biti prašno barvana v črno mat strukturno barvo.

DVIŽNI MOTORJI

Namenski dvižni motorji za dvigovanje Alu konstrukcije za prireditveno industrijo, Dvižna dvigala morajo biti narejena skladno BGV C1, DIN56950, EN17206, varnostni faktor vsaj 10:1 Nosilnost (upoštevajoč varnostni faktor 10:1) : 400 kg Samozložljivi sistem za napajanje lučne tehnike iz Alu profilov 120x25x2 mm ter tečajev ustrezne nosilnosti. Napajalni ploščati kabel in signalni kabli so vodeni in tako skriti in zaščiteni v notranjosti Alu profilov.  Nad nosilno cevjo so nameščeni instalacijski kanali z notranjim ožičenjem in vgrajenimi vtičnicami za priklop. Nivo prenosa podatkov je določen z elektro projektom. Vsi signalni priklopi morajo biti ekvivalentni Neutrik izvedbi. Vsi vodniki, ki so del samozložljivega sistema so zaključeni v priključnem polju, ki se nahaja na stropu objekta, neposredno nad posameznim lučno-scenskim vlakom. Dobava in montaža vodnikov med priključnimi polji posameznega elementa samozložljivega sistema in krmilno-napajalnimi omarami sistema scenske razsvetljave in scenske mehanike ter krmilnimi pulti ni del tega popisa in bo določen skladno s popisom elektro projekta. Sistem mora biti prilagojen za montažo na Truss konstrukcijo in prašno barvan v črno mat strukturno barvo.

Krmiljenje LUČNIH VLAKOV

Krmilni sistem mora omogočati krmiljenje dviga in spusta 4 lučnih vlakov s po dvema verižnimi elektromotornima pogonoma s katerimi se upravlja posamično - vsakim elektromotonim pogonom posebej.

Celotno upravljanje s pogoni se izvaja preko centralne fiksno nameščene krmilno napajalne omare, ki je fiksno nameščena na steni. Lokacijo namestitve omare določi naročnik, ki pa lokacijsko še vedno omogoča vizualni nadzor nad upravljanjem z motorji. Krmiljenje se izvaja preko stikal s katerimi se določi izbira posamičnega motorja, smeri delovanja motorja in tipko za zagon.

Celoten sistem mora zadoščati naslednjim standardom in predpisom za odrsko tehniko :(2004/108/EC, 2006/95/EC, 2006/42/EC) in v celoti zadostovati uveljavljenim predpisom za odrsko tehniko, kot so SIST EN 17206, SIST EN ISO 13849-1 (Pld oziroma PLe) in SIST EN 61508 (SIL2 oziroma SIL3). Dobava in montaža vodnikov med krmilno napajalno omaro scenske mehanike, krmilnimi pulti in priključnimi polji sistema za napajanje lučne in druge tehnike ni del tega popisa in bo določen skladno s popisom elektro projekta. V sklopu krmiljenja je potrebna tudi dobava namenske programske opreme za krmiljenje scenske mehanike, programiranje in izdelava ekranskih prikazov, skladno s projektom.

KRMILNI PULT SCENSKE MEHANIKE

Krmilna enota (pult) za upravljanje s scensko mehaniko z vsemi napajalnimi, signalnimi, zaščitnimi in varnostnimi elementi, mora poleg vseh ustreznih evropskih direktiv (2004/108/EC, 2006/95/EC, 2006/42/EC), v celoti zadostovati standardu za odrsko tehniko SIST EN 17206:2020 - UC4 (Annex B, B.2.1), posledično SIST EN ISO 13849-1 (PLe) in SIST EN 61508 (SIL3);

- Glavni močnostni vklop in pretokovno zaščito sistema

- Varnostni sistem izklopa v sili v skladu s SIST EN ISO 13849-1 (PLe) in SIST EN 61508 (SIL3).

- Izhodno pretokovno varovanje napajanja elektromotornih pogonov

- Namenski strežnik z vgrajenim komunikacijskim vmesnikom, ki neodvisno posreduje podatke med elektromotornimi pogoni in krmilnim pultom.

Krmilni pult mora omogočati naslednje funkcije:

- Pregled nad stanjem sistema (varnostne funkcije, diagnostika, nastavitve...);

- Pregled nad stanjem pogonov (grafično prikazovanje trenutne višine, obremenitve, stanja končnih in varnostnih stikal, stanja pre- in pod-obremenitev, stanja termičnih zaščit in napak frekvenčnih pretvornikov...);

- Pregled nad uporabniškimi funkcijami (izbor smeri, pospeševanja in hitrosti vožnje, delovne in ciljne višine...);

- Vožnjo več nepovezanih vlakov z različnimi hitrostmi;

- Sinhronizirano skupinsko vožnjo več pogonov s shranjevanjem skupin pogonov v trajni spomin;

- Poseben meni za izvajanje periodičnih pregledov s programskim preskusom vseh delovnih in varnostnih funkcij sistema (preskus pravilnega delovanja delovnih in varnostnih končnih stikal, motorskih zavor, senzorjev...);

Krmilni pult mora vsebovati vse potrebne varnostne funkcije:

- Vklop sistema s stikalom na ključavnico, kar dovoljuje uporabo sistema le pooblaščenim osebam;

- Dvokrožni, nadzorovani izklop v sili preko gobaste tipke, ki v primeru nepredvidenih situacij nemudoma prekine vse funkcije, ki omogočajo delovanje pogonov.

- Nadzorovana vožnja preko izbire ene izmed dveh krmilnih palic s funkcijo avtomatskega vračila v izključen položaj v primeru nezgode operaterja (t. i. »dead-man function«)

SCENSKA OSVETLJITEV

Montaža opreme scenske osvetljitev vključuje dostavo opreme na objekt, montažo opreme na položeno in preizkušeno signalno in elektro inštalacijo, morebitno zaključevanje signalnih, elektro in mrežnih vodnikov, montaža opreme na lokacijah, testiranje, spuščanje v pogon. Montaža ne vključuje gradbenih del in elektro razvodov. Montaža vključuje zagon sistema in prvotno programiranje lučnega krmilnika. Dobavitelj je po zaključeni montaži dolžan zagotoviti podatke za izdelavo PID. Izobraževanje uporabnika v obsegu vsaj 24 ur (v slovenskem jeziku). Šolanje lučni krmilnik mora izvesti s strani proizvajalca pooblaščena oseba - potrebno predložiti dokazilo.

OZVOČENJE V DVORANI

Montaža opreme ozvočenje na pripravljeno inštalacijo, obešanje zvočnikov, programiranje, zagon opreme in izobraževanje uporabnika.

ZAŠČITA PRED ELEKTRIČNIM UDAROM

V skladu s standardom SIST HD 60364-4-41:2007 velja osnovno pravilo zaščite pred električnim udarom, da nevarni deli pod napetostjo ne smejo biti dotakljivi in da dotakljivi prevodni deli niti v normalnih razmerah niti ob prvi okvari ne smejo postati nevarni deli pod napetostjo.

Po standardu so predvideni naslednji zaščitni ukrepi:

- osnovna zaščita (zaščita pred neposrednim dotikom) kot zaščitni ukrep v normalnih razmerah,

- zaščita ob okvari (zaščita pri posrednem dotiku) kot zaščitni ukrep ob prvi okvari.

Zaščita mora obsegati:

- primerno kombinacijo ukrepa za osnovno zaščito neodvisnega ukrepa za zaščito ob okvari ali,

- ustrezni ukrep, ki zagotavlja tako zaščito v normalnem obratovanju in tudi ob okvari.

V splošnem se lahko uporabljajo naslednji zaščitni ukrepi:

- samodejni odklop napajanja,

- dvojna ali ojačena izolacija

- električna ločitev za napajanje enega porabnika,

- mala napetost (SELV in PELV)

Določeni zaščitni ukrepi (npr. uporaba ovir in postavitev zunaj dosega rok, neprevodno okolje, lokalna izenačitev potencialov brez povezave z zemljo, električna ločitev za napajanje več kot enega porabnika,...) se smejo uporabiti le, če je instalacija pod nadzorom strokovnega ali poučenega osebja, tako, da nedopustne spremembe niso mogoče.

Če določenih pogojev zaščitnega ukrepa ni mogoče izpolniti, je treba uporabiti dodatne ukrepe, tako, da je s celotno zaščito zagotovljena enaka stopnja varnosti.

B.	POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL

Vstavljeno kot priloga

d.	tehnični PRIKAZI

1. NAČRT ELEKTROTEHNIKE (IZVEDENO)

| S5 | SHEMA AUDIO VIDEO POVEZAV 1 - DVORANA |  |
| --- | --- | --- |
| S5.1 | BLOK SHEMA - KRMILNI SISTEM LUČNIH VLAKOV |  |
| S6 | SHEMA AUDIO VIDEO POVEZAV 2 - DVORANA |  |
| S6.1 | SHEMA AUDIO VIDEO POVEZAV - KINO |  |
| E6 | TLORIS PRITLIČJA - ŠIBKI TOK | 1:50 |
| E9 | TLORIS 1. NADSTROPJA - ŠIBKI TOK | 1:50 |

2. SHEME ODRSKE IN SCENSKE TEHNIKE

| SOT1 | SHEMA ODRSKE IN SCENSKE TEHNIKE | 1:50 |
| --- | --- | --- |
| SOT2 | SHEMA ODRSKE IN SCENSKE TEHNIKE | 1:50 |
| SOT3 | SHEMA ODRSKE IN SCENSKE TEHNIKE | 1:50 |