# DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

št.: JN-2025-B5-ITY/9/BR

NADGRADNJA AKTIVNE MREŽNE OPREME

Oddaja javnega naročila ″po odprtem postopku″

Čistopis št. 1; 9. 5. 2025

# Brnik, april 2025

# VSEBINA DOKUMENTACIJE v zvezi z oddajo javnega naročila:

A.	SPLOŠNI DEL	3

A.00	POVABILO K SODELOVANJU - Osnovni podatki o naročniku in javnem naročilu	3

I.	Rok in način predložitve ponudbe	3

II.	Informacije v zvezi z odpiranjem ponudb	4

III.	Dostop do razpisne dokumentacije	4

IV.	Dodatna pojasnila ponudnikom	4

V.	Sestavni deli ponudbene dokumentacije	5

VI.	Pravna podlaga	6

A.01	SPLOŠNA NAVODILA PONUDNIKOM	6

I.	Ponudnik in skupina ponudnikov	6

II.	Ponudba s podizvajalci	7

III.	Temeljne obveznosti	8

IV.	Oblika ponudbe	8

V.	Obrazec »Predračun« in »POVZETEK PREDRAČUNA (rekapitulacija)«	9

VI.	Dopolnitev, popravek, sprememba, pojasnilo ponudbe	10

VII.	Ustavitev postopka oddaje javnega naročila, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila	11

VIII.	Odločitev o oddaji naročila	11

IX.	Revizija postopka	12

A.02	FINANČNA ZAVAROVANJA	13

A.03	MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE 	14

B.	PODATKI O PONUDNIKU / PODIZVAJALCIH / VSEH GOSPODARSKIH SUBJEKTIH SKUPNE PONUDBE	15

B.00	podatki o ponudniku	15

B.01	SKUPNA PONUDBA	16

B.02	udeležba podizvajalcev	17

B.02.1.	PODATKI O PODIZVAJALCU	18

B.02.2.	IZJAVA PODIZVAJALCA	19

B.03	PODPISNIKI na strani ponudnika	20

B.04	POOBLASTILO ZAKONITEGA ZASTOPNIKA PONUDNIKA ZA PODPIS PONUDBE V IMENU PONUDNIKA	21

C.	POVZETEK predračuna (REKAPITULACIJA)	22

D.	predmet JAVNEGA NAROČILA	24

E.	UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI: RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA SODELOVANJE	39

RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV	39

POGOJI ZA SODELOVANJE	41

E.00	EKONOMSKI IN FINANČNI POLOŽAJ – IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV	45

E.01	TEHNIČNA IN STROKOVNA SPOSOBNOST – DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV	46

F.	VZORCA POGODB	53

G.	VZOREC ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU PO EPGP-758	81

H.	PREDRAČUN	83

I.	Obrazec ″ESPD″ – Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila	84

SPLOŠNI DEL

POVABILO K SODELOVANJU - Osnovni podatki o naročniku in javnem naročilu

V skladu z določili 40. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F) naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila po ″odprtem postopku″.

Podatki o javnem naročilu so opredeljeni v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in v objavi javnega naročila na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si) in v Uradnem listu Evropske unije – Portal TED.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z zahtevami in pogoji iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Vsi stroški priprave ponudbe in ponudbene dokumentacije so stroški ponudnika.

Informacije o naročniku:

Fraport Slovenija, d.o.o.

Zg. Brnik 130a

SI-4210 Brnik-Aerodrom

ID za DDV: SI12574856

Matična številka: 5142768000

| Predmet naročila: | NADGRADNJA AKTIVNE MREŽNE OPREME |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oznaka naročila: | JN-2025-B5-ITY/9/BR |  |  |
| Oddaja ponudb: | Rok: | dan: | 16. 23. 5. 2025 |
|  |  | ura: | 12:00 |
| Javno odpiranje ponudb: | Čas: | dan: | 16. 23. 5. 2025 |
|  |  | ura: | 14:00 |
| Kontaktna oseba naročnika: | Irma COF Tel. št.: 04 2061 373 Elektronski naslov: irma.cof@fraport-slovenija.si |  |  |

Javno naročilo ni razdeljeno na sklope. Ponudniki lahko oddajo ponudbo samo za celotno javno naročilo.

- Rok in način predložitve ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI, ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu z Navodili za uporabo informacijskega sistema e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do roka za predložitev ponudb navedenega v tabeli v poglavju ″A.00″. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

- Informacije v zvezi z odpiranjem ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN na dan in ob uri navedenima v tabeli v poglavju ″A.00″ na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.

- Dostop do razpisne dokumentacije ter ogled

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na Portalu javnih naročil in v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije – Portal TED.

Ponudnik lahko pred oddajo ponudbe opravi enkratni ogled vzorčnih lokacij na katerih bo inštaliran predmet javnega naročila na območju Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana. Vsi stroški ogleda vzorčnih lokacij so stroški ponudnika. Termin za ogled bo določil naročnik, in sicer vsakemu ponudniku individualno po predhodnem dogovoru na podlagi najave na elektronski naslov, naveden v točki ″A.00 Povabilo k sodelovanju - osnovni podatki o naročniku in javnem naročilu″. V najavi je potrebno navesti imena in priimke vseh udeležencev ogleda. Naročnik bo ponudnika obvestil o datumu in uri ogleda najkasneje v treh dneh po prejemu pisnega zahtevka. Ogledi bodo potekali predvidoma od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro. Ponudnik lahko zahteva ogled vzorčnih lokacij najkasneje osem dni pred rokom, ki je določen za predložitev ponudbe.

Ob ogledu vzorčnih lokacij morajo ponudniki naročniku predložiti tudi izpolnjeno Izjavo o nerazkrivanju (priloga št. 2), ki mora biti podpisana s strani odgovore osebe ponudnika in zaposlenih, ki bodo opravili ogled.

- Dodatna pojasnila ponudnikom

Ponudnik lahko zaprosi za dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila preko Portala javnih naročil (www.enarocanje.si).

Ponudniki lahko vprašanja zastavljajo v slovenskem jeziku. Naročnik bo na vprašanja odgovarjal izključno v slovenskem jeziku.

Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila izključno na Portal javnih naročil, in sicer najpozneje 6 dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno. Za pravočasno bo štela zahteva, ki jo bo naročnik prejel preko Portala javnih naročil najkasneje 8 dni pred iztekom roka, določenega za prejem ponudb. Upoštevane bodo samo tiste zahteve za dodatna pojasnila, ki bodo naročniku posredovane preko Portala javnih naročil.

Pojasnila naročnika na vprašanja, posredovana preko Portala javnih naročil ter vse morebitne druge naročnikove spremembe, dopolnitve in pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila preko Portala javnih naročil postanejo sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ponudniki so sami odgovorni za spremljanje Portala javnih naročil in izključno spremembe, dopolnitve in pojasnila, dana preko Portala javnih naročil so za ponudnike obvezujoča.

Naročnik si pridržuje pravico, da dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. V takem primeru bo naročnik spremembo roka za oddajo ponudb objavil na Portalu javnih naročil in na Portalu e-JN.

- Sestavni deli ponudbene dokumentacije

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti oziroma s strani ponudnika izpolnjeni in podpisani obrazci:

- iz poglavja B. Podatki o ponudniku:

  - B.00 Podatki o ponudniku

  - B.01 Skupna ponudba

  - B.02 Udeležba podizvajalcev

    - B.02.1 Podatki o podizvajalcu

    - B.02.2. Izjava podizvajalca

  - B.03 Podpisniki na strani ponudnika

  - B.04 Pooblastilo zakonitega zastopnika ponudnika za podpis ponudbe v imenu ponudnika

- C. Povzetek predračuna

- E. Ugotavljanje sposobnosti: razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje

  - obrazci od E.00 do E.01 (vključno z E.01.1 - E.01.6)

- H. Predračun

- H.″ESPD″ (za vse gospodarske subjekte v ponudbi)

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe za izvedbo javnega naročila. Vzorca pogodb, ki ju bo naročnik sklenil z izbranim ponudnikom po končanem postopku oddaje javnega naročila sta na obrazcu F.01 Vzorec pogodbe "nadgradnja aktivne mrežne opreme" in F.02 Vzorec pogodbe "vzdrževanje aktivne mrežne opreme". Če se ponudnik v roku, ki ga v pozivu določi naročnik, ne bo odzval na poziv in poslal podpisan izvod pogodbe, se šteje, da je odstopil od ponudbe, naročnik pa lahko v tem primeru od takšnega ponudnika zahteva povračilo vse škode, nastale zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika.

Sestavni del dokumentacije so tudi morebitna pojasnila in dodatki k dokumentaciji, izdani v skladu s točko IV. teh navodil in posredovani ponudnikom, vse objavljeno na Portalu javnih naročil in/ali v Uradnemu listu Evropske unije – Portal TED.

Obrazec ″ESPD″ za vse gospodarske subjekte

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni povezavi:  https://ejn.gov.si/espd in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

- Pravna podlaga

Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila naslednjih predpisov in drugih dokumentov:

- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F),

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13 ZPVPJN-A, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 ZPVPJN-B in 72/19 ZPVPJN-C),

- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/2007-uradno prečiščeno besedilo, 64/16-odl. US in 20/18-OROZ631),

- ostali veljavni predpisi, ki urejajo področje javnih naročil in področje, ki je predmet javnega naročila.

# Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja, podzakonski akti, pravilniki, standardi, uredbe in ostali tehnični predpisi, ki se nanašajo na predmet javnega naročila in veljajo v Republiki Sloveniji, kakor tudi v Evropski uniji. Pri sami izvedbi bo izbrani ponudnik dolžan upoštevati vso veljavno pravno in tehnično zakonodajo, kot tudi vse spremembe le-te.

SPLOŠNA NAVODILA PONUDNIKOM

- Ponudnik in skupina ponudnikov

Kot ponudnik lahko v postopku oddaje javnega naročila sodeluje vsaka pravna ali fizična oseba ali konzorcij pravnih ali fizičnih oseb (skupina ponudnikov). Izpolnjevanje posameznega pogoja dokazujejo ponudniki (skupina ponudnikov) na način, kot je naveden v nadaljevanju oziroma pri posameznem pogoju.

V primeru skupne ponudbe skupine gospodarskih subjektov, mora biti iz ponudbe/ponudbene dokumentacije (poglavje B) nedvoumno razvidno, kateri gospodarski subjekt (pooblaščenec) je v imenu skupine pooblaščen za podpis skupne ponudbe, koordinacijo, prevzemanje obveznosti ter sprejemanje navodil v zvezi s postopkom oddaje javnega naročila.

Skupina ponudnikov (konzorcij) lahko pogoje za sodelovanje, ki se nanašajo na ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, na ekonomski in finančni položaj ter tehnično in kadrovsko sposobnost, izpolnjujejo kumulativno, kar omogoča, da jih vsi ponudniki skupaj izpolnijo, razen če v tej dokumentaciji oziroma ZJN-3 ni določeno drugače. Pogojem osnovne sposobnosti pa mora zadostiti vsak ponudnik (razlogi za izključitev ne smejo biti podani pri nobenem ponudniku).

V primeru, da so zahtevana finančna zavarovanja, lahko slednja skupina ponudnikov predloži na način, da jih predloži eden izmed njih.

Naročnik bo zahteval, da skupina izvajalcev, ki predloži skupno ponudbo in je izbrana kot najugodnejši ponudnik za izvedbo javnega naročila, po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila in pred podpisom pogodbe, naročniku predloži pravni akt o skupni izvedbi naročila, v katerem mora biti natančno opredeljena odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila z navedbo vrednosti in vrste del, ki jih bodo izvedli v okviru pogodbe in ki mora vsebovati določilo, da vsi izvajalci, ne glede na opredelitev odgovornosti, naročniku odgovarjajo neomejeno solidarno. Omenjeni pravni akt o skupni izvedbi naročila mora biti veljaven celoten čas, v katerem takšen konzorcij izvaja javno naročilo.

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov konzorcija tekom izvajanja pogodbe ni mogoča, razen če za posamezen primer ZJN-3 ne določa drugače.

- Ponudba s podizvajalci

V primeru, da bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene izjave podizvajalcev ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če izbrani ponudnik sodeluje s podizvajalci, mora pred sklenitvijo pogodbe o izvedbi javnega naročila priložiti podizvajalske pogodbe, ki morajo biti veljavne za celotno obdobje izvajanja javnega naročila.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje druga odstavka 94. člena ZJN-3.

Ponudnik in vsi imenovani podizvajalci pogoje za sodelovanje, ki se nanašajo na ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, na ekonomski in finančni položaj ter tehnično in kadrovsko sposobnost, izpolnjujejo kumulativno, kar omogoča, da jih vsi ponudniki in podizvajalci skupaj izpolnijo, razen če v tej dokumentaciji oziroma ZJN-3 ni določeno drugače. Pogojem osnovne sposobnosti pa mora zadostiti vsak podizvajalec (razlogi za izključitev ne smejo biti podani pri nobenem podizvajalcu).

V kolikor ponudnik izpolnjevanje katerega od pogojev dokazuje skupaj s katerim od podizvajalcev, v teku izvajanja pogodbe pa bi želel takšnega podizvajalca zamenjati, bo moral zagotoviti, da sam izpolnjuje konkretni pogoj oz. da je na novo postavljeni podizvajalec takšen, da tudi skupaj z njim ponudnik izpolnjuje zahtevane pogoje.

Ponudnik, ki mu bo oddano naročilo in ki bo nastopil s podizvajalci, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo naročila.

- Temeljne obveznosti

Vsak ponudnik se z oddajo ponudbe strinja, da:

- se v celoti strinja in sprejema pogoje naročnika, navedene v tej dokumentaciji, brez kakršnihkoli omejitev;

- je ob izdelavi ponudbe pregledal celotno dokumentacijo;

- je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;

- ne bo imel do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka iz naslova stroškov priprave ponudbe, če ne bodo izbrani za izvedbo predmetnega javnega naročila;

- je ob pripravi ponudbe upošteval vse obveznosti do svojih podizvajalcev;

- je v ponudbi podal samo resnične oziroma verodostojne izjave.

- Oblika ponudbe

Ponudnik ponudbo predloži v elektronski obliki.

Jezik

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je pripravljena v slovenskem jeziku. Ponudba in celotna ponudbena dokumentacija mora biti izdelana v slovenskem jeziku. V tej dokumentaciji zahtevana tehnična dokumentacija (kot na primer prospektni material, tehnični opisi, certifikati, licenčne pogodbe, licence in drugi tehnični dokumenti), se lahko predloži v slovenskem in/ali angleškem jeziku.

V kolikor bo ponudnik v ponudbi predložil katerikoli dokument v tujem jeziku in bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb menil, da je treba del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, lahko to zahteva in ponudniku določi ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Če ponudnik v postavljenem roku ne bo predložil overjenega prevoda, bo njegova ponudba izločena.

Uradni jezik pisnega in govornega sporazumevanja v trajanju postopka oddaje predmetnega javnega naročila je slovenski, kakor tudi v času trajanja izvajanja pogodbe.

Sklenitev in izvedba pogodbe, pogodbeni dokumenti, korespondenca, pogovorni jezik in drugi načini izmenjave informacij ter ostala dokumentacija, ki bo pripravljena in izmenjana med pogodbenima strankama, mora biti v slovenskem jeziku, razen če ni v posameznih primerih določeno drugače. Vsa predana dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku v elektronski obliki, v kolikor ni pri posamezni dokumentaciji določeno drugače.

Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dopuščene.

Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj 2 mesece od datuma za prejem ponudb.

V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe bo ponudnik oz. njegova ponudba izključena iz postopka oddaje javnega naročila.

Naročnik lahko pred iztekom predvidenega roka za veljavnost ponudbe zahteva od ponudnikov podaljšanje veljavnosti ponudbe za dodaten čas. Zahteva oziroma odgovori nanjo morajo potekati v pisni obliki (v sistemu e-JN, elektronska pošta, ipd.).

- Obrazec »Predračun« in »POVZETEK PREDRAČUNA (rekapitulacija)«

Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehničnih specifikacij, ki so del razpisne dokumentacije.

Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu, in sicer na največ dve decimalni mesti.

Ponudnik mora izpolniti vse postavke v predračunu. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna. Ponudba, kjer bi ponudnik spremenil opise, količine, merske enote, ali karkoli, bo izločena kot nedopustna.

Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške (dobave blaga, špediterske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške…).

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik skladno z zgornjimi zahtevami izpolni tudi Povzetek predračuna (rekapitulacija).

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno. V del »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Povzetek predračuna (rekapitulacija)« v obliki word, excel ali pdf, obrazec »Predračun« pa naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost«, podatki v Povzetku predračuna (rekapitulaciji) - naloženim v razdelek »Skupna ponudbena vrednost«, del »Predračun«, in celotnim Predračunom - naloženim v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Ostalo PODPISANO ponudbeno dokumentacijo, vključno z vsemi obrazci, dokazili in ostalim zahtevanim s predmetno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila mora ponudnik »naložiti« v sistem e-JN v razdelek "Ostale priloge".

Ostale zahteve

Upošteva se, da se je ponudnik seznanil z vsemi predpisi in zakoni glede plačila taks, davkov in ostalih dajatev v Republiki Sloveniji, da je v celoti preučil dokumentacijo o javnem naročilu, da je prišel do vseh potrebnih podatkov, ki vplivajo na pogodbeno vrednost ter da je na podlagi vsega tega tudi oddal svojo ponudbo.

Ponudba mora biti podana na prilogah/obrazcih dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih prilogah/obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izpolniti in predložiti vse zahtevane obrazce, listine, izjave, potrdila oz. pooblastila in druge dokumente, ki jih zahteva dokumentacija. Ponudbo in njene sestavne dele morajo podpisati osebe, ki imajo pravico zastopati ponudnika vsaj v obsegu, ki zadošča namenu ponudbe.

Vse priloge/obrazci, ki sestavljajo ponudbo, morajo biti izpolnjene z zahtevanimi informacijami, datirane, podpisane in žigosane.

Poslovna skrivnost

Ponudnik naj ob predložitvi ponudbe/ponudbene dokumentacije podatke, dele vloge, obrazce in izjave, ki predstavljajo poslovno skrivnost, označi kot poslovno skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe. Kot poslovna skrivnost se ne morejo označiti podatki, ki so po zakonu javni. Javni podatki so specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Naročnik bo obravnaval kot poslovno skrivnost tiste podatke v ponudbi oz. ponudbeni dokumentaciji, ki bodo jasno označeni kot poslovna skrivnost in ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je navedeno.

- Dopolnitev, popravek, sprememba, pojasnilo ponudbe

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti ponudniki, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da ponudniki v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, mora naročnik gospodarski subjekt izključiti.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3 in

- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Ne glede na prejšnji odstavek lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

Znesek, naveden v obrazcu "C. Povzetek predračuna", bo naročnik popravil v skladu z zgoraj navedenim postopkom s soglasjem ponudnika in se bo smatral za ponudnika obvezujoč. Če ponudnik soglasja k popravkom ne bo dal, bo naročnik njegovo ponudbo izključil.

Med naročnikom in ponudnikom vsa komunikacija po oddaji ponudbe poteka preko sistema e-JN, v kolikor ta to omogoča. Naročnik vsa obvestila in morebitne zahteve pošilja na elektronski naslov, ki bo naveden v informacijskem sistemu e-JN ob oddaji ponudbe, ponudnik pa mora poskrbeti, da bo dostava elektronskih sporočil na navedeni elektronski naslov omogočena ter za redno preverjanje prejete pošte.

- Ustavitev postopka oddaje javnega naročila, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko postopek javnega naročila ustavi, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila v skladu z veljavno zakonodajo na področju javnega naročanja.

Naročnik lahko do roka za oddajo ponudb kadarkoli ustavi postopek javnega naročanja. V tem primeru bo naročnik ponudnike, ki so oddali ponudbe obvestil o ustavitvi postopka javnega naročanja.

Naročnik lahko na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če bo naročnik zavrnil vse ponudbe, bo o razlogih za takšno odločitev, in o tem, ali bo začel nov postopek, obvestil ponudnike.

Po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali če se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. V primeru, da bo naročnik odstopil od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pa pisno obvesti ponudnike, ki so predložili ponudbo.

V skladu z 90. členom ZJN-3 naročnik o vseh zgoraj navedenih odločitvah obvesti ponudnike na način, da obrazloženo in podpisano odločitev objavi na Portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil.

Naročnik v nobenem primeru ne bo ponudnikom povrnil stroškov v zvezi s pripravo ponudbe ali kakršnihkoli drugih stroškov, ki bodo ponudnikom nastali zaradi sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila.

- Odločitev o oddaji naročila

Naročnik bo po razvrstitvi ponudb glede na merila za oddajo javnega naročila in preveritvi ponudb v skladu s četrtim odstavkom 89. člena ZJN-3, sprejel odločitev o oddaji naročila. Naročnik bo javno naročilo oddal ponudniku z najugodnejšo dopustno ponudbo. Odločitev bo naročnik obrazložil. Odločitev bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila z namenom odprave nezakonitosti, po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo. Naročnik lahko spremeni odločitev o oddaji naročila po prejemu zahtevka za pravno varstvo le, če je pred spremembo te odločitve odločil o zahtevku za revizijo. V tem primeru mora biti nova odločitev o oddaji naročila skladna z odločitvijo o zahtevku za revizijo. Kadar naročnik v skladu s tem odstavkom sprejme novo odločitev o oddaji javnega naročila, teče rok za uveljavitev pravnega varstva od dneva objave nove odločitve.

Naročnik o odločitvi o oddaji javnega naročila (in/ali njeni spremembi ter sprejemu nove odločitve) obvesti ponudnike na način, da obrazloženo in podpisano odločitev objavi na Portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil.

- Revizija postopka

V skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN) lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je  ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda in zagovorniki javnega interesa.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih (10) delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudb. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v (10) desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Zahtevka za revizijo iz prejšnjega odstavka ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je naročnik v postopku javnega naročanja določil rok za prejem ponudb, ki je krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem (8) delovnih dni od objave te odločitve.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo zoper vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 4.000,00 EUR.

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka SI 56 01100-1000358802 - izvrševanje proračuna RS. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajših šestih znakov se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0).

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala e-Revizija. Obvezne sestavine zahtevka so navedene v 15. členu ZPVPJN.

FINANČNA ZAVAROVANJA

- Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Izbrani ponudnik/izvajalec bo dolžan naročniku zagotoviti zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Naročnik bo kot zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku za čas trajanja garancijske dobe in dodatnih 15 delovnih dni zadržal 5 % pogodbene vrednosti (brez DDV).

Izbrani ponudnik/izvajalec bo lahko namesto zadrževanja 5 % pogodbene vrednosti brez DDV naročniku predložil nepreklicno in brezpogojno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, izdano s strani osebe, ki ima status banke ali zavarovalnice po predpisih države, kjer je inkorporina, v višini 5 % pogodbene vrednosti brez DDV z veljavnostjo za celotno obdobje garancijskega roka in dodatnih 15 delovnih dni. Nepreklicno in brezpogojno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku mora po vsebini ustrezati vzorčnemu obrazcu garancije na prvi poziv po Enotnih pravilih za garancije na prvi poziv (EPGP-758), ki je priložen tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (podpoglavje G.) in ga mora naročnik predhodno potrditi.

Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku bo dolžan izbrani ponudnik/izvajalec predložiti naročniku:

- v papirni obliki na njegov naslov (originalni dokument) ali

- v elektronski obliki; v kolikor je zavarovanje podpisano digitalno, mora biti digitalni podpis varen elektronski podpis, overjen s kvalificiranim potrdilom ali

- po SWIFTU mt 760 (Unicredit Banka Slovenija d.d., SWIFT: BACXSI22).

Podrobneje so določila glede finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku opredeljena v osnutku pogodbe o izvedbi javnega naročila (poglavje F. te dokumentacije).

MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE

Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je ″ekonomsko najugodnejša ponudba″, in sicer NAJNIŽJA SKUPNA PONUDBENA VREDNOST ZA CELOTEN PREDMET JAVNEGA NAROČILA iz obrazca ″C. POVZETEK PREDRAČUNA″.

PODATKI O PONUDNIKU / PODIZVAJALCIH / VSEH GOSPODARSKIH SUBJEKTIH SKUPNE PONUDBE

Na podlagi objave na Portalu javnih naročil in v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije – Portal TED ter dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila dajemo ponudbo za:

NADGRADNJO AKTIVNE MREŽNE OPREME

z oznako JN-2025-B5-ITY/9/BR, in sicer

(se označi z X):

☐ Samostojno

☐ Skupno ponudbo

☐ S podizvajalci

podatki o ponudniku

| Popolna firma ponudnika |  |
| --- | --- |
| Skrajšana firma ponudnika |  |
| Naslov/sedež ponudnika |  |
| Matična številka |  |
| Identifikacijska številka za DDV |  |
| Številka transakcijskega računa (navedba vseh TRR in bank, pri katerih je TRR odprt) |  |
| Zakoniti zastopniki ponudnika z navedbami omejitev (ime in priimek, navedbe omejitev) |  |
| Kontaktna oseba ponudnika Ime in priimek Telefonska številka Telefaks številka E-pošta |  |

SKUPNA PONUDBA

Pri javnem naročilu:

NADGRADNJA AKTIVNE MREŽNE OPREME

z oznako JN-2025-B5-ITY/9/BR sodelujemo z naslednji ponudniki:

| Št. | Naziv/Firma in sedež ponudnika |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |

(Ponudniki za vsakega od skupnih ponudnikov izpolnijo točko ″B.00 Podatki o ponudniku″. Točko ″B.00 Podatki o ponudniku″ ponudniki kopirajo in izpolnijo v celoti, tolikokrat, kolikor je skupnih ponudnikov.)

Naročnik naj vse dokumente naslavlja na enega ponudnika iz skupne ponudbe in sicer:

(navesti firmo in naslov ponudnika).

Za tem listom mora biti priloženo pooblastilo vseh ponudnikov iz skupne ponudbe z navedbo:

- vseh gospodarskih subjektov (ki sestavljajo skupino) in njihovih odgovornih oseb;

- kateri gospodarski subjekt (pooblaščenec) je v imenu skupine pooblaščen za podpis skupne ponudbe, vodenje vseh poslov, koordinacijo, prevzemanje obveznosti ter sprejemanje navodil v zvezi s postopkom oddaje javnega naročila.

Ponudniki to točko izpolnijo v primeru, da so predložili skupno ponudbo.

udeležba podizvajalcev

Pri javnem naročilu:

NADGRADNJA AKTIVNE MREŽNE OPREME

z oznako JN-2025-B5-ITY/9/BR bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

| Št. | Popolna firma podizvajalca |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

Ponudniki to točko izpolnijo v primeru, da bodo pri izvedbi javnega naročila sodelovali s podizvajalci.

PODATKI O PODIZVAJALCU

Javno naročilo:

NADGRADNJA AKTIVNE MREŽNE OPREME

z oznako JN-2025-B5-ITY/9/BR

| Popolna firma podizvajalca: |  |
| --- | --- |
| Skrajšana firma podizvajalca: |  |
| Naslov/sedež: |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Številka transakcijskega računa in naziv banke pri kateri je TRR odprt: |  |
| Telefonska številka: |  |
| Telefaks številka: |  |
| E-pošta: |  |
| Zakoniti zastopnik podizvajalca: |  |
| Kontaktna oseba podizvajalca: |  |
| Del/deli javnega naročila, ki se ga namerava oddati v podizvajanje temu podizvajalcu (opisno in v %): |  |

Ponudnik to točko izpolni v celoti tolikokrat, kolikor podizvajalcev prijavlja.

IZJAVA PODIZVAJALCA

Javno naročilo:

NADGRADNJA AKTIVNE MREŽNE OPREME

Št. javnega naročila: JN-2025-B5-ITY/9/BR

# PODIZVAJALEC (navede se firma in sedež):

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- smo seznanjeni z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, vključno z osnutkom pogodbe, in z določili v celoti soglašamo;

- bomo v primeru izbire

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

(navede se ponudnika/partnerja v skupnem nastopu)

sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila v skladu z razpisnimi pogoji.

Zahtevamo neposredna plačila in soglašamo, da naročnik namesto glavnega izvajalca/izvajalca, s katerimi sodelujemo pri izvajanju javnega naročila, poravna naše terjatve do glavnega izvajalca/izvajalca nam:

(obkroži)

DA

NE

# Kraj in datum:   ___________________	Žig in podpis

(zakonitega zastopnika podizvajalca):

PODPISNIKI na strani ponudnika

Javno naročilo:

NADGRADNJA AKTIVNE MREŽNE OPREME

z oznako JN-2025-B5-ITY/9/BR

  - Osebe, pooblaščene za podpis PONUDBE, z navedbo ali so samostojni oziroma skupni podpisniki

| 1. |  |
| --- | --- |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |

  - Osebe, pooblaščene za podpis POGODBE, z navedbo ali so samostojni oziroma skupni podpisniki

| 1. |  |
| --- | --- |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |

# Datum:   _________________		Žig in podpis

(zakonitega zastopnika ponudnika):

_______________________________

POOBLASTILO ZAKONITEGA ZASTOPNIKA PONUDNIKA ZA PODPIS PONUDBE V IMENU PONUDNIKA

Opomba:	Če podpisnik ponudbene dokumentacije ni zakoniti zastopnik ponudnika, mora ponudnik ponudbi/ponudbeni dokumentaciji na tem listu oz. za tem listom priložiti ustrezno pooblastilo.

Okvirni predlog besedila pooblastila:

# FIRMA PONUDNIKA:

# ZAKONITI ZASTOPNIK PONUDNIKA:

Ime in priimek:

Ime in priimek:

# POOBLAŠČENEC:

Ime in priimek:

S tem pooblastilom je pooblaščenec upravičen in pooblaščen:

v imenu ponudnika podpisati ponudbo in osnutek pogodbe pri oddaji javnega naročila:

Javno naročilo:

NADGRADNJA AKTIVNE MREŽNE OPREME

z oznako JN-2025-B5-ITY/9/BR

# Datum:			Žig in podpis

(zakonitega zastopnika ponudnika):

POVZETEK predračuna (REKAPITULACIJA)

# PONUDNIK:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

s ponudbo št. _______________________ z dne __________________ naročniku Fraport Slovenija, d.o.o., ponuja v izvedbo javno naročilo:

NADGRADNJA AKTIVNE MREŽNE OPREME

Št. javnega naročila: JN-2025-B5-ITY/9/BR

Proučili, pregledali in razumeli smo celotno dokumentacijo za predmetno javno naročilo, vključno z vzorcem pogodb in vzorcem zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, in z njo v celoti soglašamo. V celoti in popolno razumemo predmet javnega naročila in razpolagamo z ustrezno in potrebno delovno silo, materiali, opremo ter ostalimi sredstvi, potrebnimi za izvedbo javnega naročila, pri čemer nas doslej prevzete obveznosti iz drugih pogodbenih odnosov ne bodo ovirale pri kvalitetni in pravočasni izvedbi javnega naročila. Ponujeni predmet javnega naročila smo sposobni izvesti v skladu z razpisnimi zahtevami in pogoji.

Ponudbena VREDNOST za CELOTEN PREDMET JAVNEGA NAROČILA znaša:

(brez DDV)			EUR (v številkah)

(z besedami)

Garancijski rok: _____________ let (najmanj 5 let).

DDV se obračuna v skladu z veljavno zakonodajo.

Veljavnost ponudbe je do ______________________ (najmanj 2 meseca od datuma za prejem ponudb).

V končni ponudbeni ceni so vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila, vključno s stroški, ki bodo nastali zaradi tehničnega in dokončnega prevzema opreme, stroški prevoza na lokacijo naročnika, stroški servisiranja v času dogovorjene garancijske dobe in drugi stroški (zavarovanje, takse…). V navedeni ceni so upoštevane tudi vse olajšave in vsi popusti. Končna cena je tako fiksna in dokončna do zaključka izvedbe javnega naročila.

Za ponudbeno ceno (skupno ponudbeno ceno) bomo izvedli javno naročilo, ta vključuje vse kot je to določeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in pogodbah.

Plačilni pogoji so razvidni iz pogodbe in jih v celoti sprejemamo.

Predmet javnega naročila se zavezujemo izvajati v pogodbeno določenih rokih.

V zvezi z izvajanjem javnega naročila izpolnjujemo in bomo izpolnjevali veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava.

# Ta ponudba in vaš pisno potrjeni sprejem te ponudbe bosta oblikovala poslovno obveznost med nami. Vsi podatki, navedeni v naši ponudbi so točni in nezavajajoči. Za podane podatke in njihovo resničnost prevzemamo popolno odgovornost.

# Kraj in datum:   ________________	Žig in podpis

(zakonitega zastopnika ponudnika/

pooblaščene osebe ponudnika):

Ponudnik v sistemu e-JN obrazec naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki.

predmet JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je dobava opreme, storitev za prenovo in vzdrževanje poslovnega računalniškega omrežja v podjetju Fraport Slovenija, d.o.o.

S prenovo je namen zagotoviti višjo prepustnost tako horizontalnega kot vertikalnega dela žičnega računalniškega omrežja. Na horizontalnem delu, v podatkovnem centru, je cilij zagotoviti podatkovno prepustnost med CORE in TOR vozlišči s pasovno širino 100Gbps, medtem ko je na vertikalnem delu cilj, na relaciji CORE-ACCESS, zagotoviti za vsa ključna vozlišča pasovno širino kapacitete 25Gbps.

Brezžično omrežje se z namenom zagotavljanja višje prepustnosti in podpore IoT naprav nadgradi iz WI-FI standardov 4/5 na WI-FI  standard 6/6E.

ŽELENA SITUACIJA PO PRENOVI OMREŽJA

Opis

Naročnik želi s prenovo omrežja vzpostaviti mrežno arhitekturo »zvezde«, ki bo dve glavni ločeni računalniški lokaciji povezal z 42 končnimi lokacijami v načinu aktiv-aktiv. Vse lokacije so z glavnima vozliščema (CORE) povezane preko Single Mode optičnih povezav.

Omrežje ostane segmentirano tako na L2, kot L3 nivoju, pri čemur vsakemu VLANu pripada eno IP podomrežje.

V glavnih računalniških centrih predvidevamo dve ali štiri jedrna (CORE) stikala, s po enim ali dvema jedrnima stikaloma na vozlišče. Končno število stikal je odvisno od gostote priključkov, ki jih bo ponujeno stikalo ponujalo. V kolikor bodo ponujena štiri jedrna stikala, je zaželeno, da se ta  stikala v posameznem podatkovnem centru medsebojno poveže z t.i. stacking mehanizmom, oziroma v kolikor to ni mogoče, da se med njima vzpostavi minimalno MLAG skupino. MLAG povezava med stikaloma v enem podatkovnem centru mora biti podvojena. Stacka / MLAG skupini stikala med podatkovnima centroma se poveže z 2 oziroma 4 FO povezavami (odvisno od števila CORE stikal v posameznem podatkovnem centru), ki bodo pasovne širine 100Gbps. Med stacki / MLAG skupinama stikal v obeh podatkovnih centrih se prav tako vzpostavi MLAG skupino, ki mora omogočati združevanje vmesnikov proti access stikalom po standardu 802.1ad. Skupini stikal v različnih podatkovnih centrih morata delovati samostojno (nadgradnja, ponovni zagoni skupine stikal v prvem podatkovnem centru ne sme vplivati na delovanje skupine v drugem podatkovnem centru ali obratno).

Na vsako od skupin jedrnih stikal bo preko 100Gbps povezave povezano data center stikalo (TOR), ki bo namenjeno priključitvi farme strežnikov s povezavami od 1Gbps do 25Gbs. Obe oz. vsa datacenter stikala (TOR) bodo delovala lahko kot samostojna stikala oz. bodo med seboj povezana v virtualno stikalo. Nadgradnja TOR stikala ne sme povzročiti izpada drugega TOR stikala.

Končna uporabniška vozlišča (ACCESS) bodo vpeta v omrežje preko povezave s prepustnostjo 25Gbps (bolj obremenjena) ali 10Gbps (manj obremenjena). Končna uporabniška vozlišča se po načinu vpetja v omrežje delijo na stikala 1. nivoja in stikala 2. nivoja. V kolikor je znotraj enega končnega uporabniškega vozlišča več stikal, morajo biti le-ta združena v virtualno šasijo (stack). Stikala v vozliščih prvega nivoja so vpeta na omrežje preko CORE skupin stikal v obeh podatkovnih centrov (po ena FO povezava v CORE skupino stikal v posameznem podatkovnem centru). Končna stikala drugega nivoja se povezujejo v omrežje preko stikala na 1. nivoju z enojno povezavo.

Za centralno upravljanje in nadzor WIFI omrežja se v vsakem izmed podatkovnih centrov vzpostavi po en krmilnik WIFI sistema, ki je lahko bodisi fizičen, bodisi virtualen. V primeru virtualnega krmilnika zagotovi potrebno strežniško infrastrukturo naročnik. Krmilnika morata delovati v načinu Aktivni-Pasivni. Na krmilnika iz obstoječih krmilnikov smiselno prenese nastavitve za WIFI omrežja in ostale parametre. Za dostopne točke se glede na funkcijski namen dostopnih točk definirajo skupine, na katere se nato dodeli WIFI omrežja in druge parametre dostopnih točk.

Vse dostopne točke WIFI sistema v omrežju Fraport Slovenija morajo biti nadzorovane preko centralnih krmilnikov WIFI sistema. Pod nadzorovanje in upravljanje se smatra nastavljanje WIFI omrežij, varnostne nastavitve, izvajanje posodobitev, spremljanje sistemskega statusa WIFI dostopnih točk, spremljanje števila in stanja povezave WIFI omrežja, ipd. 
Na WIFI sistemu bodo definirana ločena omrežja za vsaj: notranje poslovne uporabnike, goste (zunanji izvajalci, poslovni partnerji), javno brezžično omrežje za potnike, omrežje za IoT naprave.

Za zagotavljanje varnosti na fizičnem nivoju žičnega omrežja se na stikalih končnih uporabniških vozlišč, na vmesnikih proti končnim napravam, implementira mehanizem 802.1x. 802.1x, mehanizem se prav tako implementira na WIFI omrežju namenjenem za interne poslovne uporabnike. Avtentikacija uporabnikov se izvaja preko obstoječih RADIUS strežnika (Microsoft Windows NPS). Za javno brezžično omrežje mora biti izvedena avtentikacija uporabnikov preko t.i. Captive portal mehanizma. Captiv portal mora biti prilagojen glede na celostno grafično podobo naročnika. Za preostala WIFI omrežja se uporabi avtetikacijski mehanizem WPA2/WPA3.

KONCEPTUALNA shema prenovljenega omrežja

Shema omrežja v primeru 4 jedrnih stikal:

Shema omrežja v primeru 2 jedrnih stikal:

Specifikacije in zahteve

Žično omrežje

Splošne zahteve

- Vsa ponujena stikala morajo biti od istega proizvajalca.

- Vsa dobavljena oprema mora biti nova, nerabljena.

- Ponujena oprema mora biti iz strani proizvajalca podprta še minimalno za dobo 5 let od dobave.

- Ponudnik mora zagotavljati uradno podporo najmanj pet let od dobave opreme.

- Ponudnik mora imeti vzpostavljen sistem za prijavo in evidentiranjeje morebitnih napak ali težav, ki se lahko pojavijo med uporabo opreme (helpdesk).

- Ponudnik je dolžan izvesti smiseln prenos konfiguracije in nastavitev parametrov mrežne opreme iz obstoječih naprav na novo dobavljene naprave. Konfiguracije se lahko smiselno, v sodelovanju z in ob soglasju naročnika, priredi tako, da ustrezajo novo dobavljeni opremi ter trenutnim "best practice" standardom v industriji.

- Ponudnik je dolžan izvesti fizično montažo nove in demontažo stare opreme na lokaciji naročnika. Montaža opreme se izvede glede na terminski plan menjave, ki ga pripravi ponudnik v sodelovanju in ob potrditvi naročnika. Terminski plan mora upoštevati specifike naročnikovih poslovnih procesov, kar pomeni, da bo del aktivnosti lahko potekal tudi v popoldanskih in nočnih urah.

- V primeru delegiranja dela pogodbenih obveznosti podizvajalcem, mora dobavitelj izvajati nadzor in skladnost dela podizvajalcev.

- Za vsa stikala, ki bodo v STACKu, mora dobavitelj ponuditi ustrezno število stack povezovalnih kablov, modulov, v kolikor so le-ti potrebni glede na ponujeno opremo.

- Dobavitelj mora zagotavljati medsebojno skladnost delovanja vse dobavljene opreme.

- V primeru odpovedi ene od redundantnih povezav mora biti čas konvergence nižji od ene sekunde.

- Dobavitelj mora dobaviti opremo, s katero je možno vzpostaviti mrežno infrastrukturo skladno z opisom in shemo podano v poglavju D.00 poglavju tega dokumenta.

Tehnične zahteve - CORE mreža stikala

- Hitrost stikanja: polna wire-speed prepustnost na vseh vmesnikih brez degradacije zmogljivosti. Podpora tudi ob aktivaciji naprednih funkcij (ACL, QoS).

- Prepustnost stikala po pasovni širini: minimalno 1,8Tbps.

- Prepustnost stikala po paketih: minimalno 900Mpps.

- Velikost MAC tabele: minimalno 100 000 vnosov.

- Podpora jumbo paketom (min. 9000 bajtov v payloadu ethernet frame-a).

- Podpora IEEE ethernet standardom:

  - 802.1D, 802.1w, 802.1s; Podpora protokolu STP za vsak VLAN posebej,

  - 802.3x,

  - 802.1Q (omogočati mora nastavljanje VLAN ID 2-4095, sočasna podpora za minimalno 4000 VLANov),

  - 802.3ad,

  - 802.1p, Diffserv (DSCP rfc 2474).

  - 802.1AB.

- Podpora »multicast« protokolov:

  - RFC 1112 IGMP v1, RFC 2236 IGMP v2, RFC 3376 IGMP v3.

- Podpora zbiranju statistik MIB, RMON:

  - RMON 4 (Stats, History, Alarms, Events), MIB-I/II.

- Podpora L3 protokolom:

  - Routing protokoli: minimalno OSPF, OSPFv3.

  - Podpora za IPv4 in IPv6 protokola.

  - Podpora protokolu NTP SNTP.

  - Podpora protokolu SNMP (v2, v3).

- Podpora za DHCP snooping mehanizme.

- Zaščita vrat pred broadcast, multicast in unicast preobremenitvijo (storm control),

- Podpora za vsaj enega izmed mehanizmov za vzorčenje prometa - Sflow ali NetFlow,

- Podpora za preslikavo več vrat hkrati (»port-mirroring«),

- Zanesljivost delovanja opreme mora biti večja od 120.000 ur (MTBF),

- Podpora administrativne prijave na stikalo preko TACACS+ (RFC 1492):

  - Podpora avtentikacije.

  - Podpora avtorizacije (različni nivoji izvedbe ukazov na stikalu, ki so kontrolirani z na TACACS+ strežniku: poln admin dostop-vsi ukazi, omejen admin dostop in dostop samo za branje).

  - Podpora beleženja izvedenih ukazov.

- Podpora za centralno beleženje dogodkov – syslog.

- Stikala morajo podpirati združevanje vmesnikov v MLAG skupino.

- Omogočen vsaj en protokol za centralno upravljanje in avtomatizacijo naprave (npr. gNMI,  RESTCONF, gRPC, Web API, …).

- Stikalo mora imeti dva napajalnika, ki zagotavljata redundantno napajanje.

- Stikalo mora biti možno vgraditi v standardno 19'' komunikacijsko rack omaro. Stikalo lahko zaseda največ 3U mesta v rack omari in ima maksimalno globino 850mm.

- V stikalo mora biti možno vgraditi neoriginalne kompatibilne SFP, SFP+, SFP28, QSFP+ in QSFP28 module.

- Za dostop do stikal mora biti na razpolago namenski OOBM ethernet priključek in konzolna vrata.

- Z celotnim naborom zahtevanih funkcionalnosti mora biti možno upravljati neposredno na samem stikalu.

- Za upravljanje in delovanje ne sme biti zahtevan tretji krmilni sistem.

- Stikala mora biti možno v celoti upravljati preko t.i. enterprise grade CLI vmesnika, ki je dostopen preko SSH protokola in serijske povezave.

- Na stikalih mora biti ob dobavi naložena zadnja stabilna razpoložljiva strojna programska oprema izdana iz strani proizvajalca.

- Stikala morajo biti licencirana s stalnimi licencami, ki omogočajo časovno neomejeno uporabo vseh zahtevanih funkcionalnosti.

- Stikalom mora biti priložena vsa oprema in drobni material, ki je potreben za vgradnjo v standardno 19" komunikacijsko omaro.

- Ponudi se le en tip core stikala:

CORE TIP 1:

- Kot na primer: Juniper EX4650.

- Minimalno 48x 10/25Gbps SFP28 priključkov, od katerih mora vsaj 6 vmesnikov podpirati 1Gbps prepustnost.

- Minimalno 6x 40/100Gbps QSFP28 priključkov.

CORE TIP 2:

- Kot na primer: Cisco C9500X-60L4D.

- Minimlano 60x 10/25/50G SFP28 vmesnik, od katerih mora vsaj 6 vmesnikov podpirati 1Gbps prepustnost.

- Minimalno 4x 40/100Fbps vmesnik.

Tehnične zahteve - TOR mreža stikala

- Kot na primer: Juniper QFX5120, Cisco 92160YC-X.

- Minimalno 48x 1/10/25Gbps SFP+ / SFP28 priključkov.

- Minimalno 4x 40/100Gbps QSFP28 priključkov.

- Stikalo mora biti po namembnosti iz strani proizvajalca klasificirano kot datacenter \ top of the rack stikalo.

- Hitrost stikanja: polna wire-speed prepustnost na vseh 48x 25Gbps + 4x100Gbps vmesnikih brez degradacije zmogljivosti. Podpora tudi ob aktivaciji naprednih funkcij (ACL, QoS).

- Prepustnost stikala po pasovni širini: minimalno 1,8Tbps.

- Prepustnost stikala po paketih: minimalno 900Mpps.

- Velikost MAC tabele: minimalno 95 000 vnosov.

- Podpora jumbo paketom (min. 9000 bajtov v payloadu ethernet frame-a).

- Podpora IEEE ethernet standardom:

  - 802.1D, 802.1w, 802.1s; podpora protokolu STP za vsak VLAN posebej.

  - 802.1Q (omogočati mora nastavljanje VLAN ID 2-4095, sočasna podpora za minimalno 4000 VLANov).

  - 802.3ad.

  - 802.1p, Diffserv (DSCP rfc 2474).

  - 802.1AB.

- Podpora »multicast« protokolov:

  - RFC 1112 IGMP v1, RFC 2236 IGMP v2, RFC 3376 IGMP v3.

- Podpora zbiranju statistik MIB, RMON:

  - RMON 4 (Stats, History, Alarms, Events), MIB-I/II.

- Podpora L3 protokolom:

  - Podpora za IPv4 in IPv6 protokola.

- Podpora protokolu NTP SNTP.

- Podpora protokolu SNMP (v2, v3).

- Podpora za DHCP snooping mehanizme.

- Zaščita vrat pred broadcast, multicast in unicast preobremenitvijo (storm control).

- Podpora za vsaj enega izmed mehanizmov za vzorčenje prometa - Sflow ali NetFlow.

- Podpora za preslikavo več vrat hkrati (»port-mirroring«).

- Zanesljivost delovanja opreme mora biti večja od 120.000 ur (MTBF).

- Podpora administrativne prijave na stikalo preko TACACS+ (RFC 1492):

  - Podpora avtentikacije.

  - Podpora avtorizacije (različni nivoji izvedbe ukazov na stikalu, ki so kontrolirani z na TACACS+ strežniku: poln admin dostop-vsi ukazi, omejen admin dostop in dostop samo za branje).

  - Podpora beleženja izvedenih ukazov.

- Podpora za centralno beleženje dogodkov – syslog.

- Stikala morajo podpirati združevanje vmesnikov v MLAG skupino.

- Stikala morajo biti taka, da jih je možno vkomponirati v omrežje kot je specifirano v D.00 poglavju tega dokumenta.

- Omogočen vsaj en protokol za centralno upravljanje in avtomatizacijo naprave (npr. gNMI,  RESTCONF, gRPC, Web API, …).

- Stikalo mora imeti dva napajalnika, ki zagotavljata redundantno napajanje.

- Stikalo mora biti možno vgraditi v standardno 19'' komunikacijsko rack omaro. Stikalo lahko zaseda največ 1U mesto v rack omari in ima maksimalno globino 850mm.

- V stikalo mora biti možno vgraditi neoriginalne kompatibilne SFP, SFP+, SFP28, QSFP+ in QSFP28 module.

- Za dostop do stikal mora biti na razpolago namenski OOBM ethernet priključek in konzolna vrata.

- Z celotnim naborom zahtevanih funkcionalnosti mora biti možno upravljati neposredno na samem stikalu.

- Za upravljanje in delovanje ne sme biti zahtevan tretji krmilni sistem.

- Stikala mora biti možno v celoti upravljati preko t.i. enterprise grade CLI vmesnika, ki je dostopen preko SSH protokola in serijske povezave.

- Na stikalih mora biti ob dobavi naložena zadnja stabilna razpoložljiva strojna programska oprema izdana iz strani proizvajalca.

- Stikala morajo biti licencirana z licencami, ki omogočajo časovno neomejeno uporabo vseh zahtevanih funkcionalnosti.

- Stikalom mora biti priložena vsa oprema in drobni material, ki je potreben za vgradnjo v standardno 19" komunikacijsko omaro.

Tehnične zahteve - ACCESS mreža stikala

Splošne zahteve, veljavne za vse tipe ACCESS stikal:

- Stikala mora biti možno vgraditi v standardno 19'' komunikacijsko rack omaro.

- Stikala Access Tip 1 – Tip 5 lahko zaseda največ 1U mesto v rack omari in ima maksimalno globino 580mm.

- Stikala Access Tip 1 - Tip 5 morajo podpirati združevanje v enotno logično šasijo (stack), pri čemer mora podpirati združevanje min. 4 stikal v en stack.

- Tip 1, Tip 2, Tip 3, Tip 4, Tip 5 stikala mora biti možno medsebojno združevati v isti stack.

- V primeru vzpostavitve stack povezave med stikali, morajo stikala omogočati povezovanje z podvojenimi povezavami (ring topologija).

- Stack povezava mora zagotavljati minimalno 10Gbps prepustnost.

- V stikala mora biti možno vgraditi kompatibilne SFP, SFP+, QSFP module.

- V  vse spodaj navedene tipe access stikal, ki imajo možnost vgradnje optičnih pretvorniških modulov (npr.: SFP, SFP+, ...), mora biti možno vgraditi kompatibilne module.

- Hitrost stikanja: Polna wire-speed prepustnost na vseh vmesnikih brez degradacije zmogljivosti. Podpora tudi ob aktivaciji naprednih funkcij (ACL, QoS).

- Velikost MAC tabele: Stikala Access Tip 1 – Tip 5: 30 000 vnosov, stikalo Access Tip 6: 12 000 vnosov.

- Podpora jumbo paketom (min. 9000 bajtov v payloadu ethernet frame-a).

- Podpora IEEE ethernet standardom:

  - 802.1D, 802.1w, 802.1s,

  - 802.3x,

  - 802.1Q (omogočati mora nastavljanje VLAN ID 2-4095, sočasna podpora za minimalno 4000 VLANov),

  - 802.3ad,

  - 802.1p,

  - 802.1AB.

- Podpora L2 protokolov:

  - Dinamična ARP inspekcija.

  - Port security (omejevanje števila naprav na port).

  - Podpora za voice VLAN (VoIP).

- Podpora L2 »multicast« protokolov:

  - RFC 1112 IGMP v1, RFC 2236 IGMP v2, RFC 3376 IGMP v3.

  - IGMP snooping.

- Podpora zbiranju statistik MIB, RMON:

  - RMON MIB.

- Podpora L3 protokolom:

  - Proxy ARP.

  - Podpora IPv4 in IPv6 protokola.

  - Routing protokoli: minimalno OSPF, OSPFv3.

- Podpora protokolu NTP.

- Podpora protokolu SNMP (v2, v3).

- Podpora za DHCP snooping mehanizme.

- Podpora za vsaj enega izmed mehanizmov za vzorčenje prometa - Sflow ali NetFlow.

- Podpora za preslikavo več vrat hkrati (»port-mirroring«).

- Zanesljivost delovanja opreme mora biti za tipe stikal Tip 1 - Tip 5  večja od 90.000 ur (MTBF).

- Podpora administrativne prijave na stikalo preko TACACS+ (RFC 1492):

  - Podpora avtentikacije.

  - Podpora avtorizacije (različni nivoji izvedbe ukazov na stikalu, ki so kontrolirani z na TACACS+ strežniku: poln admin dostop-vsi ukazi, omejen admin dostop in dostop samo za branje).

  - Podpora beleženja izvedenih ukazov.

- Podpora za mrežno prijavo - avtentikacijo 802.1x:

  - Podpora avtentikacije naprav vsaj preko standardov EAP: TLS, PEAP.

  - Avtentikacija z RADIUS strežnikom.

  - Samodejna dodelitev VLAN za posameznega uporabnika na podlagi avtentikacije.

- Podpora za centralno beleženje dogodkov – syslog.

- Omogočen vsaj en protokol za centralno upravljanje in avtomatizacijo naprave (npr. gNMI,  RESTCONF, gRPC, Web API,…).

- Z celotnim naborom zahtevanih funkcionalnosti mora biti možno upravljati neposredno na samem stikalu, stacku stikal.

Za upravljavski dostop do stikal mora biti na razpolago namenski OOBM ethernet priključek in konzolna vrata.

- Za upravljanje ne sme biti  zahtevan centralni krmilni sistem.

- Stikala mora biti možno v celoti upravljati preko t.i. enterprise grade CLI vmesnika, ki je dostopen preko SSH protokola in serijske povezave.

- Stikalo mora omogočati min. pregled stanja delovanja preko WEB vmesnika, ki je dostopen preko HTTPS.

- Na stikalih mora biti ob dobavi naložena, zadnja stabilna razpoložljiva strojna programska oprema izdana iz strani proizvajalca.

- Stikala morajo biti licencirana z licencami, ki omogočajo časovno neomejeno uporabo vseh prej zahtevanih funkcionalnosti.

- Stikalom mora biti priložena vsa oprema in drobni material, ki je potreben za vgradnjo v standardno 19" komunikacijsko omaro.

ACCESS TIP 1:

- Kot na primer: Juniper EX4100-48MP, Cisco C9200L-48PXG-2Y.

- 48x RJ 45 priključkov minimalno PoE+ (30W/mrežni priključek, IEEE 802.3at; Type2), od katerih jih mora biti vsaj 8 mGIG (vsaj 1/2.5 Gbps), ostali priključki morajo podpirati 10Mbps/100Mbps/1Gbps.

- Stikalo mora imeti minimalno 2x25Gbps SFP28 uplink priključke, v kar niso všteti stack priklopi.

ACCESS TIP 2:

- Kot na primer: Juniper EX4100-48P, Cisco C9200L-48PXG-2Y.

- 48x RJ 45 10Mbps/100Mbps/1Gbps PoE+ (30W/mrežni priključek, IEEE 802.3at; Type2) priključki.

- Stikalo mora imeti minimalno 2x25Gbps SFP28 uplink priključke, v kar niso všteti stack priklopi.

ACCESS TIP 3:

- Kot naprimer: Juniper EX4100-48P, Cisco C9200L-48P-4X.

- 48x RJ 45 10Mbps/100Mbps/1Gbps PoE+ priključki (30W/mrežni priključek, IEEE 802.3at; Type2).

- Stikalo mora imeti minimalno 2x10Gbps SFP+ uplink priključke, v kar niso všteti stack priklopi.

ACCESS TIP 4:

- Kot naprimer: Juniper EX4100-24P, Cisco C9200L-24P-4X.

- 24x RJ 45 10Mbps/100Mbps/1Gbps PoE+ priključki (30W/mrežni priključek, IEEE 802.3at; Type2).

- Stikalo mora imeti minimalno 2x10Gbps SFP+ uplink priključke, v kar niso všteti stack priklopi.

ACCESS TIP 5:

- Kot na primer: Juniper EX4100-48T, Cisco C9200L-48T-4X.

- 48x RJ 45 10Mbps/100Mbps/1Gbps.

- Stikalo mora imeti minimalno 2x10Gbps SFP+ uplink priključke, v kar niso všteti stack priklopi.

ACCESS TIP 6:

- Kot na primer : Juniper EX2300-C-12T, C9200CX-12P-2X2G.

- Min. 10x RJ 45 10Mbps/100Mbps/1Gbps PoE priključki (15W/mrežni priključek, IEEE 802.3af; Type1).

- Stikalo mora imeti minimalno  2x10Gbps SFP+ uplink priključke.

- Maksimalne dimenzije naprave: 4,4cm x 35cm x 35cm (višina x dolžina x širina).

- Glasnost naprave med delovanjem ne sme presegati 55 dB(A).

Optični pretvorniški moduli (SFP, SFP+, SFP28, QSFP, QSFP28)

- Moduli so lahko od drugega proizvajalca kot so ponujena stikala.

- Moduli morajo delovati brezhibno in brez napak v kombinaciji z ponujenimi stikali (stikalo zaradi neoriginalnega modula ne sme javljati napak v dnevniške datoteke ali proti nadzornemu sistemu).

- Da se omogoči delovanje modulov drugega proizvajalca na stikalu, je stikalu ustrezno prirediti konfiguraicjo (kot npr. »service unsupported-transceiver« ukaz na IOS napravah).

- Ponujeni moduli morajo biti znotraj istega tipa medsebojno kompatibilni.

- Moduli se na optično omrežje priključijo preko LC konektorja.

- Moduli morajo delovati z obstoječimi optičnimi vodniki pri naročniku. Optični vodniki so tipa single mode.

- Moduli morajo omogočati poročanje njihovih diagnostičnih podatkov in operativnih parametrov stikalu (DDM/DOM).

- Vsi obstoječi optični vodniki na katere bodo priključeni moduli so krajši od 2 KM.

Stacking oprema

- Za stikali tipa CORE in TOR se ponudi ustrezno število komponent za vzpostavitev stack / VSS / MLAG postavitve skladno s shemo omrežja.

- V preglednici je podana predvidena razporeditev stikal v stacke. Ponuditi je potrebno ustrezno število potrebne dodatne stack opreme, da se lahko vzpostavi takšna postavitev.

| Stack\Stikala vključena v stack | CORE | TOR | ACCESS TIP 1 | ACCESS TIP 2 | ACCESS TIP 3 | ACCESS TIP 4 | ACCESS TIP 5 | ACCESS TIP 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S01-1* | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| S01-2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| S02-1* | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| S02-2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| S03 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| S04 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |
| S05 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
| S06 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| S07 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |
| S08 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| S09 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| S10 |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |
| S11 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |
| S12 |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |
| S13 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| S14 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| S15 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| S16 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| S17 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| S18 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |

* Stack se vzpostavi le v primeru, da so dobavljena 4 core stikala.

Razporeditev stikal po vozliščih

- Preglednica v tem poglavju prikazuje predvideno razporeditev stikal, ki so predmet tega razpis, po komunikacijskih vozliščih.

- Preglednica je informativne narave in je podana z namenom lažjega planiranja ocene stroškov menjave opreme. Zaradi operativnih potreb naročnika lahko pride še do spremembe dejanske razporeditve stikal pred samo montažo.

| Vozlišče \ Tip stikala | CORE | TOR | ACCESS TIP 1 | ACCESS TIP 2 | ACCESS TIP 3 | ACCESS TIP 4 | ACCESS TIP 5 | ACCESS TIP 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KV01 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| KV02 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| KV03 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| KV04 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| KV05 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| KV06 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| KV07 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| KV08 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| KV09 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| KV10 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| KV11 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |
| KV12 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| KV13 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| KV14 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
| KV15 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| KV16 | 1 ali 2 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |
| KV17 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| KV18 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| KV19 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |
| KV20 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| KV21 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| KV22 |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |
| KV23 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |
| KV24 |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |
| KV25 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| KV26 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| KV27 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| KV28 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| KV29 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| KV30 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| KV31 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| KV32 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| KV33 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| KV34 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| KV35 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| KV36 | 1 ali 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| KV37 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| KV38 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| KV39 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| KV40 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| KV41 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| KV42 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

Brezžični WIFI sistem

Splošno

- Sistem mora biti možno v celoti upravljati lokalno (brez povezave v oblačne storitve), preko SSH in HTTPS vmesnika.

- Sistem mora biti v celoti zmožen delovati v lokalnem načinu, brez internetne ali kakršne koli druge povezave z zunanjim svetom.

- Vsa oprema brezžičnega WIFI sistema mora biti od istega proizvajalca.

- Ponudnik je zadolžen za smiseln prenos konfiguracije in nastavitev parametrov iz obstoječega WIFI sistema na dobavljen WIFI sistem. Konfiguracije se lahko smiselno, v sodelovanju z in ob soglasju naročnika, priredi tako, da ustrezajo novo dobavljeni opremi ter trenutnim "best practice" standardom v industriji.

- Podpora ethernet standardom:

  - IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX specification, 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000-BASE-LH, IEEE 802.1Q VLAN tagging.

- Podpora za WIFI standarde:

  - IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11d, WMM/802.11e, 802.11h, 802.11n, 802.11k, 802.11r, 802.11u, 802.11w, 802.11ac Wave1 and Wave2, 802.11ax.

- Podpora varnostnim standardom:

  - Wi-Fi Protected Access (WPA), IEEE 802.11i (WPA2, RSN), Wi-Fi Protected Access 3 (WPA3), RFC 1321 MD5 Message-Digest Algorithm, RFC 1851 ESP Triple DES Transform, RFC 2104 HMAC: Keyed-Hashing for Message Authentication, RFC 2246 TLS Protocol Version 1.0, RFC 2401 Security Architecture for the Internet Protocol, RFC 2403 HMAC-MD5-96 within ESP and AH, RFC 2404 HMAC-SHA-1-96 within ESP and AH, RFC 2405 ESP DES-CBC Cipher Algorithm with Explicit IV, RFC 2407 Interpretation for ISAKMP, RFC 2408 ISAKMP, RFC 2409 IKE, RFC 2451 ESP CBC-Mode Cipher Algorithms, RFC 3280 Internet X.509 PKI Certificate and CRL Profile, RFC 4347 Datagram Transport Layer Security, RFC 5246 TLS Protocol Version 1.2.

- Podpora avtorizacijskemu standardu:

  - IEEE 802.1X, RFC 2548 Microsoft Vendor-Specific RADIUS Attributes, RFC 2716 PPP EAP-TLS, RFC 2865 RADIUS Authentication, RFC 2866 RADIUS Accounting, RFC 2867 RADIUS Tunnel Accounting.

- Sistem mora omogočati prijavo uporabnikov preko t.i, captive portal mehanizma. Spletno stran captive portala mora biti možno prilagoditi tako vizualno kot funkcijsko (npr. navezava na plačilni sistem).

- Dobavitelj mora dobaviti opremo, s katero je možno vzpostaviti mrežno infrastrukturo skladno z opisom in shemo podano v D.00 poglavju tega dokumenta.

Krmilnik brezžičnega omrežja

- Krmilnik mora imeti podporo za vsaj 200 naprav in 4000 sočasnih uporabnikov WIFI omrežja.

- Krmilnik mora podpirati delovanje v visoko razpoložljivem načinu.

- Dobavljena krmilnika se poveže v ACTIVE-PASIVE par.

- Krmilnik je lahko v virtualni ali fizični izvedbi.

- V primeru, da je ponujen krmilnik v fizični izvedbi, mora zagotavljati sledečim zahtevam:

  - Možnost vgradnje v standardni 19" komunikacijsko omaro.

  - Min. 2x 10Gbps SFP+ mrežna vmesnika.

  - Min. 2x 1Gbps RJ45 mrežni vmesnik.

  - 1x RJ45 namenski mrežni vmesnik za upravljanje naprave.

  - 1x konzolni priključek (RS232, USB).

- Zahteve v primeru, da je ponujeni virtualni krmilnik:

  - Iz strani proizvajalca mora biti podprto delovanje virtualnega strežnika na okolju VMWare ESXi 7 ali novejše.

  - Podpirati mora vse zahteve iz tega razpisa, pod pogojem da za delovanje pri priporočenih zahtevah proizvajalca ne uporablja več kot 12 vCPU, 16GB RAM, 300GB trdega diska.

- Krmilnik mora podpirati oddajanje vsaj 16 sočasnih brezžičnih omrežij (SSID).

- V krmilniku mora biti možno preko njega upravljane WIFI dostopne točke razporejati v skupine WIFI dostopnih točk (npr. skupina dostopnih točk, ki se nahajajo v objektu XY).

- Na krmilniku definirana WIFI omrežja mora biti možno dodeljevati na skupine WIFI dostopnih točk.

- Krmilnik mora omogočati centralno upravljanje parametrov in nadgrajevanje preko njega upravljanih WIFI dostopnih točk.

- Krmilnik mora omogočati individualno upravljanje parametrov posamezne dostopne WIFI točke, ki jo upravlja.

- V kolikor potrebuje krmilnik za delovanje licenco(e), morajo biti poleg ponujene vse potrebne licence potrebne za delovanje sistema skladno z zahtevami.

Brezžične dostopne točke

Splošne zahteve za vse tipe dostopnih točk:

- Delovanje min. na 2.4Ghz in 5Ghz pasovni širini.

- Oddajanje signala skladno s Slovenskimi in EU regulativami za oddajanje (kot npr. ETSI EN 300 328, ETSI EN 301 893, Direktiva 2014/53/EU).

- Celoten WIFI sistem mora biti nastavljen tako, da v nobenem primeru ne prihaja do motenj radio-navigacijskih, komunikacijskih in radarskih sistemov, ki se uporabljajo v letalstvu. WIFI dostopne točke tudi ne smejo povzročati motenj na VHF in UHF sistemih, ki se že uporabljajo na območju letališča. Prav tako sistem ne smee motiti tretjih sistemov (npr. vremenski radarji).

- WIFI dostopne točke morajo biti sposobne sočasno oddajati in sprejemati podatke preko enakega SSID v vsaj dveh frekvenčnih pasovih.

- Wifi dostopne točke morajo biti kompatibilne z v tem razpisu ponujenim krmilnikom.

- V kolikor potrebujejo dostopne točke za delovanje licenco(e), morajo biti poleg ponujene vse potrebne licence potrebne za delovanje sistema skladno z zahtevami.

- Diagnostične podatke o delovanju WIFI dostopne točke mora biti možno pridobiti neposredno iz dosotpne točke preko vsaj enega izmed sledečih mehanizmov: SSH dostop, konzolni dostop, http(s) dostop.

- Poleg dostopnih točk mora biti na dobavljen tudi ves material potreben za montažo dostopne točke.

- Dostopne točke se predvidoma montirajo na isto lokacijo, kot so trenutno montirane obstoječe.

- Dobavitelj opreme je dolžan izvesti, fizično, na lokaciji dobavitelja, demontažo starih in montažo novih dostopnih točk. Dobavitelj bo premontažo izvajal skladno s terminskim planom, ki mu ga bo zagotovil naročnik. Dobavitelja se obvešča, da so določene WIFI dostopne točke montirane na težko dostopnih lokacijah (zunaj, višine do 12m). Dobavitelj bo sam ali preko podizvajalcev zagotovil vso mehanizacijo, opremo in orodje, ki je potrebo, da se lahko dostopne točke zamenja na varen in zakonit način, z ustrezno usposobljenim kadrom (varstvo pri delu, delo na višini). Dobavitelj bo odgovoren za vsako poškodovanje obstoječe opreme, objektov, vozil, naprav, ki bodo nastale kot posledica menjave dostopnih točk. Vsaj del dostopnih točk se bo zamenjal izven rednega delovnega časa (popoldansko, nočno in vikend), saj tako zahtevajo delovni procesi v podjetju.

- Dostopne točke morajo podpirati sledeče protokole:

  - IPv4 in IPv6,

  - 802.1Q,

  - 802.1x,

  - 802.1AB,

- Zaželeno je, da imajo dostopne točke podobne sevalne profile, kot je zavedeno pri posameznem tipu dostopne točke,

- Rok za menjavo vseh dostopnih točk je 15. 12. 2025.

- Dobavi se tri tipe dostopnih točk:

Tip AP 1:

- Kot na primer: RUCKUS R760.

- WIFI standard: min. WIFI 6e (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax).

- Namen uporabe: notranja.

- Podpora vsaj 200 sočasnim klientom.

- Oddajanje vsaj 15 sočasnih SSID.

- Tip anten: notranje, MIMO 4x4.

- Napajanje: POE maksimalna poraba 60W.

- Mrežni priključek: min 1x RJ45 Multigig uplink povezava proti stikalu (minimalno 1Gbps /2.5Gbps).

- Sevalni profili:

Tip AP 2:

- Kot na primer: RUCKUS R550 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax).

- WIFI standard: min. WIFI 6.

- Namen uporabe: notranja.

- Tip anten: notranje, MIMO 2x2.

- Podpora vsaj 100 sočasnim klientom.

- Oddajanje vsaj 15 sočasnih SSID.

- Napajanje: POE maksimalna poraba 30W.

- Mrežni priključek: min 1x RJ45 1Gbps uplink povezava proti stikalu.

- Sevalni profil:

Tip AP 3:

- Kot naprimer: RUCKUS T750.

- WIFI standard: min. WIFI 6e (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax).

- Namen uporabe: zunanja.

- Tip anten: Zunanja ali notranja, MIMO 4x4: v primeru da AP potrebuje zunanje antene, mora dobavitelj prodati ustrezno število zunanjih anten in montažnega materiala.

- Napajanje: POE, maksimalna poraba 60W in napajanje preko el vtičnice (220V, razsmernik na DC) 220V-DC napajalnik mora biti priložen.

- Podpora vsaj 150 sočasnim klientom.

- Oddajanje vsaj 15 sočasnih SSID.

- Mrežni priključek: min 1x RJ45 Multigig uplink povezava proti stikalu (minimalno 1Gbps /2.5Gbps).

- Druge zahteve: mora omogočati povezovanje v mesh.

- Sevalni profil:

Horizontal planes (Azimuth, top view)

Vertical planes (Elevation, side view radome facing down)

UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI: RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA SODELOVANJE

Pri ponudniku in/ali pri vsakem gospodarskem subjektu, ki sestavljajo skupino gospodarskih subjektov in bodo oddali skupno ponudbo in/ali podizvajalcu in/ali gospodarskemu subjektu, katere zmogljivosti se uporabi ne smejo obstajati:

- razlogi za izključitev,

ki so navedeni v nadaljevanju te dokumentacije. V primeru, da naročnik ugotovi, da za gospodarski subjekt obstoja katerikoli razlog za izključitev, naveden v tej dokumentaciji, mora naročnik tak gospodarski subjekt izključiti iz sodelovanja v postopku javnega naročanja.

Prav tako mora ponudnik izpolnjevati v nadaljevanju te dokumentacije navedene pogoje za sodelovanje, ki jih je naročnik določil v skladu s 76. členom ZJN-3 in se nanašajo na:

- ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti,

- ekonomski in finančni položaj

- ter tehnično in strokovno sposobnost.

Gospodarski subjekt lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo v skladu z 81. členom ZJN-3 po potrebi uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti, razen če je pri posameznem pogoju drugače določeno. Če želi gospodarski subjekt uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen.

Če gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, lahko naročnik zahteva, da so gospodarski subjekt in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih subjektov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov.

Ob predložitvi ponudb bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z 79. členom ZJN-3 sprejel ESPD, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi z razlogi za izključitev št. 1 – 10.

Naročnik lahko kadarkoli med postopkom ponudnike pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami iz ESPD.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila in druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od najugodnejšega ponudnika zahteval, da predloži najnovejša dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje teh navodil ponudnikom.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju izključitvenih razlogov in izpolnjevanju pogojev za sodelovanje iz teh navodil ponudnikom predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le teh.

- RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

Naročnik iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključi gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od spodaj navedenih položajev, določenih na podlagi 75. člena ZJN-3:

- Če je gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja (110. člen ZJN-3).

- Če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

- Če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta.

- Če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco. Šteje se, da je sklepanje naročnika iz prejšnjega stavka upravičeno, če organ, pristojen za varstvo konkurence, na podlagi prijave naročnika v 15 dneh naročniku sporoči, da bo uvedel postopek ugotavljanja kršitve. Organ, pristojen za varstvo konkurence, lahko ob upoštevanju zahtevnosti zadeve ali iz razlogov na strani stranke, zoper katero je podana prijava, ta rok izjemoma podaljša za največ 15 dni, o čemer mora naročnika obvestiti najpozneje zadnji dan izteka roka.

- Če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

- Če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil v primeru, da bi jih naročnik zahteval.

- Če je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

- Če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo ponudbe.

- Če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

- Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodbaza kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21 in 105/22 – ZZNŠPP; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča:

- terorizem (108. člen KZ-1),

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

- goljufija (211. člen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Dokazilo:	Izpolnjen obrazec ″ESPD″ za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

- POGOJI ZA SODELOVANJE

USTREZNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI:

1. pogoj:	Ponudnik (oz. vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi ter vsak podizvajalec) je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež in lahko opravlja dejavnosti (npr. na podlagi opredelitve v temeljnem aktu družbe), ki so predmet tega javnega naročila.

Dokazilo:	Izpolnjen obrazec ″ESPD″ za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Opomba:	Ponudniki lahko:

  - ponudbi priložijo izpisek iz sodnega ali drugega ustreznega registra iz katerega izhaja, da lahko opravljajo dejavnosti, ki so predmet javnega naročila.

EKONOMSKI IN FINANČNI POLOŽAJ:

2. pogoj:	Ponudnik mora (samostojno, brez podizvajalcev) izkazati, da so njegovi poslovni prihodki v zadnjih treh zaključenih poslovnih letih znašali povprečno vsaj 900.000,00 EUR letno.

V primeru skupne ponudbe se letni prihodki posameznih partnerjev seštevajo, da se ugotovi izpolnjevanje tega pogoja. Ponudnik se pri izpolnjevanju tega pogoja ne more sklicevati na "zmogljivosti" oz. poslovne prihodke drugih gospodarskih subjektov, ki ne sodelujejo v skupni ponudbi.

V kolikor je ponudnik (oz. partner v skupni ponudbi) kot gospodarski subjekt na trgu prisoten krajši čas, se izpolnjevanje tega pogoja za čas od ustanovitve pa do zaključka prvega poslovnega leta ugotavlja sorazmerno glede na čas poslovanja v prvem poslovnem letu.

3. pogoj:	Ponudnik (oz. vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi) mora izkazati, da v zadnjih 6 mesecih pred objavo obvestila o tem naročilu ni imel blokiranih poslovnih računov.

Dokazilo:	Izpolnjen obrazec ″ESPD″ za ponudnika in soponudnika/e.

Opomba:	Zaželeno je, da ponudniki izpolnijo, podpišejo in žigosajo pisno izjavo ponudnika (oz. vsakega partnerja v skupni ponudbi), dano pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjavo pod prisego z navedbo:

  - višine letnih poslovnih prihodkov v zadnjih treh zaključenih poslovnih letih (v kolikor je ponudnik kot gospodarski subjekt na trgu prisoten krajši čas, navede poslovne prihodke po posameznih poslovnih letih v celotnem obdobju poslovanja, pri čemer za prvo zaključeno poslovno leto navede še podatek o številu mesecev poslovanja);

  - da v zadnjih 6 mesecih pred objavo obvestila o tem naročilu ni imel blokiranih poslovnih računov.

# Izjava se nahaja na listu "E.00" te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

# Zaželeno je, da ponudniki:

- navedejo mesto javne objave letnih računovodskih izkazov ponudnika/ov za zadnja tri zaključena poslovna leta oz. v kolikor računovodski izkazi niso javno objavljeni, da jih ponudniki priložijo ponudbi,

- navedejo mesto javne objave podatkov o poslovnih računih ponudnika/ov oz. v kolikor ti podatki niso javno objavljeni priložijo ponudbeni dokumentaciji izjave svojih poslovnih bank oz. ponudnikov plačilnih storitev o neblokadi poslovnih računov.

TEHNIČNA IN STROKOVNA SPOSOBNOST:

4. pogoj:	Gospodarski subjekt je imel v zadnjih treh letih do roka za oddajo ponudbe referenco izvedbe prenove računalniškega omrežja v vsaj dveh podjetjih. Obsegati mora enakovrstno opremo, ki je ponujena naročniku na tem razpisu. Skupna vrednost referenčnih projektov mora biti minimalno 300.000,00 EUR brez DDV, od tega mora biti vrednost enega projekta vsaj 100.000,00 EUR brez DDV.

Naročnik bo kot ustrezno priznal referenco, v okviru katere je bila dobavljena in inštalirana komunikacijska oprema, ki omogoča:

-	delovanje 2 ali več jedrnih stikal kot eno virtualno stikalo,

-	postavitev brezžičnega omrežja z vsaj enim kontrolerjem,

pri čemer sta bili obe zahtevi izpolnjeni z  opremo istih proizvajalcev, kot jih je ponudnik ponudil naročniku na tem razpisu.

Kot uspešno izvedena prenova računalniškega omrežja se šteje opravljena primopredaja opreme (z zgoraj zahtevanimi karakteristikami) investitorju/končnemu naročniku v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudbe).

Dokazilo:	Seznam z navedenimi podobnimi posli v zadnjih treh letih do roka za oddajo ponudb, datumom in nazivom investitorja/končnega naročnika, vrednostjo dobavljene opreme in njene inštalacije. Zaželjeno je, da ponudnik  izpolni in priloži dokazilo v obliki potrdila-izjave, žigosane in podpisane s strani investitorja/končnega naročnika, ki potrjuje ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti, z navedbo vrednosti dobavljene opreme in njene inštalacije, ter navedbo proizvajalca in tehničnih karakteristik dobavljene komunikacijske opreme, s katerimi bo izkazano izpolnjevanje zgoraj zahtevanega pogoja. (Seznam se nahaja na listu "E.01.1", obrazec izjave končnega naročnika ki ga gospodarski subjekt ustreznokrat razmnoži, pa na listu "E.01.2", te razpisne dokumentacije.)

5. pogoj:	Gospodarski subjekt je imel v zadnjih treh letih do roka za oddajo ponudb sklenjeni vsaj 2 vzdrževalni pogodbi v neprekinjenem trajanju vsaj 1 (enega) leta za komunikacijsko opremo, ki omogoča

-	delovanje 2 ali več jedrnih stikal kot eno virtualno stikalo,

-	postavitev brezžičnega omrežja z vsaj enim kontrolerjem,

pri čemer sta bili obe zahtevi izpolnjeni z  opremo istih proizvajalcev, kot jih je ponudnik ponudil naročniku na tem razpisu in je bil režim vzdrževanja najmanj enako strog, kot po naslednjih kriterijih (presoja se vsak kriterij ločeno, kar pomeni, da mora biti pri vsakem od njih režim najmanj enako strog):

-	vzdrževanje 12 ur dnevno, 365 dni na leto s 4 urnim odzivnim časom

-	1 delovni dan za odpravo napake na jedrnih, pristopnih stikalih in dostopovnih točkah (AP) brezžičnega omrežja.

Naročnik bo kot ustrezne priznal tudi več zaporednih pogodb pri istem naročniku, katerih skupno neprekinjeno trajanje je najmanj 1 leto, če gre pri vseh pogodbah najmanj za zahtevnost režima vzdrževanja, kot je določen zgoraj.

Dokazilo:	Seznam z navedenimi sklenjenimi vzdrževalnimi pogodbami v zadnjih treh letih do roka za oddajo ponudb, obdobje veljavnosti pogodbe in nazivom investitorja/končnega naročnika. Zaželjeno je, da ponudnik izpolni in priloži dokazilo v obliki potrdila-izjave, žigosane in podpisane s strani investitorja/končnega naročnika, ki potrjuje ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.

Na potrdilu/izjavi končnega naročnika morajo obvezno biti navedeni proizvajalec vzdrževane komunikacijske opreme, njene tehnične karakteristike in režim vzdrževanja/kriteriji, s katerimi bo izkazano izpolnjevanje zgoraj zahtevanega pogoja.

(Seznam se nahaja na listu "E.01.3", obrazec izjave končnega naročnika ki ga gospodarski subjekt ustreznokrat razmnoži, pa na listu "E.01.4", te razpisne dokumentacije.)

6. pogoj:	Ponudnik mora imeti za v ponudbi ponujeno blagovno znamko komunikacijske opreme (opisano v podpoglavjih "D.01.1.1" – "D.01.1.4" in "D.01.2" te razpisne dokumentacije) sklenjeno veljavno pogodbo s proizvajalcem te blagovne znamke ali njegovim principalom, iz katere izhaja, da mu je na voljo nadomestna oprema in/ali rezervni deli.

Dokazilo:	Ponudnik v ponudbeni dokumentaciji priloži kopijo veljavne pogodbe/veljavnih pogodb, sklenjene/ih s proizvajalcem blagovne znamke komunikacijske opreme, ki jo nudi v ponudbi (opisano v "D.01.1.1" – "D.01.1.4" in "D.01.2", te razpisne dokumentacije), ali njegovim principalom.

Iz pogodbe oz. pogodb mora biti razvidno, da je ponudniku na voljo nadomestna oprema in/ali rezervni deli za v ponudbi ponujeno blagovno znamko komunikacijske opreme.

(Ponudnik zahtevana dokazila/pogodbe priloži za listom "E.01.5" v ponudbeni dokumentaciji).

Ponudnik mora imeti za v ponudbi ponujeno blagovno znamko komunikacijske opreme (opisano v podpoglavjih "D.01.1.1" – "D.01.1.4" in "D.01.2" te razpisne dokumentacije) s proizvajalcem te blagovne znamke ali njegovim principalom sklenjeno veljavno pogodbo ali za namen tega razpisa podpisano garantno pismo (ang.: MAF - Manufacturer’s Authorization Form), iz katerih izhaja, da mu je na voljo nadomestna oprema in/ali rezervni deli.

Dokazilo: 	Ponudnik v ponudbeni dokumentaciji priloži kopijo veljavne pogodbe/veljavnih pogodb sklenjene/ih s proizvajalcem ali njegovim principalom ali kopijo za namen tega razpisa podpisanega/ih garantnega/ih pisma/em iz strani proizvajalca ali principala blagovne znamke komunikacijske opreme, ki jo nudi v ponudbi (opisano v "D.01.1.1" – "D.01.1.4" in "D.01.2", te razpisne dokumentacije).

Iz pogodbe/pogodb ali garantnega/ih pisem mora biti razvidno, da je ponudniku na voljo nadomestna oprema in/ali rezervni deli za v ponudbi ponujeno blagovno znamko komunikacijske opreme.

(Ponudnik zahtevana dokazila/pogodbe priloži za listom "E.01.5" v ponudbeni dokumentaciji).

7. pogoj:	Ponudnik razpolaga z zadostnim številom in ustrezno usposobljenim tehničnim osebjem oz. strokovnim kadrom:

  - z najmanj 1 (eno) osebo z najvišjim strokovnim statusom

in

  - z najmanj 1 (eno) osebo s srednjim strokovnim statusom

za komunikacijsko opremo proizvajalcev/principalov, ki jo ponudnik nudi v ponudbi, pri čemer morata biti to dve različni osebi.

Dokazilo:	Ponudnik

- ponudbi priloži kopiji certifikatov, iz katerih bo razviden strokovni status obeh oseb, s katerima ponudnik dokazuje izpolnjevanje zgornjega pogoja,

- in opiše oziroma navede, na kakšni podlagi bosta navedeni osebi opravljali dela za ponudnika/partnerja v skupni ponudbi/podizvajalca (pogodba o zaposlitvi, pogodba o delu ipd.).

(Ponudnik zahtevana dokazila/dokumente priloži za listom "E.01.6", v ponudbeni dokumentaciji).

8. pogoj:	V ponudbi ponujena komunikacijska oprema mora funkcionalno ustrezati tehničnim zahtevam naročnika, kot so opredeljene v poglavju "D. Predmet javnega naročila" te razpisne dokumentacije.

Dokazilo:	Ponudnik mora

- z zahtevanimi podatki izpolniti stolpca "Cena / Enoto mere" in "Proizvajalec, model"  v poglavju/tabeli "H. PREDRAČUN – Popis opreme in del s količinami"

- za ponujeno komunikacijsko opremo ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo, ki dokazujejo izpolnjevanje tehničnih zahtev, kot so te navedene v poglavju "D. Predmet javnega naročila" te razpisne dokumentacije.

EKONOMSKI IN FINANČNI POLOŽAJ

Javno naročilo:

# NADGRADNJA AKTIVNE MREŽNE OPREME

# Št. javnega naročila: JN-2025-B5-ITY/9/BR

# FIRMA PONUDNIKA:

# SEDEŽ:

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- So naši poslovni prihodki v zadnjih 3 (treh) zaključenih poslovnih letih znašali:

| Poslovno leto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poslovni prihodki [EUR] |  |  |  |
| Število mesecev poslovanja |  |  |  |

- V zadnjih 6 (šestih) mesecih pred objavo obvestila o tem naročilu nismo imeli blokiranih poslovnih računov.

# Datum:			Žig in podpis

(zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe (so)ponudnika):

OPOMBA: Obrazec podpiše ponudnik/vsak od partnerjev v skupni ponudbi v primeru skupne ponudbe.

Opombe:			Zaželeno je, da ponudniki:

- navedejo mesto javne objave letnih računovodskih izkazov ponudnika/ov za zadnja tri zaključena poslovna leta oz. v kolikor računovodski izkazi niso javno objavljeni, da jih ponudniki priložijo ponudbi,

- navedejo mesto javne objave podatkov o poslovnih računih ponudnika/ov oz. v kolikor ti podatki niso javno objavljeni priložijo ponudbeni dokumentaciji izjave svojih poslovnih bank oz. ponudnikov plačilnih storitev o neblokadi poslovnih računov.

Mesto javne objave računovodskih izkazov:

Mesto javne objave podatkov o poslovnih računih:

TEHNIČNA IN STROKOVNA SPOSOBNOST – DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

OPRAVLJENE DOBAVE IN INŠTALACIJE KOMUNIKACIJSKE OPREME V ZADNJIH TREH LETIH DO ROKA ZA ODDAJO PONUDB

List št.__ od ___

| Zap. številka | Naziv projekta in lokacija | Ime/naziv končnega naročnika in kontaktne osebe | Kratek opis posla in datum primopredaje opreme končnemu naročniku | Vrednost dobavljene in inštalirane komunikacijske opreme [EUR brez DDV] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

# Datum:			Žig in podpis

(zakonitega zastopnika /

pooblaščene osebe gospodarskega subjekta):

Priloge: s strani naročnikov podpisana/izdana potrdila oz. izjave!

OPRAVLJENE DOBAVE IN INŠTALACIJE KOMUNIKACIJSKE OPREME - izjavA, žigosanA in podpisanA s strani končnega naročnika

Javno naročilo:

NADGRADNJA AKTIVNE MREŽNE OPREME

Št. javnega naročila: JN-2025-B5-ITY/9/BR

# FIRMA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI JE IZVEDEL REFERENČNI POSEL:

# SEDEŽ:

| Ime/naziv in naslov končnega naročnika posla: |  |
| --- | --- |
| Odgovorna oseba naročnika posla: |  |
| Kontaktna oseba naročnika posla: |  |
| Datum primopredaje opreme: |  |
| Vrednost dobavljene opreme in inštalacije [EUR brez DDV]: |  |
| Proizvajalec dobavljene opreme: |  |
| Opis opravljenih del: . | Potrjujemo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti s strani zgoraj navedenega gospodarskega subjekta, ki je izvedel referenčni posel pri dobavi in inštalaciji komunikacijske opreme, ki omogoča: - delovanje 2 ali več jedrnih stikal kot eno virtualno stikalo, - postavitev brezžičnega omrežja z vsaj enim kontrolerjem (Naročnik posla lahko še sam kratko opiše opravljeni posel in/ali dobavljeno komunikacijsko opremo): |

# Datum:			Žig in podpis

odgovorne osebe končnega naročnika posla:

List št. __ od __

Opomba: Obrazec fotokopirajte. Priložiti je potrebno toliko referenc, da bo seštevek ustrezal tehničnim pogojem.

VZDRŽEVALNE POGODBE ZA KOMUNIKACIJSKO OPREMO

List št.__ od ___

| Zap. Številka | Naziv projekta in lokacija | Ime/naziv investitorja/končnega naročnika in kontaktne osebe | Kratek opis predmeta vzdrževalne pogodbe (opreme) | Obdobje veljavnosti vzdrževalne pogodbe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

# Datum:			Žig in podpis

(zakonitega zastopnika /

pooblaščene osebe gospodarskega subjekta):

Priloge: s strani naročnikov podpisana/izdana potrdila oz. izjave!

VZDRŽEVALNE POGODBE ZA KOMUNIKACIJSKO OPREMO - izjavA, žigosanA in podpisanA s strani končnega naročnika

Javno naročilo:

NADGRADNJA AKTIVNE MREŽNE OPREME

Št. javnega naročila: JN-2025-B5-ITY/9/BR

# FIRMA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI JE IZVEDEL REFERENČNI POSEL:

# SEDEŽ:

| Ime/naziv in naslov končnega naročnika posla: |  |
| --- | --- |
| Odgovorna oseba naročnika posla: |  |
| Kontaktna oseba naročnika posla: |  |
| Obdobje veljavnosti vzdrževalne pogodbe: |  |
| Proizvajalec opreme, ki je predmet vzdrževalne pogodbe: |  |
| Opis predmeta in režima vzdrževanja: | Potrjujemo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti s strani zgoraj navedenega gospodarskega subjekta, ki je izvedel referenčni posel pri vzdrževanju komunikacijske opreme, ki obsega vsaj: - dva ali več jedrnih stikal kot eno virtualno stikalo, - postavitev brezžičnega omrežja z vsaj enim kontrolerjem, pri čemer je režim vzdrževanja naslednji: - vzdrževanje 12 ur dnevno, 365 dni na leto s 4 urnim odzivnim časom, - največ 1 delovni dan za odpravo napake na jedrnih, pristopnih stikalih in dostopovnih točkah (AP) brezžičnega omrežja. |

# Datum:			Žig in podpis

odgovorne osebe končnega naročnika posla:

List št. __ od __

Opomba: Obrazec fotokopirajte. Priložiti je potrebno toliko referenc, da bo seštevek ustrezal tehničnim pogojem.

POGODBA S PROIZVAJALCEM ALI PRINCIPALOM

Ponudnik v ponudbeni dokumentaciji za tem listom priloži dokazila, s katerimi bo dokazal izpolnjevanje 6. pogoja za sodelovanje:

Ponudnik v ponudbeni dokumentaciji priloži kopijo veljavne pogodbe/veljavnih pogodb, sklenjene/ih s proizvajalcem blagovne znamke komunikacijske opreme, ki jo nudi v ponudbi (opisano v "D.01.1.1" – "D.01.1.4" in "D.01.2", te razpisne dokumentacije), ali njegovim principalom.

Iz pogodbe oz. pogodb mora biti razvidno, da je ponudniku na voljo nadomestna oprema in/ali rezervni deli za v ponudbi ponujeno blagovno znamko komunikacijske opreme.

Ponudnik v ponudbeni dokumentaciji za tem listom priloži dokazila, s katerimi bo dokazal izpolnjevanje 6. pogoja za sodelovanje:

Ponudnik v ponudbeni dokumentaciji priloži kopijo veljavne pogodbe/veljavnih pogodb, sklenjene/ih s proizvajalcem ali njegovim principalom ali kopijo za namen tega razpisa podpisanega/ih garantnega/ih pisma/em iz strani proizvajalca ali principala blagovne znamke komunikacijske opreme, ki jo nudi v ponudbi (opisano v "D.01.1.1" – "D.01.1.4" in "D.01.2", te razpisne dokumentacije).

Iz pogodbe/pogodb ali garantnega/ih pisem mora biti razvidno, da je ponudniku na voljo nadomestna oprema in/ali rezervni deli za v ponudbi ponujeno blagovno znamko komunikacijske opreme.

DOKAZILA – TEHNIČNO OSEBJE OZ. STROKOVNI KADER

Ponudnik v ponudbeni dokumentaciji za tem listom priloži dokazila, s katerimi bo dokazal izpolnjevanje 7. pogoja za sodelovanje, ki ga tu ponovno navajamo:

7. pogoj:	Ponudnik razpolaga z zadostnim številom in ustrezno usposobljenim tehničnim osebjem oz. strokovnim kadrom:

- z najmanj 1 (eno) osebo z najvišjim strokovnim statusom

in

- z najmanj 1 (eno) osebo s srednjim strokovnim statusom

za komunikacijsko opremo proizvajalcev/principalov, ki jo ponudnik nudi v ponudbi, pri čemer morata biti to dve različni osebi.

Kot dokazilo za izpolnjevanje tega pogoja ponudnik

- ponudbi priloži kopiji certifikatov, iz katerih bo razviden strokovni status obeh oseb, s katerima ponudnik dokazuje izpolnjevanje zgornjega pogoja,

- in opiše oziroma navede, na kakšni podlagi bosta navedeni osebi opravljali dela za ponudnika/partnerja v skupni ponudbi/podizvajalca (pogodba o zaposlitvi, pogodba o delu ipd.).

VZORCA POGODB

F.01 VZOREC POGODBE "NADGRADNJA aktivne mrežne opreme" št.: PG-JN-2025-B5-ITY/9/BR,

ki jo skleneta pogodbeni stranki:

| NAROČNIK: | Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o. |
| --- | --- |
| NASLOV: | Zg. Brnik 130a 4210 Brnik – Aerodrom Slovenija |
| MATIČNA ŠTEVILKA: | 5142768000 |
| DAVČNA ŠTEVILKA: | SI12574856 |
| ki jo zastopata | dr. Babett STAPEL poslovodna direktorica in Boštjan ŠIJANEC prokurist |

(v nadaljevanju: naročnik)

in

| IZVAJALEC: |  |
| --- | --- |
| NASLOV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| DAVČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠTEVILKA TRR: |  |
| ki jo zastopa |  |

(v nadaljevanju: izvajalec)

- UVODNE UGOTOVITVE IN SESTAVNI DELI POGODBE

Pogodbeni stranki ugotavljata:

- da je bil izvajalec izbran na podlagi oddaje javnega naročila po "odprtem postopku", skladno z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju: ZJN-3), objavljenim na Portalu javnih naročil pod številko objave XXXXXXXXX, z dne dd.mm.yyyy in v Dodatku k Uradnemu listu – Portal TED št. XXXXXXXXX dne dd.mm.yyyy;

- da je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik za izvajanje predmetnega javnega naročila z Odločitvijo o oddaji javnega naročila, št. XXXXXXXXX, z dne dd.mm.yyyy;

- da je odločitev o oddaji javnega naročila postala pravnomočna dne dd.mm.yyyy.

Sestavni deli te pogodbe so:

- dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila št. JN-2025-B5-ITY/9/BR (april 2025) z vsemi spremembami in dopolnitvami oz. odgovori na vprašanja ponudnikov in njenimi sestavnimi deli;

- ponudbena dokumentacija št. XXXXXXXXX, z dne dd.mm.yyyy in vsa dokumentacija, ki jo je izvajalec naročniku predložil tekom postopka oddaje javnega naročila;

V kolikor med dokumenti, ki so sestavni del te pogodbe, in to pogodbo oz. med samim dokumenti obstaja kakršnokoli neskladje oz. nekonsistentnost, se uporabi rešitev, ki je ugodnejša za naročnika, ob predpostavki, da takšna rešitev v celoti izpolnjuje vse zahteve za izvedbo javnega naročila.

V primeru, da na strani izvajalca nastopa konzorcij, njegove spremembe tekom izvajanja pogodbe o javnem naročilu niso dopustne. V kolikor je zoper katerega od članov skupnega nastopa/konzorcija uveden insolvenčni postopek oziroma postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, ima naročnik pravico, da to pogodbo enostransko odpove oz. da v primeru izpolnjevanja pogojev javnega naročila izvedbo vseh del predmetnega javnega naročila, preko sklenitve ustreznih dokumentov, nadaljuje s preostalim članom(-i) skupnega nastopa/konzorcija.

- PREDMET POGODBE

S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema izvedbo:

NADGRADNJA AKTIVNE MREŽNE OPREME

kar zajema:

- dobava, montaža in konfiguracija nove komunikacijske opreme za komunikacijska vozlišča s pripadajočo dokumentacijo, na lokaciji naročnika in po lokacijah, kot izhajajo iz razpisne dokumentacije;

- vse potrebne licence in nadgradnje programske opreme za delovanje komunikacijske kot izhajajo iz razpisne dokumentacije.

- demontaža obstoječe opreme;

- izvedbo zahtevanih izobraževanj oziroma usposabljanja naročnikovega osebja (do 4 osebe sočasno) v obsegu 8 ur;

- 10 dnevno poizkusno obratovanje;

- ostale zahteve, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije in te pogodbe.

Izvajalec bo izvedel pogodbena dela v skladu in v obsegu kot je določeno v tej pogodbi s prilogami.

Izvajalec mora za ponujeno ceno dobaviti, dostaviti in ustrezno vgraditi vso potrebno opremo/blago/materiale in izvesti vse potrebne storitve, da bo oprema, ki je predmet te pogodbe, delovala skladno s tehničnimi in funkcionalnimi zahtevami, čeprav določena oprema/blago/materiali ali storitev ni izrecno navedeno/a v tej pogodbi, razpisni dokumentaciji oziroma predračunu.

Izvajalec je dolžan pogodbene storitve izvajati s strokovno usposobljenimi delavci in strokovnim kadrom. Izvajalec prevzema odgovornost dobrega strokovnjaka in dobrega gospodarja za opravo vseh nalog v vseh fazah, ki jih je potrebno izvesti za uspešno izvedbo predmetnih del in storitev. Izvajalec lahko zamenja strokovni kader, ki ga je navedel v ponudbi, le po predhodnem soglasju naročnika, pri čemer mora novo nominirani strokovni kader izpolnjevati zahteve iz razpisne dokumentacije.

Izvajalec je dolžan pogodbene storitve opraviti pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi), tehničnimi navodili in priporočili ter normativi.

- POGODBENA VREDNOST, OBRAČUN IN PLAČILO

Cena pogodbenih del (pogodbena vrednost) za dobavo opreme in izvedbo storitev iz II. člena te pogodbe znaša v skladu s ponudbo izvajalca:

(brez DDV)			EUR

(z besedami:		.)

DDV se obračuna v skladu z veljavno zakonodajo.

V ponudbeno/pogodbeno vrednost so zajeti vsi stroški za dobavo blaga tudi vsi stroški izvedbe del, vključno s stroški poskusnega obratovanja ter tudi vsi drugi stroški za izvedbo dogovorjenih del (kot so davki, morebitne carine, transportni in zavarovalni stroški (vključno s stroški izdaje zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku), stroški skladiščenja, prevozi oseb in materiala, dnevnice, kilometrina, testiranja na sedežu ponudnika, naročnika ali zunanjih izvajalcih, morebitna dovoljenja, takse, prevajanje, svetovanja, materiali, predelave in podobno), kot izhaja iz vzorca pogodbe in dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter ponudbe ponudnika.

Naročnik naknadno ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno. Ponudbena/pogodbena vrednost vsebuje tudi vrednost vseh nepredvidenih in presežnih del, izključuje pa vpliv manjkajočih del nanjo. Pogodbeni stranki sta soglasni, da spremenjene okoliščine ne vplivajo na spremembo ponudbene/pogodbene vrednosti del, razen tistih, katerih pogodbeni stranki nista mogli predvideti v trenutku sklenitve pogodbe. Naročnik naknadno ne bo priznaval nobenih stroškov.

Pogodbena vrednost je fiksna do zaključka izvedbe predmeta naročila. Izvajalec ni upravičen do nobenih dodatnih plačil ali do podražitev.

Upošteva se, da se je izvajalec seznanil z vsemi predpisi in zakoni glede plačila taks, davkov in ostalih dajatev v Republiki Sloveniji, da je v celoti preučil dokumentacijo o javnem naročilu, da je prišel do vseh potrebnih podatkov, ki vplivajo na pogodbeno vrednost ter da je na podlagi vsega tega tudi oddal svojo ponudbo.

Osnova za izstavitev računa je podpisan primopredajni zapisnik. Naročnik primopredajni zapisnik podpiše po dobavi, izvedbi del in predaji dokumentacije kot sledi iz drugega odstavka II. člena te pogodbe.

Izvajalec mora posredovati naročniku elektronski račun v xml in pdf obliki v eNabiralnik na www.bizbox.eu.

Naročnik bo račun iz te pogodbe poravnaval na sledeči način:

5 % pogodbene vrednosti (brez DDV) predstavljajo zadržana sredstva, ki jih bo naročnik zadržal kot zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, zaradi česar se znesek, ki ustreza 5 % pogodbene vrednosti (brez DDV), zadrži. Zadržana sredstva se ne obrestujejo in jih bo naročnik plačal v skladu z določili X. člena te pogodbe.

Plačilo preostanka do celotne vrednosti računa bo naročnik izvedel v roku 60 dni po potrditvi pravilno izstavljenega računa. Če zadnji dan roka za plačilo sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se zadnji dan roka za plačilo šteje naslednji delovni dan.

V primeru zamude plačila s strani naročnika je izvajalec upravičen do zamudnih obresti v višini 4 % obrestne mere letno, nominalno, in sicer za obdobje od pogodbeno določenega do dejanskega plačila računa.

Nakazilo (asignacija), odstop terjatev (cesija ipd.) oziroma prenos terjatve v zavarovanje po tej pogodbi ni dovoljen in je neveljaven brez pisnega soglasja naročnika.

Naročnik in izvajalec se zavezujeta, da bosta dokumentacijo, korespondenco in finančna nakazila označevala s pogodbeno evidenčno številko PG-JN-2023-B5-ITY/5/BR.

- IZVAJANJE POGODBE S PODIZVAJALCI

(Opomba: Člen se v pogodbi izpiše v primeru izvedbe pogodbenih obveznosti s

podizvajalci)

Izvajalec bo pri izvedbi pogodbenih obveznosti po tej pogodbi sodeloval z naslednjimi podizvajalci:

(naziv in polni naslov podizvajalca)

(naziv in polni naslov podizvajalca)

V skladu s 94. členom ZJN-3 so naročnikova neposredna plačila podizvajalcem obvezna, v kolikor podizvajalec zahteva neposredna plačila. Neposredna plačila zahtevajo naslednji podizvajalci:

(naziv in polni naslov podizvajalca)

(naziv in polni naslov podizvajalca)

Izvajalec mora svojemu računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki zahtevajo neposredna plačila in ki jih je izvajalec predhodno potrdil. V primeru, da izvajalec vsakemu svojemu računu ne priloži računa enega ali več podizvajalcev, ki zahtevajo neposredna plačila, je dolžan predložiti pisno izjavo tega podizvajalca (podizvajalcev), da računa ni(so) izstavil(i).

Izvajalec v skladu z določili ZJN-3 pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem, ki zahtevajo neposredna plačila. Za znesek plačila podizvajalcem, ki zahtevajo neposredna plačila, se zmanjša znesek plačila izvajalcu. Skupno plačilo vsem podizvajalcem ne sme presegati vrednosti izvajalčevega celotnega računa. Izvajalec se izrecno zavezuje in odgovarja, da bo s podizvajalci uskladil izvedbo in plačilo pogodbenih obveznosti, da ne bo prihajalo do morebitnih presežnih izstavitev računov v zvezi z neposrednimi plačili podizvajalcem. Način in rok plačila podizvajalcem, ki zahtevajo neposredna plačila, ter morebitni obračun zamudnih obresti so enaki načinu in roku plačila izvajalcu ter morebitnemu obračunu zamudnih obresti, kot je določeno v tej pogodbi.

V skladu z ZJN-3 so obvezni sestavni del te pogodbe o izvedbi javnega naročila:

- soglasja vseh podizvajalcev, ki zahtevajo neposredna plačila in na podlagi katerih naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.

Pooblastilo izvajalca naročniku za neposredno plačevanje podizvajalcem in soglasja podizvajalcev, na podlagi katerih naročnik poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca, so po vsebini enaka pogodbi o asignaciji. S plačilom naročnika podizvajalcu obveznost naročnika do izvajalca preneha v višini nakazanega zneska.

Pri podizvajalcih, ki ne zahtevajo neposrednega plačila, neposredno plačilo ni obvezno. V tem primeru bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve/gradnje/dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Ne glede na imenovane podizvajalce v razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Izvajalec lahko zamenja podizvajalca ali sklene pogodbo z novim podizvajalcem upoštevaje četrti odstavek 94. člena ZJN-3.

Zamenjavo podizvajalca ali vključitev novega podizvajalca pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi.

Naročnik bo potrjene račune podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na njihov transakcijski račun:

Podizvajalcu:

(naziv podizvajalca)

na transakcijski račun št.:

(št. transakcijskega računa)

odprt pri:

(naziv banke)

Podizvajalcu:

(naziv podizvajalca)

na transakcijski račun št.:

(št. transakcijskega računa)

odprt pri:

(naziv banke)

- OBVEZNOSTI IZVAJALCA

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

Izvajalec se obvezuje, da bo dela po potrebi za pravilno in pravočasno izpolnitev pogodbe izvajal tudi izven normalnega delovnega časa, ne da bi za to zahteval posebna denarna nadomestila.

Materiali in strokovnost izvedbe. Vso blago dobavljeno v okviru te pogodbe bo novo in skladno z vsemi specificiranimi zahtevami glede lastnosti in strokovnosti izvedbe. Oprema bo v celoti skladna in kompatibilna z obstoječo opremo naročnika, kar pomeni, da mora omogočati nemoteno uporabo računalniškega omrežja.

Izvajalec se po tej pogodbi v okviru pogodbene cene obvezuje:

  - dela izvajati skladno z določili te pogodbe in v rokih, določenih s to pogodbo,

  - izvršiti pogodbena dela strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu z veljavnimi predpisi, standardi, tehničnimi navodili, smernicami s skrbnostjo dobrega strokovnjaka,

  - pravočasno pisno obvestiti naročnika o vseh spremembah, ki bi imele za posledico način izvedbe pogodbenih obveznosti ali pogodbeno dogovorjenih rokov,

  - izvajalec mora za ponujeno ceno dobaviti in ustrezno vgraditi vso potrebno opremo/blago/materiale in izvesti vse potrebne storitve, da bo oprema delovala skladno s tehničnimi in funkcionalnimi zahtevami, čeprav določeno blago/materiali ali storitev ni izrecno navedeno/a v tej pogodbi, dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

  - zagotoviti komuniciranje z naročnikom v slovenskem ali angleškem jeziku, tudi v garancijskem obdobju,

  - izvesti vse transportne in druge pomožne storitve ter dobaviti vse potrebno za izvedbo predmeta te pogodbe,

  - dobaviti blago ustrezne kvalitete, ki ustreza veljavnim predpisom v Republiki Sloveniji ter zahtevanim predpisom, standardom in normativom, določenim v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma ponudbi izvajalca,

  - pravočasno predložiti naročniku vse potrebne podatke oziroma dokazila o skladnosti za dobavljeno blago, navodila in druge listine oziroma stvari, potrebne za uporabo in vzdrževanje blaga v slovenskem jeziku, kot tudi garancijske listine ter ostala dokazila, ki jih zahteva veljavna zakonodaja,

  - izvesti tudi vsa občasna in začasna in druga dela, ki so potrebna za izvedbo predmeta pogodbe, ne glede na to, ali so ali niso izrecno navedena v tej pogodbi in pogodbenih tehničnih specifikacijah,

  - redno in brezplačno odvažati vso embalažo,

  - pisno obvestiti naročnika o datumu primopredaje,

  - upoštevati zahteve naročnika zaradi zagotavljanje varnosti letalskega prometa,

  - sklepati pogodbe s podizvajalci po predhodnem soglasju naročnika in skladno z določili te pogodbe,

  - pripraviti predlog primopredajnega zapisnika in sodelovati pri primopredaji,

  - na vseh področjih dela spoštovati veljavno zakonodajo tudi v primerih sprememb zakonov in pravilnikov v času izvajanja pogodbenih del,

  - spoštovati vsa določila razpisnih pogojev.

Izvajalec bo moral v času izvedbe del v celoti upoštevati navodila in zahteve varnostne službe letališča.

Vsa dela, ki so predmet te pogodbe, se izvajalec zavezuje izvajati tako, da ne bo povzročal motenj, zastojev oz. zamud v letalskem prometu.

Izvajalec nosi riziko naključnega uničenja ali kraje blaga vse do trenutka, ko je opravljena primopredaja po tej pogodbi. V primeru naključnega uničenja ali kraje blaga, ki je shranjena na objektu pred primopredajo, izvajalec od naročnika ni upravičen zahtevati nobenih povračil, saj so vsi navedeni riziki do primopredaje na strani izvajalca.

Pred dobavo blaga se mora izvajalec z naročnikovim skrbnikom te pogodbe posvetovati o kraju morebitnega skladiščenja. V kolikor se pogodbeni stranki o kraju skladiščenja ne dogovorita, ga določi skrbnik te pogodbe. V kolikor se izvajalec s tem ne strinja, lahko blago skladišči izven objekta.

Letališče JPL spada med objekte posebnega pomena, za katere veljajo posebni varnostni režimi na podlagi predpisov s področja varovanja civilnega letalstva.

Izvajalec se obvezuje, da bo zaradi zgoraj navedenega odstavka, za delavce, ki bodo dela izvajali na nadzorovanem delu letališča, zagotovil, da bodo izpolnjevali pogoje za dostop na nadzorovani del letališča. To vključuje pridobitev potrebnega dovoljenje za gibanje, skladno s 128. členom Zakona o letalstvu (Ur.l. RS, št. 81/2010 – Zlet -UPB4), opravljena potrebna usposabljanja (Osnovno varnostno ozaveščanje; Usposabljanje s področja varovanja civilnega letalstva) ter izdaja letališke ID kartice. Letališka ID kartica mora biti izdana pred izvajanjem del na nadzorovanem delu letališča.

- PRIČETEK IN DOKONČANJE DEL

Izvajalec je dolžan dobaviti blago in opraviti zahtevane storitve do 15. 12. 2025.

Zaradi morebitnih izpadov v informacijskem sistemu naročnika, ki bodo potrebni zaradi implementacije opreme, se pogodbeni stranki strinjata, da bodo dela na sedežu naročnika po njegovi presoji potekala tudi izven rednega delovnega časa naročnika, in sicer ob delovnih dneh med 17:00 in 6:00 uro ter ob sobotah in nedeljah oz. praznikih. Pogodbeni stranki se pred začetkom del na sedežu naročnika dogovorita o terminskem načrtu izvedbe del.

Izvajalec je seznanjen z dejstvom, da bodo dela obsegala tudi višinska dela v zunanjih in zaprtih prostorih. Izvajalec bo za taka dela zagotovil opremo in kader, ki je ustrezno usposobljen za delo na višini in upravljanje dvižnih ploščadi ter bo opremljen z vso potrebno osebno varovalno opremo.

Izvajalec je odgovoren za sanacijo vseh morebitnih poškodb na objektih, uničenih predmetov, ki bi nastale kot posledica montaže nove opreme.

Šteje se, da izvajalec izpolni vse obveznosti v zvezi z dobavo blaga in izvedbo del, ki jih ima po tej pogodbi, razen garancijskih obveznosti, takrat ko je podpisan primopredajni zapisnik.

Izvajalec ima pravico do podaljšanja roka v primeru višje sile.

Višja sila je naravni dogodek, katerega bistvena značilnost je moč, ki se ji človek ne more uspešno zoperstaviti. Pojav višje sile mora izvajalec dokazati. Sporazum o spremembi pogodbenega roka v primeru višje sile mora biti sklenjen v pisni obliki takoj ko nastopi višja sila, sicer izvajalec izgubi pravico do podaljšanja roka.

Zaustavitve del zaradi varnostnih (varnost in varovanje) ali protokolarnih zahtev državnih organov niso razlog za podaljšanje roka in za povečanje cen oz. obračun dodatnih stroškov ter uveljavljanje odškodninskih zahtevkov.

- IZROČITEV IN PREVZEM DEL

Izvajalec mora ob prevzemu naročniku izročiti tudi vso pogodbeno opredeljeno oziroma potrebno dokumentacijo, zlasti garancijske listine ter tehnično dokumentacijo z navodili za obratovanje oziroma uporabo in vzdrževanje pogodbenega blaga, sicer prevzem blaga ni opravljen.

Naročnik zapisniško prevzame blago in izvedena dela. Napake, ugotovljene ob prevzemu, odpravi izvajalec nemudoma oziroma v roku, ki mu ga določi naročnik na svoje stroške, razen če jih je povzročil naročnik. Odpravo napak in pomanjkljivosti je treba ugotoviti z zapisnikom.

Naročnik nekvalitetno in neustrezno izvedenih del oziroma blaga, ki po vrsti, količini, kakovosti odstopa od pogodbeno dogovorjenega, ne bo prevzel. Kvaliteta se ugotavlja s pravilniki, standardi, normativi, meritvami oziroma kot je to ustrezno glede na naravo blaga.

O primopredaji se sestavi zapisnik. S podpisom primopredajnega zapisnika se izrecno ugotovi, da so vse dotedanje pogodbene obveznosti izvajalca opravljene. Posebej se navede tudi morebitna zamuda in odgovornost zanjo. V zapisniku se obvezno navede datum in ura izročitve oziroma podpisa. Zapisniku se priloži seznam vseh izvajalcev in podizvajalcev. Zapisnik preveri in dokončno odloči o primopredaji naročnik.

Obojestransko podpisani primopredajni zapisnik je pogoj za izvajalčevo izstavitev računa.

- GARANCIJSKE OBVEZNOSTI

Garancijski roki  pričnejo teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika in znašajo za dobavljeno opremo in opravljena dela 60 mesecev.

Garancijske obveznosti izvajalca so:

- garancijsko preventivno in servisno vzdrževanje dobavljene opreme (vseh naprav), ki ga je potrebno izvajati za zagotavljanje nemotenega delovanja sistema, vključno s tehnično podporo;

- odprava napak in zagotavljanje rezervnih delov.

Za nemoteno delovanje dobavljene opreme, mora izvajalec izvajati vsaj spodaj navedeni obseg storitev – garancijskih obveznosti in pa vse ostale storitve, ki v seznamu niso zajete, so pa nujne za nemoteno delovanje sistema, in sicer:

- komunikacija mora potekati v slovenskem ali angleškem jeziku;

- bo zagotovljal tehnično svetovanje in podporo za odpravo napak na vseh segmentih garancijskega preventivnega in servisnega vzdrževanja;

- bo zagotavljal posodobitev programske opreme in nadgradnjo sistema v skladu z smernicami proizvajalca, pred čemer se o tem pisno uskladi z naročnikom in izdela poročilo o takšni spremembi;

- bo zagotovil rezervne dele za celoten predmet pogodbe za celotno garancijsko obdobje oziroma obdobje, za katero bo izvajal storitve garancijskega in servisnega vzdrževanja;

- bo zagotovil popravilo nedelujočih elementov in naprav skupaj z izdelavo zapisnika o napaki in o izvršenem popravilu;

- bo v času trajanja te pogodbe izvajal redno periodično preventivno vzdrževanje opreme in sicer v takšnih časovnih intervalih, kot jih predpisuje proizvajalec dobavljene opreme;

- v primeru ugotovljenih napak, nepravilnosti v delovanju opreme, ki izvirajo iz nepravilne uporabe naprav s strani naročnika ali tretjih oseb (na primer sabotaža itd.) ali višje sile (na primer požar, udar strele in podobno), o tem nemudoma obvestil naročnika in se z njim dogovoril o načinu odprave napake ali izvršitve servisa;

Izvajalec izjavlja, da je s strani proizvajalca opreme pooblaščen za izvajanje storitev vzdrževanja v ponudbi ponujene opreme in bo izvedel pogodbena dela v skladu in v obsegu kot je določeno v tej pogodbi s prilogami, ter strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu z veljavnimi pravili (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi predpisi), internimi akti naročnika, priporočili, normativi in navodili proizvajalca opreme in ves čas deloval v interesu naročnika. Izvajalec prevzema odgovornost dobrega strokovnjaka in dobrega gospodarja za opravo vseh pogodbenih obveznosti.

Garancijske obveznosti mora izvajalec izvajati v času garancijske dobe brez dodatnih stroškov za naročnika, in so vključene v pogodbeno ceno.

Izvajalec zagotavlja, da bodo vsa dela iz tega člena te pogodbe opravile kvalificirane ter usposobljene osebe, ki imajo potrebna znanja in izkušnje za izvajanje storitev, ki so predmet te pogodbe.

- PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

Skrbnik pogodbe na strani naročnika je: vodja informatike, (telefon) +386 (0)4 2061 554.

Skrbnik pogodbe na strani izvajalca je: _____________________________________________.

Skrbnik pogodbe skrbi, da se obveznosti izpolnjujejo po pogodbenih dokumentih in po določilih te pogodbe.

Vsa obvestila, povezana z izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti, morajo biti posredovana pisno po pošti ali elektronski pošti.

Naročnik in izvajalec morata pisno obvestiti drug drugega v primeru zamenjave skrbnika pogodbe, z navedbo dneva prenehanja dolžnosti sedanjega in prevzema novo določenega skrbnika pogodbe.

- FINANČNA ZAVAROVANJA

Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Izvajalec je dolžan naročniku zagotoviti zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka, in sicer vseh garancijskih obveznosti, kot so opredeljene v tej pogodbi. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja zavarovanja.

Naročnik je upravičen do unovčenja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku v primeru neizpolnjevanja garancijskih obveznosti izvajalca.

Naročnik bo kot zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku za čas trajanja garancijske dobe zadržal 5 % pogodbene vrednosti brez DDV (zadržana sredstva). Zadržana sredstva oziroma njegov morebiten preostanek po unovčenju se izvajalcu vrne po poteku garancijskega roka (oziroma ustreznega podaljšanja garancijskega roka v skladu s pogodbo) in dodatnih 15 delovnih dni. Zadržani znesek se ne obrestuje.

Izvajalec lahko namesto zadrževanja 5 % pogodbene vrednosti (brez DDV) naročniku predloži nepreklicno in brezpogojno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, izdano s strani osebe, ki ima status banke ali zavarovalnice po predpisih države, kjer je inkorporirana, v višini 5 % pogodbene vrednosti (brez DDV) z veljavnostjo za obdobje garancijskega roka (oziroma ustreznega podaljšanja garancijskega roka v skladu s pogodbo) in dodatnih 15 delovnih dni. Le-to mora po vsebini ustrezati vzorčnemu obrazcu garancije na prvi poziv po Enotnih pravilih za garancije na prvi poziv (EPGP-758) in ga mora naročnik predhodno potrditi.

Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku je dolžan izbrani dobavitelj izročiti naročniku:

  - v papirni obliki na njegov naslov (originalni dokument) ali

  - v elektronski obliki; v kolikor je zavarovanje podpisano digitalno, mora biti digitalni podpis varen elektronski podpis, overjen s kvalificiranim potrdilom ali

  - po SWIFTU mt 760 (Unicredit Banka Slovenija d.d., SWIFT: BACXSI22).

V primeru predložitve omenjene vrste zavarovanja bo naročnik vrednost zadržanih sredstev v višini 5 % pogodbene (brez DDV) nakazal izvajalcu po predložitvi ustreznega zavarovanja iz tega odstavka.

- POGODBENA KAZEN

V kolikor izvajalec ne izvrši pogodbenih obveznosti v pogodbenem roku, mora plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,5 % od celotne pogodbene vrednosti brez DDV za vsak koledarski dan zakasnitve, vendar ne več kot 10 % celotne pogodbene vrednosti brez DDV.

Pogodbena kazen zapade v plačilo v roku 8 dni po tem, ko naročnik pisno pozove izvajalca k plačilu pogodbene kazni.

- ODSTOP OD POGODBE

Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez odpovednega roka, če izvajalec bistveno krši njena določila. Odstop mora biti pisen.

Bistvena kršitev pogodbe zajema, vendar ne izključno, naslednje:

- izvajalec ne pristopi k izvajanju te pogodbe, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- če pride izvajalec v takšno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti,

- izvajalec ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete, vrste, količine in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- izvajalec prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika;

- naročnik izda opozorilo, da neodprava določene napake pomeni bistveno kršitev pogodbe, izvajalec pa te napake ne odpravi v razumnem roku, ki ga določi naročnik;

- izvajalec ne zagotavlja zahtevane varnosti in zdravja pri delu ter splošne varnosti;

- je izvajalec z dobavo blaga in izvedbo del v tako veliki zamudi, da je zapadla celotna pogodbena kazen, opredeljena v pogodbi,

- izvajalec v zvezi z zamenjavo podizvajalcev ali imenovanjem novih prodizvajalcev ne posotopa v skladu s to pogodbo.

V skladu z določili 96. člena ZJN-3 lahko naročnik med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe tudi v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;

- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca. O prenehanju pogodbe iz navedenega razloga naročnik pisno obvesti izvajalca in s prejemom navedenega pisnega obvestila s strani naročnika pogodba preneha veljati.

V zgoraj navedenih primerih je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 10 % celotne pogodbene vrednosti brez DDV in vso škodo. Naročnik lahko plačilo škode in pogodbeno kazen pobota z zapadlimi in neplačanimi obveznostmi do izvajalca.

Če naročnik odstopi od pogodbe, mora izvajalec takoj ustaviti delo, zavarovati in zaščititi dobavljeno opremo in delovišče ter ga zapustiti, kakor hitro je mogoče.

- PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

Pogodbeni stranki soglašata, da je pogodba v primeru, da kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

nična, če pa pogodba še ni veljavna, še šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

- RAZVEZNI POGOJ

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

  - če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

  - če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

o	plačilom za delo,

o	delovnim časom,

o	počitki,

o	opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev in da je naročnik izvajalca o seznanitvi s kršitvijo obvestil v desetih dneh ter da izvajalec v roku, ki ga določi naročnik, ki ne sme biti daljši kot 15 dni, ne predloži dokazov, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev, oziroma če jih predloži, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo.

V primeru seznanitve s kršitvijo pri podizvajalcu, pa v primeru, ko izvajalec v istem roku ne predloži dokazov, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev, ozirom v primeru, ko naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam oziroma ne predlaga novega podizvajalca, če ta zamenjava ali prevzem ne pomenita bistvene spremembe pogodbe, ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega podizvajalca zavrne.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 60 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- OKOLJSKA KLAVZULA

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen z veljavno zakonodajo s področja varstva okolja in z vsemi obveznostmi, ki jih navedena zakonodaja nalaga povzročiteljem vplivov na okolje. Izvajalec potrjuje in izjavlja, da je seznanjen z notranjimi akti naročnika s področja urejanja območja Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana in drugimi akti s področja varstva okolja. Politika varstva okolja naročnika je podrobneje opisana v »Trajnost - Okolje«, ki je del pogodbe in je objavljena na internetni strani naročnika (http://www.fraport-slovenija.si).

- POSLOVNA SKRIVNOST

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta varovali kot poslovno skrivnost vse podatke, ki sta jih v skladu z veljavnimi predpisi določili kot poslovno skrivnost. Prav tako sta dolžni varovati tajne podatke, ki so kot takšni določeni z veljavnimi predpisi.

izvajalec zagotavlja, da bodo vsi delavci, ki bodo izvajali pogodbena dela, spoštovali varovanje naročnikovih zaupnih podatkov, ki jim bodo posredovani vezano na izvajanje pogodbenih del.

V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti sta pogodbeni stranki odškodninsko odgovorni za vso posredno in neposredno škodo.

- PRAVILA O UPOŠTEVANJU IN IZVAJANJU DOLOČIL PRAVIL ZA UPORABO LETALIŠČA S POVEZANIMI DOKUMENTI

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen s Prilogo št. 1 in se zavezuje da bo upošteval in izvajal Prilogo št. 1, ki je sestavni del te pogodbe. Pravila za uporabo letališča s povezanimi dokumenti so objavljena na internetni strani družbe Fraport Slovenija, d.o.o. oz. so dostopna stranki na način, ki ga zagotovi Fraport Slovenija, d.o.o. O spremembah navedenih pravil se bo stranko obveščalo preko internetne strani družbe Fraport Slovenija, d.o.o.

- SPOŠTOVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC IN OKOLJA

Izvajalec je dolžan na ustrezen način spoštovati človekove pravice in obveznosti skrbnega pregleda okolja ter sprejeti potrebne ukrepe z namenom preprečitve tveganj za človekove pravice ali okolje, jih čim bolj zmanjšati ali prenehati s kršitvami človekovih pravic ali okoljskih obveznosti.

Izvajalec je ves čas trajanja pogodbe dolžan spoštovati zahteve glede človekovih pravic in okolja, določene v Etičnem kodeksu za poslovne partnerje Fraporta Slovenija, ter jih ustrezno nasloviti na svoje dobavitelje in izvajalce vzdolž dobavne verige.

Če izvajalec resno krši človekove pravice ali okoljsko skrbnost, si Fraport Slovenija pridržuje pravico do prekinitve pogodbenega razmerja iz tega razloga.

Izvajalec bo Fraportu Slovenija povrnil škodo za vse zahtevke, uveljavljene na podlagi kršitev človekovih pravic ali okoljske skrbnosti s strani dobavitelja. Izvajalec bo plačal škodo in stroške – vključno s potrebno pravno obrambo – ki izhajajo iz takih sporov, razen če izvajalec ni odgovoren za kršitev.

- ZAŠČITA PODATKOV

Zaposleni izvajalca/podizvajalca/partnerja v skupni ponudbi, ki bodo sodelovali na projektu morajo pred pričetkom del podpisati Izjavo o nerazkritju (Prilogo št. 2), ki je sestavni del te pogodbe.

- KONČNE DOLOČBE

Izvajalec mora spoštovati "Etični kodeks za dobavitelje", ki je del te pogodbe in je objavljen na internetni strani naročnika (http://www.fraport-slovenija.si).

Pogodbeni stranki se zavezujeta nastale spore, ki izvirajo iz te pogodbe, reševati predvsem sporazumno. V primeru, da sporazumna rešitev ni možna, se za rešitev spora uporablja slovensko pravo pred pristojnim sodiščem v Kranju.

Če katerakoli od pogodbenih določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

Pogodba v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od pogodbenih strank, kar velja zlasti v primeru organizacijsko – statusnih sprememb.

Vse dopolnitve, uskladitve in morebitne spremembe bodo sklenjene v pisni obliki kot dodatek k tej pogodbi.

- ŠTEVILO IZVODOV

Ta pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih in je sklenjena, ko jo podpišejo zakoniti zastopniki obeh pogodbenih strank.

Vsaka pogodbena stranka prejme po en (1) izvod pogodbe.

Fraport Slovenija, d.o.o.

| Dr. Babett STAPEL Poslovodna direktorica | Boštjan ŠIJANEC Prokurist |  |
| --- | --- | --- |

Naziv izvajalca

Ime in priimek

Naziv

F.02 VZOREC POGODBE "VZDRŽEVANJE aktivne mrežne opreme" št.: PG-VZD-JN-2025-B5-ITY/9/BR,

ki jo skleneta pogodbeni stranki:

| NAROČNIK: | Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o. |
| --- | --- |
| NASLOV: | Zg. Brnik 130a 4210 Brnik – Aerodrom Slovenija |
| MATIČNA ŠTEVILKA: | 5142768000 |
| DAVČNA ŠTEVILKA: | SI12574856 |
| ki jo zastopata | dr. Babett STAPEL poslovodna direktorica in Boštjan ŠIJANEC prokurist |

(v nadaljevanju: naročnik)

in

| IZVAJALEC: |  |
| --- | --- |
| NASLOV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| DAVČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠTEVILKA TRR: |  |
| ki jo zastopa |  |

(v nadaljevanju: izvajalec)

- UVODNE UGOTOVITVE IN SESTAVNI DELI POGODBE

Pogodbeni stranki ugotavljata:

- da je bil izvajalec izbran na podlagi oddaje javnega naročila po "odprtem postopku", skladno z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju: ZJN-3), objavljenim na Portalu javnih naročil pod številko objave XXXXXXXXX, z dne dd.mm.yyyy in v Dodatku k Uradnemu listu – Portal TED št. XXXXXXXXX dne dd.mm.yyyy;

- da je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik za izvajanje predmetnega javnega naročila z Odločitvijo o oddaji javnega naročila, št. XXXXXXXXX, z dne dd.mm.yyyy;

- da je odločitev o oddaji javnega naročila postala pravnomočna dne dd.mm.yyyy;

- da sta naročnik in izvajalec podpisala pogodbo št. PG-JN-2025-B5-ITY/9/BR o NADGRADNJI AKTIVNE MREŽNE OPREME.

Sestavni deli te pogodbe so:

- dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila št. JN-2025-B5-ITY/9/BR (april 2025) z vsemi spremembami in dopolnitvami oz. odgovori na vprašanja ponudnikov in njenimi sestavnimi deli;

- ponudbena dokumentacija št. XXXXXXXXX, z dne dd.mm.yyyy in vsa dokumentacija, ki jo je izvajalec naročniku predložil tekom postopka oddaje javnega naročila;

V kolikor med dokumenti, ki so sestavni del te pogodbe, in to pogodbo oz. med samim dokumenti obstaja kakršnokoli neskladje oz. nekonsistentnost, se uporabi rešitev, ki je ugodnejša za naročnika, ob predpostavki, da takšna rešitev v celoti izpolnjuje vse zahteve za izvedbo javnega naročila.

V primeru, da na strani izvajalca nastopa konzorcij, njegove spremembe tekom izvajanja pogodbe o javnem naročilu niso dopustne. V kolikor je zoper katerega od članov skupnega nastopa/konzorcija uveden insolvenčni postopek oziroma postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, ima naročnik pravico, da to pogodbo enostransko odpove oz. da v primeru izpolnjevanja pogojev javnega naročila izvedbo vseh del predmetnega javnega naročila, preko sklenitve ustreznih dokumentov, nadaljuje s preostalim članom(-i) skupnega nastopa/konzorcija.

- PREDMET POGODBE

Predmet te pogodbe je:

1. VZDRŽEVANJE AKTIVNE MREŽNE OPREME, kar obsega:

- vzdrževanje dobavljene nove opreme,

- vzdrževanje obstoječe mrežne opreme (Priloga št. 3 – »Spisek obstoječe mrežne opreme«).

Naročnik za zgoraj navedene storitve vzdrževanja zakupi 10 ur mesečno, ki se obračunajo v znesku mesečnega pavšala.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da bo izvajalec izvajal storitve, ki so predmet te pogodbe pod pogoji in na način, opredeljen v nadaljevanju te pogodbe in na podlagi ponudbe izvajalca.

Vzdrževalne ure, ki jih naročnik v okviru tekočega meseca ne izkoristi, se prenesejo v naslednji mesec in se za tri zaporedne mesece seštevajo. Navedeno pomeni, da lahko naročnik naroči in izrabi vzdrževane ure preko sicer določenega mesečnega obsega 10 ur in do seštevka prenesenih vzdrževalnih ur, brez dodatnega plačila teh prenesenih ur. Po preteku trimesečnega obdobja se neporabljene prenesene ure iz predhodnih mesecev ponastavijo in ne upoštevajo več.

Definicija napak

- Kategorija: Kritične napake

- Nedelovanje posameznega dela oz. celotnega omrežja LAN in WIFI.

- Delovanje omrežja je oteženo oz. delno onemogočeno.

- Pojavljajo se anomalije v omrežju ki otežujejo normalno delovanje inf. sistemov.

- Resno varnostno tveganje na programski oz. strojni opremi.

- Napake na konfiguraciji omrežja oz. opremi ki lahko predstavlja večje cybersecurity tveganje.

- Zmanjšanje zmogljivosti  omrežja, moteno  normalno delovanje informacijskih sistemov.

- Kategorija: Nekritične napake oz. podpora naročniku

- Pojavljajo se težave v omrežju, ki pa ne vplivajo bistveno na delovanje omrežja oz. informacijskih sistemov.

- Vsebinska podpora, podpora pri konfiguraciji omrežja, wifi sistema ali požarnega zidu.

Odzivni časi

Naročnik se zavezuje, da bo o vseh napakah takoj obvestil dežurno službo izvajalca.

Izvajalec se zavezuje, da bo k odpravi napak iz 1. kategorije definicije napak pristopil oz. se odzval vsak dan v letu med 5. in 23. uro in sicer v roku največ 2 (dveh) ur od prejema poziva naročnika.

Izvajalec zagotavlja pričakovano odzivnost in čas reševanja napak 2. kategorije iz definicije napak v okviru svojega delovnega časa, to je ob delovnikih med 7:30 in 16:30. V primeru, ko bi se reševanje napake začelo v delovnem času, končalo pa po njem, se preostanek predvidenega razpoložljivega časa prenese na naslednji delovni dan. V tem primeru izvajalec prične z reševanjem napake ob 7:30 zjutraj.

Obvestila o napakah sprejema dežurna služba izvajalca na telefonski številki _____________, ali po elektronski pošti na naslovu _____________ oziroma preko spletnega vmesnika  na naslov: ________________, in sicer v zgoraj zapisanih časovnih okvirih.

Izvajalec se zavezuje, da bo vsako napako odpravil v najkrajšem možnem času.

Servisne in preventivne posege v sistem in tudi razširitve, delne obnove in druge spremembe na novo dobavljeni opremi lahko izvajata le izvajalec in naročnik.

Operativne posege na sistemih, ki so del te vzdrževalne pogodbe, lahko izvajajo le izvajalec, naročnik in od naročnika pooblaščene osebe. Pod operativne posege se šteje priklapljanje in odklapljanje končnih mrežnih naprav, nastavljanje vmesnikov, nastavljanje VLAN parametrov za obstoječe VLANe na omrežju, ponovni zagoni naprav, spreminjanje parametrov obstoječih WIFI omrežij.

Izvajalec in naročnik sta se dolžna medsebojno obveščati o izvedenih servisnih in preventivnih posegih na sistemu. Stranka ki je izvedla spremembo je dolžna o tem obvestiti drugo pogodbeno stranko najkasneje v roku 72 ur po izvedeni spremembi.

2. DODATNA DELA:

Opravljeno delo izven obsega, ki zajema redno vzdrževanje in je obračunano s pavšalom, predstavlja izredno vzdrževanje in se obračuna po dejanski realizaciji.

Za vsa dodatna dela mora izvajalec predhodno pridobiti naročilo s strani naročnika. Podlaga za obračun opravljenih del je potrjen delovni nalog s strani odgovorne osebe naročnika.

- POGODBENA VREDNOST, OBRAČUN IN PLAČILO

Pogodbena vrednost storitev, ki so predmet te pogodbe, znaša v skladu s ponudbo izvajalca:

za obdobje 60 mesecev (brez DDV): _____________________________________________ EUR

oz. mesečno (brez DDV): ______________________________________________________ EUR

DDV se obračuna v skladu z veljavno zakonodajo.

Izvajalec bo naročniku izstavil račun najkasneje 2. delovni dan meseca za vse storitve, izvedene v preteklem mesecu. Izvajalec mora posredovati naročniku elektronski račun v xml in pdf obliki v eNabiralnik na www.bizbox.eu. Naročnik bo plačila izvedel v roku 60 dni od datuma izdaje računa. Če zadnji dan roka za plačilo sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se zadnji dan roka za plačilo šteje naslednji delovni dan.

V primeru zamude plačila s strani naročnika je izvajalec upravičen do zamudnih obresti, izračunanih upoštevaje 4 % obrestno mero letno, nominalno, in sicer za obdobje od pogodbeno določenega do dejanskega plačila računa.

Nakazilo (asignacija), odstop terjatev (cesija ipd.) oziroma prenos terjatve v zavarovanje po tej pogodbi ni dovoljen in je neveljaven brez pisnega soglasja naročnika.

Naročnik in izvajalec se zavezujeta, da bosta dokumentacijo, korespondenco in finančna nakazila označevala s pogodbeno evidenčno številko PG-VZD-JN-2023-B5-ITY/5/BR.

- IZVAJANJE POGODBE S PODIZVAJALCI

(Opomba: Člen se v pogodbi izpiše v primeru izvedbe pogodbenih obveznosti s

podizvajalci)

Izvajalec bo pri izvedbi pogodbenih obveznosti po tej pogodbi sodeloval z naslednjimi podizvajalci:

(naziv in polni naslov podizvajalca)

(naziv in polni naslov podizvajalca)

V skladu s 94. členom ZJN-3 so naročnikova neposredna plačila podizvajalcem obvezna, v kolikor podizvajalec zahteva neposredna plačila. Neposredna plačila zahtevajo naslednji podizvajalci:

(naziv in polni naslov podizvajalca)

(naziv in polni naslov podizvajalca)

Izvajalec mora svojemu računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki zahtevajo neposredna plačila in ki jih je izvajalec predhodno potrdil. V primeru, da izvajalec vsakemu svojemu računu ne priloži računa enega ali več podizvajalcev, ki zahtevajo neposredna plačila, je dolžan predložiti pisno izjavo tega podizvajalca (podizvajalcev), da računa ni(so) izstavil(i).

Izvajalec v skladu z določili ZJN-3 pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem, ki zahtevajo neposredna plačila. Za znesek plačila podizvajalcem, ki zahtevajo neposredna plačila, se zmanjša znesek plačila izvajalcu. Skupno plačilo vsem podizvajalcem ne sme presegati vrednosti izvajalčevega celotnega računa. Izvajalec se izrecno zavezuje in odgovarja, da bo s podizvajalci uskladil izvedbo in plačilo pogodbenih obveznosti, da ne bo prihajalo do morebitnih presežnih izstavitev računov v zvezi z neposrednimi plačili podizvajalcem. Način in rok plačila podizvajalcem, ki zahtevajo neposredna plačila, ter morebitni obračun zamudnih obresti so enaki načinu in roku plačila izvajalcu ter morebitnemu obračunu zamudnih obresti, kot je določeno v tej pogodbi.

V skladu z ZJN-3 so obvezni sestavni del te pogodbe o izvedbi javnega naročila:

- soglasja vseh podizvajalcev, ki zahtevajo neposredna plačila in na podlagi katerih naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.

Pooblastilo izvajalca naročniku za neposredno plačevanje podizvajalcem in soglasja podizvajalcev, na podlagi katerih naročnik poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca, so po vsebini enaka pogodbi o asignaciji. S plačilom naročnika podizvajalcu obveznost naročnika do izvajalca preneha v višini nakazanega zneska.

Pri podizvajalcih, ki ne zahtevajo neposrednega plačila, neposredno plačilo ni obvezno. V tem primeru bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve/gradnje/dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Ne glede na imenovane podizvajalce v razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Izvajalec lahko zamenja podizvajalca ali sklene pogodbo z novim podizvajalcem upoštevaje četrti odstavek 94. člena ZJN-3.

Zamenjavo podizvajalca ali vključitev novega podizvajalca pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi.

Naročnik bo potrjene račune podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na njihov transakcijski račun:

Podizvajalcu:

(naziv podizvajalca)

na transakcijski račun št.:

(št. transakcijskega računa)

odprt pri:

(naziv banke)

Podizvajalcu:

(naziv podizvajalca)

na transakcijski račun št.:

(št. transakcijskega računa)

odprt pri:

(naziv banke)

- PRIČETEK IN DOKONČANJE DEL

Izvajalec je dolžan opravljati storitve po tej pogodbi v obdobju 60 (šestdeset) mesecev po pričetku veljavnosti pogodbe, kot je le-ta definiran v XXII. členu te pogodbe.

V primeru, da naročnik, kljub vsej potrebni poslovni skrbnosti, po poteku veljavnosti te pogodbe še ne bo izbral novega izvajalca storitev, ki so predmet te pogodbe, se izvajalec zavezuje, da bo na podlagi aneksa k predmetni pogodbi storitve opravljal tudi po poteku veljavnosti pogodbe po enakih cenah ali tržno primerljivih cenah, vse dokler naročnik z novim izvajalcem ne sklene pogodbe za storitve, ki so predmet pogodbe, oz. za največ 6 mesecev po prenehanju te pogodbe.

- OBVEZNOSTI IZVAJALCA

Izvajalec se s to pogodbo obvezuje, da:

- bo pogodbene obveznost izvajal strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu z veljavnimi pravili (zakoni, pravilniki, standardi), internimi akti naročnika, priporočili ter normativi;

- bo v času trajanja te pogodbe izvajal preventivno vzdrževanje sistema in izdelal mesečno poročilo o stanju strojne opreme (obrazec zagotovi naročnik);

- bo v času trajanja te pogodbe izvajal redno periodično preventivno vzdrževanje in nadgrajevanje  opreme in sicer v takšnih časovnih intervalih, kot jih predpisuje proizvajalec dobavljene opreme;

- bo v okviru trajanja preventivnega vzdrževanja določil in ocenil dejansko stanje sistema in potrebo po izvedbi potrebnih storitev za vzpostavitev ciljnega stanja sistema;

- zagotavljal orodja in merilne instrumente, ki so potrebni za izvajanje pregledov, servisa in popravil;

- v primeru ugotovljenih napak, nepravilnosti v delovanju sistema, ki izvirajo iz nepravilne uporabe naprav s strani naročnika ali tretjih oseb (na primer sabotaža itd.) ali višje sile (na primer požar, udar strele in podobno), o tem nemudoma obvestil naročnika in se z njim dogovoril o načinu odprave napake ali izvršitve servisa na sistemu;

- bo po pogodbi dogovorjena dela izvajal z ustrezno usposobljenimi delavci, ki izpolnjujejo vse predpisane zahteve (licence, ustrezna šolanja);

- bo zadostil vsem informacijskim varnostnim standardom, zahtevam in predpisom, ki jih bo zahteval naročnik;

- bo odgovarjal za nastalo škodo, ki bi jo povzročili njegovi delavci z malomarnim delom ali delom, ki bi bilo v nasprotju z določili te pogodbe, v pogodbeno dogovorjeni višini škode;

Letališče JPL spada med objekte posebnega pomena, za katere veljajo posebni varnostni režimi na podlagi predpisov s področja varovanja civilnega letalstva.

Izvajalec se obvezuje, da bo zaradi zgoraj navedenega odstavka, za delavce, ki bodo dela izvajali na nadzorovanem delu letališča, zagotovil, da bodo izpolnjevali pogoje za dostop na nadzorovani del letališča. To vključuje pridobitev potrebnega dovoljenje za gibanje, skladno s 128. členom Zakona o letalstvu (Ur.l. RS, št. 81/2010 – Zlet -UPB4), opravljena potrebna usposabljanja (Osnovno varnostno ozaveščanje; Usposabljanje s področja varovanja civilnega letalstva) ter izdaja letališke ID kartice. Letališka ID kartica mora biti izdana pred izvajanjem del na nadzorovanem delu letališča.

- OBVEZNOSTI NAROČNIKA

Naročnik se s to pogodbo obvezuje, da:

- bo izvajalcu zagotovil dostop do sistemov v skladu s svojim sistemom varovanja informacij;

- bo izvajalca obveščal o vseh okoliščinah, ugotovitvah in spremembah, ki bi imele vpliv na izpolnitev pogodbenih obveznosti;

- bo skladno s to pogodbo urejal vse plačilne obveznosti;

- da bo v dogovorjenih rokih zapadlosti izpolnjeval obveznosti iz II. člena te pogodbe.

- GARANCIJE

Izvajalec bo izvedel pogodbena dela v skladu in v obsegu kot je določeno v tej pogodbi s prilogami, ter strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu z veljavnimi pravili (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi predpisi), internimi akti naročnika, priporočili, normativi in navodili proizvajalca opreme in ves čas deloval v interesu naročnika. Izvajalec prevzema odgovornost dobrega strokovnjaka in dobrega gospodarja za opravo vseh pogodbenih obveznosti.

Izvajalec zagotavlja, da bodo vsa dela iz tega člena te pogodbe opravile kvalificirane ter usposobljene osebe, ki imajo potrebna znanja in izkušnje za izvajanje storitev, ki so predmet te pogodbe.

- POGODBENA KAZEN

Izvajalec je dolžan v primeru zamude roka, v katerem mora v okviru storitev vzdrževanja usposobiti sistem za normalno delovanje naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 3 % mesečne vrednosti storitev ("mesečni pavšal") iz III. člena te pogodbe za vsake začete 3 ure zamude, skupno pa največ 15 % mesečne vrednosti iz prvega odstavka III. člena te pogodbe.

Pogodbena kazen zapade v plačilo v roku 8 dni po tem, ko naročnik pisno pozove izvajalca k plačilu pogodbene kazni.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Če naročniku zaradi zamude nastane škoda, ki je večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati od izvajalca razliko do popolne odškodnine in vso škodo zaradi slabo ali nestrokovno izvedenih del.

- ZAŠČITA PODATKOV

Zaposleni izvajalca/podizvajalca/partnerja v skupni ponudbi, ki bodo sodelovali na projektu morajo pred pričetkom del podpisati Izjavo o nerazkritju  (Prilogo št. 2), ki je sestavni del te pogodbe.

- VIŠJA SILA

Višja sila po tej pogodbi je vsaka nepričakovana okoliščina ali dogodek, ki je izven nadzora pogodbene stranke in ki nastopi po sklenitvi pogodbe in jo/ga pogodbena stranka kljub potrebni skrbnosti ni mogla predvideti, preprečiti, ne odpraviti ali se ji/mu izogniti in ima za posledico nemožnost izpolnitve ali zamudo pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti za posamezno stranko te pogodbe.

Kot primeri višje sile se štejejo naravne nesreče ali katastrofalni dogodki kot so npr. epidemije, jedrske nesreče, požar, poplave, viharji ali potresi; dejanja ali opustitve s strani oblasti (organov) kot so sprememba zakonodaje, omejitve uporabe ali trgovanja s tujo valuto, preklic ali ukinitev izvoznih ali uvoznih dovoljenj, uvedba izrednega stanja in izrednih ukrepov, določitev kvot ali omejitve pri uporabi materialov ali delovne sile ali pogonskih goriv ali električne energije; vojna ali mobilizacija, državljanska vojna ali vstaja, nemiri, sabotaže ali revolucije.

V primeru nastanka višje sile prizadeta stranka za neizpolnitev oziroma zapoznelo izpolnitev obveznosti, na izpolnitev katerih vpliva višja sila, ni odgovorna, niti ni dolžna drugi stranki povrniti škode iz tega naslova, v kolikor postopa v skladu s spodnjim odstavkom.

Prizadeta stranka (tj. stranka, ki ji je onemogočena izpolnitev obveznosti oziroma pravočasna izpolnitev obveznosti zaradi višje sile) se lahko sklicuje na višjo silo pod pogojem, da nasprotno stranko takoj, najkasneje pa v treh delovnih dneh (pisno po pošti ali po elektronski pošti) obvesti o pojavu oziroma nastanku in predvidenem trajanju ovire (višje sile) na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ter poda svoje stališče o vzroku in predvidenih posledicah, saj v nasprotnem primeru odgovarja za vso zaradi tega nastalo škodo in se na višjo silo ne more sklicevati.

Izvajalec in naročnik morata v primerih višje sile storiti vse potrebno za odstranitev oziroma ublažitev vpliva in predvidene škode ter se o tem, če je mogoče, tekoče obveščati.

Prizadeta stranka mora, takoj ko je to po prenehanju višje sile mogoče, nadaljevati z izvajanjem pogodbenih obveznosti, skladno s to pogodbo.

Tudi v primeru višje sile se lahko pogodbeni rok podaljša izključno s pisnim aneksom k tej pogodbi, sicer se izvajalec ne more sklicevati na daljši rok.

Naročnik v primeru višje sile, ki traja dlje časa oziroma več kot 60 dni, pri čemer naročnik in izvajalec ne bi mogla najti sporazumne rešitve, lahko naročnik odstopi od pogodbe.

- ODSTOP OD POGODBE ZARADI KRŠITEV POGODBE

Naročnik lahko odpove pogodbo, če izvajalec bistveno krši njena določila.

Bistvena kršitev pogodbe zajema, vendar ne izključno, naslednje:

- izvajalec krši oziroma ne izvaja svojih obveznosti, kot izhajajo iz V. in VI. člena te pogodbe.

Zaradi zamud pri izvedbi pogodbenih del lahko naročnik odstopi od te pogodbe samo tedaj, če je predhodno izvajalcu postavil primeren poznejši rok za nadomestitev zamujenega, izvajalec pa tudi v tem roku ni opravil zamujenega dela. Poznejši rok se kot pogoj ob odstopu od pogodbe ne postavlja samo v primeru, če izvajalec sam izjavi, da pogodbenih del noče ali pa ne more pravočasno opraviti.

Izvajalec lahko odstopi od te pogodbe v primeru, če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti.

Zaradi neizpolnjenih obveznosti naročnika lahko izvajalec odstopi od te pogodbo šele potem, ko je dal naročniku primeren poznejši rok za izpolnitev obveznosti, ki ne more biti krajši od 5 delovnih dni, naročnik pa niti v tem roku svojih obveznosti ni izpolnil.

Odpovedni rok pogodbe za primere odstopa od pogodbe iz razlogov, navedenih v XII. členu te pogodbe, je 30 dni. Pogodba preneha naslednji dan po preteku odpovednega roka, le-ta pa prične teči z vročitvijo odpovedi nasprotni pogodbeni stranki.

V primeru odstopa od pogodbe, je dolžna stranka, na strani katere so nastali razlogi za odstop,  povrniti drugi pogodbeni stranki vso škodo, ki nastane zaradi odstopa od pogodbe ter vso morebitno bodočo škodo, do letnega pavšalnega zneska.

- REDNI ODSTOP OD POGODBE

Stranki se strinjata, da lahko ali naročnik ali izvajalec brez obrazložitev odstopi od pogodbe kadarkoli, brez sankcije oziroma plačila nadomestila ali odškodnine in brez kakršnihkoli obveznosti do druge stranke, z odpovednim rokom 6 (šestih) mesecev.

Odstop od pogodbe mora bit dan v pisni obliki in vročen nasprotni pogodbeni stranki s priporočeno pisemsko pošiljko, naslovljeno na sedež pogodbene stranke.

- PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

Skrbnik pogodbe na strani naročnika je: vodja informatike, (telefon) +386 (0)4 2061 554;

Skrbnik pogodbe na strani izvajalca je: _____________________________________________.

Skrbnik pogodbe skrbi, da se obveznosti izpolnjujejo po pogodbenih dokumentih in po določilih te pogodbe.

Vsa obvestila, povezana z izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti, morajo biti posredovana pisno po pošti ali elektronski pošti.

Naročnik in izvajalec morata pisno obvestiti drug drugega v primeru zamenjave skrbnika pogodbe, z navedbo dneva prenehanja dolžnosti sedanjega in prevzema novo določenega skrbnika pogodbe.

- KOMUNIKACIJA IN KONTAKTNI OSEBI

Pogodbeni stranki se dogovorita, da je pri izvajalcu za izvedbo te pogodbe kontaktna oseba:

_____________________________________________.

Pri naročniku pa:

Tilen Rihtaršič, vodja področja IT infrastruktura, (telefon) +386 (0)4 2061 560; e pošta: tilen.rihtaršič@fraport-slovenija.si.

- PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku družbe obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je družbi povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku družbe ali posredniku družbe, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

- RAZVEZNI POGOJ

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

  - če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

  - če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

o	plačilom za delo,

o	delovnim časom,

o	počitki,

o	opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev in da je naročnik izvajalca o seznanitvi s kršitvijo obvestil v desetih dneh ter da izvajalec v roku, ki ga določi naročnik, ki ne sme biti daljši kot 15 dni, ne predloži dokazov, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev, oziroma če jih predloži, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo.

V primeru seznanitve s kršitvijo pri podizvajalcu, pa v primeru, ko izvajalec v istem roku ne predloži dokazov, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev, ozirom v primeru, ko naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam oziroma ne predlaga novega podizvajalca, če ta zamenjava ali prevzem ne pomenita bistvene spremembe pogodbe, ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega podizvajalca zavrne.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 60 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- OKOLJSKA KLAVZULA

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen z veljavno zakonodajo s področja varstva okolja in z vsemi obveznostmi, ki jih navedena zakonodaja nalaga povzročiteljem vplivov na okolje. Izvajalec potrjuje in izjavlja, da je seznanjen z notranjimi akti naročnika s področja urejanja območja Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana in drugimi akti s področja varstva okolja. Politika varstva okolja naročnika je podrobneje opisana v »Trajnost - Okolje«, ki je del te pogodbe in je objavljena na internetni strani naročnika (http://www.fraport-slovenija.si).

- POSLOVNA SKRIVNOST

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta varovali kot poslovno skrivnost vse podatke, ki sta jih v skladu z veljavnimi predpisi določili kot poslovno skrivnost. Prav tako sta dolžni varovati tajne podatke, ki so kot takšni določeni z veljavnimi predpisi.

V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti sta pogodbeni stranki odškodninsko odgovorni za vso posredno in neposredno škodo.

- PRAVILA O UPOŠTEVANJU IN IZVAJANJU DOLOČIL PRAVIL ZA UPORABO LETALIŠČA S POVEZANIMI DOKUMENTI

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen s Prilogo št. 1 in se zavezuje da bo upošteval in izvajal Prilogo št. 1, ki je sestavni del te pogodbe. Pravila za uporabo letališča s povezanimi dokumenti so objavljena na internetni strani družbe Fraport Slovenija, d.o.o. oz. so dostopna stranki na način, ki ga zagotovi Fraport Slovenija, d.o.o. O spremembah navedenih pravil se bo stranko obveščalo preko internetne strani družbe Fraport Slovenija, d.o.o.

- SPOŠTOVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC IN OKOLJA

Izvajalec je dolžan na ustrezen način spoštovati človekove pravice in obveznosti skrbnega pregleda okolja ter sprejeti potrebne ukrepe z namenom preprečitve tveganj za človekove pravice ali okolje, jih čim bolj zmanjšati ali prenehati s kršitvami človekovih pravic ali okoljskih obveznosti.

Izvajalec je ves čas trajanja pogodbe dolžan spoštovati zahteve glede človekovih pravic in okolja, določene v Etičnem kodeksu za poslovne partnerje Fraporta Slovenija, ter jih ustrezno nasloviti na svoje dobavitelje in izvajalce vzdolž dobavne verige.

Če izvajalec resno krši človekove pravice ali okoljsko skrbnost, si Fraport Slovenija pridržuje pravico do prekinitve pogodbenega razmerja iz tega razloga.

Izvajalec bo Fraportu Slovenija povrnil škodo za vse zahtevke, uveljavljene na podlagi kršitev človekovih pravic ali okoljske skrbnosti s strani dobavitelja. Izvajalec bo plačal škodo in stroške – vključno s potrebno pravno obrambo – ki izhajajo iz takih sporov, razen če izvajalec ni odgovoren za kršitev.

- KONČNE DOLOČBE

Izvajalec mora spoštovati "Etični kodeks za dobavitelje", ki je del te pogodbe in je objavljen na internetni strani naročnika (http://www.fraport-slovenija.si).

Pogodbeni stranki se zavezujeta nastale spore, ki izvirajo iz te pogodbe, reševati predvsem sporazumno. V primeru, da sporazumna rešitev ni možna, se za rešitev spora uporablja slovensko pravo pred pristojnim sodiščem v Kranju.

Če katerakoli od pogodbenih določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

Pogodba v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od pogodbenih strank, kar velja zlasti v primeru organizacijsko – statusnih sprememb.

Vse dopolnitve, uskladitve in morebitne spremembe bodo sklenjene v pisni obliki kot dodatek k tej pogodbi.

Ta pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih in je sklenjena, ko jo podpišejo zakoniti zastopniki obeh pogodbenih strank.

Vsaka pogodbena stranka prejme po en (1) izvod pogodbe.

Fraport Slovenija, d.o.o.

| Dr. Babett STAPEL Poslovodna direktorica | Boštjan ŠIJANEC Prokurist |
| --- | --- |

Naziv izvajalca

Ime in priimek

Naziv

Priloga št. 1 k POGODBI O NADGRADNJI IN VZDRŽEVANJU AKTIVNE MREŽNE OPREME

Pravila o upoštevanju in izvajanju določil Pravil za uporabo letališča s povezanimi dokumenti

1. člen

Stranki ugotavljata, da je Fraport Slovenija, d.o.o. upravljalec Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana (v nadaljevanju: Upravljalec letališča).

Upravljalec letališča je lastnik ali ima stavbno pravico na nepremičninah na območju Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana in je lastnik drugih objektov na območju letališča. V skladu z zahtevami Uredbe (EU) št. 2018/1139 in njenimi izvedbenimi akti je Upravljalec letališča pridobil EU/EASA certifikata za aerodrom in operaterja aerodroma. Iz teh razlogov je Upravljalec letališča zakonsko obvezan sprejeti določene ukrepe za nemoteno, redno in varno delovanje letališča.

V luči tega je Upravljalec letališča pripravil Pravila za uporabo letališča (ang. Airport User Regulations) s povezanimi dokumenti, s katerimi zagotavlja ukrepe za nemoteno, redno in varno delovanje letališča.

2. člen

Obe pogodbeni stranki sta zavezani k neposredni uporabi evropskih uredb na področju letalstva, med drugim še posebej krovne Uredbe (EU) št. 2018/1139, ki med drugim določa, da mora vsak Upravljalec letališča sprejeti Letališki priročnik. Letališki priročnik je pripravljen v skladu z Uredbo (EU) št. 2018/1139 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 4. julij 2018 in njenimi izvedbenimi akti.

3. člen

Sestavni del Letališkega priročnika predstavljajo tudi Pravila za uporabo letališča (orig. Airport User Regulations), ki predstavljajo pogoje za uporabo letališča s strani uporabnikov.

Druga pogodbena stranka se zavezuje, da bo pri izvajanju nalog, ki izhajajo iz uporabe letališča oz. ob izvajanju nalog, ki se opravljajo na območju letališča, s katerimi upravlja Upravljalec letališča, upoštevala vsakokratno veljavna Pravila za uporabo letališča s povezanimi dokumenti.

4. člen

Pravila za uporabo letališča, ki jih je izdal Upravljalec letališča, veljajo za vse, ki upravljajo zrakoplove, vozila ali kakršnokoli opremo oz. izvajajo obvezne letališke službe, in vse, ki opravljajo maloprodajne ali kakršne koli druge komercialne dejavnosti na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, ne glede na pravno podlago, kot tudi tiste, ki vstopajo na letališče z zrakoplovom, vozilom, kakršnokoli opremo ali prevoznim sredstvom ali peš. Poleg tega morajo ti upoštevati tudi navodila Upravljalca letališča za uveljavitev teh pravil. Pravila za uporabo letališča veljajo za vse druge pravne ali fizične osebe, ki prejemajo ali izvajajo storitve na letališču na katerikoli pravni podlagi (kot na primer, a ne izključno, pogodba, izvajanje javnih storitev, izvajanje upravnih nalog itd.).

5. člen

Določila te pogodbe se uporabljajo kot pogoj uporabe za vsa območja, s katerimi upravlja Upravljalec letališča v skladu s pridobljenima EU/EASA certifikatoma za aerodrom in operaterja aerodroma v skladu z Uredbo (EU) št. 2018/1139 in njenimi izvedbenimi akti, kakor tudi za vse nepremičnine ter objekte v lasti, najemu in upravljanju Upravljalca letališča.

6. člen

Upravljalec letališča bo zagotovil, da Sistem upravljanja v skladu z Uredbo (EU) št. 2018/1139 in njenimi izvedbenimi akti vključuje usklajevanje in povezovanje z varnostnimi postopki drugih pravnih oseb, organizacij in pogodbenih strank, ki opravlja svojo dejavnost ali izvajajo službo na letališču.

Druga pogodbena stranka bo zagotovila, da ima vzpostavljene varnostne postopke za uskladitev z veljavnimi zahtevami Uredbe (EU) št. 2018/1139 in njenimi izvedbenimi akti ter Pravili za uporabo letališča s povezanimi dokumenti.

7. člen

Zahteve iz predmetne pogodbe so zavezujoče tudi za podizvajalce pogodbene stranke. Slednji jih mora o vsebini te pogodbe pravočasno seznaniti in zagotovi, da jih bo podizvajalec upošteval.

8. člen

Druga pogodbena stranka bo Upravljalcu letališča omogočila spremljanje aktivnosti, izvajanje presoj in pregledov, v okviru katerih bo Upravljalec letališča imel možnost preveriti uresničevanje zahtev Uredbe (EU) št. 2018/1139 in njenih izvedbenih akti ter Pravil za uporabo letališča s povezanimi dokumenti.

9. člen

Upravljalec letališča se zavezuje, da bo drugi pogodbeni stranki dal na vpogled Pravila za uporabo letališča s povezanimi dokumenti.

10. člen

Neupoštevanje določil Pravil za uporabo letališča s povezanimi dokumenti poleg kršenja predpisov za urejanje letalske varnosti predstavlja tudi individualno kršitev vsakokrat veljavnega Zakona o letalstvu Republike Slovenije neposredno s strani druge pogodbene stranke, kar predstavlja tudi kršenje kazenskih določb, ki urejajo obratovanje javnega letališča.

V primeru kršitev določil Pravil za uporabo letališča s povezanimi dokumenti si Upravljalec letališča ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 2018/1139 ter Zakona o letalstvu ter določil te pogodbe pridržuje pravico do:

- odstranitve osebe, vozila ali kakršnekoli opreme s površin s katerimi upravlja;

- prepovedi dostopa osebe, vozila ali kakršnekoli opreme do površin s katerimi upravlja;

- začasne ali trajne prekinitve operacij ali aktivnosti;

- prekinitve te pogodbe;

- prijave kršitve pristojnim organom;

- sodnega pregona in

- povrnitve odškodnine zaradi civilnopravne odgovornosti in/ali povzročene škode.

PRILOGA ŠT. 2 K POGODBI O NADGRADNJI IN VZDRŽEVANJU AKTIVNE MREŽNE OPREME

Izjava o nerazkrivanju

Podjetje:

_______________________________________________________________________________

(naziv in polni naslov podjetja)

Pri opravljanju del v sklopu pogodbe o izvajanju del bodo podpisniku dostopne zaupne informacije, med drugim tudi o:

- delovanju podjetja,

- zaposlenih v podjetju,

- poslovnih partnerjih podjetja,

- podjetju, ki se navezujejo na izdelavo proizvodov blagovnih znamk podjetja,

- podjetju, ki se navezujejo na poslovne strategije.

Z namenom ohranjanja zaupnosti teh informacij in informacij določenih kot poslovna skrivnost z internimi akti družbe, podpisnik izjavlja, da bo spoštoval to izjavo o nerazkrivanju informacij.

Podpisnik se zavezuje, da bo ohranjal in zagotavljal zaupnost informacij, ki mu bodo v sklopu opravljanja del dostopna, ne glede na obliko ali vir informacij (informacije podjetja, informacije podane s strani zunanjih izvajalcev ali svetovalnih skupin in informacije o podjetju podane s strani ostalih virov) in da teh informacij ne bo posredoval naprej brez predhodnega izrecnega dovoljenja lastnika informacij.

V kolikor bo od podpisnika zahtevan vpogled v zaupne informacije podjetja s strani tretje osebe, lahko vpogled omogoči samo v primeru, da ima tretja oseba do teh zaupnih informacij odobren dostop s strani lastnika informacije. V kolikor podpisnik o pooblaščenosti tretje osebe ni prepričan, jo preveri pri tretji osebi nadrejeni osebi ali pa pri skrbniku nadzorov dostopa. Tretjo osebo mora pred morebitnim dostopom do zaupnih informacij primerno identificirati.

Reprodukcije internih ali zaupnih informacij in podatkov, bo izvajal samo v primeru, da mu bo to predhodno odobreno. V primeru, da je potrebno izvajati reprodukcije zaupnih informacij, je potrebno kopije informacij označiti z enako stopnjo zaupnosti, kot jo nosijo originali.

V primeru, da podpisnik ne bo nedvoumno prepričan o zaupnosti informacij, s katerimi bo v situaciji razpolagal, jih bo obravnaval kot zaupne informacije.

Navedena priporočila predstavljajo nabor priporočil za ravnanje z zaupnimi informacijami, ki sicer niso predmet izjave o nerazkrivanju.

Priporočila ohranjanja zaupnosti informacij:

- v primeru, da imaš odobren dostop do zaupnih informacij, do njih dostopaj s pomočjo načinov, ki so predhodno odobreni s strani podjetja - za dostop ne prosi posredovanje drugih,

- v primeru, da potrebuješ dostop do zaupnih informacij, do katerih trenutno nimaš odobrenega dostopa, se o tem predhodno posvetuj z nadrejenim ali kontaktno osebo, ki ti lahko dostop tudi formalno omogoči,

- na podlagi želje sodelavca ali tretje osebe, po razkritju zaupnih podatkov, razloži da je kršitev zaupnosti informacij hud prekršek. V primeru vztrajanja, o tem obvesti nadrejeno osebo,

- malomarno ravnanje z zaupnimi informacijami in tehničnimi ali organizacijskimi sredstvi (gesla, uporabniška imena, dostopne magnetne kartice,...), ki omogočajo dostop do zaupnih informacij predstavlja kršitev organizacijskih predpisov podjetja ter te izjave, vsa vprašanja na temo zaupnosti informacij posreduj nadrejenemu ali pa skrbniku nadzora dostopov,

Vse zaupne informacije shranjujte tako, da je dostop nepooblaščenim osebam kar najbolj onemogočen (zaklepanje v omare, predale, zaščita z geslom).

Sredstva, ki omogočajo dostop do zaupnih informacij, bo podpisnik varoval pred dostopom in zlorabo s strani drugih oseb.

Izjava o nerazkrivanju stopi v veljavo z datumom podpisa odgovorne osebe podjetja in zaposlenega podjetja. Izjava podpisnika zavezuje za nedoločen čas.

Podpisnik se zavezuje, da bo z osebnimi podatki in občutljivimi osebnimi podatki rokoval skladno z zahtevami zakona o varovanju osebnih podatkov. Pri rokovanju s podatki bo upošteval tudi vse ostale veljavne predpise in notranje akte Fraport Slovenija, d.o.o.

Podpisnik je v primeru dokazane kršitve izjave o nerazkrivanju, za kršitev in nastalo škodo odškodninsko odgovoren. Za kršitev, ki izpolnjuje znake kaznivega dejanja v skladu s Kazenskim zakonikom Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 55/2008), podpisnik kazensko odgovarja.

| Zaposleni | Odgovorna oseba |
| --- | --- |
| Datum: | Datum: |

PRILOGA ŠT. 3 K POGODBI O VZDRŽEVANJU AKTIVNE MREŽNE OPREME

Spisek obstoječe mrežne opreme

| Količina | Tip opreme | Proizvajalec | Model |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Požarna pregrada | Sophos | XGS4500 |
| 2 | Požarna pregrada | Sophos | XGS138 |
| 2 | Mrežno stikalo | Cisco | Catalyst-WS-C2960-24PC-S |
| 11 | Mrežno stikalo | Cisco | Catalyst-WS-C2960X-24PS-L |
| 4 | Mrežno stikalo | Cisco | Catalyst-WS-C2960X-48FPS-L |
| 3 | Mrežno stikalo | Cisco | Catalyst-WS-C3850-12S-S |
| 2 | Mrežno stikalo | Cisco | Catalyst-WS-C3750X-12S-S |
| 2 | Mrežno stikalo | Cisco | Catalyst-WS-C3750X-12S-E |
| 2 | Mrežno stikalo | Cisco | Catalyst-WS-C3750X-24T-S |
| 2 | Mrežno stikalo | Cisco | Catalyst-WS-C3850-12S-E |
| 1 | Mrežno stikalo | Cisco | Catalyst C3850-48P2 |
| 1 | Mrežno stikalo | Cisco | Catalyst C3850-24S2 |
| 5 | Mrežno stikalo | Planet | WGS-4215-8P2S |
| 1 | Mrežno stikalo | Planet | IGS-624HPT |

VZOREC ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU PO EPGP-758

- G.00.1  VZOREC ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU PO EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici / banki)

ZA: Fraport Slovenija, d.o.o., Zgornji Brnik 130A, 4210 Brnik-Aerodrom, Slovenija

DATUM: vpiše se datum izdaje

VRSTA: kavcijsko zavarovanje / bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku

ŠTEVILKA: vpiše se številka zavarovanja

GARANT: vpiše se naziv in naslov zavarovalnice / banke v kraju izdaje

NAROČNIK: naziv in naslov naročnika zavarovanja, to je izbranega ponudnika

UPRAVIČENEC: Fraport Slovenija, d.o.o., Zgornji Brnik 130A, 4210 Brnik-Aerodrom, Slovenija

OSNOVNI POSEL: Obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št. _________ z dne _____________ (vpiše se številka in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), sklenjene na podlagi postopka oddaje javnega naročila (Objava na Portalu javnih naročil št ________________ dne ________________) za NADGRADNJA AKTIVNE MREŽNE OPREME.

ZNESEK V EUR: vpiše se najvišji znesek s številko in besedo

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena/navede se listina

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski ali angleški

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslov garanta).

KRAJ PREDLOŽITVE: garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve papirnih listin v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal zavarovanje.

DATUM VELJAVNOSTI: vpiše se datum zapadlosti zavarovanja

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: naziv naročnika zavarovanja, to je izbranega ponudnika

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Kranju po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod številko 758.

Garant

(žig in podpis)

PREDRAČUN

Predračun ("popis opreme in del s količinami") je bil ponudnikom posredovan tudi v digitalni obliki v ločeni datoteki (MS Excel format; datoteki z imenom »popis opreme in del s količinami_JN-2025-B5-ITY_9_BR.xlsx«).

Pri njegovem izpolnjevanju ponudniki upoštevajo navodila, navedena v poglavju "A.01 SPLOŠNA NAVODILA PONUDNIKOM":

Upošteva se, da se je ponudnik seznanil z vsemi predpisi in zakoni glede plačila taks, davkov in ostalih dajatev v Republiki Sloveniji, da je v celoti preučil dokumentacijo o oddaji javnega naročila, da je prišel do vseh potrebnih podatkov, ki vplivajo na ponudbeno ceno ter da je na podlagi vsega tega tudi oddal svojo ponudbo.

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno. V del »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Povzetek predračuna (rekapitulacija)« v obliki word, excel ali pdf, obrazec »Predračun« pa naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge« v obliki excel. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost«, podatki v Povzetku predračuna (rekapitulaciji) - naloženim v razdelek »Skupna ponudbena vrednost«, del »Predračun«, in celotnim Predračunom - naloženim v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Opomba:	Kot dokazilo za  izpolnjevanje 8. pogoja za sodelovanje mora ponudnik tudi

- z zahtevanimi podatki izplniti stolpca "Cena / Enota mere" in "Proizvajalec, model" v poglavju/tabeli

- za ponujeno komunikacijsko opremo ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo, ki dokazujejo izpolnjevanje tehničnih zahtev, kot so te navedene v poglavju "D. Predmet javnega naročila" te razpisne dokumentacije.

Obrazec ″ESPD″ – Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila

Nahaja se v ločeni datoteki.

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

izpolni ponudnik, ki posluje krajši čas, za obdobje od ustanovitve pa do zaključka prvega poslovnega leta!

VZOREC POGODBE, KI JO BO NAROČNIK SKLENIL Z IZBRANIM PONUDNIKOM PO KONČANEM POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA.

VZOREC POGODBE, KI JO BO NAROČNIK SKLENIL Z IZBRANIM PONUDNIKOM PO KONČANEM POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA.

VZOREC ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU, KI GA BO IZBRANI IZVAJALEC PREDLOŽIL NAROČNIKU PO KONČANEM POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA.