Priloga št. 4

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

v zvezi z javnim naročilom št. 430-618/2025

Ponudnik: ________________________________________

(navesti naziv ponudnika)

- DEL

| Zap. št.: | Zahteva | Requirement | Izpolnjevanje kriterija ponudbe | Znamka ponujene opreme | Podatek in navedba sklica na ponudnikovo dokumentacijo, ki izkazuje izpolnjevanje zahteve | Izpolnjevanje kriterija ob prevzemu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Osnovne zahteve | Basic requirements |  |  |  |  |
| 1.1 | Dvo-motorni helikopter s certifikatom tipa izdanim na podlagi Uredbe (ES) 216/2008 (2018/1139). | Twin-engine helicopter certified under Regulation (EU) 216/2008 (2018/1139). | Ponudnik predloži tipski certifikat helikopterja (EASA Type Certificate Data Sheet, Last Issue) |  |  | Ponudnik izkaže izpolnjevanje z obrazcem »EASA FORM 52 – Aircraft Statement of Conformity« brez omejitev, kjer se iz številke tipskega certifikata vidi veljavnost tipa certifikata helikopterja (EASA Type Certificate Data Sheet, zadnja izdaja), v katerem so navedene lastnosti helikopterja. |
| 1.2 | Helikopter mora izpolnjevati pogoje za registracijo helikopterja v Republiki Sloveniji, v skladu z Uredbo (EU) 965/2012 in v skladu z Uredbo (ES) 216/2008 (2018/1139), Del-NCC in Del-CAT za letenje v Republiki Sloveniji in EU. | The helicopter shall satisfy the conditions for registration in the Republic of Slovenia, in accordance with Regulation (EU) 965/2012 and Regulation (EU) 2016/2008 (2018/1139), Part-NCC and Part-CAT for operations in Republic of Slovenia and the EU. | Ponudnik predloži tipski certifikat helikopterja (EASA Type Certificate Data Sheet, Last Issue) |  |  | Ponudnik izkaže izpolnjevanje z obrazcem »EASA FORM 52 – Aircraft Statement of Conformity« brez omejitev, kjer se iz številke tipskega certifikata vidi veljavnost tipa certifikata helikopterja (EASA Type Certificate Data Sheet, zadnja izdaja), v katerem so navedene lastnosti helikopterja. |
| 1.3 | Maksimalna vzletna masa helikopterja med 3.700 in 5.200 kg, pri čemer se zahteva, da mora imeti helikopter izvedene vse servisne biltene, ki so na voljo, za dvig največje vzletne mase. | Maximum take-off mass of the helicopter shall be between 3,700 and 5,200 kg, and the helicopter should have all the take-off mass increase Service Bulletins performed. | Ponudnik predloži tipski certifikat helikopterja (EASA Type Certificate Data Sheet, Last Issue) |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |

| Zap. št.: | Zahteva | Requirement | Izpolnjevanje kriterija ponudbe | Znamka ponujene opreme | Podatek in navedba sklica na ponudnikovo dokumentacijo, ki izkazuje izpolnjevanje zahteve | Izpolnjevanje kriterija ob prevzemu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.4 | Helikopter mora biti skladen s CS-29, za kategorijo A in B. | The helicopter shall meet the CS-29, for category A and B. | Ponudnik izkaže izpolnjevanje s tipskim certifikatom helikopterja (EASA Type Certificate Data Sheet, Last Issue). |  |  | Ponudnik izkaže izpolnjevanje z obrazcem »EASA FORM 52 – Aircraft Statement of Conformity« brez omejitev, kjer se iz številke tipskega certifikata vidi veljavnost tipa certifikata helikopterja (EASA Type Certificate Data Sheet, zadnja izdaja), v katerem so navedene lastnosti helikopterja. |
| 1.5 | a. Helikopter in zahtevana oprema morata omogočati dnevno, nočno in NVIS letenje po pravilih za vizualno in instrumentalno letenje, z eno- in dvo-pilotno zmožnostjo. b. Helikopter mora biti skladen z vsemi zahtevami iz Uredbe (EU) 965/2012 za HEMS. c. Kokpit helikopterja mora biti skladen z zahtevami iz Uredbe (EU) 965/2012 za NVIS. d. Helikopter mora biti skladen z zahtevami iz standarda EN13718. | a. The helicopter and required equipment shall enable day, night and NVIS flight according visual and instrument flight rules, with single- and multi-pilot capability. b. The helicopter needs to comply with all requirements of Regulation (EU) 965/2012 for HEMS. c. The helicopters cockpit needs to comply with regulation (EU) 965/2012 for NVIS. d. The helicopter needs to comply with requirements of standard EN13718. | Ponudnik izkaže izpolnjevanje s tipskim certifikatom helikopterja (EASA Type Certificate Data Sheet, Last Issue). |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |

| Zap. št.: | Zahteva | Requirement | Izpolnjevanje kriterija ponudbe | Znamka ponujene opreme | Podatek in navedba sklica na ponudnikovo dokumentacijo, ki izkazuje izpolnjevanje zahteve | Izpolnjevanje kriterija ob prevzemu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.6 | Zahtevana oprema, fiksna in snemljiva, mora biti tako kot helikopter certificirana skladno z zahtevami točk 1.1 do 1.5. Vsa zahtevana oprema mora biti certificirana skladno z EASA standardi in kot taka vgrajena na helikopter. | The required equipment (Provision and Removable parts) shall be, like the helicopter, certified in accordance with the requirements of points 1.1 to 1.5. All the equipment shall be certified in accordance with the EASA standards and as such mounted on the helicopter. | Ponudnik predloži dokazila o izpolnjevanju zahtev skladno z EASA (EASA Supplement Type Certificate, Last Issue). |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |
| 1.7 | Za ponujeni tip helikopterja mora obstajati simulator letenja (FSS) kategorije C ali D, odobren s strani EASA, kjer se lahko usposablja pilote LPE v začetnem usposabljanju in obnovitvenem usposabljanju. | For the helicopter type offered, there must be a level C or D EASA approved full flight simulator, where LPE pilots can be trained in Initial type rating and Recurrent training. | Ponudnik izkaže izpolnjevanje z dokazilom o EASA odobrenih (skladnih) simulatorjih. |  |  |  |

| Zap. št.: | Zahteva | Requirement | Izpolnjevanje kriterija ponudbe | Znamka ponujene opreme | Podatek in navedba sklica na ponudnikovo dokumentacijo, ki izkazuje izpolnjevanje zahteve | Izpolnjevanje kriterija ob prevzemu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Sposobnosti | Performance |  |  |  |  |
|  | Helikopter mora imeti zmogljivosti navedene v točkah 2.1, 2.2 in 2.3, ali boljše, pod naslednjimi kriteriji: - helikopter čiste konfiguracije; - helikopter pri največji vzletni masi (MTOM) skladno s točko 1.3; - pri izračunu se upošteva mednarodna standardna atmosfera (MSA); - porabnike, ki zmanjšujejo sposobnosti helikopterja npr. »bleed air heater«, ECS, IBF, EAPS ipd. se pri izračunu sposobnosti ne upošteva; - vpliv vetra se pri izračunu ne upošteva. | The helicopter shall have the performance required in points 2.1, 2.2 and 2.3 or better, under the following conditions: - clean configuration helicopter; - helicopter is at maximum take-off mass as per point 1.3; - the calculations are performed using ISA conditions; - helicopter system consumers such as »bleed air heater«, ECS, IBF, EAPS are not used in the calculations; - the wind effects are not used in the calculations. |  |  |  |  |
| 2.1 | Tlačna višina (PA) lebdenja izven talnega efekta (HOGE) mora biti vsaj 9.400ft. | Pressure altitude (PA) for hovering out of ground effect (HOGE) shall be at least 9.400ft. | Ponudnik na podlagi predloženega generičnega priročnika helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) z ustreznim pisnim poročilom dokaže izpolnjevanje zahtevanih sposobnosti iz stolpca 2, točke 2.1, 2.2 in 2.3 za ponujeni tip in verzijo helikopterja. |  |  | Ponudnik na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), dokaže izpolnjevanje zahtevanih sposobnosti iz stolpca 2, točke 2.1, 2.2 in 2.3 za ponujeni tip in verzijo helikopterja. |
| 2.2 | Dejanska hitrost križarjenja (TAS) na višini PA=0ft mora biti vsaj 130 kt. 1 | True airspeed (TAS) in cruise flight at altitude PA=0ft shall be at least 130 kt. 1 |  |  |  |  |
| 2.3 | Avtonomija v režimu križarjenja na višini PA=0ft mora biti vsaj 3,5 ure. | Endurance in cruise flight at PA=0ft shall be at least 3,5 ure. |  |  |  |  |

Opomba 1: merilo za izbor B1

| Zap. št.: | Zahteva | Requirement | Izpolnjevanje kriterija ponudbe | Znamka ponujene opreme | Podatek in navedba sklica na ponudnikovo dokumentacijo, ki izkazuje izpolnjevanje zahteve | Izpolnjevanje kriterija ob prevzemu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Struktura helikopterja | Helicopter structure |  |  |  |  |
|  | Struktura helikopterja mora izpolnjevati naslednje zahteve: | The helicopter structure shall comply with the following requirements: |  |  |  |  |
| 3.1 | Helikopter mora imeti barvno shemo v naslednjih odtenkih: BMW344 Pazifikblau Met, RAL9003 Signal White, BMW421 Bronzit Met, RAL1016 Sulphur Yellow. Napisi »POLICIJA« in registrske oznake so barvani. Barvanje krakov glavnega in repnega rotorja, če je primerno v »high visibility« shemi. Glej še točko 10.1. | The helicopter shall be painted in the colour scheme consisting of the following colours: BMW344 Pazifikblau Met, RAL9003 Signal White, BMW421 Bronzit Met, RAL1016 Sulphur Yellow. Text »POLICIJA« and registration markings are painted. »High visibility« main rotor blades and tail rotor blades if applicable. See also point 10.1. | Ponudnik poda pisno izjavo, da bo pri barvanju helikopterja uporabil zahtevane barvne odtenke, ter da bo barvanje izvedel v skladu z barvno shemo, ki jo bo naročnik predložil po podpisu pogodbe. |  |  | Izvedena barvna shema mora ustrezati s strani naročnika odobreni barvni shemi. |
| 3.2 | Vrata kokpita in kabine morajo biti opremljena s sistemom za odpiranje/odmetavanje vrat ali oken v sili. | The cockpit and the cabin door shall be equipped with a door or window jettison system. | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |
| 3.3 | Če proizvajalec nudi, se zahteva: tricikel uvlečljivo podvozje s kolesi z dvema kolesoma na nosni nogi in enim kolesom na glavnih nogah, ki imata zavore in privezna mesta. | If the manufacturer provides, requirement is: wheeled retractable tricycle landing gear with two wheels on nose gear, one wheel with brakes on main landing gears and mooring rings. | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kot je ponujeni helikopter in predloži pisno izjavo, da bo helikopter izveden v zahtevani konfiguraciji. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |
| 3.4 | Sistem, ki preprečuje iztek motorskih in drugih tekočin iz helikopterja v okolico. | A system that prevents the engine and other fluids to be flushed from the helicopter into the environment. | Ponudnik predloži pisno izjavo o izpolnjevanju zahteve. |  |  | Ponudnik izkaže izpolnjevanje z obrazcem »EASA FORM 52 – Aircraft Statement of Conformity« brez omejitev, kjer je dokazano, da je servisni bilten (Service Bulletine) izveden. |
| 3.5 | Stopnica na obeh straneh kabine kompatibilna z drugo opremo helikopterja iz te specifikacije. | A step on boths sides of the cabin compatible with other equipment of this specification. | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kot je ponujeni helikopter in predloži pisno izjavo, da bo helikopter izveden v zahtevani konfiguraciji. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |

| Zap. št.: | Zahteva | Requirement | Izpolnjevanje kriterija ponudbe | Znamka ponujene opreme | Podatek in navedba sklica na ponudnikovo dokumentacijo, ki izkazuje izpolnjevanje zahteve | Izpolnjevanje kriterija ob prevzemu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Kabina | Cabin |  |  |  |  |
|  | Kabina mora imeti naslednje lastnosti: | The cabin shall have the following characteristics: |  |  |  |  |
| 4.1 | Imeti mora zmožnost prevoza vsaj 8 oseb, na posamično odstranljivih sedežih, ki so odporni proti trkom v tla, kjer je vsaj 8 oseb zaščitenih s slušalkami, ki so povezane v ICS sistem preko stikala za izoliranje, ki je na ICS panelih v kokpitu in kabini. | It shall enable transport of at least 8 persons on individually removable, crashworthy seats, where at least 8 persons shall have access to protective headsets connected to ICS system via isolation switch situated on the ICS panels in the cockpit and the cabin. | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |
| 4.2 | Drsna vrata na obeh straneh kabine, ki omogočajo odpiranje v letu in vsaj dve vpetji za varovanje posadke pri vratih. | Sliding doors on both sides of the cabin that can be opened in flight and at least two safety fastening rings for the crew by the door. | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |
| 4.3 | Brezžični sistem notranje komunikacije. | Wireless ICS System. | Ponudnik predloži pisno izjavo, da na obrazcu (Aircraft statement of conformity – EASA FORM 52), zaradi ponujene opreme iz stolpca 4.3 ne bo omejitev. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija ali ustreznost dokaže z obrazcem EASA FORM 1. |

| Zap. št.: | Zahteva | Requirement | Izpolnjevanje kriterija ponudbe | Znamka ponujene opreme | Podatek in navedba sklica na ponudnikovo dokumentacijo, ki izkazuje izpolnjevanje zahteve | Izpolnjevanje kriterija ob prevzemu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Kabina | Cabin |  |  |  |  |
| 4.4 | Notranja pritrditvena mesta na stropu za varovanje osebja in za varnostno ograjo. | Internal Roof Hooks. | Ponudnik predloži pisno izjavo, da na obrazcu (Aircraft statement of conformity – EASA FORM 52), zaradi ponujene opreme iz stolpca 4.4 ne bo omejitev. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija ali ustreznost dokaže z obrazcem EASA FORM 1. |
| 4.5 | Tla kabine morajo omogočati iztek tekočin iz kabine in, tako kot sedeži in drugi izpostavljene površine kabine, morajo omogočati redno čiščenje oziroma razkuževanje. | Cabin floor must enable fluid drainage from the cabin and like seats and other exposed surfaces, be capable of regular cleaning and disinfecting. | Ponudnik predloži pisno izjavo o izpolnjevanju zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke z obrazcem EASA FORM 1. |
| 4.6 | Medicinska konfiguracija kabine (HEMS) z: a. enojnimi nosili, s prilagodljivim naslonjalom; b. nosilci, ki omogočajo pritrditev medicinske opreme; c. vsaj (4) štirimi posamično odstranljivimi sedeži, ki so odporni proti trkom v tla. | HEMS cabin configuration with: a. single stretcher, with adjustable backrest; b. carriers for attachment of medical equipment; c. at least (4) four, individually removable crashworthy seats. | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija ali ustreznost dokaže z obrazcem EASA FORM 1. |
| 4.7 | Če ponudnik v točki 4.6 nudi konfiguracijo kabine z vzdolžnimi nosili, mora ta omogočati dvig ležeče osebe v reševalni vreči z vitlom in prenos v kabino na nosila v letu, brez vmesnega pristanka helikopterja. | If the tenderer offers a cabin configuration with a longitudinal stretcher in point 4.6, it shall enable hoisting of the person lying in the rescue bag and manoeuvring into the cabin onto the stretcher in flight, without a need for helicopter landing. | Ponudnik predloži pisno izjavo o izpolnjevanju zahteve in video vsebino vsaj dveh operatorjev, ki jasno prikazuje in dokazuje izvedbo zahteve v letu. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA). |
| 4.8 | V kabini mora biti integrirana: a. električna napeljava (14/28 VDC in 220/230 VAC); b. napeljava za kisik, ki ima priključke tipa DIN (npr. Draeger); c. EMS osvetlitev kabine. | The cabin shall have integrated: a. electrical installation (14/28 VDC and 220/230 VAC); b. oxygen installation with DIN standard connectors (e.g. Draeger); c. EMS cabin lighting. | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija ali ustreznost dokaže z obrazcem EASA FORM 1. |
| 4.9 | Nosilci v kabini (t.j. nosilec medicinske opreme, stropni nosilci, omarica, košara za drugo opremo) morajo omogočati namestitev naslednje medicinske opreme: a. en (1) defibrilator; b. en (1) respirator; c. en (1) aspirator; d. dva (2) perfuzorja; e. kisikov sistem s tremi (3) jeklenkami, kjer ima vsaka vsaj 5 litrov kapacitete; f. druge medicinske opreme (prenosni kisikov sistem, prenosni ultrazvok, naprava za mehansko izvajanje stiskov prsnega koša, imobilizacijska oprema, zdravila in infuzijske tekočine, obvezilni material in ostali potrošni material). | Carriers in the cabin (i.e. medical rack, ceiling mounts, storage cabinet, equipment box for other loose equipment) must enable retention for the following medical equipment: a. one (1) monitor/defibrilator; b. one (1)ventilator; c. one (1) suction pump; d. two (2) syringe pump; e. oxygen system with three (3) gas cylinders, each with at least 5 litre capacity; f. other medical equipment (portable oxygen system, portable ultrasound, Cardiopulmonary Assist System, immobilization equipment, medicines and infusion fluids, bandage material and other consumables). | Ponudnik predloži pisno izjavo o izpolnjevanju zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija ali ustreznost dokaže z obrazcem EASA FORM 1. |

| Zap. št.: | Zahteva | Requirement | Izpolnjevanje kriterija ponudbe | Znamka ponujene opreme | Podatek in navedba sklica na ponudnikovo dokumentacijo, ki izkazuje izpolnjevanje zahteve | Izpolnjevanje kriterija ob prevzemu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | Pogon in prenos moči | Powertrain and drivetrain |  |  |  |  |
| 5.1 | Dva digitalno krmiljena (dvo-kanalni FADEC) turbinska motorja, ki imata nameščeno aktivno zaščito pred vsrkavanjem trdih delcev v motor (npr. EAPS, IBF in podobno). | Two digitally controlled (dual-channel FADEC) turbine engines equipped with a system that actively protects the engine against particle intake (e.g. EAPS, IBF and similar). | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |
| 5.2 | Sistem za usposabljanje pri odpovedi enega motorja (OEI TNG System). | One-engine-inoperative training system (OEI TNG System). | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |
| 5.3 | Sistem za pregorenje kovinskih delcev v mazalnih sistemih motorja in predležja (Chip/Fuzz burner). | Chip/Fuzz burner for the engines and transmission lubrication system - provided that the component exists on the helicopter offered. | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |
| 5.4 | Zahteva se, da mora imeti helikopter izvedene vse servisne biltene, ki so na voljo, za dvig razpoložljive moči motorja in predležja, ki ne vplivajo na pričakovano življenjsko dobo motorja (TBO) (t.j. Enhanced Performance). | The helicopter shall have all the available power increase Service Bulletins performed for the engines and transmission, which do not shorten the TBO (i.e. Enhanced Performance). | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |
| 5.5 | Črpalka za prečrpavanje goriva med rezervoarjema v primeru odpovedi kritičnega motorja (OEI), če gorivni sistem tako črpalko potrebuje za namen zmanjšanja neuporabnega goriva. | OEI Fuel transfer system if the fuel system needs such a pump is necessary to reduce unusable fuel. | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |
| 5.6 | Senzor pretoka goriva v motor, ki zagotavlja podatke za integriran FMS sistem. | Fuel flow senor for the engine providing data for the integrated FMS system. | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |

| Zap. št.: | Zahteva | Requirement | Izpolnjevanje kriterija ponudbe | Znamka ponujene opreme | Podatek in navedba sklica na ponudnikovo dokumentacijo, ki izkazuje izpolnjevanje zahteve | Izpolnjevanje kriterija ob prevzemu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | Stabilizacija leta | Flight stabilization |  |  |  |  |
|  | Helikopter mora biti opremljen s 4-osnim avtopilotom (AFCS), ki omogoča naslednje funkcionalnosti: | The helicopter shall be equipped with a four-axis Automatic Flight Control System (AFCS) which enables the following functions: |  |  |  |  |
| 6.1 | Avtomatski let preko ročno vnesenih parametrov. | Automatic flight on the basis of manually inserted parameters. | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |
| 6.2 | Avtomatski let po zadanih navigacijskih sredstvih in SBAS/EGNOS, horizontalno in vertikalno vodenje. | Automatic flight according to the defined navigational aids and SBAS/EGNOS, horizontal and vertical guidance. | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |

| Zap. št.: | Zahteva | Requirement | Izpolnjevanje kriterija ponudbe | Znamka ponujene opreme | Podatek in navedba sklica na ponudnikovo dokumentacijo, ki izkazuje izpolnjevanje zahteve | Izpolnjevanje kriterija ob prevzemu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.3 | Avtomatsko lebdenje. | Automatic hover. | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |

| Zap. št.: | Zahteva | Requirement | Izpolnjevanje kriterija ponudbe | Znamka ponujene opreme | Podatek in navedba sklica na ponudnikovo dokumentacijo, ki izkazuje izpolnjevanje zahteve | Izpolnjevanje kriterija ob prevzemu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | Avionika | Avionics |  |  |  |  |
|  | Kokpit mora biti opremljen na način, ki omogoča izvajanje letov skladno z Osnovnimi zahtevami navedenimi v točki 1 te specifikacije in ima multifunkcijske zaslone (glass cockpit), ki vsebujejo integrirane podatke: | The cockpit shall be equipped in such a manner to enable carrying out flights in accordance with the Basic requirements laid out in point 1 of this specification and shall have multifunctional screens (glass cockpit) with the following information integrated: |  |  |  |  |
| 7.1 | Primarni in navigacijski podatki o letu. | Primary and navigational flight data. | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |
| 7.2 | Opozorila in informacije povezane z delovanjem in omejitvami motorjev, transmisij, gorivnega, hidravličnega in električnega sistema ter drugih podsistemov. | Warnings and information on the operation and limitations of the engines, transmissions, fuel system, hydraulic system, electrical system and of other subsystems. | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |
| 7.3 | Sistem za ozaveščanje posadke o terenu (HTAWS). | Helicopter terrain awareness and warning system (HTAWS). | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |
| 7.4 | Sistem sintetične slike (SVS). | Synthetic Vision System (SVS). | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |
| 7.5 | Sistem premične karte (Moving Map), ki omogoča prikaz rasterskih, vektorskih, reliefnih in satelitskih podatkov v kombinaciji z grafičnimi sloji. Velikost in kontrasti zaslona, ki omogočajo praktično navigacijsko rabo med letenjem, z grafičnimi prikazi naročnikovih kart. Polno storitev nameščanja kart izvaja ponudnik za celotno garancijsko obdobje. | Moving Map system which enables raster, vector, relief and satellite data combined with graphical overlay. Size and screen contrasts which enable practical navigational use during flight, with graphical display of the aeronautical charts of the contracting authority. Full service of chart installation shall be provided by the tenderer for the full warranty period. | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |
| 7.6 | Vremenski radar, ki je specificiran v točki 8.6. | Weather radar as specified in point 8.6. | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |
| 7.7 | Sistem proti trkom v zraku z grafičnimi in zvočnimi opozorili (ACAS/TCAS). | Airborne collision avoidance system with visual and aural warnings (ACAS/TCAS). | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |
| 7.8 | ADF sprejemnik. | ADF receiver. | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kot je ponujeni helikopter in predloži pisno izjavo, da bo helikopter izveden v zahtevani konfiguraciji. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |

| Zap. št.: | Zahteva | Requirement | Izpolnjevanje kriterija ponudbe | Znamka ponujene opreme | Podatek in navedba sklica na ponudnikovo dokumentacijo, ki izkazuje izpolnjevanje zahteve | Izpolnjevanje kriterija ob prevzemu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Kokpit mora biti opremljen tudi z naslednjimi sistemi: | The following systems shall also be installed in the cockpit: |  |  |  |  |
| 7.9 | Navigacijski sistem, ki omogoča območno navigacijo RNAV ter SBAS/EGNOS, ki omogoča RNP 0.3 in RNP APCH do LPV/LP minimumi. Sistem omogoča vnos zadane poti in spremljanje pozicije helikopterja. Sistem uporablja navigacijske podatke, ki jih je moč posodabljati. | Navigation system enabling area navigation RNAV, and SBAS/EGNOS enabling RNP 0.3 and RNP APCH to LPV/LP minima. The system enables the user to insert the flight path and to monitor the position of the helicopter. The system uses navigation data which can be updated. | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |
| 7.10 | Dva VHF radia z razmikom med kanali 8,33 kHz, ki sta lahko integrirana v multifunkcijske zaslone ali navigacijski sistem naveden v točki 7.8. | Two VHF radios with an gap between channels of 8.33 kHz, the radios may be integrated to the multifunction screens or the navigation system as laid out in point 7.8. | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |
| 7.11 | ICS sistem kompatibilen z obstoječo opremo: priključki U-174/U, nizko impedančne slušalke (9,5 ohm) in mikrofoni (5 ohm), ter napajalni kabli za ANR sistem (28V DC, 5 pin Lemo connector, ženski konektor na strani helikopterja) za pilota, kopilota in štiri (4) pozicije v kabini (crew connector), kot je primerno glede na zahtevo 4.6. | ICS system compatible with the existing equipment: U-174/U connectors, low impedance headset (9.5 ohm) and microphones (5 ohm), power cables for the ANR system (28V DC, 5 pin Lemo connector, female connector on helicopter side) for the pilot, co-pilot, and four (4) positions in the cabin (crew connector) according to requirement 4.6. | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve ter z izjavo. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. Ob prevzemu helikopterja mora ponudnik ustreznost dokazati z obrazcem EASA FORM 1. |
| 7.12 | Taktični radio, ki omogoča dvosmerno komunikacijo v frekvenčnem območju: 157-173,275 MHz, možnost programiranja in ročnega vnosa frekvence, do 100 pred nastavljenih kanalov. Ponudnik zagotovi programsko in strojno opremo potrebno za programiranje radia. | Tactical radio enabling two-way communication in the frequency band: 157-173.275 MHz, possibility of programming and manually inserting a frequency, up to 100 pre-set channels. The tenderer shall provide the software and hardware needed for the programming of the radio. | Ponudnik predloži pisno izjavo, da na obrazcu (Aircraft statement of conformity – EASA FORM 52), zaradi ponujene opreme iz stolpca 2, točke 7.12 ne bo omejitev. |  |  | Ponudnik dokazuje zahteve na podlagi odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual), kjer jasno označi izpolnitev kriterija ali ustreznost dokaže z obrazcem EASA FORM 1. |
| 7.13 | Taktični radio TETRA, kompatibilen s sistemom slovenske policije z zmožnostjo oddajanja lastne pozicije. Oprema mora delovati v skladu z evropskimi standardi, ki jih je potrdil ETSI in so predpisani za tehnologijo TETRA. Air-interface inkripcija mora biti TEA2. Programiranje s ključem izvede ponudnik. | Tactical radio TETRA, compatible with the slovenia police system capable of transmitting own position. The equipment shall be compliant with european standards verified by ETSI for TETRA technology. Air-interface encryption shall be TEA2. Key programming is performed by the tenderer. | Ponudnik predloži pisno izjavo, da na obrazcu (Aircraft statement of conformity – EASA FORM 52), zaradi ponujene opreme iz stolpca 2, točke 7.13 ne bo omejitev. |  |  | Ponudnik dokazuje zahteve na podlagi odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual), kjer jasno označi izpolnitev kriterija ali ustreznost dokaže z obrazcem EASA FORM 1. |
| 7.14 | Radarski odzivnik (XPDR), ki lahko deluje v načinu S-mode in omogoča izklop ADS-B funkcije. Lahko je integriran v navigacijski sistem. | Radar transponder (XPDR) which can function in S-mode and enables the ADS-B function to be deactivated. It may be integrated in the navigation system. | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve ter z izjavo. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |
| 7.15 | Sistem radiogoniometra (DF) kompatibilen z VHF: 121,500 MHz (homing), in COSPAS/SARSAT: 406 MHz. | Direction finder (DF), compatible with VHF: 121.500 MHz (homing), and COSPAS/SARSAT: 406 MHz. | Ponudnik predloži pisno izjavo, da na obrazcu (Aircraft statement of conformity – EASA FORM 52), zaradi ponujene opreme iz stolpca 2, točke 7.15 ne bo omejitev. |  |  | Ponudnik dokazuje zahteve na podlagi odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual), kjer jasno označi izpolnitev kriterija ali ustreznost dokaže z obrazcem EASA FORM 1. |
| 7.16 | Zvočna opozorila za pred nastavljeno višino odločitve DH. Zadosti zvočno opozorilo na konkretno višino (numerično) ali zadano višino npr. »decision height«. | Aural warnings for the pre-set decision height DH. An aural warning for the actual height (digital) or set height, e.g. "decision height" suffices. | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |
| 7.17 | Mobilna klicna komunikacija, ki omogoča internetni dostop v letu. Lahko je integrirana v navigacijski sistem. | Integrated mobile phone that enables internet access in flight. It may be integrated in the navigation system. | Ponudnik predloži pisno izjavo, da na obrazcu (Aircraft statement of conformity – EASA FORM 52), zaradi ponujene opreme iz stolpca 2, točke 7.17 ne bo omejitev. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. Ob prevzemu helikopterja mora ponudnik ustreznost dokaže z obrazcem EASA FORM 1. |
| 7.18 | Snemalnik zvoka v kokpitu in podatkov o letu (CVFDR). Ponudnik zagotovi računalniško opremo (strojno in programsko) za dostop do podatkov, potrebnih za vzdrževanje ali ob izrednih dogodkih. | Cockpit voice and flight data recorder (CVFDR). The tenderer shall provide computer equipment (hardware and software) to access the system data needed for maintenance or after abnormal occurrences. | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |
| 7.19 | Sedeža v kokpitu sta nastavljiva po višini. | The seats in the cockpit are adjustable in height. | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |
| 7.20 | Držalo za karte ali držalo za tablico z USB-A napajanjem za ko-pilota in pilota v kokpitu. | Chart holder or tablet cradle with USB-A power supply for the co-pilot and the pilot in the cockpit. | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |
| 7.21 | Razporeditev elementov v kokpitu bo izvedena po predlogu in specifikaciji naročnika. | Cockpit layout shall be performed in accordance with tenderer proposal and specifications. | Ponudnik predloži pisno izjavo o izpolnjevanju zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |

| Zap. št.: | Zahteva | Requirement | Izpolnjevanje kriterija ponudbe | Znamka ponujene opreme | Podatek in navedba sklica na ponudnikovo dokumentacijo, ki izkazuje izpolnjevanje zahteve | Izpolnjevanje kriterija ob prevzemu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | Oprema helikopterja: | Helicopter equipment: |  |  |  |  |
|  | Helikopter mora imeti nameščeno naslednjo opremo: | The helicopter shall have the following equipment installed: |  |  |  |  |
| 8.1 | Sistem za spremljanje stanja helikopterja (HUMS) in če ni del tega, sistem za uravnoteženje rotorjev, za katerega ponudnik zagotovi polno storitev vključno z obdelavo podatkov za polno garancijsko obdobje. | Helicopter Health monitoring system (HUMS) and if not part of the system, rotor track and balance system, for which the tenderer shall provide full service including data processing for the full warranty period. | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |
| 8.2 | Klimatsko napravo (Air conditioning system), ki omogoča hlajenje zraka v kokpitu in kabini. | Air conditioning system for cool air supply to the cockpit and the cabin. | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |
| 8.3 | Napajalnik za USB naprave, ki je dosegljiv v kokpitu in v kabini. Tok napajanja naj bo vsaj 2A. | Power supply for USB devices, accessible from the cockpit and the cabin. Minimum charging current of 2A. | Ponudnik predloži pisno izjavo, da na obrazcu (Aircraft statement of conformity – EASA FORM 52), zaradi ponujene opreme iz stolpca 2, točke 8.3 ne bo omejitev. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual), kjer jasno označi izpolnitev kriterija ali ustreznost dokaže z obrazcem EASA FORM 1. |

| Zap. št.: | Zahteva | Requirement | Izpolnjevanje kriterija ponudbe | Znamka ponujene opreme | Podatek in navedba sklica na ponudnikovo dokumentacijo, ki izkazuje izpolnjevanje zahteve | Izpolnjevanje kriterija ob prevzemu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8.4 | Zunanjo kamero na repnem delu, ki v kokpitu prikazuje okolico helikopterja. | Tail-mounted external camera which displays the surroundings of the helicopter in the cockpit. | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |
| 8.5 | Brisalce vetrobranskega stekla za ko-pilotsko in pilotsko stran. | Pilot and co-pilot windshield wipers. | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |
| 8.6 | Vremenski radar, ki zaznava in prikazuje vremenske podatke v horizontalni ravnini. Prikaz radarske detekcije v barvah, domet radarja najmanj 100 NM, možnost skeniranja antene (Scan Angle) najmanj 100°, možnost vertikalnega nagiba antene (Tilt Range) najmanj ±10°. | Weather radar which detects and displays weather information in a horizontal plain. Radar detection colour display, radar range at least 100 NM, Scan Angle at least 100°, Tilt Range at least ±10°. | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |

| Zap. št.: | Zahteva | Requirement | Izpolnjevanje kriterija ponudbe | Znamka ponujene opreme | Podatek in navedba sklica na ponudnikovo dokumentacijo, ki izkazuje izpolnjevanje zahteve | Izpolnjevanje kriterija ob prevzemu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8.7 | Zavoro rotorja. | Rotor brake. | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |
| 8.8 | Iskalno luč, ki deluje v vidnem in IR spektru (NVIS kompatibilna). | Search light that functions in the visible and the IR spectre (NVIS compatible). | Ponudnik predloži pisno izjavo, da na obrazcu (Aircraft statement of conformity – EASA FORM 52), zaradi ponujene opreme iz stolpca 2, točke 8.8 ne bo omejitev. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |
| 8.9 | Pasivno zaščito proti udaru v žice (WSP). | Wire strike protection (WSP). | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |

| Zap. št.: | Zahteva | Requirement | Izpolnjevanje kriterija ponudbe | Znamka ponujene opreme | Podatek in navedba sklica na ponudnikovo dokumentacijo, ki izkazuje izpolnjevanje zahteve | Izpolnjevanje kriterija ob prevzemu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | Oprema za izvajanje nalog | Mission equipment |  |  |  |  |
| 9.1 | Helikopter mora imeti vgrajene fiksne dele za naslednje enostavno/hitro snemljive komponente: | The helicopter shall have the provisions for the following easily/quickly removable components installed: |  |  |  |  |
| 9.1.1 | Fiksni del enojno zunanje vitlo. | Single type external hoist – provision. | Ponudnik predloži pisno izjavo, da na obrazcu (Aircraft statement of conformity – EASA FORM 52), zaradi ponujene opreme iz stolpca 2, točke 9.1.1 ne bo omejitev. |  |  | Ponudnik dokazuje zahteve na podlagi odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual), kjer jasno označi izpolnitev kriterija ali ustreznost dokaže z obrazcem EASA FORM 1. |
| 9.1.2 | Fiksni del reflektorja večje moči, kompatibilen z obstoječim sistemom (Trakka A800). | High-intensity searchlight, compatible with the existing system (Trakka A800) – provision. | Ponudnik predloži pisno izjavo, da na obrazcu (Aircraft statement of conformity – EASA FORM 52), zaradi ponujene opreme iz stolpca 2, točke 9.1.2 ne bo omejitev. |  |  | Ponudnik dokazuje zahteve na podlagi odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual), kjer jasno označi izpolnitev kriterija ali ustreznost dokaže z obrazcem EASA FORM 1. |
| 9.1.3 | Fiksni deli medicinskega interierja z enojnimi nosili, ki vsebuje nosilce za medicinsko opremo določeno v točki 4. | Medical interior with single stretcher and equipment rack, capable of retaining the medical equipment specified in point 4 – provision. | Ponudnik predloži pisno izjavo, da na obrazcu (Aircraft statement of conformity – EASA FORM 52), zaradi ponujene opreme iz stolpca 2, točke 9.1.3 ne bo omejitev. |  |  | Ponudnik dokazuje zahteve na podlagi odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual), kjer jasno označi izpolnitev kriterija ali ustreznost dokaže z obrazcem EASA FORM 1. |

| Zap. št.: | Zahteva | Requirement | Izpolnjevanje kriterija ponudbe | Znamka ponujene opreme | Podatek in navedba sklica na ponudnikovo dokumentacijo, ki izkazuje izpolnjevanje zahteve | Izpolnjevanje kriterija ob prevzemu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9.2 | Poleg helikopterja se mora dobaviti snemljive dele (Removable parts) naslednjih enostavno/hitro snemljivih komponent: | The helicopter shall be delivered with the removable parts of the following easily/quickly removable components: |  |  |  |  |
| 9.2.1 | Snemljivo fiksno enojno zunanje vitlo kapacitete dviga vsaj 240 kg nameščeno na desni strani trupa. | Single type external hoist with lifting capacity of at least 240 kg mounted on the right side of the fuselage – removable part. | Ponudnik predloži pisno izjavo, da na obrazcu (Aircraft statement of conformity – EASA FORM 52), zaradi ponujene opreme iz stolpca 2, točke 9.2.1 ne bo omejitev. |  |  | Ponudnik dokazuje zahteve na podlagi odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual), kjer jasno označi izpolnitev kriterija ali ustreznost dokaže z obrazcem EASA FORM 1 |
| 9.2.2 | Snemljiv Reflektor večje moči, kompatibilen z obstoječim sistemom (Trakka A800) z zaporedjem filtrov (1=IR, 2=red, 3=yellow, 4,5,6=white), upravljiv s strani ko-pilota, pilota ali člana posadke v kabini. | High-intensity searchlight, compatible with the existing system (Trakka A800) with the following filter layout (1=IR, 2=red, 3=yellow, 4,5,6=white), controllable from the side of the co-pilot, pilot or technical crew member – removable part. | Ponudnik predloži pisno izjavo, da na obrazcu (Aircraft statement of conformity – EASA FORM 52), zaradi ponujene opreme iz stolpca 2, točke 9.2.2 ne bo omejitev. |  |  | Ponudnik dokazuje zahteve na podlagi odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual), kjer jasno označi izpolnitev kriterija ali ustreznost dokaže z obrazcem EASA FORM 1. |
| 9.2.3 | Snemljivi deli medicinskega interierja z enojnimi nosili, ki vsebuje nosilce za medicinsko opremo določeno v točki 4. | Removable parts of medical interior with single stretcher and equipment rack, capable of retaining the medical equipment specified in point 4. | Ponudnik predloži pisno izjavo, da na obrazcu (Aircraft statement of conformity – EASA FORM 52), zaradi ponujene opreme iz stolpca 2, točke 9.2.3 ne bo omejitev. |  |  |  |

| Zap. št.: | Zahteva | Requirement | Izpolnjevanje kriterija ponudbe | Znamka ponujene opreme | Podatek in navedba sklica na ponudnikovo dokumentacijo, ki izkazuje izpolnjevanje zahteve | Izpolnjevanje kriterija ob prevzemu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | Druge zahteve: | Other requirements: |  |  |  |  |
|  | Poleg helikopterja se mora zagotoviti tudi: | Apart from the helicopter, the following shall be ensured: |  |  |  |  |
| 10.1 | a. Opozorilne in informacijske napise v in na helikopterju (Placards), ki morajo biti v angleškem jeziku, v kabini pa tudi v slovenskem jeziku, kjer se napisi nanašajo na izhode v sili, b. nalepke slovenske zastave na vertikalnih repnih površinah dimenzije 15x30 cm, in c. nalepke logotipa slovenske nujne medicinske pomoči. Za ustrezne prevode in pozicijo nalepk se ponudnik posvetuje z naročnikom. Ponudnik zagotovi (4) štiri nadomestne nalepke določene v točkah 10.1 b. in c. | a. All warning and information placards in and on the helicopter shall be in the English language, and those in the cabin shall also be in the Slovenian language, when they are linked to the emergency exits, b. adhesive decals of Slovenian flag on vertical tail surfaces measuring 15x30 cm, and c. adhesive decals of Slovenian emergency medical services logo. The tenderer shall consult the contracting authority for the correct translations and adhesive decals placing. The tenderer shall provide additional (4) four replacement decals specified in points 10.1 b. and c. | Ponudnik poda pisno izjavo, da bo izvedel tiskanje in namestitev nalepk, kot jih bo naročnik predložil po podpisu pogodbe. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. Pozicija in ustreznost nalepk mora ustrezati s strani naročnika odobreni barvni shemi. |
| 10.2 | Izvod priročnika helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), ki ga potrdi EASA in literatura uporabljena za izobraževanje pilotov in vzdrževalnega osebja. Ponudnik zagotovi naročnino za revizije priročnikov za polno garancijsko obdobje. | Rotorcraft Flight Manual approved by EASA and student pilot and maintenance student material. The tenderer shall provide a revision subscription for the full warranty period. | Ponudnik predloži pisno izjavo o izpolnjevanju zahtev. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |
| 10.3 | Standardna oprema, ki je potrebna za oskrbovanje, premikanje/vleko in zaščito helikopterja pred zunanjimi vplivi. Npr.: vlečna ruda ali kolesa za premikanje po tleh. | Standard handling/towing and parking and mooring equipment. I.e.: towing bar and/or ground handling wheels. | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |
| 10.4 | Dodatna oprema za prtljažnik in kabino: a. oprema, ki je potrebna za varovanje tovora v prtljažniku; b. dodatni posamično odstranljivi sedeži, ki omogočajo namestitev (8) osem oseb v kabini; c. dodatni (2) dve enojni nosili iz točke 4.6; d. (4) štiri komplete blazin za enojna nosila iz točke 4.6. | Additional equipment for baggage compartment and cabin: a. equipment necessary to secure cargo in the baggage compartment; b. additional individually removable seats to enable seating of (8) eight persons in the cabin; c. additional (2) single stretchers from point 4.6; d. (4) four sets of cushions for each stretcher from point 4.6 and 10.4 c. | Ponudnik predloži generični priročnik helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generične dodatke k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije, kjer jasno označi izpolnjevanje zahteve. |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi EASA odobrenih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual approved by EASA) in EASA odobrenih dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual approved by EASA), kjer jasno označi izpolnitev kriterija. |
| 10.5 | Računalniška oprema, ki je potrebna za vzdrževanje na nivoju baznega in linijskega vzdrževanja (strojna in programska) za dostop do odčitkov, potrebnih za vzdrževanje ali ob izrednih dogodkih - če ta komponenta obstaja na ponujenem helikopterju. Če je potrebna računalniška oprema (strojna in programska) jo ponudnik zagotovi v stanju takojšnje rabe in sicer dva kosa. Naprava za neodvisno zunanje električno napajanje ponujenega helikopterja (EPU). | Computer equipment required to perform base and line maintenance (hardware and software) to access system readouts needed for maintenance or after abnormal occurrences - if the component exists on the helicopter offered. If any computer equipment (hardware and software) is needed, the tenderer shall provide it in a ready-to-use state in two sets. External electrical power unit (EPU) for the offered helicopter. | Ponudnik predloži pisno izjavo, da bo ob prevzemu dobavil zahtevano orodje iz stolpca 2, točke 10.5, v skladu s seznamom nabora predpisanega obveznega specialnega orodja za vzdrževanje helikopterja na nivoju baznega in linijskega vzdrževanja po veljavni tehnični dokumentaciji helikopterja (Maintenance Manual, Last Issue) |  |  | Ponudnik dokazuje zahtevan nabor predpisanega obveznega specialnega orodja za vzdrževanje helikopterja na nivoju baznega in linijskega vzdrževanja po veljavni tehnični dokumentaciji helikopterja (Maintenance Manual, Last Issue) |
| 10.6 | Garancijsko obdobje vsaj 2-leti ali vsaj 1000 ur letenja za helikopter in odstranljivo opremo, ter znotraj tega obdobja, zagotavljanje asistence na lokaciji naročnika, ko pride s strani proizvajalca do programskih (Step/Phase) posodobitev. | A 2-year or 1000 flight hours warranty period for the helicopter and all removable equipment, and within this period, providing assistance when the manufacturer issues (Step/Phase) software upgrades. | Ponudnik predloži pisno izjavo o izpolnjevanju zahtev. |  |  | Pogodba |
| 10.7 | Da so pred prevzemom helikopterja izvedeni vsi obvezni in opcijski servisni bilteni (Service Bulletine), ter AD (Airworthiness Directive) notami, skladno s TC (Type Certificate, Last Issue). | Prior to the delivery of the helicopter, all mandatory and optional Service bulletins and Airworthiness Directives shall be completed according to the Type Certificate, Last Issue. | Ponudnik predloži pisno izjavo o izpolnjevanju zahtev |  |  | Ponudnik izkaže izpolnjevanje z obrazcem »EASA FORM 52 – Aircraft Statement of Conformity« brez omejitev, kjer je dokazano, da so izvedeni vsi obvezni in opcijski servisni bilteni (Service Bulletine), ter AD (Airworthiness Directive) notami, skladno s TC (Type Certificate, Last Issue). |
| 10.8 | Vsi izdelki, deli, naprave in vgrajena oprema morajo biti novi. | All products, parts, devices and installed equipment shall be brand new. | Ponudnik predloži pisno izjavo o izpolnjevanju zahtev |  |  | Ponudnik izkaže izpolnjevanje z obrazcem »EASA FORM 52 – Aircraft Statement of Conformity« brez omejitev. |
| 10.9 | Vsa tehnična dokumentacija helikopterja (Maintenance Manual, Structure Manual, Illustrated Parts Catalogue, Wiring Manual in drugo) mora biti naročniku na vpogled pri predprevzemu in mu mora biti izročena pri prevzemu. Ponudnik zagotovi naročnino za revizije priročnikov za polno garancijsko obdobje. | All technical documentation of the helicopter (Maintenance Manual, Structure Manual, Illustrated Parts Catalogue, Wiring Manual and other) shall be made available to the contracting authority at the pre-acceptance and handed over at the delivery of the helicopter. The tenderer shall provide a revision subscription for the full warranty period. | Ponudnik predloži pisno izjavo o izpolnjevanju zahtev |  |  |  |
| 10.10 | Vsi rezervni deli morajo imeti ustrezen EASA FORM 1. | All spare parts shall have the appropriate EASA FORM 1. | Ponudnik predloži pisno izjavo o izpolnjevanju zahtev |  |  |  |

- DEL

|  | OPERATIVNE KARAKTERISTIKE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Operativna karakteristika - opis | Operational characteristic - description | Dokazila | Ponujeno | Podatek in navedba sklica na ponudnikovo dokumentacijo, ki izkazuje izpolnjevanje zahteve |
| B1 | Največja dejanska hitrost helikopterja (TAS) skladno z zahtevami iz tehnične specifikacije točka 2.2. | Maximum true airspeed (TAS) according to the requirements of the technical specification point 2.2. | Pri nudenju helikopterske nujne medicinske pomoči je pomembno, da se z največjo možno hitrostjo helikopterja zagotovi hitra odzivnost na dogodke na celotnem območju RS. Ponudnik na podlagi predloženega generičnega priročnika helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in dodatkov k priročniku (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) z ustreznim pisnim poročilom dokaže izpolnjevanje lastnosti iz stolpca 2, točke 2.2 za ponujeni tip in verzijo helikopterja. | Dejanska hitrost (TAS):___________[kt] Hitrost mora biti vsaj 130 kt. |  |
| B2 | 1. Certifikacija helikopterja skladno s CS-29.631 Trčenje s pticami za vetrobransko steklo in druge izpostavljene strukture. | 1. Helicopter certification according to CS-29.631 Bird strike for windshield and other exposed structures. | V interesu naročnika je, da se ponudi čim več lastnosti, ki povečujejo varnost in učinkovitost operacij. Ponudnik dokazuje zahtevane podatke na podlagi generičnih priročnikov helikopterja (Rotorcraft Flight Manual) in generičnih dodatkov k priročnikom (Supplement of Rotorcraft Flight Manual) istega tipa in verzije kot je ponujeni helikopter. Ponudnik izkaže izpolnjevanje s tipskim certifikatom helikopterja (EASA Type Certificate Data Sheet, Last Issue). Druga dokumentacija proizvajalca, ki dokazuje izpolnjevanje zahtevanih podatkov. | Število ponujenih lastnosti (od skupaj 5 možnih): ____________ |  |
|  | 2. Certifikacija helikopterja skladno s CS29.561 in 29.562, ki določa zaščito oseb na krovu za primer pristankov v sili. | 2. Helicopter certification according to CS29.561 in 29.562 for occupant protection in the event of emergency landing conditions. |  |  |  |
|  | 3. Konfiguracija kabine, ki omogoča naslednje operacije, ne da bi se moral spremeniti položaj sedežev ali nosilcev medicinske opreme, z izjemo podnožja nosil in inkubatorja: a. dvig ležeče osebe v reševalni vreči z vitlom in prenos v kabino na nosila v letu; b. prevoz inkubatorja. | 3. Cabin configuration that enables the following operations, without the need to move the seats or medical equipment rack position, with the exception of the stretcher and incubator platform: a. hoisting of the person lying in the rescue bag and manoeuvring of inside the cabin onto the stretcher in flight; b. incubator transport. |  |  |  |
|  | 4. Od kabine ločen prtljažni prostor z avtomatsko osvetlitvijo. | 4. Separate baggage compartment with automatic illumination. |  |  |  |
|  | 5. Predležje glavnega rotorja, ki ob izgubi tlaka olja omogoča letalski posadki vsaj 30 minut časa letenja, na minimalni potrebni moči za horizontalni let. | 5. Main rotor transmission that allows the flight crew at least 30 minutes of flight time at minimum required power for level flight. |  |  |  |

Opomba:

Vse zahteve, ki se nanašajo na helikopter, kot posamezno zračno plovilo, veljajo za vsak helikopter posebej.

V primeru spora glede uporabe jezika v tehnični specifikaciji, velja besedilo v slovenskem jeziku.

Kraj in datum:                 				Podpis:					Žig:

Okrajšave in kratice uporabljene v dokumentu:

ACAS – ang. Airborne Collision Avoidance System – sistem za izogibanje trkom v zraku

AD – ang. Airworthiness Directive – plovnostne zahteve

AFCS – ang. automatic flight control system – sistem za avtomatizirano letenje (avtopilot)

ANR – ang. active noise reduction – aktivno dušenje hrupa

ADF – ang. Automatic Direction Finder – radiokompas

ADS-B – ang. automatic dependent surveillance-broadcast – sistem zrakoplova, ki preko podatkovne zveze samodejno zagotavlja podatke za določanje položaja

BEM – ang. Basic Empty Mass – masa praznega osnovnega helikopterja z vsemi fiksnimi deli, neuporabnim gorivom, mazivi in gasilnimi sredstvi

CAT – ang. Commercial Air Transport – komercialni zračni prevozi

CS – ang. certification standard – certifikacijski standard

CDU – ang. Control and Display Unit – uporabniški vmesnik in prikazovalnik

CVFDR – ang. cockpit voice and flight data recorder – snemalnik zvoka v kokpitu in podatkov o letu

DF – ang. direction finding – radiogoniometer

DH – ang. Decision Height – višina odločitve

DIN – nem. Deutsches Institut für Normung – nemški inštitut za standardizacijo

DMO – ang. Direct Mode of Operation – direktni način delovanja

DOM – ang. dry operating mass - masa helikopterja s fiksno in odstranljivo opremo za izvajanje naloge, posadko, mazivi in gasilnimi sredstvi brez goriva

EASA – ang. European aviation safety agency – evropska agencija za varnost v letalstvu

EAPS – ang. Engine Air Particle Separator

EGNOS – ang. european geostationary navigation overlay service - Sistem kot SBAS razvit s strani Europe Space Agency in Eurocontrola

EMS – ang. Emergency Medical Service – nujna medicinska pomoč

EO – ang. electro optical system – sistem elektrooptične kamere

EPNL – ang. ICAO aneks 16, del 1, Effective Perceived Noise Level – Efektivni zaznani hrup helikopterja

ES – Evropska skupnost

ETSI – ang. European Telecommunications Standards Institute – evropski inštitut za telekomunikacijske standarde

EU – ang. European Union – Evropska unija

FADEC – ang. Full Authority Digital Engine Control – polni digitalni nadzor motorja

FAR – ang. federal aviation regulations – zvezni letalski predpisi

FDR – ang. Flight Data Recorder – zapisovalnik podatkov o letu

FMS – ang. flight management system - sistem za spremljanje leta

FFS – ang. Full Flight Simulator – simulator letenja

GPS – ang. Global positioning system – sistem satelitskega pozicioniranja

HEMS – Helicopter Emergency Medical Service – helikopterska nujna medicinska pomoč

HUMS – ang. health and usage monitoring system – sistem za spremljanje zdravja helikopterja

HTAWS – ang. Helicopter terrain awareness and warning system – system za ozaveščanje in opozarjanje o približevanju terena

IBF – ang. Inlet Barrier Filter

ICS – ang. InterComm System – sistem notranje komunikacije

IFR – ang. instrument flight rules – pravila instrumentalnega letenja

IR – ang. infra red – infra rdeči spekter

LPE – Letalska policijska enota – police helicopter unit

LPV – ang. localizer performance with vertical guidance – sposobnost GPS vodenja z uporabo največje preciznosti GPS-a, ki se lahko uporabi tudi za pristajanje zrakoplova, ki nudi vertikalno vodenje

MTOM – ang. Maximum Take-Off Mass – največja vzletna masa

NCC – ang. Non-Commercial Operations with Complex motor-powered aircraft – nekomercialne operacije s kompleksnimi zrakoplovi

NVIS – ang. Night Vision Imaging System – sistem za opazovanje ponoči

OAT – ang. Outside air temperature – okoliška temperatura zraka

OEI – ang. one engine inoperative – delovanje od odpovedi enega motorja

PA – ang. Public announcement – sistem za nagovarjanje množic preko zvočnika helikopterja

RNAV – ang. area navigation – območna navigacija

RNP APCH – ang. required navigation performance approach - tip navigacije, ki omogoča vodenje zrakoplova med dvemi ali več tri-dimenzionalno umeščenimi točkami

SBAS – ang. sattellite based augmentation system – precizni satelitski sistem vodenja leta

SVS – ang. Synthetic Vision System – sistem sintetičnega prikaza

TAS – ang. True Air Speed – dejanska zračna hitrost

TC – ang. Type Certificate – tipski certifikat

TCDS – ang. Type Certificate Data Sheet – podatki o tipskem certifikatu

TCAS – ang. Traffic Alert and Collision Avoidance System – sistem za opozarjanje in izogibanje trkom v zraku

TEA – ang. TETRA Encryption Algorithm – kriptirni algoritem TETRA

TBO – ang. Time Between Overhaul (»čas med obnovo motorja« - življenjska doba motorja)

TEA – ang. TETRA Encryption Algorithm – šifrirni algoritem TETRA

UMS – ang. usage monitoring system – sistem za spremljanje stanja helikopterja

USB – ang. Universal Serial Bus – univerzalni serijski vodnik

VHF – ang. Very High Frequency – visoke frekvence

WSP – ang. wire strike protection – pasivna zaščita proti udaru v žice