Naročnik : MESTNA OBČINA VELENJE

Titov trg 1

3320 VELENJE

Objekt :    ADAPTACIJA STANOVANJA št. 20 (III. nadstropje)

Goriška cesta 51

3320 VELENJE

TEHNIČNI OPIS

Investitor namerava obnoviti stanovanje št. 20 v III. nadstropju stanovanjskega bloka na Goriški cesti 51 v Velenju. Stanovanje je po strokovnem ogledu v slabšem stanju.

Potrebna dela pri prenovi:

- Pred pričetkom GOI del je potrebno demontirati ter iznesti pohištvo iz stanovanja in odpeljati na komunalno deponijo!

- Kopalnica: Odstrani se dotrajana stenska in talna keramika, katera se nadomesti z novo, pred polaganjem je pripraviti stene za polaganje. Odstrani se vsa sanitarna oprema, pvc odtoki ter razvod instalacij T+H vode  in se nadomestijo z novo. Zamenja se kopalna kad za tuš, prestavi se priključek radiatorja na steno (lojtra). Zamenja se vratni podboj ter krilo, nadsvetloba se blindira.

- Hodnik: Keramični tlak ostane, opleskajo se cevi radiatorja, odstraniti se stenske tapete, prepleskati  je kovinski vratni podboj.

- Soba: Prepleskati kovinski vratni podboj, zamenjati je laminatno oblogo ter obrobo, prebrusiti je valit strop, odstraniti je okensko polico, zamenjati stensko keramiko (kuhinjski pas), odstraniti je talno keramiko.

- Balkon: Odstranit je lesene okvirje komplet z mrežico, zamenjati dotrajane letvice na cvetličnem koritu.

- V vseh prostorih:

- Zamenjajo se talne obloge z novimi laminati R 33, vključno z novimi letvicami ter dilatacijskimi Alu profili.

- Zamenjajo se kompletni elektro-instalacijski elementi z novimi, izvesti je elektro meritve.

- Vse prostore je pokitati ter izvršiti oplesk sten in stropov v belem tonu. Pred izvedbo novih opleskov je potrebno temeljito brušenje ter čiščenje starih sten.

- Izvede se oljni oplesk radiatorskih cevi.

- Vsa dela morajo biti izvedena po trenutno veljavnih predpisih, smernicah, pravilnikih in standardih.