Naročnik : MESTNA OBČINA VELENJE

Titov trg 1

3320 VELENJE

Objekt :    ADAPTACIJA STANOVANJA št. 23 (IV. etaža - mansarda)

Šalek 100

3320 VELENJE

TEHNIČNI OPIS

Investitor namerava obnoviti stanovanje št. 23 v mansardi stanovanjskega bloka na naslovu Šalek 100 v Velenju. Stanovanje je po strokovnem ogledu v slabšem stanju.

Potrebna dela pri prenovi:

- Pred pričetkom GOI del je potrebno demontirati ter iznesti pohištvo iz stanovanja in ga odpeljati na komunalno deponijo!

- Kopalnica: Odstrani se dotrajana stenska in talna keramika, katera se nadomesti z novo, pred polaganjem je pripraviti stene za polaganje. Odstrani se vsa sanitarna oprema, pvc odtoki ter razvod instalacij T+H vode in se nadomestijo z novo. Zamenja se kopalna kad za tuš. Zamenja se vratni podboj ter krilo, nadsvetloba se blindira.

- Hodnik: Keramični tlak ostane preko se položi laminatna obloga, stenska obloga bavalit se izravnava z izravnalno maso, prepleskati kovinski vratni podboj, zamenjati vhodno vratno krilo.

- Soba: Preko lamelnega parketa je položiti laminatno oblogo ter obrobo, s stropa je odstraniti lesen ladijski opaž in ga nadomestiti s knavf oblogo ter dodatno toplotno izolacijo, zamenjati je strešno okno, zamenjati je radiator.

- Dnevna soba: Odstraniti montažno predelno steno skupaj s harmonika vrati, odstraniti je klima napravo komplet z kompresorjem, ki je nad ploščo, popraviti je poškodovan estrih, preko lamelnega parketa je položiti laminatno oblogo, drsna vrata in okvir je demontirati in obdelati špaleto.

- Balkon: Prebrusiti ter opleskati ladijski opaž na ograji balkona.

- Kuhinja: Preko lamelnega parketa je položiti laminatno oblogo ter obrobo, s stropa je odstraniti lesen ladijski opaž in ga nadomestiti s knavf oblogo ter dodatno izolacijo, zamenjati je pas kuhinjske keramike, zamenjati je radiator, izravnati je stensko bavalit oblogo z izravnalno maso.

- V vseh prostorih:

- Zamenjajo se talne obloge z novimi laminati R 33, vključno z novimi letvicami ter dilatacijskimi Alu profili, na hodniku položiti drug ton laminata.

- Zamenjajo se kompletno elektro-instalacijski elementi ter omarica z novimi elementi, izvesti je elektro meritve.

- Vse prostore je pokitati ter izvršiti oplesk sten in stropov v belem tonu.

- Vsa dela morajo biti izvedena po trenutno veljavnih predpisih, smernicah, pravilnikih in standardih.