Priloga št. 6.1

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

v zvezi z javnim naročilom 430-10/2024

SKLOP 1 - ORODJE ZA UREJANJE ZEMLJIŠČ

1.1 VRTNA KOSILNICA SAMOHODNA  (1.5.2.1)

- profesionalne izvedbe

- bencinski motor

- moč motorja najmanj 2,8 kW

- prostornina motorja od 150 cm3 do 200 cm3

- kovinsko ohišje

- prostornina koša najmanj 60 lit

- širina reza najmanj 530 mm

- višina košnje najmanj od 35 mm do 100 mm

- najmanj 4 točkovno nastavljiva višina košnje

1.2 MOTORNA KOSA  (1.5.1.1)

- profesionalne izvedbe

- bencinski motor

- moč motorja najmanj 0,9 kW

- prostornina motorja najmanj 24 cm3

- avtomatska centrifugalna sklopka

- polkrožni sredinski ročaj  ali dvojni V ročaj

- polavtomatska glava z nylonsko nitko

- kovinsko rezilo

- oprtni nosilni trak

1.3 MOTORNA KOSA NAHRBTNA (1.5.1.2)

- profesionalne izvedbe

- bencinski motor

- moč motorja najmanj 2,2 kW

- prostornina motorja najmanj 48 cm3

- avtomatska centrifugalna sklopka

- polavtomatska glava z nylonsko nitko

- kovinsko rezilo

- oprtnik z razbremenjujočimi podložnimi blazinicami

- sistem blaženja vibracij

1.4 SESALNIK LISTJA (1.5.7.2.1)

- profesionalne izvedbe

- bencinski motor

- moč motorja najmanj 750 W

- prostornina motorja najmanj 28 cm3

- sesalna moč najmanj 12 m3/min

- hitrost zraka v cevi najmanj 70 m/sec

- volumen sesalne vreče najmanj 25 lit

1.5 PIHALNIK LISTJA (1.5.7.1.1)

- profesionalne izvedbe

- bencinski motor

- moč motorja najmanj 750 W

- prostornina motorja najmanj 28 cm3

- pretok zraka v cevi najmanj 12 m3/min

- hitrost zraka v cevi najmanj 75 m/sec

- oprtni nosilni trak

1.6 PIHALNIK LISTJA NAHRBTNI (1.5.7.1.2)

- profesionalne izvedbe

- bencinski motor

- moč motorja najmanj 3 kW

- prostornina motorja najmanj 75 cm3

- pretok zraka v cevi najmanj 24 m3/min

- hitrost zraka v cevi najmanj 90 m/sec

- oprtnik z razbremenjujočimi podložnimi blazinicami

1.7 MOTORNA ROLBA ZA SNEG (1.5.8.2.1)

- profesionalne izvedbe

- bencinski motor

- moč motorja najmanj 8 KW

- električni zagon

- z osvetlitvijo

- gosenice ali pnevmatike z dobrim oprijemom

- širina odvzema snega najmanj 750 mm

- višina odvzema snega najmanj 580 mm

- nastavljiva  smer izmeta

- najmanj 5 prestav naprej in najmanj 2 nazaj ali

hidrostatični menjalnik ali frkcijski menjalnik ali

brezstopenjski hybrid

1.8 MOTORNA ŽAGA(1.5.5.1.1)

- 	profesionalne izvedbe

- moč motorja najmanj 2,2 kW

- bencinski motor

- meč dolžine najmanj 400 mm z zaščito/tulcem

- prostornina motorja najmanj 42 cm3

- primerna za podiranje manjših do srednje debelih

dreves

- sistem blaženja vibracij

1.9 MOTORNA ŽAGA ZMOGLJIVA (1.5.5.1.2)

- profesionalne izvedbe

- bencinski motor

- moč motorja od 3,4 kW do 4 kW

- prostornina motorja od 55 cm3 do 60 cm3

- meč dolžine najmanj 400 mm z zaščito/tulcem

- pogonski korak 3/8" 1,5 mm ali 1,6 mm

- primerna za podiranje srednje debelih dreves

- sistem blaženja vibracij

1.10 AKUMULATORSKA VERIŽNA ŽAGA ZMOGLJIVA (2.2.3.1.3)

- profesionalne izvedbe

- akumulator Li-ion tehnologije

- napetost akumulatorja 18  V do 50 V

- kapaciteta akumulatorja najmanj 4 Ah

- dolžina rezila najmanj 300 mm

- hitrost verige od 1.100 m/min do 1.300 m/min

- avtomatsko nastavljiva oljna črpalka

- avtomatsko prilagajanje obratov in navora ob obremenitvi

- brezkrtačni elektro motor

- variabilno stikalo in zavora verige

- vključena dva akumulatorja napetosti najmanj 18 V ali priložen en akumulator napetosti najmanj 36 V

- priložen hitri polnilec dveh akumulatorjev napetosti najmanj 18 V istočasno za omrežno napetost 230 V ali priložena dva polnilca za akumulator napetosti najmanj 18 V za omrežno napetost 230 V ali priležen en polnilec za akumulator napetosti najmanj  36 V za omrežno napetost 230 V

- priložen dodatni meč z verigo ter priložen ščitnik/tulec za meč

- pakiranje v torbo ali kovček

  - MOTORNI OBREZOVALNIK RASTLIN VIŠINSKI (1.5.5.2.1)

- profesionalne izvedbe

- bencinski motor

- moč motorja najmanj 1 kW

- prostornina motorja najmanj 25 cm3

- meč dolžine najmanj 250 mm

- pogonski korak 3/8" 1,1 mm (ali enakovredno)

- teleskopski ročaj

- primeren za višinsko obrezovanje do višine 4,5 m

- sistem blaženja vibracij

1.12 MOTORNI OBREZOVALNIK ŽIVE MEJE (1.5.5.2.2)

- profesionalne izvedbe

- bencinski motor

- moč motorja od 700 W do 1000 W

- prostornina motorja od 22 cm3 do 25 cm3

- meč dolžine najmanj 600 mm

- razdalja med zobmi od 28 mm do 38 mm

1.13 PARKOVNA KOSILNICA (1.5.3.2)

- profesionalne izvedbe

- štirikolesna kosilnica

- bencinski motor

- moč motorja do 15 kW

- prostornina motorja do 700 cm3

- dvo kolesni ali štirikolesni pogon

- širina košnje do 1070 mm

- nastavljiva višina košnje

- višina košnje najmanj od 40 mm do 80 mm

- z zbiralnikom volumna najmanj 270 lit

- omogočeno mulčenje

- elektromagnetna sklopka

- najmanj 4 prestave naprej in

najmanj 1 vzvratna ali brezstopenjsko

1.14 AKUMULATORSKE ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO (2.2.3.1.5)

- profesionalne izvedbe

- akumulator Li-ion tehnologije

- napetost akumulatorja 30  V do 50 V

- kapaciteta akumulatorja najmanj 4 Ah

- lasten vir napajanja

- dolžina rezila najmanj 600 mm

- za žaganje vej debeline od 20 mm do 30 mm

- ergonomsko oblikovan ročaj

- priložen ščitnik/tulec za škarje

- priložena dva akumulatorja

- priložen hitri polnilec dveh akumulatorjev napetosti najmanj 36 V istočasno za omrežno napetost 230 V ali priložen en polnilec za akumulator napetosti najmanj 36 V za omrežno napetost 230 V

1.15 ROČNI POSIPALEC SOLI IN PESKA 1.5.9.1

- profesionalne izvedbe

- zalogovnik plastičen ali iz nerjavečega jekla

- volumen zalogovnika min. 35 l

- širina posipavanja 0,50 m do 2 m

- nastavljiva količina posipa

- ogrodje in osovine iz nerjavečega jekla oz. iz ostalih

drugih nerjavečih materialov oz. ogrodja in osovine

ustrezno zaščitene proti rjavenju,

- gumi kolo s terenskim profilom

1.16 SESALNI POBIRALEC LISTJA (1.5.7.2.2.)

- profesionalne izvedbe

- bencinski motor z ročnim  zagonom

- samohodna izvedba

- moč motorja najmanj od 2,40 kW do 6 kW

- širina pobiranja od 60 cm do 80 cm

- volumen sesalne vreče od 170 lit do 260 lit

1.17 ROČNI POMETALNI STROJ (1.5.7.3.1)

-      profesionalne izvedbe pogon s potiskom

-      širina pometanja najmanj 450 mm

-      volumen posode najmanj 30 l

-      površinska zmogljivost najmanj 3000 m2/h glavni valj

-      2 stranski krtači, nastavljiva višina ročaja

1.18 MOTORNI POMETALNI STROJ (1.5.7.3.2)

- profesionalne izvedbe

- bencinski motor

- moč motorja najmanj 3,2 kW

- širina pometanja najmanj 600 mm

- volumen posode najmanj 35 lit

- površinska zmogljivost najmanj 4500 m2/h

GARANCIJSKI ROK NAJMANJ  1 LETO – VELJA ZA VSE POZICIJE OD  ZAP. ŠT.: 1.1 DO ZAP.ŠT.: 1.18.

Priloga št. 6.2

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

v zvezi z javnim naročilom 430-10/2024

SKLOP 2 – NAPRAVE ZA ČIŠČENJE

2.1 VISOKOTLAČNI ČISTILEC Z GRETJEM (1.1.11.1.3)

- profesionalne izvedbe

- delovni tlak min 130 bar

- pretok vode 450 l/h

- gretje vode do najmanj 80 °C

- moč motorja od 2,5 do 3,5  kW

- cev z visokotlačno pištolo

- najmanj 2 transportni kolesi gibljivi

- energent namenjen ogrevanju vode: dizelsko gorivo, kurilno olje ali elektrika

- priloženi najmanj 2 šobi

- priklop na omrežno napetost 230 V ali 3 x 400 V

2.2 VISOKOTLAČNI ČISTILEC (1.1.11.1.2)

- profesionalne izvedbe

- delovni tlak najmanj do 175 bar

- pretok vode od 800 do 1000 l/h

- moč motorja od 6 kW do 8 kW

- vertikalna izvedba

- visokotlačna naprava na transportnih kolesih

- cev z visokotlačno pištolo

- vgrajen navijalni kolut za cev

- priloženi najmanj 2 šobi

- priklop na omrežno napetost 230 V ali 3 x 400 V

2.3 VISOKOTLAČNI ČISTILEC HOBI (1.1.11.1.1)

- profesionalne izvedbe

- delovni tlak najmanj do 130 bar

- pretok vode do 500 l/h

- moč motorja od 2 kW 3 kW

- vertikalna izvedba

- visokotlačna naprava na transportnih kolesih,

- cev z visokotlačno pištolo

- vgrajen navijalni kolut za cev

- priloženi najmanj 2 šobi

- priklop na omrežno napetost 230 V

2.4 SESALEC ZMOGLJIV (1.4.1.1.2)

- profesionalne izvedbe

- moč od 1000 W do 1500 W

- vakuum najmanj 230 mbar

- pretok zraka najmanj 60 l/s

- volumen posode najmanj 13 l

- kovinska ali plastična posoda ali S-bag vrečke

- 2 transportnih kolesi gibljivi

- filtrirni sistem

- hepa filter

- gibljiv ročaj

- sesalna cev

- dva teleskopska podaljška

- čistilna krtača

- priložen osnovni set nastavkov za sesanje

- priklop na omrežno napetost 230 V

2.5 SESALEC ZA SUHO MOKRO SESANJE 1.4.1.1.3

- profesionalne izvedbe

- moč min. 1350 W

- vakuum najmanj 250 mbar

- pretok zraka najmanj 70 l/s

- kovinska ali plastična posoda

- filtrirni sistem

- gibljiv ročaj

- dva teleskopska podaljška

- čistilna krtača za suho in mokro sesanje

- 2 transportnih kolesih gibljivi

- priložen osnovni set nastavkov za sesanje

- priklop na omrežno napetost 230 V

2.6 INDUSTRIJSKI SESALEC (1.4.1.4.1)

- profesionalne izvedbe

- moč do 2,5 kW

- vakuum najmanj 250 mbar

- sesalna enota

- kovinska ali plastična posoda

- volumen posode najmanj  l

- z avtomatskim sistemom za čiščenje filtra z

- priložen osnovni set nastavkov za sesanje

- najmanj 2 transportni kolesi gibljivi

- priklop na omrežno napetost 230 V

2.7 SESALEC (1.4.1.1.1)

- moč od 550 W do 1000 W

- za suho čiščenje

- upravljanje na aparatu

- nastavljiva moč sesanja

- volumen vrečke za prah najmanj 2,8 l

- osnovna krtača in najmanj 3 nastavki

- aluminijasta teleskopska cev dolžine do 1 m

- transportna kolesa

- navijalo za priključni kabel

- priložene rezervne vrečke za prah   (set min.4 vrečke)

- priklop na omrežno napetost 230 V

GARANCIJSKI ROK NAJMANJ  1 LETO – VELJA ZA VSE POZICIJE OD  ZAP. ŠT.: 2.1 DO ZAP.ŠT.: 2.7.

Priloga št. 6.3

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

v zvezi z javnim naročilom 430-10/2024

SKLOP 3 – OPREMA ZA AVTOMEHANIČNO DELAVNICO

3.1 STROJ ZA PREMONTAŽO PNEVMATIK (1.1.3.1)

- stabilna samostoječa avtomatska premontažna

naprava  - vertikalen steber z avtomatskim delovanjem

- večnamenska roka za premontažo nizko profilnih

pnevmatik (opcija)

- vgrajen avtomatski sistem za polnjenje pnevmatik z

manometrom

- delovni tlak od 8 bar do 14 bar

- moč motorja od 0,75 kW do 1,2 kW

- sila stiskalne čeljusti od 13 kN do 15 kN

- širina pnevmatike do 14"

premer pnevmatike do 1040 mm

-	notranje vpenjanje platišč premera najmanj

od 13" do 23"

-	zunanje vpenjanje platišč premera najmanj

od 10" do 20"

- 	priklop na omrežno napetost 3 x 400 V

3.2 STROJ ZA URAVNOTEŽENJE PNEVMATIK (1.1.3.2)

- stabilna samostoječa elektronska centrirna naprava

- profesionalne izvedbe

- barvni LCD prikazovalnik (ali enakovredno)

- zaščitni pokrov za vreteno naprave

- primeren za ALU in jeklena platišča

- moč motorja od 0,5 kW do 1 kW

- merilni pogrešek ±1 g

- širina pnevmatike do 20"

- premera platišča do 30"

- premer pnevmatike do 1118 mm

- masa kpl kolesa do 75 kg

- samodejno odčitavanje dimenzije pnevmatike

- vgrajeno tipalo za avtomatski vnos širine platišča

- samodejna zaustavitev na mestu pozicije uteži

- grafični prikaz delovanja in pozicioniranja na

prikazovalniku

- omogočeno uravnoteženje pnevmatik za motorna

kolesa

- priloženi konusi s hitro vpenjalno matico najmanj od 42

mm do 98 mm

- priložene klešče za uteži

- priklop na omrežno napetost 230 V ali 3 x 400 V

3.3 KOMPRESOR ZMOGLJIV (1.9.1.3)

- batni ali vijačni

- delovni tlak najmanj do 10 bar

- moč motorja od 2 kW do 7 kW

- pretok od 350 l/min do 650 l/min

- tlačna posoda od 200 l do 300 l

- tlačno stikalo

- reducirni ventil tlaka

- najmanj dva priklopa cevi s hitro spojko

- transportna kolesa in ročaj

- masa do 230 kg

- priklop na omrežno napetost 230 V ali 3 x 400 V

3.4 KOMPRESOR MINI  (1.9.1.1)

- batni

- prenosni

- delovni tlak najmanj do 8 bar

- moč motorja do 1,6 kW pretok od 100 l/min do

250 l/min

- tlačna posoda do 10 l

- tlačno stikalo

- reducirni ventil tlaka

- najmanj en priklop cevi s hitro spojko

- ročaj za prenos

- masa do 25 kg

- priklop na omrežno napetost 230 V

3.5 KOMPRESOR (1.9.1.2)

- batni ali vijačni

- delovni tlak najmanj do 10 bar

- moč motorja od 1,5 kW do 2,5 kW

- pretok od 200 l/min do 400 l/min

- tlačna posoda od 24 l do 100 l

- tlačno stikalo

- reducirni ventil tlaka

- najmanj dva priklopa cevi s hitro spojko

- transportna kolesa in ročaj

- masa do 75 kg

- priklop na omrežno napetost 230 V

3.6 MOBILNO DVIGALO ZA MENJALNIK (1.1.2.1.2)

- ročno hidravlično

- nosilnost najmanj 300 kg

- višina dviga najmanj do 1,90 m

- voziček na transportnih kolesih

- najmanj 2 gibljivi transportni kolesi

- hidravlični cilinder

- nožna stopalka

3.7 MOBILNO DVIGALO ZA PREMIK NEVOZNIH VOZIL (1.1.2.2.1)

- ročno-hidravlično

- nosilnost najmanj 650 kg višina dviga najmanj

do 150 mm

- navozna širina najmanj 300 mm voziček na štirih

gibljivih transportnih kolesih

- obložene nosilne vilice nastavljiv razmak med nosilnimi

vilicami

3.8 MOBILNI RAZPRŠILEC ČISTIL – PENOMAT (1.1.11.4.1)

- primeren za razprševanje čistil pod pritiskom

- tlačna posoda na transportnih kolesih

- jeklena ali iz nerjavečega jekla

- volumen tlačne posode od 20 l do 50 l

- delovni tlak do 8 bar

- ročaj vozička

- ročka s kovinsko cevjo in razpršilno šobo dolžine

najmanj 750 mm

- varnostni ventil

- manometer

3.9 AVTOMATSKI NAVIJALEC TLAČNE CEVI (2.3.6.2)

- aluminijasto ohišje

- gibljiv zidni nosilec

- primeren za zrak ali vodo

- priključna cev dolžine najmanj 0,5 m

- dolžina pnevmatske cevi najmanj 10 m

- delovni tlak najmanj 10 bar

3.10 MOBILNO DVIGALO KROKODIL (1.1.2.2.2)

- ročno hidravlično

- nosilnost najmanj 2.000 kg

- višina dviga najmanj do 450 mm

- voziček na gibljivih transportnih kolesih

- hidravlični cilinder

- snemljiva ročica

3.11 POLNILEC AKUMULATORJEV (1.1.6.2.1)

- prenosna ali prevozna izvedba

- za akumulatorje napetosti 12 V in 24 V

- primeren za akumulatorje kapacitete najmanj od

30 Ah do 150 Ah

- mikroprocesorsko nadzorovano polnjenje

- več programov polnjenja

- polnilni tok najmanj 35 A amper meter

- priključni vodniki z izoliranimi prijemnimi kleščami

- zaščita pred preobremenitvijo

- zaščita pred menjavo polaritete

- možnost normalnega in hitrega polnjenja

- priklop na omrežno napetost 230 V

3.12 NAPRAVA ZA PREIZKUŠANJE AKUMULATORJEV (1.3.12.2)

- meritev na akumulatorskih kontaktih

- prikaz kapacitete

- nastavitev polnilnega toka in toka praznjenja

- možnost hitrega polnjenja

- testiranje najmanj 4 akumulatorjev istočasno

- možnost kondicioniranja akumulatorjev (zaporedno

polnjenje in praznjenje)

- vmesnik za kontrolo in programiranje naprave

3.13 PRETOČNA ČRPALKA ZA DIZELSKO GORIVO IN KURILNO OLJE (4.5.2.2)

- primerna za prečrpavanje dizelskega goriva ali

kurilnega olja

- moč motorja od 180 W do 800 W

- zmogljivost najmanj 25 l/min

- globina črpanja najmanj 4 m

- višina potiskanja najmanj 10 m

- dolžina sesalne cevi najmanj 1,5 m

- dolžina cevi do pištole za gorivo najmanj 4 m

- pištola za natakanje goriva z avtomatskim izklopom

- prenosni ročaj ali kolesca za premikanje

- števec količine prečrpanega goriva

- priklop na omrežno napetost 230 V ali avtomobilsko napajanje 12

3.14 NAPRAVA ZA ZAGON VOZIL (1.1.6.1.1)

-           prenosna izvedba

- za vozila z akumulatorji napetosti 12 V

- zagonski tok najmanj 700 A

- dolžina priklopnih kablov najmanj 1,20 m

- presek priklopnih kablov najmanj 25 mm2

- izolirane priklopne čeljusti

- temperaturno območje delovanja najmanj od -15 ºC do

+40 ºC

- vgrajen merilnik napetosti

- vgrajen notranji akumulator

- priložen polnilec za omrežno napetost 230 V

3.15 NAPRAVA ZA ZAGON VOZIL ZMOGLJIVA (1.1.6.1.2)

- prenosna izvedba

- za vozila z akumulatorji napetosti 12 V ali 24 V

- zagonski tok najmanj 1600 A (12V) ali 800 A (24V)

- dolžina priklopnih kablov najmanj 1,30 m

- presek priklopnih kablov najmanj 25 mm2

- izolirane priklopne čeljusti

- temperaturno območje delovanja najmanj od - 15 ºC do

+40 ºC

- vgrajen merilnik napetosti

- vgrajen notranji akumulator

- priložen polnilec za omrežno napetost 230 V

3.16 NAPRAVA ZA ZAMENJAVO ZAVORNE TEKOČINE (1.1.5.3)

- tlačna posoda z membrano

- volumen posode do 5 l

- delovni tlak do 3 bar

- manometer tlaka v tlačni posodi

- polnilna cev dolžine najmanj 3 m

- varnostni ventil

- regulator tlaka

- priklop s hitro spojko

- primerna za večino vozil EU tržišča

  - NAPRAVA ZA KONTROLO IN POLNJENJE KLIMATSKIH SISTEMOV (1.1.4.1)

- profesionalne izvedbe

- omogoča praznjenje in recikliranje plina iz klimatskih sistemov ter preizkus tesnosti

- omogoča praznjene rabljenega olja med plinom

- omogoča polnjenje plina, olja in dodajanje barvila v klimatski sistem

- omogoča programirano polnjenje plina v notranjo tlačno posodo

- primerna za plin R134a (ali druge ustrezne pline)

- hitrost praznjenja najmanj 300 g/min

- sposobnost črpalke za vakumiranje najmanj 100 l/min

- dolžina priključnih cevi najmanj 2,5 m

- prikazovalnik nastavitev

- nastavljiv čas vakumiranja

- avtomatsko praznjenje zraka iz klimatskega sistema

- možnost vnosa podatkov o vozilu in hranjenja podatkov o kontroli klimatske naprave

- možnost izpisa podatkov

- temperaturno območje delovanja najmanj od +11 °C do +40 °C

- za plin je ena tlačna posoda v napravi za polnjenje klime in je kot takšna sestavni del

naprav,

DRUGO tlačno posodo je potrebno priložiti napravi

- priklop na omrežno napetost 230 V

3.18 NAPRAVA ZA PREIZKUŠANJE NAPETOSTI AKUMULATORJEV (1.1.6.3)

- prenosna izvedba

- za akumulatorje napetosti 6 V in 12 V

- omogočen preizkus brez odklopa akumulatorja

- vgrajen tiskalnik za izpis rezultatov

- priključni vodniki z izoliranimi prijemnimi kleščami

- pakiranje v kovček ali transportno torbico

GARANCIJSKI ROK NAJMANJ  1 LETO – VELJA ZA VSE POZICIJE OD  ZAP. ŠT.: 3.1 DO ZAP.ŠT.: 3.18.

Priloga št. 6.4

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

v zvezi z javnim naročilom 430-10/2024

SKLOP 4 – POHIŠTVENA DELOVNA OPREMA

4.1 KOVINSKI VOZIČEK ZA ORODJE (1.11.4)

- voziček za hrambo in prevoz orodja

- na transportnih kolesih premera najmanj 120 mm

- najmanj eno transportno kolo z zavoro

- statična obremenitev vozička najmanj 800 kg

- 8 predalov za orodje (najmanj 5 predalov globine

najmanj 70 mm s SOS vložki)

- 	nosilnost predala do 40 kg

- predali na krogličnih vodilih

- sistem zaklepanja

- zgornja odlagalna površina

- možnost nadgradnje vozička

4.2 STOL DELAVNIŠKI (4.8)

- nosilnost najmanj 110 kg

- 5 vrtljivih koles

- možnost nastavitve višine

SKLOP 4: GARANCIJSKI ROK NAJMANJ  1 LETO – VELJA ZA OBE POZICIJI  ZAP. ŠT.: 4.1 IN ZAP.ŠT.: 4.2

Priloga št. 6.5

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

v zvezi z javnim naročilom 430-10/2024

5 SKLOP - PNEVMATSKO ORODJE

5.1 PNEVMATSKI UDARNI VIJAČNIK (2.3.1.2)

- kovinsko ohišje

- primerna za nasadne ključe ½"

- vrtilni moment najmanj 800 Nm

- vrtenje levo in desno

- delovni tlak najmanj 5 bar

- možnost zategovanja vijakov do M22

- priklop s hitro spojko

5.2 PNEVMATSKI TAPETNIŠKI ZABIJALEC (2.3.3.2)

- višina sponke od 15 mm do 38 mm

- širina sponke od 6 mm do 6,5 mm

- kapaciteta zalogovnika najmanj 100 kos

- delovni tlak od 4 bar do 7 bar

- priklop s hitro spojko

- PRILOŽITI SET:

- 	od 14.000 do 16.000 kosov sponk dolžine 15 mm in širine 6mm (lahko je en, dva ali več paketov sponk v setu)

- 	od 10.000 do 12.000 kosov sponk dolžine 30 mm in širine 6mm (lahko je en, dva ali več paketov sponk v setu)

5.3 PNEVMATSKI ZABIJALEC ŽEBLJEV (2.3.3.1)

- profesionalne izvedbe

- dolžina žebljev najmanj od 57 mm do 100 mm

- raven ali bobnasti zalogovnik

- kapaciteta zalogovnika najmanj 200 kos

- delovni tlak od 5 bar do 8 bar

- priklop s hitro spojko

- PRILOŽITI SET:

- 	od 6.000 do 7.000 kosov žebljev dimenzije 71x2,9mm (lahko je en, dva ali več paketov oz. kolutov z žeblji)

- 	od 2.500 do 3.000 kosov žebljev dimenzije 90x3,8mm (lahko je en, dva ali več paketov oz. kolutov z žeblji)

5.4 PNEVMATSKA RAGLJA (2.3.1.1)

- kovinsko ohišje

- dolžina najmanj 254 mm

- primerna za nasadne ključe ½"

- vrtenje levo in desno

- delovni tlak najmanj 6 bar

- možnost zategovanja vijakov do M10

- priklop s hitro spojko

SKLOP 5: GARANCIJSKI ROK NAJMANJ  1 LETO – VELJA ZA VSE POZICIJE OD  ZAP. ŠT.: 5.1 DO ZAP.ŠT.: 5.4

Priloga št. 6.6

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

v zvezi z javnim naročilom 430-10/2024

SKLOP 6 – MOTORNA GASILSKA BRIZGALKA

6.1 MOTORNA GASILSKA BRIZGALKA

·	Profesionalni, zračno hlajeni, štiritaktni bencinski motor z avtomatskim nadzorom števila vrtljajev, ki omogoča dolgotrajno polno obremenitev in nadzor št. vrtljajev,

·	anti-vibracijski sistem

·	robusten, ergonomsko oblikovan okvir

·	električni in ročni (povratni) zaganjalnik

·	vgrajena vakuumska črpalka

·	mehanizem ročne nastavitve vrtljajev

·	manometer na izlivu

·	kroglični ventil na izlivu

·	keramično tesnjenje rotorja črpalke

·	opremljen z osvetlitvijo – delovni reflektor LED

·	turbina (stator in rotor) iz brona

·	4 kos, CEV SESALNA - A/110 - 1,6m S SPOJKAMI in ključi

·	1 kos, KOŠ SESALNI - A/110

1 kos TROJAK NA VENTILE B/CBC

Tehnične lastnosti:

·	Motor: vsaj 22KM oz.16KW

·	Pretok: 2000 l/min

·	Moč motorja: 16 kW (22 HP)

·	maksimalna sesalna višina: 8 m

·	maksimalna tlačna višina: vsaj 90 m

·	Rezervoar: vsaj 6 l

·	vhod: 110-A

·	izliv: 2 x B-75

·	mere črpalke (d,š,v): 750 x 560 x 670 mm

·	teža: ne več kot 85 kg (prazen) in ne več kot 95 (poln) z vsemi tekočinami

Prikaz delovanja:

Nalivanje olja, prikaz delovanja motorne gasilske brizgalke za delavce naročnika.

GARANCIJSKI ROK: NAJMANJ 2 LETI

Opomba k vsem tehničnim specifikacijam:

Številka v oklepaju ob nazivu opreme/naprave (npr. 1.5.2.1): številka in vse ostale številke, navedene v oklepaju za opisom opreme oz. blaga, so naročnikove oznake, pod katerimi vodi opremo, ter nimajo vpliva na pripravo ponudbe na strani ponudnika.