SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Arnes Tehnološki park 18 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | Moduli za hrbtenično in dostopovno omrežje 2025 |
| Predmet javnega naročila | Nakup modulov z garancijo za povezave 1G/10G/25G/50G/100G/400G |

1. VRSTA, LASTNOSTI, KAKOVOST IN IZGLED PREDMETA JAVNEGA NAROČILA/PONUDBE

Moduli za hrbtenično in dostopovno omrežje

ZAHTEVANO

Nakup modulov za hrbtenično in dostopovno omrežje z garancijo Za posamezno vrsto modula in njegove lastnosti opredeljene s strani naročnika, mora ponudnik ponuditi ustrezno opremo, ki je najmanj take kvalitete in lastnosti, kot je zahtevano. Tudi, če pod posamezno tehnično zahtevo ni posebej navedeno, ponudnik lahko vedno ponudi po karakteristikah boljšo opremo kot je zahtevana. Ob naročilu modulov bo naročnik podal tip in proizvajalca stikal, v katerem morajo ponujeni moduli delovati. Prav tako mora ponudnik naročniku omogočiti, da se vsebina EEPROMa vsaj še 5 let po izteku garancijskega roka že naročenim in dobavljenim modulom lahko prilagodi na posameznega proizvajalca stikal, v katerih bo naročnik module uporabil. Naročnik predvideva, da bo module uporabljal vsaj v opremi proizvajalcev: Cisco, AdTran (ADVA), Juniper, Nvidia, Quanta, IBM... Ponudnik mora naročniku omogočiti, da bo naročnik lahko sam modulom spreminjal vsebino EEPROMa s programatorjem, kupljenim v okviru tega naročila oz. bo ponudnik naročniku ponudil rešitev, ki bo na zahtevo naročnika vsaj še 5 let po izteku garancijske dobe omogočala spreminjanje vsebine EEPROMa. Naročnik zagotavlja, da bo v življenski dobi za posamezen dobavljeni modul sprememba EEPROM vsebine potrebna največ dva krat. Naročnik predvideva, da za večino dobavljenih modulov sprememba vsebine EEPROMa sploh ne bo potrebna. V kolikor bo naročnik imel lasten programator, mu bo ponudnik na zahtevo poslal ustrezno EEPROM kodo, ki jo bo naročnik s programatorjem naložil na modul in tako omogočil delovanje modula v opremi izbranega proizvajalca. Ponudnik naj predvideva, da so vsa vlakna v optičnem omrežju naročnika tipa SMF G.652 ali SMF G.652.D.

| - Številka postavke v dokumentu Ponudba_Predracun | - Zahtevane lastnosti opreme |
| --- | --- |
| - 1 | - DWDM QSFP28 100G PAM4 moduli - Primerni za 100G ethernet povezavo - Za prenos signala uporabljajo PAM4 modulacijo - Kompatibilni z ITU-T DWDM Grid 100 GHz C-Band (naročnik bo ITU kanal podal ob posameznem naročilu) - Dovoljena tipična poraba 4,5W - Oddajna moč Tx za posamezno valovno dolžino: - minimalno -11dBm - maksimalno vsaj -8dBm - Sprejemna moč Rx za posamezno valovno dolžino: - minimalno -2dBm - maksimalno +6dBm - Domet do 80km preko enorodovne optične parice z uporabo ustreznih ojačevalnikov in CD kompenzacije. Ustrezne naprave z ojačevalniki in CD kompenzacijo ima naročnik že inštalirane na trasi med lokacijama IJS Ljubljana in TP Ljubljana. - Ob naročilu bo naročnik za posamezen modul specificiral valovno dolžino oz. kanal, tip in proizvajalca stikala v katerega bo QSFP28 modul vgrajen. - Garancijski rok za module DWDM QSFP28 PAM4 – 3 leta od podpisa dobavnice, zamenjava oz. popravilo v primeru okvare v roku 60 dni od oddaje zahtevka |
| - 2 | - DWDM QSFP28 100G koherentni moduli - Primerni za 100G ethernet povezavo - Delovati morajo v C pasu z možnostjo nastavitve poljubnega ITU kanala (tunable) - Kompatibilni vsaj z DWDM kanali širine 100 GHz C-Band - Dovoljena maksimalna poraba 5W - Oddajna moč Tx za posamezno valovno dolžino: - Tipično: 0dBm ali boljše - Domet vsaj 80 km preko enorodovne optične parice, brez dodatnega ojačanja. - Domet vsaj 300 km z uporabo DWDM optičnega prenosnega sistema z ojačanjem, ki je v lasti naročnika (optični ojačevalniki niso del razpisne dokumentacije). - Garancijski rok za module 100 G koherentni DWDM – 3 leta od podpisa dobavnice, zamenjava oz. popravilo v primeru okvare v roku 60 dni od oddaje zahtevka |
| - 3 | - DWDM QSFP28 100G koherentni moduli - Primerni za 100G ethernet povezavo - Delovati morajo v C pasu z možnostjo nastavitve poljubnega ITU kanala (tunable) - Kompatibilni vsaj z DWDM kanali širine 100 GHz C-Band - Dovoljena maksimalna poraba 5W - Oddajna moč Tx za posamezno valovno dolžino: - Tipično: -10dBm ali boljše - Domet vsaj 80 km preko enorodovne optične parice, brez dodatnega ojačanja. - Domet vsaj 300 km z uporabo DWDM optičnega prenosnega sistema z ojačanjem, ki je v lasti naročnika (optični ojačevalniki niso del razpisne dokumentacije). - Garancijski rok za module 100 G koherentni DWDM – 3 leta od podpisa dobavnice, zamenjava oz. popravilo v primeru okvare v roku 60 dni od oddaje zahtevka |
| - 4 | - DWDM QSFP-DD 400G koherentni moduli ZR+ - Primerni za 400G ethernet povezavo - Tunable DP-16QAM/8QAM/QPSK - Delovati morajo v C pasu z možnostjo nastavitve poljubnega ITU kanala (tunable) C-Band - Kompatibilni vsaj z DWDM kanali širine 100 GHz C-Band - Podpora za OFEC (open FEC) - Dovoljena maksimalna poraba 23,6W - Oddajna moč Tx za posamezno valovno dolžino: - Tipično: 0dBm ali boljše - Domet vsaj 450 km z uporabo DWDM optičnega prenosnega sistema z ojačanjem, ki je v lasti naročnika (optični ojačevalniki niso del razpisne dokumentacije). - Podpora ethernet hitrosti: 4x 100G Ethernet, 400G Ethernet, 300G Ethernet, 200G Ethernet, 100G Ethernet - Garancijski rok za module 400G koherentni DWDM – 3 leta od podpisa dobavnice, zamenjava oz. popravilo v primeru okvare v roku 60 dni od oddaje zahtevka |
| - 5 | - DWDM QSFP-DD 400G koherentni moduli ZR+ - Primerni za 400G ethernet povezavo - Tunable DP-16QAM/8QAM/QPSK - Delovati morajo v C pasu z možnostjo nastavitve poljubnega ITU kanala (tunable) C-Band - Kompatibilni vsaj z DWDM kanali širine 100 GHz C-Band - Podpora za OFEC (open FEC) - Dovoljena maksimalna poraba 23,6W - Oddajna moč Tx za posamezno valovno dolžino: - Najmanj -10dBm ali boljše - Domet vsaj 450 km z uporabo DWDM optičnega prenosnega sistema z ojačanjem, ki je v lasti naročnika (optični ojačevalniki niso del razpisne dokumentacije). - Podpora ethernet hitrosti: 4x 100G Ethernet, 400G Ethernet, 300G Ethernet, 200G Ethernet, 100G Ethernet - Garancijski rok za module 400G koherentni DWDM – 3 leta od podpisa dobavnice, zamenjava oz. popravilo v primeru okvare v roku 60 dni od oddaje zahtevka |
| - 6-93 | - Moduli za povezave 1G/10G/25G/50G/100G/400G AOC (active optical cable), WDM, ZR, ER, LR, SR, DAC (direct attached cable) in module, ki delujejo preko enega vlakna, - Podpora za digitalno diagnostiko (Digital Diagnostic Monitoring Interface – DMI - SFF-8472) za module vrste WDM, ZR, ER, LR, SR in module, ki delujejo preko enega vlakna - DWDM moduli morajo podpirati standardne 100 GHZ ITU kanale - Auto-tunable SFP28, 25G, DWDM modula na liniji morata sama poiskati ustrezno ITU valovno dolžino, glede na mesto priklopa na DWDM filtru (postavka 77) - Garancijski rok za module/kable – 5 let od podpisa dobavnice, zamenjava oz. popravilo v primeru okvare v roku 60 dni od oddaje zahtevka |
| - 94 | Programator za EEPROM za QSFP28, QSFP-DD, SFP56, SFP28, SFP+ in SFP module - Garancijski rok – 3 leta od podpisa dobavnice, zamenjava oz. popravilo v primeru okvare v roku 60 dni od oddaje zahtevka |
| - Odprava napak v času veljavnosti garancije |  |
| Garancija mora vključevati: - Za naprave oz. sestavne dele, za katere velja režim garancije, popravilo oz. zamenjavo v primeru okvare v roku 60 dni po oddaji zahtevka. Predaja okvarjenih ter popravljenih ali nadomestnih delov oz. naprav na naslovu naročnika ARNES, Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana. - Pomoč pri odpravi napak v delovanju modulov, v kolikor jih naročnik ne more odkriti ali jih z zamenjavo okvarjenih delov oz. modulov ne more odpraviti sam. - Na naročnikovo zahtevo mora ponudnik v roku 4ih delovnih dni za posamezen modul spremeniti vsebino EEPROMa in tako urediti kompatibilnost za stikala posameznih proizvajalcev. Vsebino EEPROMa lahko spremeni ponudnik, proizvajalec ali pa se naročniku omogoči, da bo vsebino spremenil sam. - Prijava napak: - preko elektronske pošte ali namenskega portala za prijavo napak - 24 ur/dan; če je prijave napake bila narejena izven delovnega časa (8:00-15:00), se šteje za čas prijave prvi naslednji delovni dan ob 08:00 - preko telefona - vsak delovni dan med 08:00 – 15:00 Naročnik bo vedno najprej poskušal ugotoviti vzrok napake in napako tudi odpraviti z lastnimi inženirji. V kolikor tega ne bo zmožen, bo prijavil napako ponudniku. |  |
| - Tehnična dokumentacija |  |
| Ponudba mora vsebovati - Navodila za uporabo oz. morebitno konfiguracijo za Programator za EEPROM (postavka 94) v slovenskem ali angleškem jeziku in - Tehnično dokumentacijo (data sheete) za vse ponujene module (za vse postavke od 1 do 93) v elektronski obliki, napisano v slovenskem ali angleškem jeziku. Tehnična dokumentacija mora obsegati: - blok diagram vtičnega modula, - specifikacije oddajnega dela vtičnega modula, - specifikacije sprejemnega dela vtičnega modula, - parametre OSNR za DWDM module ter - podatke o mejnih vrednostih porabe, napetosti, toka in temperature. |  |
| Naročilo opreme in podajanje cen |  |
| Ko naročnik ugotovi, da so se cene sorodne opreme in komponent na tržišču bistveno znižale, si naročnik pridružuje pravico, da pred novim naročilom s ponudnikom uskladi cene in pridobi nove cene. Prav tako si naročnik pridružuje pravico, da pred vsakim večjim novim naročilom istovrstnega modula s ponudnikom uskladi cene in glede na količino pridobi nižje cene od cen v predračunu. Če kateri od modulov doseže end-of-life (EoL) oz. je ponudnik na tržišče dal nov modul z bistveno boljšimi karakteristikami, bo naročnik tak nov modul dobil po enaki ali nižji ceni kot je določena v predračunu. |  |

Zastopnik/pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago in vse storitve v celoti ustreza/jo vsem zgoraj navedenim funkcionalnostim in vsem tehničnimi zahtevam.

Če kateri od zgoraj zahtevanih funkcionalnosti ali tehnični zahtevi ponujena oprema ne ustreza, bo ponudba izločena.

V/na     		 , dne

Ime in priimek: