OBR. 1

Ponudnik:

NAPREDNI MODULARNI IN INTEGRATIVNI MERILNI SISTEM ZA MULTIFUNKCIJSKO ANALIZO PAMETNIH MATERIALOV IN NJIHOVIH KOMPOZITOV

JN _______/2025

Kraj in datum:___________

OBR. 2 	IZJAVA O PODIZVAJALCIH,  KI SODELUJEJO V PONUDBI

V zvezi z javnim naročilom »Nakup in dobava naprednega modularnega in integrativnega merilnega sistema za multifunkcijsko analizo pametnih materialov in njihovih kompozitov«

(ustrezno obkrožite A ali B)

- izjavljamo, da nastopamo s podizvajalcem(-i) v obsegu in vrednosti del kot sledi

Podizvajalec

| Podizvajalec: naziv, matična številka, davčna številka in transakcijski račun |  |
| --- | --- |
| Obseg in vrsta del podizvajalca: |  |
| Količina, vrednost izvedbe del podizvajalca v EUR: |  |
| Sklop, za katerega se podizvajalec nominira |  |
| Št. vpisa v sodni register |  |

Izjavljamo,

- da s pogodbo o izvedbi javnega naročila pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, v kolikor je podizvajalec pisno zahteval neposredna plačila.

- da bomo v primeru, da bo podizvajalec zahteval neposredna plačila, svojemu računu ali situaciji priložili račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil;

- v primeru, da podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila, se glavni izvajalec zavezuje, da bo naročniku najpozneje v šestdesetih (60) dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslal svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

B) izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem.

Seznanjeni smo z dejstvom in se strinjamo, da v kolikor  ne bomo priglasili vseh podizvajalcev, ima naročnik iz tega razloga pravico sklenjeno pogodbo krivdno odpovedati, če naknadno ugotovi, da ponudnik nastopa s podizvajalci, ki jih ni priglasil v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

OBR. 3	 PODATKI O PONUDNIKU oz. POSLOVODEČEMU PONUDNIKU

Javno naročilo: »Nakup in dobava naprednega modularnega in integrativnega merilnega sistema za multifunkcijsko analizo pametnih materialov in njihovih kompozitov«

| NAZIV PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| TELEFAX: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: |  |
| BIC BANKE |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE: |  |
| ŠTEVILKA VPISA V SODNI REGISTER: |  |

Priloga:

- ponudnikov lasten predračun

- ESPD obrazec

- Izjava tujega ponudnika (predloži samo tuj ponudnik)

OBR. 4 	PODATKI O PARTNERJIH V SKUPNEM NASTOPU

Javno naročilo: »Nakup in dobava naprednega modularnega in integrativnega merilnega sistema za multifunkcijsko analizo pametnih materialov in njihovih kompozitov«

| NAZIV PONUDNIKA (PARTNERJA): |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA (PARTNERJA): |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| TELEFAX: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: |  |
| BIC BANKE |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE: |  |
| ŠTEVILKA VPISA V SODNI REGISTER: |  |

OBR. 5 	PREDRAČUN

Naročnik

UNIVERZA V LJUBLJANI

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

Aškerčeva 6

1000 Ljubljana

Javno naročilo: »Nakup in dobava naprednega modularnega in integrativnega merilnega sistema za multifunkcijsko analizo pametnih materialov in njihovih kompozitov«

- Ponudnik  - podatki o ponudniku in partnerjih

| NAZIV PONUDNIKA (PARTNERJA): |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA (PARTNERJA): |  |

Ponudbena neto  cena brez DDV                  ___________________________ EUR

DDV					    ___________________________ EUR

CARINA					    ___________________________ EUR

________________________________________________________________________

CENA z vsemi stroški          ________________________________________ EUR

- Ponudnik mora dobaviti naročeno blago na naslov naročnika v roku do _____________.

- Ponudnik nudi ___________ dnevni plačilni rok.

- Veljavnost ponudbe ________  dni šteto od dne, ki je v razpisu določen za oddajo ponudb.

| OBR. 6 | SOGLASJE osebe, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika in ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV |
| --- | --- |

V zvezi z javnim naročilom Javno naročilo: »Nakup in dobava naprednega modularnega in integrativnega merilnega sistema za multifunkcijsko analizo pametnih materialov in njihovih kompozitov«

dajem soglasje naročniku UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO, AŠKERČEVA 6, 1000 LJUBLJANA, da za potrebe izvedbe predmetnega javnega naročila, pridobi podatke iz ustreznih kazenskih evidenc (prvi odstavek 75. člena ZJN-3), da osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika in ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, niso bile pravnomočna obsojene za kazniva dejanja, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3

| Zakoniti zastopnik (ime in priimek): |  |
| --- | --- |
| EMŠO: |  |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Občina rojstva: |  |
| Država rojstva: |  |
| Naslov stalnega prebivališča: |  |
| Poštna številka |  |
| Državljanstvo- sedaj: |  |
| Prejšnji priimek: |  |

OPOMBA: V primeru, da ima ponudnik ali partner več zakonitih zastopnikov oz. oseb, za katere je po prvem odstavku 75. člena dolžan izkazati nekaznovanost, se obrazec ustrezno fotokopira, tudi za vse osebe.

OBR. 7 	SOGLASJE PONUDNIKA ZA PRIDOBITEV PODATKOV

IZ KAZENSKE EVIDENCE IN DRUGIH JAVNIH EVIDENC

V zvezi z javnim naročilom Javno naročilo: »Nakup in dobava naprednega modularnega in integrativnega merilnega sistema za multifunkcijsko analizo pametnih materialov in njihovih kompozitov«

dajemo soglasje naročniku Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, za pridobitev podatkov iz ustreznih kazenskih evidenc in drugih javnih evidenc, da kot ponudnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3

| Ponudnik: |  |
| --- | --- |
| Sedež ponudnika: |  |
| Kraj |  |
| Davčna številka: |  |
| Matična številka: |  |
| Številka vpisa v sodni register: |  |

OBR. 8 	PODATKI O POOBLAŠČENCU ZA VROČANJE

Javno naročilo: »Nakup in dobava naprednega modularnega in integrativnega merilnega sistema za multifunkcijsko analizo pametnih materialov in njihovih kompozitov«

| NAZIV POOBLAŠČENCA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV POOBLAŠČENCA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| TELEFAX: |  |

| OBR 9 | IZJAVA O PREDLOŽITVI FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU |
| --- | --- |

V primeru, če bo naša ponudba za javno naročilo: »Nakup in dobava naprednega modularnega in integrativnega merilnega sistema za multifunkcijsko analizo pametnih materialov in njihovih kompozitov«   izbrana,

IZJAVLJAMO

da bomo dostavili  bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje, kot garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, plačljivo na prvi poziv, v višini _________ EUR (5% pogodbene vrednosti z DDV),  in jo bomo predložili v 10 delovnih dneh po primopredaji kompletne opreme s strani naročnika, s polnim obratovanjem.

Veljavnost bančne garancije bo najmanj 60  dni po izteku garancijskega roka.

OBR. 10            IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH ZAHTEV

Potrjujemo, da smo sposobni izpolniti vse tehnične zahteve iz poglavja »C. Tehnične zahteve« in izpolniti vse obveznosti skladno s to razpisno dokumentacijo. Obrazec mora biti izpolnjen

v celoti za vsako postavko, ali jo ponudba vsebuje ali ne vsebuje, sicer bo ponudnik izločen

iz nadaljne obravnave.

| Specifikacija | Tehnične zahteve | Izpolnjuje | Ne izpolnjuje |
| --- | --- | --- | --- |
| Tip naprave | Univerzalna testna naprava |  |  |
| Dimenzije | Celotna geometrija preizkusnega prostora univerzalne testne naprave mora biti najmanj 600 mm širine in 2100 mm višine brez vgrajenih vpenjal ali drugega pribora. |  |  |
| Togost okvirja | Minimalno 6 kN/mm |  |  |
| Minimalna nosilnost | 10 kN |  |  |
| Hitrost obremenjevanja | Brezstopenjsko nastavljiva: 0,0005–2000 mm/min pri 10 kN. |  |  |
| Ločljivost merila pomika prečke | Ločljivost pomika prečke: 1 nm ali manj. |  |  |
| Viskoelastične meritve | Naprava mora omogočati viskoelastične meritve |  |  |
| Meritve lezenja | Časovno-temperaturno odvisne meritve lezenja materiala |  |  |
| Frekvenca in amplituda | Meritve pri 0,1 Hz, 1 mm amplitude in 1000 ciklih |  |  |
| Pogon | Brezkrtačni AC servo motor. |  |  |
| Temperaturna komora | Omogočati mora merjenje vzorcev v temperaturnem razponu od največ -70 °C do najmanj +350 °C |  |  |
|  | Omogočati mora upravljanje temperature temperaturne komore preko programskega paketa |  |  |
|  | Omogočati mora spremljanje temperature in beleženje temperature v programskem paketu |  |  |
|  | Možnost hlajenja s tekočim dušikom |  |  |
|  | Omogočiti vklop in izklop ventilatorja v odvisnosti od faze preizkušanja. |  |  |
|  | Omogočati enostavno odstranitev iz preskusnega stroja brez potrebe po dvižni opremi, za namen hitrega in enostavnega prehoda med preskušanjem s komoro na preskušanje pri ambientalnih pogojih. |  |  |
|  | Mora imeti stekleno okno za uporabo z videoekstenziometrom |  |  |
|  | Okno temperaturne komore mora biti ustrezno konstruirano, da zmanjšuje možnost zameglitve pri nižjih temperaturah (nižjih od ambientalne). |  |  |
| Dimenzije temperaturne komore | Notranja geometrija, najmanj 400 mm širine, najmanj 900 mm višine in najmanj 700 mm globine |  |  |
|  | Zunanja geometrija temperaturne komore mora biti ustrezna za vgradnjo v univerzalno testno napravo, vendar z zunanjo višino največ 1100 mm |  |  |
| Merilnik raztezka | Merilnik raztezka univerzalne testne naprave za aksialno določanje deformacij mora omogočati brezkontaktni način merjenja z možnostjo merjenja z ali brez uporabe označb na preizkušancih. Velikost vidnega polja najmanj 160 mm |  |  |
|  | Merilnik raztezka univerzalne testne naprave za aksialno določanje deformacij mora imeti pri sobni temperaturi efektivno ločljivost 0,15 μm ali manj. |  |  |
|  | Merilnik raztezka univerzalne testne naprave za aksialno določanje deformacij mora imeti pri povišani ali znižani temperaturi efektivno ločljivost 0,4 μm ali manj. |  |  |
|  | Merilnik raztezka univerzalne testne naprave za aksialno določanje deformacij mora imeti začetni merilni razmak brezstopenjsko nastavljiv od največ 5 mm do najmanj 150 mm. |  |  |
|  | Merilnik raztezka univerzalne testne naprave za aksialno določanje deformacij mora ustrezati točnosti razreda 0.5 po SIST EN ISO 9513 v območju največ 0,020 mm izmerjene deformacije do najmanj 90 % vidnega polja. |  |  |
|  | Mora izpolnjevati zahtevam o skladnosti za ekstenziometre za določanje nateznega modula elastičnosti po ISO 527-2 na vzorcih oblik 1A in 1B. |  |  |
|  | Kamera na optičnem ekstenziometru mora zajemati maksimalno 50 slik na sekundo |  |  |
|  | Optični ekstenziometer mora spremljati spremembe na vzorcu brez oznak s pomočjo modre kontrastne svetlobe z enakomerno osvetlitvijo merjenca. |  |  |
|  | Optični ekstenziometer za univerzalno testno napravo mora imeti dve visokoločljivostni kameri z ustreznim sistemom leč za osno merjenje deformacij. Ustrezati mora standardu ISO 527-1 za določevanje nateznega modula in mora ustrezati 0.5 razredu točnosti (po standardu ISO 9513). |  |  |
| Vpenjala in pribor | Pnevmatske zagozdne čeljusti, primerne za uporabo v temperaturni komori v celotnem temperaturnem področju ponujene komore. |  |  |
|  | Pnevmatske zagozdne čeljusti, primerne za uporabo v celotnem območju nosilnosti ponujenega stroja. |  |  |
|  | Pnevmatske zagozdne čeljusti morajo biti primerne za merjence od 0 do najmanj 5 mm debeline. |  |  |
|  | Pnevmatska kontrolna enota za nadzor tlaka v pnevmatskih vpenjalih z možnostjo nastavljanja vpenjalnega tlaka brezstopenjsko med največ 2 bar do najmanj 8 bar. |  |  |
|  | Pnevmatska kontrolna enota mora preprečevati aktivacijo pnevmatskih vpenjal ob izključenem stroju, ali ob aktivnem varnostnem izklopu stroja. |  |  |
|  | Tlačne plošče morajo biti uporabne za uporabo v temperaturni komori v celotnem temperaturnem območju ponujene temperaturne komore. |  |  |
|  | Tlačne plošče morajo biti uporabne za uporabo celotnem območju nosilnosti ponujenega stroja. |  |  |
|  | Velikost tlačnih plošč naj bo najmanj premera 75 mm. |  |  |
|  | Komplet orodja za tri točkovni upogib (po ISO 178), mora biti primeren v celotnem temperaturnem območju ponujene temperaturne komore. |  |  |
|  | Komplet orodja za tri točkovni upogib (po ISO 178), mora biti primeren v celotnem temperaturnem območju ponujenega stroja. |  |  |
| Dodatna oprema | Silomer, razred 0.5 po ISO 7500 v območju merjenja največ 1 N do najmanj 100 N, za merjenje aksialne sile odporno na parazitske vplive (kot so prečne sile, upogibni in vrtilni moment). |  |  |
|  | Silomer, razred 0.5 po ISO 7500 v območju merjenja največ 10 N do najmanj 1000 N, za merjenje aksialne sile odporno na parazitske vplive (kot so prečne sile, upogibni in vrtilni moment). |  |  |
|  | Silomer, razred 0.5 po ISO 7500 v območju merjenja največ 100 N do najmanj 10000 N, za merjenje aksialne sile odporno na parazitske vplive (kot so prečne sile, upogibni in vrtilni moment). |  |  |
| Programska oprema | Omogočati mora 2D DIC analizo distribucije raztezkov. |  |  |
|  | Omogočati mora prosto nastavljanje merilne metode z uporabo grafičnega blokovnega programiranja ali drug podoben uporabniku prijazen način. |  |  |
|  | Omogočati izvajanje meritev po pred pripravljenih predlogah skladnimi s standardiziranimi merilnimi postopki (po najmanj ISO 527, ISO 178 in ISO 6982-1). |  |  |
|  | Mora omogočati nastavljanje različnih ciljnih temperatur za različne faze preskušanja in analize sprememb mehanskih veličin v odvisnosti od temperaturnih sprememb. |  |  |
|  | Imeti mora stalno licenco. |  |  |
|  | Imeti mora vsaj 200 dodatnih namestitev v simulacijskem načinu za potrebe pedagoškega procesa. |  |  |
|  | Omogočati mora analize že dobljenih rezultatov oz. meritev. |  |  |
|  | Omogočati mora izvoz v CSV/ASCII (skladno z ISO 6892-1 Annex A) |  |  |
|  | Omogočati mora nastavljanja različnih ciljnih temperatur za različne faze preskušanja in analize sprememb mehanskih veličin v odvisnosti od temperaturnih sprememb. |  |  |
| Zahteve za pnevmatski priklop | Centralni dovod zraka s pritiskom do 8 bar |  |  |
| Električno napajanje | Preko električnega omrežja, 240 V/50 Hz 1Ph/N/PE in/ali 3Ph/N/PE. |  |  |
| Skladnost opreme | Mora biti skladna s Pravilnikom o varnosti strojev (Uradni list RS, št. 75/08, 66/10, 17/11-ZTZPUS in 74/11), kar mora biti izkazano najmanj s CE znakom na opremi, deklaracijo o skladnosti ter navodili za uporabo v slovenskem jeziku. |  |  |
| Prevoz opreme | Ponudnik poskrbi, da je blago pripravljeno za raztovarjanje, izpolni izvozne in uvozne obveznosti ter plača vse dajatve. |  |  |
|  | Velja klavzula INCOTERMS DDP. |  |  |
| Vnos in zagon opreme | Ponudnik mora zagotoviti dostavo in raztovor opreme na lokaciji naročnika. |  |  |
|  | Ponudnik mora zagotoviti verifikacijo instalacije ter validacijo storitev opreme (in po možnosti potrebne programske opreme). |  |  |
|  | Ponudnik mora zagotoviti postavitev opreme na ustrezno mesto, ki ga določi naročnik. |  |  |
|  | Ponudnik mora zagotoviti selitev opreme na ustrezno mesto, ki ga določi naročnik. Ponudnik mora zagotoviti postavitev opreme na ustrezno mesto, ki ga določi naročnik. Ponudnik mora zagotoviti montažo vseh dobavljenih komponent, ter zagotoviti stanje za normalno rabo s strani naročnika |  |  |
|  | Ponudnik mora zagotoviti instalacijo vseh delov univerzalne testne naprave (in eventualno potrebne programske opreme) ter storitve za vzdrževanje in kakovostno uporabo sistema. V ponudbo mora biti vključen tudi material, potreben za instalacijo in osnovno vzdrževanje sistema. Poleg tega morajo biti prisotne specifikacije pripomočkov za pravilno delovanje med usposabljanjem (specifikacije pripomočkov je treba predložiti vnaprej). |  |  |
|  | Vse storitve morajo biti opravljene pred podpisom primopredajnega zapisnika. |  |  |
| Izobraževanje | Ponudnik mora zagotoviti šolanje v prostorih naročnika, na dobavljeni opremi, v slovenskem jeziku, za najmanj 4 slušatelje naročnika v prostorih UL FS. Obseg šolanja mora biti najmanj 16 ur, razdeljeno v najmanj 2 dni. |  |  |
| Garancija | Ponudnik mora zagotoviti najmanj 12-mesečni garancijski rok od prevzema opreme. |  |  |
|  | Ponudnik mora zagotoviti najmanj 10 let dobavljivost rezervnih delov za dobavljeno opremo. |  |  |
|  | Garancija se nanaša na vse karakteristike, kot izhajajo iz tehničnih zahtev, določenih v tehničnih zahtevah, v okviru garancijske dobe pa mora ponudnik zagotoviti brezhibno delovanje dobavljene raziskovalne opreme ter odpravo posledic nastalih zaradi nepravilne vgradnje opreme. |  |  |
| Servis | Ponudnik mora nuditi servis v Sloveniji. |  |  |
| Ostale zahteve | Ponudnik mora dostaviti vso našteto opremo, dokumentacijo in obračunsko dokumentacijo do 30.09.2025 |  |  |
|  | Naročnik si pridružuje pravico, da od ponudnika zahteva dodatna pojasnila. 100 % neto plačilo v roku 30 dni po prevzetju opreme. Ponudnik v postopku pošiljanja prevzame skoraj vse obveznosti. |  |  |
|  | Ponudnik mora razpolagati z vsaj enim usposobljenim delavcem, ki ima veljaven certifikat oz.potrdilo o opravljenem izobraževanju na napravah proizvajalca opreme. |  |  |

| OBR. 11 ZBIR REFERENC PONUDNIKA Ponudnik:. # prilagamo reference za dobavo vsaj dveh primerljivih sistemov, podobne vrednosti, kot je predmet javnega naročila v članicah (27) Evropske unije v zadnjih treh letih od datuma odpiranja ponudb, # Podobne naprave so naprave z enako nosilnostjo, togostjo okvirja in geometrijo ter enakimi dodatki (kot so videoekstenziometer, vpenjala) kot ima predmet javnega naročila. # V primeru, da se pri preverjanju resničnosti referenc s strani naročnika ugotovi, da je referenca ponudnika neresnična, se ponudnikovo ponudbo izloči. # V kolikor ne bo vpisanih imen o vsaj dveh dobavah, bo ponudnik izločen iz nadaljnje obravnave. . NAROČNIK; E-mail NAROČNIKA; IME OPREME; VREDNOST OPREME v EUR brez DDV; DATUM DOBAVE. OBR. 12 IZJAVA O USTREZNOSTI STROKOVNEGA KADRA Kot ponudnik za »Nakup in dobava naprednega modularnega in integrativnega merilnega sistema za multifunkcijsko analizo pametnih materialov in njihovih kompozitov« IZJAVLJAMO da razpolagamo z vsaj z enim usposobljenim delavcem, ki ima veljaven certifikat oz. potrdilo o opravljenem izobraževanju na napravah proizvajalca opreme, kot je predmet javnega naročila. Seznam ključnega strokovnega kadra za izvedbo predmetnega javnega naročila: Ime in priimek usposobljenega delavca; veljavnost certifikata. Priloga: Certifikat OBR. 13 IZJAVA O SERVISU V SLOVENIJI Kot ponudnik za »Nakup in dobava naprednega modularnega in integrativnega merilnega sistema za multifunkcijsko analizo pametnih materialov in njihovih kompozitov« IZJAVLJAMO da razpolagamo s servisom v Sloveniji. Naslov servisa: ____________________________________________________________________________________ |  |
| --- | --- |

OBR. 14        VZOREC POGODBE

| NAROČNIK: | Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana matična številka: 1627031 identifikacijska številka: SI28118081 transakcijski račun štev.: 01100-6030707507 v nadaljevanju: naročnik in |
| --- | --- |
| IZVAJALEC: | _______________________________________ matična številka: _________________________ identifikacijska številka: ___________________ transakcijski račun številka: ___________________ v nadaljevanju: prodajalec |

sklepata naslednjo			             POGODBO

UVODNA DOLOČBA

1. člen

Stranki ugotavljata, da:

- je naročnik na podlagi ZJN-3 izvedel javni razpis za »Nakup in dobava naprednega modularnega in integrativnega merilnega sistema za multifunkcijsko analizo pametnih materialov in njihovih kompozitov«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne ________  številka objave __________ in na spletnem portalu e-JN.;

- da je bil prodajalec z odločitvijo naročnika izbran kot najugodnejši ponudnik. Odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila št. _________  z dne ________ je postala pravnomočna dne …………;

- sestavni del pogodbe je naročnikov razpis in celotna razpisna dokumentacija, ki je bila objavljena preko e-JN portala in ponudba izbranega ponudnika (z vsemi spremembami, dopolnitvami in popravki).

- sta sporazumna, da bo pogodba prenehala veljati, če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

PREDMET

2. člen

Stranki soglašata, da je predmet pogodbe »Nakup in dobava naprednega modularnega in integrativnega merilnega sistema za multifunkcijsko analizo pametnih materialov in njihovih kompozitov«,  kot izhaja iz Ponudbe izvajalca  z dne ______ in predračuna, ki je sestavni del dobaviteljeve ponudbe z dne ________ (v nadaljevanju: ponudba) dane na javni razpis. Prodajalec se obvezuje, da bo izvedel naročilo v skladu z vsemi pogoji in zahtevami, ki so bili določeni v razpisni dokumentaciji in ponudbi, na podlagi katere je bil izbran.

V primeru spora v fazi izvedbe, glede vprašanja, katero določilo velja, ali razpisna  dokumentacija ali ponudba, sta stranki soglasni, da je prodajalec dolžan izvesti naročilo v skladu z zahtevo iz razpisne dokumentacije.

Prodajalec zagotavlja, da bo dobavljena oprema nova in bo delovala brezhibno ter da predmet te pogodbe, v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika glede blaga iz predmetne razpisne dokumentacije, ki je objavljena preko Portala JN, skupaj z vsemi spremembami in dopolnitvami.

Predmet pogodbe je tudi obveznost prodajalca, da priskrbi primerno embalažo in ter da na svoje stroške ščiti in zavaruje pogodbeno opremo pred vremenskimi, tehničnimi, termičnimi in vsakovrstnimi drugimi škodljivimi vplivi in poškodbami in da odgovarja za varno delo do končne zapisniške primopredaje, za splošno varnost pa do poteka garancijskih rokov.

VELJAVNOST POGODBE

3. člen

Pogodba prične veljati s podpisom obeh pogodbenih strank. Pogodba velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti. Predčasno razdrtje pogodbe je možno zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti.

IZVAJANJE NAROČILA

4. člen

Prodajalec je dolžan sam izvesti predmetno javno naročilo. Če nominira podizvajalca mora naročniku posredovati podatke:

- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),

- podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,

- podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del,

- soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto dobavitelju poravnava podizvajalčeve terjatve do dobavitelja,

- pooblastilo naročniku za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno podizvajalcu.

Prodajalec bo pri izvedbi predmetnega javnega naročila sodeloval z naslednjimi podizvajalci:

- _____________________________________________

- matična številka: _______________

- ID za DDV: SI_______________

- transakcijski račun: SI56 __________________________

- zakoniti zastopnik: __________________

- vrsta del in vrsta dobav: ______________

- predmet dobav: _________________

- količina: __________________

- vrednost dobav: _________________

- kraj izvedbe dobav: _______________

- rok izvedbe dobav: _______________

- podizvajalec _______________je v ponudbi izvajalca dne ____________ podal soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto dobavitelju poravnava njegove terjatve do dobavitelja.

(opomba: podatki bodo vpisani glede na podizvajalce, ki jih bo ponudnik navedel v svoji ponudbi)

Prodajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli navedenega podizvajalca v prejšnjem odstavku tega člena, z drugim podizvajalcem, razen v primeru, da naročnik za to da soglasje.

Prodajalec v celoti odgovarja za dobavo opreme, ki je predmet pogodbe in celotno izpolnitev obveznosti, kot izhaja iz razpisne dokumentacije in njegove ponudbe proti naročniku, ne glede na število podizvajalcev.

V primeru, da naročnik da soglasje za zamenjavo podizvajalca ali za vključitev novega podizvajalca v dobave mora prodajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku:

- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),

- podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,

- podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del.

Dobavitelj je dolžan v roku 5 (pet) dni po spremembi (zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca) predložiti naročniku:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan,

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu,

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

IV. CENA

5. člen

Ponujena cena je fiksna in vsebuje vse stroške, popuste, rabate, DDV, carino, nastale z nakupom, dobavo opreme na naslov naročnika:  zavarovanja, pristojbine, montažo, instalacijo, zagon in uvajanje v delo, uvajanje za delo z napravo in vse druge stroške za izpolnitev pogodbe, ter je ni možno povečati (pariteta DDP, Fakulteta za strojništvo Ljubljana, laboratorij naročnika). Pogodbena cena vsebuje tudi vse morebitne podražitve do izteka pogodbenega roka za dokončanje oziroma izročitev predmeta pogodbe s primopredajo.

Pogodbena cena znaša ________ EUR brez DDV,     _______ EUR DDV ____________eur CARINA in    ______________ EUR skupaj.

DOBAVA, IZROČITEV

6. člen

Izvajalec zagotavlja dobavo do ______________  .

S to pogodbo izvajalec proda ter izroči naročniku v last in posest, naročnik pa kupi opremo, ki je predmet pogodbe.

Ob dobavi in montaži mora izvajalec hkrati z blagom naročniku izročiti tudi:

  - pravilno izpolnjeno dobavnico,

  - tehnično dokumentacijo in navodila za uporabo,

  - podpisane in žigosane garancijske dokumente,

  - druge potrebne dokumente.

Izvajalec mora naročnika, o nameravani dobavi preko faksa, e-pošte ali pisno obvestiti vsaj 14 delovnih dni pred nameravano dobavo. V obvestilu mora navesti uro možnega začetka dobave in montaže, način dobave in količino blaga.

Naročnik mora prevzem potrditi najkasneje v 5 delovnih dneh po prejemu obvestila. Naročnik opreme, ki ni bilo tako najavljeno ali katerega dobava poteka v nasprotju z dogovorjenim načinom, ni dolžan sprejeti.

Izvajalec je v primeru zamude pri dobavi in montaži opreme ali nepravilne dobave ali montaže, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 1 promila za vsak dan zamude, največ pa 10 %  bruto pogodbene vrednosti. Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene cene. Pogodbeni stranki soglašata, da naročnik ni dolžan sporočiti izvajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni, če je prevzel blago potem, ko je izvajalec z njeno dobavo zamujal. V primeru, da izvajalec zamuja pri dobavi in montaži tako, da naročniku nastane škoda, ki je večja od pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva od izvajalca povrnitev vse škode, ki mu jo je z zamudo povzročil.

PREVZEM

7. člen

Prevzem opreme, ki je predmet razpisa, se opravi na sedežu izvajalca, na  podlagi dobavnice, ki jo na podlagi pravilno dobavljenega količinsko in kakovostno ustreznega blaga, podpišeta skrbnika pogodbe ali pooblaščenca obeh strank.

Ob prevzemu je izvajalec dolžan predložiti vso dokumentacijo, ki je potrebna za delovanje opreme in zagotoviti usposabljanje delavcev naročnika. Usposobljeni morajo biti za polno uporabo funkcionalnosti naprave.

Izvajalec se obvezuje, da bo v primeru morebitnih odstopanj pri kontroli kakovosti opreme o tem v najkrajšem možnem času obvestil naročnika na telefonsko številko +386 1 6207 107, takoj potem še v pisni obliki na: dekanat@fs.uni-lj.si

Oprema, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v razpisni ali ponudbeni dokumentaciji, ali ni skladno z določili te pogodbe in s specifikacijami, bo zavrnjen, zaradi česar bo izvajalec prešel v zamudo ali pa bo dobava šteta za nepravilno. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti blagu priložen. Zavrnitev bo označena na dobavnici.

Če se izkaže, da dobava in montaža ponujenega blaga ni možna zaradi objektivnega razloga, ki nastopi po podpisu pogodbe, lahko naročnik pogodbo brez kakršnihkoli obveznosti razdre, lahko pa sprejme nadomestno izpolnitev skladno s predpisi, ki urejajo obligacijska razmerja, pri tem pa mora imeti nadomestno blago v vsakem pogledu enake ali boljše lastnosti.

Pogodbeni stranki podpišeta primopredajni zapisnik po uspešno opravljeni inštalaciji in edukaciji.

NAČIN PLAČILA

8. člen

Prodajalec izda e-račun po opravljeni primopredaji nove opreme. Vsa plačila se nakažejo na transakcijski račun prodajalca številka:

_____________________________________, odprt pri ___________________.

Naročnik se obveže plačati kupnino za opremo v 30 dneh po prevzemu predmeta javnega naročila.

Prevzem (primopredaja) je izvršen ob podpisu primopredajnega zapisnika s strani pooblaščene osebe kupca in prodajalca. Kopija primopredajnega zapisnika mora biti priloga računa.

GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA

9. člen

Garancijske obveznosti izvajalca

Izvajalec naročniku jamči:

- da je kupljena oprema nova, da deluje brezhibno in nima stvarnih ali pravnih napak;

- da popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bila dana v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije  in so sestavni del te pogodbe;

- da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na opremo, izvajalec pa bo brezhibno izvrševal vse obveznosti iz pogodbe, razpisne dokumentacije in ponudbe,

- za opremo, ki je predmet te pogodbe daje izvajalec 1 letno garancijo za brezhibno tehnično delovanje (garancijski rok) in doživljenjska plavajoča licenca za programsko opremo. Garancijski rok teče od dneva podpisa prevzemnega zapisnika. Če je bilo blago v garancijskem roku zamenjano ali bistveno popravljeno, začne teči garancijski rok znova in je izvajalec dolžan izdati nov garancijski list.

- Za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti v postopku javnega naročila bo moral ponudnik naročniku predložiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v času obratovanja oz. garancijske dobe.

VZDRŽEVANJE,  ODPRAVA NAPAK,  NADOMESTNI DELI

10. člen

Izvajalec zagotavlja servis  in rezervne dele za popravila predmeta javnega naročila na sedežu naročnika še 10 (deset) let od primopredaje blaga.

Izvajalec zagotavlja odzivni čas in odpravo napake za opremo v skladu s sledečo opredelitvijo:

  - odzivni čas: 3 (tri) delovne dni od prijave napake

  - čas za odpravo:  v 10 (deset) dneh po prijavi napake na lokaciji prodajalca ali  naročnika

Za odzivni čas se šteje čas, ko je sporočilo dospelo do izvajalca na številko ali e-pošto, navedeno v tej pogodbi, pod pogojem, da je bilo oddano s strani naročnika ali končnega uporabnika in vsebuje najmanj nujno potrebne podatke za identifikacijo blaga.

Izvajalec je v primeru zamude pri odpravi okvar dolžan takoj pisno opozoriti naročnika na okoliščine in z naročnikom skupaj pismeno uskladiti sprejemljivi rok za odpravo napake.

OBVEZNOSTI  NAROČNIKA

11. člen

Naročnik se obvezuje, da bo:

- izpolnjeval vse predvidene obveznosti in plačila v dogovorjenih rokih in na predviden način;

- izvajalcu omogočil dostop do lokacije na kateri se izvajajo storitve in do prostorov in naprav, ki so predmet te pogodbe ter mu omogočil vpogled v vso spremljajočo razpoložljivo dokumentacijo, če je to potrebno.

RAZVEZNI POGOJ

12. člen

Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec/dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec/dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba  razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe  o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe  bo naročnik obvestil izvajalca/dobavitelja.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

13. člen

Ta pogodba je nična, če pri njej kdo v imenu ali na račun druge stranke pogodbe, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

POSLOVNA SKRIVNOST IN VAROVANJE PODATKOV

14. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo te pogodbe (kot npr. nastavitve opreme, namen uporabe, podatki na pomnilniških medijih ipd.), predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali. Prav tako predstavljajo poslovno skrivnost vsi podatki, do katerih bo izvajalec prišel med in po poteku garancijskega vzdrževanja blaga, zato se izvajalec zavezuje, da bo vse podatke varoval kot poslovno skrivnost in jih uporabljal izključno v zvezi z izvedbo te pogodbe.

Izvajalec je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi podatki in jih zavezati, da varujejo podatke, ki predstavljajo poslovno skrivnost, sicer bodo odškodninsko in kazensko odgovorni.

Izvajalec mora naročnika takoj obvestiti o vsakem disciplinskem ali drugem postopku zaradi kršitev delovnih obveznosti, ki ga je zoper svojega delavca sprožil v zvezi z izvajanjem del iz te pogodbe. Izvajalec je dolžan na zahtevo naročnika nadomestiti delavca, če naročnik izkaže, da je delavec ravnal ali poskušal ravnati v nasprotju z določbami te pogodbe.

Za izvajalca, ki opravlja za naročnika pogodbene obveznosti, velja glede teh obveznosti enako strog način varovanja podatkov, kot jih ima naročnik.

Obveznost varovanja podatkov se nanašata tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, je izvajalec naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo.

KONČNE DOLOČBE

15. člen

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank. Če je v tej pogodbi zahtevano zavarovanje posla in izvajalec ne predloži pravočasno in skladno s to pogodbo listin za zavarovanje posla, se šteje, da pogodba ni bila nikoli sklenjena.

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od pogodbenih določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

Odstop te pogodbe tretjemu je možen samo s pisnim soglasjem obeh pogodbenih strank.

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke odstopi od pogodbe, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz te pogodbe rešiti sporazumno z neposrednimi pogovori med pooblaščenimi predstavniki obeh pogodbenih strank. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se pogodbeni stranki dogovorita, da bo o sporih iz te pogodbe odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

16. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo v roku osmih dni od dneva prejema poziva s strani naročnika, naročniku, v kolikor jih bo zahteval, posredoval podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe.

Ta sporazum je sestavljen v dveh (2) enakih izvodih, od katerih vsaka od strank sporazuma prejme po en (1) izvod.

| Ljubljana, dne _________ |  | Ljubljana, dne _________ |
| --- | --- | --- |
| Dobavitelj: |  | Naročnik: |
| _____________ |  | Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojništvo |
|  |  | Prof.dr. Mihael Sekavčnik, dekan |

Prilogi:

- priloga 1: razpisna dokumentacija

- priloga 2: ponudba dobavitelja