TEHNICNE SPECIFIKACIJE

Sklop 1: Novo tri osno komunalno vozilo - kategorije N3 s potisno ploščo za zbiranje ločenih frakcij

Predmet dobave je novo smetarsko vozilo z nadgradnjo, ki za stiskanje uporablja mehanizem drsne in potisne plošče s stiskanjem ob iztisno ploščo.

Značilnosti zbirnega območja:

- Mestno območje s prevzemnimi mesti na kratkih razdaljah: 70 %.

- Ruralno območje s prevzemnimi mesti na daljših razdaljah, 30 %.

- Povprečna razdalja od garaže do prvega prevzemnega mesta: 6 km.

- Povprečna razdalja od zadnjega prevzemnega mesta do lokacije praznjenja vozila: 17 km.

- Vozilo bo dnevno opravilo največ dve vožnji.

Pogoji in tehnično-tehnološke lastnosti vozila:

- OSNOVNE ZAHTEVE

- Tovarniško novo vozilo, stanje števca kilometrov ali delovnih ur ne sme biti višje kot je potrebno za pripravo vozila iz tega javnega razpisa.

- Komunalno prirejena 3-osna šasija pripravljena za montažo smetarske nadgradnje, pogon 6x2.

- Celotno vozilo mora biti izdelana skladno z veljavnimi predpisi RS oz. direktivami EU.

- Homologacija in v kolikor je potrebno, vsi atesti in dovoljenja za varno delo in takojšno vključitev v promet takoj po prevzemu vozila s strani naročnika.

- Šasija prirejena in primerna za ponujeno nadgradnjo.

- Potrdilo o nizki hrupnosti.

- Seznam pooblaščenih servisov v Sloveniji za šasijo in nadgradnjo.

- Navodila za uporabo v slovenskem jeziku.

- Zagotovljen pooblaščen servis v Sloveniji.

- Dobava rezervnih delov s strani ponudnika zagotovljena za obdobje garancije.

- Na zahtevo naročnika mora ponudnik na lastne stroške omogočiti ogled in preizkus vozila z referenčnega seznama.

- Kontrolni servis po priporočilih proizvajalca.

Barva in oznake:

- visoko kvalitetna zaščita in barva (vsi elementi peskani, temeljno barvani z dvokomponentnim epoksidnim premazom, končni sloj je dvokomponentni poliuretanski lak, sušenje v sušilni komori pri visoki temperaturi), lakirane zunanje površine

- Kabina  in nadgradnja bele barve, RAL 9010 oz. primerljiva.

- Šasija črno-sive barve oz. serijsko obarvana s strani proizvajalca.

- Platišča srebrne barve oz. serijsko obarvana s strani proizvajalca.

- Logotip in druge oznake v obliki nalepk na vozilu, zelene barve RAL 6018, grafično obliko zagotovi ponudnik v dogovoru z naročnikovim tiskarjem.

- Kontakt naročnikovega tiskarja si ponudnik pridobi na naslovu: irena.bartok@jhmb.si

- Format in točne dimenzije grafike naročnik sporoči izbranemu ponudniku.

- Ob prevzemu mora biti vozilo grafično opremljeno.

- ŠASIJA

- pogon 6x2-4 s krmiljeno zatečno osjo, potrebno je navesti podatek o minimalnem kotu koloteka in rajdni krog.

- Zatečna os dvižna ali razbremenilna.

- Razdalja med 1. in 2. osjo od 3.600 do 3.900 mm.

Nosilnost:

- Največja dovoljena tehnična obremenitev vozila vsaj 26.000 kg.

- Zahtevana minimalna 20% obremenitev prednje osi.

- Dovoljena tehnična obremenitev prednje osi vsaj 8.000 kg.

- Dovoljena tehnična obremenitev zatečne osi vsaj 9.000 kg.

- Dovoljena tehnična obremenitev pogonske osi vsaj 11.500 kg.

- Bočna zaščita na medosju.

Kabina:

- Dnevna kabina s čim nižjim vstopom.

- Prostor za odlaganje med sedeži in zadnjo steno kabine.

- Jeklen sprednji odbijač ali vsaj z jeklenimi ojačitvami na vogalih.

- Klimatska naprava z regulacijo temperature.

- Loputa na strehi kabine.

- Zadnja stena kabine brez oken.

- Komfortni voznikov sedež.

- Sedeža za 2 sovoznika z varnostnim pasom in naslonom za glavo.

- Senčnik nad vetrobranskim steklom.

- Ogrevana in električno nastavljiva vzvratna ogledala.

- Ogledalo na desni bočni strani pri sovozniku.

- EU-ogledalo v sprednjem delu, na strehi sopotnika.

- Digitalna tahografska naprava.

- Opozorilni signal za vzvratno vožnjo.

- Računalniški prikazovalnik podatkov.

- Električni dvig stekel.

- Daljinsko centralno zaklepanje.

- Radio z možnostjo prostoročnega telefoniranja (bluetooth).

- Vtičnica za polnjenje mobilnega telefona.

Osvetlitev:

- Dnevne luči, zaželeno v LED tehnologiji.

- Pozicijske luči, zaželeno v LED tehnologiji.

- Gabaritne luči, zaželeno v LED tehnologiji.

- Dve opozorilni utripajoči LED svetilki oranžne barve na strehi kabine ali nadgradnji.

- Meglenke.

Motorni del:

- Sodoben vodno hlajen dizelski motor, EURO 6 zadnje generacije.

- Moč motorja vsaj 300 kW.

- Prostornina motorja vsaj 9.500 kubičnih centimetrov.

- Navor vsaj 2.100 Nm, med 1.100 in 1.400 vrt./min.

- Elektronsko upravljanje motorja.

- Elektronski omejevalec hitrosti 90 km/h.

- Omejevalec hitrosti za smetarsko vozilo (30 km/h) in zapora vzvratne vožnje.

- Vse režimski regulator.

- Krmilni modul za zunanjo izmenjavo podatkov.

- Visoko zmogljiva motorna zavora.

- Izpuh stransko navzdol (zaželeno).

- Primeren odgon iz motorja za pogon hidravličnega sistema nadgradnje.

Rezervoar za gorivo:

- Rezervoar za gorivo s ključavnico, volumen vsaj 300 litrov.

- Rezervoar za AdBlue, volumen vsaj 50 litrov.

Menjalnik:

- Avtomatski ali avtomatiziran menjalnik s funkcijo ročnega upravljanja.

- Parametriran z streznim prestavnim razmerjem za ekološko mestno vožnjo in vožnjo v hrib s hitrim odzivnim časom.

Diferencial:

- Zapora diferenciala na pogonski osi.

Krmilni mehanizem:

- Več funkcijski volan, nastavljiv po višini in nagibu.

- Krmiljene nameščeno na levi strani vozila.

Zavorni sistem:

- Zračni zavorni sistem z ogrevanim sušilcem zraka.

- Kolutne zavore ABS, na sprednji in zadnji osi.

- Prikaz izrabe zavornih oblog.

- Elektronska parkirna zavora.

- Postajna zavora za smetarsko vozilo.

Sistem za aktivno varnost:

- sistem ASR za preprečevanje zdrsa na cestišču,

- elektronski stabilizacijski program ESP,

- Asistenca za pomoč pri zaviranju.

- Asistenca za zaznavanje objektov v mrtvem kotu.

Kolesa in vzmetenje:

- Stabilizator na sprednji in zadnji osi.

- Dimenzije pnevmatik prilagojene rabi vozila in osnim obremenitvam.

- Pnevmatike z ustreznim profilom (M+S) na vseh oseh.

- Jeklena platišča velikosti 22.5 col.

- Parabolično vzmetenje spredaj in zračno zadaj.

- Prikaz obremenitve preme.

- Plastični blatniki z lovilci nečistoč spredaj in zadaj

Električni sistem in oprema:

- Baterije 2 x 12 V, vsaj 200 Ah.

- Generator 28 V, vsaj 100 A.

- Stikalo za izklop akumulatorjev.

Obvezna oprema:

- Oprema CPP (varnostni trikotnik, komplet prve pomoči, odsevni jopič) in zahtevah homologacije.

- Gasilni aparat, na prah, PS-4 kg gasilne sposobnosti 21A, 113B.

- Dvigalka in pripadajoče orodje.

- Gumijasti tepihi za tla v kabini, vključno za motorni tunel.

- Kolesni zagozdi, 2 kosa.

Garancijske zahteve:

- Splošna garancija minimalno 12 mesecev, minimalno 36 mesecev na pogonske sklope.

Servis šasije:

- Oddaljenost servisa od lokacije naročnika največ 10 km.

- NADGRADNJA

Osnovne zahteve:

- Vozilo za zbiranje odpadkov z vso opremo mora zadostiti vsem varnostnim zahtevam navedenim v standardu SIST EN 1501.

- Nadgradnja mora omogočati zbiranje in prevažanje komunalnih odpadkov, manjših kosovnih in ločeno zbranih frakcij odpadkov (papir, steklo, embalaža, biološki odpadki ipd).

- Tip nadgradnje je nadgradnja z nakladanjem z zadnje strani. Odpadki se nakladajo mehansko preko vsipnega roba v korito, od koder jih mehanizem za stiskanje potisne in stisne v keson vozila. Vrata se vertikalno odpirajo.

- Nadgradnja je sestavljena iz dveh osnovnih delov: kesona in vrat. Vrata so opremljena s stresalnim mehanizmom.

- Nadgradnja usklajena s šasijo z optimalno razporeditvijo osnih obremenitev.

- Vse dejanske mere vozila podati v prilogi.

- Izračun obremenitev osi podati v prilogi.

Dimenzije nadgradnje:

- Kapaciteta nadgradnje minimalno 21 m3, računano v skladu s SIST EN 1501-1.

- Kapaciteta korita minimalno 2,0 m3, računano v skladu s SISTEN 1501-1.

- Najvišja točka celotnega (vključno z nadgradnjo, z utripajočimi LED svetilkami, itd)  neobremenjenega vozila ne sme presegati  3.700 mm.

- Celotna dolžina vozila z nadgradnjo ne sme presegati 10.200 mm, do skrajne točke vozila.

- Maksimalna širina nadgradnje 2.550 mm.

Zbiralnik (keson):

- Celotna konstrukcija 100% v varjeni izvedbi.

- Keson z gladkimi stranicami.

- Pomožni okvir in pritrditev na šasijo izvedena v skladu s priporočili proizvajalca šasije.

- Dolžino kesona optimalno prilagoditi šasiji.

- Sistem praznjenja z vgrajeno iztisno ploščo.

- Servisna vrata na kesonu namenjena čiščenju prostora za iztisno ploščo.

Iztisna plošča:

- Vodena s pomočjo bočnih vodil.

- Pomik iztisne plošče po celotni dolžini kesona s teleskopskim cilindrom.

- Avtomatski odmik iztisne plošče na principu povratnega efekta zaradi preseganja tlaka stiskanja.

- Avtomatski odmik iztisne plošče pri zapiranju vrat – preprečuje nasedanje vrat na iztisno ploščo.

- Samodejna nastavitev povratnega tlaka iztisne plošče glede na položaj iztisne plošče in aktivno stopnjo teleskopskega cilindra. Zaznavanje položaja iztisne plošče s pomočjo linearnega merilnika (npr. laser, ultrazvočni senzor ali podobno). Prikaz položaja iztisne plošče na prikazovalniku v kabini vozila.

Vrata:

- Dno korita iz enega dela izdelano iz visoko kvalitetnega jekla odpornega na obrabo trdote min. 450 HB (Hardox 450 ali ekvivalent), min. debelina dna korita 8 mm.

- Avtomatsko odklepanje in zaklepanje pri odpiranju in zapiranju vrat.

- Krogelni izpustni ventil na spodnjem delu korita.

Stiskalni mehanizem:

- Mehanizem stiskanja po principu dveh plošč (drsna in potisna plošča) s stiskanjem ob iztisno ploščo.

- Obrabi izpostavljeni deli drsne in potisne plošče izdelani iz visoko kvalitetnega jekla odpornega na obrabo.

- Pomikanje sistema plošč s štirimi dvostransko delujočimi hidravličnimi cilindri v naslednjem zaporedju: odpiranje potisne plošče, spuščanje drsne plošče, zapiranje potisne plošče in dvig drsne plošče.

- Hitrost enega stiskalnega cikla največ 17 sekund.

Sistem stiskanja:

- Ročni način delovanja.

- Avtomatski način delovanja z enojnim ciklom.

- Avtomatski način delovanja s kontinuiranim ciklom.

Tesnjenje:

- 100% vodotesnost med vrati in kesonom po celi višini vrat.

Stresalni mehanizem:

- Odprtina stresalnika širine najmanj 1.200 mm za lažje natovarjanje.

- Omogočeno praznjenje zabojnikov skladno s standardom EN840/1, -2, -3.

- Deljena zobniška letev za neodvisno praznjenje dveh posod hkrati.

- Avtomatski, polavtomatski in ročni način delovanja.

- Proporcionalno krmiljenje.

- Delovanje stresalnega mehanizma v prostem teku motorja oz. brez potrebe po povišanju vrtljajev motorja.

- Avtomatska prilagoditev hitrosti praznjenja zabojnika.

- Avtomatska nastavitev višine zobniške letve glede na tip zabojnika.

- Avtomatsko otresanje zabojnika (možnost izbire: enkratno, dvakratno, izključeno).

- Čas praznjenja zabojnika (dvig/spust) po EN 840/1, max. 7 sekund.

- Čas praznjenja zabojnika (dvig/spust) po EN 840/2, -3, max. 12 sekund.

- Deljen naslon za zabojnik, hidravlično krmiljen.

- Avtomatska nastavitev naslona glede na tip zabojnika in neodvisno delovanje leve oz. desne strani.

- Oddaljenost spodnjega roba stresalnega mehanizma od tal (izhodiščni položaj za praznjenje zabojnika 120l) min. 300 mm.

- Protihrupno zaščitno ohišje.

- Protiprašna zaščita.

- CANBUS krmilni modul.

- CleANopen komunikacijski protokol.

- Prikaz delovnih podatkov in servisnih intervalov.

- Predpriprava za namestitev sistema identifikacije zabojnikov.

Varnostne zahteve:

- Vozilo za zbiranje odpadkov z vso opremo mora zadostiti vsem varnostnim zahtevam navedenim v standardu SIST EN 1501-1.

Komande:

- Vse komande potrebne za delovanje nadgradnje.

- Avtomatsko čiščenje korita v primeru dvignjenih vrat.

- Komande za odpiranje in zapiranje vrat ter praznjenje kesona v kabini vozila.

- Dodatne komande za ročno kontrolo delovanja mehanizma stiskanja.

Hidravlični sistem nadgradnje:

- Dvojna krilna črpalka.

- Samodejni izklop hidravlične črpalke s prestavitvijo menjalnika v vozni položaj.

- Samodejni vklop hidravlične črpalke s prestavitvijo menjalnika v nevtralni položaj.

- Elektromagnetna sklopka ali ekvivalentna rešitev.

Električni sistem:

- Električni sistem nadgradnje prilagojen električnemu sistemu šasije.

- Vse operacije nadgradnje in stresalnega mehanizma krmiljene preko CAN-BUS krmilnega modula na osnovi CleANopen komunikacijskega protokola. Sistem mora dovoljevati vgradnjo na prav drugih proizvajalcev, ki prav tako temeljijo na CleANopen komunikacijskem protokolu (npr. sistema za tehtanje zabojnikov, sledilne naprave…).

- Krmilni pult s prikazovalnikom v kabini vozila (v slovenskem  jeziku),  najmanj z naslednjimi funkcijami:

- Izbor optimalnega načina delovanja glede na vrsto odpadkov.

- Prikaz statusa delovanja.

- Števec delovnih ur hidravličnega sistema (dnevni/skupni).

- Števec odpiranj zadnjih vrat (dnevni/skupni).

- Števec ciklusov stiskanja (dnevni/skupni).

- Prikaz napak v delovanju.

- Prikaz mesta na nadgradnji, kjer je napaka nastala.

- Shranjevanje napak v spominski modul.

- Prikaz statusa posameznih digitalnih oz. analognih vhodov in izhodov.

- Možnost individualne nastavitve parametrov.

- Integrirana funkcija video-nadzornega sistema.

Mazanje:

- Avtomatsko centralno mazanje vodil drsne plošče in gibljivih delov stiskalnega mehanizma, sicer ročno mazanje na lahko dostopnih mestih.

Zaščita:

- Visoko kvalitetna zaščita in barva (vsi elementi peskani, temeljno barvani z dvokomponentnim epoksidnim premazom, končni sloj je dvokomponentni poliuretanski lak, sušenje v sušilni komori pri visoki temperaturi).

Svetlobna signalizacija na nadgradnji:

- Rumena opozorilna luč zadaj levo in desno v LED tehniki.

- Dodatne bočne delovne LED luči za osvetlitev okolice.

- Dve delovni luči na zadnjem delu nadgradnje v LED tehniki.

- Zadnje zgornje luči v LED tehniki.

Ostala oprema nadgradnje:

- Opozorilni signal, ko je keson poln.

- Števec obratovalnih ur hidravlične črpalke.

- Gumijast blatnik po celi širini vrat.

- Protiprašna zaščita.

- Zabojček za orodje.

- Metla in lopata pritrjena v posebej prilagojenih nosilcih.

- Strgalo na spodnjem delu iztisne plošče – dodatno preprečuje prehod odpadkov za iztisno ploščo.

- Dve preklopni stopnici v zadnjem delu vozila namenjeni za prevoz delavcev v skladu z zahtevami SIST EN 1501.

Garancija nadgradnje:

- Splošna garancija za nadgradnjo najmanj 24 mesecev.

Servisiranje:

- Servis nadgradnje na lokaciji naročnika.

Rok dobave:

- Največ 420 dni od podpisa pogodbe.

- DOKUMENTACIJA

Dokumentacija, ki izkazuje, da je ponujeno vozilo skladno s tehničnimi karakteristikami (ponudnik dokumentacijo predloži ob oddaji ponudbe):

- Tehnična risba z dimenzijami vozila (mere v mm) in Izračun osnih obremenitev vozila (kg) z dopustnim odstopanjem  +/- 3 % ter optimalno težišče nosilnosti na vozilu,

- Tehnična risba-tloris skrajnih točk celotnega vozila, minimalni kot koloteka in obračalni (rajdni) krog, (mere v mm),

- Prospektni material s tehničnim opisom, ki izkazuje ponujeno vozilo po znamki in tipu za šasijo in nadgradnjo.

Dokumentacija, potrebna za vključitev vozila v promet (ponudnik dokumentacijo predloži ob primopredaji vozila):

- Dva računa z vsemi podatki, potrebnimi za registracijo,

- Oznaka CE v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006),

- Izjava o skladnosti v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006),

- Navodila za uporabo, vzdrževanje in preizkušanje v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006),

- Potrdilo o skladnosti (homologacija).

- IZOBRAŽEVANJE:

- Ob predaji vozila se zahteva inštruiranje voznika za upravljanje z vozilom in inštruiranje komunalnega delavca za upravljanje s nakladalnim in iz stresalnim sistemom v skladu s varstvom pri delu in ostalo prometno zakonodajo.

- V dogovorjenem terminu po predaji vozila, ponudnik zagotovi izobraževanje iz področja vzdrževanja za voznika in vsaj treh delavcev servisne delavnice.

REFERENCE:

Gospodarski subjekt mora izkazati, da je v zadnjih treh (3) letih pred rokom, določenim za oddajo ponudbe,  uspešno in v skladu s pogodbenimi določili izvedel dobavo najmanj 3 (treh) smetarskih vozil z nadgradnjami, ki so ponujeni nadgradnji identične v naslednjih točkah:

- kapaciteta nadgradnje minimalno 21 m3,

- mehanizem stiskanja po principu dveh plošč (drsna in potisna plošča) s stiskanjem ob iztisno ploščo,

- krmiljenje nadgradnje preko CAN - BUS krmilnega modula,

- stresalni mehanizem z avtomatskim načinom delovanja,

- sistem za samodejno nastavitev povratnega tlaka iztisne plošče glede na položaj iztisne plošče in aktivno, stopnjo teleskopskega cilindra. Zaznavanje položaja iztisne plošče s pomočjo linearnega merilnika (npr. laser, ultrazvočni senzor ali podobno);