| Naročnik | Arnes Tehnološki park 18 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | Nadgradnja DC stikal 2025 |
| Predmet javnega naročila | Predmet javnega naročanja je nakup aktivne mrežne opreme za potrebe nadgradnje omrežne infrastrukture data centra na lokaciji TPLJ in morebitne sekundarne lokacije. |

SPECIFIKACIJE

KAZALO

1.	Opis obstoječe rešitve in projekta nadgradnje data center stikal	2

1.1	Opis obstoječe rešitve	2

1.2	Načrt nadgradnje sistema	4

2.	ZAHTEVANE LASTNOSTI OPREME	5

2.1	Zahtevana oprema	5

2.2	Skupne zahteve za ponujena stikala (postavke 1, 2 in 3) – tehnične lastnosti stikala	7

2.3	Kompatibilnost  z obstoječimi sistemi naročnika	13

2.4	Vzdrževanje in podpora v času veljavnosti garancije	14

2.5	Izobraževanje	14

3.	Preverjanje funkcionalnosti in zmogljivosti opreme	15

# Opis obstoječe rešitve in projekta nadgradnje data center stikal

## Opis obstoječe rešitve

Ponujena rešitev mora biti zasnovana na ethernet stikalih z uporabo arhitekture list/hrbtenica (angl. Leaf/Spine) in tehnologije EVPN z MP-BGP v kontrolni ravnini ter VXLAN v podatkovni ravnini. Podpirati mora medsebojno povezovanje postavitev, ki so v posameznih podatkovnih centrih, z redundantnimi povezavami. Naročnik ima v okviru obstoječe infrastrukture vzpostavljene podatkovne centre na treh lokacijah: TPLJ, IJS in Teslova. Naročnik ima razvit lasten sistem nadzora in upravljanja omrežja, ki optimalno deluje pod pogojem, da je na vseh lokacijah oprema istega proizvajalca. Zaradi zagotavljanja stalnega, nemotenega delovanja podatkovnih centrov je potrebno nadgradnjo izvesti na način, da se oprema lahko menja postopoma, tako da oprema hkrati nemoteno deluje tako znotraj enega podatkovnega centra, kot med posameznimi lokacijami podatkovnih centrov, v obstoječem naročnikovem sistemu za nadzor in upravljanje omrežja. Izhodiščno bo nadgrajena postavitev v podatkovnem centru v TPLJ, z možnostjo dodajanja in nadgrajevanja novih oz. sekundarnih lokacij podatkovnih centrov v skupno enotno postavitev v prihodnosti oz. kasnejših fazah.

Grob pregled značilnosti in zahtevane funkcionalnosti ponujenega sistema (podrobnosti sledijo v naslednjih poglavjih):

- oprema bo postavljena na dveh lokacijah, pri čemer velja

- Na posamezni lokaciji je ločena postavitev VXLAN (ločen “fabric”) list/hrbtenica, sestavljena iz dveh “hrbteničnih” (spine) stikal in vsaj dveh “listov” (leaf). Listi bodo v omare montirani v parih.

- Lokaciji sta med seboj povezani z dvema povezavama, realiziranima kot Ethernet preko (C/D)WDM, pri čemer velja:

- Za zagotavljanje redundance se povezavi zaključita na različnih stikalih, po možnosti v vlogi hrbtenice (spine).

- Na začetku bo posamezna povezava kapacitete 2x100 GE

- Rešitev mora omogočati kasnejšo nadgradnjo povezav na Nx100GE, z uporabo LACP (L2) ali ECMP (routing).

- Obe povezavi sta hkrati v uporabi (delitev bremena).

- (C/D)WDM vtični moduli 100GE za povezavo med obema lokacijama niso del tega javnega naročila. Po potrebi bodo uporabljeni zunanji transponderji.

- Ponujena rešitev omogoča med lokacijama podaljšati tako L2 storitev (VLAN) kot tudi L3 skupine uporabniških naprav (VRF oz. tenant). Kontrolna ravnina mora poskrbeti, da med lokacijama ne bo nepotrebnega prometa, ki bi ga povzročal “Flood and Learn”, preprečiti mora širjenje problemov iz ene lokacije v drugo ter zagotavljati delovanje tudi v primeru izpada ene od obeh povezav ali enega od stikal, na katerem se povezava zaključuje.

- Na obeh lokacijah bo na fabric (na list ali na hrbtenico) priklopljen tudi požarni zid za povezavo v Internet. Požarna zidova trenutno delujeta v Active/Pasive načinu. Na zunanjih povezavah (WAN) se uporablja eBGP in sta povezani na usmerjevalnika nacionalnega omrežja Arnes - povezavi nista del omrežja podatkovnega centra. Notranje povezave so izvedene v dveh parih: en par uporablja 802.1q in služi za za "zaključevanje" L2 storitev (VLAN). Požarna zidova uporabljata VRRP za vsako omrežje. Drug par notranjih povezav uporablja eBGP peering z list stikali DC omrežja in se uporablja kot izhod za L3 storitve (anycast gateway, BGP to the host). Tovrsten način uporabe mora ponujena rešitev ohraniti.

- Postavitev na posamezni lokaciji (fabric) mora med drugim zagotavljati:

- Stikalo v vlogi List mora biti povezano na obe stikali v vlogi Hrbtenica s 100GE.

- Naprave bodo vezane na stikala v vlogi List z 1GE, 10GE, 25GE in 100GE ali v snope z več povezavami ob uporabi LACP.

- L2 storitev: ekvivalent tradicionalnim VLAN-om, toda preko VXLAN tunelov, tako da odpade potreba po STP.

- L3 storitev: IP podomrežja (angl. subnet) posameznega tenanta lahko združimo v VRF. Fabric mora zagotavljati usmerjanje med podomrežji posameznega VRF

- L2 in L3 storitev se lahko podaljša iz enega podatkovnega centra v drug. Primer uporabe v primeru L2 storitve: strežnik prestavimo v drug podatkovni center, pri čemer ohrani svoj IP in MAC naslov ter L2 soseščino s strežniki v prvem podatkovnem centru, ki so v istem VLAN-u.

- Usmerjanje med L2 segmenti/VLAN-i (oz. pripadajočimi IP subneti). Na voljo morata biti dve možnosti:

- Uporaba obstoječih požarnih pregrad, ki imajo vmesnik v istem VLAN-u. Na napravah se kot privzeti prehod uporabi virtualni IP požarne pregrade.

- Uporaba mehanizma anycast prehodov, ki so implementirani na vseh stikalih v vlogi listov, na katerih je posamezen VLAN prisoten. (angl. Anycast gateway: prehodi na vseh listih imajo isti IP in MAC naslov).

- L2 in L3 storitev morata podpirati tako IPv4 kot IPv6. Naprave, povezane na stikala, so lahko zgolj-IPv4, zgolj-IPv6 ali dual-stack.

- Možnost uporabe obstoječih požarnih pregrad in sistemov za porazdeljevanje bremen (load-balancer) za povezavo v internet.

- Načini priklopa naprav na ponujeni fabric:

- Priklop naprave na list. Povezava je lahko sestavljena iz več Ethernet povezav z uporabo LACP.

- Priklop naprave na dva lista. Podprta morata biti dva načina:

- naprava povezavi do posameznih listov združi v eno logično povezavo s pomočjo LACP. Ne zaveda se, da je povezana na dve različni stikali.

- naprava obravnava povezavi kot dve ločeni Ethernet povezavi.

- Priklopljena naprava ima naslednje možnosti usmerjanja IP prometa

- IP naslov privzetega prehoda je na listu.

- Privzeti prehod je na drugi napravi, priklopljeni v isti VLAN (oz. VXLAN), npr. na obstoječi požarni pregradi.

- Med napravo in listom se uporabi dinamični usmerjevalni protokol. Podprt mora biti vsaj BGP. Rešitev mora omogočati, da več naprav preko usmerjevalnega protokola oglašuje isti naslov oz. isti prefix. Storitve, ki te naslove uporabljajo, so potem dosegljive na različnih strežnikih z istim naslovom (princip anycast), kar omogoči porazdeljevanje bremena oz. visoko razpoložljivost storitve.

- Na liste se lahko priklopi tudi obstoječe stikalo Ethernet ali celotno omrežje Ethernet, na povezavi se lahko uporabi 802.1Q.

- Arnesov sistem za centralno upravljanje, konfiguriranje in nadzor stikal:

Naročnik omrežje upravlja z lastno razvitim sistemom, ki je izgrajen s kombinacijo sistemov netbox in ansible in podpira omrežno opremo z operacijskim sistemom Cumulus linux. S tem sistemom upravlja omrežje na vseh lokacijah podatkovnih centrov. Ponujena rešitev mora biti združljiva s tem sistemom.

## Načrt nadgradnje sistema

Nadgradnje se bodo izvajale na naslednji način:

- ponudnik bo naročeno opremo dostavil, nadgradnjo oz. zamenjavo obstoječih stikal z novimi pa bo izvajalo tehnično osebje Arnesa;

- menjava oz. postavitev stikal na lokaciji oz. morebitnih sekundarnih lokacijah bo potekala postopoma stikalo za stikalo in ne vsa enkratno, najprej prvo stikalo v paru in potem še drugo, na ta način menjava stikal ne bo povzročila izpada servisov;

- po menjavi vseh leaf stikal se uredi še zamenjava spine stikal.

# ZAHTEVANE LASTNOSTI OPREME

Naročnik naroča opremo za nadgradnjo dela obstoječega sistema / rešitve, s katero je neločljivo funkcionalno povezano delovanje lastnih sistemov upravljanja in nadzora, ki so razviti v okviru obstoječega sistema.

Ponujena oprema mora omogočati nadgradnjo obstoječega sistema tako, da bodo podprte (najmanj) vse funkcionalnosti, ki jih podpira obstoječa rešitev, opisana v okviru poglavja 1.1. teh specifikacij. Način izvedbe nadgradnje je definiran v poglavju 1.2 teh specifikacij – izvedba s ponujeno opremo mora biti mogoča na predviden način.

Obvezna funkcionalna zahteva za ponujeno opremo je kompatibilnost opreme z obstoječim sistemom upravljanja in nadzora, kot je opredeljeno v poglavju 2.3 teh specifikacij. V okviru nabora zahtevane opreme (poglavje 2.1 teh specifikacij) je naročnik opredelil kompatibilno opremo. Ponudnik lahko ponudi tudi enakovredno opremo, pri čemer se enakovrednost presoja glede na poglavji  2.2 Skupne zahteve za ponujena stikala (postavke 1, 2 in 3) – tehnične lastnosti stikala in 2.3 Kompatibilnost  z obstoječimi sistemi naročnika.

Način preverjanja izpolnjevanja zahtev naročnika je opisan v poglavju 3 teh specifikacij.

## Zahtevana oprema

| POSTAVKA | ZAHTEVANA OPREMA | Kompatibilen model | PONUJEN MODEL (izpolni ponudnik) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stikalo Hrbtenica (Spine) z vsaj : - Vsaj 64x 100 Gigabit Ethernet vmesnik za QSFP28 - Vmesniki morajo podpirati tudi hitrosti 40 G in 50 G - Garancijski rok: 5 let | Proizvajalec: NVIDIA Model: SN4600C | Proizvajalec: Model: Model in proizvajalec glavnega čipa v stikalu: |  |
| 2 | Stikalo Hrbtenica (Spine) z vsaj : - Vsaj 32x 400 Gigabit Ethernet vmesnik za QSFP-DD - Vmesniki morajo podpirati tudi hitrosti 100 G in 200 G - Garancijski rok: 5 let | Proizvajalec: NVIDIA Model: SN4700 | Proizvajalec: Model: Model in proizvajalec glavnega čipa v stikalu: |  |
| 3 | Stikalo List (Leaf) z vsaj : - Vsaj 48x 1/10/25 Gigabit Ethernet vmesnik za SFP28 - Vsaj 12x 100 Gigabit Ethernet vmesnik za QSFP28 - Vmesniki QSFP28 morajo podpirati tudi hitrosti 40 G in 50 G - Garancijski rok: 5 let | Proizvajalec: NVIDIA Model: SN3420 | Proizvajalec: Model: Model in proizvajalec glavnega čipa v stikalu: |  |
| 4 | AOC ali DAC povezovalni kabel 25G SFP28 - Dolžina 3 metre - Bakreni kabel ali aktivni optični kabel - SFP28 na SFP28 - Kabel mora delovati v ponujenih stikalih - Ponujeni kabel mora biti od istega proizvajalca kot stikala - Garancijski rok: 3 leta |  |  | Proizvajalec: Model: |
| 5 | AOC kabel, povezava list/hrbtenica (leaf/spine) 100G QSFP28 - Dolžina 3 metre - QSFP28 na QSFP28 - Kabel mora delovati v ponujenih stikalih - Ponujeni kabel mora biti od istega proizvajalca kot stikala - Garancijski rok: 3 leta |  |  | Proizvajalec: Model: |
| 6 | Vtični modul QSFP28, 100G-SR4, 850 nm - Primeren za 100G ethernet povezavo - Domet najmanj 100 metrov - Modul mora delovati v ponujenih stikalih - Ponujeni kabel mora biti od istega proizvajalca kot stikala - Garancijski rok: 3 leta |  |  | Proizvajalec: Model: |
| 7 | Vtični modul QSFP28, 100G-LR4, 1310nm - Primeren za 100G ethernet povezavo - Domet najmanj 10 km - Modul mora delovati v ponujenih stikalih - Ponujeni kabel mora biti od istega proizvajalca kot stikala - Garancijski rok: 3 leta |  |  | Proizvajalec: Model: |
| 8 | Izobraževanje (skladno z zahtevami iz točke 2.5) |  |  |  |
| Vsa ponujena oprema mora biti od istega proizvajalca. |  |  |  |  |
| Za vso ponujeno opremo je predvidena dostava na sedež naročnika: Arnes, Tehnološki park 18, Ljubljana. |  |  |  |  |
| Zahtevane priloge za vse postavke: Ponudba mora vsebovati tehnično dokumentacijo za vso ponujeno opremo v elektronski obliki, napisano v angleškem jeziku. Tehnična dokumentacija mora obsegati tehnično specifikacijo opreme, navodila za uporabo in konfiguriranje, ter SNMP MIB-e (v kolikor se nadzor opreme izvaja preko protokola SNMP). |  |  |  |  |

## Skupne zahteve za ponujena stikala (postavke 1, 2 in 3) – tehnične lastnosti stikala

- Fizične lastnosti stikala

  - največja dovoljena višina 2 HU

  - Pribor za vgradnjo v 19” omaro

  - V ponudbi morajo biti ponujena stikala, ki imajo obe možnosti zajema zraka (velja za vsa ponujena stikala). Naročnik bo ob naročilu stikal specificiral tudi smer zajema zraka.

    - zajem zraka spredaj in izpih zraka zadaj in

    - zajem zraka zadaj in izpih zraka spredaj

  - Vsaj dva napajalnika, ki sta v redundantnem delovanju z delitvijo bremena (AC napajanje, 200-240V). V primeru izpada enega morajo preostali napajalniki prevzeti celotno breme. Vsak napajalnik mora imeti lasten napajalni kabel. Sistem mora podpirati priklop posameznih napajalnih modulov na različne vire napajanja.

  - Napajalni kabli primerni za priklop v PDU z vtičnico IEC320 C13

  - Pripadajoča licenčna programska oprema oz. operacijski sistem stikala (firmware)

  - Možnost konfiguriranja preko konzolnega vmesnika (zaporedni vmesnik RS-232)

- Vmesniki Ethernet

- V ponujenih stikalih morajo delovati tudi moduli SFP, SFP+, SFP28, QSFP+, QSFP28, QSFP-DD in kabli (DAC, AOC) drugih proizvajalcev, če posamezno vrsto modula oziroma kabla stikalo podpira. To mora veljati na vseh vmesnikih, tako na vmesnikih za povezavo na ostala stikala (uplink), kot na vmesnikih za povezavo odjemalcev (strežnikov)

- Velikost skupnega pomnilnika za vmesnike vsaj 42MB (Buffers)

- Podpora za vsaj 9216 bajtne okvirje ethernet (Jumbo Frames) na vseh vmesnikih.

- Tabela MAC stikala podpira vsaj 50.000 hkratnih naslovov MAC

- Podpora za SPAN (angl. Switched Port Analyzer) - na vsaj enega od vmesnikov je možno skopirati promet drugih vmesnikov oziroma VLAN-ov)

- Podpora za RSPAN ali ERSPAN (angl. Remote Switched Port Analyzer oz. Encapsulated RSPAN) – SPAN funkcionalnost preko L2 omrežja ali L3 omrežja: možnost nadzora prometa na oddaljenem stikalu s pomočjo posebnega VLAN-a ali tunela, preko katerega se prenaša kopirani promet.

- Varnostni mehanizmi vmesnika (angl. Port security)

  - možnost statične nastavitve naslova MAC na vmesnik

  - možnost omejitve števila naslovov MAC na vmesnik

  - sporočanje kršitev - samodejno obveščanje o kršitvah omejitev (npr. preko syslog ali SNMP trap)

  - nastavljiv samodejni izklop vmesnika v primeru kršitev nastavitev oz. problemov z vmesnikom (angl. error-disable)

  - nastavljiv čas po katerem se zaradi kršitev samodejno izklopljeni vmesnik znova omogoči (angl. error-disable recovery)

- Upravljanje s stikalom in orodja

Vse naslednje zahtevane funkcionalnosti morajo delovati, kjer je smiselno, tako preko samo IPv4, samo IPv6 kot tudi IPv4 + IPv6 dual stack omrežja:

- dostop do stikala in interaktivno konfiguriranje preko SSH, različice 2 ali novejše

- možnost konfiguriranja preko omrežja med delovanjem stikala

- možnost pregleda sprememb aktivne in predlagane nove konfiguracije pred uveljavitvijo (candidate configuration diff)

- možnost avtomatične povrnitve prejšnje verzije konfiguracije, če nova verzija ni potrjena v določenem času (commit confirm)

- možnost shranjevanja/nalaganja konfiguracijske datoteke in nalaganja novih verzij programske opreme preko SSH (stikalo lahko deluje kot SCP/SFTP strežnik) in preko HTTP/HTTPS (stikalo deluje kot HTTP odjemalec)

- orodje ping

- orodje traceroute, ki omogoča izvajanje poizvedb s paketi protokolov ICMP in UDP ter TCP z uporabo poljubnih vrat (L4 port)

- uporabniško ime in geslo za dostop je shranjeno v stikalu

  - geslo je šifrirano z enosmerno varnostno funkcijo (angl. Hash)

- podpora zunanjega strežnika RADIUS za preverjanje uporabniškega imena in gesla. Združljiv s FreeRADIUS 3 ali novejšim.

- Poročanje o vključenih komponentah

Poročanje o komponentah in serijskih številkah (angl. Inventory report). Naprava izpiše serijske številke modulov, komponent ter ohišja (angl. modules and chasiss S/N).

- Podpora orkestraciji (samodejnemu nastavljanju)

Za ponujena stikala mora obstajati podpora za upravljanje konfiguracije v sistemu ansible. Moduli za upravljanje so lahko razviti s strani proizvajalca ponujene opreme, ali s strani skupnosti. Moduli morajo biti odprto-kodni in prosto dostopni na spletu. Obstajati mora možnost upravljanja konfiguracije stikala preko sistema Puppet.

- Podpora zunanjega strežnika Syslog

Delovati mora preko UDP in/ali TCP.

- Podpora v nadzornem sistemu Prometheus

Obstajati mora en ali več t.i. exporter-jev za sistem Prometheus, ki iz stikala pridobi spodaj naštete podatke in jih vrne kot metrike za hrambo v sistemu Prometheus. Exporter-ji lahko tečejo kot ločen proces na samem stikalu, ali so del operacijskega sistema stikala, ali jih je mogoče namestiti na poseben strežnik in se exporter povezuje na stikala. V zadnjem primeru mora exporter teči na sistemu linux in podpirati povezavo na poljubno število stikal iz istega exporter-ja, na način, da Prometheus strežnik exporter-ju sporoči, iz katerega stikala naj pridobi podatke. V zadnjem primeru mora biti exporter odprto-kodni in prosto dostopen na spletu.

Minimalni nabor podatkov, ki morajo biti pridobljeni iz Prometheus exporter-jev:

  - operativno stanje omrežnih vmesnikov

  - števci omrežnih vmesnikov v vhodni in izhodni smeri za: prenesene pakete, prenesene bajte, odvržene pakete (drop), pakete z napakami, unicast pakete, non-unicast pakete

  - podatki o sprejemni in oddajni moči optičnega signala (DOM) za vmesnike, ki imajo vstavljene module, ki podpirajo poročanje DDM

  - podatki o vgrajenih modulih v omrežnih vmesnikih, kot info metrika z oznakami (angl. labels): serijska številka modula, tip modula, proizvajalec in model modula

  - stanje BGP sej (ali je BGP seja vzpostavljena)

  - število usmerjevalnih poti v posamezni usmerjevalni tabeli

  - podatki o razpoložljivih in porabljenih strojnih virih (število MAC naslovov, ARP in IPv6 ND zapisov, varnostnih pravil ACL)

Sprejemljiva je uporaba SNMP exporter, vendar mora ponudnik priložiti ustrezne nastavitve, ki bodo omogočale vračanje vsaj zgoraj navedenih podatkov. Priložiti mora tudi datoteke MIB za vse OID, ki jih ponujena oprema podpira.

Ponujena oprema mora biti dovolj zmogljiva, da omogoča pobiranje metrik vsaj na 10 sekundni interval, brez negativnega vpliva na preostalo delovanje opreme. Pridobljeni podatki morajo biti v vsakem intervalu celotni in aktualni.

- Protokol vpetega drevesa (angl. spanning tree): STP, RSTP, MSTP

  - Podpora za 802.1w (RSTP, angl. Rapid Spanning Tree Protocol)

  - Podpora za 802.1s (MSTP, angl. Multiple Spanning Tree Protocol)

  - Podpora Spanning Tree Root guard (napravam, ki niso pod skupno administracijo, prepreči postati koren STP drevesa)

  - Bridge Protocol Data Unit guard (preprečitev sprejemanja BPDU paketov preko določenih vmesnikov)

- Združevanje vmesnikov ethernet v en kanal (angl. etherchannel, link aggregation) z LACP

Možnost združevanja vsaj dveh Gigabit Ethernet vmesnikov v enotno ethernet povezavo po standardu 802.3ad (LACP, angl. Link Aggregation Control Protocol).

- Porazdeljevanje prometa v LACP povezavi

Stikalu se lahko nastavi po kakšnem ključu naj deli promet med posamezne vmesnike. Upoštevati mora naslednja polja v poljubnih kombinacijah:

  - izvorni naslov MAC

  - ponorni naslov MAC

  - izvorni naslov IP

  - ponorni naslov IP

  - izvorna TCP oz. UDP vrata

  - ponorna TCP oz. UDP vrata

- LLDP - IEEE 802.1AB-2009

Podpora 802.1AB LLDP, angl. Link Layer Discovery Protocol - protokol za razširjanje podatkov o stanju vmesnika ter sosednji aktivni omrežni napravi.

- Podpora VLAN 802.1Q

Podpora VLAN po standardu IEEE 802.1Q. Vmesnike se lahko nastavi kot:

  - vmesnik s snopom 802.1q, kjer so vsi VLANi označeni (angl. trunk mode)

- dodatno mora obstajati način, da se enega izmed VLANov v snopu nastavi kot neoznačenega (angl. untagged, native vlan)

  - vmesnik z enim neoznačenim VLANom (angl. access mode)

  - najmanj 2600 VLAN-ov nastavljenih hkrati na stikalu

  - najmanj 3.000 možnih različnih VLAN IDjev

- Podpora protokola za nastavitev in vzdrževanje sistemskega časa (NTP)

  - Podpora RFC1305 ali RFC5905

  - Podpora nastavitvi vsaj štirih strežnikov iz katerih pridobi trenutni čas

- Filtriranje prometa – ACL

Vse naslednje zahtevane funkcionalnosti morajo delovati, kjer je smiselno, tako preko samo IPv4, samo IPv6 kot tudi IPv4 + IPv6 dual stack omrežja.

Filtriranje prometa po posameznih protokolih/aplikacijah (angl. access lists – ACL):

- s seznami za kontrolo dostopa, ki omogočajo določanje prometa glede na MAC naslove, IP naslove, protokole in TCP oziroma UDP vrata pošiljatelja in/ali prejemnika

- na fizičnem vmesniku

- na logičnih vmesnikih (po posameznih VLAN-ih na virtualnem vmesniku)

- najmanj 12.000 ACE (Access Control Entry) za IPv4

- najmanj 6.000 ACE (Access Control Entry) za IPv6

- Multi chassis Link Agregation ali identična funkcionalnost z drugim imenom

  - Multi-chassis Link Agregation je funkcionalnost, implementirana na paru stikal, ki omogoča, da naprava, ki je fizično priključena na obe stikali, ti dve povezavi s pomočjo protokola LACP združi v eno logično povezavo. Naprava se ne zaveda, da je povezana na dve stikali.

  - Možnost povezav strežnikov z LACP na eno ali par stikal leaf.

  - Možnost vpogleda v status MLAG:

- prikaz primarnega/sekundarnega MLAG partnerja

- prikaz statusa vmesnikov, ki so del MLAG

- prikaz morebitnih neskladji vmesnikov istega LAG na MLAG partnerjih: različen MAC naslov LACP partnerja na obeh stikalih, VLAN omogočen na LAG vmesniku ni dovoljen na MLAG povezavi med stikaloma

- Virtual routing and forwarding (VRF)

Virtual routing and forwarding (VRF) nam omogoča uporabo večih neodvisnih usmerjevalnih tabel, ki delujejo istočasno na istem stikalu.

- Usmerjevalni protokoli

  - podpora statičnih poti

  - podpora za OSPFv2 in OSPFv3

  - podpora za MP-BGP

- eBGP Multihop - nam omogoči izmenjavo usmerjevalnih poti s sosedi, ki so več kot en hop daleč.

- BGP load sharing and multipath – eBGP ali iBGP ima lahko v routing tabeli več različnih poti po katerih lahko promet doseže ciljni IP naslov. Promet do ciljnega naslova se potem porazdeli čez vse poznane poti

- Velikost usmerjevalne tabele

  - vsaj 80.000 IPv4 unicast poti

  - vsaj 70.000 IPv6 unicast poti

- ECMP (load sharring)

Če se routing protokol nauči prefix P z isto ceno od različnih sosedov, mora biti v routing tabeli potem omogočen pretok prometa do prefix-a P preko vseh omenjenih sosedov.

  - Vsaj 256 enakovrednih ECMP BGP usmerjevalnih

  - ko je več enakovrednih rout v routing tabeli, se stikalo odloči po kateri poti bo določen tok promet poslan na podlagi (hashing mehanizem):

  - Izvornega IPv4 ali IPv6 naslova

  - IPv4 ali IPv6 naslova kamor je promet namenjen

  - Izvornih in ciljnih TCP/UDP vrat

  - Paketki z enakim izvornim/ciljnim naslovom IP in enakimi izvornim/ciljnim TCP/UDP vrati morajo vedno iti po isti poti do soseda.

- Podpora VXLAN (Virtual Extensible Local Area Network)

Nam omogoča izgradnjo virtualnega Layer 2 omrežja nad L3 omrežno infrastrukturo. Originalni ethernet paket poslan z naprave se skupaj z VXLAN zaglavjem enkapsulira v UDP paket in je potem poslan naslovniku preko usmerjanja v L3 »underlay« omrežju.

  - VXLAN usmerjanje (VXLAN routing, inter-VXLAN routing)

- mora biti na stikalih v vlogi lista realizirano z mehamizmom »anycast gateway«.

- VXLAN usmerjanje mora biti izvedeno na stikalu brez notranjih ali zunanjih zank (internal or external loop)

  - Rešitev mora pri povezovanju dveh podatkovnih centrov (oz. fabrikov posameznega centra) omogočati, da sta fabrica ločena s stališča

- Kontrolne ravnine

- Transportnega nivoja (angl. »underlay«)

- Podatkovna ravnina: omejevanje BUM prometa, preprečevanje zank,...

  - Povezava med podatkovnima centroma, povezanima preko (C/D)WDM, ne sme zahtevati dodatnih stikal ali usmerjevalnikov.

- Podpora za dinamične BGP kliente

  - Ponujena stikala morajo omogočati BGP peering s strežniki. Strežnik je povezan z eno ali več L3 povezavami na enega ali več leaf stikal. Preko BGP sej v fabric oglašuje dodatne IP naslove za storitve. Možnost, da več strežnikov oglašuje isti IP storitve in se promet v omrežju porazdeli med strežnike z uporabo ECMP.

  - BGP pering s strežniki, ki so povezani na način L3 storitve (anycast gateway). Strežnik vzpostavi BGP seje s fabric iz IP naslova iz podomrežja stikalo in usmerjanje na IP storitve deluje nemoteno ali z zelo kratko prekinitvijo (pod 5 sekund). Strežniki, ne glede na lokacijo v omrežju ali morebitne selitve, vedno vzpostavijo BGP peering/peeringe z istim IP naslovom in ASN na strani omrežja.

  - Podpora za dinamične BGP kliente (BGP dynamic peers, BGP listen range) za priklop strežnikov iz prejšnje točke. Posamezno leaf stikalo mora omogočati vsaj 40 dinamičnih BGP peeringov. Podpirati mora nastavljanje IP podomrežji iz katerih je mogoče vzpostaviti dinamično BGP sejo.

- Podpora ROCEv2

  - Ponujena stikala morajo podpirati protokol ROCE v2

- Podpora eVPN multi-homing

  - Podpora za eVPN multi-homing, kot alternativa MLAG za zagotavljanje redundance ob izpadu enega leaf stikala.

  - Rešitev mora zagotoviti preklop povezav strežnikov tudi ob izpadu samo vseh povezav leaf - spine (leaf stikalo ostane odrezano od preostanka omrežja).

  - Leaf stikalo mora poskrbeti, da strežniki preklopijo na alternativne povezave v LACP snopu. (eVPN multi-homing tracking)

- Podpora FEC (Forward Error Correction)

  - FEC je sloj za kodiranje in dekodiranje, ki stikalu omogoča zaznavanje in popravljanje bitnih napak med dvema vmesnikoma.

  - Podpora Reed Solomon (RS), IEEE 802.3 Clause 108 (CL108)

  - Podpora Base-R (BaseR), Fire Code (FC), IEEE 802.3 Clause 74 (CL74)

## Kompatibilnost  z obstoječimi sistemi naročnika

Rešitev mora Arnesu omogočati centralno upravljanje, konfiguriranje in nadzor stikal. Rešitev mora naročniku omogočati nemoteno izvedbo nadgradnje, na način, predviden v točki 1.2 teh specifikacij.

Ponudnik mora pripraviti ustrezne prilagoditve in dokazati združljivost z naročnikovim sistemom v fazi testiranja, ki je predvideno v okviru preverjanja dopustnosti ponudb. V kolikor ponujena rešitev ne bo združljiva z naročnikovim sistemom upravljanja, bo ponudba izločena kot nedopustna.

Naročnik omrežje upravlja s kombinacijo sistemov netbox in ansible in ima razvito podporo za omrežno opremo z operacijskim sistemom Cumulus linux.

V netbox so podatki o stikalih list in hrbtenica. Tehnično osebje v sistem netbox vnaša nastavitve omrežnih vmesnikov za povezavo strežnikov. Vodijo se parametri:

- ime stikala in ime vmesnika

- seznam navideznih vmesnikov snopa (LAG/bond/port-channel)

- opis vmesnika

- status vmesnika (omogočen / onemogočen)

- MTU

- hitrost vmesnika: avtomatična glede na pogajanje naprav na povezavi (auto-negotiation) ali fiksna 1G, 10G, 25G, 100G...

- pripadnost LAG snopu (bond)

- 802.1q način (označeno, ne-označeno)

- seznam VLANov, dovoljenih na vmesniku in ali je posamezen VLAN označen ali ne

- seznam IP naslovov vmesnika za vmesnike, ki delujejo v načinu L3

- oznaka za ročno nastavitev - parametri za vmesnik iz netbox se ne upoštevajo in se uporabi parametre, shranjene v datotekah sistema za upravljanje omrežja (ansible). Za uporabo na vmesnikih, kjer so potrebne napredne nastavitve.

Te parametre v sistemu ansible za nastavljanje omrežja, ansible pridobi iz netbox REST API z uporabo ansible zbirke netbox. Podatki se upoštevajo pri nastavljanju stikal. Ansible podatke iz netbox združi s pripravljenimi predlogami (templates), pripravi konfiguracijo stikala in jo uveljavi na ustreznih napravah.

Podatki o omrežjih (VLAN ID, VNI) in druge globalne nastavitve so shranjene v ansible datotekah (group_vars).

Proces nastavljanja enega ali več stikal v omrežju se vrši preko t.i. ansible playbook. Le te poganja tehnično osebje Arnes ročno ali preko posebne lastne integracije v netbox (netbox kliče dodatno komponento, katera izvede playbook na enak način, kot če se ročno požene).

## Vzdrževanje in podpora v času veljavnosti garancije

Za postavke 1. 2 in 3:  Najmanj 5 let garancije na strojno opremo in posodabljanje sistemske programske opreme.

Za postavke 4 do 7:  Najmanj 3 leta garancije na strojno opremo.

  - Za naprave oz. sestavne dele, za katere velja režim garancije, popravilo oz. zamenjavo v primeru okvare v roku 7 delovnih dni po oddaji zahtevka. Okvarjeno opremo bo naročnik poslal direktno dobavitelju, popravljeno opremo pa dobavitelj direktno naročniku. Stroški pošiljanja bremenijo dobavitelja.

  - Dobava novih različic programske opreme takoj, ko so na voljo pri proizvajalcu. Naročnik si jih lahko, v kolikor to ponudnik omogoči, sam prenese s strežnika proizvajalca oz. ponudnika.

  - Nadgradnjo programske opreme na stikalu lahko izvede naročnik samostojno. Tekom postopka nadgradnje se stikalo ne povezuje na sisteme, ki niso v upravljanju naročnika.

  - Oprema za normalno delovanje ne potrebuje povezovanja na sisteme, ki niso v upravljanju naročnika. To velja tudi za morebitno preverjanje licenčne upravičenosti.

  - Telefonsko in elektronsko tehnično podporo ob delavnikih med 8:00 in 16:00 uro.

  - Zagotovljen dostop za naročnika do proizvajalčevega centra za tehnično podporo za vso opremo, katere vzdrževanje je predmet javnega naročila. Odzivnost proizvajalčevega centra na zahtevke za podporo je najkasneje naslednji delovni dan po oddaji zahtevka.

  - Direkten internetni dostop naročnika do tehnične dokumentacije na strežniku proizvajalca ali ponudnika.

## Izobraževanje

Naročnik si pridržuje pravico (ni pa k temu zavezan), da kadarkoli tekom izvajanja okvirnega sporazuma naroči izobraževanje po postavki 8.

Ponudnik opreme zagotovi tridnevno (vsaj 24 ur) usposabljanje za delo z opremo na lokaciji ARNES, Ljubljana.

- ARNES zagotovi ustrezni prostor za usposabljanje,

- usposabljanje poteka samo v enem terminu, število udeležencev določi ARNES - maksimalno 8,

- ponudnik zagotovi dokumentacijo in predstavitve za usposabljanje v elektronski obliki pred terminom usposabljanja,

- usposabljanje vključuje predstavitev praktičnega dela z opremo, operativne ukaze in praktične nasvete. Usposabljanje mora obsegati operativno delo z nastavitvami tehnologij VXLAN, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji,

- usposabljanje mora izvajati strokovno usposobljeno osebje ponudnika, ki mora biti fizično prisoten na lokaciji predavanja,

- usposabljanje se mora izvajati v slovenskem ali angleškem jeziku,

- izobraževanje se mora izvesti najkasneje v treh tednih naročila izobraževanja.

- Opcijsko – če obstaja: v kolikor proizvajalec ponuja uradne tečaje/usposabljanja za ponujeno opremo, mora ponudba vsebovati uradni tečaj proizvajalca opreme za vsaj dva inženirja naročnika.

# Preverjanje funkcionalnosti in zmogljivosti opreme

Naročnik si pridružuje pravico, da v okviru postopka izbire ponudb pred izdajo odločitve o izbiri preveri, ali ponujena oprema izpolnjuje zahtevane lastnosti.

Testiranje funkcionalnosti opreme se bo izvajajo v dveh krogih in sicer:

- krog : Izpolnjevanje zahtev glede tehničnih lastnosti opreme

V ta namen se vsak ponudnik zavezuje k naslednjemu:

  - da bo preverjanje izpolnjevanja tehničnih zahtev ponujene opreme omogočil najkasneje v petih (5) delovnih dneh po naročnikovi zahtevi. V kolikor se ponudnik ne bo odzval na naročnikovo zahtevo in se testiranje ne bo začelo v roku iz te alineje, bo ponudba izločena kot nedopustna.

  - Naročnik zahtevo pošlje prek informacijskega sistema e-JN.

  - Naročnik bo pripravil testno okolje, v katerem se bo testiralo ponujeno opremo. Naročnik bo testiral izpolnjevanje funkcionalnost ponujene opreme po lastni izbiri (naročnik ni dolžan izvesti testiranj katerekoli ali vsake od funkcionalnosti).

  - Ponudnik na testiranje prinese naslednje opremo: dva krat Spine (postavka 1) in dva krat Leaf (postavka 3) ter ustrezne kable za medsebojno povezavo stikal (tudi Spine med seboj) ter štirih naprav (slednje z 10GE: s SFP+ moduli in optičnimi vrvicami ali z. DAC oz. AOC kabli).

  - Ponudnik vnaprej pripravi nastavitev opreme v skladu z zahtevami. Ponudnik poskrbi, da bo med testom prisotno ustrezno strokovno osebje ponudnika za konfiguriranje opreme in tehnično pomoč med testiranjem opreme, katerega naloga bo dokazati, da oprema izpolnjuje razpisane zahteve.

Testiranje funkcionalnosti poteka na lokaciji naročnika (Arnes, Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana) in traja največ 8 ur. Če naročnik presodi, da oprema ni opravila določenega testa, se testiranje prekine. Ponudnik ima možnost enkratne ponovitve testiranja v roku največ dveh delovnih dni. V kolikor ponudnik v postopku testiranja ne uspe dokazati zahtevane funkcionalnosti ponujene opreme, bo naročnik ponudbo izločil kot nedopustno.

- krog : Izpolnjevanje zahtev glede kompatibilnosti z obstoječimi sistemi naročnika

2. krog testiranja se izvaja le s ponudnikom, ki je uspešno prestal 1. krog testiranja. Po uspešno zaključenem 1. krogu testiranja bo naročnik ponudniku predal podrobne informacije o poteku testa in potrebne podatke za pripravo na testiranje.

V ta namen se vsak ponudnik zavezuje k naslednjemu:

- da bo ponudnik v tej fazi dobil v podpis pogodbo o nerazkritju zaupnih podatkov (NDA), ker gre za občutljive podatke, ki predstavljajo varnostno tveganje za naročnika. Podpis pogodbe o nerazkritju podatkov (NDA) je pogoj za predajo podrobnih informacij o poteku testa in potrebnih podatkov za pripravo na testiranje.  V kolikor bo ponudnik zavrnil podpis te pogodbe (NDA), se šteje, da je zavrnil svojo udeležbo na testiranju, zaradi česar bo njegova ponudba izločena kot nedopustna.

- da bo preverjanje izpolnjevanja zahtev glede kompatibilnosti z obstoječimi sistemi naročnika omogočil najkasneje v desetih (10) delovnih dneh po tem, ko bo naročnik ponudniku predal podrobne informacije o poteku testa in potrebne podatke za pripravo na testiranje.  Ponudnik pravočasno pripravi popis potrebnih sprememb obstoječega sistema za upravljanje naročnika, kot je opisano v poglavju 2.3 teh specifikacij in priloži vse potrebne predloge in kodo za integracijo ponujene opreme v obstoječ sistem. V kolikor se testiranje kompatibilnosti iz razlogov na strani ponudnika ne bo pričelo v roku iz te alineje, bo ponudba izločena kot nedopustna.

- Naročnik bo pripravil testno okolje, v katerem se bo testiralo ponujeno opremo. Naročnik bo testiral izpolnjevanje zahtev glede kompatibilnosti po lastni izbiri (naročnik ni dolžan izvesti testiranj katerekoli ali vsake od funkcionalnosti).

  - Ponudnik na testiranje prinese naslednje opremo: dva krat Spine (postavka 1) in dva krat Leaf (postavka 3) ter ustrezne kable za medsebojno povezavo stikal (tudi Spine med seboj) ter štirih naprav (slednje z 10GE: s SFP+ moduli in optičnimi vrvicami ali z. DAC oz. AOC kabli).

  - Ponudnik vnaprej pripravi nastavitev opreme v skladu z zahtevami. Ponudnik poskrbi, da bo med testom prisotno ustrezno strokovno osebje ponudnika za konfiguriranje opreme in tehnično pomoč med testiranjem opreme, katerega naloga bo dokazati, da oprema izpolnjuje razpisane zahteve.

Testiranje kompatibilnosti poteka na lokaciji naročnika (Arnes, Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana) in traja največ 8 ur. Če naročnik presodi, da oprema ni opravila določenega testa, se testiranje prekine. Ponudnik ima možnost enkratne ponovitve testiranja v roku največ dveh delovnih dni. V kolikor ponudnik v postopku testiranja ne uspe dokazati zahtevane kompatibilnosti ponujene opreme, bo naročnik ponudbo izločil kot nedopustno.

Pooblaščeni predstavnik ponudnika z izpolnitvijo tega obrazca in oddajo ponudbe v informacijskem sistemu e-JN potrjuje, da ponujeno blago / vse storitve v celoti ustreza/jo zahtevam iz specifikacij.

Kraj in datum:

Ime in priimek predstavnika:

Podpis predstavnika: