OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA IN ZAHTEVE NAROČNIKA

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je zagotavljanje redundantnih internetnih storitev, ki zajema vzpostavitev in naročnino internetnega dostopa policijskih lokacij (v nadaljevanju: storitve), ter ustreza naslednjim značilnostim, kvaliteti in opisu:

Vrste priključnih točk:

| Razred A | Prenosna hitrost proti/od uporabnika |
| --- | --- |
| A.1 | 10/10 Mbit/s |
| A.2 | 100/100 Mbit/s |
| A.3 | 200/200 Mbit/s |
| A.4 | 300/300 Mbit/s |
| A.5 | 500/500 Mbit/s |
| A.6 | 1/1 Gbit/s |
| A.7 | 2/2 Gbit/s |
| A.8 | 3/3 Gbit/s |
| A.9 | 4/4 Gbit/s |
| A.10 | 5/5 Gbit/s |
| A.11 | 6/6 Gbit/s |
| A.12 | 8/8 Gbit/s |
| A.13 | 10/10 Gbit/s |

Prenosne hitrosti posameznih razredov so priporočljive vrednosti.

Za vse internetne priključke razreda A je pogoj optični dostop.

Zagotovljena mora biti možnost dodajanja novih oz. izključitev obstoječih priključnih točk. Poleg tega mora biti možno posameznim priključnim točkam spreminjati tehnološke značilnosti (kot sta npr. prenosna hitrost), glede na dejanske potrebe, tehnološke možnosti in razpoložljivost na posameznih geografskih območjih.

Minimalne storitve, ki morajo biti omogočene na posameznih priključnih točkah:

-	izvajalec mora omogočiti naročniku izbiro dinamičnega ali statičnega IP naslova,

-	izvajalec mora omogočiti več javnih IPv4 naslovov na posameznem priključku (vsaj 6 IPv4 naslove),

- 	izvajalec mora omogočati DDos zaščito, z lastno opremo centralizirano na lokaciji ponudnika,

-	izvajalec mora zagotoviti QoS, vsaj 90% nominalne vrednosti prenosne hitrosti,

-	izvajalec mora omogočiti posredovanje naročnikovega privatnega IP naslovnega prostora in avtonomne številke usmerjevalnega protokola ASN (IPv4 in IPv6),

-	izvajalec mora omogočiti BGP vzpostavitev,

- 	izvajalec mora omogočiti nadzor posameznih priključkov preko svojega spletnega portala.

Opomba:

DDos storitev iz tretje alineje prejšnjega odstavka mora vključevati:

- Samodejno zaznavanje napadov,

- Obveščanje naročnika o zaznanem DDos napadu,

- Samodejno čiščenje DDos napadov,

- Mesečno poročilo o DDos napadih.

Naročnik ima sklenjeno pogodbo o zagotavljanju internetnih storitev s podjetjem T-2 d.o.o. Zaradi nemotenega delovanja internetnih storitev, podjetje T-2 d.o.o. ne more sodelovati na javnem naročilu za zagotavljanje redundantnih internetnih storitev. Ponudnik redundantnih internetnih storitev mora imeti fizično ločeno infrastrukturo od podjetja T-2 d.o.o. do objekta naročnika.

- TEHNIČNA IN STROKOVNA USPOSOBLJENOST

Ponujene storitve morajo v celoti ustrezati vsem zahtevam dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Kot dokazilo o ustreznosti ponujenih storitev mora ponudnik v ponudbi predložiti:

- Izjavo ponudnika, da ponujene storitve ustrezajo zahtevam iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki jo ponudnik poda na obrazcu iz Priloge št. 1.

Naročnik si pridržuje pravico, da (v okviru dovoljenih možnosti iz petega in šestega odstavka 89. člena ZJN-3), od ponudnika pred oddajo naročila zahtevati dopolnitev oz. predložitev dokazil, iz katerih izhaja, da ponujene storitve ustrezajo zahtevam iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

3. ODPRAVA NAPAK

Ponudnik mora zagotavljati enotno točko prijave napak 24 ur / 7 dni v tednu.

Priključne točke razreda A:

- potrditev prejema prijave napake in pričetek odpravljanja v eni uri, 24 ur / 7 dni v tednu,

- čas odprave lažje napake (na komunikacijski opremi) do 4 ure po prijavi napake,

- čas odprave težje napake (prekinitev infrastrukturnih povezav) do 12 ur po prijavi napake.

- OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA

Vsi ostali pogoji in zahteve naročnika, ki v razpisni dokumentaciji niso posebej navedeni, so takšni, kot jih opredeljuje osnutek pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da v celoti sprejema vsebino osnutka pogodbe, ter mu le-tega ni potrebno prilagati.