Priloga št. 3.11

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA – SKLOP 11

v zvezi z javnim naročilom št. 430-300/2025

Civilno specialno kombinirano tovorno vozilo do 3500 kg - A

Tip. Št.  2.7.2.1.3

Število vozil: 1

TEHNIČNE ZAHTEVE

- Vozilo v beli, sivi ali črni barvi.

- Nazivna prostornina motorja od 2000 cm3 do 2500 cm3.

- Vrsta vozila: tovorno vozilo 3300 kg do 3500 kg voženo z B kategorijo.

- Vozilo s krilnimi prednjimi vrati, z desnimi drsnimi bočnimi vrati ter zadnjimi dvokrilnimi vrati za prevoz tovora. Vsa vrata v tovornem prostoru brez stekel.

- Medosna razdalja od 3500 mm.

- Dolžina vozila od 5700 mm do 6000.

- Višina vozila od 2400 do 2600 mm.

- Moč motorja najmanj 120 kW.

- Štirikolesni pogon.

- Zapora diferenciala.

- Okrepljeno vzmetenje in blaženje ter zadnje zračno vzmetenje.

- Okrepljeno vzmetenje in blaženje ter zadnje zračno vzmetenje ali zračne blazine z ročnim uravnavanjem višine na levi in desni strani.

- Pomoč pri speljevanju v klanec in spustu po klancu.

- Snemljiva vlečna kljuka.

- Število sedežev (1+1).

- Voznikov in sovoznikov sedež individualno nastavljiva z ledveno oporo s 4 nastavitvami.

- Emisijski razred EURO 6.

- Zračna blazina za voznika in sovoznika.

- Stranski zračni blazini za glavo spredaj.

- Zavorni sistem za preprečevanje blokade koles (ABS oziroma druga enakovredna oznaka).

- Elektronska porazdelitev zavorne sile (EBD oziroma druga enakovredna oznaka).

- Elektronska ojačitev zavorne sile – zavorna asistenca (BAS oziroma druga enakovredna oznaka).

- Sistem za elektronski nadzor stabilnosti vozila (ESP oziroma druga enakovredna oznaka).

- Prilagodljiv tempomat (ACC).

- Sistem za ohranjanje voznega pasu.

- Klimatska naprava z možnostjo hlajenja in gretja.

- Rezervoar za gorivo min 65 l.

- Parkirni senzorji spredaj in zadaj.

- Kamera za vzvratno vožnjo.

- Zvočni signal za vzvratno vožnjo.

- Klimatska naprava .

- Servo volan nastavljiv po višini in globini ali enakovredno.

- Električni pomik stekel na prednjih vratih.

- Prednje meglenke ali enakovreden sistem z funkcijo osvetljevanja ovinka.

- LED žarometi z LED dnevno lučjo in avtomatskim preklopom dolgih/kratkih luči.

- Radijski sprejemnik z  integriranim navigacijskim sistemom in USB priključkom.

- Potovalni računalnik.

- Možnost izklopa vseh svetil na vozilu, ko je motor vozila v teku.

- Daljinsko centralno zaklepanje vozila.

- Štiri zložljivi ključi za daljinsko odpiranje vozila.

- Alarmna varnostna naprava.

- Vgrajen močnejši alternator za polnjenje obeh akumulatorjev oziroma izjava ponudnika o ustreznosti serijsko vgrajenega alternatorja za polnjenje obeh akumulatorjev pod nespremenjenimi garancijskimi pogoji.

- Rezervno kolo enake velikosti kot na vozilu in kompletom dvigalke in orodja za demontažo in montažo.

- Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice) in varnostni jopič priloženo v vozilu. Prva pomoč ne sme biti starejša več kot 1 leto od dneva prevzema.

- Strgalo za led.

- Dodaten komplet avtoplaščev, in sicer poleg kompleta letnih avtoplaščev tudi komplet zimskih avtoplaščev M+S (zimskih) z oznako snežinke "snowflake on the mountain" skladen z navedenimi zahtevami naročnika. Vozila morajo biti ob dobavi opremljena z avtoplašči, ki so upoštevajoč zakonodajo, ustrezni za čas, v katerem so vozila dobavljena.

Zimske pnevmatike morajo biti enakih dimenzij kot letne pnevmatike in hitrostnega razreda, ki je določen v homologaciji vozila. V primeru ko na trgu ni ustrezne zimske pnevmatike lahko ponudnik ponudi v primeru  hitrostne oznake Y za dva hitrostna razred nižjo pnevmatiko, v primeru hitrostne oznake W za en hitrostni razred nižjo pnevmatiko s tem da na vidno mesto označi hitrostni razred pnevmatike. Vsi ostali hitrostni razredi zimskih pnevmatik morajo ustrezati oznakam v homologacijski dokumentaciji ponujenega vozila.

DODATNA VGRADNJA NA VOZILU.

- Notranji bočni, strešni del in vrata vozila toplotno izoliran s primernim materialom in oblečen v oblogo iz luksiranega aluminija debeleni min. 2 mm.

- Dno vozila oblečen v protizdrsno in trpežno oblogo primerno za prevoz tovora.

- Vodila za privezovanje v tovornem prostoru bočno in ločilna stena ter pritrdilna ušesca na dnu.

- Na zadnji premi vgrajene zračne blazine za avtomatsko uravnavanje višine glede na težo tovora.

- A zadnjem delu vozila nameščena zložljiva dvižna ploščad(preklopna):

- dolžina platforme cca 1550 mm,

- širina preklopne platforme prilagojena vozilu. Montaža platforme na način ki omogoča dostop do zadnjega dela vozila (vrata za odpiranje s kljuko),

- nosilnost cca 550 kg.

- Pred montažo dvižne zložljive ploščadi obvezen dogovor in posvet z naročnikom.

DODATNA POLICIJSKA OPREMA IN DRUGA OPREMA

- Svetlobna in zvočna signalizacija – v skladu s specifikacijo za svetlobno in zvočno signalizacijo na specialnih kombiniranih vozilih – prikrita montaža

- Dodatno vgrajen ciklični akumulator tehnologije AGM ali gel vgrajen na homologirano pritrdišče (kapaciteta dodatno vgrajenega akumulatorja mora biti najmanj 75 Ah).

- Sistem za relejski odklop vseh porabnikov priključenih na dodatno vgrajeni akumulator, ko napetost akumulatorja pade pod nazivno napetost (11,9 V).

- Na dodatno vgrajen akumulator morajo biti vezane vse naprave za oddajanje svetlobnih in zvočnih znakov ter vse vtičnice 12 V.

- Ročna svetilki s polnilcem v skladu s specifikacijo ročne akumulatorske svetilke.

- Dodatna LED osvetlitev prostora v vozilu nad levim senčnikom in dodatna LED osvetlite v tovornem delu vozila.

- Dodatno vgrajena dvojna USB C polnilna vtičnica(2 USB priklopa) 5V z tokom najmanj 2A po priključku nameščen na sredinskem delu v kabini po dogovoru z naročnikom.

- Gasilni aparata z gasilno sposobnostjo najmanj 13A 89B (cca 2 kg) s kovinskim ventilom nameščen v kabini vozila.

- Predelava vozila za prevoz tovora po ADR EX2.

- Vgradnja 2 nosilcev in table ADR - spredaj in zadaj na primernem mestu glede na postavitev dvižne ploščadi.

- Pregled  vozila - certificiranje  ADR  EX2 in izdaja potrdila.

- Vgradnja gasilnega aparata pri zadnjih krilnih vratih na pritrdišču z gasilno sposobnostjo najmanj 13A 89B (cca 2 kg) s kovinskim ventilom.

Po opravljeni kompletni predelavi - montaži potrebno urediti homologacijo za vozilo.

SVETLOBNA IN ZVOČNA SIGNALIZACIJA

Svetlobna signalizacija

Vsa svetlobna signalizacija mora biti izdelana in označena v skladu s pravilnikom ECE R 65 in aneksi k pravilniku. Ponudnik k ponudbi predloži dokazne listine (ateste, certifikate,…) s katerimi dokazuje skladnost z navedeno direktivo. Svetlobna signalizacija mora ustrezati pritrditvi na vozilo za hitrosti nad 160 km/h. Vsi sestavni deli svetlobne signalizacije morajo biti iz nerjavečih materialov. Svetlobna signalizacija mora biti na vozilo montirana tako, da je mesto montaže protikorozijsko zaščiteno in po potrebi vodotesno (glede na mesto montaže).

V kabini vozila

Magnetna LED utripajoča svetilka

- Izvor svetlobe v LED izvedbi

- Magnetna brezžična utripajoča svetilka mora sevati modro svetlobo.

- V vozilu mora biti odlagalno mesto, ki preprečuje prelet luči po kabini vozila v primeru sunkovitega zaviranja ali trka (voznikova vrata ali drugo primerno mesto – po dogovoru z naročnikom).

- Na B stebričku vozila ali na drugem primernem mestu, ki omogoča neodvisno povezavo je vtičnica za polnjenje LED svetilke 12V in polnilni kabel. Avtonomija z enim polnjenjem minimalno 5 ur.

- Pritrditev magnetne modre utripajoče svetilke na vozilu mora ustrezati pogojem za vožnjo z vozilom pri hitrostih nad 160 km/h.

- Magnetna svetilka  je  lahko  maksimalne višine 90mm.

Spredaj na vozilu

Komplet opozorilnih svetilk

- V masko, oziroma za masko vozila se vgradita dve LED utripajoči modri svetilki,  najmanj 6 LED v ravni vrsti. V svetilki je pred LED diodami vgrajena skupna optika, ki zagotavlja širok snop sevanja svetlobe. Svetilki sta vgrajeni na način, da omogoča nemoten prehod svetlobe v smeri sevanja.

- Dimenzije svetilk ne smejo presegati dimenzij 110 X 45 X 55 mm in morajo biti prilagojene mestu montaže.

### Zadaj v vozilu

Komplet opozorilnih svetilk za zadnjim steklom in v dvižnih vratih

- Na zadnjem delu vozila se vgradita dve LED utripajoči modri svetilki, najmanj 6 LED v ravni vrsti. Svetilki sta vgrajeni na način, da omogoča nemoten prehod svetlobe v smeri sevanja.

- Dimenzije svetilk ne smejo presegati dimenzij 110 X 45 X 55 mm in morajo biti prilagojene mestu montaže.

- Mesto montaže svetilk po dogovoru z naročnikom.

Zvočna signalizacija

Sirenski ojačevalnik, krmilna enota in zvočniki

- Sirena mora generirati zvočni pritisk najmanj 117 dB  na razdalji 1 m merjeno po krivulji C.

- Vgraditi je potrebno zvočnik jakosti najmanj 200 W ali dva zvočnika jakosti najmanj 100 W za masko vozila oziroma na prednjem delu vozila z maksimalnim izkoristkom jakosti zvoka naprej tako, da med lijakom in sprednjim delom vozila ni večjih ovir. Oblika zvočnika mora biti prilagojena mestu montaže ponujenega tipa vozila.

- Moč sirenskega ojačevalnika mora biti prilagojena zvočniku vgrajene zvočne signalizacije.

- Montaža naprave za dajanje zvočnih znakov in krmilne enote mora biti izvedena tako, da zunanji videz vozila ne sme kazati na to, da je v vozilo vgrajena naprava za dajanje zvočnih znakov.

- Ohišje zvočnika mora biti iz kompozitnih materialov tako, da je preprečena oksidacija oziroma korozija na mestu montaže (glede na izvedbo). Kontakti zvočnika morajo biti v ohišju.

- Sirena mora proizvajati najmanj 4 različne tone, obvezni so počasni, hitro zavijajoči ter dvotonski način, četrti ton je lahko poljubna kombinacija navedenih tonov ali ton, ki se sproži s pritiskom na stikalo.

- Možnost spremembe tona ob vklopljenem tonu s pritiskom na stikalo

- Krmilna enota mora imeti dve osvetljeni stikali za ločen vklop svetil ter stikalo (preklopnik) za izbor tonov sirene.

- Krmilna enota je montirana na primerno mesto po dogovoru z naročnikom-uporabnikom.

- Z vklopom tona sirene se morajo avtomatsko vključiti vse signalizacijske svetilke na vozilu.

- V komandno enoto zvočni svetlobne signalizacije mora biti integrirana govorna naprava.

- Krmilna enota mora imeti možnost regulacije jakosti zvoka govorne naprave.

- Napajalna napetost sirenskega ojačevalnika je 12 V.

- Sirenski ojačevalnik mora delovati v pogojih zvišane/znižane napetosti v mejah 90% do 115% nazivne napetosti.

- Sirene in govorna naprava morajo delovati v temperaturnem območju od najmanj –20 0C do najmanj + 50 0C.

- K ponudbi je ponudnik – izvajalec dolžan priložiti CE certifikat oziroma izjavo o skladnosti in dokazno listino o nemotenem delovanju s TETRA radijsko postajo (napravi se ne smete medsebojno motiti).

Vsa svetlobna in zvočna signalizacija mora biti v vozilo vgrajena čim bolj neopazno.

Vsa napeljava za zvočno in svetlobno signalizacijo ter druga napeljava, ki je vezana na dodatni akumulator mora biti vgrajena strokovno in po standardih stroke. Vsak porabnik mora imeti svojo varovalko in ustrezno  vidno označbo na katerega porabnika se nanaša.

Pred montažo dodatne opreme obvezen posvet z naročnikom – uporabnikom.

ROČNI AKUMULATORSKI LED SVETILKI S POLNILCEM

- Kompaktna izvedba.

- Lastno napajanje.

- Možnost zamenjave akumulatorja oziroma baterijskih vložkov.

- Priročna oblika.

- Možnost namestitve in nošnje na službenem pasu.

- Odpornost na udarce.

- Možnost kombiniranega polnjenja na 220 V in 12 V.

Dodatne zahteve:

- Ročna akumulatorska svetilka v LED izvedbi.

- Ohišje svetilke izdelano iz kompaktne aluminij (Alu) zlitine, z zunanje strani je obdelana v črni barvi

- Steklo na svetilki je odporno na praske.

- Ohišje svetilke je odporno na udarce ter vodotesno (najmanj stopnjo zaščite IPX-4 po mednarodnem standardu IEC 60529).

- Dolžina svetilke med 16 in 20 cm.

- Teža svetilke, brez baterijskega vložka je največ 300 g.

- Svetilka je na površini, na mestu prijema, protizdrsno obdelana.

- Svetilka ima vgrajeno eno ali več LED diod.

- Življenjska doba LED diod je najmanj 50.000 ur.

- Svetlobni tok najmanj 400 lumnov (lm) pri najvišji svetilnosti, svetilka mora imeti več različnih stopenj svetilnosti.

- Svetilka mora omogočati utripanje (stroboskop)

- Vrsta napajanja – izmenljiva Li-lon baterija z zaščito pred prenapolnjenem, predizpraznjenjem in kratkim stikom.

- Svetilka mora omogočati najmanj 1 uro neprekinjene uporabe na najvišji svetilnosti.

- Vsi vgrajeni elementi v svetilki morajo biti izdelani iz nerjavnih materialov (za ohišje je razvidno iz prve alineje, ostali vgrajeni deli so lahko iz plastičnih ali drugih nerjavnih materialov, lahko so tudi galvansko zaščiteni (nikljani).

- Možnost da se svetilka s pomočjo nosilca namestiti na službenem pasu (širina službenega pasu 55 mm).

- V kompletu s svetilko je posebno držalo z indikatorjem polnjenja, ki omogoča kombinirano polnjenje preko držala svetilke ter adapter za polnjenje na 220 V in priključek za polnjenje v vozilu na 12 V (priklop na avtomobilski vžigalnik).

- Držalo je možno s pomočjo nosilca pritrditi na različne površine in v različne lege

- Svetilka mora omogočati montažo nelomljivega barvnega filtra v obliki stožca minimalno 15 cm, na širši del glave svetilke (skupaj s svetilko je potrebno dobaviti stožec rdeče barve ustrezne barve RAL 2002, 3018, 3020, 3027 ali podobno).

- Stožec mora biti izdelan iz plastičnega materiala (npr. polietilena).

- Svetilka ima na ohišju odtisnjeno serijsko številko za registracijo in identifikacijo.

Komplet AKU svetilke je sestavljen iz:

- Ohišja svetilke.

- Ustreznih LED diod.

- AKU vložka (Li-Ion baterija).

- Držala za polnjenje svetilke z dvema nosilcema za pritrditev.

- Adapterja za polnjenje na 220 V, s priključnim kablom dolžine 1,5 m ali daljšim.

- Adapterja za polnjenje na 12 V, s priključnim kablom dolžine 1,0 m ali daljšim.

- Rdečega nelomljivega stožca.

- Kompleta za namestitev na službeni pas.

Pripenjanje svetilke na službeni pas mora biti izvedeno tako, da ne more pasti iz nosilca med hojo ali tekom, hkrati pa mora biti pripenjanje izvedeno tako, da je svetilko možno ob uporabi čim enostavneje sneti s službenega pasu - primerna je ustrezna torbica (futrola), sponka ali druga ustrezna rešitev.

DODATNA LED OSVETLITEV

LED osvetlitev v kabini vozila nad senčnikom

- Svetloba – bela LED po obodu z razpršilnim steklom.

- Moč: najmanj 3 W.

- Osvetljenost najmanj 200 luxov (lx).

- Oblika svetilke: brez ostrih robov.

- Stikalo za vklop in izklop (integrirano v svetilko ali ločeno).

- Vgradnja LED svetilke v stropno oblogo nad sovoznikovim mestom. Svetilka mora biti prilagojena vgradnji v vozila, tako da se tudi v primeru daljše uporabe ne bo pregrevala.

- Maksimalne dimenzije LED svetilke nad  sovoznikom in zadnjim delom vozila dolžina cca 200 mm, širina 50 mm in višina 20 mm (merjeno od stropne obloge do vrha svetilke).

- Vgradnja ene svetilke za senčnik

LED osvetlitev v tovornem delu vozila

- Svetloba – bela LED po obodu z razpršilnim steklom.

- Moč: najmanj 3 W.

- Osvetljenost najmanj 200 luxov (lx).

- Oblika svetilke: brez ostrih robov.

- Stikalo za vklop in izklop (integrirano v svetilko ali ločeno).

- Vgradnja LED svetilke v stropno oblogo nad sovoznikovim mestom. Svetilka mora biti prilagojena vgradnji v vozila, tako da se tudi v primeru daljše uporabe ne bo pregrevala.

- Maksimalne dimenzije LED svetilke nad  sovoznikom in zadnjim delom vozila dolžina cca 200 mm, širina 50 mm in višina 20 mm (merjeno od stropne obloge do vrha svetilke).

- Vgradnja štirih svetilke po dogovoru z naročnikom z stikalom z vklop v kabini vozila s sistemom za opozorilo ob vklopu - svetlobno opozorilo.

Dodatno na strehi vozila

- Na strehi vozila se na primerno mesto po dogovoru z naročnikom vgradi delovni manjši LED reflektor (velikost cca 10x10 cm bele barve za osvetlite prostora v predelu dvižne ploščadi. Vklop delovnega reflektorja izveden v kabini vozila s sistemom za opozorilo ob vklopu - svetlobno opozorilo.

# DIGITALNA AVTOMOBILSKA RADIJSKA POSTAJA TETRA

# -  Digitalno radijsko postajo TETRA (z instalacijsko opremo) zagotovi naročnik.

# -  Tetra radijska postaja ki jo zagotovi naročnik bo Sepura SCG22.

# -  Izvedbo vgradnje opreme v vozilo  zagotovi izbrani ponudnik

# -  Radijsko TETRA anteno 3707.01 in GPS anteno z antenskima kabloma in antenskima

konektorjema za priklop na radijsko postajo TETRA zagotovi izbrani ponudnik.

Sestavni deli radijske postaje - opis

Konfiguracija postaje mora biti sestavljena iz najmanj naslednjih sklopov:

- Glavni del postaje – zagotovi naročnik; v vozilo vgradi ponudnik.

- Kontrolni / upravljalni del postaje – zagotovi naročnik; v vozilo vgradi ponudnik.

- Povezovalni kabel med glavnim in kontrolno/upravljalnim delom postaje - zagotovi naročnik; v vozilo vgradi ponudnik.

- Napajalni kabel skupaj z varovalko in konektorjem za priklop na postajo – zagotovi naročnik; v vozilo vgradi ponudnik.

- Zvočnik – zagotovi naročnik; v vozilo vgradi ponudnik.

- Ročni mikrofon - priključen na kontrolni / upravljalni del postaje – zagotovi naročnik; v vozilo vgradi ponudnik.

- Vsi nosilci in pribor za montažo vseh elementov postaje– zagotovi naročnik; v vozilo vgradi ponudnik.

- Zvočnik in mikrofon morata biti ločena – zagotovi naročnik; v vozilo vgradi ponudnik

- Postaja mora biti instalirana tako, da je dostopen konektor za programiranje parametrov postaje, ne da bi bilo potrebno izvesti demontažo postaje. Če je konektor težko dostopen, mora biti instaliran dodaten podaljševalni kabel, ki ga zagotovi ponudnik.

- Instalirana mora biti kvalitetna TETRA antena integrirana v kombinirani anteni. Antena mora biti v obliki avtoradia antene kot je npr. Antennentechnik 3707.01 kombinirana antena TETRA/GPS/AM/FM oziroma enakovreden tehnični izdelek.

- Instalirana mora biti kvalitetna GPS antena, ki mora biti integrirana v kombinirani anteni. Antena mora biti v obliki avtoradia antene kot je npr. Antennentechnik 3707.01 kombinirana antena TETRA/GPS/AM/FM oziroma enakovreden tehnični izdelek.

- Povezovalni kabel med GPS anteno in radijsko postajo - zagotovi in vgradi v vozilo ponudnik.

- Povezovalni kabel med TETRA anteno in radijsko postajo - zagotovi in vgradi v vozilo ponudnik.

Vse dodatno vgrajene komponente, vključno z pritrdilnimi elementi morajo biti iz nerjavečih materialov.