Priloga št. 3.17

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA – SKLOP 17

v zvezi z javnim naročilom št. 430-300/2025

Specialno kombinirano tovorno vozilo – sanitetno

Tip. št. 2.7.1.1.6

Količina: 1 vozilo

OSNOVNO VOZILO

- Reševalno vozilo TIP B po standardu EN 1789:2020 tip B.

- Kombinirano vozilo – kombi ali furgon izvedbe s predelavo ali nadgradnjo potniškega ali tovornega prostora v bolniški prostor.

- Bolniški prostor, opremljen za prevoz poškodovancev.

- Osnovno vozilo mora imeti v Republiki Sloveniji veljavno garancijo za 5 let ali 250.000 km.

- Osnovno vozilo mora imeti v Republiki Sloveniji veljavno garancijo za 5 let ali 200.000 km.

- Osnovno vozilo mora imeti vsaj 10 – letno protikorozijsko zaščito, veljavno v Republiki Sloveniji.

- Za predelavo reševalnega vozila najmanj 5 – letna garancija, veljavna v Republiki Sloveniji.

- Ustrezno homologirana dodatno vgrajena oprema, vpisana v homologacijski karton.

- Za polepitev vozila najmanj 24 mesecev garancije.

- Kompletno vozilo v beli barvi.

- Dizelski ali bencinski motor.

- Nazivna prostornina motorja od 2000 cm3  do 2500cm3.

- Moč motorja najmanj 92 kW.

- Emisijski razred najmanj EURO 6.

- Avtomatski ali ročni menjalnik.

- Možnost kontinuiranega teka motorja.

- Skupna največja dovoljena masa 3500 kg.

- Minimalne notranje mere bolniškega prostora, kot jih določa SIST EN 1789:2020 tip B.

- Vgrajen zagonski akumulator ustrezne kapacitete ter dodaten akumulator za zanesljivo napajanje bolniškega dela.

- Vgrajen ustrezno dimenzioniran alternator za zanesljivo napajanje vseh akumulatorjev.

- Klimatska naprava in sistem ogrevanja in prezračevanja za vozniški in bolniški prostor.

- Električni pomik prednjih stekel (voznik, sovoznik).

- Električno nastavljiva in ogrevana bočna ogledala.

- Zatemnjena voznikova in sopotnikova vrata in ostala stekla na vozilu.

- Število sedežev 1+1 (voznik in sovoznik). Voznikov in sovoznikov sedež z nasloni za roke, nastavljiva po višini in z ledveno oporo.

- Čelne zračne blazine za voznika in sovoznika.

- Stranske zračne blazine ali zavese za voznika in sovoznika.

- Ogrevano vetrobransko steklo.

- Ojačano vzmetenje in stabilizatorji.

- Ojačana prednja os.

- Elektronski nadzor stabilnosti vozila (ESC/ESP).

- Zavorni sistem za preprečevanje blokade koles (ABS).

- Elektronski nadzor zdrsa pogonskih koles (ASR).

- Sistem za nadzor prometa - opozorilo pred naletom ali enakovredno.

- Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah.

- Daljinsko centralno zaklepanje.

- LED žarometi z LED dnevnimi lučmi.

- Meglenke ali enakovreden sistem za vožnjo v slabih vremenskih pogojih (megla…) spredaj in zadaj.

- Avtoradio.

- Več funkcijski prikazovalnik in potovalni računalnik ali enakovredno.

- Parkirni senzorji spredaj in zadaj.

- Kamere za nadzor vozila pri vzvratni vožnji z avtomatskim vklopom/izklopom.

- Monitor v vozniškem prostoru v povezavi s kamerami ali drug način izvedbe nadzora premikanja vozila pri vzvratni vožnji.

- Zvočno opozorilo (zunanje) pri vzvratni vožnji.

- Gasilni aparat v vozniškem in bolniškem delu vozila z gasilno sposobnostjo najmanj 8 A 55B (cca 2 kg) s kovinskim ventilom, vgrajen na ustrezno pritrdišče po dogovoru z naročnikom.

- Dodatna bralna lučka na sovoznikovi strani.

- Zaščita motorja in menjalnika.

- Na vozilu morajo biti kovinska platišča z novimi pnevmatikami, ki ustrezajo skupni dovoljeni teži vozila.

- Komplet gumijastih avtomobilskih preprog.

- Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarnice) mora biti priložena. Prva pomoč ne sme biti starejša od 1 leta.

- Kolesni klin.

- Dodatno rezervno kolo enakih specifikacij kot na vozilu z orodjem za zamenjavo.

- Komplet za hitro popravilo pnevmatik v sili.

- Dodaten komplet avtoplaščev, in sicer poleg kompleta letnih avtoplaščev tudi komplet zimskih avtoplaščev M+S (zimskih) z oznako snežinke "snowflake on the mountain" skladen z navedenimi zahtevami naročnika. Vozilo mora biti ob dobavi opremljeno z avtoplašči, ki so upoštevajoč zakonodajo ustrezni za čas, v katerem je vozilo dobavljeno.

Zimske pnevmatike morajo biti enakih dimenzij kot letne pnevmatike in hitrostnega razreda, ki je določen v homologaciji vozila. Če na trgu ni ustrezne zimske pnevmatike, lahko ponudnik ponudi v primeru hitrostne oznake Y za dva hitrostna razreda nižjo pnevmatiko, v primeru hitrostne oznake W za en hitrostni razred nižjo pnevmatiko s tem, da na vidno mesto označi hitrostni razred pnevmatike. Vsi ostali hitrostni razredi zimskih pnevmatik morajo ustrezati oznakam v homologacijski dokumentaciji ponujenega vozila.

SPLOŠNI OPIS NADGRADNJE

- Ponudnik mora ponudbi priložiti tehnično risbo / vizualizacijo predelave iz katere je razvidna izvedba, razporeditev in opremljenost celotne notranjosti bolniškega prostora. Izkazovati mora vse zahteve naročnika.

VRATA IN OKNA

- Prednja klasična leva in desna vrata.

- Drsna desna in leva vrata.

- Drsna vrata na levi strani brez oken.

- Zadnja zastekljena krilna ali dvižna vrata.

- Zadnja vrata vozila morajo biti zastekljena.

- V primeru zadnjih krilnih vrat morajo le ta imeti povečan kot odpiranja - do 270 stopinj.

- Zadnja krilna vrata morajo biti v odprtem stanju zaklenjena, da se prepreči njihovo nenamerno zapiranje.

ELEKTRO OPREMA IN STIKALA

- Dodatni akumulator, ustrezne kapacitete, ki omogoča zanesljivo napajanje bolniškega dela.

- Zunanji polnilnik z vtičnico mora biti nameščen na levi strani, z enostavnim dostopom za voznika. Ko je kabel na zunanji polnilnik priključen, mora biti onemogočen zagon motorja.

- Lokacije in minimalno število 230-voltnih vtičnic:

-   2 vtičnici v bolniškem delu blizu mest za namestitev medicinske opreme,

-   1 vtičnica v bolniškem delu blizu mesta za namestitev tiskalnika,

-   1 vtičnica v bolniškem prostoru blizu nadzorne plošče,

- Lokacije in minimalno število 12-voltnih vtičnic:

-   2 vtičnici v bolniškem delu blizu mest za namestitev medicinske opreme,

-   1 vtičnica v voznikovi kabini.

- Natančno lokacijo vtičnic je treba uskladiti z naročnikom pred začetkom predelave – proizvodnje.

GRETJE, KLIMATIZACIJA IN PREZRAČEVANJE VOZILA

- Gretje, klimatizacija in prezračevanje je urejeno preko ustreznih sistemov, ki zagotavljajo ustrezno kroženje zraka. Sistemi morajo omogočati regulacijo in morajo biti dimenzionirani na način, da se zagotavlja stabilno temperaturno okolje (cca. 25ºC).

- Vsi sistemi morajo v celoti izpolnjevati zahteve standarda EN 1789.

- Vozilo mora imeti vgrajeno dodatno toplovodno gretje bolniškega prostora.

- Sistem prezračevanja v bolniškem delu vozila mora omogočati preklop med pihanjem/sesanjem zraka iz bolniškega dela vozila, kot tudi v bolniški del vozila.

SVETLOBNA IN ZVOČNA SIGNALIZACIJA

  - Vse signalne luči in konfiguracije siren morajo biti v skladu z standardom EN1789:2020.

- Vse signalne luči in sirene se mora upravljati z ene nadzorne plošče, ki je nameščena v vozniški kabini, na dosegu voznika.

- Nadzorna plošča za signalne luči in sirene v vozniški kabini mora imeti naslednje funkcije:

- Vklop/izklop signalnih luči.

- Vklop/izklop sirene.

- Vklop/izklop delovnih luči.

- Vklop/izklop notranje osvetlitve v bolniškem prostoru.

- Vklop/izklop ogrevanja v bolniškem delu.

- Vklop/izklop klimatske naprave in prezračevanja v bolniškem delu.

- Sistem mora omogočati različne nastavitve uporabe signalnih luči (dnevni, nočni, megla).

- Vsa svetlobna signalizacija mora biti v skladu s pravilnikom ECE R65 in prilogami k pravilniku. Ponudnik k ponudbi predloži dokazne listine (ateste, certifikate,…), s katerimi dokazuje skladnost z navedenim standardom.

- Moduli morajo biti enostavni za odstranitev ob vzdrževanju. Izdelani morajo biti iz trpežnega ABS materiala in/ali polikarbonata.

- Vozilo mora imeti vgrajene delovne luči, ki omogočajo ustrezno osvetlitev zunanjosti bolniškega dela vozila v skladu s standardom EN1789:2020.

- Modre signalne luči morajo biti nameščene na mesta in na način, kot predvideva standard EN 1789:2020.

- Vozilo mora imeti nameščen sistem za zvočno opozarjanje (sireno).

- Ohišje zvočnika mora biti iz kompozitnih materialov tako, da je preprečena oksidacija oziroma korozija.

- Naprava ne sme motiti delovanja TETRA radijske postaje (napravi se ne smete medsebojno motiti). Predloži se CE certifikat oz. izjava o skladnosti in dokazno listino o nemotenem delovanju s TETRA radijsko postajo.

- Vozilo mora biti opremljeno z zračno hupo z neodvisnim gumbom, nameščenim v voznikovi kabini.

VOZNIŠKA KABINA - IZVEDBA PREDELAVE

- Baterijska svetilka s fiksnim nosilcem in polnilcem za polnilne baterije. Svetilka mora imeti najmanj 900 lumnov in doseg svetlobe najmanj 250 metrov.

- Predvideno mesto za zanesljivo shranjevanje dveh zaščitnih čelad.

- Bralna lučka na sovoznikovi strani, katere položaj je mogoče spreminjati.

- Monitor za prikaz slike ob vzvratni vožnji, če je nadzor vzvratne vožnje izveden preko namenskih kamer na zadnjem delu vozila.

- Prostor za radijsko postajo z vso napeljavo.

- Nosilec za tablični računalnik.

- Vgrajena zvočnik in mikrofon za integrirano komunikacijo/domofon med bolniškim in vozniškim delom.

- Gasilni aparat.

- Vsi plastičnimi elementi morajo omogočati enostavno čiščenje in biti odporni na dezinfekcijo.

ŠTEVILO SEDEŽEV/NOSIL IN LEGA

- Vozilo mora biti registrirano za vožnjo s skupno najmanj štirimi potniki (vključno z voznikom in pacientom na nosilih).

- 1x voznikov sedež v vozniški kabini.

- 1x sovoznikov sedež v vozniški kabini.

- 1x miza z pritrdiščem za nosila v bolniškem delu.

- 2x sedež za spremljevalca v bolniškem delu

BOLNIŠKI PROSTOR – NADZORNA PLOŠČA

- Nadzorna plošča v bolniškem prostoru mora imeti najmanj naslednje funkcije:

- Vklop/izklop glavnih delovnih luči v bolniškem prostoru.

- Upravljanje osvetlitve bolniškega prostora.

- Upravljanje ogrevanja/hlajenja/prezračevanja z nastavitvijo želene temperature v bolniškem delu vozila.

BOLNIŠKI PROSTOR – TALNA KONSTRUKCIJA

- Tla v bolniškem prostoru morajo biti toplotno izolirana, izdelana iz negorljivega materiala.

- Talna obloga v bolniškem prostoru mora biti nedrseča, odporna na vlago, mehanske poškodbe in razkužila.

- Talna obloga v bolniškem prostoru mora biti enostavna za čiščenje.

- Vsi talni spoji v bolniškem prostoru morajo biti gladki in zatesnjeni.

- Tla morajo biti prilagojena tako, da omogočajo varno pritrditev mize z pritrdiščem za glavna nosila.

BOLNIŠKI PROSTOR – PREDELNA STENA

- Vozniška kabina mora biti od bolniškega dela vozila ločena s predelno steno.

- Na predelni steni morajo biti drsna vrata, ki jih je mogoče odpreti in zapreti kadar vozilo miruje, in omogočajo prehod med vozniško kabino in bolniškim delom. Imeti morajo varovalo/zaklep, ki drsna vrata zaklene, kadar se vozilo premika.

- V drsnih vratih mora biti okno, ki omogoča neposreden vizualni stik z voznikom.

- Okno mora imeti možnost zatemnitve, da voznika med vožnjo v nočnem času ne moti svetloba iz bolniškega dela.

BOLNIŠKI PROSTOR - RAZPOREDITEV

Notranjost bolniškega prostora in razporeditev mora biti takšna, da je omogočeno shranjevanje in uporaba najmanj naslednje opreme in pripomočkov:

- EKG monitor/defibrilator,

- Prenosni ventilator,

- Prenosni aspirator,

- Vakumske blazine in pripadajoča oprema*

- Vakumske opornice za okončine*

- Vratnih opornic*

- Steznika za imobilizacijo poškodovanca v sedečem položaju*

- Zajemalnih nosil s pripadajočo opremo za fiksacijo poškodovanca*

- Zložljivega stola za prenos pacienta*

- 2x reanimacijskega nahrbtnika.

- Osrednjih kisikovih jeklenk*,

- Druge medicinske opreme in sanitetnega materiala kot ga za vozilo TIP B določa standard SIST EN 1789:2020.

* Oprema je lahko nameščena tudi na način, da je dostopna iz zunanje strani vozila (leva drsna vrata).

V bolniškem morajo biti smiselno umeščeni:

- Konzola za upravljanje notranjih luči, hlajenja, ogrevanja, prezračevanja in zunanje razsvetljave ter kontrola za interkom za komunikacijo z voznikom.

- Miza za nosila z ročnim upravljanjem, skladna z EN1789 in testirana s silo najmanj 10 G. Na mizo morajo biti nameščeni nosilci za ponujena glavna nosila.

- Prostor za namestitev vsaj treh škatel za rokavice.

- Delovna površina.

- Namenski prostor za odpadke (koš za odpadke).

- Prostor za namestitev vsaj dveh reanimacijskih nahrbtnikov.

- Ogrevan predal ali drug ogrevan prostor volumna najmanj za shranjevanje 5 kosov plastenk infuzijskih tekočin volumna 500 ml. Omogočati mora zanesljivo vzdrževanje temperature 37 °C (± 2 °C), z alarmom v primeru odstopanja od predvidene temperature ali zaslonom, ki prikazuje dejansko temperaturo.

- Hladilni prostor volumna najmanj za shranjevanje 3 kosov plastenk infuzijskih tekočin volumna 500 ml, ki omogoča vzdrževanje temperature 4 °C v vseh običajnih vremenskih razmerah, z alarmom v primeru odstopanja od predvidene temperature ali zaslonom, ki prikazuje dejansko temperaturo.

- Sistem za montažo medicinskih pripomočkov, ki omogoča spremembo njihovega položaja (monitor/defibrilator, ventilator/respirator in infuzijske črpalke/perfuzorji). Za ponujene medicinske naprave morajo biti priloženi vsi predvideni nosilci za zanesljivo namestitev naprav.

- Stenski nosilec za tiskalnik s težo do 5 kg.

- Predvideno mesto za namestitev aspiratorja.

- Predvideno mesto za shranjevanje prenosnega stola.

- Predvideno mesto za namestitev minimalno dveh infuzijskih črpalk/perfuzorjev.

- Prostor za reševalne škarje.

- Podajalec papirnatih brisač na lahko dostopnem mestu.

- Nosilec za razkužilo.

- Kladivo za razbijanje okna.

- Nož za rezanje varnostnega pasu.

- Prostor za shranjevanje ampul (ampularij) z možnostjo zaklepanja.

- Prostor za shranjevanje kisikovih jeklenk 2x10 l z ustreznimi nosilci za zanesljivo namestitev.

- Manjše omarice oziroma drugače pripravljena mesta za shranjevanje majhnega potrošnega medicinskega materiala s prozornimi sprednjimi vratci in osvetlitvijo.

- Predvideno mesto za namestitve nosilca za prenosni ali tablični računalnik.

- Sedeži v bolniškem delu (2 kos) morajo biti skladni s standardom EN 1789 in morajo omogočati zlaganje/premik v položaj, ki daje dodaten prostor za premikanje po bolniškem delu vozila. En stol mora biti nameščen ob bolniško mizo z nosili, vrtljiv za 90 º, z naslonom za roke in tritočkovnim varnostnim pasom. Drug stol mora biti nameščen za glavo pacienta z omogočenim premikom, da je možen prehod skozi drsna vrata v vozniško kabino. Stol mora biti vrtljiv, s tritočkovnim varnostnim pasom in z naslonom za roke.

- Ob desnih drsnih vratih mora biti v notranjosti bolniškega prostora nameščen ročaj za lažji vstop. Ročaj mora biti nameščen tudi na notranji strani pri zadnjih vratih na desni.

Ponudnik mora zagotoviti namenska mesta za shranjevanje sanitetnega materiala in/ali naprav, ki omogočajo njihovo učinkovito uporabo, pri čemer naročnik dovoljuje kombinacije različnih načinov shranjevanja, kot so na primer:

- Izvlečni predali.

- Omare.

- Shranjevalne škatle.

- Mesta za shranjevanje opreme in medicinskega materiala morajo imeti sistem za zaščito pred izpadanjem predmetov.

BOLNIŠKI PROSTOR - STROP

- Ročaj nad glavnimi nosili.

- Držalo za infuzijske steklenice, ki ga je mogoče pospraviti v strop vozila.

- Zvočniki za interkom in radio.

- Integrirani zračniki in ventilatorji sistema ogrevanja, hlajenja in prezračevanja.

OSVETLITEV BOLNIŠKEGA PROSTORA

- Notranja osvetlitev mora biti skladna s standardom EN 1789:2020,

- Zagotavljati mora popolno osvetlitev medicinskega prostora in omogočati spreminjanje osvetlitve v bolniškem prostoru (normalna osvetlitev, osvetlitev z zmanjšano jakostjo, nočna-modra osvetlitev).

KISIK

- Reševalno vozilo mora biti opremljeno s fiksnim cevnim kisikovim sistemom.

- V bolniškem prostoru morata biti na levi steni vsaj dva izhoda za kisik, ki morata izpolnjevati specifikacije DIN šesterokotne odprtine. Točno lokacijo potrdi kupec pred proizvodnjo.

- En izhod kisika mora biti opremljen z regulatorjem kisika, ki mora omogočati neposredno povezavo s kisikovo masko ali katetrom. Ta regulator mora omogočati izbiro različnih stopenj pretoka kisika od 0 do 25 l/min.

MEDICINSKA OPREMA

- Glavna nosila, primerljive ali boljše kakovosti in specifikacij kot Stryker M1.

- Aspirator, s stenskim nosilcem in polnilcem, primerljive kakovosti in specifikacij kot Hersill V7 plus b emergency.

- Ventilator, prenosni s stenskim nosilcem, cevjo za ventilacijo, kisikovo jeklenko in torbo za prenašanje naprave in dodatkov, primerljive ali boljše kakovosti in specifikacije kot Hersill VITAE 40.

- Polavtomatski defibrilator, s stenskim nosilcem, primerljive ali boljše kakovosti in specifikacij kot LifePak 1000.

- Dve čeladi, z nosilcem za svetilko in LED svetilko, primerljive ali boljše kakovosti in specifikacij kot PAB MP1 PROFESSIONAL.

- Zajemalna nosila, z oporo za glavo in pasovi za pritrjevanje, primerljive ali boljše kakovosti in specifikacij kot Ferno 65 EXL.

- Vakumske opornice, primerljive ali boljše kakovosti in specifikacij kot Ferno Germa AS190.

- Imobilizacijski steznik, primerljive ali boljše kakovosti in specifikacij kot Ferno KED.

- Kardiološki (transportni) stol, s stenskim nosilcem, za prevoz pacientov po stopnicah, z raztegljivimi ročkami, primerljive ali boljše kakovosti in specifikacij kot Ferno Saver S-240.

ZAHTEVE IN STANDARDI ZA REŠEVALNO VOZILO (TIP – B)

- Reševalno vozilo mora v celoti ustrezati standardu EN 1789:2020 ali najnovejši različici glede na zahtevani tip vozila.

- Notranjost – interier reševalnega vozila mora izpolnjevati zahteve standarda EN 1789:2020 ali novejše različice.

- Raven hrupa v bolniškem delu vozila mora izpolnjevati zahteve standarda EN 1789:2020 ali novejše različice.

- Notranja osvetlitev mora izpolnjevati zahteve standarda EN 1789:2020 ali novejše različice.

- Električni/elektronski sistemi, nameščeni v reševalnem vozilu, morajo izpolnjevati zahteve  standarda EN 1789:2020 ali novejše različice.

- Električni/elektronski sistemi, deli in podsistemi reševalnega vozila ter vsa trajno vgrajena oprema morajo biti označeni z "e" v skladu s spremenjeno direktive Sveta 72/245/EGS ali najnovejšo različico.

- Zunanji sistem električnega napajanja mora ustrezati standardu EN 1789:2020 ali najnovejši različici.

- Predelna stena mora izpolnjevati zahteve standarda EN 1789:2020 ali najnovejše različice.

- Dimenzije vrat morajo ustrezati minimalnim dimenzijam za odprtine v bolniškem prostoru v skladu s standardom EN 1789:2020 ali novejšo različico.

- Dimenzije oken morajo ustrezati minimalnim dimenzijam za odprtine v bolniškem prostoru v skladu z EN 1789:2020 ali novejšo različico.

- Prostor za vstop pacienta mora biti tehnično zasnovan tako, da izpolnjuje zahteve v skladu z EN 1789:2020 ali novejšo različico.

- Dimenzije prostora za bolnike po predelavi osnovnega vozila v reševalno vozilo morajo ustrezati minimalnim dimenzijam bolniškega prostora v skladu z EN 1789:2020 ali novejšo različico.

- Vsi sedeži za paciente in zdravstveno osebje morajo izpolnjevati zahteve standarda EN 1789:2020 ali novejše različice.

- Sistem varnostnih pasov in zložljivih varnostnih ograjic na obeh straneh glavnih nosil morajo izpolnjevati zahteve standarda EN 1789:2020 ali novejše različice.

- Inštalacija za kisik mora izpolnjevati zahteve standarda EN 1789:2020 ali novejše različice.

- Sistem za zračenje mora izpolnjevati zahteve standarda EN 1789:2020 ali novejše različice.

- Sistem za gretje mora izpolnjevati zahteve standarda EN 1789:2020 ali novejše različice.

- Sistem za hlajenje mora izpolnjevati zahteve standarda EN 1789:2020 ali novejše različice.

- Pospeševanje vozila mora biti v skladu z zahtevami standarda EN 1789:2020 ali novejše različice.

- Vse police in predali morajo biti označeni z največjo težo, ki jo lahko varno prenesejo, v skladu s standardom EN 1789:2020 ali novejšo različico.

- Dobavitelj mora kupcu za določeno predelavo reševalnega vozila zagotoviti homologacijo Evropske skupnosti za celotno vozilo (ECWVTA) za reševalno vozilo (2. stopnja homologacije).

- Dobavitelj mora predložiti dokazilo, da je bil za določeno predelavo reševalnega vozila v skladu z EN 1789 opravljeno varnostno testiranje (z silo 10G) z uspešnim rezultatom.

- Dobavitelj mora dokazati, da je opravil testiranje vlečenja z uspešnim rezultatom za vse sedeže in transportne stole, ki se uporabljajo v določeni predelavi vozila reševalnega vozila.

- Dobavitelj mora dokazati, da je za določeno predelavo vozila opravil in uspešno opravil klimatski preskus v skladu s standardom EN 1789.

- Vse konfiguracije opozorilnih luči in siren v sili morajo biti skladne s standardom EN 1789.

- Teža praznega vozila mora biti skladna s standardom EN 1789:2020 ali novejše različice.

- Pri končni teži vozila je treba upoštevati naslednjo masno rezervo, odvisno od tipa reševalnega vozila: tip B - 225kg.

RADIO/TELEKOMUNIKACIJE

# Digitalna avtomobilska radijska postaja tetra

- Digitalno radijsko postajo TETRA (z instalacijsko opremo) zagotovi naročnik.

- Tetra radijska postaja, ki jo zagotovi naročnik, bo Sepura SCG22.

- Izvedbo vgradnje opreme v vozilo zagotovi izbrani ponudnik.

- Radijsko TETRA anteno 3707.01/02 in GPS anteno z antenskima kabloma in antenskima konektorjema za priklop na radijsko postajo TETRA zagotovi izbrani ponudnik.

Sestavni deli radijske postaje - opis

Konfiguracija postaje mora biti sestavljena iz najmanj naslednjih sklopov:

- Glavni del postaje – zagotovi naročnik; v vozilo vgradi ponudnik.

- Kontrolni / upravljalni del postaje – zagotovi naročnik; v vozilo vgradi ponudnik.

- Povezovalni kabel med glavnim in kontrolno/upravljalnim delom postaje - zagotovi naročnik; v vozilo vgradi ponudnik.

- Napajalni kabel skupaj z varovalko in konektorjem za priklop na postajo – zagotovi naročnik; v vozilo vgradi ponudnik.

- Zvočnik – zagotovi naročnik; v vozilo vgradi ponudnik.

- Ročni mikrofon - priključen na kontrolni / upravljalni del postaje – zagotovi naročnik; v vozilo vgradi ponudnik.

- Vsi nosilci in pribor za montažo vseh elementov postaje– zagotovi naročnik; v vozilo vgradi ponudnik.

- Zvočnik in mikrofon morata biti ločena – zagotovi naročnik; v vozilo vgradi ponudnik.

- Radijska postaja mora biti instalirana tako, da je dostopen konektor za programiranje parametrov postaje, ne da bi bilo treba izvesti demontažo postaje. Če je konektor težko dostopen, mora biti instaliran dodaten podaljševalni kabel, ki ga zagotovi ponudnik.

- Instalirana mora biti kvalitetna TETRA antena integrirana v kombinirani anteni. Antena mora biti v obliki avtoradia antene kot je npr. Antennentechnik 3707.01/02 kombinirana antena TETRA/GPS oziroma enakovreden tehnični izdelek.

- Instalirana mora biti kvalitetna GPS antena, ki mora biti integrirana v kombinirani anteni. Antena mora biti v obliki avtoradia antene kot je npr. Antennentechnik 3707.01/02 kombinirana antena TETRA/GPS/AM/FM oziroma enakovreden tehnični izdelek.

- Povezovalni kabel med GPS anteno in radijsko postajo - zagotovi in vgradi v vozilo ponudnik.

- Povezovalni kabel med TETRA anteno in radijsko postajo - zagotovi in vgradi v vozilo ponudnik.

Vse dodatno vgrajene komponente, vključno z pritrdilnimi elementi, morajo biti iz nerjavečih materialov.

POLEPITEV VOZILA

- Na polepitev vozila mora biti vsaj 24 mesečna garancija.

- Polepitev vozila mora biti skladna s specifikacijo za Policijski dizajn.

- Zasnova polepitve vozila mora biti v skladu z dogovorom z naročnikom.

Modra zvezda življenja z belo asklepijevo palico v sredini (na beli podlagi)

Polepljenje mora biti izvedeno na steklu levih in desnih drsnih vrat ter steklu zadnjih vrat.

Slikovna priloga.

Osnovne zahteve

Odsevne (retroreflektivne) folije morajo ustrezati naslednjim zahtevam:

- Skladnost folije z uredbo UN/ECE 104 ali CE certifikat skladen z SIST EN 12899-1:2002;

- V strukturi folije mora biti vidna oznako o skladnosti z uredbo UN/ECE 104 ali oznaka CE  skladnosti z SIST EN 12899-1:2002;

- Odsevnost (retrorefleksija) folije v dnevnem času in v nočnem času mora biti primerljiva oziroma ne sme odstopati za več kot 10%;

- Odsevnost (retrorefleksija) povsem mokre folije glede na suho folijo ne sme biti manjša za več kot 10%.

- Temperaturno območje: od -20 ºC do +65 ºC.

- Garancijski rok: najmanj 5 let ob normalni uporabi.

- Folije morajo biti enostavno odstranljive po najmanj 6 letih.

Numerično vrednotenje barv in odsevnosti za odsevne folije

Zahtevane kromatične koordinate in faktorji svetlosti za posamezne barve odsevne folije so naslednje:

| CIE barvni sistem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | Faktor svetlosti β |
|  | x | y | x | y | x | y | x | y |  |
| Bela | 0,305 | 0,315 | 0,335 | 0,345 | 0,325 | 0,355 | 0,295 | 0,325 | ≥0,35 |
| Modra | 0,130 | 0,086 | 0,160 | 0,086 | 0,160 | 0,120 | 0,130 | 0,120 | ≥0,01 |

Kolorimetrične lastnosti odsevne folije se izmerijo skladno s točko 7.1 standarda ISO 7591 (CIE 15,  izvor svetlobe D65, geometrija merjenja CIE 45/0).

Barva odsevne folije (v novem stanju) mora biti locirana v področju predpisanih kromatičnih koordinat in faktorja svetlosti za posamezno barvo odsevne folije.

Zahtevane minimalne vrednosti koeficienta odsevnosti (retroreflesije) R (cd / lux / m2) za posamezne barve odsevne folije so naslednje:

| Kot opazovanja | Vpadni kot | Barva |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bela | Modra |
| 0⁰ 20’ | 5⁰ | 35 | 8 |
|  | 30⁰ | 15 | 5 |
|  | 40⁰ | 8 | 3 |

Izmerjene vrednosti koeficienta odsevnosti morajo ustrezati minimalnim zahtevanim vrednostim koeficienta za posamezno barvo odsevne folije.

Vrednosti koeficienta odsevnosti se izmerijo skladno s točko 6 standarda ISO 7591.

POLICIJSKI DIZAJN

Policijska vozila so bele barve in dodatno polepljena s trakovi odsevne folije, odsevnim grbom in ostalimi odsevnimi napisi, skladno z opisom v nadaljevanju.

- Ponudnik mora na ogledu blaga naročniku dostaviti računalniško simulacijo (ali drugo ustrezno izvedbo) belo-modro-rumenega dizajna polepljenja vozila v potrditev.

Okvirne površine polepljenja:

Osebno vozilo

Modra: 1,8 m2 ± 20%

Rumena: 2,0 m2 ± 20%

Kombinirano vozilo

Modra: 2,5 m2 ± 20%

Rumena: 2,7 m2 ± 20%

Terensko vozilo

Modra: 1,8 m2 ± 20%

Rumena: 2,0 m2 ± 20%

Motorno kolo

Polepljenost:

Modra in rumena: 1 m2 ± 20%

1  INFORMATIVNI OPISI DIZAJNA POLEPLENJA VOZIL

1.1 BELO – MODRO – RUMENO MOTORNO KOLO

Belo – modro motorno kolo je dodatno polepljeno motorno kolo bele barve in sicer:

- Na obeh bočnih straneh motornega kolesa je v celotni višini prednjega blatnika nalepljen trak odsevne folije modre in rumene barve. Oblika odsevnega traku se prilagaja reliefu prednjega blatnika.

- Na obeh bočnih straneh motornega kolesa je na primernih mestih, ki jih med vožnjo ne zakriva telo voznika nalepljenih več trakov odsevne folije modre in rumene barve širine najmanj 50 mm in skupne dolžine najmanj 1000 mm. Oblika odsevnega traku se prilagaja reliefu površine.

- Na obeh bočnih straneh zadnjega dela motornega kolesa je na primernih mestih (npr. bočnih kovčkih) nalepljen trak odsevne folije modre in rumene barve širine najmanj 60 mm. Oblika odsevnega traku se prilagaja reliefu površine.

- Na zadnjem delu obeh bočnih trakov sta pod odprtim kotom 135º (notranji kot 45º) nalepljena dva vzporedna trakova odsevne folije bele barve širine najmanj 40 mm, ki sta medsebojno razmaknjena najmanj 20 mm.

- Na obeh bočnih straneh zadnjega dela motornega kolesa je na primernih mestih (npr. bočnih kovčkih) nalepljen napis POLICIJA izdelan iz odsevne folije modre barve. Višina črk napisa je najmanj 50 mm in se prilagaja površini.

- Na prednjem delu motornega kolesa je na sredini plastičnega zaščitnega oklepa nad lučjo v ravni vrsti nalepljen napis POLICIJA izdelan iz odsevne folije modre barve. Višina črk napisa je najmanj 50 mm in se prilagaja površini plastičnega zaščitnega oklepa motornega kolesa. V višini luči je preko celotne širine plastičnega zaščitnega oklepa motornega kolesa nalepljen trak odsevne folije modre barve širine najmanj 50 mm.

- Na zadnjem delu motornega kolesa je na primernih mestih nalepljenih več trakov odsevne folije modre in rumene barve širine najmanj 30 mm in skupne dolžine najmanj 1000 mm. Oblika odsevnega traku se prilagaja reliefu površine.

- Na obeh bočnih straneh motornega kolesa je na primernih mestih, ki jih med vožnjo ne zakriva telo voznika nalepljen grb, ki je izdelan s postopkom tiska v strukturi odsevne folije z dodanim zaščitnim slojem (prekrivnim laminatom). Grb je najmanj velikosti 120 X 120 mm in se prilagaja velikosti površine.

- V soglasju z naročnikom se lahko izdela tudi drug policijski dizajn belo-modrega-rumenega motornega kolesa, ki je po površini odsevnih folij primerljiv predpisanemu dizajnu.

- Vsa polepljenja se izvedejo na lakirani površini bele barve.

- Za vse uporabljene odsevne folije veljajo tehnične zahteve, ki so navedene v tej razpisni dokumentaciji.

Polepljenje pri belo-modro-rumeno motorno kolo se bo končni dizajn prilagajal ponujenem motornem kolesu. Zastopanost polepljenja s folijami rumen barve in kombinacija rumene in modre barve se bo določila pred polepljenjem z izbranim ponudnikom

1.2 BELO – MODRO – RUMENO SPECIALNO PATRULJNO OSEBNO VOZILO

Belo – modro – rumeno specialno patruljno vozilo je dodatno polepljeno vozilo bele barve in sicer:

Polepljenje na bočnih straneh specialno patruljnega vozila

- Pod bočnimi stekli pas rumene odsevne fluorescentne folije po celotni dolžini vozila. Pod njim pas modre odsevne folije. Na spodnjem delu vrat ter spodnjem delu odbijačev je nalepljen pas rumene odsevne fluorescentne folije. Na modrem traku je nalepljen napis POLICIJA izdelan iz bele odsevne folije ( 680CR-10).  Pod napisom POLICIJA (med zgornjim in spodnjim rumenim trakom) je nalepljen GRB SLOVENSKE POLICIJE, pod grbom je nalepljen napis WWW.POLICIJA.SI izdelan iz modre odsevne folije. Na zadnjih vratih  (med zgornjim in spodnjim rumenim trakom) je nalepljen napis 0801200 ANONIMNI KLICI izdelan iz rdeče odsevne folije (680CR-72) in modre odsevne folije. Na zadnjem blatniku, nad rumenim pasom je nalepljen napis 113 NUJNI KLICI izdelan iz rdeče odsevne folije in modre odsevne folije. Preko modrega pasu dodani dve črti izdelani iz bele odsevne folije pod kotom 45°.

Sprednja stran specialno patruljnega osebnega vozila

- Nad vetrobranskim steklom je nalepljen pasovi modre odsevne in rumene odsevne fluorescentne folije (DG FYG) postavljeni pod kotom 45°, na ogledalih sta nalepljena koščka rumene odsevne fluorescentne folije. Na sredini pokrova motorja je nalepljen napis POLICIJA izdelan iz modre odsevne folije (series 680CR-75), na spodnjem delu pokrova motorja je nalepljen pas rumene odsevne fluorescentne folije, pod njim pas modre odsevne folije, na zgornjem delu odbijača so nalepljeni pasovi modre odsevne folije in rumene odsevne fluorescentne folije postavljeni pod kotom 45°.

- Zadnji del specialno patruljnega osebnega vozila

- Nad zadnjim steklom sta nalepljena pasovi modre odsevne in rumene odsevne fluorescentne folije (DG FYG) postavljeni pod kotom 45°. Na pokrovu prtljage so po vsej možni površini nalepljeni pasovi izdelani iz modre odsevne folije ter rumene odsevne fluorescentne folije pod kotom 45°. Na sredini odbijača je nalepljen napis POLICIJA izdelan iz modre odsevne folije. Na obeh straneh napisa POLICIJA so nalepljeni pasovi modre odsevne folije in rumene odsevne fluorescentne folije postavljeni pod kotom 45°.

Polepljenje pri specialno patruljnih osebnih vozilih z zastekljenimi zadnjimi vrati se velikost prilagaja glede na prosto površino.

- V soglasju z naročnikom se lahko izdela tudi drug policijski dizajn belo-modrega-rumenega specialnega patruljnega vozila, ki je po površini odsevnih folij primerljiv predpisanemu dizajnu.

- Vsa polepljenja se izvedejo na lakirani površini bele barve.

- Za vse uporabljene odsevne folije veljajo tehnične zahteve, ki so navedene v tej razpisni dokumentaciji.

1.3 BELO – MODRO – RUMENO SPECIALNO PATRULJNO KOMBINIRANO VOZILO

Polepljenje na bočnih straneh specialno patruljnega kombiniranega vozila

- Pod bočnimi stekli pas rumene odsevne fluorescentne folije po celotni dolžini vozila. Pod njim pas modre odsevne folije. Na spodnjem delu vrat ter spodnjem delu odbijačev je nalepljen pas rumene odsevne fluorescentne folije. Na modrem traku je nalepljen napis POLICIJA izdelan iz bele odsevne folije. Pod napisom POLICIJA (med zgornjim in spodnjim rumenim trakom) je nalepljen GRB SLOVENSKE POLICIJE pod grbom je nalepljen napis WWW.POLICIJA.SI izdelan iz modre odsevne folije. Na zadnjih vratih  (med zgornjim in spodnjim rumenim trakom) je nalepljen napis 0801200 ANONIMNI KLICI izdelan iz rdeče odsevne folije in modre odsevne folije. Na zadnjem blatniku, nad rumenim pasom je nalepljen napis 113 NUJNI KLICI izdelan iz rdeče odsevne folije in modre odsevne folije. Preko modrega pasu dodani dve črti izdelani iz bele odsevne folije pod kotom 45°.

Sprednja stran specialno patruljnega kombiniranega vozila

- Nad vetrobranskim steklom je nalepljen pas rumene odsevne fluorescentne folije, na ogledalih sta nalepljena koščka rumene odsevne fluorescentne folije. Na sredini pokrova motorja je nalepljen napis POLICIJA izdelan iz modre odsevne folije, na spodnjem delu pokrova motorja je nalepljen pas rumene odsevne fluorescentne folije, pod njim pas modre odsevne folije, na zgornjem delu odbijača so nalepljeni pasovi modre odsevne folije in rumene odsevne fluorescentne folije postavljeni pod kotom 45°.

Zadnji del specialno patruljnega kombiniranega vozila

- Na zgornjem delu zadnjih vrat je nalepljen pas rumene odsevne fluorescentne folije. Na zadnjih vratih je nalepljen napis POLICIJA izdelan iz modre odsevne folije. Pod steklom zadnjih vrat oz. v spodnji polovici zadnjih vrat je nalepljen pas rumene odsevne fluorescentne folije. Pod njim je nalepljen pas modre odsevne folije. V spodnjem delu zadnjih vrat so po nalepljeni pasovi izdelani iz modre odsevne folije ter rumene odsevne fluorescentne folije pod kotom 45°.

Polepljenje pri specialno patruljnih kombiniranih vozilih z zastekljenimi zadnjimi vrati se velikost prilagaja glede na prosto površino.

1.4 BELO – MODRO – RUMENO SPECIALNO PATRULJNO TERENSKO VOZILO

Polepljenje na bočnih straneh specialno patruljnega terenskega vozila

- Pod bočnimi stekli pas rumene odsevne fluorescentne folije po celotni dolžini vozila. Pod njim pas modre odsevne folije. Na spodnjem delu vrat ter spodnjem delu odbijačev je nalepljen pas rumene odsevne fluorescentne folije. Na modrem traku je nalepljen napis POLICIJA izdelan iz bele odsevne folije ( 680CR-10).  Pod napisom POLICIJA (med zgornjim in spodnjim rumenim trakom) je nalepljen GRB SLOVENSKE POLICIJE, pod grbom je nalepljen napis WWW.POLICIJA.SI izdelan iz modre odsevne folije. Na zadnjih vratih  (med zgornjim in spodnjim rumenim trakom) je nalepljen napis 0801200 ANONIMNI KLICI izdelan iz rdeče odsevne folije (680CR-72) in modre odsevne folije. Na zadnjem blatniku, nad rumenim pasom je nalepljen napis 113 NUJNI KLICI izdelan iz rdeče odsevne folije in modre odsevne folije. Preko modrega pasu dodani dve črti izdelani iz bele odsevne folije pod kotom 45°.

Sprednja stran specialno patruljnega osebnega terenskega vozila

- Nad vetrobranskim steklom je nalepljen pas rumene odsevne fluorescentne folije (DG FYG), na ogledalih sta nalepljena koščka rumene odsevne fluorescentne folije. Na sredini pokrova motorja je nalepljen napis POLICIJA izdelan iz modre odsevne folije (series 680CR-75), na spodnjem delu pokrova motorja je nalepljen pas rumene odsevne fluorescentne folije, pod njim pas modre odsevne folije, na zgornjem delu odbijača so nalepljeni pasovi modre odsevne folije in rumene odsevne fluorescentne folije postavljeni pod kotom 45°.

Zadnji del specialno patruljnega terenskega vozila

- Nad zadnjim steklom sta nalepljena pasova rumene odsevne fluorescentne folije. Na pokrovu prtljage so po vsej možni površini nalepljeni pasovi izdelani iz modre odsevne folije ter rumene odsevne fluorescentne folije pod kotom 45°. Na sredini odbijača je nalepljen napis POLICIJA izdelan iz modre odsevne folije. Na obeh straneh napisa POLICIJA so nalepljeni pasovi modre odsevne folije in rumene odsevne fluorescentne folije postavljeni pod kotom 45°.

Polepljenje pri specialno patruljnih terenskih vozilih z zastekljenimi zadnjimi vrati se velikost prilagaja glede na prosto površino.

2 OPISI IN SKICE NAPISOV TER GRBA

Vsi napisi glede na kot opazovanja 90º potekajo v smeri leva proti desni in so izdelani s tipom (fontom) pisave Eurostile Black (Bold) Extended.

Napisi so glede na najmanj zahtevo po velikost napisa prilagojeni velikosti površine na katero so nameščeni.

Za vse uporabljene odsevne folije veljajo tehnične zahteve, ki so navedene v tem predpisu.

Ponudnik-izvajalec je dolžan pred izvedbo polepljenja vozil naročniku dostaviti računalniško simulacijo (ali drugo ustrezno izvedbo) dizajna polepljenja v potrditev.

  - 2.1 Napis in oznake na prednjem delu vozila  za specialno patruljno osebno vozilo, specialno patruljno kombinirano vozilo in specialno patruljno terensko vozilo

  - Skica 1

* Skica je simbolična in ne izkazuje dejanskih dimenzij

  - Napis in oznake na  zadnjem delu za specialno patruljno kombinirano vozilo

Skica 2

* Skica je simbolična in ne izkazuje dejanskih dimenzij

  - Napis in oznake na  zadnjem delu za specialno patruljno osebno vozilo in specialno patruljno terensko vozilo

Skica 3

* Skica je simbolična in ne izkazuje dejanskih dimenzij

  - Napisi in grb na prednjih bočnih vratih(levo in desno) za specialno patruljno osebno vozilo in specialno patruljno terensko vozilo

Skica 4

* Skica je simbolična in ne izkazuje dejanskih dimenzij

  - Napisi in grb na prednjih bočnih vratih(levo in desno) za specialno patruljno kombinirano vozilo

Skica 5

* Skica je simbolična in ne izkazuje dejanskih dimenzij

Napis WWW.POLICIJA.SI se nahaja na spodnjem delu bočnih straneh specialno patruljno kombiniranega vozila.

  - Polepljenje na  zadnjem bočnem delu za specialno patruljno osebno vozilo in specialno patruljno terensko vozilo

Skica 6

* Skica je simbolična in ne izkazuje dejanskih dimenzij

Za specialno patruljno kombinirano vozilo se nad rumeno črto simetrično doda moder trak z belimi črtami. Modri trak je proti sprednjemu delu vozila poševno zarezan pod enakim kotom kot beli trakovi.

Zastopanost polepljenja s folijami modre, rumen barve in kombinacija rumene in modre barve se bo določila pred polepljenjem z izbranim ponudnikom glede na velikost ponujenega vozila in možne proste površine za polepljenje.

  - Grb

Grb ima obliko ščita, v katerem sta stilizirana Triglav in morje.

Osnovna ščita in notranji rob so temno modre barve, zunanji rob ščita, širši zgornji rob in stiliziran Triglav so zlato rumene barve, stilizirano morje pa je v barvah zastave Republike Slovenije. Grb je nameščen na sredino med modro črto z belim napisom POLICIJA in napisom WWW.POLICIJA.SI

Skica 7

* Skica je simbolična in ne izkazuje dejanskih dimenzij

  - Napis 113 NUJNI KLICI

Skica 8

* Skica je simbolična in ne izkazuje dejanskih dimenzij

  - Napis 080 1200 ANONIMNI KLICI

Skica 9

* Skica je simbolična in ne izkazuje dejanskih dimenzij

3 TEHNIČNE ZAHTEVE ZA ODSEVNE FOLIJE

Za vse uporabljene odsevne folije so predpisane tehnične zahteve, katerim morajo biti skladne uporabljene odsevne folije.

Izvajalec polepljenja mora biti strokovno usposobljen in s strani proizvajalca odsevne folije oziroma generalnega zastopnika proizvajalca za območje Republike Slovenije pooblaščen za izvajanje polepljenja.

Ponudnik mora k ponudbi predložiti potrdilo proizvajalca odsevne folije oziroma generalnega zastopnika proizvajalca za območje Republike Slovenije o strokovni usposobljenosti izvajalca polepljenja za izvajanje polepljenja.

Osnovne zahteve

Odsevne (retroreflektivne) folije morajo ustrezati naslednjim zahtevam:

- skladnost folije z uredbo UN/ECE 104 ali CE certifikat skladen z SIST EN 12899-1:2002;

- v strukturi folije mora biti vidna oznako o skladnosti z uredbo UN/ECE 104 ali oznaka CE  skladnosti z SIST EN 12899-1:2002;

- odsevnost (retrorefleksija) folije v dnevnem času in v nočnem času mora biti primerljiva oziroma ne sme odstopati za več kot 10%;

- odsevnost (retrorefleksija) povsem mokre folije glede na suho folijo ne sme biti manjša za več kot 10%;

- temperaturno območje: od -20 ºC do +65 ºC;

- garancijski rok: najmanj 5 let ob normalni uporabi;

- folije morajo biti enostavno odstranljive po najmanj 6 letih;

Numerično vrednotenje barv in odsevnosti za odsevne folije

Zahtevane kromatične koordinate in faktorji svetlosti za posamezne barve odsevne folije so naslednje:

| CIE barvni sistem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | Faktor svetlosti β |
|  | x | y | x | y | x | y | x | y |  |
| Bela | 0,305 | 0,315 | 0,335 | 0,345 | 0,325 | 0,355 | 0,295 | 0,325 | ≥0,35 |
| Modra | 0,130 | 0,086 | 0,160 | 0,086 | 0,160 | 0,120 | 0,130 | 0,120 | ≥0,01 |
| Rdeča | 0,735 | 0,265 | 0,700 | 0,250 | 0,610 | 0,340 | 0,660 | 0,340 | ≥0,05 |

Kolorimetrične lastnosti odsevne folije se izmerijo skladno s točko 7.1 standarda ISO 7591 (CIE 15,  izvor svetlobe D65, geometrija merjenja CIE 45/0).

Barva odsevne folije (v novem stanju) mora biti locirana v področju predpisanih kromatičnih koordinat in faktorja svetlosti za posamezno barvo odsevne folije.

Zahtevane minimalne vrednosti koeficienta odsevnosti (retroreflesije) R (cd / lux / m2) za posamezne barve odsevne folije so naslednje:

| Kot opazovanja | Vpadni kot | Barva |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bela | Modra | Rdeča |
| 0⁰ 20’ | 5⁰ | 35 | 8 | 10 |
|  | 30⁰ | 15 | 5 | 4 |
|  | 40⁰ | 8 | 3 | 2 |

Izmerjene vrednosti koeficienta odsevnosti morajo ustrezati minimalnim zahtevanim vrednostim koeficienta za posamezno barvo odsevne folije.

Vrednosti koeficienta odsevnosti se izmerijo skladno s točko 6 standarda ISO 7591.

Numerično vrednotenje rumene barve in odsevnosti za odsevno folijo

Flourescentna odsevna (retroreflektivna) folija mora ustrezati Evropskim tehničnim zahtevam za mikroprizmatične  retroreflektivne materiale 89/106/EC.

Zahtevane kromatične koordinate in faktorji svetlosti za odsevno folijo v rumeni barvi:

| CIE barvni sistem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | Faktor svetlosti β |
|  | x | y | x | y | x | y | x | y |  |
| FLUO Y/G | 0,387 | 0,610 | 0,369 | 0,546 | 0,428 | 0,496 | 0,460 | 0,540 | ≥0,60 |

Kolorimetrične lastnosti odsevne folije se izmerijo skladno s standardom ISO 7591 (CIE 15,  izvor svetlobe D65, geometrija merjenja CIE 45/0).

Barva odsevne folije (v novem stanju) mora biti locirana v področju predpisanih kromatičnih koordinat in faktorja svetlosti za posamezno barvo odsevne folije.

Zahtevane minimalne vrednosti Flourescentnega faktorja ß(f) za nov material.

| Barva | Faktor ß(f) |
| --- | --- |
| Fluo Y/G | ≥0,35 |

Zahtevane minimalne vrednosti koeficienta odsevnosti (retroreflesije) R (cd / lux / m2) za posamezne barve odsevne folije so naslednje:

| Kot opazovanja | Vpadni kot | FLOU Y/G |
| --- | --- | --- |
| 0,20° | 15⁰ | 300 |
|  | 40⁰ | 80 |

  - Numerično vrednotenje barv in odsevnosti za grb

Zahtevane kromatične koordinate in faktorji svetlosti za posamezne v grbu uporabljene barve so naslednje:

| CIE barvni sistem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barva | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | Faktor svetlosti β |
|  | x | y | x | y | x | y | x | y |  |
| Bela | 0,305 | 0,315 | 0,335 | 0,345 | 0,325 | 0,355 | 0,295 | 0,325 | ≥0,35 |
| Modra | 0,160 | 0,125 | 0,160 | 0,155 | 0,190 | 0,155 | 0,190 | 0,125 | 0,01 ≤ β ≤ 0,03 |
| Modra (zastava) | 0,150 | 0,160 | 0,180 | 0,160 | 0,180 | 0,210 | 0,150 | 0,210 | 0,06 ≤ β ≤ 0,07 |
| Zlato rumena | 0,400 | 0,465 | 0,400 | 0,530 | 0,430 | 0,530 | 0,430 | 0,465 | 0,42 ≤ β ≤ 0,45 |
| Rdeča | 0,600 | 0,290 | 0,650 | 0,290 | 0,600 | 0,350 | 0,550 | 0,350 | 0,09 ≤ β ≤ 0,11 |

Kolorimetrične lastnosti v grbu uporabljenih barv se izmerijo skladno s točko 7.1 standarda ISO 7591

(CIE 15,  izvor svetlobe D65, geometrija merjenja CIE 45/0).

V grbu uporabljene barve (v novem stanju) morajo biti locirane v področju predpisanih kromatičnih koordinat in faktorja svetlosti za posamezno barvo.

Zahtevane minimalne vrednosti koeficienta odsevnosti (retroreflesije) R (cd / lx m2) za posamezne v grbu uporabljene barve so naslednje:

| Kot opazovanja | Vpadni kot | Barva |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bela | Modra | Modra (zastava) | Zlato rumena | Rdeča |
| 0⁰ 20’ | 5⁰ | 35 | 1 | 5 | 20 | 8 |
|  | 30⁰ | 15 | # | 1 | 9 | 2 |
|  | 40⁰ | 8 | # | # | 4 | 1 |

Izmerjene vrednosti koeficienta odsevnosti morajo ustrezati minimalnim zahtevanim vrednostim koeficienta za posamezno v grbu uporabljeno barvo.

Obstojnost barv in odsevnosti za odsevne folije in grb

Preizkus obstojnosti barv in odsevnosti za odsevne folije in grb se izvede skladno s točko 16. standarda ISO 7591.

Vzorci odsevnih folij in v grbu uporabljenih barv so izpostavljeni viru svetlobe v skladu s standardom SIST EN ISO 105 dokler standardna modra št. 7 ne obledi do kontrasta številka 4 po sivi lestvici.

Po opravljenem preizkusu morajo barve odsevnih folij in v grbu uporabljene barve dosegati naslednje vrednosti:

- barve odsevnih folij in v grbu uporabljenih barv morajo biti locirane v področju predpisanih kromatičnih koordinat (v novem stanju);

- faktor svetlosti za posamezno barvo odsevne folije in za v grbu uporabljene barve ne sme biti manjši od 80% zahtevanih predpisanih vrednosti (v novem stanju);

- koeficient odsevnosti za posamezno barvo odsevne folije in za v grbu uporabljene barve ne sme biti manjši od 50% zahtevanih predpisanih vrednosti pri kotu opazovanja 0° 20' in pri vpadnem kotu 5°;

  - Odpornost na pranje pod pritiskom

Na vozilo nalepljene odsevne folije in grbi morajo biti odporni na pranje pod pritiskom pod naslednjimi pogoji:

- največji pritisk na šobi: 80 bar;

- največja dovoljena temperatura vode: 65 °C;

- kot pranja: najmanj 45° glede na površino;

- najmanjša razdalja med šobo in površino: 500 mm;

Odsevna folija ali grb kot posledica pranja pod pritiskom ne sme razpokati, se odlepiti ali se drugače poškodovati.

Ponudnik mora zagotavljati, da bodo ponujene odsevne folije in grb v času garancijskega roka ustrezali navedenim zahtevam za odpornost na pranje pod pritiskom.

Predvideno polepljenje vozila s policijskim dizajnom za kombinirano vozilo.